延寿县乾森粮贸有限责任公司建设项目

大气环境影响专项评价报告

海南隆宇科技有限公司

编制日期：2022年11月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 评价因子与评价标准	1

1.4 评价工作等级和评价范围	3

1.5 大气环境保护目标	8

2工程分析	9

2.1项目概况	9

2.2工程组成	9

2.3主要设备	10

2.4原辅材料	11

2.5产品规格	11

2.6 工艺流程及废气排污节点	11

2.7 工程污染源强分析	12

3 自然环境简况	18

3.1.地理位置	18

3.2 气候气象	18

4 环境空气质量现状调查与评价	21

4.1 项目所在区域环境质量现状	21

4.2 环境空气质量补充监测	21

4.3 补充监测现状评价	22

5 大气环境影响预测与评价	24

5.1 废气产生情况	24

5.2 污染物排放量核算	24

5.3 环境防护距离	26

6 大气污染防治措施及其可行性论证	27

6.1有组织废气污染防治措施	27

6.2无组织排放废气防治措施及其可行性论证	28

7 环境管理与监测	29

7.1环境管理	29

7.2 监测计划	29

7.3 总量控制	30

8 大气环境影响评价结论与建议	31

8.1结论	31

8.2建议	32

附表1  大气环境影响评价自查表	33

1 总则

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求，本项目生物质热风炉排放烟气中含有汞及其化合物污染物，且厂界外500m范围内有大气环境保护目标，编制完成本项目大气环境影响专项评价内容。

1.1 编制目的

（1）通过对本项目所在区域的大气环境质量现状调查与分析，评价该区域大气现状及其存在的问题；

（2）预测本项目建设对区域大气环境的影响；

（3）从大气环境影响角度论述本项目建设的可行性；

（4）通过本专项评价为环境保护管理提供科学建设依据，改善区域环境质量，推动经济区的建设和发展。

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日)；

（5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）。

（7）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日）；

1.3 评价因子与评价标准

1.3.1 评价因子

根据项目识别出的污染因子，项目所在地区的环境特征，以及国家和地方环保标准规定的控制指标，筛选出的评价因子见表1-1。

表1-1 评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境现状评价 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、汞 |
|  | 环境影响评价 | NOx、SO2、PM10、TSP、汞、林格曼黑度 |

1.3.2 评价标准

（1）环境空气质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单，项目所在区环境空气质量为二类区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，详见表1-2。

表1-2 环境空气质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准 | NO2 | μg/m3 | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | CO |  | 24小时平均 | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  | 颗粒物（粒径小于等于10μm） |  | 年平均 | 70 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） |  | 年平均 | 35 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 75 |
|  |  | NOX |  | 1小时平均 | 50 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  |  |  | 年平均 | 250 |
|  |  | TSP |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  |  |  | 年平均 | 200 |
|  |  | 汞 |  | 年平均 | 0.05 |

（2）废气污染物排放标准

①热风炉废气

厂址200m范围内无高于项目热风炉烟囱高度的建筑物。热风炉烟气污染物颗粒物、烟气黑度排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准，汞、SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准。

表1-3   《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

| 污染物项目 | 二级 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 200mg/m3 | 烟囱 |
| 二氧化硫 | 850mg/m3 |  |
| 汞 | 0.01mg/m3 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度、级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

②粉尘

无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

表1-4   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物项目 | 无组织排放浓度监控限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |

1.4 评价工作等级和评价范围

1.4.1 评价工作等级

根据项目污染源初步调查和工程分析结果，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中定义为：

—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作等级分为一、二、三级，划分依据见表1-5。

表1-5 大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 A 推荐的估算模式进行计算，评价因子和评价标准表见表1-6，估算模型参数表见表1-7，点源估算模式计算参数表见表1-8，面源估算模式计算参数表见表1-9，体源估算模式计算参数表见表1-10，估算模式计算结果见表1-11~表1-14。

表1-6 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24h平均值 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| SO2 | 1h平均值 | 500 |  |
| NO2 | 1h平均值 | 200 |  |
| TSP | 24h平均值 | 300 |  |
| Hg | 年平均值 | 0.05 |  |

表1-7 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 33.9℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | ﹣41℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 √否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 岸线距离/km | 是 √否 |
|  | 岸线/° | / |

表1-8 点源计算参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | 汞 |
| 1 | 烟囱(DA001) | 128.326784 | 45.472539 | 190 | 15 | 0.45 | 41.1 | 100 | 1680 | 连续 | 0.575 | 0.166 | 0.785 | 4.28×10-6 |

注：NOx与NO2之间的转换率为0.9

表1-9 面源计算参数表

| 编号 | 面源名称 | 面源海拔高度 | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 1 | 筛分、输送 | 190 | 40 | 30 | 75° | 2.5 | 1680 | 连续 | 0.060 |
| 2 | 灰渣库 | 190 | 10 | 5 | 75° | 2.5 | 1680 | 连续 | 0.008 |

表1-10 体源计算参数表

| 编号 | 体源名称 | 面源海拔高度 | 体源边长/m | 体源有效高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 初始扩散参数/m |  | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 横向 | 垂直 | TSP |
| 1 | 烘干塔 | 190 | 4 | 26 | 1680 | 连续 | 0.93 | 12.09 | 0.129 |

表1-11 点源估算模式计算结果一览表

| 下风向距离（m） | 烟囱(DA001) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | PM10 |  | NO2 |  | 汞 |  |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |
| 50 | 1.89E-04 | 0.04 | 6.54E-04 | 0.15 | 8.93E-04 | 0.45 | 4.87E-07 | 0.16 |
| 100 | 1.17E-03 | 0.23 | 4.06E-03 | 0.90 | 5.54E-03 | 2.77 | 3.02E-06 | 1.01 |
| 200 | 1.71E-03 | 0.34 | 5.92E-03 | 1.31 | 8.08E-03 | 4.04 | 3.93E-08 | 1.47 |
| 300 | 1.50E-03 | 0.30 | 5.20E-03 | 1.15 | 7.10E-03 | 3.55 | 3.79E-08 | 1.29 |
| 400 | 1.20E-03 | 0.24 | 4.17E-03 | 0.93 | 5.69E-03 | 2.85 | 3.10E-06 | 1.03 |
| 500 | 9.99E-04 | 0.20 | 3.46E-03 | 0.77 | 4.73E-03 | 2.36 | 2.58E-06 | 0.86 |
| 600 | 9.16E-04 | 0.18 | 3.17E-03 | 0.71 | 4.33E-03 | 2.17 | 2.36E-06 | 0.79 |
| 700 | 8.62E-04 | 0.17 | 2.98E-03 | 0.66 | 4.08E-03 | 2.04 | 2.22E-06 | 0.74 |
| 800 | 7.89E-04 | 0.16 | 2.73E-03 | 0.61 | 3.73E-03 | 1.87 | 2.04E-06 | 0.68 |
| 900 | 7.19E-04 | 0.14 | 2.49E-03 | 0.55 | 3.40E-03 | 1.70 | 1.86E-06 | 0.62 |
| 1000 | 6.65E-04 | 0.13 | 2.30E-03 | 0.51 | 3.15E-03 | 1.57 | 1.71E-06 | 0.57 |
| 1500 | 4.72E-04 | 0.09 | 1.64E-03 | 0.36 | 2.23E-03 | 1.12 | 1.22E-06 | 0.41 |
| 2000 | 4.20E-04 | 0.08 | 1.45E-03 | 0.32 | 1.99E-03 | 0.99 | 1.08E-06 | 0.36 |
| 2500 | 3.71E-04 | 0.07 | 1.29E-03 | 0.29 | 1.76E-03 | 0.88 | 9.57E-07 | 0.32 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 1.71E-03 | 0.34 | 5.92E-03¦ | 1.32 | 8.09E-03 | 4.04 | 4.41E-06¦ | 1.47 |
| 最大浓度落地点/m | 205 |  | 205 |  | 205 |  | 205 |  |
| D10%最远距离m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

注：NOx与NO2之间的转化率为0.9

表1-12 面源估算模式计算结果一览表

| 下风向距离（m） | 筛分、输送 |  | 灰渣库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |
| 50 | 5.57E-02 | 9.28 | 2.17E-02 | 2.41 |
| 100 | 3.27E-02 | 7.66 | 1.23E-02 | 1.36 |
| 200 | 1.34E-02 | 4.20 | 5.63E-03 | 0.63 |
| 300 | 7.65E-03 | 2.64 | 3.38E-03 | 0.38 |
| 400 | 5.10E-03 | 1.86 | 2.32E-03 | 0.26 |
| 500 | 3.73E-03 | 1.40 | 1.73E-03 | 0.19 |
| 600 | 2.92E-03 | 1.10 | 1.36E-03 | 0.15 |
| 700 | 2.34E-03 | 0.90 | 1.10E-03 | 0.12 |
| 800 | 1.94E-03 | 0.76 | 9.21E-04 | 0.10 |
| 900 | 1.65E-03 | 0.66 | 7.86E-04 | 0.09 |
| 1000 | 1.42E-03 | 0.57 | 6.82E-04 | 0.08 |
| 1500 | 8.05E-04 | 0.33 | 3.93E-04 | 0.04 |
| 2000 | 5.40E-04 | 0.22 | 2.66E-04 | 0.03 |
| 2500 | 3.97E-04 | 0.16 | 1.96E-04 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 8.36E-02¦ | 9.29¦ | 2.17E-02 | 2.41 |
| 最大浓度落地点/m | 53 |  | 50 |  |
| D10%最远距离m | 0 |  | 0 |  |

表1-13 体源估算模式计算结果一览表

| 下风向距离（m） | 烘干塔 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |
| 50 | 6.88E-03 | 0.12 |
| 100 | 5.74E-03 | 0.33 |
| 200 | 3.68E-03 | 0.26 |
| 300 | 2.45E-03 | 0.23 |
| 400 | 1.83E-03 | 0.20 |
| 500 | 1.51E-03 | 0.17 |
| 00 | 1.31E-03 | 0.15 |
| 6700 | 1.16E-03 | 0.13 |
| 800 | 1.05E-03 | 0.12 |
| 900 | 9.72E-04 | 0.11 |
| 1000 | 9.04E-04 | 0.11 |
| 1500 | 6.89E-04 | 0.08 |
| 2000 | 5.45E-04 | 0.07 |
| 2500 | 4.43E-04 | 0.06 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 3.11E-03¦ | 0.35 |
| 最大浓度落地点/m | 120 |  |
| D10%最远距离m | 0 |  |

表1-14 本项目主要污染物最大浓度及浓度占标率

| 污染源及污染物 |  | 最大地面浓度（mg/m3） | 下风向最大落地距离（m） | 占标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱(DA001) | SO2 | 1.71E-03 | 205 | 0.34 |
|  | PM10 | 5.92E-03¦ | 205 | 1.32 |
|  | NO2 | 8.09E-03 | 205 | 4.04 |
|  | 汞 | 4.41E-06¦ | 205 | 1.47 |
| 筛分、输送（面源） | TSP | 8.36E-02¦ | 53 | 9.29¦ |
| 灰渣库（面源） | TSP | 2.17E-02 | 50 | 2.41 |
| 烘干塔（体源） | TSP | 3.11E-03¦ | 120 | 0.35 |

根据表1-14，本项目排放污染物最大地面浓度占标率Pmax=9.29%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

1.4.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第5.4.2条规定，根据预测结果，本项目大气评价等级为二级，大气环境影响评价范围为项目为中心区域，边长为5km的矩形区域。

1.5 大气环境保护目标

根据大气预测结果，本项目大气环境评价等级为二级评价项目，大气环境影响评价范围为以本项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，根据项目特点及周边环境状况，确定大气环境保护目标，详见表1-15。

表1-15 环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/（°） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 延寿镇 | 128.310587 | 45.453620 | 居住区、文化区 | 人群 | 二类 | SW | 169 |
| 延寿三中 | 128.321315 | 45.458827 | 文化区 |  |  | SW | 1491 |
| 胜利小学 | 128.322570 | 45.456408 |  |  |  | SW | 1750 |
| 东风小学 | 128.336501 | 45.454597 |  |  |  | SE | 1983 |
| 黑山村 | 128.292720 | 45.475149 | 农村人群集中区 |  |  | W | 2538 |
| 永富屯 | 128.299843 | 45.470686 |  |  |  | W | 2003 |
| 幸福屯 | 128.307879 | 45.465000 |  |  |  | SW | 1537 |
| 城东村 | 128.330308 | 45.464452 |  |  |  | SE | 864 |
| 苗圃屯 | 128.339503 | 45.467049 |  |  |  | SE | 1116 |
| 韩家屯 | 128.337664 | 45.475088 |  |  |  | E | 877 |
| 薛家屯 | 128.350546 | 45.472223 |  |  |  | E | 1853 |
| 后辛家屯 | 128.340289 | 45.493380 |  |  |  | NE | 2385 |
| 城郊村 | 128.349108 | 45.484476 |  |  |  | NE | 2084 |
| 王海屯 | 128.350961 | 45.484847 |  |  |  | NE | 2286 |

2工程分析

2.1项目概况

本项目主要建设内容包括已建成一台360万kcal/h（6t/h）的生物质热风炉，已建成一座烘干能力为300t/d的烘干塔，已建成1座建筑面积2006m2的干粮库、1座建筑面积990m2的干粮库、1座建筑面积860m2的潮粮库、已配套办公室、化验室、灰渣库、燃料库等，本项目总建筑面积4367m2。厂区内不设食堂及宿舍,本项目不仓储外购的干粮.

2.2工程组成

本工程主要建设内容见表2-1。

表2-1 项目组成一览表

| 项目类别 |  | 建设规模与内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 烘干塔 | 1座烘干塔。建筑面积10.5m2，塔高26 m,用于玉米的烘干，烘干能力为300t/d玉米。 | 已建 |
|  | 热风炉房 | 1座，砖混结构，建筑面积为260m2，设置1台360万kcal/h（6t/h）的生物质热风炉和15m高烟囱。 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 1座办公室，建筑面积256.5m2，用于工作人员办公。不设置员工食堂及宿舍。 | 已建 |
|  | 化验室 | 1座化验室，建筑面积96m2。用于玉米水分的测定及烘干。 | 已建 |
| 储运工程 | 干粮库 | 2座，1座建筑面积2006m2的干粮库、1座建筑面积990m2的干粮库，最大存储能力共计5000t。 | 已建 |
|  | 潮粮库 | 1座，建筑面积860m2的潮粮库，最大储存能力3000t。 | 已建 |
|  | 灰渣库 | 建筑面积为50m2，最大存储能力为300t。 | 已建 |
|  | 燃料库 | 建筑面积为105m2，最大存储能力为600t。 | 已建 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目用水由自建地下水井提供，作为生活用水。 | 依托 |
|  | 排水 | 生活污水排入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置。 | 依托 |
|  | 供电 | 项目用电由当地电网供给。 | 依托 |
|  | 供热 | 办公室冬季供暖采用电取暖；生产供热由一台360万kcal/h（6t/h）生物质热风炉提供，生物质成型燃料消耗量为1293.527t/a。 | 已建 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水排入厂区内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置，不外排。 | 已建 |
|  | 废气 | 粮食筛分、输送过程等工艺颗粒物无组织排放：主要为粮食在堆存、装卸、筛分过程中产生的粉尘。采取粮食仓库封闭，运输车辆进入粮食仓库内装卸料，装卸区设置遮挡设施，粮食筛选场地位于烘干塔北侧空地，采用封闭式圆筒初清筛，初清筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于初清筛底部，以减少上述过程中颗粒物的无组织排放； 粮食烘干塔颗粒物无组织排放：烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板，有效控制杂质、大粒径粉尘以及烘干玉米产生红色的絮状物质的排放，折流挡板拦尘效率95%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出； 灰渣库颗粒物无组织排放：粮食筛分、输送、烘干塔、热风炉除尘器等收尘以及热风炉底灰收集后暂存于灰渣库，灰渣库密闭，洒水降尘。 经上述废气治理措施治理后，本项目无组织排放的颗粒物可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 | 改造 |
|  |  | 热风炉烟气：本项目1台热风炉配备“1台陶瓷多管除尘器+1台布袋除尘器”，除尘效率99%，处理后由1座15m高烟囱排放，颗粒物、烟气黑度排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准，汞、SO2排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准。 | 改造 |
|  | 噪声 | 圆筒初清筛、输送机、铲车、烘干塔等设备选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播，厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 | 已建 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾集中收集后，由市政卫生部门统一清运处理；筛选杂粮由农户运走作为饲料饲养畜禽使用，不在厂内贮存；折流挡板收尘、初清筛配套布袋除尘器收尘等收集后装袋暂存于灰渣库交由市政环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处置；热风炉除尘器收尘以及热风炉底灰定期清理装袋暂存于灰渣库，外售综合利用。 | 已建 |

2.3主要设备

本项目主要设备详见表2-2。

表2-2  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆筒初清筛 | 台 | 4 | 原有 |
| 2 | 输送机 | 台 | 8 | 原有 |
| 3 | 电动机 | 台 | 3 | 原有 |
| 4 | 通风机 | 台 | 6 | 原有 |
| 5 | 热风炉 | 台 | 1 | 原有 |
| 7 | 烘干塔 | 座 | 1 | 原有 |
| 8 | 陶瓷多管除尘器 | 台 | 1 | 原有 |
| 9 | 布袋除尘器 | 台 | 1 | 新建 |
| 10 | 铲车 | 台 | 3 | 原有 |
| 11 | 测水仪 | 台 | 1 | 原有 |
| 12 | 烘箱 | 台 | 1 | 原有 |
| 13 | 计量秤 | 台 | 1 | 原有 |

2.4原辅材料

本项目原辅材料详见表2-3。

表2-3原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米潮粮 | 20000t/a（平均含水率25%） | 向当地农户收购 |
| 2 | 生物质成型燃料 | 1293.527t/a | 向附近燃料生产商购买 |
| 3 | 新鲜水 | 50.4m3/a | 自打井 |
| 4 | 电 | 37万kWh/a | 当地电业局 |

2.5产品规格

项目具体产品方案及产品质量标准详见表2-4。

表2-4主要产品一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米（烘干后含水率为14%） | t/a | 17311 | / |

2.6工艺流程及废气排污节点

2.6.1工艺流程简述

（1）粮食装卸及筛分

进厂潮粮在潮粮库暂存，入烘干塔烘干前，先经圆筒初清筛去除杂粮。

（2）热气输送至烘干塔流程

热风炉燃生物质成型燃料产生高温烟气，高温烟气通入换热器经风机送至烘干塔上层烘干粮食，冷空气由风机送至热风炉底层，烘干后的热空气由塔体两侧排气孔排放，交换后的热风炉烟气经“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器”处理达标后由烟囱排放。

（3）烘干塔内工艺流程

在烘干塔内，由于粮食自重，自上而下流动，热风由塔上层进入，朝下方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量转给粮粒，与玉米接触温度为120~130℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，热风携带着水汽及少量颗粒物变成废气经塔体两侧排气孔排放。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，烘干塔内粮食升温幅度和干燥时长是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干塔内没有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。缓苏工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。粮食经高温烘干后，经风机鼓入自然风对粮食进行冷却，准备入库存储。

（4）仓储：入库后的粮食按照国家的标准规范，配备专业人员进行管理。

图2-1 工艺流程图

2.7 工程污染源强分析

2.7.1无组织废气

本项目主要废气源为粮食装卸、筛分、输送等过程产生的颗粒物、烘干过程产生的颗粒物、灰渣贮存过程产生的颗粒物、热风炉产生的含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的烟气。

1.粮食装卸、筛分、输送等过程颗粒物无组织排放源强

根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料），本项目运营期年入库加工潮粮玉米20000t，颗粒物的产生量为2t/a，1.190kg/h。本项目采取粮食仓库封闭，运输车辆进入粮食仓库内装卸料，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式初清筛，初清筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于仓库底部，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后颗粒物排放量可减少约95%，颗粒物无组织排放量约为0.1t/a，0.060kg/h。

2.烘干塔颗粒物无组织排放源强

本项目使用烘干塔烘干（筛分除杂后）潮粮玉米19850t，烘干后为干粮玉米17311t/a，年使用烘干塔1680h，潮粮烘干过程产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目烘干塔废气中颗粒物产生量4.328t/a，产生速率2.576kg/h，塔体两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率95%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，则颗粒物无组织排放量为0.216t/a，排放速率为0.129kg/h。

3.灰渣库颗粒物无组织排放源强

本项目烘干塔折流挡板、初清筛配套布袋除尘器等收尘、热风炉除尘器收尘及热风炉灰渣，收集后装袋存于灰渣库，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算颗灰渣库粒物无组织排放量，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘。

颗粒物产生量具体核算方法及计算结果如下：

式中：—指颗粒物产生量（单位：吨）；

—指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

—指年物料运载车次（单位：车），取45车；

—指单车平均运载量（单位：吨/车），灰渣库储存量为234.689t/a，取单车平均运载量为234.689t/a/45车=5.215吨/车；

—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），ɑ指各省风速概化系数，取0.0015，b指物料含水率概化系数，取0.0005；

—指堆场风蚀扬尘概化系数，取46.1652（单位：千克/平方米）；

—指堆场占地面积（单位：平方米），50平方米。

计算得：=5.321t/a，3.167kg/h。

颗粒物排放量具体核算方法及计算结果如下：

式中：—指颗粒物产生量（单位：吨）；

—指颗粒物排放量（单位：吨）；

—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），取74%；

—指堆场类型控制效率（单位：%），取99%。

计算得：=0.014t/a，0.008kg/h。

4.热风炉废气有组织排放源强

本项目烘干塔热源为1台360万kcal/h生物质热风炉，本项目年消耗生物质成型燃料1293.527t，热风炉年运行时间为1680h。本项目热风炉风机流量23506m3/h，39490080m3/a，热风炉烟气经1台除尘效率为99%的“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器”处理后，由15m高烟囱排放。

本次评价热风炉废气有组织排放源强核算颗粒物、二氧化硫、汞参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法，氮氧化物源强核算采用产污系数法，具体核算方法及计算结果如下：

①颗粒物排放量按下式计算：

式中：—核算时段颗粒物（烟尘）排放量，t；

—核算时段内锅炉燃料耗量，1293.527t；

—收到基灰分的质量分数，14.78%（数据来源生物质成型燃料成分检测报告）

—锅炉烟气带出的飞灰份额，取（15+30）%（数据来源《污染源源强核算技术指南 锅炉》（H 991—2018）附录B表B.2链条炉排炉，燃用生物质）

—综合除尘效率，99%

—飞灰中的可燃物含量，取11%（数据来源《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007）表4）

计算得：=0.967t/a，排放速率为0.575kg/h，排放浓度为24.48mg/m3；

则颗粒物产生量为96.666t/a，产生速率为57.539kg/h，产生浓度为2447.85mg/m3。

②二氧化硫排放量按下式计算：

式中：—核算时段二氧化硫排放量，t；

—核算时段内锅炉燃料耗量，1293.527t；

—收到基硫的质量分数，0.03%

—锅炉机械不完全燃烧热损失，取10%（数据来源《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）附录B表B.1链条炉排炉）

—脱硫效率，0%

—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，0.4。

计算得：=0.279t/a，排放速率为0.166kg/h，排放浓度为7.08mg/m3；

则二氧化硫产生量为0.279t/a，产生速率为0.166kg/h，产生浓度为7.08mg/m3。

③汞排放量按下式计算：

式中：—核算时段内汞排放量（以汞计），t；

—核算时段内锅炉燃料耗量，本项目燃料消耗1293.527t/a；

—收到基汞的含量，μg/g，根据《中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究》（北京大学），取7.94×10-3μg/g；

—汞的协同脱除效率，%，取30%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》编制说明。

计算得：=7.19×10-6t/a，排放速率为4.28×10-6kg/h；排放浓度为1.82×10-4mg/m3；则汞产生量为1.03×10-5t/a，产生速率为6.11×10-6kg/h，产生浓度为2.60×10-4mg/m3。

④氮氧化物排放量按下表计算：

表2-5  4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其它 | 生物质燃料 | 所有规模 | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 | / |

经过计算，本项目热风炉氮氧化物产生量为1.319t/a，风机流量23506m3/h（风机标牌），39490080m3/a，产生速率为0.785 kg/h，产生浓度为33.41mg/m3，氮氧化物直接排放，则氮氧化物排放量为1.319t/a，排放速率为0.785kg/h，排放浓度为33.41mg/m3。

本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表2-6。

表2-6 废气污染源源强核算表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量/(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 废气排放量/(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量 (kg/h) |  |
| 潮粮烘干 | 热风炉 | DA001 | 颗粒物 | 物料衡算法 | 23506 | 2447.85 | 57.539 | “陶瓷多管除尘器+布袋除尘器”+15m烟囱 | 99% | 物料衡算法 | 23506 | 24.48 | 0.575 | 1680 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 7.08 | 0.166 |  | / |  |  | 7.08 | 0.166 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 产污系数法 |  | 33.41 | 0.785 |  | / | 产污系数法 |  | 33.41 | 0.785 |  |
|  |  |  | 汞 | 物料衡算法 |  | 2.60×10-4 | 6.11×10-6 |  | 30% | 物料衡算法 |  | 1.82×10-4 | 4.28×10-6 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | / |  | / |  |  | / | / |  | ＜1 |  |  |
| 装卸、筛分、输送无组织 | / | / | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 1.190 | 粮食仓库封闭，装卸区设置遮挡设施，采用封闭式初清筛，初清筛排气口设有小型配套布袋除尘器 | 95% | 产污系数法 | / | / | 0.060 | 1680 |
| 烘干塔无组织 | 烘干塔 | / | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 2.576 | 烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板 | 95% | 产污系数法 | / | / | 0.129 | 1680 |
| 灰渣库无组织 | 灰渣堆场 | / | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 3.167 | 灰渣库密闭、洒水降尘 | 密闭99%、洒水74% | 产污系数法 | / | / | 0. 008 | 1680 |

3 自然环境简况

3.1.地理位置

延寿县位于黑龙江省东南部，隶属于哈尔滨市，地处张广才岭西松花江右岸，蚂蚁河中下游。南、东南、西南与尚志市为邻，北和东北与方正县接壤，西北与宾县毗连。

3.2 气候气象

延寿县地处中纬度亚洲大陆东侧，属寒温带大陆性季风气候，四季分明。具有冬寒、春旱、夏多雨、秋霜早、无霜期短的特点。夏季常受东南季风影响，冬季受西伯利亚空气团控制，四季气候变化显著，季风气候明显。春季多风干燥；夏季湿热多雨；秋季凉爽；冬季较为寒冷。年平均日照时数2650小时，6月份日照时数最多，平均271小时，12月份日照射时数最少，平均154小时。年平均太阳辐射量112.5千卡/平方厘米。

根据延寿县多年的气象资料统计分析，得出大气环境质量模拟预测所需的有关参数，该地区的气候特征与其所处的地理环境及大气环流状况有密切的关系。气象资料引用延寿县气象局近20年的气象观测资料。

延寿县全年盛行西南风，平均风力3～4级，最大风速24.7米/秒，多年平均风速3.5米/秒。年平均温度1.7℃，最冷月（1月）平均气温-22.7℃，极端最低温度-41.0℃；最热月（7月）平均气温21.8℃，最高气温33.9℃。降雨主要集中在7、8月份，占全年总水量的68.6%，年平均降水量为570毫米，年最大降水量921mm（1994年）最小降水量为401.5mm，最大日降水量83.0mm，平均降水日数120天。多年平均年蒸发量为1251毫米。历年平均积雪期122天，无霜期129天，冻结期在11月下旬至翌年4月末，最大冻层深1.8米。全年日照时数为2300～2700小时，多年平均年积温在蚂蜒河两岸2200～2400℃，在南北山区2000～2200℃，在南北高平原区为2100～2300℃。

3.2.1风向频率

延寿县年各风向频率（20年均值）详见表3-1。

表3-1延寿县风向频率（20年均值）统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | SEE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |

3.2.2年平均风速的月变化

延寿县年平均风速的月变化（20年均值）详见表4-1-2。

表3-2延寿县年平均风速的月变化（20年均值）统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 |

3.2.3年平均温度的月变化

延寿县年平均温度的月变化（20年均值）详见表4-1-3。

表3-3延寿县年平均温度的月变化（20年均值）统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | -18.4 | -13.6 | -3.4 | 7.1 | 14.8 | 20.4 | 23.0 | 21.1 | 14.5 | 5.6 | -5.3 | -14.8 |

3.2.4年均频率的月变化

延寿县年均频率的月变化（20年均值）详见表4-1-4。

表3-4延寿县年均频率的月变化（20年均值）统计表

| 风向风频 | N | NNE | NE | ENE | E | SEE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 |
| 二月 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| 三月 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 |
| 四月 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 五月 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 六月 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 七月 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 八月 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 九月 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 十月 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 |
| 十一月 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 |
| 十二月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 10 |

3.2.5延寿县全年各风向频率玫瑰图

延寿县风向玫瑰图见图3-1所示。

图3-1 风向玫瑰图

3.3 地质、地貌

延寿县位于黑龙江省东南部，地处张广才岭西麓松花江右岸蚂蚁河中下游。西南、正南和东南与尚志市为邻，西北与宾县毗邻，北与东北和方正县接壤。延寿县是“七山半水二分半田”的山区，地貌多样，中部带状下沉，形成“依舒地堑”——西南东北走向，隔成南北两个山区。地势总体由南北向中部平原倾斜，中部又由西南向东北倾斜，最低海拔110米。

在蚂蚁河右岸南部山区有套环山、双丫山、长寿山、鸡冠砬子山、石门山、马鞍山、鹰嘴砬子山、子峰山、天台山等；在蚂蚁河左岸北部山区有大青山、石城山、二红山、团山、万宝山、虎圈山、横头山等。诸山中，海拔最高的为1007.5米的套环山，是境内的制高点。

3.4 水文特征

延寿县地势奇伟，蚂蚁河从中部斜穿而过，故南、北皆向中部倾斜，中部又由西南斜向东北，鸟瞰地貌为簸箕形。大河两岸，土地肥沃，水源充足，冲击平原上，湖泊沼泽星罗棋布。蚂蚁河为黑龙江水系松花江右岸一级支流，是延寿县境内唯一的干流，在境内总长96.7公里；东亮珠河是蚂蚁河的最大支流，也是境内第二大河，河水经方正入松花江；蚂蚁河一级支流还有东、西柳树河、大凌河、大柳树河、黄泥河、乌吉密河等23条。境内有大、小泡泽300多个。

4 环境空气质量现状调查与评价

4.1 项目所在区域环境质量现状

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》中延寿县环境空气质量数据，区域空气质量现状达标情况见表4-1。

表4-1  区域空气质量现状评价表

| 项目 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26 | 35 | 74.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 62 | 70 | 88.6 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 40 | 35.0 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| CO（per95）mg/m3 | 百分位数日平均 | 2.8 | 4.0 | 70.0 | 达标 |
| O3（per90） | 百分位数8小时平均质量浓度 | 140 | 160 | 87.5 | 达标 |

注：一氧化碳百分位数为95，臭氧日最大8小时平均百分位数为90。

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》结果，2021年延寿县区域污染物细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮、二氧化硫年平均质量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。综上所述，本项目区域属于环境功能达标区。

4.2 环境空气质量补充监测

4.2.1 监测时间及监测项目

本项目环境空气其他污染物引自黑龙江龙测检测股份有限公司于2022年11月10日出具的《延寿县乾森粮贸有限责任公司建设项目检测报告》（报告编号：HLC-BG-HJ-2210029）。

1）监测因子：TSP、汞。

2）监测布点：主导风向下风向一个点。

3）监测频率：每天监测24小时，连续监测3天。

监测点位见图4-1，监测点位信息表见表4-2，环境质量现状（监测结果）表见表3-3。

图4-1 环境质量现状监测布点图

表4-2  补充监测点位信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 下风向空气监测点 | 234 | 127 | TSP、汞 | 2022.10.29-31 | EN | 192 |

注：坐标原点位置为厂址中心

4.3 补充监测现状评价

（1）评价参数

评价因子选择TSP、汞。

（2）评价标准

TSP、汞的评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，评价标准见表4-3。

表4-3 评价标准一览表

| 污染物名称 | 浓度限值 |  | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准 |
| 汞 | 年平均 | 0.05 |  |  |

（3）评价方法

环境空气质量评价采用如下方法：

—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（4）监测结果分析

补充现状监测统计结果分析情况见表4-4。

表4-4 其他污染物环境现状监测统计表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准/（μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 下风向空气监测点 | 234 | 127 | TSP | 24小时平均 | 300 | 104-106 | 35.33 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 年平均 | 0.05 | 未检出 | 3.00 | 0 |  |

注：坐标原点位置为厂址中心；汞最低检出限为3×10-3μg/m3。

（5）环境空气补充监测评价结论

根据表4-4，本项目补充监测的TSP、汞环境空气质量现状均满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。

5 大气环境影响预测与评价

5.1 废气产生情况

本项目热风炉使用过程中会产生颗粒物、SO2、NOX和汞，废气经除尘效率为99%的“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器”处理后通过15m高烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、汞的污染物排放量分别为0.967t/a、0.279t/a、1.319t/a、7.19×10-6t/a，排放浓度分别为24.48mg/m3、7.08mg/m3、33.41mg/m3、1.82×10-4mg/m3、林格曼黑度＜1级。热风炉烟气中的颗粒物和烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中的二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准要求。

5.2 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax＜10%且Pmax≥1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物有组织排放量核算见表5-1，无组织排放量核算见表5-2，大气污染物年放量核算见表5-3，污染源非正常排放量核算见表5-4。

表5-1    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热风炉烟囱 DA001 | 烟尘 | 24.48 | 0.575 | 0.967 |
|  |  | SO2 | 7.08 | 0.166 | 0.279 |
|  |  | NOx | 33.41 | 0.785 | 1.319 |
|  |  | 汞 | 1.82×10-4 | 4.28×10-6 | 7.19×10-6 |
| 有组织排放总计 |  | 烟尘 | / |  | 0.967 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.279 |
|  |  | NOx |  |  | 1.319 |
|  |  | 汞 |  |  | 7.19×10-6 |

表5-2 大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 厂界无组织排放浓度监控限值（mg/m3） |  |
| 1 | / | 装卸、运输、筛分 | 颗粒物 | 粮食仓库封闭，装卸区设置遮挡设施，采用封闭式初清筛，初清筛排气口设有小型配套布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.101 |
| 2 | / | 烘干塔 | 颗粒物 | 烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板 |  |  | 0.216 |
| 3 | / | 灰渣库 | 颗粒物 | 灰渣库密闭、洒水降尘 |  |  | 0.013 |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 | / |  |  | 0.33 |

表5-3 大气污染物年放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.297 |
| 2 | SO2 | 0.279 |
| 3 | NOx | 1.319 |
| 4 | 汞 | 7.19×10-6 |

表5-4 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/μg/m3 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风炉 | 除尘器发生故障，除尘效率为30% | 烟尘 | 1713.49 | 40.28 | ≤1 | ≤5次 | 定期检修 |

表5-5  废气排放口基本情况表

| 排放源 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口名称 | 排放口类型 | 坐标/（°） |  | 排气筒情况 |  | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| 热风炉 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞、烟气黑度 | 排气筒 | 一般排放口 | 128.326784 | 45.472539 | 15 | 0.45 | 100 | / |

5.3 环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的所有污染源经估算模型计算，评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，厂界外污染物短期贡献浓度未超过环境质量短期浓度标准值，项目不设置大气环境防护距离。

6 大气污染防治措施及其可行性论证

6.1有组织废气污染防治措施

本项目热风炉使用过程中会产生颗粒物、SO2、NOX和汞，废气经除尘效率为99%的“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器”处理后通过15m高烟囱排放，烟尘、SO2、NOX、汞的排放量分别为0.967t/a、0.279t/a、1.319t/a、7.19×10-6t/a，排放浓度分别为24.48mg/m3、7.08mg/m3、 33.41mg/m3、1.82×10-4mg/m3、林格曼黑度＜1级。热风炉烟气中的烟尘和烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中的二级标准，SO2、汞排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中的二级标准要求。厂址200m范围内无高于热风炉烟囱高度的建筑物，烟囱高度设置合理可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A，主要工艺为干燥的炉窑的除尘可行性技术为静电除尘和袋式除尘，这两种除尘方案的性能特点比较见表6-1。

表6-1 不同除尘方案的性能特点比较

| 除尘器类别 | 除尘效率（%） | 设备结构 | 一次投资 | 运行费用 | 操作维护 | 适合处理风量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电除尘 | ≥99 | 较复杂 | 高 | 低 | 难 | 大 | 干法除尘，无二次污染 |
| 袋式除尘 | ≥99 | 复杂 | 中 | 中 | 易 | 大、中、小 | 干法除尘，无二次污染 |

由表6-1比较可知，烟气除尘选用“陶瓷多管除尘器+袋式除尘器”是合理、可行的。袋式除尘器主要优点有：除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达99％以上；适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；结构简单，操作方便，占地面积小；捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题。袋式除尘器除尘工作原理为：含尘烟气由进风口进入袋式除尘器，颗粒物被机械地收集在滤袋上，过滤可以发生在滤袋的纤维上，也可以发生在滤袋表层附着的灰层上。经滤袋及表层灰层过滤后的清洁烟气由排风口排入大气。滤袋表层灰可通过不同的清灰方式进行清除。与电除尘器相比，袋式除尘器能更好地捕捉超微细颗粒。本项目采用“陶瓷多管除尘器+袋式除尘器”除尘，除尘器效率可达99%以上，经除尘设施处理后，颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中的二级标准。

6.2无组织排放废气防治措施及其可行性论证

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）5.3.3关于无组织排放的运行管理要求：严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。

1）物料储存。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存。

2）物料输送。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。

3）工艺过程。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。

本项目粮食装卸区设置遮挡设施，输送过程中采用封闭输送，通过上述措施减少粮食装卸及输送过程产生扬尘对环境的影响。

本项目筛分粉尘经设备自带布袋除尘器处理后排放，处理效率为95%。袋式除尘器的主要优点有：除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达95％以上；适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；结构简单，操作方便，占地面积小；捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题，因此项目选用布袋除尘器处理筛分粉尘是合理的。

本项目烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板，有效控制杂质、大粒径粉尘以及烘干玉米产生红色的絮状物质的排放，折流挡板拦尘效率95%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出。烘干塔位于厂区东南侧，距离厂界敏感保护目标较远，且厂区内有多个仓库等建筑物阻隔，粉尘产生量较少，对周围大气环境影响相对较小。

本项目灰渣库密闭，洒水降尘，对周围大气环境影响相对较小。

项目从物料储存、输送及工艺过程严格按照无组织排放的运行管理要求落实，厂界颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。

7 环境管理与监测

7.1环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经 济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保工厂环保安全高效的生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程；

②加强环境保护设施维护与运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

③本项目总量控制指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目采取了可行有效的措施，减少了污染物的排放。

④负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

⑤项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

⑥负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

⑦建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等；

7.2 监测计划

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等制定制定本企业监测方案。

表7-1 环境监测计划

| 要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001烟囱 | 烟尘、SO2、NOX、烟气黑度、汞 | 1次/年 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 |

7.3 总量控制

本项目总量控制指标见下表。

表7-2  总量控制表

| 污染物 | 预测排放量 | 核定排放量 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.297 | 8.228 |
| 二氧化硫 | 0.279 | 0.912 |
| 氮氧化物 | 1.319 | 2.737 |

本项目二氧化硫、氮氧化物及颗粒物等污染物核定排放量通过哈尔滨市区域削减总量平衡解决，按照后续哈尔滨市总量管理政策执行。

8 大气环境影响评价结论与建议

8.1结论

8.1.1 项目概况

本项目主要建设内容包括已建成一台360万kcal/h（6t/h）的生物质热风炉，已建成一座烘干能力为300t/d的烘干塔，已建成1座建筑面积2006m2的干粮库、1座建筑面积990m2的干粮库、1座建筑面积860m2的潮粮库、已配套办公室、化验室、灰渣库、燃料库等，本项目总建筑面积3611.40m2。厂区内不设食堂及宿舍,本项目不仓储外购的干粮。

8.1.2 环境质量现状分析结论

（1）基本污染物

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2021年）》结果，2021年延寿县区域细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮、二氧化硫年平均质量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日8小时平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。综上所述，本项目区域属于环境功能达标区。

（2）其他污染物

本项目补充监测的TSP、汞环境空气质量现状均满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。

8.1.3环境影响分析结论

（1）有组织废气

热风炉废气经1套除尘效率为99%的“陶瓷多管除尘器+袋式除尘器”处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求后，由15m高烟囱排放。

（2）无组织废气

粮食装卸工段设置围挡，输送过程中采用封闭输送；筛分粉尘经设备自带布袋除尘器处理后排放，处理效率为95%；烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板，有效控制杂质、大粒径粉尘以及烘干玉米产生红色的絮状物质的排放，折流挡板拦尘效率95%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出；灰渣库密闭，洒水降尘，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

8.2建议

（1）定期对各类环保设备进行维修，确保其正常有效运转。

（2）严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施，确保环保资金及时到位。

（3）认真执行国家及黑龙江有关项目建设的环保法律、法规，落实专人负责环保工作。

# 附表1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与评价范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a |  |  |  | 500-2000t/a |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5） 其他污染物（TSP、汞） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD |  | ADMS |  | AUSTAL2000 |  |  |  | EDMS/AEDT |  |  | CALPUFF |  |  | 网络模型 | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、汞、TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100% |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% |  |  |  |  |  |  | K＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOX、颗粒物、汞、TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：(0.279)t/a |  |  | NOX：(1.319)t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：(1.297)t/a |  |  |  | VOCS：（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”，“（ ）”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |