黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目

环境影响报告书

建设单位：黑龙江阿穆屠宰有限公司

编制单位：黑龙江辰瀚环境保护有限公司

编制日期：2024年1月

目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	5

1.4分析判定相关情况	7

1.5关注的主要环境问题及环境影响	18

1.6环境影响评价主要结论	21

2总则	23

2.1编制依据	23

2.2环境影响因素识别与评价因子筛选	25

2.3评价标准	26

2.4评价工作等级	30

2.5评价范围及评价重点	38

2.6污染控制与环境保护目标	39

3建设项目工程分析	41

3.1项目概况	41

3.2影响因素分析	51

3.2.1施工期影响因素分析	51

3.3污染源源强核算	55

4环境现状调查与评价	89

4.1自然环境概况	89

4.2环境质量现状调查	96

4.3区域污染源调查	111

4.4环境保护目标调查	111

5环境影响预测与评价	114

5.1施工期环境影响分析	114

5.2运行期环境影响预测与评价	117

6环境保护措施及其可行性论证	146

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	146

6.2营运期环境保护措施及其可行性论证	148

6.3风险防范措施	165

6.4环境保护投资估算	165

7环境影响经济损益分析	169

7.1社会经济效益分析	169

7.2经济效益分析	169

7.3环境效益分析	169

7.4环境经济损益简要分析	171

7.5结论	172

8环境管理与监测计划	173

8.1环境管理	173

8.2环境监测	181

8.3环境保护竣工验收	189

8.4总量控制	193

8.5与排污许可证制度衔接	194

9环境影响评价结论	195

9.1评价结论	195

9.2建议	200

附图1项目地理位置图	211

附图2 项目平面布置图	212

附图3评价范围图	213

附图4哈尔滨市环境管控单元图	214

附图5周围环境关系图	215

附件1营业执照	216

附件2土地证	217

附件3合作协议书	218

附件4投资备案承诺书	221

附件5燃料分析报告	222

附件6检测报告	223

# 1概述

## 1.1项目由来

随着我国经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，国内肉类产品消费观念、消费水平和消费结构发生了显著变化，肉的需求量大幅度增加，市场前景较为广阔。因此，根据市场发展需要，本项目计划建设一条肉牛屠宰加工生产线。

黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，为新建项目，总投资5000万元，本项目投产后年屠宰肉牛2万头。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等环保法规和条例中的有关规定，需对该项目进行环境影响评价，受黑龙江阿穆屠宰有限公司委托，黑龙江辰瀚环境保护有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，对黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目的建设与运营可能产生的环境影响进行分析、预测与评估，提出减缓不利环境影响的对策与措施，从环境保护角度论证项目建设的可行性，给出明确的环境影响评价结论。

## 1.2项目特点

1.2.1项目概况

本项目为黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目，位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，占地类型为工业用地。本项目购买黑龙江省龙源工贸集团有限公司土地，利用原有办公楼、锅炉房、储氨房、库房及冷库，另新建屠宰加工车间、待宰间、急宰间。

1.2.2生产工艺

本项目工艺为宰前检疫、待宰、电麻击晕、刺杀沥血、预剥皮、割头蹄、扯皮、开膛去内脏、修整、冲淋、冷却排酸、分割、包装速冻、冷库储存、产品出售。项目对环境的影响主要是废水及废气，废水为锅炉排污水、软水制备排污水及屠宰废水，屠宰废水来自于待宰间废水、屠宰车间及急宰间废水等，污染因子主要为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数。废气主要是待宰间、屠宰车间、污水处理站等产生的恶臭气体及锅炉房烟气，主要以硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物为主。

1.2.3本项目排污特点

1.2.3.1废气

本项目运营期产生的废气主要为待宰间、屠宰车间、污水处理站等产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）、食堂油烟、锅炉烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。

（1）待宰间的恶臭主要来自牛粪、尿，这些粪便会产生氨、H2S、臭气浓度等恶臭气体。

（2）屠宰车间肉牛的湿皮、血、胃内容物等，会产生氨、H2S、臭气浓度等恶臭气体。

（3）本项目污水处理站恶臭气体主要来自格栅池、水解酸化池、生化池、沉淀池和污泥压滤等工序产生氨、H2S、臭气浓度等具有臭味的气体。

（4）食堂运行期间会产生食堂油烟，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物。

（5）本项目生活热源由1台2.1MW生物质热水锅炉供应，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX。

1.2.3.2废水

本项目废水包括生产废水及生活污水，生产废水主要为锅炉排污水、软水制备排污水、待宰间清洗废水（含尿液）和屠宰车间及急宰间废水。

1.2.3.3噪声

本项目主要噪声源为：牵牛机、提升机、牛放血线自动线、剥皮机、下降机、风机、压缩机等生产设备，噪声值在70～90dB(A)之间。

1.2.3.4固废

本项目固体废物主要为待宰车间产生的牛粪便、屠宰车间产生的肠胃内容物及不可食用内脏、污水处理站污泥及栅渣、废活性炭、废弃包装物、检疫不合格肉牛及病死牛、检疫废物（HW01）、食堂餐余垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、生活垃圾、锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂、锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋等。

1.2.4主要环保措施

1.2.4.1废气

（1）屠宰车间产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

（2）污水处理站整体封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

（3）待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

（4）食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道（DA004）排放，净化去除效率60%。

（5）本项目生活热源由1台2.1MW生物质热水锅炉供应，产生的烟气经布袋除尘器处理后，经30m高烟囱（DA005）排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX，除尘效率按99.8%计。

1.2.4.2废水

本项目运营期产生的所有废水均排入厂区污水处理站（格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒工艺）处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。

1.2.4.3噪声

本项目选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施。

1.2.4.4固废

本项目粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。不可食用内脏、检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。废弃包装物集中收集，外售综合利用。生活垃圾由市政部门统一处理。废活性炭交由厂家再生利用。污泥及栅渣采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理，压滤废水返回污水处理工艺。食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置。屠宰车间产生的肠胃内容物同粪便使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。污水处理站废油脂交由有资质单位处置。锅炉房软化水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废布袋由除尘器厂家回收利用；锅炉产生灰渣暂存于锅炉房内灰渣间，收集后袋装密封暂存，外售用于生产有机肥。

1.2.4.5地下水

本项目对厂区进行分区防渗：

重点防渗区：危险废物贮存点地面和墙裙采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

一般防渗区：待宰间、急宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池池体及地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

简单防渗区：办公楼、库房等对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井。

1.2.5公用工程及储运工程

本项目供电接入市政供电系统，给水由厂区自打水井提供，污水经厂区污水处理站处理后运至尚志污水处理厂。厂区冬季采取一台2.1MW生物质热水锅炉取暖。

本项目利用原有1个3600m2冷库，用于存储牛肉，最大存储量3600t；利用原有1个100m2库房，用于存储消毒剂、维修工具等杂物；新建一座急宰间，建筑面积100m2，用于检验不合格牛的隔离和宰杀；新建1座待宰间，建筑面积为500m2，用于存储待宰肉牛，待宰间内设置储粪池用于牛粪的暂时贮存。新建1座贮水池，容积为120m3，用于临时存储生产废水。

本项目冷库采用液氨制冷剂，一次填充量为8t，储存于氨房储氨罐内。

1.2.6依托工程

本项目产生的废水经管道送入厂区污水处理站，污水处理站采用格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化法+二沉池+消毒处理工艺，设计处理污水规模为70m3/d，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。

尚志污水处理厂，其厂址位于尚志市尚志镇红光村，蚂蚁河西岸。该污水处理厂设计规模日处理量：4万t/d，采用A2O工艺。设计处理进水标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排水标准达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。本项目处理后污水每天拉运至尚志污水处理厂处理，每天废水运载量为59.0356t/d，占污水处理厂处理能力的0.15%，可接纳本项目产生的废水。

1.2.7本项目厂址环境特点

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，占地类型为工业用地，厂址周围环境东北侧及西北侧为农田；东南侧及西南侧为乡道及农田。

1.2.8主要结论

建设项目符合国家产业政策要求，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 1.3环境影响评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

（1）依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“十、农副食品加工业 18 屠宰及肉类加工135”；屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的，应做报告书。本项目年屠宰肉牛2万头，因此应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响、噪声环境影响和固体废物影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

（2）根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析，确定了主要环境影响因素为废水对地下水的影响，待宰间恶臭、屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭、食堂油烟、锅炉烟气对大气环境的影响，设备噪声对周边声环境的影响，牛粪便、污水处理站污泥及栅渣、废活性炭、废弃包装物、检疫不合格肉牛及病死牛、检疫废物（HW01）、食堂餐余垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、肠胃内容物及不可食用内脏、生活垃圾、锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂、锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋等固体废物对周边环境的影响，并采取相应的模式对各环境要素影响进行了预测与分析。

（3）针对待宰间恶臭、屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭、食堂油烟、锅炉烟气提出了大气环境保护措施，锅炉排污水、软水制备排污水、生活污水（含食堂废水）、待宰间清洗废水（含尿液）、屠宰车间及急宰间废水提出了处理措施和地下水防治措施，对噪声采取了隔声减振等措施，对产生的固废采取了相应处理处置措施，并进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

图1-3-1环境影响评价工作程序

## 1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策规划符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）为限制类；猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺为淘汰类。本项目采用全自动屠宰生产线设计年屠宰2万头肉牛，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。

1.4.2与“黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知”相符性分析

《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》中指出，构建现代畜牧产业体系。实施“两牛一猪一禽”工程，推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设国家级高品质乳制品、肉制品加工基地。大力推进奶业振兴，加强优质奶源基地建设，构建高产奶牛核心群，发展绿色全营养体饲草料产业，提高奶牛单产和鲜奶品质。加快标准化规模养殖基地建设，布局建设肉牛、生猪、肉鸡、肉鹅大型养殖项目，肉畜禽养殖规模化比重达到75%以上。开展重大动物疫病防控，完善病死动物无害化收集处理体系，加强肉类产品监管能力建设。

加快构建工业新体系。推进龙头带动、链条延伸、协同配套、集群发展，实施聚焦战略，优先发展绿色食品、高端装备、新材料、生物医药4大战略性产业，重点培育新一代信息技术、新能源、节能环保3大先导性产业，优化提升化工、汽车、传统能源3大基础性产业，加快构建“433”工业新体系，基本形成新的均衡发展的产业结构。实施万亿级产业集群培育工程，以培育15个千亿级产业为支撑，加快打造农业和农产品精深加工、石油天然气等矿产资源开发和精深加工2个万亿级产业集群，推动先进制造业向万亿级产业集群迈进。

本项目为肉牛屠宰加工项目，属于肉牛养殖配套产业，建成后年屠宰肉牛2万头，为市场带来更多绿色牛肉，满足人们对于健康食品需求。由此可见，本项目的实施符合《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》要求。

1.4.3与“哈尔滨市尚志市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要”相符性分析

《哈尔滨市尚志市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，二、推动产业扩量升级 1、巩固提升主导产业 绿色食品加工业。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，以“扩量、提质、增效”为主攻方向，立足国内大循环发展格局，聚焦食用菌、乳制品、浆果等具有比较优势的产业项目，主动发掘水稻、大豆、玉米等产品发展机遇，围绕发展安全、方便、多样性的食品加工业，打造以“黑白红”为特色的三色绿色食品加工体系。依托“中国黑木耳之乡”优势，寻求与好丽友、统一等大型食品加工企业的合作，锻造以即食罐头、休闲零食、调味品为主链，以功能食品、食品添加剂、化妆品原料为支链，贯通生产、加工、销售的食用菌产业链，叫响“尚志黑木耳”地域品牌，拓展食用菌产业集群。依托蒙牛乳业，打造以巴氏消毒奶、特仑苏“梦幻盖”、豆奶、果奶等高附加值乳制品为主链，以功能性乳粉、炼乳、乳脂肪、乳酪、冰淇淋等为支链，构建向上连接饲草种植、奶牛养殖，向下贯通终端时尚食品市场的乳品加工全产业链，打造全省著名液态奶基地。依托“中国红树莓之乡”优势，引进培育浆果深加工项目，实现浆果产品多层次、多环节转化增值，叫响“尚志红树莓”地域品牌，巩固尚志红树莓在全国的领军地位。积极推进苇河、一面坡、石头河子等地的原料基地建设，提升加工企业深加工能力，建立“企业+基地+农户”产业经营体系，推进龙头企业、基地和农户形成风险共担、利益共享、紧密联结的合作机制。

本项目为肉牛屠宰加工项目，年屠宰肉牛2万头，年产牛肉6000t、牛骨600t、牛皮550t、牛血500t、其它（头、蹄、内脏）1950t。项目建设有助于巩固提升主导产业，符合《哈尔滨市尚志市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

1.4.4与《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB 51225-2017）的符合性分析

《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB 51225-2017）关于厂址选择提出：①屠宰与分割车间所在厂区必须具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。②厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。③厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。④厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。

本项目利用现有厂房和场地进行生产，厂房设计用途为工业厂房，厂址所在地地势较高、空气干燥、水源充足、交通方便以及无烟雾、粉尘、有害气体等工业污染源的地点，本项目厂址附近没有密集居民区、学校、机关和饮用水水源地，最近环境保护目标为一曼下屯，距离本项目厂址约330m，符合《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB 51225-2017）要求。

1.4.5与《哈尔滨市人民政府关于印发<哈尔滨市水污染防治行动方案>的通知》（哈政发[2016]9号）符合性分析

根据《哈尔滨市人民政府关于印发<哈尔滨市水污染防治行动方案>的通知》（哈政发[2016]9号）文件主要任务要求，3.2维护区域水生态环境安全，深化重点河流污染防治，整治城市黑臭水体，保护水和湿地生态系统；3.3控制用水总量，提高用水效率，科学保护水资源；3.5严格点源污染防治，继续开展工业污染防治，全面推行总量控制与排污许可，加强船舶港口污染治理；3.7推动经济结构转型升级，严格环境准入，调整产业结构，优化空间布局。

本项目用水量处于行业同等水平，项目运行过程中采取严格的节水措施，节约水资源，项目产生的生产废水排入厂区污水处理站，处理达标后暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。项目的建设符合《哈尔滨市人民政府关于印发<哈尔滨市水污染防治行动方案>的通知》（哈政发[2016]9号）文件要求。

1.4.6与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性分析

本项目为肉牛屠宰项目，与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》的符合性分析见下表。

表1-4-1  本项目与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性

| 名称 | 要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》 | 有与屠宰规模相适应，水质符合国家规定标准的水源条件 | 项目由厂区自打地下水井供给，水井供水量满足屠宰规模，水源有保障，水质符合要求 | 符合 |
|  | 有符合国家规定要求的待宰车间、屠宰间、急宰间以及畜禽屠宰设备和运载工具 | 项目建有待宰间、急宰间、屠宰车间，有成套肉牛屠宰设备和运载工具，符合国家规定要求 | 符合 |
|  | 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 | 屠宰技术人员依法取得健康证明后上岗 | 符合 |
|  | 有经考核合格的兽医卫生检验人员 | 配备经考核合格的兽医卫生检验人员 | 符合 |
|  | 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 | 有符合国家规定的检验设备、消毒设施，拟建设污染防治设施符合环境保护要求 | 符合 |
|  | 有病害畜禽及畜禽产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议 | 本项目投产前与无害化处理有限公司签订无害化委托处理协议 | 符合 |
|  | 依法取得动物防疫条件合格证 | 依法取得动物防疫条件合格证 | 符合 |
|  | 法律、法规规定的其他条件 | 严格执行相关法律、法规规定 | 符合 |

因此，本项目符合《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》相关规定。

1.4.7与《黑龙江省人民政府关于加快现代畜牧产业发展的意见》（黑政发〔2015〕25号）符合性分析

相关内容：以转变发展方式为主线，以提高质量效益和竞争力为重点，推进一二三产业深度融合，大力发展现代畜牧产业，驱动上下游的种植业、食品加工业、相关加工制造业、生产性服务业发展，促进农民增收致富，构建黑龙江经济发展新优势。

提升畜牧业市场主体的合作化、组织化、规模化、产业化。引导养殖散户和规模养殖场联合建立畜牧专业合作社，鼓励畜牧专业合作社增资扩股、跨区域重组，建立联合社。引导畜牧专业合作社和规模养殖场建立标准化屠宰、加工企业，兼并重组现有小规模屠宰加工企业。支持畜牧专业合作社、规模养殖场联合饲料企业，合作开展饲料加工。支持畜产品加工企业建立生产基地，通过参股入股、利润返还、订单收购等形式与养殖户或合作社结成稳定的利益关系，打造全产业链，延伸价值链，加快一二三产业融合，促进产业化发展。

鼓励采取国际标准组织生产。鼓励和引导企业主动应用先进工艺与设备，采用国际标准组织生产，到2020年，实现我省乳、肉加工重点企业生产标准与国际接轨，畜产品质量达到国际标准，逐步实现主要畜产品的进口替代。

优先发展冷链仓储物流。支持大型畜产品加工企业自建或联建冷链仓储物流设施，对企业建设冷库、购买冷链运输车、流动冷藏箱给予补贴。

本项目为标准化屠宰项目，采用先进工艺与设备，畜产品质量达到国际标准，自建冷链仓储物流设施，因此，本项目与《黑龙江省人民政府关于加快现代畜牧产业发展的意见》（黑政发〔2015〕25号）是符合的。

1.4.8与《地下水管理条例》符合性分析

根据《地下水管理条例》第二十一条规定，取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、进口或者使用：（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。第二十二条规定新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。

本项目屠宰生产线采用先进的工艺和设备，可达到增效、节能、降耗、减污的清洁生产目的，项目所使用的设备不属于淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的设备、不属于列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的设备。本项目利用厂区原有地下水井。项目地下水使用符合《地下水管理条例》要求。

1.4.9与《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

（1）相关内容

根据《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》深化燃煤锅炉与工业炉窑整治。推进热电厂、大型燃煤锅炉节能和超低排放改造。市区建成区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，现有燃煤锅炉优先采取集中供热或天然气替代改造。到2025年，基本淘汰市区建成区65蒸吨/小时以下、市区建成区以外10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。新建涉工炉窑项目原则上入园区并配套建设高效环保治理设施。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热替代燃料。淘汰落后产能。严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，严格执行产能置换实施办法。禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加大钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、化工、印染、炼化等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。

（2）符合性分析

本项目为肉牛屠宰项目采用全自动屠宰生产线设计年屠宰2万头肉牛，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，厂区冬季采取生物质锅炉取暖，锅炉配备布袋除尘器，可达标排放。因此，本项目与《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》相符合。

1.4.10与“三线一单”符合性分析

根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072 号），按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，我省完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。“三区三线”划定成果具体以自然资源部反馈的矢量数据成果为准。其他有关事宜，按照《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函(2022]2072 号)执行。本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村。项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线、自然保护区，项目符合用地要求及“三区三线”管控要求。

根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下：

（1）生态保护红线

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，项目选址不在生态保护红线区域内。项目所在区不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

①大气

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月）除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准，本项目所在区域为不达标区。本项目待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，屠宰车间和污水处理站密闭，待宰间、屠宰车间和污水处理站均采用负压集中收集废气，负压收集的废气分别通过活性炭吸附净化后由3根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道（DA004）排放，生物质热水锅炉产生的烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱（DA005）排放，本项目废气排放不会对大气环境质量现状造成不良影响，能够满足哈尔滨市大气环境质量底线要求。

②水环境

本项目所在区域最近的地表水体为蚂蚁河，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），蚂蚁河规划水体类别为III类，水质现状为III类。本项目生产废水和生活污水（含食堂废水）经污水处理站处理达标后，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。本项目废水排放不会对地表水和地下水环境造成影响，因此不会对区域水环境造成影响，符合哈尔滨市水环境质量底线要求。

③土壤

本项目选址不属于污染地块。本项目无土壤污染，因此符合哈尔滨市土壤环境管控要求。

（3）资源利用上线

本项目用水由现有自打井水提供，不属于高水耗，高能耗行业，生产过程中提高用水效率，减少对水资源的消耗；本项目选址土地为工业用地，不占用基本农田和黑土地。本项目生产不使用煤、天然气等能源，综上，本项目符合哈尔滨市能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据《哈尔滨市环境管控单元图》，本项目所处区域位于一般管控单元内，生态环境准入清单满足尚志市一般管控要求。

表1-4-2 哈尔滨市生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23018330002 | 其他区域 | 一般管控单元 | 空间约束布局 | 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施； 1、引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2、强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理好而节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染、早造纸、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目为肉牛屠宰项目，贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，不属于深化污染治理的重点行业和产能过剩行业，因此项目与其他区域生态环境准入清单要求相符合。 |

1.4.11选址合理性分析

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，厂区评价范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区等敏感区分布，本项目用地为工业用地，项目选址合理。

本项目与《中华人民共和国动物防疫法》、《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《动物防疫条件审查办法》、《冷库设计标准》（GB50072-2021）等的符合性分析见下表。

表1-4-3  选址合理性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《冷库设计标准》（GB50072-2021） | （1）应符合当地总体规划的要求，并应经当地规划部门批准； （2）使用氨制冷系统的冷库库址宜选择在相邻集中居住区全年最大频率风向的下风向； （3）库址周围应有良好的卫生条件，并应避开和远离有害气体、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段； （4）应结合物流流向和近远期发展等因素，选择在交通运输方便的区域； （5）宜具备可靠的水源和电源以及排水条件； （6）应避开洪水和泥石流易发地段以及其他地址条件不良地段； （7）冷库库址还应综合考虑各类冷库的特殊要求。 （8）使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距不应小于150m，当氨制冷系统符合本标准第6.7.17条的规定时，与厂区外民用建筑的最小间距不应小于60m。 | （1）本项目冷库采用液氨制冷剂，符合国家的有关规定；项目区周边卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； （2）本项目东侧临近G301绥满公路，交通方便； （3）本项目生产用水、生活用水由厂区自打水井提供，电源来自于市政供电； （4）本项目场地较宽阔，地形平坦，地貌单一，场地无断裂、滑移等影响工程稳定性的不良地质作用。 （5）最近民用建筑为一曼下屯，距离本项目厂址约330m，满足要求。 | 符合 |
| 《中华人民共和国动物防疫法》 | 第二十四条 动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件： （一）场所的位置与居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院农业农村主管部门的规定； （二）生产经营区域封闭隔离，工程设计和有关流程符合动物防疫要求； （三）有与其规模相适应的污水、污物处理设施，病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备； （四）有与其规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； （五）有完善的隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度； （六）具备国务院农业农村主管部门规定的其他动物防疫条件。 第四十九条 屠宰、出售或者运输动物以及出售或者运输动物产品前，货主应当按照国务院农业农村主管部门的规定向所在地动物卫生监督机构申报检疫。 第五十七条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当按照国家有关规定做好病死动物、病害动物产品的无害化处理，或者委托动物和动物产品无害化处理场所处理。 | - 本项目距离最近的居民区一曼下屯，距离本项目330m，本项目远离生活饮用水水源地； （2）相关生产区设计和工艺流程符合动物防疫相关要求； （3）配备了相应污水、固废、废气的环保设施，各污染物均可达标排放； （4）建设单位配备有经考核合格的肉品品质检验人员； （5）依法取得健康证明的屠宰技术人员； （6）制定了完善的动物防疫制度，具备国务院兽医主管部门规定的其他动物防疫条件； （7）本项目会在出售动物产品前按照国务院农业农村主管部门的规定向所在地动物卫生监督机构申报检疫； （8）本项目检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。 | 符合 |
| 《动物防疫条件审查办法》 | 第十一条动物屠宰加工场所选址应当符合下列条件： （一）距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500米以上；距离种畜禽场3000米以上；距离动物诊疗场所200米以上； （二）距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上。 第十二条动物屠宰加工场所布局应当符合下列条件： （一）场区周围建有围墙； （二）运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池； （三）生产区与生活办公区分开，并有隔离设施； （四）入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备。 （五）动物入场口和动物产品出场口应当分别设置； （六）屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室； （七）有与屠宰规模相适应的独立检疫室、办公室和休息室； （八）有待宰圈、患病动物隔离观察圈、急宰间；加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间。 第十三条动物屠宰加工场所应当具有下列设施设备： （一）动物装卸台配备照度不小于300Lx的照明设备； （二）生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸潮、易清洗； （三）屠宰间配备检疫操作台和照度不小于500Lx的照明设备； （四）有与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备。 第十四条动物屠宰加工场所应当建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度。 | - 本项目周围500米区域内无动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场及生活饮用水源地；200米区域内无动物诊疗场所；距离种畜禽场3000米以上。 - 本项目3000米范围内无动物隔离场所及无害化处理场所 - 厂区周围建有围墙 - 厂区大门口设置车辆清洗消毒池 - 生产区域办公区分离，不在同一建筑物内 - 本项目厂区内设有专门的车辆清洗消毒区 - 牲畜卸载口及分割后产品出口分离，不使用同一个进出口 - 屠宰加工车间内设有工作人间更衣及消毒室 - 本项目设有单独办公及检疫区 - 项目设有急宰间、待宰圈 - 本项目通风及照明条件良好，所有动物入场及产品出厂应做好相关记录和登记 - 本项目配备日处理量为70m3/d的污水处理站，可以满足本项目污水处理需求。 | 符合 |
| 《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016） | 3.2.1卫生防护距离应符合GB18078.1及动物防疫要求。 3.2.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | （1）本项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。该卫生防护距离范围内，无居民点等环境敏感目标。今后，在厂址四周卫生防护距离内，严禁规划和建设学校、医院、居住区等环境敏感目标；项目区饮用水来自厂区自打地下水供水； （2）周围没有受污染的水体，项目最近地表水体为蚂蚁河，距离项目8.8km，项目周边卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； （3）本项目位置未铺设供水管网，企业用水来自厂区自打地下水井，供电来自市政管网，用地性质为建设用地。 | 符合 |

本项目符合《冷库设计标准》（GB50072-2021）、《中华人民共和国动物防疫法》、《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《动物防疫条件审查办法》相关要求，因此，项目选址从环境影响评价的角度分析是合理可行的。

1.4.12区域环境功能区划

（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，场址位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。本项目所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。

（2）地表水环境：本项目所在区域最近的地表水体为蚂蚁河，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月）中可知蚂蚁河水质目标为III类水体，2022年蚂蚁河口内监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达到考核目标Ⅲ类水质要求。

（3）声环境：本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2. 1-2016）的要求，本评价的主要内容包括概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附表、附图和附件等内容。

根据项目特点及当地环境质量现状，以工程分析为基础，以环境质量现状及预测影响分析、污染防治对策分析为重点评价专题，兼顾其它专题。根据项目特点，本项目潜在的主要环境影响如下：

（1）施工期对环境的影响主要是：

本项目为新建项目，土建工程量较多，主要建设内容为屠宰车间、急宰间、待宰间，施工过程中主要污染为施工场地噪声、粉尘、施工废物和施工人员产生的生活污水及生活垃圾。

①废气

对整个施工期而言，施工过程中对环境造成影响较为突出的是扬尘污染。通过采取减少露天堆放和洒水降尘等措施后，风力起尘对环境的影响较小，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

②废水

施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。本项目施工人员产生的生活污水排入临时建设的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

③噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目施工期间通过采取距离衰减，夜间不施工等措施后，不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

④固废

施工期产生的固体废弃物主要是施工废物及施工人员生活垃圾。施工废物主要包括平整场地和地基开挖产生的少量弃土弃渣、建筑垃圾等。生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；除可回收利用外建筑垃圾应运输到环境保护管理部门指定的地点进行填埋，最大程度减小对环境的影响。本项目产生的土方主要为土地平整及车间修建时产生的少许土方，除回填、平整场地外，挖方的表土用于场区绿化，无弃土产生。

（2）营运期对环境的影响主要是：

①废气

本项目营运期废气主要为待宰间、屠宰车间及污水处理站排放的恶臭废气，主要污染物为NH3、H2S、臭气浓度；食堂产生的油烟；锅炉烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。项目重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

a屠宰车间产生的氨、H2S、臭气浓度经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

b污水处理站整体封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

c待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的氨、H2S、臭气浓度经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

d食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道（DA004）排放，净化去除效率60%。

e本项目生活热源由1台2.1MW生物质热水锅炉供应，产生的烟气经布袋除尘器处理后，经30m高烟囱（DA005）排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX。

经采取治理措施后，本项目恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1及表2要求；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求。锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃煤锅炉”大气污染物特别排放标准。

②废水

本项目污水主要包括生活污水（含食堂废水）和生产废水，主要水污染物为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数，本工程污水处理站设计规模为70m3/d，污水处理工艺为“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”处理工艺。本项目产生的废水全部进入污水处理站处理，处理后废水同时满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达标后排放，对地表水体影响小。

③噪声

本项目主要噪声源是制冷压缩机、屠宰分割设备、给水泵、污泥泵、风机等设备噪声。通过选用低噪声设备，并采取消声、减震等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

④固体废物

本项目粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。不可食用内脏、检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。生活垃圾由市政部门统一处理。废活性炭交由厂家再生利用。废弃包装物集中收集，外售综合利用。污泥及栅渣采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理，压滤废水返回污水处理工艺。食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置。屠宰车间产生的肠胃内容物同粪便使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。污水处理站废油脂交由有资质单位处置。锅炉房软化水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废布袋由除尘器厂家回收利用；锅炉产生灰渣暂存于锅炉房内灰渣间，收集后袋装密封暂存，外售用于生产有机肥。

⑤地下水

本项目对厂区进行分区防渗：

重点防渗区：危险废物贮存点地面和墙裙采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

一般防渗区：待宰间、急宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池池体及地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

简单防渗区：办公楼、库房等对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井。为最大限度地减轻对区域地下水的影响，项目采取分区防渗措施，设置监测井定期监测，可防范污染物渗漏污染地下水环境。

⑥环境风险

本项目涉及的环境风险物质主要是污水处理站消毒工序用到的次氯酸钠及制冷剂液氨，通过采取风险防范措施，项目环境风险处于可接受水平。

## 1.6环境影响评价主要结论

本项目建设符合国家相关产业政策要求，该项目的建成投产，有利于促进地区经济发展，充分发挥了资源优势，具有良好的经济效益。本评价针对项目特点，提出了切实可行的污染防治措施，将工程开发建设及运行对环境的影响减少到最低程度。项目通过对环境空气、声环境、水环境、固体废物等各项环境因素有效的防治，通过加强环境管理及环境监测，最大限度的减少对环境影响。因此，本项目的实施实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，符合当地的环境保护规划和经济发展规划，在做好本报告中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度而言，项目建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

2.1.1相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（9）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（10）国发（2005）39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）2021.01.01；

（12）《大气污染防治行动计划》（国务院）2013年9月10日；

（13）《水污染防治行动计划》（国务院）2015年4月16日；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国务院）2016年5月28日；

（15）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发[2014]1号），2014年1月26日；

（16）《哈尔滨市水污染防治工作方案》（哈政发[2016]9号）；

（17）《黑龙江省土壤污染防治实施方案》（黑政发[2016]46号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（2018 年生态环境部令第4号，2019年 1月1日）；

（19）关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告（公告 2018 第 48 号）；

（20）农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知（农牧发 〔2019〕42 号）；

（21）《哈尔滨市土壤污染防治工作方案》（哈政规〔2017〕35号）；

（22）《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规〔2021〕7 号）；

（23）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（24）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》。

2.1.2相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）

（14）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（15）《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB 51225-2017）；

（16）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285—2023）。

2.1.3相关文件

（1）国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（2）环境质量检测报告；

（3）黑龙江阿穆屠宰有限公司委托黑龙江辰瀚环境保护有限公司编制《黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目》技术咨询合同书；

（4）建设单位提供的其他资料。

## 2.2环境影响因素识别与评价因子筛选

2.2.1环境影响因素识别

根据本项目的排污特点及污染源分析，本项目环境影响因素如下：

施工期：

（1）施工过程中机械噪声、施工作业噪声和施工车辆等噪声，会对周围声环境产生一定影响；

（2）施工期产生的生活污水、机械设备及运输车辆冲洗废水，若不进行妥善处理，将对周边地表水环境产生不良影响；

（3）施工人员生活垃圾、施工废物如不妥善处置，将对周围环境造成影响；

（4）施工活动、机械及施工车辆产生的废气对周边大气环境产生的影响。

运营期：

（1）待宰间、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟、锅炉烟气对周边环境的影响。

（2）生产废水、生活污水对水环境的影响。

（3）待宰间产生的粪便；检疫间产生的检疫废物（HW01）；包装过程产生的废弃包装物；检疫不合格肉牛及病死牛；员工生活产生的生活垃圾；恶臭治理设施产生的废活性炭；污水处理站产生的污泥、栅渣、废油脂；食堂产生的食堂餐余垃圾及废油脂；屠宰车间产生的肠胃内容物及不可食用内脏；锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂、锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋。固体废物对周边环境产生影响。

（4）制冷压缩机、屠宰分割设备、给水泵、污泥泵、风机等对周边声环境影响。

2-2-1  环境影响因素识别矩阵

| 项目 |  | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 | 生态 | 环境风险 |
| 施工期 | 土建施工 | - 1D | - 1D |  | - 1D |  |  |  |
|  | 装饰及设备安装 |  |  |  | - 1D |  |  |  |
|  | 施工人员活动 |  | - 1D |  | - 1D |  |  |  |
| 营运期 | 仓储及运输 |  |  |  | - 1C |  |  | - 1C |
|  | 生产过程 | - 1C | - 1C | - 1C | - 1C |  | - 1C | - 1C |
|  | 员工生活 |  | - 1C |  | - 1C |  |  |  |

注：1.表中“＋”表示正影响，“－”表示负影响；

2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

2.2.2评价因子筛选

根据本项目周边环境及项目特征，确定本项目评价现状因子和预测评价因子，具体见表2-2-2。

表2-2-2本项目环境影响评价因子筛选结果

| 评价阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、NH3、H2S、TSP |
|  |  | 影响评价 | H2S、氨、臭气浓度、油烟、SO2、NOx、颗粒物 |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  |  | 预测分析 |  |
|  | 地表水 | 现状评价 | pH、溶解氧、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、粪大肠菌群 |
|  |  | 影响分析 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数 |
|  | 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、六价铬、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、砷、汞、铅、氟、镉；K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 预测分析 | COD、氨氮 |
|  | 固体废物 | 影响分析 | 生活垃圾、粪便、不合格肉牛及病死牛、检疫废物（HW01）、废活性炭、废弃包装物、肠胃内容物、不可食用内脏、污泥、栅渣、食堂餐余垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂、锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋 |
|  | 环境风险 | 影响分析 | 次氯酸钠、液氨 |
|  | 生态环境 | 现状评价 | 评价范围内占地及植被类型、动植物数量及分布 |
|  |  | 预测分析 | 占地影响 |

## 2.3评价标准

2.3.1环境质量标准

环境质量标准见表2-3-1。

表2-3-1环境质量标准表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 70 |
|  |  | PM2.5 |  | 24小时平均 |  | 75 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 35 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 40 |
|  |  | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 |  | 50 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 60 |
|  |  | O3 |  | 1小时平均 |  | 160 |
|  |  |  |  | 日最大8小时平均 |  | 100 |
|  |  | CO | mg/m3 | 1小时平均 |  | 10 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 4 |
|  |  | TSP | μg/m3 | 年平均 |  | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 300 |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准 | NH3 | μg/m3 | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  | H2S |  | 1小时平均 |  | 10 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 无量纲 | 6~9 |  |  |  |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  |  | BOD |  | ≤4 |  |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | ≤1 |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  | ≤10000 |  |  |  |  |
|  |  | 溶解氧 |  | ≥5 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |  |  |  |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |  |  |  |  |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 锌 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 铜 |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |  |  |  |  |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |  |  |  |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |  |  |  |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |  |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |  |  |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |  |  |  |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |  |  |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 连续等效声压级 | dB(A) | 昼间 | 60 |  |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |  |

2.3.2.污染物排放标准

1、废气

（1）施工期

施工期施工场地扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

表2-3-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

（2）运营期

本项目运营期无组织恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，有组织恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求。锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃煤锅炉”大气污染物特别排放标准。

各项标准值见表2-3-3。

表2-3-3废气污染物排放标准一览表

| 标准名称及级别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 排气筒高度 | 15m |
|  | H2S | 0.33kg/h |
|  | NH3 | 4.9kg/h |
|  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | H2S | 0.06mg/m3 |
|  | NH3 | 1.5mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |
| 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | ### 最高允许排放浓度 | 2.0mg/m3 |
|  | ### 净化设施最低去除效率 | 60%（小型） |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | ### 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  | ### 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  | ### 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  | ### 烟气黑度 | ≤1级 |

2、水污染物排放标准

（1）施工期

本项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

（2）运营期

本项目运营期产生的所有废水均排入厂区污水处理站处理后，拉运至尚志污水处理厂进一步处理后排入乌珠河，汇入蚂蚁河。项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值。

表2-3-4  水污染物排放标准

| 污染物 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/L） | 排放总量(kg/t活屠重) |
| 悬浮物 | 400 | 2.6 |
| BOD5 | 300 | 2.0 |
| COD | 500 | 3.3 |
| 动植物油 | 60 | 0.4 |
| 氨氮 | —— | —— |
| pH | 6.0～8.5 | —— |
| 大肠菌群个数，个/L | —— | —— |
| 排水量m3/t（活屠重） | —— | 6.5 |
| 油脂回收率，% | —— | ＞75 |
| 血液回收率，% | —— | ＞80 |
| 肠胃内容物回收率，% | —— | ＞60 |
| 毛羽回收率，% | —— | ＞90 |
| 废水回收率，% | —— | ＞15 |

表2-3-5  尚志污水处理厂进水指标   单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | / |
| 6 | 动植物油 | 100 |

表2-3-6  水污染物排放限值（取最严）     单位：mg/L （pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | / |
| 6 | 动植物油 | 60 |

从严取值，本项目废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值。

3、噪声排放标准

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)。

表2-3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表2-3-8噪声排放标准单位：dB(A)

| 厂界 | 评价时段 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 营运期 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

4、固体废物

营运期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》中相关要求。

## 2.4评价工作等级

2.4.1环境空气评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表2-4-1大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

污染源参数见表2-4-2和表2-4-3。

表2-4-2主要废气污染源参数一览表(点源)

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度 (℃) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 颗粒物 | NOx | SO2 |
| 1 | 屠宰车间排气筒 | 127.80981302 | 45.30522157 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 2400 | 正常排放工况 | 0.031 | 0.0033 | / | / | / |
| 2 | 污水处理站排气筒 | 127.80992568 | 45.30532721 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 2400 |  | 0.0046 | 0.00018 | / | / | / |
| 3 | 待宰间排气筒 | 127.81007051 | 45.30531212 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 7200 |  | 0.00069 | 0.00011 | / | / | / |
| 4 | 锅炉房烟囱 | 127.81234235 | 45.30431228 | 236 | 30 | 0.30 | 3.11 | 80 | 3600 |  | / | / | 0.0206 | 0.1186 | 0.0281 |

表2-4-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标（°） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 屠宰车间 | 127.81004906 | 45.30505556 | 236 | 50 | 40 | 20 | 4 | 2400 | 正常排放 | 0.026 | 0.0027 |
| 2 | 污水处理站 | 127.81000882 | 45.30526118 | 236 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2400 |  | 0.0038 | 0.00015 |
| 3 | 待宰间 | 127.81025022 | 45.30525175 | 236 | 40 | 15 | 15 | 2 | 7200 |  | 0.00057 | 0.00009 |

表2-4-4估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 | 参数选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.1 城市/农村选项：“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。根据对本项目厂址周边3km半径范围内的为农村，故本次评价选取农村选项。 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 35.4℃ | 最高及最低环境温度取值来源于尚志市二十年气象数据统计结果。 |
| 最低环境温度 |  | -38.1℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 厂址周边3km半径范围内占地面积最大的土地利用类型为农作地，故本次评价选取农作地。 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 根据中国干湿地区划分图判断，本项目属于中等湿度气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.2：“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。故本次评价考虑地形。 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B6.2岸边熏烟选项：“对估算模型AERSCREEN,当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”。本项目附近3km范围内无大型水体时，故不考虑岸边熏烟。 |
|  | 海岸线距离/km | / | / |
|  | 海岸线方向/o | / | / |

表2-4-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 排放 方式 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 屠宰车间排气筒 | NH3 | 200.0 | 8.59E-03 | 4.29 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 9.14E-04 | 9.14 | / |
|  | 污水处理站排气筒 | NH3 | 200.0 | 3.54E-04 | 0.18 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 1.38E-05 | 0.14 | / |
|  | 待宰间排气筒 | NH3 | 200.0 | 5.31E-05 | 0.03 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 8.46E-06 | 0.08 | / |
|  | 锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 250 | 2.98E-03 | 1.49 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 7.05E-04 | 0.14 | / |
|  |  | 颗粒物 | 150 | 5.17E-04 | 0.06 | / |
| 无组织 | 待宰间 | NH3 | 200.0 | 2.64E-03 | 1.32 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 4.16E-04 | 4.16 | / |
|  | 屠宰车间 | NH3 | 200.0 | 7.23E-03 | 3.61 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 7.51E-04 | 7.51 | / |
|  | 污水处理站 | NH3 | 200.0 | 9.26E-03 | 4.63 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 3.65E-04 | 3.65 | / |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax为9.14%≤10%且＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.4.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见表2-4-6。

表2-4-6地表水评价等级确定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目产生的污水经自建污水处理站处理达标后暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂集中处理，因此本项目废水排放方式为间接排放。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ 2.3—2018），本项目评价等级为三级B。

2.4.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-4-7。

表2-4-7地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目地下水走向由西向东。本项目生产用水及生活用水由厂区自打水井提供。项目所在区域周边分布有2个村屯：一曼村、一曼下屯。一曼村、一曼下屯的饮用水取水方式为为以村为单位的饮用水水源供水机井，一曼村供水人数约220人，一曼下屯供水人数约180人，属分散式饮用水水源地。一曼村位于区域地下水流向的侧上游，一曼下屯位于区域地下水流向的下游。因此判定为本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-4-8。

表2-4-8地下水环境影响评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，本项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为三级。

（4）评价范围

地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，取1.0；

I—水力坡度，无量纲，取1%；

T—质点迁移天数，5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取0.1。

经计算，L＝1000m。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水的评价范围应为场地下游Lm及两侧各L/2m构成的区域范围。根据项目所在地区域水文地质资料表明，该区域地下水流向由西向东。因评价等级为三级评价，适当扩大范围，由此确定本项目地下水调查评价范围。

根据地下水环境影响评价技术导则的规定，地下水环境现状调查范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标。根据项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护方案，为了说明地下水环境的基本状况，本次地下水环境影响评价工作的调查范围是以项目厂区为核心，调查评价范围：包括厂区、可影响的下游区域及厂区周边地下水保护目标，结合水文地质边界蚂蚁河，评价区面积6km2，上游1.5km，两侧1km，下游1.5km。评价范围见附图3。

表2-4-9  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当的扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

综上分析，拟建项目地下水评价范围为6km2，上游1.5km，两侧1km，下游1.5km。

2.4.4声环境评价工作等级

本项目所在功能区属于噪声功能区划的2类区，项目建成后，评价范围内敏感目标噪声增高量小于3dB(A)，受影响人数很少。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中评价等级划分相关依据，本项目声环境评价判定为二级。

2.4.5土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018）附录A，本项目为农副食品加工业中的屠宰行业，属于IV类项目。故不开展土壤环境影响评价工作。

2.4.6风险评价工作等级

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要风险物质为次氯酸钠及液氨。

（2）环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。

表2-4-10建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

P的分级确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目厂区次氯酸钠最大存在量约为0.2t，小于5t（临界量），液氨最大存在量为8t，小于10t，因此根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。

表2-4-11项目危险物质存储情况

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 5 | 0.2 | 0.04 |
| 2 | 液氨 | 10 | 8 | 0.8 |

（3）评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2-4-12环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV* | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A |  |  |  |  |

通过计算可知本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.84，Q＜1，直接确定本项目的环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中表1的评价分级原则，风险潜势为I，可开展简单分析。

2.4.7生态环境评价工作等级

本项目占地面积29672m2，仅为0.029672km2，项目利用现有厂房及土地建设，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、生态红线等特殊生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）项目生态影响评价工作等级为三级。

## 2.5评价范围及评价重点

2.5.1评价范围

根据评价区域环境特点、建设项目工程污染特征及环境影响评价工作等级要求，确定各环境要素评价范围。

根据工程特征与环境现状确定该项目评价范围见表2-5-1。

表2-5-1工程评价范围表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地下水 | 沿地下水流向，划定6km2范围内 |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |
| 生态 | 厂界外200m范围 |

2.5.2评价重点

根据建设项目的性质、排污特点及所在区域的环境特征，确定本次评价工作重点为：在屠宰污染源分析过程中产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对大气、水体、生态等环境产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。

## 2.6污染控制与环境保护目标

2.6.1污染控制

本评价区内无国家、省级自然保护区，名胜古迹，以及重要人文设施及水源地，项目区现状为闲置厂房，四周为农田。根据项目特点及周边环境要素，确定本项目主要控制污染为：

（1）控制本项目投产后生产废水和生活污水（含食堂废水）一起排入污水处理站，污水处理站出水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，严禁直接外排污染周边环境。

（2）营运期要严格控制锅炉烟气及恶臭气体的排放，保证待宰间、屠宰车间、污水处理站排气筒排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒对应的标准限值要求，H2S、NH3、臭气浓度在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃煤锅炉”大气污染物特别排放标准。

（3）控制本项目投产后固体废物处置，一般固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行贮存及处置，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，暂存危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。严禁固体废物乱堆乱放及丢弃外环境。

2.6.2主要环境保护目标

评价区域内无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物等重点保护目标。根据项目性质及周边环境特征，本项目环境保护目标见表2-6-1及表2-6-2，保护目标分布图见附图3。

表2-6-1环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 一曼下屯 | 127.82008052 | 45.30522157 | 农村地区中人群较集中的区域 | 人群 | 二类区 | E | 330 |
| 四胜村 | 127.82409310 | 45.34752324 |  |  |  | NE | 4610 |
| 仁和屯 | 127.82053113 | 45.32990641 |  |  |  | NE | 2790 |
| 国庆村 | 127.83219337 | 45.32475457 |  |  |  | NE | 2340 |
| 苇塘沟 | 127.85699844 | 45.31957962 |  |  |  | NE | 3650 |
| 五丰村 | 127.86602139 | 45.30196919 |  |  |  | E | 3770 |
| 西沟屯 | 127.84228921 | 45.28664804 |  |  |  | SE | 2870 |
| 会桐村 | 127.87484050 | 45.28325871 |  |  |  | SE | 5120 |
| 春秋屯 | 127.86655784 | 45.26945021 |  |  |  | SE | 5230 |
| 新富村 | 127.81424403 | 45.26720762 |  |  |  | S | 3840 |
| 一曼村 | 127.79775381 | 45.29779590 |  |  |  | SW | 1050 |
| 九北村 | 127.74889469 | 45.26771353 |  |  |  | SW | 5940 |
| 桦树甸子 | 127.76357174 | 45.32257451 |  |  |  | NW | 3880 |
| 三胜村 | 127.74842262 | 45.32938597 |  |  |  | NW | 5270 |
| 金钢村 | 127.77452588 | 45.34095528 |  |  |  | NW | 4630 |
| 东兴屯 | 127.79414892 | 45.33202585 |  |  |  | NW | 3000 |
| 抗联希望学校 | 127.82796621 | 45.33018549 | 文化区 |  |  | NE | 3000 |

表2-6-2生态、噪声及地下水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 |  | 相对厂界距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 周边外延200m范围内 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水 | 一曼下屯饮用水井 |  | E | 470m | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 一曼村饮用水井 |  | SW | 1040m |  |
| 生态环境 | 厂界外200m范围陆生动植物资源 |  |  |  | / |

# 3建设项目工程分析

## 3.1项目概况

3.1.1项目名称及基本组成

项目名称：黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目

项目建设单位：黑龙江阿穆屠宰有限公司

项目性质：新建

建设地点：黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村

工程投资：5000万元

占地面积：29672m2

占地类型：工业用地

建筑面积：9110m2

劳动定员及工作制度：员工为60人。全年工作天数为300天，实行一班8小时制。员工均为附近村屯居民，厂区不设宿舍，设置食堂一栋，内置两个灶头。

建设周期：项目设计建设期6个月，为2024年5月至2024年10月，计划于2024年11月投产。

3.1.2建设规模及建设内容

本项目为黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目，位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，建筑面积9110m2。

本项目利用原有2栋办公楼、1栋锅炉房、1栋储氨房、1栋库房及1栋冷库，新建屠宰车间1栋、污水处理站、待宰间1栋、急宰间1栋、危险废物贮存点。项目建设一条屠宰线，年屠宰肉牛2万头，年产牛肉6000t、牛骨600t、牛皮550t、牛血500t、其它（头、蹄、内脏）1950t。

具体建设内容见表3-1-1。

表3-1-1工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 建筑规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 待宰间 |  | 1栋单层建筑，建筑面积500m2，层高为3m，存栏能力100头/d，待宰间内设置储粪池用于牛粪的暂时贮存。 | 新建 |
|  | 急宰间 |  | 1栋单层建筑，建筑面积100m2，层高为3m，内含检疫间，急宰间用于检验不合格牛的隔离和宰杀，隔离量10头。其中检疫间用于肉牛防疫检查。 |  |
|  | 屠宰车间 |  | 1栋单层建筑，建筑面积2000m2，层高为8m，内设一条全自动屠宰线以及内脏、头蹄、毛皮、牛血等储存间，年屠宰肉牛2万头。内置危险废物贮存点，占地面积约10m2。 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 2栋2层建筑，利用现有房屋，建筑面积为2200m2，层高为6m，用于员工办公及临时休息。 | 依托现有 |
|  | 门卫 |  | 1栋1层建筑，利用现有房屋，建筑面积为10m2，层高为3m，用于进出车辆管理。 |  |
|  | 锅炉房 |  | 1栋1层建筑，利用现有房屋，建筑面积为100m2，内放置1台2.1MW生物质热水锅炉。 |  |
|  | 食堂 |  | 位于1栋办公楼内，利用现有房屋，建筑面积为50m2，层高为3m，食堂内置两个灶头，一日一餐。 |  |
| 储运工程 | 冷库 |  | 1栋1层建筑，利用现有房屋，建筑面积为3600m2。 | 依托现有 |
|  | 储氨房 |  | 1栋1层建筑，利用现有房屋，建筑面积500m2 |  |
|  | 库房 |  | 1栋1层建筑，利用现有房屋，建筑面积为100m2，主要用于存储活性炭、维修工具等杂物，最大存储量约30t。 |  |
|  | 储药间 |  | 位于污水处理站内，暂存絮凝剂、消毒剂，最大存储量约2t。 | 新建 |
|  | 污泥暂存池 |  | 位于污水处理站内，地下建筑，体积约10m3，最大储存量约8t。 |  |
|  | 危险废物贮存点 |  | 位于屠宰车间内，用于检疫间产生的废试剂盒等检疫废物（HW01）的临时存储。 |  |
|  | 贮水池 |  | 厂区设置一座贮水池，容积120m3，废水每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理，不长期存储。 |  |
|  | 事故池 |  | 污水处理站配套建设1座容积70m3事故池，可储存1天废水量。 |  |
| 公用工程 | 供电 |  | 由当地电业局提供。 | 依托 |
|  | 给水 |  | 生产用水、生活用水由厂区自打水井提供。 |  |
|  | 排水 |  | 屠宰车间内建设一座污水处理站，污水处理采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，污水处理站规模70m3/d。生产废水和生活污水（含食堂废水）一起排入厂区自建污水处理站，经处理达标后暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达标后排放。 | 新建 |
|  | 供热 |  | 冬季采取2.1MW生物质锅炉取暖。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 屠宰车间恶臭 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。 | 新建 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 污水处理站为地埋式封闭设置，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。 |  |
|  |  | 待宰间恶臭 | 本项目待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂设2个灶头，食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放（DA004），净化去除效率60%。 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 锅炉产生的烟气经布袋除尘器处理后，经30m高烟囱（DA005）排放，布袋除尘器效率为99%。 |  |
|  |  | 无组织 | 储粪池位于待宰间内，待宰间产生的无组织恶臭通过及时清扫粪便，外售综合利用，并投加或喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间、污水处理站产生的无组织恶臭通过在厂界四周种植乔木类植物绿化隔离带，可减少恶臭污染物对周围环境的影响；污泥暂存池位于污水处理站地下，属地埋式建筑，封闭存储。冷库及储氨房产生的无组织氨通过加强管理及定期检查，及时更换老化阀门及管道，可减少氨对周围环境的影响。 | 新建 |
| 环保工程 | 污水 |  | 生产废水和生活污水（含食堂废水）一起排入厂区自建污水处理站，污水处理站位于屠宰车间内，污水处理采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，污水处理站处理能力为70m3/d，污水经处理达标后暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达标后排放。 | 新建 |
|  | 噪声 |  | 本项目选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 粪便 | 暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。 | 新建 |
|  |  | 肠胃内容物 | 同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。 | 新建 |
|  |  | 检疫废物 | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。 | 新建 |
|  |  | 不合格肉牛及病死牛 | 检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 | 由市政部门统一处理。 | 新建 |
|  |  | 废活性炭 | 交由厂家再生利用。 | 新建 |
|  |  | 废弃包装物 | 集中收集，外售综合利用。 | 新建 |
|  |  | 污泥及栅渣 | 暂存污泥暂存池，采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理，压滤废水返回污水处理工艺。 | 新建 |
|  |  | 污水处理站废油脂 | 集中收集交由有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  | 不可食用内脏 | 产生后，采用专用存储桶暂存屠宰车间内，密闭存储，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理。 | 新建 |
|  |  | 食堂餐余垃圾及废油脂 | 餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置。 | 新建 |
|  |  | 锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋 | 锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、集中收集，外售综合利用，废布袋由除尘器厂家回收利用。 | 新建 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 | 新建 |
|  | 地下水防渗 | 防渗工程 | ①重点防渗区：危险废物贮存点基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）； ②待宰间、急宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池采取一般防渗措施。基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求； ③办公楼、库房等其他建筑物及厂内道路采用简单防渗，简单防渗区采用水泥进行硬化； ④在厂区东侧设置一个跟踪监测井，用于地下水的跟踪监测。 | 新建 |
|  | 环境风险防范措施 |  | 污水处理站配套建设1座容积70m3事故池，可容纳事故状态下污水处理站1天的废水量。厂区采取分区防渗措施（与防渗工程一致），并在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井，定期开展监测。 | 新建 |
| 依托工程 | 依托工程 |  | 尚志污水处理厂，其厂址位于尚志市尚志镇红光村，蚂蚁河西岸，该污水处理厂设计规模日处理量：4万t/d，目前处理量为3.57万t/d，剩余处理量为0.43万t/d。采用A2O工艺。设计处理进水标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排水标准达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。本项目废水每天拉运至尚志污水处理厂处理，每天废水运载量为59.0356t/d，占污水处理厂处理能力的0.15%，因此本项目废水排入尚志污水处理厂处理可行。 | -- |

表3-1-2项目建设内容一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰间 | m2 | 500 | 1栋，新建 |
| 2 | 屠宰车间（含污水处理站） | m2 | 2000 | 1栋，内置危险废物贮存点，新建 |
| 3 | 急宰间 | m2 | 100 | 1栋，新建 |
| 4 | 冷库 | m2 | 3600 | 1栋，依托原有建筑 |
| 5 | 储氨房 | m2 | 500 | 1栋，依托原有建筑 |
| 6 | 办公楼 | m2 | 2200 | 2栋，依托原有建筑 |
| 7 | 门卫 | m2 | 10 | 1栋，依托原有建筑 |
| 8 | 库房 | m2 | 100 | 1栋，依托原有建筑 |
| 9 | 锅炉房 | m2 | 100 | 1栋，依托原有建筑 |
| 总计（建筑面积） |  | m2 | 9110 | 9栋 |

3.1.3总平面布置合理性

本项目利用现有厂区空地新建待宰间、急宰间、屠宰车间、污水处理站等工程。项目用地性质为工业用地，现有厂房设计用途为工业厂房。本项目急宰间、屠宰车间、污水处理站、待宰间位于厂区西北侧，下风向不设构筑物，可降低恶臭对厂区员工的影响。邻冷库建设，便于产品的冷冻。本项目办公区位于场区东南侧，便于进出厂区人员及车辆管理。食堂位于办公楼内建设，便于员工生活。本项目在平面布置上保证各功能区布置相对独立，项目运行过程中通过合理组织功能分区，合理布置工艺车间，合理组织交通运输使物料运输方便快捷，保证生产工艺流程畅通。场区平面布置符合环境保护、安全生产、卫生防疫、绿化与工业企业卫生要求。

综合以上分析，本项目场区平面布局基本合理。具体见附图2。

3.1.4主要设备

主要设备清单见表3-1-3。

表3-1-3主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 全厂数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屠宰车间 |  |  |  |
| 1 | 牵牛机 | 台 | 1 |
| 2 | 翻板机 | 台 | 1 |
| 3 | 洗牛机 | 台 | 1 |
| 4 | 击晕机 | 台 | 1 |
| 5 | 毛牛提升机 | 台 | 1 |
| 6 | 放血传送带 | 台 | 1 |
| 7 | 集血泵 | 台 | 1 |
| 8 | 血罐 | 台 | 2 |
| 9 | 剥皮机 | 台 | 1 |
| 10 | 剥皮线 | 台 | 1 |
| 11 | 切角电锯 | 台 | 1 |
| 12 | 开胸电锯 | 台 | 1 |
| 13 | 开胸升降台 | 台 | 1 |
| 14 | 劈半机 | 台 | 1 |
| 15 | 劈半升降台 | 台 | 1 |
| 16 | 切腿升降台 | 台 | 2 |
| 17 | 检疫线 | 台 | 1 |
| 18 | 劈头机 | 台 | 1 |
| 19 | 头部自动脱钩、接受、转送装置 | 台 | 1 |
| 20 | 切蹄机 | 台 | 1 |
| 21 | 牛蹄输送带 | 台 | 1 |
| 22 | 分割线 | 台 | 4 |
| 23 | 胃容物抽排机 | 台 | 1 |
| 24 | 洗胃机 | 台 | 1 |
| 25 | 牛蹄去毛机 | 台 | 1 |
| 26 | 头部剔骨机 | 台 | 1 |
| 27 | 自动洗烫肚机 | 台 | 1 |
| 28 | 去油机 | 台 | 1 |
| 29 | 病体机 | 台 | 1 |
| 30 | 洗血机 | 台 | 1 |
| 31 | 自动分装电子秤 | 台 | 1 |
| 32 | 高压清洗机 | 台 | 1 |
| 33 | 真空包装机 | 台 | 4 |
| 34 | 检疫轨 | 台 | 1 |
| 35 | 升降台 | 台 | 1 |
| 36 | 出红脏升降台 | 台 | 1 |
| 冷库 |  |  |  |
| 1 | 压缩机 | 台 | 4 |
| 2 | 风机 | 台 | 10 |
| 污水处理站 |  |  |  |
| 1 | 污水提升泵 | 台 | 1 |
| 2 | 溶气泵 | 台 | 1 |
| 3 | 刮渣机 | 台 | 1 |
| 4 | 减速机 | 台 | 1 |
| 5 | 空压机 | 台 | 1 |
| 6 | PAC加药设备 | 台 | 1 |
| 7 | PAM加药设备 | 台 | 1 |
| 8 | 罗茨风机 | 台 | 1 |
| 9 | 硝化回流泵 | 台 | 1 |
| 10 | 排泥泵 | 台 | 1 |
| 11 | 电控柜 | 套 | 1 |

3.1.5主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗详见表3-1-4。

表3-1-4主要原辅材料年消耗

| 序号 | 名称 | 数量（ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活肉牛 | 2万头/a | 约10000t/a（活屠重为500kg/头） |
| 2 | 次氯酸钠消毒剂 | 3.5t/a | 20kg塑料袋存放在污水处理站储药间内，最大存放量为200kg |
| 3 | 布氏杆菌病检测试剂盒 | 2.5万个/a | 用于肉牛防疫检查 |
| 4 | 瘦肉精检测试剂盒 | 2.5万个/a |  |
| 5 | PAC | 200kg/a | 存储于污水处理站储药间内，最大存放量为50kg |
| 6 | PAM | 5kg/a |  |
| 7 | 活性炭 | 0.94t/a | 存储于库房，最大存储量1t |
| 8 | 包装袋 | 200t/a | -- |
| 9 | 纸箱 | 100万个/a | -- |
| 10 | 液氨制冷剂 | 8t/a | 存储在液氨罐内 |
| 11 | 生物质燃料 | 468t/a | 储存在锅炉房内 |

主要原辅材料说明：

消毒剂：主要成分为次氯酸钠，是一种性状为微黄色（溶液）或白色粉末（固体）的化学物质，有似氯气的气味。次氯酸钠属于强氧化剂，用作漂白剂、氧化剂及水净化剂用于造纸、纺织、轻工业等，具有漂白、杀菌、消毒的作用。还可用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。化学式：NaClO；分子量：74.44；熔点（℃）：-6；沸点（℃）：102.2；相对密度（水=1）:1.10；不燃，具有腐蚀性。

氨(NH3)是一种理想的制冷剂，代号为R717，具有良好的热力学性质。氨为无色、有刺激性辛辣味恶臭的气体，分子量17.03。比重0.597。沸点-33.33℃。溶点-77.7°C。爆炸极限为15.7%~27%(容积)。急性毒性:LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。氨在常温下加压易液化，称为液氨，接触液氨可引起严重冻伤。与水形成氨水(NH3+H20=NH3●H20)，呈弱碱性。氨水极不稳定，遇热后分解，1%水溶液PH值为11.7。浓氨水含氨28%~29%。氨在常态下呈气体，比空气轻，易逸出，具有强烈的刺激性和腐蚀性，故易造成急性中毒和灼伤。

3.1.6产品方案

本项目主要产品方案见下表。

表3-1-5产品方案

| 年屠宰量 |  | 产品名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 重量 |  |  |  |
| 20000头/年 | 10000t/a | 牛肉 | 6000t/a | 主产品 |
|  |  | 牛骨 | 600t/a | 副产品 |
|  |  | 牛皮 | 550t/a |  |
|  |  | 牛血 | 500t/a |  |
|  |  | 头、蹄、内脏 | 1950t/a |  |
| 备注 |  | 活屠牛重按500kg/头计 |  |  |

肉牛2万头

待宰

粪便：217.6

10000

肉牛屠宰

宰前检疫

不合格肉牛及病死牛：1

9999

9781.4

不可食用内脏：100

牛血：500

牛皮：550

头、蹄、内脏：1950

3000

分割

牛骨：600

牛肉：6000

6600

肠胃内容物：81.4

图3-1-1 生产物料平衡图     单位：t/a

3.1.7公用工程

#### 3.1.7.1供水工程

本项目用水包括生产用水和生活用水，生活用水、生产用水由厂区自打水井提供。

（1）生活用水

本项目生活用水量取值根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），生活用水采用80L/人•d计，本项目劳动定员60人，则生活用水量为4.8t/d，1440t/a。

（2）生产用水

本项目生产用水包括待宰间清洗用水、屠宰车间及急宰间用水，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021）牲畜屠宰行业，屠宰牛按1m3/头计算，则生产用水合计量为20000t/a。

①待宰间清洗用水

为保证待宰间的卫生条件，及时清理粪尿，每天需对待宰间进行一次清洗处理，清洗水量为6L/m2·次，本项目待宰间面积为600m2，则用水量为3t/d，900t/a。

②屠宰车间及急宰间用水

屠宰车间及急宰间用水包括屠宰车间及急宰间地面冲洗水、活牛淋浴水、胴体冲淋水、设备冲洗水等，用水量为19100t/a，64t/d。

（3）锅炉用水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为468t/a，则锅炉排污水和软化处理废水产生量为0.9256t/d，166.608t/a，排放量按用水量90%计，则锅炉用水量为1.0284t/d，185.12t/a。

综上，本项目总用水量为72.8284t/d，21625.12t/a。

用水情况详见下表。

表3-1-6项目用水情况一览表

| 项目 | 日最大用水量 | 年最大用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待宰间清洗用水 | 3t | 900t | 每天清洗一次 |
| 屠宰车间及急宰间用水 | 64t | 19100t |  |
| 锅炉用水 | 1.0284t | 185.12t | / |
| 员工生活用水 | 4.8t | 1440t |  |
| 总计 | 72.8284t | 21625.12t | / |

#### 3.1.7.2排水工程

本项目产生的生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经处理后排入乌珠河，最终进入蚂蚁河。

（1）生活污水

本项目生活污水排水量以用水量的80%计，排水量为3.84t/d、1152t/a。

（2）生产车间废水

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），按全厂用水量估算总废水排放量时，废水量宜取全厂用水量的80%~90%，本项目取80%。

①待宰间清洗废水（含尿液）

待宰间清洗废水量以用水量的80%计，则清洗废水量720t/a、2.4t/d；待宰间肉牛尿液量根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”，牛尿液量取10kg/只▪d，则待宰间尿液产生量为0.67t/d、200t/a。综上，待宰间清洗废水（含尿液）产生量为3.07t/d、920t/a。

②屠宰车间及急宰间废水

屠宰车间及急宰间废水以用水量的80%计，则屠宰车间及急宰间废水量为15280t/a、51.2t/d。

（3）锅炉排水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅外水处理）废水产生系数为0.356吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为468t/a，则锅炉排污水和软化处理废水产生量为0.9256t/d，166.608t/a。

综上，本项目废水合计产生量为59.0356t/d、17518.608t/a。项目水平衡图见图3-1-2。

表3-1-7项目废水排放情况一览表

| 项目 | 排水量t/d | 排水量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待宰间清洗废水（含尿液） | 3.07 | 920 | 每天清洗一次 |
| 屠宰车间及急宰间废水 | 51.2 | 15280 |  |
| 锅炉排水 | 0.9256 | 166.608 | / |
| 员工生活污水 | 3.84 | 1152 |  |
| 总计 | 59.0356 | 17518.608 | / |

图3-1-2水平衡图  单位：t/d

#### 3.1.7.3供电工程

本项目供电由当地电业局提供

#### 3.1.7.4供热工程

本项目设置一台2.1MW生物质热水锅炉用于冬季供热。

供暖面积为5300m2，供暖燃煤量通过供热面积进行计算，燃煤量=供热面积×40千克/平方米，则供暖燃煤量=5300m2×40kg/m2=212000kg/a；标煤的热值为7000大卡/kg，生物质燃料热值约3168大卡/kg（见附件），则冬季供暖生物质成型燃料的用量=212000kg/a×7000大卡/kg÷3168大卡/kg÷103=468t/a。锅炉年运行180天，每天运行20h，年运行3600h，锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率按99.8%计）处理后由30m高烟囱排放。

## 3.2影响因素分析

## 3.2.1施工期影响因素分析

本项目施工期建设内容主要为建设急宰间、待宰间、屠宰车间、污水处理站以及贮水池等工程，并为车间安装设备及调试。施工期对环境的影响主要表现为施工噪声、施工扬尘、施工废物和施工污水对环境产生的不利影响。

3.2.1.1施工期大气环境影响因素分析

对整个施工期而言，施工过程中对环境造成影响较为突出的是扬尘污染。施工期产生的扬尘主要集中在平整土地等施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

3.2.1.2施工期水环境影响因素分析

①施工废水

施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。

②生活污水

本项目施工人员产生的生活污水排入临时建设的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

3.2.1.3施工期噪声影响因素分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

3.2.1.4施工期固体废物影响因素分析

施工期产生的固体废弃物主要是施工废物及施工人员生活垃圾。施工废物主要包括平整场地和地基开挖产生的少量弃土弃渣、建筑垃圾等。

3.2.2营运期影响因素分析

##### 3.2.2.1工艺流程及产污环节分析

本项目主要采用麻电致晕、机械分割的屠宰工艺，项目生产工艺流程示意图见图3-2-1。

宰前检疫

待宰

电麻击晕

刺杀沥血

预剥皮

割头蹄

扯皮

开膛去内脏

修整

冲淋

分割

包装速冻

冷库储存

交由专业无害化处置单位

废气、废水、固废

出售

牛血

出售

皮毛

出售

内脏

出售

牛骨

废水

不合格

产品出售

头蹄

出售

不合格

病死牛

产品出售

危险废物

废气

废气

废气

污水处理站

废水

废气、噪声、固废

食堂

废气、废水、固废

固废暂存

废气

锅炉房

废气、废水、噪声、固废

图3-2-1 项目生产过程及产污环节示意图

主要过程如下：

（1）宰前检疫

肉牛运进厂后，首先对待宰肉牛进行动物检疫，发现病牛或疑似病牛要及时进行处理，检疫合格肉牛赶入待宰间。

（2）待宰

活牛送宰前停食静养12-24h，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间仅提供饮水，屠宰前3小时停止饮水并进行淋浴，以消除牛体上的污垢，便于电麻击晕。此过程会产生少量粪便、废水以及恶臭气体。

（3）电麻击晕

电麻法牛用单接触杆式电麻器，一般电压不超过200V，电流强度为1~1.5A，电麻时间为7~30s。

（4）刺杀沥血

击晕后的牛用抠脚链拴住一后腿，通过提牛机将牛提升进入放血线进行放血，沥血时间9min。此过程会产生少量恶臭气体。

（5）预剥皮

低中高位预剥：低位预剥由人工剃去前腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿皮并去蹄，再用电葫芦吊钩将牛从高轨上取出，用中轨上的滑轮钩勾住已剥过的腿，然后放下电葫芦吊钩并取出，使牛转挂到中轨上，最后在中轨上剥另一条后腿皮并去蹄，并将另一条后腿也挂在中轨滑轮轮钩上，用称腿器将牛腿撑开，最后分离，再剥其他高位皮和中位皮。此过程会产生少量恶臭气体。

（6）割头

割去牛头，与牛蹄一起外售。

（7）扯皮

将牛悬挂起来通过剥皮机将牛皮剥下后外售。

（8）开膛取内脏

胴体采用专用刀具对其进行开膛、剖腹处理，开膛后取出白内脏（肚、肠）及红内脏（心、肝、肺），分类收集后由检疫人员对内脏及胴体进行同步检验，不合格的交由专门无害化处置单位处置，合格的内脏直接由分包商运走加工处理。此过程会产生少量恶臭气体。

（9）修整

修整范围包括割牛尾、扒下肾脏周围脂肪、除淤血及血凝块，割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢。

（10）冲淋

经复检合格的胴体经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。

（11）分割、包装

将冲淋后的胴体通过卸肉机从轨道上卸下来，用输送机自动传送至加工车间分割人员的工位，由分割人员分割成各个部位肉，称重后直接发售或塑封包装然后放入速冻机进行速冻，进入冷库保存。

3.2.2.2废水污染分析

本项目废水分为生活污水和生产废水，生产废水包含锅炉废水、待宰间清洗废水（含尿液）和屠宰车间及急宰间废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数。生活污水和生产废水统一排入自建污水处理站处理达标后，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理。

3.2.2.3废气污染分析

本工程废气污染源分有组织排放点源及无组织排放面源两种，其中点源主要有待宰间恶臭、屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭、食堂油烟、锅炉烟气，无组织排放面源包括屠宰车间恶臭、待宰间恶臭和污水处理站恶臭，主要污染物为H2S、氨和臭气浓度。

3.2.2.4噪声污染分析

本项目主要噪声源有制冷压缩机、屠宰分割设备、给水泵、污泥泵、风机等。

3.2.2.5固体废物污染分析

本项目固体废物主要为待宰车间产生的牛粪便、屠宰车间产生的肠胃内容物及不可食用内脏、污水处理站污泥及栅渣、废活性炭、废弃包装物、检疫不合格肉牛及病死牛、检疫废物（HW01）、食堂餐余垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、生活垃圾、锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂、锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）、废布袋等。

## 3.3污染源源强核算

3.3.1施工期污染源强核算

#### 3.3.1.1废水污染分析

项目施工期对水环境造成的影响主要有施工废水和生活污水。本项目施工期使用商品混凝土，不现场搅拌，无混凝土搅拌废水。施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水，主要污染物为石油类和悬浮物。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。

施工期生活污水主要是集中于施工现场的生活污水，其水质和一般的城市生活污水区别不大，如不采取必要的防治措施，将会对区域水环境产生一定的不利影响。施工现场高峰期人数约为20人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015—2019），施工人员生活用水采用30L/人•d计，废水排放系数按0.8计，则施工人员产生生活污水约为0.48t/d，施工期约6个月，施工期共产生生活污水86.4t。污染物产生情况见下表。施工场地不设置食堂。施工现场设置防渗旱厕收集施工人员如厕废水，定期清掏，外运堆肥，不外排。

表3-3-1施工期生活污水排放情况表

| 废水量（t/d） | 水质 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | 产生浓度（mg/L） | 300 | 200 | 200 | 30 |
|  | 产生量（kg/d） | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.0144 |

#### 3.3.1.2废气污染分析

施工期大气污染物主要为施工机械、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘。施工期扬尘主要产生于屠宰车间、待宰间、急宰间、平整土地、建材装卸以及车辆行使等作业环节。根据类比调查，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，将对项目周边产生一定的不利影响。考虑到施工期产生扬尘颗粒粒径较大，受自然沉降作用明显。由于施工机械数量少且较分散，施工期不长，其污染程度相对较轻。

根据有关资料显示，施工现场扬尘的另一个主要来源是车辆运输造成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小等有关。一般情况下，在自然风作用下道路扬尘影响范围在100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。对于施工中的挖方、填方作业及施工场地，采用洒水降尘湿法作业抑制扬尘，以降低对大气环境影响。

#### 3.3.1.3噪声污染分析

不同施工阶段的噪声源和物性不同可分为：

①基础施工阶段：主要噪声源是装载机、挖掘机、推土机等，大部分为移动声源。该阶段占整个施工期比例较小，但噪声大；

②建筑结构施工阶段：主要噪声源是塔式起重机、钢筋调直机、电渣焊机、电焊机、石料切割机、机械振捣器和电锯等，此阶段占整个施工期比例最大。声源有固定的也有移动的；

③设备安装阶段：主要噪声源有电锯、电锤、电刨、塔吊、套丝切管机、多功能木工刨等。此阶段占施工期的比例也较大，但大部分在厂房内部使用，对环境影响不大。

各施工阶段主要噪声源强详见表3-3-2。

表3-3-2各施工阶段主要噪声源强及周围环境噪声情况

| 施工阶段 | 声源 | 型号规格 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 装载机 | / | 95 |
|  | 挖掘机 | A12-201 | 95 |
|  | 推土机 | / | 90 |
| 结构阶段 | 塔式起重机 | HC03215 | 85 |
|  | 钢筋调直机 | SP150 | 90 |
|  | 电渣焊机 | YT300 | 60 |
|  | 交流电焊机 | QL150 | 60 |
|  | 直流电焊机 | S-150 | 60 |
|  | 石料切割机 | LK50 | 95 |
|  | 机械振捣器 | HZB50 | 75 |
|  | 电锯 | / | 85 |
| 装修阶段 | 电锯 | / | 85 |
|  | 电锤 | / | 85 |
|  | 电刨 | / | 85 |
| 装修阶段 | 塔吊 | / | 60（地面测试） |
|  | 套丝切管机 | 100mm | 75 |
|  | 多功能木工刨 | / | 100 |

#### 3.3.1.4固废污染分析

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土弃渣和生活垃圾。建筑垃圾有废建材、废钢材、包装袋等。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；除可回收利用外建筑垃圾应运输到环境保护管理部门指定的地点进行填埋，最大程度减小对环境的影响。本项目产生的土方主要为土地平整及车间修建时产生的少许土方，除回填、平整场地外，挖方的表土用于场区绿化，无弃土产生。

施工期生活垃圾按照每天每人产生0.5kg计算，预计一天产生10kg生活垃圾，施工期共产生1.8t。施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生。在施工现场设置垃圾收集箱，集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。

#### 3.3.1.5生态污染分析

本项目占地类型为工业用地，施工期利用厂区现有空地进行建设，不涉及临时占地，施工过程中对土方加盖苫布，挖方表土用于场区绿化，可最大程度降低水土流失，对生态环境影响不大。

3.3.2营运期污染源源强

#### 3.3.2.1废水污染分析

本项目生产废水和生活污水（含食堂废水）一起排入厂区自建污水处理站，经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经处理后排入乌珠河，最终进入蚂蚁河。

1、生活污水

根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，本项目生活污水COD排放浓度取值350mg/L，氨氮排放浓度取值35mg/L，BOD5排放浓度取值180mg/L，SS排放浓度取值200mg/L，pH排放取值6.5~7.5。本项目生活污水（含食堂废水）产生量为1152t/a，故COD产生量为0.4t/a、氨氮产生量为0.04t/a、BOD5产生量为0.21t/a、SS产生量0.23t/a、pH产生值为6.5~7.5（无量纲）。

2、生产废水

生产废水包括待宰间清洗废水（含尿液）、屠宰车间及急宰间废水、锅炉排污水、软水制备排污水，污染因子主要为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数，废水产生量为16366.608t/a。源强参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）表3屠宰废水水质设计取值，大肠菌群数取值参考《环境工程技术手册废水污染控制技术手册》中国内大型肉类联合加工企业生产废水水质大肠菌群数平均值3.83×105个/L。本项目生产废水中各污染物浓度及产生量见下表3-3-3。

表3-3-3  本项目生产废水水质情况一览表

| 污染物 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰废水（mg/L） | 6.5-7.5 | 1500-2000 | 750-1000 | 750-1000 | 50-150 | 50-200 | 3.83×105 |
| 本项目取值（mg/L） | 6.5-7.5 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 200 | 3.83×105 |
| 污染物产生量（t/a） | 6.5-7.5 | 32.73 | 16.37 | 16.37 | 2.45 | 3.27 | 6.27×1012 |

综上，本项目废水合计排放量为17518.608t/a，项目废水水质见下表3-3-4。

表3-3-4  本项目废水水质一览表

| 废水产生环节 |  |  | 排水量 （t/a） | 主要污染物浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH（无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 大肠菌群数（个/L） |
| 污水处理站废水 | 生产 废水 | 待宰间清洗废水（含尿液）、屠宰车间及急宰间废水、锅炉排污水、软水制备排污水 | 16366.608 | 6.5-7.5 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 200 | 3.83×105 |
|  | 生活污水 | 生活污水 | 1152 | 6.5-7.5 | 350 | 180 | 200 | 35 | — | — |
|  | 混合废水浓度mg/L |  | — | 6.5-7.5 | 1891.13 | 946.42 | 947.56 | 142.13 | 186.66 | 3.58×105 |
|  | 混合废水量（t/a） |  | 17518.608 | — | 33.13 | 16.58 | 16.6 | 2.49 | 3.27 | 6.27×1012 |
|  | 处理措施 |  | 污水处理站采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺，设计处理能力为70m3/d |  |  |  |  |  |  |  |

本项目废水产生量为17518.608t/a，厂区污水处理站设计处理污水规模为70m3/d，能够满足本项目最大产生废水59.0356t/d的处理需要。本项目污水处理站采用格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池处理工艺。

五常市红日联升大牲畜屠宰厂建设项目污水处理站处理规模为50m3/d，采用的工艺为格栅+隔油+调节+气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒池，根据《五常市红日联升大牲畜屠宰厂建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2022年10月）可知，SS去除效率91.08%，BOD5去除效率92.96%，COD去除效率90.6%，氨氮去除效率79.38%，动植物油去除效率94.26%，大肠菌群去除效率95.37%。本项目污水处理规模和处理工艺与其基本一致，处理效率具有可类比性，则本项目污水处理效果保守起见，取SS去除效率90%，BOD5去除效率90%，COD去除效率90%，氨氮去除效率78%，动植物油去除效率93%，大肠菌群去除效率95%。

本项目污水处理站处理效果见下表3-3-5，排放情况见表3-3-6及表3-3-7。

表3-3-5   本项目污水处理站进出水水质

| 指标 |  | 水量 （t/a） | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 1891.13 | 946.42 | 947.56 | 142.13 | 186.66 | 3.58×105 |
| 出水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 189.11 | 94.64 | 94.76 | 31.27 | 13.07 | 19150 |
| 去除率% | 格栅 | -- | -- | -- | -- | 80% | -- | 15% | -- |
|  | 隔油池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.36% | -- |
|  | 水解酸化池 | -- | -- | 30% | 20% | 30% | 26% | 10% | -- |
|  | 生物接触氧化池+二沉池 | -- | -- | 85.71% | 87.5% | 28.57% | 70.27% | 5% | -- |
|  | 消毒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95% |
| 总去除率% |  | -- | -- | 90% | 90% | 90% | 78% | 93% | 95% |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准 |  |  | 6.0～8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 | / |
| 尚志污水处理厂设计进水水质指标 |  |  | 6～9 | 500 | 300 | 400 | / | 100 | / |
| 排放标准 |  |  | 6.5～8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 | / |

表3-3-6  本项目全厂总排污口出水水质及污染物排放量

| 总排污口 出水水质 | 名称 | 水量 （t/a） | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） | 大肠菌群数 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水处理站废水 | 17518.608 | 6.5～7.5 | 189.11 | 94.64 | 94.76 | 31.27 | 13.07 | 19150 |
| 总排污口污染物排放量 |  |  |  | COD （t/a） | BOD5 （t/a） | SS （t/a） | 氨氮 （t/a） | 动植物油 （t/a） | 大肠菌群数 （个） |
|  |  |  |  | 3.31 | 1.66 | 1.66 | 0.55 | 0.23 | 3.14×1011 |

3、非正常工况

厂区内污水处理站出现设备故障或停电因素，此时，高浓度的污水未经处理直接排放，废水中的污染物浓度可达：COD1891.13mg/L，NH3-N142.13mg/L，废水排放会造成污水处理厂超负荷运行，进而对污水厂下游水体造成污染。

若出现设备故障因素引起的事故性排放，可将排放水引入事故水池中；若出现停电事故，生产也将停止，一部分废水可在调节池和处理设施内，其余部分可排入事故池。本项目设置了一个容积为70m3的事故池，（至少容纳1天污水量），并且事故池做防渗处理。高浓度废水被控制在厂区内，对周围环境不会造成大的影响。

表3-3-7废水产生源强一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量（t/a） | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废水量（t/a） | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 污水处理站 | 污水处理站 | 生活污水及生产废水 | pH | 系数法、物料衡算法 | 17518.608 | 6.5~7.5 | / | 格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池 | / | 物料衡算法 | 17518.608 | 6.5~7.5 | / |
|  |  |  | COD |  |  | 1891.13 | 33.13 |  | 90 |  |  | 189.11 | 3.13 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 946.42 | 16.58 |  | 90 |  |  | 94.64 | 1.66 |
|  |  |  | SS |  |  | 947.56 | 16.6 |  | 90 |  |  | 94.76 | 1.66 |
|  |  |  | 动植物油 |  |  | 186.66 | 3.27 |  | 93 |  |  | 13.07 | 0.23 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 142.13 | 2.49 |  | 78 |  |  | 31.27 | 0.55 |
|  |  |  | 大肠菌群数 |  |  | 3.83×105 | 6.27×1012个 |  | 95 |  |  | 19150个/L | 3.14×1011个 |

注：pH为无量纲。

#### 3.3.2.2废气污染分析

本项目排放主要为待宰间恶臭、屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭、食堂油烟、锅炉烟气。

（1）食堂油烟

本项目食堂为两个灶头，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源产排污核算系数手册”餐饮油烟产污系数，本项目位于三区，因此取排放系数为301克/（人·年），本项目用餐人数为60人，经核算，本项目年产生油烟量为0.018t/a。按日高峰期6小时计，则高峰期该项目所产生油烟的速率为0.01kg/h，油烟产生浓度为4mg/m3（风量2500m3/h计），经油烟净化装置（净化效率60%）处理后油烟排放速率为0.004kg/h，排放量为0.004t/a，排放浓度1.6mg/m3。食堂设有专用的排烟通道通至房顶，通道出口通过安装油烟净化装置外排。建设单位必须采取措施保证日常运行过程中油烟净化装置的去除效率在60%以上，并定期派人对净化装置进行清理。

（2）待宰间恶臭

本项目待宰间是为活肉牛提供存放、观察及休息的场所，恶臭主要来自牛粪便产生的氨、H2S等恶臭气体，粪便若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目待宰间设置专人管理，并投加或喷洒除臭剂，粪便采用干清粪，地面定期冲刷，废水进入污水处理站处理并将牛粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发。

根据论文《中国畜禽粪便产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）：614～617），牛粪中含氮量约0.351%、含硫量约0.596‰。尿液中氮元素（蛋白质、氨基酸、腐殖质等）含量大致为0.03%。根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在饲料配方合理，栏舍管理得当的前提下，总硫、总氮转化成硫化氢、氨气的总量不超过其总量的5%，本次评价按其最不利条件，转化率按5%计算。

本项目待宰间尿液产生量为200t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中肉牛粪便产生量为10.88kg/头•d，本项目年屠宰肉牛2万头，粪便产生量约为217.6t/a。

氨气产生量=217.6×0.351%×5%+200×0.03%×5%=0.041t/a（0.0057kg/h）

硫化氢产生量=217.6×0.596‰×5%=0.0065t/a（0.0009kg/h）

根据《环境臭气评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第10期）中提出的方法：通过臭气强度分级确定臭气污染源源强（不受处理规模、处理工艺、周边环境的影响），将臭气的强度分为6个等级。臭气强度等级表示方法见下表。

表3-3-8  臭气强度表示方法

| 级别 | 臭气强度/级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方法 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 无臭 | 勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值） | 确认臭味存在（认知阈值） | 极易感觉臭味存在 | 臭气明显存在 | 臭气强烈存在 |

对照国外研究，恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表见下表。

表3-3-9  恶臭污染物质量浓度与臭气强度的对照（摘录）

对照表上表可知，本项目待宰圈臭气强度为4级，根据《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（耿静等，城市环境与城市生态，2014），臭气浓度和臭气强度关系式为：

Y=0.5893lnX-0.7877

其中，Y为臭气强度，X为臭气浓度。

经计算，臭气强度为4级时，臭气浓度为3376。

本项目待宰间封闭，采用负压集中收集的方式，设置1台风量5000m3/h的风机收集恶臭污染物，同时待宰圈经过及时清扫并定期喷洒生物除臭剂可降低50%的臭气浓度，负压收集收集率约80%左右，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后（恶臭气体净化率不低于70%）经15m高排气筒（DA003）排放。约20%为无组织排放。

待宰间恶臭有组织排放量为NH30.005t/a（0.00069kg/h），H2S0.00078t/a（0.00011kg/h），臭气浓度405（无量纲）。无组织排放量为NH30.0041t/a（0.00057kg/h），H2S0.00065t/a（0.00009kg/h），臭气浓度338（无量纲），类比《吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司年屠宰肉牛1.1万头项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年3月）可知，厂界臭气浓度＜20（无量纲）。

（3）屠宰车间恶臭

屠宰车间内湿度较高，屠宰后牲畜的湿皮、血、肠肚、粪尿等产生的臭气混杂在一起，形成刺鼻的腥臭味。本项目屠宰车间封闭建设，通过在屠宰车间安装集风管道，采用负压集中收集的方式（收集率约80%左右），然后通过管道统一送至活性炭净化装置净化（净化率不低于70%）后由车间外15m高排气筒（DA001）排放。

根据《吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司年屠宰肉牛1.1万头项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年3月）可知，吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司对其屠宰加工车间采取的废气处理设施为采用负压收集的措施后通过活性炭吸附装置，净化后的废气用过15m高排气筒排入环境。本项目对屠宰车间废气采取的废气治理措施与吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司采取的废气治理措施相同，本项目屠宰车间有组织废气源强采用《吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司年屠宰肉牛1.1万头项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年3月）中屠宰车间排气筒实际验收监测值取最大值，该项目验收监测工况＞75%，本项目取76%，屠宰线有组织氨排放速率0.013kg/h，有组织硫化氢排放速率0.0014kg/h，臭气浓度550（无量纲）。

表3-3-10  本项目与参考项目可类比分析表

| ##### 对比项目 | ##### 吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司 | ##### 本项目 | ##### 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 屠宰规格 | ##### 年屠宰1.1万头 | ##### 年屠宰2万头 | ##### 可类比 |
| ##### 工艺 | ##### 现代化屠宰工艺，自动化高，不涉及手工屠宰，主要工艺：宰前检疫、待宰、电麻击晕、刺杀沥血、预剥皮、割头蹄、扯皮、开膛去内脏、分割、包装速冻等 | ##### 现代化屠宰工艺，自动化高，不涉及手工屠宰，主要工艺：宰前检疫、待宰、电麻击晕、刺杀沥血、预剥皮、割头蹄、扯皮、开膛去内脏、分割、包装速冻等 | ##### 可类比 |
| ##### 工作制度 | ##### 年工作350天，屠宰8小时 | ##### 年工作300天，屠宰8小时 | ##### 可类比 |
| ##### 废气处理措施 | ##### 活性炭吸附+15m高排气筒 | ##### 活性炭吸附+15m高排气筒 | ##### 可类比 |

采用负压集中收集的方式，风量5000m3/h，收集率约80%左右，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后排放。活性炭对废气的处理效率70%。通过折算可知，屠宰车间恶臭气体产生量为NH30.129kg/h（0.31t/a），H2S约0.014kg/h（0.033t/a），5482（无量纲）。则屠宰车间有组织恶臭气体产生量为NH30.103kg/h，H2S约0.011kg/h，臭气浓度4386（无量纲），排放量为NH30.031kg/h（0.074t/a），H2S约0.0033kg/h（0.0079t/a），臭气浓度1316（无量纲），无组织恶臭气体排放量NH30.026kg/h（0.062t/a），H2S约0.0027kg/h（0.0066t/a），臭气浓度1096（无量纲），类比《吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司年屠宰肉牛1.1万头项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年3月）可知，厂界臭气浓度＜20（无量纲）。

（4）污水处理站恶臭

本项目污水处理站恶臭气体主要来自格栅池、水解酸化池、生化池和污泥浓缩等工序产生NH3、H2S等具有臭味的气体。本项目污水处理站恶臭污染物源强根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，根据进出水浓度、设计规模可计算出NH3和H2S的量。

本项目污水处理站BOD5处理量为14.92t/a，则NH3产生量为0.046t/a，H2S产生量为0.0018t/a。另根据表3-3-8、3-3-9可知，臭气强度为4级，臭气浓度为3376（无量纲）。本项目污水处理站封闭，采用负压集中收集废气（收集效率约为80%，风机设计风量5000m3/h），负压收集的废气通过活性炭吸附净化（净化效率70%）后由1根15m高排气筒排放（DA002）。经计算，有组织NH3产生速率为0.0153kg/h，产生量为0.0368t/a，产生浓度为3.07mg/m3，有组织H2S产生速率为0.0006kg/h，产生量为0.00144t/a，产生浓度为0.12mg/m3，有组织臭气浓度为2700（无量纲）。经活性炭吸附净化后NH3排放速率为0.0046kg/h，排放量为0.011t/a，排放浓度为0.92mg/m3，H2S排放速率为0.00018kg/h，排放量为0.00043t/a，排放浓度为0.036mg/m3，臭气浓度为810（无量纲）。无组织NH3排放速率为0.0038kg/h，排放量为0.0092t/a，H2S排放速率为0.00015kg/h，排放量为0.00036t/a，臭气浓度675（无量纲）。类比《吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司年屠宰肉牛1.1万头项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年3月）可知，厂界臭气浓度＜20（无量纲）。

（5）锅炉烟气

①锅炉烟气量计算

参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.5，没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953，则本项目的干烟气量为

Vgy=（0.393×13.249+0.876）Nm3/kg×103=6083Nm3/t，本项目燃生物质颗粒燃料量为468t/a，则烟气量为2846844Nm3/a。

②锅炉中各污染物排放量计算

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），采取物料衡算法计算本项目锅炉烟气中污染物排放源强。

a.颗粒物排放量按下式计算：

式中：

EA——核算时段内颗粒物（烟囱）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值468t/a；

Aar——收到基灰分质量分数，%，本项目Aar取值14.78；（数据来源生物质成型燃料成分检测报告）

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，取值（15+30）%；（数据来源《污染源源强核算技术指南 锅炉》（H 991—2018）附录B表B.2链条炉排炉，燃用生物质）

ηc——综合除尘效率，%，取值99.8%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，取16%，（数据来源《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007）表4）。

经计算，本项目锅炉烟气中颗粒物排放量为0.074t/a，0.0206kg/h，排放浓度26.05mg/m3。

b.二氧化硫排放量按下式计算：

式中：

ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取值468t/a；

Sar——收到基硫的质量分数，%，收到基硫分=空气干燥基全硫×（100-收到基水分）/（100-空气干燥基水分），本项目Sar取值0.03；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取值10%（数据来源《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）附录B表B.1链条炉排炉）；

ηs——脱硫效率，%，取值0；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成而二氧化硫的份额，量纲一的量，取值0.4。

经计算，本项目锅炉烟气中二氧化硫排放量为0.101t/a，0.0281kg/h，排放浓度35.53mg/m3。

c.氮氧化物排放量按下式计算：

式中：

ENOX——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOX——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）表B.4，本次评价取150；

ηNOX——脱硝效率，%，取0。

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3，取2846844。

经计算，锅炉烟气氮氧化物排放量为0.427t/a、0.1186kg/h，排放浓度150mg/m3。

（6）非正常工况

本项目非正常工况：除臭装置故障、管理不当，会造成净化效率下降，本项目按活性炭装置处理效率降为30%，布袋破损少部分，除尘效率下降到85%考虑。

本项目废气源强一览表见表3-3-11。

表3-3-11 废气产生及排放情况一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量（kg/h） |  |
| 待宰 | 待宰间 | 排气筒 | NH3 | 产污系数法 | 5000 | 0.911 | 0.0045 | 待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂+负压收集+活性炭吸附装置净化处理 | 除臭剂效率50+活性炭效率70 | 物料衡算法 | 5000 | 0.136 | 0.00069 | 7200 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.144 | 0.0007 |  |  |  |  | 0.022 | 0.00011 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 2700（无量纲） |  |  |  |  |  | 405（无量纲） |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 |  | - | - | 0.00057 | - | - |  | - | - | 0.00057 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | - | 0.00009 | - | - |  |  | - | 0.00009 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 338（无量纲） |  |  | - | - |  | 厂界＜20（无量纲） |  |  |  |
| 屠宰 | 屠宰车间 | 排气筒 | NH3 | 类比法 | 5000 | 20.667 | 0.103 | 活性炭吸附装置净化处理 | 70 |  | 5000 | 6.2 | 0.031 | 2400 |
|  |  |  | H2S |  |  | 2.2 | 0.011 |  |  |  |  | 0.66 | 0.0033 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 4386（无量纲） |  |  |  |  |  | 1316（无量纲） |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 |  | - | - | 0.026 | - | - |  | - | - | 0.026 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | - | 0.0027 | - | - |  |  | - | 0.0027 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 1096（无量纲） |  |  | - | - |  | 厂界＜20（无量纲） |  |  |  |
| 水处理 | 污水处理站 | 排气筒 | NH3 | 产污系数法 | 5000 | 3.07 | 0.0153 | 活性炭吸附装置净化处理 | 70 |  | 5000 | 0.92 | 0.0046 | 2400 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.12 | 0.0006 |  |  |  |  | 0.036 | 0.00018 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 2700（无量纲） |  |  |  |  |  | 810（无量纲） |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 |  | - | - | 0.0038 | - | - |  | - | - | 0.0038 |  |
|  |  |  | H2S |  |  | - | 0.00015 | - | - |  |  | - | 0.00015 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 675（无量纲） |  |  | - | - |  | 厂界＜20（无量纲） |  |  |  |
| 锅炉房 | 锅炉 | 烟囱 | SO2 | 物料衡算法 | 790.79 | 35.53 | 0.0281 | - | - |  | 790.79 | 35.53 | 0.0281 | 3600 |
|  |  |  | NOx |  |  | 150 | 0.1186 | - | - |  |  | 150 | 0.1186 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 13025 | 10.3 | 布袋除尘器 | 99.8 |  |  | 26.05 | 0.0206 |  |
| 食堂 | 灶头 | 排气筒 | 油烟 | 产污系数 | 2500 | 4 | 0.01 | 油烟净化装置 | 60 |  | 2500 | 1.6 | 0.004 | 1800 |

表3-3-12 非正常工况下废气污染物参数

| 序号 | 正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/μg/m3 | 非正常排放速率（kg/h） |  | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应该对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间排气筒（DA001） | 除臭装置故障、管理不当，除臭效率为30% | NH3 | 14466.9 | 0.0721 |  | ＜1 | 1 | 及时检修，加强维护 |
|  |  |  | H2S | 1540 | 0.0077 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 3070.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水处理站排气筒（DA002） |  | NH3 | 2149 | 0.0107 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 84 | 0.00042 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 1890 |  |  |  |  |  |
| 3 | 待宰间排气筒（DA003） |  | NH3 | 637.7 | 0.00315 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 100.8 | 0.00049 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 1890 |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉房烟囱（DA005） | 布袋破损少部分，除尘效率下降到85% | 颗粒物 | 1953750 |  | 1.545 |  |  |  |

#### 3.3.2.3噪声污染分析

（1）设备噪声

本项目设备主要噪声源是制冷压缩机、屠宰分割设备、给水泵、污泥泵、风机等设备噪声，噪声值在70~90dB(A)之间。

（2）动物叫声

本项目待宰间内的肉牛会发出叫声，特别是宰前不给牲畜进食，牲畜由于饥饿难奈而发出嚎叫声；肉牛在屠宰间由于恐惧也会发出嚎叫声，据统计，其噪声的峰值可达100dB(A)。动物叫声为偶发噪声。

噪声源强见下表3-3-13。

表3-3-13噪声源强一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离 | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |  |
| 1 | 屠宰车间 | 牵牛机 | 75 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 | -65 | 49 | 2 | 10 | 55.0 | 连续 | 20 | 35.0 | 1m | 2400 |
| 2 |  | 提升机 | 75 |  | -63 | 51 | 3 | 9 | 55.9 | 连续 | 20 | 35.9 | 1m |  |
| 3 |  | 电锯 | 70 |  | -15 | 20 | 4 | 10 | 50 | 连续 | 20 | 30.0 | 1m |  |
| 4 |  | 劈半机 | 80 |  | -60 | 54 | 2 | 7 | 63 | 连续 | 20 | 43.0 | 1m |  |
| 5 |  | 劈头机 | 70 |  | -58 | 55 | 3 | 6 | 54.4 | 连续 | 20 | 34.4 | 1m |  |
| 6 |  | 切蹄机 | 70 |  | -57 | 60 | 3 | 7 | 53 | 连续 | 20 | 33.0 | 1m |  |
| 7 |  | 分割线 | 70 |  | -35 | 65 | 2.5 | 10 | 50 | 连续 | 20 | 30.0 | 1m |  |
| 8 |  | 牛放血线自动线 | 70 |  | -62 | 52 | 2 | 7 | 53.0 | 连续 | 20 | 33.0 | 1m |  |
| 9 |  | 剥皮机 | 80 |  | -60 | 54 | 2 | 7 | 63.0 | 连续 | 20 | 43.0 | 1m |  |
| 10 |  | 翻板机 | 70 |  | -58 | 55 | 3 | 6 | 54.4 | 连续 | 20 | 34.4 | 1m |  |
| 11 |  | 洗胃机 | 70 |  | -57 | 60 | 3 | 7 | 53.0 | 连续 | 20 | 33.0 | 1m |  |
| 12 |  | 风机 | 90 |  | -62 | 56 | 4 | 2 | 83.9 | 连续 | 20 | 63.9 | 1m |  |
| 13 |  | 水泵 | 85 |  | -80 | 70 | 1 | 3 | 75.5 | 连续 | 20 | 55.5 | 1m |  |
| 14 | 冷库 | 压缩机 | 85 |  | -15 | 17 | 1 | 5 | 71.0 | 连续 | 20 | 51.0 | 1m | 7200 |
| 15 |  | 风机 | 90 |  | -17 | 16 | 3 | 6 | 74.4 | 连续 | 20 | 54.4 | 1m |  |
| 16 | 污水处理站 | 风机 | 90 |  | -104 | 42 | 4 | 1 | 90.0 | 连续 | 20 | 70.0 | 1m | 2400 |
| 17 | 待宰间 | 风机 | 90 |  | 140 | 56 | 4 | 50 | 56.0 | 连续 | 20 | 36.0 | 1m | 7200 |
| 18 |  | 牛叫声 | 80 |  | -150 | 50 | 1.5 | 1 | 80 | 间断 | 20 | 60 | 1m |  |
| 19 | 锅炉房 | 风机 | 90 |  | 30 | 35 | 2 | 10 | 70 | 连续 | 20 | 50.0 | 1m | 3600 |

#### 3.3.2.4固体废物污染分析

（1）粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中肉牛粪便产生量为10.88kg/头•d，本项目年屠宰肉牛2万头，粪便产生量约为217.6t/a（代码：135-001-33）。本项目采用干清粪工艺，暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。

（2）生活垃圾

本项目员工为60人，员工活垃圾产生量为0.4kg/人·d，则项目运行期间生活垃圾产生量为7.2t/a，生活垃圾由市政部门统一处理。

（3）检疫不合格肉牛及病死牛

本项目严把收购关，进厂后检疫不合格肉牛及病死牛的产生量极少，检出率为万分之一，约每年2头，产生量约为1t/a（代码：135-001-39）。根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）2017.07.03，本项目检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。

（4）污水处理站栅渣及污泥

本项目栅渣产生量参照《污水处理厂工艺设计手册》，栅渣产生系数为0.05m3/1000m3～0.10m3/1000m3污水，本项目取最大值0.10m3/1000m3，即每处理10000m3污水产生栅渣1m3，栅渣密度取800kg/m3，本项目污水处理量为17518.608m3，则栅渣产生量约为1.4t/a。

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污泥产生量一般按0.3-0.5kg/DS/kgBOD5计，污泥含水率为99.3%，本项目取0.4kg/DS/kgBOD5，则项目污泥产生量为5.968/a，暂存污泥暂存池，采用压滤机脱水后污泥含水率约为60%，压滤废水返回污水处理工艺，则污泥排放量为0.104t/a。

综上，本项目污水处理站栅渣及污泥产生量约为1.504t/a（代码：135-001-62），送生活垃圾填埋场处理。

（5）食堂餐馀垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）

本项目餐馀垃圾按0.3kg/人·餐计，本项目厂区为一日两餐，用餐人数为60人，餐馀垃圾产生量约为10.8t/a（代码：135-001-39）；食用油用量平均按0.02kg/人•餐计，本项目用餐为一日两餐，则日耗油量为2.4kg/d，年耗油为0.72t/a，食堂产生的废油脂按照消耗油脂总量的5%计算，则废油脂的产生量为0.036t/a（代码：135-001-39）。本项目污水处理站废油脂来自于隔油池，产生量约为1t/a（代码：135-001-99）。餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置；污水处理站废油脂交由有资质单位处置。

（6）肠胃内容物

本项目屠宰车间肠胃内容物产生量为81.4t/a（代码：135-001-32），同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。

（7）废弃包装物

本项目废弃包装物产生量约为0.5t/a（代码：135-001-39），集中收集，外售综合利用。

（8）不可食用内脏

本项目屠宰车间不可食用内脏产生量为100t/a（代码：135-001-32），产生后，采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理。

（9）废活性炭

本项目废活性炭来自待宰间、屠宰车间及污水处理站活性炭吸附处理装置，每季度更换一次，根据本项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭）估算，吸附量约为0.2257t/a，经计算使用活性炭量为0.94t/a，则废活性炭产生量约为1.1657t/a（代码：135-001-39），废活性炭交由厂家再生利用。

（10）废离子交换树脂

本项目燃生物质锅炉需定期更换离子交换树脂，每年更换一次，更换量为0.3t/a（代码：135-001-39），属于一般工业固废，由厂家回收。

（11）锅炉布袋除尘器收尘和锅炉灰渣

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的规定，生物质锅炉灰渣产生量以下式进行计算：

式中：——核算时段内灰渣产生量；t

——核算时段内，锅炉燃料消耗量，t（468t/a）

——收到基灰分的质量分数，%（14.78%）

——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（取10%）

——收到基低位发热量，kJ/kg（13249kJ/kg）

经计算，本项目生物质锅炉灰渣产生量为87.477t/a，代码为135-001-64，根据布袋除尘器净化效率（99.8%）计算，除尘器收集粉尘量约为36.926t/a，则锅炉炉渣量为50.551t/a。在锅炉旁边设置锅炉灰渣暂存间，暂存运行期间产生的布袋除尘器收尘和锅炉灰渣，定期封闭清运，外售综合利用。

（12）废布袋

本项目每年更换0.1t除尘器布袋，产生的废布袋的量为0.1t/a，代码为135-001-99，废布袋由除尘器厂家回收利用。

（13）检疫废物

根据《国家危险废物名录》（2021年），本项目检疫过程中产生的检疫废物属于危险废物，类别为HW01医疗废物，代码为841-005-01，产生量约为0.3t/a，单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。

表3-3-14固体废弃物源强

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 待宰 | 待宰间 | 粪便（代码：135-001-33） | 一般工业固体废物 | 系数法 | 217.6t/a | 暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 | 217.6t/a | 有机肥厂 |
|  |  | 检疫不合格肉牛及病死牛（代码：135-001-39） |  | 类比法 | 1t/a | 委托处置 | 1t/a | 实现无害化 |
| 屠宰 | 屠宰车间 | 肠胃内容物（代码：135-001-32） |  | 类比法 | 81.4t/a | 同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。 | 81.4t/a | 有机肥厂 |
|  |  | 不可食用内脏（代码：135-001-32） |  | 类比法 | 100t/a | 委托处置 | 100t/a | 实现无害化 |
|  |  | 废弃包装物（代码：135-001-39） |  | 类比法 | 0.5t/a | 委托处置 | 0.5t/a | 综合利用 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 污泥（代码：135-001-62） | 一般工业固体废物 | 系数法 | 0.104t/a | 采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理 | 0.104t/a | 卫生填埋 |
|  |  | 栅渣（代码：135-001-62） |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a |  |
|  |  | 废油脂（代码：135-001-99） |  | 类比法 | 1t/a | 委托处置 | 1t/a | 有资质单位处置 |
| 废气治理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭（代码：135-001-39） | 一般工业固体废物 | 系数法 | 1.1657t/a | 交由厂家再生利用 | 1.1657t/a | 再生利用 |
| 检疫 | 检疫间 | 检疫废物（HW01） | 危险废物 | 类比法 | 0.3t/a | 委托处置 | 0.3t/a | 有资质单位处置 |
| 食堂 | 食堂 | 食堂餐余垃圾（代码：135-001-39） | 一般固体废物 | 系数法 | 10.8t/a | 交由符合规定的回收处置单位统一回收处置 | 10.8t/a | 有资质单位处置 |
|  |  | 废油脂（代码：135-001-39） |  |  | 0.036t/a |  | 0.036t/a |  |
| 锅炉 | 锅炉房 | 锅炉炉渣（代码：135-001-64） | 一般固体废物 | 物料衡算法 | 50.551t/a | 定期封闭清运，外售综合利用 | 50.551t/a | 综合利用 |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘（代码：135-001-64） |  |  | 36.926t/a |  | 36.926t/a |  |
|  |  | 废布袋（代码：135-001-99） |  | 类比法 | 0.1t/a | 由除尘器厂家回收利用 | 0.1t/a | 厂家回收利用 |
|  |  | 废离子交换树脂（代码：135-001-39） |  |  | 0.3t/a | 由厂家回收利用 | 0.3t/a |  |
| 职工生活 | 办公楼 | 生活垃圾 | / | 系数法 | 7.2t/a | 由市政部门统一处理 | 7.2t/a | 卫生填埋 |

表3-3-15危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫废物 | HW01 医疗废物 | 841-005-01 | 0.3 | 检疫 | 固态、液态 | 动物尿液、检测试剂 | 病菌 | 1a | 毒性 | 暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置 |

#### 3.3.2.5地下水污染分析

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141 -2009），水池渗水量计算应按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算；钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d）。

在非正常状况下，以隔油池防渗层破坏为例进行预测，隔油池的尺寸为L×B×H＝3.5m×2m×1m。

则泄漏液体收集池渗漏面积为：

池底面积+池壁面积=L×B+2×B×H+2×L×H=3.5×2+2×2×1+3.5×2×1=18m2

则泄漏液体收集池每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=18m2×2L/（m2·d）=36L/d

泄漏液体收集池污染物渗漏量取最大允许渗漏量的10倍，为360L/d，0.36m3/d。本次模拟污水处理站初始泄漏液体污染物按COD浓度为1891.13mg/L确定污染物的浓度取值，则泄漏液体每天注入地下水中的COD质量为1891.13×360/1000000=0.68kg；氨氮浓度为142.13mg/L，确定污染物的浓度取值，则泄漏液体每天注入地下水中的氨氮质量为142.13×360/1000000=0.051kg。贮水池初始泄漏液体污染物按COD浓度为189.11mg/L确定污染物的浓度取值，则泄漏液体每天注入地下水中的COD质量为189.11×360/1000000=0.068kg；氨氮浓度为31.27mg/L，确定污染物的浓度取值，则泄漏液体每天注入地下水中的氨氮质量为31.27×360/1000000=0.011kg。

3.3.3环境风险识别

#### 3.3.3.1物质危险性分析

本项目涉及危险物质为次氯酸钠、液氨，理化性质如下：

表3-3-16次氯酸钠的理化性质及危险、有害特征表

| 理化性质 | 中文名称 | 次氯酸钠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaClO | 分子量 | 74.4 |
|  | 外观与性状 | 微黄色液体，有似氯气的气味 |  |  |
|  | 相对水密度 | 1.10 |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -6 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 102.2 |  |  |
| 毒性与 危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害 | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。 |  |  |
| 燃爆危险 |  | 本品不燃。 |  |  |
| 危险特性 |  | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |
| 主要用途 |  | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 |  |  |

表3-3-17  液氨的理化性质及危险特性

#### 3.3.3.2危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉及危险物质主要为次氯酸钠，小于5t（临界量），液氨，小于临界量10t。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按如下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在总量，t。

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表3-3-18  Q值计算表

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 5 | 0.2 | 0.04 |
| 2 | 液氨 | 10 | 8 | 0.8 |

根据上述公式计算可知：Q=0.84<1，故环境风险潜势为I。

#### 3.3.3.3风险识别及环境影响途径

本项目风险主要为次氯酸钠、液氨、污水处理站泄漏事故。次氯酸钠一旦因为员工操作不当，导致次氯酸钠发生泄露未及时进行收集，通过雨水、消防废水等进入外环境，可能导致地表水和地下水污染。管道、阀门泄露可造成液氨泄露，可能导致大气污染。污水处理站内池体泄漏可能对周围土壤和地下水造成污染，对外环境产生影响。

3.3.4清洁生产

对一个生产企业来说，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类和环境的危害。

清洁生产可通过优化工艺和全过程控制来达到减少污染物产生和排放的目的。本评价将分析本项目投产后，在产业规模及工业链分析、工艺技术与设备的先进性分析、资源能源利用水平分析、水资源利用水平分析、污染物产生分析等方面进行分析，评价其清洁生产水平，同时对建设前后进行全过程清洁生产分析比较，在分析评价的基础上，提出促进项目可持续发展的清洁生产改进要求及建议。

#### 3.3.4.1产业结构及规模分析

国际先进经验证明，没有发达的农产品加工业，就没有农产品的商品化和产业化。目前，发达国家农产品加工程度达到80%以上，我国只有45%，而黑龙江省的牛肉及其制品主要是由中小屠宰场生产，工艺落后，设备陈旧，厂房简陋，生产环境较差，有的还延续手工屠宰工艺。本项目通过新建规范化、现代化的肉牛屠宰线，肉牛屠宰量达到每年2万头，可大大提高农产品加工水平，促进产业升级，保证群众吃上“放心肉”、“安全肉”，因此，本项目产业结构与规模合理，项目建设符合国家发展规划，符合我国畜牧业总体发展目标。

#### 3.3.4.2工艺技术与设备的先进性分析

屠宰加工技术的先进程度主要依赖于采用的生产工艺、技术设备水平、机械化程度和人员的操作技能等，本项目采用全自动屠宰生产线设计年屠宰2万头肉牛，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）淘汰类和限制类。

#### 3.3.4.3资源能源利用水平分析

（1）能耗分析

本项目能耗主要是电耗及生物质燃料，项目采取的主要节能措施有：

①采用处理国际国内领先水平的行业最新技术、工艺路线和生产技术设备，保持生产运行的最佳状态，取得最好节能效果。

②本项目冬季采取生物质锅炉取暖。

③传动设备的电机全部采用节能型的Y系列产品。

④设立无功补偿电容器柜，使补偿后的功率因数达到0.9以上，节省电能。

⑤对非常温设备及管道均采用保温材料予以保温，减少冷、热损耗，节约能源。

⑥所有照明都要选用节能灯具，室外光源采用光电控制，充分利用自然光，节约电源。

⑦本项目主要工艺流程和生产设备，均应采取节能新技术、新工艺、新设备。

⑧厂房墙体围护材料，选用彩钢夹层发泡塑料材料，以节约冬季取暖、夏季降温的能源消耗。

⑨加强节能教育，制定和严格执行节能规章制度。提高全体员工节能意识，建设“节能型企业”。

在采取上述节能措施后，可将能耗控制在最低水平。

（2）水资源利用水平分析

本项目耗水最多的是屠宰过程对牛体的清洗、设备清洗和冲洗地面耗水。

采取的主要节水措施有：

①屠宰过程实现机械化作业，流水线生产。胴体不与地面等任何污染源接触，牛血集中收集，粪便干法排除，从而可大大减少冲洗水用量。

②冲洗采用高压水作业，提高冲洗效率，节约用水。

本项目屠宰耗水量、屠宰量越大，单位耗水量越小，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021）牲畜屠宰行业，屠宰牛按1m3/头计算。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），废水量宜取全厂用水量的80%~90%，且结合本项目特征，本项目取80%，屠宰每头牛的排水量为0.8m3。因此，通过采用节水措施和强化管理，可达到节约用水的目的。

#### 3.3.4.4污染物产生分析

本项目肉牛屠宰加工的剩余物都可以进一步加工利用，肉牛本身基本无废物，主要污染物来自屠宰加工过程中产生的废水、固废和恶臭气体等。

（1）废水

污水中污染物的产生量取决于设备的先进性、员工操作技术、废水产生量、血液收集率、粪便收集率及生产管理水平等。通过分析，本项目对牛血、皮毛、头蹄、红白内脏等有价物质的回收率较高，致使污染物的产生量较低，因而，污水可通过生化处理实现达标排放。本项目所排放的废水经处理后能《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂处理后达标后排放。本项目所排废水量较小，能够达到节水降污的要求。

（2）废气

本项目待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。屠宰车间采用负压集中收集废气，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后由1根15m高排气筒排放。污水处理站封闭，采用负压集中收集废气，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后由1根15m高排气筒排放。食堂设2个灶头，食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放，净化去除效率60%。锅炉烟气经布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放。本项目废弃各污染物均达标排放，对周围环境空气影响较小。

（3）固体废物

本项目粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。不可食用内脏、检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。生活垃圾由市政部门统一处理。废活性炭交由厂家再生利用。废弃包装物集中收集，外售综合利用。污泥及栅渣采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理，压滤废水返回污水处理工艺。食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置。屠宰车间产生的肠胃内容物同粪便使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。污水处理站废油脂交由有资质单位处置。锅炉房软化水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废布袋由除尘器厂家回收利用；锅炉产生灰渣暂存于锅炉房内灰渣间，收集后袋装密封暂存，外售用于生产有机肥。

#### 3.3.4.5清洁生产方案

（1）节水方案

①安装水表、定期记录用水量、避免浪费行为。

②洗手和刀具消毒器的水流控制采用自动控制系统。

③安装高压、低剂量喷嘴。

④使用内脏转动系统以避免或尽量减少水的消耗。

⑤表面清洁采用高压冲洗而非大量清水冲洗。

⑥将清洗操作程序产生的最终废水再应用于第二天的必要清洗环节。

（2）减少废水所含污染物质的方案

①通过设计使用合适的血液收集设备并给予放血足够的时间（通常为7min）最大限度的将血液分离出来。

②在排水管上装配筛网以防止固体物质进入废水排放系统。

（3）节约能源方案

①实施能源断开项目，安装传感器以使在电灯及设备不使用时关闭电源或停止供电。

②更多地采用高效能设备。

③提高维护保养水平以实现设备能源效率最大化。

#### 3.3.4.6清洁生产结论及建议

本项目的建设采用先进的工艺和设备，实现连续机械化、规模化生产，保证原料利用率、能源利用率达到较高的水平，同时提高废物资源化水平以减少污染物的产生量，可达到增效、节能、降耗、减污的清洁生产目的，在提高经济效益的同时，达到保护环境的目的。因此，本项目符合清洁生产要求，清洁生产是本企业可持续发展的必然选择，同时，清洁生产又是一个相对的、动态的概念，推行清洁生产本身是一个不断完善的过程，建议企业要适时地提出更新的目标，将清洁生产不断地、长期地进行下去，实现企业的可持续发展。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

哈尔滨市地处我国东北部地区，黑龙江省西南部，松嫩平原东端。是黑龙江省省会，中国东北部的政治、文化、科技和交通中心。地理位置北纬45°09′-46°45′，东经125°42′-130°10′之间，西北与肇东、兰西、绥化接壤，东南与巴彦、宾县、尚志市相连，西南与五常毗邻。辖区总面积5.3×104km2。

尚志市是黑龙江省哈尔滨市代管县级市，位于黑龙江省中南部，哈尔滨市东南部，东经127°17′-129°12′、北纬44°29′-45°34′。东界海林市，西邻阿城区，南与五常市接壤，北与延寿县、方正县、宾县相连接。东西长约153千米，南北宽约90千米。总面积8900平方千米。2009年总人口62万人。辖10个镇、5个乡、2个民族乡。市政府驻尚志镇西大直街187号。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，占地类型为工业用地，项目所在位置见图4-1-1。

项目位置

图4-1-1 项目地理位置图

4.1.2地形地貌

哈尔滨市的地形东南高，西北低，由东南向西北倾斜，地域平坦，平均海拔高度151m。东南临张广才岭支脉丘陵，西北为呼兰河、泥河流域低洼地带，中部有松花江通过，山势不高，河流纵横，平原辽阔，高岗洼地交错分布。哈尔滨市区主要分布在松花江形成的三级阶地上，第一级阶地海拔132-140m之间，主要包括道里区、道外区、松北区，该区域地势平坦，无明显起伏。第二级阶地海拔145-175m之间，由第一阶地逐步过渡无明显界限，主要包括南岗区、香坊区的部分地区，面积较大，由于过去长期流水侵蚀，略有起伏，土层深厚。第三级阶地海拔180-200m之间，主要分布在荒山嘴子和文昌区南部等地，往东南则逐渐过渡到张广才岭余脉，为丘陵地区。

尚志市总面积8824.9平方公里，其中山地丘陵、平原、水域分别占总面积的80%、15%和5%，大体呈八山、半水、分半田结构。地貌为东南至西北环型高、中间低的阶梯特征。最高点为珍珠山乡境内的三秃顶子，海拔1639.6米；最低点为蚂蜒河下游冲击平原，海拔176米。全部地貌为低山、沟谷与局部中山相间的山地、丘陵地。境内东部多侵蚀中山，西部多剥蚀低山、丘陵，中部多剥蚀丘陵和堆积漫滩。

4.1.3气候、气象

哈尔滨市属于半湿润中温带大陆性季风气候，冬季受蒙古西北气流控制，而且也受东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风且干燥。一年中寒暑温差较大。年平均气温4.2℃，极端最高温度为36.7℃，极端最低温度为-38.1℃；年平均风速为2.6m/s，年最大风速为26.0m/s，出现风向为西南西（WSW）风，年主导风向为南风和南南西风，出现频率均为13%；最大冻土深度为1.99m；结冰期150天左右，采暖期180天；年平均降水量为524.5mm；年平均蒸发量1622.0mm；年平均气压997.2Pa；最大积雪深度41cm；年日照时长2474.4h；年平均相对湿度约65%。

尚志市属温带大陆性季风气候。全年日照2450-2600小时，≥10℃积温2400℃，无霜期120天左右。年平均气温为2.3℃。1月最冷，平均气温-20.5℃;7月最热，平均气温21.6℃。年平均蒸发量1056-1128毫米，年平均降雨量666.1毫米，年平均相对湿度为72%。主要风向春季多为西南风，冬季多为西北风，融雪在3月下旬，结冻期约150-180天。

4.1.4地面气象特征

#### 4.1.4.1资料来源

本评价区地面历史资料利用哈尔滨市（国家级）气象台气象观测站地面多年（大于20年）观测资料。

#### 4.1.4.2风向

哈尔滨市20年来主导风向为南（S）风、南南西（SSW）和西南（SW）风（连续45°角，风频之和大于30%），风向频率分别为12%，12%，9%，静风频率为8%。哈尔滨市近20那年各季度风向频率见表4-1-1和图4-1-2。

表4-1-1  哈尔滨市各季风向频率（%）统计表（20a平均值）

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 夏季 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 秋季 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 冬季 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| 年平均 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |

图4-1-2评价区近20a各季及全年风向玫瑰图

#### 4.1.4.3风速

哈尔滨统计的年平均风速为2.6m/s，最大风速出现在4月，月平均风速均为3.2m/s；最小风速出现在8月，月平均风速均为2.1m/s。哈尔滨年平均风速的月变化统计见表4-1-2。哈尔滨季小时平均风速的日变化见表4-1-3，图4-1-3。

表4-1-2哈尔滨年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 |

表4-1-3哈尔滨季小时平均风速的日变化（单位：m/s）

| 时间 风速 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 夏季 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 秋季 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 冬季 | 1.5 | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 春季 | 3.3 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 夏季 | 2.7 | 2.7 |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 1.5 |  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 秋季 | 3.1 | 3.1 |  | 2.8 |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.7 |
| 冬季 | 2.9 | 2.9 |  | 2.7 |  | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |

图4-1-3季小时平均风速的日变化曲线

#### 4.1.4.4地面温度场特征分析

哈尔滨年平均气温为4.2℃，一月份平均气温最低，为-18.4℃，七月份平均气温最高，为23.0℃。哈尔滨市年平均温度月变化统计见表4-1-4，图4-1-4。

表4-1-4哈尔滨年平均温度的月变化（单位：℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | -18.4 | -13.6 | -3.4 | 7.1 | 14.8 | 20.4 | 23.0 | 21.1 | 14.5 | 5.6 | -5.3 | -14.8 |

图4-1-4哈尔滨年平均温度的月变化曲线

4.1.5水文地质情况

#### 4.1.5.1水文

尚志市境内有蚂蜒河、牤牛河、阿什河三大水系，河流120余条，集水面积9232平方公里。蚂蜒河水系最大，集水面积6832平方公里，占总集水面积74%；牤牛河水系565平方公里，阿什河水系1835平方公里，分别占总积水面积的6%和20%。地表水总量24.63亿立方米，人均占有4056立方米，是全省平均量的2.3倍。

#### 4.1.5.2水文特征

尚志市位于蚂蚁河中游冲洪积平原上，西部为丘陵，南部为波状台地，东部蚂蚁河自南向北流经全区。发育于山区的大亮子河及小亮珠河在本区西北部汇合成亮珠河，自西向东流入蚂蚁河。区内地形起伏不平，地形总趋势为南高北低，西高东低。区内堆积有较厚的第四纪松散砂砾石层。

地下水总的分布规律是从丘陵到河谷区，由埋藏条件复杂、分布不均、水量贫乏的基岩裂隙水，变为埋藏条件简单、分布稳定、富水性较强的砂砾石孔隙水。

地下水类型依据赋存条件、含水层岩性、水力特征等可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水。第四系松散岩类孔隙水又分为第四系砂砾石孔隙潜水、第四系砂砾

石孔隙微承压水、第四系粉质粘土微孔隙裂隙水。第四系砂砾石孔隙潜水主要分布于蚂蚁河及其支流高、低漫滩和一级阶地中，含水层由全新统现代河床冲洪积层及温泉河组、上更新统顾乡屯组的砂砾石、含粘土砂砾石以及其下部的中更新统下荒山组的含粘土砂砾石组成。

第四系砂砾石孔隙微承压水分布于本区西部及南部的波状台地中，含水层主要由中更新统下荒山组砂砾石、含粘土砂砾石组成，局部夹有粉质粘土透镜体，上覆较厚的粘土和粉质粘土。

第四系粉质粘土微孔隙裂隙水分布于山前台地中以及波状台地区上部，含水层岩性为粉质粘土和粘土。碎屑岩类裂隙孔隙水分布于第四系之下，地下水类型为弱承压水，含水层由弱胶结的砂岩、砂砾岩及风化裂隙组成，岩石胶结程度较好，局部胶结较弱，孔隙不发育。

根据尚志市气象、水文、地形、岩性特点，在阶地、漫滩区，由于地势较平坦，上覆粘土层薄，局部含水层出露，易于接受大气降水的补给，潜水与大气降水关系极为密切，故大气降水为其主要补给来源。

山前台地区地下水主要补给来源为大气降水。波状台地砂砾石含水层中的孔隙微承压水，主要补给来源为大气降水的入渗及区外的侧向迳流补给。

丘陵区的基岩裂隙水主要接受大气降水补给，第三系孔隙裂隙水主要补给来源为第四系孔隙水越流及侧向迳流补给。

地下水水化学成分，由于受地下水的形成、运移以及地形地貌、地层岩性、气候水文等自然环境的影响，有着较为明显的水平分带性变化。阴离子中HC03-较为稳定，含量高，阳离子则以Ca2+为主，地下水水化学类型以HC03-Ca型水为主。

漫滩区呈条带状沿蚂蚁河及其支流两岸分布，地下水为砂砾石孔隙潜水，埋深1.5-3.0m，上覆粘性土厚1-3m，含水层厚9.0-20.4m，岩性为中砂、砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数10-25m/d，单井涌水量1000-2200m3/d。

阶地区主要分布于中部，南部呈零星分布，地下水为砂砾石孔隙潜水-微承压水，埋深1-5m，上覆粘性土厚2-5m，含水层厚9-22m，岩性为砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数5-16m/d，单井涌水量500-1000m3/d。

波状台地区分布于本区西部、南部，地下水为砂砾石孔隙微承压水，埋深5-16m，上覆粘性土厚5-16m，含水层厚5-16m，岩性为砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数6-25m/d，单井涌水量多小于500m3/d。

图例

- 项目位置

水流方向

本项目

图4-1-5水文地质图

4.1.6土壤

由于受地形、气候、植物等自然因素及人为活动的影响，全市土壤类型较多，共有9个土类、21个亚类、25个土种。黑土，是郊区及县（市）的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土在全市分为2个亚类（黑土和草甸黑土）、3个土属（粘质黑土、砂质黑土、草甸黑土），共7个土种。黑土土壤养分含量比较丰富，适于各种农作物生长。黑钙土，是全市主要耕作土壤，主要分布在中部平川地和岗平地上，在全市分为3个亚类：黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土，共8个土种。黑钙土养分含量仅次于黑土，适于作物栽培。草甸土也是全市主要耕作土壤，多数分布在沿江河低洼淋溶地带和松花江台地漫滩地带。草甸土在全市分为6个亚类：草甸土、碱化草甸土、泛滥地草甸土、盐化草甸土、潜育草甸土、硫酸盐草甸土，共10个土种。草甸土大部分宜耕性较差，宜发展草场和栽植薪炭林。砂土及沼泽土，主要分布于江河两岸河滩和低洼地块，适于发展渔业、牧业。

4.1.7森林、植被

哈尔滨全市植被以地带性植被红松林、针阔叶混交林、天然次生林、人工林、草原和农田植被为主。其中面积最大的是森林植被，森林覆盖率达42.39% ，辖区内野生植物种类丰富，据不完全统计，有植物950余种。以松花江为界，江北植被属小兴安岭植被。江南植被属长白山系张广才岭植被亚区。

4.1.8地震烈度

哈尔滨市地震烈度小于IV度，可不考虑地震影响。

## 4.2环境质量现状调查

4.2.1环境空气质量现状评价

#### 4.2.1.1区域基本污染物环境质量达标情况

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优167天，良143天。超标55天，其中轻度污染31天，中度污染14天，重度污染9天，严重污染1天。超标天数中首要污染物47天为细颗粒物，3天为臭氧，5天为可吸入颗粒物。年度综合指数3.80。除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。本项目所在区域为不达标区。超标原因：供暖期污染物排放量大，叠加不利气象条件易出现污染天气；春季秸秆焚烧与沙尘区域性传输是造成春季污染的主要原因。

表4-2-1 区域空气质量现状评价表

| 指标 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO（per95）mg/m3 | O3（per90） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家二级标准（日） | 75 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 |
| 国家二级标准（年） | 35 | 70 | 40 | 60 | -- | -- |
| 日均值范围 | 3-251 | 10-280 | 8-90 | 6-50 | 0.3-2.0 | 24-202 |
| 日均值达标率（%） | 87.0 | 95.3 | 99.7 | 100 | 100 | 98.6 |
| 年均值 | 37 | 57 | 27 | 14 | -- | -- |
| 日均值第X百分位数 | 128 | 147 | 55 | 38 | 1.2 | 116 |
| 污染物年评价 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

#### 4.2.1.2其他污染物环境质量达标情况

黑龙江克巽检测技术有限公司于2023年08月29日~09月04日对本项目厂址及厂址下风向处的NH3、H2S、TSP三项其他污染物进行现状监测。监测点位信息见表4-2-2及图4-2-1，监测结果见表4-2-3。

表4-2-2 其他污染物补充监测点基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 厂址1 | 127.81030655 | 45.30501783 | NH3、H2S、TSP | 2023年08月29日~09月04日 | / | / |
| 厂址下风向2 | 127.81764507 | 45.30531966 |  |  | E | 330 |

图4-2-1 环境空气补充监测点位

表4-2-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂址1 | 127.81030655 | 45.30501783 | NH3 | 1小时均值 | 200 | 0.01L | / | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 10 | 0.001L | / | / |  |
|  |  |  | TSP | 24小时均值 | 300 | 134-177 | 59 | / |  |
| 厂址下风向2 | 127.81764507 | 45.30531966 | NH3 | 1小时均值 | 200 | 0.01L | / | / | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 10 | 0.001L | / | / |  |
|  |  |  | TSP | 24小时均值 | 300 | 149-181 | 60.3 | / |  |

通过监测结果表明，总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，监测点NH3、H2S未检出，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准。

4.2.2地表水现状评价

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年松花江哈尔滨江段12条主要一级支流总体状况为良，水质总体好转。

岔林河口内、白杨木河水质符合Ⅱ；蚂蚁河口内、巴兰河口内、木兰达河口内、阿什河口内、牡丹江口内、呼兰河口内、倭肯河口内、拉林河口内水质符合Ⅲ类；蜚克图河水质符合IV类标准；少陵河桥水质符合Ⅴ类。其中少陵河桥水质属于重度污染，蜚克图河水质属于轻度污染。2022年松花江哈尔滨段12条主要一级支流口内断面各项指标浓度差异较大。各断面溶解氧均好于Ⅰ类标准，高锰酸盐指数指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；氨氮指标巨源镇达到IV类标准，少陵河桥达到V类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；总磷指标阿什河口内、巨源镇和少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；化学需氧量指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；生化需氧量指标均达到Ⅲ类标准。

本项目所在区域水体为蚂蚁河，蚂蚁河口内监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达到考核目标Ⅲ类水质要求。

4.2.3地下水质量现状评价

#### 4.2.3.1地下水环境现状监测

（1）数据来源

监测数据源于黑龙江克巽检测技术有限公司，详细情况见附件。

（2）监测点位

本项目地下水现状监测点位布置具体见表4-2-4和图4-2-2。

表4-2-4地下水现状监测点位表

| 点位 | 监测项目 | 位置 | 距厂界的直线距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 水质 水位 | 场地上游 | 1255m |
| 2# |  | 项目场地 | / |
| 3# |  | 场地下游 | 470m |
| 4# | 水位 | 场地北游 | 240m |
| 5# |  | 场地上侧 | 1040m |
| 6# |  | 场地东南侧 | 590m |

图4-2-2地下水监测点位

（3）监测因子

基本因子：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、六价铬、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、铁、锰、砷、汞、铅、氟、镉共21项基本水质因子和K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项离子。

（4）采样时间及频率

监测时间为2023年08月31日，1天1次。

（5）分析方法

表4-2-5监测分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法名称及标准号 | 仪器名称/仪器型号/仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 2 | Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 3 | Ca2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 4 | Mg2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 5 | CO32- | 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定GB/T 15451-2006 | 酸式滴定管/50mL |
| 6 | HCO3- | 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定GB/T 15451-2006 | 酸式滴定管/50mL |
| 7 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 8 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 9 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法HJ1147-2020 | 便携式酸度计/HI8424/KXYQ-055 |
| 10 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 11 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 13 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 14 | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 非色散原子荧光光度计/PF6-2/KXYQ-002 |
| 16 | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ597-2011 | 微分测汞仪/WCG-208/KXYQ-003 |
| 17 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 18 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法GB7477-87 | 碱式滴定管/50mL |
| 19 | 氟 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 20 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 21 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 22 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 23 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 24 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称重法）GB/T5750.4-2006 | 恒温干燥箱/101-3B/KXYQ-003 |
|  |  |  | 电子天平/AUY220/KXYQ-016 |
| 25 | 耗氧量 （CODMn法） | 水质 高锰酸盐指数的测定GB11892-89 | 酸式滴定管/50mL |
| 26 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 27 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 28 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 多管发酵法）GB/T5750.12-2006 | 恒温培养箱/303-3B/KXYQ-025 |
| 29 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1平板计数法）GB/T5750.12-2006 | 恒温培养箱/303-3B/KXYQ-025 |

（4）监测结果

监测时间：2023年08月31日，监测结果见表4-2-6和表4-2-7。

表4-2-6地下水质量监测结果

| 采样日期 | 2023.08.31 |  |  | # / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1# | 2# | 3# | 单位 |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| K+ | 1.06 | 0.95 | 0.48 | # mg/L |
| Na+ | 20.4 | 18.7 | 9.10 | # mg/L |
| Ca2+ | 51.0 | 25.5 | 13.8 | # mg/L |
| Mg2+ | 12.0 | 5.36 | 2.96 | # mg/L |
| CO32- | 5（L） | 5（L） | 5（L） | # mg/L |
| HCO3- | 116 | 136 | 71.2 | # mg/L |
| Cl- | 56.6 | 7.94 | 2.21 | # mg/L |
| SO42- | 3.20 | 15.4 | 4.26 | # mg/L |
| pH | 7.1 | 7.2 | 6.9 | # 无量纲 |
| 氨氮 | 0.105 | 0.212 | 0.402 | # mg/L |
| 硝酸盐氮 | 19.6 | 1.24 | 3.21 | # mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | # mg/L |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | # mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | # mg/L |
| 砷 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | # μg/L |
| 汞 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | # μg/L |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | # mg/L |
| 总硬度 | 182 | 94.2 | 50.5 | # mg/L |
| 氟 | 0.258 | 0.140 | 0.644 | # mg/L |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | # mg/L |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | # mg/L |
| 铁 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | # mg/L |
| 锰 | 0.01L | 0.08 | 0.01L | # mg/L |
| 溶解性总固体 | 231 | 133 | 76.3 | # mg/L |
| 耗氧量（CODMn法） | 2.5 | 1.2 | 0.8 | # mg/L |
| 硫酸盐 | 3.20 | 15.4 | 4.26 | # mg/L |
| 氯化物 | 56.6 | 7.94 | 2.21 | # mg/L |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | # CFU/100mL |
| 细菌总数 | 71 | 65 | 32 | # CFU/mL |

表4-2-7地下水水位监测结果

| 监测点位 | 水位 | 井深 | 含水层 | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 10m | 15m | 潜水层 | 饮用 |
| 2# | 1.5m | 100m | 承压水 | 饮用 |
| 3# | 3.2m | 100m | 承压水 | 饮用 |
| 4# | 3.0m | 12m | 潜水层 | 监测井 |
| 5# | 2.5m | 12m | 潜水层 | 饮用 |
| 6# | 1.8m | 100m | 承压水 | 灌溉 |

#### 4.2.3.2地下水环境现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表4-2-8地下水评价因子及执行标准

| 地 下 水 环 境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 挥发酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | ≤3.0 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.0 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 钠 |  | ≤200 |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |

（2）评价方法

①水质现状评价

采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

pH≤7.0时

pH＞7.0时

式中：PpH——pH的标准指数，量纲为一；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

表4-2-9地下水质现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | 1# | 2# | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi | Pi | Pi |
| 1 | pH值 | 0.067 | 0.133 | 0.2 |
| 2 | 总硬度 | 0.404 | 0.209 | 0.112 |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.231 | 0.133 | 0.076 |
| 4 | 硫酸盐 | 0.0128 | 0.0616 | 0.0170 |
| 5 | 氯化物 | 0.2264 | 0.0317 | 0.0088 |
| 6 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 耗氧量 | 0.833 | 0.4 | 0.267 |
| 8 | 硝酸盐 | 0.98 | 0.062 | 0.160 |
| 9 | 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氨氮 | 0.21 | 0.424 | 0.804 |
| 11 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 氟化物 | 0.258 | 0.14 | 0.644 |
| 13 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 总大肠菌群 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 15 | 菌落总数 | 0.71 | 0.65 | 0.32 |
| 16 | 铁 | 0.4 | 0.47 | 0.53 |
| 17 | 锰 | 未检出 | 0.8 | 未检出 |
| 18 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

②地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将6种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表4-2-10。

表4-2-10舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3-- SO42- | HCO3-- SO42-- Cl- | HCO3-- Cl- | SO42- | SO42-- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

③矿化度

按矿化度（M）的大小划分为4组。

A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；

C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

SB=C（12SO42−）C(∑A)或C∑H−C(Cl−)C(∑A)

HCB=C(HCO3−)C12CO32−+C(Cl−)

注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4-2-11中查得。

表4-2-11  SB、HCB、Ms关系表

第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。

（2）地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

本次监测换算结果见表4-2-12。

表4-2-12监测换算结果表

| 1#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | 1.06 | 0.027 | 1.01 |
|  | Na+ | 20.4 | 0.887 | 32.99 |
|  | Ca2+ | 51 | 1.275 | 47.41 |
|  | Mg2+ | 12 | 0.5 | 18.59 |
|  | 总计 | 84.46 | 2.689 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 116 | 1.785 | 52.3 |
|  | Cl- | 56.6 | 1.594 | 46.72 |
|  | SO42- | 3.2 | 0.033 | 0.98 |
|  | 总计 | 175.8 | 3.412 | 100 |
| 2#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 0.95 | 0.024 | 1.43 |
|  | Na+ | 18.7 | 0.813 | 47.88 |
|  | Ca2+ | 25.5 | 0.638 | 37.54 |
|  | Mg2+ | 5.36 | 0.223 | 13.15 |
|  | 总计 | 50.51 | 1.698 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 136 | 2.092 | 84.49 |
|  | Cl- | 7.94 | 0.224 | 9.03 |
|  | SO42- | 15.4 | 0.16 | 6.48 |
|  | 总计 | 159.34 | 2.476 | 100 |
| 3#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 0.48 | 0.012 | 1.37 |
|  | Na+ | 9.1 | 0.396 | 45.21 |
|  | Ca2+ | 13.8 | 0.345 | 39.38 |
|  | Mg2+ | 2.96 | 0.123 | 14.04 |
|  | 总计 | 26.34 | 0.876 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 71.2 | 1.095 | 91.13 |
|  | Cl- | 2.21 | 0.062 | 5.18 |
|  | SO42- | 4.26 | 0.044 | 3.69 |
|  | 总计 | 77.67 | 1.201 | 100 |

1#水质矿化度计算过程：

应先将阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（12CO32−）是30，M（HCO3−）是61，M（Cl-）是35.5，M（12HSO42−）是48。

所以，C（HCO3−）=1166123161=1.9

C（Cl-）=56.635.5=1.59

C（12SO42−）=3.248=0.07

则：C（∑A）=1.9+1.59+0.07=3.56

SB=0.073.56=0.02

HCB=1.91.59=1.19

经查表4-2-13得Ms为0.068

矿化度（g/L）=3.56×0.068=0.31，所以1矿化度处于A组，其它监测点位参考以上方法计算，水质矿化度计算结果见表4-2-13。

表4-2-13水质矿化度

| 编号 项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿化度（M） | 0.24 | 0.22 | 0.1 |
| 矿化度分组 | A | A | A |

综上所述，项目区矿化度小于1.5g/L。

（3）现状评价结论

1#、2#、3#监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，监测点1#处地下水为25-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Cl--Ca2++-Na+型水，监测点2#~3#处地下水为4-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Na+-Ca2+型水。

4.2.4声环境质量现状评价

#### 4.2.4.1声环境现状监测

（1）数据来源

本项目声环境质量现状监测数据来自黑龙江克巽检测技术有限公司，详细情况见附件。

（2）监测点位

本项目声环境现状监测点位布置具体见表4-2-14和图4-2-3。

表4-2-14声环境现状监测点位表

| 序号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| △1 | 厂区东北侧厂界外1m处 |
| △2 | 厂区东南侧厂界外1m处 |
| △3 | 厂区西南侧厂界外1m处 |
| △4 | 厂区西北侧厂界外1m处 |

图4-2-3声环境监测点位

（3）监测时间

2023年08月29日~30日，连续两天。

（4）监测结果

监测结果见表4-2-15。

表4-2-15声环境现状监测结果

| 监测点位 | 2023.08.29 |  | 2023.08.30 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| △1 | 55 | 44 | 56 | 43 | dB(A) |
| △2 | 56 | 45 | 57 | 44 |  |
| △3 | 57 | 44 | 55 | 43 |  |
| △4 | 56 | 43 | 58 | 45 |  |

#### 4.2.4.2声环境质量现状评价

（1）评价因子

选择等效连续A声级Leq（A）为本项目环境噪声的评价因子。

（2）评价方法

直接比较法。

（3）评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（4）评价结论

通过将环境噪声现状监测结果与标准比较，监测点环境噪声昼夜值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4.2.5生态环境现状

根据本项目建设内容、环境污染物排放特征及建设地点等具体情况，对项目周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态条件资料和现场踏勘相结合的方法。根据实地调查，周围植被为农田植被，为人工植被；草甸植被主要分布在农田周边，有狗尾巴草、猪尾巴草、星星草等。野生动物主要有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦等。评价范围内的野生动物主要有家鼠以及小型啮齿类动物，广泛分布于农田与居民集中居住的村屯周围区域中。自然生态系统极少，生态系统抗逆性和稳定性较差，植物种类较少，且无珍惜保护物种。由于人类的长期干扰和生态环境的改变。本项目区域内无重点保护野生动植物。

项目位置

图4-2-4 生态评价范围内植被类型分布图

## 4.3区域污染源调查

### 4.3.1大气污染源

建设项目厂址位于农村地区，区域大气污染源主要来自农村居民生活燃用燃料（煤、植物秸秆等）排放的烟气，污染物主要为SO2、NOx及颗粒物等。

### 4.3.2地表水污染源

本项目地表水污染主要为农村生活污水及农药化肥地表径流污染。

### 4.3.3地下水污染源

本项目地下水污染源主要为农药化肥，经降雨和灌溉随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

### 4.3.4噪声污染源

建设项目评价区域空旷，无工业噪声污染源存在；噪声污染主要为农耕时机械噪声和道路运输车辆噪声。

## 4.4环境保护目标调查

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，哈尔滨尚志市夏季盛行南-南南西-西南-（S-SSW-SW)风，大气评价范围内，下风向环境保护目标为一曼下屯（距离约330m）、四胜村（距离约4610m）、仁和屯（距离约2790m）、国庆村（距离约2340m）、苇塘沟（距离约3650m），下风向敏感目标距离项目位置较远，项目在严格落实大气环境保护措施的情况下，对敏感目标影响较小。

调查过程见下表：

（1）本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，占地类型为工业用地。

（2）本项目距离蚂蚁河8.8km，不涉及重要湿地和重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

（3）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、饮用水源保护区等。本项目区域周边最近饮用水水源为一曼下屯分散式水井，距本项目约330m。

表4-4-1环境保护目标调查表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 一曼下屯 | 127.82008052 | 45.30522157 | 农村地区中人群较集中的区域 | 人群 | 二类区 | E | 330 |
| 四胜村 | 127.82409310 | 45.34752324 |  |  |  | NE | 4610 |
| 仁和屯 | 127.82053113 | 45.32990641 |  |  |  | NE | 2790 |
| 国庆村 | 127.83219337 | 45.32475457 |  |  |  | NE | 2340 |
| 苇塘沟 | 127.85699844 | 45.31957962 |  |  |  | NE | 3650 |
| 五丰村 | 127.86602139 | 45.30196919 |  |  |  | E | 3770 |
| 西沟屯 | 127.84228921 | 45.28664804 |  |  |  | SE | 2870 |
| 会桐村 | 127.87484050 | 45.28325871 |  |  |  | SE | 5120 |
| 春秋屯 | 127.86655784 | 45.26945021 |  |  |  | SE | 5230 |
| 新富村 | 127.81424403 | 45.26720762 |  |  |  | S | 3840 |
| 一曼村 | 127.79775381 | 45.29779590 |  |  |  | SW | 1050 |
| 九北村 | 127.74889469 | 45.26771353 |  |  |  | SW | 5940 |
| 桦树甸子 | 127.76357174 | 45.32257451 |  |  |  | NW | 3880 |
| 三胜村 | 127.74842262 | 45.32938597 |  |  |  | NW | 5270 |
| 金钢村 | 127.77452588 | 45.34095528 |  |  |  | NW | 4630 |
| 东兴屯 | 127.79414892 | 45.33202585 |  |  |  | NW | 3000 |
| 抗联希望学校 | 127.82796621 | 45.33018549 | 文化区 |  |  | NE | 3000 |
| 项目区域内地下水含水层 |  |  |  | 地下水环境质量 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | 项目地下水评价区域6km2范围内 |  |
| 声环境 | / | / | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 周边外延200m范围内 |  |
| 生态环境 | / | / | / | / | / | 厂界外200m范围陆生动植物资源 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | 蚂蚁河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | E | 8800 |

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期大气环境影响评价

建设施工过程中，燃油动力机械和运输车辆排放的废气，车间修建、平整土地、建材装卸以及车辆行使等作业环节产生的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。

施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。

对本项目整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在车间建设阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙土、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘产生情况见表5-1-1。

表5-1-1不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km

| P(kg/m2)车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径尘粒的沉降速度见表5-1-2。

表5-1-2不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表5-1-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和洒水降尘等措施后，风力起尘对环境的影响较小。厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.2施工期水环境影响评价

本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

本项目施工期使用商品混凝土，不现场搅拌，无混凝土搅拌废水。施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水，应防止废水污染地表水。施工期生活污水主要是集中于施工现场的生活污水，其水质和一般的城市生活污水区别不大，如不采取必要的防治措施，将会对区域水环境产生一定的不利影响。

施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，可保证本项目施工期污水不外排。

施工期间无论是施工废水还是施工生活污水，都是暂时性的，随着工程的建成其污染源也将消失，并且废水水量较小，污染程度相对较低，对周围环境影响较小。

5.1.3施工期噪声环境影响评价

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB

r——预测点距声源的距离，m

r0——参考位置距声源的距离，m

点声源距离衰减情况如下表所示：

表5-1-3点声源距离衰减情况

| 源强 | 100dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 31 | 32 | 50 | 100 | 177 | 178 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
| 贡献值 | 70.17 | 69.90 | 66.02 | 60 | 55.04 | 54.99 | 53.98 | 50.45 | 47.96 | 46.02 | 44.43 |  |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为32m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为178m。本项目最近敏感目标为一曼下屯，距离本项目330m，且本项目夜间不施工，所以能达到距离衰减的要求，对居民区影响较小。

本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

5.1.4施工期固体废物环境影响评价

项目施工期间产生的废弃物主要是建筑垃圾、施工弃土弃渣和生活垃圾。生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；除可回收利用外建筑垃圾应运输到环境保护管理部门指定的地点进行填埋，最大程度减小对环境的影响。本项目产生的土方主要为土地平整及车间修建时产生的少许土方，除回填、平整场地外，挖方的表土用于场区绿化，无弃土产生。

通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。

5.1.5施工期生态环境影响评价

本项目建设地点位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，用地类型为工业用地。本项目利用厂区内现有空地施工，不新增临时占地。项目施工期对生态环境的影响主要体现为水土流失。为了避免本项目在施工及运营过程中造成区域水土流失，破坏当地生态环境，提出建议如下：

（1）项目施工过程中产生的土方采取苫布遮盖，避免在暴雨中被冲刷流失。

（2）建议项目方在项目建成后，及时对厂区内种植绿化带，绿化带应乔灌结合，针阔叶混交，减少土地裸露面积。

（3）本项目施工过程中应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地。

（4）合理安排施工期，避免雨天施工。

通过采取上述措施可将本项目施工期对土地的扰动降到最低。

## 5.2运行期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax≤10%且Pmax＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

#### 5.2.1.1废气影响分析

（1）预测因子及采用的标准

有组织预测因子选择锅炉排放烟气、待宰间、屠宰车间及污水处理站恶臭气体（NH3及H2S），无组织废气主要包括待宰间、屠宰车间及污水处理站未收集的恶臭气体（包括NH3、H2S）。采用的标准见表5-2-1。

（2）预测模式和参数选取

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式对有组织及无组织排放的污染物进行估算。

本项目产生的所有有组织污染物进行预测，评价因子和评价标准见表5-2-1，污染源参数见表5-2-2至表5-2-4。

表5-2-1 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |
| 氮氧化物（NOx） | 1小时 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 二氧化硫 | 1小时 | 500 |  |
| 颗粒物（PM10） | 24小时 | 150 |  |

表5-2-2  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度 (℃) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 颗粒物 | NOx | SO2 |
| 1 | 屠宰车间排气筒 | 127.80981302 | 45.30522157 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 2400 | 正常排放工况 | 0.031 | 0.0033 | / | / | / |
| 2 | 污水处理站排气筒 | 127.80992568 | 45.30532721 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 2400 |  | 0.0046 | 0.00018 | / | / | / |
| 3 | 待宰间排气筒 | 127.81007051 | 45.30531212 | 236 | 15 | 0.30 | 19.66 | 20 | 7200 |  | 0.00069 | 0.00011 | / | / | / |
| 4 | 锅炉房烟囱 | 127.81234235 | 45.30431228 | 236 | 30 | 0.30 | 3.11 | 80 | 3600 |  | / | / | 0.0206 | 0.1186 | 0.0281 |

表5-2-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标（°） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 屠宰车间 | 127.81004906 | 45.30505556 | 236 | 50 | 40 | 20 | 4 | 2400 | 正常排放 | 0.026 | 0.0027 |
| 2 | 污水处理站 | 127.81000882 | 45.30526118 | 236 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2400 |  | 0.0038 | 0.00015 |
| 3 | 待宰间 | 127.81025022 | 45.30525175 | 236 | 40 | 15 | 15 | 2 | 7200 |  | 0.00057 | 0.00009 |

表5-2-4估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 | 参数选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.1 城市/农村选项：“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。根据对本项目厂址周边3km半径范围内的为农村，故本次评价选取农村选项。 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 35.4℃ | 最高及最低环境温度取值来源于尚志市二十年气象数据统计结果。 |
| 最低环境温度 |  | -38.1℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 厂址周边3km半径范围内占地面积最大的土地利用类型为农作地，故本次评价选取农作地。 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 | 根据中国干湿地区划分图判断，本项目属于中等湿度气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.2：“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。故本次评价考虑地形。 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B6.2岸边熏烟选项：“对估算模型AERSCREEN,当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”。本项目附近3km范围内无大型水体时，故不考虑岸边熏烟。 |
|  | 海岸线距离/km | / | / |
|  | 海岸线方向/o | / | / |

表5-2-5有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 屠宰车间排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 3.70E-03 | 1.85 | 3.94E-04 | 3.94 |
| 100 | 5.79E-03 | 2.89 | 6.16E-04 | 6.16 |
| 200 | 8.55E-03 | 4.27 | 9.10E-04 | 9.10 |
| 300 | 7.57E-03 | 3.78 | 8.06E-04 | 8.06 |
| 400 | 6.38E-03 | 3.19 | 6.79E-04 | 6.79 |
| 500 | 6.21E-03 | 3.11 | 6.61E-04 | 6.61 |
| 600 | 5.76E-03 | 2.88 | 6.13E-04 | 6.13 |
| 700 | 5.26E-03 | 2.63 | 5.60E-04 | 5.60 |
| 800 | 4.77E-03 | 2.39 | 5.08E-04 | 5.08 |
| 900 | 4.33E-03 | 2.17 | 4.61E-04 | 4.61 |
| 1000 | 3.95E-03 | 1.97 | 4.20E-04 | 4.20 |
| 1600 | 2.43E-03 | 1.22 | 2.59E-04 | 2.59 |
| 2000 | 2.24E-03 | 1.12 | 2.38E-04 | 2.38 |
| 2500 | 2.00E-03 | 1.00 | 2.13E-04 | 2.13 |
| 10000 | 8.40E-04 | 0.42 | 8.94E-05 | 0.89 |
| 20000 | 4.30E-04 | 0.21 | 4.57E-05 | 0.46 |
| 25000 | 3.40E-04 | 0.17 | 3.61E-05 | 0.36 |
| 下风向最大浓度 | 8.59E-03 | 4.29 | 9.14E-04 | 9.14 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 212m |  |  |  |

表5-2-6有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 污水处理站排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 1.53E-04 | 0.08 | 5.98E-06 | 0.06 |
| 100 | 2.39E-04 | 0.12 | 9.34E-06 | 0.09 |
| 200 | 3.52E-04 | 0.18 | 1.38E-05 | 0.14 |
| 300 | 3.12E-04 | 0.16 | 1.22E-05 | 0.12 |
| 400 | 2.63E-04 | 0.13 | 1.03E-05 | 0.10 |
| 500 | 2.56E-04 | 0.13 | 1.00E-05 | 0.10 |
| 600 | 2.38E-04 | 0.12 | 9.30E-06 | 0.12 |
| 700 | 2.17E-04 | 0.12 | 8.48E-06 | 0.08 |
| 800 | 1.97E-04 | 0.10 | 7.70E-06 | 0.08 |
| 900 | 1.79E-04 | 0.09 | 6.99E-06 | 0.07 |
| 1000 | 1.63E-04 | 0.07 | 6.37E-06 | 0.06 |
| 1600 | 1.00E-04 | 0.05 | 3.93E-06 | 0.04 |
| 2000 | 9.22E-05 | 0.05 | 3.61E-06 | 0.04 |
| 2500 | 8.26E-05 | 0.04 | 3.23E-06 | 0.03 |
| 10000 | 3.46E-05 | 0.02 | 1.35E-06 | 0.01 |
| 20000 | 1.77E-05 | 0.01 | 6.93E-07 | 0.01 |
| 25000 | 1.40E-05 | 0.01 | 5.48E-07 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 3.54E-04 | 0.18 | 1.38E-05 | 0.14 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 212m |  |  |  |

表5-2-7有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 待宰间排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 2.29E-05 | 0.01 | 3.65E-06 | 0.04 |
| 100 | 3.58E-05 | 0.02 | 5.71E-06 | 0.06 |
| 200 | 5.29E-05 | 0.03 | 8.43E-06 | 0.08 |
| 300 | 4.68E-05 | 0.02 | 7.46E-06 | 0.07 |
| 400 | 3.95E-05 | 0.02 | 6.29E-06 | 0.06 |
| 500 | 3.84E-05 | 0.02 | 6.12E-06 | 0.06 |
| 600 | 3.56E-05 | 0.02 | 5.68E-06 | 0.06 |
| 700 | 3.25E-05 | 0.02 | 5.18E-06 | 0.05 |
| 800 | 2.95E-05 | 0.01 | 4.70E-06 | 0.05 |
| 900 | 2.68E-05 | 0.01 | 4.27E-06 | 0.04 |
| 1000 | 2.44E-05 | 0.01 | 3.89E-06 | 0.04 |
| 1600 | 1.51E-05 | 0.01 | 2.40E-06 | 0.02 |
| 2000 | 1.38E-05 | 0.01 | 2.20E-06 | 0.02 |
| 2500 | 1.24E-05 | 0.01 | 1.98E-06 | 0.02 |
| 10000 | 5.19E-06 | 0.00 | 8.28E-07 | 0.01 |
| 20000 | 2.66E-06 | 0.00 | 4.24E-07 | 0.00 |
| 25000 | 2.10E-06 | 0.00 | 3.35E-07 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 5.31E-05 | 0.03 | 8.46E-06 | 0.08 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 212m |  |  |  |

表5-2-8有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 锅炉房烟囱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 3.87E-04 | 0.04 | 5.27E-04 | 0.11 | 2.23E-03 | 1.11 |
| 100 | 4.68E-04 | 0.05 | 6.38E-04 | 0.13 | 2.69E-03 | 1.35 |
| 200 | 5.02E-04 | 0.06 | 6.84E-04 | 0.14 | 2.89E-03 | 1.44 |
| 300 | 4.33E-04 | 0.05 | 5.91E-04 | 0.12 | 2.49E-03 | 1.25 |
| 400 | 3.63E-04 | 0.04 | 4.95E-04 | 0.10 | 2.09E-03 | 1.04 |
| 500 | 3.08E-04 | 0.03 | 4.20E-04 | 0.08 | 1.77E-03 | 0.89 |
| 600 | 2.67E-04 | 0.03 | 3.64E-04 | 0.07 | 1.54E-03 | 0.77 |
| 700 | 2.36E-04 | 0.03 | 3.22E-04 | 0.06 | 1.36E-03 | 0.68 |
| 800 | 2.11E-04 | 0.02 | 2.88E-04 | 0.06 | 1.22E-03 | 0.61 |
| 900 | 2.16E-04 | 0.02 | 2.94E-04 | 0.06 | 1.24E-03 | 0.62 |
| 1000 | 2.10E-04 | 0.02 | 2.87E-04 | 0.06 | 1.21E-03 | 0.61 |
| 1600 | 1.64E-04 | 0.02 | 2.24E-04 | 0.04 | 9.44E-04 | 0.47 |
| 2000 | 1.39E-04 | 0.02 | 1.90E-04 | 0.04 | 8.00E-04 | 0.40 |
| 2500 | 1.16E-04 | 0.01 | 1.59E-04 | 0.03 | 6.69E-04 | 0.33 |
| 10000 | 4.59E-05 | 0.01 | 6.26E-05 | 0.01 | 2.64E-04 | 0.13 |
| 20000 | 2.64E-05 | 0.00 | 3.60E-05 | 0.01 | 1.52E-04 | 0.08 |
| 25000 | 2.24E-05 | 0.00 | 3.05E-05 | 0.01 | 1.29E-04 | 0.06 |
| 下风向最大浓度 | 5.17E-04 | 0.06 | 7.05E-04 | 0.14 | 2.98E-03 | 1.49 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 161m |  |  |  |  |  |

表5-2-9无组织排放估算模式的计算结果（矩形面源）

| 距离（m） | 屠宰车间 |  |  |  | 污水处理站 |  |  |  | 待宰间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 7.04E-03 | 3.52 | 7.31E-04 | 7.31 | 3.69E-03 | 1.85 | 1.46E-04 | 1.46 | 2.56E-03 | 1.28 | 4.05E-04 | 4.05 |
| 100 | 5.31E-03 | 2.66 | 5.52E-04 | 5.52 | 1.85E-03 | 0.93 | 7.32E-05 | 0.73 | 2.05E-03 | 1.02 | 3.24E-04 | 3.24 |
| 200 | 3.65E-03 | 1.83 | 3.79E-04 | 3.79 | 1.43E-03 | 0.71 | 5.64E-05 | 0.56 | 1.29E-03 | 0.64 | 2.03E-04 | 2.03 |
| 300 | 2.71E-03 | 1.36 | 2.82E-04 | 2.82 | 1.25E-03 | 0.63 | 4.94E-05 | 0.49 | 9.09E-04 | 2.03 | 1.43E-04 | 1.43 |
| 400 | 2.20E-03 | 1.10 | 2.28E-04 | 2.28 | 1.13E-03 | 0.57 | 4.47E-05 | 0.45 | 7.39E-04 | 0.37 | 1.17E-04 | 1.17 |
| 500 | 1.87E-03 | 0.93 | 1.94E-04 | 1.94 | 1.04E-03 | 0.52 | 4.11E-05 | 0.41 | 6.20E-04 | 0.31 | 6.20E-04 | 0.98 |
| 600 | 1.64E-03 | 0.82 | 1.70E-04 | 1.70 | 9.65E-04 | 0.48 | 3.81E-05 | 0.38 | 5.35E-04 | 0.27 | 8.44E-05 | 0.84 |
| 700 | 1.47E-03 | 0.73 | 1.52E-04 | 1.52 | 9.00E-04 | 0.45 | 3.55E-05 | 0.36 | 4.72E-04 | 0.24 | 7.45E-05 | 0.75 |
| 800 | 1.33E-03 | 0.67 | 1.38E-04 | 1.38 | 8.43E-04 | 0.42 | 3.33E-05 | 0.33 | 4.22E-04 | 0.21 | 6.67E-05 | 0.67 |
| 900 | 1.22E-03 | 0.61 | 1.27E-04 | 1.27 | 7.92E-04 | 0.40 | 3.13E-05 | 0.31 | 3.80E-04 | 0.19 | 6.01E-05 | 0.60 |
| 1000 | 1.14E-03 | 0.57 | 1.18E-04 | 1.18 | 7.47E-04 | 0.37 | 2.95E-05 | 0.29 | 6.01E-05 | 0.17 | 5.45E-05 | 0.54 |
| 1600 | 8.13E-04 | 0.41 | 8.45E-05 | 0.84 | 5.50E-04 | 0.28 | 2.17E-05 | 0.22 | 2.13E-04 | 0.11 | 3.36E-05 | 0.34 |
| 2000 | 6.95E-04 | 0.35 | 7.21E-05 | 0.72 | 4.65E-04 | 0.23 | 1.84E-05 | 0.18 | 1.66E-04 | 0.08 | 2.62E-05 | 0.26 |
| 2500 | 5.94E-04 | 0.30 | 6.16E-05 | 0.62 | 3.93E-04 | 0.20 | 1.55E-05 | 0.16 | 1.28E-04 | 0.06 | 2.02E-05 | 0.20 |
| 10000 | 2.91E-04 | 0.15 | 3.02E-05 | 0.30 | 1.34E-04 | 0.07 | 5.30E-06 | 0.05 | 2.24E-05 | 0.01 | 3.53E-06 | 0.04 |
| 20000 | 1.76E-04 | 0.09 | 1.83E-05 | 0.18 | 7.40E-05 | 0.04 | 2.92E-06 | 0.03 | 8.99E-06 | 0.00 | 1.42E-06 | 0.01 |
| 25000 | 1.49E-04 | 0.07 | 1.55E-05 | 0.15 | 5.97E-05 | 0.03 | 2.35E-06 | 0.02 | 6.69E-06 | 0.00 | 1.06E-06 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 7.23E-03 | 3.61 | 7.51E-04 | 7.51 | 9.26E-03 | 4.63 | 3.65E-04 | 3.65 | 2.64E-03 | 1.32 | 4.16E-04 | 4.16 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 41m |  |  |  | 10m |  |  |  | 33m |  |  |  |

根据估算模式计算得最大占标率为屠宰车间有组织排放的H2S，排放的H2S最大占标率为9.14%，其对环境的最大地面贡献浓度为9.14E-04μg/m3，最大落地距离为212m。本项目1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气评价等级为二级，因此不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率低。不会对周边环境空气构成显著影响。因此，本项目废气污染物排放对周围大气环境影响较小。

（4）排放量核算

表5-2-10大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间排气筒DA001 | NH3 | 6.2 | 0.031 | 0.074 |
|  |  | H2S | 0.66 | 0.0033 | 0.0079 |
| 2 | 污水处理站排气筒DA002 | NH3 | 0.92 | 0.0046 | 0.011 |
|  |  | H2S | 0.036 | 0.00018 | 0.00043 |
| 3 | 待宰间排气筒DA003 | NH3 | 0.136 | 0.00069 | 0.005 |
|  |  | H2S | 0.022 | 0.00011 | 0.00078 |
| 4 | 食堂排烟通道DA004 | 油烟 | 1.6 | 0.004 | 0.004 |
| 5 | 锅炉房烟囱（DA005） | 颗粒物 | 26.05 | 0.0206 | 0.074 |
|  |  | 二氧化硫 | 35.53 | 0.0281 | 0.101 |
|  |  | 氮氧化物 | 150 | 0.1186 | 0.427 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.09 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00911 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.004 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.074 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.101 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.427 |

表5-2-11大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 待宰间 | NH3 | 待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | 1.5 | 0.0041 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00065 |
| 2 | 2# | 屠宰车间 | NH3 | 屠宰车间封闭，加强通风 |  | 1.5 | 0.062 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0066 |
| 3 | 3# | 污水处理站 | NH3 | 污水处理站封闭，加强通风 |  | 1.5 | 0.0092 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00036 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.0753 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.00788 |

表5-2-12大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1653 |
| 2 | H2S | 0.01699 |
| 3 | 油烟 | 0.004 |
| 4 | 颗粒物 | 0.074 |
| 5 | 二氧化硫 | 0.101 |
| 6 | 氮氧化物 | 0.427 |

#### 5.2.1.2非正常工况废气影响分析

本项目非正常情况下除臭装置故障、管理不当，除臭效率为30%，布袋破损少部分，除尘效率下降到85%考虑。非正常排放分析见5-2-13。

表5-2-13非正常工况下废气污染物参数

| 序号 | 正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/μg/m3 | 非正常排放速率（kg/h） |  | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应该对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间排气筒（DA001） | 除臭装置故障、管理不当，除臭效率为30% | NH3 | 14466.9 | 0.0721 |  | ＜1 | 1 | 及时检修，加强维护 |
|  |  |  | H2S | 1540 | 0.0077 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 3070.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水处理站排气筒（DA002） |  | NH3 | 2149 | 0.0107 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 84 | 0.00042 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 1890 |  |  |  |  |  |
| 3 | 待宰间排气筒（DA003） |  | NH3 | 637.7 | 0.00315 |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 100.8 | 0.00049 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 1890 |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉房烟囱（DA005） | 布袋破损少部分，除尘效率下降到85% | 颗粒物 | 1953750 |  | 1.545 |  |  |  |

#### 5.2.1.3臭气浓度的分析与评价

本项目恶臭主要来自待宰间、屠宰车间、污水处理站，主要恶臭气体是氨、硫化氢、臭气浓度等，如未采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区。在待宰间、污水处理站、屠宰车间增加通风次数，去除恶臭气体；定期喷洒除臭剂；及时清理待宰圈及屠宰车间内的粪便、肠胃内容物、不可食用内脏等废弃物；待宰间和屠宰车间及时清洗底面等措施后，臭气强度等级可降至1级以下，对应臭气浓度<20（无量纲），对周围环境的影响大大降低，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建无组织标准：<20（无量纲）。

本项目厂址边界最近的敏感点为厂界东侧330m的一曼下屯，哈尔滨尚志市的风向主要特征为南-南南西-西南（S-SSW-SW）风，一曼下屯位于本项目厂址下风向，项目生产对其有影响较小，且项目在采取防治措施后，能够满足臭气浓度的排放达标，项目产生的臭气浓度对周边环境影响较小。

#### 5.2.1.4大气环境防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中对于大气环境防护距离确定的相关内容，“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离”。

本项目环境空气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。且本次环境空气评价未进行进一步预测。故本次评价不设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目无组织排放的卫生防护距离可由下式计算：

式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

本项目取年平均风速2.6m/s，由此得卫生防护距离计算系数取值：A取470、B取0.021、C取1.85、D取0.84。卫生防护距离初值计算结果为L＜50。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。本项目无组织排放源较多，主要为待宰间、屠宰车间、污水处理站，生产装置比较分散。因此，本项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。该卫生防护距离范围内，无居民点等环境敏感目标。建议防护距离内不再建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

图例

项目厂界

包络线

图5-2-1  卫生防护距离包络线

#### 5.2.1.5大气环境影响评价

综上所述，本工程建设在落实本评价提出的污染防治措施并保证其正常运行的前提下，厂区有组织硫化氢、氨、臭气浓度均能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）中表2恶臭污染物标准。厂界硫化氢、氨、臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1中二级新改扩建标准。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求。锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃煤锅炉”大气污染物特别排放标准。本项目产生的各类大气污染物预测最大地面质量浓度占标率中最大值为9.14%，1%≤Pmax＜10%，大气环境影响评价为二级评价，不设置大气防护距离，本项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。该卫生防护距离范围内，无居民点等环境敏感目标。对外环境空气质量影响较小，可以为环境所接受。因此，从大气环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

5.2.2水环境影响预测分析

#### 5.2.2.1地表水环境影响分析

根据前文章节分析，本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测，水污染影响型三级B评价的主要评价内容包括：a、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b、依托污水处理设施的环境可行性评价。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目运营期废水主要包括锅炉排污水、软水制备排污水、生产废水（待宰间清洗废水（含尿液）、屠宰车间及急宰间废水）以及员工生活污水，主要污染物包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、大肠菌群数。

本项目建成后与哈尔滨市尚志污水处理厂签订污水处理协议，项目运营期各类生产废水和生活污水经厂区自建的污水处理站（格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级畜类屠宰加工标准限值及尚志污水处理厂纳管标准的较严值后，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经尚志污水处理厂作进一步处理，最终达标废水排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。

2、依托尚志污水处理厂接纳项目废水可行性分析

尚志污水处理厂，其厂址位于尚志市尚志镇红光村，蚂蚁河西岸，距离本项目15.3km。该污水处理厂设计规模日处理量：4万t/d，目前处理量为3.57万t/d，剩余处理量为0.43万t/d。采用A2O工艺。设计处理进水标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排水标准达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。本项目处理后污水每天拉运至尚志污水处理厂处理，每天废水运载量为59.0356t/d，占污水处理厂处理能力的0.15%，因此本项目废水排入尚志污水处理厂处理可行。

表5-2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水、生活污水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、大肠菌群数 | 尚志污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 污水处理站 | 格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒工艺 | DW001 | 是√ 否□ | √企业总排 □雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5-2-15 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | pH | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准 | 6.5～8.5 |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | NH3-N |  | / |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 动植物油 |  | 60 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） |  | / |

表5-2-16 废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | pH（无量纲） | 6.5-7.5 | — | — |
|  |  | COD | 189.11 | 0.011 | 3.31 |
|  |  | 氨氮 | 31.27 | 0.0018 | 0.55 |
|  |  | BOD5 | 94.64 | 0.0055 | 1.66 |
|  |  | SS | 94.76 | 0.0055 | 1.66 |
|  |  | 动植物油 | 13.07 | 0.0007 | 0.23 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） | 19150个/L | 1.05×109个 | 3.14×1011个 |
| 全场排放口合计 |  | COD |  |  | 3.31 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.55 |
|  |  | BOD5 |  |  | 1.66 |
|  |  | SS |  |  | 1.66 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.23 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） |  |  | 3.14×1011个 |

表5-2-17 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 127.80994177 | 45.30531212 | 1.7518608 | 尚志污水处理厂 | / | / | 尚志污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群数（个/L） | 1000 |

#### 5.2.2.2地下水环境影响预测与分析

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：项目所在区域6km2（边界上游1500m、下游1500m，左侧1000m，右侧1000m范围的多边形）范围内。预测层位为地下水的潜水层。

2、预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/年），预测时段设定为发生泄漏后的100天、1000天、20年（服务年限）。

3、情景设置

（1）运营期正常工况下地下水环境影响分析

本项目污水处理站池体、贮水池都有可能存在污染因子入渗而影响地下水的可能，在按照《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）中有关防渗要求构筑前提下，认真落实报告书中提出的地下水污染防治措施的基础上，项目运行期间产生的废水不会渗入地下，不会对地下水产生影响。

（2）运营期非正常工况下地下水环境影响预测

非正常工况是指违反操作规程和有关规定或由于工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。污染来源于埋在地下不可视部分的破损、管线泄漏等。

①泄漏点的设定

综合考虑本工程特性及平面布置，非正常状况主要考虑污水处理站隔油池渗漏及贮水池渗漏情景，本项目生产废水和生活污水经厂区污水处理站（格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒工艺），处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级畜类屠宰加工标准限值的要求后暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂进一步处理。因此选择源强最大的主要污染源污水处理站隔油池及贮水池进行非正常状况地下水环境影响预测评价。

②预测因子

本项目不涉及重金属，污水中主要污染物因子为COD、氨氮，选取COD和氨氮为预测因子。

表5-2-18预测因子源强、标准限值及最低检出限

| 预测单元 | 主要污染因子 | 泄漏浓度 | 标准限值 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站隔油池 | COD | 1891.13mg/L | 15mg/L | 10mg/L |
|  | 氨氮 | 142.13mg/L | 0.5mg/L | 0.01mg/L |
| 贮水池 | COD | 189.11mg/L | 15mg/L | 10mg/L |
|  | 氨氮 | 31.27mg/L | 0.5mg/L | 0.01mg/L |

③评价标准

氨氮评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（氨氮≤0.5mg/L）；COD在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定可参照国家（行业、地方）相关标准的水质标准值（如GB3838、GB5749 等）进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，对应《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体“主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等”。故本项目COD评价标准参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准限值15mg/L。

④预测模式

预测模型：

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；

模式中参数的确定：

本项目含水层主要为细砂，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录B，渗透系数5~10m/d，本项目渗透系数取5m/d；水力坡度取I=1%；水流速度为0.01m/d。本项目有效孔隙度取0.4。弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定，0.2m2/d。

表5-2-19预测参数

| 含水层参数 | 取值 | 含水层参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | 5m/d | 水利坡度 | 1% |
| 有效孔隙率 | 0.4 | 弥散系数 | 0.2m2/d |
| 流速 | 0.01m/d |  |  |

⑤预测结果

预测计算结果见下表。

表5-2-20地下预测结果（污水处理站隔油池泄漏）

| COD |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  | 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.42E+02 | 0 | 1.42E+02 | 0 | 1.42E+02 |
| 10 | 2.74E+02 | 10 | 1.44E+03 | 10 | 1.85E+03 | 10 | 2.06E+01 | 10 | 1.08E+02 | 10 | 1.39E+02 |
| 20 | 4.83E+00 | 20 | 9.27E+02 | 50 | 1.52E+03 | 20 | 3.63E-01 | 20 | 6.97E+01 | 50 | 1.14E+02 |
| 30 | 8.33E-03 | 30 | 4.93E+02 | 100 | 7.76E+02 | 30 | 6.26E-04 | 30 | 3.70E+01 | 100 | 5.83E+01 |
| 40 | 1.30E-06 | 40 | 2.13E+02 | 200 | 2.69E+01 | 40 | 9.74E-08 | 40 | 1.60E+01 | 200 | 2.02E+00 |
| 50 | 1.84E-11 | 50 | 7.41E+01 | 300 | 4.10E-02 | 50 | 1.38E-12 | 50 | 5.57E+00 | 300 | 3.08E-03 |
| 55 | 0 | 90 | 1.09E-01 | 400 | 1.36E-06 | 55 | 0 | 90 | 8.18E-03 | 400 | 1.02E-07 |
| 60 | 0 | 100 | 1.18E-02 | 500 | 2.73E-12 | 60 | 0 | 100 | 8.85E-04 | 500 | 2.05E-13 |
| 65 | 0 | 120 | 6.68E-05 | 600 | 0 | 65 | 0 | 120 | 5.02E-06 | 600 | 0 |
| 70 | 0 | 150 | 4.71E-09 | 700 | 0 | 70 | 0 | 150 | 3.54E-10 | 700 | 0 |
| 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 | 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 |
| 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 | 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 |
| 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 | 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 |
| 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 | 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 |
| 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 | 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 |

表5-2-21地下预测结果（贮水池）

| COD |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  | 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 1.89E+02 | 0 | 1.89E+02 | 0 | 1.89E+02 | 0 | 3.13E+01 | 0 | 3.13E+01 | 0 | 3.13E+01 |
| 10 | 2.74E+01 | 10 | 1.44E+02 | 10 | 1.85E+02 | 10 | 4.53E+00 | 10 | 2.38E+01 | 10 | 3.07E+01 |
| 20 | 4.83E-01 | 20 | 9.27E+01 | 50 | 1.52E+02 | 20 | 7.98E-02 | 20 | 1.53E+01 | 50 | 2.51E+01 |
| 30 | 8.33E-04 | 30 | 4.93E+01 | 100 | 7.76E+01 | 30 | 1.38E-04 | 30 | 8.15E+00 | 100 | 1.28E+01 |
| 40 | 1.30E-07 | 40 | 2.13E+01 | 200 | 2.69E+00 | 40 | 2.14E-08 | 40 | 3.52E+00 | 200 | 4.44E-01 |
| 50 | 1.84E-12 | 50 | 7.41E+00 | 300 | 4.10E-03 | 50 | 3.04E-13 | 50 | 1.23E+00 | 300 | 6.79E-04 |
| 55 | 0 | 90 | 1.09E-02 | 400 | 1.36E-07 | 55 | 0 | 90 | 1.80E-03 | 400 | 2.25E-08 |
| 60 | 0 | 100 | 1.18E-03 | 500 | 2.73E-13 | 60 | 0 | 100 | 1.95E-04 | 500 | 4.51E-14 |
| 65 | 0 | 120 | 6.68E-06 | 600 | 0 | 65 | 0 | 120 | 1.10E-06 | 600 | 0 |
| 70 | 0 | 150 | 4.71E-10 | 700 | 0 | 70 | 0 | 150 | 7.79E-11 | 700 | 0 |
| 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 | 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 |
| 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 | 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 |
| 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 | 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 |
| 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 | 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 |
| 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 | 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 |

根据表5-2-20可知，本项目污水处理站隔油池发生泄漏情况下，COD：100d，在下游17m处达到标准值，影响范围为18m；1000d，在下游62m处达到标准值，影响范围为64m；20年（服务年限），在下游211m处达到标准值，影响范围为219m。氨氮：100d，在下游19m处达到标准值，影响范围为26m；1000d，在下游67m处达到标准值，影响范围为89m；20年（服务年限），在下游226m处达到标准值，影响范围为285m。

根据表5-2-21可知，本项目贮水池发生泄漏情况下，COD：100d，在下游11m处达到标准值，影响范围为13m；1000d，在下游43m处达到标准值，影响范围为47m；20年（服务年限），在下游159m处达到标准值，影响范围为170m。氨氮：100d，在下游16m处达到标准值，影响范围为23m；1000d，在下游57m处达到标准值，影响范围为81m；20年（服务年限），在下游197m处达到标准值，影响范围为264m。

地下水污染预测结果表明，非正常工况下，预测100d、1000d及20年（服务年限）污水泄漏影响范围内无地下水环境敏感目标，不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。

本项目污水处理站各池体及贮水池均采取防渗措施，并在厂区地下水下游设置一个跟踪监测井，每1年监测一次，可及时发现污水泄漏情况，并及时检修，因此不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。综上项目建设对区域地下水环境影响较小。

图5-2-2  100天COD预测参数及过程截图（污水处理站隔油池）

图5-2-3  1000天COD预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-4  20年（服务年限）COD预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-5  100天氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-6  1000天氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-7  20年（服务年限）氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-8  100天COD预测参数及过程截图（贮水池）

图5-2-9  1000天COD预测参数及过程截图（贮水池）

图5-2-10  20年（服务年限）COD预测参数及过程截图（贮水池）

图5-2-11  100天氨氮预测参数及过程截图（贮水池）

图5-2-12  1000天氨氮预测参数及过程截图（贮水池）

图5-2-13  20年（服务年限）氨氮预测参数及过程截图（贮水池）

### 5.2.4声环境影响预测与分析

#### 5.2.4.1预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，噪声预测计算的基本公式如下：

①室内声源等效室外声源的计算方法：

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数，取0.1；

②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级

Lp1i=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：N—室内声源总数。

③外靠近围护结构处的声压级（L2）

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL—隔墙倍频带或A声级的隔声量。

④将室外声级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，公式如下：

Lw=Lp2（T）+10lgS

⑤计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Lp（r）=LW+DC-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB，本项目墙、门窗等维护结构按薄屏障考虑，衰减取20dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Aexc—其他多方面效应引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

根据本评价的实际情况，仅考虑几何发散和屏障。

⑥计算等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数。

#### 5.2.4.2预测结果

厂界噪声预测结果见表5-2-22。本项目预测时仅考虑点声源对周边环境的影响。

表5-2-22 厂界噪声预测结果单位：dB(A)

| 项目 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东北侧1# | 32.48 | 32.15 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界东南侧2# | 20.02 | 19.94 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界西南侧3# | 30.93 | 30.64 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 厂界西北侧4# | 32.71 | 32.52 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

图5-2-14 声环境预测结果等值线图

采取本环评提出的降噪措施后，东北侧、东南侧、西南侧、西北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类噪声排放限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

5.2.5固体废物环境影响分析

运行期固体废弃物主要为生活垃圾、粪便、检疫不合格肉牛及病死牛、污水处理站栅渣及污泥、食堂餐馀垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、肠胃内容物、废弃包装物、不可食用内脏、废活性炭、检疫废物（HW01）、废离子交换树脂、锅炉布袋除尘器收尘和锅炉灰渣、废布袋。

#### 5.2.5.1一般工业固体废物影响分析

本项目采用干清粪工艺，暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）2017.07.03，本项目检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。本项目污水处理站栅渣及污泥送生活垃圾填埋场处理。本项目废活性炭交由厂家再生利用。本项目废弃包装物集中收集，外售综合利用。本项目肠胃内容物同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。本项目不可食用内脏采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理。锅炉房软化水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废布袋由除尘器厂家回收利用；锅炉产生灰渣暂存于锅炉房内灰渣间，收集后袋装密封暂存，外售用于生产有机肥。

#### 5.2.5.2危险废物影响分析

（1）危险废物产生及收集环境影响分析

本项目危险废物来自于检疫过程中产生的检疫废物类别为HW01医疗废物，代码为841-005-01，产生量约为0.3t/a。危险废物产生后采用防漏胶袋盛装就地收集包装，然后采用专用转运车转移至厂区内危险废物贮存点贮存。不会对周围环境造成影响。

（2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

①本项目危险废物贮存点位于屠宰车间内，选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。危险废物贮存点选址结构稳定且设施底部高于地下水最高水位，周围无易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域，危险废物贮存点采取基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）贮存设施的选址要求；

②危险废物贮存点设计贮存能力为1t，贮存周期为7天，本项目产生量为0.3t/a，能够满足本项目危险废物转运处置需求；

③本项目检疫废物（HW01）采用防漏胶袋盛装，贮存过程中密闭，无废气产生，地面及墙裙均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗，因此正常情况下对环境空气、地表水、地下水、土壤和居民区、饮用水井、农田等保护目标无影响。

表5-2-23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| ### 序号 | ### 贮存场所 | ### 危险废物名称 | ### 危险废物类别 | ### 危险废物代码 | ### 位置 | ### 占地面积m2 | ### 贮存能力t | ### 贮存方式 | ### 最大贮存量t | ### 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 危险废物贮存点 | ### 检疫废物（HW01） | HW01 | 841-005-01 | ### 屠宰车间内 | ### 10 | ### 1 | ### 袋装 | ### 0.3 | ### 7天 |

（3）运输过程的环境影响分析

本项目检疫废物（HW01）产生后就地包装，然后采用专用转运车转移至厂区内危险废物贮存点贮存，转运车具备防腐蚀、防渗漏性能，正常情况下不会发生散落、泄露，一旦由于员工操作不当导致危险废物泄露，可立即采取措施进行收集清理，影响范围均位于厂区范围内，不会影响环境保护目标。

（4）委托处置的环境影响分析

本项目检疫废物（HW01）建议委托哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司位于哈尔滨市利民经济技术开发区哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司内，主要从事工业危险废物的集中收集、运输、贮存工作，取得了黑龙江省哈尔滨市环境保护局颁发的危险废物经营许可证（许可证编号：2301010100），HW01危险废物收集贮存规模为14600t/a，委托可行。

#### 5.2.5.3其他固体废物影响分析

生活垃圾由市政部门统一处理。污水处理站废油脂交由有资质单位处置。食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置。

通过以上分析，本项目产生的固体废物全部得到了妥善处置，不长期堆存，因此对环境影响很小。

5.2.6风险影响评价

根据工程分析结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.84，小于1，环境风险潜势为I，进行简单分析。

#### 5.2.6.1环境敏感目标概况

本项目距最近敏感目标一曼下屯为330m，位于本项目东侧，居民人数约180人。

#### 5.2.6.2环境风险识别

本项目风险主要为污水处理站、次氯酸钠、液氨泄漏事故。

#### 5.2.6.3环境风险分析

污水处理站内池体泄漏可能对周围土壤和地下水造成污染，对外环境产生影响。人为操作失误，如装卸、分装物料时失误导致次氯酸钠、液氨泄漏或违反操作规程将性质相抵触的物品混放而引起事故，泄漏的次氯酸钠未及时收集通过雨水、消防废水等水介质进入地表水或通过土壤渗入地下水，造成水体环境污染。泄露的液氨未及时收集造成大气环境污染。

#### 5.2.6.4风险防范措施及应急要求

（1）消毒剂存储位置及储氨罐周围设置围堰；

（2）储氨罐设置阻火器和呼吸阀；罐储时要有防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。

（3）冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统，水喷淋系统宜选用开式喷头，开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给，操作可为手动或电动方式。

（4）储氨罐设防雷接地并按规定监测，保持有效。防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测为每年一次，对爆炸危险环境的防雷装置可以每半年检测一次。

（5）贮氨器罐体、阀门、管道及泵均设置防静电接地措施。

（6）储氨罐由抗腐蚀材料制作，液氨罐在充装前必须保证液氨罐充装中和充装后压力不超过1Mpa，储罐充装量不得超过安全警戒线，在液氨设备15m距离内，严禁明火和热源，液氨罐在高温时段应急喷淋水源进行降温处理。

（7）储氨区四周在明显和便于操作部位设置手动报警按钮。

（8）设置氨气泄露报警系统。

（9）当发生泄漏时建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，并交由有资质单位处置。

（10）工程废水处理设施发生事故性排放主要有设备故障和停电因素，若出现设备故障因素引起的事故性排放，可将排放污水引入事故水池中；若出现停电事故，生产也将停止，废水可引入事故水池，不对周围水环境造成影响。

（11）制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好；

（12）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。

在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对地表水和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。

#### 5.2.6.5分析结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。

表5-2-24建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （黑龙江）省 | （哈尔滨）市 | （尚志）市 | （长寿乡）镇 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 127.81144917 | 纬度 | 45.30451225 |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目风险物质为次氯酸钠、液氨，次氯酸钠主要储存在污水处理站设备间内，储存量0.2t；液氨储存在储氨罐内，储存量为8t |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 次氯酸钠、液氨一旦因为员工操作不当，导致次氯酸钠、液氨发生泄露未及时进行收集，通过雨水、消防废水等进入外环境，可能导致大气、地表水和地下水污染。污水处理站内池体泄漏可能对周围土壤和地下水造成污染，对外环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范 措施要求 | （1）消毒剂存储位置及储氨罐周围设置围堰； （2）储氨罐设置阻火器和呼吸阀；罐储时要有防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。 （3）冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统，水喷淋系统宜选用开式喷头，开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给，操作可为手动或电动方式。 （4）储氨罐设防雷接地并按规定监测，保持有效。防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测为每年一次，对爆炸危险环境的防雷装置可以每半年检测一次。 （5）贮氨器罐体、阀门、管道及泵均设置防静电接地措施。 （6）储氨罐由抗腐蚀材料制作，液氨罐在充装前必须保证液氨罐充装中和充装后压力不超过1Mpa，储罐充装量不得超过安全警戒线，在液氨设备15m距离内，严禁明火和热源，液氨罐在高温时段应急喷淋水源进行降温处理。 （7）储氨区四周在明显和便于操作部位设置手动报警按钮。 （8）设置氨气泄露报警系统。 （9）当发生泄漏时建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，并交由有资质单位处置。 （10）工程废水处理设施发生事故性排放主要有设备故障和停电因素，若出现设备故障因素引起的事故性排放，可将排放污水引入事故水池中；若出现停电事故，生产也将停止，废水可引入事故水池，不对周围水环境造成影响。 （11）制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好； （12）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对地表水和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

6.1.1施工期大气环境保护措施及其可行性论证

（1）施工期间，建设单位应在施工场地周围设置围挡，严格制定洒水降尘制度，配套洒水车，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数。

（2）风速四级以上（＞5m/s）时，施工单位应暂时停止土方开挖。

（3）运输车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载，必须实施严密封盖运输，减少车辆颠簸洒漏。运输车辆装卸完成后应清洗车厢，施工车辆及运输车辆驶离施工区前采用人工清泥除尘，不得将泥土带出施工工地。

（4）施工运输车辆矿区内限速15km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，应尽量降低高度，对散状物如沙子、石子堆场也可采取遮盖措施。

（5）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

（6）加强运输车辆的维护、保养，避免尾气超标排放。

（7）加强施工人员环保教育，在施工场地张贴文明施工标语，坚持文明施工科学施工。

通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响会大大降低，场界颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值。施工期对大气环境的影响暂时的，随着施工活动结束，影响消除，不会遗留环境问题，本项目采取的环保措施可行。

6.1.2施工期水环境保护措施及其可行性论证

施工期废水集中收集经厂区内沉淀池沉降后用于厂区内地面洒水；施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，可保证本项目施工期污水不外排本项目施工内容较少，施工期持续时间短，施工过程中产生的废水对周围环境不会造成影响。

6.1.3施工期声环境保护措施及其可行性论证

本项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声，根据拟建项目所在区域环境敏感点情况和受影响的程度，建设单位应针对以上具体影响情况，采取以下防护措施来减轻噪声和振动的影响：

（1）合理安排施工时间，严禁在夜间（22：00～次日6：00）施工，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

（2）设备选型上尽量采用低噪声设备，如以振捣器采用高频振捣器等。

（3）装载机、运输卡车等，可通过排气管消音器的方法降低噪声。

（4）对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动而增加其工作时声压级。

（5）闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（6）降低人为噪音，按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。

（7）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取措施后厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工期声环境保护措施可行。

6.1.4施工期固体废物处置措施及其可行性论证

针对施工期固体废物，施工单位应做到：

（1）生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（2）建筑垃圾及时清运，运至指定地点倾倒，不得随意堆放。

（3）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。

采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。

6.1.5施工期生态保护减缓措施可行性论证

建设期的生态影响主要是土地平整及土方挖运施工导致的水土流失，工程应加强施工道路的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，从而达到减少水土流失的目的。

（1）严格控制施工范围，在项目永久占地范围内施工，不新增临时占地。

（2）合理安排施工时间，避免雨天及大风天施工，防止在暴雨及大风期间造成大量水土流失。

（3）施工结束后立即对厂区空地及时绿化，避免裸露，减少水土流失和扬尘污染。

（4）施工期项目施工过程中产生的土方采取苫布遮盖，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失，施工结束后，挖方回填、平整场地，表土用于厂区绿化。

（5）加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

采取采取上述措施，本项目施工期不会对生态环境造成影响，生态保护减缓措施可行。

## 6.2营运期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1大气环境保护措施及其可行性论证

结合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）及《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）中表3屠宰及肉类加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表对项目产生的恶臭进行环保措施的选择。

表6-2-1  《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）屠宰及肉类加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表

| 生产单元 |  | 生产设施 | 产污环节 | 污染控制项目 | 排放方式 | 排放口类型 | 执行标准 | 污染治理名称及工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰 | 宰前准备 | 待宰圈 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB 14554 | 清洗；及时清运粪便；集中收集恶臭气体经处理（喷淋、生物除臭、活性炭吸附、UV高效光解除臭等）后经排气筒排放；其他 |
|  | 刺杀放血 | 真空放血系统、集血槽 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB 14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）后经排气筒排放；其他 |
|  | 煺毛或剥皮 | 蒸汽烫毛设备或浸烫池、剥皮设备、脱毛设备 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB 14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、 活性炭吸附等）后经排气筒排放；其他 |
|  | 开膛解体 | 劈半设备 | 恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB 14554 | 清洗；增加通风次数；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）后经排气筒排放；其他 |
| 公用单元 | 供热 | 生物质燃料锅炉 | 燃烧废气 | 颗粒物 | 有组织 | 主要排放口 | GB13271 | 静电除尘器（注明电场数）；袋式除尘器（注明滤料种类）；电袋复合除尘器；旋风除尘器；多管除尘器；滤筒除尘器；湿式电除尘；水浴除尘器；其他 |
|  |  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度，级） |  |  |  | 脱硫系统(石灰石/石灰-石膏法、氨法、氧化镁法、双碱法、循环流化床法、旋转喷雾法、密相干塔法、新型脱硫除尘一体化技术、MEROS法脱硫技术)；脱硝系统(SCR、SNCR、低氮燃烧)；协同处置装置(活性炭(焦)法)；炉内添加卤化物；烟道喷入活性炭(焦)；其他 |
|  | 制冷 | 冷冻库、制冷压缩机、管线 | 制冷废气 | 氨 | 无组织 | / | GB14554 | 定期加强制冷系统密封检查和检测；及时更换老化阀门和管道；其他 |
|  | 其他 | 厂内综合污水处理站 | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织 | / | GB14554 | 产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附等）后经排气筒排放；其他 |

表6-2-2  《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）表3废气污染防治可行性技术

| 序号 | 废气种类 | 主要污染因子 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰间、屠宰车间固废暂存设施以及废水处理单元产生的恶臭 | 氨、硫化氢 | 集中收集/加罩（盖）+生物除臭/物理除臭 |

本项目待宰间、屠宰车间及污水处理站采取负压集气收集，产生的恶臭气体经收集后分别通过活性炭吸附净化后，分别由3根排气筒排放。厂区产生的肠胃内容物同粪便暂存于待宰间储粪池内，车间产生的不可食用内脏采用专用存储桶暂存屠宰车间内，密闭存储，污泥暂存池位于污水处理站地下，属于地埋式建筑，因此本项目不再单独设置固废暂存设施，固废暂存产生的恶臭气体同待宰间、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体一并处理。本项目锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率按99.8%计）处理后由30m高烟囱排放。

综上本项目废气处理符合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）及《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）要求，属于可行性技术。具体分析内容如下。

#### 6.2.1.1有组织恶臭气体防治措施

1、待宰间恶臭气体防治措施

本项目待宰间采取干清粪工艺，日产日清，并投加或喷洒除臭剂可有效去除恶臭污染物浓度，且待宰间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。有组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中限值要求。对周围环境影响较小。

项目待宰间废气采用喷洒除臭剂、废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）要求。

2、屠宰车间恶臭气体防治措施

本项目屠宰车间封闭建设，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。有组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中限值要求。

项目屠宰车间废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）要求。

3、污水处理站恶臭气体防治措施

本项目污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。有组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中限值要求。

项目污水处理站废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）要求。

4、食堂油烟污染防治措施

本项目食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求。

5、生物质锅炉烟气

本项目冬季采用一台2.1MW生物质热水锅炉为办公楼供暖，生物质热水锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率99.8%）处理后通过30m高烟囱排放。袋式除尘器的主要优点有：除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达99％以上；适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；结构简单，操作方便，占地面积小；捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题，因此项目选用布袋除尘器处理锅炉粉尘是合理的。林格曼黑度、颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求。生物质热水锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率99.8%）处理后通过30m高烟囱排放符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中的措施要求。

#### 6.2.1.2无组织恶臭气体防治措施

1、待宰间、屠宰车间、污水处理站

本项目待宰间、屠宰车间、污水处理站风机收集不到的恶臭气体，建设方加强管理，增加通风次数加强气体的扩散。

2、固废暂存

厂区产生的肠胃内容物同粪便暂存于待宰间储粪池内，日产日清，每天清洗，喷洒除臭剂；车间产生的不可食用内脏采用专用存储桶暂存屠宰车间内，密闭存储，污泥暂存池位于污水处理站地下，属于地埋式建筑。

3、冷库、储氨房

冷库及储氨房产生的无组织氨通过加强管理及定期检查，及时更换老化阀门及管道，可减少氨对周围环境的影响。

为了进一步减轻恶臭对厂内外环境的影响，建议项目方在厂界四周种植10m宽乔木类植物绿化隔离带，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能，从一定程度上减少恶臭污染物对周围环境的影响。

通过采取上述措施，厂界恶臭能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值的二级标准要求。

#### 6.2.1.3其它措施

为了确保生产过程中各类废气污染物达标排放，建设单位应采取以下监控措施：

①建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的各类废气污染物进行定期检测。

②定期对废气处理装置进行维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气治理措施正常运行。

③在日常管理中，应加强日常检查，对环保设施运行安排专项检查，确保设备运行正常，以减少非正常工况的发生。

综上所述，本项目大气污染物治理措施可行，污染物经治理和大气稀释扩散后对当地的环境空气质量影响很小，大气环境质量可维持现状水平。

6.2.2水环境保护措施及其可行性论证

#### 6.2.2.1废水处理措施及其可行性论证

1、水污染防治措施

本项目废水主要包括生活污水和生产废水，生产废水包括待宰间清洗废水（含尿液）、屠宰车间及急宰间废水，污染因子主要为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数，废水量为59.0356t/d、17518.608t/a。

（1）工艺确定

屠宰废水属易于生物降解的高悬浮物有机污水，只要有足够的生物群、供氧及水力停留时间，均能使处理后的污水达到国家排放标准。目前国内对这类污水的处理，均采用以生物法处理为主的处理工艺，包括好氧、厌氧、兼氧等处理系统。主要采用的技术有活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床、氧化塘等。针对本项目生产规模、特点以及污水水质，污水处理工艺最终选择“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺作为本项目的污水处理方案。根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023），本项目污水处理工艺属于可行性技术。

（2）工艺主要特点

①容积负荷高，耐冲击负荷能力强；

②具有膜法的优点，剩余污泥量少；

③具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短；

④能分解其它生物处理难分解的物质；

⑤容易管理，消除污泥上浮和膨胀等弊端。

（3）设计处理能力

本项目建设了一座污水处理站，该污水处理站设计处理能力为70m3/d，本项目污水产生量为59.0356m3/d，因此，本项目自建的污水处理站能满足本项目废水的处理量。

（4）污水处理工艺流程

废水通过自建污水管导入格栅池，经回转式机械格栅去除废水中的大块杂物后流入隔油沉砂池除去污水中的油类物质，出水后流入调节池内调节水量、水质，再由调节池内提升泵将废水提升至气浮系统进一步去除废水中油脂，后进入水解酸化池进行酸化水解处理，出水依次重力流入以及生物接触氧化池和二级生化池进行好氧生化处理，在此处经曝气充氧后自上而下流经填料层。经生化处理后的出水流入消毒池，采用次氯酸钠做消毒剂进行消毒处理，处理达标后通过自建管道排入厂区贮水池。本项目污水处理站工艺流程见下图。

废水

格栅

隔油沉砂池

调节池

水解酸化池

生物接触氧化池

二沉池

消毒池

贮水池

污泥暂存池

污泥脱水

外运委托处置

剩余污泥

固废

气浮系统

尚志污水处理厂

图6-2-1 污水处理工艺流程图

2、工艺说明：

①格栅：去除水中漂浮物、细小的颗粒及悬浮物，防止漂浮物经进入后续设备而影响处理效果。

②隔油沉砂池：采用三级隔油工艺，去除大部分漂浮油脂及密度较重的砂。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出收集，委托处置。

③调节池：对项目废水水量、水质进行调节，使废水稳定进入后续生化处理阶段，降低对生化处理的冲击影响。

④气浮系统：用于去除废水中的油脂采用浅层气浮。

⑤水解酸化：利用水中的厌氧或兼性菌在水解和酸化阶段的作用，将污水中悬浮性有机固体和难生物降解的大分子物质水解成溶解性有机物和易生物降解的小分子物质，小分子有机物再在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸。

⑥生物接触氧化：在有氧条件下，污水与固着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用使有机物在好氧菌胞外酶的作用下，转变成为CO2和H2O，达到无机化的目的。

⑦二沉池：污水中的细小颗粒物及胶状物质在菌胶团的絮凝及吸附作用下，在二沉池中得到污泥，污泥部分回流至水解酸化池和接触氧化池，剩余污泥经过污泥池后经过螺杆泵抽至压滤机脱水后外运委托处置。

⑧消毒池：本项目采用次氯酸钠作为消毒剂进行消毒，次氯酸钠采用10%浓度的水溶液在污水设备操作间内投药器自动配置并投加到消毒池中。

⑨污泥脱水：污泥经管道进入污泥池暂存，达到一定量后采用压滤机压滤进行脱水，然后外运委托处置。

污水处理站处理效果见下表。

表6-2-3全厂污水处理效果一览表

| 指标 |  | 水量 （t/a） | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 1891.13 | 946.42 | 947.56 | 142.13 | 186.66 | 3.58×105 |
| 出水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 189.11 | 94.64 | 94.76 | 31.27 | 13.07 | 19150 |
| 去除率% | 格栅 | -- | -- | -- | -- | 80% | -- | 15% | -- |
|  | 隔油池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.36% | -- |
|  | 水解酸化池 | -- | -- | 30% | 20% | 30% | 26% | 10% | -- |
|  | 生物接触氧化池+二沉池 | -- | -- | 85.71% | 87.5% | 28.57% | 70.27% | 5% | -- |
|  | 消毒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95% |
| 总去除率% |  | -- | -- | 90% | 90% | 90% | 78% | 93% | 95% |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准 |  |  | 6.0～8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 | / |
| 尚志污水处理厂设计进水水质指标 |  |  | 6～9 | 500 | 300 | 400 | / | 100 | / |
| 排放标准 |  |  | 6.5～8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 | / |

综上所述，本项目采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒”工艺处理污水，水质可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，因此本污水处理方案可行。

3、废水排入尚志污水处理厂可行性分析

尚志污水处理厂，其厂址位于尚志市尚志镇红光村，蚂蚁河西岸，距离本项目15.3km。该污水处理厂设计规模日处理量：4万t/d，目前处理量为3.57万t/d，剩余处理量为0.43万t/d。采用A2O工艺。设计处理进水标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排水标准达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入乌珠河，最终汇入蚂蚁河。本项目处理后污水每天拉运至尚志污水处理厂处理，每天废水运载量为59.0356t/d，占污水处理厂处理能力的0.15%。

综上所述，依托尚志污水处理厂进一步处理本项目污水是可行的。因此，本项目废水在达标排放的情况下基本上不会对尚志污水处理厂产生大的影响，经尚志污水处理厂处理后排放对乌珠河水质影响不大。

#### 6.2.2.2地下水污染分区染防治措施

1、防控措施

为了进一步保护地下水资源，本工程对急宰间、待宰间、屠宰车间、污水处理站、贮水池、事故池及危险废物贮存点等采取分区防渗措施：

表6-2-4污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6-2-5地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据项目区水文地质条件判定本项目天然包气带防污性能等级为“弱”，本项目污染物类型不属于重金属、持久性有机物污染物。因此，本项目办公楼、库房等采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池采取一般防渗，池体及地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。危险废物贮存点采取重点防渗，地面和墙裙采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。分区防渗示意见图6-2-2。

表6-2-6地下水防渗分区措施表

| 防渗部位 | 防渗类型 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 办公楼、库房等 | 简单防渗 | 对其地面采用混凝土进行一般地面硬化 |
| 急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池 | 一般防渗 | 池体及地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求 |
| 危险废物贮存点 | 重点防渗 | 地面和墙裙采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s） |

本项目对地下水的主要污染途径为废水渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦水泥硬化层发生断裂，由于防渗层的保护作用，废水不会对地下水源造成影响。

（2）跟踪监测

定期对地下水环境进行监测，委托具有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开，每年公开一次。

项目所在地地下水流向为自西向东，因此，在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井。每年对地下水环境进行监测，监测项目为COD、氨氮，发现问题及时解决。企业在运营过程中应认真落实跟踪监测的工作，专职人员应编写地下水环境跟踪监测报告，报告中的内容应包括：地下水跟踪监测的数据（污染物种类、数量、浓度），生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录。跟踪监测计划见表6-2-7。

表6-2-7地下水环境监测计划表

| 点位 | 功能 | 监测 因子 | 井深 | 坐标 | 监测层位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东侧 | 跟踪监测井 | COD、 氨氮 | 20m | 经度：127.81264007 纬度：45.30415381 | 潜水 | 1次/年 |

监测点位布设及分区防渗见图6-2-2。

图例

重点防渗：

一般防渗：

简单防渗：

图6-2-2地下水防渗分区图

#### 6.2.3.3信息公开

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。公众参与的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

#### 6.2.3.4应急响应措施

由于污水泄漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每年1次的地下水跟踪监测职责，运营期的地下水保护目标监测浓度应定为COD≤15mg/L、氨氮≤0.5mg/L。如果在跟踪监测的过程COD检出浓度大于15mg/L、氨氮检出浓度大于0.5mg/L，则说明污水可能发生泄漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水泄漏事故。当明确发生污水泄漏事故时，应将污水用罐车抽空，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确泄漏事故的范围和程度。建设单位应将泄漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。

采取以上治理措施后，可以最大程度避免项目污染物水下渗的可能，因此，项目地下水污染防治措施可行。

6.2.3声环境保护措施及其可行性论证

项目营运期间产生的噪声主要是压缩机、风机、生产设备等产生的机械噪声，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：

（1）建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）噪声设备所在的车间，墙壁应加装吸声材料。

（3）压缩机、水泵、风机、生产设备均设在室内，机座应设减振垫；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）着重场区绿化，既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6.2.4固体废物环境保护措施及其可行性论证

运行期固体废弃物主要为生活垃圾、粪便、检疫不合格肉牛及病死牛、污水处理站栅渣及污泥、食堂餐馀垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）、肠胃内容物、废弃包装物、不可食用内脏、废活性炭、检疫废物（HW01）、废离子交换树脂、废布袋、锅炉布袋除尘器收尘和锅炉灰渣。

#### 6.2.4.1粪便

本项目采用干清粪工艺，暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。

#### 6.2.4.2生活垃圾、

本项目生活垃圾统一运至指定垃圾转运站，由市政部门统一处理。

#### 6.2.4.3废活性炭

本项目废活性炭交由厂家再生利用。

#### 6.2.4.4检疫不合格肉牛及病死牛

本项目严把收购关，进厂后检疫不合格肉牛及病死牛的产生量极少，根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）2017.07.03，本项目检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理。

#### 6.2.4.5污水处理站栅渣及污泥

本项目污水处理站污泥采用压滤机脱水后同栅渣，送生活垃圾填埋场处理。压滤废水返回污水处理工艺。

#### 6.2.4.6食堂餐馀垃圾及废油脂（含污水处理站废油脂）

本项目食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置；污水处理站废油脂交由有资质单位处置。

#### 6.2.4.7肠胃内容物

本项目肠胃内容物同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。

#### 6.2.4.8废弃包装物

本项目废弃包装物集中收集，外售综合利用。

#### 6.2.4.9不可食用内脏

本项目不可食用内脏产生后，采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理。

#### 6.2.4.10锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘）

在锅炉旁边设置锅炉灰渣暂存间，暂存运行期间产生的布袋除尘器收尘和锅炉灰渣，定期封闭清运，外售综合利用。

#### 6.2.4.11废布袋

废布袋由除尘器厂家回收利用。

#### 6.2.4.12废离子交换树脂

废离子交换树脂由厂家回收利用。

#### 6.2.4.13检疫废物

本项目本项目检疫过程中产生的检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。本项目危险废物采取处置措施如下：

1、危险废物贮存点设置要求

危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行设置，具体如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

表6-2-8危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物贮存点 | 检疫废物 | HW01 | 841-005-01 | 屠宰车间内 | 10m2 | 袋装 | 1t | 7天 |

2、危险废物收集措施

（1）收集

根据危险废物的类别，将不相容（相互反应）的危险废物使用不同容器盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。在盛装危险废物前，应当对危险废物包装袋或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

（2）贮存

本项目危险废物贮存点设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物；盛装危险废物的包装袋上必须粘贴危险废物标签；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洗和消毒；避免阳光直射；危险废物贮存点外侧设有明显的警示标识和“禁止吸烟、饮食”等警示标识。

3、危险废物交接

本项目产生的危险废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境主管部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

综上所述，本项目产生的固体废物处置率为100%。

本项目实现固废全部妥善、安全处置，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。因此，在上述固体废物合理处置的前提下，不会对周围环境造成太大影响，上述固废处置措施可行。

## 6.3风险防范措施

针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范和应急措施，预防环境风险事故的发生，降低风险事故可能产生的环境影响。

## 1、风险管理和风险防范措施

（1）加强安全环保教育与培训工作，强化职工风险意识，使职工掌握必要的安全环保知识和应急处理能力；操作人员应熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确的实施相关应急措施。

（2）加强安全环保管理，将“安全第一、环保优先、预防为主”作为企业经营的基本原则；指定安全环保负责人负责全厂的安全环保管理。

（3）建立预警及预防机制，进行各种日常的、定期的、专业的安全防火检查，对于可能引起事故的异常状况，应及时向企业安全环保主管领导汇报，并将发现的问题落实到人、限期整改到位。

（4）液氨、次氯酸钠的储存必须配备有专业知识的技术人员，应设专人管理，液氨、次氯酸钠入库时，应严格检验物品质量、数量、有无泄漏；

（5）化学品搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏；应与促进剂、还原剂、易燃或可燃物、碱类、酸类分开存放；禁止撞击和震荡。储存期间定期检查，发现其包装破损、渗漏等，应及时处理。

（6）液氨、次氯酸钠储存区应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防火、灭火等安全设施；应设明显的危险化学品标示，并注明危险品的种类、物料特性、防护措施等。非工作人员严禁入库，储存库内外严禁吸烟，进入储存库不得穿戴钉鞋，不得带打火机、火柴。管理人员、操作人员必须配备可靠的个人安全防护用品，并执行持证上岗制。

（7）加强用设备管理和维护，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防器材、通讯工具，一旦发生火情及时报警和扑救。

（8）危险废物贮存点按危险废物管理要求设立标识；贮存点内外严禁吸烟，进入贮存点不得穿戴钉鞋，不得带打火机、火柴；设专人管理，定期巡检，非工作人员严禁入内。

（9）采取分区防渗措施，防止物料、污水、危险废物等泄漏污染地下水。在污水处理站地下水下游设置1个地下水跟踪监测井，一旦发现监测水质发生变化，立即停止生产，并采取补救措施。

（10）加强废水、废气污染防治设施的运行管理和维护，确保设施正常运行，并配备足够的备件、药剂；建立严格的操作规程，加强操作管理，防止错误操作引起的超标排放。恶臭治理活性炭吸附效果下降时，及时更换活性炭。

（11）严格落实固体废物污染防治措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

（12）制定环境风险应急预案，明确风险管理应急组织机构组成及其职责实施事故应急处理分级责任制，落实责任人，并建立应对事故的机制和措施；定期进行应急预案演练，对于应急演练中发现的不完善之处，及时进行改进。

（13）做好事故的应急支援与保障工作；针对环境污染事故的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故发生时的影响范围，防止次生/伴生事故发生。

## 2、应急处置措施

（1）危险物质储存、使用、运输过程发生泄漏，应立即进行回收、清理。对泄漏的液氨、次氯酸钠，可采用不燃材料混合吸收；

（2）一旦发生火灾事故，灾情轻、完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，拨打火警电话119通知消防人员灭火。消防废水应导入事故池，构筑临时围堤，将消防废水控制在厂区内。

（3）污水处理装置、恶臭收集治理系统发生故障时，应立即组织抢修改、及时恢复装置正常运行。对于废水，当不能达标排放时，废水先排入事故池，待污水处理站运行正常后分批返回处理达到排放标准再排放，必要时停止生产。

本项目环境风险事故主要为污水泄漏风险、化学品泄漏风险，建设单位运营过程中应从多方面积极采取防护措施，制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。

综上所述，建设项目的事故风险处于可接受水平。本工程建设从环境风险角度分析是可行的。

## 6.4环境保护投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、固废、废气、噪声等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-4-1。

本工程总投资为5000万元，环保投资估算为351万元，占总投资的7.02%。

表6-4-1环保投资明细表

| 项目 |  | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  | 施工期设备减振措施 | 1 |
|  |  | 施工废水沉淀池 | 2 |
|  |  | 垃圾桶、委托处置 | 0.5 |
|  |  | 施工材料苫盖、洒水抑尘措施 | 2 |
| 运营期 | 废水治理 | 贮水池、事故池 | 6 |
|  |  | 污水处理站 | 200 |
|  | 防渗工程 | 水泥硬化、高密度聚乙烯土工膜（HDPE） | 60 |
|  | 废气治理 | 活性炭吸附装置3台、油烟净化器1台、15m高排气筒3根、油烟排烟通道1根、除臭剂、30m高烟囱一根、布袋除尘器一套 | 30 |
|  | 固废治理 | 垃圾箱、危险废物暂存及委托处置 | 2.5 |
|  | 噪声治理 | 噪声设备减振措施 | 6 |
|  | 绿化工程 | 场内道路、场区内空地及厂界植树种草 | 5 |
|  | 环境监测管理 | 地下水监测井及委托监测 | 3 |
|  | 风险 | 编制突发环境事件应急预案 | 3 |
|  | 环保设施运行维护维修费用 | 运行期各环保设施的运行维护维修费用 | 30 |
| 合计 |  | / | 351 |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1社会经济效益分析

本项目的实施不仅能促进周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进养殖、饲料加工、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决剩余劳动力和下岗职工的再就业问题。对促进尚志市的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。

本项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领尚志市等地市场，扩大了产品的覆盖面。该项目的实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。因此，本项目的建设实施是非常必要。

## 7.2经济效益分析

本项目总投资5000万元，项目建成后，可拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，带动地方农牧业发展，促进地方经济发展，具有显著的经济效益。项目的落户，带动了周围地区交通运输业、第三产业等行业的发展。同时，项目的建设为吸引外来投资提供了一个良好的环保基础设施保障，改善了当地和周围地区的投资环境，有利于吸引外来投资。

## 7.3环境效益分析

7.3.1有利影响

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。与此同时，采用先进的生产技术和设备，最大限度地提高水资源利用率，降低单位产品的水污染物产生量。

7.3.2不利影响

（1）本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经处理后排入乌珠河，最终进入蚂蚁河，因此正常情况下对地表水无不利影响。

（2）项目在运行后，所有污染物均可达标排放，对敏感点的影响很小。

（3）项目产生的固体废物大部分可以综合利用。

（4）在设备选型时，选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，减少噪声对环境的影响。

由此可见，本项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。并且，环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

7.3.3环境效益分析

本项目工程环境保护投资约为351万元，通过采取可行的环境保护措施，项目建设的环境影响可以接受，环保投资比较明显。

（1）废气处置

本项目待宰间采取干清粪工艺，日产日清，并投加或喷洒除臭剂可有效去除恶臭污染物浓度，且待宰间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。屠宰车间封闭建设，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放。锅炉烟气通过布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放。

（2）水环境保护

本项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经处理后排入乌珠河，最终进入蚂蚁河，水污染物大幅度减少，对地表水体的影响降低到最小程度。

（3）地下水防渗

危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、库房等采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化，避免了对地下水的污染。

（4）噪声治理

本项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施，可降低噪声对周围环境的影响。

（5）固废处理措施

本项目固体废物分类收集、分类妥善处理，避免了对周边环境卫生的影响，有利于人群健康和景观的改善。

综上所述，由环境影响导致的经济损失较拟建项目带来的环境效益和经济效益要小的多，工程的建设将产生广泛的经济效益，拉动地区经济增长和社会发展，同时在环境保护方面也是可以接受的。

## 7.4环境经济损益简要分析

参照《中华人民共和国环境保护税法》，本次评价对本项目环境影响经济损益进行简要分析。

企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的城镇污水处理厂、城镇生活垃圾处理场排放应税污染物的，不征收环境保护税。

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理达标后排放；厂界噪声不超标，固体废物除外售及委托处置外，其余废弃物交由市政环卫部门统一清运，均无需缴纳相应的环境保护税。

本项目大气污染物包括硫化氢、氨、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。大气污染物每污染当量税额为1.2元~12元，本项目需缴纳的环境保护税见表7-4-1。

表7-4-1环境保护税情况一览表

| 类别 |  | 氨 | 硫化氢 | 颗粒物 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放量（kg/a） |  | 165.3 | 16.99 | 111 | 427 | 101 | - |
| 污染当量值（kg） |  | 0.29 | 9.09 | 2.18 | 0.95 | 0.95 | - |
| 污染当量数 |  | 570 | 1.869 | 50.917 | 449.474 | 106.316 | - |
| 税额（元） | 1.2元计 | 684 | 2.2428 | 61.1004 | 539.3688 | 127.5792 | 1414.2912 |
|  | 12元计 | 6840 | 22.428 | 611.004 | 5393.688 | 1275.792 | 14142.912 |

由表7-4-1可知，本项目需缴纳的环境保护税最低为1414.2912元，最高为14142.912元。

## 7.5结论

综上所述，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

1、管理机构

工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

2、企业环境管理机构的基本职能与职责

（1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

（2）主要工作职责

a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c、负责组织污染源调查，填写环保报表；

d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e、加强与主管环保部们的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

（4）负责企业的日常环境监测工作。

8.1.1施工期环境管理计划

1、环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2、对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3、按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4、土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5、合理布置施工厂内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

施工期环境保护管理及监理的主要内容见表8-1-1。

表8-1-1施工期环境管理和监理的主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品混凝土 | 施工单位环保措施要落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运 |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施 |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 |  |  |
|  | 禁止焚烧熔化沥青 | 施工单位环保措施要落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作，不外排 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查 |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理 |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 禁止在22：00～6：00进行产生噪声污染的施工作业 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批 |  |  |
| 废水 | 施工人员生活污水应集中排入防渗旱厕 |  | 对于污水收集设施进行认真检查 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时用于场地平整，及时压实 |  | 不外排 |

8.1.2运行期环境管理计划

1、环保管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。

2、环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

3、定期对各项环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

4、对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

5、接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

8.1.3污染物排放清单及管理要求

#### 8.1.3.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单及管理要求详见表8-1-2。

表8-1-2污染物排放清单一览表

| 类别 | 项目 |  | 污染因子 | 污染防治措施 |  |  | 排放浓度 | 总量指标 | 排放标准 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 屠宰车间排气筒 | NH3 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放 |  |  | 6.2mg/m3 | / | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 提示图形符号 警告图形符号 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.66mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 1316（无量纲） | / |  |  |
|  |  | 污水处理站排气筒 | NH3 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放 |  |  | 0.92mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.036mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 810（无量纲） | / |  |  |
|  |  | 待宰间排气筒 | NH3 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 |  |  | 0.136mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.022mg/m3 | / |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 405（无量纲） | / |  |  |
|  |  | 锅炉房烟囱 | 颗粒物 | 烟气经布袋除尘器处理后，通过30m高烟囱（DA005）排放 |  |  | 26.05mg/m3 | 0.085t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | 35.53mg/m3 | 0.455t/a |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 150mg/m3 | 0.569t/a |  |  |
|  |  | 食堂排烟通道 | 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放 |  |  | 1.6mg/m3 | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求 |  |
|  | 无组织 | 屠宰车间 | NH3 | 增加通风次数，及时清洗 |  |  | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | / |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 污水处理站 | NH3 | 增加通风次数 |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 待宰间 | NH3 | 采取干清粪工艺，日产日清，并投加或喷洒除臭剂 |  | / |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 |  | / |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界 | 臭气浓度 | / |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水及生产废水 |  | pH | 生产废水和生活污水一起排入污水处理站，采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，出水排入贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理 | 6.5~7.5 | / |  | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值 |  | 提示图形符号 警告图形符号 |  |
|  |  |  | COD |  | 189.11mg/L | 8.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 94.64mg/L | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 94.76mg/L | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 13.07mg/L | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 31.27mg/L | 0.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大肠菌群数 |  | 19150个/L | / |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 压缩机、风机、生产设备等 |  |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |  | 提示图形符号 警告图形符号 |  |
| 固废 | 粪便 |  |  | 暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 |  |  |  | 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求 |  | 一般固体废物 |  |  |
|  | 污泥及栅渣 |  |  | 采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检疫不合格肉牛及病死牛 |  |  | 委托无害化处理有限公司处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂餐馀垃圾及废油脂 |  |  | 交由符合规定的回收处置单位统一回收处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站废油脂 |  |  | 集中收集交由有资质单位处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肠胃内容物 |  |  | 同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 不可食用内脏 |  |  | 采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃包装物 |  |  | 集中收集，外售综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 由市政部门统一处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 交由厂家再生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  | 由厂家回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘） |  |  | 定期封闭清运，外售综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  | 由除尘器厂家回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 检疫废物（类别HW01、代码841-005-01） |  |  | 暂存于危险废物贮存点内，交由有资质的单位处理 |  |  |  | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |  | 危险废物 |  |  |  |
| 风险防范措施 | 环境风险 |  |  | 消毒剂存储位置及储氨罐周围设置围堰；制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好。危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、库房等采取简单防渗，防止泄漏污染地下水及土壤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量 指标 | COD：8.76t/a；氨氮：0.55t/a；颗粒物：0.085t/a；SO2：0.455t/a；NOX：0.569t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 8.1.3.2排放管理要求

（1）工程组成及原辅材料组分要求

本项目建设一条屠宰线，年屠宰肉牛2万头，工程组成包括办公楼、库房、门卫、冷库、屠宰车间、污水处理站、待宰间、急宰间、锅炉房等。

（2）建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数

①固废分类收集、分类处置，实现固废100%处置。

②待宰间采取干清粪工艺，日产日清，并投加或喷洒除臭剂可有效去除恶臭污染物浓度，且待宰间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。屠宰车间封闭建设，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理后经高于楼顶的专用烟道排放。锅炉烟气经布袋除尘器处理后，经30m高烟囱排放。

③废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，暂存于贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂，经处理后排入乌珠河，最终进入蚂蚁河。

④地下水防渗：危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、库房等采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化，避免了对地下水的污染。

（3）社会公开的信息内容

企业应积极主动对污染物定期监测信息进行公开，采用张贴公示版等形式对污染物排放情况、污染防治措施运行情况进行公开，保证公众知情权。

## 8.2环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

8.2.3环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订监测站的工作计划和实施方案。

对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

监督污染物排放的达标情况。

对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。

作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

努力学习，不断提高站内工作人员的业务素质和工作能力。

8.2.4设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目大气排放源、废水、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

废水排放口、废气排放口、固废、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下图。

图8-2-1污水、废气、噪声和固废排放口（源）图形符号与说明

8.2.5环境监测计划

《环保法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

（1）污染物排放监测

本项目污染源监测计划见表8-2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8-2-1污染源监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 环境保护措施 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测技术 | 采样方法 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰间、屠宰车间、污水处理站无组织排放 | 臭气浓度 | 待宰间及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
| 废气 | 屠宰车间 | 臭气浓度 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放 | 排气筒（DA001） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
|  | 污水处理站 | 臭气浓度 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放 | 排气筒（DA002） |  | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |

续表8-2-1污染源监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 环境保护措施 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测技术 | 采样方法 | 监测分析方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 硫化氢 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放。 | 排气筒（DA002） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |  |
|  | 待宰间 | 臭气浓度 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 | 排气筒（DA003） |  | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |  |
|  | 锅炉房 | 颗粒物 | 锅炉烟气经布袋除尘器处理后，通过30m高烟囱排放 | 烟囱（DA005） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求 | 1次/月 | 手工监测技术 | 参照GB/T16157或HJ/T397规定执行 | 《固定汚染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 《固定汚染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ/T 43-1999） |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 《固定汚染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》（HJ/T 56-2000） |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398 |  |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼夜噪声等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 | 厂界外1m，高度1.2m以上 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |
| 废水 | 废水总排口 | pH | 生产废水和生活污水一起排入污水处理站，采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，出水排入贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理 | 污水排放口（DW001） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值 | 自动监测 | 在线监测 | 参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 自动监测 | 在线监测 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 自动监测 | 在线监测 |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照HJ494、HJ495、HJ/T91 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质悬浮物的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质动植物油的测定 分光光度法 HJ 506-2009 |  |
|  |  | 大肠菌群数 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |  |
|  | 雨水排放口 | 化学需氧量 | / | 雨水排放口 | / | 1次/日 | 手工监测技术 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  | 水质悬浮物的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |  |
| 地下水 | 设置跟踪监测井 | COD、氨氮 | 危险废物贮存点按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、库房等采取简单防渗 | 设置跟踪监测井 | / | 每年1次 | 手工监测技术 | 参照HJ610-2016 | 参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |

（2）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

## 8.3环境保护竣工验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。

拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8-3-1。

表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类型 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 建设内容 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 待宰间、屠宰车间、急宰间 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、大肠菌群数 | 生产废水和生活污水一起排入污水处理站，采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，出水排入贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值 |  |
|  | 锅炉排污水及软水制备排污水 | 锅炉房 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 员工生活 |  |  |  |  |
|  | 地下水监测井 | - | COD、氨氮 | 地下水下游（厂区东侧）设置1口监测井 | 地下水下游（厂区东侧）设置1口监测井 |  |
|  | 地下水污染防治 | 办公楼、库房等 | COD、氨氮 | 简单防渗 | 对其地面采用混凝土进行一般地面硬化 |  |
|  |  | 急宰间、待宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池 | COD、氨氮 | 一般防渗 | 地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求 |  |
|  |  | 危险废物贮存点 | - | 重点防渗 | 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s） |  |
| 废气 | 恶臭 | 待宰间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 待宰间及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 |  |
|  | 恶臭 | 屠宰车间 | H2S、NH3、臭气浓度 | / |  |  |
|  | 恶臭 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | / |  |  |
|  | 恶臭 | 屠宰车间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 恶臭 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放 |  |  |
|  | 恶臭 | 待宰间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 | 经高于其所在建筑物屋顶的排烟通道（DA004）排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（中型）油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求 |  |
|  | 锅炉烟气 | 锅炉房 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 烟气经布袋除尘器处理后，通过30m高烟囱（DA005）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求 |  |
| 噪声 | 噪声控制 | 压缩机、风机、生产设备等 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |  |
| 固废 | 厂区 | 待宰间 | 粪便 | 暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 | 综合利用，处置率100% |  |
|  |  |  | 检疫不合格肉牛及病死牛 | 委托无害化处理有限公司处理 | 无害化处理，处置率100% |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥及栅渣 | 采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理 | 处置率100% |  |
|  |  |  | 污水处理站废油脂 | 集中收集交由有资质单位处置 | 处置率100% |  |
|  |  | 食堂 | 食堂餐馀垃圾及废油脂 | 交由符合规定的回收处置单位统一回收处置 | 处置率100% |  |
| 固废 | 厂区 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 交由厂家再生利用 | 处置率100% |
|  |  | 屠宰车间 | 肠胃内容物 | 同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 | 处置率100% |
|  |  |  | 不可食用内脏 | 交由无害化处理有限公司处理 | 处置率100% |
|  |  |  | 废弃包装物 | 集中收集，外售综合利用 | 处置率100% |
|  |  | 办公楼 | 生活垃圾 | 由市政部门统一处理 | 处置率100% |
|  |  | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 由厂家回收利用 | 处置率100% |
|  |  |  | 锅炉灰渣（含布袋除尘器收尘） | 定期封闭清运，外售综合利用 | 处置率100% |
|  |  |  | 废布袋 | 由除尘器厂家回收利用 | 处置率100% |
|  |  | 检疫间 | 检疫废物（类别HW01、代码841-005-01） | 暂存于危险废物贮存点内，交由有资质的单位处理 | 处置率100% |

## 8.4总量控制

8.4.1总量控制的意义和原则

实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本工程属于肉牛屠宰项目，总量控制应以哈尔滨市总量控制规划为目标，将本工程投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现哈尔滨市污染物排放总量控制的目标。

8.4.2总量控制因子

（1）水污染物总量控制指标

本项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，计算过程如下。

核定排放总量：

本项目COD核定排放量=17518.608t/a×500mg/L×10-6=8.76t/a

本项目氨氮核定排放量=预测排放量=0.55t/a

（2）大气污染物总量控制指标

①燃生物质锅炉烟尘、SO2、NOx核定排放总量按《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）计算。

燃生物质锅炉废气污染物许可排放量计算公式如下：

式中：Dij—第i个锅炉排放口废气第j项大气污染物年许可排放量，t/a；

Ri—第i个锅炉排放口设计燃料用量，燃生物质单位为t/a；

Qi—第i个锅炉排放口基准排气量，燃生物质时单位为Nm3/kg燃生物质，具体取值见表5；地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严确定；

Cij—第i个锅炉排放口废气第j项大气污染物许可排放浓度限值，mg/Nm3。

SO2核定排放总量（t/a）=468×6.08×200×0.8×10-6=0.455t/a

NOX核定排放总量（t/a）=468×6.08×200×10-6=0.569t/a

颗粒物核定排放总量（t/a）=468×6.08×30×10-6=0.085t/a

表8-4-1  本项目总量指标表

| 污染物 | 预测排放量（t/a） | 核定排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 3.31 | 8.76 |
| NH3-N | 0.55 | 0.55 |
| 颗粒物 | 0.074 | 0.085 |
| SO2 | 0.101 | 0.455 |
| NOX | 0.427 | 0.569 |

COD、氨氮纳入尚志污水处理厂总量指标，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫由哈尔滨市尚志生态环境局调控。

## 8.5与排污许可证制度衔接

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》中要求：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中八、农副食品加工业13  13、屠宰及肉类加工135，年屠宰生猪10万头及以上的，年屠宰肉牛1万头及以上的，年屠宰肉羊15万头及以上的，年屠宰禽类1000万只及以上的为重点管理，因此本项目属于重点管理。

# 9环境影响评价结论

## 9.1评价结论

9.1.1建设概况

本项目为黑龙江省哈尔滨市尚志市黑龙江省龙源工贸集团有限公司黑龙江阿穆屠宰有限公司肉牛屠宰厂建设项目，位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，占地面积29672m2，建筑面积9110m2。本项目利用原有2栋办公楼、1栋锅炉房、1栋储氨房、1栋库房及1栋冷库，新建屠宰车间1栋、污水处理站、待宰间1栋、急宰间1栋、危险废物贮存点。项目建设一条屠宰线，年屠宰肉牛2万头，年产牛肉6000t、牛骨600t、牛皮550t、牛血500t、其它（头、蹄、内脏）1950t。

9.1.2项目符合性结论

#### 9.1.2.1产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）为限制类；桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备和猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺为淘汰类。

本项目采用全自动屠宰生产线设计年屠宰2万头肉牛，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。

#### 9.1.2.2场址选择合理性结论

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市长寿乡一曼村，用地为工业用地，厂区评价范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区等敏感区分布，项目选址合理。

#### 9.1.3环境质量现状评价结论

（1）地表水环境质量现状评价结论

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年松花江哈尔滨江段12条主要一级支流总体状况为良，水质总体好转。本项目所在区域水体为蚂蚁河，蚂蚁河口内监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，达到考核目标Ⅲ类水质要求。

（2）地下水环境质量现状评价结论

1#、2#、3#监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，监测点1#处地下水为25-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Cl--Ca2++-Na+型水，监测点2#~3#处地下水为4-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Na+-Ca2+型水。

（3）大气环境质量现状评价结论

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优167天，良143天。超标55天，其中轻度污染31天，中度污染14天，重度污染9天，严重污染1天。超标天数中首要污染物47天为细颗粒物，3天为臭氧，5天为可吸入颗粒物。年度综合指数3.80。除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。本项目所在区域为不达标区。通过补充监测结果表明，总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，监测点NH3、H2S未检出，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准。

（4）声环境质量现状评价结论

项目区评价范围内各监测点昼间及夜间等效连续A声级均无超标现象，达标率100%，评价区厂界噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

9.1.4污染防治措施可行性结论

（1）大气

本项目食堂油烟经油烟净化器处理后，经高于楼顶的专用烟道排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型食堂油烟的标准限值要求。

本项目屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放。本项目污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放。本项目待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放。本项目DA001、DA002及DA003有组织排放NH3、H2S和臭气浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

待宰间、屠宰车间和污水处理站封闭，加强通风，未被收集的恶臭气体无组织排放。根据估算模式预测结果，无组织排放恶臭气体污染物经过自然风稀释扩散后，厂界NH3、H2S和臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

本项目生活热源由1台2.1MW生物质热水锅炉供应，产生的烟气经布袋除尘器处理后，经30m高烟囱（DA005）排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX。锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃煤锅炉”大气污染物特别排放标准。

项目运行期采取了积极有效的污染治理措施，各大气污染物对环境空气的贡献值均不大，并且可以达标排放，对周围环境影响不大，从环境空气的角度来看，该项目是可行的。

（2）废水

本项目废水主要包括生活污水（含食堂废水）和生产废水，一同排入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+隔油沉砂+气浮+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+消毒池”工艺，出水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值排入贮水池，每天采用专用罐车运至尚志污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入乌珠河。

综上，本项目排放的废水不会对地表水环境产生影响。

（3）噪声

本项目固定噪声源主要为压缩机、风机、生产设备等，通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类噪声排放限值。

（4）固废

本项目采用干清粪工艺，暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖；生活垃圾统一运至指定垃圾转运站，由市政部门统一处理；废活性炭交由厂家再生利用；检疫不合格肉牛及病死牛委托无害化处理有限公司处理；污水处理站污泥采用压滤机脱水后同栅渣，送生活垃圾填埋场处理；食堂餐馀垃圾交由符合规定的回收处置单位统一回收处置；食堂废油脂按《哈尔滨市城市餐厨废弃物管理办法》处置；污水处理站废油脂交由有资质单位处置；肠胃内容物同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖；废弃包装物集中收集，外售综合利用；不可食用内脏产生后，采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由无害化处理有限公司处理；检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位进行处置。锅炉房软化水设备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废布袋由除尘器厂家回收利用；锅炉产生灰渣暂存于锅炉房内灰渣间，收集后袋装密封暂存，外售用于生产有机肥。

（5）地下水

本项目对厂区进行分区防渗：

重点防渗区：危险废物贮存点地面和墙裙采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

一般防渗区：待宰间、急宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、贮水池、事故池池体及地面基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

简单防渗区：办公楼、库房等对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井。为最大限度地减轻对区域地下水的影响，项目采取分区防渗措施，设置监测井定期监测，可防范污染物渗漏污染地下水环境。

（6）环境风险

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此本项目环境风险可控，对周围环境影响较小。

综合分析，本项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可使区域环境质量得到明显改善。

9.1.5经济损益分析结论

本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9.1.6环境管理与监测结论

项目运行期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.7公众意见采纳情况

本项目在公示期间，建设单位未接到公众反馈意见。项目投产后公众最关心的环境问题主要是噪声、废气、废水对环境的影响，建设单位要充分重视，切实落实各项污染防治措施，加强环境管理，把本工程环境污染降低到最低限度。从总体上看，公众对建设项目的意见是支持项目建设，同意项目选址。

9.1.8总结论

本项目针对生产废水对水环境的影响；锅炉房烟气、屠宰车间、待宰间及污水处理站恶臭对大气环境的影响；压缩机、风机、生产设备等噪声设备对声环境影响；锅炉灰渣、废布袋、废离子交换树脂、待宰间粪便、检疫不合格肉牛及病死牛、污水处理站栅渣及污泥、食堂餐馀垃圾及废油脂、肠胃内容物、废弃包装物、不可食用内脏、生活垃圾、废活性炭及检疫废物（HW01）等固体废物影响；污水处理站、消毒剂次氯酸钠、制冷剂液氨存在泄漏等环境风险等均采取了相应地防治措施，在认真落实本报告书污染防治措施后，各类污染物可达标排放，不会对周围环境产生明显不利影响。建设单位对项目进行公示期间，无任何人向建设单位和评价单位进行咨询或提出任何问题。项目投产后，企业环境管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。从环境角度分析，本项目的建设是可行的。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 9.2建议

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制。

（2）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（3）尽可能多的吸收场区周围农民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地居民的收入。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（硫化氢、氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3颗粒物、氮氧化物、二氧化硫） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.101）t/a |  |  |  | NOX：（0.427）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.074）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深□）；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据起源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建√；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  | 数据起源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状调查 | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类☑ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2022） |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响预测 | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务器满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  | （COD：3.31、氨氮：0.55） |  |  | （COD：189.11、氨氮：31.27） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |
|  | 评价结论 | 可以接受□；不可以接受□ |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  | 液氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.2 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3√ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1√ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D2□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | Ⅰ√ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）消毒剂存储位置及储氨罐周围设置围堰； （2）储氨罐设置阻火器和呼吸阀；罐储时要有防火防爆技术措施，配备相应品种和数量的消防器材。 （3）冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统，水喷淋系统宜选用开式喷头，开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给，操作可为手动或电动方式。 （4）储氨罐设防雷接地并按规定监测，保持有效。防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测为每年一次，对爆炸危险环境的防雷装置可以每半年检测一次。 （5）贮氨器罐体、阀门、管道及泵均设置防静电接地措施。 （6）储氨罐由抗腐蚀材料制作，液氨罐在充装前必须保证液氨罐充装中和充装后压力不超过1Mpa，储罐充装量不得超过安全警戒线，在液氨设备15m距离内，严禁明火和热源，液氨罐在高温时段应急喷淋水源进行降温处理。 （7）储氨区四周在明显和便于操作部位设置手动报警按钮。 （8）设置氨气泄露报警系统。 （9）当发生泄漏时建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，并交由有资质单位处置。 （10）工程废水处理设施发生事故性排放主要有设备故障和停电因素，若出现设备故障因素引起的事故性排放，可将排放污水引入事故水池中；若出现停电事故，生产也将停止，废水可引入事故水池，不对周围水环境造成影响。 （11）制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好； （12）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对地表水和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 采取本项目提出的风险应急措施，可有效避免风险事故污染水环境，可有效保护应急人员健康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级√ 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区√ |  | 3类区□ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期√ |  | 中期□ | 远期√ |  |
|  | 现状调查 方法 | 现场实测法√现场实测加模型计算法□ 收集资料√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测√已有资料√ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ 其他□— |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m√ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标出噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） |  |  | 监测点位数（4） |  |  | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，可√ ；“（）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（分布范围） 生境□（ ） 生物群落☑（物种组成、群落结构） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.029672）km2；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测 计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价 结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

附图1项目地理位置图

本项目位置

附图2 项目平面布置图

附图3评价范围图

图例

噪声评价范围

地下水评价范围

大气评价范围

附图4哈尔滨市环境管控单元图

本项目位置

附图5周围环境关系图

| 项目东北侧农田 | 项目西北侧农田 |
| --- | --- |
| 项目东南侧乡道及农田 | 项目西南侧乡道及农田 |

附件1营业执照

附件2土地证

附件3合作协议书

附件4投资备案承诺书

附件5燃料分析报告

附件6检测报告