# 哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司

# 年屠宰加工16万头生猪扩建项目

环境影响报告书

建设单位：哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司

评价单位：黑龙江辰瀚环境保护有限公司

2024年03月

目录

1、概述	1

1.1 项目由来	1

1.2  项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	5

1.4 分析判定的相关情况	6

1.5关注的主要环境问题	15

1.6 环境影响的主要结论	15

2、总则	16

2. 1 编制依据	16

2.2 评级工作原则及评价重点	18

2.3 环境影响识别及评价因子筛选	19

2.4 评级工作等级的确定和评价范围	20

2.5 环境质量标准及评价标准	28

2.6 评价时段	31

2.7 环境保护目标	31

3、工程概况及工程分析	34

3. 1 现有工程概况	34

3.2 现有项目工程分析	37

3.3  现有工程存在的环保问题及整改措施	44

3.4 改扩建项目工程概况	45

3.5  依托工程可行性分析	55

3.6  工程分析	55

3.7 清洁生产	81

3.8 总量控制	86

4  环境现状调查与评价	87

4.1自然环境现状调查与评价	87

4.2  环境空气质量现状评价	97

4.3  地表水环境质量现状评价	101

4.4  声环境质量现状监测与评价	101

4.5  地下水环境质量现状监测与评价	102

4.6  区域污染源调查	111

5  环境影响预测及评价	113

5.1 施工期环境影响分析	113

5.2 运营期环境影响预测及分析	113

6、环境保护措施及可行性论证	144

6.1 施工期污染防治措施及其可行性论证	144

6.2  营运期染防治措施及其可行性论证	144

6.3  环境风险防范措施	157

6.4 环保投资及主要环保设施	159

7  环境影响经济损益分析	161

7. 1 环境经济效益分析	161

7.2 经济效益分析	161

7.3 环境效益分析	161

7.4 小结	163

8  环境管理与监测计划	164

8. 1 环境管理	164

8.2环境监测	169

8.3环境保护竣工验收	177

8.4总量控制	181

8.5与排污许可证制度衔接	182

9  环境影响评价结论	183

9.1 评价结论	183

9.2建议	187

附图1项目地理位置图	195

附图2 项目平面布置图	196

附图3 评价范围图	197

附图4 哈尔滨市环境管控单元图	198

附图5 周围环境关系图	199

附件1 营业执照	200

附件2 土地证	201

附件3 更名文件	202

附件4 检测报告	203

附件5 巴环建字【2006】4号	204

附件6 验收文件	206

附件7 污水处理站扩建项目	213

# 1、概述

## 1.1 项目由来

随着人们生活水平的提高，高品位、高质量的“ 安全” 、“绿色”肉制产品越来越受到消费者的喜爱和重视，因此，我国政府就猪肉类产品的“放心肉” 、“安全肉”甚至“绿色肉”制订多项相关法律法规和标准，并采取诸多鼓励政策措施。哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司将抓住这一有利时机，走在行业的前头，采用现代化全自动屠宰加工生产线，对生猪肉不同部位进行细化、深加工， 根据消费者不同层面的需求心理，形成冷却肉、分割肉等一系列产品，把猪肉类加工从传统型、粗放型向现代型、集约型转化，为促进我国肉类产品的“ 安全” 、“绿色”革新做出应有贡献。2007 年 9月，哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司在巴彦县成立公司，注册资本 60万元，主要从事生猪屠宰加工，肉食品销售。公司占地约3864m2，建筑面积约 12000m2 。按照商务部星级生猪屠宰厂标准规划建设，拥有生产线1条，年生猪屠宰量达9000头，除保障整个巴彦县猪肉食品供应外，还向哈尔滨市场输入大量的优质猪肉。目前企业已建成日处理污水300m3的污水站一座，2007 年起企业所排污水已经市政污水管网排至兴隆镇污水处理厂。

为了顺应市场的需求以及提升企业自身发展，哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司拟投资 12000 万元，建设生猪机械化屠宰场扩建项目。本次改扩建项目利用现有生产车间，对现有屠宰生产线进行改造，改造后总建筑面积不变，购置和安装 1 条机械化生猪屠宰线、检疫系统。项目扩建后全厂可年屠宰加工生猪16万头。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关 规定，哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司委托我单位承担哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司年屠宰加工16万头生猪扩建项目环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“十、农副食品加工业中18 、屠宰及肉类加工-屠宰生猪10 万头、肉牛1 万头、肉羊15 万只、禽类1000 万只及以上的” ，需编制环境影响报告书。我单位在接受委托后，通过征求生态环境主管部门的意见，在收集与本项目相关技术资料、类比调研及现状监测和影响预测的基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制了《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司年屠宰加工16万头生猪扩建项目环境影响报告书》，现报请生态环境行政主管部门审查。

## 1.2  项目特点

- 1.2.1 项目概况

根据现场踏勘，本项目利用现有待宰圈、屠宰加工车间，办公室、宿舍、冷库、仓库、固废暂存间以及锅炉房进行年屠宰加工16万头生猪扩建项目，本次项目主要对屠宰加工车间部分生产线进行升级改造，以及对待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站排气筒、柴油储罐等环保工程的整改，项目新建一座140m3的事故池，改扩建后可达到年屠宰加工16万头生猪的规模。

    - 1.2.2 生产工艺

生猪屠宰是指生产经营的杀猪行为或活动，该类项目对环境的影响主要是废水及废气，屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解等，具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。废气主要是待宰圈、屠宰车间等产生的屠宰废气，主要以硫化氢、氨、臭气浓度为主。

本项目采用全套机械杀猪、分割生产线，整个过程分为宰前处理、屠宰、排酸、分割、包装储藏5个工段。从宰杀放血到胴体加工完成的时间及放血开始到取出内脏的时间均应符合现行国家标准《畜禽屠宰操作规程 生猪》(GB/T 17236-2019)的规定。

    - 1.2.3本项目排污特点

1.2.3.1废气

本项目运营期产生的废气主要为待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站等产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）、锅炉烟气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、柴油储罐（非甲烷总烃）。

（1）待宰圈的恶臭主要来自猪粪便、尿液，这些粪便会产生氨、H2S、臭气浓度等恶臭气体。

（2）屠宰车间内许多作业都要是用热水，空气湿度很高，工作场所大，空气流动量相当大，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果有血、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，产生氨、H2S、臭气浓度等恶臭气体。

（3）本项目污水处理站恶臭气体主要来自各池体产生氨、H2S、臭气浓度等具有臭味的气体。

（4）固废暂存设施的恶臭气体主要来源于异味较大的白下水、猪粪的贮存，存储过程中会产生氨、硫化氢、臭气浓度等恶臭气体。

（5）柴油储罐储存和卸油时会产生非甲烷总烃。

（6）本项目生产用热源由一台1t/h的燃油蒸汽锅炉提供，燃料为轻质柴油，产生的烟气经12m高烟囱排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX。

1.2.3.2废水

本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水制备排污水、待宰圈清洗废水（含尿液）和屠宰加工车间废水。

1.2.3.3噪声

本项目主要噪声源为：猪电击晕机、劈半锯、绞肉机、锅炉风机及污水处理泵等，噪声值在75～90dB(A)之间。

1.2.3.4固废

项目正常工况下产生的固体废物主要有待宰圈产生的猪粪；检疫室、检验室产生的检疫、检验废物；屠宰加工车间产生的猪毛、肠胃内容物、病变腺体、内脏及残留脂肪；污水处理站产生的污泥、栅渣、废油脂及落地油；废活性炭；锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂。非正常工况下产生的病死猪。

1.2.3.5地下水

本项目污水处理站各构筑物渗漏后通过包气带进入地下水含水层，项目建成后对地下水可能产生的潜在的污染源将会对地下水产生影响。

    - 1.2.4主要环保措施

1.2.4.1废气

- 待宰圈定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

- 屠宰加工车间产生氨、H2S、臭气浓度经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

- 本项目污水处理站产生氨、H2S、臭气浓度等具有臭味的气体，污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%。

- （4）本项目柴油储罐卸油时会产生非甲烷总烃，柴油储罐配套一根气相平衡管，卸油时产生非甲烷总烃经管线排入加油车中，油气回收效率90%。

（5）本项目生产热源由1台1t/h燃油蒸汽锅炉供应，产生的烟气经低氮燃烧装置处理后，经12m高烟囱排放。

（6）固废暂存设施定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%。

1.2.4.2 废水

本项目产生的废水经管道送入厂内污水处理站，污水处理站采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理后，设计处理污水规模为300m3/d，满足本项目最大废水排放量218.34m3/d的处理需要，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后，排入兴隆镇污水处理厂处理达标后排入泥河。

1.2.4.3 噪声

充分选用先进的低噪设备，风机、水泵等发声设备应设减振垫；加强设备的维护，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值。

1.2.4.4 固体废物

猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理；屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运有机肥厂堆肥处理；修整过程中产生的脂肪进行外售处理；分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；吸附恶臭气体的废活性炭作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理；检疫室产生的检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处理；非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、漂白粉消毒后送垃圾填埋场填埋。锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。生活垃圾交由环卫部门处置。废润滑油及废润滑油桶交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。废外包装，集中收集，外售综合利用。所有固体废物均得到综合利用和妥善处置，不排入外环境。

1.2.4.5 地下水

本项目对厂区进行分区防渗：

重点防渗区：柴油储罐周边设置20cm高围堰，采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s），。

一般防渗区：事故池池体及地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

    - 1.2.5公用工程及储运工程

水源来自市政自来水厂，从市政管网接入，依托厂内现有给水管网，厂区生产热源由一台1t/h燃油蒸汽锅炉提供，锅炉房内配备软化水制备装置。冬季生活供暖采取电采暖。厂区依托现有供电系统。厂区屠宰废水进入污水处理站处理后排入市政管网，排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。

本项目利用原有1个800m2冷库；利用原有1个50m2库房，用于存储消毒剂、维修工具等杂物；利用原有1个900m2屠宰加工车间；利用原有1个500m2待宰圈；利用原有一座1.54m3的柴油储罐；利用一座处理能力300m3/d的污水处理站；利用原有一座20m2急宰间，用于检验不合格猪的隔离和宰杀。新建一座140m3的事故池。

冷库采用R404A制冷剂，R404A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂，不含任何破坏臭氧层的物质。

    - 1.2.6 依托工程

兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目排入兴隆镇污水处理厂水量为218.34m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。

    - 1.2.7 主要结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对产生的污染物采取了源头污染控制的工程措施切实可行，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 1.3环境影响评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

一、依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“十、农副食品加工业 18 屠宰及肉类加工135”；屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的，应做报告书。本项目年屠宰生猪16万头，因此应编制环境影响报告书。在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为水环境影响、大气环境影响、噪声环境影响和固体废物影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

二、根据第一阶段工作成果，对环境现状的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境等进行了调查、监测与评价，详细进行工程分析。

三、提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

图1-3-1 环境影响评价工作程序图

    - 1.4 分析判定的相关情况

    - 1.4.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目年屠宰生猪16万头，不属于“限制类”中的“十二、轻工－24、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。

    - 1.4.2  与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（黑政发〔2021〕5号）符合性分析

表1-4--1   与《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》的符合性

| 序号 | 黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 率先实现农业农村现代化，第二节 开展“中国粮食、中国饭碗”质量提升行动：构建现代畜牧产业体系。实施“两牛一猪一禽”工程，推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设国家级高品质乳制品、肉制品加工基地。大力推进奶业振兴，加强优质奶源基地建设，构建高产肉牛核心群，发展绿色全营养体饲草料产业，提高肉牛单产和鲜奶品质。加快标准化规模养殖基地建设，布局建设肉牛、生猪、肉鸡、肉鹅大型养殖项目，肉畜禽养殖规模化比重达到75%以上。开展重大动物疫病防控，完善病死动物无害化收集处理体系，加强肉类产品监管能力建设。壮大生态渔业规模 | 本项目为年屠宰加工16万头生猪扩建项目，项目投产后将建立标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系，提高肉制品生产的质量。 | 符合 |

    - 1.4.3  与《哈尔滨市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（哈政发[2021]12号）符合性分析

表1-4-2   与《哈尔滨市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性

| 序号 | 哈尔滨市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要相关要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设国家高质量农产品基地”中指出：“实施畜牧业振兴行动，以“两牛一猪一禽”为重点，加快建立规模化养殖、标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系。农业增加值年均增速达3%，到2025年，畜牧业产值占农业总产值比重达30%。 | 本项目为年屠宰加工16万头生猪扩建项目，项目投产后将建立标准化生产、产业化经营、社会化服务的现代畜牧业生产体系，提高肉制品生产的质量。 | 符合 |

    - 1.4.4  与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性分析

表1-4-3 本项目与《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》符合性

| 名称 | 要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》 | 有与屠宰规模相适应，水质符合国家规定标准的水源条件 | 项目由自来水供给，水源有保障，水质符合要求 | 符合 |
|  | 有符合国家规定要求的待宰车间、屠宰间、急宰间以及畜禽屠宰设备和运载工具 | 项目建有待宰车间、屠宰加工车间、急宰间有成套肉猪屠宰设备和运载工具，符合国家规定要求 | 符合 |
|  | 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 | 屠宰技术人员依法取得健康证明后上岗 | 符合 |
|  | 有经考核合格的兽医卫生检验人员 | 配备经考核合格的兽医卫生检验人员 | 符合 |
|  | 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 | 有符合国家规定的检验设备、消毒设施，拟建设污染防治设施符合环境保护要求 | 符合 |
|  | 有病害畜禽及畜禽产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议 | 本项目病死动物送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 | 符合 |
|  | 依法取得动物防疫条件合格证 | 依法取得动物防疫条件合格证 | 符合 |
|  | 法律、法规规定的其他条件 | 严格执行相关法律、法规规定 | 符合 |

### 1.4.5  与《黑龙江省人民政府关于加快现代畜牧产业发展的意见（黑政发〔2015〕25号）》符合性分析

相关内容：以转变发展方式为主线，以提高质量效益和竞争力为重点，推进一二三产业深度融合，大力发展现代畜牧产业，驱动上下游的种植业、食品加工业、相关加工制造业、生产性服务业发展，促进农民增收致富，构建黑龙江经济发展新优势。

提升畜牧业市场主体的合作化、组织化、规模化、产业化。引导养殖散户和规模养殖场联合建立畜牧专业合作社，鼓励畜牧专业合作社增资扩股、跨区域重组，建立联合社。引导畜牧专业合作社和规模养殖场建立标准化屠宰、加工企业，兼并重组现有小规模屠宰加工企业。支持畜牧专业合作社、规模养殖场联合饲料企业，合作开展饲料加工。支持畜产品加工企业建立生产基地，通过参股入股、利润返还、订单收购等形式与养殖户或合作社结成稳定的利益关系，打造全产业链，延伸价值链，加快一二三产业融合，促进产业化发展。

鼓励采取国际标准组织生产。鼓励和引导企业主动应用先进工艺与设备，采用国际标准组织生产，到2020年，实现我省乳、肉加工重点企业生产标准与国际接轨，畜产品质量达到国际标准，逐步实现主要畜产品的进口替代。

优先发展冷链仓储物流。支持大型畜产品加工企业自建或联建冷链仓储物流设施，对企业建设冷库、购买冷链运输车、流动冷藏箱给予补贴。

本项目为标准化屠宰项目，应用先进工艺与设备，畜产品质量达到国际标准，自建冷链仓储物流设施，因此，本项目与《黑龙江省人民政府关于加快现代畜牧产业发展的意见》（黑政发〔2015〕25号）是符合的。

### 1.4.6  与《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规〔2021〕7 号）符合性分析

根据《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072 号），按照《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，我省完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。“三区三线”划定成果具体以自然资源部反馈的矢量数据成果为准。其他有关事宜，按照《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函(2022]2072 号)执行。本项目位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外。项目建设符合国家产业政策和国家土地供应政策，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线、自然保护区，项目符合用地要求及“三区三线”管控要求。

根据《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规[2021]7号），结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程与“三线一单”符合性情况如下：

（1）生态保护红线

本项目位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，项目选址不在生态保护红线区域内。项目所在区不涉及自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

①大气

本项目位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月）除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准，本项目所在区域为不达标区。本项目待宰圈及时清扫，并喷洒除臭剂，屠宰加工车间和污水处理站密闭，待宰间、屠宰车间和污水处理站均采用负压集中收集废气，负压收集的废气分别通过活性炭吸附净化后由3根15m高排气筒排放；燃油锅炉产生的烟气经低氮燃烧处理后经12m高烟囱排放，本项目废气排放不会对大气环境质量现状造成不良影响，能够满足哈尔滨市大气环境质量底线要求。

②水环境

2022年哈尔滨市地表水水质总体状况为良。其中Ⅱ类断面比例17.6%、Ⅲ类70.6%、Ⅳ类7.8%、Ⅴ类2.0%、劣Ⅴ类2.0%。主要污染指标为化学需氧量、高酸盐指数、总磷、生化需氧量。优良断面比例同比上升29.5个百分点，劣Ⅴ类比例同比下降0.2个百分点，水质状况总体好转。本项目生产废水经污水处理站处理达标后排入兴隆镇污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目废水排放不会对地表水和地下水环境造成影响，因此不会对区域水环境造成影响，符合哈尔滨市水环境质量底线要求。

③土壤

本项目选址不属于污染地块。本项目无土壤污染，因此符合哈尔滨市土壤环境管控要求。

（3）资源利用上线

本项目用水由现有供水管网提供，不属于高水耗，高能耗行业，生产过程中提高用水效率，减少对水资源的消耗；本项目选址土地为工业用地，不占用基本农田和黑土地。本项目生产不使用煤、天然气等能源，综上，本项目符合哈尔滨市能源、水资源、土地资源等资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据《哈尔滨市环境管控单元图》，本项目所处区域位于重点管控单元内，生态环境准入清单满足巴彦县重点管控单元。

表1-4-4 哈尔滨市生态环境准入清单（2023年版）管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23012620002 | 巴彦县城镇空间 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | - 执行要求： 1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 - 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 - 水环境城镇生活污染重点管控区执行： - 除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 - 水环境农业污染重点管控区同时执行： 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 - 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 | 本项目为生猪屠宰项目，不属于危险化学品项目，因此项目与其他区域生态环境准入清单要求相符合。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | - 区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应1.5倍减量置换。 - 执行要求： 加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 - 水环境城镇生活污染重点管控区执行： - 1.新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 2.强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 - 3.推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 - 4.县级以上人民政府应当根据国土空间、水污染防治、城镇排水与污水处理等规划，合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 - 水环境农业污染重点管控区同时执行： 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 - 3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。 | 本项目设置1台1t/h燃油锅炉，配备低氮燃烧装置，污染物可达标排放。本项目不涉及畜禽养殖及农业种植行业。本项目生产废水及生活污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入兴隆镇污水处理厂。猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理，不直接排入外环境。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 执行要求：化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。 | 本项目不属于化工园区。 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | - 执行要求： 1.推进污水再生利用设施建设。 - 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 | 本项目采取节水措施，节约用水。 |

    - 1.4.7  选址合理性分析

本项目位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，厂区评价范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区等敏感区分布，本项目用地为工业用地，项目选址合理。

本项目与《中华人民共和国动物防疫法》、《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《动物防疫条件审查办法》、《冷库设计标准》（GB50072-2021）等的符合性分析见下表。

表1-4-5  选址合理性分析

| 相关政策、条例、规范 | 要求 | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《冷库设计标准》（GB50072-2021） | （1）应符合当地总体规划的要求，并应经当地规划部门批准； （2）使用氨制冷系统的冷库库址宜选择在相邻集中居住区全年最大频率风向的下风向； （3）库址周围应有良好的卫生条件，并应避开和远离有害气体、烟雾、粉尘及其他有污染源的地段； （4）应结合物流流向和近远期发展等因素，选择在交通运输方便的区域； （5）宜具备可靠的水源和电源以及排水条件； （6）应避开洪水和泥石流易发地段以及其他地址条件不良地段； （7）冷库库址还应综合考虑各类冷库的特殊要求。 （8）使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距不应小于150m，当氨制冷系统符合本标准第6.7.17条的规定时，与厂区外民用建筑的最小间距不应小于60m。 | （1）本项目冷库采用R404制冷剂，符合国家的有关规定；项目区周边卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； （2）本项目西侧为西兴公路（三级公路），交通方便； （3）本项目生产用水由是市政官网提供，电源来自于市政供电； （4）本项目场地较宽阔，地形平坦，地貌单一，场地无断裂、滑移等影响工程稳定性的不良地质作用。 （5）最近民用建筑为厂址北侧兴隆镇居民，距离本项目厂址约380m，满足要求。 | 符合 |
| 《中华人民共和国动物防疫法》 | 第二十四条 动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，应当符合下列动物防疫条件： （一）场所的位置与居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所的距离符合国务院农业农村主管部门的规定； （二）生产经营区域封闭隔离，工程设计和有关流程符合动物防疫要求； （三）有与其规模相适应的污水、污物处理设施，病死动物、病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻设施设备，以及清洗消毒设施设备； （四）有与其规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； （五）有完善的隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度； （六）具备国务院农业农村主管部门规定的其他动物防疫条件。 第四十九条 屠宰、出售或者运输动物以及出售或者运输动物产品前，货主应当按照国务院农业农村主管部门的规定向所在地动物卫生监督机构申报检疫。 第五十七条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当按照国家有关规定做好病死动物、病害动物产品的无害化处理，或者委托动物和动物产品无害化处理场所处理。 | - 本项目距离厂址北侧兴隆镇居民最近距离为380m，本项目远离生活饮用水水源地； （2）相关生产区设计和工艺流程符合动物防疫相关要求； （3）配备了相应污水、固废、废气的环保设施，各污染物均可达标排放； （4）建设单位配备有经考核合格的肉品品质检验人员； （5）依法取得健康证明的屠宰技术人员； （6）制定了完善的动物防疫制度，具备国务院兽医主管部门规定的其他动物防疫条件； （7）本项目会在出售动物产品前按照国务院农业农村主管部门的规定向所在地动物卫生监督机构申报检疫； （8）本项目检疫不合格生猪及病死猪委托无害化处理处置中心处理。 | 符合 |
| 《动物防疫条件审查办法》 | 第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件： （一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； （二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； （三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； （四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； （五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 第九条 动物屠宰加工场所除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件： （一）入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备； （二）有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和休息室；有待宰圈、急宰间，加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间； （三）屠宰间配备检疫操作台； （四）有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； （五）建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 | - 本项目周围500米区域内无动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场及生活饮用水源地；200米区域内无动物诊疗场所；距离种畜禽场3000米以上。 - （2）厂区周围建有围墙；厂区出入口处设置运输车辆消毒区；生产区域办公区分离，不在同一建筑物内；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； （3）已配备动物防疫技术人员； - （4）已配备日处理量为300m3/d的污水处理站，可以满足本项目污水处理需求，以及防鼠、防鸟、防虫设施设备； - （5）已建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度； - （6）厂区出入口处设置运输车辆消毒区； - （7）项目设有急宰间、待宰圈、独立检疫室、员工休息宿舍等； - （8）已配备检疫操作台 - （9）本项目不设置无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备，交由巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理； - （10）已建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 | 符合 |
| 《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016） | 3.2.1卫生防护距离应符合GB18078.1及动物防疫要求。 3.2.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | （1）本项目以厂界为边界设置300m卫生防护距离。该卫生防护距离范围内，无居民点等环境敏感目标。今后政府相关部门在本厂址四周卫生防护距离内，严禁规划和建设学校、医院、居住区等环境敏感目标；项目区饮用水来自市政管网； （2）周围没有受污染的水体，项目最近地表水体为泥河，距离项目17km，项目周边卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源； （3）本项目位置已铺设供水管网，供电来自市政管网，用地性质为工业用地。 | 符合 |

本项目符合《冷库设计标准》（GB50072-2021）、《中华人民共和国动物防疫法》、《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《动物防疫条件审查办法》相关要求，因此，项目选址从环境影响评价的角度分析是合理可行的。

    - 1.4.8  区域环境功能区划

（1）空气环境：根据环境空气质量功能区划，场址位于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。本项目所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。

（2）地表水环境：根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年松花江哈尔滨江段12条主要一级支流总体状况为良，水质总体好转。岔林河口内、白杨木河水质符合Ⅱ；蚂蚁河口内、巴兰河口内、木兰达河口内、阿什河口内、牡丹江口内、呼兰河口内、倭肯河口内、拉林河口内水质符合Ⅲ类；蜚克图河水质符合IV类标准；少陵河桥水质符合Ⅴ类。其中少陵河桥水质属于重度污染，蜚克图河水质属于轻度污染。2022年松花江哈尔滨段12条主要一级支流口内断面各项指标浓度差异较大。各断面溶解氧均好于Ⅰ类标准，高锰酸盐指数指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；氨氮指标巨源镇达到IV类标准，少陵河桥达到V类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；总磷指标阿什河口内、巨源镇和少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；化学需氧量指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；生化需氧量指标均达到Ⅲ类标准。

（3）声环境：本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）地下水环境：本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

## 1.5关注的主要环境问题

本项目为改扩建项目，评价重点关注现有项目运营过程所产生的环境影响以及改扩建后企业运营过程对周围环境和环境敏感点的影响分析：

（1）通过环境调查，了解项目评价区的自然环境状况。

（2）对项目评价区大气、地表水、地下水环境质量及噪声等进行监测，做出现状评价。

（3）对建设项目进行工程分析，确定主要的环境影响要素，通过预测计算，评价

建设项目营运期间可能出现的环境问题。

（4）对建设项目的环境保护措施的合理性进行论述。根据建设项目情况，确定评 价工作重点为工程分析、环境现状评价、大气环境影响评价、水环境影响评价及其环境

管理对策措施。

## 1.6 环境影响的主要结论

参照黑龙江克巽检测技术有限公司对建设项目所在地及其周围地区的环境质量现状监测、 调查与评价以及企业提供的相关数据，对项目的排污负荷进行了估算。在此基础上分析了项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策。

认真落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，做到污染物达标 排放，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，进一步提高清洁生产水平，使项目建成后对环境影响减少到最低限度。

在完成以上工作程序和落实报告书提出的各项环保措施的基础上，从环境影响分析角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2. 1 编制依据

    - 2.1.1  法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015 年 1 月 1 日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年 12 月 29 日)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年 10 月 26 日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日)；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022 年 6 月 5 日)；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日)；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月 1 日)；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年 7 月 1 日)；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》(2018 年 10 月 26 日)；

（10）《地下水管理条例》(国务院令第 748 号，2021 年 12 月 1 日)；

（11）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日)。

    - 2.1.2  相关规章、政策

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2021 年版) 》(2021 年 1 月 1 日)；

（2）《产业结构调整指导目录 (2024年本) 》；

（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77 号，2012 年 7 月 3 日)；

（4）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98 号，2012 年 8 月 7 日)；

（5）《大气污染物防治行动计划》(国发〔2013〕37 号)；

（6）《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)；

（7）《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31 号)；

（8）环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和 环境准入负面清单”编制技术指南 (试行) 》(环办环评〔2017〕99 号)；

（9）《环境影响评价公众参与办法》(2018 年生态环境部令第 4 号，2019 年 1 月 1 日)；

（10）关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告(公告 2018 第 48 号)；

（11）农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知(农牧发 〔2019〕42 号)；

（12）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省水污染防治工作方案的通知》 (黑政发〔2016〕3 号)；

（13）黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》(黑政发〔2016〕46 号)；

（14）《哈尔滨市土壤污染防治工作方案》（哈政规〔2017〕35 号）；

（15）《哈尔滨市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（哈政规〔2021〕7 号）；

（16）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（17）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》。

    - 2.1.3  相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ884-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（13）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）；

（14）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）。

    - 2.1.4  其他文件

（1）项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同；

（2）《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司污水处理站扩建项目环境影响登记表》（2023.09.25）；

（3）《哈尔滨市巴彦县利民禽畜加工冷冻厂工程建设项目环境影响报告表》（2006.06.12）；

（4）《固定污染源排污登记回执》，登记编号：9123012666565472XE002W（2023.09.04）

（5）企业提供的其他相关资料；

（6）有关项目周围社会、经济、环境状况资料。

## 2.2 评级工作原则及评价重点

    - 2.2.1  评价工作原则

（1）建设项目环境保护管理的有关规定，贯彻“可持续发展” 、“清洁生产” 、“达标排放” 、“污染物排放总量控制” 的原则。最大限度地减少污染物的排放，通过评价找出生产过程中污染物产生环节，有针对性地提出切实可行、经济合理的污染防治措施。

（2）针对本项目的污染物排放特点，委托现状监测，以保证数据时效性、代表性。

（3）评价工作做到客观、公正、真实可靠。通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

    - 2.2.2  评价重点

根据该项目的污染特征，本着抓主要矛盾、突出重点、提高报告书实用性的原则， 本次环评将在加强工程分析的基础上认真贯彻“清洁生产” 、“ 总量控制” 、“达标排放” 的 原则，并以水环境和环境空气影响评价为重点，同时注重污染防治措施的论证分析，对噪声、固体废物、环境风险的环境影响予以一般性评价。

## 2.3 环境影响识别及评价因子筛选

    - 2.3.1  环境影响识别

本项目工程环境影响与环境影响因子识别表见表 2-3- 1。

表 2-3-1  工程环境影响与环境影响因子识别表

| 类别 | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素类别 | 土建 | 安装 | 运输 | 噪声振动 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 |
| 自然生 态环境 | 地表水 | 1SP |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  | 1LP |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | 2SP |  | 1SP |  |  | 2LP |  |  | 1LP |
|  | 声环境 | 1SP |  | 1SP | 2SP |  |  |  | 2LP | 1LP |
|  | 土壤 | 1SP |  |  |  |  |  | 1SP |  |  |
|  | 植被 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气候 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1LP |
| 社会经 济环境 | 工业 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业 | 1SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通 | 1SP |  | 1SP |  |  |  |  |  | 1LP |
|  | 公众健康 | 1SP |  |  | 1SP |  | 1LP |  | 1LP |  |
|  | 生活质量 |  |  |  | 1SP | 2LP | 1LP |  | 1LP | 1LP |
| 备注：影响程度：1-轻微，2-一般、3-显著；影响时段：S-短期、L-长期； 影响范围：P-局部、W-大范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 2.3.2  环境因子筛选

由环境影响因子的识别，本项目评价因子见表 2-3-2。

表 2-3-2  评价因子表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | H2S、NH3、臭气浓度、SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | pH、溶解氧、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总氮、SS、总磷、粪大肠菌群 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、大肠菌群数 |
| 地下水环境 | pH 、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚 类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、 铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌 群、细菌总数、氟化物、K+ 、Na+ 、Ca2+、 Mg2+ 、CO32- 、HCO32- 、Cl- 、SO42-、石油类 | COD 、NH3-N、石油类 |
| 噪声环境 | 连续等效 A 声级 | 连续等效 A 声级 |
| 固体废物 | —— | 猪粪便、病变腺体、内脏及残留脂肪、猪毛、肠胃内容物、污水处理站污泥和栅渣、废离子交换树脂、废活性炭、病死猪。 |
| 环境风险 | —— | 次氯酸钠、柴油 |

## 2.4 评级工作等级的确定和评价范围

    - 2.4.1  评级工作等级

# 1 、环境空气影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表2-4-1大气评价等级确定表

| 评价工作等级判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- |
| Pmax≥10% | 一级 |
| 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| Pmax＜1% | 三级 |

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

污染源参数见表2-4-2和表2-4-3。

表2-4-2主要废气污染源参数一览表(点源)

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度 (℃) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 颗粒物 | NOx | SO2 |
| G1 | 屠宰车间排气筒 | 3 | -3 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 4080 | 正常排放工况 | 0.002 | 0.0001 | / | / | / |
| G2 | 污水处理站排气筒 | 23 | 5 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 8160 |  | 0.000005 | 0.000002 | / | / | / |
| G3 | 待宰圈排气筒 | -35 | 2 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 4080 |  | 0.0045 | 0.0007 | / | / | / |
| G4 | 锅炉房烟囱 | 12 | 8 | 175.1 | 12 | 0.30 | 8.5 | 80 | 4080 |  | / | / | 0.002 | 0.024 | 0.008 |

表2-4-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标（m） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源 宽度 （m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| 1 | 屠宰车间 | 3 | -3 | 175.1 | 30 | 15 | 5 | 4 | 4080 | 正常排放 | 0.0017 | 0.00008 | / |
| 2 | 污水处理站 | 23 | 5 | 175.1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8160 |  | 0.00000135 | 0.00000054 | / |
| 3 | 待宰间 | -35 | 2 | 175.1 | 20 | 25 | 5 | 1 | 4080 |  | 0.0037 | 0.0005 | / |
| 4 | 固废暂存间 | -25 | -2 | 175.1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4080 |  | 0.001 | 0.00005 | / |
| 5 | 柴油储罐 | 20 | 4 | 175.1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4080 |  | / | / | 0.00016 |

表2-4-4估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 | 参数选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.1 城市/农村选项：“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。根据对本项目厂址周边3km半径范围内的为农村，故本次评价选取农村选项。 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 36.7℃ | 最高及最低环境温度取值来源于巴彦县二十年气象数据统计结果。 |
| 最低环境温度 |  | -38.1℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 厂址周边3km半径范围内占地面积最大的土地利用类型为农作地，故本次评价选取农作地。 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 | 根据中国干湿地区划分图判断，本项目属于中等湿度气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.2：“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。故本次评价考虑地形。 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B6.2岸边熏烟选项：“对估算模型AERSCREEN,当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”。本项目附近3km范围内无大型水体时，故不考虑岸边熏烟。 |
|  | 海岸线距离/km | / | / |
|  | 海岸线方向/o | / | / |

表2-4-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 排放 方式 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 屠宰加工车间排气筒 | NH3 | 200.0 | 1.62E-04 | 0.08 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 8.11E-06 | 0.08 | / |
|  | 污水处理站排气筒 | NH3 | 200.0 | 1.46E-06 | 0.00 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 5.84E-07 | 0.01 | / |
|  | 待宰间排气筒 | NH3 | 200.0 | 1.31E-03 | 0.66 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 2.04E-04 | 2.04 | / |
|  | 锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 250 | 1.30E-02 | 6.51 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 500 | 4.14E-03 | 0.83 | / |
|  |  | 颗粒物 | 150 | 5.17E-03 | 0.57 | / |
| 无组织 | 待宰圈 | NH3 | 200.0 | 2.32E-03 | 1.16 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 3.13E-04 | 3.13 | / |
|  | 屠宰车间 | NH3 | 200.0 | 4.05E-03 | 0.66 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 1.91E-04 | 1.91 | / |
|  | 污水处理站 | NH3 | 200.0 | 1.10E-06 | 0.00 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 4.40E-07 | 0.00 | / |
|  | 固废暂存间 | NH3 | 200.0 | 1.33E-02 | 6.67 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 1.00E-03 | 9.97 | / |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax为9.97%≤10%且＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。

# 2 、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作等级分为一级、二级、三级A、三级B，划分依据见表2-4-6。

表2-4-6地表水评价等级确定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目建成后，全厂废水排入兴隆镇污水处理厂，不直接排放，为间接排放，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目评价等级为三级 B。

# 3 、噪声环境影响评价工作等级

按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作分级的规定，需根据建设项目类型、所在地声环境功能区类别、建设前后所在区域声环境质量变化程度以及受影响人口变化情况确定评价等级，详见表2-4-7。

表2-4-7    声环境评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能区 | 建设前后噪声升级的增加量 | 受影响人口情况 |
| 一级 | 0 类 | 大于 5dB（A） | 受影响人口数量变化显著增加 |
| 二级 | 1 类 、2 类 | 大于 3dB（A）且小于等于 5dB（A） | 受影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 3 类 、4 类 | 小于等于 3dB（A） | 受影响人口数量变化不大 |

本项目所在地区位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，属于 2 类声环境功能区；项目主要 噪声源是生产设备、风机、牲畜叫声等，建设前后噪声级增高量在 5dB（A）以下，且受影响人口变化不大，所以确定本次声环境影响评价工作等级为二级。

# 4 、地下水评价等级

（1）依据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），需根据项目类别和环境敏感程度确定地下水环境影响。建设项目行业分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类。建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表 2-4-8。

表 2-4-8    地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准 保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保 护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准 保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给 径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分 布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分具体见表 2-4-9。

表2-4-9   评价工作级别表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于Ⅲ类项目。经调查，建设项目不属于集中式饮用水水源地准保护区及准保护区以外的补给径流区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区），未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的 补给径流区，但 6km2 范围内存在农户分散式饮用水水源，因此判定建设项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。

由此，可根据表 2-4-9，综合判定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

## （2）评价范围

地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，取5；

I—水力坡度，无量纲，取0.1%；

T—质点迁移天数，5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，取0.2。

经计算，L＝250m。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水的评价范围应为场地下游Lm及两侧各L/2m构成的区域范围。根据项目所在地区域水文地质资料表明，该区域地下水流向由北向南。因评价等级为三级评价，适当扩大范围，由此确定本项目地下水调查评价范围。

根据地下水环境影响评价技术导则的规定，地下水环境现状调查范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标。根据项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护方案，为了说明地下水环境的基本状况，本次地下水环境影响评价工作的调查范围是以项目厂区为核心，调查评价范围：包括厂区、可影响的下游区域及厂区周边地下水保护目标，结合水文地质边界泥河，评价区面积6km2，上游1.5km，两侧1km，下游1.5km。评价范围见附图3。

表2-4-10 地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当的扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

综上分析，拟建项目地下水评价范围为6km2，上游1.5km，两侧1km，下游1.5km。

# 5 、环境风险评价等级

## （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q；

式中：q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

本项目重点关注的危险物质为次氯酸钠和柴油。

表2-4-11  危险物质最大储存量及临界量

| 原料名称 | 最大储存量 t | 临界量 t | 临界量依据 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 0.5 | 5 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B 、危险化学品重 大危险源辨识》（GB18218-2018） | 0. 1 |
| 柴油 | 1 | 2500 |  | 0.0004 |
| 合计 |  |  |  | 0.1004 |

经计算 Q=0. 1004 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当 Q＜1 时，该项目风险潜势为Ⅰ。

## （2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险评价的等级划分是基于项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。

表 2-4-12  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施 等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目厂区内风险物质数量与临界量比值 Q＜1 ，风险潜势为Ⅰ , 可开展简单分析。

# 6 、土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中表 A.1“土壤环境影响评价项目类别” 中的规定，“行业类别 ”中无屠宰类项目，因此本项目属于“其他行业 ”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

# 7、生态环境评价等级

本项目占地面积3864m2，仅为0.003864km2，项目利用现有厂房及土地建设，属于扩建项目，占地性质为工业用地，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园、生态红线等特殊生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中，第6.1.8条，“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 ”

    - 2.4.2  评价范围

（1）大气环境

大气环境影响评价范围以厂址为中心，边长 5km 的矩形区域。

（2）噪声环境

声环境影响评价范围为厂界外 200m 范围。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，本项目地下

水环境评价范围厂区周边 6km2。

（4）环境风险

根据环境风险评价工作等级，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，风险

评价范围参照地下水、大气环境评价范围，不再单独设置环境风险评价范围。

表2.4-13    评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域 |
| 地下水 | 评价范围约 6km2 |
| 噪声 | 厂界外200m范围 |
| 风险 | / |

## 2.5 环境质量标准及评价标准

    - 2.5.1 环境质量标准

环境质量标准见表2-5-1。

表2-5-1环境质量标准表

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级 | PM10 | μg/m3 | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 70 |  |
|  |  | PM2.5 |  | 24小时平均 |  | 75 |  |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 35 |  |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 40 |  |
|  |  | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  |  |  |  | 年平均 |  | 60 |  |
|  |  | O3 |  | 1小时平均 |  | 160 |  |
|  |  |  |  | 日最大8小时平均 |  | 100 |  |
|  |  | CO | mg/m3 | 1小时平均 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 4 |  |
|  |  | TSP | μg/m3 | 年平均 |  | 200 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 300 |  |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准 | NH3 | μg/m3 | 1小时平均 |  | 200 |  |
|  |  | H2S |  | 1小时平均 |  | 10 |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 无量纲 | 6~9 |  |  |  |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  | BOD |  | ≤4 |  |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | ≤1 |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群（个/L） |  | ≤10000 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧 |  | ≥5 |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | ≤0.05 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |  |  |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |  |  |
|  |  | 硝酸盐 |  | ≤20 |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | ≤0.002 |  |  |  |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |  |  |  |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |  |  |  |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |  |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |  |  |  |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  | 锌 |  | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  | 铜 |  | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |  |  |  |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |  |  |  |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |  |  |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |  |  |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |  |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 连续等效声压级 | dB(A) | 昼间 | 60 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |

    - 2.5.2  污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目运营期产生的所有废水均排入厂区污水处理站处理后，排入兴隆镇污水处理厂进一步处理后排入泥河。项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工和肉制品加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标。

表 2-5-2  兴隆镇污水处理厂接管标准  单位 mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | / |
| 2 | COD | 350 |
| 3 | BOD5 | 180 |
| 4 | SS | 250 |
| 5 | 氨氮 | 35 |
| 6 | 总氮 | 40 |
| 7 | 总磷 | 5.0 |

表 2-5-3 水污染物排放标准

| 污染物 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/L） | 排放总量(kg/t活屠重) |
| 悬浮物 | 400 | 2.6 |
| BOD5 | 300 | 2.0 |
| COD | 500 | 3.3 |
| 动植物油 | 60 | 0.4 |
| 氨氮 | —— | —— |
| pH | 6.0～8.5 | —— |
| 大肠菌群个数，个/L | —— | —— |
| 排水量m3/t（活屠重） | —— | 6.5 |
| 油脂回收率，% | —— | ＞75 |
| 血液回收率，% | —— | ＞80 |
| 肠胃内容物回收率，% | —— | ＞60 |
| 毛羽回收率，% | —— | ＞90 |
| 废水回收率，% | —— | ＞15 |

表 2-5-4  本项目水污染物排放限值      单位：mg/L （pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~8.5 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | 35 |
| 6 | 动植物油 | 60 |

（2）大气污染物排放标准

本项目锅炉以轻质柴油为燃料，燃烧产生烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃油锅炉表2排放标准；待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站项目排放的特征因子H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；厂界非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂房外及储罐周边非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值标准。

表2-5-5 大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许 排放浓度/排放速率 | 排气筒高度 （m） | 无组织排放 监控浓度值(mg/m3) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新改扩 |  |  |
| 氨 | 4.9kg/h | 15 | 1.5 |  | 《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93表2标准 |
| 硫化氢 | 0.33kg/h |  | 0.06 |  |  |
| 臭气浓度 | 2000(无量纲) |  | 20(无量纲) |  |  |
| 颗粒物 | 30mg/m3 | 12 | - |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2排放标准 |
| SO2 | 200mg/m3 |  |  |  |  |
| NOx | 250mg/m3 |  |  |  |  |
| 烟气黑度 | ≤1 |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | 厂界无组织 | 周界外浓度最高点：4.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | / | / | 厂房外、储罐周边无组织 | 1h平均浓度＜10mg/m3 任意一次浓度值：30mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 |

（3）噪声排放标准

营运期厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准，标准值见表 2-5- 6。

表 2-5-6 噪声评价标准

| 标准名称和类别 | 噪声限值 [dB（A）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 | 60 | 50 |

（4）固体废弃物

营运期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》中相关要求。

## 2.6 评价时段

评价时段分为施工期和运营期，由于施工期无大型土建工程，故以运营期评价为主。

## 2.7 环境保护目标

评价区内环境保护目标具体见表 2-7-1 和图2-7-1。

表 2-7-1    项目环境保护目标

| 环境要 素 | 序 号 | 环境保护 目标名称 | 坐标 |  | 方位 | 距离 （m） | 规模 | 环境功能及 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 环境空 气 | 1 | 中兴村 | 127.08647490 | 46.41695835 | S | 1000 | 100 户，300 人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 2 | 陶家窝棚 | 127.05911636 | 46.41907371 | SW | 1860 | 80 户，200 人 |  |
|  | 3 | 兴乐村 | 127.05621958 | 46.42036804 | SW | 2360 | 20 户，60 人 |  |
|  | 4 | 小四间房 | 127.10748196 | 46.41846722 | SE | 1650 | 80 户，240 人 |  |
|  | 5 | 孙长发屯 | 127.11671948 | 46.40592903 | SE | 3000 | 50 户，105 人 |  |
|  | 6 | 梁老奤 | 127.10349083 | 46.40750478 | SE | 2340 | 20 户，60人 |  |
|  | 7 | 森林村 | 127.05623031 | 46.44127267 | NW | 2600 | 60户，160 人 |  |
|  | 8 | 永合村 | 127.07107902 | 46.43981618 | NW | 1100 | 100 户，300 人 |  |
|  | 9 | 巴彦县兴隆文化小学 | 127.08671093 | 46.43738370 | NW | 1000 | 150 人 |  |
|  | 10 | 巴彦县兴隆红星小学 | 127.10304022 | 46.43308037 | NE | 1200 | 150 人 |  |
|  | 11 | 巴彦县兴隆中学 | 127.10146844 | 46.44344623 | NE | 1890 | 210 人 |  |
|  | 12 | 巴彦县第二人民医院 | 127.10299730 | 46.44743826 | NE | 2400 | 30 0人 |  |
|  | 13 | 巴彦县兴隆镇中心学校 | 127.10466564 | 46.44166820 | NE | 1950 | 150人 |  |
|  | 14 | 巴彦县兴隆镇人民政府 | 127.10930049 | 46.43463685 | NE | 1700 | 60 人 |  |
|  | 15 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 127.11559296 | 46.43776817 | NE | 2300 | 50 人 |  |
|  | 16 | 巴彦县人民法院兴隆人民法庭 | 127.11859703 | 46.43782732 | N | 1230 | 50 人 |  |
|  | 17 | 巴彦县兴乐村卫生室 | 127.09031582 | 46.43900290 | N | 1280 | 50人 |  |
|  | 18 | 巴彦县兴隆二中 | 127.08895326 | 46.43683656 | N | 950 | 720人 |  |
|  | 19 | 兴隆镇居民 | 127.08899876 | 46.43683098 | N | 380 | 300人 |  |
| 声环境 | 厂界周围200米 |  |  |  |  |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
| 地表水 环境 | 泥河 |  |  |  | N | 17000 | 小型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准值 |
| 地下水 环境 | 周围6km2 |  |  |  |  |  | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 |

注：厂址为坐标原点（0 ，0），西东方向为 x 轴，南北方向为 y轴。

图例

项目位置

保护目标范围

图 2-7-1   项目环境保护目标图

图例

项目位置

保护目标范围

# 3、工程概况及工程分析

## 3. 1 现有工程概况

    - 3.1.1  现有工程环保手续履行情况

巴彦县利民禽畜加工冷冻厂于2006年6月委托哈尔滨工业大学市政环境工程学院承担“哈尔滨市巴彦县利民禽畜加工冷冻厂工程”的环境影响评价工作，该项目于2006年12月8日取得《关于巴彦县利民禽畜加工冷冻厂新建畜禽加工冷冻工程项目环境影响报告表审批意见》（巴环建字[2006]4号）（附件5），企业于2007年9月7日更名为哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司。于2008年1月企业取得巴彦县环境保护局《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司工程》环保验收批文（附件6）。于2023年9月4日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：9123012666565472XE002W。由于企业污水处理站设备老化，污染物不能稳定达标排放，企业于2023 年9月25日完成《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司污水处理站扩建项目》环境影响登记表备案（附件7）。企业已对原有污水处理站进行技术改造，已新建一座日处理废水能力300m3/d 的污水处理站。

表 3-1-1  环保手续履行情况一览表

| 序号 | 项目类型 | 时间 | 批复情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评 | 2006.06 | 取得《巴彦县环境保护局关于巴彦县利民禽畜加工冷冻厂新建畜禽加工冷冻工程项目环境影响报告表审批意见》（巴环建字[2006]4号）；年屠宰生猪 9000头。 |
| 2 | 验收 | 2008.01 | 取得巴彦县环境保护局《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司工程》环保验收。 |
| 3 | 排污许可 | 2023.09 | 取得固定污染源排污登记回执，登记编号：9123012666565472XE002W。 |
| 4 | 环评 | 2023.09 | 《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司污水处理站扩建项目》环境影响登记表备案。 |

    - 3.1.2  现有工程内容

工作时间：全年工作 340  天、每天工作 12小时；

工作人员：现有职工40人。

企业现有工程内容详见下表。

表3-1-2    现有工程组成一览表

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 屠宰加工车间 |  | 建筑面积900m2，二层建筑，高度约4.6米。砖构厂房，屠宰车间位于1层，用于生猪屠宰，车间内设置倒脏间、血池，用于内脏的分类及猪血的收集，年屠宰生猪9000头。 加工车间位于2层，用于整理分离内脏、胴体、头蹄尾、板油和不可食用内脏等。 |
|  | 待宰圈 |  | 建筑面积500m2，单层建筑，高度约2.9米。待宰圈内建设观察栏和隔离栏，同时在存猪栏部分建设检疫室，用于生猪检疫。 |
|  | 急宰间 |  | 急宰间位于待宰圈东侧，建筑面积20m2，单层建筑，高度约3米。全封闭设置。 |
| 储运 工程 | 冷库系统 |  | 冷库位于屠宰车间南侧，高度约5.3米。冷库尺寸：长20米宽18米高度4.0米，采用R404A制冷剂制冷，30kg/瓶，6瓶/a，制冷剂定期补充，即用即买，厂区不储存。 |
|  | 储罐 |  | 锅炉房东侧设有一座1.54m3柴油储罐，罐体直径1.4m，长度1m，最大存储柴油1.2m3。 |
|  | 一般固废暂存间 |  | 建筑面积为20m2，用于临时暂存项目产生的一般固体废物，最大贮存能力5t。 |
|  | 危险废物贮存点 |  | 建筑面积为20m2，用于暂存项目产生的危险废物，最大贮存能力5t。 |
| 公用 工程 | 供热系统 |  | 厂区生产热源由一台1t/h燃油蒸汽锅炉提供，锅炉房内配备软化水制备装置。冬季生活供暖采取电采暖。 |
|  | 给水系统 |  | 市政供水。 |
|  | 排水系统 |  | 厂区实行雨污分流制，雨水进入雨水管道，屠宰废水与职工生活污水进入污水处理站处理后排入市政管网，排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。 |
|  | 供电系统 |  | 市政供电。 |
| 辅助 工程 | 宿舍 |  | 1栋，单层建筑，建筑面积约为300m2，位于厂区东南侧。 |
|  | 办公室 |  | 1栋，二层建筑，建筑面积约为500m2，高度约6米。位于厂区中部。 |
|  | 检疫室 |  | 位于屠宰车间内，建筑面积10m2，用于生猪产品质量化验。 |
| 环保 工程 | 废水处理 |  | 已对原有污水处理站进行技术改造，已新建一座日处理废水能力300m3/d 的污水处理站。项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标后，排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河。 |
|  | 废气治理 |  | 燃油锅炉采取低氮燃烧技术，废气经12m高烟囱排放（燃油锅炉排气筒最低要求8m，高于周围建筑物3m，周围最高建筑为8m，故本项目12m高烟囱合理） |
|  |  |  | 待宰圈产生的无组织恶臭通过及时清扫猪粪，喷洒除臭剂，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发；污水处理站、屠宰车间产生的无组织恶臭通过喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发；固废暂存间全密闭，日产日清，喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，增加通风次数，加强恶臭气体的扩散；猪粪防渗池密闭加盖贮存于待宰圈内；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存；污水处理站污泥和栅渣经无害化处理后，暂存于污泥暂存池内，密闭存储；柴油储罐配套一根气相平衡管，卸油时产生非甲烷总烃经管线排入加油车中，油气回收效率90%。 |
|  | 噪声治理 |  | 噪声源采取隔声减振等消声、降噪处理措施。 |
|  | 固体废物 | 猪粪便 | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。 |
|  |  | 检疫废物 | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。 |
|  |  | 猪毛 | 屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂。 |
|  |  | 病变内脏、腺体 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 |
|  |  | 废弃脂肪 | 修整过程中产生的脂肪进行外售处理。 |
|  |  | 肠胃内容物 | 肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运堆肥处理。 |
|  |  | 污水处理站污泥和栅渣 | 污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场。 |
|  |  | 废油脂和落地油 | 隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门处置。 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 |
|  |  | 非正常工况下病猪 | 非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 |
|  | 地下水防渗措施 |  | 现已做防渗设施，主要包括： ①一般防渗区：待宰圈、屠宰加工车间、急宰间、冷库、污水处理站、一般固废暂存间做基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求； ②简单防渗区：办公楼、宿舍及厂区地面，水泥地面硬化； |
| 依托 工程 | 兴隆镇污水处理厂 |  | 兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。现有工程排入兴隆镇污水处理厂水量为12.3m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。 |

    - 3.1.3  现有工程产品方案及设备

（1）产品方案

现有工程产品方案如下表 3-1-3。

表 3-1-3    现有工程产品方案一览表

| 序号 | 品种名称 | 数量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白条肉 | 723 |
| 2 | 可食用内脏 | 65 |
| 3 | 猪血 | 15 |
| 4 | 头、蹄、尾 | 45 |
| 5 | 板油 | 20 |
| 合计 |  | 868 |

（2）现有设备

现有生产设备如下表 3-1-4。

表 3-1-4  现有生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活挂机 | 2 | 台 | / |
| 2 | 放血线 | 2 | 条 | / |
| 3 | 驱动装置 | 1 | 套 | / |
| 4 | 张紧装置 | 1 | 套 | / |
| 5 | 回转轮 | 2 | 个 | / |
| 6 | 400型刨毛机 | 1 | 个 | / |
| 7 | 烫池 | 1 | 个 | / |
| 8 | 热水池 | 1 | 个 | / |
| 9 | 劈半锯 | 1 | 台 | / |
| 10 | 手推线 | 2 | 条 | / |
| 11 | 左道叉 | 2 | 个 | / |
| 12 | 右道叉 | 2 | 个 | / |
| 13 | 弯轨 | 3 | 个 | / |
| 14 | 双滑轮 | 1 | 个 | / |
| 15 | 叉挡 | 1 | 个 | / |
| 16 | 赶猪电鞭 | 2 | 个 | / |
| 17 | 三点式自动电击晕机 | 2 | 个 | / |
| 18 | 内脏检疫线 | 1 | 条 | / |

## 3.2 现有项目工程分析

    - 3.2.1  现有工程工艺流程

3.2.1.1  屠宰工艺

（1）屠宰工艺流程图

称重、淋浴

击晕

巴彦县燊缘无害化处理有限公司

吊挂

侯宰休息、检查

进厂检疫

N1-1

W1-2

G1-1S1-1W1-1

S1-8

放血

浸烫

烫毛

刨毛

修刮

W1-4S1-2

G1-2

W1-5

S1-2W1-3

W1-7

W1-6

W1-9

取内脏

吊挂

冲洗胸腹腔

挑胸

开膛

寄生虫检验

W1-8

G1-2

检验

不合格S1-7

去内容物、清洗

S1-3W1-10

副产品

检验

分级

清洗

劈半

修整

去头、尾、蹄

N1-2

S1-4

W1-11

去毛

清洗

S1-5

S1-2

W1-12

称重

排酸

分割

计量

冷库

包装

N1-4

W1-13

屠宰车间地

面、设备冲洗

G1-3、W1-14、N1-3、

N1-3

锅炉房

N1-5、N1-6、G1-4、S1-9、S1-6

污水处理站

G1-5

柴油储罐

G1-6

固废暂存

W1-15

生活污水

图例：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废

图 3-2-1  屠宰加工工艺流程及产污节点图

表3-2-1  现有项目污染物情况

| 类别 | 排放源及污染物 |  | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水（COD、氨氮等） |  | 排污厂区内现有污水处理站 | 排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河 |
|  | 待宰圈冲洗排水（COD、氨氮等） |  |  |  |
|  | 屠宰车间排水（COD、氨氮、动植物油等） |  |  |  |
|  | 锅炉排污水+软化处理废水（COD等） |  |  |  |
|  | 车辆冲洗排水（COD、氨氮等） |  |  |  |
| 废气 | 燃油锅炉 | 颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器 | 12m高烟囱 DA001 |
|  | 现有污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 喷洒除臭剂 | 无组织排放 |
|  | 待宰圈 | NH3、H2S、臭气浓度 | 及时清扫猪粪、喷洒除臭剂 | 无组织排放 |
| 固废 | 猪粪便 |  | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。 | / |
|  | 检疫废物 |  | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。 | / |
|  | 猪毛 |  | 屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂 | / |
|  | 肠胃内容物 |  | ④肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运堆肥处理； | / |
|  | 污水处理站污泥和栅渣 |  | 污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场。 | / |
|  | 废油脂和落地油 |  | 隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。 | / |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾交由环卫部门处置。 | / |
|  | 废离子交换树脂 |  | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 | / |
|  | 非正常工况下病猪 |  | 非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 | / |
|  | 废弃脂肪 |  | 修整过程中产生的脂肪进行外售处理 | / |
|  | 病变内脏、腺体 |  | 病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 | / |

3.2.1.2  现有项目水平衡

表 3-2-2   现有项目用水、排水情况统计表

| 序号 | 用水环节 | 日用水量(m3/d) | 年用水量(m3/d) | 产污系数 | 日排水量(m3/d) | 年排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 4.6 | 1564 | 0.8 | 3.68 | 1251.2 |
| 2 | 待宰圈冲洗用水 | 0.26 | 89.91 | 0.8 | 0.28 | 94.71 |
| 3 | 屠宰用水 | 15.87 | 5394.6 | 0.8 | 12.69 | 4315.68 |
| 4 | 锅炉用水 | 0.7 | 6.1 | / | 0.008 | 2.7 |
| 5 | 车辆冲洗用水 | 0.05 | 16 | 0.8 | 0.04 | 12.8 |
| 合计 |  | 21.48 | 7070.61 | / | 16.698 | 5677.09 |

图 3-2-2  现有项目水平衡图  m3/d

    - 3.2.2  现有工程污染物排放及防治措施

3.2.2.1  大气污染物排放情况及治理措施

一、大气污染物排放情况及治理措施

（1）锅炉废气排放情况

项目厂区内现有 1t/h 燃油蒸汽锅炉一台，锅炉尾气现通过 12m高烟囱高空排放，黑龙江克巽检测技术有限公司于 2023年 12 月 12  日对锅炉废气进行监测，由检测结果可知，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2排放标准。

表 3-2-3  燃油锅炉废气污染物排放情况

| 采样日期 | 2023.12.12 |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 燃油锅炉烟囱 |  |  | / |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | / |
| 标干风量 | 2236 | 2145 | 2078 | Nm3/h |
| 颗粒物实测排放浓度 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | mg/m3 |
| 颗粒物基准氧含量排放浓度 | 10.7 | 10.6 | 9.7 | mg/m3 |
| 颗粒物排放速率 | 0.023 | 0.002 | 0.020 | kg/h |
| 二氧化硫实测排放浓度 | 36 | 31 | 30 | mg/m3 |
| 二氧化硫基准氧含量排放浓度 | 38 | 32 | 31 | mg/m3 |
| 二氧化硫排放速率 | 0.080 | 0.066 | 0.062 | kg/h |
| 氮氧化物实测排放浓度 | 103 | 105 | 99 | mg/m3 |
| 氮氧化物基准氧含量排放浓度 | 107 | 109 | 101 | mg/m3 |
| 氮氧化物排放速率 | 0.230 | 0.225 | 0.206 | kg/h |
| 实测氧含量 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | % |
| 标干风量 | 2236 | 2145 | 2078 | Nm3/h |
| 基准氧含量 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | % |
| 烟气黑度 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 林格曼级 |

（2）恶臭气体污染物排放情况

现有工程恶臭气体主要来源于污水处理站、待宰圈、屠宰车间等，通过及时清理猪粪，喷洒除臭剂，恶臭气体无组织排放。黑龙江克巽检测技术有限公司于 2023年12月 12  日对恶臭气体进行监测，监测结果见表3-2-4。

表 3-2-4  现有工程无组织废气污染物排放情况

| 采样日期 |  | 2023.12.12 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 厂界上风向1 | 氨 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/m3 |
| 厂界下风向2 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04 | mg/m3 |
| 厂界下风向3 |  | 0.06 | 0.02 | 0.05 | mg/m3 |
| 厂界下风向4 |  | 0.01 | 0.03 | 0.03 | mg/m3 |
| 厂界上风向1 | 硫化氢 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | mg/m3 |
| 厂界下风向2 |  | 0.009 | 0.010 | 0.006 | mg/m3 |
| 厂界下风向3 |  | 0.007 | 0.006 | 0.008 | mg/m3 |
| 厂界下风向4 |  | 0.006 | 0.005 | 0.006 | mg/m3 |
| 厂界上风向1 | 臭气浓度 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | mg/m3 |
| 厂界下风向2 |  | 14 | 12 | 13 | mg/m3 |
| 厂界下风向3 |  | 15 | 12 | 15 | mg/m3 |
| 厂界下风向4 |  | 14 | 13 | 14 | mg/m3 |
| 厂界上风向1 | 非甲烷总烃 | 0.96 | 1.03 | 1.11 | mg/m3 |
| 厂界下风向2 |  | 1.46 | 1.25 | 1.38 | mg/m3 |
| 厂界下风向3 |  | 1.42 | 1.41 | 1.39 | mg/m3 |
| 厂界下风向4 |  | 1.29 | 1.34 | 1.40 | mg/m3 |
| 柴油储罐周边5 |  | 2.45 | 2.15 | 2.22 | mg/m3 |

由监测结果可知，厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1二级排放限值要求。厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。厂区内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值标准。

3.2.2.2  废水污染物排放情况及治理措施

该项目产生的废水主要为生活用水、待宰圈冲洗排水、屠宰车间排水、锅炉排污水+软化处理废水、车辆冲洗排水，废水经厂区污水管道收集后，进入企业自建污水处理站处理达标后排入市政管网，随后进入兴隆镇污水处理厂处理。黑龙江克巽检测技术有限公司于 2023年12月18日对生产废水进行了监测，由监测结果可知，污水处理站废水排放浓度可以满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中畜类屠宰加工三级标准和兴隆镇污水处理厂的接管标准要求。

表 3-2-5  现有工程废水监测结果表  单位：mg/L

| 取样日期 | 2023.12.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位（自述） | 处理前 |  |  |  |  | 处理后 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |
| pH值 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |  | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 无量纲 |
| 悬浮物 | 980 | 985 | 995 | 980 | 145 |  | 150 | 140 | 160 | mg/L |
| 化学需氧量 | 2.49×103 | 2.35×103 | 252×103 | 2.36×103 | 238 |  | 226 | 225 | 230 | mg/L |
| 氨氮 | 116 | 103 | 121 | 110 | 17.3 |  | 18.6 | 17.6 | 17.6 | mg/L |
| 生化需氧量 | 997 | 987 | 996 | 993 | 149 |  | 150 | 144 | 145 | mg/L |
| 动植物油 | 200 | 200 | 198 | 198 | 43.2 |  | 45.7 | 45.6 | 43.8 | mg/L |
| 大肠菌群数 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 |  | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | 个/L |

3.2.2.3  噪声污染情况及治理措施

产生的噪声主要来自生产车间内各设备噪声、待宰圈猪叫噪声以及污水处理站水泵、风机等设备噪声，企业通过合理布置高噪声设备，采取必要的减振降噪措施等以降低噪声影响。根据黑龙江克巽检测技术有限公司2023年 12月12日出具的监测报告结果可知，现有工程昼间、夜间厂界噪声的监测结果详见下表。监测结果表明，现有工程厂界外四周昼夜噪声均能满足 GB12348－2008《工业企业厂界环境排放噪声标准》2 类标准要求。

表 3-2-6  现有工程厂界噪声监测结果表   单位 dB（A）

| 监测日期 |  | 2023.12.12 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |  |
| ▲1 | 厂界东侧外1m | 56 | 44 | dB（A） |
| ▲2 | 厂界南侧外1m | 55 | 45 |  |
| ▲3 | 厂界西侧外1m | 58 | 47 |  |
| ▲4 | 厂界北侧外1m | 55 | 45 |  |

3.2.2.4  固废污染情况及治理措施

猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理；屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运有机肥厂堆肥处理；修整过程中产生的脂肪进行外售处理；分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；检疫室产生的检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处理；非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、漂白粉消毒后送垃圾填埋场填埋。锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。生活垃圾交由环卫部门处置。

各固废产生和处置情况见下表：

表3-2-7    现有工程固废汇总表 单位：t/a

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪便 | 一般固废 | 4.58 | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。 |
| 2 | 检疫废物 | 危险废物 | 7 | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。 |
| 3 | 猪毛 | 一般固废 | 67.5 | 屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂 |
| 4 | 肠胃内容物 | 一般固废 | 10.8 | 肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运堆肥处理； |
| 5 | 污水处理站污泥和栅渣 | 一般固废 | 2.11 | 污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场。 |
| 6 | 废油脂和落地油 | 一般固废 | 0.34 | 隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。 |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.135 | 生活垃圾交由环卫部门处置。 |
| 8 | 废离子交换树脂 | 一般固废 | 0.14 | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 |
| 9 | 非正常工况下病猪 | 危险废物 | 0.3 | 非正常工况下对发现的病猪进行急宰，送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 |
| 合计 | / | / | 92.905 | / |

## 3.3  现有工程存在的环保问题及整改措施

根据前文分析及现场调查，现有工程正常运行，各类污染物均可做到达标排放，各

排污口已按要求进行了规范化设置，现有工程存在主要问题及拟采取的措施如下：

表 3-3-1    现有工程存在的主要环保问题及整改措施一览表

| 序号 | 存在问题 | 整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区无事故应急池 | 新建一座140m3事故池 | 2024年9月底 前完成 |
| 2 | 待宰圈及屠宰车间未设置恶臭气体收集净化装置 | 废气治理措施优化为“恶臭气体集中收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，净化效率70% | 2024年9月底 前完成 |
| 3 | 柴油储罐周边未设置20cm高围堰 | 柴油储罐周边设置20cm高围堰，周边地面及围堰铺设2mm高密度聚乙烯膜，上层水泥底面硬化，等效黏土层厚度≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s | 2024年9月底 前完成 |

## 3.4 改扩建项目工程概况

### 3.4.1 项目基本情况

项目名称：哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司扩建项目；

建设单位：哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司；

项目性质：改扩建；

行业类别：[C1351]牲畜屠宰；

项目投资：项目总投资为12000万元，其中环保投资200万元，占总投资的2%；

工作时间：全年工作 340 天、每天工作 12小时、一班制；

工作人员：改扩建工程不新增工作人员，全厂劳动定员为40人；

占地面积：全厂总占地面积约3864m2，建筑面积约3000m2。

建设地点：哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，项目北侧为农田； 东侧为农田，南侧为农田；西侧为西兴公路（三级公路）（详见图 3-4- 1 项目地理位置及厂址周边情况图）。

建设规模：本项目主要对事故池、屠宰加工生产线进行升级改造，改扩建后，该项目由年屠宰加工9000头生猪扩建为年屠宰加工16万头生猪。

图 3-4-1    项目地理位置及厂址周边情况图

### 3.4.2  项目组成

本项目为哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司扩建项目，位于哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司内。本次改扩建主要建设内容如下，本项目组成一览表见表3.4-1。

表 3-4-1   工程组成一览表

| 工程 类别 | 工程 名称 | 现有工程 | 改扩建后全厂 | 依托情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 屠宰加工车间 | 建筑面积900m2，二层建筑，高度约4.6米。砖构厂房，屠宰车间位于1层，用于生猪屠宰，车间内设置倒脏间、血池，用于内脏的分类及猪血的收集，年屠宰生猪9000头。 加工车间位于2层，用于整理分离内脏、胴体、头蹄尾、板油和不可食用内脏等。 | 建筑面积900m2，二层建筑，高度约4.6米，砖构厂房，屠宰车间位于1层，本项目对现有生产线进行改造，建设一条自动化生产线，用于生猪屠宰，车间内设置倒脏间、血池，用于内脏的分类及猪血的收集，建成后可年屠宰生猪16万头。 加工车间位于2层，用于整理分离内脏、胴体、头蹄尾、板油和不可食用内脏等。 | 依托现有，新购生产线设备 |
|  | 待宰圈 | 建筑面积500m2，单层建筑，高度约2.9米。待宰圈内建设观察栏和隔离栏，同时在存猪栏部分建设检疫室，用于生猪检疫。 | 建筑面积500m2，单层建筑，高度约2.9米。待宰圈内建设观察栏和隔离栏，同时在存猪栏部分建设检疫室，用于生猪检疫，待宰圈每批次容纳数量约650头。 | 依托现有 |
|  | 急宰间 | 急宰间位于待宰圈东侧，建筑面积20m2，单层建筑，高度约3米。全封闭设置。 | 急宰间位于待宰圈东侧，建筑面积20m2，单层建筑，高度约3米。全封闭设置。 | 依托现有 |
| 储运 工程 | 冷库 系统 | 冷库位于屠宰车间南侧，高度约5.3米。冷库尺寸：长20米宽18米高度4.0米，采用R404A制冷剂制冷，30kg/瓶，6瓶/a，制冷剂定期补充，即用即买，厂区不储存。 | 冷库位于屠宰车间南侧，高度约5.3米。冷库尺寸：长20米宽18米高度4.0米，采用R404A制冷剂制冷，30kg/瓶，6瓶/a，制冷剂定期补充，即用即买，厂区不储存。 | 依托现有 |
|  | 储罐 | 锅炉房东侧设有一座1.54m3柴油储罐，罐体直径1.4m，长度1m，最大存储柴油1.2m3。 | 锅炉房东侧设有一座1.54m3柴油储罐，罐体直径1.4m，长度1m，最大存储柴油1.2m3。 | 依托现有 |
|  | 一般固废暂存间 | 建筑面积为20m2，用于暂存项目产生的一般固体废物，最大贮存能力5t。 | 建筑面积为20m2，用于暂存项目产生的一般固体废物，最大贮存能力5t。 | 依托现有 |
|  | 危险废物贮存点 | 建筑面积为20m2，用于暂存项目产生的危险废物，最大贮存能力5t。 | 建筑面积为20m2，用于暂存项目产生的危险废物，最大贮存能力5t。 | 依托现有 |
| 公用 工程 | 供热 系统 | 厂区生产热源由一台1t/h燃油蒸汽锅炉提供，锅炉房内配备软化水制备装置。冬季生活供暖采取电采暖。 | 厂区生产热源由一台1t/h燃油蒸汽锅炉提供，锅炉房内配备软化水制备装置。冬季生活供暖采取电采暖。 | 依托现有 |
|  | 给水 系统 | 市政供水 | 由兴隆镇自来水厂市政供水，依托现有供水管网，本次扩建项目用水量为283.80m3/d 。改扩建后全厂用水量为316.76m3/d。 | 依托管网 |
|  | 排水 系统 | 屠宰废水与职工生活污水进入污水处理站处理后排入市政管网，排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。 | 厂区实行雨污分流制，雨水进入雨水管道，改扩建项目屠宰废水与职工生活污水进入污水处理站处理后排入市政管网，排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河，废水排放量218.34m3/d。改扩建后全厂排水量为235.09m3/d | 依托 |
|  | 供电 系统 | 市政供电。 | 依托现有供电系统。 | 依托 |
| 辅助 工程 | 宿舍 | 1栋，单层建筑，建筑面积为300m2，位于厂区东南侧。 | 1栋，单层建筑，建筑面积为300m2，位于厂区东南侧。 | 依托现有 |
|  | 办公室 | 1栋，二层建筑，建筑面积为500m2，高度约6米。位于厂区中部。 | 1栋，二层建筑，建筑面积为500m2，高度约6米。位于厂区中部。 | 依托现有 |
|  | 检验室 | 位于屠宰车间内，建筑面积10m2，用于生猪产品质量化验。 | 位于屠宰车间内，建筑面积10m2，用于生猪产品质量化验。 | 依托现有 |
| 环保 工程 | 废水 处理 | 已建成一座日处理废水能力300m3/d 的污水处理站。项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标后，排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河。 | 现有一座处理能力300m3/d的污水处理站，采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒（次氯酸钠）工艺处理后，项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标后，排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河。 | 依托现有 |
|  |  |  | 新建一座140m3/d的地下式事故水池，占地面积约50m2，位于污水处理站北侧。 | 新建 |
|  | 废气 治理 | 燃油锅炉采取低氮燃烧技术，废气经12m高烟囱排放（燃油锅炉排气筒最低要求8m，高于周围建筑物3m，周围最高建筑为8m，故本项目12m高烟囱合理），排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉标准（颗粒物≤30mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，NOX≤250mg/Nm3） | 燃油锅炉采取低氮燃烧技术，废气经12m高烟囱排放（燃油锅炉排气筒最低要求8m，高于周围建筑物3m，周围最高建筑为8m，故本项目12m高烟囱合理），排放浓度及排放速率满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉标准（颗粒物≤30mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，NOX≤250mg/Nm3） | 依托现有 |
|  |  | 待宰圈产生的无组织恶臭通过及时清扫猪粪，喷洒除臭剂，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发；污水处理站产生的无组织恶臭通过喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发；屠宰车间产生的无组织恶臭通过喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发；厂界H2S、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，储罐周边非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值标准。 | 待宰圈全封闭设置，定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，恶臭气体集中收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，净化效率70%，经净化后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒对应排放量的要求。 | 活性炭吸附装置及排气筒新建 |
|  |  |  | 污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%。经净化后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒对应排放量的要求。 |  |
|  |  |  | 屠宰车间封闭，恶臭气体集中收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，净化效率70%，经净化后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒对应排放量的要求。 |  |
|  |  |  | 待宰圈产生的无组织恶臭通过及时清扫猪粪，喷洒除臭剂，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发； 污水处理站、屠宰车间产生的无组织恶臭通过喷洒除臭剂，减少恶臭源的散发； 固废暂存间全密闭，日产日清，喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，增加通风次数，加强恶臭气体的扩散； 猪粪防渗池密闭加盖贮存于待宰圈内；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存；污水处理站污泥和栅渣经无害化处理后，暂存于污泥暂存池内，密闭存储； 柴油储罐配套一根气相平衡管，卸油时产生非甲烷总烃经管线排入加油车中，油气回收效率90%。 厂界H2S、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值，厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，储罐周边非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值标准。 | 柴油储罐配套一根气相平衡管新建 |
|  | 噪声 治理 | 噪声源采取隔声减振等消声、降噪处理措施。 | 对新增噪声源采取隔声减振等消声、降噪处理措施 | 依托现有 |
|  | 固体 废物 | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。 | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。 | 依托现有 |
|  |  | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。 | 检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。 |  |
|  |  | 屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂。 | 屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂。 |  |
|  |  | 肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运堆肥处理 | 肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运堆肥处理 |  |
|  |  | 污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场。 | 污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场。 |  |
|  |  | 隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。 | 隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾交由环卫部门处置。 | 生活垃圾交由环卫部门处置。 |  |
|  |  | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 | 锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。 |  |
|  |  | 非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 | 非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。 |  |
|  |  | 分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 | 分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 |  |
|  |  | 修整过程中产生的废弃脂肪进行外售处理 | 修整过程中产生的废弃脂肪进行外售处理 |  |
|  |  | / | 吸附恶臭气体的废活性炭作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理。 | 新建 |
|  | 地下水防渗措施 | ①一般防渗区：待宰圈、屠宰加工车间、急宰间、冷库、污水处理站、一般固废暂存间做基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求； ②简单防渗区：办公楼、宿舍及厂区地面，水泥地面硬化； | ①重点防渗区：柴油储罐周边设置20cm高围堰，周边地面及围堰铺设2mm高密度聚乙烯膜，上层水泥底面硬化，等效黏土层厚度≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s ②一般防渗区：事故池池体及地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 | 新建 |
| 依托 工程 | 兴隆镇污水处理厂 | 兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。现有工程排入兴隆镇污水处理厂水量为12.3m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。 | 兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目排入兴隆镇污水处理厂水量为235.09m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。 | 依托 |

### 3.4.3  产品方案

产品方案如下表 3-4-2。

表 3-4-2    产品方案一览表  单位：t/a

| 序 号 |  | 产品名称 | 现有工程年产量 | 改扩建项目年产量 | 改扩建后全厂年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 白条肉 | 986 | 16534 | 17520 |
| 2 |  | 可食用内脏 | 87.8 | 1472.2 | 1560 |
| 3 |  | 猪血 | 60.7 | 1019.3 | 1080 |
| 4 |  | 头、蹄、尾 | 87.7 | 1472.3 | 1560 |
| 5 |  | 板油 | 27 | 453 | 480 |
| 合计 |  |  | 1249.2 | 20950.8 | 22200 |

### 3.4.4  原辅材料

表 3-4-3    项目改扩建前后工程原辅材料一览表

| 序 号 | 名称 | 规格/单耗 | 包装 方式 | 现有 | 本项目 | 全厂 | 全厂最大 储存量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪 | 100kg/头 | / | 9千头/a | 15.1万头/a | 16万头/a | 1500头 | 白条肉、其他产品 |
| 2 | 薄膜 | 2kg/卷 | 袋装 | 10 卷 | 60 卷 | 70 卷 | 20 卷 | 包装材料 |
| 3 | 纸箱 | 12个/箱 | 袋装 | 1000 箱 | 6000 箱 | 7000 箱 | 2000 箱 |  |
| 4 | 载玻片 | 1000片/箱 | 箱装 | 20箱 | 340箱 | 360箱 | 10箱 | 用于屠宰检验 |
| 5 | 制冷剂R404A | 30kg/瓶 | 瓶装 | 2瓶 | 4瓶 | 6瓶 | / | 即用即买，厂区不储存 |
| 6 | 轻质柴油（锅炉） | / | 罐装 | 1t | 1t | 1t | 1t | 储存于柴油储罐内，用于锅炉燃料 |
| 7 | 活性炭 | / | 袋装 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0.03t/a | 储存于仓库内 |
| 8 | 次氯酸钠 | 20kg/袋 | 袋装 | 0.2t/a | 2.8t/a | 3t/a | 100kg | 消毒剂 |

表 3-4-4   主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质及用途 |
| --- | --- |
| 次氯酸钠 | 次氯酸钠是一种无机物，化学式为 NaClO ，是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙，次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液， 氯化的磷酸三钠、二氯异氰尿酸钠或钾、三氯异氰尿酸等，但在家庭洗涤中通常不使用。通常认为漂白性源于其较强的氧化性。微黄色溶液，有似氯气的气味，密度 1. 1kg/L（20℃),熔点- 16℃ , 沸点 111℃ , 易溶于水，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，中毒，LD50：115mg/kg（大鼠口服） |
| 制冷剂R404A | R404A由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，R-404A适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。 |

### 3.4.5  主要生产设备

本次工程机械化屠宰生产设备见下表。

表 3-4-5  本次工程新增机械化屠宰生产设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活挂机 | 2 | 台 | / |
| 2 | 放血线 | 2 | 条 | / |
| 3 | 驱动装置 | 1 | 套 | / |
| 4 | 张紧装置 | 1 | 套 | / |
| 5 | 回转轮 | 1 | 个 | / |
| 6 | 400型刨毛机 | 1 | 个 | / |
| 7 | 烫池 | 1 | 个 | / |
| 8 | 热水池 | 1 | 个 | / |
| 9 | 劈半锯 | 1 | 台 | / |
| 10 | 手推线 | 2 | 条 | / |
| 11 | 左道叉 | 2 | 个 | / |
| 12 | 右道叉 | 2 | 个 | / |
| 13 | 弯轨 | 3 | 个 | / |
| 14 | 双滑轮 | 1 | 个 | / |
| 15 | 叉挡 | 1 | 个 | / |
| 16 | 赶猪电鞭 | 3 | 个 | / |
| 17 | 自动电击晕机 | 3 | 个 | / |
| 18 | 内脏检疫线 | 1 | 条 | / |

### 3.4.6  总平面布置

本项目的建设地点位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，根据厂区地形地貌，厂区西侧设置两处出入口，作为物流、人流的进出口，生猪运输车辆由北侧入口直接进入待宰圈，待宰圈位于厂区北侧，办公室、屠宰车间、加工车间及污水处理站位于厂区中部，冷库及员工宿舍位于厂区南侧，根据生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，合理布置工艺路线，厂区总平面布置图见附图2。

### 3.4.7  公用工程

# 1、给水工程

## （1）水源来源

水源来自市政自来水厂，从市政管网接入，依托厂内现有给水管网，本项目用水量96493.99m3/a（283.80m3/d），改扩建后全厂用水量103564.6m3/a（305.3m3/d）。

## （2）供水量

①生活用水

本次改扩建项目不新增工作人员，无新增生活用水。改扩建后全厂生活用水量为1564m3/a（4.6m3/d）。

②待宰圈冲洗用水

待宰圈冲洗用水量取0.01m3/头，经生猪检疫，病死猪按照1‰计，本次扩建项目活猪量为150849头/年，年工作340天，则待宰圈用水量1508.49m3/a（4.44m3/d）。改扩建后全厂待宰圈用水量1598.4m3/a（4.7m3/d）

③屠宰用水

改扩建项目年生猪屠宰量为15.1万头，经生猪检疫，病死猪按照1‰计，活猪量为150849头，年工作340天。参考黑龙江省《用水定额标准》（DB23/T 727-2021），生猪屠宰用水定额为0.6m3/头，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010），生猪屠宰废水产生量为0.5~0.7m3/头，项目采用机械化屠宰，生猪屠宰用水量包括浸烫冲洗、烫毛冲洗、修刮冲洗、吊挂冲洗、挑胸冲洗、开膛冲洗、胸膛冲洗、内脏冲洗、猪体冲洗、头、尾、蹄加工冲洗、屠宰车间、加工车间地面及设备冲洗等用水，本项目屠宰用水系数取0.6m3/头，用水量为90509.4m3/a（266.2m3/d）。其中屠宰加工冲洗用水为屠宰总水量的80%，即72407.52m3/a（212.96m3/d），车间地面及设备冲洗水为屠宰总水量的20%，即18101.88m3/a（53.24m3/d）。改扩建后全厂用水量为95904m3/a（282.07m3/d）。其中屠宰加工冲洗用水为屠宰总水量的80%，即76723.2m3/a（225.67m3/d），车间地面及设备冲洗水为屠宰总水量的20%，即19180.8m3/a（56.4m3/d）。

④锅炉用水

- 本项目1t/h燃油蒸汽锅炉用软水量为产品所需蒸汽用水及锅炉排污补充水，蒸汽锅炉设计额定蒸发量1t/h ，日运营12h，年运营340d，所需蒸汽量为12t/d，4080t/a。则蒸汽用水量为4080t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》（4430锅炉产排污量核算系数手册）进行污染排放核算，本项目工业废水量产污系数为1.33吨/吨-原料，本项目燃油锅炉年燃料量为36t/a，锅炉排污水+软化处理废水产生量为1.33×36t/a=47.88t/a。故锅炉总用水量为4127.88t/a。锅炉用软水由软化水制取系统提供，软水制备效率可达98%，因此锅炉总用水量为4212.1t/a。扩建后全厂锅炉总用水4218.2t/a。

⑤车辆冲洗用水

本次扩建项目屠宰生猪15.1万头/年，车辆平均运输量按40头/车次计，冬季车辆不冲洗，则生猪车辆运输次数约为1320次/年，车辆每次冲洗水量约200L/辆∙次计，则项目车辆冲洗用水量为264m3/a。扩建后全厂屠宰生猪16万头/年，则扩建后全厂车辆冲洗用水量为280m3/a。

- 2、排水工程

本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。生产废水主要来自于待宰圈冲洗排水、屠宰车间排水、锅炉排污水+软化处理废水以及车辆冲洗排水等。本项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后，经市政管网排入兴隆镇污水处理厂，经处理后排入泥河。

## ①待宰圈冲洗排水

待宰圈冲洗废水量取0.008m3/头，本次扩建项目年屠宰生猪150849头，则待宰圈排水量为1206.8m3/a（3.55m3/d），经检疫合格的猪准予屠宰，被送入待宰圈停食静养12～24h，根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009.2）东北区猪尿液量为3.62L/头﹒待宰前3小时停止喂水，尿液量取正常饲养70%，则产生尿液量为382.2m3/a（1.12m3/d），则待宰圈冲洗排水量为1589m3/a（4.67m3/d）。扩建后全厂年屠宰160000头，则待宰圈排水量为1280m3/a（3.76m3/d），产生尿液量为403.71m3/a（1.19m3/d），则待宰圈冲洗排水量为1683.71m3/a（4.95m3/d）。

## ②屠宰车间排水

屠宰车间排水水量以用水量的80%计，排水量为72407.52m3/a（212.96m3/d）。其中屠宰加工冲洗排水为57926.02m3/a（170.37m3/d），车间地面及设备冲洗排水为14481.50m3/a（42.59m3/d）。扩建后全厂屠宰车间排水水量以用水量的80%计，则排水量为76723.2m3/a（225.65m3/d）。

## ③锅炉排污水+软化处理废水

项目全年生产使用1t/h蒸汽燃油锅炉提供热量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》（4430锅炉产排污量核算系数手册）进行污染排放核算，本项目工业废水量产污系数为1.33吨/吨-原料，本项目燃油锅炉年燃料量为36t/a，燃料量计算如下：

- 所需热量计算说明——计算液态水从20℃完全汽化所需的热量分为两个部分，1、液态水温度由20℃上升到100℃需要的热量；2、100℃时水由液态变成气态的汽化潜热。以上1+2=水分烘干所需的热量。

Q1的计算——根据热量计算公式中的比热容公式计算：

Q1=cm△t

式中：

c——这种物体的比热容，水的比热容：4.2×103J/（Kg·℃）

m——这种物体的质量，取1×103kg

Δt——这种物体上升的温度差值，100℃-20℃=80℃，本项目锅炉水的起始温度为20℃，100℃为标准气压下水的沸点。

Q1——这种物体吸收的热量数，单位J

将1t水从20℃液态加热到100℃需要热量为：

Q1=cm△t=4.2×103J/（kg·℃）×（1×103kg）×[100℃-20℃]=3.36×108J。

Q2的计算——汽化热是一个物质的物理性质。其定义为：在标准大气压（101.325kPa）下，使一摩尔物质在一定温度下蒸发所需要的热量，对于一种物质其为温度的函数。

根据汽化潜热查询表可知，0.1Mpa，100℃水的汽化热为40.8kJ/mol，相当于2260kJ/kg。

将1t水从100℃液态变为汽态需要热量为：

Q2=m×汽化热

式中：

Q2——这种物体吸收的热量数，单位J

m——这种物体的质量，取1×103kg

汽化热——这种物质的汽化热，取2260kJ/kg

Q2=m×汽化热=1×103kg×2260kJ/kg=2.26×106J

综上，将1t液态水从20℃完全汽化所需的热量Q=Q1+Q2=3.36×108J+2.26×106J=3.3826×108J

本项目蒸汽锅炉需要蒸干的水分为4080t/a，所需热量即3.3826×108J/t×4080t/a=1.38×1012J。

生产供热需要的燃油量——本项目使用的柴油低位发热量为42.552MJ/kg，则本项目所需的燃油量为1.38×1012J÷42.552MJ/kg÷10-6=32.4t/a。燃油锅炉热效率为90%，则本项目燃油消耗量为36t/a。

则锅炉排污水+软化处理废水产生量1.33×36t/a=47.88t/a。

## ④车辆冲洗排水

排污系数以0.8计，则项目车辆冲洗排水量为211.2m3/a。扩建后全厂车辆冲洗排水量为224m3/a

综上，扩建项目总排水量为74235.6m3/a（218.34m3/d），扩建后全厂总排水量为79932.69m3/a（235.09m3/d）。

项目产生的废水经管道送入厂内污水处理站，污水处理站采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+紫外消毒工艺处理后，设计处理污水规模为300m3/d，满足于本项目扩建后最大废水排放量235.09m3/d的处理需要，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。

兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目扩建后排入兴隆镇污水处理厂水量为235.09m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。

# 3、供电工程

本项目依托现有供电系统，电源来自市政供电。

# 4、供热工程

项目生产使用1t/h燃油蒸汽锅炉提供热量，生产供热主要用于屠宰用水中烫猪池用水的加热。办公室冬季采用电采暖。

## 3.4.8  项目劳动定员及生产班制

本项目现有工程劳动定员为40人，本次不新增劳动定员，工作时间12h/d，年工作340d。

## 3.5  依托工程可行性分析

本次改扩建项目依托厂区内现有燃油锅炉、待宰圈、屠宰车间、冷库、办公室、员工宿舍等。本项目公辅设施依托情况见下表。

表 3-5-1    公辅设施依托情况表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 现有能力 | 现有工程需求量 | 现有余量 | 本项目需求量 | 是否扩容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油锅炉 | t/h | 1 | 0.2（12h/d） | 1.8（12h/d） | 1.8 | 否 |
| 2 | 屠宰生产线 | 条 | 9000头 | 160000头 | 0 | 152000头 | 是 |
| 3 | 污水处理站 | m3/d | 300m3/d | 15.3m3/d | 284.7m3/d | 218.34m3/d | 否 |
| 4 | 冷库 | t | 50t | 5t | 45t | 30t | 否 |

## 3.6  工程分析

## 3.6.1  施工期污染源分析

项目大部分主体及附属工程的主体土建已基本完成。待建部分包括屠宰加工车间以及污水处理站的废气处理设施及事故池的建设。施工期环境影响较小。环境影响主要来源于运营期。

#### 3.6.1.1施工期大气环境影响因素分析

对整个施工期而言，施工过程中对环境造成影响较为突出的是扬尘污染。施工期产生的扬尘主要集中在平整土地等施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

#### 3.6.1.2施工期水环境影响因素分析

①施工废水

施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。

②生活污水

本项目施工人员产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

#### 3.6.1.3施工期噪声影响因素分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

#### 3.6.1.4施工期固体废物影响因素分析

施工期产生的固体废弃物主要是施工废物及施工人员生活垃圾。施工废物主要包括平整场地和地基开挖产生的少量弃土弃渣、建筑垃圾等。

## 3.6.2  营运期污染源分析

#### 3.6.2.1  生猪进厂及其产污环节

运输车辆进入厂区后将生猪卸入待宰圈，空车到洗车台进行整车清洗，清洗干净的空车出门。其工艺流程及排污点示意图详见下图。

图 3-6-1  生猪运输工序及排污点示意图

#### 3.6.2.2  生猪屠宰加工工艺流程

本项目采用全套机械杀猪、分割生产线，整个过程分为宰前处理、屠宰、排酸、分割、包装储藏5个工段。从宰杀放血到胴体加工完成的时间及放血开始到取出内脏的时间均应符合现行国家标准《畜禽屠宰操作规程 生猪》(GB/T 17236-2019)）的规定。

# 1、宰前处理

## ①进厂检疫

生猪在屠宰前12～24h被运至屠宰场，在未卸车之前，检疫员向货主索要《动物产地检疫合格证明》和《动物及动物产品运载工具消毒证明》后，根据检疫证核对活猪头数，并对活猪进行感官检查。感官检查主要是对猪的精神和外观进行系统的观察，初步确定其健康状态，不合格猪退回，感官检查合格的生猪进入厂区待宰圈。

## ②候宰休息、检疫

经检疫合格的猪准予屠宰，被送入待宰圈停食静养12～24h，供给充足的饮水，待宰前3h停止喂水。宰前休息，保证活猪有充分的休息时间，使活猪保持安静的状态，能够有利于放血，并防止代谢机能旺盛，消除应激反应，减少猪体内产生淤血的现象，进而提高肉的商品价值。

活猪在候宰时，检疫员进入待宰圈内观察猪休息、行动状态，如发现异常，随时剔出检查，必要时急宰后剖检诊断：临宰前要对猪进行一次普查，减少屠宰过程中病猪与健康猪的交叉感染，以保证产品质量。发现病死猪立即送入巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。

本工序产生病死猪S1-8。

## ③称重、淋浴

宰前检疫合格的待宰猪，沿赶猪通道被赶至地磅上称重。而后用30℃左右温水均匀冲淋猪体，冲淋时间5~10分钟，清洗生猪体表灰尘、污泥、粪便等污物，以减少猪身上的附着物对屠宰过程的污染。而且，淋浴能使猪有舒适的感觉，可促使毛细血管收缩，便于充分放血。淋浴后，活猪沿赶猪通道被赶至屠宰分割车间。

本工序将产生待宰圈臭气G1-1，废水有待宰猪的尿液和冲洗水W1-1；固体废物有待宰猪的粪便S1-1、检疫废物S1-7、病死猪S1-8；击晕噪声N1-1。

# 2、屠宰

## ①击晕

击晕是生猪屠宰过程中的一个重要环节，采用瞬间击晕的目的是使生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血，确保刺杀操作工的安全，减少劳动强度，提高劳动生产率，确保屠宰场周围环境的安静，同时也挺高了肉品的质量。

三点式自动电击晕机是目前最先进的一种麻电设备，活猪通过赶猪道进入麻电机的输入装置，拖着猪的腹部四蹄悬空经过1～2分钟的输送，消除猪的紧张状态，在猪不紧张的情况下瞬间脑、心麻电，击晕时间：1～3s，击晕电压：150～300V，击晕电流：1～3安培，击晕频率：800赫兹。这种击晕方式没有血斑，没有骨折，延缓PH值的下降，大大改善了猪肉的品质，同时也改善了动物福利。

## ②刺杀放血

卧式放血：击晕后的毛猪通过滑槽滑入卧式放血平板输送机上持刀刺杀放血，通过1～2分钟沥血输送，猪体有90%的血液流入血液收集槽内，这种屠宰方式有利于血液的收集和利用，也提高了宰杀能力。也是和三点式电击晕机最完美的组合方式。

毛猪放血自动输送线轨道设计距车间的地坪高度不低于3400mm，在毛猪放血自动输送线上主要完成的工序：上挂（刺杀）、沥血、猪体的清洗、去头、尾、蹄等，沥血时间一般设计为5min。

本工序将有猪血产生，在专用容器内临时储存、凝固成血块后外售。

## ③浸烫刨毛

烫猪池浸烫：将放好血的毛猪通过卸猪器卸入烫猪池的接收台上，慢慢的把猪体滑入烫猪池内浸烫，浸烫的方式烫猪机摇烫，烫毛池的水温一般控制在58～62℃之间，水温过高防止把猪体烫白，影响脱毛效果。浸烫时间：4～6min。

机械脱毛后仍不能将毛全部清除干净，仍需进一步刮毛修整对生猪进行再次处理，脱毛后的猪屠体放置在清水池中浸泡1-2min，达到卫生标准、外观清洁的要求。

本工序将有屠宰加工车间恶臭气体G1-2产生；产生废水为淋浴水W1-2、打毛冲洗废水W1-3、抛光冲洗废水W1-4、蒸烫冷凝废水W1-5；固体废物有猪毛S1-2产生。

## ④酮体加工

酮体提升机提升到酮体自动输送线的轨道上，酮体加工工位：酮体修割、封直肠、去生殖器、剖腹折胸骨、去白内脏、旋毛虫检验、预摘红内脏、去红内脏、劈半、检验、去板油等，都是在酮体加工输送线上完成的，酮体线的轨道设计距车间地坪的高度不低于2400mm。

打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下白内脏，即肠、肚。把取出的白内脏放入白内脏检疫输送机的托盘内待检验。

取出红内脏，即心、肝、肺。把取出的红内脏挂在红内脏同步检疫输送机的挂钩上待检验。

用带式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，桥式劈半锯的正上方应安装立式加快机。

摘猪腰子和去板油，取下的腰子和板油用小车运输到加工间内处理。

把猪的白条进行修整，修整后进入轨道电子称进行白条称重。根据称重的结果进行分级盖章。

本工序将产生取内脏废气G1-3，废水有雕肛冲洗废水W1-6、挑胸冲洗废水W1-7、开膛冲洗废水W1-8、胸膛冲洗废水W1-9、内脏冲洗废水W1-10、副体冲洗废水W1-11；固体废物主要为病变内脏、腺体S1-5、修整脂肪S1-4、检验废物S1-7。

# 3、副产品加工

## （1）猪头、蹄、尾加工

屠宰车间所产生的头、蹄、尾去头蹄处理间处理，头、蹄、尾分别经头烫池和蹄尾烫池进行烫毛，然后分别经由猪头脱毛机和蹄尾脱毛机进行脱毛，之后对脱毛之后的头、蹄、尾进行清洗，进一步洗去表面的灰尘、残留猪毛等，洁净的头、蹄、尾分类收集后入库待售。

## （2）白内脏加工

猪的白内脏主要包括大肠、小肠、猪肚等白色内脏，该部分内脏主要属于猪的消化系统，其中大量未消化物包裹其中。屠宰车间取出的内脏经检疫合格后送至白内脏处理间，对其进行人工分拣，将大肠、小肠、猪肚等分离归类，归类后用清洗机对胃肠容物进行清洗，洗净的白内脏分类入库待售。肠内容物由压缩空气通过风送管道输送至肠内容物收集池内，避免与外环境接触，其收集率可达95%，能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中肠内容物回收率大于60%的工艺指标。

- （3）红内脏加工

- 猪的红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，屠宰车间取出的内脏经检疫合格后送至红内脏处理间，对红内脏进行人工分拣，分拣同时对内脏所带肉屑进行剔除，分拣完成后，对上述内脏进行清洗，完成后分类入库待售。

本工序将有固体废物猪毛S1-2、废弃内脏、腺体S1-3、废弃肠胃内容物S1-4；本工序将产生废水为头、尾、蹄加工冲洗废水W1-12；劈半噪声N1-2。

- 4、白条排酸

将修割、冲洗后的白条进排酸间进行排酸，这是猪肉冷分割工艺的一个重要环节。为了缩短白条肉排酸时间，白条在进排酸间之前设计白条的快冷工艺，快冷间的温度设计为-20摄氏度，快冷时间设计为90分钟。

- 使用空调将排酸间的控制温度为0～4摄氏度，排酸时间不超过16小时。排酸轨道设计距排酸间地坪高度不低于2400mm，轨道间距为800mm，排酸间每米轨道可挂3头猪的白条。

- 5、分割包装

将排酸后的白条通过卸肉机从轨道上卸下来，分为两部分，一部分直接外售，另一部分用分段锯把每片猪肉分成3-4段，用输送机自动传送到人员的工位，再由分割人员分割成各个部位肉。

分割好的肉真空包装后，放入冷冻盘内用凉肉架车推到冷冻库。

# 6、包装储藏

副产品及经冷却排酸后的肉在包装区内包装，分检包装区内温度控制在0℃～4℃之间。鲜销品纸箱包装后存储于鲜销品冷藏区，使鲜销品肉中心温度控制于-10～-15℃。

冻销品纸箱包装后送冻结区，在冻结区内预冷肉在10h内速冻，使冻销品肉中心温度达到-18～-15℃。然后将冻品送至低温冷藏区，冷藏区温度≤-18℃，使冻销品肉中心温度≤-15℃。

屠宰加工生产工艺流程及排污节点见图3-6-2。

称重、淋浴

击晕

巴彦县燊缘无害化处理有限公司

吊挂

侯宰休息、检查

进厂检疫

N1-1

W1-2

G1-1S1-1W1-1

S1-8

放血

浸烫

烫毛

刨毛

修刮

W1-4S1-2

G1-2

W1-5

S1-2W1-3

W1-7

W1-6

W1-9

取内脏

吊挂

冲洗胸腹腔

挑胸

开膛

寄生虫检验

W1-8

G1-2

检验

不合格S1-7

去内容物、清洗

S1-3W1-10

副产品

检验

分级

清洗

劈半

修整

去头、尾、蹄

N1-2

S1-4

W1-11

去毛

清洗

S1-5

S1-2

W1-12

称重

排酸

分割

计量

冷库

包装

N1-4

W1-13

屠宰车间地

面、设备冲洗

G1-3、W1-14、N1-3、

N1-3

锅炉房

N1-5、N1-6、G1-4、S1-9、S1-6

污水处理站

G1-5

柴油储罐

G1-6

固废暂存

W1-15

生活污水

图例：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废

图3-6-2  生猪屠宰加工工艺流程及排污节点

生猪屠宰加工工艺排污节点见表3.6-1。

表3-6-1  生猪屠宰加工工艺排污节点分析一览表

| 类别 | 序号 | 产污环节 | 排放规律 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 待宰圈 | 连续 | 恶臭 | 喷洒除臭剂+活性炭吸附+15m排气筒 |
|  | G1-2 | 屠宰加工车间 | 连续 | 恶臭 | 活性炭吸附+15m排气筒 |
|  | G1-3 | 锅炉 | 间断 | SO2、NOX、颗粒物 | 低氮燃烧+12m高烟囱 |
|  | G1-4 | 污水处理站 | 连续 | 恶臭 | 活性炭吸附+15m排气筒 |
|  | G1-5 | 柴油储罐 | 间断 | 非甲烷总烃 | / |
|  | G1-6 | 固废暂存 | 连续 | 恶臭 | 日产日清、喷洒除臭剂 |
| 废水 | W1-1 | 待宰猪尿液、地面冲洗 | 间断 | SS、COD、BOD5、 氨氮、动植物油、粪大肠菌群 | 经沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+紫外消毒工艺处理后，最终排入兴隆镇污水处理厂 |
|  | W1-2 | 宰前冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-3 | 打毛冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-4 | 抛光冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-5 | 蒸烫冷凝 | 连续 |  |  |
|  | W1-6 | 雕肛冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-7 | 挑胸冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-8 | 开膛冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-9 | 胸膛冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-10 | 内脏冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-11 | 副体冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-12 | 头、尾、蹄加工冲洗 | 连续 |  |  |
|  | W1-13 | 屠宰车间地面冲洗 | 间断 |  |  |
|  | W1-14 | 锅炉排水 | 连续 |  |  |
|  | W1-15 | 生活污水 | 间断 |  |  |
| 噪声 | N1-1 | 电击晕 | 连续 | 等效连续A声级 | 排放 |
|  | N1-2 | 劈半 | 连续 |  |  |
|  | N1-3 | 锅炉风机 | 连续 |  |  |
|  | N1-4 | 制冷系统 | 连续 |  |  |
|  | N1-5 | 水泵等 | 连续 |  |  |
|  | N1-6 | 泵 | 间断 |  |  |
| 固体 废物 | S1-1 | 待宰圈 | 连续 | 粪便 | 外售有机肥厂进行堆肥处理 |
|  | S1-2 | 烫毛 | 连续 | 猪毛 | 外售至毛刷厂 |
|  | S1-3 | 去内容物 | 连续 | 废弃肠胃内容物 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 |
|  | S1-4 | 修整 | 间断 | 脂肪 | 外售 |
|  | S1-5 | 分割 | 连续 | 病变内脏、腺体 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司 |
|  | S1-6 | 恶臭吸附 | 间断 | 废活性炭 | 由活性炭厂家回收再生处理 |
|  | S1-7 | 检疫 | 间断 | 检疫废物 | 送至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 |
|  | S1-8 | 待宰圈 | 间断 | 病死猪 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司 |
|  | S1-9 | 污水处理站 | 间断 | 污泥、栅渣 | 经离心式脱水机脱水、送至生活垃圾填埋场 |

## 3.6.3  污染因素分析及相关平衡

#### 3.6.3.1  污染因素分析

根据本项目工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见下表。

表 3-6-2  污染源及污染因子识别表

| 阶段 | 种类 | 来源 | 主要组成 | 排放位置 | 排放特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 噪声 | 设备安装 | 机械噪声 | 待宰圈、屠宰车间、污水处理站 | 间断 |
|  | 废气 | 事故池 | 扬尘 | 事故池 | 间断 |
|  | 废水 | 施工人员 | 生活污水 COD、BOD5、SS、施工废水 | 施工场地 | 间断 |
|  | 固废 | 施工人员 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 施工场地 | 集中 |
| 运 营 期 | 废气 | 无组织排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 屠宰车间、待宰圈、污水处理站、固废暂存间 | 连续 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 柴油储罐 | 连续 |
|  |  | 有组织排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 屠宰间、待宰圈、污水处理站 | 连续 |
|  |  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 锅炉烟囱 | 连续 |
|  | 污水 | 生产废水 | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、粪大肠杆菌 | 待宰圈、屠宰车间、洗车等 | 连续 |
|  |  | 工作人员 | SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 办公室、员工宿舍 | 连续 |
|  | 固废 | 生产车间 | 待宰圈废物、屠宰废物、污水处理站废物、废活性炭、废离子交换树脂 | 生产车间、污水站等 | 集中 |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 车间、办公室、员工宿舍 | 连续 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 设备噪声 | 厂房内 | 间断 |

#### 3.6.3.2  物料平衡

根据类比调查，并结合工程设计产品核算，屠宰加工过程物料平衡图见图 3-6-3 及

表 3-6-3、3-6-4。

表 3-6-3  本次扩建项目物料平衡表

| 名称 | 投入（t） | 产出（t） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 22650 | / | 按150kg/头计 |  |
| 白条肉 | / | 16534.5 | 约73% |  |
| 可食用内脏 | / | 1472.2 | 约6.5% |  |
| 猪血 | / | 1019.3 | 约4.5% |  |
| 头、蹄、尾 | / | 1472.3 | 约6.5% |  |
| 板油 | / | 340 | 约1.5% |  |
| 猪毛 | / | 113 | 约0.5% |  |
| 胃容物 | / | 1132.5 | 约5.0% |  |
| 不可食内脏 | / | 158.5 | 约0.7% |  |
| 猪粪 | / | 226.5 | 约1.0% |
| 病变腺体、内脏及残留脂肪 | / | 181.2 | 约0.8% |
| 合计 | 22650 | 22650 | 100% |

表3-6-4  改扩建后全厂物料平衡表

| 名称 | 投入（t） | 产出（t） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 24000 | / | 按150kg/头计 |  |
| 白条肉 | / | 17520 | 约73% |  |
| 可食用内脏 | / | 1560 | 约6.5% |  |
| 猪血 | / | 1080 | 约4.5% |  |
| 头、蹄、尾 | / | 1560 | 约6.5% |  |
| 板油 | / | 360 | 约1.5% |  |
| 猪毛 | / | 120 | 约0.5% |  |
| 胃容物 | / | 1200 | 约5.0% |  |
| 不可食内脏 | / | 168 | 约0.7% |  |
| 猪粪 | / | 240 | 约1.0% |
| 病变腺体、内脏及残留脂肪 | / | 192 | 约0.8% |
| 合计 | 24000 | 24000 | 100% |

图 3-6-3  扩建后全厂物料平衡图（单位：t/a）

#### 3.6.3.3  水平衡

（1）改扩建项目水平衡

表 3-6-5 本项目用水、排水情况统计表

| 序号 | 用水环节 | 日用水量(m3/d) | 年用水量(m3/a) | 产污系数 | 日排水量(m3/d) | 年排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | / | / | / | / | / |
| 2 | 待宰圈冲洗用水 | 4.44 | 1508.49 | 0.8 | 4.67 | 1589 |
| 3 | 屠宰用水 | 266.2 | 90509.4 | 0.8 | 212.96 | 72407.52 |
| 4 | 锅炉用水 | 12.4 | 4212.1 | / | 0.14 | 47.88 |
| 5 | 车辆冲洗用水 | 0.78 | 264 | 0.8 | 0.62 | 211.2 |
| 合计 |  | 283.82 | 96493.99 |  | 218.39 | 74255.6 |

图 3-6-4  改扩建项目水平衡图 m3/d

（2）改扩建后全厂水平衡

表 3-6-6    本项目建成后全厂用水、排水情况统计表

| 序号 | 用水环节 | 日用水量(m3/d) | 年用水量(m3/a) | 产污系数 | 日排水量(m3/d) | 年排水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 4.6 | 1564 | / | 3.68 | 1251.2 |
| 2 | 待宰圈冲洗用水 | 4.7 | 1598.4 | 0.8 | 4.95 | 1683.71 |
| 3 | 屠宰用水 | 282.07 | 95904 | 0.8 | 225.65 | 76723.2 |
| 4 | 锅炉用水 | 13.1 | 4218.2 | / | 0.148 | 50.58 |
| 5 | 车辆冲洗用水 | 0.83 | 280 | 0.8 | 0.66 | 224 |
| 合计 |  | 305.3 | 103564.6 |  | 235.09 | 79932.69 |

图 3-6-5  改扩建后全厂水平衡图  m3/d

## 3.6.4  污染源强分析

#### 3.6.4.1  废气污染源强分析

（1）恶臭气体

恶臭来源：主要来自待宰圈、屠宰加工车间和污水处理站。

①待宰圈恶臭

待宰圈是为生猪提供存放、观察及休息的场所，待宰圈的恶臭主要来自猪粪、尿，这些粪便会产生氨、H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目待宰圈设置专人管理，生猪进厂后及时清扫，冲刷猪粪、尿，冲刷废水及时处理，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发。

本项目待宰圈恶臭污染源强根据天津市环境影响评价中心孙艳青等编制的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中猪舍NH3和H2S的排放源强计算得到，猪舍中猪NH3排放源强为2.0g/(头.d)，H2S排放源强为0.3g/(头.d)，养猪厂猪舍中猪粪便量为10kg/(头.d)，由于项目待宰栏动物进行停食管理，粪便量减少，为3kg/(头.d)，本项目扩建后全厂待宰生猪160000头/年，待宰圈每批次容纳数量约650头，静养时间取24h。计算可得：废气恶臭源强NH3为0.1625kg/h，H2S约0.0244kg/h。

根据《环境臭气评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第10期）中提出的方法：通过臭气强度分级确定臭气污染源源强（不受处理规模、处理工艺、周边环境的影响），将臭气的强度分为6个等级。臭气强度等级表示方法见表3.6-7。

表3.6-7  臭气强度表示方法

| 级别 | 臭气强度/级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方法 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 无臭 | 勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值） | 确认臭味存在（认知阈值） | 极易感觉臭味存在 | 臭气明显存在 | 臭气强烈存在 |

对照国外研究，恶臭污染物质量浓度与臭气强度对照表见表3.6-8。

表3.6-8  恶臭污染物质量浓度与臭气强度的对照（摘录）

对照上表可知，本项目待宰圈臭气强度为4级，根据《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（耿静等，城市环境与城市生态，2014），臭气浓度和臭气强度关系式为：

Y=0.5893lnX-0.7877

其中，Y为臭气强度，X为臭气浓度。

经计算，臭气强度为4级时，臭气浓度为3376。

待宰圈全封闭设置，定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，恶臭气体集中收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，风机风量3000m3/h，收集率约80%左右，净化效率70%。待宰圈恶臭有组织排放量为NH30.0195kg/h，H2S约0.0029kg/h，臭气浓度405（无量纲）。无组织排放量为NH30.01625kg/h，H2S约0.00244kg/h，臭气浓度338（无量纲），类比《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）可知，厂界臭气浓度＜10（无量纲）。

②屠宰加工车间恶臭

屠宰加工车间内许多作业都要是用热水，空气湿度很高，工作场所大，空气流动量相当大，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果有血、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭味更为严重，本项目设置专门岗位和人员进行监管，定时冲刷处理，并在产生较大异味工序屠宰烫毛、脱毛工序、开膛摘除内脏工序采用风机集中收集+活性炭吸附净化后，由15m高排气筒排放，风机风量3000m3/h，收集率约80%左右，净化效率70%。

根据《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）可知，重庆腾驰食品有限公司对其屠宰车间采取的废气处理设施为采用负压收集的措施后通过活性炭吸附装置，净化后的废气用过15m高排气筒排入环境。本项目对屠宰车间废气采取的废气治理措施与重庆腾驰食品有限公司采取的废气治理措施相同，本项目屠宰车间有组织废气源强采用《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）中屠宰车间排气筒实际验收监测值取最大值，该项目验收监测工况为76%，生猪屠宰线有组织氨排放速率0.0043kg/h，有组织硫化氢产生速率0.0002kg/h，臭气浓度1303（无量纲）。

表3.6-9   本项目与参考项目可类比分析表

| - 对比项目 | - 重庆腾驰食品有限公司 | - 本项目 | - 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 屠宰规格 - （一阶段） | - 年屠宰45万头 | - 年屠宰16万头 | - 可类比 |
| - 工艺 | - 现代化屠宰工艺，自动化高，不涉及手工屠宰，主要工艺：宰前检疫、冲洗、放血、清洗、烫毛、修刮、分割、劈半等 | - 现代化屠宰工艺，自动化高，不涉及手工屠宰，主要工艺：宰前检疫、冲洗、放血、清洗、烫毛、修刮、分割、劈半等 | - 可类比 |
| - 废气处理措施 | - 活性炭吸附+15m高排气筒 | - 活性炭吸附+15m高排气筒 | - 可类比 |

采用风机集中收集+活性炭吸附净化的方式，风量3000m3/h，收集率约80%左右，净化效率70%。通过折算可知，屠宰车间有组织恶臭气体产生量为NH30.0083kg/h，H2S约0.0004kg/h，2538（无量纲）。则屠宰车间有组织恶臭气体排放量为NH30.002kg/h，H2S约0.0001kg/h，臭气浓度609（无量纲），无组织恶臭气体排放量为NH30.0017kg/h，H2S约0.00008kg/h，臭气浓度508（无量纲），类比《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）可知，厂界臭气浓度＜10（无量纲）。

③污水处理站恶臭

本项目污水处理站恶臭气体主要来自各池体产生氨、H2S等具有臭味的气体。项目对污水处理站产生的污泥及时清理；加强污水处理站周边卫生，定时清扫、冲刷，同时加强厂区绿化，种植高大乔木隔离带，减轻臭味厂区外扩散。污水处理站的恶臭产生源强较大，本项目污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%，风机风量3000m3/h。污水处理站年运行340天，每天运行24小时。

本项目污水处理站恶臭污染物源强根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，根据进出水浓度、设计规模可计算出NH3和H2S的量。

本项目污水处理站BOD5处理量为11.99t/a，则NH3产生量为0.037t/a，H2S产生量为0.0014t/a。另根据表3.6-7、3.6-8可知，臭气强度为4级，臭气浓度为3376（无量纲）。本项目污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%。经计算，有组织NH3产生速率为0.0082kg/h，产生量为0.0333t/a，产生浓度为2.72mg/m3，有组织H2S产生速率为0.0003kg/h，产生量为0.00126t/a，产生浓度为0.103mg/m3，有组织臭气浓度为3038（无量纲）。经活性炭吸附净化后NH3排放速率为0.0025kg/h，排放量为0.0102t/a，排放浓度为0.83mg/m3，H2S排放速率为0.00009kg/h，排放量为0.000022t/a，排放浓度为0.0018mg/m3，臭气浓度为911（无量纲）。无组织NH3排放速率为0.0009kg/h，排放量为0.0037t/a，H2S排放速率为0.00003kg/h，排放量为0.00014t/a，臭气浓度338（无量纲）。类比《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）可知，厂界臭气浓度＜10（无量纲）。

④固废暂存间废气

本项目固废暂存间存储猪毛、筋膜、脂肪、油污、筋腱、血管、淋巴、废油脂及落地油；恶臭除臭器的饱和活性炭；精加工产生的料渣；化制间产生的油脂和残渣等。恶臭物质主要来自于存储固废产生的臭气。

项目产生恶臭物质的固废尽量做到日产日清，对照表3.6-7，臭气强度为3级，对照表3.6-8可知，氨产生浓度为1.516mg/m3，硫化氢浓度为0.0911mg/m3，固废暂存间建筑面积较小，车间风机换气量为3000m3/h，采用计算公式反推，本项目固废暂存间NH3和H2S的产生速率分别为0.002kg/h、0.0001kg/h，臭气浓度1445（无量纲）。

项目固废暂存间定期喷洒生物除臭剂，增加换气次数，生物除臭剂除臭效率50%，即无组织恶臭排放速率为NH30.001kg/h，H2S约0.00005kg/h，臭气浓度723（无量纲），类比《重庆腾驰食品有限公司生猪屠宰扩建项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告》（2020年10月）可知，厂界臭气浓度＜10（无量纲）。

⑤锅炉烟气

本项目生产热源由1台1t/h燃油蒸汽锅炉供应，燃料采用轻质柴油。由上述计算可知本项目燃油消耗量为36t/a。

根据检测数据可知，本项目烟气量2153Nm3/h。

表3.6-10  本项目锅炉燃料消耗情况一览表

| 序号 | 锅炉 | 运行时间h | 燃料量t | 烟气量Nm3/h | 烟气量Nm3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1t/h燃油蒸汽锅炉 | 4080 | 36 | 2143 | 8743440 |

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），本项目锅炉已建成，采用实测法计算SO2、NOx、颗粒物排放量。

颗粒物、SO2、NOx排放量：

第一次监测：颗粒物小时排放质量浓度为10.7mg/m3，二氧化硫小时排放质量浓度为38mg/m3，氮氧化物小时排放质量浓度为107mg/m3，标干烟气排放量为216Nm3/h；第二次监测：颗粒物小时排放质量浓度为10.6mg/m3，二氧化硫小时排放质量浓度为32mg/m3，氮氧化物小时排放质量浓度为109mg/m3，标干烟气排放量为237Nm3/h；第三次监测：颗粒物小时排放质量浓度为9.7mg/m3，二氧化硫小时排放质量浓度为31mg/m3，氮氧化物小时排放质量浓度为101mg/m3，标干烟气排放量为228Nm3/h。有效监测数据数量为3，运行小时数为4080h。

经计算，颗粒物排放量为0.01t/a，SO2排放量为0.031t/a，NOx排放量为0.098t/a。

表3.6-11  本项目锅炉污染物排放情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 产生浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放量t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  |
| 1t/h燃油蒸汽锅炉 | 颗粒物 | 实测法 | 0.01 | 10.7 | 0.002 | - | - | 实测法 | 0.01 | 10.7 | 0.002 | 4080 |
|  | SO2 |  | 0.031 | 38 | 0.008 | - | - |  | 0.031 | 38 | 0.008 |  |
|  | NOX |  | 0.14 | 155.7 | 0.326 | 低氮燃烧器 | 30 |  | 0.098 | 109 | 0.024 |  |

⑥柴油储罐呼吸废气

a.小呼吸损耗

储油罐在没有收发物料作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，厂内气体空间温度、物料蒸发速度、蒸发浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出物料蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。

根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，储罐小呼吸非甲烷总烃排放量（储存状态）：

式中：LB—储罐小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；（柴油分子量在148~170之间，本项目参考取值160）

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；（本项目取值200）

D—罐的直径（m）；（本项目储罐的直径为1.54m）

H—平均蒸气空间高度（m）；（本项目H取值为0.4m）

△T—一天之内的平均温度差（℃）；（本项目△T取值为10℃）

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0～9m之间的罐体，；罐径大于9m的C=1；（经计算，本项目C取0.32）

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）；

η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1，本项目取1；

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1，本项目取1。

经计算本项目柴油储罐小呼吸排放量LB为0.686kg/a，0.0007t/a，0.05kg/h。

b.大呼吸损耗

大呼吸是指储罐进发料的时的呼吸。储罐进料时，由于物料面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐进料停止，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。储罐向外发料时，由于物料面不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间物料蒸气没有达到饱和，促使物料蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分蒸气从呼吸阀呼出。

本项目在用输油泵将柴油转移到储油罐内时，运输车辆油罐不下车，在装卸区将输油软管插入油罐中经输油泵打入储油罐，可有效避免有机废气的挥发。

根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，储罐工作非甲烷总烃排放量（大呼吸）：

式中：LW—储罐的工作损失（kg/a）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用柴油36m3，本项目柴油储罐为1.54m3，最大存在量1.2m3，K取30，经计算本项目KN=1）

其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明。

- 经计算本项目柴油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为0.0134kg/a（0.00001t/a），每次卸油时间为0.5h，一年卸油30次，本项目储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸无组织排放非甲烷总烃90%以上，则柴油装车操作过程的大呼吸非甲烷总烃排放量为0.000001t/a，0.0007kg/h。柴油储罐大小呼吸非甲烷总烃排放量为0.001301t/a。

- 本工程废气产生量、污染物浓度及采取治理措施后污染物排放情况见表3-6-12。

表3-6-12  大气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染 源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  |  | 污染防治措施 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 烟气量Nm3/h | 产生速率 kg/h |  | 产生浓度 mg/m3 | 工艺 | 收集效率 % | 处理效率 % | 核算方法 | 烟气量Nm3/h | 排放速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 锅炉房 | DA001 | SO2 | 实测法 | 2153 | 0.008 |  | 38 | 低氮燃烧+12m高烟囱排放 | 100 | / | 实测法 | 2153 | 0.008 | 380 | 0.031 | 4080 |
|  |  | NOx |  |  | 0.326 |  | 155.7 |  |  | 30 |  |  | 0.024 | 109 | 0.098 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.002 |  | 10.7 |  |  | / |  |  | 0.002 | 10.7 | 0.01 |  |
| 待宰圈 | DA002 | NH3 | 产排污系数法 | 3000 | 0.1625 |  | 54.17 | 及时清扫并定期喷洒除臭剂+废气负压收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 80 | 除臭剂效率50%+活性炭效率70% | 物料衡算法 | 3000 | 0.0195 | 6.5 | 0.0796 | 4080 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0244 |  | 8.13 |  |  |  |  |  | 0.0029 | 0.97 | 0.0118 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 3376（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  | 405（无量纲） |  |  |  |
| 屠宰加工车间 | DA003 | NH3 | 类比法 | 3000 | 0.0083 |  | 2.05 | 废气负压收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 80 | 70 | 物料衡算法 | 3000 | 0.002 | 0.67 | 0.0054 | 2720 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0004 |  | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.0001 | 0.03 | 0.0003 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 2538（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  | 609（无量纲） |  |  |  |
| 污水处理站 | DA004 | NH3 | 产排污系数法 | 3000 | 0.0082 |  | 2.72 | 经密闭管道负压收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 90 | 70 | 物料衡算法 | 3000 | 0.0025 | 0.83 | 0.0102 | 4080 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0003 |  | 0.103 |  |  |  |  |  | 0.00009 | 0.0018 | 0.000022 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 3376（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  | 912（无量纲） |  |  |  |
| 待宰圈 | 无组织 | NH3 | 产排污系数法 | / | 0.01625 |  | / | 及时清扫并定期喷洒除臭剂 | / | / | 物料衡算法 | / | 0.01625 | / | 0.0040 | 4080 |
|  |  | H2S |  | / | 0.00244 |  | / |  | / | / |  | / | 0.00244 | / | 0.0006 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 类比法 | 338（无量纲） |  |  |  |  | / | / |  | / | 厂界＜10（无量纲） |  |  |  |
| 屠宰加工车间 |  | NH3 | 类比法 | / | 0.0017 |  | / | 定时清扫，增加通风次数 | / | / | 物料衡算法 | / | 0.0017 | / | 0.0004 | 4080 |
|  |  | H2S |  | / | 0.00008 |  | / |  | / | / |  | / | 0.00008 | / | 0.00002 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 类比法 | 508无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂界＜10（无量纲） |  |  |  |
| 污水处理站 |  | NH3 | 产排污系数法 | / | 0.0009 |  | / | 污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构 | / | / | 物料衡算法 | / | 0.0009 | / | 0.0037 | 4080 |
|  |  | H2S |  | / | 0.00003 |  | / |  | / | / |  | / | 0.00003 | / | 0.00014 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 类比法 | 338（无量纲） |  |  |  |  | / | / |  | / | 厂界＜10（无量纲） |  |  |  |
| 固废暂存间 |  | NH3 | 产排污系数法 | / |  | 0.002 | / | 喷洒生物除臭剂 | / | 50 | 物料衡算法 | / | / | / | 0.001 | 4080 |
|  |  | H2S |  | / |  | 0.0001 | / |  | / | 50 |  | / | / | / | 0.00005 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 类比法 | 1445（无量纲） |  |  |  |  | / | 50 |  | / | 厂界＜10（无量纲） |  |  |  |
| 柴油储罐大呼吸 |  | 非甲烷总烃 | 产排污系数法 | / | 0.0007 |  | / | 气相平衡管 | 90 | / | 物料衡算法 | / | 0.0007 | / | 0.000001 | 15 |
| 柴油储罐小呼吸 |  | 非甲烷总烃 | 产排污系数法 | / | 0.05 |  | / | / | / | / | 物料衡算法 | / | 0.05 | / | 0.0007 | 15 |

#### 3.6.4.2  废水污染源强分析

本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。生产废水主要来自于待宰圈冲洗排水、屠宰加工车间排水、锅炉排污水+软化处理废水以及车辆冲洗排水等。本项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后，经市政管网排入兴隆镇污水处理厂，经处理后排入泥河。

（1）本项目废水排放计算

本项目废水主要为：待宰圈冲洗排水、屠宰加工车间排水、锅炉排污水+软化处理废水、车辆冲洗排水。

因本项目污水处理站已建成运行，本项目污染物浓度类比《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司扩建项目》检测报告中数据可知，废水统计情况见表3-6-13、表3-6-14：

表3-6-13 扩建项目水污染物源强分析  单位 mg/L

| 废水来源 | 废水量t/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 排放限制mg/L | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 综合废水 | 74255.6 | COD | 2.52×103 | 187.12 | 采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理 | 238 | 17.67 | 500 | 兴隆镇污水处理厂 |
|  |  | NH3-N | 121 | 8.98 |  | 18.6 | 1.38 | —— |  |
|  |  | BOD5 | 997 | 74.03 |  | 150 | 11.14 | 300 |  |
|  |  | SS | 995 | 73.88 |  | 160 | 11.88 | 400 |  |
|  |  | 动植 物油 | 200 | 14.85 |  | 45.7 | 3.39 | 60 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | —— |  | ≥24000 | —— | —— |  |
|  |  | pH | 7.3 | —— |  | 7.4 | —— | 6.0~8.5 |  |

表3-6-14 改扩建后全厂水污染物源强分析  单位 mg/L

| 废水来源 | 废水量t/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 排放限制mg/L | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |
| 综合废水 | 79932.69 | COD | 2.52×103 | 201.43 | 采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理 | 238 | 19.02 | 500 | 兴隆镇污水处理厂 |
|  |  | NH3-N | 121 | 9.67 |  | 18.6 | 1.49 | —— |  |
|  |  | BOD5 | 997 | 79.69 |  | 150 | 11.99 | 300 |  |
|  |  | SS | 995 | 79.53 |  | 160 | 12.79 | 400 |  |
|  |  | 动植物油 | 200 | 15.99 |  | 45.7 | 3.66 | 60 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | ≥24000 | —— |  | ≥24000 | —— | —— |  |
|  |  | pH | 7.3 | —— |  | 7.4 | —— | 6.0~8.5 |  |

改扩建项目废水中主要污染物排放浓度及排放量分别为 COD：238mg/L、17.67t/a；BOD5 ：150mg/L、11.14t/a；SS：160mg  /L 、11.88t/a；NH3-N：18.6mg/L、1.38t/a；动植物油：45.7mg/L、3.39t/a；粪大肠菌群数：≥24000个/L。

改扩建后全厂废水中主要污染物排放浓度及排放量分别为 COD：238mg/L、19.02t/a；BOD5 ：150mg/L、11.99t/a；SS：160mg  /L 、12.79t/a；NH3-N：18.6mg/L、1.49t/a；动植物油：45.7mg/L、3.66t/a；粪大肠菌群数：≥24000个/L。

由上述可知，本项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准及兴隆镇污水处理厂进水指标要求。

#### 3.6.4.3  噪声污染源强分析

（1）设备噪声

本项目高噪声设备主要有屠宰车间的猪电击晕机、劈半锯、制冷系统压缩机、锅炉风机及污水处理泵，噪声值在75～90dB(A)之间。该项目所有生产设备均设置于厂房内，屠宰设备、猪电击晕机、劈半锯、制冷系统压缩机设减振基础，风机加装消声器，泵类柔性连接。

（2）生猪嚎叫

该项目待宰圈内的生猪会发出嚎叫声，特别是宰前至少有12h不给牲畜进食，牲畜由于饥饿难奈而发出嚎叫声；生猪在屠宰间由于恐惧也会发出嚎叫声，据统计，其噪声的峰值可达100dB(A)。生猪嚎叫为偶发噪声。本项目各噪声级统计数据详见表3-6-15。

表3-6-15  噪声污染源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 屠宰 车间 | 猪电击晕机1# | / | 80 | 建筑隔声，减振 | 60 | -67 | 2.5 | 7 | 60 | 8小时 | 25 | 35 | 1 |
| 2 |  | 猪电击晕机2# | / | 80 |  | 57 | -67 | 2.5 | 7 | 60 | 8小时 | 25 | 35 | 1 |
| 3 |  | 猪电击晕机3# | / | 80 |  | 53 | -67 | 2.5 | 7 | 60 | 8小时 | 25 | 35 | 1 |
| 4 |  | 猪电击晕机4# | / | 80 |  | 50 | -67 | 2.5 | 7 | 60 | 8小时 | 25 | 35 | 1 |
| 5 |  | 猪电击晕机5# | / | 80 |  | 47 | -67 | 2.5 | 7 | 60 | 8小时 | 25 | 35 | 1 |
| 6 |  | 带式劈半锯 | / | 75 |  | 35 | -65 | 2.5 | 10 | 55 | 8小时 | 25 | 30 | 1 |
| 7 |  | 废气治理风机 | / | 80 |  | 49 | -65 | 2.5 | 10 | 60 | 24小时 | 25 | 35 | 1 |
| 8 |  | 猪叫声 | / | 90 |  | 40 | -65 | 2.5 | 8 | 65 | 8小时 | 25 | 40 | 1 |
| 9 | 污水处理站 | 污水处理泵 | / | 75 |  | -9 | -10 | -1 | 3 | 59 | 24小时 | 25 | 34 | 1 |
| 10 |  | 风机 | / | 85 |  | -7 | -12 | -1 | 2 | 76 | 24小时 | 25 | 51 | 1 |
| 11 | 锅炉 | 1t/h锅炉风机 | / | 85 |  | 60 | -10 | 2.0 | 2 | 77 | 12小时 | 25 | 52 | 1 |
| 12 | 冷库 | 制冷压缩机 | / | 90 |  | -10 | -74 | 3.0 | 2 | 75 | 24小时 | 25 | 50 | 1 |

#### 3.6.4.4  固体废物污染源强分析

本项目固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾及危险固废。

（1）正常工况

项目正常工况下产生的一般固体废物主要有待宰圈产生的猪粪；检疫室产生的检疫废物；屠宰加工车间产生的猪毛、肠胃内容物、病变腺体、内脏及废气脂肪；污水处理站产生的污泥、栅渣、废油脂及落地油；废活性炭；锅炉房产生的废离子交换树脂；生活垃圾，废外包装，废润滑油及油桶等。

1）猪粪

- 猪粪入场毛猪停食静养，前三小时停止进水，其粪便产生量相对较少，猪粪产生量为0.5kg/d头，本项目生猪在待宰圈内停留24h，则每头猪粪便产生量为0.5kg（代码：135-001-33），改扩建项目待宰圈年存栏150849头，则改扩建项目猪粪便产生量为75.42t/a。改扩建后全厂待宰圈年存栏159840头，则改扩建后全厂猪粪便产生量为80t/a。猪粪便在待宰圈防渗池内临时密闭贮存，待宰圈防渗池容积2m3，最大存储量1t，厂区每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理。

2）猪毛

- 生猪屠宰褪毛过程将产生猪毛，根据物料平衡可知，改扩建项目猪毛的产生量为113t/a（代码：135-001-32）。改扩建后全厂猪毛产生量为120t/a。屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂。

3）肠胃内容物

- 改扩建项目肠胃内容物产生量1132.5t/a（代码：135-001-32），改扩建后全厂肠胃内容物产生量1200t/a。通过胃容物风送设备排至肠内物收集池，肠内容物收集池10m3，存储能力10t，收集后的肠内容物进行堆肥处理。

4）病变腺体、内脏

- 改扩建项目病变腺体、内脏产生量为151.2t/a（代码：135-001-32），改扩建后全厂病变腺体、内脏产生量为157t/a（代码：135-001-32），送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。

- 废弃脂肪

- 改扩建项目废弃脂肪产生量为30t/a，改扩建后全厂废弃脂肪产生量为35t/a，集中外售处理。

6）污水处理站污泥、栅渣

- 本项目栅渣产生量参照《污水处理厂工艺设计手册》，栅渣产生系数为0.05m3/1000m3～0.10m3/1000m3污水，本项目取最大值0.10m3/1000m3，即每处理10000m3污水产生栅渣1m3，栅渣密度取800kg/m3，本项目污水处理量为79932.69m3，则栅渣产生量约为6.4t/a。

- 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污泥产生量一般按0.3-0.5kg/DS/kgBOD5计，污泥含水率为99.3%，本项目取0.4kg/DS/kgBOD5，则项目污泥产生量为4.796/a，暂存污泥暂存池，采用压滤机脱水后污泥含水率约为60%，压滤废水返回污水处理工艺，则污泥排放量为0.084t/a。

- 综上，扩建后污水处理站栅渣及污泥产生量约为0.084t/a（代码：135-001-62），送生活垃圾填埋场处理。

7）隔油工段的废油脂和落地油

- 扩建后全厂隔油工段产生的废油脂5.0t/a（代码：135-001-99、135-003-99），落地油约1.0t/a（代码：135-001-99、135-003-99），均为一般固废，委托有处理资质单位进行处置，不外排。

- 8）废外包装

- 扩建后全厂配料工序废外包装产生量为2.4t/a（代码：135-003-39），收集后外售。

9）废活性炭

扩建后全厂吸附恶臭气体的废活性炭，废活性炭吸附效率70%，吸附量按1:0.25（活性炭量：被吸附物质的量）计算，项目年吸附氨0.0952t/a，吸附硫化氢0.012122t/a，产生量为0.62t/a（代码：135-001-39、135-003-39），不含重金属、二噁英等有害物质，作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理。

10）检疫废物

设立的检疫室主要设备为水分测定器、显微镜、高压灭菌锅、烘箱、超净工作台等，主要进行以下检验工作：

①传染性疾病和寄生虫病以外的疾病；

②有害腺体；

③有害物质；

④注水或者注入其他物质；

⑤屠宰加工质量问题；

⑥农药残留、兽药残留；

⑦瘦肉精。

检疫室的检疫废物产生量为1.4t/a（代码：135-001-39），检疫废物按照《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》的要求，送至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理。

11）废离子交换树脂

燃油蒸汽锅炉需定期更换离子交换树脂，每年更换一次，更换量为0.3t/a（代码：135-001-39），属于一般工业固废，由厂家回收。

12）废润滑油及废润滑油桶

项目机械设备摩擦部位经常涂抹润滑油，废润滑油及油桶产生量0.5t/a，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。

（2）非正常工况

非正常工况是指出现疫病的情况，毛猪在被送至屠宰厂前已经在养殖场及出场前进行过严格检疫，进厂后、进入待宰圈前不能通过感官检查的生猪也被退回，所以送至屠宰厂的猪一般不会有病猪。但为保险起见本项目在厂内设置急宰间，对发现的病猪进行急宰。急宰后送往巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。

所有固体废物均得到综合利用和妥善处置，不排入外环境。本项目固体废物产生情况及处理处置措施见表3-6-16。

表 3-6-16  固废产生及处置方式一览表

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 一般固废 | 80 | 每日清理，作为有机肥原料统 一外售 |
| 2 | 猪毛 | 一般固废 | 120 | 外售至毛刷厂 |
| 3 | 肠胃内容物 | 一般固废 | 1200 | 堆肥处理 |
| 4 | 病变腺体、内脏 | 危险固废 | 157 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 |
| 5 | 废弃脂肪 | 一般固废 | 35 | 集中外售处理 |
| 6 | 污水处理站污泥、栅渣 | 一般固废 | 0.084 | 送垃圾填埋场填埋 |
| 7 | 隔油工段的废油脂和落地油 | 一般固废 | 5.0 | 委托有处理资质单位进行处置 |
| 8 | 废外包装 | 一般固废 | 2.4 | 外售 |
| 9 | 废活性炭 | 一般固废 | 0.62 | 由活性炭厂家回收再生处理 |
| 10 | 检疫废物 | 危险固废 | 1.4 | 送至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处理 |
| 11 | 废离子交换树脂 | 一般固废 | 0.3 | 由厂家回收 |
| 12 | 废润滑油及废润滑油桶 | 危险废物 | 0.5 | 交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置 |
| 合计 | / | / | 1602.304 | / |

危险废物产生情况表如下：

表 3-6-17  本项目危险废物汇总表

| 序 号 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装置 | 形 态 | 有害成 分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染 防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检疫废物 | HW01 | 900-001-01 | 1.4 | 检疫 | 固 态 | 感染性 废物 | 每天 | In | 哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 |
| 2 | 病变腺体、内脏 |  |  | 157 | 检疫 | 固 态 | 感染性 废物 | 每天 | In | 巴彦县燊缘无害化处理有限公司 |

## 3.7 清洁生产

清洁生产（cleaner production）作为一种新的污染预防策略，其根本思想在于资源消耗、污染影响最小化，它的实施可以减少生产过程原材料的消耗，同时降低污染物的产生量，使生产发展与环境保护相互协调。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》第一章第二条定义“清洁生产”指的是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节

能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产

品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。

## 3.7.1 工艺技术与设备的先进性分析

国际先进经验证明，没有发达的农产品加工业，就没有农产品的商品化和产业化。目前，发达国家农产品加工程度达到80%以上，我国只有45%，而黑龙江省的猪肉及其制品主要是由中小屠宰场生产，工艺落后，设备陈旧，厂房简陋，生产环境较差，有的还延续手工屠宰工艺。本项目通过新建规范化、现代化的生猪屠宰线，生猪屠宰量达到每年16万头，可大大提高农产品加工水平，促进产业升级，保证群众吃上“放心肉”、“安全肉”，因此，本项目产业结构与规模合理，项目建设符合国家发展规划，符合我国畜牧业总体发展目标。

本项目屠宰工艺为生猪-电麻-宰杀放血-热水烫毛-脱毛-清洗-剖腹-开胸-同步卫检-出售或是分割冷藏包装，该工艺目前在畜类屠宰行业比较成熟，各工艺参数运行稳定。屠宰项目应采用先进的全自动流水生产线，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。畜类屠宰应选用电击晕、真空采血、往复式劈半机、高压自动清洗等先进的工艺装备，其中猪屠宰应选用蒸汽隧道烫毛、螺旋式刮毛机等先进装备。浸烫设备应配备自动线性控温装置，保障浸烫效果。

本项目屠宰线采用电击晕、高压自动清洗设备等先进的工艺装备，采用全自动流水

生产线，设备先进性主要体现在：

①采用三点式自动电击晕机，该设备是目前最先进的麻电设备，这种击晕方式没有

血斑，没有骨折，延缓PH值的下降，大大改善猪肉的品质质量。

②采用脱毛机进行机械脱毛；

③浸烫池配备自动线性控温装置，保障浸烫效果；

本项目所采用的主要设备及先进性见表3-7-1。

表3-7-1  项目采用设备先进性一览表

| 序号 | 设备 | 先进性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压淋浴 | 节约用水，冲洗较干净 |
| 2 | 三点式击晕机 | 实现自动化生产，产品品质提高 |
| 3 | 气流输送机 | 自动化水平高，收集率高，减少肠胃内容物二次污染 |

## 3.7.2  资源能源利用指标

1）能耗分析

本项目能耗主要是电耗，项目采取的主要节能措施有：

①采用处理国际国内领先水平的行业最新技术、工艺路线和生产技术设备，保持生产运行的最佳状态，取得最好节能效果。

②本项目冬季办公室、员工宿舍采取电取暖。

③传动设备的电机全部采用节能型的Y系列产品。

④设立无功补偿电容器柜，使补偿后的功率因数达到0.9以上，节省电能。

⑤对非常温设备及管道均采用保温材料予以保温，减少冷、热损耗，节约能源。

⑥所有照明都要选用节能灯具，室外光源采用光电控制，充分利用自然光，节约电源。

⑦本项目主要工艺流程和生产设备，均应采取节能新技术、新工艺、新设备。

⑧厂房墙体围护材料，选用彩钢夹层发泡塑料材料，以节约冬季取暖、夏季降温的能源消耗。

⑨加强节能教育，制定和严格执行节能规章制度。提高全体员工节能意识，建设“节能型企业”。

在采取上述节能措施后，可将能耗控制在最低水平。

- 水资源利用水平分析

本项目耗水最多的是屠宰过程对生猪的清洗、酮体清洗、设备清洗和冲洗地面耗水。

采取的主要节水措施有：

①屠宰过程实现机械化作业，流水线生产。胴体不与地面等任何污染源接触，猪血集中收集，猪粪便在待宰圈防渗池内临时密闭贮存，厂区每天清运一次。从而可大大减少冲洗水用量。

②冲洗采用高压水作业，提高冲洗效率，节约用水。

本项目屠宰耗水量、屠宰量越大，单位耗水量越小，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021）牲畜屠宰行业，参考黑龙江省《用水定额标准》（DB23/T 727-2021），生猪屠宰用水定额为0.6m3/头，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010），生猪屠宰废水产生量为0.5~0.7m3/头，项目采用机械化屠宰，生猪屠宰用水量包括浸烫冲洗、烫毛冲洗、修刮冲洗、吊挂冲洗、挑胸冲洗、开膛冲洗、胸膛冲洗、内脏冲洗、猪体冲洗、头、尾、蹄加工冲洗、屠宰车间、加工车间地面及设备冲洗等用水，本项目屠宰用水系数取0.6m3/头，扩建后总用水量为96000m3/a（282.35m3/d）。因此，通过采用节水措施和强化管理，可达到节约用水的目的。

## 3.7.3  污染物产生分析

本项目生猪屠宰加工的剩余物都可以进一步加工利用，生猪本身基本无废物，主要污染物来自屠宰加工过程中产生的废水、固废和恶臭气体等。

（1）废水

污水中污染物的产生量取决于设备的先进性、员工操作技术、废水产生量、血液收集率、粪便收集率及生产管理水平等。通过分析，本项目对猪血、猪毛、头蹄、红白内脏等有价物质的回收率较高，致使污染物的产生量较低，因而，污水可通过生化处理实现达标排放。本项目所排放的废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标后，排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河。本项目所排废水量较小，能够达到节水降污的要求。

（2）废气

本项目待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。屠宰车间采用负压集中收集废气，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后由1根15m高排气筒排放。污水处理站封闭，采用负压集中收集废气，负压收集的废气通过活性炭吸附净化后由1根15m高排气筒排放。本项目废弃各污染物均达标排放，对周围环境空气影响较小。

（3）固体废物

本项目粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。肠胃内容物同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖。检疫废物（HW01）单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危废暂存间，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处置。检疫不合格废物及病死猪委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。生活垃圾由市政部门统一处理。废活性炭暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理。废弃包装物集中收集，外售综合利用。污泥及栅渣暂存污泥暂存池，采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理，压滤废水返回污水处理工艺。不可食用内脏产生后，采用专用存储桶暂存屠宰车间内，日产日清，集中收集交由巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。污水处理站废油脂交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。

## 3.7.4  清洁生产方案

（1）节水方案

①安装水表、定期记录用水量、避免浪费行为。

②洗手和刀具消毒器的水流控制采用自动控制系统。

③安装高压、低剂量喷嘴。

④使用内脏转动系统以避免或尽量减少水的消耗。

⑤表面清洁采用高压冲洗而非大量清水冲洗。

⑥将清洗操作程序产生的最终废水再应用于第二天的必要清洗环节。

（2）减少废水所含污染物质的方案

①通过设计使用合适的血液收集设备并给予放血足够的时间（通常为7min）最大限度的将血液分离出来。

②在排水管上装配筛网以防止固体物质进入废水排放系统。

（3）节约能源方案

①实施能源断开项目，安装传感器以使在电灯及设备不使用时关闭电源或停止供电。

②更多地采用高效能设备。

③提高维护保养水平以实现设备能源效率最大化。

## 3.7.5  清洁生产结论

本项目的建设采用先进的工艺和设备，实现连续机械化、规模化生产，保证原料利用率、能源利用率达到较高的水平，同时提高废物资源化水平以减少污染物的产生量，可达到增效、节能、降耗、减污的清洁生产目的，在提高经济效益的同时，达到保护环境的目的。因此，本项目符合清洁生产要求，清洁生产是本企业可持续发展的必然选择，同时，清洁生产又是一个相对的、动态的概念，推行清洁生产本身是一个不断完善的过程，建议企业要适时地提出更新的目标，将清洁生产不断地、长期地进行下去，实现企业的可持续发展。

## 3.8 总量控制

## 3.8.1 总量控制因子

国家重点控制的总量因子：废气中排放的 NOx、SO2 和废水中排放的 COD、NH3-N。 另外，根据《大气污染防治行动计划》，将烟（粉）尘列入 总量控制因子。本项目废气总量控制指标为 NOx、SO2、烟（粉）尘，项目废水排放 COD、NH3-N 总量纳入兴隆镇污水处理厂总量。

## 3.8.2 “三本帐”

表 3.8-1    项目总量控制指标要求   单位：t/a（核量）

| 项目 | 污染物 | 现有工程年排放量 | 扩建项目预测年排放量 | 扩建项目预核定排放量 | 扩建后全厂预测年排放量 | 扩建后全厂核定年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 1.35 | 17.67 | 37.73 | 19.02 | 39.97 |
|  | NH3-N | 0.11 | 1.38 | 1.38 | 1.49 | 1.49 |
| 废气 | SO2 | 0.0017 | 0.0293 | 0.0755 | 0.031 | 0.08 |
|  | NOx | 0.0055 | 0.0925 | 0.11325 | 0.098 | 0.12 |
|  | 烟（粉）尘 | 0.00056 | 0.00944 | 0.0142 | 0.01 | 0.015 |
|  | VOCs | 0.000039 | 0.000662 | 0.0189 | # 0.000701 | # 0.02 |

# 4  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

    - 4.1.1  地理位置

巴彦县地处黑龙江省中部偏南，松花江中游北岸，松嫩平原东部的边缘地带。地理坐标为东经126°45′53″～127°42′16″、北纬45°54′28″～46°40′18″之间。县之四邻南靠松花江与宾县为一水之隔，西依漂河与呼兰区为邻，北依泥河与绥化市、庆安县交界，东接骆驼砬子山及黄泥河与木兰县划疆而治。县境内南北最大间距 85km，东西跨度最宽75.4km，边界周长338km。总幅员面积3137.7km2。县境距省会哈尔滨市97km，是哈尔滨市郊区县。

本项目位于哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司内。项目所在位置见图4-1-4。

图4-1-1 项目地理位置图

    - 4.1.2  地形地貌

巴彦县位于松嫩平原与小兴安岭西南山麓接壤地带，小兴安岭余脉呈现“马蹄形”坐落在该县东部，使全县总地势有东北向西南倾斜，形成了东高西低、南平北岗中部多丘陵的地形地貌，海拔高度为110~564.3m。县境内有大小山峰29座。在全县土地面积中，地貌形态组成分6个地貌内型区。低山丘陵残山区占11.3%，低山丘陵边缘坡岗地占23.5%，波状缓坡漫岗地占28.6%，松花江阶地占9.2%，河谷滩地占11%，沟谷滩地占16.4%。农用地269391.24hm2，占土地总面积的85.92%。耕地211490.19hm2，占土地总面积的67.46%。

    - 4.1.3  气候、气象

巴彦县属中温带大陆性季风气候。由于受季风气候的影响，春季多风少雨，温暖舒适；夏季气候炎热，雨量充沛；秋季温凉适度，天高气爽；冬季岁月漫长，少雪寒冷。四季分明，温差较大。年平均气温2.9℃。1月平均气温-20.9℃，7月平均气温22.4℃；年平均日照占总时数的46.9%。太阳辐射资源丰富，年辐射总量为44×108焦耳/m2左右，农作物生产季节辐射总量占全年55～60%；累计平均降水量582.2mm，最小372.5mm；全年无霜期一般在115～135天之间，最长的151天，最短112天。根据多年资料，兴隆镇主导风向不明显，全年最多风向为E~SE和W~SW。

    - 4.1.4  水文地质

#### 4.1.4.1  地表水文概况

巴彦县过境河流有松花江，境内有少陵河、泥河、漂河、五岳河、泉眼河、小柳河、猪蹄河、拉三太河、大荒沟、黄泥河、龙泉河、小金河、小银河和双林河共14条主要河流。河道总长475.5km。

厂区内无地表水系分布，周边主要河流为漂河、泥河支流，均属于松花江二级支流且均为季节性河流与本区地下水水力联系较弱。

漂河发源于巴彦县东北部，自北东南西向流经兴隆镇、德祥乡、丰乐乡、西集镇，最终汇入少陵河，为巴彦县、哈尔滨市呼兰区界河。巴彦境内总流长约为85km，流域面积785km2。该河流自北东南西向经兴隆镇东南流过。河槽弯曲异常，洪峰水位过后，河槽时常移位，遂有漂河之名。境内折曲系数平均1.78，主横断面宽3-5m左右，多年平均径流深50mm，多年平均流量1.02m3/s，年均径流量0.285亿m3。冬季干涸。

泥河：发源于小兴安岭，为巴彦县、绥化市界河。在巴彦县境内流长102.5km，多年平均流量1.65m3/s，年均径流量0.36亿m3。泥河支流发育于园区北部年径流量极小。

#### 4.1.4.2  水文地质条件

（一）前第四系

（1）上古生界（PZ2）变质岩系

县内见到的岩层主要有：石墨片岩、大理岩、矽化灰岩、石英岩、板岩、千枚岩、二云母片岩及变质砂岩等，构造上组成背斜轴部。下面对几种分布较广的岩层加以分别叙述：

①大理岩及石墨片岩：大理岩为白色或灰白色，具等粒变晶结构，地层走向为南西30度，倾向南东，倾角60—80度，节理发育，一组为倾向南东80度，倾角40度，另一组为倾向南西50度，倾角65度，上覆为灰黑色石墨片岩；由于岩层经受错动作用使其发生小的褶皱和拗曲，沿大理岩节理有裂隙水渗出，表面风化较甚。

②石英岩：灰绿色、黑褐色、致密坚硬，粒径结构，矿物成份主要有石英及透闪石，呈纤维状变质结构造节理发育，地层产状为，走向北西70度，倾向南西，倾角30-57度。

③矽化灰岩；灰绿色、灰白色、致密坚硬，具条带状构造，局部己千枚岩化，分布于石英岩外围，与石英岩呈渐变关系。地层走向北西20~60度，倾向南西，倾角35-68度。

（2）中生界

主要由侏罗系上统煤系地层及白垩系碎屑沉积岩、中酸性火山岩系组成。现根据其分布不同地点加以叙述。

①侏罗系上统（J3）

主要岩性为细砾岩、砂砾岩、砂岩、砂质页岩、页岩和薄层的碳  质页岩及薄煤层组成。其中粗粒砂质岩类为主，颗粒一般分选不好，为灰白色高岭土质胶结，呈松散状，仅钙质胶结的砂砾岩较坚硬，其矿物成分为石英、钾钠长石、粒状高岭土及变质岩的碎屑；和少量的黑云母、角闪石、绿帘石等。砂粒直径一般为0.1~1毫米，少部分为2~10毫米。在砂质页岩中含有中粗砂颗粒，含量占10%，本层中含有较多的植物化石。地层走向北西70度，倾向南西，倾角15度。

②白垩系下统

在山区和平原区分布有两套不同的沉积物，以桦山组（K1h）砂砾岩及中酸性火山岩（K1）为主。

a)桦山组(K1h)：主要由砂砾岩组成，地表露头较好，大体呈北东方向分布，为灰黄与黄褐色，总厚度约1500米。除砂砾岩外，尚有砂岩夹层，巨砾直径达1米，砂粒直径一般为0.5~5毫米，分选不好，磨圆度极差，其成分为花岗岩、石英岩变质岩、火山岩及石英、长石等，多为矽质胶结，极坚硬，沿裂隙有石英脉充填，地层走向北东70度，倾向南东，倾角18~50度。

b)中酸性火山岩系（K1）：以流纹斑岩、石英斑岩为主，花岗斑岩次之，由中性到酸性均有，但以酸性为主，于燕山运动时与花岗岩相伴产生。上述之中酸性火山岩都微显流纹构造。颜色主要为灰色或 棕灰色，风化面为黄褐色，致密坚硬。流纹斑岩之斑晶以长石为主，石英次之，石墨为隐晶质或玻璃质，并有黄铁矿斑点，性脆坚硬，断口贝壳状，节理裂隙少。石英斑岩，石英为自形晶状的斑晶，石基以矽质为主，多暗色矿物，偶见铁质，致密坚硬。

c)泉头组（K1q）：此层主要见于钻孔中，仅在丘陵边缘有所出露。其岩性主要为灰色、灰黄色砂岩和砂砾岩，倾角5~10度，该层可能相当于本组底部。向上逐渐变为棕红色、猪肝色的砂岩及泥岩互 层，再向上变为灰色和灰绿色的泥岩、砂质泥岩，偶夹有粉细砂岩薄层。

d)青山组（K1qn）：本组岩层主要见于钻孔中，其岩性主要为灰黑免、灰绿色泥岩、页岩，并夹有薄层的砂质泥岩及泥灰岩，含有少量的黄铁矿晶粒，普遍含叶肢介、介形虫、鱼化石碎片及植物碎屑，介形虫化石局部富集成层。

e)姚家组（K1y）：本组岩层以棕红色夹有浅灰绿色的泥岩为主，其中夹有薄层的泥质粉砂岩，性脆，节理发育，含钙质及钙质结核，分布不均匀，见有少量的介形虫化石。本组岩层主要见于钻孔中。地层走向为南东70度，倾向南西，倾角2度。

f)伏龙泉组（K1f）：主要为灰色、灰绿色的泥岩、砂质泥岩夹有粉细砂岩。本组岩层绝大部分见于钻孔中。依据岩性在垂直方向上的变化情况，分别加以描述：

d.1第一段（K1f1）：灰黑色、灰绿色的泥页岩夹沥青质页岩及泥质粉砂岩，普遍含有钙质及介形虫、叶肢介、鱼化石碎片，厚度100~130米。d.2第二段（K1f2）：灰黑色泥岩、页岩夹沥青质页岩，向上部砂质含量稍有增多，在页岩中含植物碎屑及形虫化石。本段底部盛产介形虫及叶肢介化石，厚度为118~195米。

③白垩系上统

a)山区白垩系上统（K2）为赤色层，主要由紫红色页岩、砂岩及灰白色凝灰质页岩组成。砂岩疏松，分选不好。凝灰质页岩致密，多呈不规则的块状。

b)白垩系上统四方台组（K2s），自下而上分为三段：

b.1第一段（K2s1）：主要由砂质泥岩、泥质砂岩及砂砾岩组成明显的韵律层，上部以灰绿色为主，下砂岩部为棕红色，砂岩为灰绿色，厚度约50米左右。

b.2第二段（K2s2）：下部为灰绿色及黄绿色的砂质泥岩及砂岩互层，其中夹有薄层灰及灰绿色的砂质页岩，含叶肢介化石；上部为灰绿的  砂质泥岩与泥质砂岩及粉砂岩互层，含黄铁矿晶粒及泥砺，在其顶端分布一薄层暗灰、灰黑色泥质页岩，含介形化石，厚度约100~140米。

b.3第三段（K2s3）：下部为泥岩、砂质泥岩与砂岩、砂砾岩组成的多韵律层，泥质岩以灰绿色为主，含朦脱质及朦脱岩薄层，砂质岩为灰白色；上部为棕红色的泥岩、砂质泥岩与灰白色的砂岩、砂砾岩组成的多韵律层，泥岩中含钙质及石英砂砾，厚度约110~175米。

根据有关资料，白垩系上统四方台组与白垩系下统有较大的沉积间断，故形成明显的不整合接触关系。

(3)火成岩

①海西期花岗岩(γ4）：表面多风化破碎，未风化者为灰白色，中粗粒结构，主要矿物为石英、长石、云母及黄铁矿，其中云母颗粒较为显著，分布于东部山区。

②燕山期花岗岩(γ5）：分布范围较小，在孙教营子、于万泉等地均有出露，肉红色，结构紧密，坚硬，多中细粒，矿物成分以长石、石英为主，云母次之，沿裂隙有石英脉充填，有时形成峭壁。

③燕山期闪长岩(δ4）：暗灰绿色，矿物成分为长石、角闪石和辉石，结晶颗粒较粗大，岩质坚硬，以小块岩脉状出露，见于松花江南岸老山头一带。

（二）第四纪地层

第四纪是县内分布最广泛的地层，现分述如下：

（1）中更新统

①坡积洪积层（dl+plQ2）

呈弧状分布于山区外围。岩性主要为黄色、褐黄色亚粘土、亚粘土夹砂及粘土夹泥砾层。其中夹有薄层的砂及亚砂上透镜体，厚5米左右。岩层总的厚度变化由山前向平原方向增大，一般为30~50米，仅在局部地区厚度显著增大。

②冲积洪积层（al＋plQ2）

普遍分布于山前冲积洪积倾斜平原下部，与中更新统坡积洪积层呈相变关系。此层在岩性上可明显划分为上下两部份：

a.冲积洪积层下部（al＋plQ21）：岩性主要为灰白色、褐黄和棕黄色砂砾石，其中夹亚粘土透镜体，呈断续分布，磨园度差，多呈半棱角状，分选不佳，内参杂一些粘土成份，砾石含量约占30~40％，矿物成份主要为石英、长石及火山岩等。

b.冲积洪积层上部（al＋plQ22）：岩性主要为黄褐色亚粘土及亚粘土夹砂砾夹石层中夹有灰黑色及灰绿色淤泥质亚粘上透镜体，总厚度约5~30米。亚粘土层分布最为广泛，颜色为黄褐色及棕黄色，结构紧密、块状，具较大粘塑性，微显层理，普遍含铁锰结核（直经达3~5毫米）厚度一般约10~20米。亚粘土夹砂砾石层，位于亚粘土层之下，呈断续分布，厚度一般为5~10米，颜色主要为褐黄色、棕黄或棕红色。砂砾石磨圆不好，多呈棱角状，最大粒径达1厘米，矿物成份主要为石英、长石及火山岩碎块。亚粘土中含有铁锰质结核。

③湖沼沉积层（1+hQ22）

淤泥质亚粘土层，多呈透镜体状夹于冲洪积亚粘土层中，颜色为灰黑及灰绿色，粘性大，富含有机质，有时见铁矿斑点，具臭味，微显层理，其中掺杂有小的石英砂粒。

（2）上更新统哈尔滨组冲积洪积层（al+plQ3）分布于西集厂兴隆镇一带，黄褐色，结构松散，成份以粘土为主，粉土次之，粘塑性较强，含铁锰质结核，其粒径一般为1~3毫米，并具有粉沫状及菌丝状之钙质结核，厚度为8~15米。

（3）上更新统顾乡屯组（alQ3）

分布于各河流两岸 一级阶地上部，其岩性组成上部为黄或灰黄色的黄土状亚粘土，较致密，具粘塑性，微显层理，含钙质和铁锰质结核，厚约5~15米，下部为灰黄色或褐黄色的砂及砂砾石层，分选及磨圆度较差，粒径最大5厘米，矿物成份主要为石英、长石、次为火山岩碎屑，厚约25米左右。

（4）全新统

①冲积层

分上下两部：

a.下部冲积层（alQ41）：岩性为亚粘土、亚砂土、砂砾石、淤泥质亚粘土，厚度5~50米，分布于河流高漫滩上。松花江高漫滩岩性和厚度与其支流不同。松花江高漫滩堆积物较厚，且以粗砂砾石为主。

b.上部冲积层（alQ42）：为磨圆度和分选性较好的棕黄色细砂、砂砾石，分布于松花江及支流低漫滩上。

②冲积沼泽沉积层（al+hQ4）

分布于盐沼化河谷底地的上部及闭流洼地内，岩性为灰及灰黑色的亚粘土层，粘塑性大，富含有机质，夹有少量的粉细砂粒，偶见螺壳，厚2~3米。

（5）第四系不分层

①残积层（elQ）

分布于低山丘陵区顶部，由花岗岩、砂砾岩及砂页岩风化的碎块与粘土混合而成的风化破碎物质就地堆积，因此各处岩性不一，随母岩变化而异。

②残积坡积层（el+dlQ）

分布于低山丘陵区的斜坡上，岩性为黄褐色亚粘土或亚砂土夹碎石，碎石成分为花岗岩、变质岩和火成岩等，直径0.5~10厘米，厚度5~10米。

③残积坡积层（dl+alQ）分布于山间盆地上，上部为黄褐色亚粘土，一般厚度1~5米；下部岩性变化较大，由淤泥质亚粘土、亚砂土及粉细砂组成，总厚度约5~35米。

4.1.4.3地下水形成条件于赋存规律

项目区属于松嫩平原东部补给区的一部分，地下水主要类型为松 嫩平原东部高平原区第四系中更新统下荒山组孔隙承压水；白垩系泥岩、页岩构成第四系含水层的隔水底板。

自然地理与地质环境决定了本县具有平原区域水文地质特征。地表河水的补给量少（县内仅有漂河及泥河支流在丰水季节能够补给地下水，冬季断流）。所以本区地下水的补给主要以大气降水渗入补给及邻区侧向径流补给为主。

第四纪以来本区缓慢沉降，沉积了近60-100m厚的粉质粘土与砂、砂砾、卵石层，该层具有上细下粗的双层结构特征，即上部为粉质粘土，下部为砂、砂砾石，这一结构特征，使得高平原区顶部的哈尔滨组黄土状粉质粘土层中微孔隙裂隙局部赋存微裂隙孔隙潜水，但富水性差，水量不丰富。而下部砂、砂砾石松散，孔隙发育，为第四系松散岩类孔隙承压水的赋存形成有利场所，所以该区第四系下部发育的中更新统下荒山组中粗砂，砂砾卵石层为本区主要赋水层位，砂砾卵石层厚度为9.0-24.0m。含水层厚度有自东向西逐渐增厚的趋势。含水层顶板埋深在60.0-76.0m左右，含水层顶板埋深自西向东逐渐增大，赋存有孔隙承压水。

前第四系主要为白垩系嫩江组紫红色泥岩，埋藏于中更新统下荒山组砂、砂砾卵石层下部，风化、构造裂隙不发育，鉴于本区无岩浆岩分布、未发现有大的构造带穿越，因此本区前第四系风化裂隙水及构造裂隙水均不甚发育。白垩系碎屑岩构成区域第四系含水层的隔水底板。

承压水盆地地下水流向总体由东北向西南，地下水位埋深、水头高度、水力坡度等随地势和基底起伏变化较为复杂。其排泄方式主要为人工开采和侧向径流排泄。

兴隆承压水盆地砂砾石含水层连续分布，透水性强，补给较充沛，径流通畅，循环交替较强烈，水质总体较好，水化学类型较单一，以HCO3－Ca型水为主，矿化度低，属中性、偏弱碱性水，矿化度0.161-0.990g/L，属低矿化度淡水。总硬度57.55-650.74mg/L，属极软水-较硬水。铁、锰指标普遍超标，为黑龙江省区域背景所致，其余离子含量多符合饮用水水质标准。

本项目

图4-1-2 水文地质图

    - 4.1.5地面气象特征

#### 4.1.5.1资料来源

本评价区地面历史资料利用哈尔滨市（国家级）气象台气象观测站地面多年（大于20年）观测资料。

#### 4.1.5.2风向

哈尔滨市20年来主导风向为南（S）风、南南西（SSW）和西南（SW）风（连续45°角，风频之和大于30%），风向频率分别为12%，12%，9%，静风频率为8%。哈尔滨市近20那年各季度风向频率见表4-1-1和图4-1-2。

表4-1-1  哈尔滨市各季风向频率（%）统计表（20a平均值）

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 夏季 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 秋季 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 冬季 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 10 |
| 年平均 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 |

图4-1-3评价区近20a各季及全年风向玫瑰图

#### 4.1.5.3风速

哈尔滨统计的年平均风速为2.6m/s，最大风速出现在4月，月平均风速均为3.2m/s；最小风速出现在8月，月平均风速均为2.1m/s。哈尔滨年平均风速的月变化统计见表4-1-2。哈尔滨季小时平均风速的日变化见表4-1-3，图4-1-3。

表4-1-2哈尔滨年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 |

表4-1-3哈尔滨季小时平均风速的日变化（单位：m/s）

| 时间 风速 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |
| 夏季 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.6 |  | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 秋季 | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 冬季 | 1.5 | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.5 |  | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| 春季 | 3.3 | 3.2 |  | 3.2 |  | 3.1 |  | 2.6 |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| 夏季 | 2.7 | 2.7 |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 1.5 |  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| 秋季 | 3.1 | 3.1 |  | 2.8 |  | 2.4 |  | 2.1 |  | 1.7 |  | 1.5 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.7 |
| 冬季 | 2.9 | 2.9 |  | 2.7 |  | 2.3 |  | 2.1 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |

图4-1-4季小时平均风速的日变化曲线

#### 4.1.5.4地面温度场特征分析

哈尔滨年平均气温为4.2℃，一月份平均气温最低，为-18.4℃，七月份平均气温最高，为23.0℃。哈尔滨市年平均温度月变化统计见表4-1-4，图4-1-4。

表4-1-4哈尔滨年平均温度的月变化（单位：℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | -18.4 | -13.6 | -3.4 | 7.1 | 14.8 | 20.4 | 23.0 | 21.1 | 14.5 | 5.6 | -5.3 | -14.8 |

图4-1-5哈尔滨年平均温度的月变化曲线

    - 4.1.6森林、植被

哈尔滨全市植被以地带性植被红松林、针阔叶混交林、天然次生林、人工林、草原和农田植被为主。其中面积最大的是森林植被，森林覆盖率达42.39% ，辖区内野生植物种类丰富，据不完全统计，有植物950余种。以松花江为界，江北植被属小兴安岭植被。江南植被属长白山系张广才岭植被亚区。

    - 4.1.7土壤

由于受地形、气候、植物等自然因素及人为活动的影响，全市土壤类型较多，共有9个土类、21个亚类、25个土种。黑土，是郊区及县（市）的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土在全市分为2个亚类（黑土和草甸黑土）、3个土属（粘质黑土、砂质黑土、草甸黑土），共7个土种。黑土土壤养分含量比较丰富，适于各种农作物生长。黑钙土，是全市主要耕作土壤，主要分布在中部平川地和岗平地上，在全市分为3个亚类：黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土，共8个土种。黑钙土养分含量仅次于黑土，适于作物栽培。草甸土也是全市主要耕作土壤，多数分布在沿江河低洼淋溶地带和松花江台地漫滩地带。草甸土在全市分为6个亚类：草甸土、碱化草甸土、泛滥地草甸土、盐化草甸土、潜育草甸土、硫酸盐草甸土，共10个土种。草甸土大部分宜耕性较差，宜发展草场和栽植薪炭林。砂土及沼泽土，主要分布于江河两岸河滩和低洼地块，适于发展渔业、牧业。

    - 4.1.8地震烈度

哈尔滨市地震烈度小于IV度，可不考虑地震影响。

## 4.2  环境空气质量现状评价

    - 4.2.1  环境空气质量达标情况

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》，2022年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优167天，良143天。超标55天，其中轻度污染31天，中度污染14天，重度污染9天，严重污染1天。超标天数中首要污染物47天为细颗粒物，3天为臭氧，5天为可吸入颗粒物，1天为二氧化氮。年度综合指数为3.80。除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。

近年来哈尔滨市环境空气质量保持相对稳定，污染形成的主要因素依然为供暖期污染排放量较大与不利的气象因素叠加导致，偶有秸秆燃烧和沙尘影响；夏季臭氧污染近年来有加重趋势，需加强预防，区域性污染与本地排放叠加加重了重污染程度。

综上，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，主要超标污染物为细 颗粒物（PM2.5）。

评价区域环境空气质量统计数据详见下表。

表4-2-1 区域空气环境质量现状评价表（单位：μg/m3）

| 指标 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家二级标准（日） | 75 | 150 | 80 | 150 | 4000 | 160 |
| 国家二级标准（年） | 35 | 70 | 40 | 60 | - | - |
| 日均值范围 | 3-251 | 10-280 | 8-90 | 6-50 | 300~2000 | 24-202 |
| 日均值达标率（%） | 87.0 | 95.3 | 99.7 | 100 | 100 | 98.6 |
| 年均值 | 37 | 57 | 27 | 14 | - | - |
| 日均值第X百分位数 | 128 | 147 | 55 | 38 | 1200 | 116 |
| 污染物年评价 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

    - 4.2.2  其他污染物环境质量达标情况

哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司委托黑龙江克巽检测技术有限公司于2023年11月19日~2023年11月25日对本项目厂址及下风向处的非甲烷总烃、TSP、氨、硫化氢进行现状监测。监测点位信息见表4-2-2及图4-2-1，监测结果见表4-2-3。

表4-2-2  其他污染物补充监测点基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |
| ○1 厂址 | 127.08894253 | 46.42712021 | 非甲烷总烃、TSP、氨、硫化氢 | 2023年11月19日~2023年11月25日 | / | / |
| ○2 下风向 | 127.10278273 | 46.43077329 |  |  | NE | 1200 |

表4-2-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 检测点位 | 检测项目 | 采样时间 | 2023.11.19 | 2023.11.20 | 2023.11.21 | 2023.11.22 | 2023.11.23 | 2023.11.24 | 2023.11.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂址 | 氨 （mg/m3） | 02:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 08:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 14:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 20:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 2#厂址下风向 |  | 02:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 08:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 14:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | 20:00 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 1#厂址 | 硫化氢 （mg/m3） | 02:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 08:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 14:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 20:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 2#厂址下风向 |  | 02:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 08:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 14:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 20:00 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 1#厂址 | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 02:00 | 1.15 | 1.05 | 1.04 | 1.13 | 1.02 | 1.15 | 1.11 |
|  |  | 08:00 | 1.21 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.06 | 1.08 | 1.09 |
|  |  | 14:00 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.11 | 1.06 | 1.09 | 1.17 |
|  |  | 20:00 | 1.03 | 1.21 | 1.05 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.19 |
| 2#厂址下风向 |  | 02:00 | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 0.95 |
|  |  | 08:00 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 0.96 | 1.06 | 1.11 |
|  |  | 14:00 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.11 | 1.25 | 1.10 |
|  |  | 20:00 | 1.30 | 1.15 | 1.02 | 1.11 | 1.30 | 1.25 | 1.15 |
| 1#厂址 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） | 日均值 | 0.218 | 0.196 | 0.213 | 0.225 | 0.241 | 0.231 | 0.206 |
| 2#厂址下风向 |  | 日均值 | 0.225 | 0.213 | 0.207 | 0.234 | 0.216 | 0.207 | 0.024 |

图4-2-1  环境空气补充监测点位

通过监测结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

## 4.3  地表水环境质量现状评价

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年松花江哈尔滨江段12条主要一级支流总体状况为良，水质总体好转。

岔林河口内、白杨木河水质符合Ⅱ；蚂蚁河口内、巴兰河口内、木兰达河口内、阿什河口内、牡丹江口内、呼兰河口内、倭肯河口内、拉林河口内水质符合Ⅲ类；蜚克图河水质符合IV类标准；少陵河桥水质符合Ⅴ类。其中少陵河桥水质属于重度污染，蜚克图河水质属于轻度污染。2022年松花江哈尔滨段12条主要一级支流口内断面各项指标浓度差异较大。各断面溶解氧均好于Ⅰ类标准，高锰酸盐指数指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；氨氮指标巨源镇达到IV类标准，少陵河桥达到V类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；总磷指标阿什河口内、巨源镇和少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；化学需氧量指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；生化需氧量指标均达到Ⅲ类标准。

## 4.4  声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状根据黑龙江克巽检测技术有限公司出具的《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司扩建项目检测报告》（HKX0123102202）监测数据，监测点属于评价范围内，监测时间为2021年8月28~29日。

    - 4.4.1  声环境现状监测

（1）监测点布设

监测点位分布如图4.2-1所示。

（2）监测频率及时间

6：00至22：00；夜间：22：00至6：00，连续监测2天，昼、夜各1次。

（3）监测条件

无风、无雨、风速小于5.5m/s。

（4）监测结果

环境噪声现状监测结果见下表。

表4-4-1  环境噪声现状监测结果

| 监测点位 | 监测结果［dB（A）］ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年11月23日 |  | 2023年11月21日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界北侧外1m | 56 | 43 | 57 | 44 |
| 厂界东侧外1m | 55 | 44 | 56 | 45 |
| 厂界南侧外1m | 57 | 43 | 58 | 42 |
| 厂界西侧外1m | 53 | 45 | 52 | 43 |
| 厂界西侧居民外1m | 55 | 42 | 55 | 44 |

    - 4.4.2  声环境现状评价

（1）评价标准

厂址区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）评价结果

采用与标准直接对比方法评价，得出如下结论：厂界所监测噪声昼间等效声级低于60dB(A)，夜间等效声级低于50dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境标准要求，本项目所在区域声环境质量较好

## 4.5  地下水环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状根据黑龙江克巽检测技术有限公司出具的《哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司扩建项目检测报告》（HKX0123102202）监测数据，监测时间为2023年11月27日。

    - 4.5.1 地下水环境现状监测

（1）监测点的布设

为了解项目所在地地下水上下游的现状背景值以及项目场区附近地下水水位情况， 根据项目所在区域地下水流向及工程排污特点，共布设 3 个水质监测点，6 个水位监测

点。布点位置见表 4-5- 1 和图 4-5- 1。

表 4-5-1    地下水水质现状监测布点位置一览表

| 编号 | 方位 | 点位距离 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | NE | 1253m | 检测29项及水位 | 监测一天，采样一次 |
| D2 | 项目场地 | / |  |  |
| D3 | SW | 1118m |  |  |
| D4 | NW | 980m | 监测水位 |  |
| D5 | SE | 430 |  |  |
| D6 | SE | 1014m |  |  |

图4-5-1   地下水监测点位图

（2）评价标准

根据评价区地下水水质状况和使用功能，地下水评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

（3）水质监测项目及分析方法

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共29项。

采样和分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。

表4-5-2  监测分析方法一览表

| 检测项目 |  | 检测方法名称及标准号 | 仪器名称/仪器型号/仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 2 | Na+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 3 | Ca2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 4 | Mg2+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 5 | CO32- | 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定GB/T 15451-2006 | 酸式滴定管/50mL |
| 6 | HCO3- | 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定GB/T 15451-2006 | 酸式滴定管/50mL |
| 7 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 8 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 9 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法HJ1147-2020 | 实验室pH计/FE20-KXYQ-018 |
| 10 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 11 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 13 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 14 | 挥发性酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 15 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ694-2014 | 非色散原子荧光光度计/PF6-2/KXYQ-002 |
| 16 | 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ597-2011 | 微分测汞仪/WCG-208/KXYQ-003 |
| 17 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计/UV-1800D/KXYQ-015 |
| 18 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法GB7477-87 | 碱式滴定管/50mL |
| 19 | 氟 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 20 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 21 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 22 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 23 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-89 | 原子吸收分光光度计/TAS-990AFG/KXYQ-001 |
| 24 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1 称量法）GB/T5750.4-2023 | 恒温干燥箱/101-3B/KXYQ-003 |
|  |  |  | 电子天平/AUY220/KXYQ-016 |
| 25 | 耗氧量 （CODMn法） | 水质 高锰酸盐指数的测定GB11892-89 | 酸式滴定管/50mL |
| 26 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 27 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪/ICS-900/KXYQ-005 |
| 28 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1 多管发酵法）GB/T5750.12-2023 | 恒温培养箱/303-3B/KXYQ-025 |
| 29 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（4.1 平板计数法）GB/T5750.12-2023 | 恒温培养箱/303-3B/KXYQ-025 |
| 30 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计/752N/KXYQ-089 |

（4）监测单位及监测时间：

- 黑龙江克巽检测技术有限公司于2023年11月27日进行监测。

- 监测结果

表4-5-3 地下水质量监测结果

| 送样日期 | 2023.11.27 |  |  | # / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1# | 2# | 3# | 单位 |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| K+ | 0.86 | 0.83 | 0.66 | # mg/L |
| Na+ | 37.1 | 37.3 | 37.7 | # mg/L |
| Ca2+ | 77.9 | 78.6 | 78.2 | # mg/L |
| Mg2+ | 17.9 | 18.5 | 18.7 | # mg/L |
| CO32- | 5（L） | 5（L） | 5（L） | # mg/L |
| HCO3- | 409 | 424 | 431 | # mg/L |
| Cl- | 3.88 | 3.92 | 3.97 | # mg/L |
| SO42- | 4.20 | 4.42 | 4.12 | # mg/L |
| pH | 7.4 | 7.4 | 7.5 | # 无量纲 |
| 氨氮 | 0.248 | 0.366 | 0.451 | # mg/L |
| 硝酸盐氮 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | # mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | # mg/L |
| 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | # mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | # mg/L |
| 砷 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | # μg/L |
| 汞 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | # μg/L |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | # mg/L |
| 总硬度 | 267 | 255 | 272 | # mg/L |
| 氟 | 0.433 | 0.457 | 0.440 | # mg/L |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | # mg/L |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | # mg/L |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | # mg/L |
| 锰 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | # mg/L |
| 溶解性总固体 | 335 | 328 | 348 | # mg/L |
| 耗氧量（CODMn法） | 2.1 | 1.8 | 2.0 | # mg/L |
| 硫酸盐 | 4.20 | 4.42 | 4.12 | # mg/L |
| 氯化物 | 3.88 | 3.92 | 3.97 | # mg/L |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | # CFU/100mL |
| 细菌总数 | 52 | 24 | 44 | # CFU/mL |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | # mg/L |

表4-5-4 地下水水位监测结果

| 检测点位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 6.2 | m |
| 井深 | 70 | 85 | 80 | 60 | 70 | 50 | m |
| 含水层 | 潜水层 | 承压水 | 承压水 | 潜水层 | 潜水层 | 承压水 | / |
| 使用功能 | 饮用 | 监测井 | 饮用 | 饮用 | 饮用 | 灌溉 | / |

### 4.5.2  地下水现状评价

（1） 评价方法

①水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，采用标准指数法进行水质参数的评价。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（2）评价结果

表4-5-5   地下水质现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pi | Pi | Pi |
| 1 | pH值 | 0.067 | 0.133 | 0.2 |
| 2 | 总硬度 | 0.404 | 0.209 | 0.112 |
| 3 | 溶解性总固体 | 0.231 | 0.133 | 0.076 |
| 4 | 硫酸盐 | 0.0128 | 0.0616 | 0.0170 |
| 5 | 氯化物 | 0.2264 | 0.0317 | 0.0088 |
| 6 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 耗氧量 | 0.833 | 0.4 | 0.267 |
| 8 | 硝酸盐 | 0.98 | 0.062 | 0.160 |
| 9 | 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 氨氮 | 0.21 | 0.424 | 0.804 |
| 11 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 氟化物 | 0.258 | 0.14 | 0.644 |
| 13 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 总大肠菌群 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 15 | 菌落总数 | 0.71 | 0.65 | 0.32 |
| 16 | 铁 | 0.4 | 0.47 | 0.53 |
| 17 | 锰 | 未检出 | 0.8 | 未检出 |
| 18 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

②地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将6种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表4-5-6。

表4-5-6 舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3-- SO42- | HCO3-- SO42-- Cl- | HCO3-- Cl- | SO42- | SO42-- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

③矿化度

按矿化度（M）的大小划分为4组。

A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；

C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

SB=C（12SO42−）C(∑A)或C∑H−C(Cl−)C(∑A)

HCB=C(HCO3−)C12CO32−+C(Cl−)

注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4-5-7中查得。

表4-5-7  SB、HCB、Ms关系表

第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。

③地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

本次监测换算结果见表4-5-8。

表4-5-8监测换算结果表

| 1#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | 1.06 | 0.027 | 1.01 |
|  | Na+ | 20.4 | 0.887 | 32.99 |
|  | Ca2+ | 51 | 1.275 | 47.41 |
|  | Mg2+ | 12 | 0.5 | 18.59 |
|  | 总计 | 84.46 | 2.689 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 116 | 1.785 | 52.3 |
|  | Cl- | 56.6 | 1.594 | 46.72 |
|  | SO42- | 3.2 | 0.033 | 0.98 |
|  | 总计 | 175.8 | 3.412 | 100 |
| 2#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 0.95 | 0.024 | 1.43 |
|  | Na+ | 18.7 | 0.813 | 47.88 |
|  | Ca2+ | 25.5 | 0.638 | 37.54 |
|  | Mg2+ | 5.36 | 0.223 | 13.15 |
|  | 总计 | 50.51 | 1.698 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 136 | 2.092 | 84.49 |
|  | Cl- | 7.94 | 0.224 | 9.03 |
|  | SO42- | 15.4 | 0.16 | 6.48 |
|  | 总计 | 159.34 | 2.476 | 100 |
| 3#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 0.48 | 0.012 | 1.37 |
|  | Na+ | 9.1 | 0.396 | 45.21 |
|  | Ca2+ | 13.8 | 0.345 | 39.38 |
|  | Mg2+ | 2.96 | 0.123 | 14.04 |
|  | 总计 | 26.34 | 0.876 | 100 |
| 阴离子 | HCO3- | 71.2 | 1.095 | 91.13 |
|  | Cl- | 2.21 | 0.062 | 5.18 |
|  | SO42- | 4.26 | 0.044 | 3.69 |
|  | 总计 | 77.67 | 1.201 | 100 |

1#水质矿化度计算过程：

应先将阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（12CO32−）是30，M（HCO3−）是61，M（Cl-）是35.5，M（12HSO42−）是48。

所以，C（HCO3−）=1166123161=1.9

C（Cl-）=56.635.5=1.59

C（12SO42−）=3.248=0.07

则：C（∑A）=1.9+1.59+0.07=3.56

SB=0.073.56=0.02

HCB=1.91.59=1.19

经查表4-2-13得Ms为0.068

矿化度（g/L）=3.56×0.068=0.31，所以1矿化度处于A组，其它监测点位参考以上方法计算，水质矿化度计算结果见表4-5-9。

表4-5-9水质矿化度

| 编号 项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿化度（M） | 0.24 | 0.22 | 0.1 |
| 矿化度分组 | A | A | A |

综上所述，项目区矿化度小于1.5g/L。

（3）现状评价结论

由上表可以看出，各监测点处地下水各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）中Ⅲ类标准，本项目所在区域地下水环境质量良好。

由表4-5-5可知：监测点水质整体较好，所有指标标准指数值均小于1。1#、2#、3#点位监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

## 4.6  区域污染源调查

    - 4.6.1大气污染源

本项目厂址位于农村地区，区域大气污染源主要来自农村居民生活燃用燃料（煤、物秸秆等）排放的烟气，污染物主要为SO2、NOx及颗粒物等。

    - 4.6.2地表水污染源

本项目地表水污染主要为农村生活污水及农药化肥地表径流污染。

    - 4.6.3地下水污染源

本项目地下水污染源主要为农药化肥，经降雨和灌溉随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

    - 4.6.4噪声污染源

建设项目评价区域空旷，无工业噪声污染源存在；噪声污染主要为农耕时机械噪声和道路运输车辆噪声。

# 5  环境影响预测及评价

## 5.1 施工期环境影响分析

项目大部分主体及附属工程的主体土建已基本完成。待建部分包括屠宰加工车间以及污水处理站的废气处理设施及事故池的建设。施工期环境影响较小。环境影响主要来源于运营期。

#### 5.1.1施工期大气环境影响因素分析

对整个施工期而言，施工过程中对环境造成影响较为突出的是扬尘污染。施工期产生的扬尘主要集中在平整土地等施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

#### 5.1.2施工期水环境影响因素分析

①施工废水

施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。

②生活污水

本项目施工人员产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

#### 5.1.3施工期噪声影响因素分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

#### 5.1.4施工期固体废物影响因素分析

施工期产生的固体废弃物主要是施工废物及施工人员生活垃圾。施工废物主要包括平整场地和地基开挖产生的少量弃土弃渣、建筑垃圾等。

## 5.2 运营期环境影响预测及分析

## 5.2.1  大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax≤10%且Pmax＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.1废气影响分析

（1）预测因子及采用的标准

有组织预测因子选择锅炉排放烟气、待宰间、屠宰车间及污水处理站恶臭气体（NH3及H2S），无组织废气主要包括待宰间、屠宰车间及污水处理站未收集的恶臭气体（包括NH3、H2S）。采用的标准见表5-2-1。

（2）预测模式和参数选取

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式对有组织及无组织排放的污染物进行估算。

本项目产生的所有有组织污染物进行预测，评价因子和评价标准见表5-2-1，污染源参数见表5-2-2至表5-2-4。

表 5-2-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |
| NOX | 1小时 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| SO2 | 1小时 | 500 |  |
| 颗粒物（PM10） | 24小时 | 150 |  |

表5-2-2  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度 (℃) | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 颗粒物 | NOx | SO2 |
| G1 | 屠宰车间排气筒 | 3 | -3 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 2720 | 正常排放工况 | 0.002 | 0.0001 | / | / | / |
| G2 | 污水处理站排气筒 | 23 | 5 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 4080 |  | 0.0025 | 0.00009 | / | / | / |
| G3 | 待宰圈排气筒 | -35 | 2 | 175.1 | 15 | 0.30 | 11.9 | 20 | 4080 |  | 0.0195 | 0.0029 | / | / | / |
| G4 | 锅炉房烟囱 | 12 | 8 | 175.1 | 12 | 0.30 | 8.5 | 80 | 4080 |  | / | / | 0.002 | 0.024 | 0.008 |

表5-2-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 编号 | 名称 | 面源各顶点坐标（m） |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源 宽度 （m） | 与正北向夹角（°） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| 1 | 屠宰车间 | 3 | -3 | 175.1 | 30 | 15 | 5 | 4 | 2720 | 正常排放 | 0.0017 | 0.00008 | / |
| 2 | 污水处理站 | 23 | 5 | 175.1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4080 |  | 0.0009 | 0.00003 | / |
| 3 | 待宰间 | -35 | 2 | 175.1 | 20 | 25 | 5 | 1 | 4080 |  | 0.01625 | 0.00244 | / |
| 4 | 固废暂存间 | -25 | -2 | 175.1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4080 |  | 0.001 | 0.00005 | / |
| 5 | 柴油储罐 | 20 | 4 | 175.1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4080 |  | / | / | 0.0007 |

表5-2-4估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 | 参数选取依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.1 城市/农村选项：“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。根据对本项目厂址周边3km半径范围内的为农村，故本次评价选取农村选项。 |
|  | 人口数(城市人口数) | / | / |
| 最高环境温度 |  | 36.7℃ | 最高及最低环境温度取值来源于巴彦县二十年气象数据统计结果。 |
| 最低环境温度 |  | -38.1℃ |  |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 厂址周边3km半径范围内占地面积最大的土地利用类型为农作地，故本次评价选取农作地。 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 | 根据中国干湿地区划分图判断，本项目属于中等湿度气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.2：“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。故本次评价考虑地形。 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B6.2岸边熏烟选项：“对估算模型AERSCREEN,当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”。本项目附近3km范围内无大型水体时，故不考虑岸边熏烟。 |
|  | 海岸线距离/km | / | / |
|  | 海岸线方向/o | / | / |

表5-2-5有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 屠宰加工车间排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 1.42E-04 | 0.07 | 7.08E-06 | 0.07 |
| 100 | 1.42E-04 | 0.07 | 7.08E-06 | 0.07 |
| 200 | 1.56E-04 | 0.08 | 7.82E-06 | 0.08 |
| 300 | 1.45E-04 | 0.07 | 7.23E-06 | 0.07 |
| 400 | 1.17E-04 | 0.06 | 5.84E-06 | 0.06 |
| 500 | 9.56E-05 | 0.05 | 4.78E-06 | 0.05 |
| 600 | 9.65E-05 | 0.05 | 4.83E-06 | 0.05 |
| 700 | 9.34E-05 | 0.05 | 4.67E-06 | 0.05 |
| 800 | 8.86E-05 | 0.04 | 4.43E-06 | 0.04 |
| 900 | 8.33E-05 | 0.04 | 4.16E-06 | 0.04 |
| 1000 | 7.79E-05 | 0.04 | 3.90E-06 | 0.04 |
| 1600 | 5.26E-05 | 0.03 | 2.63E-06 | 0.03 |
| 2000 | 4.24E-05 | 0.02 | 2.12E-06 | 0.02 |
| 2500 | 3.73E-05 | 0.02 | 1.87E-06 | 0.02 |
| 10000 | 1.52E-05 | 0.01 | 7.59E-07 | 0.01 |
| 20000 | 8.06E-06 | 0.00 | 4.03E-07 | 0.00 |
| 25000 | 6.34E-06 | 0.00 | 3.17E-07 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.62E-04 | 0.08 | 8.11E-06 | 0.08 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 67m |  |  |  |

表5-2-6有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 污水处理站排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 1.27E-06 | 0.00 | 5.10E-07 | 0.01 |
| 100 | 1.27E-06 | 0.00 | 5.10E-07 | 0.01 |
| 200 | 1.41E-06 | 0.00 | 5.63E-07 | 0.01 |
| 300 | 1.30E-06 | 0.00 | 5.21E-07 | 0.01 |
| 400 | 1.05E-06 | 0.00 | 4.20E-07 | 0.00 |
| 500 | 8.60E-07 | 0.00 | 3.44E-07 | 0.00 |
| 600 | 8.69E-07 | 0.00 | 3.47E-07 | 0.00 |
| 700 | 8.41E-07 | 0.00 | 3.36E-07 | 0.00 |
| 800 | 7.98E-07 | 0.00 | 3.19E-07 | 0.00 |
| 900 | 7.50E-07 | 0.00 | 3.00E-07 | 0.00 |
| 1000 | 7.01E-07 | 0.00 | 2.80E-07 | 0.00 |
| 1600 | 4.73E-07 | 0.00 | 1.89E-07 | 0.00 |
| 2000 | 3.82E-07 | 0.00 | 1.53E-07 | 0.00 |
| 2500 | 3.36E-07 | 0.00 | 1.34E-07 | 0.00 |
| 10000 | 1.37E-07 | 0.00 | 5.46E-08 | 0.00 |
| 20000 | 7.25E-08 | 0.00 | 2.90E-08 | 0.00 |
| 25000 | 5.70E-08 | 0.00 | 2.28E-08 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.46E-06 | 0.00 | 5.84E-07 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 67m |  |  |  |

表5-2-7有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 待宰间排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 1.15E-03 | 0.57 | 1.78E-04 | 1.78 |
| 100 | 1.15E-03 | 0.57 | 1.78E-04 | 1.78 |
| 200 | 1.27E-03 | 0.63 | 1.97E-04 | 1.97 |
| 300 | 1.17E-03 | 0.59 | 1.82E-04 | 1.82 |
| 400 | 9.46E-04 | 0.47 | 1.47E-04 | 1.47 |
| 500 | 7.74E-04 | 0.39 | 1.20E-04 | 1.20 |
| 600 | 7.82E-04 | 0.39 | 1.22E-04 | 1.22 |
| 700 | 7.57E-04 | 0.38 | 1.18E-04 | 1.18 |
| 800 | 7.18E-04 | 0.36 | 1.12E-04 | 1.12 |
| 900 | 6.75E-04 | 0.34 | 1.05E-04 | 1.05 |
| 1000 | 6.31E-04 | 0.32 | 9.82E-05 | 0.98 |
| 1600 | 4.26E-04 | 0.21 | 6.62E-05 | 0.66 |
| 2000 | 3.44E-04 | 0.17 | 5.35E-05 | 0.53 |
| 2500 | 3.02E-04 | 0.15 | 4.70E-05 | 0.47 |
| 10000 | 1.23E-04 | 0.06 | 1.91E-05 | 0.19 |
| 20000 | 6.53E-05 | 0.03 | 1.02E-05 | 0.10 |
| 25000 | 5.13E-05 | 0.03 | 7.98E-06 | 0.08 |
| 下风向最大浓度 | 1.31E-03 | 0.66 | 2.04E-04 | 2.04 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 67m |  |  |  |

表5-2-8有组织排放估算模式的计算结果

| 距离（m） | 锅炉房烟囱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 4.94E-03 | 0.55 | 3.96E-03 | 0.79 | 1.25E-02 | 6.23 |
| 100 | 4.39E-03 | 0.49 | 3.51E-03 | 0.70 | 1.11E-02 | 5.53 |
| 200 | 4.48E-03 | 0.50 | 3.59E-03 | 0.72 | 1.13E-02 | 5.65 |
| 300 | 4.59E-03 | 0.51 | 3.67E-03 | 0.73 | 1.16E-02 | 5.78 |
| 400 | 4.16E-03 | 0.46 | 3.33E-03 | 0.67 | 1.05E-02 | 5.24 |
| 500 | 3.57E-03 | 0.40 | 2.85E-03 | 0.57 | 8.98E-03 | 4.49 |
| 600 | 3.03E-03 | 0.34 | 2.43E-03 | 0.49 | 7.65E-03 | 3.82 |
| 700 | 2.60E-03 | 0.29 | 2.08E-03 | 0.42 | 6.55E-03 | 3.28 |
| 800 | 2.25E-03 | 0.25 | 1.80E-03 | 0.36 | 5.67E-03 | 2.84 |
| 900 | 1.97E-03 | 0.22 | 1.58E-03 | 0.32 | 4.97E-03 | 2.48 |
| 1000 | 1.74E-03 | 0.19 | 1.39E-03 | 0.28 | 4.39E-03 | 2.20 |
| 1600 | 1.62E-03 | 0.18 | 1.30E-03 | 0.26 | 4.09E-03 | 2.04 |
| 2000 | 1.44E-03 | 0.16 | 1.15E-03 | 0.23 | 3.63E-03 | 1.82 |
| 2500 | 1.24E-03 | 0.14 | 9.93E-04 | 0.20 | 3.13E-03 | 1.56 |
| 10000 | 4.16E-04 | 0.05 | 3.33E-04 | 0.07 | 1.05E-03 | 0.52 |
| 20000 | 2.62E-04 | 0.03 | 2.10E-04 | 0.04 | 6.61E-04 | 0.33 |
| 25000 | 2.09E-04 | 0.02 | 1.68E-04 | 0.03 | 5.28E-04 | 0.26 |
| 下风向最大浓度 | 5.17E-03 | 0.57 | 4.14E-03 | 0.83 | 1.30E-02 | 6.51 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 64m |  |  |  |  |  |

表5-2-9无组织排放估算模式的计算结果（矩形面源）

| 距离（m） | 屠宰车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 2.66E-03 | 1.33 | 1.25E-04 | 1.25 |
| 100 | 1.84E-03 | 0.92 | 8.66E-05 | 0.87 |
| 200 | 9.88E-04 | 0.49 | 4.65E-05 | 0.46 |
| 300 | 7.22E-04 | 0.36 | 3.40E-05 | 0.34 |
| 400 | 5.86E-04 | 0.29 | 2.76E-05 | 0.28 |
| 500 | 4.99E-04 | 0.25 | 2.35E-05 | 0.23 |
| 600 | 4.38E-04 | 0.22 | 2.06E-05 | 0.21 |
| 700 | 4.03E-04 | 0.20 | 1.89E-05 | 0.19 |
| 800 | 3.84E-04 | 0.19 | 1.81E-05 | 0.18 |
| 900 | 3.68E-04 | 0.18 | 1.73E-05 | 0.17 |
| 1000 | 3.55E-04 | 0.18 | 1.67E-05 | 0.17 |
| 1600 | 3.01E-04 | 0.15 | 1.42E-05 | 0.14 |
| 2000 | 2.77E-04 | 0.14 | 1.30E-05 | 0.13 |
| 2500 | 2.51E-04 | 0.13 | 1.18E-05 | 0.12 |
| 10000 | 1.04E-04 | 0.05 | 4.92E-06 | 0.05 |
| 20000 | 6.28E-05 | 0.03 | 2.96E-06 | 0.03 |
| 25000 | 5.32E-05 | 2.02 | 2.51E-06 | 0.03 |
| 下风向最大浓度 | 4.05E-03 | 0.66 | 1.91E-04 | 1.91 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 22m |  |  |  |
| 距离（m） | 污水处理站 |  |  |  |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 5.94E-07 | 0.00 | 2.38E-07 | 0.00 |
| 100 | 4.06E-07 | 0.00 | 1.62E-07 | 0.00 |
| 200 | 2.18E-07 | 0.00 | 8.72E-08 | 0.00 |
| 300 | 1.59E-07 | 0.00 | 6.37E-08 | 0.00 |
| 400 | 1.29E-07 | 0.00 | 5.17E-08 | 0.00 |
| 500 | 1.10E-07 | 0.00 | 4.40E-08 | 0.00 |
| 600 | 9.66E-08 | 0.00 | 3.86E-08 | 0.00 |
| 700 | 8.88E-08 | 0.00 | 3.55E-08 | 0.00 |
| 800 | 8.47E-08 | 0.00 | 3.39E-08 | 0.00 |
| 900 | 8.13E-08 | 0.00 | 3.25E-08 | 0.00 |
| 1000 | 7.84E-08 | 0.00 | 3.14E-08 | 0.00 |
| 1600 | 6.65E-08 | 0.00 | 2.66E-08 | 0.00 |
| 2000 | 6.10E-08 | 0.00 | 2.44E-08 | 0.00 |
| 2500 | 5.54E-08 | 0.00 | 2.22E-08 | 0.00 |
| 10000 | 2.30E-08 | 0.00 | 9.22E-09 | 0.00 |
| 20000 | 1.39E-08 | 0.00 | 5.54E-09 | 0.00 |
| 25000 | 1.17E-08 | 0.00 | 4.70E-09 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.10E-06 | 0.00 | 4.40E-07 | 0.00 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10m |  |  |  |
| 距离（m） | 待宰圈 |  |  |  |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 1.56E-03 | 0.78 | 2.11E-04 | 2.11 |
| 100 | 1.09E-03 | 0.55 | 1.48E-04 | 1.48 |
| 200 | 5.97E-04 | 0.30 | 8.07E-05 | 0.81 |
| 300 | 4.36E-04 | 0.22 | 5.90E-05 | 0.59 |
| 400 | 3.54E-04 | 0.18 | 4.79E-05 | 0.48 |
| 500 | 3.02E-04 | 0.15 | 4.08E-05 | 0.41 |
| 600 | 2.65E-04 | 0.13 | 3.58E-05 | 0.36 |
| 700 | 2.43E-04 | 0.12 | 3.29E-05 | 0.33 |
| 800 | 2.32E-04 | 0.12 | 3.14E-05 | 0.31 |
| 900 | 2.23E-04 | 0.11 | 3.01E-05 | 0.30 |
| 1000 | 2.15E-04 | 0.11 | 2.90E-05 | 0.29 |
| 1600 | 1.82E-04 | 0.09 | 2.46E-05 | 0.25 |
| 2000 | 1.67E-04 | 0.08 | 2.26E-05 | 0.23 |
| 2500 | 1.52E-04 | 0.08 | 2.05E-05 | 0.21 |
| 10000 | 6.32E-05 | 0.03 | 8.54E-06 | 0.09 |
| 20000 | 3.80E-05 | 0.02 | 5.14E-06 | 0.05 |
| 25000 | 3.22E-05 | 0.02 | 4.35E-06 | 0.04 |
| 下风向最大浓度 | 2.32E-03 | 1.16 | 3.13E-04 | 3.13 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 23m |  |  |  |
| 距离（m） | 固废暂存间 |  |  |  |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率/(%) |
| 50 | 6.45E-03 | 3.22 | 4.84E-04 | 4.84 |
| 100 | 4.33E-03 | 2.16 | 3.25E-04 | 3.25 |
| 200 | 2.32E-03 | 1.16 | 1.74E-04 | 1.74 |
| 300 | 1.70E-03 | 0.85 | 1.27E-04 | 1.27 |
| 400 | 1.38E-03 | 0.69 | 1.03E-04 | 1.03 |
| 500 | 1.17E-03 | 0.59 | 8.80E-05 | 0.88 |
| 600 | 1.03E-03 | 0.52 | 7.73E-05 | 0.77 |
| 700 | 9.47E-04 | 0.47 | 7.10E-05 | 0.71 |
| 800 | 9.03E-04 | 0.45 | 6.77E-05 | 0.68 |
| 900 | 8.67E-04 | 0.43 | 6.50E-05 | 0.65 |
| 1000 | 8.36E-04 | 0.42 | 6.27E-05 | 0.63 |
| 1600 | 7.09E-04 | 0.35 | 5.32E-05 | 0.53 |
| 2000 | 6.51E-04 | 0.33 | 4.88E-05 | 0.49 |
| 2500 | 5.91E-04 | 0.30 | 4.44E-05 | 0.44 |
| 10000 | 2.46E-04 | 0.12 | 1.84E-05 | 0.18 |
| 20000 | 1.48E-04 | 0.07 | 1.11E-05 | 0.11 |
| 25000 | 1.25E-04 | 0.06 | 9.40E-06 | 0.09 |
| 下风向最大浓度 | 1.33E-02 | 6.67 | 1.00E-03 | 9.97 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10m |  |  |  |
| 距离（m） | 柴油储罐 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 预测质量浓度/(μg/m3) |  | 占标率% |  |
| 50 | 2.58E-04 |  | 0.01 |  |
| 100 | 1.73E-04 |  | 0.01 |  |
| 200 | 9.30E-05 |  | 0.00 |  |
| 300 | 6.79E-05 |  | 0.00 |  |
| 400 | 5.51E-05 |  | 0.00 |  |
| 500 | 4.70E-05 |  | 0.00 |  |
| 600 | 4.12E-05 |  | 0.00 |  |
| 700 | 3.79E-05 |  | 0.00 |  |
| 800 | 3.61E-05 |  | 0.00 |  |
| 900 | 3.47E-05 |  | 0.00 |  |
| 1000 | 3.34E-05 |  | 0.00 |  |
| 1600 | 2.84E-05 |  | 0.00 |  |
| 2000 | 2.60E-05 |  | 0.00 |  |
| 2500 | 2.37E-05 |  | 0.00 |  |
| 10000 | 9.83E-06 |  | 0.00 |  |
| 20000 | 5.91E-06 |  | 0.00 |  |
| 25000 | 5.01E-06 |  | 0.00 |  |
| 下风向最大浓度 | 5.36E-04 |  | 0.03 |  |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10m |  |  |  |

根据估算模式计算得最大占标率为固废暂存间无组织排放的非甲烷总烃，排放的非甲烷总烃最大占标率为9.97%，其对环境的最大地面贡献浓度为4.14E-03μg/m3，最大落地距离为212m。本项目1%≤Pmax＜9.97%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气评价等级为二级，因此不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率低。不会对周边环境空气构成显著影响。因此，本项目废气污染物排放对周围大气环境影响较小。

（4）排放量核算

表5-2-10大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房烟囱（DA001） | 颗粒物 | 10.7 | 0.002 | 0.01 |
|  |  | 二氧化硫 | 38 | 0.008 | 0.031 |
|  |  | 氮氧化物 | 109 | 0.024 | 0.098 |
| 2 | 待宰圈排气筒DA002 | NH3 | 6.5 | 0.0195 | 0.0796 |
|  |  | H2S | 0.97 | 0.0029 | 0.0118 |
| 3 | 屠宰加工车间排气筒DA003 | NH3 | 0.67 | 0.002 | 0.0054 |
|  |  | H2S | 0.03 | 0.0001 | 0.0003 |
| 4 | 污水处理站排气筒DA004 | NH3 | 0.83 | 0.0025 | 0.0102 |
|  |  | H2S | 0.0018 | 0.00009 | 0.000022 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.0952 |
|  |  | H2S |  |  | 0.012122 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.01 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.031 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.098 |

表5-2-11大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 待宰圈 | NH3 | 待宰间及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | 1.5 | 0.0040 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0006 |
| 2 | 屠宰加工车间 | NH3 | 屠宰车间封闭，加强通风 |  | 1.5 | 0.0004 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00002 |
| 3 | 污水处理站 | NH3 | 污水处理站封闭，加强通风 |  | 1.5 | 0.0037 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00014 |
| 4 | 固废暂存间 | NH3 | 喷洒除臭剂 |  | 1.5 | 0.001 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00005 |
| 5 | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | 气相平衡管 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 | 1h平均浓度＜10mg/m3 任意一次浓度值：30mg/m3 | 0.001301 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  |  | 0.0091 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00081 |
|  |  |  | 非甲烷总体 |  |  | 0.001301 |

表5-2-12大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1043 |
| 2 | H2S | 0.012932 |
| 3 | 颗粒物 | 0.01 |
| 4 | 二氧化硫 | 0.031 |
| 5 | 氮氧化物 | 0.098 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 0.001301 |

5.2.1.2非正常工况废气影响分析

本项目非正常情况下除臭装置故障、管理不当，除臭效率为30%，低氮燃烧器故障，处理效率下降到0%考虑。非正常排放分析见5-2-13。

表5-2-13非正常工况下废气污染物参数

| 序号 | 正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/μg/m3 | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应该对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰加工车间排气筒 | 除臭装置故障、管理不当，除臭效率为30% | NH3 | 1 | 0.0030 | ＜1 | 1 | 及时检修，加强维护 |
|  |  |  | H2S | 0.047 | 0.00014 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 912.1 |  |  |  |  |
| 2 | 污水处理站排气筒 |  | NH3 | 1.91 | 0.00574 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.07 | 0.00021 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 2126.6 |  |  |  |  |
| 3 | 待宰圈排气筒 |  | NH3 | 6.07 | 0.0182 |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.9 | 0.0027 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 2700.8 |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉房烟囱 | 低氮燃烧器故障，除尘效率下降到0% | NOX | 155.7 | 0.326 |  |  |  |

5.2.1.3臭气浓度的分析与评价

本项目恶臭主要来自待宰间、屠宰车间、污水处理站，主要恶臭气体是氨、硫化氢、臭气浓度等，如未采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区。在待宰间、污水处理站、屠宰车间增加通风次数，去除恶臭气体；定期喷洒除臭剂；及时清理待宰圈及屠宰车间内的粪便、肠胃内容物、不可食用内脏等废弃物；待宰间和屠宰车间及时清洗底面等措施后，臭气强度等级可降至1级以下，对应臭气浓度<20（无量纲），对周围环境的影响大大降低，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建无组织标准：<20（无量纲）。

本项目厂址边界最近的敏感点为厂界北侧380m的兴隆镇居民，哈尔滨巴彦县的风向主要特征为南-南南西-西南（S-SSW-SW）风，兴隆镇居民位于本项目厂址下风向，项目生产对其有影响较小，且项目在采取防治措施后，能够满足臭气浓度的排放达标，项目产生的臭气浓度对周边环境影响较小。

5.2.1.4大气环境防护距离

本项目环境防护距离按相关大气环境防护距离标准执行，无标准的根据《环境影响 评价技术导则—大气环境》（HJ2.2 -2018）中推荐的大气环境防护距离计算模式计算，计算结果得出本项目无需设置大气环境防护距离。

5.2.1.5卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目无组织排放的卫生防护距离可由下式计算：

式中：Cm——大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

本项目取年平均风速2.6m/s，由此得卫生防护距离计算系数取值：A取470、B取0.021、C取1.85、D取0.84。卫生防护距离初值计算结果为L＜50。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）以及《农副食品加工业卫生，防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）中，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级。本项目无组织排放源较多，主要为待宰间、屠宰加工车间、污水处理站，生产装置比较分散。因此，本项目以厂界为边界设置300m卫生防护距离。该卫生防护距离范围内，无居民点等环境敏感目标。建议防护距离内不再建设学校、医院、居民区等环境敏感目标。

图5-2-1 卫生防护距离图

5.2.1.6环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气防护距离  要求” ，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡 献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护距离，以确 保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目无需设置大气环境防护距离。

    - 5.2.2  水环境影响预测分析

5.2.2.1  地表水环境影响分析

根据前文章节分析，本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测，水污染影响型三级B评价的主要评价内容包括：a、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b、依托污水处理设施的环境可行性评价。

# 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。生产废水主要来自于待宰圈冲洗排水、屠宰车间排水、锅炉排污水+软化处理废水以及车辆冲洗排水等，主要污染物包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、大肠菌群数。

本项目产生的废水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后，经市政管网排入兴隆镇污水处理厂，经处理后排入泥河。

# 2、依托兴隆镇污水处理厂接纳项目废水可行性分析

兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置 A2 /O+二沉池+混凝沉淀+过滤+ 紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目排入兴隆镇污水处理厂水量为235.09m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。

表5-2-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水、生活污水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油、大肠菌群数 | 兴隆镇污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 污水处理站 | 沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺 | DW001 | 是√ 否□ | √企业总排 □雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5-2-15 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | pH | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准（氨氮参照兴隆镇污水处理厂进水指标） | 6.5～8.5 |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 动植物油 |  | 60 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） |  | / |

表5-2-16 废水污染物排放信息表（改扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | pH（无量纲） | 7.5 | — | — |
|  |  | COD | 238 | — | 17.67 |
|  |  | 氨氮 | 18.6 | — | 1.38 |
|  |  | BOD5 | 150 | — | 11.14 |
|  |  | SS | 160 | — | 11.88 |
|  |  | 动植物油 | 45.7 | — | 3.39 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） | ≥24000 | — | — |
| 改扩建后全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 19.02 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 1.49 |
|  |  | BOD5 |  |  | 11.99 |
|  |  | SS |  |  | 12.79 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 3.66 |
|  |  | 大肠菌群数（个/L） |  |  | — |

表5-2-17 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 全厂废水排放量/（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）（这里是污水厂排放标准） |
| 1 | DW001 | 127.08883524 | 46.42672088 | 235.09 | 兴隆镇污水处理厂 | / | / | 兴隆镇污水处理厂 | COD | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH | 6.0~8.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大肠菌群数（个/L） | - |

## 5.2.2.2  地下水环境影响预测分析

# 1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：项目所在区域6km2（边界上游1500m、下游1500m，左侧1000m，右侧1000m范围的多边形）范围内。预测层位为地下水的潜水层。

# 2、预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/年），预测时段设定为发生泄漏后的100天、1000天、20年（服务年限）。

# 3、情景设置

## （1）运营期正常工况下地下水环境影响分析

本项目污水处理站沉淀池可能存在污染因子入渗而影响地下水的可能，在按照《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）中有关防渗要求构筑前提下，认真落实报告书中提出的地下水污染防治措施的基础上，项目运行期间产生的废水不会渗入地下，不会对地下水产生影响。

## （2）运营期非正常工况下地下水环境影响预测

非正常工况是指违反操作规程和有关规定或由于工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。污染来源于埋在地下不可视部分的破损、管线泄漏等。

①泄漏点的设定

综合考虑本工程特性及平面布置，非正常状况主要考虑污水处理站沉淀池渗漏以及柴油储罐泄露情景，本项目产生的废水经厂区污水处理站（沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处），处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。因此选择源强最大的主要污染源污水处理站沉淀池进行非正常状况地下水环境影响预测评价。

②预测因子

本项目不涉及重金属，污水中主要污染物因子为COD、氨氮，选取COD和氨氮为预测因子。

表5-2-18预测因子源强、标准限值及最低检出限

| 预测单元 | 主要污染因子 | 泄漏浓度 | 标准限值 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站隔油池 | COD | 2520mg/L | 15mg/L | 10mg/L |
|  | 氨氮 | 68mg/L | 0.5mg/L | 0.01mg/L |

③评价标准

氨氮评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ш类标准（氨氮≤0.5mg/L）；COD在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定可参照国家（行业、地方）相关标准的水质标准值（如GB3838、GB5749 等）进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，对应《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体“主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等”。故本项目COD评价标准参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准限值15mg/L。

④预测模式

预测模型：

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；

模式中参数的确定：

本项目含水层主要为细砂，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录B，渗透系数5~10m/d，本项目渗透系数取5m/d；水力坡度取I=0.1%；水流速度为0.01m/d。本项目有效孔隙度取0.2。弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定，0.2m2/d。

表5-2-19预测参数

| 含水层参数 | 取值 | 含水层参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | 5m/d | 水利坡度 | 0.1% |
| 有效孔隙率 | 0.2 | 弥散系数 | 0.2m2/d |
| 流速 | 0.01m/d |  |  |

⑤预测结果

预测计算结果见下表。

表5-2-20地下预测结果（污水处理站沉淀池泄漏）

| COD |  |  |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  | 100天 |  | 1000天 |  | 20年（服务年限） |  |
| 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） | 距离（m） | 浓度（mg/L） |
| 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.89E+03 | 0 | 1.42E+02 | 0 | 1.42E+02 | 0 | 1.42E+02 |
| 10 | 2.74E+02 | 10 | 1.44E+03 | 10 | 1.85E+03 | 10 | 2.06E+01 | 10 | 1.08E+02 | 10 | 1.39E+02 |
| 20 | 4.83E+00 | 20 | 9.27E+02 | 50 | 1.52E+03 | 20 | 3.63E-01 | 20 | 6.97E+01 | 50 | 1.14E+02 |
| 30 | 8.33E-03 | 30 | 4.93E+02 | 100 | 7.76E+02 | 30 | 6.26E-04 | 30 | 3.70E+01 | 100 | 5.83E+01 |
| 40 | 1.30E-06 | 40 | 2.13E+02 | 200 | 2.69E+01 | 40 | 9.74E-08 | 40 | 1.60E+01 | 200 | 2.02E+00 |
| 50 | 1.84E-11 | 50 | 7.41E+01 | 300 | 4.10E-02 | 50 | 1.38E-12 | 50 | 5.57E+00 | 300 | 3.08E-03 |
| 55 | 0 | 90 | 1.09E-01 | 400 | 1.36E-06 | 55 | 0 | 90 | 8.18E-03 | 400 | 1.02E-07 |
| 60 | 0 | 100 | 1.18E-02 | 500 | 2.73E-12 | 60 | 0 | 100 | 8.85E-04 | 500 | 2.05E-13 |
| 65 | 0 | 120 | 6.68E-05 | 600 | 0 | 65 | 0 | 120 | 5.02E-06 | 600 | 0 |
| 70 | 0 | 150 | 4.71E-09 | 700 | 0 | 70 | 0 | 150 | 3.54E-10 | 700 | 0 |
| 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 | 75 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 |
| 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 | 80 | 0 | 210 | 0 | 850 | 0 |
| 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 | 90 | 0 | 220 | 0 | 900 | 0 |
| 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 | 100 | 0 | 230 | 0 | 950 | 0 |
| 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 | 110 | 0 | 240 | 0 | 1000 | 0 |

根据表5-2-20可知，本项目污水处理站沉淀池发生泄漏情况下，COD：100d，在下游17m处达到标准值，影响范围为18m；1000d，在下游62m处达到标准值，影响范围为64m；20年（服务年限），在下游211m处达到标准值，影响范围为219m。氨氮：100d，在下游19m处达到标准值，影响范围为26m；1000d，在下游67m处达到标准值，影响范围为89m；20年（服务年限），在下游226m处达到标准值，影响范围为285m。

地下水污染预测结果表明，非正常工况下，预测100d、1000d及20年（服务年限）污水泄漏影响范围内无地下水环境敏感目标，不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。

本项目污水处理站各池体及贮水池均采取防渗措施，并在厂区地下水下游设置一个跟踪监测井，每1年监测一次，可及时发现污水泄漏情况，并及时检修，因此不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。综上项目建设对区域地下水环境影响较小。

图5-2-1  100天COD预测参数及过程截图（污水处理站沉淀池）

图5-2-2  1000天COD预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-3  20年（服务年限）COD预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-4  100天氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-5  1000天氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

图5-2-6  20年（服务年限）氨氮预测参数及过程截图（污水处理站）

## 5.2.3  噪声环境影响分析

5.2.3.1预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，噪声预测计算的基本公式如下：

①室内声源等效室外声源的计算方法：

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Lp1—室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数，取0.1；

②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级

Lp1i=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：N—室内声源总数。

③外靠近围护结构处的声压级（L2）

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：TL—隔墙倍频带或A声级的隔声量。

④将室外声级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，公式如下：

Lw=Lp2（T）+10lgS

⑤计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Lp（r）=LW+DC-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

Adiv=20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB，本项目墙、门窗等维护结构按薄屏障考虑，衰减取20dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Aexc—其他多方面效应引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

根据本评价的实际情况，仅考虑几何发散和屏障。

⑥计算等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数。

5.2.3.2预测结果

厂界噪声预测结果见表5-2-21。本项目预测时仅考虑点声源对周边环境的影响。

表 5-2-21  厂界噪声预测结果一览表    单位：dB（A）

| 项目 | 改扩建项目噪声厂界贡献值 |  | 厂界噪声现状值 |  | 改扩建后厂界噪声预测值 |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧1# | 47.2 | 47.2 | 56 | 44 | 56.54 | 44.82 | 达标 | 达标 |
| 厂界南侧2# | 46.12 | 46.12 | 55 | 45 | 55.53 | 48.61 | 达标 | 达标 |
| 厂界西侧3# | 44.8 | 44.8 | 58 | 47 | 58.20 | 49.05 | 达标 | 达标 |
| 厂界北侧4# | 30.97 | 30.97 | 55 | 45 | 55.13 | 46.12 | 达标 | 达标 |

图5-2-7 声环境预测结果等值线图

由预测结果可知，厂界四周噪声值可达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准要求，项目建成后对区域声环境质量影响较小。

    - 5.2.4  固体废物环境影响分析

运行期固体废弃物主要为粪便、猪毛、肠胃内容物、病变腺体、内脏及残留脂肪、污水处理站栅渣及污泥、隔油工段的废油脂和落地油、废外包装、检疫、检验废物（HW01）、废活性炭、废离子交换树脂。

5.2.4.1一般工业固体废物影响分析

猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理；检疫室、检验室的检疫和检验废物以及病变腺体、内脏及残留脂肪送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运有机肥厂堆肥处理；污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、漂白粉消毒后送垃圾填埋场填埋。锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收；吸附恶臭气体的废活性炭作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理；非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理。

所有固体废物均得到综合利用和妥善处置，不排入外环境。

5.2.4.2危险废物影响分析

## （1）危险废物产生及收集环境影响分析

本项目危险废物来自于检疫过程中产生的检疫废物类别为HW01医疗废物，代码为841-005-01，产生量约为1.4t/a。危险废物产生后采用防漏胶袋盛装就地收集包装，然后采用专用转运车转移至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置，不在厂区内贮存。不会对周围环境造成影响。

## （2）运输过程的环境影响分析

本项目检疫废物（HW01）产生后就地包装，然后采用专用转运车转移至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置，不在厂区内贮存。转运车具备防腐蚀、防渗漏性能，正常情况下不会发生散落、泄露，一旦由于员工操作不当导致危险废物泄露，可立即采取措施进行收集清理，影响范围可控，不会影响环境保护目标。

## （3）委托处置的环境影响分析

本项目检疫废物（HW01）委托哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司位于哈尔滨市利民经济技术开发区哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司内，主要从事工业危险废物的集中收集、运输、贮存工作，取得了黑龙江省哈尔滨市环境保护局颁发的危险废物经营许可证（许可证编号：2301010100），HW01危险废物收集贮存规模为14600t/a，委托可行。

#### 5.2.4.3其他固体废物影响分析

生活垃圾由市政部门统一处理。污水处理站隔油工段的废油脂和落地油交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。通过以上分析，本项目产生的固体废物全部得到了妥善处置，不长期堆存，因此对环境影响很小。

    - 5.2.5  环境风险影响分析

#### 5.2.5.1 评价依据

## （1）风险调查

1）物质风险性调查

本项目生产过程中涉及的原辅材料主要有次氯酸钠溶液以及柴油。对全厂涉及物料的毒性、 危险性和易燃易爆性进行分析，其中，物料毒性和危险性主要判定依据为《建设项目环

境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中重点关注的危险物质。

根据本项目所用物料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B

中重点关注的危险物质进行对比，本项目重点关注的危险物质为次氯酸钠。

2）生产工艺危险性调查

本项目主要为屠宰过程及污水处理过程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》

（HJ 169-2018）附录 C ，属于涉及危险物质使用、贮存的项目。

## （2）风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评 价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q 。在不同厂区的同一种物

质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q；

式中：q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

表 5.2-22  危险物质最大储存量及临界量

| 原料名称 | 最大储存量 t | 临界量 t | 临界量依据 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 0.5 | 5 | 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B 、危险化学品重 大危险源辨识》（GB18218-2018） | 0. 1 |
| 柴油 | 1 | 2500 |  | 0.0004 |
| 合计 |  |  |  | 0.1004 |

经计算 Q=0. 1 004，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当 Q＜1 时，该项目风险潜势为Ⅰ。

## （3）环境风险评价等级及评价范围

1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险评价的等级划 分是基于项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。

表 5.2-23    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施 等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目厂区内风险物质数量与临界量比值 Q＜1 ，风险潜势为Ⅰ , 可开展简单分析。

2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本项目环境风险评 价，仅做简单分析即可，即在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范

措施等方面给出定性的说明。

#### 5.2.5.2 环境敏感目标概况

本项目环境风险评价等级为简单分析，主要关注项目周围环境敏感目标。项目风险 评价为简单分析，不单独设置环境风险评价范围，本次参照大气环境评价范围 2.5km 确

定周边主要环境敏感目标见下表。

表 5-2-24    建设项目环境敏感特征表

| 环境要 素 | 序 号 | 环境保护 目标名称 | 坐标 |  | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 环境空 气 | 1 | 中兴村 | 127.08647490 | 46.41695835 | S | 1000 | 100 户，300 人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 2 | 陶家窝棚 | 127.05911636 | 46.41907371 | SW | 1860 | 80 户，200 人 |  |
|  | 3 | 兴乐村 | 127.05621958 | 46.42036804 | SW | 2360 | 20 户，60 人 |  |
|  | 4 | 小四间房 | 127.10748196 | 46.41846722 | SE | 1650 | 80 户，240 人 |  |
|  | 5 | 孙长发屯 | 127.11671948 | 46.40592903 | SE | 3000 | 50 户，105 人 |  |
|  | 6 | 梁老奤 | 127.10349083 | 46.40750478 | SE | 2340 | 20 户，60人 |  |
|  | 7 | 森林村 | 127.05623031 | 46.44127267 | NW | 2600 | 60户，160 人 |  |
|  | 8 | 永合村 | 127.07107902 | 46.43981618 | NW | 1100 | 100 户，300 人 |  |
|  | 9 | 巴彦县兴隆文化小学 | 127.08671093 | 46.43738370 | NW | 1000 | 150 人 |  |
|  | 10 | 巴彦县兴隆红星小学 | 127.10304022 | 46.43308037 | NE | 1200 | 150 人 |  |
|  | 11 | 巴彦县兴隆中学 | 127.10146844 | 46.44344623 | NE | 1890 | 210 人 |  |
|  | 12 | 巴彦县第二人民医院 | 127.10299730 | 46.44743826 | NE | 2400 | 30 0人 |  |
|  | 13 | 巴彦县兴隆镇中心学校 | 127.10466564 | 46.44166820 | NE | 1950 | 150人 |  |
|  | 14 | 巴彦县兴隆镇人民政府 | 127.10930049 | 46.43463685 | NE | 1700 | 60 人 |  |
|  | 15 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 127.11559296 | 46.43776817 | NE | 2300 | 50 人 |  |
|  | 16 | 巴彦县人民法院兴隆人民法庭 | 127.11859703 | 46.43782732 | N | 1230 | 50 人 |  |
|  | 17 | 巴彦县兴乐村卫生室 | 127.09031582 | 46.43900290 | N | 1280 | 50人 |  |
|  | 18 | 巴彦县兴隆二中 | 127.08895326 | 46.43683656 | N | 950 | 720人 |  |
|  | 19 | 兴隆镇居民 | 127.08899876 | 46.43683098 | N | 380 | 300人 |  |
| 声环境 | 厂界周围200米 |  |  |  |  |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
| 地表水环境 | 泥河 |  |  |  | N | 17000 | 小型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准值 |
| 地下水环境 | 周围6km2 |  |  |  |  |  | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质 |

#### 5.2.5.3 环境风险识别

## （1）风险识别范围和风险类型

通过对污水处理站所选用的技术工艺及整体布局、建设设施等的分析，造成事故排放风险的环节主要有以下几方面：

1）污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量污水外溢，污染 地表水和地下水；污水处理站由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停工检修等造成大量污水未经处理直接排放，造成事故污染；

2）活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低；

3）企业排污异常致使进入污水处理站水质负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成曝气池的微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率。

4）由于发生地震、洪水、台风等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水处理站不能运行，污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。

5）污水处理过程中化学药剂主要为次氯酸钠等。

6）燃油锅炉用到的轻质柴油。

## （2）风险物质识别

依据《危险货物品名表》（GB12268-2005） 以及《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2018）可知，本项目在生产过程中涉及的危险物质为次氯酸钠，主要分布在 加药间，次氯酸钠在运输、储存、使用过程中具有一定的环境风险。次氯酸钠的理化性质及危险、危害特性见表。

表 5.2-25  次氯酸钠的理化性质及危险、危害特性一览表

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 微黄色（溶液），有似氯气的气味。不稳定，见光分解。熔点： - 16℃ , 沸点：111℃ | 不燃 |
| 柴油 | 易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类。 | 易燃 |

## （3）生产过程潜在危险性识别

本项目主要危险性主要为次氯酸钠泄漏、柴油泄露以及污水事故排放等情况。

1）进水污染事故

工业企业生产的不连续性及排水水质的不稳定属于普通的经常性问题，正常范围内 的企业进水水质的不稳定并不会影响污水处理站整体运行，设计的处理工艺完全能够对付这样的不稳定，使尾水做到达标排放。

2）设备故障事故及检修

设计中主要设备采用国产优质设备，监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此，

本污水处理站发生设备故障事故的可能性较小。

污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放

量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

3）管道集水井风险

在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作 用等因素产生有毒有害气体，如 H2S 等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对

维修人员产生中毒影响。

4）净水物质泄漏事故

污水处理过程中使用的次氯酸钠等化学品存放于加药间，存在泄漏的风险。

5）轻质柴油存储过程中需远离火种、热源并分开存放。防止泄漏后遇热或火灾遇热后产生毒性及刺激性气体，造成二次污染事件。

## （4）向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三

种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境

发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目事故状态下气态污染物可进入大气环

境，部分污染物随消防废水进入水体。

5.2.5.4 环境风险分析

## （1）次氯酸钠泄漏影响分析

次氯酸钠为无色结晶或白色颗粒，易溶于水，在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂。与酸类作用放出二氧化氯。有极强的氧化力，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫、有机物或还原性物质摩擦或者撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。

次氯酸钠发生泄漏时，应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

## （2）柴油储罐泄漏影响分析

a对环境空气的影响

油类泄漏时，其中的轻组分轻烃逐渐挥发进入大气，造成对大气环境的影响。其影响程度一般取决于油品泄漏量、覆盖面积、气温及持续时间等，油品泄漏量越多、覆盖面积越大、气温越高、持续时间越长，则因此而造成的烃类气体污染也越严重，反之，则污染不显著。油类泄漏时，局部大气中CnHm浓度高出正常情况的数倍或更多，但不会超过井喷时因伴生气排放对大气的影响强度，更不会导致大气环境的明显恶化。在油类泄漏并发生火灾时，会因其中重组分油燃烧不完全引起浓烟，使局部大气中TSP和CnHm激增，污染大气环境。

b对水环境的影响

①油类泄漏对地表水环境的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体(主要是指雨季)；另一种是油类泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体造成污染。管道泄漏量是依管道输油量大小而定的。由于本项目油类储存量较小，在保证各项防范措施严格落实的情况下，本项目油类泄漏的概率很小，因此，对区域地表水的影响也很小。

根据类比资料分析，油类泄漏后，石油类污染物主要聚积在土壤表层1m以内，一般很难渗入到2m以下，对地下水体直接影响不大。输油管道破裂后，污染物以点源形式渗漏污染地下水，污染迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水，由于发生油类泄漏时因管线的压力变化比较容易发现，可及时采取必要的处理措施，则造成的污染可控制在局部环境而不会造成大面积的区域性污染。为防止有毒有害物质对环境造成污染，储油罐应按规范要求建设防渗措施。

5.2.6.5  环境风险评价结论

本项目涉及的环境风险性影响因素在采取相应的防范措施后，通过采取保护措施和 风险应急预案，本项目将能有效的防止事故的发生。一旦发生事故，依靠安全防护设施 和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。只要严格遵守各项规程制度，事 故应急预案和防治措施到位，项目能最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，项目

在落实环评提出各项措施和要求的前提下，环境风险事故影响在可接受范围内。

表 5.2-26    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司年屠宰加工16万头生猪扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 兴隆镇 | 中兴村南门外 |
| 地理坐标 | 经度 | 127.08894253 | 纬度 | 46.42712021 |
| 主要危险物质及分布 | 次氯酸桶装存放于污水处理间、柴油储罐 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 次氯酸钠为无色结晶或白色颗粒，易溶于水，在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂存在时，则是强氧化剂。与酸类作用放出二氧化氯。有极强的氧化力，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫、有机物或还原性物质摩擦或者撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。 油类泄漏时，其中的轻组分轻烃逐渐挥发进入大气，造成对大气环境的影响。其影响程度一般取决于油品泄漏量、覆盖面积、气温及持续时间等，油品泄漏量越多、覆盖面积越大、气温越高、持续时间越长，则因此而造成的烃类气体污染也越严重，反之，则污染不显著。油类泄漏时，局部大气中CnHm浓度高出正常情况的数倍或更多，但不会超过井喷时因伴生气排放对大气的影响强度，更不会导致大气环境的明显恶化。在油类泄漏并发生火灾时，会因其中重组分油燃烧不完全引起浓烟，使局部大气中TSP和CnHm激增，污染大气环境。 油类泄漏对地表水环境的影响一般有两种途径，一种是泄漏后直接进入水体(主要是指雨季)；另一种是油类泄漏于地表，由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体造成污染。管道泄漏量是依管道输油量大小而定的。由于本项目油类储存量较小，在保证各项防范措施严格落实的情况下，本项目油类泄漏的概率很小，因此，对区域地表水的影响也很小。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： 次氯酸钠发生泄漏时，应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 油类泄漏后，石油类污染物主要聚积在土壤表层1m以内，一般很难渗入到2m以下，对地下水体直接影响不大。输油管道破裂后，污染物以点源形式渗漏污染地下水，污染迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水，由于发生油类泄漏时因管线的压力变化比较容易发现，可及时采取必要的处理措施，则造成的污染可控制在局部环境而不会造成大面积的区域性污染。为防止有毒有害物质对环境造成污染，储油罐应按规范要求建设防渗措施。 |  |  |  |
| 分析结论： 本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术 和成熟可靠的抗风险措施。加强管理，落实预防措施，可以杜绝各类环境风险事故的发生。因此， 项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 |  |  |  |  |

    - 5.2.6  土壤影响评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 中表 A.1“土 壤环境影响评价项目类别” 中的规定，行业类别中无屠宰类项目，属于其他行业，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

# 6、环境保护措施及可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施及其可行性论证

项目大部分主体及附属工程的主体土建已基本完成。待建部分包括屠宰加工车间以及污水处理站的废气处理设施及事故池的建设。施工期环境影响较小。环境影响主要来源于运营期。

#### 6.1.1施工期大气环境影响因素分析

对整个施工期而言，施工过程中对环境造成影响较为突出的是扬尘污染。施工期产生的扬尘主要集中在平整土地等施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

#### 6.1.2施工期水环境影响因素分析

①施工废水

施工废水主要来源于机械设备及运输车辆冲洗废水。施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。

②生活污水

本项目施工人员产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

#### 6.1.3施工期噪声影响因素分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

#### 6.1.4施工期固体废物影响因素分析

施工期产生的固体废弃物主要是施工废物及施工人员生活垃圾。施工废物主要包括平整场地和地基开挖产生的少量弃土弃渣、建筑垃圾等。

## 6.2  营运期染防治措施及其可行性论证

    - 6.2.1 水环境污染防治对策与措施

6.2.1.1  废水来源及产生量

本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。生产废水主要来自于待宰圈冲洗排水、屠宰车间排水、锅炉排污水+软化处理废水以及车辆冲洗排水等。本项目产生的生产废水总量为79932.69m3/a（235.09m3/d）。生产废水及生活污水经厂区污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后，经市政管网排入兴隆镇污水处理厂，经处理后排入泥河。

6.2.1.2  废水治理措施论证分析

（1）工艺确定

图6.2-1   污水处理站工艺流程图

屠宰废水属易于生物降解的高悬浮物有机污水，只要有足够的生物群、供氧及水力停留时间，均能使处理后的污水达到国家排放标准。目前国内对这类污水的处理，均采用以生物法处理为主的处理工艺，包括好氧、厌氧、兼氧等处理系统。主要采用的技术有活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床、氧化塘等。针对本项目生产规模、特点以及污水水质，污水处理工艺最终选择“沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺作为本项目的污水处理方案。根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023），本项目污水处理工艺属于可行性技术。

上图中水解酸化池，好氧生物池，沉淀池，多介质过滤系统，清水消毒池都包含在一体化污水处理设备内。

屠宰加工废水含有大量的血污油脂、毛皮、碎肉骨屑、内脏杂物、未消化的食物以及粪便等污染物，一般先集中到沉淀池，经气浮机处理，将污水里的杂质处理干净，做到固液分离。经气浮机处理后的污水集中到调节池，用泵提升到一体化设备内，水解酸化池主要是利用水中的厌氧细菌去除废水中的有机物，同时利用反硝化细菌脱氮。在水解酸化池内设弹性填料，便于厌氧生物在填料上附着。在水解酸化池内无氧条件下，附着在填料上的产酸菌、产甲烷菌和反硝化细菌利用水中有机物完成新陈代谢过程，最终将有机物转化为CH4、CO2、H2O等物质，以实现部分有机物的无机化，降低水中COD、BOD5，部分高分子的有机物则在厌氧菌的胞外酶的作用下，转变为低分子的可溶的有机物，便于后续好氧生物利用，硝酸盐及亚硝酸盐在反硝化细菌的作用下，最后以氮气的形式逸出。

好氧生物池池内设弹性填料，便于好氧细菌挂膜，并通过风机不断向池内充氧，补充池内好氧生物新陈代谢所需氧气，在好氧池内，可溶的小分子有机物作为好氧菌的营养物质，在好氧细菌的繁殖、成长过程中，最终被转变成为CH4、CO2，以达到无机化的目的。少量的大分子有机物在好氧菌胞外酶的作用下，继续分解为小分子的有机物，最终被转变成为CO2和H2O，达到无机化的目的。

在MBR膜池，污水中的细小颗粒物及胶状物质在MBR膜的作用下，得到污泥，污泥部分回流至水解酸化池和好氧生物池，剩余污泥经过污泥消化池后经过螺杆泵抽至压滤机干化后外运处理。上清液进入污水处理系统，消毒池投入次氯酸钠试剂做消毒剂，消毒处理后，排入兴隆镇污水处理厂。

（2）工艺主要特点

①最简单的同步脱氮除磷降COD工艺；

②总水力停留时间少于其他类工艺；

③在厌氧、缺氧、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，不易发生污泥丝状膨胀；

④运行中勿需投药，两个A段只用轻轻搅拌，以不增加溶解氧为度，运行费用低；

（3）设计处理能力

本项目建设了一座污水处理站，该污水处理站设计处理能力为300m3/d，生产废水及生活污水进入污水处理站，处理后经过消毒，采用次氯酸钠消毒，然后通过市政管网排至兴隆镇污水处理厂处理。本项目排入污水厂的排水量为234.09m3/d，因此，企业污水处理站能满足本项目扩建后废水的处理量。

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）要求，本项目采用的“沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理，污水处理工艺为可行性技术。

6.2.1.3  处理效果

根据《哈尔滨丰源农牧业有限公司50万头生猪屠宰加工项目竣工环境保护验收监测报告》（2018年7月）可知，SS去除效率91%，BOD5去除效率98%，COD去除效率97%，氨氮去除效率92%，动植物油去除效率78%，大肠菌群去除效率99%。本项目污水处理规模和处理工艺与其基本一致，处理效率具有可类比性，本项目污水处理效果保守起见，SS去除效率85%，BOD5去除效率85%，COD去除效率91%，氨氮去除效率85%，动植物油去除效率75%，大肠菌群去除效率99%。污水处理站处理效果见表6.2-1。

表6-2-1  全厂污水处理效果一览表

| 指标 |  | 水量 （t/a） | pH | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 动植物油 （mg/L） | 大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 2520 | 997 | 995 | 121 | 200 | ≥24000 |
| 出水 |  | 17518.608 | 6.5～7.5 | 238 | 150 | 160 | 18.6 | 45.7 | ≥24000 |
| 去除率% | 格栅 | -- | -- | -- | -- | 80% | -- | 15% | -- |
|  | 隔油池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.36% | -- |
|  | 水解酸化池 | -- | -- | 30% | 20% | 30% | 26% | 10% | -- |
|  | 生物接触氧化池+二沉池 | -- | -- | 85.71% | 87.5% | 28.57% | 70.27% | 5% | -- |
|  | 消毒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95% |
| 总去除率% |  | -- | -- | 90% | 90% | 90% | 78% | 93% | 95% |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）畜类屠宰加工三级标准 |  |  | 6.0～8.5 | 500 | 300 | 400 | / | 60 | / |
| 兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标 |  |  | 6～9 | 350 | 180 | 250 | 35 | / | / |
| 排放标准 |  |  | 6.0～8.5 | 500 | 300 | 400 | 35 | 60 | / |

由上述可知，项目产生的废水经管道排入厂内污水处理站，污水处理站采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理后，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。

综上所述，该项目废水治理措施可行。

6.2.1.4  项目废水排入兴隆镇污水处理厂可行性分析

兴隆镇污水厂设计处理规模1万m3/d，污水处理工艺采用预处理+倒置A2/O+二沉池+混凝沉淀+过滤+紫外线消毒工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后经龙须沟汇入泥河。本项目扩建后排入兴隆镇污水处理厂水量为234.09m3/d，污水厂现有余量5000m3/d，有能力接纳本项目废水，能够满足本项目废水排放要求。

6.2.1.5  废水事故池

为了在检修等非正常情况下有效避免事故排水对纳污水体的影响，要求建设一个容积至少为140m3的事故贮水池（至少容纳1天污水量），事故贮水池做防渗处理，在污水处理系统检修或出现故障时存放废水，检修正常后将事故池存水引入污水处理系统处理达到要求后排放。

    - 6.2.2 大气污染防治对策与措施

6.2.2.1  恶臭污染防治措施

《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）中表3屠宰及肉类加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表对项目产生的恶臭进行环保措施的选择。下表为各除臭方式原理、优缺点及适用范围比较见表6-2-2。

表6-2-2  除臭方法比选

| 除臭方式 | 除臭原理 | 优点 | 缺点 | 适用臭气源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 将臭气与氧气(12%以上)混合，在臭气成分的燃点以上(约 800℃)使之燃烧，臭气成分氧化分解达到除臭目的 | ①不受臭气成分的限制； ②分解彻底，高效； ③抗冲击负荷 | ①投资高； ②运行费用（燃料费）高； ③氮氧化物排放量较高，存在二 次污染问题 | 适应于高浓度臭气，有燃烧炉的地方优先 |
| 滴滤塔除臭 | 生物滴滤塔主体为填充塔，内有一层或多层填料，填料表面是由微生物区系形成的几毫米厚的生物膜。含可溶性无机营养液的液体从塔上方均匀地喷洒在填料上，液体自上向下流动,然后由塔底排出并循环利用。有机废气由塔底进入生物滴滤塔，在上升的过程中与润湿的生物膜接触而被净化，净化后的气体由塔顶排出。 | 具有气、液相接触面积大，运行费用低 、不需要外加营养物、出路效率高 | 适用于大气量低浓度恶臭气体的处理 | 适应高中低浓度的臭气 |
| 化学药液洗涤 | 采用酸/碱/氧化剂以不可逆转的化学反应来对恶臭物质进行去除；通常使用复数的药液分阶段地进行反应；易溶于水的臭气成分可直接溶于水，也有水洗涤法的称谓。 | ①去除效率高、效果稳定； ②设备占地面积较小； ③抗冲击负荷 | ①建设投资较高； ②运行费用（药剂费）较高； ③存在二次污染隐患（废液）； ④机械电气设备繁杂，故障率 高； ⑤存在药品（酸碱溶液）安全隐患 | 适应于任何浓度臭气 |
| 等离子除臭 | 通过离子发生装置发射出高能正、负离子，它与空气中的有机挥发气体分子接触，分解臭气中的恶臭物质 | 操作简单、维护方便；可根据实际情况频繁启停设备，且适用于温差及湿度变化大的场合，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洁过滤器和离子管即可 | 系统使用寿命不长，更换导致成 本较高 | 适应不宜收集，低浓度 的地方 |
| 活性炭吸附 | 通过活性炭的吸附能力，将臭气分子吸收，从而达到去除臭味的目的 | ①设备简单，投资省； ②适合去除低浓度臭气； ③抗冲击负荷。 | ①不适合高浓度臭气； ②需要定期更换或再生活性炭。 | 适应于任何 浓度臭气 |

综上所述，本项目采用负压集气收集+活性炭吸附作为污水处理站恶臭净化方法。

# 1、有组织恶臭污染防治措施

## ①待宰圈

待宰圈是为生猪提供存放、观察及休息的场所，待宰圈的恶臭主要来自猪粪、尿，这些粪便会产生氨、H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目待宰圈全封闭结构，设置专人管理，并及时清扫，冲刷猪粪、尿，冲刷废水及时处理，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发。

待宰圈全封闭设置，定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，风机风量3000m3/h，收集率约80%左右，净化效率70%。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对周围环境影响较小。

项目待宰圈废气采用喷洒生物除臭剂、废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）措施要求。

## ②屠宰加工车间

屠宰加工车间内许多作业都要是用热水，空气湿度很高，工作场所大，空气流动量相当大，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果有血、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭味更为严重，本项目设置专门岗位和人员进行监管，定时冲刷处理，并在产生较大异味工序屠宰烫毛、脱毛工序、开膛摘除内脏工序采用负压集中收集+活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，风机风量3000m3/h，收集率约80%左右，净化效率70%。臭气经净化后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒对应排放量的要求（NH3≤4.9kg/h，H2S≤00.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲））。

项目屠宰车间废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285—2023）措施要求。

## ③污水处理站

为了有效地处理污水站恶臭气体，首先是要有效的收集。项目对污水处理站产生的污泥及时清理；加强污水处理站周边卫生，定时清扫、冲刷，同时加强厂区绿化，种植高大乔木隔离带，减轻臭味厂区外扩散。污水处理站的恶臭产生源强较大，污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%。风机风量3000m3/h。臭气经净化后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m高排气筒对应排放量的要求（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h）。

项目污水处理站废气集中收集经活性炭吸附处理符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中措施要求。

# 2、无组织排放污染防治措施

项目无组织恶臭气体来自于待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站、固废暂存设施散发的恶臭。

## （1）待宰圈

项目待宰圈的恶臭主要来自猪粪、尿，这些粪便会产生氨、H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目借鉴同行业生猪待宰圈臭气治理的成功经验，待宰圈设置专人管理，及时冲刷待宰圈，冲刷废水及时处理，并及时清扫猪粪，喷洒除臭剂，并将猪粪及时外运综合利用，减少恶臭源的散发。生物除臭剂又叫微生物除臭剂，其主要原理是利用微生物把溶解水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程，能有效抑制厌氧菌或别的有害菌的数量，使其无法发生臭味，经过微生物和有益菌类等来分化掉有机物、杜绝有机物发生氨和硫化氢（臭味）以及有害菌的生成与繁殖，从源头上控制臭气；另配合喷洒高效安全的植物除臭剂 （又叫化学除臭剂），主要通过提取植物中的天然杀菌除臭因子而成，对氨、硫化氢等无机物恶臭成分有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞，进行反应，促使异味分子发生改变原有分子结构，使之失去臭味，达到去除臭味的效果。目前除臭剂的种类较多，主要有姜满添加剂、沸石、绿矾、高锰酸钾、磷酸钙、过氧化氢和Bio—G除臭剂等，这些除臭剂的除臭效果好，运行比较稳定。建议采用过氧化氢和Bio—G除臭剂，Bio—G除臭剂系沙果、香蕉、甜瓜、橙子、红萝卜、柿子、番茄、桔子、树叶、蜂蜜、草药等按一定配比制成的100%天然发酵液，这两种除臭剂使用过程无二次污染。本项目采用向待宰间地面喷洒 生物除臭剂的方式，屠宰间半空和周边喷洒植物除臭剂相结合的方式除臭。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。项目通过加强管理来降低这部分臭气对环境产生的影响。

## （2）屠宰加工车间、污水处理站

屠宰加工车间、污水处理站风机收集不到的恶臭气体，建设方加强管理，喷洒除臭剂，增加通风次数，加强气体的扩散。

## （3）固废暂存设施

固体废物临时存放于一般固废暂存间采用每天清运垃圾一次，并且每天清洗消毒，喷洒除臭剂，做好消毒台账；猪粪防渗池密闭加盖贮存于待宰圈内；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，污水处理站污泥和栅渣暂存于污泥暂存池内，密闭存储。

为了进一步减轻恶臭对厂内外环境的影响，建议项目方在厂界四周种植10m宽乔木类植物绿化隔离带，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能，从一定程度上减少恶臭污染物对周围环境的影响。

通过采取上述措施，厂界氨气浓度可控制在1.5mg/m3以下，厂界硫化氢浓度可控制在0.06mg/m3以下，臭气浓度控制在20（无量纲）以下，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的表1中二级标准要求。

- 3、生猪运输沿线恶臭防范措施

- 生猪进场运输车辆对沿线居民的生活产生一定的影响。车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，生猪运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。为了减轻因商品猪车辆引起的交通噪声及运输过程产生的恶臭影响等，建议加强以下措施进行防范：

- 根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择工作时间运输， 尽量避开居民餐宿时间运输。

- 优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的 地段，尽量避开居民敏感点。

- 商品猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

- 猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

- 应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边 居民的影响。

- （6）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

6.2.2.2  锅炉废气污染防治措施

本项目设置1台1t/h燃油蒸汽锅炉，燃油锅炉采取低氮燃烧技术，废气经12m高烟囱排放。根据《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178-2021），锅炉自带低氮燃烧器，为规范要求的可行性技术。锅炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉标准（颗粒物≤30mg/Nm3，SO2≤200mg/Nm3，NO2≤250mg/Nm3）。

6.2.2.3  柴油储罐污染防治措施

柴油储罐配套一根气相平衡管，卸油时产生非甲烷总烃经管线排入加油车中，油气回收效率90%，收集后送入油罐车罐内，储油罐呼吸管排放口安装呼吸阀，排放口距地面高度1米。

6.2.2.4  大气环境防护距离及卫生防护距离

# 1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中对于大气环境防护距离确定的相关内容，“采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离”。

本项目环境空气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。且本次环境空气评价未进行进一步预测。故本次评价不设置大气环境防护距离。

# 2、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，通过计算确定本项目以厂界为边界设置100m卫生防护距离。

本项目最近的环境敏感目标为厂区北侧距离最近的兴隆镇居民，距离本项目厂界380m，因此在卫生防护距离内范围内无居民区、学校、医院等敏感目标，项目选址符合卫生防护距离的要求。

    - 6.2.3  噪声污染防治措施

本项目的主要噪声源为各种泵类、空压机、生产线、猪叫声等，其噪声值在75-90（dB（A）之间。为了减轻各类噪声对周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以

下噪声防治措施：

（1）加强待宰区隔音措施，采用性能更佳的隔音设施，加大待宰圈北侧的绿化密度。加强赶猪道的隔音降噪，比如在赶猪道两侧加装隔音板。待宰圈北侧多种植高大的植物。

（2）对待宰区猪进行管理，避免猪之间互相咬叫，放音乐对生猪进行安抚，同时应减少外界噪声等对待宰区的干扰，以缓解动物的紧张情绪。

（3）严格执行电麻屠宰制度，为防止畜类交易过程及待宰过程引起的嚎叫声影响 周围声环境，应避免用抽打方式赶牲畜；待宰区与电击间之间应设置专门封闭通道；机械设备摩擦部位经常涂抹润滑油。

（4）在工艺设备选型时，应尽可能选用低噪声设备，并对发声设备采取减振、消声和隔音措施；

（5）充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响；

（6）车间噪声源强较高，车间墙体和门窗采用吸隔声材料建设，在工作时门窗处于关闭状态；以减轻各种设备噪声向车间外传播；

（7）锅炉房、污水处理站的鼓风机、引风机出口安装消声器，风机和风管采用软接头连接，锅炉房门窗应采用吸隔声材料建设，锅炉房作业时门窗不得随意开启；水泵安装减振基座，出入口处装避振喉，降低设备噪声对声环境的影响；

（8）加强厂内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，项目厂界设置不低于 2.4m 高的实体围墙，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减；

（9）货物运输车辆进入厂区时应做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对声环境的

影响。

采取以上措施后，项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12346-2008）2类区标准要求。

    - 6.2.4  地下水污染防治措施

6.2.4.1 防控措施

本项目扩建后废水产生量为235.09m3/d，其中含有SS、BOD5、COD、NH3-N和石油类等污染物，若项目废水外泄，将会对地下水造成污染。

对本工程的地下水防控方案提出如下要求：

（1）应以水平防渗为主，防控措施应满足相关规范。

（2）根据建设项目场地天然包气带防污性能表6-2-3、污染控制难易程度表6-2-4和污染物特性，按表6-2-5采取防渗分区措施。

表6-2-3  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数 K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb﹤1.0m，渗透系数K≤10-6 cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 10-6cm/s﹤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 | 中 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述”强”和”中”条件。 |  |

表6-2-4  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 易 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，能及时发现和处理 |  |

表6.2-5  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防 污性能 | 污染控制难 易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
| 一般防渗区 | 中-强 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 |
|  | 弱 | 易-难 | 其他类型 |  |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

为了进一步保护地下水资源，本工程在设计上对污水处理站、事故池、柴油储罐周边等采取以下防渗处理措施：

本项目对厂区进行分区防渗：

重点防渗区：柴油储罐周边设置20cm高围堰，采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

一般防渗区：待宰圈、急宰间、屠宰车间、冷库、污水处理站、事故池池体、固废暂存间及地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

简单防渗区：办公楼、宿舍、库房等对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。

综上分析，厂址所在地含水层渗透性为中等，厂址附近村庄有分散式居民饮用水源，项目所在区域的地下水环境敏感程度属于较敏感。因此本工程在落实好防渗、防污措施后，污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

建设方运营时加强管理，在污水处理站东北侧设置地下水监测井座（地下水流向下游约80m处）。

项目分区防渗情况及内容见表6-2-6。

表6-2-6  防渗区域及防渗内容

| 防渗区域 | 防渗内容 |
| --- | --- |
| 事故池池体 | 防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求 |
| 柴油储罐 | 柴油储罐周边采用至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s） |
| 办公楼、宿舍、库房及厂区地面 | 地面硬化 |

经调查，上述防渗措施在肉食品屠宰加工工程中应用广泛，效果很好。项目采取以上措施后，对地下水环境影响较小，措施可行。

6.2.4.2 跟踪监测

# 1、监测井布设

评价建议建立区域地下水监控，其主要内容包括监测点位与监测项目、监测频次与监测因子、监测设备与监测人员等，本项目设置地下水跟踪监测井一眼，位于厂区地下水流向下游位置处，跟踪监测布点计划见下表。

表6-2-7  地下水环境监测井相关参数

| 点位 | 井深 | 监测层位 | 基本功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水跟踪监测井 | 20m | 潜水含水层 | 污染监视井 | 新建 |

表6-2-8  地下水环境监测频次与监测因子

| 点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地下水跟踪监测井 | 氨氮、COD、石油类 | 1次/季度 |

# 2、数据管理

建设单位应按照相关规定对监测结果及时建立档案，并按照国家环保部门相关规定定期向相关部门汇报并报备。如发现污染物浓度异常升高，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。建设单位应建立完善的质量管理体系，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的资质机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

## （1）管理措施

建设单位应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

建立地下水监测数据信息管理系统，根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制定相应预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

## （2）技术措施

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告公司安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取措施如下：

了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，分析变化动向；周期性地编写地下水动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查

# 3、信息公开

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。公众参与的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

    - 6.2.5  固废物污染防治措施

6.2.5.1  项目固体废物产生和治理情况

项目正常工况下产生的一般固体废物主要有待宰圈产生的猪粪；检疫室产生的检疫废物；屠宰加工车间产生的猪毛、肠胃内容物、病变腺体、内脏及废气脂肪；污水处理站产生的污泥、栅渣、废油脂及落地油；废活性炭；锅炉房产生的废离子交换树脂；生活垃圾，废外包装，废润滑油及油桶等。非正常工况下产生的病死猪。

猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理；屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运有机肥厂堆肥处理；修整过程中产生的脂肪进行外售处理；分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；吸附恶臭气体的废活性炭作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理；检疫室产生的检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处理；非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、漂白粉消毒后送垃圾填埋场填埋。锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。生活垃圾交由环卫部门处置。

## 6.3  环境风险防范措施

针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范和应急措施，预防环境风险事故的发生，降低风险事故可能产生的环境影响。

# 1、风险管理和风险防范措施

（1）加强安全环保教育与培训工作，强化职工风险意识，使职工掌握必要的安全环保知识和应急处理能力；操作人员应熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确的实施相关应急措施。

（2）加强安全环保管理，将“安全第一、环保优先、预防为主”作为企业经营的基本原则；指定安全环保负责人负责全厂的安全环保管理。

（3）建立预警及预防机制，进行各种日常的、定期的、专业的安全防火检查，对于可能引起事故的异常状况，应及时向企业安全环保主管领导汇报，并将发现的问题落实到人、限期整改到位。

（4）次氯酸钠的储存必须配备有专业知识的技术人员，应设专人管理，次氯酸钠入库时，应严格检验物品质量、数量、有无泄漏；

（5）次氯酸钠储存区应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防火、灭火等安全设施；应设明显的危险化学品标示，并注明危险品的种类、物料特性、防护措施等。非工作人员严禁入库，储存库内外严禁吸烟，进入储存库不得穿戴钉鞋，不得带打火机、火柴。管理人员、操作人员必须配备可靠的个人安全防护用品，并执行持证上岗制。

（6）柴油储罐周边设置围堰，储存、使用、运输过程发生泄漏，应立即进行回收、清理。

（7）加强用设备管理和维护，严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防器材、通讯工具，一旦发生火情及时报警和扑救。

（8）采取分区防渗措施，防止物料、污水、危险废物等泄漏污染地下水。在污水处理站地下水下游设置1个地下水跟踪监测井，一旦发现监测水质发生变化，立即停止生产，并采取补救措施。

（9）加强废水、废气污染防治设施的运行管理和维护，确保设施正常运行，并配备足够的备件、药剂；建立严格的操作规程，加强操作管理，防止错误操作引起的超标排放。恶臭治理活性炭吸附效果下降时，及时更换活性炭。

（10）严格落实固体废物污染防治措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

（11）制定环境风险应急预案，明确风险管理应急组织机构组成及其职责实施事故应急处理分级责任制，落实责任人，并建立应对事故的机制和措施；定期进行应急预案演练，对于应急演练中发现的不完善之处，及时进行改进。

（11）做好事故的应急支援与保障工作；针对环境污染事故的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故发生时的影响范围，防止次生/伴生事故发生。

# 2、应急处置措施

（1）柴油储罐周边设置围堰，的储存、使用、运输过程发生泄漏，应立即进行回收、清理。对泄漏的次氯酸钠，可采用不燃材料混合吸收；

（2）一旦发生火灾事故，灾情轻、完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，拨打火警电话119通知消防人员灭火。消防废水应导入事故池，构筑临时围堤，将消防废水控制在厂区内。

（3）污水处理装置、恶臭收集治理系统发生故障时，应立即组织抢修改、及时恢复装置正常运行。对于废水，当不能达标排放时，废水先排入事故池，待污水处理站运行正常后分批返回处理达到排放标准再排放，必要时停止生产。

本项目环境风险事故主要为污水泄漏风险、化学品泄漏风险、柴油储罐泄露风险，建设单位运营过程中应从多方面积极采取防护措施，制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效的防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。

综上所述，建设项目的事故风险处于可接受水平。本工程建设从环境风险角度分析是可行的。

## 6.4 环保投资及主要环保设施

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

根据工程分析和环境影响预测及评价结果，本项目产生的污水、固废、废气、噪声等对周围环境将会产生一定的影响，因此，必须采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。根据初步估算，本项目的环保投资见表6-4-1。

本工程总投资为12000万元，环保投资估算为200万元，占总投资的2%。

表6-4-1环保投资明细表

| 项目 | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 事故池 | 10 |
| 防渗工程 | 事故池、柴油储罐等区域分区防渗 | 8 |
| 废气治理 | 活性炭吸附装置3台、15m高排气筒3根、除臭剂、12m高烟囱一根、低氮燃烧器一台、气相平衡管一套 | 45 |
| 固废治理 | 分类收集、一般固废收集 | 10 |
| 噪声治理 | 噪声设备减振措施 | 12 |
| 绿化工程 | 场内道路、场区内空地及厂界植树种草 | 5 |
| 环境监测管理 | 地下水监测井及委托监测、在线监测设备 | 50 |
| 风险 | 编制突发环境事件应急预案 | 10 |
| 环保设施运行维护维修费用 | 运行期各环保设施的运行维护维修费用 | 50 |
| 合计 | / | 200 |

# 7  环境影响经济损益分析

## 7. 1 环境经济效益分析

本项目的实施不仅能促进周边地区养殖业的发展，而且还将促进相关辅助产业的发展。如促进养殖、饲料加工、包装材料、物资流通等方面的发展，同时还可解决剩余劳动力和下岗职工的再就业问题。对促进巴彦县的经济发展和稳定社会秩序具有重要意义。

本项目利用当地资源进行加工，减少了运输成本，提高了原料质量，产品将进一步占领巴彦县等地市场，扩大了产品的覆盖面。该项目的实施后，其经济效益和社会效益都十分显著。因此，本项目的建设实施是非常必要。

## 7.2 经济效益分析

本项目总投资12000万元，项目建成后，可拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，带动地方农牧业发展，促进地方经济发展，具有显著的经济效益。项目的落户，带动了周围地区交通运输业、第三产业等行业的发展。同时，项目的建设为吸引外来投资提供了一个良好的环保基础设施保障，改善了当地和周围地区的投资环境，有利于吸引外来投资。

## 7.3 环境效益分析

    - 7.3.1 有利影响

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，严格执行各项环境保护标准。遵循清洁生产的原则和循环经济理念，针对在生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种相应的治理措施，确保达标排放和总量控制要求。与此同时，采用先进的生产技术和设备，最大限度地提高水资源利用率，降低单位产品的水污染物产生量。

    - 7.3.2 不利影响

（1）本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工三级标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标后，排入兴隆镇污水处理厂，排入泥河。因此正常情况下对地表水无不利影响。

（2）项目在运行后，所有污染物均可达标排放，对敏感点的影响很小。

（3）项目产生的固体废物大部分可以综合利用。

（4）在设备选型时，选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，减少噪声对环境的影响。

由此可见，本项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。并且，环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

    - 7.3.3 环境效益分析

本项目工程环境保护投资约为150万元，通过采取可行的环境保护措施，项目建设的环境影响可以接受，环保投资比较明显。

（1）废气处置

本项目待宰圈猪粪日产日清，并投加或喷洒除臭剂可有效去除恶臭污染物浓度，且待宰间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。屠宰车间封闭建设，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。锅炉烟气通过低氮燃烧处理后经12m高烟囱排放。

（2）水环境保护

项目产生的废水经管道送入厂内污水处理站，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河，水污染物大幅度减少，对地表水体的影响降低到最小程度。

（3）地下水防渗

柴油储罐周边及围堰按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰间、屠宰加工车间、冷库、污水处理站、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、库房等采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化，避免了对地下水的污染。

（4）噪声治理

本项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施，可降低噪声对周围环境的影响。

（5）固废处理措施

本项目固体废物分类收集、分类妥善处理，避免了对周边环境卫生的影响，有利于人群健康和景观的改善。

综上所述，由环境影响导致的经济损失较拟建项目带来的环境效益和经济效益要小的多，工程的建设将产生广泛的经济效益，拉动地区经济增长和社会发展，同时在环境保护方面也是可以接受的。

## 7.4 小结

综上所述，在落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，既为地方经济发展做出贡献，又使污染物排放量在环境容量容许的范围内降低到最低。因此本项目的建设从环境影响经济损益的角度分析是可行的。

# 8  环境管理与监测计划

## 8. 1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

为全面贯彻和落实国家及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，本项目将环境保护纳入企业管理和生产计划之中，企业内部必须建立相应的环境管理机构及监控计划。

# 1、管理机构

工业企业环境管理，就是以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

根据本项目的污染特点，建设单位应有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人。

# 2、企业环境管理机构的基本职能与职责

## （1）基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三方面：

①组织编制环境计划（包括规划）；

②组织环境保护工作的协调；

③实施企业环境监督。

## （2）主要工作职责

a、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本企业环境保护制度；

b、拟定本企业环境管理办法，按照国家和地区的规定指定本企业污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，做好企业升级环保考核工作；

c、负责组织污染源调查，填写环保报表；

d、组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作；

e、加强与主管环保部们的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施；

f、组织有关部门和人员，检查企业环境质量状况及发展趋势；

g、监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放；

h、会同有关单位组织和开展企业环境科研工作；

i、负责组织本企业污染事故的调查与处理；

j、做好企业环境统计工作，建立环境保护档案；

k、会同有关单位组织开展清洁生产活动，负责广泛开展环境宣传教育活动，普及环境科学知识，推动清洁生产活动的深度开展。

# 3、企业管理

（1）确保各项环保设施的正常运转，负责日常维护，并制定事故的应急处理方法；

（2）加强生产原材料管理，提出清洁生产方案，降低了污染物的可能产生量；

（3）加强对生产设备的管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生；

## （4）负责企业的日常环境监测工作。

    - 8.1.1  环境管理计划

1、环保管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。

2、环保管理机构应做好日常环保设施与生产主体设备的统一管理，加强维护、定期检查，确保污染治理设施与主体设备正常运行。当治理设施发生故障时，应启动应急预案，防止污染事故的发生。

3、定期对各项环保工作情况进行考核，制定考核与奖惩的具体办法，将环保考核纳入生产考核的主要部分。

4、对主要污染源进行定期监测，建立污染源档案。发现污染物非正常排放时，应分析原因，并及时采取相应措施，以控制污染，使污染物满足达标排放要求。

5、接受省市环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动。

    - 8.1.2  污染物排放的环境管理要求

8.1.2.1污染物排放清单

改扩建后全厂污染物排放管理要求详见下表：

表 8-1-2    污染物排放清单一览表

| 类别 | 项目 |  | 污染因子 | 污染防治措施 | 排放浓度 | 总量指标 | 排放标准 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 屠宰加工车间排气筒 | NH3 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 | 0.67mg/m3 | 0.0054t/a | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 提示图形符号 警告图形符号 |
|  |  |  | H2S |  | 0.03mg/m3 | 0.0003t/a |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 609（无量纲） |  |  |  |
|  |  | 污水处理站排气筒 | NH3 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA004）排放 | 0.83mg/m3 | 0.0102t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.0018mg/m3 | 0.000022t/a |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 912（无量纲） |  |  |  |
|  |  | 待宰圈排气筒 | NH3 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放 | 6.5mg/m3 | 0.0796t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.97mg/m3 | 0.0118t/a |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 405（无量纲） |  |  |  |
|  |  | 锅炉房烟囱 | 颗粒物 | 烟气经低氮燃烧处理后，通过12m高烟囱（DA001）排放 | 10.7mg/m3 | 0.01t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2排放标准 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 380mg/m3 | 0.031t/a |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 109mg/m3 | 0.098t/a |  |  |
|  | 无组织 | 屠宰加工车间 | NH3 | 增加通风次数，及时清洗 | / | 0.0017t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | / |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00008t/a |  |  |
|  |  | 污水处理站 | NH3 | 增加通风次数 | / | 0.0009t/a |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00003t/a |  |  |
|  |  | 待宰圈 | NH3 | 猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，并投加或喷洒除臭剂 | / | 0.01625t/a | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | / |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00244t/a |  |  |
|  |  | 柴油储罐大呼吸 | 非甲烷总烃 | 气相平衡管 | / | 0.000001t/a | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 |  |
|  |  | 柴油储罐小呼吸 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0013t/a |  |  |
| 废水 | 生活污水及生产废水 |  | pH | 项目产生的废水经管道送入厂内污水处理站，污水处理站采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理后，废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。 | 7.4 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标 |  | 提示图形符号 警告图形符号 |  |
|  |  |  | COD |  | 238mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 150mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 160mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 45.7mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 18.6mg/L |  |  |  |  |
|  |  |  | 大肠菌群数 |  | ≥24000个/L |  |  |  |  |
| 噪声 | 风机、生产设备等 |  |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |  | 提示图形符号 警告图形符号 |  |
| 固废 | 猪粪 |  |  | 每日清理，作为有机肥原料统 一外售 |  | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）》中相关要求。 |  | 一般固体废物 危险废物 |  |  |
|  | 猪毛 |  |  | 外售至毛刷厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肠胃内容物 |  |  | 堆肥处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 病变腺体、内脏 |  |  | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃脂肪 |  |  | 集中外售处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥、栅渣 |  |  | 送垃圾填埋场填埋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔油工段的废油脂和落地油 |  |  | 委托有处理资质单位进行处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废外包装 |  |  | 外售 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 由活性炭厂家回收再生处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检疫废物 |  |  | 送至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  | 由厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油及废润滑油桶 |  |  | 交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施 | 环境风险 |  |  | 柴油储罐周围设置围堰；制定安全生产管理制度、安全操作规程和危险化学品储运方案等方面的程序文件和作业指导书，并严格按要求执行。按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保设备和实施，确保包装完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总量 指标 | COD：19.02t/a；氨氮：1.49t/a；颗粒物：0.01t/a；SO2：0.031t/a；NOX：0.098t/a；VOCS:0.000701t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2.2排放管理要求

## （1）工程组成及原辅材料组分要求

本项目扩建1条屠宰加工生产线，扩建后年屠宰加工生猪16万头，工程组成包括办公楼、库房、冷库、屠宰加工车间、污水处理站、待宰圈、急宰间、锅炉房、柴油储罐、固废暂存间等。

## （2）建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数

①固废分类收集、分类处置，实现固废100%处置。

②待宰圈定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。屠宰加工车间产生氨、H2S、臭气浓度经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放，收集率约80%左右，恶臭气体净化率不低于70%。污水处理站封闭设置，沉淀池和调节池密闭收集气体，为地下式结构，其他池体为地上式结构，经密闭管道负压收集经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，收集率约90%左右，恶臭气体净化率不低于70%。柴油储罐配套一根气相平衡管，卸油时产生非甲烷总烃经管线排入加油车中，油气回收效率90%。本项目生产热源由1台1t/h燃油蒸汽锅炉供应，产生的烟气经低氮燃烧处理后，经12m高烟囱排放。固废暂存设施定期喷洒生物除臭剂，除臭效率50%。

③废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。

④地下水防渗：柴油储罐周边按重点防渗区采取防渗措施；事故池按一般防渗区采取防渗措施。

## （3）社会公开的信息内容

企业应积极主动对污染物定期监测信息进行公开，采用张贴公示版等形式对污染物排放情况、污染防治措施运行情况进行公开，保证公众知情权。

## 8.2环境监测

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

8.2.3环境监测职责

根据国家和主管部门颁布的环保法规、污染物排放标准以及企业内部的要求，制订监测计划和实施方案。

对生产过程中污染物的排放状况和污染治理设施的处理效果进行定期监测，为设施的运行控制提供依据。

监督污染物排放的达标情况。

对监测仪器设备进行维护和校验，确保监测数据的准确性、可靠性。

作好监测数据的整理记录工作，作好企业污染物排放情况动态变化的档案记载工作。

努力学习，不断提高企业工作人员的业务素质和工作能力。

8.2.4设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目大气排放源、废水、噪声、固废排放源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。

废水排放口、废气排放口、固废、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号与说明见下图。

图8-2-1污水、废气、噪声和固废排放口（源）图形符号与说明

8.2.5环境监测计划

《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。

## （1）污染物排放监测

本项目污染源监测计划见表8-2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8-2-1污染源监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 环境保护措施 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测技术 | 采样方法 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰圈、屠宰加工车间、污水处理站无组织排放 | 臭气浓度 | 待宰圈及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 | 厂界 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
| 废气 | 屠宰车间 | 臭气浓度 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放 | 排气筒（DA003） | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求 | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
|  | 污水处理站 | 臭气浓度 | 污泥处理站收集气体+负压收集+活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）排放 | 排气筒（DA004） |  | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
| 废气 |  | 硫化氢 |  |  |  | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
|  | 待宰间 | 臭气浓度 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 | 排气筒（DA002） |  | 1次/半年 | 手工监测技术 | 参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及GB/T16157、HJ/T397执行 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993） |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003) P171 |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |
|  | 锅炉房 | 颗粒物 | 锅炉烟气经低氮燃烧处理后，通过12m高烟囱排放 | 烟囱（DA001 ） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2排放标准 | 1次/月 | 手工监测技术 | 参照GB/T16157或HJ/T397规定执行 | 《固定汚染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996） |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 《固定汚染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ/T 43-1999） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 《固定汚染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》（HJ/T 56-2000） |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼夜噪声等效A声级 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 | 厂界外1m，高度1.2m以上 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 废水 | 废水总排口 | pH | 项目产生的废水经管道送入厂内污水处理站，污水处理站采用沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理后，废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。 | 污水排放口（DW001） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标 | 自动监测 | 在线监测 | 参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 自动监测 | 在线监测 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 自动监测 | 在线监测 |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照HJ494、HJ495、HJ/T91 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质悬浮物的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质动植物油的测定 分光光度法 HJ 506-2009 |
|  |  | 大肠菌群数 |  |  |  | 1次/季度 | 手工监测技术 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |
|  | 雨水排放口 | 化学需氧量 | / | 雨水排放口 | / | 1次/日 | 手工监测技术 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  | 水质悬浮物的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 |
| 地下水 | 设置跟踪监测井 | COD、氨氮、石油类 | 柴油储罐周边按重点防渗区采取防渗措施；急宰间、待宰圈、屠宰加工车间、冷库、污水处理站、事故池按一般防渗区采取防渗措施；办公楼、宿舍、库房等采取简单防渗 | 设置跟踪监测井 | / | 每年1次 | 手工监测技术 | 参照HJ610-2016 | 参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |

## （2）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

## （3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。

## （4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

## 8.3环境保护竣工验收

本项目中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，项目方可投入生产和使用。

拟建项目建成后，环境保护措施竣工验收情况详见表8-3-1。

表8-3-1建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类型 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 建设内容 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 待宰圈、屠宰加工车间、急宰间 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、大肠菌群数 | 经沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒工艺处理后，最终排入兴隆镇污水处理厂 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值及兴隆镇污水处理厂进水指标 |  |
|  | 锅炉排污水及软水制备排污水 | 锅炉房 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 员工生活 |  |  |  |  |
|  | 地下水监测井 | - | COD、氨氮 | 地下水下游（厂区东侧）设置1口监测井 | 地下水下游（厂区东侧）设置1口监测井 |  |
|  | 地下水污染防治 | 办公楼、库房等 | COD、氨氮 | 简单防渗 | 对其地面采用混凝土进行一般地面硬化 |  |
|  |  | 急宰间、待宰圈、屠宰加工车间、冷库、污水处理站、事故池 | COD、氨氮 | 一般防渗 | 事故池池体及地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。 |  |
|  |  | 柴油储罐周边 | - | 重点防渗 | 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s） |  |
| 废气 | 恶臭 | 待宰间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新改扩建标准 |  |
|  | 恶臭 | 屠宰加工车间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 |  |  |
|  | 恶臭 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 及时清扫，并采取投加或喷洒除臭剂 |  |  |
|  | 恶臭 | 屠宰车间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 屠宰车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 恶臭 | 污水处理站 | H2S、NH3、臭气浓度 | 污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA002）排放 |  |  |
|  | 恶臭 | 待宰间 | H2S、NH3、臭气浓度 | 待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒（DA003）排放 |  |  |
|  | 锅炉烟气 | 锅炉房 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 烟气经低氮燃烧器处理后，通过12m高烟囱（DA005）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉表2排放标准 |  |
| 噪声 | 噪声控制 | 压缩机、风机、生产设备等 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |  |
| 固废 | 厂区 | 待宰间 | 粪便 | 暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 | 综合利用，处置率100% |  |
|  |  |  | 检疫不合格猪 | 委托无害化处理有限公司处理 | 无害化处理，处置率100% |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥及栅渣 | 采用压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处理 | 处置率100% |  |
|  |  |  | 隔油工段废油脂和落地油 | 集中收集交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置 | 处置率100% |  |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 交由厂家再生利用 | 处置率100% |
|  |  | 屠宰车间 | 肠胃内容物 | 同粪便暂存于待宰间内储粪池内，日产日清，使用密闭运输车运走作为有机肥原料外卖 | 处置率100% |
|  |  |  | 检疫废物 | 送至哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 | 处置率100% |
|  |  |  | 病变腺体、内脏 | 送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理 | 处置率100% |
|  |  |  | 废弃脂肪 | 集中外售处理 | 处置率100% |
|  |  |  | 猪毛 | 外售至毛刷厂 | 处置率100% |
|  |  |  | 废外包装 | 集中收集，外售综合利用 | 处置率100% |
|  |  |  | 废润滑油及废润滑油桶 | 交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置 | 处置率100% |
|  |  | 办公楼 | 生活垃圾 | 由市政部门统一处理 | 处置率100% |
|  |  | 锅炉房 | 废离子交换树脂 | 由厂家回收利用 | 处置率100% |

## 8.4总量控制

8.4.1总量控制的意义和原则

实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本工程属于生猪屠宰项目，总量控制应以哈尔滨市总量控制规划为目标，将本工程投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现哈尔滨市污染物排放总量控制的目标。

8.4.2总量控制因子

## （1）水污染物总量控制指标

本项目废水经厂区污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级畜类屠宰加工标准限值，计算过程如下。

核定排放总量：

本项目COD核定排放量=79932.69t/a×500mg/L×10-6=39.97t/a

本项目氨氮核定排放量=预测排放量=1.49t/a

## （2）大气污染物总量控制指标

①燃油锅炉烟尘、SO2、NOx核定排放总量按《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）计算。

燃油锅炉废气污染物许可排放量计算公式如下：

式中：Dij—第i个锅炉排放口废气第j项大气污染物年许可排放量，t/a；

Ri—第i个锅炉排放口设计燃料用量，燃油单位为t/a；

Qi—第i个锅炉排放口基准排气量，燃油时单位为Nm3/kg燃油，具体取值见表5；地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严确定；

Cij—第i个锅炉排放口废气第j项大气污染物许可排放浓度限值，mg/Nm3。

SO2核定排放总量（t/a）=36×13.8×200×0.8×10-6=0.08t/a

NOX核定排放总量（t/a）=36×13.8×250×10-6=0.12t/a

颗粒物核定排放总量（t/a）=36×13.8×30×10-6=0.015t/a

- ②非甲烷总烃排放量

柴油储罐无组织非甲烷总烃排放量：0.002t/a。

表8-4-1  本项目总量指标表

| 污染物 | 预测排放量（t/a） | 核定排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 19.02 | 37.12 |
| NH3-N | 1.49 | 1.49 |
| 颗粒物 | 0.01 | 0.015 |
| SO2 | 0.031 | 0.08 |
| NOX | 0.098 | 0.12 |
| VOCS | 0.000701 | 0.002 |

COD、氨氮纳入兴隆镇污水处理厂总量指标，颗粒物、氮氧化物、二氧化硫由哈尔滨市巴彦生态环境局调控。

## 8.5与排污许可证制度衔接

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》中要求：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中八、农副食品加工业13  13、屠宰及肉类加工135，年屠宰生猪10万头及以上的，年屠宰肉牛1万头及以上的，年屠宰肉羊15万头及以上的，年屠宰禽类1000万只及以上的为重点管理，因此本项目属于重点管理。

# 9  环境影响评价结论

## 9.1 评价结论

9.1.1建设概况

哈尔滨华康肉制品加工有限责任公司拟投资12000万元建设生猪机械化屠宰场扩建项目，对现有生产线进行改造，新购置和安装1条机械化生猪屠宰线、检疫系统 ；配套供电、供排水、锅炉和消防等工程建设。项目达产后可新增屠宰生猪15.1万头/年，全厂屠年宰生猪产能为16 万头。

9.1.2项目符合性结论

9.1.2.1产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）为限制类；桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备和猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺为淘汰类。

本项目采用全自动屠宰生产线设计年屠宰16万头生猪，采取的工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家产业政策。

9.1.2.2场址选择合理性结论

本项目位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇中兴村南门外，用地为工业用地，厂区评价范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区等敏感区分布，项目选址合理。

#### 9.1.3环境质量现状评价结论

（1）地表水环境质量现状评价结论

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书（2022年）》（黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心，2023年6月），2022年松花江哈尔滨江段12条主要一级支流总体状况为良，水质总体好转。

岔林河口内、白杨木河水质符合Ⅱ；蚂蚁河口内、巴兰河口内、木兰达河口内、阿什河口内、牡丹江口内、呼兰河口内、倭肯河口内、拉林河口内水质符合Ⅲ类；蜚克图河水质符合IV类标准；少陵河桥水质符合Ⅴ类。其中少陵河桥水质属于重度污染，蜚克图河水质属于轻度污染。2022年松花江哈尔滨段12条主要一级支流口内断面各项指标浓度差异较大。各断面溶解氧均好于Ⅰ类标准，高锰酸盐指数指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；氨氮指标巨源镇达到IV类标准，少陵河桥达到V类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；总磷指标阿什河口内、巨源镇和少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；化学需氧量指标少陵河桥达到IV类标准，其它断面达到Ⅲ类标准；生化需氧量指标均达到Ⅲ类标准。

（2）地下水环境质量现状评价结论

1#、2#、3#监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，监测点1#处地下水为25-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Cl--Ca2++-Na+型水，监测点2#~3#处地下水为4-A型，表示矿化度小于1.5g/L的HCO3--Na+-Ca2+型水。

（3）大气环境质量现状评价结论

根据《哈尔滨市生态环境质量报告书2022年》，2022年哈尔滨市环境空气质量有效监测天数365天，达标310天，达标率84.9%。其中优167天，良143天。超标55天，其中轻度污染31天，中度污染14天，重度污染9天，严重污染1天。超标天数中首要污染物47天为细颗粒物，3天为臭氧，5天为可吸入颗粒物，1天为二氧化氮。年度综合指数为3.80。除细颗粒物总体评价未达到二级标准，其他五项污染物均达到二级标准。综上，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，主要超标污染物为细颗粒物（PM2.5）。

通过补充监测结果表明，总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，监测点NH3、H2S未检出，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。

（4）声环境质量现状评价结论

项目区评价范围内各监测点昼间及夜间等效连续A声级均无超标现象，达标率100%，评价区厂界噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

9.1.4污染防治措施可行性结论

（1）大气

本项目屠宰加工车间封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。本项目污水处理站封闭，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。本项目待宰间封闭，及时清扫，并投加或喷洒除臭剂，产生的恶臭气体经负压集中收集后，通过活性炭吸附净化后由15m高排气筒排放。本项目有组织排放NH3、H2S和臭气浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

待宰间、屠宰加工车间、一般固废暂存间和污水处理站封闭，加强通风，未被收集的恶臭气体无组织排放。根据估算模式预测结果，无组织排放恶臭气体污染物经过自然风稀释扩散后，厂界NH3、H2S和臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

本项目生活热源由1台1t/h燃油蒸汽锅炉供应，产生的烟气经低氮燃烧器处理后，经12m高烟囱排放，排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX。锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃油锅炉表2排放标准。

项目运行期采取了积极有效的污染治理措施，各大气污染物对环境空气的贡献值均不大，并且可以达标排放，对周围环境影响不大，从环境空气的角度来看，该项目是可行的。

（2）废水

本项目产生的废水排入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“沉淀池+气浮池+调节池+水解酸化+好氧生物池+MBR膜池+污泥消化池+消毒”工艺，处理后的废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工及肉制品加工三级标准及兴隆镇污水处理厂设计进水水质指标的要求后排入兴隆镇污水处理厂处理，排入泥河。

综上，本项目排放的废水不会对地表水环境产生影响。

（3）噪声

本项目固定噪声源主要为压缩机、风机、生产设备等，通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、绿化降噪等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类噪声排放限值。

（4）固废

猪粪便在待宰圈防渗池内临时贮存，每天清运一次，外售有机肥厂进行堆肥处理；屠宰加工车间产生的猪毛在专用容器内储存，外售至毛刷厂；肠胃内容物通过风送设备排至肠内物收集池封闭贮存，外运有机肥厂堆肥处理；修整过程中产生的脂肪进行外售处理；分割过程产生的病变内脏、腺体送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；吸附恶臭气体的废活性炭作为一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间封闭塑料箱内，由活性炭厂家回收再生处理；检疫室产生的检疫废物属于危险废物（类别HW01，代码841-005-01），单独收集，用有明显标识的塑料袋盛装，暂存于危险废物贮存点，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行处理；非正常工况下对发现的病猪进行急宰；送至巴彦县燊缘无害化处理有限公司处理；污水处理站污泥和栅渣(HW01)经离心式脱水机脱水、漂白粉消毒后送垃圾填埋场填埋。锅炉房产生的废离子交换树脂由厂家回收。隔油工段废油脂和落地油委托巴彦县燊缘无害化处理有限公司进行处置。生活垃圾交由环卫部门处置。废润滑油及废润滑油桶交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置。废外包装，集中收集，外售综合利用。固废处置率100%，不会对外环境产生影响。

（5）地下水

本项目对厂区进行分区防渗：

①重点防渗区：柴油储罐周边设置20cm高围堰，周边地面及围堰铺设2mm高密度聚乙烯膜，上层水泥底面硬化，等效黏土层厚度≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s

②一般防渗区：事故池池体及地面进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

在厂区东侧设置1口地下水跟踪监控井。为最大限度地减轻对区域地下水的影响，项目采取分区防渗措施，设置监测井定期监测，可防范污染物渗漏污染地下水环境。

（6）环境风险

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此本项目环境风险可控，对周围环境影响较小。

综合分析，本项目所采取的各项污染防治措施从技术经济角度分析均具有可行性，且在项目建设方认真落实报告所述各项污染防治措施后，可使区域环境质量得到明显改善。

9.1.5经济损益分析结论

本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9.1.6环境管理与监测结论

项目运行期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.7公众意见采纳情况

本项目在公示期间，建设单位未接到公众反馈意见。项目投产后公众最关心的环境问题主要是噪声、废气、废水对环境的影响，建设单位要充分重视，切实落实各项污染防治措施，加强环境管理，把本工程环境污染降低到最低限度。从总体上看，公众对建设项目的意见是支持项目建设，同意项目选址。

9.1.8总结论

本项目针对生产废水对水环境的影响；锅炉房烟气、屠宰车间、待宰间及污水处理站恶臭对大气环境的影响；压缩机、风机、生产设备等噪声设备对声环境影响；废离子交换树脂、待宰间粪便、检疫不合格猪及病死猪、污水处理站栅渣及污泥、肠胃内容物、废外包装、生活垃圾、病变内脏、腺体、废弃脂肪、猪毛、废润滑油及油桶、废活性炭及检疫废物（HW01）等固体废物影响；污水处理站、消毒剂次氯酸钠、柴油存在泄漏等环境风险等均采取了相应地防治措施，在认真落实本报告书污染防治措施后，各类污染物可达标排放，不会对周围环境产生明显不利影响。建设单位对项目进行公示期间，无任何人向建设单位和评价单位进行咨询或提出任何问题。项目投产后，企业环境管理机构应对厂内环保实行统一管理，并对厂区的环境质量全面进行监测。从环境角度分析，本项目的建设是可行的。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

## 9.2建议

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制。

（2）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（3）尽可能多的吸收场区周围农民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地居民的收入。

# 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（硫化氢、氨、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3颗粒物、氮氧化物、二氧化硫） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.031）t/a |  |  |  | NOX：（0.098）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.01）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.000701）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深□）；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据起源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建√；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  | 数据起源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季√；秋季√；冬季√ |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状调查 | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□；Ⅴ类☑ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2022） |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响预测 | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务器满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域水环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  | （COD：19.02、氨氮：1.49） |  |  | （COD：1553.92、氨氮：121.73） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |

续表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |
|  | 评价结论 | 可以接受□；不可以接受□ |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3√ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1√ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D2□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | Ⅰ√ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。严格遵守操作规程；加强设备维护、确保安装及检修质量；严格机、电、化、仪结合的巡回检查制度，及时发现异常，消除隐患；加强员工安全防毒教育，加强个人防护；将污水引入事故池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 采取本项目提出的风险应急措施，可有效避免风险事故污染水环境，可有效保护应急人员健康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级√ 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区√ |  | 3类区□ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期√ |  | 中期□ | 远期√ |  |
|  | 现状调查 方法 | 现场实测法√现场实测加模型计算法□ 收集资料√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测√已有资料√ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ 其他□— |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m√ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标出噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测√ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） |  |  | 监测点位数（4） |  |  | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项，可√ ；“（）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（分布范围） 生境□（ ） 生物群落☑（物种组成、群落结构） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析☑ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.029672）km2；水域面积：（0）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他☑ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他☑ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测 计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价 结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |  |  |

## 附图1项目地理位置图

本项目位置

# 附图2 项目平面布置图

# 附图3 评价范围图

图例

噪声评价范围

地下水评价范围

大气评价范围

本项目位置

附图4 哈尔滨市环境管控单元图

# 附图5 周围环境关系图

| 项目东侧农田 | 项目南侧农田 |
| --- | --- |
| 项目西侧公路及农田 | 项目北侧农田 |

# 附件1 营业执照

# 附件2 土地证

# 附件3 更名文件

# 附件4 检测报告

# 附件5 巴环建字【2006】4号

# 附件6 验收文件

# 附件7 污水处理站扩建项目