巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目

环境影响报告书

建设单位：国沄硅墨科技（巴彦）有限公司

编制单位：哈尔滨茸昌环保科技有限公司

二〇二五年六月

目  录

1概述	1

1.1建设项目由来	1

1.2建设项目的特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	12

1.6环境影响报告主要结论	14

2总则	15

2.1编制依据	15

2.2评价目的和原则	17

2.3评价因子和评价标准	18

2.4评价工作等级及评价范围	24

2.5环境保护目标	35

3工程概况	40

3.1拟建工程建设内容	40

3.2工程分析	46

3.3清洁生产分析	55

4环境现状调查与评价	57

4.1自然环境概况	57

4.2环境质量现状调查与评价	67

4.3区域环境保护目标调查	88

4.4区域污染源调查	89

5环境影响预测与评价	90

5.1施工期环境影响预测	90

5.2运营期大气环境影响预测	92

5.3运营期地表水环境影响预测与评价	99

5.4运营期地下水环境影响预测与评价	100

5.5运营期声环境影响预测与评价	102

5.6运营期固体废物影响评价	112

5.7运营期环境风险分析	113

5.8运营期生态环境影响分析	115

5.9运营期土壤环境影响分析	115

6环境保护措施及其可行性分析	120

6.1施工期环境保护措施	120

6.2运营期环境保护措施	121

7环境影响经济损益分析	134

7.1环境效益分析	134

7.2社会效益分析	135

7.3环境影响经济损益分析结论	135

8环境管理及监测计划	136

8.1环境管理	136

8.2环境监测计划	139

8.3 环保设施竣工验收	145

8.4与排污许可衔接内容	146

9环境影响评价结论	147

9.1项目概况	147

9.2产业政策符合性分析结论	147

9.3选址合理性分析结论	147

9.4工程污染分析结论	147

9.5环境质量现状评价结论	148

9.6环境污染防治措施结论	149

9.7环境影响预测分析结论	151

9.8公众参与采纳情况说明	153

9.9综合评价结论	153

附件：

附件1：营业执照

附件2：土地文件

附件3：发改备案文件

附件4：现状检测报告

附件5：一氧化碳收购意向书

附件6：生态环境准入分析报告

附件7：工业园区证明

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：土壤环境影响评价自查表

附表4：声环境影响评价自查表

附表5：环境风险影响评价自查表

附表6：建设项目环评审批基础信息

# 1概述

## 1.1建设项目由来

随着新能源汽车产业的飞速发展，人们对于高性能动力锂电池的需求也在持续攀升，作为动力锂电池核心的负极材料的市场需求量更是与日俱增。目前，石墨已经被公认为是锂电池的理想负极材料，占据了超过95%的市场份额。而石墨负极又可进一步分为天然石墨与人造石墨两大类，就趋势而言，人造石墨替代天然石墨大势所趋，且碳化硅晶体材料作为锂电池负极材料的有效补充，近年来需求量也逐年增加。

半导体产业的基石是芯片，制作芯片的核心材料按照历史进程分为：第一代半导体材料（大部分为目前广泛使用的高纯度硅），第二代化合物半导体材料（砷化镓、磷化铟），第三代化合物半导体材料以碳化硅和氮化镓为代表。碳化硅作为第三代半导体材料，是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。

传统的锂电池负极材料、碳化硅晶体材料生产离不开大量的电、热能源消耗，碳排放较高，对环境产生了极大影响。为响应国家相应政策，本公司通过多年持续研发出一种一炉出三品的特种节能、环保的冶炼炉，完全颠覆现有负极材料高能耗、高污染生产工艺，是一种减排效果显著的低碳零碳技术装备工艺，实现了能源的梯级利用，达到了节能环保的目标。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目建设单位国沄硅墨科技（巴彦）有限公司委托我单位就“巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目”开展环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员收集有关资料，了解厂区附近的环境概况，进一步对环境特征进行了分析，对环境影响评价因子进行了识别和筛选，根据国家有关规定，确定评价标准、评价等级和评价范围，编制完成了《巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目环境影响报告书》。

## 1.2建设项目的特点

1、本项目为新建项目，项目位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，用地为工业用地。

2、本项目生产用水仅为冷却水，循环使用，不外排。

3、本项目生产中采用的真空温控调压一炉出三品的特种节能、环保的冶炼炉。

4、本项目通电冶炼过程中，随着SiO2＋3C＝SiC+2CO↑碳热还原反应的进行，产生的一氧化碳气体及其他气体不断被真空系统送入炉气回收系统，用管道输送至巴彦兴隆热力有限责任公司锅炉发电无限制的回收利用，不排放其他废气。管道工程不在本项目范围内，单独办理。

5、本项目位于黑龙江巴彦经济开发区内。《黑龙江巴彦经济开发区总体规划》(2015~2020年)已过期，新规划正在编制过程中，该项目产业定位符合正在编制的《黑龙江巴彦经济开发区总体规划》要求。具体证明材料见附件7。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作分为三个阶段进行，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书（表）编制阶段。具体工作程序见图1-3-1。

图1-3-1项目环境影响评价工作程序图

一、前期准备阶段：

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关要求，本项目碳化硅半导体材料属于半导体材料制造属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中的“电子元件及电子专用材料制造398半导体材料制造”，需编制报告书，因此本项目应编制环境影响报告书。石墨负极材料属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“60石墨及其他非金属矿物制品制造309”含焙烧的石墨、碳素制品，需编制报告书。工作人员在研究相关技术及其他有关文件的基础上进行了初步工程分析，开展了初步的环境现状调查，之后进行了环境影响识别、评价因子和评价标准的判定，明确了评价重点和环境保护目标，进一步确定评价工作等级和评价范围，最后制定出环评工作方案。

二、调查分析和工作方案制定阶段：

根据第一阶段的工作成果，工作人员在对环境质量现状进行调查、监测与评价后，详细进行了工程分析，同时对各环境要素进行了环境影响预测与评价，对各专题进行了环境影响分析与评价。

三、分析论证和预测评价阶段：

根据上一阶段的预测、分析与评价，给出建设项目可行性的评价结论，提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，列出污染物排放清单并给出建设项目环境影响评价结论，完成环境影响报告书的编制工作。

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目产品为碳化硅半导体材料，经对照，项目类别列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类中 “二十八、信息产业”中的“电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”。产品石墨负极材料不属于限制类及鼓励类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合国家产业政策。

### 1.4.2与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号）符合性分析

一、相关内容

文中：三、防治工业污染

（十三）工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术。

五、防治扬尘污染

（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘为防治重点。开展城市扬尘综合整治，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。

（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散。

二、符合性分析

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。本项目施工场地四周建设高度不低于2m的围挡，施工区地面洒水，施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的行车路线，并在城区内运输时减速慢行。通过采取上述废气污染防治措施后，施工扬尘浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值。

综上，本项目符合《环境空气细颗粒物污染物污染综合防治技术政策》要求。

### 1.4.3与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

一、相关内容

文中：推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全密闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭和矿石码头、干散货码头物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。

二、符合性分析

本项目在建筑施工场地四周建设围挡，围挡高度不低于2.5m。施工区地面洒水降低扬尘对周围环境的影响。施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的运输路线，并在城区内运输时减速慢行。合理安排施工进度，尽量缩短建设工期。

当出现大风天气时，合理安排施工作业时间和施工作业内容，施工现场应暂停土方施工等产尘量较大的施工作业。对施工管理者和施工人员进行环境保护方面的培训，加强施工操作规范，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。因此本项目建设内容符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》。

### 1.4.4与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）符合性分析

一、相关内容

文中：第十一条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。

二、符合性分析

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。本项目建设内容与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）是符合的。

### 1.4.5与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

一、相关内容

文中：国家级重点开发城镇：主要指哈大齐工业走廊毗邻的部分县(市)重点开发区、园区所在乡镇，包括宾县宾州镇、宾西镇和居仁镇、双城市双城镇、周家镇和新兴满族乡、巴彦县巴彦镇和兴隆镇、依兰县依兰镇和达连河镇、杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇、林甸县林甸镇和花园镇、肇源县肇源镇和新站镇、肇州县兴城镇和肇州镇、讷河市雨亭街道办事处和拉哈镇、克山县克山镇、克东县克东镇和宝泉镇、拜泉县拜泉镇、泰来县泰来镇、龙江县白山乡和哈拉海乡、富裕县友谊乡和塔哈满族达斡尔族乡、依安县依安镇、肇东市五站镇和宋站镇、安达市任民镇和卧里屯乡等33个镇(乡)。

产业发展方向与布局：以区域内的国家级、省级各类园区为依托，以重要交通线为发展轴，面向哈大齐工业走廊，积极发展电子信息、生物、新材料、新能源、物流、农副产品精深加工等产业，高效利用土地资源，形成产业集中度高、竞争优势显著的产业集群。

二、符合性分析

本项目选址位于巴彦县兴隆镇，本项目属于半导体材料及锂电池负极材料生产项目。因此本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》要求。

### 1.4.6与《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

一、相关内容

文中：（三十）深化企业集群和园区整治。以建材、化工、铸造和电镀、加工制造等数量多、排放大的传统制造业集群和工业园区为重点，按照淘汰低端、提升中端、发展高端原则，全面提升企业集群区域大气污染治理水平。深化VOCs全过程综合整治，推进臭氧协同控制，推动工业园区、企业集群建设 VOCs“绿岛”项目。

（五十七）加强固体废物源头减量和资源化利用。结合自然生态修复、发展循环经济，探索固体废物资源利用新途径，鼓励采用先进技术和工艺减少固体废物产生量，逐年减少粉煤灰、煤矸石、尾矿、炉渣堆存量。有效控制和减少固体废物环境影响与危害。持续开展工业固体废物堆存场所整治，遏制工业废物非法倾倒和堆存现象。完善固体废物信息化管理系统，提高管理水平。

二、符合性分析

本项目生产中采用的真空温控调压一炉出三品的特种节能、环保的冶炼炉，固体废物产生量较少，不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用。因此本项目符合《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》要求。

### 1.4.7与《哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析

落实哈尔滨产业体系发展要求，统筹市域产业用地需求。以县域资源为基础，以千亿级制造极核为引领，推动先进制造业协作圈协作发展，支撑县域特色发展，优化市域产业空间布局。在中心城区，按照“北科创、南制造、东物流、中服务”的产业发展布局，强化经开区、高开区、利民开发区、综保区等重点产业平台的空间保障。

严格开发强度管控，提高土地节约集约利用水平，统筹地上地下空间利用，大力实施城市更新，有序实施土地综合整治。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，占地类型为工业用地，根据哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035），本项目位于城镇开发边界内，符合规划要求。

### 1.4.8本项目与“黑龙江省生态环境分区管控”符合性分析

一、生态保护红线符合性分析

本项目位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于黑龙江巴彦经济开发区（重点管控单元），不占用生态保护红线，符合生态环境分区管控要求。

二、环境质量底线符合性分析

1、大气环境质量底线分析

本项目厂址所在区域属于城市环境空气质量不达标区，本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。故本项目不会对哈尔滨市区域大气环境质量底线造成冲击。

2、水环境分区管控要求符合性分析

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。项目建成投产后，不会对哈尔滨市区域水环境质量底线造成冲击。

3、土壤环境风险管控要求符合性分析

本项目生产车间采取一般防渗措施，变压器油箱出现泄漏现象时有效防止污染物通过入渗途径进入土壤环境造成污染，对于泄漏现象及时发现并采取有效措施停止泄漏，对土壤环境几乎无影响，本项目符合土壤环境风险分区管控要求。

三、资源利用上线符合性分析

本项目属于自然资源一般管控区、巴彦县地下水环境一般管控区，本项目占地类型为工业用地，不占用黑土地。本项目生产用水仅为冷却水，循环使用，用水量较少。本项目不使用燃料。因此，本项目符合哈尔滨市能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线的相关要求。

四、与生态环境准入清单管控要求符合性分析

本项目环境管控单位为黑龙江巴彦经济开发区（重点管控单元），环境管控单元编码为ZH23012620001，根据分区管控报告和哈尔滨2024的准入清单，分析见下表。

表1-4-1生态环境准入清单符合性分析

| 管控要求 |  | 符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 一、禁止国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业，排放污水废液按现有技术经济无法治理或妥善处置的产业进入园区。 | 本项目不属于国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业，无引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 | 是 |  |
|  | 二、执行要求：1.入园建设项目开展环评工作时，应以产业园区规划环评为依据，重点分析项目环评与规划环评结论及审查意见的符合性；产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。 | 本项目位于黑龙江巴彦经济开发区内。《黑龙江巴彦经济开发区总体规划》(2015~2020年)已过期，新规划正在编制过程中，该项目产业定位符合正在编制的《黑龙江巴彦经济开发区总体规划》要求。具体证明材料见附件7。 |  |  |
|  | 2.新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。煤化工产业项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区。 | 本项目属于半导体材料及锂电池负极材料生产项目，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、煤化工产业项目。 |  |  |
|  | 3.重大制造业项目、依托能源和矿产资源的资源加工业项目原则上布局在重点开发区。4.未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。 | 本项目不涉及。 |  |  |
|  | 5.禁止引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 | 本项目无引进国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 |  |  |
|  | 6.编制产业园区开发建设规划时应依法开展规划环评。7.规划审批机关在审批规划时，应将规划环评结论及审查意见作为决策的重要依据，在审批中未采纳环境影响报告书结论及审查意见的，应当作出说明并存档备查。8.产业园区招商引资、入园建设项目环评审批等应将规划环评结论及审查意见作为重要依据。9.产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。 | 本项目不涉及。 |  |  |
|  | 三、水环境工业污染重点管控区同时执行：1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。2.优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业。3.根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 | 本项目生产用水仅为冷却水，循环使用，用水量较少。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂。 |  |  |
|  | 四、水环境农业污染重点管控区同时执行：1.科学划定畜禽养殖禁养区。2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。 | 本项目不位于水环境农业污染重点管控区。 |  |  |

续表1-4-1生态环境准入清单符合性分析

| 污染物排放管控 | 一、区域内新建、改扩建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物和细颗粒物排放总量应实现区域平衡。二、新上耗煤项目需符合国家相关政策要求，单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。 | 本项目新增细颗粒物排放总量通过哈尔滨市区域削减量进行区域平衡，按照后续哈尔滨市总量管理政策执行。本项目不耗煤。 | 是 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三、执行要求： 1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。2.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严把新上项目碳排放关，新建、改建、扩建煤电、石化、化工、钢铁、有色冶炼、建材等高耗能、高排放项目，要充分论证，确保能耗、物耗、水耗达到清洁生产先进水平。 | 本项目不属于“两高”项目，使用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 |  |
|  | 3.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。4.对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式。5.加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，加强泡沫、制冷、氟化工等行业治理，逐步淘汰氢氯氟烃使用。6.新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯 (PX) 项目纳入《现代煤化工产业创新发展布局方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。7.各地不得新建、扩建二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、五氟乙烷、1,1,1-三氟乙烷、1.1.1.3.3-五氟丙烷用作制冷剂、发泡剂等受控用途的 HFCs化工生产设施（不含副立设施），环境影响报告书（表）已通过审批的除外。 | 本项目不涉及。 |  |
|  | 四、水环境工业污染重点管控区同时执行：1.新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。2.集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 | 本项目软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂，满足其入水水质要求。 |  |

续表1-4-1生态环境准入清单符合性分析

| 环境风险防控 | 1.园区规划发展产业以绿色食品产业、建材产业、生猪产业、商贸物流业为主，作为冷库制冷剂及脱硝还原剂的液氨属于危险化学品，存在环境风险。2.园区应当在选址、总图布置和建筑安全，危险化学品贮存安全，自动控制设计安全，电气、电讯安全，消防及火灾报警系统，人员培训等方面构建企业环境风险防范体系及具体措施。3.在居住和工业企业混住区域，应加强环境风险防控。4.执行要求：加强环境应急预案管理和风险预警。园区及园区内企业应当结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。 | 本项目制定环境风险应急预案，加强环境应急预案管理和风险预警，结合经营性质、规模、组织体系，建立健全环境应急预案体系，并强化企业、园区以及上级政府环境应急预案之间的衔接。加强环境应急预案演练、评估与修订。本项目不排放有毒有害水污染物。 | 是 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.水环境工业污染重点管控区同时执行：排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 | 本项目不位于水环境农业污染重点管控区。 |  |
| 资源利用效率要求 | 一、实施清洁化改造，加强节水管理，提高中水回用率，延长产业链，优化布局。二、执行要求：1.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。2.全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。 | 本项目生产用水仅为冷却水，循环使用，用水量较少。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂。 | 是 |

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

### 1.5.1对大气环境的影响

本项目主要的大气污染源为碳化硅晶体材料破碎过程产生的粉尘。

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。采取上述措施，可保证颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996）中表2二级标准排放浓度及严格50%排放速率要求。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

### 1.5.2对地表水环境的影响

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

因此，本项目建设对地表水环境影响较小。

### 1.5.3对地下水环境的影响

本项目采取分区防渗，生产车间、成品库所在区域为一般防渗区，除一般防渗区外的厂区（绿化区除外）作为简单防渗区，地面水泥硬化处理，如厂区道路等。

### 1.5.4对声环境的影响

本项目噪声源主要是冶炼机、风机、破碎机等，采用低噪声设备，加强对设备基础的减振防振处理，厂房隔声等措施。通过采取以上降噪措施后，运营期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声执行2类标准要求，本项目对声环境的不利影响较小。

### 1.5.5固废对环境的影响

本项目生活垃圾由市政环卫部门集中处理；本项目不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。本项目固体废物均可得到妥善处置，对外环境影响较小。

### 1.5.6环境风险的影响

本项目涉及的危险物质为变压器油、CO，可能会引起火灾对环境空气、地下水、土壤环境造成影响，针对环境风险事故也采取了有效的风险减缓措施。综合分析，本项目对环境风险影响很小。

## 1.6环境影响报告主要结论

本项目建设内容符合国家产业政策的要求，项目运营期对周围环境的影响主要表现在对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境、固体废物的影响，通过采取相应的环境污染防治措施后能够实现污染物达标排放，从而降低对周围环境及敏感目标的影响。经预测分析，本项目建设对外环境影响较小，能够满足环境质量标准要求，总量控制指标能够落实。项目建设合理可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律、法规文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019.1.1）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，（2011.3.1）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024.02.01）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（19）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（20）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发[2014]1号，2014.1.26）；

（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）

（22）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发[2016]3号，2016.1.10）；

（23）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（24）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》；

（25）《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》；

（26）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号）；

（27）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）；

（28）《黑龙江省主体功能区规划》；

（29）《哈尔滨市国土空间总体规划（2021-2035）》。

### 2.1.2有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）；

（14）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（15）《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)；

（16）《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)。

### 2.1.3相关文件

（1）《巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目申请报告》；

（2）《环评项目委托合同》。

## 2.2评价目的和原则

### 2.2.1评价目的

本次评价结合本项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，贯彻预防为主的污染防治政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的作用。因此，本次评价目的如下：

1、根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。

2、通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

3、通过工程分析，分析本项目涉及的工艺流程、产物环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。

4、预测或分析本项目排放的污染物对周围环境噪声的影响程度及范围。

5、结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。

6、确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。

7、提出项目的环境管理与监测计划。

### 2.2.2评价原则

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设、服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价因子和评价标准

### 2.3.1环境影响因素识别

根据本项目的生产工艺和排污特征，结合拟选厂址的自然环境特点、环境质量现状、在充分分析本项目建设内容的基础上，识别建设项目实施可能对自然环境和社会环境产生的影响，本项目环境影响因素识别情况见下表。

表2-3-1本项目环境影响因素识别表

| 影响因素 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 生态环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物料堆存 | -1D | / | / | / | / | -1D |
|  | 材料运输 | -1D | / | / | -1D | / | / |
|  | 建筑施工 | -1D | / | -1D | -2D | / | -1D |
| 运营期 | 废气排放 | -2C | / | / | / | / | -1C |
|  | 废水排放 | / | / | / | / | / | / |
|  | 噪声排放 | / | / | / | -2C | / | / |
|  | 固体废物处置 | / | / | / | / | / | -1C |
|  | 事故排放 | -2D | / | -2D | / | / | -2D |
| 注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益。2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。3、表中“D”表示短期影响，“C表示长期影响”。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目建设施工期对环境的影响主要是对周围环境产生的负面影响主要是对大气环境、声环境和土壤环境质量的短期影响。运营期废气和噪声污染对环境质量有一定影响，本项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了妥善的处理处置措施，不会对周边大气环境、声环境、地表水及地下水环境等产生明显影响。

### 2.3.2评价因子

根据本项目的排污情况，确定本项目的各环境影响评价因子见下表。

表2-3-2本项目环境影响评价因子筛选结果

| 序号 | 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP |
|  |  | 预测评价 | PM10、PM2.5 |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | COD、BOD5、NH3-N、T-P、T-N |
|  |  | 预测评价 | 水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测 |
| 3 | 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类 |
|  |  | 预测评价 | 石油类 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 预测评价 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | 不合格产品、布袋除尘器收集粉尘、废布袋、废离子交换树脂、生活垃圾 |
| 6 | 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃 |
|  |  | 预测评价 | 石油烃 |
| 7 | 环境风险 | 现状评价 | / |
|  |  | 预测评价 | CO、变压器油 |

### 2.3.3评价标准

### 2.3.3.1环境空气质量标准

表2-3-3本项目环境空气评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg /m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准 |
|  | 年平均 | 200 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |

### 2.3.3.2地表水环境质量标准

本项目纳污水体为泥河，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003）可知，涉及泥河一级水功能区为泥河兰西县开发利用区，水质目标为Ⅲ类。

表2-3-4本项目地表水环境质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |
|  |  | NH3-N |  | ≤1.0 |
|  |  | BOD5 |  | ≤4.0 |
|  |  | 溶解氧 |  | ≥5.0 |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6.0 |

### 2.3.3.3声环境质量标准

厂界四周处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区。厂区南侧为附线路（二级公路），故南侧执行4a类标准。

表2-3-5 本项目声环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 厂界南侧声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 | 噪声 | dB(A) | 昼间 | 70 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |
| 其余厂界声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |  | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

### 2.3.3.4地下水环境质量标准

表2-3-6 本项目地下水环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） |  | ≤1.00 |
|  |  | 挥发性酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 耗氧量（CODMn） |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群 |  | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数 |  | ≤100 |
|  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准 | 石油类 | mg/L | 0.05 |

### 2.3.3.5土壤环境质量标准

表2-3-7《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1,-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |

续表2-3-7《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |

表2-3-8农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值（6.5＜pH≤7.5） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 其他 | 30 |
| 2 | 镉 | 其他 | 0.3 |
| 3 | 铬 | 其他 | 200 |
| 4 | 铜 | 其他 | 100 |
| 5 | 铅 | 其他 | 120 |
| 6 | 汞 | 其他 | 2.4 |
| 7 | 镍 |  | 100 |
| 8 | 锌 |  | 250 |

### 2.3.3.7污染物排放标准

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中规定：排气筒高度应高出周围200m 半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。由于本项目200m 半径范围的生产车间、成品库高度为13.5m，本项目排气筒为15m，未达到要求，故排放速率标准值严格50%执行。

本项目污染物排放标准见下表。

表2-3-9本项目污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 颗粒物 | mg/m3 | 周界外浓度最高点1.0 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准限值，本项目排气筒按高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行 | 颗粒物 | mg/m3 | 120 |  |
|  |  |  | kg/h | 15m | 1.75 |
| 噪 声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 厂界南侧 | 昼间dB(A) | 70 |  |
|  |  |  | 夜间dB(A) | 55 |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 其余厂界 | 昼间dB(A) | 60 |  |
|  |  |  | 夜间dB(A) | 50 |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间dB(A) | 70 |  |
|  |  |  | 夜间dB(A) | 55 |  |

表2-3-10本项目废水执行标准

| 项目 | 标准 | 评价标准值（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水、软化水制备废水 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1排放标准 | pH值 | 6~9无量纲 |
|  |  | COD | 500 |
|  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  | BOD5 | / |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 总磷 | 8.0 |

## 2.4评价工作等级及评价范围

### 2.4.1环境空气

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节评价等级判定内容，本评价选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

### 2.4.1.1评价工作等级

根据本项目污染源初步调查和工程分析结果，根据对项目污染源初步调查和工程分析的结果，本项目排放的基本污染物有PM10。

本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义见公式：Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，（%）；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，（μg/m3）；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，（μg/m3）；

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度值的三倍值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见下表。

表2-4-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本项目估算模型参数见表2-4-2，点源污染物参数表见表2-4-3。估算模型计算结果见表2-4-4。

表2-4-2本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.4 |
| 最低环境温度 |  | -41.8 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模型参数选取如下：

（1）根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.5地表参数—AERSCREEN的地表参数根据模型特点取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定”。本项目周边3km范围内占地面积最大的实际土地利用类型为耕地，因此本次大气环境影响评价的土地利用类型为耕地。

（2）根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)“附录B的B.3.1—估算模型所需最高和最低环境温度，一般需选取评价区域近20年以上资料统计结果”。本项目估算采用哈尔滨气象站（50953）2004-2023年全年地面逐时气象资料。

（3）根据中国干湿度分布图判断，本项目所在区域属于中等湿度气候。

本项目位置

图2-4-1 区域气候干湿状况图

农村地区

图例

项目位置

城镇地区

图2-4-2 厂址3km半径范围内用地性质分布图

表2-4-3本项目主要污染物参数表（点源）

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速 /（m/s） | 烟气出口温度/℃ | 运行时间/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鄂破1#排气筒 | 127.114006 | 46.454811 | 191 | 15 | 0.4 | 15 | 20 | 2640 | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破2#排气筒 | 127.11474 | 46.454881 | 190 | 15 | 0.4 | 15 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破3#排气筒 | 127.114996 | 46.454909 | 190 | 15 | 0.4 | 15 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破4#排气筒 | 127.115705 | 46.454969 | 191 | 15 | 0.4 | 15 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |

表2-4-4 本项目主要污染源估算模型计算结果表（点源）

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂破1#排气筒 | PM10 | 450.0 | 4.5937 | 1.0208 | / |
| 鄂破2#排气筒 | PM10 | 450.0 | 4.5937 | 1.0208 | / |
| 鄂破3#排气筒 | PM10 | 450.0 | 4.5937 | 1.0208 | / |
| 鄂破4#排气筒 | PM10 | 450.0 | 4.5937 | 1.0208 | / |

根据计算结果，本项目1%≤Pmax=1.0208%＜10%，确定环境空气评价工作等级为二级。

### 2.4.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价范围为以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

### 2.4.2地表水环境

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)中“5.2评价等级确定”章节中“表1 水污染影响型建设项评价等级判定”注9、注10。本项目地表水环境评价等级为三级B。

表2-4-5水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

### 2.4.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目地下水评价的要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，确定该项目地下水环境影响评价工作等级。

### 2.4.3.1评价工作等级

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目所属的行业类别为“K 机械、电子”中的“82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料”，地下水环境影响评价项目类别为IV类。本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“69、石墨及其他非金属矿物制品制造中的石墨、碳素”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。地下水环境影响评价行业分类见下表。

表2-4-6地下水环境影响评价行业分类表（相关部分节选）

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| J非金属矿采选及制品制造 |  |  |  |  |  |
| 69、石墨及其他非金属矿物制品制造 | 石墨、碳素 | 其他 | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |
| K 机械、电子 |  |  |  |  |  |
| 82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料 | 全部 | -- | Ⅳ类 |  | -- |

（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水环境敏感程度分级情况见下表。

表2-4-7地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查，厂区周边5km范围内的村屯、城镇居住区供水水源均为厂区南侧1口兴隆镇集中式饮用水源井，属划定一级保护区的中小型集中式饮用水水源地，一级保护区范围为30m，距离本项目约1200m。根据《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》，划定饮用水源井补给径流区，地下水饮用水源井补给径流区判定依据见表2-4-8。

表2-4-8地下水饮用水源井补给径流区判定表

| 地下水型饮用水水源划定保护区情况 |  |  | 补给区范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水源开采规模 | 大型≥5万m3/d | 已划定二级保护区的 | 以二级保护区边界为基准，按大型水源30年流程圈定的范围 |
|  |  | 仅划定了一级保护区的 | 以水源一级保护区边界为基准，按大型水源30年+1000天流程圈定的范围 |
|  |  | 未划定保护区的 | 以水源开采井为基准，按大型水源30年+1100天流程圈定的范围 |
|  | 中小型＜5万m3/d | 已划定二级保护区的 | 以二级保护区边界为基准，按中小型水源15年流程圈定的范围 |
|  |  | 仅划定了一级保护区的 | 以水源一级保护区边界为基准，按中小型水源15年+1000天流程圈定的范围 |
|  |  | 未划定保护区的 | 以水源开采井为基准，按中小型水源15年+1100天流程圈定的范围 |

根据地下水质点运移距离计算公式，并查找当地水文地质资料确定参数：

L=a×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m

a-变化系数，a≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，数据来源“哈尔滨市巴彦县地下水资源开发利用规划报告”，渗透系数取50m/d；

I—水力坡度，无量纲，数据来源“哈尔滨市巴彦县地下水资源开发利用规划报告”，本项目取1‰；

T—质点迁移天数，15×365+1000=6475d；

ne-有效孔隙度，无量纲，根据《地下水科学概论》，取0.2。

则较敏感区范围： L=2×50×1‰×6475/0.2=3238m。

经计算，较敏感区为集中式饮用水井一级保护区外3238m范围。

根据表2-5-2，兴隆镇集中式饮用水源井与本项目距离小于3238m，属于在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区，以此为判定依据评价区域为较敏感。

（3）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分详见下表。

表2-4-9评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目（√） |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感（√） | 一 | 二 | 三（√） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2-4-8确定本项目厂区周边饮用水水源地敏感程度为较敏感，本项目评价项目类别为Ⅲ类项目，结合表2-4-9，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 2.4.3.2评价范围

评价区水文地质条件相对简单，第四系大面积分布，采用公式法计算评价区地下水流向下游方向边界，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.2.2调查评价范围确定”中公式计算法进行评价范围。计算公式：L=a×K×I×T/ne，T取5000，则L=2500m。

依据项目区周边的地质、水文地质条件，地形地貌特征，保护目标分布情况，以及项目的评价等级，为了说明地下水环境的基本状况，结合质点5000d计算所得的2500m运移距离，以厂区为中心上游和下游外延2500m，两侧外延1250m作为评价范围。

图例

地下水评价范围

本项目位置

地下水流向

图2-4-3 本项目地下水评价范围及保护目标分布图

### 2.4.4声环境

### 2.4.4.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），将声环境影响评价工作等级分为三级，划分依据见下表。

表2-4-10 声环境评价工作等级划分

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | GB3096规定的0类声环境功能区域 | GB3096规定的1类、2类地区 | GB3096规定的 3类、4类地区 |
| 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 敏感目标噪声级增高量＞5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量＜3dB(A) |
| 受建设项目影响人口数量 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |

本项目所在区域四周声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4类地区，周围敏感点为1类区，项目建设前后噪声级最大增加量为0.21dB(A)，小于＜3dB(A)，且受影响的人口变化不大，因此，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

### 2.4.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）本次声环境影响评价范围为厂界外200m范围。

### 2.4.5环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，确定本项目环境风险评价工作的等级。本项目所涉及的危险物质包括：CO、变压器油。

1、环境风险评价等级划分依据

风险评价等级根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度进行判定。环境风险评价工作等级划分依据详见表2-4-11。

表2-4-11 评价工作级别划分依据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

2、环境风险物质数量与临界量比值（Q）

按《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

根据项目使用的原辅材料、产品、污染物，火灾伴生物等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B表B.1，本项目涉及到的风险物质为CO、变压器油。

根据以上物质危险特性，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险性标准分类原则。本项目通电冶炼过程中，随着碳热还原反应的进行，产生的一氧化碳气体不断被真空系统送入炉气回收系统，用管道输送至巴彦兴隆热力有限责任公司锅炉发电无限制的回收利用。厂区内管道直径600mm，长度约1200m，根据密度及管道压力计算得出本项目CO最大存在量约为2.1t。厂区变压器油箱存在量约450kg。

表2-4-12最大储存量与临界量辨识表

| 化学品名称 | 全厂最大存在量（t） | 临界量（t） | q/Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油等油类物质 | 0.45 | 2500 | 0.00018 |
| CO | 2.1 | 7.5 | 0.28 |
| 合计 |  |  | 0.28018 |

根据上表可知Q＜1，故本项目风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 中表1的评价分级原则，风险潜势为I，可开展简单分析。

### 2.4.6生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8中规定“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目为新建项目，选址位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，占地类型为工业用地。因此，本次生态环境影响评价工作不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 2.4.7土壤环境

### 2.4.7.1项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目碳化硅生产属于“制造业”行业中“半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造”，属于 II 类项目，本项目石墨属于“制造业”行业中“含焙烧的石墨、碳素制品”，属于 II 类项目。

### 2.4.7.2敏感程度

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.2.2章节，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。本项目周边存在居民区、耕地。

本次评价判定土壤环境敏感程度为敏感。

表2-4-13 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |
| 不敏感 | 其他情况 |

### 2.4.7.3评价等级判定

本项目占地规模属于中型，根据项目类别、敏感程度判断出本项目土壤环境评价等级为二级。

表2-4-14污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类（√） |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级（√） | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.7.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）7.2调查评价范围，本项目为污染影响型项目，评价等级为二级，污染影响型项目，调查评价范围为厂区占地范围内全部区域，和占地范围外0.2km范围内的区域。

## 2.5环境保护目标

本项目厂址不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等需特殊保护的区域。

表2-5-1环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度/° | 纬度/° |  |  |  |  |  |
| 1 | 富源村 | 127.06520570 | 46.2722110 | 农村地区中人群较集中的区域 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 | N | 45 |
| 2 | 富民村 | 127.06477311 | 46.2755953 |  | 居民 |  | N | 1040 |
| 3 | 西梁窑子 | 127.06087983 | 46.2755740 |  | 居民 |  | NW | 1150 |
| 4 | 酒厂小区 | 127.06254838 | 46.2638042 | 居住区 | 居民 |  | SW | 1010 |
| 5 | 书香名苑 | 127.06114247 | 46.2640490 |  | 居民 |  | SW | 1090 |
| 6 | 兴隆电业小区 | 127.07034124 | 46.2633358 |  | 居民 |  | SE | 1150 |
| 7 | 兴隆镇居民1 | 127.07131456 | 46.26483685 |  | 居民 |  | SE | 780 |
| 8 | 兴隆镇居民2 | 127.06246341 | 46.2716656 |  | 居民 |  | W | 500 |
| 9 | 兴隆镇居民3 | 127.06237071 | 46.2657203 |  | 居民 |  | NW | 1430 |
| 10 | 哈尔滨天泰医院 | 127.06139739 | 46.2708167 | 医院 | 医患 |  | NW | 750 |
| 11 | 巴彦县第二人民医院 | 127.06159823 | 46.2648794 |  | 医患 |  | NW | 940 |
| 12 | 兴隆镇中心小学 | 127.06210034 | 46.2629046 | 学校 | 师生 |  | NW | 1420 |
| 13 | 兴隆中学 | 127.06077169 | 46.2634529 |  | 师生 |  | NW | 1340 |

兴隆镇中心小学

兴隆镇居民3

书香名苑

兴隆中学

酒厂小区

巴彦县第二人民医院

哈尔滨天泰医院

兴隆镇居民2

西梁窑子

富民村

富源村

兴隆电业小区

兴隆镇居民1

图例

敏感目标

厂界

大气评价范围

噪声评价范围

图2-5-1 环境空气及噪声保护目标分布图

2、水环境保护目标

本项目地表水环境影响评价等级为三级B，无环境保护目标。

本项目地下水评价范围内分布有集中式饮用水源地。

表2-5-2本项目水环境保护目标情况表

| 序号 | 环境要素 | 名称 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水 | 兴隆镇集中式饮用水源地保护区 | 地下水环境质量 | 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 | S | 1.2 |
|  |  | 评价范围内地下水 | 潜水含水层、承压层 |  | / | / |

（3）声环境保护目标

本项目声环境保护目标见下表。

表2-5-3本项目声环境保护目标情况统计表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 栋数、建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 富源村 | 0 | 270 | 1 | 45 | N | 1类（厂界执行2类） | 110户、砖混结构、南北朝向、1层、周围为空地、农田等 |

（4）土壤环境保护目标

本项目土壤环境保护目标见下表。

表2-6-4 本项目土壤环境保护目标情况统计表

| 环境要素 | 序号 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 1 | 周边农田 | 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 | S | 45 |
|  |  |  |  |  | E | 1 |
|  |  |  |  |  | W | 138 |
|  | 2 | 厂址 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值 | / | / |

# 3工程概况

## 3.1拟建工程建设内容

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目

（2）建设单位：国沄硅墨科技（巴彦）有限公司

（3）建设地点：黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内

（4）建设性质：新建

（5）建设规模：建设2栋生产车间，2栋成品库，1栋办公用房。建设4条冶炼生产线，年产锂电池负极材料3.6万吨、碳化硅晶体材料5万吨、一氧化碳7万吨

（6）劳动定员及生产天数：劳动定员90人，年运行330d（7920h）

（7）项目投资及资金筹措：项目总投资80000万元

（8）建设期：18个月，2025年7月~2026年12月

（9）项目占地面积：占地面积70916.3m2

### 3.1.2项目工程内容

本项目建设2栋生产车间，2栋成品库，1栋办公用房。建设4条生产线，总建筑面积为49360m2，占地面积70916.3m2。

本项目的组成见表3-2-1。

表3-2-1本项目工程内容一览表

| 项目名称 | 建设内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 2栋，每栋建筑面积均为18920 m2，地上1层，层高13.5m，钢结构，内设摆渡车间、原料存放区，原料采用袋装（1吨/袋），每个车间建2条冶炼生产线，共计4条，年产锂电池负极材料3.6万吨、碳化硅晶体材料5万吨、一氧化碳7万吨 |  | 新建 |
| 储运工程 | 1#成品库 | 建筑面积5250m2，地上1层，层高13.5m，钢结构，最大存储量为3000吨，用于暂存碳化硅、石墨产品（1吨/袋） |  | 新建 |
|  | 2#成品库 | 建筑面积3870m2，地上1层，层高13.5m，钢结构，最大存储量为2000吨，用于暂存碳化硅、石墨产品（1吨/袋） |  |  |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积2400m2，地上2层，层高10m，用于厂区人员办公、休息 |  | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 生产用水水源采用市政自来水 |  | 新建 |
|  | 排水 | 全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业 |  | 新建 |
|  | 供热 | 本项目生产用热采用电，冬季生产车间无需供暖，办公用房供热由车间生产余热提供 |  | 新建 |
|  | 供电 | 由厂区变压器提供 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气染防治措施 | 本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99% |  | 新建 |
|  | 水污染防治措施 | 全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业 |  | 新建 |
|  | 地下水防渗措施 | 一般防渗区为生产车间、成品库所在区域，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610—2016）中一般防渗区防渗技术要求。除一般防渗区外的厂区作为简单防渗区，地面水泥硬化处理。在厂区地下水流向下游方向设一眼地下水监测井 |  | 新建 |
|  | 噪声防治措施 | 采用低噪声设备，采取加强对设备基础的减振防振处理、厂房隔声等措施 |  | 新建 |
|  | 固体废物防治措施 | 一般固体废物 | 不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用 | 新建 |
|  |  |  | 生活垃圾交由市政部门统一处理 | 新建 |
|  | 环境风险防范措施 | 制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生 |  | 新建 |

### 3.1.3主要生产设备

表3-2-2本项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式冶炼炉 | / | 台 | 24 | 每条生产线使用6台 |
| 2 | 一氧化碳回收炉 | / | 台 | 8 | 每条生产线使用2台 |
| 3 | 颚式破碎机 | / | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 4 | 三相异步电动机 | YX3-160M1-2 | 台 | 12 | 每条生产线使用3台 |
| 5 | 三相异步电动机 | YX3-132S1-2 | 台 | 12 | 每条生产线使用3台 |
| 6 | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | YBVF2-280M-6 | 台 | 12 | 每条生产线使用3台 |
| 7 | 三叶罗茨真空泵 | HBC300T | 台 | 12 | 每条生产线使用3台 |
| 8 | 电动调节门 | CNZ860-241-1B | 台 | 8 | 每条生产线使用2台 |
| 9 | 三相异步电动机 | YE2-225S-4 | 台 | 8 | 每条生产线使用2台 |
| 10 | 天车 | QZ10-22.5 | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 11 | 天车 | QD10/3.2-27A6 | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 12 | 35KV整流变压器 | ZHSFPZ-11800/35 | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 13 | 电力变压器 | S16-2000/35 | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 14 | 整流柜 | ZHS-45000A/600V | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 15 | 料仓 | 5m³ | 个 | 12 | 每条生产线3个（2用1备） |
| 16 | 计量皮带秤 | / | 台 | 12 | 每条生产线使用3台 |
| 17 | 计量包装一体机 | / | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 18 | 搅拌机 | / | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |
| 19 | 风机 | / | 台 | 4 | 每条生产线使用1台 |

### 3.1.4原辅材料及产品

#### 3.1.4.1原辅材料

本项目原辅料消耗量见下表。

石英砂：主要矿物成分是SiO2。石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状固体，化学性能稳定。

煅后石油焦：黑色或暗灰色坚硬固体石油产品，带有金属光泽，呈多孔性，是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物，含碳90-97%，含氢1.5-8%，还含有氮、氯、硫及重金属化合物。

表3-2-3 本项目原辅料消耗量表

| 种类 | 全年耗量(万t/a) | 粒径（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英砂 | 7.5 | 0.5~3 | 袋装 |
| 煅后石油焦 | 5 | 0.2~2.5 | 袋装 |

表3-2-4 石油焦技术要求

| 项目 | 固定碳 | 挥发分 | 灰分 | 硫分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿基含量 | ≥78% | ≤11% | ≤1.0% | ≤0.5% |
| 干基含量 | ≥85% | ≤12% | ≤12% | ≤0.6% |

#### 3.1.4.2产品

本项目产品产量见下表。

表3-2-5本项目产品一览表

| 种类 | 生产量(万t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 锂电负极材料 | 3.6 | 袋装 |
| 碳化硅晶体材料 | 5 | 袋装 |
| 工业一氧化碳（CO79%、CO20.08%、N25.1%、H214.9%、Q20.9%） | 7 | 用管道输送致巴彦兴隆热力有限责任公司锅炉发电无限制的回收利用 |

### 3.1.5给水系统

（1）生活用水

本项目用水来源为市政自来水，生活用水量计算参照《黑龙江省地方标准用水定额》（DB23/T727-2021）取80L/人·d，本项目员工90人，故生活用水量为7.2t/d，2376t/a。

（2）喷淋用水

本项目原料混料过程中进行水喷淋，根据企业提供资料，喷淋用水量约为0.1t/d，33t/a。

（3）冷却用水

本项目冶炼炉冶炼及一氧化碳输送过程中需要水进行间接降温冷却，冷却水循环使用，定期补充，不外排。根据企业提供资料，冷却用水量约为1000t/a。

冷却用水需采用离子交换树脂净水设备进行净化处理，出水率约为85%，故净化新鲜水量为1176t/a。

### 3.1.6排水系统

（1）喷淋用水、冷却用水

原料混料过程中喷淋用水进入产品，不外排。冷却用水循环使用，定期补充，不外排。

（2）生活污水

本项目产生的废水主要为员工的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计算，产生量为5.76t/d，1900.8t/a。

（3）水净化设备废水

本项目净化新鲜水量为1176t/a，出水率约为85%，因此废水量为用水量15%，水净化设备废水量为176t/a。

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

项目废水产生量情况见下表。

新鲜水

3.56

3.03

冶炼炉及气体冷却

经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业

7.2

员工生活

1.44

损耗

5.76

软化

损耗

3.03

软化废水

0.53

混料喷淋

0.1

进入原料

10.86

0.1

循环使用

200

图3-2-1 本项目水量平衡图  单位：t/d

### 3.1.7电气系统

厂区电源由开发区110kV市政绿电提供，市政绿电由市政变电所降至35kV配送厂区35kV变电所。

### 3.1.8总平面布置

本项目2座生产车间并列位于厂区中央，2座成品库位于生产车间两侧，便于运输，办公楼位于厂区东南侧，位于厂区出入口较近。本项目厂区总平面布置图见附图1。

### 3.1.9劳动人员及工作制度

厂区劳动定员为90人，年工作天数330天，员工1班8小时工作制，冶炼炉24h运行。

## 3.2工程分析

### 3.2.1工艺流程简述

本项目生产中采用的真空温控调压一炉出三品的特种节能、环保的冶炼炉。

外购袋装石英砂、石油焦，采用吊车吊起袋装原料，通过袋底约300mm直径孔洞对接底部密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料过程中将产生少量粉尘，然后密闭输送至计量秤，进入密闭混料机，混料过程中进行水喷淋，不产生粉尘。然后通过自动密闭装炉机进行装炉，通过摆渡车将炉膛运送冶炼室，冶炼温度为1800℃~2400℃。由于冶炼室处于真空负压环境，生成的CO等混合气体可以迅速逸出，加速了极芯热量向外层炉料的传递，形成近炉芯处以热辐射和热传导传热为主，外部反应料以对流传热为主的高效热能利用，同时随着反应的进行，炉芯周围先形成碳化硅结晶层，其本身参与导电导热过程，进一步对外层反应料加热，加速反应的进行。通电冶炼过程中，随着SiO2＋3C＝SiC+2CO↑碳热还原反应的进行，产生的一氧化碳气体及其他气体不断被真空系统送入炉气回收系统，用管道输送致巴彦兴隆热力有限责任公司锅炉发电无限制的回收利用，收购意向书见附件5。冶炼时长为24h，冶炼完成后通过摆渡车将炉膛运送至降温区进行约3~4天自然降温，降温完成后进行扒炉，表层产生不合格产品，产品负极材料进行密闭计量、包装、袋装入库，产品碳化硅晶体材料进入密闭颚式破碎机进行破碎，破碎后进行密闭计量、包装、袋装入库。整个生产过程全自动。

本项目工艺流程见下图。

噪声

石英砂、石油焦

计量

混料机

摆渡车

水喷淋

电加热

自动装炉

摆渡车

自然降温

扒炉

出炉

负极材料

噪声

噪声、废气

鄂破

工业一氧化碳

碳化硅晶体材料

冶炼炉

计量、包装、入库

噪声

不合格产品

噪声

计量、包装、入库

噪声

投料

噪声

废气、噪声

噪声

图3-2-1本项目生产工艺流程图（含排污节点）

### 3.2.2主要污染环节及污染物分析

#### 3.2.2.1主要污染环节

根据本项目生产工艺，运行过程中的主要产污环节和污染影响因素如下：

1、投料过程

本项目外购袋装石英砂、石油焦，采用吊车吊起袋装原料，通过袋底约300mm直径孔洞对接底部密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料过程中将产生少量粉尘。

2、碳化硅晶体材料破碎过程

本项目碳化硅晶体材料破碎时会有粉尘产生，4条生产线颚式破碎机分别设置布袋除尘器和排气筒；生产设备运行时会产生噪声。

3、软化水处理过程

本项目在对原水进行处理中会产生一定量的废水；水处理过程中，定期更换树脂罐，会产生一定量的废离子交换树脂。

4、除尘过程

本项目除尘过程会产生废布袋和布袋除尘器收集粉尘。

5、扒炉过程

本项目扒炉过程表层产生不合格产品。

6、生产过程

本项目冶炼机、风机、破碎机等生产设备运行时将产生噪声。

7、员工生活

本项目员工生活过程会产生生活污水和生活垃圾。

本项目运营期主要污染环节和污染物排放情况见下表。

表3-2-1本项目运营期主要污染环节和污染物一览表

| 序号 | 生产过程 | 污染源 | 污染因素 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投料过程 | 料仓 | 废气、噪声 | 颗粒物、噪声 |
| 2 | 碳化硅晶体材料破碎 | 鄂破 | 废气、噪声 | 颗粒物、噪声 |
| 3 | 软化水处理过程 | 水处理系统 | 废水 | COD |
|  |  |  | 固体废物 | 废离子交换树脂 |
| 4 | 除尘系统 | 布袋除尘器 | 固体废物 | 废布袋、布袋除尘器收集粉尘 |
| 5 | 扒炉过程 | 冶炼炉 | 固体废物 | 不合格产品 |
| 6 | 厂区设备 | 生产设备 | 噪声 | 噪声 |
| 7 | 员工生活 | 员工 | 废水 | 生活污水 |
|  |  |  | 固废 | 生活垃圾 |

#### 3.2.2.2主要污染物分析

1、废气污染物

本项目废气为投料过程、碳化硅晶体材料破碎过程产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物。

2、废水污染物

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。软化水制备废水主要污染物为COD；生活污水主要污染物为COD、氨氮、pH、SS、总磷、BOD5。

3、噪声

噪声源主要为颚式破碎机、风机、混料机、冶炼炉及水泵等设备。

4、固体废物

固体废物主要为除尘器废布袋、废离子交换树脂、布袋除尘器收集粉尘、不合格产品。

### 3.2.3 运营期污染物源强分析

#### 3.2.3.1废气污染物源强

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接，因此基本无粉尘外排。

1、投料废气

本项目外购袋装石英砂、石油焦，采用吊车吊起袋装原料，通过袋底约300mm直径孔洞对接底部密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少。

2、破碎废气

本项目碳化硅晶体材料破碎时会有粉尘产生，4条生产线颚式破碎机密闭，分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，破碎工序颗粒物产污系数为1.13kg/t产品，碳化硅破碎工序产生的粉尘参考该产污系数进行核算。

本项目4条生产线生产能力均相同，碳化硅晶体产品破碎量共5万吨，风机风量均为5000m3/h，破碎时间为2640h，经计算，该环节有组织粉尘产生量均为14.1t/a，产生速率均为5.3kg/h，产生浓度均为1060mg/m3，经处理后粉尘排放量均为0.14t/a，排放速率均为0.05kg/h，排放浓度均为10mg/m3。

3、非正常工况下排放

根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ 888-2018），本项目非正常工况设定情景及计算数据如下：假定布袋除尘器滤袋破损期间按下式计算烟尘排放增加量：

式中：ΔMA——滤袋破损后增加的烟尘排放量，g/s；

ρd——原烟气含尘质量浓度，g/m3；

S——滤袋破口面积，m2；取0.01m2；

v——滤袋破洞处烟气流速，m/s，取15m/s。

得出非正常工况下鄂破1#-4#排气筒PM10排放速率均为0.62kg/h。

表3-2-2有组织非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂破1#-4#排气筒 | PM10 | 124 | 0.62 | ＜1 | 1 | 加强管理、及时检修 |

表3-2-3 本项目废气污染源源强核算表

| 污染物类别 | 污染源 | 排气筒高度/m | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 污染防治措施 |  |  |  |  | 排放速率要求（kg/h） | 排放 标准（mg/m3） | 运行 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气量 (Nm3/h) | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 废气量 (m3/h) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |  |  |
| 有组织排放 | 鄂破1#排气筒 | 15 | PM10 | 系数法 | 5000 | 1060 | 5.3 | 布袋除尘器 | 99 | 5000 | 10 | 0.05 | 1.75 | 120 | 2640 |
|  | 鄂破2#排气筒 | 15 |  |  | 5000 | 1060 | 5.3 |  |  | 5000 | 10 | 0.05 |  |  |  |
|  | 鄂破3#排气筒 | 15 |  |  | 5000 | 1060 | 5.3 |  |  | 5000 | 10 | 0.05 |  |  |  |
|  | 鄂破4#排气筒 | 15 |  |  | 5000 | 1060 | 5.3 |  |  | 5000 | 10 | 0.05 |  |  |  |

#### 3.2.3.2废水污染物源强

1、生活污水

本项目产生的废水主要为员工的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计算，产生量为5.76t/d，1900.8t/a。

本项目生活污水水质类比《绥化华粮粮食储备库有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》，类比项目生活污水pH的范围为6.9~7.8（无量纲），化学需氧量最大排放浓度为226mg/L，五日生化需氧量最大排放浓度为78.6mg/L，氨氮最大排放浓度为2.25mg/L，总磷最大排放浓度为0.97mg/L，悬浮物最大排放浓度为128mg/L。

2、水净化设备废水

本项目水净化设备废水量为176t/a。参考《反渗透/电去离子(RO/EDI)集成膜过程制备高纯水的研究》资料，COD≤40mg/L。

软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

表5-2-4 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 | 类别 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  |  | 排放方式 | 排放时间h | 污染物排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 处理能力t/d | 工艺 | 去除率% | 是否为可行技术 |  |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 生活废水 | 生活污水 | pH | 1900.8 | 6.9~7.8 |  | / | / | / | / | / | 2640 | / | / |
|  |  | 总磷 |  | 0.97 | 0.002 | / | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | COD |  | 226 | 0.43 | / | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | 氨氮 |  | 2.25 | 0.004 | / | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | BOD5 |  | 78.6 | 0.15 | / | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | 128 | 0.24 | / | / | / | / |  |  | / | / |
| 软化装置 | 软化处理废水 | COD | 176 | 40 | 0.01 | / | / | / | / | / | 7920 | / | / |
| 全厂 | 混合废水 | pH | 2076.8 | 6.9~7.8 |  | / | / | / | / | 间接排放 | 7920 | 6.5~7.5 |  |
|  |  | 总磷 |  | 0.96 | 0.002 | / | / | / | / |  |  | 0.96 | 0.002 |
|  |  | COD |  | 211.9 | 0.44 | / | / | / | / |  |  | 211.9 | 0.44 |
|  |  | 氨氮 |  | 1.93 | 0.004 | / | / | / | / |  |  | 1.93 | 0.004 |
|  |  | BOD5 |  | 72.2 | 0.15 | / | / | / | / |  |  | 72.2 | 0.15 |
|  |  | 悬浮物 |  | 115.6 | 0.24 | / | / | / | / |  |  | 115.6 | 0.24 |

3、雨水

全厂采用雨污分流排水系统。

#### 3.2.3.3噪声源强

本项目噪声污染源源强核算及相关参数见下表。

表3-2-5 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数

| 工序/生产线 | 布置 | 噪声源 | 数量 | 声源类型 | 噪声产生量 |  |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 监测位置 | 声级水平 (dB(A)) | 工艺 | 降噪效果 (dB(A)) | 核算方法 | 声级水平 (dB(A)) |  |
| 生产线 | 生产车间 | 移动式冶炼炉 | 24 | 连续 | 类比法 | 设备外1m | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 25 | 类比法 | 55 | 7920 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 8 |  |  | 设备外1m | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 60 |  |
|  |  | 整流柜 | 4 |  |  | 设备外1m | 70 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 45 |  |
|  |  | 三相异步电动机 | 32 |  |  | 设备外1m | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 55 |  |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 12 |  |  | 设备外1m | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 55 | 1320 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 12 |  |  | 设备外1m | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 50 | 2640 |
|  |  | 电动调节门 | 8 |  |  | 设备外1m | 75 | 厂房隔声 | 20 |  | 50 |  |
|  |  | 天车 | 8 |  |  | 设备外1m | 80 | 厂房隔声 | 20 |  | 60 | 1320 |
|  |  | 35KV整流变压器 | 4 |  |  | 设备外1m | 70 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 45 | 2640 |
|  |  | 电力变压器 | 4 |  |  | 设备外1m | 70 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 45 |  |
|  |  | 颚式破碎机 | 4 |  |  | 设备外1m | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 60 |  |
|  |  | 计量皮带秤 | 12 |  |  | 设备外1m | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 50 |  |
|  |  | 计量包装一体机 | 4 |  |  | 设备外1m | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 50 |  |
|  |  | 搅拌机 | 4 |  |  | 设备外1m | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 55 |  |
|  |  | 风机 | 4 |  |  | 设备外1m | 80 | 基础减震、厂房隔声 | 25 |  | 55 |  |

#### 3.2.3.4 固体废物源强

本项目产生工业固废包括布袋除尘器收集粉尘、废离子交换树脂、废布袋、不合格产品、生活垃圾。

（1）废离子交换树脂

本项目软化水处理设备会产生废离子交换树脂，产生量为0.5t/a，为一般固废，废离子交换树脂更换时由厂家回收，不在厂区内堆存。

（2）废布袋

根据设备厂家提供资料，本项目布袋除尘器中除尘布袋的使用年限约为5年，即每5年需要更换一次布袋除尘器中布袋，以取得更好的除尘效果，除尘器废布袋产生量约为0.05t/5a，由设备厂家进厂定期检修时，更换回收、处置，不在厂区内堆存。

（3）布袋除尘器收集粉尘

本项目布袋除尘器收集粉尘量为55.84t/a，收集后外售综合利用。

（4）不合格产品

本项目扒炉过程表层产生不合格产品，根据建设单位提供资料，产生量为8400t/a，收集后外售综合利用。

（5）生活垃圾

本项目营运期劳动定员90人，员工生活过程中产生生活垃圾按照0.4kg/人•d计，则产生量为11.8t/a，经收集后定期交由市政环卫部门统一处理。

表3-2-6 一般固体废物产生量及处置方式

| 产生位置 | 固体废物名称 | 《固体废物分类与代码目录》 |  | 产生量（t/a） | 处理方法和排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废物种类 | 废物代码 |  |  |
| 布袋除尘器 | 布袋除尘器收集粉尘 | SW17 | 900-099-S17 | 55.84 | 外售综合利用 |
| 冶炼炉 | 不合格产品 | SW17 | 900-099-S17 | 8400 |  |
| 布袋除尘器 | 除尘器废布袋 | SW17 | 900-099-S17 | 0.05t/5a | 交由厂家回收处理 |
| 软化水处理系统 | 废离子交换树脂 |  |  | 0.5 |  |
| 员工生活 | 生活垃圾 | SW62 | 900-002-S62 | 11.8 | 市政环卫部门统一处理 |

## 3.3清洁生产分析

推行清洁生产是实施生产全过程控制、进行整体污染预防，可实现节能、降耗、减污、增效，是实现达标排放和污染物总量控制的重要手段，是我国环境保护的重大策略。国务院于2012年2月29日颁布了《中华人民共和国清洁生产促进法》，并于2012年7月1日起正式实施。清洁生产是指在可行的范围内减少最初产生的或随后经过处理、分类或处置的有害废物，达到“废物最小化”。

1、清洁生产及清洁生产要素

清洁生产在全球范围内被越来越多的国家认为是一次预防污染的最佳战略，已经得到人们重视，环境保护工作由过去的单一末端治理转向清洁生产及综合利用为主的预防治理战略。所谓的清洁生产，是指不断采取改进技术、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

清洁生产要素主要体现在以下三个方面：

（1）对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；

（2）对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的整个生命周期的不利影响；

（3）服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。推行清洁生产的目的就是将整体预防的环境战略应用于生产过程、产品和服务中，以提高能源和物料的利用、降低对能源的过度使用、减少人类和环境的自身的风险。以实现资源环境与经济发展双赢。

2、清洁生产水平分析

（1）原辅材料和能源的清洁性分析

拟建项目主要原料均采购自国内生产企业，均不含毒性成分；所用能源为电能，为清洁能源。

（2）生产工艺先进性和清洁性分析

拟建项目所采用设备均选用先进设备，既符合产品的质量要求，又有效减少了有害废物的产生。

（3）产品的清洁性与先进性

本项目无国家明令淘汰的落后设备，采用了先进的模式，在轻量化、减少污染物排放、降低能耗、提升功率和扭矩指标、通用化与模块化等方面都处于国内领先，即便在发达国家也处于较高水准。

（4）环境管理要求

①由于清洁生产是全过程的污染控制，涉及企业各个部门，因此本评价建议成立清洁生产领导小组负责组织实施，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员，形成企业-部门-班组三级清洁生产网络，广泛宣传并对各岗位严格培训。

②建设单位应加强生产过程中环境管理，定期对设备进行检修和维护环保设施正常运行。

③建立健全环境管理机构和制度，对能源消耗实行定额管理，原始记录及统计数据齐全。

3、清洁生产分析结论

综上，本项目各生产单元采用成熟的生产技术进行生产，生产工序均配套安装有效的防治措施，另外，在生产过程中通过采用经济科学的节能降耗措施，减少耗电量。因此，本项目各生产单元的生产符合清洁生产要求。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

哈尔滨市地处我国东北部地区，黑龙江省西南部，松嫩平原东端。是黑龙江省省会，中国东北部的政治、文化、科技和交通中心。地理位置北纬45°09′-46°45′，东经125°42′-130°10′之间，西北与肇东、兰西、绥化接壤，东南与巴彦、宾县、尚志市相连，西南与五常毗邻。辖区总面积5.3×104km2。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，厂区东侧为巴彦县晟泰畜牧交易有限公司，南侧为附线路（二级公路），隔路为农田，西侧为哈尔滨龙粮油脂有限公司，北侧为村路，隔路为富源村。

本项目所在区域地理位置见下图。

比例尺1:410000

本项目位置

图4-1-1项目地理位置图

### 4.1.2地形地貌

哈尔滨地区地质构造形态和新构造运动特点决定了本地区构造地貌的基本格局，流水、风力、冻融等外营力及人类活动的影响对现代地貌的最后形成起了明显的雕塑和改造作用。根据地貌形态和成因，哈尔滨地区地貌可分为三种基本类型：河谷冲积平原、洪积-冲积台地、剥蚀丘陵。依据上述地形特征，将区内地貌成因类型在河流冲积平原基础上划分出松花江二级阶地及阿什河高漫滩这两个次级地貌成因类型。

松花江二级阶地：松花江河流阶地呈不规则条带状分布于江南岸，市区阶地一般宽2.5～9.0km，海拔高度为128.0～150.0m，相对高度15.0～25.0m。阶地上部的组成物质为河床相冲积砂砾石、砂、粉土、粉质黏土、次生黄土等。区内受信义沟、曹家沟切割，阶地上形成许多较深沟谷。

阿什河高漫滩：分布在工作区东北角，河漫滩南北不对称，组成物质主要是全新统沉积物。河漫滩平坦宽阔，一般海拔高度120.0～125.0m，其上微地貌复杂，有许多河岸沙堤、沙丘、漫岗、湖泡和低湿地发育。阿什河河漫滩多牛轭湖和湖沼洼地，东岸宽5～7km，起伏较大，西岸较为低洼平坦。

上述微地貌形成与区域内第四纪上更新世以来的新构造上升导致河流垂直侵蚀与溯源侵蚀的加强深切相关，由于阿什河的溯源侵蚀，形成了若干微地貌。

### 4.1.3地质构造

哈尔滨市地层主要有前第四系的中生界侏罗系、白垩系及新生界的第四系。第四系广泛分布于全市区，前第四系则掩伏于第四系之下。前第四系在哈尔滨市区地表未见出露，仅见于钻孔中。其中中生界中侏罗统建有太安屯组（J2t），灰白、灰绿色中性及酸性火山碎屑岩夹凝灰质砾岩、砂岩等。中生界下白垩统建有泉头组（K1q）、青山口组（K1qs)、姚家组（K1y）和嫩江组（K1n），该统以泥岩为主，砂质泥岩及泥页岩次之，局部有粉砂岩、砂岩。其下段以砂砾岩为主，与下伏中侏罗统太安屯组呈不整合接触。

哈尔滨地区第四系甚为发育，全市区均有第四纪堆积，且从更新统到全新统均有分布。哈尔滨位于松辽断陷的东部边缘，其东部即为吉黑晚期华力西褶皱带。松辽地区由华力西运动结束了元古代及古生代以来的海洋环境，以后经过燕山运动的强烈改造和喜马拉雅运动的明显影响，奠定了大地构造的基本格局。进入第四纪以后，哈尔滨地区地质构造虽然仍受新构造运动影响，但总体上进入了比较稳定的地质时期。受大地构造运动的控制和影响，哈尔滨的地质构造主要有隆起和断裂两个类型。隆起在哈尔滨东、西部各有一处，均呈北东向隐伏状分布。其一为柳条沟—葫芦头沟—曲坊屯—阎家屯隆起，由平房以东柳条沟向北延伸至城高子一带。隆起轴向为北东30-50°，由中生界下白垩统泉头组和青山口组地层组成，具有明显褶皱形态，隆起高度为20-30m。其二为太平庄隆起，位于哈尔滨西部太平庄镇，为临江—太平庄隆起的北端。隆起轴向为北东30-40°，由中生界下白垩统地层组成，隆起高度为20-40m。

哈尔滨共有北东向和北西向断裂两组。北东向断裂主要有:双城-平房隐伏断裂（F4）位于平房北，走向为北东55°。该断裂切穿震旦系、古生界、侏罗系及下白垩系泉头组，沿断裂面有燕山期侵入岩，其南西端的双城历史上曾发生过4级地震。按照《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）附录 A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”中规定，哈尔滨地区抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期值为0.45s，区域稳定性好。

### 4.1.4评价区水文地质

#### 4.1.4.1地质概况

1、地层岩性

巴彦县区内沉积了较厚的第四系松散堆积物，总厚度为40m～100m。具明显的上细下粗多层韵律结构。下伏为白垩系沉积岩。详见区域地层表。

表4-1-1 巴彦县地层一览表

| 地 层 时 代 |  |  |  | 代 号 | 厚度 （m） | 分 布 及 岩 性 特 征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  |  |  |
| 新 生 界 | 第 四 系 | 全 新 统 | 现代 沉积层 | Q42 | 1～50 | 分布在松花江低漫滩及其支流漫滩地带。表层腐植土0~1.5m，下为粉质粘土，黄色、灰色，可塑，厚2~27m，其下为细砂、砂砾石，厚2~48m，底为砂砾石1~5m。 |
|  |  |  | 高漫滩 沉积层 | Q41 | 22～55 | 分布松花江高漫滩地带，表层腐植土0~1.0m，下为粉质粘土，黄色、灰色，可塑，厚1~10m，下为细中、中粗砂、砂砾石，厚12~45m。 |
|  |  | 上 更 新 统 | 顾乡 屯组 | Q33 | 45～60 | 分布在松花江一级阶地地带，表层腐植土0~1.0m，下为次生黄土状粉质粘土，厚3~10m，其下为淤泥质粉质粘土透镜体，厚0~l5m，再下为中细砂、中粗砂、砂砾卵石，厚25~35m。 |
|  |  |  | 哈尔 滨组 | Q32 | 5～25 | 分布在高平原地区，黄土状粉质粘土，淡黄褐色，块状、土状，大孔隙柱状节理发育。 |
|  |  | 中 更 新 统 | 上荒 山组 | Q22 | 0～35 | 分布在高平原地区，分布不稳定，粉质粘土，黄褐色，块状、角砾状，坚硬。 |
|  |  |  | 下荒 山组 | Q21 | 0～20 | 分布在高平原地区，厚度变化大，细砂、中粗砂含砾，分选、磨圆中等。 |
| 中 生 界 | 白 垩 系 | 上 统 | 登楼 库组 | K1 | 100～500 | 泥岩、砂质泥岩夹中细砂岩、中粗砂岩、局部为泥质砂砾岩。 |

2、区域水文地质条件

（1）地下水贮存条件及分布规律

第四纪以来本区缓慢沉降，沉降了较厚的第四系的砂、砂砾石层，从而决定了本区第四系松散岩类孔隙水广泛分布。

松花江及其支流漫滩区河漫滩区含水层厚度较大，分布稳定，颗粒松散，渗透性较强，水量较为丰富，地下水类型为河漫滩松散层孔隙潜水。阶地区含水层分布均匀，厚度稳定，堆积物松散，水量较丰富，地下水类型为阶地松散层孔隙潜水。波状高平原区，由于第四纪沉积了厚50-60m厚的更新统的砂、砂砾石层与粉质粘土层，由于表层粘土较厚，因而赋存孔隙承压水，地下水类型为高平原松散层孔隙承压水。在北部丘陵区分布有风化裂隙水和构造裂隙水。

（2）地下水类型及含水层特征

本区位于松嫩平原东部，松花江中游左岸，依据地形地貌特征、地层结构及水文地质特征，将区内地下水划分为河漫滩松散层孔隙潜水、一级阶地松散层孔隙承压水和高平原（松花江二级阶地）松散层孔隙承压水。

河漫滩松散岩类孔隙潜水（Q4）：

分布在松花江高低漫滩及其支流漫滩地带。含水层由细砂、中粗砂、砂、砾卵石组成。部分地段上覆0.5-10m厚粉质粘土。含水层厚度：松花江高低漫滩地带为15-30m，局部可达40m，支流漫滩为2-25m。地下水位埋深0-5m，局部具有承压性。富水性中等，单井涌水量1000-3000m3/d，支流漫滩单井涌水量100-1000m3/d，其中上游为100-500m3/d。渗透系数30-70m/d。水化学类型属HCO3-Ca·Mg或HCO3-Ca·Na型水，矿化度小于0.5g/L，为低矿化度水。

阶地松散岩类孔隙承压水（Q3）：

分布在松花江一级阶地地带，岩性为第四系上更新统细砂、中粗砂、砂砾石，底部为薄层卵石。含水层上覆20-26m厚的黄土状粉质粘土和粉质粘土。含水层为中粗砂含砾石层间夹1-3层淤泥质粉质粘土透镜体，含水层厚度较稳定一般为30-36m。水位埋深10-12m，承压水头13m。富水性较好，单井涌水量1000-3000m3/d，为HCO3-Ca型水，矿化度小于1000mg/l，为淡水。

高平原松散岩类孔隙承压水（Q2）：

广泛分布在波状高平原地区，含水层由中更新统细砂、中细砂、粗砂、砂砾石构成。含水层厚15-28m，上覆较厚的黄土状粉质粘土和粉质粘土，水位埋深5-20m，含水层顶板埋深21-34m，承压水头5-20m，单井涌水量多为1000-2000m3/d，巴彦县现有水源地附近局部地区，富水性强，单井涌水量可达3000-5000m3/d，渗透系数70m/d，水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg型水，矿化度0.23-0.38g/L。

白垩系砂岩、砂砾岩孔隙裂隙承压水（K1）：

广泛分布在广大平原区第四纪沉积物之下，含水层由白垩系砂岩、砂砾岩组成，顶板埋深20~70m，含水岩层厚度（控制深度200m）为10~50m，单层厚度0.5~15m。水位埋深10~30m，承压水头10~50m，局部自流，富水性较不均一，单井涌水量<500m3/d，HCO3-Ca型或Ca·Na型水，矿化度小于0.5g/l。补给来源有：局部裸露地段降水入渗和丘陵区基岩裂隙水侧向径流和上覆第四系地下水的径流，排泄于侧向极缓慢径流和小量人工开采，径流交替非常迟缓。

基岩裂隙水：

分布在丘陵区，含水岩层由二长花岗岩及千枚岩、板岩及火山碎屑岩组成风化裂隙水和构造裂隙水，含水层厚度变化大，为5~30m，局部可达50m。水位埋深随地形而变化为0~30m。富水性极不均一，单井涌水量为5~500m3/d。为HCO3-Ca型水，矿化度小于0.5g/L淡水。主要补给为降水入渗，排泄为蒸发和侧向径流。

地下水流向

本项目位置

图4-1-2区域水文地质图

（3）地下水的补给、径流与排泄条件

河漫滩松散岩类孔隙潜水：

分布在松花江左岸、少陵河两岸河漫滩区，地形平缓，表层粉质粘土厚度小，为大气降水入渗提供了良好条件，因此河漫滩区地下水主要补给来源为大气降水，其次是一级阶地区的地下径流补给和洪水期五岳河的侧向补给。其排泄途径主要是以侧向径流的方式排泄到下游地区和松花江及其支流等地表水体，此外，人工开采、水位埋深浅地带的潜水蒸发也是地下水的排泄途径之一。

阶地松散岩类孔隙承压水：

补给来源有大气降水入渗和高平原第四系中粗砂、含砾石层承压水侧向径流补给，排泄于侧向径流和人工开采，径流交替较迟缓。

高平原松散岩类孔隙承压水：

赋存于中更新统荒山组粉细砂、中细砂、中粗砂、砂砾石中的孔隙承压水，雨后1月，地下水位明显回升，说明大气降水是孔隙承压水的补给来源之一。此外，由于含水层分布广泛、连续，因此也同时接受区外同一含水层的地下水侧向径流补给。由于其埋藏深，上部隔水层厚度大，所以潜水蒸发对其影响并不很大，地下径流及人工开采是地下水的主要排泄方式。同孔隙潜水相比，径流交替相当迟缓。

项目区位于松花江一级阶地地带，含水层为中粗砂、砂岩，底部为泥岩，含水层上覆厚约12m-36m的粉质粘土。含水层厚度25～50m，水位埋深22.5～105m，富水性中等，导水性强，渗透系数50m/d，水位年变化幅度1.1m，根据地下水检测结果，区域地下水总矿化度小于1.5g/L，pH值6.8～7.5，为HCO3--Ca2+型水、HCO3-- Cl-- Ca2+型水。

项目区内地下水主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。其中以前者为主，后者次之。第四系孔隙水为潜水类型，第四系松散层孔隙潜水水量较丰富，与地表水水力联系密切，含水层岩性主要为砂岩，补给来源为上游含水层的侧向径流补给和大气降水补给，以向下游含水层和蒸发方式排泄。基岩裂隙水受构造、风化的影响，主要分布在沟谷下部的基岩裂隙中，水量分布不均一，为弱透水性。

#### 4.1.4.2地下水形成条件与赋存规律

项目砂砾石含水层连续分布，透水性强，补给较充沛，径流通畅，循环交替较强烈，水质总体较好，水化学类型以HCO3-- Ca2+型水、HCO3-- Cl-- Ca2+型水为主，矿化度低，属中性、偏弱碱性水，矿化度0.4-0.6g/L，属低矿化度淡水。

### 4.1.5土壤

由于受地形、气候、植物等自然因素及人为活动的影响，全市土壤类型较多，共有9个土类、21个亚类、25个土种。黑土，是郊区及县（市）的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土在全市分为2个亚类（黑土和草甸黑土）、3个土属（粘质黑土、砂质黑土、草甸黑土），共7个土种。黑土土壤养分含量比较丰富，适于各种农作物生长。黑钙土，是全市主要耕作土壤，主要分布在中部平川地和岗平地上，在全市分为3个亚类：黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土，共8个土种。黑钙土养分含量仅次于黑土，适于作物栽培。草甸土也是全市主要耕作土壤，多数分布在沿江河低洼淋溶地带和松花江台地漫滩地带。草甸土在全市分为6个亚类：草甸土、碱化草甸土、泛滥地草甸土、盐化草甸土、潜育草甸土、硫酸盐草甸土，共10个土种。草甸土大部分宜耕性较差，宜发展草场和栽植薪炭林。砂土及沼泽土，主要分布于江河两岸河滩和低洼地块，适于发展渔业、牧业。

### 4.1.6森林、植被

哈尔滨市全市植被以地带性植被红松林、针阔叶混交林、天然次生林、人工林、草原和农田植被为主，其中面积最大的是森林植被，森林覆盖率达42.39%，辖区内野生植物种类丰富，据不完全统计，有植物950余种。以松花江为界，江北植被属小兴安岭植被亚区，江南植被属长白山系张广才岭植被亚区。

### 4.1.7生态环境

由于多年的开发活动，本区自然生态环境已被人工生态环境所取代。哈尔滨区内土地肥沃，植被主要以水稻、玉米、大豆等粮食作物为主，其他农作物主要为蔬菜。此外，道路、河道两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有效地改善了生态环境质量。本区陆生动物除了人工饲养的牛、猪、鸡、兔、羊之外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛙、昆虫等，无大型野生哺乳动物。

本项目位于城市建设区范围内，项目区域范围内不涉及珍稀野生保护植物及动物。

### 4.1.8区域污染气象特征

1、气候特征

哈尔滨市属于半湿润温带大陆性季风气候，冬天受蒙古西北气流控制，受东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风而干燥。一年中寒暑温差较大。

2、风向、风频

2023年每月、各季及长期平均各向风频变化情况分别见表4-1-2和表4-1-3，全年及四季风频玫瑰图见图4-1-3。

表4-1-2 2023年年均风频的月变化统计 (单位：%)

| 风向风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2.78 | 1.44 | 1.42 | 1.6 | 2.38 | 0.88 | 1.25 | 1.45 | 3.53 | 3.9 | 2.62 | 2.25 | 2.46 | 2.81 | 1.43 | 3.5 | 2.37 |
| 2月 | 3.11 | 1.31 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.35 | 0.7 | 2.04 | 2.34 | 3.98 | 3.45 | 2.5 | 2.53 | 2.9 | 2.04 | 3.15 | 2.5 |
| 3月 | 2.35 | 1.5 | 1.38 | 1.59 | 2.54 | 1.68 | 1.5 | 1.69 | 3.41 | 4.74 | 3.68 | 3.55 | 2.86 | 3.06 | 2.19 | 2.6 | 2.95 |
| 4月 | 2.95 | 1.77 | 1.76 | 2.63 | 3.83 | 2.24 | 2.58 | 2.47 | 4.37 | 4.86 | 4.66 | 3.61 | 3.64 | 3.98 | 2.65 | 3.14 | 3.61 |
| 5月 | 3.09 | 4.02 | 3.18 | 1.67 | 1.83 | 2.53 | 2.64 | 3.11 | 4.58 | 5.14 | 3.96 | 2.61 | 2.44 | 2.66 | 2.68 | 3.07 | 3.35 |
| 6月 | 2.3 | 2.14 | 2.35 | 2.52 | 2.76 | 2.32 | 1.95 | 2.19 | 2.82 | 3.2 | 2.63 | 2.46 | 2.14 | 2.64 | 1.88 | 2.3 | 2.42 |
| 7月 | 2.39 | 2.59 | 2.09 | 2.98 | 3.69 | 2.58 | 1.91 | 1.95 | 2.58 | 3.21 | 3.07 | 1.97 | 1.78 | 2.08 | 1.4 | 2.16 | 2.58 |
| 8月 | 1.79 | 2.04 | 3.1 | 3.26 | 3.19 | 1.99 | 1.63 | 2 | 1.63 | 2.73 | 3.25 | 2 | 1.97 | 1.77 | 1.56 | 1.77 | 2.4 |
| 9月 | 2.89 | 1.95 | 1.45 | 2.33 | 2.01 | 1.5 | 1.26 | 1.25 | 2.78 | 3.53 | 2.9 | 2.26 | 2.26 | 2.46 | 2.18 | 2.54 | 2.49 |
| 10月 | 1.92 | 0.98 | 1.75 | 1.4 | 1.62 | 2.4 | 2.03 | 2.44 | 3.37 | 3.72 | 2.23 | 2.17 | 2.49 | 2.68 | 2.05 | 2.97 | 2.38 |
| 11月 | 4.43 | 3.06 | 3.18 | 3.57 | 2.82 | 2.73 | 1.62 | 1.65 | 2.33 | 3.48 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 3.04 | 2.16 | 3.55 | 2.9 |
| 12月 | 2.68 | 2 | 1.41 | 0.8 | 2.12 | 1.16 | 1.34 | 1.76 | 3.5 | 3.72 | 2.49 | 2.27 | 2.49 | 2.17 | 1.48 | 2.42 | 2.42 |

表4-1-3 2023年年均风频的季变化及年均风频  (单位：%)

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.91 | 2.61 | 2 | 2.15 | 3.31 | 2.09 | 2.22 | 2.61 | 4.31 | 4.92 | 3.99 | 3.29 | 3.01 | 3.38 | 2.5 | 2.99 | 3.3 |
| 夏季 | 2.21 | 2.26 | 2.68 | 3.02 | 3.28 | 2.3 | 1.85 | 2.06 | 2.45 | 3.05 | 3.04 | 2.1 | 1.96 | 2.24 | 1.72 | 2.09 | 2.47 |
| 秋季 | 3.2 | 2.48 | 2.77 | 2.48 | 2.13 | 2.11 | 1.57 | 1.54 | 2.91 | 3.56 | 2.7 | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.11 | 2.98 | 2.59 |
| 冬季 | 2.75 | 1.64 | 1.32 | 1.44 | 1.85 | 1.17 | 1.19 | 1.7 | 3.23 | 3.86 | 2.83 | 2.33 | 2.5 | 2.73 | 1.75 | 3.11 | 2.43 |
| 全年 | 2.75 | 2.27 | 2.26 | 2.46 | 2.89 | 2.09 | 1.81 | 2 | 3.28 | 3.9 | 3.16 | 2.54 | 2.57 | 2.88 | 2.1 | 2.9 | 2.7 |

图4-1-3哈尔滨市近20年风频玫瑰图

3、风速

哈尔滨市2023年地面气象资料中每月平均风速见表4-1-3，年平均风速月变化曲线见图4-1-4。

表4-1-4 哈尔滨2023年平均风速月变化情况

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.37 | 2.50 | 2.95 | 3.61 | 3.35 | 2.42 | 2.58 | 2.40 | 2.49 | 2.38 | 2.90 | 2.42 |

图4-1-4 年平均风速的月变化曲线图

4、地面温度场

哈尔滨市 2023年地面气象资料中每月平均气温变化情况见表4-1-4，年平均气温月变化曲线见图4-1-5。

表4-1-5 哈尔滨2023年各月平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | -17.56 | -10.49 | 1.53 | 8.04 | 16.26 | 22.00 | 23.24 | 22.18 | 17.73 | 9.09 | -7.54 | -15.77 |

图4-1-5 哈尔滨年平均温度的月变化曲线。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

#### 4.2.1.1空气质量达标区判定

根据《2023年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2023年有效监测天数365天，优良天数304天，达标率83.3%，其中优146天，同比减少21天；良158天，同比增加15天。超标天数61天，其中轻度污染44天，同比增加13天；中度污染6天，同比减少8天；重度污染7天，同比减少2天；严重污染4天，同比增加3天。哈尔滨市2023年度空气质量综合指数3.78，同比下降0.02。
    2023年，六项污染物中细颗粒物、二氧化硫和一氧化碳同比下降，其他污染物同比上升。细颗粒物浓度36微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.7%；可吸入颗粒物浓度59微克/立方米，同比上升2微克/立方米，升幅3.5%； 二氧化氮29微克/立方米，同比上升2微克/立方米，升幅7.4%；二氧化硫11微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅21.4%；一氧化碳第95百分位浓度1.0毫克/立方米，同比下降0.2毫克/立方米，降幅16.7%；臭氧第90百分位数浓度121微克/立方米，同比上升5微克/立方米，升幅4.3%，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求。项目所在区域属于城市环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。

#### 4.2.1.2项目所在区域特征污染物环境质量现状

1、监测点位

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.3补充监测”要求，对于本项目排放的特征污染物TSP进行补充监测。监测点位及因子见下表。

表4-2-1 特征污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 下风向○1 | 127.06574257 | 46.272344 | TSP | 2025.4.23-2025.4.29 | N | 97 |

图例

监测点位

图4-2-1特征污染物的现状监测布点图

2、监测时间及频率

采样时间为2025年4月23日~29日，连续监测7天； TSP：24小时平均值，每天连续采样时间20h。

3、监测结果统计

特征污染物监测结果见下表。

表4-2-2本项目特征污染物环境质量现状监测结果表单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 污染物 | 年评价 指标 | 评价标准mg/m3 | 现状浓度mg /m3 | 占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下风向○1 | 127.06574257 | 46.272344 | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.077~0.080 | 26.7 | 0 | 达标 |

#### 4.2.1.3大气环境现状评价结论

根据《2023年哈尔滨生态环境质量状况年报》，项目所在区域PM10、PM2.5未达到二级标准，本项目所在区域处于环境质量不达标区。项目排放的其他特征污染物TSP现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值。

### 4.2.2地表水环境质量现状调查与评价

本项目纳污水体为泥河，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003）可知，涉及泥河一级水功能区为泥河兰西县开发利用区，水质目标为Ⅲ类，根据《2023年哈尔滨生态环境质量状况年报》，泥河水库位于本项目纳污河段下游，泥河水库水质现状为Ⅲ类，符合Ⅲ类标准要求。

### 4.2.3地下水环境质量现状调查与评价

#### 4.2.3.1地下水环境质量现状监测

1、监测点位

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.3现状监测点的布设原则，本项目共布设潜水含水层水质监测点3个，承压水含水层水质监测点1个，地下水水位监测点8个，地下水环境现状监测点布设情况见下表。

表4-2-3 地下水水位监测点情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 含水层 | 使用功能 | 监测内容 | 井深(m) | 水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1☆上游监测孔 | 潜水层 | 监测孔 | 水质、水位 | 15 | 122.4 |
| 2 | 2☆下游监测孔 | 承压层 | 饮用 | 水质、水位 | 130 | 121.8 |
| 3 | 3☆侧游监测孔 | 潜水层 | 灌溉 | 水质、水位 | 20 | 121.4 |
| 4 | 4☆下游监测孔 | 潜水层 | 灌溉 | 水质、水位 | 18 | 120.3 |
| 5 | 5☆厂区监测孔 | 潜水层 | 灌溉 | 水位 | 20 | 122.5 |
| 6 | 6☆侧游监测孔 | 潜水层 | 灌溉 | 水位 | 20 | 121.2 |
| 7 | 7☆下游监测孔 | 潜水层 | 监测孔 | 水位 | 20 | 120.5 |
| 8 | 8☆上游监测孔 | 潜水层 | 监测孔 | 水位 | 15 | 122.1 |

图4-2-2地下水监测点布置图

2、监测因子

pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、总溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类。

3、监测时间及频率

2025年4月23日，采样1天，每天1次。

4、监测结果统计

项目地下水监测结果见下表。

表4-2-4 项目地下水水质现状监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1☆上游监测孔 | 2☆下游监测孔 | 3☆侧游监测孔 | 4☆下游监测孔 |  |
| 钾 | mg/L | 0.72 | 1.32 | 1.22 | 1.35 | － |
| 钠 | mg/L | 13.4 | 9.53 | 10.6 | 11.8 | 200 |
| 钙 | mg/L | 92.9 | 109.0 | 96.9 | 150.8 | － |
| 镁 | mg/L | 2.88 | 4.68 | 4.23 | 4.87 | － |
| 碳酸根离子 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | － |
| 碳酸氢根离子 | mg/L | 286 | 122 | 220 | 372 | － |
| 氯离子 | mg/L | 17.2 | 119 | 43.8 | 49.3 | － |
| 硫酸根离子 | mg/L | 14.7 | 38.0 | 42.9 | 38.5 | － |
| pH | 无量纲 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.351 | 0.0297 | 0.299 | 0.282 | 0.50 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.58 | 0.66 | 0.52 | 0.64 | 20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1.00 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 170 | 320 | 261 | 280 | 450 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.52 | 1.0 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 455 | 668 | 400 | 550 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 15 | 38 | 43 | 38 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 17.4 | 119 | 43.2 | 48.5 | 250 |
| 总大肠菌群数 | MPN/100mL | <2 | <2 | <2 | <2 | 3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.60 | 0.11 | 0.43 | 1.56 | 0.10 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 3.0 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.05 |

注：L代表标准检出限

现状监测结果应进行统计分析，给出最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率。水质现状评价因子统计结果见下表。

表4-2-5 水质现状评价因子统计结果

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 1.35 | 0.72 | 1.15 | 0.25 | 100% | 0% |
| 钠 | 13.4 | 9.53 | 11.33 | 1.44 | 100% | 0% |
| 钙 | 150.8 | 92.9 | 112.40 | 22.95 | 100% | 0% |
| 镁 | 4.87 | 2.88 | 4.17 | 0.78 | 100% | 0% |
| 碳酸根离子 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 碳酸氢根离子 | 372 | 122 | 250.00 | 91.47 | 100% | 0% |
| 氯离子 | 119 | 17.2 | 57.33 | 37.62 | 100% | 0% |
| 硫酸根离子 | 42.9 | 14.7 | 33.53 | 11.03 | 100% | 0% |
| pH | 7.7 | 7.5 | 7.58 | 0.08 | 100% | 0% |
| 氨氮 | 0.351 | 0.0297 | 0.24 | 0.12 | 100% | 0% |
| 挥发酚 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 硝酸盐 | 0.66 | 0.52 | 0.60 | 0.05 | 100% | 0% |
| 亚硝酸盐 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 氰化物 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 砷 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 汞 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 六价铬 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 总硬度 | 320 | 170 | 257.75 | 54.96 | 100% | 0% |
| 铅 | - | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 氟化物 | - | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 镉 | - | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 溶解性总固体 | 668 | 400 | 518.25 | 101.76 | 100% | 0% |
| 硫酸盐 | 43 | 15 | 33.50 | 10.87 | 100% | 0% |
| 氯化物 | 119 | 17.4 | 57.03 | 37.67 | 100% | 0% |
| 总大肠菌群数 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 菌落总数 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 铁 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 锰 | 1.56 | 0.11 | 0.68 | 0.54 | 100% | 100% |
| 耗氧量 | 2.6 | 0.5 | 1.63 | 0.86 | 100% | 0% |
| 石油类 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |

注：--表示污染物浓度低于检测限或未检出，铅有1个点位低于标准检出限，因此未进行均值及标准差的计算

#### 4.2.3.2地下水环境质量现状评价

1、评价因子

同现状监测因子。

2、评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

3、评价方法

采用标准指数法。其标准指数计算公式如下：

Pi=Ci/Csi

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值）其标准指数计算公式：

式中：Pi–第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值（mg/L）；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值（mg/L）；

pHsd—pH值标准规定的下限值；

pHsu—pH值标准规定的上限值。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

4、评价结果及分析

地下水环境现状评价结果见下表。

表4-2-6项目地下水水质现状评价结果（P值）

| 检测项目 | Pi |  |  |  | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1☆上游监测孔 | 2☆下游监测孔 | 3☆侧游监测孔 | 4☆下游监测孔 |  |
| pH | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 否 |
| 氨氮 | 0.7 | 0.06 | 0.6 | 0.56 | 否 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 硝酸盐 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 否 |
| 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 总硬度 | 0.38 | 0.71 | 0.58 | 0.62 | 否 |
| 钠 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 否 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 氟化物 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.52 | 否 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 溶解性总固体 | 0.46 | 0.67 | 0.40 | 0.55 | 否 |
| 硫酸盐 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 否 |
| 氯化物 | 0.07 | 0.48 | 0.17 | 0.19 | 否 |
| 总大肠菌群数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 锰 | 6.00 | 1.10 | 4.30 | 15.60 | 是 |
| 耗氧量 | 0.17 | 0.77 | 0.37 | 0.87 | 否 |
| 石油类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 否 |

5、地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价，其主要作用有两点，一是查明地下水化学类型，二是查验检测结果的准确性。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见下表。

表4-2-7舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3- SO42- | HCO3- SO42- Cl- | HCO3- Cl- | SO42- | SO42- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

第一步，对水文资料进行整理：

换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数

按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：

离子的毫克当量数=离子的毫克数÷离子的当量知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：

某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升÷阴离子毫克当量总数/升×100%

第二步，按矿化度（M）的大小划分为4组。

A 组——M≤1.5g/L；

B 组——1.5＜M≤10g/L；

C 组——10＜M≤40g/L；

D 组——M＞40g/L。

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查下表中查得。

表4-2-8 SB、HCB、Ms关系表

（2）地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

然后计算水质矿化度M。

1☆水质矿化度计算过程：

应先将1☆的阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量mg/mmol数分别采用：M（HCO3-）是61，M（Cl-）是35.5，M（1/2SO42-）是48。

所以，C（HCO3-）=286/61=4.69

C（Cl-）=17.2/35.5=0.48

C（1/2SO42-）=14.7/48=0.31

则：C（∑A）=5.48

SB=0.056

HCB=9.68

经查表得Ms为0.078。

矿化度（g/L）=5.48×0.078=0.427，所以矿化度处于A组，1☆处地下水为1-A型，表示矿化度为0.427g/L的Ca2+-HCO3型水。

其它点位计算过程同上。

根据计算，1☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3型水；2☆处地下水为22-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+- HCO3-Cl-型水；3☆处地下水为22-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+- HCO3-Cl-型水；4☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3型水

换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数

按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：

离子的毫克当量数=离子的毫克数离子的当量

知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：

某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升阴离子毫克当量总数/升×100%

本次监测换算结果见下表。

表4-2-9 监测换算结果表

| 1☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 14.12 | 0.60 | 10.96 |
|  | Ca2+ | 92.9 | 4.65 | 84.67 |
|  | Mg2+ | 2.88 | 0.24 | 4.37 |
|  | 总计 | 109.90 | 5.49 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 286 | 4.69 | 85.57 |
|  | Cl- | 17.2 | 0.48 | 8.84 |
|  | SO42- | 14.7 | 0.31 | 5.59 |
|  | 总计 | 317.9 | 5.48 | 100.00 |
| 2☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 10.85 | 0.45 | 7.13 |
|  | Ca2+ | 109 | 5.45 | 86.67 |
|  | Mg2+ | 4.68 | 0.39 | 6.20 |
|  | 总计 | 124.53 | 6.29 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 122 | 2.00 | 32.55 |
|  | Cl- | 119 | 3.35 | 54.56 |
|  | SO42- | 38 | 0.79 | 12.89 |
|  | 总计 | 279 | 6.14 | 100.00 |
| 3☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 11.82 | 0.49 | 8.65 |
|  | Ca2+ | 96.9 | 4.85 | 85.15 |
|  | Mg2+ | 4.23 | 0.35 | 6.20 |
|  | 总计 | 112.95 | 5.69 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 122 | 2.00 | 32.55 |
|  | Cl- | 119 | 3.35 | 54.56 |
|  | SO42- | 38 | 0.79 | 12.89 |
|  | 总计 | 279 | 6.14 | 100.00 |

续表4-2-9监测换算结果表

| 4☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 13.15 | 0.55 | 6.45 |
|  | Ca2+ | 150.8 | 7.54 | 88.77 |
|  | Mg2+ | 4.87 | 0.41 | 4.78 |
|  | 总计 | 168.82 | 8.49 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 372 | 6.10 | 73.57 |
|  | Cl- | 49.3 | 1.39 | 16.75 |
|  | SO42- | 38.5 | 0.80 | 9.68 |
|  | 总计 | 459.8 | 8.29 | 100.00 |

#### 4.2.3.3地下水环境质量现状评价结论

本项目地下水环境现状监测结果中除锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，锰超标为原生地质导致。

### 4.2.4声环境质量现状调查与评价

#### 4.2.4.1声环境质量现状监测

1、监测点布设

监测点位根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）及项目特点，本次评价布设5个声环境现状监测点位。具体监测点位见表4-2-10及图4-2-3。

表4-2-10项目引用的噪声现状监测点位布设情况

| 序号 | 监测点名称 | 监测时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 厂界东侧 | 连续监测2天 | 等效连续A声级 |
| 2▲ | 厂界南侧 |  |  |
| 3▲ | 厂界西侧 |  |  |
| 4▲ | 厂界北侧 |  |  |
| 5△ | 富源村 |  |  |

图4-2-3噪声监测布点图

2、监测时间、频率及方法

监测时间为2025年4月23日至4月24日，监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。

3、监测结果

声环境质量现状监测结果见下表。

表4-2-11噪声监测结果单位LeqdB（A）

| 检测日期 | 检测地点 | 昼Leq |  |  | 夜Leq |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 结果 | 标准限值 | 时间 | 结果 | 标准限值 |
| 2025.04.23 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 51 | 60 | 22:00 | 40 | 50 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 50 | 70 | 22:20 | 39 | 55 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 49 | 60 | 22:40 | 39 | 50 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 50 | 60 | 23:00 | 38 | 50 |
|  | △5富源村 | 09:20 | 51 | 55 | 23:20 | 38 | 45 |
| 2025.04.24 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 51 | 60 | 22:00 | 40 | 50 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 49 | 70 | 22:20 | 40 | 55 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 49 | 60 | 22:40 | 39 | 50 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 50 | 60 | 23:00 | 39 | 50 |
|  | △5富源村 | 09:20 | 51 | 55 | 23:20 | 38 | 45 |

#### 4.2.4.2声环境质量现状评价结论

从噪声现状监测结果来看，本项目南侧厂界四周噪声监测点位的监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余厂界噪声监测值满足2类标准要求，富源村监测点位的监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

### 4.2.5土壤环境质量现状调查与评价

#### 4.2.5.1相关资料

根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目调查和评价范围土壤类型为草甸土。

#### 4.2.5.2理化特性调查内容

本项目土壤理化特性调查委托哈尔滨新巨环保科技有限公司进行检测。本项目土壤理化特性情况见下表。

表4-2-12 土壤理化特性表

| 点号 |  | 1#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.5m | 1.5m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 20 | 25 | 20 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.87 | 7.90 | 7.83 |
|  | 阳离子交换量 | 29.5 | 30.5 | 29.5 |
|  | 氧化还原电位 | 496 | 500 | 490 |
|  | 土壤容重 | 1170kg/m3 | 1150kg/m3 | 1170kg/m3 |
| 点号 |  | 2#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| 层次 |  | 0.5m | 1.5m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.17 | 7.23 | 7.06 |
|  | 阳离子交换量 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
|  | 氧化还原电位 | 525 | 520 | 513 |
|  | 土壤容重 | 1000kg/m3 | 1100kg/m3 | 1010kg/m3 |

续表4-2-12 土壤理化特性表

| 点号 |  | 3#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.5m | 1.5m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 20 | 20 | 20 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.93 | 6.85 | 6.90 |
|  | 阳离子交换量 | 24.0 | 24.4 | 24.0 |
|  | 氧化还原电位 | 542 | 550 | 536 |
|  | 土壤容重 | 1160kg/m3 | 1170kg/m3 | 1170kg/m3 |
| 点号 |  | 4#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.95 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 23.7 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 540 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1170kg/m3 |  |  |
| 点号 |  | 5#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 25 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.24 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 30.9 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 486 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1100kg/m3 |  |  |
| 点号 |  | 6#现状监测点位 | 时间 | 2025.04.23 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.39 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 20.3 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 479 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1050kg/m3 |  |  |

#### 4.2.5.3土壤环境现状监测

本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表6现状监测布点类型与数量要求，本项目属于污染影响型，占地范围内布置3个柱状样点、1个表层样点，占地范围外布置2个表层样点。本项目土壤环境现状监测布点情况见下表，监测布点情况见下图。

表4-2-13 土壤环境现状监测布点情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 用地类别 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1# | 厂区内 | 127.06590479 | 46.2713758 | 工业用地 | pH、石油烃 | 2025年04月23日一次 | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 2# | 厂区内 | 127.07011336 | 46.2713971 | 工业用地 | pH、石油烃 |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 3# | 厂区内 | 127.06520184 | 46.2716153 | 工业用地 | pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 4# | 厂区内 | 127.06524046 | 46.2713119 | 工业用地 | pH、石油烃 | 2025年04月23日一次 | / | 0~0.2m |
| 5# | 厂区外农田草甸土 | 127.07012881 | 46.2709553 | 旱地 | pH、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌 |  | S（上风向） | 0~0.2m |
| 6# | 厂区外村屯草甸土 | 127.06541813 | 46.2721474 | 建设用地 |  |  | N（下风向） | 0~0.2m |

图例

监测点位

图4-2-4土壤监测点位示意图

#### 4.2.5.4土壤环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.5.3.1土壤环境质量现状评价采用标准指数法，进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数等。

（1）占地范围内（建设用地——三类工业用地）本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果及评价结果见下表。

表4-2-14本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.9 | 6.85 | 7.27 | 0.41 | 100% | 0% | / |
| 砷（mg/kg） | 6.12 | 5.3 | 5.66 | 0.34 | 100% | 0% | 60 |
| 镉（mg/kg） | 0.27 | 0.16 | 0.2 | 0.05 | 100% | 0% | 65 |
| 铬（六价）（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.7 |
| 铜（mg/kg） | 23 | 16 | 19.33 | 2.87 | 100% | 0% | 18000 |
| 铅（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 800 |
| 镍（mg/kg） | 20 | 14 | 16.33 | 2.62 | 100% | 0% | 900 |
| 汞（mg/kg） | 0.034 | 0.0301 | 0.03 | 0.002 | 100% | 0% | 38 |
| 苯胺（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 260 |
| 2-氯酚（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 2256 |
| 硝基苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 76 |
| 萘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 70 |
| 苯并(a)蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 15 |
| 䓛（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1293 |
| 苯并(b)荧蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 151 |
| 苯并(k)荧蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 15 |
| 苯并(a)芘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1.5 |
| 二苯并(a，h)蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1.5 |
| 茚并（mg/kg）(1，2，3-c，d) 芘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1.5 |
| 氯甲烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 37 |
| 氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.43 |
| 1，1-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 66 |
| 二氯甲烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 616 |
| 反-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 54 |

续表4-2-14本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 596 |
| 氯仿（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.9 |
| 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 840 |
| 四氯化碳（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 2.8 |
| 苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 4 |
| 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5 |
| 三氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 2.8 |
| 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5 |
| 甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1200 |
| 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 2.8 |
| 四氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 53 |
| 氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 270 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 10 |
| 乙苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 28 |
| 间，对-二甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 570 |
| 邻二甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 640 |
| 苯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1290 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 6.8 |
| 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.5 |
| 1，4-二氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 20 |
| 1，2-二氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 560 |
| 石油烃 | 11 | 6L | 7.11 | 3.93 | 77.8% | 0 | 4500 |

（2）占地范围外（建设用地）本项目占地范围外土壤环境质量现状监测结果及评价结果见下表。

表4-2-15本项目占地范围外土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 检测 项目 | 采样点位 | 5＃占地范围外上风向 | 6＃占地范围外下风向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 检测结果 | 检测结果 |
| 砷 | mg/kg | 5.78 | 6.02 |
| 镉 | mg/kg | 0.39 | 0.40 |
| 总铬 | mg/kg | 47 | 24 |
| 铜 | mg/kg | 12 | 27 |
| 铅 | mg/kg | 10L | 10L |
| 汞 | mg/kg | 0.0228 | 0.0260 |
| 镍 | mg/kg | 23 | 80 |
| pH | 无量纲 | 62 | 66 |
| 锌 | mg/kg | 5.78 | 6.02 |

根据表4-3-14、表4-3-15，本项目占地范围内、外的土壤环境质量现状监测因子均达标，本项目所在区域土壤环境质量现状，占地范围内满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值、占地范围外满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求。

#### 4.2.5.5土壤环境现状评价结论

根据现状监测结果和统计分析结果，本项目所在区域周围农用地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求、其余用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值要求。

### 4.2.6生态环境现状调查

本项目建设地点位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，经调查，本项目所在地区周围均为工业企业及居民，项目所在位置用地性质为工业用地，由于多年的开发活动，本区自然生态环境已为人工生态环境所取代。本项目所在地区没有野生动物保护品种，也未发现濒危、珍稀动物栖息场所，区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标，区域整体生态环境质量较好。

## 4.3区域环境保护目标调查

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），选择建设项目常规污染因子和特征污染因子、影响评价区环境质量的主要污染因子和特殊污染因子作为主要调查对象，注意不同污染源的分类调查。

### 4.3.1环境保护目标调查

经现场踏查，本项目评价范围内不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区；基本农田保护区、重要湿地、基本草原、森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域以及文物保护单位。存在兴隆镇、村屯居住区、学校、医院及饮用水源保护区。

表4-3-1环境保护目标调查表

| 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 服务 功能 | 四至范围 | 保护 对象 | 保护 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨天泰医院 | NW | 750 | 医院 | 东侧为省道、南侧为省道、西侧为空地、北侧为工厂 | 医患 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 巴彦县第二人民医院 | NW | 940 |  | 东侧为省道，南侧为居民，西侧为农田，北侧为居民 | 医患 |  |
| 兴隆镇中心小学 | NW | 1420 | 学校 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 师生 |  |
| 兴隆中学 | NW | 1340 |  | 东侧为省道，南侧为居民，西侧为农田，北侧为居民 | 师生 |  |
| 富源村 | N | 45 | 农村地区中人群较集中的区域 | 东侧为道路及农田、南侧为道路、西侧为道路及农田、北侧为道路及农田 | 居民 |  |
| 富民村 | N | 1040 |  | 东侧为农田、南侧为农田、西侧为农田、北侧为农田 | 居民 |  |
| 西梁窑子 | NW | 1150 |  | 东侧为农田、南侧为农田、西侧为省道、北侧为农田 | 居民 |  |

续表4-3-1环境保护目标调查表

| 酒厂小区 | SW | 1010 | 居住区 | 东侧为居民、南侧为道路、西侧为居民、北侧为居民 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书香名苑 | SW | 1090 |  | 东侧为省道、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 居民 |  |
| 兴隆电业小区 | SE | 1150 |  | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 居民 |  |
| 兴隆镇居民1 | SE | 780 |  | 东侧为工厂、南侧为农田、西侧为农田、北侧为农田 | 居民 |  |
| 兴隆镇居民2 | W | 500 |  | 东侧为农田、南侧为居民、西侧为农田、北侧为工厂 | 居民 |  |
| 兴隆镇居民3 | NW | 1430 |  | 东侧为空地、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 居民 |  |
| 兴隆镇集中式饮用水源地保护区 | S | 1200 | 供水 | 东侧为空地、南侧为空地、西侧为空地、北侧为空地 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准 |

## 4.4区域污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价无需调查评价范围内与评价项目排放有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源，本项目无拟被替代的污染源；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响三级B评价，可不开展区域污染源调查；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），一、二、三级评价均应调查分析拟建项目的主要噪声源；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应调查与建设项目产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源。本项目评价范围内无与本项目产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测

### 5.1.1大气环境影响评价

本项目施工期扬尘主要来自厂房建设、建筑材料（白灰、水泥、沙子等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法对施工期扬尘进行分析，类比资料来源于北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工工地的扬尘情况监测数据，见下表。

表5-1-1建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况（mg/m3）

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上 风向 （对照点） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 | 1.0 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.426 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |  |

由上表可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.39倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20m范围内，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

施工扬尘对环境有一定影响，其影响将在1.0mg/m3以上，本项目施工区域位于厂区中间部分，距离厂界四周距离均大于50m，因此厂界扬尘（TSP）浓度低于0.722mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。施工现场洒水降尘并设围挡，运输车辆加盖苫布等，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。本项目施工期间产生的扬尘对周围环境影响是可以接受的。

### 5.1.2地表水环境影响评价

施工单位使用的施工机械为先进设备，施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修，不产生含油废水。土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，施工废水主要污染因子为SS，施工废水经沉淀后回用于制砂浆和洒水降尘。因此施工生产废水不会对地表水环境产生影响。

施工人员入住施工现场，将产生生活污水，主要污染因子为COD、SS和氨氮，施工人员40人，用水量按50L/人·d计算，用水量为2.0m3/d，污水排放量为1.6m3/d，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业，不会对地表水环境产生影响。

### 5.1.3声环境影响评价

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将对沿线声环境敏感目标产生影响，将主要施工机械产生的噪声状况列于下表。

表5-1-2 施工机械噪声源源强单位：dB(A)

| 声源 | 型号规格 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 装载机 | / | 95 |
| 挖掘机 | A12-201 | 95 |
| 推土机 | / | 90 |
| 钢筋调直机 | SP150 | 90 |
| 电渣焊机 | YT300 | 60 |
| 交流电焊机 | QL150 | 60 |
| 直流电焊机 | S-150 | 60 |
| 石料切割机 | LK50 | 95 |
| 机械振捣器 | HZB50 | 75 |
| 电锯 | / | 85 |
| 电锤 | / | 85 |
| 电刨 | / | 85 |
| 钻孔机 | / | 87 |
| 空压机 | / | 90 |

由上表可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。施工噪声对周围区域声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB（A），夜间55 dB（A））进行评价。

本项目施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此，只考虑其扩散衰减，即预模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1   (r2>r1)

式中L1、L2——距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2——接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见下表。

表5-1-3 噪声值随距离的衰减关系

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | 38.1 | 40.0 |

若按表5-1-2中噪声较高的设备挖掘机和推土机计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如下表所示。

表5-1-4施工噪声值随距离的衰减值单位：dB(A)

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 79 | 75 | 59 | 65.5 | 63 | 61 | 59.4 | 56.9 | 55 |
| 推土机 | 84 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 56 | 54.4 | 51.9 | 50 |

由上表计算结果可知，昼间施工机械超标范围为100m以内，夜间施工机械超标范围为500m以内。施工期尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施，运输车辆限速禁鸣，施工期场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。随着施工竣工，施工噪声的影响将不再存在。

### 5.1.4固体废物影响评价

施工期的固废主要为建筑、设备拆除及设备安装等施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾及时清运并按照市政部门指点的地点处置。生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处置。本项目施工产生的固体废物经妥善、及时处置后不会产生环境影响。

### 5.1.5生态环境影响评价

区域自然生态环境已被人工生态环境所取代，本项目施工对生态环境无影响。

## 5.2运营期大气环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax≤10%且Pmax＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 5.2.1正常排放预测

1、预测因子

预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。根据本项目废气排放特点，确定预测因子为PM10。

2、预测模式和参数选取

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的ARESCREEN估算模式对有组织及无组织排放的污染物进行估算。

评价因子和评价标准见表5-2-1，污染源参数见表5.2-2。

表5-2-1评价因子及评价标准表

| 预测因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（PM10） | 24小时 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |

本项目估算模型参数表见表5-2-2。

表5-2-2估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.4 |
| 最低环境温度 |  | -41.8 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

3、污染源计算清单

本项目污染源计算清单见下表。

表5-2-3 本项目主要污染物参数表（点源）

| 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量 /（m3/h） | 烟气出口温度/℃ | 年排污小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鄂破1#排气筒（DA001） | 127.114006 | 46.454811 | 191 | 15 | 0.4 | 5000 | 20 | 2640 | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破2#排气筒（DA002） | 127.11474 | 46.454881 | 190 | 15 | 0.4 | 5000 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破3#排气筒（DA003） | 127.114996 | 46.454909 | 190 | 15 | 0.4 | 5000 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |
| 鄂破4#排气筒（DA004） | 127.115705 | 46.454969 | 191 | 15 | 0.4 | 5000 | 20 |  | 正常排放 | PM10 | 0.05 |

4、预测结果与分析

本项目正常工况下无组织排放废气及有组织排放废气预测结果详见表5-2-4~5-2-7。

表5-2-4主要污染源估算模型计算结果表（DA001排气筒）

| 下风向距离D(m) | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 0.0006 | 0.0001 |
| 100 | 4.2552 | 0.9456 |
| 200 | 4.5935 | 1.0208 |
| 300 | 3.9746 | 0.8832 |
| 400 | 3.1640 | 0.7031 |
| 500 | 2.5402 | 0.5645 |
| 600 | 2.4528 | 0.5451 |
| 700 | 2.3366 | 0.5192 |
| 800 | 2.1901 | 0.4867 |
| 900 | 2.0383 | 0.4530 |
| 1000 | 1.8923 | 0.4205 |
| 1500 | 1.4938 | 0.3320 |
| 2000 | 1.1831 | 0.2629 |
| 2500 | 1.0180 | 0.2262 |
| 下风向最大浓度处 | 4.5937 | 1.0208 |
| 最大落地浓度距离 | 201m |  |

表5-2-5主要污染源估算模型计算结果表（DA002排气筒）

| 下风向距离D(m) | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 0.0006 | 0.0001 |
| 100 | 4.2552 | 0.9456 |
| 200 | 4.5935 | 1.0208 |
| 300 | 3.9746 | 0.8832 |
| 400 | 3.1640 | 0.7031 |
| 500 | 2.5402 | 0.5645 |
| 600 | 2.4528 | 0.5451 |
| 700 | 2.3366 | 0.5192 |
| 800 | 2.1901 | 0.4867 |
| 900 | 2.0383 | 0.4530 |
| 1000 | 1.8923 | 0.4205 |
| 1500 | 1.4938 | 0.3320 |
| 2000 | 1.1831 | 0.2629 |
| 2500 | 1.0180 | 0.2262 |
| 下风向最大浓度处 | 4.5937 | 1.0208 |
| 最大落地浓度距离 | 201m |  |

表5-2-6主要污染源估算模型计算结果表（DA003排气筒）

| 下风向距离D(m) | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 0.0006 | 0.0001 |
| 100 | 4.2552 | 0.9456 |
| 200 | 4.5935 | 1.0208 |
| 300 | 3.9746 | 0.8832 |
| 400 | 3.1640 | 0.7031 |
| 500 | 2.5402 | 0.5645 |
| 600 | 2.4528 | 0.5451 |
| 700 | 2.3366 | 0.5192 |
| 800 | 2.1901 | 0.4867 |
| 900 | 2.0383 | 0.4530 |
| 1000 | 1.8923 | 0.4205 |
| 1500 | 1.4938 | 0.3320 |
| 2000 | 1.1831 | 0.2629 |
| 2500 | 1.0180 | 0.2262 |
| 下风向最大浓度处 | 4.5937 | 1.0208 |
| 最大落地浓度距离 | 201m |  |

表5-2-7主要污染源估算模型计算结果表（DA004排气筒）

| 下风向距离D(m) | PM10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 0.0006 | 0.0001 |
| 100 | 4.2552 | 0.9456 |
| 200 | 4.5935 | 1.0208 |
| 300 | 3.9746 | 0.8832 |
| 400 | 3.1640 | 0.7031 |
| 500 | 2.5402 | 0.5645 |
| 600 | 2.4528 | 0.5451 |
| 700 | 2.3366 | 0.5192 |
| 800 | 2.1901 | 0.4867 |
| 900 | 2.0383 | 0.4530 |
| 1000 | 1.8923 | 0.4205 |
| 1500 | 1.4938 | 0.3320 |
| 2000 | 1.1831 | 0.2629 |
| 2500 | 1.0180 | 0.2262 |
| 下风向最大浓度处 | 4.5937 | 1.0208 |
| 最大落地浓度距离 | 201m |  |

由上表可见，项目大气污染物下风向最大浓度均较低，估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，有组织颗粒物最大落地浓度占标率为1.0208%，污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的污染物对大气环境影响较小。

### 5.2.2大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》的一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要设置大气防护距离，只对污染物排放量进行核算。

### 5.2.3污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算情况见下表。

表5-2-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 |  | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂破1#排气筒 | 颗粒物 |  | 10 | 0.05 | 0.14 |
| 2 | 鄂破2#排气筒 | 颗粒物 |  | 10 | 0.05 | 0.14 |
| 3 | 鄂破3#排气筒 | 颗粒物 |  | 10 | 0.05 | 0.14 |
| 4 | 鄂破4#排气筒 | 颗粒物 |  | 10 | 0.05 | 0.14 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.56 |

表5-2-9 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.56 |

表5-2-10 本项目污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂破1#-4#排气筒 | PM10 | 124 | 0.62 | ＜1 | 1 | 加强管理、及时检修 |

### 5.2.4评价结论

本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%，颗粒物排放速率为0.05kgh，排放浓度为10mg/m3，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（排放速率严格50%）。

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

综上所述，项目采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，项目废气对外界环境影响很小，大气环境影响可接受。

## 5.3运营期地表水环境影响预测与评价

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。因此，本项目对地表水影响较小。

表5-3-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水、软化水制备废水 | COD、总磷、氨氮BOD5、SS、pH | 兴隆镇污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | / | / | DW001 | 是√ 否□ | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5-3-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 127.065665327 | 46.2712049 | 2076 | 兴隆镇污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | 兴隆镇污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | pH | 6~9 |

依托污水处理厂可行性分许：兴隆镇污水处理厂于2019年投运，采用“格栅+倒置为A2/O二沉池+混凝沉淀+过滤+消毒”工艺，据现场实地调研，设计日处理能力是2×104m3，现状日处理量为15741.63m3，设计进水指标COD浓度为350mg/L，BOD5浓度为180mg/L，NH3浓度为35mg/L，总氮浓度为40mg/L，总磷浓度为5mg/L，SS浓度为250mg/L。本项目废水日产生量约为6.3m3，故依托可行，现状处理后《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准，部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业，部分回用于工业园区内其他企业。

## 5.4运营期地下水环境影响预测与评价

本项目厂区地面全部硬化，生产车间、成品库均一般防渗，原料及产品均密闭存储，不会洒落到地面。

### 5.4.1区域水文地质条件

本项目区域所在主要的含水层层位为第四系松散岩类孔隙潜水含水层，本次地下水预测采用地下水解析法，按模拟的污染物源强对不同运营时长的地下水水质进行预测评价。

### 5.4.2项目对地下水影响预测

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：以厂区为中心上游和下游外延2500m，两侧外延1250m作为评价范围。预测层位为地下水的潜水含水层。

2、预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/季度），预测时段设定为发生泄漏后的100天、1000天。

3、情景设置

（1）运营期正常工况下地下水环境影响分析

本项目的变压器油箱有可能存在污染因子入渗而影响地下水的可能，油箱密闭且防渗，在认真落实报告书中提出的地下水污染防治措施的基础上，项目运行期间不会渗入地下，不会对地下水产生影响。

（2）运营期非正常工况下地下水环境影响预测

非正常工况是指违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。污染来源于埋在地下不可视部分的破损、管线泄漏等。

1）泄漏点的设定

油类物质最大泄漏量为450kg，且车间地面防渗层破坏，可能会污染地下水环境、土壤环境。

2）预测因子

本项目选取石油类作为预测因子。

3）评价标准

石油类评价标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准（石油类≤0.05mg/L）。

4）预测模式

①预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用 “一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”，公式如下：

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；450

w—横截面面积，m2；10m2

u—水流速度，m/d；根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度；u=0.05m/d

ne—有效孔隙度，无量纲；ne=0.2

DL—纵向弥散系数，m2/d；参考《海岸工程》第17卷第3期-地下水弥散系数的测定中表5-4-2弥散系数参考表，DL=0.2m2/d

π—圆周率；π=3.14

5）预测结果

预测计算结果见表5-4-1。

表5-4-1 地下水预测计算结果

| 100d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x（m） | c（mg/L） | x（m） | c（mg/L） |
| 0 | 10383.54 | 0 | 197.1934 |
| 10 | 10383.54 | 10 | 607.3983 |
| 20 | 852.3331 | 30 | 2722.17 |
| 30 | 5.742976 | 50 | 4488.101 |
| 36 | 0.08611925 | 100 | 197.1934 |
| 37 | 0.03918261 | 120 | 9.817682 |
| 40 | 0.003176351 | 145 | 0.05658197 |
| 50 | 1.442061E-07 | 146 | 0.04456463 |
| 100 | 1.401298E-45 | 150 | 0.0167256 |
| 112 | 1.401298E-45 | 200 | 2.738612E-09 |
| 113 | 0 | 250 | 8.656433E-19 |
| 120 | 0 | 349 | 1.401298E-45 |
| 200 | 0 | 350 | 0 |

由结果可知：预测时间100天时，浓度最大时是在下游0m处，浓度为10383.54mg/L，在下游37m处石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（即0.05 mg/L），在下游112m处，无影响，影响范围内无地下水环境相关保护目标；预测时间1000天时，浓度最大时是在下游50m处，浓度为4488.101mg/L，在下游146m处石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（即0.05mg/L），在下游349m处时，无影响，影响范围内无地下水环境相关保护目标。

图5-4-1溶质100天迁移图                图5-4-2 溶质1000天迁移图

## 5.5运营期声环境影响预测与评价

1、噪声源

本项目运营期噪声源强见下表。

表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 工序/生产线 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） |  | 工艺 | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离（m） |
| 生产线 | 生产车间 | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 342 | 455 | 1 | 15 | 56 | 昼间、夜间 | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 349 | 417 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 356 | 382 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 363 | 348 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 369 | 316 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 376 | 286 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 387 | 476 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 395 | 442 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 403 | 407 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 410 | 368 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 417 | 335 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 421 | 304 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 439 | 490 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 445 | 462 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 453 | 429 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 462 | 393 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 468 | 364 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 476 | 327 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 488 | 497 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 494 | 467 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 501 | 436 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 509 | 398 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m |  | 518 | 366 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |

续表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 生产线 | 生产车间 | 移动式冶炼炉 | 80 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 525 | 331 | 1 | 15 | 56 | 昼间、夜间 | 25 | 31 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 361 | 367 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 408 | 381 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 461 | 408 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 506 | 414 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 360 | 420 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 410 | 250 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 408 | 245 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 一氧化碳回收炉 | 85 | 设备外1m |  | 510 | 280 | 1 | 15 | 61 |  | 25 | 36 | 1 |
|  |  | 整流柜 | 70 | 设备外1m |  | 352 | 399 | 1 | 18 | 44 |  | 25 | 19 | 1 |
|  |  | 整流柜 | 70 | 设备外1m |  | 414 | 395 | 1 | 18 | 44 |  | 25 | 19 | 1 |
|  |  | 整流柜 | 70 | 设备外1m |  | 467 | 379 | 1 | 18 | 44 |  | 25 | 19 | 1 |
|  |  | 整流柜 | 70 | 设备外1m |  | 523 | 386 | 1 | 18 | 44 |  | 25 | 19 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 341 | 469 | 1 | 10 | 60 | 昼间 | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 346 | 438 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 349 | 427 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 350 | 408 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 354 | 389 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 364 | 358 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 367 | 336 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 372 | 324 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 375 | 306 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 399 | 460 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 403 | 427 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 414 | 406 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 418 | 380 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |

续表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 生产线 | 生产车间 | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 422 | 357 | 1 | 10 | 60 | 昼间 | 25 | 35 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 434 | 296 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 441 | 481 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 449 | 451 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 456 | 393 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 470 | 338 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 476 | 312 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 493 | 485 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 498 | 456 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 509 | 444 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 526 | 369 | 1 | 12 | 58 |  | 25 | 33 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 523 | 351 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 535 | 336 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 531 | 318 | 1 | 10 | 60 |  | 25 | 35 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 456 | 393 | 1 | 18 | 54 |  | 25 | 29 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 450 | 338 | 1 | 18 | 54 |  | 25 | 29 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 476 | 322 | 1 | 18 | 54 |  | 25 | 29 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 415 | 404 | 1 | 18 | 54 |  | 25 | 29 | 1 |
|  |  | 三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 418 | 380 | 1 | 18 | 54 |  | 25 | 29 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 358 | 390 | 1 | 20 | 53 |  | 25 | 28 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 324 | 338 | 1 | 20 | 53 |  | 25 | 28 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 347 | 356 | 1 | 20 | 53 |  | 25 | 28 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 371 | 334 | 1 | 20 | 53 |  | 25 | 28 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 352 | 359 | 1 | 20 | 53 |  | 25 | 28 | 1 |

续表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 生产线 | 生产车间 | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 493 | 485 | 1 | 25 | 52 | 昼间 | 25 | 27 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 450 | 436 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 510 | 455 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 525 | 368 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 350 | 306 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 304 | 328 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 隔爆型变频调速三相异步电动机 | 80 | 设备外1m |  | 315 | 360 | 1 | 25 | 52 |  | 25 | 27 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 364 | 399 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 375 | 349 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 382 | 299 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 388 | 450 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 402 | 389 | 1 | 25 | 47 |  | 25 | 22 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 414 | 319 | 1 | 25 | 47 |  | 25 | 22 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 461 | 441 | 1 | 25 | 47 |  | 25 | 22 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 468 | 401 | 1 | 25 | 47 |  | 25 | 22 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 485 | 338 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 485 | 476 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 497 | 417 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 三叶罗茨真空泵 | 75 | 设备外1m |  | 509 | 367 | 1 | 30 | 45 |  | 25 | 20 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m | 厂房隔声 | 357 | 429 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 380 | 329 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 392 | 430 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 407 | 346 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |

续表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 生产线 | 生产车间 | 电动调节门 | 75 | 设备外1m | 厂房隔声 | 459 | 455 | 1 | 15 | 51 | 昼间 | 20 | 31 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 479 | 354 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 486 | 448 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 电动调节门 | 75 | 设备外1m |  | 513 | 346 | 1 | 15 | 51 |  | 20 | 31 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 371 | 447 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 380 | 411 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 388 | 367 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 397 | 319 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 466 | 472 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 477 | 429 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 491 | 385 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 天车 | 80 | 设备外1m |  | 504 | 336 | 1 | 40 | 48 |  | 20 | 28 | 1 |
|  |  | 35KV整流变压器 | 70 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 336 | 462 | 1 | 35 | 39 |  | 25 | 14 | 1 |
|  |  | 35KV整流变压器 | 70 | 设备外1m |  | 378 | 422 | 1 | 35 | 39 |  | 25 | 14 | 1 |
|  |  | 35KV整流变压器 | 70 | 设备外1m |  | 393 | 348 | 1 | 35 | 39 |  | 25 | 14 | 1 |
|  |  | 35KV整流变压器 | 70 | 设备外1m |  | 402 | 297 | 1 | 35 | 39 |  | 25 | 14 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | 70 | 设备外1m |  | 463 | 489 | 1 | 30 | 40 |  | 25 | 15 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | 70 | 设备外1m |  | 479 | 438 | 1 | 30 | 40 |  | 25 | 15 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | 70 | 设备外1m |  | 492 | 364 | 1 | 30 | 40 |  | 25 | 15 | 1 |
|  |  | 电力变压器 | 70 | 设备外1m |  | 460 | 385 | 1 | 30 | 40 |  | 25 | 15 | 1 |
|  |  | 颚式破碎机 | 85 | 设备外1m |  | 350 | 463 | 1 | 25 | 57 |  | 25 | 32 | 1 |
|  |  | 颚式破碎机 | 85 | 设备外1m |  | 395 | 463 | 1 | 25 | 57 |  | 25 | 32 | 1 |
|  |  | 颚式破碎机 | 85 | 设备外1m |  | 454 | 472 | 1 | 25 | 57 |  | 25 | 32 | 1 |
|  |  | 颚式破碎机 | 85 | 设备外1m |  | 500 | 477 | 1 | 25 | 57 |  | 25 | 32 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 354 | 450 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 362 | 414 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |

续表5-5-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 生产线 | 生产车间 | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m | 基础减震、厂房隔声 | 373 | 386 | 1 | 15 | 51 | 昼间 | 25 | 26 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 377 | 339 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 402 | 442 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 405 | 398 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 420 | 343 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 444 | 470 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 459 | 420 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 474 | 346 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 484 | 489 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量皮带秤 | 75 | 设备外1m |  | 509 | 423 | 1 | 15 | 51 |  | 25 | 26 | 1 |
|  |  | 计量包装一体机 | 75 | 设备外1m |  | 352 | 469 | 1 | 20 | 49 |  | 25 | 24 | 1 |
|  |  | 计量包装一体机 | 75 | 设备外1m |  | 401 | 482 | 1 | 20 | 49 |  | 25 | 24 | 1 |
|  |  | 计量包装一体机 | 75 | 设备外1m |  | 453 | 485 | 1 | 20 | 49 |  | 25 | 24 | 1 |
|  |  | 计量包装一体机 | 75 | 设备外1m |  | 500 | 496 | 1 | 20 | 49 |  | 25 | 24 | 1 |
|  |  | 搅拌机 | 80 | 设备外1m |  | 385 | 318 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 搅拌机 | 80 | 设备外1m |  | 424 | 321 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 搅拌机 | 80 | 设备外1m |  | 490 | 325 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 搅拌机 | 80 | 设备外1m |  | 515 | 323 | 1 | 15 | 56 |  | 25 | 31 | 1 |
|  |  | 风机 | 80 | 设备外1m |  | 360 | 456 | 1 | 5 | 66 |  | 25 | 41 | 1 |
|  |  | 风机 | 80 | 设备外1m |  | 404 | 466 | 1 | 5 | 66 |  | 25 | 41 | 1 |
|  |  | 风机 | 80 | 设备外1m |  | 436 | 463 | 1 | 5 | 66 |  | 25 | 41 | 1 |
|  |  | 风机 | 80 | 设备外1m |  | 510 | 479 | 1 | 5 | 66 |  | 25 | 41 | 1 |

2、评价标准和评价方法

评价标准：南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声均执行2类标准要求。评价方法为噪声源经治理后所确定的发声建筑物外1m处虚拟点声源强度，按照点声源随距离增加的衰减规律预测至厂界外1m处的噪声强度，分析其是否达标。

3、预测模式

厂区噪声：

（1）由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：

式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

（2）预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（3）室内声源等效室外声源功率级计算

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本次Q值取2；

R—房间常数：R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

（4）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

（5）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

4、预测点及其参数

预测点为厂界及敏感目标。

5、预测结果

噪声预测值与现状值进行叠加，厂界噪声预测结果见表5-5-2，噪声等值线分布图见5-5-1。

由预测结果可知，本项目投产后在环境保护措施情况下，富源村昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。南侧厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声预测值均满足2类标准要求。

表5-5-2厂界及敏感点噪声预测结果一览表单位：dB(A)

| 点位 | 现状值 |  | 贡献值 |  | 预测值 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东侧 | / | / | 18.89 | 17.09 | 18.89 | 17.09 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 2类：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)、4类昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 厂界南侧 | / | / | 51.3 | 49.48 | 51.3 | 49.48 |  |  |
| 厂界西侧 | / | / | 24.19 | 22.49 | 24.19 | 22.49 |  |  |
| 厂界北侧 | / | / | 47.56 | 45.75 | 47.56 | 45.75 |  |  |
| 富源村 | 51 | 38 | 37.94 | 22.49 | 51.21 | 38.12 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 1类：昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) |

图5-5-1 本项目噪声贡献值预测图

本项目原料及成品运输车辆产生的轰鸣声、汽笛声将对沿线声环境产生一定的影响，本项目运营期在运输过程中应加强运输车辆的管理，控制车辆行驶速度、减速慢行、禁止鸣笛，减少运输车辆对沿线声环境产生的影响。

## 5.6运营期固体废物影响评价

本项目生活垃圾由市政环卫部门集中处理；本项目不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。

本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好固体废物安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固体废物防治措施是可行的。

## 5.7运营期环境风险分析

### 5.7.1评价依据

根据评价等级判定结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.28018，小于1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

### 5.7.2环境敏感目标概况

距离本项目最近的村屯为项目北侧45m处的富源村。

### 5.7.3环境风险识别

本项目所涉及的危险物质包括：CO、变压器油。

表5-7-1 CO理化性质

| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、无臭、无味 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对水密度 | <1 |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |
| 毒性与 危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |
|  | 健康危害 | 急性吸入剧毒 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 闪点 | 低于-50℃ |
|  | 引燃温度 | 650℃ | 爆炸极限% | 12.5~74.2% |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |  |  |
|  | 燃烧产物 | 二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |

表5-7-2 变压器油理化性质

| 理化性质 | 外观与性状 | 浅黄色透明液体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对水密度 | <1 |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 闪点 | 大于135℃ |
|  | 引燃温度 | 300℃ |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |  |  |
|  | 燃烧产物 | 二氧化碳、水、一氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |

### 5.7.4环境风险分析

如变压器油因油箱破裂导致泄漏，造成土壤及地下水污染。油类物质燃爆，产生伴生/次生污染物CO、SO2，消防废水如出厂，会造成水环境污染。如CO输送管道泄漏，急性吸入剧毒，与空气混合后易燃易爆。

### 5.7.5环境风险防范措施及应急要求

变压器位于生产车间内，生产车间采取一般防渗措施，因此，不会将泄漏的油类物质扩散至外环境，不会对周围土壤及地下水环境产生影响。定期检修CO输送管道。配置消防器材、设置足够数量的干粉灭火器及吸油毡。企业需制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生。

### 5.7.5分析结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级低于三级。采取的环境风险防范措施有效，企业应认真落实，加强环境风险管理，制定并落实突发环境事件应急预案，降低生产运行过程环境污染事故的发生概率，使企业的环境风险在可接受范围内。

表5-7-3 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 巴彦县硅墨行业绿色转型科技示范项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 巴彦县 | 兴隆镇 | 工业园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 127度6分55.417秒 | 纬度 | 46度27分16.153秒 |  |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为CO、变压器油，CO位于CO输送管道内，变压器油位于变压器油箱内 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 如变压器油因油箱破裂导致泄漏，造成土壤及地下水污染等。油类物质燃爆，产生伴生/次生污染物CO、SO2，消防废水如出厂，会造成水环境污染。如CO输送管道泄漏，急性吸入剧毒，与空气混合后易燃易爆 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 变压器位于生产车间内，生产车间采取一般防渗措施，因此，不会将泄漏的油类物质扩散至外环境，不会对周围土壤及地下水环境产生影响。定期检修CO输送管道。配置消防器材、设置足够数量的干粉灭火器及吸油毡。企业需制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |

## 5.8运营期生态环境影响分析

本项目选址位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，用地性质为工业用地，厂址所在区域自然生态已被人工生态所代替。占地内无古稀树木和保护树种，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此项目建设对生态环境影响甚微。

## 5.9运营期土壤环境影响分析

本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，属于污染影响型建设项目，主要影响途径为垂直入渗。

### 5.9.1预测评价范围

与现状调查评价范围一致，本项目土壤环境影响调查评价范围为占地范围内全部区域，和占地范围外200m范围内的区域。

### 5.9.2预测评价时段与情景设置

本项目为污染影响型建设项目，主要影响途径为垂直入渗，根据本项目特征，按照地下水环境影响预测与评价的评价时段与情景，设置土壤环境影响预测与评价的评价时段与情景。

### 5.9.3预测与评价因子

根据本项目特点，变压器油泄露进入土壤，选择石油烃作为土壤预测因子。

### 5.9.4评价标准

本项目建设地点为三类工业用地，厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值（石油烃≤4500mg/kg）。

本项目厂区外有农用地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

### 5.9.5预测与评价

1、预测因子

变压器油选择石油烃作为土壤预测因子。

2、垂直入渗评价方法

本项目土壤预测是模拟污染物在重力的作用下，有地表运移至饱水带的过程，选择《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）E.2做为本项目预测方法。预测层位为包气带，该区域的土壤环境是由固、液、气三部分共同组成，是非饱和状态。因此本次土壤溶质运移模拟软件，采用在模拟土壤中水分运动，盐分、污染物和养分运移方面得到广泛应用的HYDRUS-1D软件。

污染物在包气带中的运移受诸多因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远小于垂向迁移距离，本次模拟预测忽略侧向运移，重点预测污染物在包气带中垂向运移的情况。

本次模拟预测运用HYDRUS-1D软件中水流及溶质运移两大模块拟污染溶质在非饱和带中的运移。

①水流运动方程

包气带中土壤水流数学模型选择各向同性的土壤、不可压缩的液体，一维情形的非饱和土壤水流运动的控制方程，即HYDRUS-1D中使用的经典Richards方程描述一维平衡水流运动，即：



式中：θ—体积含水率；

t—模拟时间；

h—压力水头；

z—沿z轴的距离，z轴以地面为零基准点，向上为正；

K（h）—非饱和渗透系数；

ɑ—水流方向与纵轴夹角，本次模拟认为水流一维连续垂向入渗，故ɑ=0。

②土壤水分运移模型

土壤水分运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程，本次模拟时间采用HYDRUS-1D软件中Van Genuchten-Malen提出的土壤水力模型，且不考虑水流滞后现象，方程为：

式中：θr—土壤残余含水率；

θs—土壤饱和含水率；

Se—有效饱和度；

ɑ—冒泡压力；

n—土壤空隙大小分配指数；

Ks—饱和导水率；

l—土壤空隙连通性，通常取0.5。

③溶质运移方程

溶质运移方程建立在水流模型的基础上，本次模拟采用的溶质运移模型为一维非饱和溶质垂向运移模型，运移方程为：

式中：c—土壤液相中污染物的浓度，mg/L；

D—弥散系数，cm2/d；

q—饱和导水率，cm/d。

④参数选取

水力参数见下表。

表5-9-1 水力参数一览表

| 土壤层次（cm） | 土壤类型 | 土壤残余含水率cm3/cm3 | 饱和土壤含水率cm3/cm3 | 土壤水分保持参数1/cm | 饱和导水率cm/days | 电导率函数中的弯曲参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 壤土 | 0.078 | 0.43 | 0.036 | 24.96 | 0.5 |

溶质运移参数见下表。

表5-9-2 溶质运移相关一览表

| 污染物种类 | 土壤层次（cm） | 土壤类型 | 污染物浓度mg/L | 土壤密度g/cm3 | 纵向弥散系数cm | 扩散系数cm2/d | Kd m3/g | 在空气中的扩散系数(cm2/days) | 在水中的扩散系数(cm2/days) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油烃 | 0-300 | 壤土 | 10383.54 | 0.0015 | 10 | 11.52 | 0 | 0 | 0 |

⑤渗漏情景预测结果与分析

模拟结果见下图。

图5-9-1石油烃连续渗漏100d、1000d垂向运移变化曲线图

在预测非正常工况下，渗漏发生100天后，土壤中石油烃最大值为2.1×106mg/kg，渗漏发生1000天后，土壤中石油烃最大值为6000mg/kg，不满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值（石油烃≤4500mg/kg），对土壤环境造成污染。

预测结果表明，一旦出现变压器油箱泄漏，并持续泄漏未被发现及未采取措施状况下，将造成渗漏液垂直入渗，形成土壤局地污染，其土壤环境影响不可被接受。

### 5.9.6评价结论

企业应根据本环评及相关法律法规要求实施土壤环境监测，记录监测数据，建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，确定是否对土壤、地下水有影响，及时采取对应应急措施。

综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。

# 6环境保护措施及其可行性分析

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1施工扬尘污染防治措施

（1）在建筑施工场地四周建设围挡，围挡高度不低于2.5m。

（2）施工区地面洒水降低扬尘对周围环境的影响。

（3）施工运输时对运输车辆加盖苫布，选择远离人群密集区的运输路线，并在城区内运输时减速慢行。

（4）合理安排施工进度，尽量缩短建设工期。

（5）当出现大风天气时，合理安排施工作业时间和施工作业内容，施工现场应暂停土方施工等产尘量较大的施工作业。

（6）对施工管理者和施工人员进行环境保护方面的培训，加强施工操作规范。

采取上述措施后，扬尘浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

### 6.1.2施工废水污染防治措施

施工废水主要有施工人员生活污水和施工活动产生的生产废水。

施工人员生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂；施工生产废水主要特点是悬浮物含量高，混凝土养生废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。施工期设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用于制砂浆和洒水降尘，不外排。

### 6.1.3施工噪声污染防治措施

（1）在满足施工要求的同时，选用低噪声施工设备，并在施工过程中定期对施工设备进行检修维护，并安排专业施工队伍进行施工作业，严格按操作规范使用各类机械设备。

（2）施工设备进行合理布置，利用距离衰减。在不影响施工情况下，将较高噪声设备移至远离居民区等环境敏感目标的位置，同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。

（3）在结构施工和装修施工阶段，对建筑物的周围采用围挡，减轻施工噪声对区域环境的影响。

（4）运输车辆应安排合适的运输时间及运输路线，运输车辆限速禁鸣，严禁超载运输，尽量避开居民区等环境敏感目标。

（5）合理安排施工作业时间。在严格执行上述防治措施情况下，本项目施工期噪声对区域的环境影响是可以接受的，施工期噪声影响会随施工结束而停止。

通过采取上述措施施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

### 6.1.4施工固体废物污染防治措施

施工期的固废主要为建筑、设备拆除及设备安装等施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾及时清运并按照市政部门指点的地点处置。

（2）施工人员产生的生活垃圾量较少，设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运处理。

## 6.2运营期环境保护措施

### 6.2.1废气污染防治措施

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。采取上述措施，可保证颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996）中表2二级标准排放浓度及严格50%排放速率要求。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

袋式除尘技术是利用纤维织物的拦截、惯性、扩散、重力、静电等协同作用对含尘气体进行过滤的技术，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的烟尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，烟气中较细小的烟尘在通过滤料时被阻留，使烟气得到净化，随着过滤的进行，阻力不断用脉冲喷吹类袋式除尘器，可采取固定行喷吹或旋转喷吹方式。袋式除尘器除尘效率基本不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化等影响，占地面积小，控制系统简单，可实现较为稳定的低排放。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），表 B.1 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表中电子专用材料制造排污单位粉碎生产单元可行技术为布袋除尘法，故本项目碳化硅晶体材料鄂式破碎机设置布袋除尘器为可行性技术。

### 6.2.2废水污染防治措施（地表水）

生活污水：

本项目生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

生产废水：

循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

雨水：全厂采用雨污分流排水系统。由于本项目建设生产车间，运输车辆采取密闭式，原料输送系统密闭，不会污染雨水，故不建设初期雨水收集池。

### 6.2.3废水污染防治措施（地下水）

#### 6.2.3.1防渗原则

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备及处理构筑物应采取相应防渗措施，要杜绝未做防渗处理的地段，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、分区防控措施：根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

3、污染监控体系：建立科学合理的场区及周边地下水监测系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监测井，及时发现污染、及时控制，同时建立地下水污染应急处理方案，及时发现污染问题并加以处理。

4、应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染：①停止生产；②加强下游地下水监测密度并按时向环境保护的有关部门汇报监测情况。

#### 6.2.3.2防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。

1、一般防渗区

本项目一般防渗区为生产车间和成品库，采用100mm厚P6抗渗混凝土建设，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。

2、简单防渗区

本项目简单防渗区为一般防渗区以外的厂区其他建筑区，均进行水泥地面硬化，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求（一般地面硬化）。

本项目地下水分区防渗图见图6-2-1，其中，蓝色代表一般污染防渗区，白色代表简单污染防渗区。

表6-2-1污染防治措施分区一览表

| 防渗分区 | 防治部位 | 防渗要求 | 防渗设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 生产车间、成品库 | 一般污染防治区防渗层的防渗性能应符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s） | 采用100mm厚P6抗渗混凝土建设 |
| 简单防渗区 | 厂区其他建筑物 | 简单污染防治区防渗层的防渗性能应符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求（一般地面硬化） | 水泥地面硬化 |

跟踪监测井

图例

一般防渗区

图6-2-1厂区地下水分区防渗图

#### 6.2.3.3地下水跟踪监测

根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)，为检查建设项目是否按设计要求安全运行，需对地下水水质进行监控。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“11.3.2.1 三级评价的建设项目，跟踪监测点一般不少于1个。本项目在厂区地下水流向的下游设一眼污染监测井，为新建监测井，监测井信息见表6-2-2。在项目运营过程中对地下水水质进行长期监测，以检验建设项目是否安全运营。跟踪监测报告内容应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运营状况、跑冒滴漏记录、维修记录。信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

表6-2-2地下水监测点布置表

| 监测井 坐标 | 井用途 | 与建设项目的位置关系 | 井深 | 监测层位 | 井结构 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东经127°6′55.76493″、北纬46°27′12.36121″ | 跟踪监测井 | 厂区地下水流向下游 | 15m | 第四系 潜水 | 单管单层监测井 | 石油类 | 1次/年 |

#### 6.2.3.4地下水污染突发事件应急措施

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图6-2-2。

1、防止事故液体污染物向环境转移防范措施

装置及构筑物设立工业废水、雨水和事故消防废水系统，雨-污分流和事故切换系统；设事故消防水排水设施，作为装置事故消防水排水的把关设施。

除采取上述防控措施外，还结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排水系统现状，合理划分事故排水收集系统。事故排水利用污水系统收集，排放采用密闭形式。

2、事故液体污染物进入环境后的消除措施

一旦事故液体污染物进入陆域环境，采取构筑围堤、挖坑收容或分层拦截等措施，把液体污染物拦截住，并用抽吸软管移除液体污染物，迅速将被污染的土地收集，转移到安全地方，并进一步对污染陆域环境作降解消除污染物处置。

图6-2-2 地下水污染应急治理程序框图

### 6.2.4噪声污染防治措施

本项目对高噪声设备，采用隔音、隔振等降噪措施，使各种噪声源得到有效的控制。本次评价提出的声环境保护措施有：

（1）各生产设备设于室内。

（2）在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。

（3）设备配置减振装置。对防振垫、隔声降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的应及时更换，防止机械噪声的升高。

（4）加强设备的日常维护，保证设备的正常运行。

（5）加强管理，厂区货物运输车辆限速出入厂区，并禁鸣喇叭，同时注意选择合理的运输时间，尽量避免在晚上11点以后输送。

通过采取上述噪声防控措施，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声满足2类标准要求。

### 6.2.5固体废物污染防治措施

项目建设后，固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固体废物。各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。

本项目生活垃圾由市政环卫部门集中处理；本项目不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。

项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固体废物安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固体废物防治措施是可行的。

### 6.2.6生态保护措施

根据《中华人民共和国水土保持法》的规定，建设工程应作好以下几方面的水土流失防治工作：对征用、租用、管辖范围的水土流失进行防治，在生产过程中保护水土资源；尽量减少对植被的破坏；废弃土、石必须有专门的存放场地，并采取拦挡措施；采挖、排弃、填方等场地必须进行护坡和土地整治：开发建设形成的裸露土地，应恢复林草植被。

（1）工程措施

①施工期的工程弃土，在厂区内设置临时堆放场地，场地周边设置围挡。

②对临时堆放的覆盖土形成边坡采取护坡措施。

（2）绿化措施

本项目建设不会破坏厂内现有绿化带。

（3）管理措施

①水土保持措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，保证水土保持方案实施的及时性、完整性。

②建设单位应重视水土保持措施的落实，应由专人负责。方案实施后，要加强监督与管控，保证相应措施落实到位、相应设施正常运行。

③水土保持所需资金应纳入建设项目总投资，统筹考虑，并在资金落实到位后，有步骤、有计划的合理使用。

（4）其他措施

①本工程施工占地全部位于本项目规划选址范围内，施工过程中，加强对施工人员的培训和管理，有序、科学的施工，可减少对所在区域的生态影响。

②本项目不涉及法定的生态保护区、重要生境及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等生态环境敏感区。本项目的建设不会对区域生态环境造成不利影响。

### 6.2.7土壤环境保护措施

生产车间采取一般防渗措施，变压器油箱出现泄漏现象时有效防止污染物通过入渗途径进入土壤环境造成污染。

### 6.2.8环境风险防治措施

#### 6.2.8.1总图布置和建筑安全防范措施

（1）项目各装置总图布置在满足工艺要求前提下，应采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的要求。

（2）建筑物、构筑物的平、立面布置应有利于结构抗震，抗震设计应贯彻“小震不坏，中震可修，大震不倒”的原则。各类建、构筑物的抗震设防等级划分应执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的相关规定。

#### 6.2.8.2风险防范措施

（1）物料贮运安全防范措施

物料在运输过程中，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。物料堆场应注意防火，禁止违章动火。

（2）加强安全管理和人员培训措施

①企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。

②加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。

（3）环境风险应急措施

在项目建成试运行前，要全面详尽地设计好各种情况下发生风险事故的应急预案，事故应急救援预案应由企业管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写。应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。按不同情况预定事故处理负责人，一旦发生事故，就能快速有领导地按计划处理，执行预案所规定的各项措施，将风险损失降低到最低程度。考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

①泄漏源控制

当油类物质、CO发生泄漏，立即停产，用应急物资初步堵住泄漏口，紧急联系设备抢修组，并上报。

②火灾控制

接到报警后要及时准确报出风向、风速，平衡协调各类装置的生产，若发生火灾还按需求做好消防用水和水压的协调工作，确保消防用水的正常供给。具体灭火、抢救程序、方法和措施，因危险目标而异。根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度，并组织对下风向扩散区域进行监测，确认结果，并及时向指挥部汇报。

在火灾尚未扩大到不可控制之前，应立即使用适当的移动灭火器进行控制灭火，若泄漏未被有效控制的，则灭火的同时，应立即按照前述泄漏控制的方法，切断进入火灾现场的一切物料，并迅速启用附近现有各种消防设施扑灭初期火灾和控制火源，防止火灾的进一步扩大。

若火灾扩大较快，有不可控制之势，则应组织精干力量切断隔离火灾源点，义务消防员要计时采取平时演练的技术方法进行有效灭火攻坚，同时向公司相关部门、应急救援指挥部报告，呼叫“119”增援。

灭火后，仍要有专人监护，消灭余火。各应急救援人员在事故处理时，也应保护事故现场，以便事故调查。

消防废水收集委托有资质单位进行处理。

（4）企业需制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生。按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

①重大危险源监控

监控重大危险源的分布情况，了解发生事故的可能性及其严重度，负责现场安全管理；在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，并对重大危险源的工艺参数、危险物质进行定期检测，对重要设备、设施进行经常性的检测，并做好检测记录。

②应急组织机构

根据需求设立应急响应小组，各专业应急响应小组应在应急指挥部的统一领导下，根据突发事故的类别、严重程度、应急响应与处置需要，履行相应的职责。

③预警分级

Ⅰ级：环境污染事件引起大面积污染，跨区域污染，并有迅速扩大或发展趋势的。

Ⅱ级：环境污染事件危害影响到周围地区、经自救或一般救援不能迅速予以控制，并有进一步扩大或发展趋势的。

Ⅲ级：环境污染事件危害在一定范围内，经自救或组织救援能予以控制，并无进一步扩大或发展趋势的。

Ⅳ级：由于环境污染或破坏行为造成直接经济损失在千元以上、万元以下（不含万元）的环境污染事件。

④预警发布与预警行动

在预警状态下，各应急处置工作组要做好设备事故的应急准备工作，按照应急领导小组的要求，落实各项预警控制措施。

⑤预警结束

事故现场得到控制，事件条件已经消除；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害。

#### 6.2.8.3环境风险评价结论

针对各类危险物料的性质和可能发生的事故类型，本评价提出相应的风险防范措施和应急预案，在落实报告书中提出的事故风险防范措施，完善应急预案的，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目生产区及贮存区的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，本项目环境风险事故为可接受水平。

### 6.2.9原辅料及产品运输环节污染防治措施

本项目原辅料及产品运输车辆采用密闭措施，避免运输过程产生物料遗撒，可最大程度减少扬尘。

### 6.2.10环境保护投资分析

本项目总投资80000万元，环保投资为163万元，环保投资比例为0.2%。本项目环保投资一览表见下表。

表6-2-3本项目污染防治措施一览表

| 时段 | 环境要素 | 治理对象 | 环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 施工扬尘 | 加盖苫布、洒水等 | 8 |
|  | 水环境 | 施工废水 | 沉淀池 | 10 |
|  | 声环境 | 施工噪声 | 低噪声设备等 | 8 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | 市政部门指点的地点处置 | 11 |
|  |  | 生活垃圾 | 市政部门统一处理 | 5 |
| 运营期 | 环境空气 | 鄂破 | 4台布袋除尘器、4根15m高排气筒 | 10.5 |
|  | 水环境、环境风险 | 防渗 | 厂区防渗 | 50 |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 减振、隔声等 | 40 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废、生活垃圾 | 转运、储存 | 0.5 |
|  | 环保设施竣工验收测试费 |  |  | 5 |
|  | 环保运行及自行监测费用 |  |  | 15 |
|  | 合计 |  |  | 163 |
|  | 总投资 |  |  | 80000 |
|  | 投资占比 |  |  | 0.2% |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1环境效益分析

参照《中华人民共和国环境保护税法》，本次评价对本项目环境影响经济损益情况进行简要分析。

企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税；企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或处置固体废物的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。

本项目生产废水不外排。厂界噪声达标排放，一般固体废物外售综合利用，均无需缴纳相应的环境保护税。

应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额。应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。其中每种应税大气污染物的具体污染当量值，参照《中华人民共和国环境保护税法》所附《应税污染物和当量值表》执行；应税大气污染物的具体适用税额按照《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于环境保护税黑龙江省应税大气污染物水污染物适用税额和同一排放口应税污染物项目数的决定》中相关规定来进行计算，即环境保护税黑龙江省应税大气污染物适用税额为每污染当量1.2元。

本项目各大气污染物当量税额情况见下表。

表7-1-1大气污染物当量税额一览表

| 大气污染物 | 污染物名称 | 预测排放量（t/a） | 污染当量值（kg） | 税额（元/每污染当量） | 应纳税额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 0.56 | 4.0 | 1.2 | 2688 |
|  | 合计 | / |  |  | 2688 |

根据上表，本项目应纳税额约为2688元，本项目环保设施的折旧费用按照环保投资的10%计，约为16.3万元。

计算结果表明，环保设施的运行在减轻环境影响的同时，能够产生良好的经济效益。环境影响经济损益分析的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价环境经济可行性。因此在环境影响经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，还需估算可能收到的环境经济效益，以实现可持续发展、提高经济效益的同时不造成区域环境污染，做到经济效益和环境效益的协调发展.

## 7.2社会效益分析

本项目符合国家的循环经济和可持续发展战略，符合建设资源节约型、环境友好型社会要求。

## 7.3环境影响经济损益分析结论

通过上述分析，在确保本次评价提出的环境保护措施全面实施，并正常运行的前提条件下，本项目的建设能够达到环境效益与经济效益、社会效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量。本项目的建设满足循环经济和可持续发展要求，从环境影响经济损益角度，本项目的实施是可行的。

# 8环境管理及监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段，限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

### 8.1.1环境管理的意义

通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进污染治理，确保环保设施正常运行、排污达标；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。

### 8.1.2环境管理体系

为确保建设项目环境管理工作真正得到落实，其环境管理体系由施工期的环境管理和运行期的环境管理组成。

1、环境管理机构

环境管理体系作为本项目企业管理体系的一部分，应与之相协调统一。企业应加强环境管理及监测，实行经理（厂长）领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以经理（厂长）领导为核心，环保职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系，并配备1-2名专职环境管理人员，使环境管理很好的贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密的结合起来。不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

2、环境管理职责

加大宣传力度，提高企业人员的环保意识；对本项目产生的固体废物按要求储存处理，避免垃圾污染环境；负责制定和实施事故应急计划，一旦火灾或跑、冒、漏事故发生，能够及时而且有条不紊的开展救灾活动，使人、财损失降到最低限度。

### 8.1.3施工期环境管理计划

1、环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

2、对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

3、按照环保主管部门的要求和本环评中有关环境保护措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

4、对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

5、合理布置施工场内的机械设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民地点。

表8-1-1 施工期环境管理计划

| 监理项目 | 技术要求 | 实施 机构 | 监控 机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气污染 | 施工现场洒水降尘并设围挡，运输车辆加盖苫布等 | 承包 商 | 委托 有资 质单 位进 行 |
| 地表水污染 | （1）本项目施工期产生的施工废水经沉淀后回用于制砂浆和洒水降尘，不外排 （2）生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂 | 承包 商 |  |
| 施工噪声 | 尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施，运输车辆限速禁鸣 | 承包 商 |  |
| 固体废物 | 建筑垃圾及时清运并按照市政部门指点的地点处置，生活垃圾由市政部门统一处置 | 承包 商 |  |
| 生态保护与防止水土流失 | （1）对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于还耕或绿化 （2）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整 （3）在主体工程完成后及时对厂区进行绿化 | 承 包 商 |  |

### 8.1.4运营期环境管理计划

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2、对本项目厂区内的公建设施进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

3、应将环保设施运行维护费用计划列入环保投资计划中，确保环保设施运行。

### 8.1.5排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境或污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1、排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

2、排污口技术要求

排污口的位置必须合理，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理；排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。

3、排污口立标管理

企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）修改单的规定，设置规范的环境保护图形标志牌。见图8-1-1。

图8-1-1  环境保护图形标志

4、排污口建档管理

向环境排放污染物的排放口必须规范化。如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

要求使用国家环境保护行政主管部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况的台账，并按环保部门要求及时上报。

### 8.1.6信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（2015.12.10）的相关要求，建设单位需开展以下信息公开：

1、公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

2、公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、环境监测结果等。

3、公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。针对主要排放的污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1环境监测的意义

环境监测是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

### 8.2.2环境监测计划

#### 8.2.2.1 污染源监测计划

本项目运行期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中监测要求制定，规范要求，厂界周边有敏感点的，应提高监测频次，本项目噪声评价范围内存在富源村等敏感点，故建设单位应适当提高噪声监测频次。若企业不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。污染源监测计划内容见表8-2-1。

表8-2-1施工期环境监测计划一览表

| 项目 | 污染源 | 监测指标 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 监测技术 | 采样方法 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | 厂界 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照HJ/T55 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） |
| 噪声 | 噪声 | 昼夜噪声等效A声级 | 声源处厂界外1m处 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011) | 1次/季度 | 手工监测技术 | 参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011) | 参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011) |

表8-2-2 运营期污染源监测计划一览表

| 要素 | 监测指标 | 监测点位 | 监测频率 | 排放浓度 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 鄂破1#~4#排气筒（15m） | 1次/半年 | ≤120mg/m3 1.75kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准限值及严格50%排放速率要求 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 厂界四周 | 1次/半年 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声等效A声级 | 声源处厂界外1m处 | 1次/季度 | 2类：昼间60dB（A）夜间50dB（A）、4类：昼间70dB（A）夜间55dB（A） | 南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声执行2类标准要求 |
| 地下水 | 石油类 | 厂区下游地下水监测井 | 1次/年 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 石油烃 | 生产车间周边绿化带 | 1次/年 | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
| 生活污水、软化水制备废水 | COD、氨氮、总磷、SS、pH、BOD5 | DW001 | 1次/年 | / | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1排放标准 |

### 8.2.3环境监测分析方法

优先选用所执行的标准中规定的方法。

### 8.2.4污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8-2-3。

表8-2-3本项目污染物排放清单一览表

| 种 类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鄂破1#~4#排气筒 | 颗粒物 | 设置4台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放 | 10 | 0.56 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准限值，有组织最高允许排放浓度：颗粒物≤120mg/m3及严格50%排放速率要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 废 水 | 工业废水、生活污水 | COD、氨氮、SS、pH、BOD5 | 全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业 |  |  | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1排放标准 |
|  | 地下水 | 石油类 | 采取地下水分区防渗措施，厂区下游设置1个地下跟踪监测井 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
| 噪 声 | 各类设备及风机等 | 噪声 | 采用低噪声设备，加强对设备基础的减振防振处理，厂房隔声等措施 |  |  | 南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声执行2类标准要求 |
| 固废 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器收集粉尘 | 外售综合利用 |  |  | 处置率100% |
|  | 冶炼炉 | 不合格产品 |  |  |  |  |

续表8-2-3本项目污染物排放清单一览表

| 固废 | 布袋除尘器 | 除尘器废布袋 | 厂家回收利用，不在厂区内堆存 | 处置率100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软化水处理设施 | 废离子交换树脂 |  |  |

### 8.2.5总量控制

本项目总量控制因子为颗粒物，总量控制指标见表8-2-4。

核定排放量计算说明：

废气：本项目DA001~DA004排气筒颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。（颗粒物：120mg/m3）。年排放时间2640h，废气量均为5000m3/h。

DA001~DA004核定量=（废气量×浓度限值×10-9）=5000m3/h×2640h/a×120mg/m3×10-9=1.58t/a。

因此，本项目废气总核定排放量为6.32t/a。

废水：本项目所排废水主要为生活污水、软化水处理废水，排水量为2076t/a。废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1排放标准，即COD排放浓度为500mg/L，氨氮排放浓度为45mg/L。计算如下：COD=2076.8m3/a×500mg/L×10-6=1.04t/a，氨氮=2076.8m3/a×45mg/L×10-6=0.09t/a。

表8-2-4本项目污染物排放一览表（单位t/a）

| 污染物 | 本工程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测排放量 | 核定排放量 |
| 颗粒物 | 0.56 | 6.32 |
| COD | 0.44 | 1.04 |
| 氨氮 | 0.004 | 0.09 |

## 8.3 环保设施竣工验收

本项目竣工环境保护验收主要内容见表8-3-1。

表8-3-1 环保设施“三同时”竣工验收项目一览表

| 种 类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行的环境标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鄂破1#~4#排气筒 | 颗粒物 | 设置4台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级标准限值，有组织最高允许排放浓度：颗粒物≤120mg/m3及严格50%排放速率要求 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |  |
| 废 水 | 工业废水、生活污水 | COD、氨氮、总磷、SS、pH、BOD5 | 全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1排放标准 |  |
| 噪声 | 厂区设备 | 噪声 | 采用低噪声设备，加强对设备基础的减振防振处理，厂房隔声等措施 | 南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声执行2类标准要求 |  |
| 固废 | 布袋除尘器收集粉尘 |  | 外售综合利用 | 处置率100% |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  |  |
|  | 除尘器废布袋 |  | 厂家回收利用，不在厂区内堆存 |  |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  | 规范化排放口标志，满足《环境保护图形标志—排放口（源）》。 |  |
| 环境风险 |  |  | 风险防范措施是否按照报告书中的内容落实，是否有完善的风险应急预案。 |  |

## 8.4与排污许可衔接内容

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），企业投产运营前，需申请取得排污许可证，按证排污，自证守法；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本企业排污许可证管理类别为重点管理。

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

本项目为新建项目，选址位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，建设2栋生产车间，2栋成品库，1栋办公用房。建设4条生产线，年产锂电池负极材料3.6万吨、碳化硅晶体材料5万吨、一氧化碳7万吨。

## 9.2产业政策符合性分析结论

本项目产品为碳化硅半导体材料，经对照，项目类别列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类中 “二十八、信息产业”中的“电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”。产品石墨负极材料不属于限制类及鼓励类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合国家产业政策。

## 9.3选址合理性分析结论

本项目占地为工业用地。厂址位于巴彦主城区主导风向的下风向，本项目在污染防治措施稳定运行的情况下，通过预测结果可知，区域最大落地浓度点处评价因子均满足相应标准要求，选址合理。

## 9.4工程污染分析结论

### 9.4.1废气污染物分析

本项目废气主要为碳化硅晶体材料破碎过程产生的粉尘。

### 9.4.2废水污染物分析

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

### 9.4.3噪声污染物分析

本项目噪声源主要是冶炼机、风机、破碎机等，噪声源强在70~85dB（A）。

### 9.4.4固体废物污染物分析

（1）生活垃圾

生活垃圾由市政环卫部门集中处理。

（2）一般工业固体废物

本项目产生一般工业固体废物为不合格产品、布袋除尘器收集粉尘、布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂。

## 9.5环境质量现状评价结论

### 9.5.1环境空气质量现状

根据《2023年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2023年有效监测天数365天，优良天数304天，达标率83.3%，其中优146天，同比减少21天；良158天，同比增加15天。超标天数61天，其中轻度污染44天，同比增加13天；中度污染6天，同比减少8天；重度污染7天，同比减少2天；严重污染4天，同比增加3天。哈尔滨市2023年度空气质量综合指数3.78，同比下降0.02。
    2023年，六项污染物中细颗粒物、二氧化硫和一氧化碳同比下降，其他污染物同比上升。细颗粒物浓度36微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.7%；可吸入颗粒物浓度59微克/立方米，同比上升2微克/立方米，升幅3.5%； 二氧化氮29微克/立方米，同比上升2微克/立方米，升幅7.4%；二氧化硫11微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅21.4%；一氧化碳第95百分位浓度1.0毫克/立方米，同比下降0.2毫克/立方米，降幅16.7%；臭氧第90百分位数浓度121微克/立方米，同比上升5微克/立方米，升幅4.3%，评价区环境空气质量不能够满足环境空气二类功能区要求。项目所在区域属于城市环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。

项目排放的其他特征污染物TSP现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值。

### 9.5.2地表水环境质量现状

本项目纳污水体为泥河，根据《黑龙江省地表水功能区标准》（DB23/T740-2003）可知，涉及泥河一级水功能区为泥河兰西县开发利用区，水质目标为Ⅲ类，根据《2023年哈尔滨生态环境质量状况年报》，泥河水库位于本项目纳污河段下游，泥河水库水质现状为Ⅲ类，符合Ⅲ类标准要求。

### 9.5.3地下水环境质量现状

本项目地下水环境现状监测结果中除锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，锰超标为原生地质导致。

### 9.5.4声环境质量现状

本项目南侧厂界四周噪声监测点位的监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余厂界噪声监测值满足2类标准要求，富源村满足1类标准要求。

### 9.5.5土壤环境质量现状

本项目所在区域周围农用地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求、其余用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值要求。

## 9.6环境污染防治措施结论

### 9.6.1废气污染防治措施

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少；本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%。采取上述措施，可保证颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996）中表2二级标准排放浓度及严格50%排放速率要求。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

### 9.6.2废水污染防治措施

（1）地表水污染防治措施

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。

（2）地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。

本项目一般防渗区为生产车间、成品库，采用100mm厚P6抗渗混凝土建设，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）。

本项目简单防渗区为一般防渗区以外的厂区其他建筑区，现均为水泥地面硬化，可满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求（一般地面硬化）。

### 9.6.3噪声污染防治措施

采用低噪声设备，加强对设备基础的减振防振处理、厂房隔声等措施。

### 9.6.4固体废物防治措施

本项目生活垃圾由市政环卫部门集中处理；本项目不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。

### 9.6.5土壤防治措施

生产车间采取一般防渗措施，变压器油箱出现泄漏现象时有效防止污染物通过入渗途径进入土壤环境造成污染。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目区域土壤特性，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置土壤环境跟踪监测点。结合项目特性以及区域地形，本评价将土壤跟踪监测点位布置在生产车间周边绿化带。

### 9.6.6风险防治措施

变压器位于生产车间内，生产车间采取一般防渗措施，因此，不会将泄漏的油类物质扩散至外环境，不会对周围土壤及地下水环境产生影响。定期检修CO输送管道。配置消防器材、设置足够数量的干粉灭火器及吸油毡。企业需制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生。

## 9.7环境影响预测分析结论

### 9.7.1大气环境影响分析

项目位于环境空气二类区的环境空气质量达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结论如下：

本项目4条生产线碳化硅晶体材料鄂式破碎机分别设置1台布袋除尘器，粉尘经处理后分别经4根15m高排气筒排放，除尘效率为99%，颗粒物排放速率为0.05kgh，排放浓度为10mg/m3，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（排放速率严格50%）。

本项目运输车辆采取密闭式，原料及产品均为袋装，输送、计量、搅拌、包装设备均密闭，产品包装过程中，包装机漏斗与包装袋紧密连接；采用吊车吊起袋装原料，通过袋底孔洞对接密闭料仓，料仓对接孔洞大小基本一致，投料完毕后料仓接口关闭，投料过程中产生粉尘量较少。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

### 9.7.2地表水环境影响分析

全厂采用雨污分流排水系统。循环冷却水循环使用，定期补充，不外排。软化水制备系统产生的软化水制备废水及生活污水经市政管网排入兴隆镇污水处理厂达标后部分经龙须沟排入泥河，部分回用于工业园区内其他企业。综上，本项目的建设对地表水环境产生影响较小。

### 9.7.3地下水环境影响分析

本项目变压器油发生泄漏情况下，石油类：预测时间100天时，浓度最大时是在下游0m处，浓度为10383.54mg/L，在下游37m处石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（即0.05 mg/L），在下游112m处，无影响，影响范围内无地下水环境相关保护目标；预测时间1000天时，浓度最大时是在下游50m处，浓度为4488.101mg/L，在下游146m处石油类达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（即0.05mg/L），在下游349m处时，无影响，影响范围内无地下水环境相关保护目标。

本项目采取分区防渗措施，在厂区下游方向设置1口地下水监测井，每季度监测一次，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。

### 9.7.4声环境影响分析

经预测，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其余厂界噪声满足2类标准要求。

### 9.7.5固体废物环境影响分析

本项目生活垃圾由市政环卫部门集中处理；本项目不合格产品、布袋除尘器收集粉尘暂存于成品库内，及时定期外运综合利用；布袋除尘器废布袋、废离子交换树脂由厂家回收再利用。

因此，本项目产生的固体废物是可以被周围环境接受的。

### 9.7.6土壤环境影响分析

根据预测结果显示，在预测非正常工况下，渗漏发生100天后，土壤中石油烃最大值为2.1×106mg/kg，渗漏发生1000天后，土壤中石油烃最大值为6000mg/kg，不满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值（石油烃≤4500mg/kg），对土壤环境造成污染。

预测结果表明，一旦出现变压器油箱泄漏，并持续泄漏未被发现及未采取措施状况下，将造成渗漏液垂直入渗，形成土壤局地污染，其土壤环境影响不可被接受。

### 9.7.7生态环境影响分析

本项目选址位于黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇工业园区巴彦兴隆热力有限责任公司院内，用地性质为工业用地，厂址所在区域自然生态已被人工生态所代替。占地内无古稀树木和保护树种，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类及昆虫类小型动物，因此项目建设对生态环境影响甚微。

## 9.8公众参与采纳情况说明

环境影响评价阶段，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》开展了公众参与工作，公示期间未收到公众反馈意见。

## 9.9综合评价结论

本项目建设内容符合国家产业政策及相关规划环评的要求，项目运营期对周围环境的影响主要表现在对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废物的影响，通过采取相应的环境污染防治措施后能够实现污染物达标排放，从而降低对周围环境及敏感目标的影响。经预测分析，本项目建设对外环境影响较小，能够满足环境质量标准要求，总量控制指标能够落实。项目建设合理可行。

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX | ≥2000t/a |  |  |  | 500～2000t/a |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网络 模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率 ＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：颗粒物 |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无检测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | SO2: （）t/a |  | NOX:（）t/a |  |  |  | 颗粒物: （0.56）t/a |  |  |  |  |  | VOCS: （）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响 途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放√；其他 |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响 因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物√；pH值√；热污染；富营养化；其他 |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B√ |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状 调查 | 区域 污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用 情况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势 调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位 （）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （COD、BOD5、NH3-N、T-P、SS、pH值） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类√；Ⅳ类；Ⅴ类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（Ⅲ类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 水环境保护目标质量状况：达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区 |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 流域（区域）水环境质量改善目标；替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元与断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目；主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境和理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （COD、氨氮） |  |  | （0.44、0.004） |  |  |  | （211.9、1.93） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  | 手动√；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  | （） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （7.0916）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 农田）、方位（E、S、W）、距离（1m、45m、138m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 黑色、壤土、pH值6.85-7.9、阳离子交换量20.3-30.9cmol/kg、氧化还原点位479-550mV181 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 |  | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛（又名1，2-苯并菲）、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃共46项 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ / ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤环境监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地土壤污染风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ / ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | 石油烃 |  | 次/年 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 影响类型、监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目建设可行 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级 |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  | 国外标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区 |  | 2类区 |  | 3类区 | 4a类区 |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期 |  |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法现场实测加模型计算法□收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□已有资料研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级最大A声级计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测固定位置监测□自动监测□手动监测□无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；““（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他 |
|  | 评价因子 | 物种□（） 生境□（） 生物群落□（） 生态系统□（） 生物多样性□（） 生态敏感区□（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他（主要动植物） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害；其他 |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他 |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他 |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他 |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行□ |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |

附表6环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 变压器油 |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.45 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D2□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1√ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | Ⅰ□ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析√ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间0d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标富源村水井，到达时间0d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 变压器位于生产车间内，生产车间采取一般防渗措施，因此，不会将泄漏的油类物质扩散至外环境，不会对周围土壤及地下水环境产生影响。定期检修CO输送管道。配置消防器材、设置足够数量的干粉灭火器及吸油毡。企业需制定突发环境事件应急预案，在运营时应加强风险点位识别，完善预警、预防工作，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止环境污染事故发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |