目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3评价工作过程	5

1.4分析判定相关情况	7

1.5关注的主要环境问题及环境影响	37

1.6环境影响评价主要结论	41

2总则	42

2.1编制依据	42

2.2编制目的和评价原则	45

2.3评价因子的识别和筛选	46

2.4功能区划与评价标准	48

2.5评价内容及评价重点	57

2.6评价工作等级和评价范围	57

2.7环境保护目标	77

3建设项目工程分析	82

3.1现有工程	82

3.2建设项目概况	144

3.3工程方案	164

3.4污染环节及污染因素分析	165

3.5污染物排放情况	170

4环境现状调查与评价	203

4.1自然环境概况	203

4.2区域环境保护目标调查	214

4.3环境空气质量现状评价	225

4.4地表水环境质量现状评价	228

4.5地下水质量现状评价	229

4.6声环境质量现状评价	245

4.7土壤环境现状评价	247

4.8 生态环境现状调查	262

5环境影响预测与评价	263

5.1大气环境影响预测	263

5.2地表水环境影响分析	314

5.3声环境影响预测与评价	316

5.4地下水环境影响预测及评价	323

5.5固体废物环境影响分析	342

5.6生态环境影响分析	347

5.7对土壤的影响预测评价	350

5.8环境风险评价	353

5.9环境健康风险评价	370

5.10施工期环境影响分析	375

6环境保护措施及其可行性论证	378

6.1废气污染防治措施	378

6.2废水污染治理措施	389

6.3地下水污染防治措施	400

6.4噪声污染治理措施	407

6.5固体废物治理措施	408

6.6环境风险管理	413

6.7清洁生产与循环经济	426

6.8施工期污染防治措施	430

6.9环境保护验收一览表	431

6.10环保投资	433

7环境经济损益分析	435

8环境管理与监测计划	436

8.1环境管理	436

8.2污染物排放清单	440

8.3环境监测	446

8.4污染物排放口（源）挂牌标识	452

9环境影响评价结论	453

9.1项目概况	453

9.2符合性分析	453

9.3环境质量现状	453

9.4污染防治措施	455

9.5环境影响预测	458

9.6公众意见采纳情况	459

9.7环境经济损益分析	460

9.8环境管理与监测计划	460

9.9综合评价结论	460

附图：

附图1厂区平面布置图

附图2大气评价范围及环境保护目标图

附图3噪声、生态评价范围及保护目标图

附图4垃圾运输路线敏感保护目标图

附图5防护距离包络线图

附图6-1水量平衡图（夏季）

附图6-2水量平衡图（冬季）

附图7厂区四周情况图

附件：

附件1营业执照

附件2土地文件

附件3现状检测报告

附件4现有工程检测报告

附件5应急预案备案表

附件6生态环境准入分析报告

附件7现有工程环评批复、验收、排污许可手续

附件8炉渣处理单位环评批复、验收、排污许可手续

附件9现有工程危废处置合同

附件10柴油燃料分析报告

附件11掺烧污泥、医疗废物、烟草废料、农药包装废弃物、一般工业固废成分检测报告；现有焚烧生活垃圾检测报告

附件12五常市生活垃圾焚烧发电厂关于加收处置农药废弃物的通知

附表：

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3环境风险影响评价自查表

附表4土壤环境影响评价自查表

附表5声环境影响评价自查表

附表6生态环境影响评价自查表

附表7建设项目环评审批基础信息表

# 1概述

## 1.1项目由来

五常深能环保有限公司设有1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉发电和烟气净化系统，设计日处理能力600t/d，年处理量总计219000吨。配备1台余热锅炉，配置1台12MW纯凝式汽轮机和1台12MW发电机，运行时间8000h/a，服务范围主要为五常市城镇生活垃圾。

根据《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》中对五常市生活垃圾处理需求的预测可知，五常市生活垃圾处置设施所辖区域到2025年和2030年可供焚烧生活垃圾量分别为 534t/d 和 626t/d。但随着固废法的实施、公众对垃圾分类回收意识的加强以及常住人口的下降，进入垃圾焚烧厂的垃圾呈下降趋势，自2023年10月项目运行开始至今，由于生活垃圾量不足，2024年、2025年日平均垃圾焚烧处理量分别为480t/d、475t/d，可入炉焚烧的实际生活垃圾量远低于预测值，存在较大缺口，焚烧炉未实现满负荷运营，不能发挥现有焚烧炉装置能力。

项目掺烧其他一般工业固废在充分发挥现有焚烧炉装置能力、增加垃圾燃 烧发电效益的同时，也可切实解决一般工业固体废物堆存带来的环保风险，促进五常市内一般工业固废、医疗废物、城镇生活污水处理厂污泥等综合利用，结合国家现有的环保政策及同行业掺烧项目的优点，五常深能环保有限公司拟在现状五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目的基础上，利用富余能力掺烧一般工业固废、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免），掺烧一般固废为入炉规模的20%，即掺烧规模为120t/d、43800t/a。如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。未来区域生活垃圾可满足焚烧炉满负荷运行的情况下，不再掺烧固体废物。

五常深能环保有限公司在焚烧生活垃圾基础上，掺烧部分无回收利用价值 的可燃性一般工业固体废物，如城镇生活污水处理厂（仅处理生活污水）污泥、一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）、烟草废料、医疗终端垃圾（特指列入《国家危险废物名录（2025年版）》中“危险废物豁免管理清单”的按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧的感染性废物和损伤性废物，下文统称“医疗终端垃圾”）、农药包装废弃物（特指列入《国家危险废物名录（2025年版）》中“危险废物豁免管理清单”的符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）或者《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485）要求，进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧的农药使用后被废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物。下文统称“农药包装废弃物”）。

通过将污泥、一般工业固体废物等与生活垃圾掺烧，能有效减少其体积、质量，利用焚烧产生的高温可彻底分解其中的有害物质，实现无害化处理，在保证焚烧炉稳定运行的同时，又可实现固体废物的资源化利用，有效提高经济环保效益。因此，掺烧一般固废可以推进五常市固体废物污染治理和综合利用，促进五常市固体废物治理体系和治理能力现代化。

## 1.2项目特点

本项目的特点主要有以下几方面：

（1）厂址位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，厂址东侧为草地及农田，南侧为空地及农田，西侧为村路及农田，北侧为农田。厂址不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等需特殊保护的区域。厂界外500m范围内无声环境及大气环境保护目标。地下水评价区范围内无地下水集中供水水源地，含有零星分布的分散式饮用水水源地。

（2）五常深能环保有限公司自2023年10月项目运行开始至今，由于生活垃圾量不足，2024年、2025年日平均垃圾焚烧处理量分别为480t/d、475t/d，可入炉焚烧的实际生活垃圾量远低于预测值，存在较大缺口，焚烧炉未实现满负荷运营，不能发挥现有焚烧炉装置能力。

（3）本项目依托现有焚烧炉生产线，焚烧规模600t/d、219000t/a，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统。配1台余热锅炉，额定蒸发量43.4t/h，蒸汽参数为6.5MPa/450℃。配置1台12MW纯凝式汽轮机和1台12MW发电机。MCR工况年上网电量约59836万kW·h。通过加权平均计算掺烧固废后入炉废物的热值与现有工程生活垃圾热值接近，故技改后发电规模基本不变。

（4）本项目依托现有厂区，不新增占地，土地用途为公用设施用地。依托现有辅助设施，氨水储罐、生石灰仓、消石灰仓、活性炭仓、飞灰仓、渗滤液处理站、飞灰填埋场等。新建医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间（重点防渗）。

现有工程焚烧炉检修或停炉时厂区原有采暖热源为一台备用0.5MW天然气供暖锅炉，考虑安全等因素已拆除。现无备用热源，故需新建一台备用2.1MW燃油锅炉在焚烧炉检修或停炉时为厂区供暖。

（5）项目仅涉及焚烧炉燃料的调整，项目不改变现有工程设计处理规模、 不改变现有生产工艺流程，依托现有工程废气、废水、噪声及固废等污染防治措施，不改变现有环境风险源。

（6）本项目不对现有垃圾池进行分区改造，一般工业固废等由委托单位负责运输，入厂后由指定卸料口卸料，在垃圾池内分区存放，垃圾池设置配伍区。医疗终端垃圾、农药包装废弃物由委托单位负责运输，采用密闭运输车。进厂委托单位提前告知车辆信息及进厂时间，存储于医疗终端垃圾暂存间、农药包装废弃物暂存间内，不长期储存，焚烧时运至垃圾池内配伍区同生活垃圾、一般工业固废进行混合。

掺烧后处置规模为生活垃圾480t/d、污泥21t/d（含水率60%），掺烧比例3.5%，满足《生活垃圾焚烧炉协同处置污泥技术规范》（T/ACEF 067-2023）表1中“入炉污泥含水率55~65%，掺烧比≤7%”的要求。一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）44.4t/d，掺烧比例7.4%、烟草废料15.6t/d，掺烧比例2.6%、医疗终端垃圾33t/d（仅接收按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后的感染性和损伤性医疗废物），掺烧比例5.5%、农药包装废弃物（豁免）6t/d，掺烧比例1%。掺烧后焚烧炉的处理量保持不变，发电量不增加。本项目建成后，如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。未来区域生活垃圾可满足焚烧炉满负荷运行的情况下，不再掺烧固体废物。

本项目掺烧进厂含水率60%的生活污水处理厂污泥，进厂前须由污泥产生单位进行脱水处理，由污泥产生单位采用专用的污泥运输车运至厂内，污泥进厂后无需干化处理，直接入焚烧炉协同处置。污水处理厂产生污泥进厂时需提供含水率低于60%的检测报告。

（7）掺烧后垃圾组分与现有生活垃圾组分类似，没有发生较大变化，掺烧后入炉垃圾处于焚烧炉设计热值的波动范围内。

（8）掺烧后焚烧炉不新增大气污染物种类。机械炉排焚烧炉烟气仍采用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化工艺，烟气经处理后满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求，经1根高度80m烟囱排入环境空气。

新增医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放，污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（严格50%执行）及无组织排放监控浓度限值。新增一台备用2.1MW燃油供暖锅炉产生烟气通过1根20m高烟囱排放，主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值。

（9）依托现有渗滤液处理站，处理规模150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水。产生的垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备，不外排。自建成后已长期稳定运行。

（10）技改后固废种类主要包括炉渣及飞灰、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、除臭装置产生的废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾。

新增有机废气处理装置废活性炭、农药残液。飞灰依托现有处置系统，采用螯合剂稳定化处理后，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）的入场要求，定期运送至本公司填埋场安全填埋处理。

（11）经判定项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）：

四、指标审核 （二）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

哈尔滨市为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10，因此需实行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物2倍削减替代。根据8.2.2总量控制章节计算可知，本项目技改后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核定排放量不新增，故无需进行削减替代。因此，项目符合环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）的要求。

## 1.3评价工作过程

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）规定，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的“危险废物利用及处置（产生单位内部回收再利用的除外；单纯收集、贮存的除外）”，应编制环境影响报告书；102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理中的“医疗废物集中处置（单纯收集、贮存的除外）”，应编制环境影响报告书；103一般工业固体废物含（污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用中的“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”，应编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，对于一切可能对环境造成影响的新建或改扩建的项目必须执行环境影响评价制度。为此，受五常深能环保有限公司的委托，我单位承担本项目环境影响评价工作。

分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

评价单位在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选，确定了环境保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案；根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了监测与评价，详细进行工程分析，对各环境要素影响进行了预测与分析；最终，提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论，具体过程见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4分析判定相关情况

### 1.4.1与相关规划符合性分析

（1）与《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）》符合性分析

《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划》（2019-2035年）中分别对黑龙江省静脉产业园布局、生活垃圾治理设施布局、餐厨垃圾治理布局、危险废物治理布局、医疗废物治理布局、建筑垃圾治理布局、一般工业固体废物治理布局分别给出了布局规划。

根据规划中垃圾焚烧厂建设规划，五常市生活垃圾焚烧厂服务范围为牛家镇、拉林镇营城子乡、民乐乡、五常镇、杜家镇、山河镇、小山子镇、冲河镇、向阳镇、向阳农场、山河屯林业局，规划焚烧厂处理能力为600t/d，不进入静脉产业园。近期哈尔滨新建1处一般工业固体废物综合利用设施，处理能力250万吨/年项目名称为五常市牛家综合利用项目，统筹范围为双城市、尚志市、通河县、依兰县、巴彦县、宾县、方正县、木兰县、延寿县。

符合性分析：本项目依托现有焚烧炉生产线，焚烧规模600t/d，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统，项目只涉及焚烧炉原料的调整，项目不改变现有工程设计处理规模、不改变现有生产工艺流程。掺烧后处置规模为生活垃圾480t/d、污泥21t/d（含水率60%），掺烧比例3.5%，满足《生活垃圾焚烧炉协同处置污泥技术规范》（T/ACEF 067-2023）表1中“入炉污泥含水率55~65%，掺烧比≤7%”的要求。一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）44.4t/d，掺烧比例7.4%、烟草废料15.6t/d，掺烧比例2.6%、医疗终端垃圾（豁免）33t/d，掺烧比例5.5%、农药包装废弃物（豁免）6t/d，掺烧比例1%。掺烧后焚烧炉的总处理量保持不变。

本项目掺烧医疗终端垃圾（特指列入《国家危险废物名录（2025年版）》中“危险废物豁免管理清单”的按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧的感染性废物和损伤性废物，农药包装废弃物（特指列入《国家危险废物名录（2025年版）》中“危险废物豁免管理清单”的符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）或者《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485）要求，进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧的农药使用后被废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物。

哈尔滨规划近期新建1处一般工业固体废物综合利用设施统筹范围无五常市，故本项目掺烧一般工业固废符合规划要求。

本项目建成后，如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。故不会对服务范围内生活垃圾处理产生影响。

综上，本项目建设符合《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划》（2019-2035年）。

（2）《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编环境影响报告书》符合性分析

a、规划区开发红线管制

通过对规划资源承载力、环境承载力分析，规划环评认为在执行环评提出的环保措施及调整建议的前提下，区域资源、环境容量能够满足规划区需要，因此，规划规模合理，开发红线严格按照规划范围执行：哈尔滨市所辖行政区范围，包括九个市辖区和九县（市）：道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区、双城区和依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市。

符合性分析：本项目位于五常市，服务范围为五常市，本项目不在生态保护红线范围内，符合规划环评中红线控制要求。本项目建成后，如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。故不会对服务范围内生活垃圾处理产生影响。

b、规划区污染及风险防护区空间管制

环境风险防护距离空间管控范围：应根据各项目的环评报告环境风险预测结论设置合理的防护距离。管控要求：防护距离内不布局居住区、学校、医院等敏感目标。

大气防护距离空间管控范围：大型II类转运站设置大气防护距离不小于20m，中型III类生活垃圾转运站设置大气防护距离不小于15m，小型IV类生活垃圾转运站设置大气防护距离不小于10m，小型V类生活垃圾转运站设置大气防护距离不小于8m；生活垃圾焚烧厂设置大气防护距离不小于300m；生活垃圾填埋场设置大气防护距离不小于500m；餐厨垃圾处理厂设置大气防护距离不小于500m；建筑垃圾消纳场设置大气防护距离不小于500m；其他项目根据环评报告环境风险预测结论设置合理的大气防护距离。管控要求：大气防护距离内不布局居住区、学校、医院等敏感目标。

符合性分析：本项目现有工程已设置300m大气防护距离，防护距离内无居住区、学校、医院等敏感目标，今后防护距离内不规划居住区、学校、医院等敏感目标，符合污染及风险防护空间管制要求。

c、总量管控要求

本评价总量管控要求中，大气污染物主要考虑二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物。本评价不给出具体的总量控制指标，由各项目进行区域平衡解决。

符合性分析：根据8.2.2总量控制章节计算可知，本项目技改后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核定排放量不新增，故无需进行削减替代。因此本项目符合规划环评中总量管控要求。

d、环境准入负面清单

《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2016 修正）分鼓励类、限制类和淘汰类对行业准入条件进行了规范。本规划在实施过程中应严格按照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（修正）要求引入企业，提高对项目环境准入的强制约束作用。本次提出的环境准入负面清单包括《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2016 修正）中关于产业引入的意见。

符合性分析：本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目。根据《产业结构调整指导目录（2024）》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“3、城镇污水垃圾处理：……城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程……污水处理厂污泥协同处置工程”，符合环境准入要求。

（3）与环境卫生专项规划规划环评审查意见的符合性

《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）规划修编环境影响报告书》2021年11月24日通过哈尔滨市生态环境局审查，2021年12月3日取得审查意见，文号为哈环审书（规）[2021]1号。

符合性分析：审查意见中未对五常市生活垃圾焚烧发电项目提出需优化调整的建议，提出了“对规划所包含项目在开展环境影响评价时，与有关规划的协调性分析和环境质量现状方面的内容可以适当简化。”因此本项目与审查意见不冲突。

（4）与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区划》第三篇，省域主体功能区，哈尔滨：主要指哈尔滨市辖区，包括南岗区、道里区、道外区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区和阿城区。

功能定位：全省政治、经济、文化中心，全国重要的高端装备制造、医药、食品、化工产业基地，东北北部服务业中心和示范基地，东北地区重要的国际物流枢纽，国际冰雪文化名城，对俄经贸科技合作基地。

产业发展方向及布局：大力发展新材料、新能源、节能环保、生物、信息、高端装备制造产业，做大做强电站成套装备、交通运输装备、绿色食品加工、精密复杂量刃具、医药、化工等传统优势产业，大力发展服务外包、特色旅游、商贸、物流、教育、科技研发、金融、文化创意等现代服务业，重点发展生态绿色农业、观光休闲农业、高科技现代农业。按照集约化组团布局，专业化集群发展，建设科技新城和北国水城，打造集科技、文化、生态于一体的松北新区；整合平房工业开发区，建设生态花园式工业新城，重点发展哈南工业新城；加快中心城区提档升级，改造老城区，建设哈西、群力、哈东新区；整合周边县市，加快中等卫星城市和重点小城镇建设，统筹城乡发展，加快推进城乡一体化，打造哈尔滨大都市圈。

生态建设：加快形成可持续发展的体制机制，调整城市内部用地结构，增加城市内部绿色空间和城市居住空间。发展新能源、循环经济和低碳经济，推进城市集中供热、污水处理等项目建设，抓好城市内河综合治理，加快淘汰高耗能、高污染行业落后产能，推进生态城市建设。实施松花江流域治理，建设沿松花江两岸的绿色生态廊道，加强对太阳岛国家级风景名胜区、哈尔滨国家森林公园等的保护和建设，建设“资源节约型、环境友好型、低碳发展型”城市。

基础设施建设：完善城市路网布局，推进轨道交通、越江通道、空港扩建、哈西客站、“三网融合”等重大交通通信基础设施建设。推进各类工业园区和服务业集聚区基础设施建设。加强城市水源保护和供水安全建设。调整城市能源结构，提高优质清洁能源比重，加快热电联产、天然气加气站等项目建设。推进城市防洪工程建设。

符合性分析：本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，为生活垃圾掺烧一般工业固废项目，是解决城市日益增长的生活垃圾、一般工业固废问题的环境卫生项目，符合区域主体功能区规划的要求。

（5）与《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

在《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》中要求：(五十七)加强固体废物源头减量和资源化利用。结合自然生态修复、发展循环经济，探索固体废物资源利用新途径，鼓励采用先进技术和工艺减少固体废物产生量，逐年减少粉煤灰、煤矸石、尾矿、炉渣堆存量。有效控制和减少固体废物环境影响与危害。持续开展工业固体废物堆存场所整治，遏制工业废物非法倾倒和堆存现象。完善固体废物信息化管理系统，提高管理水平。（五十九）加快生活垃圾分类处理。健全生活垃圾分类收运体系，设置分类集中收集点，建立有害垃圾中转站，实行四类垃圾分类运输。建立生活垃圾分类处理体系，鼓励再生资源回收连锁经营，加快厨余垃圾堆肥处理厂建设，保证有害垃圾及时无害化处置。(六十一)妥善处置污泥。加快市政污泥无害化处置场项目建设，强化城镇污水处理厂污泥处置设施建设与改造，提升污泥无害化处置能力。实施城镇污水处理厂污泥产生、运输、处理处置全过程监管，开展污泥资源化研究，降低污泥处置费用。

符合性分析：本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，项目建成后完善了五常市生活垃圾处理结构，有效的处理了五常市区域产生的生活垃圾、污泥、一般工业固废等，有效控制和减少固体废物环境影响与危害，妥善处置了生活污水处理厂污泥。因此本项目符合《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》。

（6）与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

根据《黑龙江省生态功能区划》，重要生态功能区分布：黑龙江省具有生物多样性保护功能的生态功能区有29个，分别分布在大、小兴安岭、张广才岭地区，三江平原及松嫩平原的部分地区也有分布，面积共约29.83万平方公里。

黑龙江省具有水源涵养功能的生态功能区共有11个，分别分布在大兴安岭的大部分地区、小兴安岭的伊春地区以及张广才岭的南部地区，面积共约13.04万平方公里。

黑龙江省具有土壤保持功能的生态功能区有27个，分别分布在省内各较大河流的流域地区，面积共约29.59万平方公里。

黑龙江省具有沙漠化控制功能的生态功能区有6个，分布在松嫩平原的西部地区，面积共约4.73万平方公里。

黑龙江省具有防洪蓄洪功能的生态功能区有11个，其中洪泛功能区有6个，分别分布在三江平原的北部地区和松嫩平原的西部地区，面积共约5.61万平方公里；蓄滞洪功能区1个，为松嫩平原西南部沙化与盐渍化控制生态区，面积1.42万平方公里；防洪保护功能区有6个，为黑龙江省的各大城市及其周围地区，面积共约3.94万平方公里。

黑龙江省具有自然人文景观保护功能的生态功能区有23个，分布较为分散，大部分分布在小兴安岭及张广才岭的南部地区，三江平原及松嫩平原有零散分布，面积共约20.94万平方公里。

黑龙江省具有产品提供功能的生态功能区有13个，分别分布在三江平原及松嫩平原的大部分地区，面积共约13.40万平方公里。

符合性分析：本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，不在上述重点生态功能区，符合《黑龙江省生态功能区划》要求。

（7）与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕644 号）符合性分析

鼓励统筹规划固体废物综合处置基地。积极推广静脉产业园建设模式，探索建设集生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物、危险废物、农林垃圾等各类固体废弃物的综合处置基地，以集约、高效、环保、安全为原则，发挥协同处置效应，促进基地内各类处理设施工艺设备共用、资源能源共享、环境污染共治、责任风险共担，降低“邻避”效应和社会稳定风险。

推动建设区域协同生活垃圾处理设施。鼓励跨区域统筹协调，对生活垃圾清运量小、单独建设处理设施不经济不合理的地区，可与临近地区统筹规划建设跨区域处理设施。可回收物种类较多，区域单独建设有害垃圾和可回收物处置设施不经济时，可跨区域建设协同处置体系，以降低处理成本，提升处理效果。

符合性分析：本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，项目建成后完善了五常市生活垃圾处理结构，有效的处理了五常市区域产生的生活垃圾、污泥、一般工业固废等，有效控制和减少固体废物环境影响与危害，妥善处置了生活污水处理厂污泥，符合《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》要求。

（8）与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析

提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。

符合性分析：本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，依托现有生活垃圾焚烧发电厂，非新建生活垃圾焚烧项目。掺烧后产生的飞灰依托现有飞灰稳定化系统进行稳定化处理，稳定化后的飞灰经鉴别满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）6.3的入场要求后依托厂区内填埋场安全填埋处理。符合《固体废物综合治理行动计划》要求。

（9）与《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》符合性分析

《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》中最佳可行技术包含了污泥焚烧，污泥焚烧污染防治最佳可行技术主要包括污泥接收、贮存及给料系统，干化系统，焚烧系统，余热回收及热源补充系统，烟气处理系统，臭气收集及处理系统，给排水系统，压缩空气系统，通风和空调系统，电气系统和自控系统等。

污泥焚烧高温烟气在850℃以上的停留时间大于2秒，污泥与生活垃圾混合焚烧时，污泥与生活垃圾的质量之比不超过1:4。预除尘＋半干法是最佳烟气净化组合系统之一。预除尘可选用旋风除尘器，半干法可选用喷雾洗涤器与袋式除尘器的组合。添加碱性吸附剂后的脱酸效率可达90%以上，可去除0.05~20μm的粉尘，除尘效率可达99%以上。在布袋除尘器后采用选择性非催化还原法（SNCR），可达到30%~70%的脱硝效率。在标准状态下，干烟气含氧量以6%计，颗粒物排放浓度不大于30mg/m3，二氧化硫不大于350mg/m3，氮氧化物不大于450mg/m3。为避免二噁英的生成及其前驱物的合成，应通过优化炉膛设计、优化过量空气系数、优化一次风和二次风的供给和分配、优化燃烧区域内烟气停留时间、温度、湍流度和氧浓度等设计和运行控制方式；避免或加快（<1S）在 250～400℃的温度范围内去除粉尘。在除尘器之前的烟气流中喷射含碳物质、活性炭或焦炭等吸附剂，可降低二噁英排放。污泥焚烧系统产生的废水集中收集处理。污泥焚烧过程产生的灰渣以及烟气净化产生的飞灰分别收集和储存。灰渣集中收集处置，飞灰经鉴别属于危险废物的，按危险废物进行处置。

符合性分析：本项目依托生活垃圾焚烧发电厂焚烧处置污泥等，焚烧炉烟气出口温度不低于850℃，烟气停留时间大于2.0秒，掺烧后焚烧的烟气依托现有“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化系统处理，污染物的排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。掺烧后产生的飞灰依托现有飞灰稳定化系统进行稳定化处理，稳定化后的飞灰经鉴别满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）6.3的入场要求后依托厂区内填埋场安全填埋处理，炉渣交由哈尔滨威士清环保科技有限公司进行综合利用。本项目实现对五常地区生活污水处理厂的污泥的资源化、稳定化和无害化处理。符合《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》相关技术要求。

（10）与《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》符合性分析

推动实现减污降碳协同效应。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设……强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理……加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。推进工业生产领域恶臭污染综合治理，开展企业异味管控规范化建设；加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平……落实大气汞排放清单动态更新机制要求，控制大气汞排放。

符合性分析：本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，掺烧后焚烧的烟气依托现有“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化系统处理，污染物的排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。渗滤液处理站设置排风系统，排风机将调节池内臭气送入风管内，由风管送至垃圾池。垃圾池的上方靠近机械炉排炉型焚烧炉一侧设有强制抽气系统，垃圾池内并设有负压装置，以控制气体的积聚。正常运行中，抽取封闭式垃圾池内气体作为机械炉排炉型焚烧炉助燃空气。在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m处排气筒排放。加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。符合《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》要求。

（11）与《五常市国土空间总体规划》（2021-2035）符合性分析

本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，占地类型为公用设施用地，不占用永久基本农田、生态保护红线，根据《五常市国土空间总体规划》（2021-2035），本项目位于城镇开发边界内，符合规划要求。

### 1.4.2与相关政策符合性分析

（1）产业政策符合性分析

本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目。根据《产业结构调整指导目录（2024）》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“3、城镇污水垃圾处理：……城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程……污水处理厂污泥协同处置工程”，符合国家产业政策要求。

（2）与《中华人民共和国可再生能源法》相符性分析

根据《中华人民共和国可再生能源法》，“可再生能源，是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源”，“生物质能，是指利用自然界的植物、粪便以及城乡有机废物转化成的能源”。

《中华人民共和国可再生能源法》第四条：

国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展。

国家鼓励各种所有制经济主体参与可再生能源的开发利用，依法保护可再生能源开发利用者的合法权益。

第十三条：国家鼓励和支持可再生能源并网发电。

符合性分析：本项目采用生活垃圾、一般工业固废、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）作为原料焚烧产生清洁能源—电能，本项目所发电量除厂用电消耗外，剩余电量以10kv线路直接接入山农变。因此，本项目建设符合《中华人民共和国可再生能源法》。

（3）与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析

2020年3月29日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过了修订后的固体废物污染环境防治法，自 2020年9月1日起施行。文件中规定：

第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

第五十六条 生活垃圾处理单位应当按照国家有关规定，安装使用监测设备，实时监测污染物的排放情况，将污染排放数据实时公开。监测设备应当与所在地生态环境主管部门的监控设备联网。

符合性分析：本技改项目对生活垃圾、一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）进行处置。建设单位在处置一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）时应签订书面合同，合同中需约定污染防治要求。现有工程已安装烟气在线监控设备，并与生态环境主管部门的监控设备进行了联网，本技改项目依托现有在线监控设备。故本技改项目的实施符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。

（4）与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）相符性分析

第四十条 下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：

（一）煤炭加工与转化、石油化工生产；

（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；

（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原材料的生产；

（四）涂装、印刷、粘合和工业清洗；

（五）其他产生含挥发性有机物废气的活动。

第三十八条企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入国家综合性产业政策目录的严重污染大气环境的工艺、设备和产品。

符合性分析：本项目柴油储罐密闭。医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放，污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（严格50%执行）及无组织排放监控浓度限值。故本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）。

（5）与《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025.1.1实施）相符性分析

第十条 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当符合生态环境分区管控要求，依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。

第二十七条 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定贮存危险废物，贮存期限不得超过一年；确需延长期限的，应当依法报批；法律、行政法规另有规定的除外。

符合性分析：本项目生活垃圾焚烧炉掺烧市政生活污水处理厂污泥、一般工业固废、烟草废料，医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免），及时进行焚烧，不长期储存，符合生态环境分区管控要求并依法进行环境影响评价，符合国家有关建设项目环境保护管理的规定。故本项目符合《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025.1.1实施）。

（6）与《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.1实施）相符性分析

第二十八条 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测。

第三十三条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

符合性分析：本项目采取分区防渗，设7眼地下水跟踪监测井。本项目依托现有处置措施。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。生活污水、化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。故本项目符合《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.1实施）。

（7）与《黑龙江省农药包装废弃物回收处理管理办法》（黑农厅联发〔2024〕312号）相符性分析

第十三条 农药使用者应当及时收集农药包装废弃物并交回农药经营者或回收站（点），不得随意丢弃或私自焚烧、掩埋。农药使用者在农药施用过程中，应当通过清洗等方式，充分利用包装物中的农药，减少残留农药。

第二十一条 资源化利用以外的农药包装废弃物，应当依法依规进行填埋、焚烧等无害化处置，进入生活垃圾填埋场填埋、生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。

符合性分析：本项目依托现有焚烧炉生产线，焚烧规模600t/d，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统，项目只涉及焚烧炉原料的调整，项目不改变现有工程设计处理规模、不改变现有生产工艺流程。掺烧农药包装废弃物6t/d，掺烧比例1%。本项目接收的农药包装废弃物为农药使用者在农药施用过程中通过清洗充分利用包装物中的农药后剩余的包装物，残留农药较少。农药包装废弃物进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。因此，本项目建设符合《黑龙江省农药包装废弃物回收处理管理办法》。

（8）与《2023年黑龙江省农药包装废弃物回收处理工作方案》（黑农厅函〔2023〕696号）相符性分析

及时归集转运和规范处理。回收的农药包装废弃物应定期归集，及时依法依规妥善进行无害化处理。因地制宜优先选择原料化（生产塑料瓶片、造粒）、能源化（垃圾焚烧发电、水泥窑协同处置）、循环化（大包装药桶返厂）等再利用方式处理。采取焚烧或填埋等方式处理前应征求有关部门意见并按照管理要求依法依规实施，严禁私自填埋和焚烧。各地要充分考虑招投标过程长和财政资金拨付程序等因素影响，提前谋划，及时处理。

符合性分析：本项目依托现有焚烧炉生产线，焚烧规模600t/d，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统，项目只涉及焚烧炉原料的调整，项目不改变现有工程设计处理规模、不改变现有生产工艺流程。掺烧农药包装废弃物6t/d，掺烧比例1%。农药包装废弃物进入生活垃圾焚烧厂焚烧能源化处置。已征得五常市城市管理综合行政执法局、哈尔滨市五常生态环境局同意并按照管理要求依法依规实施农药包装废弃物焚烧处理（见附件12）。因此，本项目建设符合《2023年黑龙江省农药包装废弃物回收处理工作方案》。

### 1.4.3技术政策符合性分析

（1）与《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）符合性分析

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）的4.4.2 污泥焚烧。经济较为发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺。鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建；在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。4.4.3污泥焚烧的烟气应进行处理，并满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等有关规定。污泥焚烧的炉渣和除尘设备收集的飞灰应分别收集、储存、运输。鼓励对符合要求的炉渣进行综合利用；飞灰需经鉴别后妥善处置。

符合性分析：本项目掺烧进厂含水率60%的生活污水处理厂污泥，进厂前须由污泥产生单位进行脱水处理，由污泥产生单位采用专用的污泥运输车运至厂内，污泥进厂后无需干化处理，直接入焚烧炉协同处置。污泥与生活垃圾掺烧，掺烧后焚烧的烟气依托现有“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化系统处理，污染物的排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。掺烧后产生的飞灰依托现有飞灰稳定化系统进行稳定化处理，稳定化后的飞灰经鉴别满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）6.3的入场要求后依托厂区内填埋场安全填埋处理，炉渣交由哈尔滨威士清环保科技有限公司进行综合利用。本项目实现对五常地区生活污水处理厂的污泥的资源化、稳定化和无害化处理，符合《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）相关要求。

（2）与《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单符合性分析

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）第6点入炉废物要求：

6.1 下列废物可以直接进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置：

——由环境卫生机构收集或者生活垃圾产生单位自行收集的混合生活垃圾；

——环境卫生机构收集的服装加工、食品加工以及其他为城市生活服务的行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物；

——生活垃圾堆肥处理过程中筛分工序产生的筛上物，以及其他生化处理过程中产生的固态残余组分；

——按照HJ 228-2021、HJ 229-2021、HJ 276-2021要求进行破碎毁形和消毒处理并满足消毒效果检验指标的《医疗废物分类目录》中的感染性废物。

6.2 在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥和一般工业固体废物可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置，焚烧炉排放烟气中污染物浓度执行表4规定的限值。

6.3下列废物不得在生活垃圾焚烧炉中进行焚烧处置：危险废物，本标准6.1条规定的除外；电子废物及其处理处置残余物。国家环境保护行政主管部门另有规定的除外。

符合性分析：本项目生活垃圾焚烧炉掺烧市政生活污水处理厂污泥、一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）、烟草废料，医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免），不含危险废物、电子废物及其处理处置残余物；不接收处置鉴定为危险废物的污泥，符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单入炉废物要求。

（3）与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》中选址符合性分析

根据《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》的要求，危险废物和医疗废物处置设施选址必须严格执行国家法律、法规、标准等的有关规定。从社会环境、自然环境、场地环境、工程地质、水文地质、气候、应急救援等方面对厂址选择合理性进行分析。确定厂址的各种因素可分成 A、B、C 三类。A 类为必须满足，B 类为场址比选优劣的重要条件，C 类为参考条件。

表1.4-1  与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》选址要求相符性分析

| 环境 | 条件 | 项目所在地情况 | 是否 符合 | 因素划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | 本项目选址符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | 符合 | A |
|  | 减少因缺乏联系而使公众产生过度担忧，得到公众支持 | 环评公示结果表明，项目建设得到公众的支持 | 符合 |  |
|  | 确保城市市区和规划区边缘的安全距离，不得位于城市主导风向上风向 | 本项目处于城市市区和规划区边缘的安全距离外，不位于五常市主导风向上风向 | 符合 |  |
|  | 确保与重要目标(包括重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等)的安全距离 | 项目周边无重要的军事设施、大型水利电力设施、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等重要设施，距离G1211国道约1.2km | 符合 |  |
|  | 社会安定、治安良好地区，避开人口密集区、宗教圣地等敏感区。危险废物焚烧厂厂界距居民区应大于1000米，危险废物填埋场场界应位于居民区800米以外 | 本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，非危险废物焚烧厂。项目区社会安定、治安良好地区，周边无人口密集区、宗教圣地等敏感区。周边500m范围内无主要居民区以及学校、医院等公共设施。 | 符合 |  |
| 自然环境 | 不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | 本项目选址不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | 符合 | A |
|  | 不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 | 本项目选址不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 | 符合 |  |
|  | 不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 | 本项目选址不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 | 符合 |  |
|  | 不属于重要资源丰富区 | 本项目选址不属于重要资源丰富区 | 符合 |  |
| 场地环境 | 避开现有和规划中的地下设施 | 本项目在现有厂区内建设 | 符合 | A |
|  | 地形开阔，避免大规模平整土地、砍伐森林、占用基本保护农田 | 本项目在现有厂区内建设 | 符合 | B |
|  | 减少设施用地对周围环境的影响，避免公用设施或居民的大规模拆迁 | 本项目在现有厂区内建设，不涉及公用设施和居民的大规模拆迁 | 符合 | B |
|  | 具备一定的基础条件(水、电、交通、通讯、医疗等) | 项目利用现有水、电、通讯设备，交通便利 | 符合 | C |
|  | 可以常年获得危险废物和医疗废物供应 | 项目处置的危险废物、医疗废物来源于五常市及周边，根据资料显示可供处置量充足 | 符合 | A |
|  | 危险废物和医疗废物运输风险 | 医疗废物、医疗废物运输由产生单位负责，运输路线不属于危险废物禁运区，采取严格的收集运输管理措施，并采用了密封等防护安全措施 | 符合 | B |

续表1.4-1  与《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》选址要求相符性分析

| 工程地质/水文地质 | 避免自然灾害多发区和地质条件不稳定地区(废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区)，设施选址应在百年一遇洪水位以上 | 厂址所处区域地质稳定，设施选址在百年一遇洪水位以上 | 符合 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地震裂度在VII度以下 | 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及项目岩 土 工 程 勘 察 报 告，场址区域 地震设防烈度为Ⅶ度 | 符合 | B |
|  | 最高地下水位应在不透水层以下3.0米 | 最高地下水位在不透水层以下3.0米 | 符合 | B |
|  | 土壤不具有强烈腐蚀性 | 土壤不具有强烈腐蚀性 | 符合 | B |
| 气候 | 有明显的主导风向，静风频率低 | 五常市主导风向西南偏西，静风频率低 | 符合 | B |
|  | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 | 符合 |  |
|  | 冬季冻土层厚度低 | 冬季冻土层厚度低 | 符合 |  |
| 应急救援 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | 符合 | A |

（4）与《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）符合性分析

环境保护部、发展改革委、能源局于2008年9月4日联合发布了《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号），该文件对生活垃圾焚烧发电项目在厂址选择、设备选型、污染物控制、垃圾收集运输、环境风险、环境防护距离、公众参与等方面均提出相关要求，本报告相关章节论述即围绕这些方面提出措施要求，现将本项目与（环发[2008]82号）文件要求相符性逐条列表对照，见下表。

表1.4-2  与环发[2008]82号相符性分析

| 项目 | 环发[2008]82号 | 本项目基本情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、厂址选择 | 垃圾焚烧发电适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000千焦/千克、卫生填埋场地缺乏和经济发达的地区。 | 本项目位于哈尔滨市五常市，本项目技改后进炉垃圾平均热值为7630kJ/kg，满足文件对垃圾热值的要求。 | 符合 |
|  | 选址必须符合所在城市的总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划（或城市生活垃圾集中处置规划等）； 应符合《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》《生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2009）》对选址的要求。 | 本项目本次技改工程不新增占地，利用现有工程厂区进行建设，现有工程选址符合城市总体规划、土地利用规划及环境卫生专项规划，符合《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》《生活垃圾焚烧处理工程技术规范（CJJ90-2009）》对选址的要求。 | 符合 |
|  | 除国家及地方法规、标准、政策禁止污染类项目选址的区域外，以下区域一般不得新建生活垃圾焚烧发电类项目：（1）城市建成区；（2）环境质量不能达到要求且无有效削减措施的区域；（3）可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域。 | 本项目为技改项目，建设地点不在城市建成区；运行期间在确保各类污染防治措施到位的情况下，不会造成周边环境敏感目标的环境功能下降。现有工程300m大气环境防护距离内无环境保护目标。 | 符合 |
| 2、技术和装备 | 焚烧设备应符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品目录）》（2007年修订）关于固体废物焚烧设备的主要指标及技术要求。 （1）除采用流化床焚烧炉处理生活垃圾的发电项目，其掺烧常规燃料质量应控制在入炉总量的20%以下外，采用其他焚烧炉的生活垃圾焚烧发电项目不得掺烧煤炭。必须配备垃圾与原煤给料记录装置。 （2）采用国外先进成熟技术和装备的，要同步引进配套的环保技术，在满足我国排放标准前提下，其污染物排放限值应达到引进设备配套污染控制设施的设计、运行值要求。 （3）有工业热负荷及采暖热负荷的城市或地区，生活垃圾焚烧发电项目应优先选用供热机组，以提高环保效益和社会效益。 | 本项目选用机械炉排炉，焚烧设备符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品目录）》（2010年）关于固体废物焚烧设备的主要指标及技术要求。拟掺烧市政污水处理厂污泥和一般固废，不掺烧煤炭，配备垃圾给料记录装置。 现有工程及技改后全厂焚烧炉焚烧废气中主要污染物排放标准执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单的相关标 准要求。本项目所在区域不涉及供热需求。 | 符合 |

续表1.4-2  与环发[2008]82号相符性分析

| 3、污染物控制 | 燃烧设备须达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)规定的“焚烧炉技术要求”；采取有效污染控制措施，确保烟气中的SO2、NOX、HCl等酸性气体及其它常规烟气污染物达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)表3“焚烧炉大气污染物排放限值”要求； 对二噁英排放浓度应参照执行欧盟标准（现阶段为0.1TEQng/m3）； 在大城市或对氮氧化物有特殊控制要求的地区建设生活垃圾焚烧发电项目，应加装必要的脱硝装置，其他地区须预留脱除氮氧化物空间； 安装烟气自动连续监测装置； 须对二噁英的辅助判别措施提出要求，对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，并与地方环保部门联网，对活性炭施用量实施计量。 | 本项目采用的焚烧设备达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及其修改单规定的“焚烧炉技术要求”：烟气出口温度≥850℃，烟气停留时间大于2s，焚烧炉渣热灼减率≤5%，烟囱高度80m。本项目技改后依托现有高效烟气处理系统：“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”工艺，烟气中的SO2、NOX、HCl等酸性气体及其它常规烟气污染物均达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)焚烧炉大气污染物排放限值要求；二噁英排放浓度满足0.1TEQng/m3限值要求； 本项目依托现有SNCR脱硝工艺、烟气自动连续监测装置，对炉内燃烧温度、CO、烟尘、SO2、NOx、HCl、含氧量等实施监测，并与环保部门联网，对活性炭使用量实施计量。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 酸碱废水、冷却水排污水及其它工业废水处理处置措施应合理可行； 垃圾渗滤液处理应优先考虑回喷，不能回喷的应保证排水达到国家和地方的相关排放标准要求，应设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池； 产生的污泥或浓缩液应在厂内自行焚烧处理、不得外运处置。 | 本项目渗滤液经厂内现有渗滤液处理站处理满足回用标准后回用，部分冷却塔排污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标后排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池； 污泥送焚烧炉焚烧，不外运。 | 符合 |
|  | 焚烧炉渣与除尘设备收集的焚烧飞灰应分别收集、贮存、运输和处置。焚烧炉渣为一般工业固体废物，工程应设置相应的磁选设备，对金属进行分离回收，然后进行综合利用，或按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行贮存、处置；焚烧飞灰属危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行贮存、处置；积极鼓励焚烧飞灰的综合利用，但所用技术应确保二噁英的完全破坏和重金属的有效固定、在产品的生产过程和使用过程中不会造成二次污染。《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2007）实施后，焚烧炉渣和飞灰的处置也可按新标准执行。 | 本项目焚烧飞灰稳定化并经检验达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）标准要求后，送厂区内填埋场填埋处置； 本项目设置磁选设备，对金属进行分离回收，焚烧炉渣全部进行综合利用； 厂区职工生活垃圾进入本项目焚烧系统焚烧处置。 | 符合 |

续表1.4-2  与环发[2008]82号相符性分析

| 3、污染物控制 | 恶臭防治措施：垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池等采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液处理构筑物须加盖密封处理。在非正常工况下，须采取有效的除臭措施。 | 本项目依托现有垃圾卸料、垃圾输送系统及垃圾贮存池，均采用密闭设计，垃圾贮存池和垃圾输送系统采用负压运行方式，垃圾渗滤液收集池密闭处理。在全厂停炉检修或突发事故的情况下，可通过屋面风机抽气产生负压，抽取的空气通过活性炭除臭设备除臭后经18m高排气筒排放，确保恶臭不外漏。医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集，通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4、垃圾的收集、运输和贮存 | 鼓励倡导垃圾源头分类收集或分区收集，垃圾中转站产生的渗滤液不宜进入垃圾焚烧厂，以提高进厂垃圾热值； 垃圾运输路线应合理，运输车须密闭且有防止垃圾渗滤液的滴漏措施，应采用符合《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品目录）》（2007年修订）主要指标及技术要求的后装压缩式垃圾运输车；对垃圾贮存坑和事故收集池底部及四壁采取防止垃圾渗滤液渗漏的措施；采取有效防止恶臭污染物外逸的措施。危险废物不得进入生活垃圾焚烧发电厂进行处理。 | 本项目所需垃圾由市政部门及垃圾一般固废单位负责收集；本项目渗滤液经厂内现有渗滤液处理站处理满足回用标准后回用；垃圾池、事故池底及四壁均设有防渗层，医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间重点防渗；采用压缩封闭式自卸垃圾车，减少运输过程的恶臭排放；垃圾池采取负压，设除臭机，减少厂区恶臭排放；加强管理，本项目生活垃圾焚烧炉掺烧市政生活污水处理厂污泥、一般工业固废、烟草废料，医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免），不含危险废物。 | 符合 |
| 5、环境风险 | 环境影响报告书须设置环境风险影响评价专章，重点考虑二噁英和恶臭污染物的影响。 事故及风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg执行，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行。 根据计算结果给出可能影响的范围，并制定环境风险防范措施及应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 | 根据大气预测章节，二噁英直排状况下，在评价范围内的最大小时预测浓度为3.72pgTEQ/m3，则位于此处的人一天通过呼吸进入人体的二噁英为0.09pgTEQ/kg，满足要求。事故状态下恶臭气体通过排气筒排放，对周围环境的影响也较小。为了防范事故和减少危害。建设单位已制定环境风险防范措施及应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 | 符合 |
| 6、环 境防护距离 | 根据正常工况下产生恶臭污染物（氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等）无组织排放源强计算的结果并适当考虑环境风险评价结论，提出合理的环境防护距离，作为项目与周围居民区以及学校、医院等公共设施的控制间距，作为规划控制的依据。新改扩建项目环境防护距离不得小于300米。 | 根据预测，并结合（环发[2008]82号）文件要求，已设置300米环境防护距离，环境防护距离范围内没有居民区、学校、医院等敏感目标。 | 符合 |
| 7、污染物总量控制 | 工程新增的污染物排放量，须提出区域平衡方案，明确总量指标来源，实现“增产减污”。 | 本项目技改后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核定排放量不新增，故无需进行削减替代。 | 符合 |

续表1.4-2  与环发[2008]82号相符性分析

| 8、公众参与 | 须严格按照原国家环保总局颁发的《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）开展工作。公众参与的对象应包括受影响的公众代表、专家、技术人员、基层政府组织及相关受益公众的代表。应增加公众参与的透明度，适当组织座谈会、交流会使公众与相关人员进行沟通交流。应对公众意见进行归纳分析，对持不同意见的公众进行及时的沟通，反馈建设单位提出改进意见，最终对公众意见的采纳与否提出意见。对于环境敏感、争议较大的项目，地方各级政府要负责做好公众的解释工作，必要时召开听证会。 | 本项目为技改项目，已通过网站公示、报纸公告、张贴公告等形式开展了公众参与活动，未收到反馈意见。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9、环境质量现状监测及影响预测 | 除环境影响评价导则的相关要求外，还应重点做好以下工作： （1）现状监测：根据排放标准合理确定监测因子。在垃圾焚烧电厂试运行前，需在厂址全年主导风向下风向最近敏感点及污染物最大落地浓度点附近各设1个监测点进行大气中二噁英监测；在厂址区域主导风向的上、下风向各设1个土壤中二噁英监测点，下风向推荐选择在污染物浓度最大落地带附近的种植土壤。 | 已委托益铭检测技术服务（青岛）有限公司完成了二噁英现状监测工作。 环境空气： 本评价在厂址全年主导风向下风向设置了环境空气二噁英现状监测点。 土壤： 在厂址上风向和厂址下风向设置了二噁英土壤监测点。 | 符合 |
|  | （2）影响预测：在国家尚未制定二噁英环境质量标准前，对二噁英环境质量影响的评价参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价。加强恶臭污染物环境影响预测，根据导则要求采用长期气象条件，逐次、逐日进行计算，按有关环境评价标准给出最大达标距离，具备条件的也可按照同类工艺与规模的垃圾电厂的臭气浓度调查、监测类比来确定。 | 本项目环境质量标准参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）要求。 大气环境影响评价采用长期气象条件，逐次、逐日进行计算，并按照环境评价标准计算了最大达标距离。 | 符合 |
|  | （3）日常监测：在垃圾焚烧电厂投运后，每年至少要对烟气排放及上述现状监测布点处进行一次大气及土壤中二噁英监测，以便及时了解掌握垃圾焚烧发电项目及其周围环境二噁英的情况。 | 技改项目已按照《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039-2019）、《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205—2021）制定了监测计划，设置二噁英日常监测点。 | 符合 |
| 10、用水 | 垃圾发电项目用水要符合国家用水政策。鼓励使用城市污水处理厂中水，北方缺水地区限制取用地表水、严禁使用地下水。 | 本项目生活用水取自地下水；生产用水主水源为城市污水处理厂中水。技改后用水方式不变。 | 符合 |

（5）与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资[2022]1453号）符合性分析

《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》中提出：“（六）有序推进污泥焚烧处理。污泥产生量大、土地资源紧缺、人口聚集程度高、经济条件好的城市，鼓励建设污泥集中焚烧设施。含重金属和难以生化降解的有毒有害有机物的污泥，应优先采用集中或协同焚烧方式处理。污泥单独焚烧时，鼓励采用干化和焚烧联用，通过优化设计，采用高效节能设备和余热利用技术等手段，提高污泥热能利用效率。有效利用本地垃圾焚烧厂、火力发电厂、水泥窑等窑炉处理能力，协同焚烧处置污泥，同时做好相关窑炉检修、停产时的污泥处理预案和替代方案。污泥焚烧处置企业污染物排放不符合管控要求的，需开展污染治理改造，提升污染治理水平。”

符合性分析：本项目依托现有生活垃圾焚烧炉焚烧处置五常市生活污水处理厂污泥，符合“提高污泥热能利用效率、有效利用垃圾焚烧厂协同焚烧处置污泥”的要求，掺烧后焚烧的烟气依托现有“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化系统处理，污染物的排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。

综上，本项目符合《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资[2022]1453号）相关要求。

（6）与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析

根据《关于发布<重点行业二噁英污染防治技术政策>等5份指导性文件的公告》（公告2015年第90号）中，《重点行业二噁英污染防治技术政策》要求：“二、源头削减。（九）废弃物焚烧应采用成熟、先进的焚烧工艺技术。危险废物入炉焚烧前应根据其成分、热值等参数进行合理搭配，保证入炉危险废物的均质性；生活垃圾入炉前应充分混合、排除渗滤液，提高入炉生活垃圾热值。三、过程控制。（十五）废弃物焚烧应保持焚烧系统连续稳定运行，减少因非正常工况运行而生成的二噁英。生活垃圾焚烧和医疗废物焚烧炉烟气出口的温度应不低于850℃，危险废物焚烧炉二燃室的温度应不低于1100℃，烟气停留时间应在2.0秒以上，焚烧炉出口烟气的氧气含量不少于6%(干烟气)，并控制助燃空气的风量和注入位置，保证足够的炉内湍流程度。四、末端治理。（二十三）废弃物焚烧烟气净化设施产生的含二噁英飞灰、特定有机氯化工产品生产过程中产生的含二噁英废物应按照国家相关规定进行无害化处置。应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置。”

符合性分析：本项目采用成熟的机械炉排焚烧炉，生活垃圾入炉前在垃圾池内混合，渗滤液收集处理后回用，一般工业固废根据成分、热值等参数进行合理搭配，垃圾热值满足入炉要求；焚烧炉烟气出口温度不低于850℃，烟气停留时间大于2.0秒；烟气净化设施中废布袋为危险废物，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置，因此本项目符合《重点行业二噁英污染防治技术政策》要求。

（6）与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析

根据关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告（公告 2013年 第59号），《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求：“三、防治工业污染。（十）应将排放细颗粒物和前体污染物排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点，包括：火电、冶金、建材、石油化工、合成材料、制药、塑料加工、表面涂装、电子产品与设备制造、包装印刷等。工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。（十四）对于排放前体污染物的工业污染源，应分别采用去除硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨的治理技术。对于排放废气中的挥发性有机物应尽量进行回收处理，若无法回收，应采用焚烧等方式销毁（含卤素的有机物除外）。采用氨作为还原剂的氮氧化物净化装置，应在保证氮氧化物达标排放的前提下，合理设置氨的加注工艺参数，防止氨过量造成污染。鼓励在各类生产中采用挥发性有机物替代技术。”

符合性分析：本项目焚烧炉烟气采用袋除尘处理，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求；对于前体物硫氧化物及氮氧化物采取了干法、半干法及SNCR治理技术，控制脱硝剂氨的加注量，控制氨过量造成的污染，符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求。

（7）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

表1.4-3  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析

| 与本项目相关要求 |  | 项目相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5、贮存设施选址要求 | 5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 1、本项目农药包装废弃物储存在封闭的农药包装废弃物暂存间内，医疗终端垃圾储存在封闭的医疗终端垃圾暂存间内，本项目产生危险废物储存在危险废物贮存库内。选址符合生态环境保护法律法规、规划和生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。2、本项目选址处不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。3、贮存设施选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 符合 |
| 6、贮存设施污染控制要求 | 6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 | 农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间及危险废物贮存库具有防风、防晒、防雨功能，设置防渗及围堰，具有防漏、防渗、防腐功能，不露天堆放。农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间及危险废物贮存库内地面、墙面、围堰防渗，表面无裂缝。采取100mm厚C25砼面层+600g/m2长丝无纺土工布+2mm厚 HDPE土工膜+600g/m2长丝无纺土工布+100mm厚级配石垫层+素土夯实（压实系数≥0.94）防渗的措施，渗透系数≤1×10-10cm/s。危险废物贮存库内不同种类的危险废物分区存放。 | 符合 |

续表1.4-3  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析

| 6、贮存设施污染控制要求 | 6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。6.2.3贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 | 1、危险废物贮存库内采取隔板对不同区域进行分区隔离。2、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间及危险废物贮存库内设置防渗及围堰，能够保证液体泄漏进行堵截，围堰容积满足最大液态废物容器容积总储量1/10。农药包装废弃物暂存间设置导流沟和集液槽。3、本项目废机油等储存于密闭油桶内，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）污染控制和无组织排放限值要求，故不设置气体收集装置和废气治理设施。医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集，通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7、容器和包装物污染控制要求 | 7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。7.4柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 | 油桶与废机油等相容，其他采用专用包装袋，具有防渗、防漏、防腐，贮存时封口存放，能够保证外表面清洁。 | 符合 |

续表1.4-3  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析

| 8、贮存过程污染控制要求 | 8.2贮存设施运行环境管理要求 8.2.1危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。8.2.2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。8.2.3作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。8.2.4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。8.2.5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 8.2.6贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。8.2.7贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 | 1、本项目掺烧农药包装废弃物、医疗终端垃圾及产生危险废物进入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。2、定期由专人检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。3、本项目作业不产生残留废物。4、贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。5、本公司建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。6、本公司制定土壤和地下水污染隐患排查制度，定期进行排查。7、本公司建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |

（8）与《医疗废物管理条例（2011修订）》（中华人民共和国国务院令第380号）符合性分析

第二十四条　医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。
    符合性分析：本项目厂界外500米范围内无居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，符合国务院环境保护行政主管部门的规定，符合《医疗废物管理条例》要求。

（9）与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）符合性分析

表1.4-4  与《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）相符性分析

| 与本项目相关要求 |  | 项目相符性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 处置厂选址 | 5.1.1 处置厂的选址应符合当地城市总体规划和环保规划，并进行环境影响评价。5.1.2 处置厂不允许建设在GB3838中规定的地表水Ⅰ类、Ⅱ类功能区和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区。5.1.3 处置厂选址应遵守《医疗废物管理条例》第24条规定，远离居（村）民区、交通干道，要求处置厂厂界与上述区域和类似区域边界的距离大于800m。处置厂的选址应遵守国家饮用水源保护区污染防治管理规定。处置厂距离工厂、 企业等工作场所直线距离应大于300m，地表水域应大于150m。 | 本项目选址符合当地城市总体规划和环保规划，并进行环境影响评价。未建设在GB3838中规定的地表水Ⅰ类、Ⅱ类功能区和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区。本项目满足《医疗废物管理条例（2011修订）》（中华人民共和国国务院令第380号）第24条规定，厂界外500米范围内无居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，符合国务院环境保护行政主管部门的规定，符合《医疗废物管理条例》要求。 | 符合 |
| 5.2处置厂的设施要求 | 5.2.3 医疗废物处置厂的医疗废物暂时贮存库房、清洗消毒间应采用全封闭、微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。室内换出的空气必须进入医疗废物焚烧（热解焚烧）炉内焚烧处理。 | 本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧医疗废物，不属于医疗废物处置厂。医疗终端垃圾暂存间采用全封闭、微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。室内换出的空气车间负压收集，通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 | 符合 |
| 5.4暂时贮存 | 5.4.3 当处置厂医疗废物暂时贮存温度≥5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时；当医疗废物暂时贮存温度<5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。 | 本项目掺烧的医疗终端垃圾日存日清，不长期储存。 | 符合 |
| 5.6焚烧残余物的最终处置 | 5.6.1 医疗废物除尘设备产生的飞灰必须密闭收集贮存，并按照GB18598《危险废物填埋污染控制标准》稳定化填埋处置。 | 本项目焚烧炉产生飞灰密闭收集贮存，掺烧后产生的飞灰依托现有飞灰稳定化系统进行稳定化处理，稳定化后的飞灰经鉴别满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）6.3的入场要求后依托厂区内填埋场安全填埋处理。 | 符合 |

### 1.4.4与“黑龙江省生态环境分区管控”符合性分析

经“黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台”查询，本工程与“黑龙江省生态环境分区管控”符合性情况如下：

表1.4-5  本项目与黑龙江省生态环境分区管控成果相交情况一览表

| 一级分类 | 二级分类 | 是否相交 | 所属地市 | 所属区县 | 相交单元名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量底线 | 水环境一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 五常市 | 拉林河溪浪河东进村五常市 |
|  | 大气环境一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 五常市 | 五常市大气环境一般管控区 |
| 资源利用上线 | 自然资源一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 五常市 | 五常市自然资源一般管控区 |
| 环境管控单元 | 一般管控单元 | 是 | 哈尔滨市 | 五常市 | 五常市其他区域 |

一、生态保护红线符合性分析

本项目位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目生态环境分区管控分析报告》，本项目不占用生态保护红线，符合生态环境分区管控要求。

图1.4-1  本项目与生态保护红线叠加图

二、环境质量底线符合性分析

1、大气环境质量底线分析

根据《五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于五常市大气一般管控区，本项目产生的废气采取报告中环保措施后均可做到达标排放，不会对大气环境质量现状造成不良影响，能够满足哈尔滨市大气环境质量底线要求。

2、水环境分区管控要求符合性分析

根据《五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目生态环境分区管控分析报告》，本项目位于水环境一般管控区（拉林河溪浪河东进村五常市）。生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。项目建成投产后，不会对地表水和地下水环境造成影响，因此不会对区域水环境造成影响，符合哈尔滨市水环境质量底线要求。

三、资源利用上线符合性分析

本项目属于自然资源一般管控区、五常市地下水环境一般管控区，本项目占地类型为公用设施用地，不占用黑土地。本项目不属于高水耗，高能耗行业，用水大多循环使用。因此，本项目符合哈尔滨市能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线的相关要求。

四、与生态环境准入清单管控要求符合性分析

本项目环境管控单位为五常市其他区域（一般管控单元），环境管控单元编码为ZH23018430002，本项目与《哈尔滨市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析如下。

①一图

根据《五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与环境管控单元叠加图如下：

图1.4-2  本项目与环境管控单元叠加图

②一表

根据分析报告，本项目属于五常市其他区域（一般管控单元）。

表1.4-6  五常市一般管控单元管控要求

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23018430002 | 五常市其他区域 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 | 不涉及。 |
|  |  |  |  | 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目采用相应环保治理措施，保证污染物稳定达标排放，项目不使用淘汰设备，环保、能耗、安全等达标。符合要求。 |

③一说明

五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目位置涉及哈尔滨市五常市；项目占地总面积0.07平方公里。

与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。

与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；一般管控单元交集面积为0.07平方公里，占项目占地面积的100.00%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为 0.07平方公里，占项目占地面积的100.00%。

根据上表，项目建设符合黑龙江省生态环境分区管控要求。

### 1.4.5厂址选择环境可行性分析

本项目在现有厂区内建设，依托现有焚烧炉生产线，无新增占地。综合本次评价大气环境防护距离计算结果、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）要求和《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）要求，本工程的环境防护距离为厂界外300m。本项目大气防护距离内无居民、学校、医院等敏感目标。

本项目评价范围内无国家级、省级、市级自然保护区、风景名胜区、名胜古迹、疗养院以及重要的政治文化设施和饮用水水源保护区等保护目标。选址合理。

### 1.4.6分析判定结论

本项目建设符合国家产业政策及相关技术政策、技术规范要求。项目厂址符合五常市总体规划、土地利用规划、环境保护规划等要求。通过预测分析，正常工况下各项因子对敏感点及区域内最大浓度点的小时、日均和年均最大浓度贡献值占标率符合要求，与背景浓度值及削减源叠加后均符合评价标准要求；事故工况下，二噁英最大落地浓度低于评价标准要求。环境防护距离300m范围内无敏感保护目标，从环境保护角度而言，选址合理。另外，由于本项目建设符合国家清洁生产及发展循环经济产业链的指导思想，并采用国内最先进可靠的污染防治措施，本评价认为，项目建设在严格落实环评报告书中提出的污染防治措施及风险防范措施，厂址选择是可行的。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

### 1.5.1关注的主要环境问题

1、项目属于技改项目，需详细分析现有项目的生产工艺、产排污环节、污染防治措施、污染物达标情况及对周边环境的实际影响情况。

2、需重点详细分析依托厂区内现有污染防治措施的可行性分析，重点包括烟气治理、废水回用不外排、各类固体废物处置、分区防渗等。

3、需重点分析技改后全厂的环境风险水平是否处于可接受范围内。

4、需重点关注技改后对周边大气环境质量的影响范围、程度，主要污染物排放是否满足总量的要求，技改后对区域环境空气影响程度是否可以接受。

5、调查影响范围内公众对现有项目及技改项目的环保意见，对公众提出的意见给予积极回应，实现经济、环境、社会协调发展。

### 1.5.2关注的主要环境影响

1、废气

（1）有组织废气

本项目技改后焚烧炉不新增大气污染物种类。本项目特征废气为焚烧烟气，主要污染物有烟尘（颗粒物）、酸性气体（HCl、HF、SO2等）、重金属（Hg、Pb、Cr等）和有机毒性污染物二噁英类物质等。依托现有烟气处理措施，工艺为“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”经1根80m高集束式烟囱排入大气。净化后的各种污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。新增一台备用2.1MW燃油供暖锅炉产生烟气通过1根20m高烟囱排放，主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值。新增医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。经预测分析，运营期各环境敏感点环境空气质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D污染物浓度限值以及其他相应的环境空气质量标准。

（2）无组织废气

本项目无组织排放源主要为垃圾池、渗滤液处理站、烟气净化间、稳定化车间、柴油储罐等，主要污染物为NH3、H2S、颗粒物、非甲烷总烃。

渗滤液处理站设置排风系统，排风机将调节池内臭气送入风管内，由风管送至垃圾池。垃圾池的上方靠近机械炉排炉型焚烧炉一侧设有强制抽气系统，垃圾池内并设有负压装置，以控制气体的积聚。正常运行中，抽取封闭式垃圾池内气体作为机械炉排炉型焚烧炉助燃空气。在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m处排气筒排放。抽气系统未收集的NH3、H2S气体以无组织形式排放。经预测分析，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3）。

石灰粉仓、消石灰粉仓、活性炭粉仓、飞灰仓顶部配备布袋除尘器，上述进仓时产生的粉尘经仓顶过滤装置过滤后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。柴油储罐密闭。无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3、非甲烷总烃：4.0mg/m3）。

2、废水

本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、化验室废水。依托现有处置措施。

生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

本项目依托现有渗滤液处理站，处理能力规模为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。

3、地下水

本次重点选取渗滤液处理站调节池为评价对象，本工程调节池位于渗滤液处理站内，平面尺寸为长12m，宽10m，深度为9.5m，有效容积为960m3，采用钢筋混凝土结构形式。根据项目平面布置及防渗设置等情况考虑，选取非正常工况下调节池的防渗层由于地质作用等原因产生裂隙或破损，造成渗滤液泄漏，污染物排入地下水环境中，从而对地下水造成污染。

4、噪声

生活垃圾焚烧发电厂在运行过程中，噪声源主要有冷却塔、汽轮机、发电机、水泵、引送风机、空压机等。噪声源强为85～115dB（A）。对设备采取隔音罩壳、基础减振、厂房隔声、进风口消声器、管道外壳阻尼等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固废

本项目技改后不新增固废种类，产生的固体废物主要包括炉渣及飞灰、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、除臭装置产生的废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾等。渗滤液处理站污泥、除臭装置产生的废活性炭及生活垃圾属一般固体废物，送本厂焚烧炉焚烧处置；炉渣属一般固体废物，由哈尔滨威士清环保科技有限公司进行综合利用；飞灰在厂内稳定化处理后，送厂区内现有飞灰填埋场填埋处置；除尘器废布袋、废机油、废油桶、废变压器油、废油漆及油漆桶、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液属危险废物，送黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置，设置危险废物贮存库一座，位于飞灰螯合物暂存间内独立区域，用于暂存危险废物，化学水处理系统废膜由生产厂家回收。固体废物全部妥善处理。

6、环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次评价识别出的危险物质包括柴油、CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液（渗滤液）、二噁英和氨水。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018），本项目大气环境风险评价等级为二级；地下水环境风险评价等级为二级；地表水环境风险评价等级为三级。本次评价对各环境要素的风险进行分析，并提出切实可行有效的环境风险防范措施。

7、人群健康

项目废气中含有二噁英、重金属等污染物，可能会对人群健康危害，经预测分析，项目排放的二噁英、重金属人群健康风险较低，在可接受范围内。

8、土壤

本项目焚烧炉排放的烟气中含有重金属污染物及二噁英，通过大气沉降进入土壤。本项目排放废气中的重金属、二噁英量很小，经30年沉降累积土壤中Hg、Cd、Pb、As、二噁英增量甚微，不会造成周边土壤影响，土壤累积污染在可接受范围内。

## 1.6环境影响评价主要结论

本报告通过调查、分析和综合评价后认为：拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。综上所述，在规划相符、落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求、项目取得周边公众理解和支持的前提下，从环保角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。同时，拟建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

# 2总则

# 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，（2019.1.1）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，（2011.3.1）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

（11）《中华人民共和国可再生能源法》（2006.1.1）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020.1.1）；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》（2019.4.23）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（16）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024.02.01）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（19）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2）

（21）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发[2016]3号，2016.1.10）；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

（23）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025.1.1实施）；

（24）《哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市空气质量持续改善行动计划实施方案（2024—2025年）的通知》（哈政发〔2024〕28号）；

（25）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）；

（26）《黑龙江省水污染防治条例》（2023.12.1实施）；

（27）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）；

（28）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（29）《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）；

（30）《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）；

（31）《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》（国发〔2011〕9号）；

（32）《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城[2016]227号）；

（33）《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）；

（34）《关于生活垃圾焚烧发电项目涉及重金属污染物排放相关问题意见的复函》（环办土壤函[2018]260号）；

（35）《重点行业二噁英污染防治技术政策》；

（36）《黑龙江省农药包装废弃物回收处理管理办法》（黑农厅联发〔2024〕312号）；

（37）《2023年黑龙江省农药包装废弃物回收处理工作方案》（黑农厅函〔2023〕696号）；

（38）《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资[2022]1453号）；

（39）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号）；

（40）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》。

（41）《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）；

（42）《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）；

（43）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》；

（44）《哈尔滨市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》；

（45）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）。

### 2.1.2有关技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（10）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（部公告[2017]43号，2017.10.1）；

（12）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（13）《环境二噁英类监测技术规范》（HJ 916-2017）；

（14）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

（15）《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)；

（16）《环境污染物人群暴露评估技术指南》（HJ875-2017）；

（17）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（18）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》(HJ564-2010)；

（19）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GBT18772-2008）；

（20）《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039—2019）；

（21）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ819—2018）；

（22）《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ1038-2019）；

（23）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（24）《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（HJ 1134-2020）；

（25）《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》（生态环境部公告2019年第50号）；

（26）《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日）；

（27）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（28）《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》（生态环境部令第10号）（2020年1月1日起施行）。

### 2.1.3相关规划

（1）《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》修编；

（2）《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编环境影响报告书》；

（3）《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编环境影响报告书审查意见》；

（4）《黑龙江省主体功能区划》；

（5）《哈尔滨市生态环境保护“十四五”规划》；

（6）《黑龙江省生态功能区划》；

（7）《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕644 号）；

（8）《五常市国土空间总体规划》（2021-2035年）。

### 2.1.4相关项目文件

（1）《环评项目委托合同》。

# 2.2编制目的和评价原则

### 2.2.1编制目的

本次评价结合本项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，贯彻预防为主的污染防治政策，以实事求是的科学态度开展本项目的环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的作用。因此，本次评价目的如下：

（1）根据区域资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证本项目的环境可行性。

（2）通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

（3）通过工程分析，分析本项目涉及的工艺流程、产物环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。

（4）预测或分析本项目排放的污染物对周围环境噪声的影响程度及范围。

（5）结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。

（6）确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。

（7）提出项目的环境管理与监测计划。

### 2.2.2评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

# 2.3评价因子的识别和筛选

### 2.3.1评价因子的识别和筛选

根据本项目生产工艺和污染物排放特征以及本项目所处地区环境状况，分析本项目对周边自然环境、生态环境、社会经济、生活质量等诸因素可能产生的影响，采用矩阵法对可能受该工程影响的环境要素进行识别筛选，其结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 影响因素 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 生态环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物料堆存 | -1D | / | / | / | / | -1D |
|  | 材料运输 | -1D | / | / | -1D | / | / |
|  | 建筑施工 | -1D | / | -1D | -2D | / | -1D |
| 运营期 | 废气排放 | -2C | / | / | / | / | -1C |
|  | 废水排放 | / | / | -1C | / | / | -1C |
|  | 噪声排放 | / | / | / | -1C | / | / |
|  | 固体废物处置 | / | / | -1C | / | / | / |
|  | 事故排放 | -2D | / | -2D | / | / | -2D |
| 注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益。2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大。3、表中“D”表示短期影响，“C表示长期影响”。 |  |  |  |  |  |  |  |

从表中2.3-1中可以看出，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的影响，也存在长期的正、负影响。施工期主要表现在对自然环境中诸多方面产生一定程度的负影响，但施工期的影响是局部的、短期的；而工程运行期间对环境的影响则是长期存在的，最主要的是对自然环境中环境空气、地下水、声环境和生态产生不同程度的负影响。对环境的正影响则主要表现在社会经济方面，如工业发展和扩大人口就业、提高人民生活水平等。

### 2.3.2评价因子确定

根据上述环境影响识别因子筛选，确定本项目环境影响评价因子如下：

（1）环境空气

现状评价因子为：SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、HCl、氨、硫化氢、铅、锰、镉、汞、砷、二噁英、非甲烷总烃、臭气浓度、TSP。

预测评价因子为：PM10、SO2、NO2、NOx、CO、HCl、汞、镉、铅、锰、砷、二噁英、PM2.5、NH3、H2S、非甲烷总烃、臭气浓度、TSP。

（2）地表水

本项目外排废水排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂处理后排入拉林河。

地表水现状评价因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、高锰酸盐指数、溶解氧。

地表水评价因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮。

（3）地下水

地下水现状评价因子为：pH值、溶解性总固体、总硬度、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯离子、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氟化物、氰化物、铁、锰、铅、六价铬、镉、汞、砷、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类。

地下水预测因子为：COD、铅、氨氮、石油类。

（4）声环境

声环境现状评价因子：等效连续A声级Leq（A）；

噪声预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

（5）土壤生态环境

现状评价因子：

①农田地：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，二噁英；

②建设用地：7项重金属和无机物，27项挥发性有机物，11项半挥发性有机物（详见表2.4-11）及二噁英。

预测评价因子：铅、镉、汞、砷、二噁英。

（6）环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次评价识别出的危险物质包括柴油、CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液（渗滤液）、二噁英、氨水及甲烷。

（7）生态环境

评价因子：土地利用、植被、野生动植物等。

# 2.4功能区划与评价标准

### 2.4.1区域环境功能区划

本项目厂址位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村。评价区环境质量功能区划见表2.4-1。

表2.4-1  环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 五常市、吉林市、长春市 | 二类区 |
| 2 | 地表水 | 拉林河（向阳山水电站-五常公路桥断面） | Ⅲ类 |
| 3 | 地下水 | 分散式生活饮用水水源 | Ⅲ类 |
| 4 | 噪声 | 居住、工业混杂 | 2类 |
| 5 | 土壤 | 建设用地、农用地 | 建设用地中的第一类、第二类用地、农用地 |

### 2.4.2评价标准

#### 2.4.2.1环境空气

（1）环境质量标准

本项目基本因子（SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP）及其他因子（铅、镉、汞、砷）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。HCl、NH3、H2S和锰执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。二噁英参照日本年均浓度标准。具体详见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气质量标准浓度限值

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 二级 |
| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） | SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 |
|  |  |  | 24h平均 |  | 150 |
|  |  |  | 1h平均 |  | 500 |
|  |  | NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |
|  |  |  | 24h平均 |  | 80 |
|  |  |  | 1h平均 |  | 200 |
|  |  | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 60 |
|  |  |  | 24h平均 |  | 120 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 30 |
|  |  |  | 24h平均 |  | 60 |
|  |  | CO | 24h平均 | mg/m3 | 4 |
|  |  |  | 1h平均 |  | 10 |

续表2.4-2  环境空气质量标准浓度限值

| 环 境 空 气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） | O3 | 24h平均 | μg/m3 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1h平均 |  | 200 |
|  |  | TSP | 24h平均 | μg/m3 | 300 |
|  |  |  | 年平均 |  | 200 |
|  |  | 铅 | 年平均 | μg/m3 | 0.5 |
|  |  |  | 季平均 |  | 1 |
|  |  | 镉 | 年平均 | μg/m3 | 0.005 |
|  |  | 汞 | 年平均 | μg/m3 | 0.05 |
|  |  | 砷 | 年平均 | μg/m3 | 0.006 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | Mn及其化合物（以Mno2计） | 24h平均 | μg/m3 | 10 |
|  |  | HCl | 1h平均 | μg/m3 | 50 |
|  |  |  | 24h平均 | μg/m3 | 15 |
|  |  | NH3 | 1h平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  | H2S | 1h平均 | μg/m3 | 10 |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | μg/m3 | 2000 |
|  | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）规定值 | 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 |

注：括号内为GB3095-2026标准限值

（2）排放标准

表2.4-3  污染物排放标准表

| 项目 | 内容 |  |  |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉技术 性能指标 | 焚烧炉 温度℃ | 烟气停留 时间s | 焚烧炉出口 烟气中氧含量% | 焚烧炉渣 热灼减率% | 《生活垃圾焚烧污染 控制标准》（GB18485-2014）及《关于发布<生活垃圾焚烧污染控制标准>》（GB18485-2014）修改单的公告 |
|  | ≥850 | ≥2 | 11 | ≤5 |  |
| 焚烧炉烟囱 高度要求 | 处理量（t/d） |  | 其烟囱最低允许高度（m） |  |  |
|  | ≥300 |  | 60 |  |  |
| 焚烧炉大气污染物排放标准 | 污染物 |  | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 30 | 1小时均值 |  |
|  |  |  | 20 | 24小时均值 |  |
|  | SO2 |  | 100 | 1小时均值 |  |
|  |  |  | 80 | 24小时均值 |  |
|  | NOX |  | 300 | 1小时均值 |  |
|  |  |  | 250 | 24小时均值 |  |
|  | CO |  | 100 | 1小时均值 |  |
|  |  |  | 80 | 24小时均值 |  |
|  | HCl |  | 60 | 1小时均值 |  |
|  |  |  | 50 | 24小时均值 |  |
|  | Hg（汞及其化合物） |  | 0.05 | 测定均值 |  |
|  | Cd（镉、铊及其化合物） |  | 0.1 | 测定均值 |  |
|  | Pb（锑、砷、铅、 铬、钴、铜、锰、镍 及其化合物） |  | 1.0 | 测定均值 |  |
|  | 二噁英类 |  | 0.1ngTEQ/m3 | 测定均值 |  |
| 垃圾池、渗滤液处理站恶臭污染物 标准值 | NH3 |  | 1.5mg/m3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 |
|  | H2S |  | 0.06mg/m3 |  |  |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |  |
|  | NH3 |  | 18m排气筒：8.7kg/h |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
|  | H2S |  | 18m排气筒：0.58kg/h |  |  |
|  | 臭气浓度 |  | 18m排气筒：2000（无量纲） |  |  |

续表2.4-3  污染物排放标准表

| 供暖燃油锅炉烟气排放标准 | 颗粒物 | 30mg/m3 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | 200mg/m3 |  |  |
|  | NOX | 250mg/m3 |  |  |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |
| 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间废气排放标准 | 非甲烷总烃 | 15m排气筒：5kg/h（50%） | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 厂界标准值 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |  |  |
| 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1小时平均浓度值：10mg/m3 任意一次浓度值：30mg/m3 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值 |

#### 2.4.2.2水环境

（1）环境质量标准

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂排污口处于向阳山水电站-五常公路桥断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。

表2.4-4  地表水评价标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 无量纲 | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | ≤20 |
|  |  | NH3-N |  | ≤1.0 |
|  |  | BOD5 |  | ≤4.0 |
|  |  | 溶解氧 |  | ≥5.0 |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  | ≤6.0 |
|  |  | 总氮 |  | ≤1.0 |

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准，标准值见表2.4-5。

表2.4-5  地下水质量标准表

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐（以N计） |  | ≤1.00 |
|  |  | 挥发性酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 六价铬 |  | ≤0.05 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 耗氧量（CODMn） |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群MPNb/100mL |  | ≤3.0 |
|  |  | 菌落总数CFU/mL |  | ≤100 |
|  | 参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中II类标准 | 石油类 | mg/L | 0.05 |
|  |  | COD |  | 15 |

（2）排放标准

本项目垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水处理后，达标清液回用于冷却塔补充水，回用水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）间冷开式循环冷却水补充水标准；化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、部分冷却塔排污水、生活污水（经化粪池处理后）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标后排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，标准见表2.4-6、2.4-7。

表2.4-6  城市污水再生利用水质       单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | GB/T19923-2024 间冷开式循环冷却水补充水 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0无量纲 |
| 2 | COD | 50 |
| 3 | BOD5 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 5 |
| 5 | TP | 0.5 |
| 6 | 总氮 | 15 |
| 7 | 石油类 | 1.0 |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L） | 1000 |
| 9 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 10 | 色度 | 20度 |
| 11 | 浊度 | 5 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 |
| 13 | 总碱度 | 350 |
| 14 | 总硬度 | 450 |
| 15 | 氯化物 | 250 |
| 16 | 硫酸盐 | 250 |
| 17 | 铁 | 0.3 |
| 18 | 锰 | 0.1 |
| 19 | 二氧化硅 | 30 |
| 20 | 总余氯 | 0.1~0.2 |

表2.4-7  污水综合排放及污水处理厂进水水质要求       单位：mg/L

| 序号 | 控制项目 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 | 污水处理厂进水水质 | 排放标准（取严） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9无量纲 | 6~9无量纲 | 6~9无量纲 |
| 2 | SS | 400 | 300 | 300 |
| 3 | COD | 500 | 350 | 350 |
| 4 | BOD5 | 300 | 200 | 200 |
| 5 | 氨氮 | - | 25 | 25 |
| 6 | TP | - | 4 | 4 |
| 7 | 总氮 | - | 40 | 40 |

#### 2.4.2.3声环境

本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值详见表2.4-8。

表2.4-8  声环境评价标准限值         单位：dB(A)

| 来源 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 | 60 | 50 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 | 60 | 50 |

建设期施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中标准限值，详见表2.4-9。

表2.4-9  建筑施工厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

#### 2.4.2.4土壤环境

农田土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)筛选值，见表2.4-10。建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，见表2.4-11。

表2.4-10  农用地土壤环境质量标准值   单位：mg/kg（pH无量纲）

| 类别 | 标准名称 及级（类）别 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
|  |  | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
|  |  | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
|  |  | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
|  |  | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
|  |  | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  |  | 镍 | 其他 | 60 | 70 | 100 | 190 |
|  |  | 锌 | 其他 | 200 | 200 | 250 | 300 |

表2.4-11  建设用地土壤环境质量标准值   单位：mg/kg（pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 第一类用地 |  | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 120 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 47 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3 | 30 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 8000 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 33 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 600 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 9 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 5 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 21 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 20 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1,-二氯乙烯 | 12 | 40 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 200 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 31 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 300 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |

续表2.4-11  建设用地土壤环境质量标准值   单位：mg/kg（pH无量纲）

| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 26 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 14 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 34 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 7 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 1.2 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 200 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 56 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 72 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 500 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 190 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 211 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 500 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 550 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 4900 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 255 | 70 | 700 |
| 二噁英类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二噁英类（ngTEQ/kg） | 10 | 100 | 40 | 400 |
| 1 | 石油烃（C10~C40） | 826 | 5000 | 4500 | 9000 |

#### 2.4.2.5固体废物

（1）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《关于发布<生活垃圾焚烧污染控制标准>》（GB 18485-2014）修改单的公告；

（2）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）；

（3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

# 2.5评价内容及评价重点

### 2.5.1评价内容

通过对技改项目概况及所在区域环境概况进行分析，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）技改项目建设概况，工程分析。

（2）对项目所在区域的环境质量现状进行评价。

（3）针对技改项目特点及排污特点，贯彻“达标排放”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施，使建设项目技改可能对周围环境产生的不利影响降低到最小。

（4）预测技改项目投产后所排污染物对评价区环境质量产生影响的范围和程度，同时提出污染物排放总量控制方案。

（5）针对环境影响预测及公众参与等结论，综合分析拟建项目选址的合理性。

（6）对项目的环境经济损益进行简要分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。

### 2.5.2评价重点

根据项目所在区域环境特征和工程污染物排放及其环境影响，评价重点确定为污染防治措施、环境空气影响评价、地下水环境影响评价、土壤环境影响评价、环境风险评价和项目选址的合理性分析。

# 2.6评价工作等级和评价范围

### 2.6.1大气环境

#### 2.6.1.1评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别

评价等级按表2.6-1的分级判据进行划分。

表2.6-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表2.4-2。

（4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见表2.6-2和表2.6-3。

表2.6-2	  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/（Nm3/h） | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焚烧炉烟囱 | 27220.23 | 24460.82 | 187 | 80 | 1.7 | 101262.93 | 150 | 8000 | 正常 | PM10 | 0.869 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次PM2.5 | 0.557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 16.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 7.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 3.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.00009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英类 | 4.7×10-9 |
| 2 | 备用燃油锅炉烟囱 | 27157.59 | 24509.36 | 187 | 20 | 0.45 | 33 | 100 | 240 | 正常 | PM10 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次PM2.5 | 0.0003 |
| 3 | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间 | 27101.9 | 24629.72 | 187 | 15 | 0.3 | 5000 | 20 | 8000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.42 |

注：细颗粒物参照《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%

表2.6-3	  面源排放参数

| 编号 | 名称 | 面源起始坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | PM10 | 一次PM2.5 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 垃圾池 | 27121.75 | 24489.62 | 187 | 32.5 | 22.5 | 120.2 | 5 | 8000 | 正常 | 0.11 | 0.006 | / | / | / |
| 2 | 烟气净化间 | 27180.72 | 24456.46 | 187 | 20 | 14 | 30.96 | 5 | 8000 | 正常 | / | / | 0.0002 | 0.00008 | / |
| 3 | 渗滤液处理站 | 27062.52 | 24596.77 | 186 | 38 | 36 | 125.84 | 0.5 | 8000 | 正常 | 0.0052 | 0.00014 | / | / | / |
| 4 | 柴油罐区 | 27116.58 | 24584.89 | 187 | 10 | 7.8 | 27.41 | 0.5 | 8760 | 正常 | / | / | / | / | 0.0018 |
| 5 | 稳定化车间 | 27183.08 | 24479.4 | 187 | 12.5 | 9.5 | 114.4 | 5 | 2666 | 正常 | / | / | 0.007 | 0.0028 | / |
| 6 | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间 | 27098.41 | 24626.79 | 187 | 14.8 | 6 | 123.27 | 0.5 | 8000 | 正常 | / | / | / | / | 0.1 |

注：参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场风蚀过程产生的颗粒物粒度乘数，TSP为1.0、PM10为0.5、PM2.5为0.2，故PM2.5约占PM10含量的40%；面源有效排放高度根据各车间建筑门窗高度选取

（5）项目参数

①根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。根据本次评价对厂址周边3km半径范围内的用地性质调查结果，厂址周边3km半径范围建成区包括：东四号、西四号、平安村、孙大树林子、胡家屯、宝山屯、新立屯、太平湖、徐家屯、肖家窝棚、孙家街屯、赵家屯、宁家屯、孙印堂屯、高家油房等，面积共计1.92km2，小于3km半径范围一半的面积14.13km2，本次评价选取农村选项。详见图2.4-1。

②环境温度取值来源于五常市气象站（54080）二十年气象数据统计。

③非建成区的用地类型为农用地（种植作物为水稻），本次评价的土地利用类型选取农作地。

④根据中国干湿度分布图判断，五常地区属于潮湿气候。

本项目位置

图2.6-1 区域气候干湿状况图

⑤根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。

项目位置

图2.6-2 厂址3km半径范围图

估算模式所用参数见表2.6-4。

表2.6-4  估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -44.1 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（6）评级工作等级确定

本项目主要污染源估算模型计算结果见表2.6-5-表2.6-10。

表2.6-5  焚烧炉估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 机械炉排型垃圾焚烧炉烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NO2 |  | HCl |  | CO |  | Hg |  | Cd |  | As |  | Pb |  | 二噁英类 |  | Mn |  | PM2.5 |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 100 | 0.44 | 0.09 | 3.88 | 0.77 | 8.62 | 4.31 | 2.02 | 4.05 | 0.50 | 0.005 | 0.0005 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.0001 | 0.28 | 0.0010 | 0.03 | 2E-9 | 0.066 | 0.0010 | 0.003 | 0.28 | 0.12 |
| 200 | 0.39 | 0.08 | 3.44 | 0.68 | 7.64 | 3.82 | 1.79 | 3.59 | 0.45 | 0.004 | 0.0005 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.0001 | 0.25 | 0.0009 | 0.02 | 2E-9 | 0.12 | 0.0009 | 0.003 | 0.25 | 0.11 |
| 1000 | 1.45 | 0.32 | 12.77 | 2.55 | 28.38 | 14.19 | 6.66 | 13.33 | 1.67 | 0.01 | 0.002 | 0.56 | 0.0002 | 0.50 | 0.0003 | 0.92 | 0.0032 | 0.11 | 8E-9 | 0.22 | 0.003 | 0.01 | 0.93 | 0.41 |
| 5000 | 0.54 | 0.12 | 4.76 | 0.95 | 10.58 | 5.29 | 2.48 | 4.97 | 0.62 | 0.006 | 0.0006 | 0.21 | 0.0001 | 0.18 | 0.0001 | 0.34 | 0.0012 | 0.03 | 3E-9 | 0.08 | 0.0012 | 0.0042 | 0.3473 | 0.1543 |
| 10000 | 0.63 | 0.14 | 5.56 | 1.11 | 12.37 | 6.18 | 2.90 | 5.81 | 0.72 | 0.007 | 0.0007 | 0.24 | 0.0001 | 0.2187 | 0.0001 | 0.4049 | 0.0014 | 0.0462 | 3E-9 | 0.09 | 0.001 | 0.004 | 0.40 | 0.1804 |
| 20000 | 0.43 | 0.09 | 3.83 | 0.76 | 8.51 | 4.25 | 2.00 | 4.00 | 0.50 | 0.005 | 0.0005 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.0001 | 0.27 | 0.001 | 0.03 | 2E-9 | 0.06 | 0.001 | 0.003 | 0.2793 | 0.12 |
| 24000 | 0.92 | 0.20 | 8.13 | 1.62 | 18.08 | 9.04 | 5.03 | 10.0 | 1.2612 | 0.01 | 0.0013 | 0.42 | 0.0001 | 0.37 | 0.0003 | 0.7 | 0.002 | 0.07 | 6E-9 | 0.16 | 0.002 | 0.008 | 0.70 | 0.31 |
| 25000 | 1.01 | 0.22 | 8.94 | 1.78 | 19.88 | 9.94 | 4.67 | 9.34 | 1.17 | 0.01 | 0.0012 | 0.39 | 0.0001 | 0.35 | 0.0002 | 0.65 | 0.002 | 0.07 | 6E-9 | 0.15 | 0.009 | 0.03 | 2.62 | 1.16 |
| 下风向最大浓度及占标率% | 4.09 | 0.91 | 36.02 | 7.20 | 80.06 | 40.03 | 18.81 | 37.62 | 4.71 | 0.04 | 0.0047 | 1.57 | 0.0004 | 1.41 | 0.0009 | 2.6 | 0.0090 | 0.29 | 2.2E-8 | 0.62 | 0.009 | 0.03 | 2.62 | 1.16 |
| D10% /m | / |  | / |  | 24200 |  | 24200 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

表2.6-6  垃圾池估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 垃圾池 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 1 | 157.7500 | 78.8750 | 8.6045 | 86.0455 |
| 50 | 200.6500 | 100.3250 | 10.9445 | 109.4455 |
| 100 | 174.0600 | 87.0300 | 9.4942 | 94.9418 |
| 200 | 125.3800 | 62.6900 | 6.8389 | 68.3891 |
| 1000 | 49.6130 | 24.8065 | 2.7062 | 27.0616 |
| 1300 | 40.1870 | 20.0935 | 2.1920 | 21.9202 |
| 1500 | 35.5430 | 17.7715 | 1.9387 | 19.3871 |
| 2000 | 28.5040 | 14.2520 | 1.5548 | 15.5476 |
| 2500 | 24.0810 | 12.0405 | 1.3135 | 13.1351 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 273.1200 | 136.5600 | 14.8975 | 148.9745 |
| D10%最远距离/m | 3175 |  | 3550 |  |

表2.6-7  渗滤液处理站估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 渗滤液处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 1 | 73.2910 | 36.6455 | 1.9732 | 19.7322 |
| 150 | 74.9230 | 37.4615 | 2.0172 | 20.1716 |
| 200 | 61.6420 | 30.8210 | 1.6596 | 16.5959 |
| 500 | 26.2970 | 13.1485 | 0.7080 | 7.0800 |
| 1000 | 12.3120 | 6.1560 | 0.3315 | 3.3148 |
| 1500 | 7.1771 | 3.5886 | 0.1932 | 1.9323 |
| 2000 | 4.8824 | 2.4412 | 0.1314 | 1.3145 |
| 3000 | 2.8306 | 1.4153 | 0.0762 | 0.7621 |
| 5000 | 1.4209 | 0.7105 | 0.0383 | 0.3826 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 149.5900 | 74.7950 | 4.0274 | 40.2742 |
| D10%最远距离/m | 650 |  | 375 |  |

表2.6-8  烟气净化间、稳定化车间估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 烟气净化间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM2.5 |  |  | TSP |  |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 |  | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |  |
| 1 | 0.1233 |  | 0.0548 | 0.5756 | 0.0640 |  |
| 100 | 0.0976 |  | 0.0434 | 0.4557 | 0.0506 |  |
| 200 | 0.0696 |  | 0.0309 | 0.3246 | 0.0361 |  |
| 300 | 0.0587 |  | 0.0261 | 0.2739 | 0.0304 |  |
| 400 | 0.0508 |  | 0.0226 | 0.2369 | 0.0263 |  |
| 500 | 0.0444 |  | 0.0197 | 0.2070 | 0.0230 |  |
| 1000 | 0.0271 |  | 0.0120 | 0.1263 | 0.0140 |  |
| 1500 | 0.0194 |  | 0.0086 | 0.0905 | 0.0101 |  |
| 2000 | 0.0155 |  | 0.0069 | 0.0725 | 0.0081 |  |
| 2500 | 0.0131 |  | 0.0058 | 0.0613 | 0.0068 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.2001 |  | 0.0889 | 0.9339 | 0.1038 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |
| 下风向距离/m | 稳定化车间 |  |  |  |  |
|  | PM2.5 |  |  | TSP |  |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |  |
| 1 | 3.5123 | 1.5610 |  | 17.5615 | 1.9513 |  |
| 100 | 2.3016 | 1.0229 |  | 11.5080 | 1.2787 |  |
| 200 | 1.6334 | 0.7260 |  | 8.1670 | 0.9074 |  |
| 300 | 1.3780 | 0.6124 |  | 6.8900 | 0.7656 |  |
| 400 | 1.1845 | 0.5264 |  | 5.9225 | 0.6581 |  |
| 500 | 1.0351 | 0.4600 |  | 5.1755 | 0.5751 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 6.0176 | 2.6745 |  | 30.0880 | 3.3431 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |

表2.6-9  柴油储罐估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 柴油储罐 |  |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 1 | 87.3760 | 4.3688 |
| 100 | 63.1930 | 3.1597 |
| 200 | 31.7690 | 1.5884 |
| 300 | 20.0890 | 1.0045 |
| 400 | 14.0280 | 0.7014 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 198.2100 | 9.9105 |
| D10%最远距离/m | / |  |

表2.6-10  燃油锅炉估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 燃油锅炉烟囱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NOX |  | PM2.5 |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 25 | 0.0033 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0160 | 0.0020 | 0.0009 |
| 100 | 0.0066 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0788 | 0.0315 | 0.0039 | 0.0018 |
| 200 | 0.0054 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0652 | 0.0261 | 0.0033 | 0.0014 |
| 300 | 0.0063 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0762 | 0.0305 | 0.0038 | 0.0017 |
| 400 | 0.0061 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0735 | 0.0294 | 0.0037 | 0.0016 |
| 500 | 0.0056 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0669 | 0.0267 | 0.0033 | 0.0015 |
| 1000 | 0.0038 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0460 | 0.0184 | 0.0023 | 0.0010 |
| 1500 | 0.0033 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0397 | 0.0159 | 0.0020 | 0.0009 |
| 2000 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0341 | 0.0136 | 0.0017 | 0.0008 |
| 2500 | 0.0024 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0289 | 0.0116 | 0.0014 | 0.0006 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 0.0125 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0001 | 0.1506 | 0.0602 | 0.0075 | 0.0033 |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |  |  |

表2.6-11  医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 有组织 |  | 无组织 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  |  |  |  |
|  | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/ug/m3 | 占标率/% |
| 1 | 8.7014 | 0.4351 | 6358.7000 | 317.9350 |
| 100 | 26.4750 | 1.3238 | 3612.1000 | 180.6050 |
| 200 | 14.1110 | 0.7056 | 1811.2000 | 90.5600 |
| 300 | 8.9496 | 0.4475 | 1116.1000 | 55.8050 |
| 400 | 7.3179 | 0.3659 | 779.3500 | 38.9675 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% | 252.5600 | 12.6280 | 12683.0000 | 634.1500 |
| D10%最远距离/m | 25.0 |  | 1155.0 |  |  |

由上表可知，本项目医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间VOCs最大地面质量浓度占标率最大，Pmax（VOCs）=634.15%≥10%，焚烧炉排放的大气污染物二氧化氮的D10%最远，距离为24200m，最大地面质量浓度占标率Pmax（二氧化氮）=40.03%≥10%，故确定本项目环境空气评价工作级别为一级。

#### 2.6.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价范围为以厂址为中心，48.65km×48.65km=2366.8km2的矩形范围。

### 2.6.2地表水环境评价

#### 2.6.2.1水环境评价工作等级

本项目依托现有处置措施。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。生活污水、化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

表2.6-12  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

### 2.6.3地下水环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目属于“U城镇基础设施及房地产，151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用，属于Ⅰ类项目；152、工业固体废物（含污泥）集中处置”，属于III类项目；“E电力，32、生物质发电中的生活垃圾焚烧发电” 属于III类项目，故本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

（2）地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，地下水环境敏感程度分级情况见下表。

表2.6-13  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目不在集中式饮用水水源准保护区；不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区。非集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；非未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在分散式饮用水水源地保护区。根据《优化评价内容严控新增污染—〈环境影响评价技术导则地下水环境〉解读》（梁鹏，环境保护部环境工程评估中心，2016.7），结合《饮用水水源保护区划分技术规范》，地下水敏感性判定依据如下图。

图2.6-2  地下水敏感性判别依据图

本项目位于五常市山河镇平安村，根据现场调查，项目区南侧、西侧、东侧均存在分散式生活饮用水井，项目周围村屯平安村、孙大树林子、西四号、肖家窝棚、太平湖、徐家屯、胡家屯、东四号，供水方式均为每家小井，平均井深25m~30m。供水人数均远小于1000人，为分散式供水井。各村单井按照以井口为中心半径50米为界，外扩2000天的质点迁移距离范围为较敏感区。根据地下水质点运移距离计算公式：

根据地下水质点运移距离计算公式：

L=a×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m

a—变化系数，a≥1，一般取2，本项目取2

K—渗透系数，m/d，本项目含水层为中细砂、中粗砂及砂砾石， K取28.421m/d

I—水力坡度，无量纲，本项目取0.2‰

T—质点迁移距离，本项目取2000d

ne—有效孔隙度，无量纲，根据项目岩土工程勘察报告取0.3

则：L=2×28.421×0.002×2000/0.3=758m

经核算，各村屯单井敏感区范围为50m，较敏感区范围为50m~758m。根据表2.7-1可知，本项目与太平湖、西四号、平安村单井距离均大于敏感区范围，小于敏感区范围。故本项目敏感程度为较敏感。本项目为Ⅰ类项目，因此为一级评价。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.6-14  地下水环境影响评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

本次评价范围按照地下水流方向，划定项目区上游1.5km、左右两侧分别以垂直地下水流向为界，各取2.1km（包含分散式水源井地下水环境保护目标），下游至拉林河畔为评价区，评价面积约11.9km2。地下水评价范围详见图2.6-3。

图2.6-3  地下水评价区范围及敏感目标分布图

### 2.6.4声环境评价

#### 2.6.4.1声环境评价工作等级

本工程所在地区声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类地区，本工程厂址周围200m范围无居民区，项目建设前后噪声级最大增加量为0.89dB(A)，小于＜3dB(A)，且受影响的人口变化不大，因此，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2021）中评价等级划分规定，确定本工程声环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.6.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）本次声环境影响评价范围为厂界外200m范围。

### 2.6.5环境风险评价

一、评价等级划分判据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分判据详见下表。

表2.6-15  环境风险评价工作级别划分判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简要分析 |

二、危险物质数量与临界量比值（Q）

（1）Q值计算方法

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中  ——每种危险物质的最大存在总量，t；

——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

（2）本项目Q值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目的Q值确定见下表。

表2.6-16  本项目Q值

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn （t） | 临界量Qn （t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | / | 25 | 2500 | 0.01 |
| 氨水 | 1336-21-6 | 46.15 | 10 | 4.62 |
| CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液（渗滤液） | / | 1352（调节池、收集池最大容积） | 10 | 135.2 |
| 二噁英 | / | 4.7×10-12（小时在线量） | 5 | 9.4×10-13 |
| 甲烷 | 74-82-8 | 0.14 | 10 | 0.014 |
| 油类物质（废机油、废变压器油） | / | 8.6 | 2500 | 0.003 |
| 本项目Q值 |  |  |  | 139.847 |

由上表可知，本项目Q=139.847，Q>100。

三、行业及生产工艺（M）

本项目所属行业及生产工艺特点，见下表。由表2.6-16可知，本项目行业及生产工艺为M4。

表2.6-17  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管道） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  | / | 5 |
| 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； 长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

四、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3。

表2.6-18  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

五、环境敏感程度（E）

本项目环境敏感程度（E）见下表。

表2.6-19  环境风险敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 高家油房 | N | 2530 | 居住区 | 110 |
|  | 2 | 孙印堂屯 | NE | 2630 | 居住区 | 200 |
|  | 3 | 王家屯 | NE | 4510 | 居住区 | 300 |
|  | 4 | 赵家屯 | NE | 1700 | 居住区 | 110 |
|  | 5 | 孙香富屯 | NE | 2410 | 居住区 | 220 |
|  | 6 | 永联村 | NE | 4360 | 居住区 | 110 |
|  | 7 | 宁家屯 | NE | 2400 | 居住区 | 300 |
|  | 8 | 莲山屯 | NE | 4190 | 居住区 | 200 |
|  | 9 | 周家屯 | NE | 4000 | 居住区 | 205 |
|  | 10 | 宁家后屯 | NE | 3650 | 居住区 | 90 |
|  | 11 | 孙家街屯 | NE | 2150 | 居住区 | 300 |
|  | 12 | 开发村 | NE | 4310 | 居住区 | 260 |
|  | 13 | 石灰窑 | E | 3940 | 居住区 | 115 |
|  | 14 | 西四号 | SE | 650 | 居住区 | 360 |
|  | 15 | 东四号 | SE | 1360 | 居住区 | 215 |
|  | 16 | 太平川村 | SE | 2900 | 居住区 | 400 |
|  | 17 | 焦家屯 | SE | 3470 | 居住区 | 100 |
|  | 18 | 刘家屯 | SE | 4780 | 居住区 | 20 |
|  | 19 | 许家油房 | SE | 3120 | 居住区 | 210 |
|  | 20 | 刘家窑屯 | SE | 3860 | 居住区 | 60 |
|  | 21 | 东联村 | SE | 3150 | 居住区 | 90 |
|  | 22 | 山河镇 | S | 3700 | 居住区 | 3500 |
|  | 23 | 宝山屯 | S | 2120 | 居住区 | 310 |
|  | 24 | 共和村 | SW | 3260 | 居住区 | 145 |
|  | 25 | 保安屯 | SW | 2750 | 居住区 | 205 |
|  | 26 | 平安村 | NW | 650 | 居住区 | 205 |
|  | 27 | 兴旺村 | SW | 4030 | 居住区 | 120 |
|  | 28 | 高家屯 | SW | 4550 | 居住区 | 165 |
|  | 29 | 王家屯 | SW | 2890 | 居住区 | 100 |
|  | 30 | 新兴屯 | SW | 3140 | 居住区 | 45 |
|  | 31 | 前赵家 | SW | 3580 | 居住区 | 115 |
|  | 32 | 后赵家 | SW | 3510 | 居住区 | 130 |

续表2.6-19  环境风险敏感特征表

| 环境空气 | 33 | 孙大树林子 | SW | 940 |  | 居住区 |  | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34 | 胡家屯 | SW | 1880 |  | 居住区 |  | 195 |
|  | 35 | 太平湖 | S | 570 |  | 居住区 |  | 300 |
|  | 36 | 徐家屯 | NW | 1120 |  | 居住区 |  | 290 |
|  | 37 | 肖家窝棚 | NW | 1420 |  | 居住区 |  | 450 |
|  | 38 | 房身岗 | NW | 4280 |  | 居住区 |  | 130 |
|  | 39 | 吕家屯 | NW | 3390 |  | 居住区 |  | 100 |
|  | 40 | 孙景屯 | NW | 3030 |  | 居住区 |  | 125 |
|  | 41 | 张新屯 | NW | 3190 |  | 居住区 |  | 90 |
|  | 42 | 刘发屯 | N | 4200 |  | 居住区 |  | 80 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 11025 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 拉林河 | Ⅲ |  |  | 其他 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |  |
|  | 本项目距离最近地表水体为拉林河，环境功能为Ⅲ类，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向10km范围内无类型1和类型2包括的敏感保护目标。因此本项目地表水敏感性为较敏感 F2，环境敏感目标分级为 S3，综上，本项目地表水环境敏感程度为环境低度敏感区E2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特性 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 西四号分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 640 |
|  | 2 | 平安村分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 650 |
|  | 3 | 孙大树林子分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 950 |
|  | 4 | 太平湖分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 570 |
|  | 5 | 徐家屯分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 1190 |
|  | 6 | 肖家窝棚分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 1420 |
|  | 7 | 东四号分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 1360 |
|  | 8 | 胡家屯分散水源井 | 分散式饮用水水源（G2） | Ⅲ |  | D1 |  | 1880 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |

六、环境风险潜势划分

根据表2.6-20，本项目大气、地表水和地下水环境风险潜势划分均为Ⅲ类。对照表2.6-21，则本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为二级。故本项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ，评价等级为二级。

表2.6-20  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

表2.6-21  本项目环境风险评价工作等级

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | Ⅲ | 二级 |
| 地表水环境 | Ⅲ | 二级 |
| 地下水环境 | Ⅲ | 二级 |
| 本项目 | / | 二级 |

七、评价范围

大气环境风险评价范围为项目厂界外5km范围；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“4.5.2 地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定。”本项目风险物质储存装置周围设置围堰并采取防渗措施，且本项目无入河排污口，因此本项目风险物质泄漏后主要通过大气扩散，不会进入地表水体，因此根据 HJ2.3—2018参照地表水评价等级不设置地表水评价范围；地下水风险评价范围同地下水评价范围。

### 2.6.6生态影响评价

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.8中规定“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。”

本项目为技改项目，不新增占地，选址位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，占地类型为公用设施用地。因此，本次生态环境影响评价工作不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。生态影响评价范围为厂界外300m范围。

### 2.6.7土壤环境影响评价

将建设项目占地规模分为大型（≧50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≦5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表2.6-22  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、原地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分土壤评价工作等级，评价工作等级划分表见下表。

表2.6-23  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

根据附录A判定本项目为Ⅰ类项目，本项目占地73974平方米，属于中型，本项目周边存在耕地，敏感程度为敏感，根据评价工作等级划分表，判定本项目土壤环境评价工作等级为一级。

评价范围为占地范围外1km范围内。

# 2.7环境保护目标

本项目厂址不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等需特殊保护的区域。

（1）水环境保护目标

本项目地表水环境影响评价等级为三级B，无环境保护目标。

实地调查表明，评价区范围内无地下水集中供水水源地，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，评价区范围内有零星分布的分散式饮用水水源地。因此将项目区周边的分散式水井作为地下水保护目标，见表2.7-1。

表2.7-1  地下水保护目标一览表

| 位置 | 地下水保护目标 | 相对厂址方位 | 取水井距厂界距离（m） | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡家屯 | 分散式饮用水水井 | SW | 1880 | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 东四号 | 分散式饮用水水井 | SE | 1360 |  |
| 西四号 | 分散式饮用水水井 | SE | 670 |  |
| 平安村 | 分散式饮用水水井 | NW | 650 |  |
| 孙大树林子 | 分散式饮用水水井 | SW | 950 |  |
| 太平湖 | 分散式饮用水水井 | S | 570 |  |
| 徐家屯 | 分散式饮用水水井 | NW | 1190 |  |
| 肖家窝棚 | 分散式饮用水水井 | NW | 1500 |  |
| 评价范围内地下水 | 潜水层、承压层 | / | / |  |

（2）大气环境保护目标

本工程大气环境要素保护目标见表2.7-2及附图2。

表2.7-2  本工程大气环境保护目标情况一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离约/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平安村 | 127.21191171 | 44.75248547 | 居住区 | 人群 | 环境空气二类区 | NW | 650 |
| 2 | 太平湖 | 127.21937898 | 44.74541448 | 居住区 | 人群 |  | S | 570 |
| 3 | 西四号 | 127.23046045 | 44.74629929 | 居住区 | 人群 |  | SE | 650 |
| 4 | 东四号 | 127.24152602 | 44.74348684 | 居住区 | 人群 |  | SE | 1360 |
| 5 | 孙大树林子 | 127.21644316 | 44.74847935 | 居住区 | 人群 |  | SW | 940 |
| 6 | 赵家屯 | 127.13541451 | 44.46053395 | 居住区 | 人群 |  | NE | 1700 |
| 7 | 胡家屯 | 127.20294705 | 44.75051128 | 居住区 | 人群 |  | SW | 1880 |
| 8 | 徐家屯 | 127.21455923 | 44.75863146 | 居住区 | 人群 |  | NW | 1120 |
| 9 | 肖家窝棚 | 127.20961007 | 44.75793764 | 居住区 | 人群 |  | NW | 1420 |
| 10 | 宝山屯 | 127.22651355 | 44.73234045 | 居住区 | 人群 |  | S | 2120 |
| 11 | 孙家街屯 | 127.25543471 | 44.76271561 | 居住区 | 人群 |  | NE | 2150 |
| 12 | 宁家屯 | 127.24822459 | 44.77155362 | 居住区 | 人群 |  | NE | 2400 |
| 13 | 赵家屯 | 127.23501003 | 44.76970178 | 居住区 | 人群 |  | NE | 1680 |
| 14 | 孙印堂屯 | 127.23213811 | 44.77881427 | 居住区 | 人群 |  | N | 2630 |
| 15 | 高家油房 | 127.22707829 | 44.77799641 | 居住区 | 人群 |  | N | 2530 |
| 16 | 孙香富屯 | 127.24433049 | 44.77908694 | 居住区 | 人群 |  | NE | 2410 |
| 17 | 太平川村 | 127.25136861 | 44.73334461 | 居住区 | 人群 |  | SE | 2900 |
| 18 | 保安屯 | 127.21463307 | 44.72532607 | 居住区 | 人群 |  | SW | 2750 |
| 19 | 王家屯 | 127.18862637 | 44.73666756 | 居住区 | 人群 |  | SW | 2890 |
| 20 | 五常市区 | 127.16494027 | 44.89601194 | 居住区 | 人群 |  | NW | 20510 |
| 21 | 于家镇（吉林省） | 126.99986068 | 44.89684251 | 居住区 | 人群 |  | NW | 24140 |
| 22 | 土桥镇（吉林省） | 126.95707777 | 44.70766651 | 居住区 | 人群 |  | SW | 21440 |
| 23 | 平安镇（吉林省） | 127.17859324 | 44.58283626 | 居住区 | 人群 |  | S | 19150 |
| 24 | 金马镇（吉林省） | 127.42738698 | 44.61128266 | 居住区 | 人群 |  | SE | 22180 |
| 25 | 杜家镇 | 127.20604213 | 44.81609593 | 居住区 | 人群 |  | N | 7140 |
| 26 | 山河镇 | 127.21287980 | 44.70783874 | 居住区 | 人群 |  | S | 3700 |
| 27 | 民意乡 | 127.30773409 | 44.92318117 | 居住区 | 人群 |  | NE | 19660 |
| 28 | 长山乡 | 127.10041710 | 44.68358024 | 居住区 | 人群 |  | SW | 12810 |

注：本次评价将距项目3km范围敏感保护目标及评价范围内乡镇列入表中，评价范围内其余保护目标见附图2环境保护目标图

（3）环境风险保护目标

本项目大气环境风险评价范围为项目厂界外5km范围，环境风险保护目标分布见图2.7-1。

表2.7-3  本工程环境风险保护目标情况一览表

| 环境要素 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离约/m | 属性 | 人口数约（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 环境空气保护目标见表2-6.16 |  |  |  |  |
| 地表水 | 1 | 拉林河 | N | 730 | Ⅲ类水体 | / |
| 地下水 | 1 | 环境风险地下水保护目标见表2.7-1。 |  |  |  |  |

（4）声环境保护目标

本项目厂界外200m范围内无声环境敏感点。

（5）土壤环境保护目标

本项目土壤环境保护目标见下表。

表2-7-4  本项目土壤环境保护目标情况统计表

| 环境要素 | 序号 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 1 | 周边农田 | 土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 | S | 5 |
|  |  |  |  |  | E | 5 |
|  |  |  |  |  | W | 5 |
|  |  |  |  |  | N | 3 |
|  | 2 | 厂址 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地风险筛选值 | / | / |

（6）生态环境保护目标

表2-7-5  生态环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 对应区位关系 | 占用情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆生生态 |  | 评价范围 |  | 陆生动植物、生态环境等 |
| 黑土地 |  | 评价范围 |  | 法定保护的黑土地 |
| 永久基本农田 |  | 评价范围 |  | 法定保护的永久基本农田 |

（7）垃圾运输路线保护目标

本项目掺烧生活污水处理厂污泥来源为黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，位于本项目西侧180米处，运输路线无环境保护目标。本项目垃圾运输路线保护目标见表2.7-6。

表2.7-6  本工程垃圾运输路线环境保护目标情况一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对路线方位 | 相对路线距离约/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刘家屯 | 127.16910839 | 44.90038935 | 居民 | 人群 | 环境空气二类区/声环境2类区、4a类区 | E | 15 |
| 2 | 桦树村 | 127.16837883 | 44.89445375 | 居民 | 人群 |  | E | 15 |
| 3 | 三不管 | 127.17591047 | 44.87753278 | 居民 | 人群 |  | E | 15 |
| 4 | 半截河子 | 127.17417240 | 44.86955707 | 居民 | 人群 |  | W | 15 |
| 5 | 孟家村 | 127.17826009 | 44.86823401 | 居民 | 人群 |  | E | 15 |
| 6 | 范家屯 | 127.19389200 | 44.81426696 | 居民 | 人群 |  | E | 100 |
| 7 | 肖家窝棚 | 127.20753908 | 44.76079785 | 居民 | 人群 |  | W | 15 |
| 8 | 徐家屯 | 127.21118689 | 44.75906091 | 居民 | 人群 |  | E | 15 |

永联村

张冒烟屯

王家屯

冷家屯

周家屯

孙香富屯

孙印堂屯

先锋村

高家油坊

孙景屯

吕家屯

六家子

宁家屯

焦家屯

太平川村

刘家窑屯

许家油房屯

保山屯

山河镇

前赵家

后赵家

平安村

徐家屯

太平湖

图例

环境风险评价范围

土壤评价范围

本项目位置

东四号

胡家屯

图2.7-1  环境风险、土壤评价区范围及敏感目标分布图

# 3建设项目工程分析

# 3.1现有工程

### 3.1.1现有工程概况

五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目为五常深能环保有限公司建设的垃圾焚烧发电项目，位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，设计规模为日处理生活垃圾600吨，建设1台600吨/日的机械炉排型焚烧炉。自2023年10月项目运行开始至今，由于生活垃圾量不足，2024年、2025年日平均垃圾焚烧处理量分别为480t/d、475t/d，可入炉焚烧的实际生活垃圾量远低于预测值，存在较大缺口，焚烧炉未实现满负荷运营，不能发挥现有焚烧炉装置能力。

黑龙江冰众环保科技开发有限公司于2022年完成了《五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》；2022年12月29日黑龙江省环境保护厅以黑环审[2022]42号文对《五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》做出批复。

2024年2月19日通过自主验收取得《五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收意见》。

为解决焚烧厂检修期间生活垃圾应急填埋的问题以及稳定化飞灰的处理，五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场。项目采取分区建设，生活垃圾应急填埋区有效库容约为1.5万m3，飞灰填埋区有效库容为14.39万m3，总库容15.89万m3。使用年限为28年。生活垃圾应急填埋期按20天设计，应急填埋期结束后重新挖出返回焚烧厂焚烧处置。

该项目已于2022年6月30日取得哈尔滨市五常生态环境局批复，批复文号为哈环五审书[2022]1号。

现已建成飞灰填埋区占地面积11531.67m2，有效库容8.25万m3，填埋能力5631.43m3/a，服务年限14.65年。于2025年2月21日通过自主验收取得《五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场（飞灰填埋区一期）竣工环境保护验收意见》。现剩余容量为7.25万m3，满足技改后项目需求。

现有工程相关手续履行情况见表3.1-1。

表3.1-1  现有工程相关手续履行情况

| 序号 | 项目名称 | 环评批复情况 | 验收批复情况 | 排污许可情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目 | 《关于五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（黑环审[2022]42号）2022.12.29 | 2024.2.19完成自主验收 | 许可证编号：912303184MA1C9U0789001V |
| 2 | 五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场 | 《关于五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场环境影响报告书的批复》（哈环五审书[2022]1号）2022.6.30 | 2025.2.21取得《五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场（飞灰填埋区一期）竣工环境保护验收意见》 |  |

企业已完成了排污许可证的填报工作，证书编号912303184MA1C9U0789001V；于2025年5月完成应急预案备案，备案编号230184-2025-006-L。

### 3.1.2现有工程组成

项目现有工程组成见表3-1-1。厂区主要建构筑物一览表见表3-1-3。

表3.1-2  项目基本组成表

| 类别 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 垃圾焚烧炉 | 项目规模600t/d，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统，日处理能力600t/d，年处理量总计219000吨。 |
|  | 余热锅炉 | 1台余热锅炉，额定蒸发量43.4t/h，蒸汽参数为6.5MPa/450℃。 |
|  | 汽轮发电机组 | 配置1台12MW纯凝式汽轮机和1台12MW发电机。MCR工况年发电量约7479万kW·h，年上网电量约5983万kW·h。 |
|  | 垃圾卸料大厅 | 垃圾卸料大厅地面标高7.0m，顶标高16.5m，长度为52m，宽度为21m。垃圾卸料门把垃圾卸料大厅与垃圾池分开，卸料门为密闭构造。本工程设置2个卸料门。在垃圾卸料大厅在宽度方向有2%坡度，坡向垃圾池侧，垃圾运输车洒落的渗滤液，经垃圾卸料门前门槛豁口流入垃圾池，再流入渗滤液收集池。 |
|  | 垃圾池 | 本工程垃圾池的容积设计为9055m3（长32.5m×宽22.5m×深7m），按照池内贮存垃圾平均容重0.45t/m3，可贮存约4075吨垃圾，平均日处理600t计算，计算可贮存约7天的焚烧量。 |
|  | 渗滤液收集池 | 渗滤液收集池容积为392m3。 |
|  | 烟囱 | 焚烧炉设置一根高80m烟囱、出口内径1.7m。 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 主 体 工 程 | 地磅 | 按全厂平均日处理规模600吨的城市生活垃圾及处理垃圾后产生的炉渣等其它物料运输频率，设置1套60t全自动电子式地磅。 |
| --- | --- | --- |
|  | 上料坡道 | 垃圾运输车经坡道驶入卸料大厅，桥长约80m，桥宽9m，为钢筋混凝土结构，坡道采用有机玻璃密封，入口增设快开封闭门。 |
|  | 升压站 | 本项目不建设升压站。 |
| 辅 助 工 程 | 飞灰 填埋区 | 飞灰填埋区占地面积11531.67m2，有效库容8.25万m3，填埋能力5631.43m3/a，服务年限14.65年。项目是平原型垃圾填埋场，填埋场挖深为0.04m-2.74m，填高为0.17m-2.11m。 |
|  | 化验室 | 对汽、水、垃圾进行人工分析，对垃圾热值等主要参数进行分析，布置在主厂房。 |
|  | 压缩空气系统 | 本项目压缩空气机组选用排气量22.8m³/min，排气压力0.85MPa的水冷螺杆空气压缩机1台。 |
|  | 冷却塔 | 冷却塔选用规模为3400m³/h机力通风冷却塔1座，组合布置。循环冷却总水量3400m³/h。 |
|  | 消防水池 | 消防灭火系统用水利用生产水池储水，贮存于生产水池（兼做消防水池）中，生产水池储水有效容积约1100m³，分成2格独立的水池，其中储存有648m³消防用水。 |
|  | 自动控制系统 | 设置全厂中央控制系统 |
|  | 厂前生活区 | 由综合楼、厂前景观区、停车场等组成。 |
|  | 化学水处理系统 | 本系统不仅为锅炉提供其所需的除盐水，还为全厂其他用户提供所需的化学处理水，化学水处理系统出力为10t/h，工艺为“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”。 |
|  | 电力系统 | 发电机出口电压为10.5kV，本项目所发电量除厂用电消耗外，剩余电量以10kv线路直接接入山农变。由厂红线内502开关断路器控制，对侧接入2109间隔并配置一台开关断路器。 |
| 公 用 工 程 | 给水 | 生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，引入厂区后采用一体化净水器以应对水质中悬浮物等污染物的波动，控制浓缩倍数N不小于3.5，本项目设计处理能力为100m³/h的净水器2台，1用1备；生活供水水源采用市政自来水。 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 公用工程 | 排水 | 厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。 本工程建设1座有效容量 V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统，经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。 本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水、飞灰淋溶液。 生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。 飞灰淋溶液进入焚烧厂渗滤液处理站物料浓缩液池一并回喷至焚烧厂焚烧炉。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。 渗滤液设计处理能力规模定为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。 |
| --- | --- | --- |
|  | 供电 | 发电机出口电压为10.5kV，厂用电高压电压等级定为10kV，低压电压等级为380V。引风机和厂用变压器等接在10kV母线上，其他用电设备接在380V配电段上。本项目从地区电网引接一回独立于本工程主电源外的10kV线路作保安电源用，容量暂定800kVA，设一台800kVA保安变压器，容量满足全厂安全停机停炉需要。 |
| 储 运 工 程 | 柴油储罐 | 厂内设1个30m3柴油储罐，为地下双层罐。 |
|  | 氨水储存罐 | 氨水用量582t/a，厂内设2个25m3氨水储存罐，采用双层不锈钢防漏设计，周围设置围堰，氨水罐区围堰高度1m，长度11.7m，宽度7.2m，容积84m3。 |
|  | 石灰仓 | 生石灰用量1370t/a，建设1座90m3生石灰仓；消石灰用量239.73t/a，建设1座40m3消石灰仓。 |
|  | 活性炭仓 | 活性炭用量84t/a，建设一座容积为10m3的活性炭储仓。 |
|  | 渣坑 | 焚烧工房内炉渣坑的有效存储容积为360m3，可存储约3日的炉渣量。 |
|  | 飞灰仓 | 设110m3灰仓1座。 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 储 运 工 程 | 飞灰螯合物暂存间 | 用于存储稳定化后的飞灰，建筑面积168m2。 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险废物贮存库 | 设置一座危险废物贮存库，面积为32m2，位于飞灰螯合物暂存间内独立区域。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
|  | 生活垃圾运输通道 | 厂内地磅至卸料大厅之间生活垃圾运输通道采取密闭形式，定期冲洗。 |
| 环 保 工 程 | 废气 | 焚烧炉烟气净化：设置“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的净化装置，经80m高烟囱排放。 |
|  |  | 臭气处理：在垃圾池通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压。在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。在卸料大厅进、出口处设置空气幕。 在垃圾池上部设抽气风道，由鼓风机抽取作为焚烧炉燃烧空气，使得垃圾池保持负压状态。 在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m处排气筒排入大气。 |
|  |  | 渗滤液处理站厌氧系统、污泥间等为封闭系统，设置机械送排风系统，将厌氧系统及污泥间等的恶臭污染物送焚烧炉作助燃气。 |
|  |  | 本工程消石灰、生石灰、飞灰、活性炭等粉状物料均储存在封闭的储仓内，在生石灰仓、消石灰仓、飞灰仓、活性炭仓的仓顶分别设一台袋式除尘器处理装卸料过程产生的含尘气体，共4台，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。 |
|  |  | UASB厌氧反应器产生的沼气，正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，规模为250m3/h在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置，火炬高度6m。 |
|  |  | 在线监测系统：焚烧炉运行工况在线监测设备测量位置在烟囱上，测量项目包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、一氧化碳浓度，烟气流量、温度、湿度、压力、含氧量。监测结果应与生态环境行政主管部门联网，并按照生态环境行政主管部门要求在厂区电子显示板公开数据，确保达标排放。 |
|  |  | 飞灰填埋区产生的废气，经过2座导气石笼被动导排后，以无组织形式排放，填埋作业区采取封场覆盖+喷洒天然植物除臭剂减少恶臭气体的排放，调节池产生的废气采取封闭措施后，无组织排放。 |
|  | 噪声 | 厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 环 保 工 程 | 废水 | 厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。 本工程新建1座有效容量 V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统，经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。 本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水、飞灰淋溶液。 生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。 飞灰淋溶液进入焚烧厂渗滤液处理站物料浓缩液池一并回喷至焚烧厂焚烧炉。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。 渗滤液设计处理能力规模定为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 渗滤液处理站设计处理能力规模定为150m3/d，主要处理垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水。 |
|  |  | 渗滤液收集池：垃圾池底部设置392m3渗滤液收集池。 |
|  |  | 初期雨水收集池：设1座189.99m3初期雨水收集池。 |
|  |  | 事故池：设1座513m3事故池。 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 环 保 工 程 | 地下水污染防治 |  | 重点防渗区：主要包括垃圾池、卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池、飞灰填埋库区、调节池。防渗层的防渗性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，其中飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般防渗区：主要包括地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间，防渗层的防渗性能为1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 飞灰填埋库区采用双层防渗结构。调节池为密闭钢筋混凝土结构，采用厚度为35cm，抗渗等级为P8的抗渗混凝土防渗措施，并在内外表面使用耐腐蚀防水涂料进行粉刷。简单防渗区：厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统等，进行地表硬化处理。防渗性能为1×10-6cm/s。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地下水监测井：焚烧厂设3眼地下水跟踪监测井：本底井1眼：设在场地下水流向上游。污染监视井1眼：设在厂区内；染扩散井1眼：设在厂区地下水流向下游；填埋场设7眼地下水跟踪监测井（其中3眼利用焚烧厂跟踪监测井）。本底井1眼：设在场地下水流向上游。排水井1眼：设在填埋场地下水收集提升井处。污染扩散井2眼：设在地下水流向两侧。污染监视井3眼：各设在场地下水流向下游。 |
|  | 固废 | 一般固废 | 生活垃圾：送入焚烧炉处理。 |
|  |  |  | 炉渣外售综合利用；除臭装置废活性炭厂内焚烧处理；渗滤液处理站污泥厂内焚烧处理；化水系统废膜生产厂家回收利用。 |
|  |  | 危险废物 | 飞灰：灰仓1座，1套飞灰稳定化系统，处理能力5t/h，飞灰主要为烟气处理系统反应生成物和布袋除尘器过滤的烟尘，飞灰采用螯合剂稳定化后运至飞灰螯合物暂存间，建筑面积168m2，送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。 |
|  |  |  | 废变压器油、除尘器废布袋、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、实验室废液、渗滤液处理站废过滤膜为危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置。 |
|  |  | 飞灰稳定化间 | 飞灰稳定化规模为5t/h，位于烟气净化区附屋内，面积118m2。 |
|  |  | 飞灰螯合物暂存间 | 建筑面积168m2。框架结构，墙体采用200mm厚加气混凝土砌块，现浇钢筋混凝土结构，轻钢屋面。 |
|  | 事故油池 |  | 升压站配套建设1座14.5m3事故油池，用来收集废变压器油。 |
|  | 风险防范措施 |  | 本项目地下双层柴油储罐设有围堰（长9.5m×宽4.4 m×深4.2m，容积为175.56m3）、氨水储罐设置围堰（长11.7m×宽7.2m×深1m，容积为84m3），渗滤液处理站设置513m3事故池；沼气正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置，火炬高度6m。危险废物贮存库重点防渗。 |

续表3.1-2  项目基本组成表

| 依托工程 | 垃圾运输 | 五常市环卫局负责将垃圾运至厂内。 |
| --- | --- | --- |
|  | 飞灰处置 | 本项目飞灰稳定化后送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。 |
|  | 炉渣处置 | 本项目炉渣外售综合利用，综合利用单位为哈尔滨威士清环保科技有限公司，位于五常深能环保有限公司院内，该项目使用垃圾焚烧发电厂的炉渣，年处理炉渣量8万吨。 |
|  | 给水工程 | 生产用水来自黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，该污水处理厂规模为1万t/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。污水处理厂中水引入厂区后采用一体化净水器进行处理。 |
|  | 排水工程 | 部分冷却塔排污水、锅炉化水除盐水设备反冲洗水、主厂房地面清洁废水、生活污水排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，该污水处理厂规模为1万t/d，处理工艺为“格栅+EBIS生化池+沉淀过滤 +消毒工艺”。 |

现有工程主要建构筑物见表3.1-3。

表3.1-3  建构筑物一览表

| 子项号 | 子项名称 |  | 层数 | 占地面积 | 建筑面积 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （平方米） | （平方米） | （m） |
| 1 | 主厂房 |  | 1（4） | 5333.82 | 12001.10 | 52.3 |
| 2 | 烟囱 |  | / | 44.89 | / | 80.0 |
| 3 | 坡道 |  | / | 822.73 | / | 13.3 |
| 4 | 综合水泵房 |  | / | 472.24 | 420.00 | 7.9 |
| 5 | 生产消防水池 |  | / | 420.00 | / | / |
| 6 | 冷却塔 |  | / | 337.50 | / | 18.3 |
| 7 | 油罐区 | 油泵房 | / | 75.50 | 25.00 | 4.8 |
|  |  | 地埋油罐 |  |  |  |  |
| 8 | 飞灰螯合物暂存间 |  | 1 | 168.00 | 168.00 | 7.9 |
| 9 | 污水处理站 |  | 1 | 1272.43 | 688.77 | 7.8 |
| 10 | 初期雨水收集池 |  | / | 50.00 | / | / |
| 11 | 氨水罐区 |  | / | 101.79 | / | / |
| 12 | 引风机房 |  | / | 51.33 | 51.33 | 4.5 |
| 13 | 门卫/地磅房 |  | 1 | 39.00 | 39.00 | 4.4 |
| 14 | 综合楼 |  | 3 | 689.04 | 1805.24 | 14.0 |
| 合计 |  |  | / | 9878.27 | 15198.44 | / |

### 3.1.3现有工程主要工艺流程

本项目通过垃圾的焚烧达到垃圾无害化、减容化、资源化的目的。垃圾进入焚烧炉经过干燥、燃烧、燃烬过程，使腐败性的有机物因燃烧而成为无机物，病原性生物因在高温焚烧下死灭。

本项目整个工艺流程包括了垃圾接收、焚烧及余热利用、烟气净化处理、灰渣收集处理等系统。

垃圾车从物流口进入厂区，经过地磅秤称重后进入垃圾卸料大厅，卸入垃圾池。垃圾池是一个封闭式且正常运行时空气为负压的建筑物，采用半地下结构。垃圾池内的垃圾通过垃圾吊车抓斗抓到焚烧炉给料斗，经溜槽落至给料炉排，再由给料炉排均匀送入焚烧炉内燃烧。

垃圾燃烧所需的助燃空气因其作用不同分为一次风和二次风。一次风取自于垃圾池，使垃圾池维持负压，确保池内臭气不会外逸。一次风经蒸汽空气预热器加热后由一次风机送入炉内。二次风从锅炉房上部吸风，由二次风机加压后送入炉膛，使炉膛烟气产生强烈湍流，以消除化学不完全燃烧损失和有利于飞灰中碳粒的燃烬。

焚烧炉设有点火燃烧器和辅助燃烧器，用柴油作为辅助燃料。点火燃烧器供点火升温用。当垃圾热值偏低、水份较高，炉膛出口烟气温度不能维持在850℃以上，此时启用辅助燃烧器，以提高炉温和稳定燃烧。停炉过程中，辅助燃烧器必须在停止垃圾进料前启动，直至炉排上垃圾燃烬为止。

垃圾在炉排上通过干燥、燃烧和燃烬三个区域，垃圾中的可燃份已完全燃烧，灰渣落入出渣机，出渣机起水封和冷却渣作用，并将炉渣推送至渣坑。渣坑上方设有桥式抓斗起重机，可将汇集在渣坑中的灰渣抓取，装车外运综合利用。

垃圾燃烧产生的高温烟气经余热锅炉冷却后进入烟气净化系统。焚烧炉配烟气净化系统，采用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”工艺。首先在焚烧炉膛高温区域喷入氨水溶液以降低锅炉排烟NOx浓度，烟气经余热锅炉冷却后进入反应塔，与喷入的石灰浆粉充分混合反应后，烟气中的酸性气体被去除，在反应塔与除尘器之间的烟道内喷入活性炭，随后烟气进入布袋除尘器，在布袋除尘器表面进一步脱除酸性气体。烟气经布袋除尘器除掉烟气中的粉尘及反应产物后，符合排放标准的烟气通过引风机送至烟囱排放至大气。

余热锅炉以水为工质吸收高温烟气中的热量，产生6.5MPa，450℃的蒸汽，供汽轮发电机组发电。产生的电力除供本厂使用外，多余电力送入地区电网。

工艺流程及产污环节见图3.2-1。

G3恶臭、沼气

垃圾池

厂区填埋场

图3.1-1  现有工程工艺流程及产污环节图

（1）燃料接收、贮存及输送系统

一、系统流程及设施构成

该系统流程是：垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾接收厅将垃圾卸入垃圾池暂时贮存，并用垃圾吊车搅拌混合垃圾后再将垃圾送入焚烧炉。系统主要包括以下设施：地磅、垃圾卸料大厅、自动卸料门、垃圾池、垃圾吊车及自动计量系统。

二、检视及称重

1、检视

在地磅入口前的道路旁设检视平台，配备专门人员和必要的工具、仪器。检视平台前设车辆检验标志，检验人员认为垃圾运输车可疑，可指挥其进入检视区专门停车处接受检验，垃圾运输车辆及所装垃圾应符合《垃圾供应与运输协议》要求，如属于以下几种情况之一，可视为不合格车辆：

非协议双方认定的车辆；

协议规定不可处理废弃物；

非双方认定的许可垃圾；

对此几种车辆，负责检视的人员可拒绝其称量，并指挥其开出厂外。合格车辆进入磅站称量。

2、称重

设置1套60t全自动电子式地磅。

根据五常市环卫车辆信息，转运车辆主要为25m3、30m3翻斗车及18t、25t压缩车。按照最大车辆25t满载，自身车重按照8~10t考虑，地磅称重需满足1.43*35=50.05t。

地磅刻度0～50吨，分度为10公斤，每套磅称含6个以上荷重单元并可以全自动方式操作，从读卡至完成作业时间不超过15秒，每一磅称前均设红、绿灯标志，以调整进、出厂的车流量。每套地磅称量装置配备有一套包括微电脑在内的数据处理系统，可以完成入厂垃圾数量的统计、累加以及打印票据等一系列双方商定的工作。在地磅房内，还设一套工业级计算机作档案记录用，正常操作时具有监控台功能，可同时控制执行相关报表打印功能，留有数据通讯接口，并与中央控制室联网。正常时地磅与计算机一对一运行，出现故障时，任何一台计算机均可对任何一套地磅进行操作。

图3.1-2  地磅称量硬件网络结构框图

地磅采用SCS系列无基坑全自动电子汽车衡，主要由称重秤体、称重传感器、称重显示器等部分组成。

主要特点及功能：

秤体模块化、无基坑，安装简捷方便。

具有独特的传力机构，可自动保持垂直受力状态以减缓冲击，保持限位。

全密封传感器防潮、防水、精度高、长期稳定性好。

智能化称量显示仪表可显示毛重、皮重、净重，可皮重预置，存储并长期记忆、多功能、高精度、显示速度快；具有标准的串行输出接口及打印机输出接口，可连接计算机、打印机，并实现大屏幕显示。

地磅站为独立的建筑，包括管理室、地磅、等待称量的车辆缓冲区和紧急旁通道路等设施。管理室设空调及盥洗室，供地磅管理人员和司机使用。

三、垃圾卸料大厅

经称量后的垃圾运输车按指定路线和信号灯指示驶入焚烧厂卸料大厅。垃圾卸料大厅采用高位、封闭布置，垃圾车在汽车衡自动秤重后，通过引道进入垃圾卸料大厅。

垃圾卸料大厅供垃圾车辆的驶入、倒车、卸料和驶出，以及车辆的临时抢修。垃圾卸料大厅地面标高7.0m，顶标高16.5m，长度为52m，宽度为21m，满足最大可能车辆转弯半径的2～3倍。

在垃圾吊控制室设有垃圾卸料门控制盘，垃圾吊操作人员根据垃圾池内垃圾堆放情况，选择垃圾车在几号垃圾卸料门倾倒垃圾，通过信号指示灯，指示垃圾车倒车至指定的卸料台，此时垃圾池的卸料门自动开启，垃圾倒入坑内。

完成卸料的垃圾车驶离平台，当垃圾运输车开出一定距离时卸料门自动关闭，以保持垃圾池中的臭味不外逸。垃圾卸料大厅见下图。

图3.1-3  垃圾卸料大厅

垃圾卸料大厅为密闭式布置，大厅入口处布置了气幕机，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入。为了保障安全，在垃圾卸料口设置阻位拦坎，以防垃圾车翻入垃圾池。垃圾卸料大厅在宽度方向有2%坡度，坡向垃圾池侧，垃圾运输车洒落的渗滤液，经垃圾卸料门前门槛豁口流入垃圾池，再流入渗滤液收集池。

四、垃圾卸料门

本项目共设2座自动启闭式卸料门，采用液压地埋式卸料门。门前装有红绿灯的操作信号，指示垃圾车卸料。为保证卸料门开启与垃圾抓斗作业相协调，门的开启信号传至垃圾抓斗操作室。设防止车辆滑入垃圾池的车挡及防止车辆撞到门侧墙、柱的安全岛等设施。为防止有害噪音、臭气及粉尘从垃圾池扩散至大气，卸料门采用气密性设计，耐磨损与撞击。

五、垃圾池

垃圾池贮存垃圾，对垃圾数量调节，并可利用其对垃圾进行搅拌、脱水和混合等处理，对垃圾的质量调节。

1、容量的确定

垃圾池容积的确定一要考虑到平衡垃圾日供应量可能出现的大波动；二要考虑到进厂原生垃圾含水量较大，不适合直接进炉焚烧，需要在垃圾池内堆存7天以上便于垃圾渗滤液的析出，保证焚烧炉的稳定燃烧。为减少垃圾池占地面积，增加垃圾池的有效容积，垃圾池设计为单面堆高的形式。

垃圾池为钢筋混凝土结构，半地下结构，占地面积为32.5×22.5m2，深7.0m，有效容积约9055m3，按垃圾容重0.45t/m³计，可贮存约4075吨垃圾，可满足本项目总规模约7天垃圾焚烧量的要求。垃圾池为密闭且具有防渗防腐功能，并处于负压状态的钢筋混凝土结构储池。垃圾池平、立面示意图见以下两图：

图3.1-4  垃圾池平面布置图

图3.1-5  垃圾池立面示意图

垃圾池一侧上部设有吊机操作室，操作室有着良好的通风条件，保持不断地向室内注入新鲜空气。并与垃圾池完全隔离。吊机操作人员视线可覆盖整个垃圾池。

在垃圾池适当位置设摄像头，以便监视垃圾池的运行情况，并将信号传至中央控制室。

垃圾池设有足够的空间以便吊车的搅拌、混合和堆置等运行操作；在垃圾池两端设吊车检修平台，垃圾吊车上方设电动葫芦可对垃圾吊车进行检修。垃圾池设有消防、防爆系统；侧壁和坑底强度能抗抓斗冲击。

2、防渗系统

由于垃圾池储量大、潮湿、有腐蚀性，且气味较重，所以，垃圾池采用混凝土结构，围护结构采用加气混凝土砌块，门采用密封门；垃圾池的卸料口及卸料口以下的坑壁、坑底内表面采用防水、防腐、防冲击、耐磨的面层材料（环氧基面层材料）。

垃圾池及相关设施的防渗如下图所示：

图3.1-6  垃圾池防渗土建图

垃圾池、渗滤液收集池采取了环氧玻璃鳞片两道200μm+1.5mm厚水泥基渗透结晶+钢筋混凝土结构板+50mm厚C20混凝土保护层+1.5mm厚聚氨酯防水涂料+100mm厚C15混凝土垫层+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施；

垃圾卸料平台、卸料大厅、渣池1.5mm厚水泥基渗透结晶+钢筋混凝土结构板+50mm厚C20混凝土保护层+1.5mm厚聚氨酯防水涂料+100mm厚C15混凝土垫层+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施。确保渗透系数K<1.0×10-7cm/s。

3、渗滤液收集系统

垃圾池内设有垃圾渗滤液收集系统，渗滤液从垃圾池中采取分层排出的措施，在垃圾池的底部侧壁上设置两排共~12个用于排出渗滤液的方孔约1.6×0.8m，在方孔的上部设置12个直径约为0.3m的圆孔，分两层布置，满足分层排出渗滤液的要求，保证将垃圾渗滤液顺畅排至垃圾池的渗滤液收集箱。收集池有效容积为286m3，保证本期约2d的存储量。垃圾池渗滤液收集系统见下图。

图3.1-7  垃圾池渗滤液收集图

在渗滤液收集区域设置两级过滤沉淀水箱，该水箱为回喷系统、渗滤液输送系统的公用水箱，并设置3台渗滤液自吸泵，泵吸入口区域设置方形过滤装置，输送渗滤液至公用水箱；公用水箱一侧底部分别设置渗滤液输送泵和回喷泵，输送至调节池和炉内喷射。

4、臭气防治

垃圾池臭气防治及利用包括焚烧炉正常运行和焚烧炉停炉时的除臭方案。

焚烧炉正常运行时，垃圾池内有机物发酵产生污浊空气，主要污染因子为H2S、NH3、甲硫醇等。为使污浊空气不外逸，垃圾池设计成全封闭式。含有臭气的空气被焚烧炉一次风机从垃圾池上部的吸风口吸出，使池内形成负压，作为燃烧空气从炉排底部的渣斗送入焚烧炉，在炉内臭气污染物被燃烧、氧化、分解。焚烧炉所需的一次风从垃圾贮存仓抽取，保证垃圾卸料大厅及垃圾贮存仓内处于负压状态，垃圾池与车间之间有良好的密闭设施，有效防止臭气外逸。

垃圾焚烧炉停炉检修时，垃圾池内由垃圾产生的氨、硫化氢、甲硫醇和臭气在空气中凝聚外逸。为防止垃圾池内可燃气体聚集，在垃圾池内设置可燃气体检测装置，可燃气体检测超标时，自动开启电动阀门及除臭风机，臭气经过除臭装置吸附过滤达标后排至大气，从而有效确保焚烧发电厂所在区域内的空气质量。

锅炉事故停运或检修时，垃圾池排气需经除臭处理，换气次数约为1～1.5次/h，垃圾池恶臭气体经活性炭吸附装置处理后由18m高排气筒排放。垃圾渗滤液收集沟、收集池设置送风及吸风装置，以便当检修时将臭味气体吸入垃圾池内。

六、垃圾吊车

1、吊车选型

设置2台单台起重量11t的垃圾吊车，可实现同时运行，或1用1备用功能。为了保证运行平滑、加减速及准确定位，综合考虑垃圾吊车的使用性能，本垃圾吊车电气系统，采用先进的“触摸屏+PLC+变频调速”控制方案，实现整机综合监控，自动控制及高精度的调速功能。吊车配备手动操作系统、半自动操作功能，并能快速切换。

设置2台6.3m3垃圾抓斗。垃圾抓斗选用电动液压桔瓣式抓斗，该类型抓斗力矩大，抓取容量多，对于大的、不均匀垃圾和斜面垃圾抓取效果好，稳定性好。

4、垃圾吊车的控制

鉴于垃圾池内环境恶劣，吊车操作工是在位于垃圾池侧上方的吊车控制室内进行操作。具体配置方案为：控制室里的每一台控制椅控制一台吊车，此外还配有一台无线遥控器，作为紧急情况和维修时用。每一台吊车配一套PLC，进行吊车的控制信号和位置信号处理，并通过供电系统跟DCS系统进行数据交换，并与上一级控制单元有信号接口，两台实时打印机放置在控制室中，用来打印重量、输出信息。

垃圾吊控制室位于垃圾池侧建筑物内靠近服务侧，暂定位于24.2m层。

（2）焚烧系统

焚烧系统主要由以下设备构成：炉前给料系统、炉排、焚烧炉本体、燃烧空气系统、除渣系统、吹灰系统、点火辅助燃烧系统。

1、炉前给料系统

每台垃圾焚烧炉都配有垃圾进料斗、溜槽和给料器，进料斗内的垃圾通过溜槽落下，由给料器均匀布置在炉排上。给料器根据余热锅炉负荷和垃圾性质调节给料速度。

进料斗底部设密封性能良好的隔离闸门，在必要情况下将进料斗与焚烧炉垃圾入口隔离。焚烧炉给料器下面设计有渗滤液收集斗。收集后的渗滤液用管道输送到渗滤液收集池进行集中处理。给料器的控制进入DCS。

焚烧炉垃圾给料系统由垃圾进料斗、溜槽（含膨胀节）和给料炉排组成。

1）垃圾进料斗

其功能是接受垃圾起重机抓斗的给料。同时利用垃圾的自重连续不断地向炉内提供垃圾。进料斗做成梯形漏斗式框架，料斗的形状和进口尺寸使得抓斗全部张开时垃圾不会飞溅。料斗壁较光滑利于垃圾移动，产生的噪音很小。料斗的设计不会出现架桥现象，普通大件垃圾也完全能顺利进入。

2）垃圾溜槽

溜槽连接着进料斗和焚烧炉，溜槽分为上下两部分，上下两部分之间有金属膨胀节，用于吸收受热产生的热膨胀。溜槽内的垃圾为焚烧炉的供料提供足够的储备量，同时利用垃圾本身的厚度形成密封层，防止空气漏入炉内和烟气外逸，起到使焚烧炉膛与外界隔离的作用。

3）给料炉排

给料炉排是为燃烧炉排输送垃圾的设备，位于垃圾给料水冷溜槽和燃烧炉排之间。堆积在给料溜槽中的垃圾靠自身的重力落入给料炉排的接料平台上。

正常情况下，给料溜槽中充满着垃圾，起着封闭炉内空气的作用。当需要往燃烧炉排中添入垃圾时，通过液压传动系统驱动给料炉排的液压油缸，液压油缸则推动给料炉排片在接料平台上向燃烧炉排的垃圾入口方向水平移动，当给料炉排片向燃烧炉排方向移动时，给料炉排片的前部端面推挤接料平台上的垃圾，直到剪断垃圾的堆料层后，将垃圾向前推移一段距离，然后液压油缸带动给料炉排片回退到初始位置。重复多次这样的往复运动，给料炉排片每次向前移动时都将垃圾向前推移一段距离，直至将接料平台上的垃圾推入到燃烧炉排的设备中。

垃圾在给料过程中被挤压后会析出一定量的渗滤液，因此焚烧炉给料炉排下面设计有渗滤液收集斗。每台炉进料斗渗滤液收集斗的渗滤液接入总管排至垃圾池垃圾渗滤液收集池。

2、机械炉排焚烧炉

燃烧炉排起着支撑垃圾和向排渣口方向输送垃圾，并将一次风从炉排片的下部送入并通过炉排片和堆积其上的垃圾层进入到焚烧炉体，对垃圾进行干燥、气化、燃烧的作用。

燃烧炉排在纵向方向（垃圾的移动方向）分为若干段组成。按照燃烧的阶段分为干燥段、燃烧段、燃烬段。每段炉排的空气室均互相独立。

干燥段炉排与给料炉排连接，给料炉排将垃圾送入到干燥段炉排内。由于垃圾受到平移炉排片的推移，在垃圾的燃烧过程中，垃圾和炉渣被平移炉排片逐步推移到燃烬段炉排，最终炉渣从燃烬段炉排的出口端落入与之相连的除渣机中。

在炉排的两侧边还设有冷却腔室。冷却风从两侧的冷却风接管进入到冷却腔室，以使设备的外部温度不致过高。

为满足炉膛中烟气在850℃以上、停留时间2s以上的监测，炉膛要求设置不少于3×3的温度测点，即在炉膛烟气高温区域分三层布置，每层不少于3个炉膛温度测点。

焚烧炉采用绝热炉膛设计。

3、余热锅炉系统

余热锅炉是整个垃圾焚烧电厂中的关键设备之一。余热锅炉最重要的特点是：高效、灵活，良好的适应性和维护性能。由于垃圾发热值的变化，良好的适用性尤其重要，尽可能产生稳定的蒸汽，汽轮发电机组才能有效的工作。

卧式炉的烟道支吊简便，积灰、结渣的可能性小，清灰方便，从而提高换热器的换热效率，降低排烟温度，但由于锅炉跨度大，投资稍高，占地面积大，因此适合于大炉型、占地面积较大的项目。本项目单炉规模为600t/d，采用卧式锅炉。具体如下图所示。

图3.1-8  余热锅炉型式示意图（左：卧式；右：立式）

本项目采用的锅炉为单锅筒自然循环水管锅炉，采用平衡通风，负压运行。锅炉卧式布置，水循环采用集中下水管系统，锅炉钢架为全钢结构、受热面主体采用悬吊方式，省煤器采用支撑结构。余热锅炉出口蒸汽的参数为6.5MPa，450℃。

余热锅炉由水冷壁、汽包、蒸发受热面管、过热器及省煤器等组成，焚烧炉出来850℃的烟气，首先被焚烧炉上部第一，第二，第三通道的水冷壁管吸收部分热量，然后烟气继续冲刷蒸发受热面管及过热器，烟气中大部分的热量在这里被吸收，最后经过省煤器时将剩余的热量再吸收一部分，然后排至烟气净化系统，烟气出口温度为190℃～210℃，通过汽包的给水加热器来调节，正常运行时候温度控制在190℃。

在炉排的上方，布置有由一个覆以SiC耐火、堆焊金属材料、耐磨、抗腐材料内衬的膜式水冷壁组成的垂直辐射烟道和两个覆以堆焊材料内衬的膜式水冷壁组成的垂直辐射烟道。

锅炉给水温度130℃，锅炉给水经除氧器由给水泵送来，经省煤器预热后送至汽包，然后经水冷壁和蒸发受热面管进一步加热，产生出汽水混合物进入汽包。饱和蒸汽在汽包内被分离出来，经过过热器进一步加热，最后产生出过热蒸汽，送往纯凝式汽轮机。过热器中部有二级喷水减温装置，用减温水来调节蒸汽出口温度。

4、燃烧空气系统

（1）一次风

一次空气系统的空气取自于垃圾池，每个吸风口设置过滤网，以防止垃圾随空气被吸入空气管道，进入一次风机，影响风机的正常运行。一次风用于垃圾焚烧的干燥、气化及燃烧、燃尽及冷却。风机通过变频器高效控制。每台焚烧炉配置5台一次风机。

（2）二次风

二次风系统主要用于燃烧调整及燃烧补充用空气。二次风取自垃圾池，由二次风机加压后，接入锅炉二次风管接口。

为便于调节及达到节能目的，二次风机采用变频调速。每台焚烧炉配置1台二次风机。

（3）空气预热器

本项目垃圾热值属于较低水平，特别是冬季面临结冰问题，因此需要增加烟气-空气预热器对一、二次风进行预热，以保证燃烧的稳定。

一次风空预器采用汽机抽汽加热至160℃后再采用汽包饱和抽汽加热至230℃；二次风预热至160℃。

5、垃圾焚烧系统性能要求

表3.1-4  本项目余热锅炉性能参数

| 序号 | 性能参数名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热锅炉数量 | 台 | 1 |
| 2 | 余热锅炉过热蒸汽温度 | ℃ | 450 |
| 3 | 余热锅炉过热蒸汽压力 | MPa | 6.5 |
| 4 | 100%MCR工况蒸发量 | t/h | 43.4 |
| 5 | 110%MCR工况蒸发量 | t/h | 47.74 |
| 6 | 余热锅炉排烟温度 | ℃ | 190-210 |
| 7 | 余热锅炉给水温度 | ℃ | 130 |

6、除渣系统

锅炉除渣系统由漏渣和落渣清除系统，余热锅炉转弯烟道的沉降灰清除系统等组成。完全燃烧后的炉渣从落渣口落入除渣机；焚烧炉炉排漏渣由炉排落渣输送装置收集、输送至除渣机，最终排入灰渣坑，并由灰渣吊车转运至炉渣运输车辆送至综合利用企业；余热锅炉积灰通过落灰管输送至除渣口进入除渣系统。

除渣机安装于炉排尾部的落渣口下方，用于冷却及排出垃圾燃烧后的炉渣、炉排灰斗和锅炉灰斗收集的灰渣。除渣机为液压推杆式，冷渣方式为水冷。除渣机台数和出力与焚烧产生的渣量相适应，本项目每台焚烧炉配置2台除渣机。冷却水的流量能自动控制，设水位高、低报警信号。除渣机考虑必要的防磨损和腐蚀措施。

除渣机采用水封方式，腔体中的水既能及时对燃烧后的炉渣进行熄火冷却，同时又能确保炉膛始终与外界隔离，炉渣冷却过程中产生的蒸汽不传到设备外。液压驱动的推头体在除渣机腔体内来回往复运动，冷却后的炉渣随着推头体的运动向上缓慢移动，经过一段距离的移动及脱水后排出除渣机。除渣机内侧合理设计耐磨板，提高使用寿命；设置液位控制器，确保除渣机的正常运行，又能合理节约水资源。

炉排漏渣清除系统采用机械输送方式。炉排下每个灰斗出口均装设气动双层卸灰阀和金属膨胀节。每列炉排下漏灰采用刮板输渣机。每台焚烧炉设置两台刮板式输渣机。从刮板输渣机出来的炉渣进入除渣机中。

7、吹灰系统

锅炉积灰的定义“积灰”是指温度低于灰熔点时灰沉积在受热面上的积聚，多发生在锅炉的烟道受热面上。锅炉水冷壁、过热器及换热器的积灰、结焦影响受热面的传热效率，使锅炉排烟温度上升，导致锅炉的热效率下降，经验表明锅炉排烟温度升高20℃，锅炉热效率就会下降1%，同时积灰、结焦达到一定程度时会引起锅炉受热面的腐蚀和意外停炉，造成重大的经济损失。为此必须考虑吹灰设施。

目前垃圾焚烧厂应用较为广泛的吹灰技术主要有脉冲吹灰、激波吹灰器和蒸汽吹灰等。本项目拟采用在线蒸汽吹灰，汽源采用主蒸汽。在水平烟道各受热面处和省煤器处布置了蒸汽吹灰器，每台焚烧炉初定配置30个吹灰器。

蒸汽吹灰器枪管材质需考虑需耐高温、耐腐蚀。蒸汽喷嘴活动范围，设计时充分考虑覆盖整个所有积灰区域，绝不能出现死角。在吹灰汽源保证的条件下，应保证有效吹灰半径内受热面清洁。蒸汽吹灰器应能满足就地控制与远程控制，并能实现无扰切换。

8、点火、辅助燃烧系统

辅助燃烧系统包括点火和辅助燃烧设施，本项目拟采用35#柴油作为启动和辅助燃烧的燃料。每台焚烧炉共4台燃烧器，其中2台启动燃烧器，2台辅助燃烧器。

锅炉点火系统由燃油系统、锅炉燃烧器本体、点火装置、火焰探测器以及相应的控制器和安全保护装置构成。启动燃烧器布置在炉膛的侧壁，其作用是用于焚烧炉由冷态启动时的升温和停炉时的降温。当焚烧炉启动后，启动燃烧器投入运行，使整个炉膛从冷态均匀加热至约850℃。启动燃烧器布置在炉膛上部喉口附近，离炉排较远，故对炉排的辐射不会造成炉排过热。同时，在启动过程中，可微开一次风冷风冷却炉排，进一步保护炉排不过热。

辅助燃烧器布置在炉膛的后墙，其作用是：在生活垃圾热值低于添加辅助燃烧热值时，保证焚烧炉炉膛烟气温度高于850℃停留时间不少于2s。当垃圾热值低时，辅助燃烧器可根据燃烧室的温度情况自动投运。辅助燃烧器在不运行期间有自动退出炉膛的功能。

厂内油罐区设有地下钢制油罐1只，容积30m3，油罐内设辅助加热装置。供油泵2台，一用一备，油泵流量为：3.6m3/h，排油压力：2.5MPa，型号：3Gr42x6A。

（3）热力系统

1、余热利用系统

余热利用系统流程：初步预热的冷凝水经除氧加热加压后送入余热锅炉，垃圾焚烧产生的热量将水加热成6.5MPa、450℃的中温次高压过热蒸汽供汽轮发电机组发电，作功后的乏汽经凝汽器冷凝成水后由凝结水泵泵送至汽封加热器、低压加热器加热，最后进入除氧器，又开始下一次循环。

余热利用系统主要由汽轮发电机组组成。包括纯凝式汽轮机、发电机、冷凝器、冷凝水泵、汽封加热器、低压加热器、除氧器等。其中：

主要设备有：纯凝式汽轮机、发电机。汽轮机为单缸、凝汽、冲动式汽轮机，三级抽汽。发电机为空冷式发电机，自并励静止励磁。汽轮发电机采用DEH控制，可以实现汽轮发电机的启停、负荷调整以及事故处理。并采用TSI系统，对汽轮机的超速、振动等进行监测保护。

辅助设备有：凝汽器(兼旁凝)、凝结水泵、汽封加热器、低压加热器、除氧器、给水泵、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水箱、疏水扩容器、交直流油泵、油箱、冷油器、空气冷却器、减温减压器等。

2、汽轮机

汽轮机本体的主要组成部分为：转动部分（转子）包括动叶栅、叶轮（转鼓）、主轴和联轴器及紧固件等旋转部件；固定部件（静子）包括高压汽缸、低压汽缸、蒸汽室、喷嘴室、隔板、隔板套（或静叶持环）、汽封、轴承、轴承座、机座、滑销系统及有关紧固零件等；控制部分包括调节系统、保护装置和油系统等。

汽轮发电机组由汽轮机、发电机、凝汽器、凝结水泵、汽封加热器、低压加热器等组成。汽轮机为单缸、凝汽、冲动式汽轮机，三级抽汽。发电机为空冷式发电机，自并励静止励磁。汽轮发电机组采用DEH控制，可以实现汽轮发电机组的启停、负荷调整、以及事故处理。并采用TSI系统，对汽轮机的超速、振动等进行监测保护。

由余热锅炉供应的过热蒸汽经汽轮机膨胀作功后将热能转化为机械能，带动发电机产生电能。另外从汽轮机中抽出三路低压蒸汽，一路作为空预器加热器、垃圾池保温、渗滤液加热及对外供热热源，一路作为除氧器除氧热源，一路作为低压加热器加热凝结水热源。

作功后的乏汽经凝汽器冷凝为凝结水，再经低压加热器加热，经除氧器除氧、给水泵加压后供余热锅炉。空气预热器和除氧器的加热蒸汽除汽机抽汽外，均由公用减温减压器作为备用汽源。

3、发电机

发电机设备型号及技术

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。其中，定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成；转子由转子铁芯绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成；由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转. 发电机转子由汽轮机带动，转子的直流磁场做切割磁力线的运动，从而在定子中产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

发电机辅助系统主要包括励磁系统和发电机冷却系统。

a.励磁系统

本工程采用自并励静止励磁系统。发电机励磁由励磁机独立供电，供电可靠性高。因为没有接触部件的磨损，也就没有碳粉和铜末引起的对电机绕组的污染，故延长了电机的绝缘寿命。无碳刷与滑环，维护工作量大为减少。

b.发电机冷却系统

本发电机定子绕组、定子铁芯和转子采用空气冷却方式，冷却通风采用空冷密闭循环通风系统。冷却系统的设备和控制均满足IEC34的有关规定。

发电机冷却系统能保证在正常运行工况下将转子、定子绕组和定子铁芯等最热点温度维持在国标和IEC标准中绝缘B级温升限值的要求。在空气冷却器进水温度小于33℃，空气冷却器额定工作情况下，发电机冷风温度小于40℃。

一组冷却器退出运行时，机组允许满负荷运行时间为30分钟，并且至少能带三分之二额定负载连续运行；冷却器停止二组，机组允许50%负荷可长时间运行。

4、汽轮发电机组性能参数

表3.1-5  本项目工程汽轮发电机性能参数汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽轮机数量 | 台 | 1 |
| 2 | 型号 | / | N12-6.2/445 |
| 3 | 额定功率 | MW | 12 |
| 4 | 额定转速 | r/min | 5500 |
| 5 | 进汽压力 | MPa | 6.2 |
| 6 | 进汽温度 | ℃ | 445 |
| 7 | 进汽流量 | t/h | 55.00 |
| 8 | 排汽压力(绝对) | MPa(a) | 0.007 |
| 9 | 冷却方式 | / | 水冷 |
| 10 | 发电机数量（总规模） | 台 | 1 |
| 11 | 型号 | / | QF-12 |
| 12 | 额定功率 | MW | 12 |
| 13 | 额定电压 | kV | 10.5 |
| 14 | 功率因数 | / | 0.8 |
| 15 | 额定转速 | r/min | 3000 |
| 16 | 冷却方式 | / | 空冷 |

5、电量

在设计点焚烧炉处理垃圾量为600t/d，垃圾设计热值为6700kJ/kg，垃圾被送入焚烧炉焚烧后的热量被余热锅炉吸收，能够产生的过热蒸汽量为53.896t/h（P=6.5MPa，t=450℃）。考虑到蒸汽管道输送过程中的汽水损失后，实际进入汽轮发电机组的过热蒸汽量为53.896t/h（P=6.2 MPa，t=445℃）。根据热力计算，汽耗率初步计算为4.516kg/kWh，发电功率约为11.935MW。

本项目所处地区位于严寒地区，年供暖天数180d。采暖期纯凝式汽轮机一抽抽气量4.76t/h，根据热力计算，采暖期汽耗率初步计算为4.857kg/kWh，发电功率约为11.097MW。

考虑8000小时的运行小时数，年发电量为7479.19万kWh。

根据经验，垃圾发电项目的厂用电率在16~20%之间，与焚烧线数量、热值等相关，同等规模下焚烧线数量越多则小型设备越多导致厂用电率偏高；热值越高则对应设备容量更大，因此耗电量也相对提高。本项目采用1条线的配置方案，根据厂用电负荷估算，厂用电率为20%，则吨垃圾自用电量为82度，年自用电量为1496万度；扣除自用电量后，年上网电量为5983万度。

（4）烟气净化系统

本项目烟气净化处理采用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的组合方案。

一、脱硝系统

本项目采用以下两种方法减少氮氧化物排放：

1）通过优化燃烧、烟气再循环和后燃烧工艺，来减少氮氧化物的产生，控制燃烧温度850～1000℃，根据现有运行经验可以降到400mg/Nm³以下。

2）设置一套SNCR（选择性非催化还原法）脱硝装置，通过在锅炉第一通道喷射还原剂进行化学反应去除氮氧化物，将NOx还原成N2，可以将烟气中NOx含量降到200mg/Nm³以下。根据NOx原始排放浓度的不同，采用SNCR法的脱硝效率为50%。

SNCR法是向烟气中喷还原剂溶液，在高温（850～1050℃）区域，通过还原剂分解产生的氨自由基与NOx反应，使其还原成N2、H2O和CO2，达到脱除NOx的目的。根据前述工艺方案论证，本项目采用氨水（20wt%）作为还原剂。SNCR系统工艺流程图如下图所示。

图3.1-9   SNCR脱硝系统图

氨水由专业的运输车运输入厂，通过加注泵将20%浓度的氨水注入氨水储罐中。运行时，氨水首先由增压泵从罐中抽出，经过混合分配单元分配至各个焚烧炉，再由高压气体通过喷枪喷入炉内。增压泵设置2台。

每台焚烧炉设计一套喷射系统，每套喷射系统由数支喷枪组成，喷枪采用不锈钢材料制造，由喷枪本体、喷嘴座、雾化头、喷嘴罩四部分组成，每支喷枪配有气动推进器，实现自动推进和推出喷枪的动作。

根据本项目的实际需要，本系统选用气力式压缩空气作为雾化介质。气力式雾化是通过具有一定动能的高速气体冲击液体，从而达到一定雾化效果的方式。

SNCR控制系统分为手动和自动两种运行模式。自动运行时能自动控制溶液罐的液位、自动控制泵出口的压力、自动控制雾化空气压力、自动调节溶液流量、自动检测锅炉尾部烟道的NOx的含量，当大于设定的NOx值时，自动开启脱硝系统等。

控制系统能够完成脱硝装置内所有的测量、监视、操作、自动控制、报警及保护和联锁、记录等功能。控制系统具有实时和历史趋势查询、报表查询等功能。

二、脱酸反应系统

（1）半干法脱酸系统

脱硝之后的烟气，从反应塔顶部经过导流板均匀地进入塔内。旋转喷雾器布置在塔顶部中心，石灰浆经高度雾化后与烟气同向喷入中和反应塔。在塔内，流体的速度减慢，烟气中的酸性气体和碱性水膜有较长的接触时间。由于水的蒸发可以使烟气快速冷却， 降到合理温度，从而提高反应效率。同时，一部分的反应物和灰尘沉降到反应塔底部排出。经初步净化的气体入布袋除尘器前的烟道内喷入活性炭和石灰干粉，在布袋除尘器中，反应剂和活性炭被吸附在布袋表面，进一步与烟气中的未完全反应的酸性气体发生反应，以及吸附二噁英和重金属。除尘器灰斗的反应灰和中和反应塔的飞灰通过机械输送系统或气力输送系统送到灰仓。

垃圾焚烧烟气净化系统一般由石灰制浆系统、反应塔、旋转喷雾系统、活性炭喷射 装置、干粉喷射装置、布袋除尘器和飞灰输送系统等组成。

1) 石灰制浆系统 石灰制浆系统用于半干法烟气净化系统石灰浆的制备、储存和输送，系统由消石灰粉末输送系统、石灰粉储仓、石灰粉末计量装置（计量小料仓或电子失重称）、硝化槽、储浆罐、石灰浆泵、阀门和管道组成。

2) 反应塔 反应塔是垃圾焚烧尾气除酸脱硫的设备，在反应塔内，反应剂与烟气中的酸性气体都发生反应。主要反应为：

SO2＋Ca(OH)2=CaSO3/CaSO4＋H2O CaSO3＋Ca(OH)2=CaSO4+2H2O 2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

同时，喷入中和反应塔内的水分在高温下蒸发，降低了烟气的温度，使上述反应更加强烈，提高烟气净化效率。另一方面，也可以使烟气进入布袋除尘器时的温度控制在 许可范围之内。

在反应塔内，也可去除一些重金属如 Hg、Pb及二噁英 PCDDS/PCDDFs。 3) 喷雾系统

烟气通过蜗形的通道从反应塔上部进入，分配板保证烟气以均匀向下的速度通过喷 雾器。在喷雾器前端，导向板使烟气产生一个额外的漩涡气流。这样，喷雾盘四周是旋 转向下的烟气。

石灰浆和工业水经泵送至喷雾器。在喷雾器底部，一个特殊的分配器保证浆液恰到好处地提供给喷雾盘。在喷雾盘里，浆液被加速，在离心力的作用下，在喷雾盘周围变成细小的微粒。这些微小的石灰浆粒子具有充分的反应面积。烟气的旋转方向和薄雾的旋转方向相反，这样二者之间产生剧烈的混合。来自锅炉的烟气在反应器里被喷雾器喷出的水冷却，同时其中的酸性物质被石灰浆中和。少部分反应产物沉积在反应器底部，由输送机输送到处理设备，大部分反应产物随烟气流入布袋除尘器烟气系统。

工业水的流量取决于烟气温度，石灰浆流量取决于烟气的酸碱度。反应塔高度及直 径保证了水蒸发及石灰的化学反应有充足的空间和时间。

- 干法脱酸系统

为了进一步去除烟气中酸性气体，本项目设置干法脱酸系统，为提高脱酸效率，采用消石灰作为干法试剂。该系统主体设备为干粉储存装置和喷嘴，采用管道喷入法，直接将消石灰干粉通过高效喷嘴喷入反应塔和除尘器之间的管道内。烟气中反应剂与烟气中的酸性气体发生反应，进一步提高脱酸效率，使烟气中酸性气体达标排放。

三、活性炭吸附系统

活性炭喷射系统是控制垃圾焚烧炉烟气中的重金属及二噁英最有效的净化技术。活性炭喷入喷雾反应脱酸塔出口烟道中，通过文丘里烟管与烟气充分混和，在烟气流向下游的布袋除尘器过程中，活性炭吸附烟气中的重金属（如Hg）及二噁英。吸附了污染物的活性炭在布袋除尘器中被布袋拦截，从烟气中分离出来，因而除去了烟气中的重金属及二噁英，没有吸附污染物的活性炭在布袋形成滤饼的过程中继续吸附烟气残留的重金 属及二噁英，保证烟气达标排放。

活性炭喷射系统包括活性炭料仓、喂料器、文丘里喷射器及鼓风机。活性炭在厂外采购入厂后进入活性炭料仓存储。

料仓顶上装有袋式除尘器，在装料时除尘器应自动投入运行，也可手动投入。除尘 器用压缩空气清扫。料仓底部设有活性炭流化装置确保活性炭的排出，它由流化板、止回阀及管道组成，当储存罐出料口阀门打开供料时，该系统投运，否则关闭。料仓顶部 与料斗之间装有连通管，将活性炭带到计量系统中的空气返回到储罐，含活性炭的空气 通过储罐顶部袋式除尘器过滤后排大气。该系统在活性炭卸料时必须关闭。

图3.1-10  活性炭喷射系统示意图

活性炭从料仓底部的喂料器通过鼓风机形成的气流由文丘里喷射器吹入烟气。鼓风 机的风量尽量满足活性炭直接吹入烟道中间位置，并保证一定的吹入速率，以实现充分的混合效果，提高烟气处理的效果。为准确控制活性炭的用量，建议在活性炭料仓加装失重称，并附带自动控制系统。

四、布袋除尘器

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》及修改单的要求，垃圾发电厂烟气处理系统应采用布袋除尘器。布袋除尘器选用高压脉冲式除尘器离线清灰。对于垃圾焚烧烟气处理，为配合半干法、干法脱硫工艺，除尘设备采用袋式除尘器；这种配置可相应提高脱硫效率和除尘效率，并更利于脱除部分重金属和二噁英。优质的 滤料和先进的过滤工艺，必须辅以先进、高效的除尘设备，才能更好的发挥它的功用。

根据在垃圾焚烧中废气的成分和废气的性质，本系统采用高压脉冲清灰布袋除尘器。为防止除尘器底部温度低引起结露和粘灰问题，除尘器的灰斗采取电伴热系统。

五、控制二噁英的技术措施

控制二噁英的技术措施有如下三种：

燃烧管理：通过焚烧炉优秀的二次燃烧特性，使含二噁英类的未燃气体完全燃烧，从而把二噁英的生成抑制到最低水平。

活性炭喷射吸附去除。

袋式除尘器：袋式除尘器对固体颗粒具有高效的拦截效果，可拦截烟气中固相的二噁英。

（1）焚烧炉的燃烧管理

通过燃烧管理和袋式除尘器的配合使用，能够使烟气中的二噁英含量降到≤0.1ng/Nm3，因此可以大大减少活性炭的消耗量。这是因为通过焚烧炉和自动燃烧控制系统（ACC）的配合实现了焚烧炉的完全燃烧。为了实现焚烧炉的完全燃烧，抑制烟气中的二噁英类物质的生成，采用下述对策：

1）采用了能够使燃烧气体在烟气混合室内充分混合的炉型。

2）通过有效控制二次风的风量及温度，将烟气混合室的烟气温度维持在850～1000℃，实现完全燃烧。

3）设置大容量的烟气混合室，确保烟气在850℃以上滞留2秒以上。

4）把烟气混合室的氧气浓度维持在6%～10%。

以上1）～4）的对策通过自动燃烧控制系统（ACC）进行有效控制。

（2）活性炭喷射方式

通过实际焚烧发电厂的实验，已经确认了向袋式除尘器的前面烟气中喷射少量的活性炭能够高效率地吸附二噁英类物质。

1）系统概要

在袋式除尘器入口部的烟道直接喷射粉末状活性炭，喷射的活性炭吸附烟气中的汞蒸汽及气相二噁英类，粒状的汞和二噁英再通过袋式除尘器被吸附去除。

2）特点

①粉末活性炭具有优秀的吸附能力。

②袋式除尘器的滤布上也有活性炭进行吸附。

③活性炭喷射装置非常简单，仅由活性炭贮仓、定量给料机以及输送用风机构成。

（3）在袋式除尘器里去除二噁英

袋式除尘器可以拦截固相二噁英，去除率可达98%以上；

六、重金属排放的控制

对于重金属，汞和镉在烟气中不仅以固体状态存在，同时还以气体状态存在。这是因为有些含有这种成分的化合物在燃烧过程中挥发所产生的。

当温度降低时，重金属混合物的挥发率将剧烈地降低，相应的其排放也将随之减少。焚烧后产生的高温烟气，经余热锅炉冷却后，再通过烟气处理装置，其出口温度进一步降低，加之在烟气处理装置中的吸附剂具有较大的比表面积，再配备高效的袋式除尘器就可以有效的清除烟气中的汞和镉。

一般来说，对汞的去除率约90%，对镉的去除率达95%。而烟气中的铅是以烟尘的状态存在的。因而铅主要由袋式除尘器来清除，也有少部分是在半干式反应塔中被吸收而去除的。对铅的清除率平均可达99%。

七、烟气净化在线监测系统

在烟囱内筒适当位置设置烟气在线监测的测点，在线监测（1）烟气流量（2）烟气温度（3）烟气压力（4）烟气湿度（5）烟气含氧量（6）CO浓度（7）烟尘浓度（8）HCl浓度（9）HF浓度（10）SO2浓度（11）NOx浓度（12）CO2浓度。按照HJ75、HJ76要求，配置CEMS设备，满足相关法律法规对垃圾焚烧发电监管要求。本监测系统实现自动控制，确保达标排放。

八、排烟系统

本项目1条生产线设置一台引风机，将袋式除尘器出口飞灰通过烟囱排入大气。因垃圾焚烧烟气波动较大，因此引风机宜加装调速设备，适应负荷变化的需要，本项目设置变频调速设备一套。处理达标后的烟气通过引风机排入新建的80m高烟囱排放。

根据国标GB18485-2014的第5.4条要求，“每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测装置，处理后的烟气应采用独立的排气筒排放；多台生活垃圾焚烧炉的排气筒可采用多筒集束式排放”。现有工程采用套管钢烟囱。

现有工程垃圾焚烧线引风机后烟气量为106457Nm³/h，内径为1.7m，烟囱高度为80m。

（5）飞灰及炉渣处理系统

本项目灰渣处理系统处理的灰渣包括：锅炉排出的底渣、炉排漏灰、锅炉尾部烟道飞灰、反应塔排灰和除尘器收集飞灰等几个部分。底渣和飞灰的处理以机械输送方式为主，灰渣采用汽车运输。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，焚烧炉渣与烟气处理系统收集的飞灰应分别收集、贮存和运输。本工程对炉渣和飞灰分别进行收集和处理。

1、除渣系统

1）除渣系统

锅炉排出的底渣落入排渣机水槽中冷却后，由除渣机直接排入渣坑中，从炉排缝隙中泄漏下来的较细的垃圾通过炉排漏灰输送机送至渣坑。炉渣收集后运至厂外综合利用。

3）除渣系统设备选型

（1）出渣机

该设备与炉底密封有较好的性能，有利于提高锅炉效率。另外还具有省水、运行安全可靠、维护检修方便等优点。本工程在每台锅炉底部设置2台，出力为8t/h。

（2）炉排漏灰输送机

炉排漏灰输送机设置在炉排下部，炉排漏灰通过该设备送往出渣机中。每台炉设2台输送机，每台出力为1t/h。

（3）渣坑

主厂房设置渣坑1座，深4.5m，项目渣坑设计尺寸为：18.20m（长）×4.40m（宽）×4.5m（高），总容积为360m3，按照炉渣密度0.8t/m3考虑则可存储炉渣量为288吨，可满足炉渣储存3~5d存储要求。

2、除灰系统

本项目产生的飞灰包括：反应塔底部收集的脱酸反应生成物和烟气中粗烟尘的混合物，以及由布袋除尘器捕集的烟气中的灰尘。

本项目设置灰仓1个，容积110m3，其容积可以满足正常运行时3~7天的贮存量，布置于烟气净化区附屋内。

3、飞灰稳定化系统

生活垃圾焚烧产生的飞灰必须按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求，经过无害化处理后达到填埋场入场控制标准，再进行卫生填埋处置。本项目采用液态螯合剂的稳定化方式进行稳定化。

（1）工艺流程

来自焚烧厂烟气处理系统的飞灰送入灰库后，定量输送至螺旋输送机，再由螺旋给料器送至混炼机，按设计的配比飞灰在混炼机内混合；螯合剂稀释液输送泵及供水系统同时启动，向混炼机供给螯合剂及水。飞灰、螯合剂及水在混炼机内混合，飞灰中的重金属类与螯合剂反应，生成螯合物从而被稳定化。混炼机出来的被稳定化后的浆体，通过稳定化成型机成型，最后在养护间进行养护。养护过程中水分大量蒸发，然后再由专用运输车运走，送至厂区内飞灰填埋场填埋处置，至此完成整个飞灰稳定化处理过程。

（2）设计规模及物料计算

本项目现有工程额定工况下日产生飞灰约16.27吨，飞灰稳定化系统按1班8小时作业计，每小时需处理约2.03吨飞灰，考虑垃圾成分变化的因素，飞灰稳定化规模确定为5t/h。

所采用飞灰稳定化工艺中水、螯合剂的添加量分别为飞灰量的20%、6%。具体耗量见下表。

表3.1-8  飞灰稳定化各物料消耗量

| 序号 | 物料 | 小时 | 日消耗量 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/h） | (t/d） | (t/a） |
| 1 | 飞灰 | 5.00 | 16.27 | 4453.48 |
| 2 | 螯合剂 | 0.30 | 0.98 | 267.21 |
| 3 | 水 | 1.00 | 3.25 | 890.70 |

（6）电气系统

本工程日处理垃圾量设计规模为600t/d，拟采用1台日处理能力为600t/d焚烧炉，配套1台12MW纯凝式汽轮机，发电机额定功率为12MW。发电机出口电压为10.5kV，本项目所发电量除厂用电消耗外，剩余电量经10kv线路直接接入山农变。

1、电气设备布置

发电机出线小室布置在汽轮机机座下面，设有发电机出口及中性点电流互感器，零序电流互感器柜、电压互感器柜、励磁变柜。

励磁柜、 继电保护装置与热控装置分区域布置在7米层电子间、继保室内；电力监控后台布置在主控室。

低压厂用工作变压器和400V配电装置共同布置在主厂房0.00米层低压配电室，紧靠着负荷中心。10kV配电装置布置在主厂房0.00米层的10kV配电间内。

2、厂用电系统

发电机出口电压为10.5kV，厂用电高压电压等级定为10kV，低压电压等级为380V。引风机和厂用变压器等接在10kV母线上，其他用电设备接在380V配电段上。10kV不分段。主厂房内设2台厂用工作变，正常运行时各自带50%厂用电负荷。设置备自投装置1台，任一台工作变压器故障跳闸时，备用变压器自动投入，由备用变压器承担保障变压器用电负荷。

由于用电负荷主要集中于主厂房，厂用电配电主要采用放射式配电方式，10kV厂用电负荷由10kV配电柜直接供电，低压厂用电动机，一般Ⅰ类电机和75kW及以上的Ⅱ、Ⅲ类电动机由低压配电柜直接配电，由DCS系统进行集中自动控制，就地仅装设紧急停止控制按钮，其余小容量设备在厂房内按功能区域分别设置就地动力分配电箱进行配电。厂用变压器0.4kV侧中性点直接接地，0.4kV系统采用TN-S接地型式。

由焚烧发电厂高压配电室内引接一路10kV电源至渗滤液处理站，站内设独立的变配电室，容量暂定800kVA，设一台800kVA的渗滤液变压器，为渗滤液处理站内所有负荷提供电源。

3、应急保安电源

本项目设一台800kW的柴油发电机作为重要负荷的应急电源，应急电源和正常电源之间设置电气联锁，确保两电源不同时投入。

保安负荷主要有：保安给水泵、汽机交流润滑油泵、通讯电源、计算机监控系统电源、自动化控制系统和调节装置、电动执行装置、消防动力负荷、火灾自动报警系统、渗滤液站沼气燃烧器等。

3、直流系统及交流不间断电源

直流电压采用DC220V，采用一组蓄电池一套充电装置的单母线分段接线方式 。充电装置采用高频开关电源模块，N+1冗余配置。蓄电池选用阀控式免维护铅酸蓄电池。

直流系统接线为单母线接线 。直流柜选用智能型直流电源柜，采用微机测控技术对蓄电池、充电机等装置实现智能化实时管理，并可与计算机监控系统的通信控制机接口实现直流系统的四遥功能。两路交流进线应有自动切换功能。

蓄电池容量配置1组500Ah。充电模块按（N+1）配置。直流系统组柜外形尺寸高2260mm，宽800mm,深600mm。直流系统接线为单母线接线，放射式供电。设置一套40kVA的交流不间断电源，UPS不独立设置蓄电池，直流电源由直流系统提供。为主控室后台监控电脑、热工仪表和调度通信等规范要求的交流不间断电源负荷提供电源。渗滤液处理系统、烟气处理系统、烟气在线监测、消防监控系统由分别在就地独立配置UPS，以提高供电可靠性。

### 3.1.4现有工程原辅材料使用情况

本项目主要原辅材料消耗情况见3.1-10。螯合剂用于飞灰稳定化使用。

表3.1-10  现有工程主要原辅材料消耗表

| 序号 | 项目 | 额定小时指标(kg/h) | 全年指标(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入炉生活垃圾 | 25000 | ≥ 200000 |
| 2 | 生石灰 | 208.57 | 1370 |
| 3 | 消石灰 | 36.49 | 239.73 |
| 4 | 活性炭 | 12.85 | 84 |
| 5 | 35#柴油 | -- | 120 |
| 6 | 透平油 | -- | 5 |
| 7 | 氨水（20%） | 88.62 | 582 |
| 8 | 阻垢剂 | -- | 8 |
| 9 | 螯合剂（硫代氨基羧酸盐） | -- | 267 |
| 10 | 自来水 | -- | 4052 |
| 11 | 黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水 | -- | 428400 |

### 3.1.5现有工程主要设备

本项目现有工程主要设备见表3.1-11。

表3.1-11  本项目主要设备列表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾接收、储存与输送系统 |  |  |  |
| 1.1 | 地磅 | 最大称重量：60t | 套 | 1 |
| 1.2 | 垃圾卸料门 | 2樘液压双开式 | 套 | 2 |
| 1.3 | 垃圾吊车（含抓斗） | 起重量：11t，抓斗容积：6.3m³ | 套 | 2 |
| 1.4 | 垃圾吊检修电动葫芦 | / | 台 | 2 |
| 1.5 | 渗滤液收集池提升泵 | Q=20t/h，H=35 m | 台 | 3 |
| 1.6 | 提升泵检修手动葫芦 | / | 套 | 1 |
| 1.7 | 污泥提升泵 | / | 台 | 1 |
| 2 | 垃圾焚烧系统 |  |  |  |
| 2.1 | 焚烧炉 | 型号：SWC 600-6.5/450； | 套 | 1 |
| 2.2 | 炉顶电动葫芦 | / | 套 | 3 |
| 2.3 | 点火燃烧器(含风机） | / | 台 | 2 |
| 2.4 | 辅助燃烧器(含风机） | / | 套 | 2 |
| 2.5 | 一次风机1-5# | Q=15000 Nm³/h，P=4500 Pa | 套 | 5 |
| 2.6 | 二次风机 | Q=32100 Nm³/h，P=8500 Pa | 套 | 1 |
| 2.7 | 油罐 | V=30m³ | 套 | 1 |
| 2.8 | 油泵 | 3.6m³/h，2.5MPa | 套 | 2 |
| 3 | 热力系统 |  |  |  |
| 3.1 | 余热锅炉 | 额定蒸发量：43.4t/h | 套 | 1 |
| 3.2 | 蒸汽-空气预热器 | / | 套 | 1 |
| 3.3 | 吹灰器 | / | 套 | 1 |
| 3.4 | 定期排污扩容器 | V=3.0m³ | 套 | 1 |
| 3.5 | 连续排污扩容器 | V=1.5 m³ | 套 | 1 |
| 3.6 | 排污井液下泵 | Q=12 m³/h，H= 15m | 台 | 2 |
| 3.7 | 废气在线取样装置 | / | 套 | 1 |
| 3.8 | 汽轮发电机组 | 汽轮机型号：N12-6.2/445 | 台 | 1 |
|  |  | 发电机型号：QF-12 | 台 |  |
| 3.9 | 水环真空泵 | Q=18 kg/h，H= 30m | 台 | 2 |
| 3.10 | 凝结水泵 | Q=50 t/h，H=130 m，变频 | 台 | 2 |
| 3.11 | 油泵系统 | / | 套 | 1 |
| 3.12 | 滤油机 | 处理能力50L/s | 台 | 1 |
| 3.13 | 电动双钩桥式起重机 | 起重量：主钩 25 t，副钩 5 t | 套 | 1 |
| 3.14 | 锅炉给水泵 | Q=65 t/h，H=880m，变频 | 台 | 2 |
| 3.15 | 除氧器（含水箱） | Q=60t/h，水箱V=25m³ | 套 | 1 |
| 3.16 | 疏水箱 | V=20m³/h | 套 | 1 |
| 3.17 | 疏水泵 | Q=30.0t/h，H=80m | 台 | 2 |
| 3.18 | 辅助减温减压器 | / | 台 | 1 |
| 3.19 | 旁路减温减压器 | Q=60t/h | 太 | 1 |
| 4 | 烟气净化系统 |  |  |  |
| 4.1 | 反应塔 | 额定处理量：90370 Nm³/h | 台 | 1 |
| 4.2 | 旋转喷雾器 | 变频调速 | 台 | 2 |
| 4.3 | 增压水泵 | / | 台 | 2 |
| 4.4 | 石灰仓 | V=90m³ | 台 | 1 |
| 4.5 | 仓顶除尘器 | F=20m2 | 台 | 1 |

续表3.1-11  本项目主要设备列表

| 4.6 | 石灰输送螺旋机 | / | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | 制浆罐 | / | 台 | 2 |
| 4.8 | 储浆罐 | / | 台 | 1 |
| 4.9 | 石灰浆泵 | Q=10m³/h， H=80m | 台 | 2 |
| 4.10 | 水箱 | / | 套 | 1 |
| 4.11 | 活性炭仓 | V=6m³ | 套 | 1 |
| 4.12 | 称重给料装置 | / | 套 | 2 |
| 4.13 | 罗茨风机 | Q=3m³/min，P=20000Pa | 台 | 2 |
| 4.14 | 干粉仓 | V=40m³ | 台 | 1 |
| 4.15 | 仓顶除尘器 | / | 套 | 1 |
| 4.16 | 定量给料器 | / | 套 | 1 |
| 4.17 | 罗茨风机 | Q=250m³/h，P=22500Pa | 台 | 1 |
| 4.18 | 布袋除尘器 | 额定处理量：104370 Nm³/h | 套 | 1 |
| 4.19 | SNCR脱硝系统 | / | 套 | 1 |
| 4.20 | 引风机 | Q=133025Nm³/h，P=9600 Pa | 台 | 1 |
| 4.21 | 检修电动葫芦 | 起重量：8t | 套 | 1 |
| 5 | 灰渣处理系统 |  |  |  |
| 5.1 | 出渣机 | 湿式出渣，8t/h | 套 | 2 |
| 5.2 | 渣吊 | 起重量：5t，抓斗：2m³ | 套 | 1 |
| 5.3 | 炉排漏渣刮板输送机 | 出力1.0t/h | 套 | 2 |
| 5.4 | 省煤器灰斗螺旋输送机 | 出力1.0t/h | 套 | 2 |
| 5.5 | 余热炉集合刮板输送机 | 出力1.0t/h | 套 | 2 |
| 5.6 | 除尘器下刮板输送机 | 出力1t/h | 套 | 1 |
| 5.7 | 集合刮板输送机 | L=25m | 套 | 1 |
| 5.8 | 斗提机 | Q=3t/h | 套 | 1 |
| 5.9 | 灰仓 | V=110m³ | 台 | 1 |
| 5.10 | 灰仓顶部除尘器 | / | 套 | 1 |
| 5.11 | 飞灰稳定化系统 | / | 套 | 1 |
| 6 | 化学水处理系统 |  |  |  |
| 6.1 | 原水箱 | V=50m³ | 套 | 1 |
| 6.2 | 杀菌加药装置 | 计量箱：300L | 套 | 1 |
| 5.3 | 加絮凝剂装置 | 计量箱：300L | 套 | 1 |
| 6.4 | 蒸汽混合式换热器 | 产水量：27.4m³/h | 套 | 1 |
| 6.5 | 盘式过滤器 | 产水量：27.4m³/h | 套 | 1 |
| 6.6 | 超滤装置 | 产水量：27.4m³/h | 套 | 1 |
| 6.7 | 一级反渗透装置 | 产水量：18.5m³/h | 套 | 1 |
| 6.8 | 二级反渗透装置 | 产水量：16.7m³/h | 套 | 1 |
| 6.9 | EDI装置 | Q=10m³/h | 套 | 1 |
| 6.10 | 除盐水泵 | Q=10m³/h，H=47mH2O | 座 | 2 |
| 6.11 | 加氨水装置 | 计量箱：500L | 台 | 2 |
| 6.12 | 浓水外送泵 | Q=10m³/h，H=47mH2O | 套 | 2 |
| 6.13 | 磷酸加药装置 | Q=47L/h，P=10MPa | 套 | 1 |

### 3.1.6现有工程公用工程

一、供水水源

生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，生活供水接市政管网。

1）生活用水供水

生活用水来自供水管网。

2）生产用水

生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，厂址距离污水处理厂直线距离约650m。

二、用水量

厂区最大日用水量约：1328.3m³/d 。其中生产用水量约：1307.0m³/d；生活、渗滤液加药用水、化验室用水量约：21.3m³/d。垃圾车工作由政府部门或运输部门负责清洗。

表3.1-12  生产、生活用水量表

| 序号 | 项目 | 1×12MW机组(m3/d) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需水量 | 排水量 |  |
| 1 | 冷却塔蒸发损失 | 592.4（325.2） | 0 | / |
| 2 | 冷却塔风吹损失 | 51.4 （50.8） | 0 | / |
| 3 | 循环水系统排污损失 | 175 （91.5） | 126 （30） | 设计浓缩倍率为3.5，除回用水量，其余纳管排放 |
| 4 | 生活用水 | 15.3 | 13.8 | 消耗水量为自来水，排水纳管排放 |
| 5 | 化验室用水 | 4 | 0 | 消耗水量为自来水，排水进入渗滤液处理站后厂内回用 |
| 6 | 化学用水 | 212.8（232.2） | 12 | 消耗水为黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，浓水回收至冷却塔补水，设备反冲洗排水纳管排放 |
| 7 | 出渣机冷却水 | 25.6（17.6） | 0 | / |
| 8 | 绿化 | 4 | 0 | 消耗水为黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，全部消耗 |
| 9 | 道路冲洗水 | 4 | 0 | 回用水（循环水排水），全部消耗或者回渗滤液站处理后 |
| 10 | 车间清洁用水 | 2 | 2 |  |
| 11 | 排污降温井冷却水 | 38.9 | 0 |  |
| 12 | 半干法塔降温用水 | 9.3 | 0 |  |
| 13 | 飞灰稳定化用水 | 4.1 | 0 |  |
| 14 | 垃圾卸料大厅/坡道/地磅区域冲洗水 | 15 | 0 |  |

续表3.1-12  生产、生活用水量表

| 16 | 石灰浆制备 | 47 | 0 | 回用水（循环水排水及渗滤液RO浓水），全部消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 渗滤液处理站 | 2 | 0 | 渗滤液、初期雨水、坡道冲洗废水、地磅区冲洗排水共146.1m3/d，经渗滤液处理站处理后回用冷却塔补水95m3/d，7.3m3/d污泥、7.3m3/d腐殖酸回喷入炉；36.5 m3/d反渗透浓水回用于石灰浆制备 |
| 18 | 净水器反冲洗耗水 | 25.6（17.6） | 0 | 净水器反冲洗排水经沉淀后回流至净水器前端 |
| 合计 |  | 1228.4（880.5） | 153.8（57.8） | / |

注：括号内为冬季水量，括号外为夏季水量

三、给水处理系统

（1）处理规模

生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，最大日耗水量约1307.0m³/d，按16h/d补水计算，系统设置2台处理量为100t/h的一体化净水器，1用1备。

本工程的锅炉给水处理系统采用“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”。

整个系统分为三大部分：预处理、反渗透及电去离子。

原水经过预处理后，达到反渗透进水要求，使反渗透装置能平稳、可靠运行。设备包括多介质过滤器、活性炭过滤器、投药装置等。

反渗透（RO）技术是利用逆渗透原理，采用具有高度选择性的反渗透膜，能去除水中各种无机盐、溶解性有机物、胶体。本工程设置两级反渗透装置，经预处理后的水经过一级反渗透装置后贮存在中间产水箱，再由纯水泵送至电去离子(EDI)装置和除盐水箱。

电去离子（EDI）技术是很好地融合了电渗析技术和离子交换技术，将混床树脂填充于离子交换膜之间，在直流电场作用下，实现连续除盐的新型水处理方法。它兼有电渗析技术的连续除盐和离子交换技术深度脱盐的优点，避免了电渗析技术浓差极化和离子交换技术中的酸碱再生等带来的问题。EDI 装置可连续生产高纯度的除盐水。

化水车间布置在垃圾卸车平台下面的厂房内，包括水处理间、值班室、配电室。水处理间设有原水箱、超滤泵、超滤装置、中间水箱、保安过滤器、高压泵、级反渗透装置、EDI 升压泵、EDI 装置、除盐水箱及加药装置等设备。室内地面及排水沟做防腐处理。

四、供水系统

1、生活给水系统

生活用水采用生活水箱储水和变频调速供水设备加压的联合供水方式。厂区设独立的生活给水管道系统，经变频调速供水设备供厂区生活用水。

系统配16m³不锈钢水箱1个，变频调速供水设备1套，额定供水量16m³/h，额定供水压力0.50MPa。

2、生产清水泵供水系统

生产清水泵系统给水采用生产水池储水和变频调速供水加压泵的联合供水方式。加压泵由生产储水池吸水，通过供水压力管道供水。主要供锅炉除盐制备用水、渗滤液处理站生活用水、烟气处理喷雾器冷却用水及给料斗及溜槽用水等。

生产清水泵配置最大小时用水量约30m³/h。系统配生产水泵2台，1用1备，配变频调速器。水泵参数：Q=30m³/h，P=0.30MPa, N=7.5kW。

3、生产工业水泵给水系统

生产工业泵给水系统采用循环冷却塔集水池储水和变频调速供水加压泵的联合供水方式。加压泵由循环冷却塔集水池吸水，通过供水压力管道供水。主要供螺杆空压机、冷冻干燥机、引风机、汽水取样冷却器、一、二次风机、锅炉给水泵、凝结水泵、交流启动油泵等设备冷却用水，这部分水通过板式换热器与闭式除盐水冷却系统将设备热量交换后回流至汽机循环冷却水系统经冷却塔冷却后进入集水池，循环使用；另一部分供飞灰加湿机飞灰稳定化用水、烟气处理降温用水、出渣机冷渣用水、炉排漏渣输送机冷却用水、垃圾运输车和垃圾卸料大厅冲洗用水。

生产工业水泵配置最大小时用水量约350m³/h。系统配生产水泵2台，1用1备，配变频调速器。水泵参数：Q=350m³/h，P=0.3MPa，N=7.5kW。

五、循环冷却水系统

1、循环冷却水量

汽机、发电机冷却水采用循环冷却水系统，水源取自黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水。循环冷却供水量见下表：

表3.1-13  循环冷却水系统供水量表

| 机组 容量 (MW) | 凝汽量 (t/h) | 凝汽器冷却水量 (m3/h) | 冷油器冷却水量 (m3/h) | 空冷器冷却水量 (m3/h) | 渗滤液处理站冷却水 (m3/h) | 辅机 冷却水量 (m3/h) | 总冷却水量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热季工况 |  |  |  |  | 热季工况 |
| 1×12 | 41.9 | 2600 | 180 | 200 | 150 | 163.67 | 3293.67 |

汽机凝汽器、汽机冷油器、发电机空冷器和辅机设备夏季最大循环冷却水量约3293.67m³/h。循环冷却水设备进口水温38℃，冷却后出口水温30℃，冷却温差8℃。循环冷却水由循环冷却水泵从冷却塔集水池吸水井吸水，提升加压至汽机及发电机设备进行冷却，冷却出水经机力通风逆流式冷却塔冷却至30℃后，回流到冷却塔下集水池，循环使用。

2、循环水泵

循环水泵提供汽机凝汽器、汽机冷油器、发电机空冷器冷却用水。综合水泵房设循环水泵3台，不设备用。循环水泵参数：Q=950m³/h，P=0.22MPa，n=500r/min，电机功率N=75kW，电机效率η=80%。循环水量可达到3400m³/h，满足要求。

3、冷却塔

冷却水量为3400m3/h的机力通风冷却塔，分为2格布置，变频控制。循环冷却总水量3400m³/h，单台电机功率N=55kW，配变频电机。冷却塔标准设计技术参数：干球温度30.7℃，湿球温度23.9℃，大气压力1002.9mmHgp，进水温度38℃，出水温度30℃，冷却温差5℃。根据天气季节变化，可通过调整运行台数和电机功率达到节省用电的目的。

4、循环冷却水处理加药系统

循环冷却水旁流处理系统能有效的控制了菌藻的繁殖。为了更好的处理循环冷却水中的菌藻，循环冷却水设投加杀菌灭藻的方法杀菌灭藻。单位循环冷却水杀菌灭藻投加量1-5g/m³。采取定期投加方式。系统配杀菌灭藻剂投加装置1套。

为防止设备及管道腐蚀、结垢，在循环水系统投加缓蚀阻垢剂，采取定期投加方式。系统配缓蚀阻垢剂投加装置1套。

六、排水系统

厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。

（1）污水系统

1）污水排水量

表3.1-14  全厂污水排水量表

| 排水种类 | 产生量（m3/d） | 回用水量（m3/d） | 排放量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高浓度有机污水 |  |  |  | 高浓度有机污水，含重金属离子，收集后送至渗滤液处理站处理回用于冷却塔补水 |
| 垃圾渗滤液 | 125 | 125 | 0 |  |
| 坡道冲洗废水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 垃圾卸料大厅冲洗废水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 地磅区域冲洗水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 初期雨水 | 2 | 2 | 0 |  |
| 化验室排水 | 3.6 | 3.6 | 0 |  |
| 渗滤液处理站加药消耗水 | 2 | 2 | 0 |  |
| 小计 | 146.1 | 146.1 | 0 |  |
| 低浓度污废水 |  |  |  | 生活污水经化粪池处理后与生产污水一同排入厂区的污水管道系统后纳管排放 |
| 生活污水 | 13.8 | 0.0 | 13.8 |  |
| 化学水处理系统反冲洗水 | 12 | 0.0 | 12.0 |  |
| 主厂房地面清洁废水 | 2 | 0.0 | 2.0 |  |
| 小计 | 27.8 | 0.0 | 27.8 |  |
| 无机清洁废水 |  |  |  | / |
| 冷却塔排污水 | 175（91.5） | 49.0（61.5） | 126（30） | 回用不完部分纳管排放 |
| 化学水处理系统浓水 | 106.4 | 106.4 | 0.0 | 回用冷却塔补水 |
| 一体化净水器排泥水 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 回用于出渣机冷却 |
| 小计 | 307（91.5） | 181（61.5） | 126（30） | / |
| 总计 | 480.9（91.5） | 327.1（61.5） | 153.8（57.8） | / |

注：括号内为冬季水量，括号外为夏季水量

全厂最大日生产、生活总排水量大约为153.8m³/d，包括生活污水13.8m³/d、化学水处理系统反冲洗水12m³/d、主厂房地面清洁废水2.0m³/d、冷却塔排污水126m³/d。

2）一般生产、生活污水排水系统

生产、生活污水排水主要包括：生活污水、化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水。生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。外排废水主要为：化学水处理系统反冲洗水12m³/d；主厂房地面清洁废水2.0m³/d；生活污水13.8m³/d；冷却塔排污水126m³/d，共计153.8m³/d。

3）垃圾渗滤液排水系统

垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗废水、化验室废水、初期雨水日最大产生量约146.1m³/d，属于高浓度有机污水，氨氮含量高。渗滤液中除CODcr、BOD5、SS、NH4-N等污染物严重超标外，还含有卤代芳烃、重金属和病毒等污染物。

垃圾渗滤液由垃圾池渗滤液收集池收集，渗滤液提升泵提升输送至厂区渗滤液处理站集中进行处理，出水水质达到回用标准后回用作为循环冷却水补水。

（2）雨水排水系统

对厂区垃圾车运输易造成污染的道路、地磅区域的前30mm雨水设雨水收集池收集。初期雨水排入厂区渗滤液处理站的调节池，与渗滤液一并处理。

初期雨水收集汇水面积约1000m2。设计初期最大雨水收集流量为30m³。

厂区设地下初期雨水收集池(有效容量V=189.88m³)1座。初期雨水进入初期雨水收集池，前30mm雨水可弃流排入厂区雨水管。

初期雨水经过专用管道排至渗滤液处理站，根据初期雨水收集池液位，30mm后的雨水经雨水管道排入附近沟渠。

六、渗滤液处理系统

本工程垃圾渗滤液处理采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺，NF浓缩液采用物料膜减量化处理：

1、垃圾池中渗出垃圾渗滤液经导流引出沟流出，通过粗格栅除去渗滤液中的大颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液收集池。

2、收集池渗滤液经渗滤液输送泵输送进入细格栅渠，通过细格栅进一步去除渗滤液中的颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液沉淀池。

3、经沉淀处理，去除大部分的SS及部分不溶性有机物后自流进入调节池。

4、调节池，进行水量调节，同时调节池中设置潜水搅拌设备，实现均质均量，并且渗滤液中的有机物颗粒在调节池中发生水解作用，提高了废水的生化性。

5、调节池中渗滤液均质均量后由提升泵提升至厌氧系统。

6、厌氧循环管上设置蒸汽混合器，利用蒸汽直接加热渗滤液，提高渗滤液水体温度，达到厌氧生化处理的最佳温度要求。

7、调节池渗滤液经厌氧进泵提升进入UASB厌氧反应器，进行厌氧发酵处理，打开高分子物质的链节或苯环，将大分子难降解有机物分解成较易生物降解的小分子有机物质，并最终转化为甲烷、二氧化碳和水。

8、考虑渗滤液水质的波动，尤其是油脂含量波动对后续处理工段的影响，本项目厌氧反应器后端预留气浮除油设施，以减轻水质波动对生化及膜处理的影响。

9、经UASB厌氧反应器处理的渗滤液出水，自流依次进入两级缺氧/好氧（A/O）生化脱氮处理系统。在缺氧/好氧（A/O）系统中，渗滤液在硝化池（O段）好氧的条件下，硝化菌将氨氮氧化成硝态氮。硝化池中处理的渗滤液经大回流量回流反硝化池，与渗滤液进入原液混合，在反硝化池（A段）缺氧的条件下，反硝化菌将硝态还原成氮气脱出。在缺氧、好氧状态交替处理，达到去除大部分的有机物及脱氮目的。

10、经A/O生化系统处理出水，通过UF系统进水泵加压进入外置MBR超滤膜系统进行泥水分离，水中大部分的颗粒和胶体有机物被截留，出水进入纳滤系统处理进水池。

11、MBR超滤膜系统处理出水进入NF纳滤膜系统去除大部分二价离子和分子量在200-1000的有机物后，出水进入NF纳滤清液罐。

12、NF纳滤系统处理出水通过RO反渗透进水泵加压进入RO反渗透系统进一步处理，可去除水中几乎所有杂质──各种一价离子、无机盐、分子、有机胶体、细菌、病源体等。确保出水中CODcr、氨氮，总氮、重金属离子等达到有关标准要求。

13、UASB厌氧反应器、混凝沉淀池、MBR超滤排出的污泥先进入污泥池，污泥经污泥泵提升进入污泥浓缩池，经过污泥浓缩处理，浓缩污泥通过污泥脱水机脱水处理后，污泥含水率降至75-80%后，运至垃圾池通过焚烧炉焚烧处置。

14、NF纳滤系统和RO反渗透系统产生的浓缩液，分别储存在浓缩液储池。NF浓水经物料膜减量处理，物料膜产水回至RO系统前端，浓液回喷入炉；RO系统浓水回用于厂内石灰浆制备。

15、垃圾渗滤液的处理过程中，格栅间、调节池、混凝沉淀池、污泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间产生的臭气经收集，由风机通过风管送至一次风机入口和垃圾库负压区进入焚烧炉焚烧处置。在生产大修停运时，利用主厂房备用活性炭除臭装置处理臭气后排入大气，防止臭气的污染。

16、渗滤液处理站接口：站内用水来源于市政自来水和生产工业水，由主厂房供给；压缩空气利用主厂房空压间仪表用气；蒸汽由主厂房一抽蒸汽供给；站内用电采用厂用电。

17、UASB厌氧反应器产生的沼气，正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置。另在有条件的情况下，厂区可考虑建沼气发电项目，供厂区自用电。

### 3.1.7现有工程劳动定员

各运行车间实行三班制连续运行，运行工人安排四班，采用轮班制，非轮班人员采用日班制，每星期休息两天。全厂在册总人数50人。

现有工程年运行8000小时。

### 3.1.8 现有工程污染防治措施

#### 3.1.8.1 废气防治措施

废气污染主要是焚烧炉产生的颗粒物、SO2、NOx、一氧化碳、氯化氢、重金属、二噁英等。另外，还有垃圾池、渗滤液处理站恶臭气体，以及飞灰、石灰等物料贮存、输送及转运过程产生的颗粒物。厂区内废气防治措施汇总表见下表。

表3.1-15  废气排放及防治措施

| 序号 | 废气类别 | 排放方式 | 污染物种类 | 废气污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉烟气 | 连续 | 颗粒物、SO2、NOx、一氧化碳、氯化氢、重金属、二噁英等 | 设置“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的净化装置，经80m高烟囱排放。 |
| 2 | 垃圾池恶臭气体 | 连续 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 在垃圾池通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压。在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。在卸料大厅进、出口处设置空气幕。 在垃圾池上部设抽气风道，由鼓风机抽取作为焚烧炉燃烧空气，使得垃圾池保持负压状态。 在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m排气筒排入大气。 |
| 3 | 渗滤液处理站恶臭气体 | 连续 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 渗滤液处理站厌氧系统、污泥间等为封闭系统，设置机械送排风系统，将厌氧系统及污泥间等的恶臭污染物送焚烧炉作助燃气。 |
| 4 | UASB厌氧反应器 | 连续 | 沼气 | UASB厌氧反应器产生的沼气，正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，规模为250m3/h在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置，火炬高度6m。 |
| 5 | 石灰仓、飞灰仓、活性炭仓、稳定化车间废气 | 连续 | 颗粒物 | 消石灰、生石灰、飞灰、活性炭等粉状物料均储存在封闭的储仓内，在生石灰仓、消石灰仓、飞灰仓、活性炭仓的仓顶分别设一台袋式除尘器处理装卸料过程产生的含尘气体，共4台，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境，属于无组织排放。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。 |

#### 3.1.8.2 废水防治措施

厂区现有工程产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液和生活污水，其中一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水。

生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，设计处理能力规模定为150m3/d，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。飞灰淋溶液进入焚烧厂渗滤液处理站物料浓缩液池一并回喷至焚烧厂焚烧炉。

#### 3.1.8.3 噪声污染防治措施

垃圾焚烧发电厂在运行过程中，噪声源主要有冷却塔、汽轮发电机、水泵、引风机、送风机、空压机、锅炉排汽等。

厂内优先选用了低噪声设备，采取厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护等措施。

#### 3.1.8.4 固体废物污染防治措施

- 飞灰

厂区现有填埋场1座，飞灰填埋区总库容8.25万m3。飞灰采用液态螯合剂处理。

飞灰稳定化工艺及其流程如下：

飞灰送入灰库后，定量输送至螺旋输送机，再由螺旋给料器送至混炼机，按设计的配比飞灰在混炼机内混合；螯合剂稀释液输送泵及供水系统同时启动，向混炼机供给螯合剂及水。飞灰、螯合剂及水在混炼机内混合，飞灰中的重金属类与螯合剂反应，生成螯合物从而被稳定化。混炼机出来的被稳定化后的浆体，通过稳定化成型机成型，最后在养护间进行养护。养护过程中水分大量蒸发，然后再由专用运输车运走。

稳定化后的飞灰浸出液中危害成分浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）表1规定的限值，二噁英含量低于3ugTEQ/kg，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）的入场要求，定期将稳定化后飞灰运送至本公司填埋场安全填埋处理。

2、其他一般固废

炉渣运送至哈尔滨威士清环保科技有限公司处置。职工生活垃圾、渗滤液处理站污泥、除臭装置废活性炭入本项目垃圾焚烧炉焚烧处理。化学水处理系统废膜由生产厂家回收。

3、危险废物

废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶、除尘器废布袋、实验室废液、渗滤液处理站废过滤膜属于危险废物，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置。

#### 3.1.8.5 地下水污染防治措施

1、重点防渗区：主要包括垃圾池、垃圾卸料平台、卸料大厅、渗滤液收集池、污水处理站内各处理池（含调节池）、渗滤液输送管线、危险废物贮存库、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、初期雨水收集池、全厂事故池、柴油罐区、飞灰填埋库区、调节池。

①垃圾池、渗滤液收集池采取了环氧玻璃鳞片两道200μm+1.5mm厚水泥基渗透结晶+钢筋混凝土结构板+50mm厚C20混凝土保护层+1.5mm厚聚氨酯防水涂料+100mm厚C15混凝土垫层+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施；

垃圾卸料平台、卸料大厅、渣池1.5mm厚水泥基渗透结晶+钢筋混凝土结构板+50mm厚C20混凝土保护层+1.5mm厚聚氨酯防水涂料+100mm厚C15混凝土垫层+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施；

污水处理站浓缩液池采取了1.5mm厚水泥基渗透结晶+环氧玻璃鳞片两道200μm+钢筋混凝土结构板+1.5mm厚SBS沥青卷材两道+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施，其余池体、渗滤液输送管线采取了环氧煤沥青+钢筋混凝土结构板+1.5mm厚SBS沥青卷材两道+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施。

初期雨水收集池采取了环氧煤沥青+钢筋混凝土结构板+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施；

全厂事故池采取了20mm厚聚合物水泥砂浆+钢筋混凝土结构板+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施。

柴油罐区采取了钢筋混凝土结构板+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施；

以上防渗层的防渗性能为6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②危险废物贮存库、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间采取了100mm厚C25砼面层+600g/m2长丝无纺土工布+2mm厚 HDPE土工膜+600g/m2长丝无纺土工布+100mm厚级配石垫层+素土夯实（压实系数≥0.94）防渗的措施。

③飞灰填埋库区采用双层防渗结构。调节池为密闭钢筋混凝土结构，采用厚度为35cm，抗渗等级为P8的抗渗混凝土防渗措施，并在内外表面使用耐腐蚀防水涂料进行粉刷。

2、一般防渗区：主要包括地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间、卸料大厅（除重点污染防治区之外的区域）。

地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池采取了20mm厚聚合物水泥砂浆+钢筋混凝土结构板+1.5mm厚SBS沥青卷材两道+素土夯实（压实系数≥0.95）的防渗措施。

渗滤液处理站综合设备间、卸料大厅（除重点污染防治区之外的区域），采取了表面抗渗混凝土+基础防渗的措施。

防渗层的防渗性能为1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

3、简单防渗区：厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统等，进行了地表硬化处理。防渗性能为 1×10-6cm/s。所有排水系统均采用密闭管道输送。

4、焚烧厂设3眼地下水跟踪监测井：本底井1眼：设在场地下水流向上游。污染监视井1眼：设在厂区内；染扩散井1眼：设在厂区地下水流向下游；填埋场设7眼地下水跟踪监测井（其中3眼利用焚烧厂跟踪监测井）。本底井1眼：设在场地下水流向上游。排水井1眼：设在填埋场地下水收集提升井处。污染扩散井2眼：设在地下水流向两侧。污染监视井3眼：各设在场地下水流向下游。

表3.1-16  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（6月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.5 |
| 铁（mg/L） | 0.08 | 0.35 | 0.07 | 1.26 | 1.3 | 0.59 | 0.03L |
| 锰（mg/L） | 0.62 | 2.23 | 1.06 | 0.65 | 4.0 | 0.62 | 0.97 |
| 氨氮（mg/L） | 0.456 | 0.413 | 0.383 | 0.408 | 0.434 | 0.432 | 0.445 |
| 硝酸盐（mg/L） | 1.62 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 2.23 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.7 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.02 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.018 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.006 | 0.005 | 0.004L | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.007 |
| 总硬度（mg/L） | 178 | 178 | 148 | 184 | 419 | 311 | 204 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 437 | 437 | 386 | 449 | 854 | 616 | 485 |
| 氯化物（mg/L） | 81 | 246 | 131 | 107 | 247 | 114 | 147 |
| 硫酸盐（mg/L） | 57 | 29 | 36 | 50 | 21 | 38 | 43 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00032 | 0.00034 | 0.00075 | 0.00023 | 0.00077 | 0.00025 | 0.00026 |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-17  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（7月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 |
| 铁（mg/L） | 0.52 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.03L | 0.05 |
| 锰（mg/L） | 0.6 | 2.79 | 0.45 | 1.47 | 0.58 | 0.6 | 0.66 |
| 氨氮（mg/L） | 0.358 | 0.476 | 0.437 | 0.496 | 0.414 | 0.307 | 0.301 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.46 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 8.82 | 1.0 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.8 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.017 | 0.004L | 0.009 |
| 总硬度（mg/L） | 160 | 421 | 70.2 | 417 | 435 | 409 | 291 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 352 | 948 | 243 | 970 | 984 | 860 | 630 |
| 氯化物（mg/L） | 10L | 241 | 46 | 214 | 246 | 192 | 158 |
| 硫酸盐（mg/L） | 13 | 58 | 34 | 194 | 233 | 128 | 63 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.06 | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.43 | 0.05L | 0.12 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-18  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（8月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
| 铁（mg/L） | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| 锰（mg/L） | 0.74 | 4.5 | 0.92 | 1.05 | 0.57 | 1.36 | 1.46 |
| 氨氮（mg/L） | 0.447 | 0.422 | 0.408 | 0.402 | 0.467 | 0.484 | 0.41 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.45 | 0.6 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.02 | 0.019 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.011 | 0.026 | 0.005 | 0.042 | 0.006 | 0.009 |
| 总硬度（mg/L） | 172 | 438 | 159 | 390 | 436 | 442 | 398 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 339 | 918 | 497 | 813 | 957 | 880 | 945 |
| 氯化物（mg/L） | 71 | 226 | 166 | 122 | 236 | 247 | 248 |
| 硫酸盐（mg/L） | 13 | 58 | 34 | 194 | 233 | 128 | 63 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-19  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（9月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.1 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.18 | 0.04 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰（mg/L） | 0.14 | 0.52 | 12.6 | 5.84 | 0.09 | 0.33 | 0.07 |
| 氨氮（mg/L） | 0.193 | 0.451 | 0.412 | 0.305 | 0.388 | 0.193 | 0.11 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.23 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1.7 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.015 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总硬度（mg/L） | 202 | 426 | 220 | 203 | 112 | 106 | 126 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 430 | 930 | 728 | 468 | 230 | 225 | 259 |
| 氯化物（mg/L） | 90.5 | 202 | 204 | 113 | 31.5 | 36.5 | 39 |
| 硫酸盐（mg/L） | 59 | 58 | 8L | 51 | 14 | 19 | 30 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-20  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（10月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 7.1 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.09 | 0.69 | 0.03L | 0.1 | 0.03L | 0.05 |
| 锰（mg/L） | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.72 | 0.22 | 1.75 | 0.42 |
| 氨氮（mg/L） | 0.034 | 0.45 | 0.397 | 0.406 | 0.459 | 0.49 | 0.398 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.67 | 0.24 | 0.06 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 0.59 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 2.7 | 1.6 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.02 | 0.024 | 0.022 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 总硬度（mg/L） | 153 | 428 | 112 | 261 | 417 | 401 | 341 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 344 | 956 | 257 | 521 | 887 | 785 | 659 |
| 氯化物（mg/L） | 79 | 216 | 52 | 56 | 236 | 176 | 226 |
| 硫酸盐（mg/L） | 37 | 94 | 38 | 102 | 224 | 47 | 126 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00003 | 0.00002L | 0.00005 | 0.00002L | 0.00004 | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-21  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（11月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.6 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.07 | 0.59 | 0.1 | 0.44 | 0.46 | 0.03L |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 1.28 | 0.08 | 1.56 | 0.09 | 0.06 | 0.01L |
| 氨氮（mg/L） | 0.048 | 0.082 | 0.113 | 0.488 | 0.093 | 0.071 | 0.149 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.39 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.96 | 0.4 | 1.63 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 2.4 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.02 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.017 |
| 总硬度（mg/L） | 164 | 248 | 158 | 244 | 140 | 136 | 160 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 348 | 654 | 280 | 554 | 262 | 255 | 357 |
| 氯化物（mg/L） | 78 | 227 | 44 | 172 | 47 | 43 | 56 |
| 硫酸盐（mg/L） | 38 | 43 | 37 | 17 | 32 | 29 | 25 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

表3.1-22  地下水跟踪监测井地下水质量检测结果表（12月）

| 监测项目 | 厂内上游本底监测井1# | 排水井2# | 污染扩散监测井3# | 污染扩散监测井4# | 污染跟踪监测井5# | 污染跟踪监测井6# | 污染跟踪监测井7# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.31 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰（mg/L） | 0.32 | 1.14 | 0.31 | 0.49 | 0.27 | 0.37 | 0.64 |
| 氨氮（mg/L） | 0.199 | 0.313 | 0.146 | 0.468 | 0.202 | 0.415 | 0.41 |
| 硝酸盐（mg/L） | 1.46 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.04 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 1.9 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.017 | 0.017 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.038 | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.006 | 0.005 |
| 总硬度（mg/L） | 250 | 217 | 121 | 134 | 314 | 410 | 159 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 522 | 574 | 194 | 256 | 627 | 944 | 267 |
| 氯化物（mg/L） | 121 | 192 | 9 | 50 | 153 | 178 | 47 |
| 硫酸盐（mg/L） | 38 | 8L | 8L | 16 | 51 | 50 | 22 |
| 铅（mg/L） | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 镉（mg/L） | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 铍（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L |
| 钡（mg/L） | 0.0025L | 0.16 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.21 |
| 镍（mg/L） | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |

根据五常深能环保有限公司跟踪监测井地下水自行检测报告，除铁、锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，铁、锰超标为原生地质条件导致。地下水环境质量变化较小。

### 3.1.9 现有工程污染物排放情况

#### 3.1.9.1 厂区现有工程废气排放情况

（1）有组织废气污染物排放情况

根据《五常深能环保有限公司2025年排污许可证执行报告》（年报）中“四、自行监测情况”，各有组织废气污染物排放情况见下表。

表3.1-23  焚烧炉废气污染物排放浓度情况一览表

| 排放口 编号 | 污染物种类 | 监测 设施 | 许可排放浓度限值 （mg/m3） | 监测结果（折标，小时浓度） （mg/m3） |  |  | 超标 率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |
| DA001 | 二噁英类 | 手工 | 0.1 | 0.0046 | 0.0068 | 0.0057 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 自动 | 100 | 2.311 | 93.342 | 45.374 | 0 |
|  | 氯化氢 | 自动 | 60 | 3.228 | 52.93 | 22.349 | 0 |
|  | 颗粒物 | 自动 | 30 | 1.893 | 7.528 | 4.199 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 300 | 21.616 | 276.707 | 205.907 | 0 |
|  | 锑 ，砷 ，铅 ，铬 ，钴 ，铜 ，锰 ，镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 手工 | 1.0 | 0.0234 | 0.702 | 0.21073 | 0 |
|  | 一氧化碳 | 自动 | 100 | 0.001 | 84.16 | 2.722 | 0 |
|  | 镉 ，铊及其化合物（以Cd+Tl计） | 手工 | 0.1 | 未检出 | 0.000287 | 0.000537 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | 未检出 | 0.0094 | 0.00157 | 0 |
| DA002 | 氨（氨气） | 手工 | / | 0.32 | 1.48 | 0.6442 | 0 |
|  | 臭气浓度 | 手工 | 2000（无量纲） | 630 | 1737 | 1207 | 0 |
|  | 硫化氢 | 手工 | / | 0.019 | 0.037 | 0.02558 | 0 |

表3.1-24  有组织废气污染物排放浓度情况一览表

| 排放口 编号 | 污染物种类 | 监测 设施 | 许可排放速率 （kg/h) ） | 监测结果（kg/h） |  |  | 超标 率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |
| DA002 | 氨（氨气） | 手工 | 8.7 | 0.216 | 0.69 | 0.423 | 0 |
|  | 臭气浓度 | 手工 | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 手工 | 0.58 | 0.001 | 0.002 | 0.00108 | 0 |

由上表可知，2025年自行监测开展情况：DA001焚烧炉烟囱排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、重金属、二噁英类的污染物排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单。垃圾池恶臭排气筒（DA002）排放的氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。

企业已安装废气在线监测并与生态环境主管部门联网，根据厂区2025年4月~6月在线数据，DA001焚烧烟气排口中颗粒物小时浓度值为 0.036-9.623mg/m3，二氧化硫小时浓度值为22.283-93.342mg/m3，氮氧化物小时浓度值为187.374-245.636mg/m3，一氧化碳小时浓度值为0.733-72.175mg/m3，氯化氢小时浓度值为4.056-45.757mg/m3，各污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单标准限值稳定达标排放。

（2）无组织废气污染物排放情况

根据《五常深能环保有限公司2025年排污许可证执行报告》（年报）中“四、自行监测情况”。2025年自行监测开展情况：厂界各污染物最大排放浓度分别为：氨0.1375mg/m3、硫化氢0.001mg/m3、臭气浓度17.75（无量纲）、非甲烷总烃2.43mg/m3、颗粒物0.292mg/m3，厂界氨、硫化氢、臭气浓度、臭气浓度满足《恶臭污染物排放排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准，厂界颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

#### 3.1.9.2 厂区现有工程废水排放情况

根据《五常深能环保有限公司渗滤液排放水检测项目报告》（2025年11月17日）、（2025年12月9日），渗滤液处理站进水及出水监测结果见下表。

表3.1-25  渗滤液处理站废水监测结果  单位：mg/L

| 项目 | 监测点位及检测结果（mg/L） |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 处理前 | 处理后 |  |
| pH | 6.2 | 7.2 | 6.0~9.0无量纲 |
| 化学需氧量 | 3.67×104 | 15 | 50 |
| 五日生化需氧量 | 1.08×104 | 3.9 | 10 |
| 氨氮 | 1.32×103 | 1.49 | 5 |
| 色度 | 2000 | 5L | 20度 |
| 粪大肠菌群 | 2.3×102 | ＜20 | 2000MPN/L |
| 总磷 | 124 | 0.06 | 0.5 |
| 石油类 | 7.17 | 0.1 | 1.0 |
| 硫酸盐 | 160 | 8L | 250 |
| 铁 | 27.0 | 0.03L | 0.3 |
| 锰 | 10.2 | 0.01L | 0.1 |
| 氯化物 | 779 | 227 | 250 |
| 总硬度 | 1.08×104 | 31.4 | 450 |
| 总碱度 | 2.01×104 | 69.1 | 350 |
| 溶解性总固体 | 2.55×104 | 950 | 1000 |
| 总氮 | 1.84×103 | 12.9 | 15 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.050L | 0.050L | 0.5 |
| 总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 总铅 | 0.5 | 0.01L | 0.1 |
| 总镉 | 0.10 | 0.001L | 0.01 |
| 总砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.1 |
| 总铬 | 0.29 | 0.03L | 0.1 |
| 六价铬 | 0.070 | 0.014L | 0.05 |
| 总余氯 | / | 0.12 | 0.1-0.2 |

注：L为低于检出限

由上表可知，渗滤液处理站处理后出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）间冷开式循环冷却水补充水标准，其中重金属（总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2限值要求，回用不外排。

根据《五常深能环保有限公司电厂废水检测项目报告》（2025年6月5日）（见附件4），排放废水监测结果见下表。

表3.1-26  外排废水监测结果  单位：mg/L

| 项目 | 检测结果（mg/L） | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 7.1~7.5 | 6~9无量纲 |
| COD | 13 | 350 |
| BOD5 | 3.4 | 200 |
| 氨氮 | 0.171 | 25 |
| 色度 | 10倍 | 30 |
| 悬浮物 | 36 | 300 |
| 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000MPN/L |
| 总氮 | 2.13 | 40 |
| 总磷 | 0.09 | 4 |
| 动植物油 | 0.43 | 100 |

由上表可知，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、部分冷却塔排污水、生活污水（经化粪池处理后）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标后排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。

#### 3.1.9.3 厂区现有工程噪声排放情况

本次评价对厂区边界进行噪声监测，根据监测结果，厂界噪声昼间监测值为51-54dB（A），夜间监测值为40-44dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表3.1-27  厂区噪声排放情况一览表     单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测地点 | 昼Leq |  | 夜Leq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 |
| 2025.06.20 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 53 | 22:00 | 42 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 54 | 22:20 | 44 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 54 | 22:40 | 43 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 52 | 23:00 | 41 |
| 2025.06.21 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 52 | 22:00 | 43 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 54 | 22:20 | 43 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 53 | 22:40 | 42 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 51 | 23:00 | 40 |
| 标准限值 |  | 60 |  | 50 |  |

#### 3.1.9.4 厂区现有工程固体废物处置情况

（1）飞灰处置情况

根据《五常深能环保有限公司螯合物检测项目报告》（2025年6月11日）、《五常深能环保有限公司自行检测项目报告》（2025年5月26日）可知（见附件4），厂区现有工程稳定化飞灰的监测数据见下表。

表3.1-28  稳定化飞灰监测报告数据统计表

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 0.000117 | mg/L | 0.05 |
| 砷 | 0.00210 | mg/L | 0.3 |
| 硒 | 0.00010L | mg/L | 0.1 |
| 六价铬 | 0.05L | mg/L | 1.5 |
| 钡 | 0.0562 | mg/L | 25 |
| 铍 | 0.0073 | mg/L | 0.02 |
| 镉 | 0.08 | mg/L | 0.15 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 4.5 |
| 铜 | 0.02L | mg/L | 40 |
| 镍 | 0.16 | mg/L | 0.5 |
| 铅 | 0.06L | mg/L | 0.25 |
| 锌 | 0.15 | mg/L | 100 |
| 二噁英 | 0.002 | ugTEQ/kg | 3 |

注：L为低于检出限

由上表可知，稳定化飞灰浸出液中危害成分浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）表1规定的限值，二噁英含量低于3ugTEQ/kg，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）的入场要求，定期将稳定化后飞灰运送厂区内填埋场安全填埋处理。

（2）炉渣

根据《五常深能环保有限公司炉渣检测项目报告》（2025年6月24日）（见附件4），厂区现有工程炉渣的热灼率监测数据见下表。

表3.1-29  炉渣热灼率监测报告数据统计表

| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热灼减率 | 3.14 | % | 5.0 |

根据上表可知，炉渣热灼率满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。本项目炉渣送至哈尔滨威士清环保科技有限公司综合利用。

（3）固体废物处置情况

现有工程固体废物产生情况见下表。

表3.1-30  现有工程固废产生情况一览表

| 名称 | 项目 |  | 性质分类 | 数量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 炉渣 |  | SW03，代码：441-001-S03 | 32611 | 哈尔滨威士清环保科技有限公司进行综合利用 |
|  | 飞灰 | 稳定化后 | HW18，代码：772-002-18 | 3680 | 送至厂区填埋场进行卫生填埋 |
|  | 渗滤液处理站污泥 |  | SW07，代码：900-001-S09 | 1947 | 厂内焚烧 |
|  | 生活垃圾 |  | 类别：SW64，代码：900-099-S64 | 11.55 | 厂内焚烧 |
|  | 除臭装置废活性炭 |  | 类别：SW59，代码：900-008-S59 | 0.2 | 厂内焚烧 |
|  | 化学水处理系统废膜 |  | SW17，代码：900-099-S17 | 1.0 | 由厂家更换回收处理 |
|  | 除尘器废布袋 |  | 危险废物 HW49：900-041-49 | 0.9 | 黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置 |
|  | 废机油 |  | 危险废物 HW08：900-249-08 | 3.0 |  |
|  | 废变压器油 |  | 危险废物 HW08：900-220-08 | 5.6t/5a |  |
|  | 废油桶 |  | 危险废物 HW49：900-041-49 | 1.0 |  |
|  | 实验室废液 |  | 危险废物 HW49：900-047-49 | 0.3 |  |
|  | 渗滤液处理站废过滤膜 |  | 危险废物 HW49：900-041-49 | 0.45 |  |
|  | 废油漆 |  | 危险废物 HW12：900-299-12 | 0.25 |  |
|  | 废油漆桶 |  | 危险废物 HW49：900-041-49 | 0.25 |  |

#### 3.1.9.5 厂区现有工程污染物排放总量

1、现有工程许可排放量

根据企业现有排污许可证可知，厂区现有工程的污染物许可排放量见下表。

表3.1-31  厂区现有工程污染物许可排放量一览表  单位：t/a

| 污染物种类 | 排污许可证核算排放许可总量 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 22.14 |
| SO2 | 88.57 |
| NOx | 276.79 |

2、现有工程实际排放总量

根据《五常深能环保有限公司2024年排污许可证执行报告》（年报）中“六、实际排放情况及达标判定分析”，污染物实际排放总量未超出核定排放总量。

表3.1-32  现有工程总量达标情况一览表  单位：t/a

| 污染物种类 | 现有工程实际排放量 | 排放许可总量 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.387527 | 22.14 | 是 |
| SO2 | 16.086459 | 88.57 | 是 |
| NOx | 56.118126 | 276.79 | 是 |

#### 3.1.9.6 排污许可执行和环境管理制度建立调查情况

五常深能环保有限公司已申报了排污许可证，许可证编号：91230184MA1C9U0789001V。

五常深能环保有限公司取得排污许可证后，按照排污许可管理要求，企业按时开展自行监测，填报完成了月报、季报及年报排污许可执行报告，建立了环境管理台账。并在生产装置发生变化时及时申请排污许可证变更。2024年年报排污许可执行报告表明，各项污染物实际排放总量均满足排污许可总量要求。

#### 3.1.9.7 现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施

通过以上分析，五常深能环保有限公司环保手续齐全，各项污染物均可达标排放，固体废物均得到合理处置，环保手续齐全，管理较规范，厂内无现存环境问题。无需提出“以新带老”措施。至今无环保投诉事件发生。

# 3.2建设项目概况

### 3.2.1建设内容

（1）项目名称：五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目

（2）建设单位：五常深能环保有限公司

（3）建设地点：黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村

（4）建设性质：技改

（5）建设规模：本次技改依托现有的焚烧发电厂（日焚烧生活垃圾600t），拟利用空余的焚烧能力缺口。掺烧后处置规模为生活垃圾480t/d、污泥21t/d（含水率60%），掺烧比例3.5%，满足《生活垃圾焚烧炉协同处置污泥技术规范》（T/ACEF 067-2023）表1中“入炉污泥含水率55~65%，掺烧比≤7%”的要求。一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）44.4t/d，掺烧比例7.4%、烟草废料15.6t/d，掺烧比例2.6%、医疗终端垃圾（豁免）33t/d，掺烧比例5.5%、农药包装废弃物（豁免）6t/d，掺烧比例1%。掺烧后焚烧炉的处理量保持不变，发电量不增加。如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。

（6）劳动定员及生产天数：不新增劳动定员，年运行8000h

（7）项目投资及资金筹措：项目总投资38万元

（8）建设期：1个月，2026年3月~2026年4月

（9）项目占地面积：厂区总面积73974m2，技改后不新增占地面积

本次技改项目主要是拟利用现有工程建设的1台600t/d机械炉排焚烧炉空余的焚烧能力，掺烧协同处置一般固体废物、医疗终端垃圾（豁免）及农药包装废弃物（豁免）。依托现有垃圾接收及贮存系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、给排水系统、渗滤液处理系统、灰渣处理系统和辅助生产系统可满足使用，不新增占地、新建医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间。拟掺烧的一般固废收集和转运由各产生单位负责，不在本次评价范围内，一般固废入厂经检验合格后直接进入垃圾池、医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间，与现有的生活垃圾混合后进入焚烧炉焚烧。

项目名称、规模及基本组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目基本组成表

| 类别 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 垃圾焚烧炉 | 位于主厂房（高49m）内，项目规模600t/d，采用1×600t/d垃圾焚烧线（机械炉排型焚烧炉）、余热锅炉和烟气净化系统；依托现有的焚烧发电厂，拟利用空余的焚烧能力缺口。掺烧后处置规模为生活垃圾480t/d、污泥21t/d（含水率60%），掺烧比例3.5%、一般工业固废44.4t/d，掺烧比例7.4%、烟草废料15.6t/d，掺烧比例2.6%、医疗终端垃圾（豁免）33t/d，掺烧比例5.5%、农药包装废弃物（豁免）6t/d，掺烧比例1%。如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求 | 依托现有 |
|  | 余热锅炉 | 1台余热锅炉，额定蒸发量43.4t/h，蒸汽参数为6.5MPa/450℃。 |  |
|  | 汽轮发电机组 | 配置1台12MW纯凝式汽轮机和1台12MW发电机。MCR工况年发电量约7479万kW·h，年上网电量约5983万kW·h。 |  |
|  | 垃圾卸料大厅 | 垃圾卸料大厅地面标高7.0m，顶标高16.5m，长度为52m，宽度为21m。垃圾卸料门把垃圾卸料大厅与垃圾池分开，卸料门为密闭构造。本工程设置2个卸料门。在垃圾卸料大厅在宽度方向有2%坡度，坡向垃圾池侧，垃圾运输车洒落的渗滤液，经垃圾卸料门前门槛豁口流入垃圾池，再流入渗滤液收集池。 |  |
|  | 垃圾池 | 垃圾池的容积设计为9055m3（长32.5m×宽22.5m×深7m），按照池内贮存垃圾平均容重0.45t/m3，可贮存约4075吨垃圾。掺烧污泥、一般工业固废、烟草废料入场后于垃圾池内分区堆存（各占地约60m2、分别可贮存约324吨掺烧垃圾，可贮存约7天的焚烧量），并设置一处配伍区（占地约20m2）。焚烧时生活垃圾、一般工业固废等在垃圾池内配伍区按照比例进行混合后入炉焚烧。 |  |
|  | 渗滤液收集池 | 渗滤液收集池为392m3。 |  |
|  | 烟囱 | 焚烧炉设置一根高80m烟囱、出口内径1.7m。 |  |
|  | 地磅 | 设置1套60t全自动电子式地磅。 |  |
|  | 上料坡道 | 垃圾运输车经坡道驶入卸料大厅，桥长约80m，桥宽9m，为钢筋混凝土结构，坡道采用有机玻璃密封，入口增设快开封闭门。 |  |
| 辅 助 工 程 | 飞灰 填埋区 | 飞灰填埋区占地面积11531.67m2，有效库容8.25万m3，填埋能力5631.43m3/a，服务年限14.65年。现剩余有效库容7.25万m3，属于平原型垃圾填埋场，填埋场挖深为0.04m-2.74m，填高为0.17m-2.11m。 | 依托现有 |
|  | 化验室 | 对汽、水、垃圾进行人工分析，对垃圾热值等主要参数进行分析，布置在主厂房。 |  |
|  | 压缩空气系统 | 本项目压缩空气机组选用排气量22.8m³/min，排气压力0.85MPa的水冷螺杆空气压缩机1台。 |  |
|  | 冷却塔 | 冷却塔选用规模为3400m³/h机力通风冷却塔1座，组合布置。循环冷却总水量3400m³/h。 |  |
|  | 消防水池 | 消防灭火系统用水利用生产水池储水，贮存于生产水池（兼做消防水池）中，生产水池储水有效容积约1100m³，分成2格独立的水池，其中储存有648m³消防用水。 |  |
|  | 自动控制系统 | 设置全厂中央控制系统。 |  |

续表3.2-1  项目基本组成表

| 辅 助 工 程 | 化学水处理系统 | 本系统不仅为锅炉提供其所需的除盐水，还为全厂其他用户提供所需的化学处理水，化学水处理系统出力为10t/h，工艺为“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”。 | 依托现有 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电力系统 | 发电机出口电压为10.5kV，本项目所发电量除厂用电消耗外，剩余电量以10kv线路直接接入山农变。由厂红线内502开关断路器控制，对侧接入2109间隔并配置一台开关断路器。 |  |
|  | 供暖锅炉房 | 建筑面积为56m2，生产时厂区冬季供暖由余热锅炉提供，焚烧炉检修或停炉时，采用备用2.1MW燃油锅炉供暖。 | 新建 |
| 公 用 工 程 | 给水 | 生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，引入厂区后采用一体化净水器以应对水质中悬浮物等污染物的波动，控制浓缩倍数N不小于3.5，本项目设计处理能力为100m³/h 的净水器2台，1用1备；生活供水水源采用市政自来水。 | 依托现有 |
|  | 排水 | 厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。 本工程新建1座有效容量 V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道 排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统， 经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。 本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。 生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。 垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。渗滤液设计处理能力规模定为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。 |  |

续表3.2-1  项目基本组成表

| 公 用 工 程 | 供电 | 发电机出口电压为10.5kV，厂用电高压电压等级定为10kV，低压电压等级为380V。引风机和厂用变压器等接在10kV母线上，其他用电设备接在380V配电段上。本项目从地区电网引接一回独立于本工程主电源外的10kV线路作保安电源用，容量暂定800kVA，设一台800kVA保安变压器，容量满足全厂安全停机停炉需要。 | 依托现有 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供暖 | 生产时厂区冬季供暖由余热锅炉提供，焚烧炉检修或停炉时，采用备用2.1MW燃油锅炉供暖。 | 新建 |
| 储 运 工 程 | 柴油储罐 | 厂内设1个30m3柴油储罐，最大存储量为25t，为地下双层罐。 | 依托现有 |
|  | 氨水储存罐 | 厂内设2个25m3氨水储存罐，采用双层不锈钢防漏设计，周围设置围堰，氨水罐区围堰高度1m，长度11.7m，宽度7.2m，容积84m3。 |  |
|  | 石灰仓 | 建设1座90m3生石灰仓；建设1座40m3消石灰仓。 |  |
|  | 活性炭仓 | 建设一座容积为10m3的活性炭储仓。 |  |
|  | 渣坑 | 焚烧工房内炉渣坑的有效存储容积为360m3，可存储约3日的炉渣量。 |  |
|  | 飞灰仓 | 设110m3灰仓1座。 |  |
|  | 飞灰螯合物暂存间 | 用于存储稳定化后的飞灰，建筑面积168m2。 |  |
|  | 危险废物贮存库 | 设置一座危险废物贮存库，面积为32m2，位于飞灰螯合物暂存间内独立区域。 |  |
|  | 生活垃圾运输通道 | 厂内地磅至卸料大厅之间生活垃圾运输通道采取密闭形式，定期冲洗。 |  |
|  | 垃圾池 | 掺烧污泥、一般工业固废、烟草废料入场后于垃圾池内分区堆存（各占地约60m2、可贮存约324吨垃圾，可贮存约7天的焚烧量）。 |  |
|  | 医疗终端垃圾暂存间 | 建筑面积为44.4m2，高约2.8m，采用全封闭、微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。用于存储医疗终端垃圾，最大储存能力为45t，日存日清，不长期储存。焚烧时运至垃圾池内配伍区同生活垃圾、一般工业固废进行混合。 | 新建 |
|  | 农药包装废弃物暂存间 | 建筑面积为44.4m2，高约2.8m，用于存储农药包装废弃物，最大储存能力为22t。焚烧时运至垃圾池内配伍区同生活垃圾、一般工业固废进行混合。地面设置导流沟和集液槽，用于收集农药残液。 |  |
| 环 保 工 程 | 废气 | 焚烧炉烟气净化：设置“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的净化装置，经80m高烟囱排放。 | 依托现有 |
|  |  | 臭气处理：在垃圾池通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压。在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。在卸料大厅进、出口处设置空气幕。在垃圾池上部设抽气风道，由鼓风机抽取作为焚烧炉燃烧空气，使得垃圾池保持负压状态。在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m处排气筒排入大气。 |  |

续表3.2-1  项目基本组成表

| 环 保 工 程 | 废气 | 渗滤液处理站厌氧系统、污泥间等为封闭系统，设置机械送排风系统，将厌氧系统及污泥间等的恶臭污染物送焚烧炉作助燃气。 | 依托现有 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本工程消石灰、生石灰、飞灰、活性炭等粉状物料均储存在封闭的储仓内，在生石灰仓、消石灰仓、飞灰仓、活性炭仓的仓顶分别设一台袋式除尘器处理装卸料过程产生的含尘气体，共4台，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。 |  |
|  |  | UASB厌氧反应器产生的沼气，正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，规模为250m3/h在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置，火炬高度6m。 |  |
|  |  | 在线监测系统：焚烧炉运行工况在线监测设备测量位置在烟囱上，测量项目包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、一氧化碳浓度，烟气流量、温度、湿度、压力、含氧量。监测结果应与生态环境行政主管部门联网，并按照生态环境行政主管部门要求在厂区电子显示板公开数据，确保达标排放。 |  |
|  |  | 2.1MW燃油锅炉烟气通过1根20m高烟囱排放；柴油储罐密闭。 | 新建 |
|  |  | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 |  |
|  | 废水 | 本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。 生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。 垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。渗滤液设计处理能力规模定为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。 渗滤液处理站设计处理能力规模定为150m3/d，主要处理垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水。 | 依托现有 |

续表3.2-1  项目基本组成表

| 环 保 工 程 | 废水 |  | 渗滤液收集池：垃圾池底部设置392m3渗滤液收集池。 | 依托现有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初期雨水收集池：设1座189.88m3初期雨水收集池。 |  |
|  |  |  | 事故池：设1座513m3事故池。 |  |
|  | 噪声 |  | 厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护 |  |
|  | 地下水污染防治 |  | 重点防渗区：主要包括垃圾池、卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池。其中垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池，防渗层的防渗性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间采取100mm厚C25砼面层+600g/m2长丝无纺土工布+2mm厚 HDPE土工膜+600g/m2长丝无纺土工布+100mm厚级配石垫层+素土夯实（压实系数≥0.94）防渗的措施。一般防渗区：主要包括地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间，防渗层的防渗性能为1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。简单防渗区：厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统等，进行地表硬化处理。防渗性能为1×10-6cm/s。 | 农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间防渗新建；其余依托现有 |
|  |  |  | 地下水监测井：设3眼地下水跟踪监测井。本底井1眼：设在场地下水流向上游。污染监视井1眼：设在厂区内污染扩散井1眼：设在厂区地下水流向下游 | 依托现有 |
|  | 固废 | 一般固废 | 生活垃圾：送入焚烧炉处理。 |  |
|  |  |  | 炉渣外售哈尔滨威士清环保科技有限公司综合利用；除臭装置废活性炭厂内焚烧处理；渗滤液处理站污泥厂内焚烧处理；化水系统废膜生产厂家回收利用。 |  |
|  |  | 危险废物 | 飞灰：灰仓1座，1套飞灰稳定化系统，处理能力5t/h，飞灰主要为烟气处理系统反应生成物和布袋除尘器过滤的烟尘，飞灰经稳定化后运至飞灰螯合物暂存间，建筑面积168 m2，送厂区内飞灰填埋场填埋处置。 |  |
|  |  |  | 废变压器油、除尘器废布袋、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、实验室废液、渗滤液处理站废过滤膜：为危险废物，暂存于危险废物贮存库，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置。 |  |
|  |  |  | 危险废物贮存库：面积为32m2，位于飞灰螯合物暂存间内独立区域。 |  |
|  |  | 飞灰稳定化间 | 考虑垃圾成分变化的因素，飞灰稳定化规模确定为5t/h，位于烟气净化区附屋内，面积118m2。 |  |
|  |  | 飞灰螯合物暂存间 | 建筑面积168m2。框架结构，墙体采用200mm厚加气混凝土砌块，现浇钢筋混凝土结构，轻钢屋面。 |  |
|  | 事故油池 |  | 升压站配套建设1座14.5m3事故油池，用来收集废变压器油。 |  |

续表3.2-1  项目基本组成表

| 依托工程 | 垃圾 运输 | 五常市环卫局负责将生活垃圾运至厂内。拟掺烧的一般工业固废等收集和转运由各产生单位负责。 | 依托现有 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 飞灰处置 | 本项目飞灰稳定化后送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。 |  |
|  | 炉渣处置 | 本项目炉渣外售综合利用，综合利用单位为哈尔滨威士清环保科技有限公司，位于五常深能环保有限公司院内，该项目使用垃圾焚烧发电厂的炉渣，年处理炉渣量8万吨。 |  |
|  | 给水工程 | 生产用水来自黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，该污水处理厂规模为1万t/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准。污水处理厂中水引入厂区后采用一体化净水器进行处理。产能不新增，依托现有供水方式可行。 |  |
|  | 排水工程 | 部分冷却塔排污水、锅炉化水除盐水设备反冲洗水、主厂房地面清洁废水、生活污水排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，该污水处理厂规模为1万t/d，处理工艺为“格栅+EBIS生化池+沉淀过滤+消毒工艺”。 产能不新增，依托现有排水方式可行。 |  |

### 3.2.2原辅材料

一、主要原辅材料及燃料辅料用量变化

现有工程焚烧的全部为生活垃圾，技改后生活垃圾掺烧部分生活污水处理厂污泥、烟草废料、一般工业固体废物、医疗终端废物及农药包装废弃物，变化情况见下表。如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。

掺烧后焚烧物料组分元素情况（以生活垃圾平均值进行计算），可以看出掺烧后各元素及热值变化较掺烧前变化不大，掺烧后烟气量在焚烧炉设计范围内，因此石灰、氨水及活性炭等辅料用量基本不变，辅料用量均在设计范围内。螯合剂用于飞灰稳定化使用。厂内设2个25m3氨水储存罐，采用双层不锈钢防漏设计，周围设置容积84m3围堰。

本项目技改后主要原辅材料消耗情况见3.2-2。

表3.2-2  本项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 项 目 | 技改前现有工程(t/a) | 技改后(t/a) | 变化量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 175200 | 175200 | / |
| 2 | 污泥（含水率60%） | 0 | 7665 | +7665 |
| 3 | 一般工业固废 | 0 | 16206 | +16206 |
| 4 | 烟草废料 | 0 | 5694 | +5694 |
| 5 | 医疗终端垃圾（豁免） | 0 | 12045 | +12045 |
| 6 | 农药包装废弃物（豁免） | 0 | 2190 | +2190 |
| 7 | 生石灰 | 1370 | 1370 | / |
| 8 | 消石灰 | 239.73 | 239.73 | / |
| 9 | 活性炭 | 84 | 98.5 | +14.5 |
| 10 | 35#柴油 | 120 | 127.4 | +7.4 |
| 11 | 透平油 | 5 | 5 | / |
| 12 | 氨水（20%） | 582 | 582 | / |
| 13 | 阻垢剂 | 8 | 8 | / |
| 14 | 螯合剂（硫代氨基羧酸盐） | 267 | 270 | +3 |

二、技改后入炉物质情况

（1）生活垃圾

本次技改不新增生活垃圾的来源地。生活垃圾成分经现场采样，垃圾热值大于5000千焦/千克，满足《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》要求，见表3.2-3。

表3.2-3  生活垃圾成分表

| 干燥基可燃组分含量 | 77.21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥基高位热值 | 1843 | kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿基高位热值 | 7615 | kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿基低位热值 | 5597 | kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 混合样 | 砖瓦陶瓷 | 玻璃 | 金属 | 灰土类 | 混合类 | 厨余 | 纸 | 橡塑类 | 纺织类 | 木竹 |
| 原生垃圾 | 100.00% | 0.00% | 0.68% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 56.99% | 11.26% | 21.25% | 2.88% | 6.35% |
| 总成分分析 | 100.00% | 0.00% | 0.67% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 10.61% | 5.96% | 10.24% | 2.39% | 1.32% |
| / | 合计 | 可燃物 | 灰分 | 水分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥基可燃组分 | 100.00% | 77.21% | 22.79% | 15.34% |  |  |  |  |  |  |  |
| / | C | H | N | S | O | Cl |  |  |  |  |  |
| 干燥基 | 40.4% | 4.91% | 1.28% | 0.621% | 28.5% | 0.652% |  |  |  |  |  |
| mg/kg | Hg | As | Pb | Cd | Cr |  |  |  |  |  |  |
| 干燥基 | 0.028 | 0.411 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |  |  |

根据检测数据，现有处置的生活垃圾低位热值为5597kJ/kg，含水率为15.34%，考虑垃圾在厂区垃圾池储存过程中约10~30%的渗滤液析出，渗滤液的析出将增加垃圾热值。按年平均析出15%的渗滤液考虑，一般垃圾水分每降低1%，其热值增加125-168kJ/kg，本环评按照125kJ/kg考虑，热值增加1875kJ/kg，则入炉垃圾热值为5597+1875=7472kJ/kg。

（2）污泥

本项目掺烧进厂含水率60%的黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂（生活污水处理厂）污泥，进厂前须由污泥产生单位进行脱水处理，由污泥产生单位采用专用的污泥运输车运至厂内，直接在垃圾池内分区存放，垃圾池设置配伍区。污泥进厂后无需干化处理，直接入焚烧炉协同处置。污水处理厂产生污泥进厂时需提供含水率低于60%的检测报告。污泥运输车由污泥产生单位负责清洗。

本项目在技改运营后须严格执行环境管理制度，对接收的一般固废进行台账记录，不得接收来源不明的、成分不符合要求的一般固废以及危险废物。

固废产生单位应定期委托第三方有资质单位定期对出厂固体废物进行检测，检测指标包括湿基低位发热量、水分、挥发分、灰分、固定碳、硫、氢、氧、氮、氯、铅、锑、锡、锰、镉、铬、镍、钴、铜、汞、砷、铊、磷、氟，确保掺烧固体废物后焚烧炉烟气排放仍能达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）限值要求。

表3.2-4  污水处理厂污泥成分及热值分析表

| 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 低位热值 | kJ/kg | 1345 |
| 含水率 | % | 56.54 |
| 灰分 | % | 61.09 |
| 挥发分 | % | 14.5 |
| 固定碳 | % | 1.35 |
| 碳 | % | 21.0 |
| 氢 | % | 3.05 |
| 氮 | % | 3.8 |
| 硫 | % | 3.04 |
| 氧 | % | 7.97 |
| 氯 | % | 0.14 |
| Hg | mg/L | 0.00009 |
| Cr | mg/L | 0.03 |
| Pb | mg/L | 未检出 |
| As | mg/L | 0.0106 |
| Cd | mg/L | 未检出 |

污泥重金属中 Cr、Cd、Pb、Hg、As等重金属含量均满足《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）中对应的控制限值。

（3）一般工业固废

本项目掺烧的一般工业固体废物主要是五常市企业生产过程中产生的不具有回收利用价值的一般工业固体废物，其性质与生活垃圾相近，主要包括废旧纺织品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废塑料制品、废复合包装类等。来源于榆树市辉煌有限公司，本项目不设置一般固废分切、破碎等预处理系统，由供应商自行处理。一般工业固废、烟草废料由产生企业委托专业运输机构运送到项目厂区内，直接在垃圾池内分区存放，垃圾池设置配伍区。一般工业固废运输车由运输单位负责清洗。

表3.2-5  一般固废成分及热值分析表

| 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 低位热值 | kJ/kg | 10670 |
| 含水率 | % | 43.21 |
| 灰分 | % | 48.23 |
| 挥发分 | % | 50.5 |
| 固定碳 | % | 1.27 |
| 碳 | % | 31.8 |
| 氢 | % | 6.14 |
| 氮 | % | 1.31 |
| 硫 | % | 0.762 |
| 氧 | % | 11.2 |
| 氯 | % | 0.954 |
| Hg | mg/kg | 0.337 |
| Cr | mg/kg | 146 |
| Pb | mg/kg | 63.8 |
| As | mg/kg | 5.17 |
| Cd | mg/kg | 未检出 |

表3.2-6  烟草废料成分及热值分析表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 低位热值kJ/kg | 5234~12686 |
| 含水率% | 25~30 |
| 灰分% | 5~10 |
| 可燃成分% | 25~60 |
| 碳% | 45~55 |
| 氢% | 5~7 |
| 氧% | 35~45 |
| 氮% | 1~2.9 |
| 硫% | 0.04~0.09 |
| 氯% | 0.5~16.8 |
| 汞mg/kg | 0.245 |

（4）医疗终端垃圾、农药包装废弃物

本项目仅焚烧处理按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后的感染性废物和损伤性废物。

掺烧的医疗终端垃圾（豁免）来源于五常市各医院，农药包装废弃物（豁免）来源于五常市政府部，由产生企业委托专业运输机构运送到项目厂区内，存储于医疗终端垃圾暂存间、农药包装废弃物暂存间内，焚烧时运至垃圾池内配伍区同生活垃圾、一般工业固废按照比例进行混合后入炉焚烧。固废运输车由运输单位负责清洗。

表3.2-7  医疗终端垃圾成分及热值分析表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 低位热值kJ/kg | 5234~12686 |
| 含水率% | 20~40 |
| 灰分% | 5~10 |
| 可燃成分% | 25~60 |
| 碳% | 13~30 |
| 氢% | 1.8~4.2 |
| 氮% | 0.3~0.7 |
| 氧% | 10~25 |
| 硫% | 0.04~0.09 |
| 氯% | 0.5~16.8 |
| 汞mg/kg | 0.245 |

表3.2-8  农药包装废弃物成分及热值分析表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 低位热值kJ/kg | 5234~12686 |
| 含水率% | 0.1~0.5 |
| 灰分% | 1~4 |
| 可燃成分% | 92~97 |
| 碳% | 70~80 |
| 氢% | 10~15 |
| 氧% | 5~10 |
| 氮% | 1~2.9 |
| 硫% | 0.04~0.09 |
| 氯% | 0.5~16.8 |
| 汞mg/kg | 0.245 |

三、掺烧可行性论证

（1）掺烧可行性分析

掺烧一般工业固废的前提条件是掺烧后现有的设施设备仍能安全稳定运行。

焚烧炉参数如下所示：

表3.2-9  本项目焚烧系统性能参数表

| 序号 | 性能参数名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉数量 | 台 | 1 |
| 2 | 焚烧炉单台处理量 | t/h | 600 |
| 3 | 焚烧炉超负荷运行时的处理量 | t/h | 660 |
| 4 | 焚烧炉MCR点入炉垃圾热值 | kJ/kg | 6700 |
| 4 | 焚烧炉年正常工作时间 | h | ≥8000 |
| 5 | 折算额定处理量的年利用小时数 | h | 6570 |
| 6 | 垃圾在焚烧炉中的停留时间 | h | 1.5～2 |
| 7 | 烟气在燃烧室中的停留时间 | s | ≥2 |
| 8 | 燃烧室烟气温度 | ℃ | ＞850 |
| 9 | 助燃空气过剩系数 | / | 1.80 |
| 10 | 助燃空气温度 | ℃ | 230/160 |
| 11 | 焚烧炉允许负荷范围 | % | 70~110 |
| 12 | 燃烧室出口烟气中CO浓度 | mg/Nm³ | ≤50 |
| 13 | 燃烧室出口烟气中O2浓度 | % | 6~10 |
| 14 | 焚烧炉渣热灼减率 | % | ≤5 |

根据项目设计资料，项目单台焚烧炉额定焚烧垃圾量为25t/h，入炉垃圾量可在额定垃圾处理量的70%～110%范围内波动。

当进炉垃圾的热值低于5023kJ/kg时，辅助燃烧器会根据烟道中预设位置的温度自动向炉内喷辅助燃料，以保证使炉内烟气温度达到850℃、停留2s的要求。在焚烧图正常工作范围之外运行，包括长时间在超负荷区域运行，可能导致系统部分部件过度磨损，特别是耐火材料，锅炉壁和管束（腐蚀）以及炉排片。

拟掺烧的一般工业固废低位热值为10670kJ/kg，掺烧比例为7.4%，污泥低位热值为1345kJ/kg，掺烧比例为3.5%，医疗终端垃圾低位平均热值为8960kJ/kg，掺烧比例为5.5%，烟草废料低位热值为8960kJ/kg，掺烧比例为2.6%，农药包装废弃物低位热值为8960kJ/kg，掺烧比例为1%。现有生活垃圾低位热值为7472kJ/kg，焚烧比例为80%。

通过加权平均计算掺烧固废后入炉废物的热值为7630kJ/kg，满足现有焚烧炉设计的入炉低位热值5000kJ/kg，热值方面掺烧是可行的。

（2）掺烧试验及同类案例情况说明

南充市营（山）蓬（安）仪（陇）三县城镇废弃物集中处置项目，该项目位于四川省南充市营山县回龙镇团山村3组。现有2台450t/d焚烧炉，将原生产规模日处理生活垃圾900吨调整为设计入炉量为生活垃圾739.5t/d、生物质废料桔梗3t/d、绿化垃圾（含航道）15t/d、装修垃圾45t/d、医疗终端垃圾4.5t/d、餐厨终端垃圾18t/d、造纸、纸制品、木制品、服装、食品饮料（含植物残渣）以及废弃资源等行业产生的一般可燃固体废物45t/d、市政污泥30t/d。废气经SNCR炉内脱氮+半干法（喷入氢氧化钙）＋干法（喷入熟石灰）+活性炭喷射＋袋式除尘器处理后达标排放。

南充营山生活垃圾焚烧发电厂利用1#焚烧炉进行了掺烧试验，按比例（掺烧比例为生活垃圾：市政污泥：生物质废料：绿化垃圾（含航道）：装修垃圾：医疗终端垃圾：餐厨终端垃圾：一般工业固体废物=246.5:10:1:5:15:1.5:6:15）掺烧上述固废试烧6h共计焚烧垃圾97282kg，掺烧时工况为75.6%。

根据《南充市营（山）蓬（安）仪（陇）三县城镇废弃物集中处置项目掺烧一般工业固废环境影响论证报告》，掺烧原料发生变化，掺烧后烟气量基本不变，熟石灰用量及氨水用量不变，活性炭用量较掺烧前用量小幅增加（折算满负荷增加0.045t/d）。焚烧废气排放浓度均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单中表4排放浓度限值。

（3）省内掺烧情况调查

哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目位于哈尔滨市香坊区哈成路261号，现有哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司垃圾发电项目厂区内。项目为技术改造项目，建设内容为：日处理脱水污泥300吨（含水率80%）。新建污泥储存间位于主厂房西侧，新建污泥储仓1座，污泥入厂后存储于污泥储仓；2台炉分别设置2条于化线，单条处理能力300t/d，一用一备，干化热源为现有焚烧炉烟气，干化后含水率40%污泥为100t，同时每台炉设置1套150t/d的湿污泥（含水率80%）直接掺烧系统（直接由检塞泵将湿污泥喷入焚烧炉，单套处理能力150t/d，共300t/d），污泥干化后依托现有垃圾焚烧炉焚烧处理。该项目于2022年11月28日取得《关于哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目环境影响报告书的批复》（哈环香审书[2022]4号）。并于2023年5月2重新申请排污许可证（证书编号：912301007631654010001C），排污许可证有效期2023年5月23日至2028年5月22日。现阶段该项目的湿污泥掺烧系统已建设完成，并完成湿污泥直接掺烧系统竣工环境保护验收工作，取得《哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目（湿污泥直接掺烧系统）竣工环境保护验收组意见》（2023年6月）。

表3.2-10 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目环保审批手续

| 序号 | 项目名称/企业名称 | 审批部门 | 审批时间 | 审批文件名称 | 审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目 | 哈尔滨市香坊生态环境局 | 2022年11月28日 | 《关于哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目环境影响报告书的批复》 | 哈环香审书[2022]4号 |
| 2 | 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司 | 哈尔滨市生态环境局 | 2023年5月23日 | 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司排污许可证 | 证书编号：912301007631654010001C |
| 3 | 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目 | / | 2023年6月1日 | 《哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司污泥协同焚烧项目（湿污泥直接掺烧系统）竣工环境保护验收组意见》（2023年6月） | / |

验收监测期间，湿污泥直接掺烧系统工况稳定，环境保护设施运行正常，生产负荷达到100%，满足验收监测技术规范要求。

该项目产生的有组织废气，采用“SNCR+半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭吸附＋袋式除尘”的烟气净化工艺，经现有80m高烟囱排放。通过验收监测数据可知，有组织废气（颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英类、镉、铊及其化合物、汞及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）排放浓度均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单中表4生活垃圾焚烧炉排放烟气污染物限值。

该项目产生的无组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）：恶污染物厂界标准值，二级新扩改建限值，厂区内无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监测限值。

本次评价进行同类工程调查，国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目（掺烧固废包括污泥、医疗终端垃圾、一般工业固废等）竣工环保验收案例，各掺烧项目基本采用“SNCR炉内脱硝+半干式脱酸+干法喷射＋活性炭吸附＋布袋除尘器”的烟气净化工艺，焚烧炉掺烧部分工业固废后烟气中各污染物排放浓度均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单排放浓度限值。

表3.2-11  国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧项目竣工环保验收实例

| 项目 | 地点 | 建设内容 | 烟气净化措施 | 竣工环境保护验收监测时间 | 验收监测时掺烧比例 | 验收监测焚烧烟气中污染物排放浓度mg/m3 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚州市生活垃圾焚烧发电掺烧污泥及一般工业固体废物技改项目 | 江西省抚州市 | 2台×600t/d焚烧机械炉排炉，垃圾处理规模1200t/d拟掺烧污水处理厂污泥60吨/天、一般工业固废180吨/天，一般工业固废为无回收利用价值的可燃性一般工业固废。种类包括纺织品边角料、橡塑边角料、合成革边角料 | “SNCR炉内脱硝+半干法+干法喷射＋活性炭喷射＋布袋除尘器”的烟气净化工艺 | 2022.05.28~2022.06.01 | 16.6% | 颗粒物：1.4~1.8、SO2：1.7~6.5、NOX：103~225、氯化氢：2.21~2.69、CO：ND~4、汞及其化合物（以Hg计）：0.0052~0.0076、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.000031~0.000043、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.0056~0.0242、二噁英：0.0019~0.0068ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 漳浦县生活垃圾焚烧发电厂项目掺烧部分一般工业固废及城市生活污水厂污泥 | 福建省漳州市漳浦县 | 1台400t/d焚烧炉+1台525t/d焚烧炉（均为机械炉排炉），垃圾处理规模维持现有不变，拟掺烧一般工业固废及城市生活污水厂污泥，一般工业固废主要有鞋服边角料、废纸屑渣、甘油渣等，掺烧比例15% | “SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法＋活性炭喷射＋布袋除尘器”的烟气净化工艺 | 2021.07.20~2021.07.21 | 14.7~14.8% | 颗粒物：ND、SO2：28~31、NOX：58~91、氯化氢：1.02~1.3、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：ND~0.0035、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：ND、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：/、二噁英：0.0025~0.0044ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 苏州吴江光大环保能源有限公司吴江区生活垃圾焚烧发电扩容建设项目 | 江苏省苏州市 | 工程总规模3000t/d，3×1000t/d的机械炉排炉；其中生活垃圾约1500t/d、与生活垃圾相近的一般工业固废约1500t/d（其中含水率60%的污泥不超过300 t/d） | “SNCR+半干式（旋转喷雾）脱酸吸收塔+干法脱酸+活性炭喷射+袋式除尘器+GGH（烟气再加热）+湿法NaOH溶液）+SGH+烟气再循环”工艺 | 2022年3月9日~10日、3月 31日~4月1日、6月6日~7日 | 30.0~45.1% | 颗粒物：0.8~1.5、SO2：ND~4、NOX：129~138、氯化氢：0.63~1.03、CO：ND~4、汞及其化合物（以Hg计）：ND、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.000016、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.001336~0.003639、二噁英：0.002~0.016ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 仙桃绿色东方环保发电有限公司生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物技改项目 | 湖北省仙桃市 | 2台500t/d机械炉排式垃圾焚烧炉，其中生活垃圾850吨/天干化污泥100吨/天、一般工业固废50吨/天 | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法喷射＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2022.9.22-9.23、10.27-10.29、11.30 | 12.41~13.09% | 颗粒物：1.3~2.0、SO2：7~56、NOX：218~279、氯化氢：19.6~47.1、CO：ND~4、汞及其化合物（以Hg计）：ND、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.0002424~0.0006386、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.0008675~0.218、二噁英：0.00098~0.0053ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |

续表3.2-11  国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧项目竣工环保验收实例

| 中节能(东光)环保能源有限公司生活垃圾焚烧炉掺烧处理污泥及一般固体废物技术改造项目 | 河北省沧州市 | 2×750t/d机械炉排炉；最大掺烧量为生活垃圾1270t/d、生活污水处理厂污泥30t/d、一般工业固体废物200t/d | “3T+E”燃烧控制+“SNCR炉内脱硝＋机械旋转雾化脱酸反应塔(含NaOH 应急喷射)＋干粉(碳酸氢钠)喷射系统＋活性炭喷射系统＋袋式除尘器＋SCR 脱硝 | 2023.2.15-2.16、2.22-2.23 | 11.4~13.1% | 颗粒物：1.3~2.0、SO2：13~14、NOX：110~143、氯化氢：6.0~7.8、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：ND、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.000054~0.00016、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.000229~0.00238、二噁英：0.00094~0.0061ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孝昌县生活垃圾焚烧发电厂技改项目 | 湖北省孝昌县 | 2×300t/d机械炉排炉；最大掺烧量为生活垃圾576.17t/d、生活污水处理厂污泥2.52t/d、一般工业固体废物22.31t/d | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2022.10.21-20.24 | 4% | 颗粒物：0.9~1.8、SO2：9~19、NOX：115~163、氯化氢：2.35~6.22、CO：ND~4、汞及其化合物（以Hg计）：ND~0.014、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.00013~0.000662、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.00966~0.0136、二噁英：0.019~0.055ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 广饶县厨余垃圾处理、生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固废项目 | 山东广饶县 | 1×600t/d机械炉排炉，掺烧废旧纺织品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废复合包装、医疗废物等，掺烧比例23%；餐厨垃圾处理规模60t/d | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2023.3.30- 4.02 | / | 颗粒物：1.1~1.7、SO2：ND~31、NOX：62~92、氯化氢：2.2~4.0、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：0.000008~0.000014、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：ND、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：ND、二噁英：0.00034~0.0014ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 绥阳县生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目 | 贵州绥阳县 | 1×400t/d机械炉排炉，掺烧一般工业固废（污水厂污泥及周边酒厂污泥、窖泥、酒糟等），不超过120t/d（掺烧比例30%以内） | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2022.11.24-11.25 | / | 颗粒物：6.6~8.9、SO2：23~24、NOX：44~79、氯化氢：4.5~4.7、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：ND、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.00001~0.000012、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.041114~0.041694 | 通过竣工环境保护验收 |
| 广水市生活垃圾焚烧发电掺烧污泥及一般工业固体废物技改项目 | 湖北省广水市 | 1×600t/d机械炉排焚烧炉，总处理规模保持600吨/天，其中一般工业固体废物（造纸废料、纺织废料、木材厂下脚料）和生活污水处理厂污泥总掺烧量不大于180吨/天 | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2023.3.27-4.7 | 污泥（3.0%~5.0） | 颗粒物：8.2~9.4、SO2：11~23、NOX：82~93、氯化氢：9.8~12.9、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：0.00004~0.00006、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.002~0.004、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.023~0.04、二噁英：0.0019~0.017ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |

续表3.2-11  国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧项目竣工环保验收实例

| 习水海创环保科技有限责任公司习水县生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固体废物项目 | 贵州省习水县 | 1×400t/d机械炉排炉，掺烧一般工业固废（污水厂污泥及周边酒厂污泥、窖泥、酒糟等），不超过120t/d（掺烧比例30%以内） | SNCR炉内脱硝＋半干法脱酸＋干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘 | 2022.11.24-11.26 | / | 颗粒物：8.8~11.7、SO2：40~49、NOX：112~124、氯化氢：8.2~10.3、CO：3~4、汞及其化合物（以Hg计）：ND、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.000089~0.000099、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.012248~0.015013、二噁英：0.0015~0.0041ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菏泽市定陶区深能环保有限公司 | 山东省菏泽市 | 2台400t/d机械炉排垃圾焚烧炉；掺烧一般工业固体废物总处理规模为160吨/天，每条焚烧线掺烧规模为80吨/天、26666吨/年。最大掺比例不超过20% | SNCR系统+旋转喷雾脱酸塔+熟石灰干粉喷射+活性炭喷射吸附+布袋 除尘器 | 2021.6 | / | 颗粒物：1.7~3.7、SO2：20~41、NOX：62~225、氯化氢：9.0~12、CO：ND、汞及其化合物（以Hg计）：0.00017~0.002、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.0003~0.0007、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.00021~0.0037、二噁英：0.0029~0.071ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 安顺生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目 | 贵州省安顺市 | 1×400t/d、2×350t/d机械炉排垃圾焚烧炉；生活污水处理厂污泥不超入炉物的10%（110t/d），其他一般固体废物（餐厨垃圾、酒糟、建筑垃圾筛选物、废塑料、纺织皮革、造纸印刷业废物、废木质品、废旧纺织品、中药渣）不超入炉物的5%（55t/d） | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | 2025.4.23-2025.4.24 | / | 颗粒物：2.0、SO2：33、NOX：223、氯化氢：9.899、CO：9、汞及其化合物（以Hg计）：0.0138、镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.0000517、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物：0.0199、二噁英：0.065ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |
| 吉林市双嘉环保能源利用有限公司生活垃圾焚烧电站掺烧一般工业固体废物及污泥项目 | 吉林市 | 3×500t/d机械炉排垃圾焚烧炉；生活污水处理厂污泥及其他一般固体废物掺烧量约为10% | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | 2025.07.24-2025.07.25 | / | 颗粒物：10.6、SO2：49.9、氯化氢：13.9、汞及其化合物（以Hg计）：0.006、镉：0.00002、铊及其化合物（以 Cd+Tl计）：0.00002、锑：0.00006、砷：0.0023、铅：0.00031、铬：0.0007、钴：0.0001、铜：0.00047、锰：0.00048、镍及其化合物：0.00023、二噁英：0.053ngTEQ/m3 | 通过竣工环境保护验收 |

虽然全国各地生活垃圾焚烧厂掺烧情况及掺烧物料情况不同，但从掺烧试验及竣工环保验收情况，掺烧后烟气量、物料消耗情况均处于焚烧炉设计范围内，污染物排放浓度均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单排放浓度限值。

### 3.2.3主要设备

本项目生产线无新增设备，均依托现有工程。仅新增一台2.1MW燃油锅炉及其配套设备。见下表。

表3.2-12  本项目新增主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1MW燃油锅炉 | 2.1MW | 台 | 1 |
| 2 | 风机 | / | 套 | 3 |
| 3 | 油泵 | / | 套 | 1 |
| 4 | 水泵 | TD80-22/2SWHC | 套 | 1 |
| 5 | 二级活性炭吸附装置 | / | 套 | 1 |

### 3.2.4建构筑物

本项目不新增占地，新增医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间，建筑面积均为44.4m2，备用2.1MW燃油供暖锅炉利用现有锅炉房，建筑面积为56m2（原有一台备用0.5MW天然气供暖锅炉已拆除），总平面布置基本与现有工程保持一致。

### 3.2.5公用工程

生产供水水源采用黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂中水，生活供水接市政管网。

一般工业固废、医疗终端垃圾、农药包装废弃物等含水率很低，进厂后无需堆存熟化析出渗滤液。生活污水处理厂污泥短暂储存将产生少量渗滤液，本项目掺烧的一般固废进厂后，一般直接与生活垃圾混合后掺烧，不长期贮存。由于焚烧生活垃圾量的减少，一般情况下渗滤液产生量会减少。本次环评仍以废水产生最大量情况考虑即仅焚烧生活垃圾。项目主体工程水平衡较现有工程不变，水平衡图见附图6-1、6-2。

掺烧固废运输车由运输单位或产生单位负责清洗。本项目仅新增2.1MW燃油锅炉锅炉用水。

- 供水

燃油锅炉用水依托厂区2台处理量为100t/h的一体化净水器，1用1备。采用“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数，燃油锅炉锅外水处理软化处理废水及锅炉定排水产污系数为1.33吨/吨-原料。燃烧柴油量为7.4t/a，经计算废水量为0.06t/d，9.8t/a。锅炉总用水量为0.06t/d，9.8t/a。

二、排水系统

化学水处理系统浓水及锅炉排污水废水量为0.06t/d，9.8t/a。化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水。

图3.2-1  供暖锅炉水量平衡图单位：t/d

三、供热

根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018），2.1MW燃油锅炉热效率为80%，最大运行时间为240h，哈尔滨供暖耗能为42.8kW·h/（m2·a）。本项目供暖面积（办公楼、污水处理站、汽机房、石灰制浆间、锅炉房等）为1650m2，因此年需供热量为70620kW•h，等于254232兆焦。

本项目使用35#柴油燃料低位热值为42.69MJ/kg，则本项目冬季采暖燃料消耗量为254232÷42.69÷0.8×10-3≈7.4t/a。

即年烧35#柴油燃料量为7.4t。

### 3.2.6实施进度

本项目的设计、设备采购、场地准备、土建施工、设备安装、调试。总进度为1个月。项目于2026年5月开工建设，预计2026年6月投产。

### 3.2.7劳动定员

各运行车间实行三班制连续运行，运行工人安排四班，采用轮班制，非轮班人员采用日班制，每星期休息两天。全厂在册总人数50人。不新增员工。

本项目年运行8000小时。

# 3.3工程方案

### 3.3.1生产工艺流程

本项目污泥和一般工业固体废物等厂内接收、贮存和输送系统等利用现有工程。不对现有垃圾池进行分区改造。本项目利用现有的焚烧炉，仅调整固体废物的焚烧比例，入炉焚烧后工艺与现有焚烧处置工艺保持一致，不新增生产工序、生产设备。如未来在区域生活垃圾处理量增加时，及时调减固体废物掺烧量，优先满足生活垃圾处置要求。在此不再重复论述，详见3.1.3现有工程工艺流程。

1、污泥处置

由污水处理厂负责运输，采用密闭罐车运输。市政污泥进厂前委托单位提前告知车辆信息及进厂时间，由指定卸料口卸料，卸料后由垃圾吊值班员操控抓斗抓至垃圾池抛撒。在垃圾池内分区存放。

2、一般固废处置

由委托单位负责运输，采用散装运输（采取防撒漏措施）。进厂委托单位提前告知车辆信息及进厂时间，由指定卸料口卸料，卸料后由垃圾吊值班员操控抓斗抓至垃圾池抛撒。在垃圾池内分区存放。

3、医疗终端垃圾、农药包装废弃物处置

由委托单位负责运输，采用密闭运输车。进厂委托单位提前告知车辆信息及进厂时间，存储于医疗终端垃圾暂存间、农药包装废弃物暂存间内，不长期储存，焚烧时运至垃圾池内配伍区同生活垃圾、一般工业固废进行混合。

本项目掺烧掺烧污泥、一般工业固废、烟草废料入场后于垃圾池内分区堆存（各占地约60m2、分别可贮存约324吨掺烧垃圾，可贮存约7天的焚烧量），并设置一处配伍区（占地约20m2）。焚烧时生活垃圾、一般工业固废等在垃圾池内配伍区按照掺烧比例进行混合，以保证每次垃圾抓斗抓取垃圾均符合掺烧比例。

工艺流程及产污环节见图3.3-1。

W2生活污水、一般生产废水、S5废机油

S7废活性炭

S6污泥、废过滤膜

S4废布袋

G3恶臭、沼气

图3.3-1  工艺流程及产污环节图

# 3.4污染环节及污染因素分析

### 3.4.1施工期

建设施工期主要建筑工程有各种管线的铺设、辅助设施及锅炉房室内装修等。施工过程中对周围环境产生的影响主要有：

（1）噪声

施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，在5米范围内一般为70~90dB(A)，施工期间会对周围环境产生一定的影响，施工期尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施，夜间不施工，运输车辆限速禁鸣。

（2）废气

施工扬尘来自土地清理、土方转运和堆积，大部分是由车辆在工地的来往行驶引起的。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比的，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5～0.7mg/m3。

建设期间大气的主要污染因子为粉尘，由于建筑粉尘比重较大，沉降较快，只要加强管理，则影响范围较小，一般仅在本项目的周边地块。为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。要加强施工管理，洒水降尘，在运输、装卸建筑材料时，需采用封闭车辆。建筑材料加盖苫布或封闭存放。

（3）废水

施工过程中施工人员排放的生活污水和施工废水对环境污染产生的影响。生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。生产废水沉淀后用于洒水降尘。

（4）固体废物

施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材、建筑垃圾等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，建筑垃圾、废包装物送至环保指定地点处理。施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由环卫部门统一处理。

### 3.4.2营运期

1、废气

通过对本项目的生产工艺分析可知，垃圾焚烧发电厂运行时主要废气污染源为垃圾焚烧废气、垃圾池及渗滤液收集处理系统产生的恶臭气体、飞灰仓、石灰仓和活性炭仓在进、出料过程中产生颗粒物、医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气、2.1MW燃油供暖锅炉产生烟气及柴油储罐废气。

（1）垃圾焚烧废气

垃圾焚烧废气是本项目的主要废气污染源，也是重点治理对象之一。垃圾在焚烧过程中产生的烟气，其中的主要污染物可以分为烟尘（颗粒物）、酸性气体（HCl、HF、SOx等）、重金属（Hg、Pb、Cd等）、氮氧化物、CO和有机剧毒性污染物（二噁英、呋喃等）等，这几类污染物主要通过烟囱排放至环境中。

①烟尘

垃圾在焚烧过程中分解、氧化，其不可燃物以灰渣形式通过炉下部排渣口排出，灰渣中的部分小颗粒物质在热气流携带作用下，与燃烧产生的高温气体一起在炉膛内上升并排出，形成了烟气中的颗粒物。颗粒物粒径10～200µm，主要由焚烧产物中的无机组分构成，并吸附了部分重金属和有机物。

②酸性气体

·HCl

HCl来源于垃圾中的含氯废弃物，PVC是产生HCl的主要成分，厨余、纸张、织物、竹木等也能产生少量HCl气体。PVC燃烧生成HCl的化学反应式可以表示为：

CxHyClz+O2→CO2+H2O+HCl

根据生活垃圾物理成分分析可知，生活垃圾中含有一定量的塑料，因此焚烧尾气中含有一定量的HCl气体，HCl气体是垃圾焚烧发电厂废气中的重要污染成分。

·HF

HF来源于垃圾中的含氟废物，其产生机理与HCl相似。由于生活垃圾中含氟物质甚少，因此烟气中HF含量较低。

·SOx

SOx主要是由垃圾中含硫废物（如橡胶、轮胎、皮革等）在焚烧过程中产生的，以SO2为主，在重金属的催化作用下会生成少量SO3。

生活垃圾中皮革类和橡胶类物质含量较少，在统计中与塑料归为一类。含硫有机物生成SOx的反应式可表示为：

CxHyOzSp+O2→CO2+H2O+ SO2

SO2+O2→SO3

③NOx

NOx是垃圾中含氮有机物、无机物在焚烧过程中产生的，空气的N2和O2的高温氧化反应也会产生。

④CO

CO是由于垃圾中有机物不完全燃烧产生的。焚烧炉运行过程中，由于局部供氧不足或温度偏低等原因，有机物中的碳元素一部分被氧化成CO。CO的产生可表示为下列反应式：

C+O2→CO2+ CO

CO2+ C→CO

C+ H2O→CO + H2

⑤重金属

重金属包括汞、铅、镉等，主要来自垃圾中的废电池、日光灯管、含重金属的涂料、油漆等。

在高温条件下，垃圾中的重金属物质转变为气态，在低温烟道中，部分金属由于露点温度很低，仍以气相存在于烟气中（如汞）；部分金属凝结成亚微米级悬浮物；部分金属蒸发后附着在烟气中的颗粒物上。其中前两部分很难捕集消除，后一部分可通过除尘器随粉尘一起去除。

⑥ 二噁英和呋喃等有机物

生活垃圾中含有氯元素的有机物很多，因此锅炉出口的烟气中常含有二噁英类物质（二噁英PCDD、呋喃PCDF）。

垃圾在燃烧过程中还会产生二噁英类毒性很强的三环芳香族有机化合物，已被世界卫生组织列为一级致癌物质。多氯二苯并二噁英（PCDD）及多氯二苯并呋喃（PCDF）分别有75种和135种异构体，其中以2，3，7，7-四氯二苯并二噁英（2，3，7，7-TCDD）的毒性为最强。

二噁英及呋喃主要是含氯杀虫剂、除锈剂、塑料、合成树脂等成分的废物焚烧时产生的，其中剧毒物质含量甚微，以气态或吸附在粒状污染物烟尘上存在于烟气中。

二噁英形成的相关因素有温度、氧含量及金属催化物质（如Cu、Ni）等。其中温度影响是较主要的因素。有关研究认为，当温度为340℃左右时，各类二噁英生成比率随温度上升而降低；当温度达到850℃，停留时间大于2S，氧浓度大于70%时，二噁英物质可完全分解为CO2和H2O等。

（2）恶臭气体

生活垃圾中厨余垃圾、果皮所占比重较大，通常在一半以上。厨余垃圾、果皮类有机物一般以蛋白质、脂肪与多糖类（淀粉、纤维素等）有机物形式存在。这些有机物在好氧、厌氧细菌的作用下发生好氧生化反应，使大分子有机物分解，将有机物中的氮和硫转化成硝酸盐（NO3-）、硫酸盐（SO2-），并有CO2放出。由于放置过程中垃圾压实，空隙减少，局部含氧量降低，在第一阶段生成的NO3-和SO2-在厌氧菌的作用下，发生第二阶段的厌氧生化反应，最终生成NH3、CH3SH、H2S和(CH3)2S等恶臭气体，散发到周围环境中。

本项目恶臭污染主要来自垃圾在垃圾池堆放及渗滤液处理站产生的恶臭气体，其主要成分为NH3、H2S等。

（3）粉尘

运营期飞灰仓、石灰仓和活性炭仓在进、出料过程中产生颗粒物，各仓均配备布袋除尘器收集粉尘。

（4）2.1MW燃油供暖锅炉产生烟气

运营期2.1MW燃油供暖锅炉燃烧过程中产生烟气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度。

（5）柴油储罐废气

运营期柴油储罐储存过程中产生的无组织废气，污染物为非甲烷总烃。

（6）医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间废气

医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气，污染物为非甲烷总烃。

2、废水

本项目废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水、垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水、渗滤液处理站浓水（NF系统浓水、RO系统浓水）。

其中生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

3、噪声

垃圾焚烧发电厂在运行过程中，噪声源主要有冷却塔、汽轮机、发电机、水泵、引风机、送风机、空压机等。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要包括炉渣及飞灰、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾等。

# 3.5污染物排放情况

### 3.5.1废气

1、垃圾焚烧废气

设计进炉生活垃圾和污泥组成的混合燃料（收到基）成分和热值见表3.5-1。

表3.5-1  入炉生活垃圾及污泥的元素（收到基）组成一览表

| 样品 | 灰分（%） | 碳 （%） | 氢 （%） | 氮 （%） | 硫 （%） | 氧 （%） | 氯 （%） | 水分（%） | 低位热值（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 9.42 | 16.7 | 2.09 | 12.3 | 0.2566 | 12.3 | 0.2694 | 15.34 | 7472 |
| 污泥 | 61.09 | 21 | 3.05 | 3.8 | 3.04 | 7.97 | 0.14 | 56.54 | 1345 |
| 一般工业固废 | 27.39 | 18.1 | 3.53 | 0.744 | 0.4327 | 6.7 | 0.5418 | 43.21 | 10670 |
| 烟草废料 | 7.5 | 50 | 6 | 1.95 | 0.065 | 40 | 8.65 | 27.5 | 8960 |
| 医疗终端垃圾 | 7.5 | 21.5 | 3 | 0.5 | 0.065 | 17.5 | 8.65 | 30 | 8960 |
| 农药包装废弃物 | 2.5 | 75 | 12.5 | 1.95 | 0.065 | 7.5 | 8.65 | 0.3 | 8960 |
| 混合（加权平均） | 12.33 | 18.67 | 2.49 | 10.13 | 0.35 | 12.69 | 1.05 | 19.82 | 7630 |

（1）烟气量

本次评价根据《生活垃圾处理与资源化利用手册》，核算掺烧污泥后的烟气量，计算过程如下：

理论空气量：

V0=1/（0.21)[1.867C+5.6(H-O/8)+0.7S]

式中： —理论空气量，m3/kg；

—收到基碳的质量分数，%，本项目取18.67%；

—收到基硫的质量分数，%，本项目取0.35%；

—收到基氢的质量分数，%，本项目取2.49%；

—收到基氧的质量分数，%，本项目取12.69%；

经计算，理论空气量V0=1.91m3/kg。

理论干烟气量：

G理论.干=0.79V0+1.867C+0.7S+0.8N+0.631Cl

式中： —理论干空气量，m3/kg；

—理论空气量，m3/kg；

—收到基碳的质量分数，%，本项目取18.67%；

—收到基硫的质量分数，%，本项目取0.35%；

—收到基氮的质量分数，%，本项目取10.13%；

—收到基氯的质量分数，%，本项目取1.05%；

经计算，理论干烟气量G理论.干=1.95m3/kg。

理论湿烟气量：

G理论.湿=0.79V0+1.867C+0.7S+0.8N+0.631Cl+11.2H’+1.244W

式中： —理论湿空气量，m3/kg；

—理论空气量，m3/kg；

—收到基碳的质量分数，%，本项目取18.67%；

—收到基硫的质量分数，%，本项目取0.35%；

—收到基氮的质量分数，%，本项目取10.13%；

—收到基氯的质量分数，%，本项目取1.05%；

—水分的质量分数，%，本项目取19.82%;

H’=H-Cl/35.5

经计算，理论湿烟气量G理论.湿=2.47m3/kg。

实际干烟气量：

G实际.干= [G理论.干+ (α-1) V0]

α—空气过量系数，本项目取2.1

经计算，实际干烟气量G实际.干=4.051m3/kg。

实际湿烟气量：

G实际.湿= [G理论.湿+ (α-1) V0]

α—空气过量系数，本项目取2.1

经计算，实际湿烟气量G实际.湿=4.572m3/kg

本项目单台焚烧炉每小时焚烧量为25000kg/h，经计算，单台焚烧炉小时实际干烟气量为101262.93Nm3/h。

（2）烟气污染物核算

本次评价进行同类工程调查，国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目（掺烧固废包括污泥、医疗终端垃圾、一般工业固废等）竣工环保验收案例，采用的焚烧锅炉炉型、烟气净化装置与本项目相同，单炉容量与本项目相近，本环评采用国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目烟气验收监测数据作为类比数据。国内生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废工程与本项目的可比性见表3.5-2。

表3.5-2  本项目与类比工程可比性分析一览表

| 对比工程 | 广饶县厨余垃圾处理、生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固废项目 | 广水市生活垃圾焚烧发电掺烧污泥及一般工业固体废物技改项目 | 安顺生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司生活垃圾焚烧 电站掺烧一般工业固体废物及污泥项目 | 本项目 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉型 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 | 机械炉排炉 | 相同 |
| 单炉容量 | 1×600t/d | 1×600t/d | 1×400t/d、2×350t/d | 3×500t/d | 600t/d | / |
| 全厂总容量 | 1×600t/d | 1×600t/d | 1100t/d | 1500t/d | 1×600t/d | / |
| 验收工况 | 599.5t/d | 604t/d | 400t/d | 515t/d | / | / |
| 掺烧固废 | 掺烧废旧纺织品、废木制品、废纸、废橡胶制品、废复合包装、医疗废物等，掺烧比例23%.5 | 一般工业固体废物（造纸废料、纺织废料、木材厂下脚料）和生活污水处理厂污泥总掺烧量不大于180吨/天 | 生活污水处理厂污泥不超入炉物的10%（110t/d），其他一般固体废物（餐厨垃圾、酒糟、建筑垃圾筛选物、废塑料、纺织皮革、造纸印刷业废物、废木质品、废旧纺织品、中药渣）不超入炉物的5%（55t/d） | 生活污水处理厂污泥及其他一般固体废物掺烧量约为10% | 生活垃圾80%、污泥3.5%、医疗终端垃圾5.5%、一般工业固废7.4%、烟草废料2.6%、农药包装废弃物1% | 相似 |
| 烟气净化方式 | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | SNCR脱硝＋半干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | SNCR脱硝＋半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附＋布袋除尘 | 相似 |

由表3.5-2的对比分析可知，类比工程掺烧固废与本项目相似，焚烧能力接近，烟气净化方式相同，焚烧炉型一致，单炉容量相近。综合比较，本项目垃圾焚烧烟气中污染物产生水平可类比以上项目。

类比工程及本项目现有工程焚烧炉验收监测报告中各污染物产生速率见表3.5-3。

表3.5-3  烟气污染物产生量类比分析

| 项目 | 单位 | 广饶县厨余垃圾处理、生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固废项目竣工环境保护验收监测报告 | 广水市生活垃圾焚烧发电掺烧污泥及一般工业固体废物技改项目竣工环境保护验收监测报告 | 安顺生活垃圾焚烧发电厂掺烧一般工业固废项目竣工环境保护验收监测报告 | 吉林市双嘉环保能源利用有限公司生活垃圾焚烧电站掺烧一般工业固体废物及污泥项目竣工环境保护验收监测报告 | 本项目现有工程焚烧炉验收监测报告（验收工况501.7 t/d） | 最不利情况类比数据（取严） | 经类比本项目产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | kg/h | 197 | 668 | 48 | 932.66 | 847.59 | 932.66 | 1086.6 |
| CO | kg/h | 0.324 | 0.271 | 0.144 | / | 0.84 | 0.84 | 1.0 |
| NOx | kg/h | 18.5 | 11.367 | 17.73 | / | 23.7 | 23.7 | 28.3 |
| SO2 | kg/h | 29.2 | 14.5 | 2.9 | 54.7 | 25.61 | 54.7 | 63.7 |
| HCl | kg/h | 2.86 | 6.02 | 2.67 | 24.5 | 1.5 | 24.5 | 28.5 |
| 汞 | kg/h | 0.0000163 | 0.00004 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0002 | 0.0069 | 0.01 |
| 镉 | kg/h | 0.000018 | 0.00504 | 0.00004 | 0.008 | / | 0.008 | 0.009 |
| 铅 | kg/h | 0.0022 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | / | 0.2 | 0.2 |
| 砷 | kg/h | 0.00022 | 0.000176 | 0.0001 | 0.002 | / | 0.002 | 0.002 |
| 锰 | kg/h | 0.00008 | 0.00238 | 0.0018 | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |
| 铊 | kg/h | 0.000009 | 0.00000875 | 0.000004 | 0.00004 | / | 0.00004 | 0.00005 |
| 锑 | kg/h | 0.000022 | 0.000615 | 0.00004 | 0.003 | / | 0.003 | 0.003 |
| 铬 | kg/h | 0.003 | 0.00407 | 0.005 | 0.002 | / | 0.005 | 0.0075 |
| 钴 | kg/h | 0.000009 | 0.000656 | 0.000028 | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 |
| 铜 | kg/h | 0.00022 | 0.01 | 0.00025 | 0.015 | / | 0.015 | 0.017 |
| 镍 | kg/h | 0.0001 | 0.000025 | 0.0012 | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 |
| 二噁英类 | mg/h | 0.0075 | 0.015 | 0.155 | 0.163 | 0.152 | 0.155 | 0.233 |

计算结果见表3.5-4。

表3.5-4  焚烧炉排烟状况一览表

| 项目污染物 | 产生情况 |  |  | 烟气量 Nm3/h | 治理措施 | 去除率 % | 排放情况 |  |  | 标准值mg/m3 （1小时均值/ 24小时均值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 kg/h | 产生量 t/a |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 颗粒物 | 10730.48 | 1086.6 | 8692.8 | 101262.93 | “SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的净化装置，经80m高烟囱排放 | 99.92 | 8.58 | 0.869 | 6.95 | 30/20 |
| CO | 9.88 | 1.0 | 8.0 |  |  | / | 9.88 | 1.0 | 8.0 | 100/80 |
| NOX | 279.47 | 28.3 | 226.4 |  |  | 40 | 167.68 | 16.98 | 135.84 | 300/250 |
| SO2 | 629.06 | 63.7 | 509.6 |  |  | 88 | 75.49 | 7.64 | 61.15 | 100/80 |
| HCl | 281.45 | 28.5 | 228 |  |  | 86 | 39.4 | 3.99 | 31.92 | 60/50 |
| 汞 | 0.1 | 0.01 | 0.08 |  |  | 90 | 0.01 | 0.001 | 0.008 | 0.05（测定均值） |
| 镉 | 0.09 | 0.009 | 0.072 |  |  | 95 | 0.004 | 0.0005 | 0.004 | / |
| 铅 | 1.98 | 0.2 | 1.6 |  |  | 99 | 0.02 | 0.002 | 0.016 | / |
| 砷 | 0.02 | 0.002 | 0.016 |  |  | 90 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | / |
| 锰 | 0.2 | 0.02 | 0.16 |  |  | 90 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | / |
| 镉、铊及其化合物 | 0.09 | 0.009 | 0.92 |  |  | / | 0.09 | 0.009 | 0.92 | 0.1（测定均值） |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.7 | 0.07 | 7.14 |  |  | / | 0.7 | 0.07 | 7.14 | 1.0（测定均值） |
| 二噁英类 | 2.3 | 0.233 | 1.864 |  |  | 98 | 0.05 | 0.0047 | 0.037 | 0.1ngTEQ/m3 |
|  | ngTEQ/m3 | mg/h | g/a |  |  |  | ngTEQ/m3 | mg/h | g/a |  |

注：治理措施去除效率参考本项目现有工程焚烧炉验收监测报告、吉林市双嘉环保能源利用有限公司生活垃圾焚烧电站掺烧一般工业固体废物及污泥项目竣工环境保护验收监测报告及本项目烟气净化工艺污染物脱除效率设计参数保守取值

由表3.4-4可知，焚烧烟气经净化后烟尘、SO2、NOx、HCl、CO、汞、镉、铅、砷、锰及二噁英等污染物，均能满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单限值要求。

2、垃圾池、渗滤液处理站恶臭废气

生活垃圾、生活污水处理厂污泥、一般工业固废等在垃圾池贮存及配伍过程将产生恶臭气体。一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）产生异味较少。掺烧后由于焚烧生活垃圾量的减少，恶臭污染物排放将略有降低。本次环评仍以恶臭产生最大量情况考虑即仅焚烧生活垃圾。引用已批复的环评报告中恶臭污染源核算结论。

垃圾池采用全密封设计，仅有在卸料作业卸料门打开时才可能发生恶臭泄漏，由于垃圾池上部设有抽吸风机将贮池内恶臭气体作为助燃空气引至焚烧炉内，使垃圾池处于负压状态，而卸料门的面积较小，卸料作业时间也较短，因此卸料作业时可能发生的恶臭污染物泄漏量也很小。这部分恶臭污染物从垃圾池泄漏出来后进入卸料大厅，因卸料大厅出入口处均布置了气幕机，没有车辆进出扰动的情况下，恶臭污染物扩散速度非常慢，而在垃圾卸料高峰期，随着车辆进出的频次提高，对卸料大厅的空气扰动加大，恶臭污染物易在车辆驶出卸料大厅时发生泄漏。保守测算，恶臭捕集率按照95%计。

渗滤液处理站恶臭气体主要产生部位为调节池、污泥浓缩池等。污泥间、渗滤液处理站调节池设置排风系统，由防腐排风机、玻璃钢风管、防腐风管逆止阀组成。排风机将调节池内被臭气污染的空气送入风管内，风管接至垃圾池，由于风管逆止阀的设置，垃圾池臭气将不会经过风管进入调节池。由于空气被抽取，调节池处于负压状态，臭气将不会向外界逸散。送入垃圾池的臭气，作为机械炉排焚烧炉助燃空气。保守测算，恶臭捕集率按照90%计。

表3.5-5  NH3、H2S无组织排放源强

| 污染源位置 | 污染物 | 无组织排放面积 | 无组织排放源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾池 （按5%的泄漏率计） | NH3 | 32.5m×22.5m | 0.11 |
|  | H2S |  | 0.006 |
| 渗滤液处理站 （按10%的泄漏率计） | NH3 | 38m×36m | 0.0052 |
|  | H2S |  | 0.00014 |

3、医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气

本项目生活垃圾焚烧炉掺烧农药包装废弃物，暂存于农药包装废弃物暂存间。农药包装废弃物中残留农药会产生挥发废气，主要为非甲烷总烃。

类比《南京惠农千重浪农业科技有限公司农药包装废弃物回收贮存项目竣工环境保护验收监测报告》，其生产工艺为暂存废弃农药包装物，年收集贮存农药包装废弃物约250吨，验收期间暂存量为0.7t，处理工艺与本项目一致，非甲烷总烃最大产生速率为0.03kg/h。本项目农药包装废弃物暂存间最大存储量约22t。产生废气车间负压收集（收集效率为90%）通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。风机风量5000Nm3/h，经类比计算，本项目有组织非甲烷总烃产生量为6.8t/a，产生速率为0.85kg/h，产生浓度为170mg/m3，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），二级活性炭吸附装置的处理效率取51%。处理后非甲烷总烃排放量为3.3t/a，排放速率为0.42kg/h，排放浓度为83.2mg/m3。未收集废气以无组织形式排放。无组织非甲烷总烃排放量为0.75t/a，排放速率为0.1kg/h。

本项目焚烧炉掺烧医疗终端垃圾为产生单位按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ229）进行处理后的医疗废物，掺烧量为12045t/a，暂存于医疗终端垃圾暂存间，日存日清，不长期储存，不产生异味及废气。医疗终端垃圾暂存间采用全封闭、微负压设计，并保证新风量30m3/人.h。室内换出的空气与农药包装废弃物暂存间负压收集废气共同通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。

4、物料储仓粉尘、飞灰稳定化粉尘

工业粉尘污染源主要来自物料装卸及转运过程，包括石灰、活性炭、飞灰等粉料的装卸，以及炉渣输送转运等。其中炉渣为湿排渣，由液压除渣机卸入渣坑，因含水率约为15%，产尘极少故可忽略。

本工程对消石灰、生石灰、飞灰、活性炭等粉状物料均采用封闭的储仓储存，各储仓均位于烟气净化车间内。物料进出仓过程产生粉尘，粉尘经仓顶布袋除尘器处理后以无组织形式排放，本次评价根据《逸散性工业粉尘控制技术》中物料输送过程产尘系数0.3kg/t，核算粉尘的产生量。本项目生石灰、消石灰、活性炭使用量分别为1370t/a、239.73t/a、84t/a，稳定化前飞灰产生量为4500t/a，在生石灰仓（1座）、消石灰仓（1座）、飞灰仓（1座）、活性炭仓（1座）的仓顶分别设1台布袋除尘器处理装卸料过程产生的含尘气体，共4台，除尘效率99.9%。上述物料在各仓进料时产生的粉尘经仓顶布袋除尘器过滤后，排放到大气环境，属于无组织排放，粉尘排放量为0.002t/a（0.0002kg/h）。

本项目焚烧炉产生的飞灰由飞灰仓采用密闭管道输送至稳定化车间进行稳定化稳定处理，飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，稳定化后飞灰卸料时采用吨袋紧密连接，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。本次评价根据《逸散性工业粉尘控制技术》中城市垃圾焚烧厂飞灰输送、处置产生系数10kg/t，稳定化后飞灰产生量为5670t/a。除尘效率99.9%，粉尘排放量为0.07t/a（0.007kg/h）。

5、沼气污染物

厌氧反应的沼气产量计算公式：

Qa=Q×(So-Se)×η

其中：Q为废水流量 m3/h；本项目取6.25m3/h（渗滤液处理站设计能力）

So为进水COD，kg/m3；本项目取36.7kg/m3

Se为出水COD，kg/m3；本项目取0.015kg/m3

η为沼气产率系数，0.45-0.50m3/kgCOD；本项目取0.45m3/kgCOD

根据上式计算，本项目厌氧反应的沼气产量为103m3/h、0.12t/h。正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置。

6、脱硝系统氨逃逸

本项目脱硝采用SNCR法，还原剂为氨水。从某种意义上来说，SNCR反应器就是氨反应器。由于许多因素的存在，不可避免地将出现氨逃逸的情况。

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（二次征求意见稿）编制说明（2013年12月）可知，选择性非催化反应（SNCR）在焚烧炉内注射化学物质，如氨和尿素，在焚烧温度为1800°F至2000°F（750℃~900℃）的区域，NOx与氨或尿素反应被还原为N2。没有反应完全的NH3与烟气中的HCl反应生成NH4Cl，烟气中残留的NH3一般小于10ppm。由于烟气中残留的NH3很小，本评价只对SNCR系统的氨逃逸提出控制措施要求，不进行定量分析预测。

7、柴油储罐废气

本项目厂内设有1座30m3轻柴油储罐，用于焚烧炉启动点火、启动锅炉及2.1MW燃油供暖锅炉运行，油罐在装卸油和日常储存过程中会有少量挥发性有机物挥发。本项目油罐每年装卸油6次，该过程污染物排放量甚微，因此大呼吸量忽略不计，只计算日常小呼吸排放的VOCs。

根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）：

式中：

—拱顶罐年小呼吸损耗量(m3/a)；

—油罐内油品本体温度下的蒸汽压（kPa），取0.667；

—当地大气压（kPa），取101.325；

—油罐内气体空间高度（m），取0.3；

—大气温度的平均日温差（℃），取10；

—涂料系数，取1.2；

—单位换算系数，=3.05；

—油品系数，取0.58；

—油罐直径(m)，取5；

C1—小直径油罐修正系数，取0.40。

本项目柴油储罐小呼吸挥发性有机物产生量(m3/a)=0.019m3/a

柴油储罐小呼吸挥发性有机物产生量(t/a)=0.019m3/a×840kg/m3=0.016t/a，排放速率0.0018kg/h。

8、2.1MW燃油供暖锅炉

本项目2.1MW燃油供暖锅炉燃油消耗量为7.4t/a，年运行240h。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ 991-2018），二氧化硫源强采用物料衡算法计算，由于本项目35#柴油燃料分析报告元素成分分析数据不全、缺少氮氧化物控制保证浓度数据且燃用同类燃料锅炉项目较少，故烟气量、颗粒物和氮氧化物采用产排污系数法计算。

二氧化硫产生量计算公式如下：

式中：Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取7.4；

Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料分析报告换算为0.0005；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ819—2018）中表11，燃油锅炉取q4=0；

ηs——脱硫效率，%，取0；

K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取1。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册-燃油工业锅炉，颗粒物产污系数为0.26千克/吨-原料，NOX产污系数为3.03千克/吨-原料，废气量为17804标立方米/吨-原料。

通过计算，本项目2.1MW燃油供暖锅炉烟气颗粒物排放量为0.002t/a，二氧化硫产生量为0.00007t/a，氮氧化物产生量为0.022t/a，废气量为131749Nm3/a。废气通过1根20m高烟囱排放，污染物排放浓度为颗粒物14.6mg/m3、二氧化硫0.6mg/m3、氮氧化物170.2mg/m3。

9、交通运输移动源废气

本项目处理的生活垃圾、掺烧固废均采用汽车运输。受本项目生活垃圾和灰渣运输影响，生活垃圾运输量175200t/a，15t/辆；掺烧固废运输量43800t/a，15t/辆，根据《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》（按柴油车，执行国五排放标准计算），其中CO：1.65g/km、THC：0.103g/km、NOx：3.701g/km。排放污染物主要是NOx、CO和THC年排放量分别为2.7t/a、0.16t/a和6.05t/a。

表3.5-7  本项目交通运输量估算

| 项目 | 年运输量（t） | 单程运距（km） | 车次（辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 175200 | 30 | 11680车次（15t/车次） |
| 掺烧固废 | 43800 | 30 | 2920车次（15t/车次） |

表3.5-8  本项目交通运输污染源核算情况

| 污染物 | 排污系数（g/km） | 生活垃圾 |  | 掺烧固废 |  | 合计 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总运距（km） | 排放量（t/a） | 总运距（km） | 排放量（t/a） |  |
| CO | 1.65 | 1109600 | 1.83 | 525600 | 0.87 | 2.7 |
| HC | 0.103 |  | 0.11 |  | 0.05 | 0.17 |
| NOx | 3.701 |  | 4.11 |  | 1.95 | 6.05 |

表3.5-9  本项目废气污染源源强核算表

| 污染物类别 | 污染源 | 排气筒高度/m | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 污染防治措施 |  |  |  |  | 运行时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气量 (Nm3/h) | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 废气量 (m3/h) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 有组织排放 | 焚烧炉烟囱（正常工况） | 80 | 颗粒物 | 类比法 | 101262.93 | 10730.48 | 1086.6 | “SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的净化装置，经80m高烟囱排放 | 99.92 | 101262.93 | 8.58 | 0.869 | 8000 |
|  |  |  | CO |  |  | 9.88 | 1.0 |  | / |  | 9.88 | 1.0 |  |
|  |  |  | NOX |  |  | 279.47 | 28.3 |  | 40 |  | 167.68 | 16.98 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 629.06 | 63.7 |  | 88 |  | 75.49 | 7.64 |  |
|  |  |  | HCl |  |  | 281.45 | 28.5 |  | 86 |  | 39.4 | 3.99 |  |
|  |  |  | 汞 |  |  | 0.1 | 0.01 |  | 90 |  | 0.01 | 0.001 |  |
|  |  |  | 镉 |  |  | 0.09 | 0.009 |  | 95 |  | 0.004 | 0.0005 |  |
|  |  |  | 铅 |  |  | 1.98 | 0.2 |  | 99 |  | 0.02 | 0.002 |  |
|  |  |  | 砷 |  |  | 0.02 | 0.002 |  | 90 |  | 0.002 | 0.0002 |  |
|  |  |  | 锰 |  |  | 0.2 | 0.02 |  | 90 |  | 0.02 | 0.002 |  |
|  |  |  | 镉、铊及其化合物 |  |  | 0.09 | 0.009 |  | / |  | 0.09 | 0.009 |  |
|  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 |  |  | 0.7 | 0.07 |  | / |  | 0.7 | 0.07 |  |
|  |  |  | 二噁英类 |  |  | 2.3 | 0.233 |  | 98 |  | 0.05 | 0.0047 |  |
|  |  |  |  |  |  | ngTEQ/m3 | mg/h |  |  |  | ngTEQ/m3 | mg/h |  |
|  | 焚烧炉烟囱（非正常工况） | 80 | SO2 | 物料 衡算法 | 101262.93 | 629.06 | 63.7 | 脱硫剂未达到比例 | 50 | 101262.93 | 314 | 31.85 | 2 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 10730.48 | 1086.6 | 滤袋破损、旁路阀泄漏等 | 98 |  | 131 | 13.27 |  |
|  |  |  | 二噁英 |  |  | 2.3 ngTEQ/m3 | 0.233mg/h | 滤袋破损、旁路阀泄漏等 | 0 |  | 2.3 ngTEQ/m3 | 0.233mg/h |  |

续表3.5-9  本项目废气污染源源强核算表

| 有组织排放 | 备用燃油锅炉烟囱 | 20 | 颗粒物 | 产污系数法 | 131749m3/a | 14.6 | 0.002 | / | / | 131749m3/a | 14.6 | 0.002 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 |  |  | 0.6 | 0.00002 | / | / |  | 0.6 | 0.00002 |  |
|  |  |  | NOX |  |  | 170.2 | 0.022 | / | / |  | 170.2 | 0.022 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  | <1级 |  | / | / |  | <1级 |  |  |
| 无组织排放 | 垃圾池 | / | NH3 | 产污系数法 | / | / | 2.11 | 垃圾池采用全密封设计、设置气密室、空气幕 | 95 | / | / | 0.11 | 8000 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.12 |  | 95 |  | / | 0.006 |  |
|  | 渗滤液处理站 |  | NH3 |  |  | / | 0.052 | 封闭结构 | 90 |  | / | 0.0052 | 8000 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.0014 |  | 90 |  | / | 0.00014 |  |
|  | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 |  | 非甲烷总烃 |  |  | / | 0.1 | 封闭结构 | 90 |  | / | 0.1 | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | 烟气净化间 |  | 颗粒物 |  |  | / | 0.2 | 布袋除尘器 | 99.9 |  | / | 0.0002 | 8000 |
|  | 稳定化车间 |  | 颗粒物 |  |  | / | 7.1 | 布袋除尘器 | 99.9 |  | / | 0.007 | 8000 |
|  | 柴油储罐 |  | 非甲烷总烃 | 系数法 | / | / | 0.0018 | / | / |  | / | 0.0018 | 8760 |
|  | 垃圾池集气故障（非正常） |  | NH3 | 产污系数法 | / | / | 2.11 | / | / |  | / | 2.11 | 2 |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.12 | / | / |  | / | 0.12 |  |

续表3.5-9  本项目废气污染源源强核算表

| 有组织排放 | 焚烧炉停炉垃圾池（非正常） | 18 | NH3 | 产污系数法 | / | / | 2.11 | 活性炭吸附装置 | 80 | / | / | 0.4 | 10d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2S |  |  | / | 0.12 |  |  |  | / | 0.023 |  |
|  | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 15 | 非甲烷总烃 |  | 5000 | 170 | 0.85 | 活性炭吸附装置 | 51 | / | 83.2 | 0.42 | 8000 |

### 3.5.2废水

本项目仅改变焚烧原料种类，垃圾总处理规模不变，在生活垃圾基础上掺烧一般工业固废、生活污水处理厂污泥、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）。

一般工业固废、医疗终端垃圾、农药包装废弃物等含水率很低，进厂后无需堆存熟化析出渗滤液。生活污水处理厂污泥短暂储存将产生少量渗滤液，本项目掺烧的一般固废进厂后，直接在垃圾池内分区存放，垃圾池设置配伍区，不长期贮存。由于焚烧生活垃圾量的减少，一般情况下渗滤液产生量会减少。本次环评仍以废水产生最大量情况考虑即仅焚烧生活垃圾。其他用水环节废水量不变。

（1）废水种类、废水量及去向

本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。

生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。外排废水主要为：化学水处理系统反冲洗水12m³/d；主厂房地面清洁废水2.0m³/d；生活污水13.8m³/d；冷却塔排污水126m³/d，共计153.8m³/d。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

本项目废水排放情况见下表。运营期水量平衡见附图6-1、6-2。

表3.5-10  本项目废水排放情况

| 排水种类 | 产生量（m3/d） | 回用水量（m3/d） | 排放量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高浓度有机污水 |  |  |  | 高浓度有机污水，含重金属离子，收集后送至渗滤液处理站处理回用于冷却塔补水 |
| 垃圾渗滤液 | 125 | 125 | 0 |  |
| 坡道冲洗废水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 垃圾卸料大厅冲洗废水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 地磅区域冲洗水 | 4.5 | 4.5 | 0 |  |
| 初期雨水 | 2 | 2 | 0 |  |
| 化验室排水 | 3.6 | 3.6 | 0 |  |
| 渗滤液处理站加药消耗水 | 2 | 2 | 0 |  |
| 小计 | 146.1 | 146.1 | 0 |  |
| 低浓度污废水 |  |  |  | 生活污水经化粪池处理后与生产污水一同排入厂区的污水管道系统后纳管排放 |
| 生活污水 | 13.8 | 0.0 | 13.8 |  |
| 化学水处理系统反冲洗水 | 12 | 0.0 | 12 |  |
| 主厂房地面清洁废水 | 2 | 0.0 | 2 |  |
| 小计 | 27.8 | 0.0 | 27.8 |  |
| 无机清洁废水 |  |  |  | / |
| 冷却塔排污水 | 175（91.5） | 49.0（61.5） | 126（30） | 回用不完部分纳管排放 |
| 化学水处理系统浓水 | 106.4 | 106.4 | 0.0 | 回用冷却塔补水 |
| 一体化净水器排泥水 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 回用于出渣机冷却 |
| 小计 | 307（91.5） | 181（61.5） | 126（30） | / |
| 总计 | 480.9（91.5） | 327.1（61.5） | 153.8（57.8） | / |

注：括号内为冬季水量，括号外为夏季水量

（2）废水源强

本项目的渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗等渗滤液处理站进水及渗滤液处理站出水污染物源强类比《五常深能环保有限公司渗滤液排放水检测项目报告》（2025年11月17日）、（2025年12月9日）（见附件4）监测数据。见下表。

表3.5-11  本项目废水排放情况

| 废水名称 | 污染物产生状况 |  |  |  | 治理措施 |  |  |  | 排放方式 | 污染物排放状况 |  |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水产生量（t/d） | 主要污染物 | 浓度 | 产生量 | 处理能力t/d | 工艺 | 去除率% | 是否为可行技术 |  | 废水排放量（t/d） | 主要污染物 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/d） | 执行标准（mg/L） |  |
|  |  |  | （mg/L） | （t/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、化验室排水 | 146.1 | pH | 6.2无量纲 | —— | 150 | “预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜” | / | 是 | 不外排 | 0 | pH | 7.2无量纲 | —— | 6.0~9.0 | 排泥7.3t/d，95t/d回用于冷却塔补水，浓水共计43.8t/d，其中36.5t/d回用于石灰浆制备，7.3t/d回用于物料膜浓缩液回喷 |
|  |  | COD | 36700 | 5.36 |  |  | 99.96 |  |  |  | COD | 15 | 0 | 50 |  |
|  |  | BOD5 | 10800 | 1.58 |  |  | 99.96 |  |  |  | BOD5 | 3.9 | 0 | 10 |  |
|  |  | 氨氮 | 1320 | 0.2 |  |  | 99.89 |  |  |  | 氨氮 | 1.49 | 0 | 5 |  |
|  |  | 总磷 | 124 | 0.02 |  |  | 99.95 |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 0 | 0.5 |  |
|  |  | 总氮 | 1840 | 0.07 |  |  | 99.3 |  |  |  | 总氮 | 12.9 | 0 | 15 |  |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | 5.8×10-9 |  |  | / |  |  |  | 总汞 | 0.00004L | 0 | 0.001 |  |
|  |  | 总铅 | 0.5 | 0.00007 |  |  | 98 |  |  |  | 总铅 | 0.01L | 0 | 0.01 |  |
|  |  | 总镉 | 0.10 | 0.00001 |  |  | 99 |  |  |  | 总镉 | 0.001L | 0 | 0.1 |  |
|  |  | 总砷 | 0.0003L | 4.4×10-8 |  |  | / |  |  |  | 总砷 | 0.0003L | 0 | 0.05 |  |
|  |  | 总铬 | 0.29 | 0.00004 |  |  | 89.7 |  |  |  | 总铬 | 0.03L | 0 | 0.1 |  |
|  |  | 六价铬 | 0.070 | 0.00001 |  |  | 80 |  |  |  | 六价铬 | 0.014L | 0 | 0.1 |  |
|  |  | TDS | 25500 | 3.7 |  |  | 96.3 |  |  |  | TDS | 950 | 0 | 1000 |  |
| 生活污水、主厂房地面清洁废水、化学水处理系统反冲洗水、冷却塔排污水 | 153.8 | COD | 13 | 0.002 | / |  |  |  | 间接排放 | 153.8 | COD | 13 | 0.002 | 350 | 生活污水经化粪池处理后与主厂房地面清洁废水、化学水处理系统反冲洗水、冷却塔排污水一同排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂 |
|  |  | NH3-N | 0.171 | 0.00003 |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 0.171 | 0.00003 | 25 |  |
|  |  | BOD5 | 3.4 | 0.0005 |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 3.4 | 0.0005 | 200 |  |
|  |  | 悬浮物 | 36 | 0.006 |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 36 | 0.006 | 300 |  |
|  |  | 总氮 | 2.13 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 2.13 | 0.0003 | 40 |  |
|  |  | 总磷 | 0.09 | 0.00001 |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 0.00001 | 4 |  |
|  |  | pH | 7.1~7.5 |  |  |  |  |  |  |  | pH | 7.1~7.5 |  | 6~9 |  |

### 3.5.3噪声

垃圾焚烧发电厂在运行过程中，噪声源主要有冷却塔、汽轮发电机、水泵、引风机、送风机、空压机、锅炉排汽等。本项目噪声源噪声水平主要由类比同类工程得出，本项目噪声排放情况见下表。

表3.5-12  本项目噪声排放情况（室内声源）   单位：dB(A)

| 工序/生产线 | 噪声源 | 数量 | 声源类型 | 噪声产生量 |  |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 监测位置 | 声级水平 (dB(A)) | 工艺 | 降噪效果 (dB(A)) | 核算方法 | 声级水平 (dB(A)) |  |
| 焚烧厂 | 冷却塔 | 1 | 连续 | 类比法 | 设备外1m | 85 | 厂区绿化 | 0 | 类比法 | 85 | 8000 |
|  | 焚烧炉 | 1 |  |  | 设备外1m | 85 | 厂房隔声 | 10 |  | 75 |  |
|  | 余热锅炉 | 1 |  |  | 设备外1m | 85 | 厂房隔声 | 10 |  | 75 |  |
|  | 锅炉排汽 | 1 | 偶发 |  | 排汽口外2m | 115 | 厂房隔声、消声器 | 25 |  | 95 | 1 |
|  | 焚烧系统一次风机 | 5 | 连续 |  | 吸风口外3m | 85 | 厂房隔声 | 10 |  | 75 | 8000 |
|  | 焚烧系统二次风机 | 1 |  |  | 吸风口外3m | 85 | 厂房隔声、消音器 | 25 |  | 60 |  |
|  | 烟气处理引风机 | 1 |  |  | 吸风口外3m | 85 | 厂房隔声、消音器、软连接 | 25 |  | 60 |  |
|  | 给水泵 | 1 |  |  | 设备外1m | 85 | 厂房隔声、基础减振 | 15 |  | 70 |  |
|  | 凝结水泵 | 1 |  |  | 设备外1m | 85 | 厂房隔声、基础减振 | 15 |  | 70 |  |
|  | 循环水泵 | 1 |  |  | 设备外1m | 85 | 厂房隔声、基础减振 | 15 |  | 70 |  |
|  | 空气压缩机 | 2 |  |  | 设备外1m | 95 | 厂房隔声、基础减振 | 15 |  | 80 |  |
|  | 汽轮发电机组 | 1 |  |  | 设备外1m | 90 | 室内布置、防音室 | 25 |  | 65 |  |
|  | 供暖锅炉 | 1 |  |  | 设备外1m | 80 | 厂房隔声 | 10 |  | 70 | 240 |
|  | 水泵 | 1 |  |  | 设备外1m | 80 | 厂房隔声 | 10 |  | 70 |  |
|  | 油泵 | 1 |  |  | 设备外1m | 80 | 厂房隔声 | 10 |  | 70 |  |
|  | 风机 | 4 |  |  | 吸风口外3m | 75 | 厂房隔声、软连接 | 15 |  | 60 | 8000 |

### 3.5.4固体废物

技改项目实施后全厂固废主要包括炉渣及飞灰、废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、除臭装置产生的废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾、有机废气处理装置废活性炭、农药残液。

本次技改焚烧炉仅改变焚烧原料种类，主要新增垃圾焚烧产生的炉渣、飞灰产生量，医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间产生的有机废气处理装置废活性炭、农药残液，其他固废污染物与现有工程基本保持一致。

1、炉渣及飞灰

生活垃圾焚烧产生的飞灰包括烟气净化脱酸反应塔底部收集的脱酸反应生成物和由布袋除尘器捕集的烟气中的灰尘。

根据现有工程炉渣产生情况及掺烧前后成分分析中入炉原料灰分含量可知，掺烧后全厂灰分含量为23.03%，比掺烧前增加0.24%，则掺烧后全厂炉渣产生量为33996t/a，相较于掺烧前炉渣产生量增加354t/a。为一般固废，外售进行综合利用。掺烧后稳定化前飞灰量为4500t/a，采用螯合剂稳定化后飞灰量为5670t/a，相较于掺烧前稳定化后飞灰量产生量增加59t/a。飞灰属于危险废物，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3的要求后，送厂区填埋场填埋处置。

2、生活垃圾

本项目不新增员工，不新增生活垃圾。

3、废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶

本项目不新增废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶产生量。

4、除尘器废布袋

本项目不新增焚烧炉烟气净化系统产生废布袋，由于附着大量二噁英类和重金属，属危险废物HW49。

5、除臭装置废活性炭

停炉时恶臭处理系统产生的废活性炭，主要污染物为吸附的恶臭气体属于一般工业固体废物，本项目不新增，待机械炉排焚烧炉恢复运转后厂内焚烧处理。

6、渗滤液处理站污泥

本项目渗滤液处理站污泥产生量不新增，为1947t/a，渗滤液处理站污泥送至污泥脱水间，经污泥脱水机脱水后由螺旋输送机送至垃圾池，入炉焚烧处理。

7、实验室废液

本项目不新增实验室废液，送黑龙江省京盛华环保科技有限公司处理。

8、渗滤液处理站废过滤膜

本项目不新增渗滤液处理站产生废过滤膜。送黑龙江省京盛华环保科技有限公司处理。

9、化学水处理系统废膜

本项目不新增化学水处理系统废膜。

10、有机废气处理装置废活性炭

医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间有机废气治理措施定期需要更换活性炭，废活性炭的产生量约为18t/a（根据本项目处理规模并采用经验数据“《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭”估算），属于危险固体废物，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

11、农药残液

废农药瓶中含有残留的农药在农药包装废弃物暂存间暂存时由导流沟及集液槽进行集中收集，产生量为0.2t/a，属于危险固体废物，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

项目固体废物产生量及处理方式见下表。

表3.5-13  固体废物污染源强核算结果及相关参数一览

| 工序 | 产生源 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 员工 | 生活、办公 | 生活垃圾（类别：SW64，代码：900-099-S64） | 生活垃圾 | 产污系数 | 不新增 | 焚烧 | 不新增 | 入炉焚烧处理 |
| 垃圾焚烧 | 焚烧炉 | 炉渣（类别：SW03，代码：441-001-S03） | 一般工业固废 | 类比法 | 33996 | / | 33996 | 炉渣运送至哈尔滨威士清环保科技有限公司综合利用 |
| 垃圾池、渗滤液处理站 | 除臭装置 | 除臭装置废活性炭（类别：SW59，代码：900-008-S59） |  | 物料衡算法 | 不新增 | 焚烧 | 不新增 | 厂内焚烧处理 |
| 化学水处理系统 | 水处理 | 化学水处理系统废膜（类别：SW17，代码：900-099-S17） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 | 生产厂家回收利用 |
| 渗滤液处理 | 渗滤液处理站 | 渗滤液处理站污泥（类别：SW07，代码：900-001-S09） |  | 物料衡算法 | 不新增 | 焚烧 | 不新增 | 入炉焚烧处理 |
| 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间废气治理 | 活性炭吸附装置 | 有机废气处理装置废活性炭（类别：HW49，代码：900-039-49） | 危险废物 | 物料衡算法 | 18 | / | 18 | 暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理 |
| 农药包装废弃物暂存 | 农药包装废弃物 | 农药残液（类别：HW04，代码：900-003-04） |  | 物料衡算法 | 0.2 | / | 0.2 |  |
| 垃圾焚烧 | 焚烧炉 | 稳定化后飞灰（类别：HW18，代码：772-002-18） |  | 类比法 | 5670 | / | 5670 | 稳定化合格后送至厂区内飞灰填埋场填埋处置 |

续表3.5-13  固体废物污染源强核算结果及相关参数一览

| 维修、维护 | 变压器 | 废变压器油（类别：HW08，代码：900-220-08） | 危险废物 | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 | 危险废物贮存库暂存，定期委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处理处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修、维护 | 厂区设备 | 废机油（类别：HW08，代码：900-249-08） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 维修、维护 | 油桶 | 废油桶（类别：HW49，代码：900-041-49） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 焚烧炉等 | 除尘装置 | 除尘器废布袋（类别：HW49，代码：900-041-49） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 厂区 | 设备 | 废油漆（类别：HW12，代码：900-299-12） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 厂区 | 设备 | 废油漆桶（类别：HW49，代码：900-041-49） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 实验 | 实验设备 | 实验室废液（类别：HW49，代码：900-047-49） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |
| 渗滤液处理 | 渗滤液处理站 | 渗滤液处理站废过滤膜（类别：HW49，代码：900-041-49） |  | 物料衡算法 | 不新增 | / | 不新增 |  |

### 3.5.5非正常工况污染物排放情况

本工程选用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”烟气净化装置对焚烧烟气进行治理。一旦烟气净化装置出现故障，会使系统处理效果下降，甚至不能运行，同时脱硫、除酸效率也会随烟气净化装置运行工况和焚烧炉工况的变化而有所波动。另外，布袋受损漏风及锅炉工况发生变化等因素，都会使布袋除尘器效率受到影响，严重时除尘效率会急剧下降。

建设单位做好相关窑炉检修工作。停产时污泥暂存于垃圾池内，暂停接收掺烧固废。

本评价主要考虑的非正常工况如下：

（1）焚烧炉工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行

①SO2

同类型垃圾焚烧发电厂锅炉类比调查结果表明，在实际运行过程中典型的SO2非正常工况主要为脱硫剂的用量没有达到要求规定的比例，从而导致脱硫效率的下降，此时脱硫率本评价取值50%。

②烟尘

主要考虑滤袋破损、旁路阀泄漏、进气焊缝出现裂缝而漏气等。根据布袋除尘器的有关资料，同类型工程布袋除尘器中的一个袋破损的时候，不影响其他仓室的布袋正常工作，此时除尘效率将下降至98.5%以下，有时甚至不足98%（与除尘器总袋数有一定关系）。本环评中以配备的布袋除尘器的一个布袋破损作为非正常工况作为预测，此时除尘效率以98%计。

③二噁英

焚烧炉的非正常燃烧而导致非正常工况主要来自以下几个方面：燃烧温度太低、停留时间不够、空气湍流不够；袋式除尘器破损、烟气在进入袋式除尘器入口时温度过高等原因，非正常工况时按处理效率为0%计算，则排放浓度为5ngTEQ/Nm3。

表3.5-15  非正常工况污染物排放情况（1）

| 非正常工况 |  | 去除效率（%） |  |  | 排放量（kg/h） |  |  | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | 烟尘 | 二噁英 | SO2 | 颗粒物 | 二噁英 |  |  |
| 工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行 | 脱硫剂用量不足 | 50 | / | / | 31.85 | / | / | 2h | 1 |
|  | 布袋损坏 | / | 98 | / | / | 13.27 | / | 2h | 1 |
|  | 二噁英事故 | / | / | 0 | / | / | 0.233mg/h | 2h | 1 |

（2）恶臭气体非正常工况

焚烧炉检修等非正常工况恶臭气体排放：恶臭污染防治措施无法正常运行而失效的原因主要有：①机械炉排焚烧炉停炉，垃圾池恶臭气体通过活性炭除臭装置处理后排放②空气幕装置故障停止工作，垃圾池负压装置失效，垃圾池不再密闭等，以上情况影响最大的是第一点，发生概率最多每年一次。

①焚烧炉停炉，垃圾池恶臭气体通过活性炭装置处理后排放

臭气主要产生于垃圾池，垃圾池臭气将无法通过焚烧炉焚烧。本工程拟在垃圾库侧壁平台设置活性炭除臭装置，通过风机将垃圾池臭气抽至活性炭除臭装置除臭后，在厂房18m高排气筒排出。

在焚烧炉检修时工程设计采用活性炭除臭装置进行除臭，活性炭对恶臭的吸附、净化效果明显高于其他净化方法，活性炭除臭效率参考《湖北省污水处理厂常见恶臭气体治理技术的综述》（程小红 武汉练达检测技术有限公司），活性炭吸附法处理恶臭气体的效率通常在85%以上，本项目取80%。

本项目考虑垃圾池恶臭污染物非正常排放时为焚烧炉全部停炉，垃圾池恶臭通过活性炭除臭装置排放的非正常工况。引用已批复现有工程环评报告数据。

表3.5-16  非正常工况污染物排放情况（2）

| 非正常工况 | 污染源 | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气排放量m3/s | 烟气出口温度K | 评价因子源强（kg/h） |  | 单次持续时间 | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |  |  |
| 焚烧炉停炉，恶臭气体通过活性炭装置排放 | 垃圾池 | 18 | 0.8 | 36.1 | 293.15 | 0.40 | 0.023 | 10d | 1 |

②负压装置等故障恶臭无组织非正常工况

负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放。

表3.5-17  非正常工况污染物排放情况（3）

| 非正常工况 | 面源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放 | 垃圾池 | NH3 | 2.11 | 32.5 | 22.5 | 5 | 2h | 1 |
|  |  | H2S | 0.12 |  |  |  |  |  |

（3）医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间废气治理措施

本项目医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间设置1套二级活性炭吸附装置。非正常工况下环保设施不能正常运行，达不到应有处理效率，按照处理效率按20%进行非正常工况分析。

表3.5-18  非正常工况污染物排放情况（4）

| 非正常工况 | 面源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附装置故障 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 非甲烷总烃 | 0.75 | 14.8 | 6 | 3 | 2h | 1 |

（4）非正常排放量核算

本项目大气污染物非正常排放量核算见下表。

表3.5-18  大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 |  | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间 | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉 | 工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行 | 脱硫剂的用量没有达到要求规定的比例 | SO2 | 314 | 31.85 | 2h | 1 | 足量投放脱硫剂 |
|  |  |  | 滤袋破损、旁路阀泄漏、进气焊缝出现裂缝而漏气等 | 颗粒物 | 131 | 13.27 | 2h | 1 | 定期检查 |
|  |  |  | 燃烧温度太低、停留时间不够、空气湍流不够；袋式除尘器破损、烟气在进入袋式除尘器入口时温度过高等 | 二噁英 | 2.3 | 0.233mg/h | 2h | 1 | 严格执行生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标。定期检查 |
| 2 | 垃圾池 | 焚烧炉停炉一次风机停止从垃圾池抽气，恶臭气体通过活性炭装置处理后通过18m高排气筒排放 |  | NH3 | 4.51 | 0.40 | 10d | 1 | 焚烧炉停炉检修后立刻投入生产 |
|  |  |  |  | H2S | 0.26 | 0.023 |  |  |  |
| 3 | 垃圾池 | 负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放 |  | NH3 | / | 2.11 | 2h | 1 | 定期检查负压装置、空气幕，保证其正常运行 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.12 |  |  |  |
| 4 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 活性炭吸附装置故障 |  | 非甲烷总烃 | 150 | 0.75 | 2h | 1 | 及时检修，加强维护 |

### 3.5.6 环境风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次评价识别出的危险物质包括柴油、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液（渗滤液）、二噁英和氨水、甲烷、油类物质（废机油、废变压器油），其主要理化性质及危险特性介绍如下：

#### 3.5.6.1物质危险性识别

①柴油

本项目锅炉点火、备用供暖锅炉用油采用35号轻柴油，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃等组成的混合物。闭口闪点大于65℃，具有易燃、易爆、易产生静电、易受热沸腾、易受热膨胀突溢和易蒸发等特性。若遇明火、高热或与氧化剂接触，极易发生火灾和爆炸的危险。其理化特性见下表。

表3.5-19  35#柴油理化特性表

| 品名 | 柴油 | 别名 | ―― |  | 英文名 | Diesel fuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | ―― | 分子量 | ―― | 熔点 | -29.56℃ |
|  | 沸点 | 180～370℃ | 相对密度 | 0.80～0.9 | 用途 | 燃料 |
|  | 闭口闪点 | ≥65℃ | 凝点 | ≤0℃ | 自燃点 | 227～250℃ |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 大鼠经口LD50:7500 mg/kg。兔经皮LD50:>5ml/kg。因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同而毒性可有差异。对皮肤和粘膜有刺激作用。也可有轻度麻醉作用。用500mg涂兔皮肤引起中度皮肤刺激。柴油为高沸点物质,吸入蒸气而致毒害的机会较少。LD50 、LC50无资料。主要有麻醉和刺激作用，未见生产中职业中毒的报道。柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 |  |  |  |  |  |
| 处理 | 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗。对症处理。 吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧，发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染。对症处理。 |  |  |  |  |  |

②CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液（渗滤液）

生活垃圾渗滤液是一种高污染负荷且表现出很强的综合污染特征的高浓度废水，渗滤液主要表现为渗漏对地下水的污染。本项目垃圾渗滤液进入厂内渗滤液处理站进行统一处理全部回用。本项目设置事故池，厂内渗滤液处理站运行异常，垃圾渗漏液进入事故池，待渗滤液处理站正常运行后，继续处理回用。垃圾渗滤液发生事故，是垃圾渗滤液收集池破损，泄漏到地下水，严重污染地下水水质。

③二噁英

二噁英(Dioxin)，又称二氧杂芑(qǐ)，是一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，由1个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环为多氯二苯并呋喃(PCDFs)。每个苯环上都可以取代1~4个氯原子，从而形成众多的异构体，其中PCDDs有75种异构体，PCDFs有135种异构体。

自然界的微生物和水解作用对二噁英的分子结构影响较小，因此，环境中的二噁英很难自然降解消除。它包括210种化合物。它的毒性十分大，是砒霜的900倍，有"世纪之毒"之称，万分之一甚至亿分之一克的二噁英就会给健康带来严重的危害。二噁英除了具有致癌毒性以外，还具有生殖毒性和遗传毒性，直接危害子孙后代的健康和生活。因此二噁英污染是关系到人类存亡的重大问题，必须严格加以控制。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。

二噁英具有类似于"12大危害物"的特性，"12大危害物"是一组被称为持久性有机污染物的危险化学物质。实验证明二噁英可以损害多种器官和系统，一旦进入人体，就会长久驻留，因为其本身具有化学稳定性并易于被脂肪组织吸收，并从此长期积蓄在体内，可能透过间接的生理途径而致癌。它们在体内的半衰期估计为7至11年。在环境中，二噁英容易聚积在食物链中。食物链中依赖动物食品的程度越高，二噁英聚积的程度就越高。

自然界的微生物和水解作用对二噁英的分子结构影响较小，因此，环境中的二噁英很难自然降解消除。它的毒性以LD50表示，专业术语叫"半数致死量"。它的毒性十分大，是氰化物的130倍、砒霜的900倍，有"世纪之毒"之称。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。环保专家称，二噁英常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中，主要的污染源是化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。日常生活所用的胶袋，PVC(聚氯乙烯)软胶等物都含有氯，燃烧这些物品时便会释放出二噁英，悬浮于空气中。

二噁英类的毒性因氯原子的取代数量和取代位置不同而有差异，含有1-3个氯原子的被认为无明显毒性；含4-8个氯原子的有毒，其中2，3，7，8-四氯代二苯-并-对二噁英(2，3，7，8-TCDD)是迄今为止人类已知的毒性最强的污染物，国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物；如果不仅2，3，7，8位置上被4个氯原子所取代，其他4个取代位置上也被氯原子取代，那么随着氯原子取代数量的增加，其毒性将会有所减弱。由于环境二噁英类主要以混合物的形式存在，在对二噁英类的毒性进行评价时，国际上常把各同类物折算成相当于2，3，7，8-TCDD的量来表示，称为毒性当量(ToxicEquivalentQuangtity，简称TEQ)。为此引入毒性当量因子(ToxicEquivalencyFactor，简称TEF)的概念，即将某PCDDs/PCDFs的毒性与2，3，7，8-TCDD的毒性相比得到的系数。样品中某PCDDs或PCDFs的质量浓度或质量分数与其毒性当量因子TEF的乘积，即为其毒性当量(TEQ)质量浓度或质量分数。而样品的毒性大小就等于样品中各同类物TEQ的总和。对胎儿有毒性，胎儿发育异常，胎儿死亡。

对胎儿和胚胎有影响，对胎儿血液和淋巴系统有影响，对新生儿生长有影响。

对胎儿泌尿、生殖系统有影响，对成活分娩指数(可存活数/出生总数)，断奶和授乳指数(断奶尚存活数/第四天存活数)有影响。

按RTECS标准为致癌物，肝及甲状腺肿瘤，皮肤肿瘤。二、毒理学资料及环境行为急性毒性：LD5022500ng/kg(大鼠经口)；114μg/kg(小鼠经口)；500μg/kg(豚鼠经口)。

刺激性：兔经眼：2mg，中等刺激

致突变：微生物突变-鼠伤寒沙门氏菌，3mg/L；微生物突变-大肠杆菌，2mg/L

致癌性判定：动物和人皆为不肯定性反应。一级致癌物质。

④氨水

氨水理化性质见下表3.4-20。

表3.5-20  氨水理化性质

| 项目 | 氨水（20%） | 氨气 |
| --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性臭味 | 无色气体，有刺激性恶臭 |
| 危险性类别 | 第8.2类 碱性腐蚀品 | 第2.3 类 有毒气体 |
| 侵入途径 | 吸入、食入 | 吸入 |
| 健康危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X 线征象符合肺炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |
| 毒 理 学 资 料 | 无 | 急性毒性： LD50： 350mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4 小时（大鼠吸入） |
| 燃 爆 特 性 | 不燃，不爆。 危险特性： 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。 | 易燃，爆炸极限（体积分数）/%：下限：15.7 上限：27.4 。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |

⑤甲烷

甲烷理化性质见下表。

表3.5-21 甲烷的主要理化性质及危险特性

| 中文名称 |  | 甲烷 | 英文名称 | Marsh gas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 子 式 |  | CH4 | 分子量 | 16.04 |  |
| 危险性概述 | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
|  | 环境危害 | - |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 本品易燃，易窒息性。 |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理修复检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意事项 |  | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -182.5 | 沸 点(℃) |  | -161.5 |
|  | 闪点(℃) | -188 | 引燃温度(℃) |  | 538 |
|  | 爆炸上限%(V/V) | 15 | 爆炸下限%(V/V) |  | 5.3 |
| 毒理学资料 |  | LD50：无资料；LC50：无资料 |  |  |  |

#### 3.5.6.2生产系统危险性识别

根据本项目工艺流程和平面布置功能分区，本项目生产系统危险性识别见下表。

表3.5-22  本项目生产系统危险性识别

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 存在条件 | 转化为事故的触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 | 常温、常压 化学性质稳定 | 设备故障，管道破裂或操作失误等引发泄漏，以及遇火源发生火灾、爆炸事故 |
| 氨水储罐 | 氨水储罐 | 氨水 | 氨水泄漏后见光受热易分解而生成氨气和水 | 泄漏污染环境空气 |
| 渗滤液收集池、调节池 | CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液 | CODcr | 常温、常压 化学性质稳定 | 池体破裂，引起泄漏 |
| 焚烧炉 | 二噁英 | 二噁英 | / | 污染物直排 |
| 渗滤液处理站 | 沼气 | 甲烷 | 常温、常压 化学性质稳定 | 设备故障，管道破裂或操作失误等引发泄漏，以及遇火源发生火灾、爆炸事故。 |
| 危险废物贮存库 | 危险废物（废机油、废变压器油） | 油类物质 | 常温、常压 化学性质稳定 | 储存设施破裂，引起泄漏 |

#### 3.5.6.3环境风险类型及危害分析

①柴油

柴油泄漏：进入土壤和地下水对其造成不利影响。

柴油发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的大量烃类、CO、SOx等污染物会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水和地下水对其造成不利影响。

②渗滤液

渗滤液泄漏：进入土壤和地下水对其造成不利影响。

③甲烷

甲烷泄漏：进入空气对其造成不利影响。

甲烷发生火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放：首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的CO会对环境空气和人群健康、植物造成不利影响；消防废水进入地表水和地下水对其造成不利影响。

④油类物质（废机油、废变压器油）

危险废物（废机油、废变压器油）泄漏：进入土壤和地下水对其造成不利影响。

#### 3.5.6.4风险识别结果

本项目风险识别结果见下表。

表3.5-23  本项目风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏和火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放 | 污染物进入空气、土壤和地下水，消防废水进入地表水和地下水 | 周边居民 |
| 氨水储罐 | 氨水储罐 | 氨水 | 泄漏 | 氨水泄漏挥发的氨进入环境空气，危害人群健康 | 周边居民 |
| 渗滤液调节池、收集池 | CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液 | CODcr | 泄漏 | 污染物进入土壤和地下水 | 周边居民 |
| 焚烧炉 | 二噁英 | 二噁英 | 直排 | 危害人群健康 | 周边居民 |
| 渗滤液处理站 | 沼气 | 甲烷 | 泄漏和火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放 | 污染物进入空气，消防废水进入地表水和地下水 | 周边居民 |
| 危险废物贮存库 | 危险废物（废机油、废变压器油） | 油类物质 | 泄漏 | 污染物进入土壤和地下水 | 周边居民 |

# 4环境现状调查与评价

# 4.1自然环境概况

### 4.1.1自然环境概况

（1）地理位置

五常市是黑龙江省的一个省辖县级市，位于黑龙江省南部。北依阿城区，东、东南与尚志市、海林市和吉林省敦化市毗邻，南、西南与吉林省舒兰市、榆树市接壤，西北与双城区相连。总面积7512平方千米。总人口88万人。辖12个镇、12个乡、3个民族乡。山河镇位于五常市西南部，北纬44°42′、东经127°12′、距市区25千米。辖6个社区、13个行政村。是山河林业局驻地，五常市南部地区的经济、文化中心。胜利河从镇区环绕西去，流入溪浪河。拉滨铁路贯穿境南北，森林铁路通往东南山区。

厂址位于黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村，厂址东侧为草地及农田，南侧为空地及农田，西侧为村路及农田，北侧为农田。

本工程厂址在哈尔滨市的地理位置见图4.1-1。

本项目位置

图例

比例尺1:165000

图4.1-1  本项目地理位置图

（2）地形地貌

五常市素有“六山一水半草二分半田”之称。市域内中山面积达481km2，占总面积的6.4%，低山面积1653 km2，占总面积的22%，丘陵面积1118km2，占总面积的14.9%，高平原面积2270 km2，占总面积的30.2%，堆积谷平原面积323km2，占总面积4.3%,冲积平原面积1667 km2，占总面积的22.2%。中山、低山、丘陵面积3252km2，占总面积的43.9%，高平原、平原、河谷平原面积4260km2，占总面积56.7%，水面183.7km2，占全市总面积的2.5%。

（3）水文

五常市不仅山青青，而且水碧碧。这里水网密集，河流众多，以拉林河、牤牛河、溪浪河三大水系为主的大小河流297条，纵横交错，各具风韵，千徊百转，奔流不息。湖泊、泡沼星罗棋布，浇灌着360万亩良田。

拉林河是松花江的支流，流经黑吉两省，中下游是黑吉两省的界河。拉林河发源于长白山张广才岭地区。全长244km，流域面积21844km2。年均径流量35亿m3。主要支流有卡岔河、大荒沟和会塘沟。拉林河南岸的朱尔山，风景秀美。拉林河在扶余县境内开凿了引拉河，灌溉了农田。拉林河又名“兰棱河”，是松花江干流右岸较大支流，位于黑龙江省南部与吉林省北部边境。

（4）气候特征

山河镇地处中纬度，属中温大陆性季风气候，四季明显，冬季炎热，春秋适中。年降水量在600-700毫米；降水多集中于六、七月份。每年冬季和春季降水量少，夏季多雷雨，水位上涨，进入汛期，往往发生春早夏涝，秋季冷空气活动频繁，降温较快，寒潮来得早易发生早霜灾害。年活动积温在2500℃。一般出初霜在九月中、下旬，无霜期一百三十五天到一百四十天。年平均日照在2200小时到2600小时。冬季平均气温可达零下20℃左右，最低温度可达零下35℃左右；春秋两季平均气温在18℃左右；夏季气候炎热，最高气温达35℃以上，常年有雷雨。全年风向频率以西南风最多，平均风速为3-4米/秒，春秋多西南风，夏季多南风，冬季多西北风或偏北风，风力一般 2-3级，最大可达6-7级。

详细内容见5.1.3气象数据统计章节。

图4.1-2  五常市风向玫瑰图

### 4.1.2评价区地质与水文地质特征

#### 4.1.2.1区域地质

根据区域地质勘察资料，显示：

第四系中下更新统分布在阿城区料甸子、宾县新甸、孙家岗、松江屯、木兰县、五常县等地。在二阶和一阶地之下，为一套河湖相暗色砂砾石、淤泥和淤泥质亚粘土。砂砾石位于下部与第一系丁山屯组角度不整合。

第四系上更新统分布在松花江南和拉林河、牤牛河两侧二级阶地上，为一套河相一细砂层和冲洪积相黄土状土。层序为上部为黄土状亚粘土；下部为砂层。与中--下更新统为平行不整合。

全新统早期河相堆积层分布于松花江、拉林河、牤牛河和阿什河两侧的一级阶地上，上部为黄褐色亚粘土，下部为砂，砂砾石组成。

全新统晚期河相堆积层，区内大小河流漫滩均有分布。平原区以冲击砂、淤泥、亚砂为主；在低山丘陵沟谷中，主要有淤泥、粗砂、砂砾、巨砾等组成。

剖面如下：

（1）0-0.4米的腐殖土。

（2）0.4-1.6米黄色亚砂土。

（3）1.6-5.8米，黄色粗细砂。

（4）5.86-53.94米，灰色砂砾石层。

（5）53.94-62.06米，肉红色风化花岗岩。

（6）62.06-80.28米，肉红色花岗岩。

图4.1-3  区域地质图

#### 4.1.2.2评价区水文地质条件

1、水文地质条件

区域地下水的形成、分布和水化学特征受区域地貌、地层岩性、地质构造、古地理环境以及水文气象等诸多因素综合控制，但不同类型的地下水主导因素是不同的。第四系松散岩类孔隙潜水直接受水文气象、现代地貌、古地理环境以及含水层岩性、厚度的控制；碎屑岩类裂隙孔隙潜水主要受岩性特征、裂隙发育程度和地貌条件的控制。

区域水文地质条件各有特征，含水岩组从上至下主要分为松散堆积层（Q）孔隙水、连续分布的碎屑岩（N、E）裂隙孔隙水和分布不均匀的基岩裂隙水，现分述如下：

（1）松散堆积层孔隙水

主要分布于拉林河及溪浪河沟谷的一级阶地、二级阶地和高漫滩，其富水性受含水层岩性和补给条件控制。沿河谷川道地下水富水性受侧向补给量差别明显，富水性亦有较大差别。一般堆积物厚的地段富水性好，反之则差。

（2）连续分布的碎屑岩（N、E）裂隙孔隙水

主要近北东向分布于“依舒地堑”中，丘陵边部亦零星可见，地堑中均埋藏于2.86~78.63m之下，水位埋深1.75~6.39m，承压。含水层岩性为弱胶结的砂岩、砂砾岩，钻孔涌水量293.76m3/d，主要为HCO3--Ca2+-Na+水，矿化度小于0.5g/L。

（3）分布不均匀的基岩裂隙水

基岩裂隙水分为风化带裂隙水和基岩裂隙水：风化带裂隙水广泛分布于丘陵区外围高平原，埋藏于20~60m亚粘土之下、水位埋深1~15m，承压，承压水头 15~25m。钻孔涌水量 20~400m3 /d，主要为HCO3--Ca2+-Mg2+，HCO3--Ca2+-Na+水，矿化度小于1g/L。

基岩裂隙水赋存于低山丘陵之花岗岩、变质岩、火山碎屑岩的构造裂隙与风

化裂隙中。含水性不均一，泉水流量1~200m3/d。在一些断裂附近，可形成局部赋水破碎带。主要为HCO3--Ca2+-Mg2+，HCO3--Ca2+-Na+水，矿化度均小于0.4g/L，含铁量普遍低，水质较好。

本项目水文地质特征为河谷平原砂砾石层孔隙水及微承压水分布于拉林河、牤牛河及蚂蚁河高、低漫滩和一级阶地、水力特征主要为潜水局部微承压、水位埋深：漫滩上均小于6m、一级阶地一般在6-10m、含水层岩性为含砾中细砂、中粗砂及砂砾石，厚度10-50m不等。水量较丰富、单井涌水量为1000-3000吨/日，及100-1000吨/日。主要为Ca2+-HCO3-型水、Ca2+-HCO3-SO42-Cl-型水、Ca2+-HCO3-SO42-型水，矿化度小于1g/L。

2、地下水补、径、排条件

区内地下水补给主要为大气降水补给、地表水入渗补给及侧向径流补给，潜水水位变化与大气降水同步进行，而承压水丰水期滞后于潜水丰水期，这说明潜水主要受大气降水及地表水入渗补给，承压水接受潜水径流补给较缓慢，呈滞后状态。此外，承压水还接受侧向径流补给。

3、场区地质环境与水文地质特征

（1）地形地貌

拟建场地位于五常市杜家镇，所处地貌单元属于拉林河漫滩，场地地面相对高程为206.15m～206.25m。拟建场地地形较平坦，起伏不大。覆盖层为第四纪冲积物。

（2）地层岩性

根据场地岩土工程勘察结果，在钻探所达深度范围内，场地地层层序如下：第（0）层：有机质土，层底埋深0.40m～0.50m，层厚0.40m～0.50m。黑色，松散，主要为粘性土，见植物根系。

第（1）层：中砂，层底埋深2.10m，层厚1.70m。仅见于WB12号孔。黄色，稍湿-湿，中密，分选性一般，局部为砾砂，主要矿物成分为石英及长石等。

第（1-2）层：粗砂，层底埋深2.00m～2.10m，层厚 1.50m～1.60m。黄色，湿，中密，分选性一般，局部为砾砂，主要矿物成分为石英及长石等。

第（2）层：砾砂，层底埋深 18.40m～19.00m，层厚16.30m～17.00m。灰色，饱和，中密，分选性一般，稍含圆砾，主要矿物成分为石英及长石等。

第（3）层：砾砂，该层未被揭穿。灰色，饱和，中密-密实，分选性一般局部为圆砾，主要矿物成分为石英及长石等。

（3）水文地质特征

场地区水文地质特征单一，为第四系河谷平原砂砾石层孔隙水—微承压水，含水层岩性为含砾中细砂、中粗砂及砂砾石，遍布全厂地区。

厂区内地势平坦，稳定潜水埋深一般在2.70-2.80m，其相对高程 204.25-204.35m，水位年变化最大幅度为2m左右。径流方向为由北东流向南西。

4、地下水开发利用现状

评价区地下水现状开采利用目的主要为区内居民生活饮用。区内地表水资源较丰富，主要以地表水引流渠灌为主解决农业灌溉用水，居民生活饮用水采用浅井分散开采的形式解决，兼顾灌溉用水，地下水开采量较小。

项目周围村屯平安村、孙大树林子、西四号、肖家窝棚、太平湖、徐家屯、胡家屯、东四号，供水方式均为每家小井，平均井深25m~30m。供水人数均远小于1000人，为分散式供水井。以自然村为单元统计区内涉及该村的居民数量、开采层位、年开采量（用水定额采用《黑龙江省用水定额》（黑龙江省水利厅，2021年3月）中的农村生活用水定额表，按80L/人·天考虑）及距建设项目场地直线最近距离等数据见下表。

区内农业灌溉用水主要用于水稻种植，区内共统计地下水浇地面积13416亩，依据《黑龙江省用水定额》（黑龙江省水利厅，2021年3月）中的农业用水定额表，按375m3/亩考虑，总计灌溉用水量为503万m3/a。

表4.1-1  评价区地下水现状生活饮用开发利用一览表

| 序号 | 村名 | 井深 | 开采层位 | 相对方位 | 距离/m | 涉及人口数量/人 | 年开采量/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西四号 | 25m~30m | 第四系潜水 | SE | 670 | 362 | 10570 |
| 2 | 平安村 | 25m~30m | 第四系潜水 | NW | 650 | 203 | 5928 |
| 3 | 孙大树林子 | 25m~30m | 第四系潜水 | SW | 950 | 253 | 7388 |
| 4 | 太平湖 | 25m~30m | 第四系潜水 | S | 570 | 300 | 8760 |
| 5 | 徐家屯 | 25m~30m | 第四系潜水 | NW | 1190 | 286 | 8351 |
| 6 | 肖家窝棚 | 25m~30m | 第四系潜水 | NW | 1500 | 452 | 13198 |
| 7 | 胡家屯 | 25m~30m | 第四系潜水 | SW | 1880 | 191 | 5577 |
| 8 | 东四号 | 25m~30m | 第四系潜水 | SE | 1360 | 212 | 6190 |

本项目

图4.1-4  水文地质图

图4.1-5  区域水文地质图（水文地质剖面Ⅰ-Ⅰ’）

图4.1-6  区域水文地质图（水文地质剖面Ⅱ-Ⅱ’）

# 4.2区域环境保护目标调查

### 4.2.1环境保护目标调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。根据现场勘查及资料收集等方式：

（1）经现场踏查，本项目厂址选在五常深能环保有限公司院内，不新增占地。

（2）本项目评价范围内不存在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区；基本农田保护区、重要湿地、基本草原、森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域以及文物保护单位。

（3）本项目厂界外200m范围内无声环境保护目标。

（4）本项目地下水评价范围内存在分散式饮用水井。

（5）300m防护距离范围保护目标调查：厂界外设置的300m防护距离内无学校、医院、居住区、地表水体以及其他敏感对象等环境保护目标，防护距离范围内用地现状主要为耕地和荒草地。

表4.2-1  环境保护目标调查表

| 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 服务功能 | 四至范围 | 保护对象 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | NW | 650 | 农村地区中人群较集中的区域居住区 | 东侧为农田、南侧为农田、西侧为工厂、北侧为农田 | 居民 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、4a类标准 |
| 太平湖 | S | 570 |  | 四周均为农田 | 居民 |  |
| 西四号 | SE | 650 |  | 东侧为无名路、南侧为农田、西侧为农田、北侧为农田 | 居民 |  |
| 东四号 | SE | 1360 |  | 四周均为农田 | 居民 |  |
| 孙大树林子 | SW | 940 |  | 东侧为农田、南侧为农田、西侧为G1211国道、北侧为农田 | 居民 |  |
| 胡家屯 | SW | 1880 |  | 四周均为农田 | 居民 |  |
| 徐家屯 | NW | 1120 |  | 东侧为农田、南侧为农田、西侧为G1211国道、北侧为农田 | 居民 |  |
| 肖家窝棚 | NW | 1420 |  | 东侧为G1211国道、南侧为农田、西侧为农田、北侧为农田 | 居民 |  |
| 宝山屯 | S | 2120 |  | 四周均为农田 | 居民 |  |
| 孙家街屯 | NE | 2150 |  | 四周均为农田 | 居民 |  |
| 宁家屯 | NE | 2400 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 赵家屯 | NE | 1700 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 孙印堂屯 | N | 2630 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 高家油房 | N | 2530 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 太平川村 | SE | 2900 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 保安屯 | SW | 2750 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 王家屯 | SW | 2890 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 杜家镇 | N | 7140 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 山河镇 | S | 3700 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 民意乡 | NE | 19660 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 长山乡 | SW | 12810 |  | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |
| 五常市区 | NW | 20510 | 居住区 | 四周均为农田及道路 | 居民 |  |

续表4.2-1  环境保护目标调查表

| 西四号分散式饮用水水井 | SE | 670 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为居民、北侧为道路 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村分散式饮用水水井 | NW | 650 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为农田、北侧为居民 | 地下水 |  |
| 孙大树林子分散式饮用水水井 | SW | 950 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 地下水 |  |
| 太平湖分散式饮用水水井 | S | 570 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为农田、北侧为道路 | 地下水 |  |
| 徐家屯分散式饮用水水井 | NW | 1190 | 供水 | 东侧为居民、南侧为农田、西侧为居民、北侧为居民 | 地下水 |  |
| 肖家窝棚分散式饮用水水井 | NW | 1500 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为道路、北侧为居民 | 地下水 |  |
| 胡家屯分散式饮用水水井 | SW | 1880 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为道路、北侧为居民 | 地下水 |  |
| 东四号分散式饮用水水井 | SE | 1360 | 供水 | 东侧为居民、南侧为居民、西侧为居民、北侧为居民 | 地下水 |  |

注：本次评价将距项目3km范围敏感保护目标及评价范围内乡镇列入表中，评价范围内其余保护目标见附图2环境保护目标图

### 4.2.2区域污染源调查

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），区域污染源调查应选择建设项目常规污染因子和特征污染因子、影响评价区环境质量的主要污染因子和特殊污染因子作为主要调查对象；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价需调查评价范围内与评价项目排放有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源；根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响三级B评价，可不开展区域污染源调查；根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），一、二、三级评价均应调查分析拟建项目的主要噪声源；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），应调查与建设项目产生同种特征因子或造成相同土壤环境影响后果的影响源。

- 区域现有污染源调查

表4.2-2  评价范围内现有污染源调查表

| 序号 | 企业名称 | 与本项目相关污染物 | 相关污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂工程 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度 | 采用全过程除臭，产生的废气采用封闭措施，采用负压收集后经集气管道进入除臭机房，通过活性氧净化法离子除臭方式处理废气，最终经15m高排气筒高空排放；生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后，由25m高烟囱排放 |
| 2 | 五常市崧海油脂有限公司改扩建项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 导热油炉烟气新建布袋除尘器（除尘效率99%）进行处理，处理后的锅炉烟气通过40m高烟囱高空排放 |
| 3 | 五常市彩桥米业有限公司速食米饭建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 生物质蒸汽锅炉产生烟气由布袋除尘器处理（除尘效率99%）后，由一根30m高烟囱（DA006）排放；生产线全密闭，色选、破碎、筛分、烘干工段产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理过后（除尘效率99%），由一根15m高排气筒（DA007）排放 |
| 4 | 五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生活垃圾填埋和开挖过程中，使用移动风炮喷洒天然植物除臭剂减少臭气产生；生活垃圾应急填埋区气体经导气石笼井收集，调节池废气经导气管收集，一并引至焚烧厂火炬燃烧处理 |
| 5 | 五常市禾川农业发展有限公司建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 一台1.16MW燃生物质热风炉和一台1.3MW燃生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放、一台1.17MW燃生物质热风炉烟气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；装卸、储存、输送粉尘 |
| 6 | 良运农业科技五常市有限公司稻米深加工项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 大米加工生产车间内对产尘工段设立集尘罩对粉尘进行收集，经旋风+脉冲除尘器除尘后，由1根30m高排气筒排放（生产车间内共设置6套旋风+9套脉冲除尘器）；生物质压块生产过程中的破碎、筛分和制粒工序产生的粉尘，经集气装置通过布袋除尘器除尘后，经30m高排气筒排放；热风炉烟气经布袋除尘器处理后通过30m高烟囱排放；装卸、储存、输送粉尘 |
| 7 | 黑龙江葵花药业股份有限公司产能提升自动化升级改造项目 | 非甲烷总烃 | 乙醇罐工作损失（大呼吸）废气乙醇，本项目天然气不在厂区内装卸，项目产生的废气主要为运输、储存过程产生的非甲烷总烃，均为无组织排放，装卸车环节均为密闭装卸车，仅有少量无组织逸散的非甲烷总烃 |

续表4.2-2  评价范围内现有污染源调查表

| 8 | 五常市鑫盛商砼有限公司建设项目 | 颗粒物 | 本项目碎石生产过程在封闭式厂房内作业，并采用高压喷雾系统降尘。本项目水泥和粉煤灰采用封闭式罐车运入厂区；本项目在圆锥磨和振动筛上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，由15m高DA001排气筒排放。商品混凝土生产过程，原料的输送、计量、投料、搅拌等方式均为封闭式；混凝土搅拌粉尘通过负压集气收集后，经布袋除尘器处理，由15m高排气筒排放。颚式破碎机进料口及下料点设置高压喷雾抑尘装置；水稳料上料仓进口设置喷淋抑尘装置，投料、计量、搅拌、皮带输送整体密闭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 十月稻田-五常市彩桥米业玉米加工及冷藏建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、臭气浓度 | 7台4t/h燃气锅炉采用低氮燃烧技术，由1根15m高烟囱排放；玉米漂烫工序会产生少量异味（以臭气浓度计），漂烫工序产生异味在生产车间内散溢，生产车间为密闭式车间 |
| 10 | 五常市守粮农业有限公司稻米深加工项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 热风炉烟气经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过20m高烟囱（DA001）排放；生产车间和生产线均密闭，水稻加工废气为生产车间的砻谷、谷糙分离、碾米、分级、抛光、色选过程产生的粉尘。在生产车间内对水稻加工产尘工段设立集尘罩对粉尘进行收集（收集效率为90%），经脉冲除尘器除尘后（除尘效率99%），由1根25m高排气筒（DA002）排放；本项目生物质锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后通过40m高烟囱（DA003）排放 |
| 11 | 五常市昌旺米业有限公司大米加工生产线改扩建项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 热风炉废气经布袋除尘器处理后，由16m高的热风炉烟囱排放；大米加工产生粉尘通过密闭管道经4台旋风+24台脉冲式布袋除尘器处理后通过1根18m高车间排气筒排放 |
| 12 | 五常市万粮米业有限公司建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 水稻进入原粮仓前筛分粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；生产车间内大米加工过程产生的颗粒物经密闭收集进入脉冲布袋除尘器，经脉冲除尘系统除尘后，经1根15m高排气筒（DA002）排放 |
| 13 | 五常市粟迦食品有限公司建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 2个热风炉各配备1个布袋除尘器，烟气处理后分别经2根21m高烟囱（DA001和DA002）排放；稻谷装卸和输送废气（烘干工段）过程上方设置集气罩，收集后通过2套旋风+布袋除尘器处理后通过2根19m高排气筒（DA003和DA004）排放； |
| 14 | 五常市东北汇米业有限公司扩建项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 热风炉烟气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；生产车间内大米加工过程产生的颗粒物分别经脉冲布袋除尘器处理后分别通过11根16m高排气筒（DA006-DA0016）排放；生物质成型燃料生产过程产生的废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA0017）排放 |

续表4.2-2  评价范围内现有污染源调查表

| 15 | 五常市稻喜旺米业有限公司建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 热风炉烟气经除尘风机负压抽引收集至1个旋风+布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放；大米加工过程产生的废气经除尘风机负压抽引收集至7个脉冲除尘器处理后，经1根15m高排气筒（DA002）排放；生物质成型燃料加工废气经集气罩收集至1个布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA003）排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 五常市利泽再生资源利用部建设项目 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 热熔挤出废气采用集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放 |
| 17 | 五常市生活垃圾焚烧发电项目配套炉渣综合处理项目 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 上料粉尘、筛选粉尘分别经一台集气罩收集后引至一台布袋除尘器处理后通过20m高排气筒（DA001）排放；原料贮存、未燃尽的垃圾堆存过程产生的异味，生产车间定期喷洒除臭剂 |
| 18 | 五常市五常殡仪有限公司山河殡仪馆建设项目 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英、非甲烷总烃 | 火化炉烟气经二次燃烧室→风冷高效降温器→过滤→全干法脱硫脱酸反应器→布袋除尘器→活性炭组合式吸附器处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |

（2）削减源

本项目属于技术改造项目，本次评价的废气源强为技术改造后全厂的废气污染源强，故厂区现有焚烧炉等污染源为替代源。采用公司2024年度排污许可执行报告中焚烧炉的实际排放量。

表4.2-3  区域替代污染源汇总一览表

| 污染源 | 污染物排放情况（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| 焚烧炉（DA001） | 1.387527 | 16.086459 | 56.118126 |

（3）区域拟、在建污染源

经调查哈尔滨市及五常市审批环评项目及建设情况，评价范围内新增与本项目排放同类污染物的项目见表4.2-4，项目污染源及污染物排放情况引用已经生态环境管理部门批复的环境影响评价文件。

表4.2-4  在建项目及拟建项目排放参数表

| 项目名称 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量m3/h | 烟气温度 ℃ | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | 硫化氢 | 氨 |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五常市福泽轩粮油有限公司稻米深加工项目 | 热风炉烟气 | 127.0837831 | 44.5758658 | 193 | 15 | 0.3 | 7106.38 | 80 | 正常排放 | 0.383 | 0.246 | 0.458 | 1.769 | - | - |
|  | 清筛废气 | 127.0835591 | 44.5800052 | 193 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.018 | 0.012 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.0837252 | 44.5801199 | 193 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | 13.31 | 8.532 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.8079 | / | - | - | - | - |
| 五常市谷味来食品有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 127.1233166 | 44.5507215 | 191 | 15 | 0.3 | 2488.16 | 80 | 正常排放 | 0.055 | 0.035 | 0.099 | 0.38 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 127.1232239 | 44.5507079 | 191 | 15 | 0.3 | 2488.16 | 80 | 正常排放 | 0.055 | 0.035 | 0.099 | 0.38 | - | - |
|  | 清筛废气 | 127.1230848 | 44.5505957 | 191 | 15 | 0.3 | 10000 | 20 | 正常排放 | 0.013 | 0.008 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1229613 | 44.5505766 | 191 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | 0.089 | 0.057 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.12457 | / | - | - | - | - |
| 五常市云朵米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 127.1207867 | 44.4459458 | 191 | 16.5 | 0.3 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 127.1205202 | 44.4458800 | 191 | 16.5 | 0.5 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 127.1204391 | 44.4458142 | 191 | 16.5 | 0.5 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 6.1706 | / | - | - | - | - |

续表4.2-4  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市富泰米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 127.1332820 | 44.4645298 | 192 | 15 | 0.3 | 769 | 80 | 正常排放 | 0.029 | 0.019 | 0.015 | 0.118 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大米加工废气 | 127.1333438 | 44.4639760 | 192 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 正常排放 | 4.05 | 2.596 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.923 | - | - | - | - | - |
| 五常市粮福米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 127.2022966 | 44.5447427 | 207 | 19 | 0.3 | 361.47 | 80 | 正常排放 | 0.01 | 0.006 | 0.022 | 0.083 | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.2020455 | 44.5450025 | 210 | 15 | 0.5 | 70000 | 20 | 正常排放 | 1.02 | 0.654 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.795 | - | - | - | - | - |
| 五常市春鹤米业有限公司扩建项目 | 清筛废气 | 127.1216190 | 44.4510882 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 127.1216306 | 44.4510732 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 127.1216364 | 44.4510608 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 127.1216480 | 44.4510444 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1218952 | 44.4512021 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.551 | 0.353 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1219415 | 44.4512089 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.301 | 0.193 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1219994 | 44.4512254 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.298 | 0.191 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1220419 | 44.4512309 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.26 | 0.167 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1220960 | 44.4512418 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.229 | 0.147 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127.1221520 | 44.4512583 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.226 | 0.145 | - | - | - | - |

续表4.2-4  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市春鹤米业有限公司扩建项目 | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.7664 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五常市洪鼎商贸有限公司笨榨豆油生产建设项目 | 筛分废气 | 127.2931675 | 44.5412754 | 206 | 15 | 0.3 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.9 | 0.577 |  |  | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 五常市久瑞秸秆再生资源综合利用有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 127.058623 | 44.875585 | 200 | 15 | 0.3 | 2500 | 20 | 正常排放 | 0.049 | 0.031 |  |  | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.732 | - | - | - | - | - |
| 五常市三元肉类加工有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 127.218862 | 44.698522 | 200 | 15 | 0.35 | 5000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.006 | 0.00004 |
|  | 车间排气筒 | 127.219249 | 44.698213 | 200 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.002 | 0.0001 |
|  | 车间排气筒 | 127.218776 | 44.698194 | 200 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.001 | 0.0004 |
|  | 车间排气筒 | 127.218624 | 44.698333 | 200 | 15 | 0.2 | 2000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.002 | 0.0001 |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | - | - | - | - | 0.013 | 0.0006 |
| 五常市林氏米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.15943805 | 44.70939289 | 190 | 15 | 0.5 | 8547.55 | 80 | 正常排放 | 0.222 | 0.142 | 0.02 | 1.167 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15607554 | 44.70929950 | 190 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.45 | 0.288 | - | - | - |  |
|  | 车间排气筒 | 127.15608088 | 44.70918892 | 190 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.455 | 0.292 | - | - | - |  |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.498 | - | - | - | - | - |

续表4.2-4  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市绿茯米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127°07'55.9161" | 44°55'20.9585" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.0222" | 44°55'20.7258" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.1379" | 44°55'20.4864" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.2922" | 44°55'20.2674" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.4079" | 44°55'20.0484" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.4947" | 44°55'19.8431" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127°08'06.4101" | 44°55'17.1650" | 187 | 15 | 0.4 | 2000 | 20 | 正常排放 | 0.127 | 0.081 | - | - | - | - |
|  | 生物质压块燃料生产线 | 127°08'03.4692" | 44°55'23.1351" | 187 | 25 | 0.2 | 1000 | 20 | 正常排放 | 0.0015 | 0.001 | - | - | - | - |
|  | 生物质压块燃料生产线 | 127°08'03.6090" | 44°55'22.8067" | 187 | 25 | 0.2 | 1000 | 20 | 正常排放 | 0.0015 | 0.001 | - | - | - | - |
|  | 生物质锅炉烟囱 | 127°08'08.0881" | 44°55'15.9731" | 187 | 30 | 0.5 | 2128.43 | 120 | 正常排放 | 0.0337 | 0.022 | 0.206 | 0.426 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.2828 | - | - | - | - | - |

续表4.2-4  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市田源绿色米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.19075663 | 44.91781922 | 187 | 15 | 0.3 | 2023.98 | 120 | 正常排放 | 0.066 | 0.042 | 0.161 | 0.227 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间排气筒 | 127.19067372 | 44.91822971 | 187 | 15 | 0.3 | 5000 | 20 | 正常排放 | 0.265 | 0.17 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.052 | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨金迪铝业有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 126.75060 | 45.42363 | 186 | 15.5 | 0.25 | 2614 | 100 | 正常排放 | 0.035 | 0.022 | 0.01 | 0.47 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 126.75052 | 45.42421 | 186 | 15.5 | 0.4 | 8000 | 100 | 正常排放 | 0.08 | 0.05 | 0.004 | 0.194 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.344 | - | - | - | - | - |
| 五常市嘉恒米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.496529 | 44.906516 | 234 | 15 | 0.3 | 3210.823 | 90 | 正常排放 | 0.105 | 0.067 | 0.321 | 0.803 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.496730 | 44.905813 | 234 | 22 | 0.590 | 5000 | 20 | 正常排放 | 0.227 | 0.145 | - | - | - |  |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 3.718 | - | - | - | - | - |
| 五常市林氏米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.15943805 | 44.70939289 | 195 | 15 | 0.5 | 8547.55 | 80 | 正常排放 | 0.222 | 0.142 | 0.02 | 1.167 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15607554 | 44.70929950 | 195 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.45 | 0.288 | - | - | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15608088 | 44.70918892 | 195 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.455 | 0.292 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.498 | - | - | - | - | - |

注：细颗粒物参照《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%

# 4.3环境空气质量现状评价

1、区域环境空气质量现状

本项目大气评价范围为以厂址为中心48.65×48.65km的矩形区域，评价范围包含哈尔滨市五常市部分区域，吉林省长春市部分区域及吉林省吉林市部分区域。根据达标区判定要求，本项目评价范围涉及多个行政区，需分别评价各行政区的达标情况，若存在不达标行政区，则判定项目所在区域为不达标区。

（1）哈尔滨市环境质量现状

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年，哈尔滨市环境空气质量有效监测天数366天，优良天数312天，优良天数比例85.2%。其中优158天，良154天。超标54天，其中轻度污染32天，中度污染12天，重度污染8天，严重污染2天。超标天数中首要污染物46天为细颗粒物，2天为可吸入颗粒物，6天为臭氧。年度综合指数3.94。

表4.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 2024年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/ (μg/m3) | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40 | 30 | 133 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 62 | 60 | 89 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 29 | 40 | 73 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 17 | 达标 |
| CO(mg/m3) | 第95位百分位数日平均 | 1.1 | 4.0 | 28 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 118 | 160 | 74 | 达标 |

评价区环境空气质量SO2、NO2年平均浓度值、CO-95per24小时平均浓度、O3-90per8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。PM2.5、PM10评价超标，其他均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。本项目所在区域为不达标区。

（2）长春市及吉林市环境质量现状

根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，2024年吉林市PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为34μg/m3、51μg/m3、9μg/m3、22μg/m3，CO日均浓度为1200μg/m3，O3日最大8h平均浓度为135μg/m3，除PM2.5外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，由此判断吉林市为不达标区。

根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，2024年长春市空气环境质量中PM10、二氧化氮和二氧化硫的年平均浓度均符合国家年平均二级标准的要求：一氧化碳的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；臭氧的年日最大8小时平均第 90百分位数符合日最大8小时平均二级标准。PM2.5评价超标。属于环境空气质量不达标区。

表4.3-2  2024年吉林省地级市环境空气质量主要污染物年均浓度

| 项目 | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO （mg/m3） | O3日最大8小时平均(μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家二级标准（年） | 30 | 60 | 40 | 60 | 4 | 160 |
| 长春市 | 32 | 53 | 29 | 9 | 0.9 | 132 |
| 吉林市 | 34 | 51 | 22 | 9 | 1.2 | 135 |
| 污染物评价 | 不达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

综上，根据导则要求，判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

2、补充监测

（1）监测点位及监测因子

其他污染物监测期间现有工程运行负荷约为80%。根据区域气象特征、评价范围及项目周围环境敏感点分布情况，并考虑区域环境容量计算，确定本次环境空气评价共设1个监测点。具体监测点位及监测因子见下表。

表4.3-3  环境空气监测点位布设

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 厂址下风向○1 | 127.2228620 | 44.7541959 | TSP、NH3、H2S、HCl、Pb、Hg、Cd、As、Mn、二噁英、非甲烷总烃 | 2025.6.20-2025.6.26 | N | 164 |

图4.3-1特征污染物的现状监测布点图

（2）监测时间及频率

环境空气质量现状监测于2025年6月20日至26日进行。取值时间及数据有效性见下表。

表4.3-4  取值时间及数据有效性一览表

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 数据有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mn、TSP、HCl、Pb、Hg、Cd、As、二噁英 | 24小时均值 | 至少20小时的采样时间 |
| 2 | NH3、H2S、HCl、非甲烷总烃 | 1小时均值 | 每次采样至少45分钟的采样时间 |

（3）监测数据统计

本项目特征污染物环境空气质量现状监测结果及评价结果见下表。

表4.3-5  本项目特征污染物环境质量现状监测结果表单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 | 占标率% | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂址下风向○1 | 127.2228620 | 44.7541959 | TSP | 24h平均 | 0.3 | 0.076~0.078 | 26 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 1h平均 | 0.2 | 0.08~0.14 | 70 | 0 | 达标 |
|  |  |  | H2S |  | 0.01 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.0 | 0.99~1.32 | 66 | 0 | 达标 |
|  |  |  | HCl |  | 0.05 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  |  | 24h平均 | 0.015 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.00015 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | 0.000015 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 0.0015 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 砷 |  | 0.000018 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | 二噁英 |  | 1.8 | 0.03pg TEQ/m3 | 0.83 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 锰 |  | 10μg/m3 | 0.037 | 0.37 | 0 | 达标 |

（6）评价结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：年平均浓度与日平均浓度的换算关系为3倍。

根据环发[2008]82号文中指出，我国尚未制定二噁英环境质量标准的前提下，参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/Nm3）评价。

结论：本项目所在区域属于不达标区。由监测报告可知，项目所在区域各监测点位TSP、Pb浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；Hg、Cd、As浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中附录A二级标准要求，NH3、H2S、HCl、Mn（锰）浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。二噁英浓度未超过日本年均浓度标准。

# 4.4地表水环境质量现状评价

本项目纳污水体为拉林河，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，位于长胜橡胶坝至兴盛乡河段，兴盛乡断面规划水体类别为III类，现状断面水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体。

# 4.5地下水质量现状评价

### 4.5.1地下水环境现状监测

（1）监测点的布设

本项目地下水环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.3现状监测点的布设原则，本项目共布设潜水含水层水质监测点7个，承压层含水层水质监测点3个，地下水水位监测点20个，地下水环境现状监测点布设情况见下表。

表4.5-1  地下水监测点情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 含水层 | 坐标/° | 使用功能 | 监测内容 | 井深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上游孙大林子监测孔☆1 | 潜水层 | 127.2084210，44.7455478 | 灌溉 | 水质、水位 | 15 |
| 2 | 上游太平湖监测孔☆2 | 承压层 | 127.2162316，44.7443590 | 饮用 | 水质、水位 | 30 |
| 3 | 监测孔☆3 | 潜水层 | 127.2277329，44.7500587 | 监测孔 | 水质、水位 | 20 |
| 4 | 厂址监测孔☆4 | 潜水层 | 127.2232161，44.7513540 | 监测孔 | 水质、水位 | 18 |
| 5 | 下游监测孔☆5 | 潜水层 | 127.2239564，44.7542035 | 监测孔 | 水质、水位 | 20 |
| 6 | 下游监测孔☆6 | 潜水层 | 127.2285054，44.7566415 | 监测孔 | 水质、水位 | 15 |
| 7 | 污水处理厂监测孔☆7 | 承压层 | 127.2168324，44.7510949 | 饮用 | 水质、水位 | 80 |
| 8 | 平安村监测孔☆8 | 承压层 | 127.2116826，44.7539597 | 饮用 | 水质、水位 | 30 |
| 9 | 上游西四号监测孔☆9 | 潜水层 | 127.2275184，44.7432617 | 灌溉 | 水质、水位 | 20 |
| 10 | 徐家屯监测孔☆10 | 潜水层 | 127.2072087，44.7570377 | 灌溉 | 水质、水位 | 15 |
| 11 | 厂址水位监测孔☆11 | 潜水层 | 127.2208557，44.7525273 | 监测孔 | 水位 | 18 |
| 12 | 厂址下游水位监测孔☆12 | 潜水层 | 127.2252331，44.7523978 | 监测孔 | 水位 | 20 |

续表4.5-1  地下水监测点情况一览表

| 13 | 下游水位监测孔☆13 | 承压层 | 127.2254906，44.7551406 | 监测孔 | 水位 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 上游水位监测孔☆14 | 潜水层 | 127.2186992，44.7479861 | 监测孔 | 水位 | 15 |
| 15 | 水位监测孔☆15 | 潜水层 | 127.2175835，127.2175835 | 监测孔 | 水位 | 20 |
| 16 | 厂址水位监测孔☆16 | 潜水层 | 127.2241924，44.7507901 | 监测孔 | 水位 | 18 |
| 17 | 平安村水位监测孔☆17 | 承压层 | 127.2112320，44.7529235 | 饮用 | 水位 | 30 |
| 18 | 上游太平湖水位监测孔☆18 | 承压层 | 127.2204159，44.7445724 | 灌溉 | 水位 | 35 |
| 19 | 下游水位监测孔☆19 | 潜水层 | 127.2261665，44.7569158 | 监测孔 | 水位 | 40 |
| 20 | 下游水位监测孔☆20 | 潜水层 | 127.2278402，44.7536549 | 监测孔 | 水位 | 38 |

表4.5-2  丰水期水位监测情况一览表（2025年6月）

| 潜水点位 | 水位（m） | 承压层点位 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上游孙大林子监测孔☆1 | 205.4 | 上游太平湖监测孔☆2 | 184.9 |
| 监测孔☆3 | 203.4 | 污水处理厂监测孔☆7 | 183.5 |
| 厂址监测孔☆4 | 203.4 | 平安村监测孔☆8 | 183.4 |
| 下游监测孔☆5 | 202.7 | 下游水位监测孔☆13 | 182.5 |
| 下游监测孔☆6 | 202.1 | 平安村水位监测孔☆17 | 183.5 |
| 上游西四号监测孔☆9 | 204.6 | 上游太平湖水位监测孔☆18 | 184.8 |
| 徐家屯监测孔☆10 | 203.3 | / | / |
| 厂址水位监测孔☆11 | 203 | / | / |
| 厂址下游水位监测孔☆12 | 202.8 | / | / |
| 上游水位监测孔☆14 | 203.9 | / | / |
| 水位监测孔☆15 | 203.1 | / | / |
| 厂址水位监测孔☆16 | 204.9 | / | / |
| 下游水位监测孔☆19 | 202.3 | / | / |
| 下游水位监测孔☆20 | 202.6 | / | / |

表4.5-3  枯水期水位监测情况一览表（2025年11月）

| 潜水点位 | 水位（m） | 承压层点位 | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上游孙大林子监测孔☆1 | 203.9 | 上游太平湖监测孔☆2 | 183.5 |
| 监测孔☆3 | 201.8 | 污水处理厂监测孔☆7 | 182.2 |
| 厂址监测孔☆4 | 202.2 | 平安村监测孔☆8 | 182.2 |
| 下游监测孔☆5 | 201.5 | 下游水位监测孔☆13 | 181.1 |
| 下游监测孔☆6 | 201.5 | 平安村水位监测孔☆17 | 182.2 |
| 上游西四号监测孔☆9 | 203.4 | 上游太平湖水位监测孔☆18 | 183.6 |
| 徐家屯监测孔☆10 | 202.1 | / | / |
| 厂址水位监测孔☆11 | 201.8 | / | / |
| 厂址下游水位监测孔☆12 | 201.6 | / | / |
| 上游水位监测孔☆14 | 203.4 | / | / |
| 水位监测孔☆15 | 201.9 | / | / |
| 厂址水位监测孔☆16 | 203.5 | / | / |
| 下游水位监测孔☆19 | 201.6 | / | / |
| 下游水位监测孔☆20 | 201.2 | / | / |

图4.5-1  地下水环境质量现状监测布点图

（2）监测时间与频率

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中8.3.3.6，若掌握近3年至少一期水质监测数据，基本水质因子可在评价期补充开展一期现状监测；特征因子在评价期内应至少开展一期现状监测，根据章节3.1.8.5中五常深能环保有限公司跟踪监测井地下水自行检测报告，对项目区地下水基本因子进行了监测，故根据导则表4中的要求，地下水质监测频率为一期，监测时段为丰水期，水位监测频率为两期，监测时段为丰水期及枯水期。本项目监测时间为2025年6月、2025年11月。企业现有跟踪监测井除铁、锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，铁、锰超标为原生地质条件导致。地下水环境质量变化较小。

（3）监测因子

pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、总溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、石油类。

图4.5-1  水文地质图（1:50000）

（4）监测结果统计

表4.5-2  项目地下水水质现状监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#上游孙大林子监测孔☆1 | 2#上游太平湖监测孔 ☆2 | 3#监测孔☆3 | 4#厂址监测孔☆4 | 5#下游监测孔☆5 |  |
| 钾 | mg/L | 8.03 | 19.6 | 6.11 | 5.30 | 5.14 | － |
| 钠 | mg/L | 10.4 | 14.7 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 200 |
| 钙 | mg/L | 90.4 | 130.0 | 64.4 | 61.2 | 61.2 | － |
| 镁 | mg/L | 2.11 | 9.90 | 1.80 | 2.02 | 2.15 | － |
| 碳酸根离子 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | － |
| 碳酸氢根离子 | mg/L | 168 | 383 | 104 | 125 | 125 | － |
| 氯离子 | mg/L | 43.8 | 37.4 | 36.1 | 28.9 | 29.2 | － |
| 硫酸根离子 | mg/L | 65.8 | 48.6 | 60.3 | 47.8 | 45.8 | － |
| pH | 无量纲 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.329 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.50 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.46 | 1.82 | 2.98 | 2.92 | 2.14 | 20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.02 | 1.00 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 130 | 251 | 164 | 171 | 178 | 450 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 270 | 856 | 291 | 314 | 345 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 66 | 48 | 60 | 48 | 45 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 42 | 36 | 35 | 28 | 29 | 250 |
| 总大肠菌群数 | MPN/100mL | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 70 | 60 | 80 | 80 | 50 | 100 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.04 | 0.03L | 0.03L | 0.62 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.16 | 0.01L | 0.01L | 0.16 | 0.10 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 3.0 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |

注：L代表标准检出限

表4.5-3  项目地下水水质现状监测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6#下游监测孔☆6 | 7#污水处理厂监测孔☆7 | 8#平安村监测孔☆8 | 9#上游西四号监测孔 ☆9 | 10#左侧徐家屯监测孔☆10 |  |
| 钾 | mg/L | 5.30 | 4.98 | 4.98 | 19.7 | 5.14 | － |
| 钠 | mg/L | 10.8 | 12.4 | 11.6 | 14.1 | 14.2 | 200 |
| 钙 | mg/L | 64.4 | 61.2 | 58.0 | 142.6 | 64.4 | － |
| 镁 | mg/L | 2.04 | 1.97 | 2.11 | 10.2 | 2.15 | － |
| 碳酸根离子 | mg/L | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | － |
| 碳酸氢根离子 | mg/L | 134 | 131 | 140 | 485 | 155 | － |
| 氯离子 | mg/L | 29.6 | 28.8 | 23.4 | 48.6 | 25.7 | － |
| 硫酸根离子 | mg/L | 48.4 | 44.6 | 41.0 | 49.8 | 41.5 | － |
| pH | 无量纲 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.329 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.50 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 |
| 硝酸盐 | mg/L | 2.02 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | 2.46 | 20 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 1.00 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 181 | 160 | 167 | 269 | 189 | 450 |
| 铅 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 1.0 |
| 镉 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.005 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 367 | 328 | 330 | 774 | 405 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 48 | 44 | 39 | 50 | 42 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 30 | 28 | 23 | 47 | 25 | 250 |
| 总大肠菌群数 | MPN/100mL | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 60 | 80 | 40 | 70 | 70 | 100 |
| 铁 | mg/L | 0.40 | 0.62 | 0.62 | 0.04 | 0.62 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 3.0 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |

注：L代表标准检出限

现状监测结果应进行统计分析，给出最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率。水质现状评价因子统计结果见下表。

表4.5-4  水质现状评价因子统计结果

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 19.7 | 4.98 | 8.43 | 5.68 | 100% | 0% |
| 钠 | 14.7 | 10.4 | 12.11 | 1.55 | 100% | 0% |
| 钙 | 142.6 | 58 | 79.78 | 29.67 | 100% | 0% |
| 镁 | 10.2 | 1.8 | 3.65 | 3.20 | 100% | 0% |
| 碳酸根离子 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 0% |
| 碳酸氢根离子 | 485 | 104 | 195.00 | 122.76 | 100% | 0% |
| 氯离子 | 48.6 | 23.4 | 33.15 | 7.71 | 100% | 0% |
| 硫酸根离子 | 65.8 | 41 | 49.36 | 7.49 | 100% | 0% |
| pH | 7.3 | 6.8 | 7.03 | 0.17 | 100% | 0% |
| 氨氮 | 0.329 | 0.0125 | 0.04 | 0.09 | 10% | 0% |
| 挥发酚 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0% | 0% |
| 硝酸盐 | 2.98 | 1.8 | 2.35 | 0.39 | 100% | 0% |
| 亚硝酸盐 | 0.021 | 0.017 | 0.02 | 0.001 | 100% | 0% |
| 氰化物 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0% | 0% |
| 砷 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0% | 0% |
| 汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0% | 0% |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0% | 0% |
| 总硬度 | 269 | 130 | 186.00 | 40.12 | 100% | 0% |
| 铅 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 0 | 0% | 0% |
| 氟化物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% |
| 镉 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0% | 0% |
| 溶解性总固体 | 856 | 270 | 428.00 | 197.58 | 100% | 0% |
| 硫酸盐 | 66 | 39 | 49.00 | 7.77 | 100% | 0% |
| 氯化物 | 47 | 23 | 32.30 | 7.24 | 100% | 0% |
| 总大肠菌群数 | -- | -- | -- | -- | 0% | 0% |
| 菌落总数 | 80 | 40 | 66.00 | 12.81 | 0% | 0% |
| 铁 | 0.62 | 0.015 | 0.3 | 0.28 | 60% | 6% |
| 锰 | 0.2 | 0.005 | 0.12 | 0.07 | 100% | 100% |
| 耗氧量 | 1.9 | 1 | 1.45 | 0.29 | 100% | 0% |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0% | 0% |

注：--表示污染物浓度低于检测限或未检出

### 4.5.2地下水环境质量现状评价

1、评价因子

同现状监测因子。

2、评价标准

评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准（≤0.05mg/L）。

3、评价方法

采用标准指数法。其标准指数计算公式如下：

Pi=Ci/Csi

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值）其标准指数计算公式：

式中：Pi–第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值（mg/L）；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值（mg/L）；

pHsd—pH值标准规定的下限值；

pHsu—pH值标准规定的上限值。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

4、评价结果及分析

地下水环境现状评价结果见下表。

表4.5-5  项目地下水水质现状评价结果（P值）

| 检测项目 | Pi |  |  |  |  | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#上游孙大林子监测孔☆1 | 2#上游太平湖监测孔☆2 | 3#监测孔☆3 | 4#厂址监测孔☆4 | 5#下游监测孔☆5 |  |
| pH | 0.4 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 否 |
| 氨氮 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 否 |
| 挥发酚 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 否 |
| 硝酸盐 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 否 |
| 亚硝酸盐 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.017 | 0.02 | 否 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 否 |
| 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 否 |
| 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 否 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 否 |
| 总硬度 | 0.29 | 0.56 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 否 |
| 钠 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 否 |
| 铅 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 否 |
| 氟化物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 否 |
| 镉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 否 |
| 溶解性总固体 | 0.27 | 0.86 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 否 |
| 硫酸盐 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 否 |
| 氯化物 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 否 |
| 总大肠菌群数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 菌落总数 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 否 |
| 铁 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 2.07 | 是 |
| 锰 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | 1.60 | 是 |
| 耗氧量 | 0.33 | 0.63 | 0.33 | 0.47 | 0.50 | 否 |
| 石油类 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 否 |

表4.5-6  项目地下水水质现状评价结果（P值）

| 检测项目 | Pi |  |  |  |  | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6#下游监测孔☆6 | 7#污水处理厂监测孔☆7 | 8#平安村监测孔☆8 | 9#上游西四号监测孔☆9 | 10#徐家屯监测孔☆10 |  |
| pH | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0.4 | 否 |
| 氨氮 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 否 |
| 挥发酚 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 否 |
| 硝酸盐 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 否 |
| 亚硝酸盐 | 0.018 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 否 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 否 |
| 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 否 |
| 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 否 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 否 |
| 总硬度 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.60 | 0.42 | 否 |
| 钠 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 否 |
| 铅 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 否 |
| 氟化物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 否 |
| 镉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 否 |
| 溶解性总固体 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.77 | 0.41 | 否 |
| 硫酸盐 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 否 |
| 氯化物 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.10 | 否 |
| 总大肠菌群数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 否 |
| 菌落总数 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 否 |
| 铁 | 1.33 | 2.07 | 2.07 | 0.13 | 2.07 | 是 |
| 锰 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 是 |
| 耗氧量 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.63 | 0.53 | 否 |
| 石油类 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 否 |

5、地下水化学类型

用舒卡列夫分类法对地下水化学类型进行评价，其主要作用有两点，一是查明地下水化学类型，二是查验检测结果的准确性。地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+）。具体步骤如下：

将6种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见下表。

表4.5-7  舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3- | HCO3- SO42- | HCO3- SO42- Cl- | HCO3- Cl- | SO42- | SO42- Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2+-Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+-Ca2+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+-Ca2+-Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+-Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

第一步，对水文资料进行整理：

换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数

按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：

离子的毫克当量数=离子的毫克数÷离子的当量知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：

某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升÷阴离子毫克当量总数/升×100%

第二步，按矿化度（M）的大小划分为4组。

A 组——M≤1.5g/L；

B 组——1.5＜M≤10g/L；

C 组——10＜M≤40g/L；

D 组——M＞40g/L。

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查下表中查得。

表4.5-8  SB、HCB、Ms关系表

（2）地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。

然后计算水质矿化度M。

1☆水质矿化度计算过程：

应先将1☆的阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量mg/mmol数分别采用：M（HCO3-）是61，M（Cl-）是35.5，M（1/2SO42-）是48。

所以，C（HCO3-）=372/61=6.1

C（Cl-）=49.3/35.5=1.39

C（1/2SO42-）=38.5/48=0.8

则：C（∑A）=8.29

SB=0.097

HCB=4.39

经查表得Ms为0.073。

矿化度（g/L）=8.29×0.073=0.605，所以矿化度处于A组，1☆处地下水为8-A型，表示矿化度为0.605g/L的Ca2+-HCO3-SO42型水。

其它点位计算过程同上。

根据计算，1☆处地下水为8-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-SO42型水；2☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；3☆处地下水为15-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-SO42-Cl-型水；4☆处地下水为8-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-SO42型水；5☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；6☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；7☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；8☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；9☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水；10☆处地下水为1-A型，表示矿化度小于1.5g/L的Ca2+-HCO3-型水。

换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数

按照化学原理，毫克数与毫克当量数的关系如下式：

离子的毫克当量数=离子的毫克数离子的当量

知道了离子在水中的毫克当量数以后，则可根据下式计算其毫克当量百分数：

某阴离子的毫克当量百分数=该离子毫克当量/升阴离子毫克当量总数/升×100%

本次监测换算结果见下表。

表4.5-9  监测换算结果表

| 1☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 18.43 | 0.66 | 12.29 |
|  | Ca2+ | 90.4 | 4.52 | 84.42 |
|  | Mg2+ | 2.11 | 0.18 | 3.28 |
|  | 总计 | 110.94 | 5.35 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 168 | 2.75 | 51.39 |
|  | Cl- | 43.8 | 1.23 | 23.02 |
|  | SO42- | 65.8 | 1.37 | 25.58 |
|  | 总计 | 277.6 | 5.36 | 100.00 |
| 2☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 34.30 | 1.14 | 13.48 |
|  | Ca2+ | 130 | 6.50 | 76.77 |
|  | Mg2+ | 9.9 | 0.83 | 9.74 |
|  | 总计 | 174.20 | 8.47 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 383 | 6.28 | 75.24 |
|  | Cl- | 37.4 | 1.05 | 12.63 |
|  | SO42- | 48.6 | 1.01 | 12.13 |
|  | 总计 | 469 | 8.34 | 100.00 |
| 3☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 16.91 | 0.63 | 15.67 |
|  | Ca2+ | 64.4 | 3.22 | 80.58 |
|  | Mg2+ | 1.8 | 0.15 | 3.75 |
|  | 总计 | 83.11 | 4.00 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 104 | 1.70 | 42.86 |
|  | Cl- | 36.1 | 1.02 | 25.56 |
|  | SO42- | 60.3 | 1.26 | 31.58 |
|  | 总计 | 200.4 | 3.98 | 100.00 |
| 4☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 16.50 | 0.62 | 16.17 |
|  | Ca2+ | 61.2 | 3.06 | 79.46 |
|  | Mg2+ | 2.02 | 0.17 | 4.37 |
|  | 总计 | 79.72 | 3.85 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 125 | 2.05 | 53.10 |
|  | Cl- | 28.9 | 0.81 | 21.10 |
|  | SO42- | 47.8 | 1.00 | 25.80 |
|  | 总计 | 201.7 | 3.86 | 100.00 |

续表4.5-9  监测换算结果表

| 5☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 16.04 | 0.61 | 15.75 |
|  | Ca2+ | 61.2 | 3.06 | 79.59 |
|  | Mg2+ | 2.15 | 0.18 | 4.66 |
|  | 总计 | 79.39 | 3.84 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 125 | 2.05 | 53.56 |
|  | Cl- | 29.2 | 0.82 | 21.50 |
|  | SO42- | 45.8 | 0.95 | 24.94 |
|  | 总计 | 200 | 3.83 | 100.00 |
| 6☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 16.10 | 0.61 | 15.15 |
|  | Ca2+ | 64.4 | 3.22 | 80.59 |
|  | Mg2+ | 2.04 | 0.17 | 4.25 |
|  | 总计 | 82.54 | 4.00 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 134 | 2.20 | 54.39 |
|  | Cl- | 29.6 | 0.83 | 20.64 |
|  | SO42- | 48.4 | 1.01 | 24.97 |
|  | 总计 | 212 | 4.04 | 100.00 |
| 7☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 17.38 | 0.67 | 17.14 |
|  | Ca2+ | 61.2 | 3.06 | 78.64 |
|  | Mg2+ | 1.97 | 0.16 | 4.22 |
|  | 总计 | 80.55 | 3.89 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 131 | 2.15 | 55.24 |
|  | Cl- | 28.8 | 0.81 | 20.87 |
|  | SO42- | 44.6 | 0.93 | 23.90 |
|  | 总计 | 204.4 | 3.89 | 100.00 |
| 8☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 16.58 | 0.63 | 17.05 |
|  | Ca2+ | 58 | 2.90 | 78.21 |
|  | Mg2+ | 2.11 | 0.18 | 4.74 |
|  | 总计 | 76.69 | 3.71 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 140 | 2.30 | 60.26 |
|  | Cl- | 23.4 | 0.66 | 17.31 |
|  | SO42- | 41 | 0.85 | 22.43 |
|  | 总计 | 204.4 | 3.81 | 100.00 |

续表4.5-9  监测换算结果表

| 9☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 33.80 | 1.12 | 12.29 |
|  | Ca2+ | 142.6 | 7.13 | 78.37 |
|  | Mg2+ | 10.2 | 0.85 | 9.34 |
|  | 总计 | 186.60 | 9.10 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 485 | 7.95 | 76.77 |
|  | Cl- | 48.6 | 1.37 | 13.22 |
|  | SO42- | 49.8 | 1.04 | 10.02 |
|  | 总计 | 583.4 | 10.36 | 100.00 |
| 10☆离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳 离 子 | K++Na+ | 19.34 | 0.75 | 18.06 |
|  | Ca2+ | 64.4 | 3.22 | 77.62 |
|  | Mg2+ | 2.15 | 0.18 | 4.32 |
|  | 总计 | 85.89 | 4.15 | 100.00 |
| 阴 离 子 | HCO3- | 155 | 2.54 | 61.53 |
|  | Cl- | 25.7 | 0.72 | 17.53 |
|  | SO42- | 41.5 | 0.86 | 20.94 |
|  | 总计 | 222.2 | 4.13 | 100.00 |

6、地下水环境质量现状评价结论

本项目地下水环境现状监测结果中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。除铁、锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，铁、锰超标为原生地质条件导致。

### 4.5.3包气带污染调查评价

本项目为改扩建项目，根据导则要求对于一、二级的改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查。

（1）监测点位和项目

本项目包气带取土样地分别位于企业上游农田草甸土、厂区内渗滤液处理站、下游农田草甸土，检测时间为2025年6月20日。

（2）浸溶试验结果

包气带土样浸溶液成分检测结果见下表，监测报告见附件。

表4.5-10  监测换算结果表

| 采样时间 | 2025.06.20 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 上游农田草甸土 | 厂区内渗滤液处理站 | 下游农田草甸土 |  |
| 砷 | 4.19 | 4.82 | 3.90 | mg/kg |
| 镉 | 0.35 | 0.10 | 0.43 | mg/kg |
| 铜 | 8 | 9 | 11 | mg/kg |
| 铅 | 15 | 13 | 27 | mg/kg |
| 汞 | 0.0417 | 0.0466 | 0.0351 | mg/kg |
| 镍 | 19 | 4 | 10 | mg/kg |

通过检测结果可以看出，评价区上游区（背景值）包气带中各监测因子浓度与厂区内、下游区浓度变化不大，说明本项目拟建位置没有对包气带产生污染影响。

# 4.6声环境质量现状评价

### 4.6.1声环境现状调查

厂址周围200m范围内无噪声污染源。

### 4.6.2声环境现状监测

（1）监测内容：厂界Leq[dB(A)]。

（2）监测点布设：本次监测在厂界周围共布设4个噪声监测点，声环境监测布点见图4.6-1。

（3）监测单位、时间与频率

监测时间为2025年6月20日-21日，连续监测两天，分昼、夜两个时段进行监测。

（4）监测方法：监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（5）监测结果

噪声监测结果见下表。

表4.6-1  环境噪声监测结果          单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测地点 | 昼Leq |  | 夜Leq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 | 结果 | 时间 | 结果 |
| 2025.06.20 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 53 | 22:00 | 42 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 54 | 22:20 | 44 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 54 | 22:40 | 43 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 52 | 23:00 | 41 |
| 2025.06.21 | ▲1厂界东侧 | 08:00 | 52 | 22:00 | 43 |
|  | ▲2厂界南侧 | 08:20 | 54 | 22:20 | 43 |
|  | ▲3厂界西侧 | 08:40 | 53 | 22:40 | 42 |
|  | ▲4厂界北侧 | 09:00 | 51 | 23:00 | 40 |
| 标准限值 |  | 60 |  | 50 |  |

图4.6-1  噪声监测布点图

### 4.6.3声环境现状评价

（1）评价方法

根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法（单因子法）对评价范围内的声环境质量现状进行评价。

（2）评价标准

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（3）现状评价结论

根据现状监测结果，厂界噪声值昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

# 4.7土壤环境现状评价

### 4.7.1相关资料

根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目调查和评价范围土壤类型为草甸土。

图4.7-1  评价范围土壤类型图

### 4.7.2理化特性调查内容

本项目土壤理化特性调查委托哈尔滨新巨环保科技有限公司进行检测。本项目土壤理化特性情况见下表。

表4.7-1  土壤理化特性表

| 点号 |  | 1#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 50 | 48 | 50 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 8.05 | 8.08 | 7.98 |
|  | 阳离子交换量 | 5.2 | 4.4 | 3.8 |
|  | 氧化还原电位 | 503 | 488 | 475 |
|  | 土壤容重 | 1160kg/m3 | 1110kg/m3 | 1090kg/m3 |
| 点号 |  | 3#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 40 | 48 | 45 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 8.24 | 8.26 | 8.21 |
|  | 阳离子交换量 | 4.1 | 3.0 | 2.5 |
|  | 氧化还原电位 | 499 | 513 | 538 |
|  | 土壤容重 | 1180kg/m3 | 1170kg/m3 | 1080kg/m3 |
| 点号 |  | 4#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 灰色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 砂土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 45 | 50 | 48 |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.98 | 8.01 | 7.96 |
|  | 阳离子交换量 | 5.8 | 6.7 | 5.2 |
|  | 氧化还原电位 | 542 | 532 | 516 |
|  | 土壤容重 | 1020kg/m3 | 1110kg/m3 | 1160kg/m3 |

续表4.7-1  土壤理化特性表

| 点号 |  |  | 5#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m |  |
| 现场记录 | 颜色 |  | 深棕色 |  |  |  |
|  | 结构 |  | 团块 |  |  |  |
|  | 质地 |  | 壤土 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 其他异物 |  | 无 |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 |  | 7.87 | 7.91 | 7.79 |  |
|  | 阳离子交换量 |  | 8.5 | 9.1 | 8.3 |  |
|  | 氧化还原电位 |  | 528 | 543 | 552 |  |
|  | 土壤容重 |  | 1170kg/m3 | 1170kg/m3 | 1160kg/m3 |  |
| 点号 |  | 6#现状监测点位 |  | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 |  |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.89 |  |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 8.9 |  |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 509 |  |  |  |
|  | 土壤容重 | 1100kg/m3 |  |  |  |
| 点号 |  | 7#现状监测点位 |  | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 | 25 |  |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.92 |  |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 7.3 |  |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 482 |  |  |  |
|  | 土壤容重 | 1050kg/m3 |  |  |  |

续表4.7-1  土壤理化特性表

| 点号 |  | 8#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.95 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 3.7 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 463 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1030kg/m3 |  |  |
| 点号 |  | 9#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 30 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.99 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 3.0 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 500 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1040kg/m3 |  |  |
| 点号 |  | 10#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 28 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.93 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 4.1 |  |  |
|  | 氧化还原电位 | 493 |  |  |
|  | 土壤容重 | 1050kg/m3 |  |  |
| 点号 |  | 11#现状监测点位 | 时间 | 2025.06.20 |
| 层次 |  | 0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 |  |  |
|  | 结构 | 团块 |  |  |
|  | 质地 | 壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 25 |  |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 6.54 |  |  |
|  | 阳离子交换量 | 4.6 |  |  |

续表4.7-1  土壤理化特性表

| 实验室测定 |  | 氧化还原电位 |  | 506 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土壤容重 |  | 1050kg/m3 |  |  |  |  |
| 点号 |  |  | 2#现状监测点位 | 时间 |  | 2025.06.20 |  |
| 层次 |  |  | 0.5m | 1.0m | 2.0m | 4.0m | 5.5m |
| 现场记录 | 颜色 |  | 黑色 |  |  |  |  |
|  | 结构 |  | 团块 |  |  |  |  |
|  | 质地 |  | 砂土 |  |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  | 50 | 45 | 48 | 45 | 40 |
|  | 其他异物 |  | 无 |  |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 |  | 7.68 | 7.65 | 7.71 | 7.66 | 7.73 |
|  | 阳离子交换量 |  | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.2 |
|  | 氧化还原电位 |  | 546 | 562 | 531 | 511 | 503 |
|  | 土壤容重 |  | 1140kg/m3 | 1110kg/m3 | 1100kg/m3 | 1050kg/m3 | 1030kg/m3 |

### 4.7.3土壤环境现状监测

本项目土壤环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表6现状监测布点类型与数量要求，本项目属于污染影响型，占地范围内布置5个柱状样点、2个表层样点，占地范围外布置4个表层样点。本项目土壤环境现状监测布点情况见下表，监测布点情况见下图。

表4.7-2  土壤环境现状监测布点情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 用地类别 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1# | 厂区内（渗滤液处理站） | 127.13171435 | 44.4507143 | 公用设施用地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 2025年04月23日一次 | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 2# | 厂区内（主厂房垃圾池外） | 127.13205810 | 44.4505277 | 公用设施用地 | pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二噁英 |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m 4.0m 7.0m |
| 3# | 厂区内（柴油罐区） | 127.13194223 | 44.4507527 | 公用设施用地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、二噁英 |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 4# | 厂区内（烟囱东北侧） | 127.13246365 | 44.4503248 | 公用设施用地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、二噁英 |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m |
| 5# | 厂区内（厂区中部） | 127.13217011 | 44.4506347 | 公用设施用地 |  |  | / | 0.5m 1.5m 2.0m |

续表4.7-2  土壤环境现状监测布点情况一览表

| 6# | 厂区内（厂区东北侧） | 127.13271084 | 44.4505826 | 公用设施用地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、二噁英 | 2025年04月23日一次 | / | 0~0.2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7# | 厂区内（厂区西南侧） | 127.13144012 | 44.4503741 | 公用设施用地 |  |  | / | 0~0.2m |
| 8# | 厂区外农田草甸土 | 127.13123155 | 44.4503275 | 旱地 | pH、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌 |  | N（上风向） | 0~0.2m |
| 9# |  | 127.13278422 | 44.4509584 |  |  |  | N（下风向） | 0~0.2m |
| 10# |  | 127.13323999 | 44.4515837 |  |  |  |  | 0~0.2m |
| 11# | 厂区外村屯草甸土 | 127.12440428 | 44.4510681 | 建设用地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、二噁英 |  | W（下风向） | 0~0.2m |

图例

监测点位

图4.7-2  厂区内土壤监测点位示意图

图4.7-3  厂区外土壤监测点位示意图

### 4.7.4土壤环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）7.5.3.1土壤环境质量现状评价采用标准指数法，进行统计分析，给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数等。

（1）本项目占地范围内、外土壤环境质量现状监测结果及评价结果见下表。

表4.7-4  本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果统计分析表（1）

| 检测 项目 | 采样点位 | 渗滤液处理站■1 |  |  | 柴油罐区■3 |  |  | 烟囱东北侧■4 |  |  | 厂区中部■5 |  |  | 厂区东北侧■6 | 厂区西南侧■7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 柱状样0.5m | 柱状样1.0m | 柱状样2.0m | 柱状样0.5m | 柱状样1.0m | 柱状样2.0m | 柱状样0.5m | 柱状样1.0m | 柱状样2.0m | 柱状样0.5m | 柱状样1.0m | 柱状样2.0m | 表层样 | 表层样 |
|  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 8.05 | 8.08 | 7.98 | 8.24 | 8.26 | 8.21 | 7.98 | 8.01 | 7.96 | 7.87 | 7.91 | 7.79 | 7.89 | 7.92 |
| 砷 | mg/kg | 4.82 | 4.38 | 4.33 | 5.02 | 4.77 | 4.34 | 3.12 | 3.79 | 2.62 | 4.23 | 4.24 | 4.44 | 4.48 | 4.51 |
| 镉 | mg/kg | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 铜 | mg/kg | 9 | 7 | 10 | 1L | 2 | 1L | 1L | 1L | 2 | 6 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| 铅 | mg/kg | 13 | 10L | 10L | 21 | 13 | 10L | 10L | 10L | 10L | 25 | 25 | 36 | 25 | 13 |
| 汞 | mg/kg | 0.0466 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0376 | 0.0363 | 0.0450 | 0.0429 | 0.0400 | 0.0412 | 0.0308 | 0.0377 | 0.0350 | 0.0402 | 0.0407 |
| 镍 | mg/kg | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3L | 3L | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |

表4.7-5  本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果统计分析表（2）

| 检测 项目 | 采样点位 | 垃圾池■2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测点类型 | 柱状样0.5m | 柱状样1.0m | 柱状样2.0m | 柱状样 4.0m | 柱状样 7.0m |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |

续表4.7-5  本项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果统计分析表（2）

| 苯 | μg/kg | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯苯 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 乙苯 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 甲苯 | μg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 石油烃 | mg/kg | 11 | 12 | 19 | 26 | 6L |

表4.7-6  本项目占地范围外土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 检测 项目 | 采样点位 | 厂区外农田草甸土■8 | 厂区外农田草甸土■9 | 厂区外农田草甸土■10 | 厂区外村屯草甸土■11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| pH | 无量纲 | 6.95 | 6.99 | 6.93 | 6.54 |
| 砷 | mg/kg | 4.19 | 4.10 | 3.90 | 4.64 |
| 镉 | mg/kg | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.36 |
| 总铬 | mg/kg | 40 | 40 | 46 | / |
| 铜 | mg/kg | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 铅 | mg/kg | 15 | 19 | 27 | 10L |
| 汞 | mg/kg | 0.0417 | 0.0465 | 0.0351 | 0.0350 |
| 镍 | mg/kg | 19 | 9 | 10 | 6 |
| 锌 | mg/kg | 16 | 15 | 15 | / |
| 六价铬 | mg/kg | / | / | / | 0.5L |
| 四氯化碳 | μg/kg | / | / | / | 1.3L |
| 氯仿 | μg/kg | / | / | / | 1.1L |
| 氯甲烷 | μg/kg | / | / | / | 1.0L |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.3L |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.0L |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.3L |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.4L |
| 二氯甲烷 | μg/kg | / | / | / | 1.5L |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.1L |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 四氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.4L |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.3L |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 三氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.0L |
| 苯 | μg/kg | / | / | / | 1.9L |
| 氯苯 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | / | / | / | 1.5L |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | / | / | / | 1.5L |
| 乙苯 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 苯乙烯 | μg/kg | / | / | / | 1.1L |
| 甲苯 | μg/kg | / | / | / | 1.3L |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 邻二甲苯 | μg/kg | / | / | / | 1.2L |
| 硝基苯 | mg/kg | / | / | / | 0.09L |
| 苯胺 | mg/kg | / | / | / | 未检出 |
| 2-氯酚 | mg/kg | / | / | / | 0.06L |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | / | / | / | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 䓛 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | / | / | / | 0.1L |
| 萘 | mg/kg | / | / | / | 0.09L |
| 石油烃 | mg/kg | / | / | / | 6L |
| 二噁英类 | ngTEQ/kg | / | / | / | 1.4 |

（2）本项目占地范围内（建设用地--公共设施用地）、占地范围外（农用地、建设用地--居住用地）土壤环境质量现状监测结果及评价结果见下表。

表4.7-6  本项目占地范围内、外土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 检测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8.26 | 7.65 | 7.93 | 0.19 | 100% | 0% | / |
| 砷（mg/kg） | 5.02 | 2.62 | 4.22 | 0.54 | 100% | 0% | 20、60 |
| 镉（mg/kg） | 0.48 | 0.1 | 0.35 | 0.10 | 100% | 0% | 20、65 |
| 铬（六价）（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 3、5.7 |
| 铜（mg/kg） | 74 | 1L | 28.73 | 30.30 | 21.1% | 0% | 2000、18000 |
| 铅（mg/kg） | 36 | 10L | 22.17 | 8.66 | 36.8% | 0% | 400、800 |
| 汞（mg/kg） | 0.0466 | 0.0308 | 0.04 | 0.004 | 100% | 0% | 8、38 |
| 镍（mg/kg） | 20 | 3L | 11.00 | 5.73 | 10.5% | 0% | 150、900 |
| 苯胺（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 92、260 |
| 2-氯酚（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 250、2256 |
| 硝基苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 34、76 |
| 萘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 25、70 |
| 苯并(a)蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.5、15 |
| 䓛（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 490、1293 |
| 苯并(b)荧蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.5、151 |
| 苯并(k)荧蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.5、15 |
| 苯并(a)芘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.55、1.5 |
| 二苯并(a，h)蒽（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.55、1.5 |
| 茚并（mg/kg）(1，2，3-c，d) 芘（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.5、1.5 |
| 氯甲烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 12、37 |
| 氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.12、0.43 |
| 1，1-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 12、66 |
| 二氯甲烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 94、616 |

续表4.7-3  本项目占地范围内、外土壤环境质量现状监测结果统计分析表

| 反-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 10、54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 3、9 |
| 顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 66、596 |
| 氯仿（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.3、0.9 |
| 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 701、840 |
| 四氯化碳（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.9、2.8 |
| 苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1、4 |
| 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.52、5 |
| 三氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.7、2.8 |
| 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1、5 |
| 甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1200 |
| 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.6、2.8 |
| 四氯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 11、53 |
| 氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 68、270 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 2.6、10 |
| 乙苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 7.2、28 |
| 间，对-二甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 163、570 |
| 邻二甲苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 222、640 |
| 苯乙烯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1290 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 1.6、6.8 |
| 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 0.05、0.5 |
| 1，4-二氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 5.6、20 |
| 1，2-二氯苯（mg/kg） | / | / | / | / | 0% | 0% | 560 |
| 石油烃 | 26 | 6L | 17 | 6.04 | 20% | 0% | 826、4500 |
| 二噁英类（ngTEQ/kg） | 16 | 0.42 | 3.56 | 5.58 | 100% | 0% | 10、40 |

（2）根据现状监测结果，本项目占地范围内、外的土壤环境质量现状监测因子均达标，本项目占地范围内监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外农田监测点满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求，占地范围外村屯监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值。

### 4.7.5土壤环境现状评价结论

根据现状监测结果和统计分析结果，本项目所在区域周围农用地监测点土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求，其余用地监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类、第二类用地土壤污染风险筛选值要求。

# 4.8 生态环境现状调查

经调查，评价范围内均属农田生态系统，种植作物以玉米、水稻为主。根据实地调查、走访相关部门及搜集当地资料，评价范围内基本无大型兽类出没，以小型兽类、爬行类、鸟类为主，主要集中在湿地、坑塘水面。本项目所在地区没有野生动物保护品种，也未发现濒危、珍稀动物栖息场所，区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区等保护目标，区域整体生态环境质量较好。

# 5环境影响预测与评价

# 5.1大气环境影响预测

### 5.1.1预测因子、预测范围及预测内容

（1）预测因子

预测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、HCl、汞、镉、铅、砷、锰、二噁英、氨、硫化氢、非甲烷总烃。

（2）评价标准

本次评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）规定及《大气污染物综合排放标准详解》进行评价。

（3）预测范围及敏感点

①预测范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。因此，根据预测结果确定，本项目预测范围为以本项目厂址为中心（坐标：X：27139.4Y：24544.73），边长48.65km×48.65km的正方形区域。

预测网格点的设置具有足够的分辨率以尽可能精确预测污染源对预测范围的最大影响，本次预测网格点的间距采用近密远疏进行设置，距离源中心5km的网格间距为100m，5~15km的网格间距为250m，大于15km的网格间距为500m。以涵盖评价范围预测网格的西南角为坐标系（0，0）原点。

预测大气环境防护距离，厂界外预测网格分辨率不应超过50m，本次预测将厂界外预测网格步长设置为50m。

②预测敏感保护目标选取

本次预测结合五常市近20年主导风向（SSE-S-SSW）及本项目大气影响程度，在评价范围内选取6个环境保护目标进行预测，对上风向、侧风向影响相对较小，上风向选取1个点，侧风向各选取1个点，对下风向的影响相对较大，加密选取2个预测点。其中山河镇为上风向点位，距项目厂界约3700m；平安村、石灰窑为侧风向点位，分别位于厂址西侧650m、东侧3930m；赵家屯为下风向点位，距项目厂界约1700m；根据附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，焚烧炉废气最大落地浓度出现在7200m，杜家镇位于厂址下风向约7140m，因此选取杜家镇作为预测点位，能够反映出环境空气影响较大的区域；五常镇为下风向点位，距厂址下风向20510m。

经分析判断，本次预测敏感保护目标选取考虑了五常市主导风向和项目大气影响程度，选取合理。

（4）预测内容

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7预测与评价内容”8.7.1不达标区的评价要求，应预测以下内容：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

（2）项目正常排放条件下，预测评价达标污染物叠加现状浓度，不达标污染物叠加达标规划年目标浓度，短期污染物叠加现状浓度，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年评价质量浓度的达标情况。

（3）项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值占标率。

（4）新增污染源-“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源正常排放下，大气环境防护距离情况。

预测情景组合见表5.1-1。

表5.1-1  预测情景组合

| 评价 对象 | 污染源 | 污染源 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 - “以新带老”污染源（如有） - 区域削减污染源（如有） + 其他在建、拟建污染源（如有） | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短浓度的达标情况。年平均质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 - “以新带老”污染源（如有） + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

### 5.1.2预测模式及参数选取

（1）预测模式

本次环境空气环境影响预测模型采用《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）附录A中推荐的AERMOD模式系统进行预测。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期〔年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的评价项目。AERMOD模式系统包括AERMOD(大气扩散模型）、AERMET(气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。

（2）地形数据

本次预测地形数据dem文件来自大气预测软件系统AERMOD地形数据：

图5.1-1  本项目区域地形图

（3）气象数据来源

根据导则要求，本项目气象数据来自五常气象站。

本次评价气象数据选取情况见下表。

表5.1-2  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 经纬度° |  | 相对距离/m | 海拔高度/m | 数据年份/年 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 五常气象站 | 54080 | 基本 站 | 1271433 | 44.9094 | 18400 | 194.6 | 2024 | 温度、风速、 风向、总云量 |

表5.1-3  模式高空气象数据表

| 经纬度° |  | 数据年份/年 | 相对距离/m | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 127.05 | 44.88 | 2024 | 20230 | 大气压、高度、干球温度、露点温度、风向、风速 | 中尺度数值模式 MM5模拟生成 |

本评价预测地面气象资料输入五常气象站（54080）2024年全年地面逐时气象资料，其中包括温度、风速、风向、总云量，按AERMET参数格式生成地面逐时气象输入文件。本评价预测采用的高空数据、云量是由国家环境工程评估中心的中尺度数值模式WRF模拟生成，包括大气压、高度、干球温度、露点温度、风向、风速。

五常气象站与本项目相对位置关系见图5.1-2。

由图5.1-2可知，五常气象站距本项目距离约为17km，气象数据可作为本项目大气预测气象数据。

图5.1-2  五常气象站与本项目相对位置关系

（4）地表参数表

表5.1-4  本项目地表参数

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-330 | 春季 | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 2 |  | 夏季 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 3 |  | 秋季 | 0.18 | 0.7 | 0.05 |
| 4 |  | 冬季 | 0.6 | 1.5 | 0.01 |

### 5.1.3气象数据统计

五常市（2005~2024年）主要气象要素统计结果见下表。

表5.1-5  五常市（2005~2024年）气象观测站主要气象要素统计表

| 项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均气压 hpa |  | 991.7 | / |
| 平均相对湿度 % |  | 68.4 | / |
| 平均风速 m/s |  | 2.4 | / |
| 平均气温℃ |  | 5.0 | / |
| 平均降水量 mm |  | 650.7 | / |
| 日照时长 h |  | 2275.3 | / |
| 静风频率 % |  | 3.6 | / |
| 多年平均最高温℃ |  | 33.5 | / |
| 多年平均最低温℃ |  | -31.3 | / |
| 灾害天气统计 | 雷暴日数（d） | 30.2 | / |
|  | 大风日数（d） | 5.2 | / |
|  | 冰雹日数（d） | 0.8 | / |
| 极端最高气温℃ |  | 37.3 | 2010.06.23 |
| 极端最低气温℃ |  | -37.2 | 2018.01.25 |
| 最大日降水量mm |  | 152.8 | 2024.07.31 |
| 极大风速m/s |  | 23.5（255.0/WSW） | 2021.04.16 |
| 最小年降水量mm |  | 334.7 | 2007 |

（1）温度

五常市2024年平均气温月变化情况见下表，年平均气温月变化曲线见下图。从年平均气温月变化资料中可以看出该地区7月份平均气温最高（24.12℃），1月份气温平均最低（-16.20℃）。

表5.1-6  五常市2024年各月平均气温统计表(℃)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温(℃) | -16.10 | -11.83 | -2.10 | 9.96 | 14.88 | 19.78 | 23.64 | 23.55 | 15.60 | 7.79 | -1.12 | -12.83 |

图5.1-3  年平均气温月变化曲线

（2）风速

五常市2024年平均风速随月份的变化情况分别见下表，月平均风速变化曲线见下图。

表5.1-7  五常市2024年各月平均风速统计（米/秒）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.05 | 2.11 | 2.74 | 2.74 | 2.98 | 2.78 | 2.23 | 2.19 | 2.30 | 2.52 | 2.64 | 2.28 |

图5.1-4  年平均风速月变化曲线

（3）风向、风频

2024年每月及长期平均各向风频变化情况见下表，全年及四季风频玫瑰见下图。

表5.1-8  五常市2024年年均风频的月变化统计   (单位：%)

| 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 8.33 | 3.63 | 3.23 | 11.69 | 15.46 | 10.89 | 9.54 | 9.81 | 9.14 | 5.11 | 5.78 | 4.44 | 1.34 |
| 2月 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.57 | 4.17 | 1.44 | 5.46 | 13.22 | 20.40 | 13.94 | 6.61 | 8.05 | 7.04 | 6.90 | 7.33 | 2.44 | 2.30 |
| 3月 | 0.54 | 0.67 | 0.40 | 1.34 | 11.56 | 4.44 | 4.03 | 7.66 | 11.56 | 9.01 | 8.60 | 13.31 | 7.93 | 4.57 | 7.80 | 5.78 | 0.81 |
| 4月 | 0.83 | 0.56 | 1.11 | 0.83 | 10.83 | 4.72 | 5.69 | 10.97 | 12.64 | 9.03 | 7.22 | 6.67 | 6.53 | 6.94 | 8.89 | 6.11 | 0.42 |
| 5月 | 1.75 | 1.61 | 1.34 | 4.70 | 13.58 | 5.24 | 6.32 | 6.45 | 9.95 | 9.01 | 10.22 | 7.26 | 5.51 | 4.17 | 4.97 | 7.12 | 0.81 |
| 6月 | 1.94 | 0.56 | 1.53 | 5.69 | 15.14 | 5.00 | 2.78 | 7.92 | 15.14 | 10.83 | 11.67 | 5.83 | 5.97 | 3.33 | 2.64 | 3.33 | 0.69 |
| 7月 | 1.34 | 0.94 | 0.81 | 1.61 | 17.07 | 8.33 | 4.17 | 9.01 | 14.38 | 12.23 | 8.74 | 4.84 | 4.30 | 3.49 | 3.09 | 4.70 | 0.94 |
| 8月 | 1.34 | 0.81 | 1.21 | 1.48 | 16.80 | 4.03 | 4.84 | 8.60 | 13.17 | 8.74 | 8.20 | 7.12 | 5.78 | 5.78 | 5.91 | 4.70 | 1.48 |
| 9月 | 0.69 | 1.39 | 1.11 | 2.36 | 10.00 | 2.78 | 6.39 | 16.53 | 12.78 | 11.25 | 9.03 | 7.64 | 5.00 | 2.64 | 4.17 | 5.42 | 0.83 |
| 10月 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 2.02 | 7.26 | 2.69 | 3.90 | 14.92 | 17.34 | 8.60 | 8.33 | 6.45 | 6.05 | 5.78 | 7.12 | 6.85 | 0.40 |
| 11月 | 0.56 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 15.97 | 1.94 | 3.33 | 8.89 | 10.97 | 10.28 | 10.42 | 8.61 | 6.94 | 9.44 | 8.19 | 3.19 | 0.56 |
| 12月 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 5.11 | 1.08 | 2.42 | 11.42 | 14.52 | 12.37 | 12.50 | 17.07 | 10.89 | 5.65 | 2.28 | 2.55 | 1.61 |

表4.1-9  2024年年均风频的季变化及年均风频  (单位：%)

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | 2.31 | 12.00 | 4.80 | 5.34 | 8.33 | 11.37 | 9.01 | 8.70 | 9.10 | 6.66 | 5.21 | 7.20 | 6.34 | 0.68 |
| 夏季 | 1.54 | 0.77 | 1.18 | 2.90 | 16.35 | 5.80 | 3.94 | 8.51 | 14.22 | 10.60 | 9.51 | 5.93 | 5.34 | 4.21 | 3.89 | 4.26 | 1.04 |
| 秋季 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 1.60 | 11.03 | 2.47 | 4.53 | 13.46 | 13.74 | 10.03 | 9.25 | 7.55 | 6.00 | 5.95 | 6.50 | 5.17 | 0.60 |
| 冬季 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.73 | 5.91 | 2.06 | 3.66 | 12.09 | 16.71 | 12.36 | 9.62 | 11.72 | 9.07 | 5.86 | 5.08 | 3.16 | 1.74 |
| 全年 | 0.81 | 0.64 | 0.75 | 1.89 | 11.34 | 3.79 | 4.37 | 10.59 | 14.00 | 10.50 | 9.27 | 8.57 | 6.76 | 5.31 | 5.67 | 4.74 | 1.01 |

图5.1-5  五常市全年及四季风频玫瑰

### 5.1.4污染源参数

表5.1-10  本项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/（Nm3/h） | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焚烧炉烟囱 | 27220.23 | 24460.82 | 187 | 80 | 1.7 | 101262.93 | 150 | 8000 | 正常 | PM10 | 0.869 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次PM2.5 | 0.557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 16.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 7.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 3.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英类 | 4.7×10-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 非正常 | PM10 | 13.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 31.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英类 | 0.233mg/h |
| 2 | 备用燃油锅炉烟囱 | 27157.59 | 24509.36 | 187 | 20 | 0.45 | 33 | 100 | 240 | 正常 | PM10 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次PM2.5 | 0.0003 |
| 3 | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间 | 27101.9 | 24629.72 | 187 | 15 | 0.3 | 5000 | 20 | 8000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 |  | 0.75 |
| 4 | 垃圾池（焚烧炉停炉） | 27167.36 | 24495.47 | 187 | 18 | 0.3 | 5000 | 20 | 240 | 非正常 | NH3 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.023 |

注：细颗粒物参照《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%

表5.1-11  本项目面源排放参数

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | PM10 | 一次PM2.5 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 垃圾池 | 27121.75 | 24489.62 | 187 | 32.5 | 22.5 | 120.2 | 5 | 8000 | 正常 | 0.11 | 0.006 | / | / | / |
| 2 | 烟气净化间 | 27180.72 | 24456.46 | 187 | 20 | 14 | 30.96 | 5 | 8000 | 正常 | / | / | 0.0002 | 0.00008 | / |
| 3 | 渗滤液处理站 | 27062.52 | 24596.77 | 186 | 38 | 36 | 125.84 | 0.5 | 8000 | 正常 | 0.0052 | 0.00014 | / | / | / |
| 4 | 柴油罐区 | 27116.58 | 24584.89 | 187 | 10 | 7.8 | 27.41 | 0.5 | 8760 | 正常 | / | / | / | / | 0.0018 |
| 5 | 稳定化车间 | 27183.08 | 24479.4 | 187 | 12.5 | 9.5 | 114.4 | 5 | 2666 | 正常 | / | / | 0.007 | 0.0028 | / |
| 6 | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间 | 27098.41 | 24626.79 | 187 | 14.8 | 6 | 123.27 | 0.5 | 8000 | 正常 | / | / | / | / | 0.1 |
| 7 | 垃圾池（负压装置故障） | 27121.75 | 24489.62 | 187 | 32.5 | 22.5 | 120.2 | 5 | 2 | 非正常 | 2.11 | 0.12 | / | / | / |

注：参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场风蚀过程产生的颗粒物粒度乘数，TSP为1.0、PM10为0.5、PM2.5为0.2，故PM2.5约占PM10含量的40%

本项目现有工程已对区域环境空气质量现状产生贡献值。本项目属于技术改造项目，本次评价的废气源强为技术改造后全厂的废气污染源强，因此，在环境空气的进一步预测中需削减现有工程的废气源强，故厂区现有废气污染源为替代源。

表5.1-12  全厂现有（拟替代）焚烧炉点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/（Nm3/h） | 烟气出口温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焚烧炉烟囱 | 27220.23 | 24460.82 | 187 | 80 | 1.7 | 106457 | 150 | 8000 | 正常 | PM10 | 0.348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次PM2.5 | 0.223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | 1.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 13.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 3.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 1.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞 | 0.0019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.0064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锰 | 0.0064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英类 | 8.9×10-9 |

注：排放速率采用2024年年度执行报告数据、全年在线数据平均值折算为满负荷数据及环评数据；细颗粒物参照《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%

表5.1-13  全厂现有（拟替代）面源排放参数

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | PM10 | 一次PM2.5 | VOCs |
| 1 | 垃圾池 | 27121.75 | 24489.62 | 187 | 32.5 | 22.5 | 0 | 5 | 8000 | 正常 | 0.11 | 0.006 | / | / | / |
| 2 | 烟气净化间 | 27180.72 | 24456.46 | 187 | 20 | 14 | 0 | 5 | 8000 | 正常 | / | / | 0.00024 | 0.00012 | / |
| 3 | 渗滤液处理站 | 27062.52 | 24596.77 | 186 | 38 | 36 | 0 | 0.5 | 8000 | 正常 | 0.0052 | 0.00014 | / | / | / |
| 4 | 柴油罐区 | 27116.58 | 24584.89 | 187 | 10 | 7.8 | 0 | 0.5 | 8760 | 正常 | / | / | / | / | 0.0018 |
| 5 | 稳定化车间 | 27183.08 | 24479.4 | 187 | 12.5 | 9.5 | 0 | 5 | 2666 | 正常 | / | / | 0.0068 | 0.0034 | / |

表5.1-14  在建项目及拟建项目排放参数表

| 项目名称 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量m3/h | 烟气温度 ℃ | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | 硫化氢 | 氨 |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五常市福泽轩粮油有限公司稻米深加工项目 | 热风炉烟气 | 20669.78 | 47739.13 | 193 | 15 | 0.3 | 7106.38 | 80 | 正常排放 | 0.383 | 0.246 | 0.458 | 1.769 | - | - |
|  | 清筛废气 | 20732.24 | 47741.39 | 193 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.018 | 0.012 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 20695.2 47682.12 | 47682.12 | 193 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | 13.31 | 8.532 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.8079 | / | - | - | - | - |
| 五常市谷味来食品有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 25811.25 | 42650.47 | 191 | 15 | 0.3 | 2488.16 | 80 | 正常排放 | 0.055 | 0.035 | 0.099 | 0.38 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 25782.19 | 42634.71 | 191 | 15 | 0.3 | 2488.16 | 80 | 正常排放 | 0.055 | 0.035 | 0.099 | 0.38 | - | - |
|  | 清筛废气 | 25733.41 | 42618.45 | 191 | 15 | 0.3 | 10000 | 20 | 正常排放 | 0.013 | 0.008 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 25692.76 | 42610.33 | 191 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | 0.089 | 0.057 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.12457 | / | - | - | - | - |
| 五常市云朵米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 25548.18 | 24264.67 | 191 | 16.5 | 0.3 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 25518.23 | 24234.72 | 191 | 16.5 | 0.5 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 热风炉烟气 | 25503.26 | 24257.18 | 191 | 16.5 | 0.5 | 6006 | 80 | 正常排放 | 0.207 | 0.133 | 0.247 | 0.856 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 6.1706 | / | - | - | - | - |

续表5.1-14  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市富泰米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 27395.38 | 27454.67 | 192 | 15 | 0.3 | 769 | 80 | 正常排放 | 0.029 | 0.019 | 0.015 | 0.118 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大米加工废气 | 25461.8 | 24142.69 | 192 | 20 | 1 | 100000 | 20 | 正常排放 | 4.05 | 2.596 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.923 | / | - | - | - | - |
| 五常市粮福米业有限公司建设项目 | 热风炉烟气 | 36382.73 | 42400.1 | 207 | 19 | 0.3 | 361.47 | 80 | 正常排放 | 0.01 | 0.006 | 0.022 | 0.083 | - | - |
|  | 大米加工废气 | 36203.55 | 42400.1 | 210 | 15 | 0.5 | 70000 | 20 | 正常排放 | 1.02 | 0.654 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.795 | / | - | - | - | - |
| 五常市春鹤米业有限公司扩建项目 | 清筛废气 | 25928.26 | 24594.79 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 25965.99 | 24613.65 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 25965.99 | 24557.06 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 清筛废气 | 26041.45 | 24557.06 | 189 | 15 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.007 | 0.004 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 26079.17 | 24613.65 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.551 | 0.353 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 26060.31 | 24689.11 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.301 | 0.193 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 26003.72 | 24575.93 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.298 | 0.191 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 26079.17 | 24670.25 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.26 | 0.167 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 26003.72 | 24632.52 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.229 | 0.147 | - | - | - | - |
|  | 大米加工废气 | 25965.99 | 24613.65 | 189 | 16 | 0.75 | 25000 | 20 | 正常排放 | 0.226 | 0.145 | - | - | - | - |

续表5.1-14  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市春鹤米业有限公司扩建项目 | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.7664 | / | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五常市洪鼎商贸有限公司笨榨豆油生产建设项目 | 筛分废气 | 47607 | 41063.66 | 206 | 15 | 0.3 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.9 | 0.577 |  |  | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度1.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.2 | / | - | - | - | - |
| 五常市久瑞秸秆再生资源综合利用有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 127.058623 | 44.875585 | 200 | 15 | 0.3 | 2500 | 20 | 正常排放 | 0.049 | 0.031 |  |  | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.732 | - | - | - | - | - |
| 五常市三元肉类加工有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 127.218862 | 44.698522 | 200 | 15 | 0.35 | 5000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.006 | 0.00004 |
|  | 车间排气筒 | 127.219249 | 44.698213 | 200 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.002 | 0.0001 |
|  | 车间排气筒 | 127.218776 | 44.698194 | 200 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.001 | 0.0004 |
|  | 车间排气筒 | 127.218624 | 44.698333 | 200 | 15 | 0.2 | 2000 | 20 | 正常排放 | - | - | - | - | 0.002 | 0.0001 |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | - | - | - | - | 0.013 | 0.0006 |
| 五常市林氏米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.15943805 | 44.70939289 | 190 | 15 | 0.5 | 8547.55 | 80 | 正常排放 | 0.222 | 0.142 | 0.02 | 1.167 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15607554 | 44.70929950 | 190 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.45 | 0.288 | - | - | - |  |
|  | 车间排气筒 | 127.15608088 | 44.70918892 | 190 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.455 | 0.292 | - | - | - |  |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.498 | - | - | - | - | - |

续表5.1-14  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市绿茯米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127°07'55.9161" | 44°55'20.9585" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.0222" | 44°55'20.7258" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.1379" | 44°55'20.4864" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.2922" | 44°55'20.2674" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.4079" | 44°55'20.0484" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 热风炉烟囱 | 127°07'56.4947" | 44°55'19.8431" | 187 | 15 | 0.4 | 2085.405 | 120 | 正常排放 | 0.068 | 0.043 | 0.21 | 0.521 | - | - |
|  | 大米加工废气 | 127°08'06.4101" | 44°55'17.1650" | 187 | 15 | 0.4 | 2000 | 20 | 正常排放 | 0.127 | 0.081 | - | - | - | - |
|  | 生物质压块燃料生产线 | 127°08'03.4692" | 44°55'23.1351" | 187 | 25 | 0.2 | 1000 | 20 | 正常排放 | 0.0015 | 0.001 | - | - | - | - |
|  | 生物质压块燃料生产线 | 127°08'03.6090" | 44°55'22.8067" | 187 | 25 | 0.2 | 1000 | 20 | 正常排放 | 0.0015 | 0.001 | - | - | - | - |
|  | 生物质锅炉烟囱 | 127°08'08.0881" | 44°55'15.9731" | 187 | 30 | 0.5 | 2128.43 | 120 | 正常排放 | 0.0337 | 0.022 | 0.206 | 0.426 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 1.2828 | - | - | - | - | - |

续表5.1-14  在建项目及拟建项目排放参数表

| 五常市田源绿色米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.19075663 | 44.91781922 | 187 | 15 | 0.3 | 2023.98 | 120 | 正常排放 | 0.066 | 0.042 | 0.161 | 0.227 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车间排气筒 | 127.19067372 | 44.91822971 | 187 | 15 | 0.3 | 5000 | 20 | 正常排放 | 0.265 | 0.17 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.052 | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨金迪铝业有限公司建设项目 | 车间排气筒 | 126.75060 | 45.42363 | 186 | 15.5 | 0.25 | 2614 | 100 | 正常排放 | 0.035 | 0.022 | 0.01 | 0.47 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 126.75052 | 45.42421 | 186 | 15.5 | 0.4 | 8000 | 100 | 正常排放 | 0.08 | 0.05 | 0.004 | 0.194 | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 0.344 | - | - | - | - | - |
| 五常市嘉恒米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.496529 | 44.906516 | 234 | 15 | 0.3 | 3210.823 | 90 | 正常排放 | 0.105 | 0.067 | 0.321 | 0.803 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.496730 | 44.905813 | 234 | 22 | 0.590 | 5000 | 20 | 正常排放 | 0.227 | 0.145 | - | - | - |  |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 3.718 | - | - | - | - | - |
| 五常市林氏米业有限公司建设项目 | 热风炉烟囱 | 127.15943805 | 44.70939289 | 195 | 15 | 0.5 | 8547.55 | 80 | 正常排放 | 0.222 | 0.142 | 0.02 | 1.167 | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15607554 | 44.70929950 | 195 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.45 | 0.288 | - | - | - | - |
|  | 车间排气筒 | 127.15608088 | 44.70918892 | 195 | 15 | 0.7 | 20000 | 20 | 正常排放 | 0.455 | 0.292 | - | - | - | - |
|  | 无组织排放 | 多边形面源，高度0.5m |  |  |  |  |  |  | 正常排放 | 2.498 | - | - | - | - | - |

注：细颗粒物参照《燃煤锅炉烟气中细颗粒物的排放特征和控制现状》（环境工程技术学报2017.05），PM2.5占颗粒物排放量的64.1%

表5.1-15  区域削减污染源排放参数表

| 项目名称 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气量Nm3/h | 烟气温度/ ℃ | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 |
|  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑龙江省山河屯林业局有限公司供热站超低改造项目 | 58MW锅炉烟囱 | 27013.9 | 20312.94 | 203 | 60 | 2.5 | 67231 | 80 | 正常排放 | 1.182 | 0.758 | 7.84 | 9.28 |
| 金山热力有限公司超低改造项目 | 3×85MW锅炉烟囱 | 22579.69 | 41538.76 | 196 | 80 | 4.3 | 307156 | 85 | 正常排放 | 5 | 3.2 | 23.56 | 37.56 |
| 五常市山河热力有限责任公司超低改造项目 | 46MW锅炉烟囱 | 25361.38 | 18125.1 | 196 | 80 | 2.5 | 141718 | 130 | 正常排放 | 1.655 | 1.061 | 8.58 | 12.4 |
| 五常市天宝热力有限公司超低改造项目 | 3×58MW锅炉烟囱 | 20888.85 | 43575.46 | 188 | 80 | 4.2 | 152900 | 72 | 正常排放 | 0.804 | 0.515 | 8.344 | 9.047 |

图例

本项目

大气评价范围

图5.1-6  区域削减污染源与本项目位置关系图

### 5.1.5新增污染源贡献浓度预测

①本项目SO2贡献浓度预测结果分析

本项目SO2对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-16  本项目SO2贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 2.39 | 2024/4/15 17:00:00 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.4 | 2024-07-24 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06 | 平均值 | 0.1 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 2.53 | 2024/1/13 9:00:00 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.67 | 2024-11-27 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08 | 平均值 | 0.13 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.11 | 2024/6/15 2:00:00 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19 | 2024-01-14 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.02 | 2024/10/22 20:00:00 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1 | 2024-09-13 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.91 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18 | 2024-09-29 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 0.03 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.52 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09 | 2024-09-29 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 4.25 | 2024/5/19 11:00:00 | 0.85 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.56 | 2024-07-04 | 1.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.29 | 平均值 | 0.48 | 达标 |

本项目SO2短期贡献浓度占标率≤100%，年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

②本项目NO2贡献浓度预测结果分析

本项目NO2对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-17  本项目NO2贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 4.3 | 2024/4/15 17:00:00 | 2.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.72 | 2024-07-24 | 0.9 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.11 | 平均值 | 0.27 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 4.55 | 2024/1/13 9:00:00 | 2.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.2 | 2024-11-27 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.14 | 平均值 | 0.36 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.99 | 2024/6/15 2:00:00 | 1.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34 | 2024-01-14 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 0.1 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.84 | 2024/10/22 20:00:00 | 0.92 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18 | 2024-09-13 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 1.64 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.33 | 2024-09-29 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 平均值 | 0.09 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.95 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15 | 2024-09-29 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 7.66 | 2024/5/19 11:00:00 | 3.83 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.81 | 2024-07-04 | 3.52 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 1.29 | 达标 |

本项目NO2短期贡献浓度占标率≤100%，年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

③本项目PM10贡献浓度预测结果分析

本项目PM10对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-18  本项目PM10贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 日平均 | 0.05 | 2024-07-24 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.007 | 平均值 | 0.01 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 日平均 | 0.08 | 2024-11-27 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.009 | 平均值 | 0.015 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 日平均 | 0.02 | 2024-01-14 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.003 | 平均值 | 0.005 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 日平均 | 0.01 | 2024-09-13 | 0.008 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 0.001 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 日平均 | 0.02 | 2024-09-29 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.002 | 平均值 | 0.003 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 日平均 | 0.01 | 2024-09-29 | 0.008 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 0.002 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 日平均 | 0.18 | 2024-07-04 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.033 | 平均值 | 0.055 | 达标 |

本项目PM10短期贡献浓度占标率≤100%，年均浓度贡献浓度占标率≤30%

④本项目PM2.5贡献浓度预测结果分析

本项目一次PM2.5对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-19 本项目PM2.5贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 日平均 | 0.03 | 2024-07-25 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.006 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 日平均 | 0.05 | 2024-11-27 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.006 | 平均值 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 日平均 | 0.01 | 2024-01-14 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.002 | 平均值 | 0.007 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 日平均 | 0.01 | 2024-09-13 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 0.001 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 日平均 | 0.01 | 2024-09-29 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.002 | 平均值 | 0.007 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 日平均 | 0.01 | 2024-09-29 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 0.003 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 日平均 | 0.12 | 2024-07-04 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.028 | 平均值 | 0.09 | 达标 |

本项目PM2.5短期贡献浓度占标率≤100%，年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑤本项目CO贡献浓度预测结果分析

本项目CO对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-20  本项目CO贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 0.1001 | 2024/4/15 17:00:00 | 0.001 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0168 | 2024-07-24 | 0.0004 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 0.1059 | 2024/1/13 9:00:00 | 0.0011 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0279 | 2024-11-27 | 0.0007 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.0464 | 2024/6/15 2:00:00 | 0.0005 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.008 | 2024-01-14 | 0.0002 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.0428 | 2024/10/22 20:00:00 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0043 | 2024-09-13 | 0.0001 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.0382 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0077 | 2024-09-29 | 0.0002 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.022 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.0002 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0036 | 2024-09-29 | 0.0001 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 0.1781 | 2024/5/19 11:00:00 | 0.0018 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0654 | 2024-07-04 | 0.0016 | 达标 |

本项目CO短期贡献浓度占标率≤100%。

⑥本项目HCl贡献浓度预测结果分析

本项目HCl对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-21  本项目HCl贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 1.25 | 2024/4/15 17:00:00 | 2.5 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21 | 2024-07-24 | 1.39 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 1.32 | 2024/1/13 9:00:00 | 2.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.35 | 2024-11-27 | 2.32 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.58 | 2024/6/15 2:00:00 | 1.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1 | 2024-01-14 | 0.66 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.53 | 2024/10/22 20:00:00 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05 | 2024-09-13 | 0.36 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.48 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.95 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1 | 2024-09-29 | 0.64 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.27 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04 | 2024-09-29 | 0.3 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 2.22 | 2024/5/19 11:00:00 | 4.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.82 | 2024-07-04 | 5.44 | 达标 |

本项目HCl短期贡献浓度占标率≤100%。

⑦本项目汞贡献浓度预测结果分析

本项目汞对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-22  本项目汞贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.000008 | 平均值 | 0.131111 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.000010 | 平均值 | 0.172749 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.000003 | 平均值 | 0.050483 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.010919 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.000003 | 平均值 | 0.045539 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.021343 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.000037 | 平均值 | 0.624989 | 达标 |

本项目汞年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑧本项目镉贡献浓度预测结果分析

本项目镉对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-23  本项目镉贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.0000007 | 平均值 | 0.0141600 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.0000009 | 平均值 | 0.0186569 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.0000003 | 平均值 | 0.0054522 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.0000001 | 平均值 | 0.0011793 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.0000002 | 平均值 | 0.0049182 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.0000001 | 平均值 | 0.0023050 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.0000034 | 平均值 | 0.0674988 | 达标 |

本项目镉年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑨本项目铅贡献浓度预测结果分析

本项目铅对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-24  本项目铅贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.000018 | 平均值 | 0.003588 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.000011 | 平均值 | 0.002296 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.000002 | 平均值 | 0.000417 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.000123 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.000002 | 平均值 | 0.000483 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.000002 | 平均值 | 0.000328 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.000063 | 平均值 | 0.012695 | 达标 |

本项目铅年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑩本项目砷贡献浓度预测结果分析

本项目砷对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-25  本项目砷贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.000002 | 平均值 | 0.026222 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.000002 | 平均值 | 0.034550 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.010097 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.000000 | 平均值 | 0.002184 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.009108 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.000000 | 平均值 | 0.004269 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.000007 | 平均值 | 0.124998 | 达标 |

本项目砷年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑪本项目锰贡献浓度预测结果分析

本项目锰对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-26  本项目锰贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.000016 | 平均值 | 0.000157 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.000021 | 平均值 | 0.000207 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.000006 | 平均值 | 0.000061 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.000001 | 平均值 | 0.000013 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.000005 | 平均值 | 0.000055 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.000003 | 平均值 | 0.000026 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.000075 | 平均值 | 0.000750 | 达标 |

本项目锰年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑫本项目二噁英贡献浓度预测结果分析

本项目二噁英对环境空气敏感点及区域最大浓度点长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-27  本项目二噁英贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 年平均 | 0.000000000037 | 平均值 | 0.0000061 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 年平均 | 0.000000000048 | 平均值 | 0.0000081 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 年平均 | 0.000000000014 | 平均值 | 0.0000023 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 年平均 | 0.000000000003 | 平均值 | 0.00000051 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 年平均 | 0.000000000013 | 平均值 | 0.0000021 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 年平均 | 0.000000000006 | 平均值 | 0.0000010 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 年平均 | 0.000000000176 | 平均值 | 0.000029 | 达标 |

本项目二噁英年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑬本项目NH3贡献浓度预测结果分析

本项目NH3对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-28  本项目NH3贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 21.52 | 2024/5/29 1:00:00 | 10.76 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 13.42 | 2024/8/14 1:00:00 | 6.71 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.50 | 2024/5/27 3:00:00 | 0.75 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 2.12 | 2024/7/5 20:00:00 | 1.06 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 2.86 | 2024/2/24 1:00:00 | 1.43 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.84 | 2024/2/24 1:00:00 | 0.42 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 82.84 | 2024/2/24 5:00:00 | 41.42 | 达标 |

本项目NH3短期贡献浓度占标率≤100%。

⑭本项目H2S贡献浓度预测结果分析

本项目H2S对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-29  本项目H2S贡献值预测结果

|  | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 1.52 | 2024/5/29 1:00:00 | 15.20 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 0.69 | 2024/8/14 1:00:00 | 6.90 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.08 | 2024/5/27 3:00:00 | 0.80 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.12 | 2024/7/5 20:00:00 | 1.20 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.16 | 2024/2/24 1:00:00 | 1.60 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.08 | 2024/2/24 1:00:00 | 0.80 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 4.6 | 2024/2/24 5:00:00 | 46.0 | 达标 |

本项目H2S短期贡献浓度占标率≤100%。

⑮本项目TSP贡献浓度预测结果分析

本项目TSP对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期和长期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-30  本项目TSP贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 日平均 | 0.016 | 2024-07-23 | 0.0053 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0016 | 平均值 | 0.0008 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 日平均 | 0.0056 | 2024-12-23 | 0.0019 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 0.0003 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 日平均 | 0.0016 | 2024-10-09 | 0.0005 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.00004 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 日平均 | 0.0004 | 2024-08-13 | 0.0001 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.00001 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 日平均 | 0.0008 | 2024-02-03 | 0.0003 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 0.00006 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 日平均 | 0.0002 | 2024-11-30 | 0.0001 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.00001 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 日平均 | 0.1852 | 2024-10-06 | 0.0617 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.016 | 平均值 | 0.008 | 达标 |

本项目TSP短期贡献浓度占标率≤100%，年均浓度贡献浓度占标率≤30%。

⑯本项目非甲烷总烃贡献浓度预测结果分析

本项目非甲烷总烃对环境空气敏感点及区域最大浓度点短期贡献浓度值及占标率见下表。

表5.1-31  本项目非甲烷总烃贡献值预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 0.432 | 2024/7/21 22:00:00 | 0.0216 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 0.352 | 2024/10/12 1:00:00 | 0.0176 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.031 | 2024/5/27 3:00:00 | 0.0016 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.041 | 2024/7/5 20:00:00 | 0.0021 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.045 | 2024/2/24 1:00:00 | 0.0023 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.015 | 2024/2/24 1:00:00 | 0.0008 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 2.292 | 2024/10/9 3:00:00 | 0.1146 | 达标 |

本项目非甲烷总烃短期贡献浓度占标率≤100%。

### 5.1.6叠加现状环境影响预测

①SO2叠加现状环境影响预测

叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率情况见下表。

表5.1-32  SO2预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 日平均 | 0.035 | 16 | 16.035 | 10.690 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.02 | 40 | 40.02 | 66.71 | 达标 | 达标 |
| 赵家屯 | 日平均 | 0.009 | 16 | 16.009 | 10.672 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.03 | 40 | 40.03 | 66.72 | 达标 | 达标 |
| 石灰窑 | 日平均 | -0.046 | 16 | 15.954 | 10.636 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.02 | 40 | 39.98 | 66.64 | 达标 | 达标 |
| 山河镇 | 日平均 | -0.013 | 16 | 15.987 | 10.658 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.10 | 40 | 39.90 | 66.50 | 达标 | 达标 |
| 杜家镇 | 日平均 | -0.001 | 16 | 15.999 | 10.666 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.01 | 40 | 39.99 | 66.64 | 达标 | 达标 |
| 五常镇 | 日平均 | -0.040 | 16 | 15.960 | 10.640 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.12 | 40 | 39.88 | 66.46 | 达标 | 达标 |
| 区域最大值 | 日平均 | 0.643 | 16 | 16.643 | 11.095 | 达标 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.23 | 40 | 40.23 | 67.06 | 达标 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+区域拟在建贡献浓度+背景浓度-削减源贡献浓度；日平均为98%保证率

叠加现状浓度的环境影响后，污染物SO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

图5.1-6  本项目SO2保证率日均叠加浓度网格图  单位μg/m3

图5.1-7  本项目SO2年均叠加浓度网格图  单位μg/m3

②NO2叠加现状环境影响预测

叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率情况见下表。

表5.1-33  NO2预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 日平均 | 0.09 | 53 | 53.09 | 66.37 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.15 | 29 | 29.15 | 72.87 | 达标 |
| 赵家屯 | 日平均 | 0.07 | 53 | 53.07 | 66.34 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.14 | 29 | 29.14 | 72.84 | 达标 |
| 石灰窑 | 日平均 | -0.1 | 53 | 52.90 | 66.13 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.02 | 29 | 29.02 | 72.55 | 达标 |
| 山河镇 | 日平均 | -0.18 | 53 | 52.82 | 66.02 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.09 | 29 | 28.91 | 72.26 | 达标 |
| 杜家镇 | 日平均 | 0.01 | 53 | 53.01 | 66.26 | 达标 |
|  | 年平均 | 0.04 | 29 | 29.04 | 72.59 | 达标 |
| 五常镇 | 日平均 | -0.02 | 53 | 52.98 | 66.23 | 达标 |
|  | 年平均 | -0.02 | 29 | 28.98 | 72.45 | 达标 |
| 区域最大值 | 日平均 | 0.33 | 53 | 53.33 | 66.66 | 达标 |
|  | 年平均 | 1.03 | 29 | 30.03 | 75.07 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+区域拟在建贡献浓度+背景浓度-削减源贡献浓度；日平均为98%保证率

叠加现状浓度的环境影响后，污染物NO2保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

图例

本项目厂界

大气评价范围

污染源

敏感目标

图5.1-8 本项目NO2日均叠加浓度网格图  单位μg/m3

图5.1-9 本项目NO2年均叠加浓度网格图  单位μg/m3

③CO叠加现状环境影响预测

叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度的占标率情况见下表。

表5.1-34  CO预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 日平均 | 0.0008 | 2.1 | 2.1008 | 0.0525 | 达标 |
| 赵家屯 | 日平均 | 0.0024 | 2.1 | 2.1024 | 0.0526 | 达标 |
| 石灰窑 | 日平均 | 0.0002 | 2.1 | 2.1002 | 0.0525 | 达标 |
| 山河镇 | 日平均 | 0.0001 | 2.1 | 2.1001 | 0.0525 | 达标 |
| 杜家镇 | 日平均 | 0.0001 | 2.1 | 2.1001 | 0.0525 | 达标 |
| 五常镇 | 日平均 | 0.0000 | 2.1 | 2.1000 | 0.0525 | 达标 |
| 区域最大值 | 日平均 | 0.0171 | 2.1 | 2.1171 | 0.0529 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物CO保证率日平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

图5.1-10  本项目CO日均叠加浓度网格图  单位μg/m3

④HCl叠加现状环境影响预测

各敏感点及区域HCl最大浓度点叠加背景浓度结果见下表。

表5.1-35  HCl预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 1小时 | 1.25 | 20 | 21.25 | 42.50 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 赵家屯 | 1小时 | 1.32 | 20 | 21.32 | 42.64 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 石灰窑 | 1小时 | 0.58 | 20 | 20.58 | 41.16 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 山河镇 | 1小时 | 0.53 | 20 | 20.53 | 41.07 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 杜家镇 | 1小时 | 0.48 | 20 | 20.48 | 40.95 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 五常镇 | 1小时 | 0.27 | 20 | 20.27 | 40.55 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |
| 区域最大值 | 1小时 | 2.22 | 20 | 22.22 | 44.44 | 达标 |
|  | 日平均 |  |  |  |  | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+背景浓度

叠加现状浓度后，污染物HCl小时平均、日平均质量浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

图5.1-11  本项目HCl小时叠加浓度网格图  单位μg/m3

图5.1-12  本项目HCl日均叠加浓度网格图  单位μg/m3

⑤锰叠加现状环境影响预测

各敏感点及区域锰最大浓度点叠加背景浓度结果见下表。

表5.1-36 锰预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 日平均 | 0.00010 | 0.026 | 0.02610 | 0.26105 | 达标 |
| 赵家屯 | 日平均 | 0.00017 | 0.026 | 0.02617 | 0.26175 | 达标 |
| 石灰窑 | 日平均 | 0.00005 | 0.026 | 0.02605 | 0.26050 | 达标 |
| 山河镇 | 日平均 | 0.00003 | 0.026 | 0.02603 | 0.26027 | 达标 |
| 杜家镇 | 日平均 | 0.00005 | 0.026 | 0.02605 | 0.26048 | 达标 |
| 五常镇 | 日平均 | 0.00002 | 0.026 | 0.02602 | 0.26022 | 达标 |
| 区域最大值 | 日平均 | 0.00041 | 0.026 | 0.02641 | 0.26409 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物锰日平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

图5.1-13 本项目锰日均叠加浓度网格图  单位：ug/m3

⑥NH3叠加现状环境影响预测

各敏感点及区域NH3最大浓度点叠加背景浓度结果见下表。

表5.1-37  NH3预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 1小时 | 21.52 | 107 | 128.52 | 64.26 | 达标 |
| 赵家屯 | 1小时 | 13.42 | 107 | 120.42 | 60.21 | 达标 |
| 石灰窑 | 1小时 | 1.50 | 107 | 108.5 | 54.25 | 达标 |
| 山河镇 | 1小时 | 2.12 | 107 | 109.12 | 54.56 | 达标 |
| 杜家镇 | 1小时 | 2.86 | 107 | 109.86 | 54.93 | 达标 |
| 五常镇 | 1小时 | 0.84 | 107 | 107.84 | 53.92 | 达标 |
| 区域最大值 | 1小时 | 82.84 | 107 | 189.84 | 94.92 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+拟在建+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物NH3小时平均质量浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

图5.1-14  本项目NH3小时均值叠加浓度网格图  单位：ug/m3

⑦H2S叠加现状环境影响预测

各敏感点及区域H2S最大浓度点叠加背景浓度结果见下表。

表5.1-38  H2S预测结果叠加背景浓度结果    浓度单位：ug/m3

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 1小时 | 1.52 | 1 | 2.52 | 25.2 | 达标 |
| 赵家屯 | 1小时 | 0.69 | 1 | 1.69 | 16.9 | 达标 |
| 石灰窑 | 1小时 | 0.08 | 1 | 1.08 | 10.8 | 达标 |
| 山河镇 | 1小时 | 0.12 | 1 | 1.12 | 11.2 | 达标 |
| 杜家镇 | 1小时 | 0.16 | 1 | 1.16 | 11.6 | 达标 |
| 五常镇 | 1小时 | 0.08 | 1 | 1.08 | 10.8 | 达标 |
| 区域最大值 | 1小时 | 4.6 | 1 | 5.6 | 56.0 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物H2S小时平均质量浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

图5.1-15  本项目H2S小时浓度叠加浓度网格图  单位：ug/m3

⑧TSP叠加现状环境影响预测

叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度的占标率情况见下表。

表5.1-39  TSP预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 日平均 | 0.0160 | 77 | 77.0160 | 25.6720 | 达标 |
| 赵家屯 | 日平均 | 0.0056 | 77 | 77.0056 | 25.6685 | 达标 |
| 石灰窑 | 日平均 | 0.0016 | 77 | 77.0016 | 25.6672 | 达标 |
| 山河镇 | 日平均 | 0.0004 | 77 | 77.0004 | 25.6668 | 达标 |
| 杜家镇 | 日平均 | 0.0008 | 77 | 77.0008 | 25.6669 | 达标 |
| 五常镇 | 日平均 | 0.0002 | 77 | 77.0002 | 25.6667 | 达标 |
| 区域最大值 | 日平均 | 0.1852 | 77 | 77.1852 | 25.7284 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物TSP保证率日平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。

图5.1-16  本项目TSP日均浓度叠加浓度网格图  单位：ug/m3

⑨非甲烷总烃叠加现状环境影响预测

各敏感点及区域非甲烷总烃最大浓度点叠加背景浓度结果见下表。

表5.1-40  非甲烷总烃预测结果叠加背景浓度结果

| 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 叠加后浓度/（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安村 | 1小时 | 0.34 | 1160 | 1160.34 | 58.02 | 达标 |
| 赵家屯 | 1小时 | 0.22 | 1160 | 1160.22 | 58..01 | 达标 |
| 石灰窑 | 1小时 | 0.02 | 1160 | 1160.02 | 58..00 | 达标 |
| 山河镇 | 1小时 | 0.03 | 1160 | 1160.03 | 58..00 | 达标 |
| 杜家镇 | 1小时 | 0.04 | 1160 | 1160.04 | 58.00 | 达标 |
| 五常镇 | 1小时 | 0.01 | 1160 | 1160.01 | 58.00 | 达标 |
| 区域最大值 | 1小时 | 2.24 | 1160 | 1162.24 | 58..11 | 达标 |

注：叠加浓度=本项目贡献浓度+拟在建+背景浓度

叠加现状浓度的环境影响后，污染物非甲烷总烃小时平均质量浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。

图5.1-17  本项目非甲烷总烃小时均浓度叠加浓度网格图  单位：ug/m3

### 5.1.7区域环境质量变化评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.8.4区域环境质量变化评价中要求当无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单或预测浓度场时，也可评价区域环境质量的整体变化情况。按公式计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率K，当K≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。”

式中：k—预测范围年平均质量浓度变化率，%；

—本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

—区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

经计算本项目削减方案实施后预测范围的年平均质量浓度变化情况见下表。

表5.1-41  本项目区域环境质量变化评价情况表

| 污染物 | 本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算数平均值μg/m3 | 区域削减源在所有网格点的年平均贡献浓度的算数平均值μg/m3 | 预测范围的年平均浓度变化率k（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0.00039 | 0.0038 | -89.51 |
| PM10 | 0.00059 | 0.005 | -88.55 |

根据上表计算结果可知，实施区域削减方案后PM2.5、PM10预测范围的年平均质量浓度变化率K均小于-20%，因此可判定本项目建设后区域环境质量得到整体改善。

### 5.1.8非正常状态下的影响预测

- 焚烧炉工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行

（1）脱硫剂的用量没有达到要求规定的比例，SO2污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-42  非正常状态二氧化硫预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 4.13 | 2024/4/15 17:00:00 | 0.83 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 4.39 | 2024/1/13 9:00:00 | 0.88 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.93 | 2024/6/15 2:00:00 | 0.39 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.78 | 2024/10/2220:00:00 | 0.36 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 1.58 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.32 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.91 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.18 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 7.40 | 2024/5/19 11:00:00 | 1.48 | 达标 |

（2）滤袋破损、旁路阀泄漏、进气焊缝出现裂缝而漏气等，颗粒物污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-43  非正常状态颗粒物预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 9.91 | 2024/4/15 17:00:00 | 2.36 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 10.54 | 2024/1/13 9:00:00 | 2.51 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 4.63 | 2024/6/15 2:00:00 | 1.10 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 4.27 | 2024/10/2220:00:00 | 1.02 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 3.80 | 2024/7/4 18:00:00 | 0.91 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 2.19 | 2024/2/29 7:00:00 | 0.52 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 17.77 | 2024/5/19 11:00:00 | 4.23 | 达标 |

（3）燃烧温度太低、停留时间不够、空气湍流不够；袋式除尘器破损、烟气在进入袋式除尘器入口时温度过高等，二噁英污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-44  非正常状态二噁英预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 0.00000178 | 2024/10/12 0:00:00 | 1.78242924 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 0.00000046 | 2024/8/6 4:00:00 | 0.45763182 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.00000004 | 2024/10/23 17:00:00 | 0.04127788 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.00000007 | 2024/5/15 23:00:00 | 0.06852244 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.00000010 | 2024/9/14 19:00:00 | 0.10253732 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.00000004 | 2024/10/11 23:00:00 | 0.03969705 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 0.00000372 | 2024/10/5 20:00:00 | 3.71858569 | 达标 |

2、医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间

本项目医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间设置1套二级活性炭吸附装置。非正常工况下环保设施不能正常运行，按照处理效率按20%进行非正常工况分析，非甲烷总烃污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-45 非正常状态非甲烷总烃预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 10.69 | 2024/8/28 19:00:00 | 5.34 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 5.80 | 2024/8/16 2:00:00 | 2.90 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 3.01 | 2024/8/1 20:00:00 | 1.50 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.49 | 2024/6/30 21:00:00 | 0.74 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 1.47 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.74 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.50 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.25 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 12.53 | 2024/8/14 0:00:00 | 6.27 | 达标 |

3、垃圾池

（1）焚烧炉停炉一次风机停止从垃圾池抽气，恶臭气体通过活性炭装置排放，非正常状态下NH3污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-46 非正常状态氨预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 10.69 | 2024/8/28 19:00:00 | 5.34 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 5.80 | 2024/8/16 2:00:00 | 2.90 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 3.01 | 2024/8/1 20:00:00 | 1.50 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.49 | 2024/6/30 21:00:00 | 0.74 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 1.47 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.74 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.50 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.25 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 12.53 | 2024/8/14 0:00:00 | 6.27 | 达标 |

（2）焚烧炉停炉一次风机停止从垃圾池抽气，恶臭气体通过活性炭装置排放，非正常状态下H2S污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-47  非正常状态硫化氢预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 0.61 | 2024/8/28 19:00:00 | 6.15 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 0.33 | 2024/8/16 2:00:00 | 3.33 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 0.17 | 2024/8/1 20:00:00 | 1.73 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 0.09 | 2024/6/30 21:00:00 | 0.86 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 0.08 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.85 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.03 | 2024/8/31 18:00:00 | 0.29 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 0.72 | 2024/8/14 0:00:00 | 7.21 | 达标 |

（3）负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放，非正常状态下NH3污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-48  非正常状态氨预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 21.76 | 2024/5/29 1:00:00 | 217.62 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 12.45 | 2024/8/14 1:00:00 | 124.55 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.34 | 2024/5/27 3:00:00 | 13.41 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.98 | 2024/7/5 20:00:00 | 19.81 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 2.66 | 2024/2/24 1:00:00 | 26.63 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.74 | 2024/2/24 1:00:00 | 7.35 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 80.39 | 2024/2/24 5:00:00 | 803.88 | 达标 |

（4）负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放，非正常状态下H2S污染物排放对敏感点及最大落地浓度点的影响预测结果见下表。

表5.1-49  非正常状态硫化氢预测结果

| 序号 | 预测点 | 预测时段 | 最大贡献值μg/m3 | 出现时间 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安村 | 1小时 | 21.76 | 2024/5/29 1:00:00 | 217.62 | 达标 |
| 2 | 赵家屯 | 1小时 | 12.45 | 2024/8/14 1:00:00 | 124.55 | 达标 |
| 3 | 石灰窑 | 1小时 | 1.34 | 2024/5/27 3:00:00 | 13.41 | 达标 |
| 4 | 山河镇 | 1小时 | 1.98 | 2024/7/5 20:00:00 | 19.81 | 达标 |
| 5 | 杜家镇 | 1小时 | 2.66 | 2024/2/24 1:00:00 | 26.63 | 达标 |
| 6 | 五常镇 | 1小时 | 0.74 | 2024/2/24 1:00:00 | 7.35 | 达标 |
| 7 | 区域最大值 | 1小时 | 80.39 | 2024/2/24 5:00:00 | 803.88 | 达标 |

### 5.1.9大气环境防护距离

（1）大气环境防护距离计算结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算，计算项目全厂所有污染源对厂界外大气污染物的短期贡献浓度分布情况。

本项目采用2024全年的常规气象资料，并设置50m的网格间距对厂界外主要污染物短期贡献浓度超标情况进行计算。

表5-1-50 主要污染物短期贡献浓度预测结果（小时均浓度）单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 小时均浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测点 | 预测值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| 1 | SO2 | 厂界外最大值 | 4.25 | 500 | 0.85 | 达标 |
| 2 | NO2 |  | 7.66 | 200 | 3.83 | 达标 |

表5-1-51 主要污染物短期贡献浓度预测结果（日均浓度）单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 日均浓度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测点 | 预测值 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| 1 | SO2 | 厂界外最大值 | 1.56 | 150 | 1.04 | 达标 |
| 2 | NO2 |  | 2.81 | 80 | 3.52 | 达标 |
| 3 | PM10 |  | 0.18 | 120 | 0.15 | 达标 |
| 4 | PM2.5 |  | 0.12 | 60 | 0.2 | 达标 |
| 5 | TSP |  | 0.19 | 300 | 0.06 | 达标 |

根据AERMOD大气软件的环境防护区域预测模式的计算结果，经预测，厂界外PM10、TSP、PM2.5、SO2、NO2短期贡献浓度最大值未超过环境质量浓度限值，均无超标点，且TSP厂界最大浓度为0.12μg/m3，非甲烷总烃厂界最大浓度为1.2μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3），氨厂界最大浓度为62μg/m3，硫化氢厂界最大浓度为3.5μg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求（1.5mg/m3、0.06mg/m3），因此，无需设置大气环境防护距离。

（2）环境防护距离文件规定值

本项目设计中对卸料大厅、垃圾池等产生恶臭污染物的构筑物采用密闭结构，贮坑定期喷药灭菌除臭，同时保证上述建筑内为负压，在垃圾池顶部设置过滤装置的一次风和二次风抽气口，将臭气抽入炉膛内作为焚烧炉助燃空气燃烧。正常情况下，可以做到无恶臭气体无组织排放。

根据《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）及《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号），现有工程厂界外已设置300m环境防护距离。

今后环境防护距离范围内的土地禁止设居住点、学校、医院等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。根据五常市人民政府《关于五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目有关事宜的承诺函》，为有效缓解和控制项目建设对人民群众身体健康带来的不利影响，对该项目环境防护距离内涉及的农田，在该项目运行期限内，确保不种植可直接食用农作物或可进入食物链的农作物。经与五常市政府沟通，由政府主导，在300m防护距离范围内种植以玉米为主的作物，主要用于生产燃料乙醇等工业原料的产品，确保不种植直接食用农作物或可进入食物链的农作物。

### 5.1.10恶臭影响分析

（1）恶臭污染物来源及性质

垃圾在焚烧前一般需停放5～7天左右，其目的是保证垃圾焚烧厂的正常运行，同时还可以使垃圾部分脱水，提高热值。在垃圾的堆放过程中，会产生硫化氢、硫醇等有窒息性的恶臭和有毒物质。与垃圾填埋相比，垃圾焚烧产生的恶臭要轻得多。

人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有 40 余种。城市生活垃圾所产生的恶臭主要成分为硫化物、低级脂肪胺等。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、胺类、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

调查表明，一般情况下，垃圾恶臭对离车间50m以外无明显环境影响。本项目垃圾接收、贮存和输送均在封闭的条件下完成，不设露天堆场和人工分拣场。根据对类似场所产生的无组织排放源进行调查，垃圾产生的恶臭在外环境的等级属于2～3级，其强度为认知至明显，主要感官反应是刚能分辨出是什么气味至易于觉察，恶臭的感知距离约在50m范围之内。

（3）厂界浓度预测

恶臭以具有代表性的恶臭气体 NH3、H2S 进行影响预测分析。根据预测，NH3、H2S最大小时贡献值分别为0.083mg/m3、0.005mg/m3，均出现在厂界内，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准。

（4）非正常工况下（锅炉事故停运或检修时），垃圾池保持密闭，废气经垃圾池上方的抽气孔通过管道接入活性炭废气净化除臭装置。活性炭废气净化器分进风段、过滤段、出风段，臭气由进风口进入后，在有活性炭的过滤段进行过滤，恶臭气体大部分被吸附在活性炭颗粒上，最后在主厂房18m高排气口排出。

### 5.1.11污染物排放量核算

#### 5.1.11.1正常工况下有组织排放量核算

本项目污染物排放量核算情况见下表。

表5.1-52  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 焚烧炉 | 颗粒物 | 8.58 | 0.869 | 6.95 |
|  |  | CO | 9.88 | 1.0 | 8.0 |
|  |  | NOX | 167.68 | 16.98 | 135.84 |
|  |  | SO2 | 75.49 | 7.64 | 61.15 |
|  |  | HCl | 39.4 | 3.99 | 31.92 |
|  |  | 汞 | 0.01 | 0.001 | 0.008 |
|  |  | 镉 | 0.004 | 0.0005 | 0.004 |
|  |  | 铅 | 0.02 | 0.002 | 0.016 |
|  |  | 砷 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 |
|  |  | 锰 | 0.02 | 0.002 | 0.02 |
|  |  | 二噁英类 | 0.05 | 0.0047mg/h | 0.037g/a |
| 2 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 非甲烷总烃 | 83.2 | 0.42 | 3.3 |
| 有组织排放 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 6.95 |
|  |  | CO |  |  | 8.0 |
|  |  | NOX |  |  | 135.84 |
|  |  | SO2 |  |  | 61.15 |
|  |  | HCl |  |  | 31.92 |
|  |  | 汞 |  |  | 0.008 |
|  |  | 镉 |  |  | 0.004 |
|  |  | 铅 |  |  | 0.016 |
|  |  | 砷 |  |  | 0.002 |
|  |  | 锰 |  |  | 0.02 |
|  |  | 二噁英类 |  |  | 0.037g/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.3 |

#### 5.1.11.2正常工况下无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源有垃圾池、烟气净化间、稳定化车间、渗滤液处理站、柴油储罐、医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间。其无组织排放量核算见下表。

表5.1-53  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | Gu1 | 垃圾池 | NH3 | 密闭结构，垃圾池保持微负压状态，由一次风机抽出送焚烧炉燃烧 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 | 1.5 | 0.88 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.048 |
| 2 | Gu2 | 烟气净化间 | 颗粒物 | 在物料仓顶分别设一台袋式除尘器。进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.002 |
| 3 | Gu3 | 稳定化车间 | 颗粒物 | 在物料仓顶分别设一台袋式除尘器。进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境 |  | 1.0 | 0.06 |
| 4 | Gu4 | 渗滤液处理站 | NH3 | 密闭结构，渗滤液处理站保持微负压状态，由风机抽出送焚烧炉燃烧 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 | 1.5 | 0.042 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0011 |
| 5 | Gu5 | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 | 4.0 | 0.016 |
| 6 | Gu6 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.75 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  |  | 0.922 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.0491 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.062 |
|  |  |  |  | PM2.5 |  |  | 1.1404 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.766 |

#### 5.1.11.3正常工况下全厂大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见下表。

表5.1-54  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 7.012 |
| 2 | CO | 8 |
| 3 | NOX | 135.84 |
| 4 | SO2 | 61.15 |
| 5 | HCl | 31.92 |
| 6 | 汞 | 0.008 |
| 7 | 镉 | 0.004 |
| 8 | 铅 | 0.016 |
| 9 | 砷 | 0.002 |
| 10 | 锰 | 0.02 |
| 11 | 二噁英类 | 0.037g/a |
| 12 | NH3 | 0.922 |
| 13 | H2S | 0.0491 |
| 14 | 非甲烷总烃 | 0.766 |

#### 5.1.11.4非正常工况下大气污染物排放量核算

污染源非正常工况下排放量核算见下表。

表5.1-55  大气污染物非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 |  | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间 | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉 | 工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行 | 脱硫剂的用量没有达到要求规定的比例 | SO2 | 314 | 31.85 | 2h | 1 | 足量投放脱硫剂 |
|  |  |  | 滤袋破损、旁路阀泄漏、进气焊缝出现裂缝而漏气等 | 颗粒物 | 131 | 13.27 | 2h | 1 | 定期检查 |
|  |  |  | 燃烧温度太低、停留时间不够、空气湍流不够；袋式除尘器破损、烟气在进入袋式除尘器入口时温度过高等 | 二噁英 | 2.3 | 0.233mg/h | 2h | 1 | 严格执行生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标。定期检查 |
| 2 | 垃圾池 | 焚烧炉停炉一次风机停止从垃圾池抽气，恶臭气体通过活性炭装置排放 |  | NH3 | 4.51 | 0.40 | 10d | 1 | 焚烧炉停炉检修后立刻投入生产 |
|  |  |  |  | H2S | 0.26 | 0.023 |  |  |  |
| 3 | 垃圾池 | 负压装置等故障，垃圾池恶臭无组织排放 |  | NH3 | / | 2.11 | 2h | 1 | 定期检查负压装置、空气幕，保证其正常运行 |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.12 |  |  |  |
| 4 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 活性炭吸附装置故障 |  | 非甲烷总烃 | 150 | 0.75 | 2h | 1 | 及时检修，加强维护 |

### 5.1.12大气评价结论

（1）不达标区环境可接受性

a.本项目新增污染源各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%；

b.本项目新增污染源各污染物的年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%；

c. 以2024年为基准年，本项目叠加现状浓度、拟在建项目的环境影响后，主要污染物SO2、NO2、砷、汞、镉、铅及二噁英的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；CO、Mn、HCl、NH3、H2S等仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

d、经计算可知，实施区域削减方案后预测范围内PM2.5、PM10年平均质量浓度变化率K小于-20%。

e、本项目环境影响符合区域环境功能区划。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

根据大气预测，本项目厂界外无短期贡献浓度值出现超标情况，经计算不需设置大气环境防护距离。

根据《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）及《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号），现有工程厂界外已设置300m环境防护距离。

今后环境防护距离范围内的土地禁止设居住点、学校、医院等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。

# 5.2地表水环境影响分析

1、废水产生及排放情况

厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。

本工程现有工程设置1座有效容量V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统， 经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2024）的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。

本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。

化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，设计处理能力规模为150m3/d，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

外排废水主要为：化学水处理系统反冲洗水12m³/d；主厂房地面清洁废水2.0m³/d；生活污水13.8m³/d；冷却塔排污水126m³/d，共计153.8m³/d。生活污水排入化粪池后与主厂房地面清洁废水、化学水处理系统反冲洗水、循环冷却水系统排污水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。

表5.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水、主厂房地面清洁废水、化学水处理系统反冲洗水、循环冷却水系统排污水 | COD、氨氮、BOD5、SS、pH、总磷、总氮 | 排放至市政管网，进入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | / | / | DW001 | 是√ 否□ | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 127°13′15″ | 44°45′5.04″ | 35183 | 排放至市政管网，进入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | 黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |

在以上措施实施并保证其正常运行的前提下，本项目的建设对地表水环境影响较小。从地表水环境角度而言，项目建设是可行的。

# 5.3声环境影响预测与评价

### 5.3.1厂界声环境影响分析

1、噪声源

本项目运营期噪声源强见下表。

表5.3-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 噪声源 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间坐标（m） （x,y,z） |  |  | 距室内边界距离/m | 噪声级 dB(A) | 频率 特性 | 建筑物插入损失/[dB(A)] | 建筑外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） |  | 工艺 |  |  |  |  |  |  |  | 声压级//dB(A) | 距离/m |
| 汽轮发电机组 | 90 | 设备外1m | 室内布置、消音器 | 356.8 | 113.91 | 1.5 | 30 | 61 | 连续 | 25 | 30 | 1 |
| 焚烧系统一次风机 | 85 | 吸风口外3m | 室内布置 | 366.92 | 107.54 | 1.6 | 20 | 59 | 连续 | 10 | 43 | 1 |
|  | 85 |  |  | 363.18 | 102.67 | 1.0 | 15 | 62 | 连续 | 10 | 46 | 1 |
|  | 85 |  |  | 363.18 | 95.17 | 1.5 | 17 | 61 | 连续 | 10 | 45 | 1 |
|  | 85 |  |  | 362.05 | 88.8 | 1.0 | 19 | 60 | 连续 | 10 | 44 | 1 |
|  | 85 |  |  | 366.55 | 92.92 | 1.5 | 18 | 60 | 连续 | 10 | 44 | 1 |
| 焚烧系统二次风机 | 85 | 吸风口外3m | 室内布置、消音器 | 353.81 | 87.68 | 2.0 | 26 | 57 | 连续 | 25 | 26 | 1 |
| 烟气处理引风机 | 85 | 吸风口外3m | 室内布置、消音器 | 336.57 | 89.18 | 1.5 | 13 | 63 | 连续 | 25 | 32 | 1 |
| 给水泵 | 85 | 设备外1m | 室内布置 | 343.69 | 77.18 | 1.0 | 40 | 53 | 连续 | 10 | 37 | 1 |
| 凝结水泵 | 85 | 设备外1m | 室内布置 | 354.18 | 80.93 | 1.0 | 35 | 54 | 连续 | 10 | 38 | 1 |
| 循环水泵 | 85 | 设备外1m | 室内布置 | 347.44 | 94.42 | 1.0 | 33 | 55 | 连续 | 10 | 39 | 1 |
| 空气压缩机 | 95 | 设备外1m | 室内布置 | 344.44 | 118.41 | 1.6 | 15 | 72 | 连续 | 10 | 56 | 1 |
|  | 95 |  |  | 329.45 | 87.68 | 1.5 | 17 | 71 | 连续 | 10 | 55 | 1 |
| 供暖锅炉 | 80 | 设备外1m | 室内布置 | 188.41 | 20.45 | 2.0 | 15 | 57 | 连续 | 10 | 41 | 1 |
| 水泵 | 80 | 设备外1m | 室内布置 | 188.21 | 20.32 | 1.0 | 20 | 54 | 连续 | 10 | 38 | 1 |
| 油泵 | 80 |  |  | 146.74 | 94.12 | 1.0 | 17 | 56 | 连续 | 10 | 40 | 1 |
| 风机 | 75 | 吸风口外3m | 室内布置 | 187.31 | 19.12 | 1.5 | 3 | 69 | 连续 | 10 | 53 | 1 |
|  | 75 |  |  | 186.51 | 18.41 | 1.5 | 5 | 63 | 连续 | 10 | 47 | 1 |
|  | 75 |  |  | 171.23 | 35.42 | 1.0 | 8 | 58 | 连续 | 10 | 42 | 1 |
|  | 75 |  |  | 205.85 | 31.47 | 1.0 | 10 | 56 | 连续 | 10 | 40 | 1 |

续表5.3-1  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 焚烧炉 | 85 | 设备外1m | 室内布置 | 204.73 | 30.34 | 3.0 | 15 | 62 | 连续 | 10 | 46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余热锅炉 | 85 | 设备外1m | 室内布置 | 210.46 | 28.12 | 2.0 | 25 | 57 | 连续 | 10 | 41 |  |
| 锅炉排汽 | 115 | 排汽口外2m | 导流消声片、消声垫 | 243.25 | 106.41 | 3.0 | 20 | 89 | 瞬时 | 25 | 58 | 1 |

表5.3-2工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 冷却塔 | / | 327.2 | 65.19 | 1.2 | 85 | 安装导流消声片、消声垫 | 连续 |

注：以总平面布置图中的西南侧厂界点为坐标系（0，0，0）原点

2、评价标准和评价方法

评价标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。评价方法为噪声源经治理后所确定的发声建筑物外1m处虚拟点声源强度，按照点声源随距离增加的衰减规律预测至厂界外1m处的噪声强度，分析其是否达标。

3、预测模式

厂区噪声：

（1）由建设项目自身声源在预测点产生的声级计算公式：

式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

（2）预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级计算公式：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（3）室内声源等效室外声源功率级计算

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本次Q值取2；

R—房间常数：R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

（4）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

（5）拟建工程声源对预测点产生的贡献值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。

4、预测点及其参数

预测点为厂界四周。

5、预测结果

厂界噪声预测结果见表5-5-2，噪声等值线分布图见5-5-1。

由预测结果可知，本项目采取厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护等措施，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

表5.3-2  厂界及敏感点噪声预测结果一览表单位：dB(A)

| 点位 | 贡献值 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东侧 | 42 | 42 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 昼间≤60dB(A)、 夜间≤50dB(A) |
| 厂界南侧 | 42 | 42 |  |  |
| 厂界西侧 | 43 | 43 |  |  |
| 厂界北侧 | 40 | 40 |  |  |

图5.3-1 本项目噪声预测图

### 5.3.2 垃圾、一般工业固废等运输声环境影响分析

垃圾运输车噪声源约为70dB（A），运输车辆行驶噪声源强约为70dB（A），道路中心线距离最近敏感目标为13m，预测昼间车辆噪声环境影响的计算结果见下表。

表5.3-3  噪声随距离衰减情况预测 单位：dB（A）

| 项目 | 距道路中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 贡献值 | 70 | 63.98 | 55.96 | 54.02 | 53.10 | 50.92 | 49.17 | 47.72 | 46.48 | 45.39 |
| 标准 | 昼间：55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，最近敏感目标处噪声达标，针对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，22：00-次日6:00禁止运输工作，将车速控制在20km/h以下，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。

垃圾运输过程必须引起建设单位的足够重视，不断的改进垃圾车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好垃圾运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护市容卫生环境和减少对周围群众的影响。

# 5.4地下水环境影响预测及评价

本项目对地下水环境的影响共分为两个阶段：运行期、运行期满。两个阶段的特点决定了项目对地下水环境影响的差别，本节将从两个阶段分别进行地下水环境影响分析。

### 5.4.1区域水文地质条件

本项目区域所在主要的含水层层位为第四系松散岩类孔隙潜水含水层。水文地质特征为河谷平原砂砾石层孔隙水及微承压水分布于拉林河、牤牛河及蚂蚁河高、低漫滩和一级阶地、水力特征主要为潜水局部微承压、水位埋深：漫滩上均小于6m、一级阶地一般在6-10m、含水层岩性为含砾中细砂、中粗砂及砂砾石，厚度10-50m不等。

### 5.4.2项目对地下水影响预测

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：按照地下水流方向，划定项目区上游1.5km、左右两侧分别以平行地下水流向为界，各取2.1km，下游至拉林河畔为评价区，评价面积约11.9km2。预测层位为地下水的潜水含水层及承压水含水层。

①边界条件概化

侧向边界：评价区位于松嫩平原东南缘，地下水补给来源主要为大气降水入渗补给，其次为侧向径流补给；主要排泄方式为人工开采和地下水侧向径流排泄，结合调查区地下水流场，结合本次评价的实际条件，设定评价区北侧为河流边界，为一类水头边界；西侧和东侧为零通量边界，为二类流量边界，南侧为侧向补给边界，为二类流量边界。

垂向边界：模拟区含水层顶部接受大气降水入渗补给，因此概化为流量边界；底部为分布连续稳定的泥岩，隔绝了与下部含水层的水量交换，因此概化为零流量边界。

根据水文地质钻孔及抽水试验资料，确定该评价区为均质含水层，依据评价区水文地质条件及含水层水文地质参数相对均匀一致性，含水层概化为各向同性均质含水层。具体划分见水文地质概念模型图。

图5.4-1  模拟范围

②含水层结构概化

结合野外水文地质调查结果和区域水文地质资料，分析地层岩性组合及地下水的赋存条件，地下水动力特征，结合监测井资料，在此基础上分析了含水层的空间分布特征。因此将预测模拟范围内的地层概化为3层，其中1个含水层，2个相对隔水层，各层相对较平缓，总体由西南向东北略微倾斜。

第一层为相对隔水层，厚度2-3m，平均厚度3m，从评价区西侧向东侧厚度逐渐变薄。岩性主要为粉质粘土，透水性弱，为相对隔水层构成承压水含水层的顶板。

第二层为含水层，评价区上覆厚层粉质粘土，具有承压性；厚度为10-12m，岩性主要为中砂、中粗砂和砂砾石，富水性较好。

第三层为相对隔水层，岩性为泥岩，透水性弱，分布连续，作为评价区含水层的共同基底。

承压含水层下伏为4-5m厚连续的泥岩，透水性弱，构成含水层的隔水底板，见图。

图5.4-2  含水层概化

③水力特征概化

评价区含水层水力特征概化为：1、渗流符合达西定律。2、水流呈三维流动。3、水流呈非稳定流。

综上所述，模拟区地下水系统的概念模型可概化成非均质各向同性、空间三维结构、非稳定地下水流系统。

2、地下水流数值模型

本次采用Visual ModFlow4.0软件建立地下水水流数值模型，就项目运营过程中对含水层的影响进行模拟预测。

①数学模型

对于非均质、各向同性、空间三维结构、非稳定地下水流系统，可用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：Ω——计算区域；

Г2——二类边界；

q（x,y,z,t）——单位宽度补给量；

ε（x,y,z,t）——单元补给强度；

QL——第L口井开采量（L=1,2…υ）；

δ（x-xL,y-y, z-zL）——点（xL,yL, zL）处的δ函数；

H（x,y,z,t）——区内任一点水头标高；

B——含水层底板标高。

②初始条件及源汇项

本次模拟以2025年6月的统测水位作为初始流场，见下图，水文地质参数由抽水试验求得，具体数值见抽水试验数据表。二类边界流量依据边界含水层厚度、渗透系数及地下水流场量的水力梯度求得，模拟区均衡计算统计见下表。

图5.4-3  地下水初始水位标高等值线图

表5.4-1  水文地质参数分区表

| 参数 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
| K(m/d)-渗透系数 | 19.55 | 29.68 |
| u-给水度 | 0.121 | 0.141 |
| S*(1/m)-贮水率 | 0.0000091 | 0.0000124 |
| a-大气降水入渗系数 | 0.09 | 0.191 |

表5.4-2  模拟区均衡计算统计表

| 均衡要素 | 补给量 | 所占百分比 | 均衡要素 | 排泄量 | 所占百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×104m3 | （%） |  | ×104m3 | （%） |
| 降雨入渗 | 192.33 | 68.5 | 蒸发排泄 | 132.23 | 47.5 |
| 灌溉入渗 | 20.15 | 7.2 | 向河排泄 | 92.361 | 33.16 |
| 侧向补给 | 68.38 | 24.3 | 人工开采 | 53.91 | 19.34 |
| 总量 | 280.86 | 100 | 总量 | 278.501 | 100 |
| 均衡差 | 0.42% |  |  |  |  |

③模拟区剖分

平面上，模拟区东西长为4.7km，剖分为160列；南北长为2.5km，剖分为150行，即160*150，平面上总计剖分24000个单元，以评价区边界为界，界定为有效单元，剖分结果见下图。

图5.4-4  模拟区网格剖分图

④模型的识别和验证

模型的识别和验证是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要进行反复地调整参数才能达到较为理想的拟合结果，使模型最大程度接近实际。

本次识别采用反演调参，应用pest软件包，将给定的参数初值代入有限差分法数值模型中。由于计算量较大，调参分两步，先调渗透系数，后调贮水率，并按实际的水文地质条件限定各参数的调参区间。运行模型，计算各时段各节点水位，然后将计算水位和实际水位进行比较，模型在运行中，不断地修改各参数区参数值重复计算，在参数限定的区间中使两者之间误差“最小”，即认为该参数代表含水层的参数。表示计算水头和实测水头误差的目标函数如下：

式中：m—时段总数；

n—观测孔个数；

Wj—权系数；

—计算水位；

—为观测点实测水位。

识别的初始地下水流场为2024年11月实测流场，将2024年11月-2025年3月模拟区内地下水动态观察资料及各种源汇项资料为依据进行模型的识别和验证。

评价区地下水类型为第四系承压水，模型的层相应选择渗透系数固定，导水系数由饱水层厚度和渗透系数计算而得，储水系数、给水度在随含水层不同变化，由地下水位标高和含水层顶板标高控制。

模型方程组选用WPS即双元共轭梯度法求解。

模型经计算调整，绘制初始流场的20个观测点2025年6月水位实测值与模型计算值，相关系数0.991，属高度相关，符合《地下水资源管理模型工作要求》（GB/T14497-93）

模拟的地下水流场与实测流场拟合较好，可以进行下一步工作，见下图，调整后参数见下表。

图5.4-5  识别阶段计算与实测地下水流场拟合图

续图5.4-6  识别阶段计算与实测地下水流场拟合图

表5.4-3   调整后水文地质参数分区表

| 含水层 | a-大气降水入渗系数 | K(m/d)-渗透系数 | S*(1/m)-贮水率 | u-给水度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水含水层 | 0.21 | 28.421 | 0.0000015 | 0.15 |
| 承压水含水层 | 0.09 | 17.39 | 0.000009 | 0.12 |

验证采用2025年11月实测流场资料，应用识别调整的地下水模型，计算2025年11月的地下水水位，与实测流场对比，相关系数0.97，因此调参后的模型可以满足预测要求。验证的地下水流场拟合图见下图。

图5.4-7  验证阶段计算与实测地下水流场拟合图

3、溶质运移数学模型

按照导则要求，本次污染物模拟预测方法选择数值法。在模拟过程不考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：①有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染物总量减少，运移扩散速度减慢。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。②从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。在国际上有很多用保守型污染质作为模拟因子的环境质量评价的成功实例。③保守型考虑符合环境影响评价风险最大的原则。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：αijmn--含水层的弥散度；

Vm ，Vn — 分别为m和n方向上的速度分量；

v∣— 速度模；

C — 模拟污染质的浓度（mg/L）；

ne — 有效孔隙度；

Cˊ— 模拟污染质的源汇浓度（mg/L）；

W — 源汇单位面积上的通量；

Vi — 渗流速度（m/d）；

C＇— 源汇的污染质浓度；（mg/L）

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

本次模拟，根据项目风险分析，确定主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，就非正常状况下对地下水污染物在不同时段的扩散范围、超标范围和对敏感目标的影响进行了模拟预测。本次预测是在模拟校正后的地下水流场的基础上，选用Visual ModFlow4.0软件的MT3DMS模块对各种工况进行模拟，模拟时段为100d、1000d和10a。

4、情景设置

（1）运营期正常工况下地下水环境影响分析

运营期的废水污染源主要有生活污水、一般生产废水、垃圾渗滤液。正常工况下，由汽车将生活垃圾运到焚烧厂后，采取必要的工程措施，满足现场操作要求，达到规定的相关标准后，再采用一定的防护措施进行焚烧。

项目垃圾池、卸料台等设施底部、边坡将采取防渗措施。场底防渗结构自下向上为：压实粘土防渗层+HDPE土工膜+无纺土工布+粗砂垫层+卵石导流层+无纺土工布。边坡防渗层结构自下向上为：粘土防渗层+HDPE土工膜+无纺土工布+复合土工排水网+装袋土保护层。渗滤液由渗滤液导排系统，引入渗滤液处理池进行集中处理。渗滤液收集池、渗滤液处理站调节池等池体防渗层自下而上为自然基础压实+粘土防渗层+ HDPE土工膜+无纺土工布+混凝土方砖保护层。防渗系数达到10-12cm/s数量级。因此，在正常工况下，在防渗层严格防渗及检漏系统的作用下，污染物从源头和末端均得到有效的控制，无有效的地下水污染通道，地下水被污染的可能性很小。

垃圾焚烧场外侧设置永久性截洪沟，将场区汇集的冲刷雨水及场区外侧雨水排出场外。通过采取以上防渗、雨水分流、渗滤液收集措施，在正常工况下，垃圾焚烧厂废水得到有效收集和处理，不会对评价区地下水产生明显影响。

（2）运营期非正常工况下地下水环境影响预测

1）泄漏点的设定

根据项目特点，本项目运营后产生的渗滤液对地下水有较大的潜在污染影响，其中渗滤液的成分复杂，含有多种有毒有害的无机物、有机物和重金属，COD、BOD5、氨氮浓度最高，色度大。根据厂区布置，渗滤液收集池位于垃圾池下方，垃圾池产生的渗滤液全部进入渗滤液收集池，通过泵站排入渗滤液处理站进行处理。倘若渗滤液收集池出现局部破损，渗滤液发生渗漏，会对地下水环境造成污染。垃圾渗滤液收集池容积为392m3，平面尺寸为长14m，宽8m，深度为3.5m，采用钢筋混凝土结构形式。本次重点选取渗滤液处理站收集池为研究对象。根据项目平面布置及防渗设置等情况考虑，选取非正常工况下收集池的防渗层由于地质作用等原因产生裂隙或破损，造成渗滤液泄漏，污染物排入地下水环境中，从而对地下水造成污染。

根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)，混凝土池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构最大允许渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在非正常状况下，以渗滤液收集池防渗层破坏为例进行预测，厂区现有工程渗滤液收集池的尺寸为14×8×3.5m。

则渗滤液收集池渗漏面积为：

池底面积+池壁面积=14×8+8×3.5×2+14×3.5×2=266m2

则渗滤液收集池每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：

渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×266m2=532L/d

非正常状况下，渗滤液收集池池体防渗层发生破坏，根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010），渗滤液收集池取最大允许渗漏量的10倍，为5320L/d。

2）预测因子

渗滤液中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、铅、汞、铬、镉、砷等重金属物质，参考《五常深能环保有限公司渗滤液原液检测项目报告》（2025年4月1日）（见附件4）监测浓度，采用标准指数法对各因子进行排序。

COD在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定可参照国家（行业、地方）相关标准的水质标准值（如GB3838、GB5749 等）进行评价。《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，对应《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体“主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等”。故本项目COD、石油类评价标准均参照《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水体标准限值（COD≤15mg/L、石油类≤0.05mg/L）。

故本次选取COD、氨氮、石油类与重金属铅为评价因子。计算结果详见表5.4-4。

表5.4-4  污染因子标准指数法计算成果表

| 项目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS | 铅 | 汞 | 铬 | 镉 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
| 浓度 | 68900 | 18000 | 764 | 2100 | 0.2 | 0.00004 | 0.35 | 0.005 | 0.0013 |
| 标准指数 | 4593 | / | 1528 | / | 20 | 0.04 | 7 | 1 | 0.13 |
| 排序 | 1 | / | 2 | / | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 标准 | ≤15 | / | ≤0.5 | / | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 备注 | 非持久性无机污染物 | / | 非持久性无机污染物 | / | 重金属污染物 |  |  |  |  |

预测污染源设定为持续源，预测时长分别定为100天、1000天、10年、反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点（到达厂界）。

COD、氨氮、石油类与重金属铅渗漏量分别为：

COD泄漏量：Q =5320L×68900mg/L×10-6=367kg/d

金属铅泄漏量Q =5320L×0.2mg/L×10-6=0.001kg/d

氨氮泄漏量Q =5320L×764mg/L×10-6=4.064kg/d

石油类泄漏量Q=432kg/d

5、预测结果及分析

（1）COD

表5.4-5  COD地下水预测计算结果

| 预测时限 污染物 |  | 中心点浓度 （mg/L） | 超标迁移距离 （m） | 超标影响范围 （m2） | 迁移距离 （m） | 影响范围 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 52.6 | 20.2 | 416 | 38.5 | 1347 |
|  | 1000d | 20.1 | 80.8 | 6300 | 125.2 | 7580 |
|  | 10a | 10.8 | 156.3 | 21400 | 212.7 | 33500 |

由预测结果可知，在非正常工况下，污染物进入含水层中，在模拟期内，对项目区地下水产生一定的影响，随着时间的增长，渗漏点污染物通过在迁移过程中逐渐稀释，随着迁移时间和距离的增大，污染物浓度逐渐下降。在渗漏发生100d之后COD污染物最大超标距离（以超标限值为界）为20.2m，最大超标影响范围为416m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为38.5m，最大影响范围为1347m2，在渗漏发生1000d之后COD污染物最大超标距离（以超标限值为界）为80.8m，最大超标影响范围为6300m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为125.2m，最大影响范围为7580m2，在渗漏发生10a之后COD污染物最大超标距离（以超标限值为界）为156.3m，最大超标范围为21400m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为212.7m，最大超标范围为33500m2。厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。

经预测，在非正常工况下，COD泄漏1000d后污染物最大迁移距离超出厂界，下游厂区边界到达时间为860d，厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。可视为对敏感目标无影响，且本项目设置7眼跟踪监测井，污染物泄漏对地下水产生影响可及时被发现。

图5.4-8  渗滤液泄漏100天，COD溶质迁移图

图5.4-9  渗滤液泄漏1000天，COD溶质迁移图

图5.4-10  渗滤液泄漏10年，COD溶质迁移图

（2）铅

表5.4-6  铅地下水预测计算结果

| 预测时限 污染物 |  | 中心点浓度 （mg/L） | 超标迁移距离 （m） | 超标影响范围 （m2） | 迁移距离 （m） | 影响范围 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 100d | 0.021 | 6.5 | 146 | 10.8 | 486 |
|  | 1000d | 0.009 | 18.7 | 2700 | 42.3 | 3050 |
|  | 10a | 0.004 | 65.6 | 18700 | 113.4 | 11400 |

预测结果表明，在渗漏发生100d之后金属铅污染物最大超标距离（以超标限值为界）为6.5m，最大超标影响范围为146m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为10.8m，最大影响范围为486m2，在渗漏发生1000d之后金属铅污染物最大超标距离（以超标限值为界）为18.7m，最大超标影响范围为2700m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为42.3m，最大影响范围为3050m2，在渗漏发生10a之后金属铅污染物最大超标距离（以超标限值为界）为65.6m，最大超标范围为18700m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为113.4m，最大超标范围为11400m2。

经预测，在非正常工况下，铅泄漏10a后污染物最大迁移距离超出厂界，下游厂区边界到达时间为8a，厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。可视为对敏感目标无影响，且本项目设置7眼跟踪监测井，污染物泄漏对地下水产生影响可及时被发现。

图5.4-11  渗滤液泄漏100天，铅溶质迁移图

图5.4-12  渗滤液泄漏1000天，铅溶质迁移图

图5.4-13  渗滤液泄漏10年，铅溶质迁移图

（3）氨氮

表5.4-7  氨氮地下水预测计算结果

| 预测时限 污染物 |  | 中心点浓度 （mg/L） | 超标迁移距离 （m） | 超标影响范围 （m2） | 迁移距离 （m） | 影响范围 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100d | 4.45 | 11 | 51 | 15 | 78 |
|  | 1000d | 4.45 | 72 | 1600 | 108 | 3057 |
|  | 10a | 4.46 | 110 | 3862 | 172 | 8595 |

由预测结果可知，在非正常工况下，污染物进入含水层中，在模拟期内，对项目区地下水产生一定的影响，随着时间的增长，渗漏点污染物通过在迁移过程中逐渐稀释，随着迁移时间和距离的增大，污染物浓度逐渐下降。在渗漏发生100d之后氨氮污染物最大超标距离（以超标限值为界）为11m，最大超标影响范围为51m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为15m，最大影响范围为78m2，在渗漏发生1000d之后氨氮污染物最大超标距离（以超标限值为界）为72m，最大超标影响范围为1600m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为108m，最大影响范围为3057m2，在渗漏发生10a之后氨氮污染物最大超标距离（以超标限值为界）为110m，最大超标范围为3862m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为172m，最大超标范围为8595m2。厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。

经预测，在非正常工况下，氨氮泄漏1000d后污染物最大迁移距离超出厂界，下游厂区边界到达时间为910d，厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。可视为对敏感目标无影响，且本项目设置7眼跟踪监测井，污染物泄漏对地下水产生影响可及时被发现。

图5.4-14  渗滤液泄漏100天，氨氮溶质迁移图

图5.4-15  渗滤液泄漏1000天，氨氮溶质迁移图

图5.4-16  渗滤液泄漏10年，氨氮溶质迁移图

（4）石油类

表5.4-8  石油类地下水预测计算结果

| 预测时限 污染物 |  | 中心点浓度 （mg/L） | 超标迁移距离 （m） | 超标影响范围 （m2） | 迁移距离 （m） | 影响范围 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 100d | 0.04 | 5 | 31 | 8 | 55 |
|  | 1000d | 0.05 | 24 | 124 | 54 | 215 |
|  | 10a | 0.05 | 62 | 654 | 89 | 1056 |

由预测结果可知，在非正常工况下，污染物进入含水层中，在模拟期内，对项目区地下水产生一定的影响，随着时间的增长，渗漏点污染物通过在迁移过程中逐渐稀释，随着迁移时间和距离的增大，污染物浓度逐渐下降。在渗漏发生100d之后石油类污染物最大超标距离（以超标限值为界）为5m，最大超标影响范围为31m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为8m，最大影响范围为55m2，在渗漏发生1000d之后石油类污染物最大超标距离（以超标限值为界）为24m，最大超标影响范围为124m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为54m，最大影响范围为215m2，在渗漏发生10a之后石油类污染物最大超标距离（以超标限值为界）为62m，最大超标范围为654m2，最大迁移距离（以检出限值为界）为89m，最大超标范围为1056m2。厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。

经预测，在非正常工况下，石油类泄漏1000d后污染物最大迁移距离超出厂界，下游厂区边界到达时间为825d，厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标。可视为对敏感目标无影响，且本项目设置7眼跟踪监测井，污染物泄漏对地下水产生影响可及时被发现。

图5.4-17  渗滤液泄漏100天，石油类溶质迁移图

图5.4-18  渗滤液泄漏1000天，石油类溶质迁移图

图5.4-19  渗滤液泄漏10年，石油类溶质迁移图

# 5.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要包括炉渣及飞灰、废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、除臭装置产生的废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾、有机废气处理装置废活性炭、农药残液。

焚烧产生的炉渣为一般固废，外售进行综合利用。

飞灰稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3的要求后，送厂区内飞灰填埋场填埋处置。

废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶、除尘器废布袋、实验室废液、渗滤液处理站废过滤膜属于危险废物，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司进行统一处理。

有机废气处理装置废活性炭、农药残液暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

化学水处理系统废膜由生产厂家回收。

另有职工生活垃圾、渗滤液处理站污泥、除臭装置废活性炭入本项目垃圾焚烧炉焚烧处理。

本项目依托现有1间32m2的危险废物贮存库，该危险废物贮存库的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物暂存后委托有资质单位统一处理。危险废物贮存容器具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，贮存容器保证完好无损并具有明显标志。定期检查暂存间密闭性以及防渗工程完整性，加强危险废物环境管理措施，确保危险废物标示牌、标签牌、危废制度牌、责任人牌、产生工艺流程图牌等内容清晰可见，双人双锁等管理制度上墙并严格落实，则项目危险废物贮存对周边环境影响可接受。

通过采取上述措施后能够预防危险废物对环境的影响。本项目危险废物的产生情况危险废物贮存场所情况、见下表。

表5.5-1本项目危险废物产生量及处置情况表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 900-249-08 | 不新增 | 维修车间 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 1年 | 毒性、易燃性 | 暂存于危险废物贮存库，定期委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处理 |
| 2 | 废变压器油 | 变压器维护、更换和拆解过程中产生 的废变压器油 | HW08，900-220-08 | 不新增 | 变压器 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 5年 | 毒性、易燃性 |  |
| 3 | 废油桶 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49， 900-041-49 | 不新增 | 油桶 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 5年 | 毒性/感染性 |  |
| 4 | 实验室废液 | 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物 | HW49， 900-047-49 | 不新增 | 化验室 | 液态 | 有机溶液、无机溶液 | 化学试剂 | 每日 | 毒性 |  |
| 5 | 除尘器废布袋 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49， 900-041-49 | 不新增 | 烟气净化系统 | 固态 | 吸附的有害物质 | 二噁英类重金属 | 4年 | 毒性 |  |
| 6 | 废过滤膜 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49，900-041-49 | 不新增 | 渗滤液处理系统 | 固态 | 吸附的有害物质 | 重金属 | 1年 | 毒性 |  |
| 7 | 有机废气处理装置废活性炭 | 烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭 | HW49， 900-039-49 | 18 | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 固态 | 吸附的有害物质 | VOCs | 每月 | 毒性 | 暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置 |

续表5.5-1本项目危险废物产生量及处置情况表

| 8 | 废油漆桶 | 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49， 900-041-49 | 不新增 | 油漆桶 | 固态 | 有害物质 | 重金属 | 1年 | 毒性/感染性 | 暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 废油漆 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆） | HW12，900-299-12 | 不新增 | 设备 | 液态 | 有害物质 | 重金属 | 1年 | 毒性 |  |
| 10 | 农药残液 | 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物 | HW04， 900-003-04 | 0.2 | 农药包装废弃物暂存 | 液态 | 农药 | 化学物质 | 每日 | 毒性 |  |

表5.5-2本项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存库、飞灰暂存库 | 稳定化飞灰 | HW18 | 772-002-18 | 危险废物贮存库为飞灰暂存库内一角单独建筑 | 136m2 | 袋装 | 200t | 45天 |
|  |  | 废变压器油 | HW08 | 900-220-08 |  | 2m2 | 专用容器储存 | 2t | 1季度 |
|  |  | 除尘器废布袋 | HW49 | 900-041-49 |  | 18m2 | 专用容器储存 | 3t | 1季度 |
|  |  | 渗滤液处理站废过滤膜 | HW49 | 900-041-49 |  | 3m2 | 专用容器储存 | 1.5t | 1季度 |
|  |  | 废机油 | HW08 | 900-249-08 |  | 3m2 | 专用容器储存 | 2.5t | 1季度 |
|  |  | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 |  | 1m2 | 专用容器储存 | 1t | 1季度 |
|  |  | 废油漆 | HW12 | 900-299-12 |  | 1m2 | 专用容器储存 | 1t | 1季度 |
|  |  | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 |  | 1m2 | 专用容器储存 | 1t | 1季度 |
|  |  | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 |  | 2m2 | 专用容器储存 | 2t | 1季度 |

续表5.5-2本项目危险废物贮存场所基本情况表

| 1 | 危险废物贮存库、飞灰暂存库 | 有机废气处理装置废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 危险废物贮存库为飞灰暂存库内一角单独建筑 | 2m2 | 专用容器储存 | 2t | 1季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农药残液 | HW04 | 900-003-04 |  | 2m2 | 专用容器储存 | 2t | 1季度 |

- 危险废物贮存库设置要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本项目依托现有1间32m2的危险废物贮存库。危险废物贮存库地面水泥基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗，并设置环氧树脂防腐，渗透系数≤10-10cm/s，且表面无裂隙，设有警示标识，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。贮存能力满足要求。

容器和包装物符合以下要求：①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。②硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。③柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。⑥容器和包装物外表面应保持清洁。故无需提出以新带老措施。

②运输过程污染防治措施

本项目产生的危险废物暂存于危险废物贮存库中定期交由有资质单位处理，并委托持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位拉运。本环评要求的危险废物运输应采取以下防治措施：

危险废物的运输由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的单位运输，并按照其许可证经营范围组织实施；

危险废物贮存设专职人员管理，防止非工作人员接触，装卸区工作人员应配备个人防护装备并设立必要的消防设备和指示标志；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ276-2022）附录A的规定在危险废物外包装设置警示标志；

运输路线应尽量避开敏感保护目标，避免穿越人口稠密区，远离人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；运输人员要穿安全防护服。

通过采取上述措施，可以满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中7危险废物的运输相关规定。对周边环境敏感点影响较小，危险废物的转运具备可行性。

③危险废物处置的环境可行性分析

危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置。固（液）废物都可以得到妥善处理，有害废物不在厂区内或附近堆弃排放，不会对当地水环境、土壤环境造成污染。通过良好的管理和运输，将固体废物运至指定地点，对环境的安全不会构成威胁。

本项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固体废物安全贮存、运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响，固体废物防治措施是可行的。

# 5.6生态环境影响分析

本项目运行过程中排放主要污染物为二噁英和微量重金属，可能沉降至评价区周围土壤地面，重金属会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。二噁英类有机物沉降至土壤上，如果暴露在阳光下，几天后就会分解；但如果埋在土壤中，其半衰期为10年以上，有可能污染土壤。

本项目运行过程中排放微量重金属，根据环境空气预测结果汞年均区域最大浓度为0.000037ug/m3，占标比为0.62%；镉年均区域最大浓度为0.0000034ug/m3，占标比为0.07%；铅年均区域最大浓度为0.000063mg/m3，占标比为0.013%；砷年均区域最大浓度为0.000007ug/m3，占标比为0.12%；根据预测结果说明本项目重金属排放量较少，对土壤及植被影响较小。

二噁英是一类毒性很强的物质，人体对二噁英的暴露途径主要是经口摄入，皮肤接触以及呼吸道吸入。二噁英的主要靶器官有脂肪组织，免疫系统，肝脏以及胚胎。二噁英能够导致皮肤性疾病，产生免疫毒性，内分泌毒性，生殖毒性，发育毒性，并具有很强的致畸致癌性。

但就焚烧厂项目而言，经过国内外专家大量监测和研究发现，从目前国内的研究现状可以看出，焚烧源尾气中二噁英的排放，对焚烧厂周边土壤环境造成了一定的影响，但贡献很小，根据环境空气预测结果，二噁英最大落地浓度点年平均浓度最大贡献值为0.0002pgTEQ/m3，占标比为0.00003%。

国内学者对于焚烧源二噁英的排放对周边生态环境的影响规律进行了一些调查研究，取得了一定的进展。邓芸芸等研究上海地区土壤二噁英类物质背景值以及垃圾焚烧炉的影响，初步的研究显示土壤中的二噁英类物质的污染属于中等水平，焚烧炉附近土壤中含量明显高于背景土壤。2009年邓芸芸等又分别采集上海地区2个焚烧厂周围3000m区域中农业土壤样品43个，分析其中2, 3,7, 8-氯取代二苯对二噁英（2, 3, 7, 8-PCDD/Fs）的含量以及毒性当量（TEQ），结果表明，上海地区焚烧厂周围土壤二噁英污染总体水平与其他国家或国内的水平相当，但有少数样品的含量较高，已不适用于农业生产。焚烧厂对周围土壤中的二噁英含量有一定影响，但是贡献不明显，特别是焚烧厂B周围土壤中二噁英含量与风向、距离的关系没有稳定趋势。不过由于焚烧厂的历史较短，其影响还需要进一步关注。

杜兵等调查了13座不同类型的危险废物焚烧设施及二噁英类排放模式及部分设施土壤的污染水平。结果表明，排放浓度同焚烧处理量没有显著的关系，使用PCA及聚类分析方法将设施排放模式归类为3种模式，分布模式同焚烧设施炉型、处理量以及尾气处理方式等因素相关性并不显著。厂区土壤中二噁英浓度水平约为8~14ngI-TEQ·kg-1，周边土壤浓度为1~4ng I-TEQ·kg-1左右，均处于较低水平，调查设施周边土壤的使用目前尚无明显风险。

刘劲松等系统研究了某城市生活垃圾焚烧炉周边地区3个表层土壤样品中二噁英的组成及其含量，并对其来源进行了解析。结果表明，污染源西北方向和东南方向最大落地点、以及背景采样点土壤样品中二噁英国际毒性当量值分别是0.214、0.241和0.145 pg·g-1，焚烧源周边环境土壤中的二噁英含量处于较低的水平。最大落地点表层土壤样品与背景点表层土壤样品二噁英的组成及含量均有一定的变化。

周志广等采集了北京市农业区不同使用类型土壤样品24个，分别为蔬菜地8个、粮地8个、果园地8个，其中包括一个距城市固体废弃物焚烧炉（运行已经3年）大约200 m处的土壤样品，并对这些样品进行了二噁英浓度的测定，结果发现焚烧炉附近的样品中二噁英浓度低于0.1pgI-TEQ·g-1。此样品相对于其他果园浓度为最高，但并不是该研究中所测样品中最高的。该研究认为城市固体废弃物焚烧炉、工业活动、周围的交通运输可能是影响焚烧炉周边土壤二噁英污染的主要因素。

XUMX等、YANJH研究了我国杭州地区一座循环流化床垃圾焚烧炉对周边地区环境的影响，发现该焚烧厂运行1年后，其周边土壤中的二噁英PCDD/Fs总的浓度和毒性当量分别增加了33%和39%（中值）。但通过特定同系物因子分析发现，二噁英含量与垃圾焚烧炉排放有一定的关系，但总体影响较小，而其他污染源如废弃物的露天燃烧、交通源和热水锅炉是焚烧厂周边土壤中PCDD/Fs积累的主要贡献者。

台湾WANGJB等对台湾一垃圾焚烧厂附近空气、榕树叶和土壤样品中的PCDD/Fs进行测定并采用ISCST3模型分析二噁英污染的来源，发现城市生活垃圾焚烧厂对周边土壤中二噁英/呋喃污染是微乎其微的。

LI X D等在2007年到2009年间，对中国一个2007年5月开始运行的垃圾焚烧厂周边的土壤样品进行PCDD/Fs浓度的测定。实验结果显示：2009年该区域土壤样品中PCDD/Fs浓度仍然高于当地的背景值。对实验结果进行复合污染分析表明：该地区的PCDD/Fs浓度仍然处于较低的水平，且焚烧厂烟气排放对该区域土壤环境的影响很小，其它一些不明确的PCDD/Fs污染来源和潜在的影响因素对该区域PCDD/Fs污染的影响不能被忽略。

从目前国内的研究现状可以看出，焚烧源尾气中二噁英的排放，对焚烧厂周边土壤环境造成了一定的影响，但贡献很小，而其他污染源如废弃物的露天燃烧、交通源和其他不明污染源是焚烧厂周边土壤中PCDD/Fs积累的主要贡献者。目前国内学者虽然对于焚烧源二噁英污染开展了一些研究工作，但目前的工作仅限于二噁英对焚烧厂周边土壤的污染调查，而对于二噁英对焚烧厂附近植被及农作物的污染影响并未有报导，需要进一步加强。

从国内外学者研究结果来看，焚烧厂二噁英的排放会对周边生态环境造成一定的影响，但处于不同地理位置、采用不同烟气控制技术及采用不同排放标准的焚烧炉对周边生态环境的影响各不相同：处于工业区附近的焚烧厂由于受到其他污染源的协同作用，其周边的环境污染相对较严重；而在非工业区并采用先进污染控制技术的焚烧厂几乎不会对附近的大气、土壤及植被环境造成明显的影响；且随着排放标准的不断提高，二噁英污染逐渐降低。源自（生态环境学报2011，20(3)560-566）《焚烧源二噁英的排放对周边土壤和植被污染的研究进展》。

根据土壤现状监测结果和统计分析结果，本项目所在区域采样点位土壤中的二噁英满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。本工程建成后，将根据制定的监测计划每年对周边的土壤进行监测，可跟踪二噁英的排放影响和污染水平是否可接受，如由于焚烧产生的二噁英对周边污染影响，则应对周边用地进行调整或规划控制。

所以本项目在结合实际技术情况的条件下，应尽量采用最优的烟气控制技术，遵循严格的烟气排放标准，加强运行管理，减少事故排放，尽可能把焚烧厂二噁英污染程度降到最低，使其对周围生态环境产生更小的影响。从生态环境角度本项目可被接受。

# 5.7对土壤的影响预测评价

### 5.7.1预测因子

本项目焚烧炉排放的烟气中含有重金属污染物，选择Hg、Cd、Pb、As、二噁英作为土壤预测因子。

### 5.7.2评价方法

本项目焚烧炉排放的烟气中含有重金属污染物及二噁英，通过大气沉降进入土壤。研究表明，重金属进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多集中分布在表层。年累积沉降量采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值。评价因子同大气环境影响评价，即评价重金属沉降对土壤的重金属累积影响。

本项目采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中的方法。预测方法如下：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g，本项目Hg采用大气环境影响预测章节预测点的年累积沉降量最大增值；

LS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；0

RS--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；0

ρb--表层土壤容重，kg/m3，取1180kg/m3；

A--预测评价范围，m2；取单位面积511万m2；

D--表层土壤深度，一般取0.2m；

n--持续年份，a，分别计算5a，10a和20a；

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式：

S=Sb+△S

式中：Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S--单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

区域年均干沉积最大值见表5.7-1，干沉降对土壤累积影响值见表5.7-2，干沉降对土壤累积影响叠加值见表5.7-3。

表5.7-1  区域年均干沉积最大值

| 序号 | 预测因子 | 最大值（μg/m2*a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hg | 6.09 |
| 2 | Cd | 0.57 |
| 3 | Pb | 6.21 |
| 4 | As | 1.24 |
| 5 | 二噁英 | 0.00003 |

表5.7-2  干沉降对土壤累积影响值

| 序号 | 因子 | 年输入量 （mg/kg） | 累积影响值（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5年 | 10年 | 30年 |
| 1 | Cd | 0.0000024 | 0.000012 | 0.000024 | 0.000072 |
| 2 | Hg | 0.000026 | 0.00013 | 0.0003 | 0.0008 |
| 3 | As | 0.000005 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0002 |
| 4 | Pb | 0.00003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 |
| 5 | 二噁英 | 1.3×10-10 | 6.4×10-10 | 1.3×10-9 | 3.8×10-9 |

表5.7-3  干沉降对土壤累积影响叠加值

| 序号 | 因子 | 标准值（mg/kg） | 背景值 （mg/kg） | 累积叠加值（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5年 | 10年 | 30年 |
| 1 | Cd | 65 | 0.48 | 0.48001 | 0.48002 | 0.48007 |
| 2 | Hg | 38 | 0.0466 | 0.04673 | 0.0469 | 0.0474 |
| 3 | As | 60 | 5.02 | 5.02003 | 5.02005 | 5.0202 |
| 4 | Pb | 800 | 36 | 36.0001 | 36.0003 | 36.0008 |
| 5 | 二噁英 | 4×10-5 | 1.6×10-5 | 1.60006×10-5 | 1.6001×10-5 | 1.6004×10-5 |

备注：标准值采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

由表5.7-3可知，本项目排放废气中的重金属、二噁英量很小，经30年沉降累积土壤中Hg、Cd、Pb、As、二噁英增量甚微，不会造成周边土壤影响，土壤累积污染在可接受范围内。

### 5.7.3垂直入渗影响分析

生活垃圾产生的渗滤液及表面径流渗入土壤中，一种是垂直下渗，是由重力扩散引起的，另一种是侧渗，由扩散作用引起的。根据相关研究，在没有任何防渗措施的情况下，大量的垃圾渗滤液在大气降雨的淋溶冲刷作用下会直接渗入周围土壤，渗滤液中的有害成分会破坏土壤微生物的正常生存环境，对土壤结构和土质产生有害影响，而且渗滤液中大量的重金属会在土壤层内富积，造成土壤严重的重金属污染。本项目渗滤液收集池和调节池，均采用重点防渗措施。通过对厂区进行重点防渗处理后，项目运营期对土壤污染较小，同时对周围土壤的环境质量现状进行跟踪监测与管理，通过采取上述措施后，本项目运营期对土壤污染较小，在可接受的范围内。

# 5.8环境风险评价

### 5.8.1风险事故情形分析

根据风险识别结果以及国内外同类企业突发环境事件资料，本项目风险事故情形主要为危险物质泄漏导致火灾、爆炸、泄漏等事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故情形；污染治理设施非正常运行的情形。

本项目危险单元为柴油储罐区、氨水储罐区、渗滤液收集池、调节池、危险废物贮存库及渗滤液处理站等。危险单元划分结果下见。

危险单元

图5.8-1  危险单元分布图

### 5.8.2最大可信事故确定与概率分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的定义，最大可信事故是指：在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

结合项目的特点，本项目柴油、氨水、甲烷、油类物质发生泄漏和火灾爆炸事故后对环境和人体健康的影响较大，因此，本评价通过对各种潜在的事故比较基础上，筛选出本项目的最大可行事故为储存容器、管道破裂、阀门损坏等原因发生柴油、氨水、甲烷泄漏，继而遇外因诱导(如火源、热源等)而产生的火灾和爆炸事故引起的次生环境污染事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录E泄漏频率的推荐值，本项目泄漏事故发生频率Pa见下表。

表5.8-1  事故频率Pa取值表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径； 10min内储罐泄漏完； 储罐全破裂。 | 1.00×10-4/a 5.0×10-6/a 5.0×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径； 10min内储罐泄漏完； 储罐全破裂。 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）；泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏。 | 4.00×10-5/a 1.00×10-4/a |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）； 装卸软管全管径泄漏。 | 4.00×10-5/a 4.00×10-6/a |

本项目氨水储罐、柴油储罐均为常压容器，本项目储罐泄漏事故发生频率最大为泄漏孔径为10mm孔径。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)：一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄露时间可设定为30min。

### 5.8.3源强分析

1、柴油风险源强

液态物料的泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P ——容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0 ——环境压力，Pa，101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3，840kg/m3；

g ——重力加速度，9.8m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m，取1.76m；

Cd ——液体泄漏系数，0.62；

A ——裂口面积，m2，0.0000785m2。

经过计算，本项目柴油平均泄漏速率为0.24kg/s，假定泄漏时间为30min，柴油泄漏量为0.432t。

柴油储罐火灾事故不完全燃烧会产生一氧化碳，其产生量为：

G一氧化碳=2330qCQ

G——一氧化碳源强，kg/s；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，取3.5%；

C——燃料中碳的百分比，取85%；

Q——参与燃烧物质量，t/s。

假定储罐泄漏，油品量为0.432t/h，一氧化碳的排放速率为0.83kg/s。

柴油储罐火灾事故不完全燃烧会产生一氧化碳，其产生量为：

G二氧化硫=2BS⋅

B——参与燃烧物质量，kg/h。

G——二氧化硫排放速率，kg/h；

S——物质中的含硫量，取0.0005%；

假定储罐泄漏，造成柴油泄漏量为432kg，二氧化硫的排放速率为0.432kg/h、0.00012kg/s。

2、甲烷风险源强

详见3.5.1章节沼气污染物分析，厌氧反应的沼气产生量为0.12t/h，假设全部泄漏，本项目甲烷事故工况排放量取0.03kg/s。甲烷遇明火发生火灾时产生的一氧化碳量为0.21kg/s。

3、渗滤液风险源强

本次预测以渗滤液收集池为例进行预测，其主要污染物为COD。内容详见5.4.2章节。

4、氨水风险源强

（1）泄漏量计算

项目氨水储罐设置液位计和高位报警器，并设有有毒、可燃气体泄漏探测仪，设备工作正常的情况下，可燃易燃物质的泄漏可以较快的发现并采取相应措施。本次评价设定储罐泄漏事故的持续时间为30min。

项目泄漏物料均为液体，根据风险导则附录F，用伯努利方程计算其液体泄漏速度QL：

式中：QL-液体泄漏速度，kg/s；

Cd-液体泄漏系数，取0.65；

A-裂口面积，0.0000785m2；

ρ-液体密度，920kg/m3；

P-容器内介质压力，本项目储罐均为常温常压储罐；

P0-环境压力，Pa；

g-重力加速度，取9.8m/s2；

h-裂口之上液位高度，取0.5m。

按上式计算，项目危险化学品泄漏情况见下表。

表5.8-2  危险化学品事故泄漏量

| 名称 | 密度(kg/m3) | 泄漏速率(kg/s) | 泄漏时间(s) | 泄漏量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20%氨水 | 920 | 0.147 | 1800 | 265 |

由于氨水和饱和蒸气压比较大，闪蒸和热量蒸发时间很短即全部挥发，故按照蒸发量等于泄漏量计算。

### 5.8.4有毒有害物质在大气中的扩散

- 预测模型筛选

- 预测因子

根据源项分析可知，本次选择①柴油储罐发生泄漏时，柴油为可燃物质，易燃易爆物质发生泄漏，不能及时处置，可能会引起火灾、爆炸并产生次生污染物CO；②氨水储罐发生泄漏时，可挥发出NH3，会造成大气污染；③本项目UASB厌氧反应器产生的沼气在事故状态会产生逸散，甲烷遇明火发生火灾时产生的一氧化碳，会对环境空气造成影响；

本项目选择CO、NH3和SO2作为风险预测因子。

2、大气环境风险源源强

根据源项分析，本次大气环境风险源源强见下表。

表5.8-3  建设项目环境风险源强一览表

| 序号 | 风险事 故情形 描述 | 危险 单元 | 危险物质 | 影响 途径 | 释放或泄漏速率 (kg/s) | 释放或泄漏时间 min | 最大释放或泄漏量kg | 泄漏液体蒸发量 kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储罐泄漏、发生火灾、爆炸 | 柴油储罐 | CO | 大气污染 | 0.83 | 30 | 1494 | / | 柴油燃烧产生的次生污染物 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.00012 | 30 | 0.216 | / |  |
| 2 | 氨水储罐泄漏挥发出的氨气 | 氨水储罐 | NH3 |  | 0.147 | 30 | 265 | / | / |
| 3 | 厌氧反应器在事故状态下沼气发生火灾、爆炸 | 渗滤液处理站 | CO |  | 0.27 | 30 | 486 | / | 甲烷燃烧产生的次生污染物 |

3、预测模型选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），预测计算时，应区分重质气体和轻质气体，选择合适的大气预测模型。其中重质气体采用SLAB模型，重性气体或轻质气体采用AFTOX模型。

①连续排放还是瞬时排放判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），连续排放还是瞬时排放判定计算公式如下：

判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ut

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ut——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

表5.8-4  连续排放或瞬时排放判定

| 风险物质 | X（m） | Ut（m/s） | T（s） | Td（s） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 67 | 1.5 | 89 | 1800 | 连续排放 |
| SO2 | 67 | 1.5 | 89 | 1800 | 连续排放 |
| NH3 | 33 | 1.5 | 4.4 | 1800 | 连续排放 |

注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险预测中最不利气象条件中风速取1.5m/s，故Ut-10m高处风速取1.5m/s

根据上表，本项目风险物质事故排放属于连续排放。

②是否为重质气体判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式。根据上述分析，本项目事故排放属于连续排放，对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体。

连续排放：

式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m，取液池等效的直径；

Ur——10m高处风速，m/s。

表5.8-5  重质气体判定

| 风险源 | 预测因子 | ρrel （kg/m3） | ρa （kg/m3） | Q （kg/s） | Ur （m/s） | Drel （m） | Ri | 判定 | 预测 模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | CO | 1.145 | 1.185 | 0.83 | 1.5 | 0.6 | -0.49 | 轻质 气体 | AFTOX |
|  | SO2 | 2.618 | 1.185 | 0.00012 | 1.5 | 0.6 | 0.06 | 轻质 气体 | AFTOX |
| 氨水储罐 | NH3 | 0.76 | 1.185 | 0.147 | 1.5 | 0.6 | -0.59 | 轻质 气体 | AFTOX |
| 厌氧反应器 | CO | 1.145 | 1.185 | 0.27 | 1.5 | 0.6 | -0.34 | 轻质 气体 | AFTOX |

4、大气风险预测模型主要参数表

表5.8-6  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源 | 柴油储罐 | 氨水储罐 | 厌氧反应器 |
|  | 事故源经度 | 127.22769601 | 127.22776028 | 127.22784605 |
|  | 事故源纬度 | 44.75354878 | 44.75324392 | 44.75335813 |
|  | 事故源类型 | 短时泄漏 |  |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |  |  |
|  | 风速 | 1.5m/s |  |  |
|  | 环境温度 | 25℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 50% |  |  |
|  | 稳定度 | F |  |  |
| 其他参数 | 地表粗糙度 | 100cm |  |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |  |
|  | 地形数据经度m | / |  |  |

- 预测范围及计算点

- 预测范围为5km，包括预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围。

- 计算点包括大气环境风险敏感点和区域一般计算点。

- 预测参数选取

选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。

（四）大气毒性终点浓度值选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值分为1、2级。其中 1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。本项目大气污染物毒性终点浓度见下表。

表5.8-7  大气毒性终点浓度

| 污染物 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 79 | 2 |
| NH3 | 770 | 110 |
| CO | 380 | 95 |

（五）预测结果

1、柴油储罐发生火灾、爆炸时产生的CO预测结果

柴油储罐发生泄漏时，柴油为可燃物质，易燃易爆物质发生泄漏，不能及时处置，可能会引起火灾、爆炸并产生次生污染物CO污染物预测结果见下表。

表5.8-8  下风向不同距离处CO最大浓度

| 距离 (m) | F稳定度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10.00 | 12 | 18175.09 |
| 60.00 | 60 | 814.3088 |
| 100.00 | 120 | 232.2958 |
| 400.00 | 390 | 15.22738 |
| 1000.00 | 1590 | 2.168113 |
| 2000.00 | 1800 | 0.9733436 |
| 5000.00 | 1800 | 0.0297775 |

图5.8-2  次生污染物CO最大影响区域图

表5.8-9  柴油储罐发生火灾、爆炸时产生的CO下风向后果预测

| 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离(m) | 到达时间（s） |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 168 | 180 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 87 | 90 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间(min) | 超标持续时间(min) | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 太平湖 | / | / | 3.14 |
|  | 西四号 | / | / | 2.89 |
|  | 平安村 | / | / | 2.68 |
|  | 孙大树林子 | / | / | 2.5 |
|  | 东四号 | / | / | 2.35 |
|  | 高家油房 | / | / | 1.56 |
|  | 徐家屯 | / | / | 1.36 |
|  | 肖家窝棚 | / | / | 1.15 |
|  | 永联村 | / | / | 0.46 |
|  | 宁家屯 | / | / | 0.45 |
|  | 莲山屯 | / | / | 0.31 |
|  | 周家屯 | / | / | 0.65 |
|  | 宁家后屯 | / | / | 0.76 |
|  | 孙家街屯 | / | / | 0.38 |
|  | 开发村 | / | / | 0.46 |
|  | 石灰窑 | / | / | 0.10 |
|  | 孙印堂屯 | / | / | 1.74 |
|  | 太平川村 | / | / | 0.43 |
|  | 焦家屯 | / | / | 0.52 |
|  | 刘家屯 | / | / | 0.37 |
|  | 许家油房 | / | / | 0.58 |
|  | 刘家窑屯 | / | / | 0.12 |
|  | 东联村 | / | / | 0.19 |
|  | 山河镇 | / | / | 0.27 |
|  | 宝山屯 | / | / | 0.31 |
|  | 共和村 | / | / | 0.62 |
|  | 保安屯 | / | / | 0.22 |
|  | 兴旺村 | / | / | 0.35 |
|  | 高家屯 | / | / | 0.44 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.75 |
|  | 新兴屯 | / | / | 0.61 |
|  | 前赵家 | / | / | 0.85 |
|  | 后赵家 | / | / | 1.01 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.56 |
|  | 胡家屯 | / | / | 0.66 |
|  | 赵家屯 | / | / | 0.42 |
|  | 孙香富屯 | / | / | 0.28 |
|  | 房身岗 | / | / | 0.61 |
|  | 吕家屯 | / | / | 0.58 |
|  | 孙景屯 | / | / | 0.64 |
|  | 张新屯 | / | / | 0.33 |
|  | 刘发屯 | / | / | 0.51 |

2、柴油储罐发生火灾、爆炸时产生的SO2预测结果

柴油储罐发生泄漏时，柴油为可燃物质，易燃易爆物质发生泄漏，不能及时处置，可能会引起火灾、爆炸并产生次生污染物SO2污染物预测结果见下表。

表5.8-10  下风向不同距离处SO2最大浓度

| 距离 (m) | F稳定度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10.00 | 12 | 2.6277 |
| 60.00 | 60 | 0.1177 |
| 100.00 | 120 | 0.0409 |
| 400.00 | 390 | 0.0022 |
| 1000.00 | 1590 | 0.0003 |
| 2000.00 | 1800 | 0.0001 |
| 5000.00 | 1800 | 0.000004 |

图5.8-3  次生污染物SO2最大影响区域图

表5.8-11  柴油储罐发生火灾、爆炸时产生的SO2下风向后果预测

| 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离(m) | 到达时间（s） |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 79 | 2 | 3 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 2 | 13.7 | 16.5 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间(min) | 超标持续时间(min) | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 太平湖 | / | / | 0.00045 |
|  | 西四号 | / | / | 0.00038 |
|  | 平安村 | / | / | 0.00027 |
|  | 孙大树林子 | / | / | 0.00019 |
|  | 东四号 | / | / | 0.00012 |
|  | 高家油房 | / | / | 0.00005 |
|  | 徐家屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 肖家窝棚 | / | / | 0.00006 |
|  | 永联村 | / | / | 0.00005 |
|  | 宁家屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 莲山屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 周家屯 | / | / | 0.00003 |
|  | 宁家后屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 孙家街屯 | / | / | 0.00002 |
|  | 开发村 | / | / | 0.00001 |
|  | 石灰窑 | / | / | 0.00005 |
|  | 孙印堂屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 太平川村 | / | / | 0.00008 |
|  | 焦家屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 刘家屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 许家油房 | / | / | 0.00004 |
|  | 刘家窑屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 东联村 | / | / | 0.00001 |
|  | 山河镇 | / | / | 0.00005 |
|  | 宝山屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 共和村 | / | / | 0.00007 |
|  | 保安屯 | / | / | 0.00008 |
|  | 兴旺村 | / | / | 0.00003 |
|  | 高家屯 | / | / | 0.00005 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 新兴屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 前赵家 | / | / | 0.00005 |
|  | 后赵家 | / | / | 0.00004 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.00007 |
|  | 胡家屯 | / | / | 0.00003 |
|  | 赵家屯 | / | / | 0.00004 |
|  | 孙香富屯 | / | / | 0.00007 |
|  | 房身岗 | / | / | 0.00008 |
|  | 吕家屯 | / | / | 0.00005 |
|  | 孙景屯 | / | / | 0.00006 |
|  | 张新屯 | / | / | 0.00001 |
|  | 刘发屯 | / | / | 0.00002 |

3、甲烷遇明发生火灾、爆炸时产生的CO预测结果

UASB厌氧反应器产生的沼气在事故状态会产生逸散，甲烷遇明火发生火灾时产生的一氧化碳，会对环境空气造成影响，甲烷遇明火发生火灾、爆炸时产生的CO污染物预测结果见下表。

表5.8-12  下风向不同距离处CO最大浓度

| 距离 (m) | F稳定度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10.00 | 12 | 5912.37 |
| 60.00 | 60 | 264.89 |
| 100.00 | 120 | 75.566 |
| 400.00 | 390 | 4.9534 |
| 1000.00 | 1590 | 0.705 |
| 2000.00 | 1800 | 0.316 |
| 5000.00 | 1800 | 0.009 |

图5.8-4次生污染物CO最大影响区域图

表5.8-13 甲烷遇明发生火灾、爆炸时产生的CO下风向后果预测

| 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离(m) | 到达时间（s） |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 50 | 60 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 99 | 116 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间(min) | 超标持续时间(min) | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 太平湖 | / | / | 1.06 |
|  | 西四号 | / | / | 0.97 |
|  | 平安村 | / | / | 0.61 |
|  | 孙大树林子 | / | / | 0.58 |
|  | 东四号 | / | / | 0.35 |
|  | 高家油房 | / | / | 0.06 |
|  | 徐家屯 | / | / | 0.08 |
|  | 肖家窝棚 | / | / | 0.05 |
|  | 永联村 | / | / | 0.04 |
|  | 宁家屯 | / | / | 0.02 |
|  | 莲山屯 | / | / | 0.03 |
|  | 周家屯 | / | / | 0.01 |
|  | 宁家后屯 | / | / | 0.06 |
|  | 孙家街屯 | / | / | 0.03 |
|  | 开发村 | / | / | 0.06 |
|  | 石灰窑 | / | / | 0.01 |
|  | 孙印堂屯 | / | / | 0.07 |
|  | 太平川村 | / | / | 0.03 |
|  | 焦家屯 | / | / | 0.02 |
|  | 刘家屯 | / | / | 0.07 |
|  | 许家油房 | / | / | 0.08 |
|  | 刘家窑屯 | / | / | 0.02 |
|  | 东联村 | / | / | 0.09 |
|  | 山河镇 | / | / | 0.02 |
|  | 宝山屯 | / | / | 0.03 |
|  | 共和村 | / | / | 0.02 |
|  | 保安屯 | / | / | 0.02 |
|  | 兴旺村 | / | / | 0.05 |
|  | 高家屯 | / | / | 0.04 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.05 |
|  | 新兴屯 | / | / | 0.06 |
|  | 前赵家 | / | / | 0.08 |
|  | 后赵家 | / | / | 0.02 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.06 |
|  | 胡家屯 | / | / | 0.06 |
|  | 赵家屯 | / | / | 0.02 |
|  | 孙香富屯 | / | / | 0.08 |
|  | 房身岗 | / | / | 0.01 |
|  | 吕家屯 | / | / | 0.08 |
|  | 孙景屯 | / | / | 0.04 |
|  | 张新屯 | / | / | 0.03 |
|  | 刘发屯 | / | / | 0.05 |

4、氨水储罐泄漏挥发出的NH3预测结果

氨水储罐发生泄漏时，不能及时处置，挥发出的氨气污染物预测结果见下表。

表5.8-14 下风向不同距离处NH3最大浓度

| 距离 (m) | F稳定度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10.00 | 12 | 3218.962 |
| 60.00 | 60 | 144.221 |
| 100.00 | 120 | 50.193 |
| 400.00 | 390 | 2.697 |
| 1000.00 | 1590 | 0.383 |
| 2000.00 | 1800 | 0.172 |
| 5000.00 | 1800 | 0.005 |

图5.8-5  氨水储罐泄漏挥发出的NH3最大影响区域图

表5.8-15  氨水储罐泄漏挥发出的NH3下风向后果预测

| 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离(m) | 到达时间（s） |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | 770 | 27 | 28 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 110 | 69 | 86 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间(min) | 超标持续时间(min) | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 太平湖 | / | / | 0.73 |
|  | 西四号 | / | / | 0.59 |
|  | 平安村 | / | / | 0.33 |
|  | 孙大树林子 | / | / | 0.22 |
|  | 东四号 | / | / | 0.20 |
|  | 高家油房 | / | / | 0.17 |
|  | 徐家屯 | / | / | 0.06 |
|  | 肖家窝棚 | / | / | 0.05 |
|  | 永联村 | / | / | 0.06 |
|  | 宁家屯 | / | / | 0.05 |
|  | 莲山屯 | / | / | 0.03 |
|  | 周家屯 | / | / | 0.05 |
|  | 宁家后屯 | / | / | 0.07 |
|  | 孙家街屯 | / | / | 0.08 |
|  | 开发村 | / | / | 0.04 |
|  | 石灰窑 | / | / | 0.05 |
|  | 孙印堂屯 | / | / | 0.04 |
|  | 太平川村 | / | / | 0.04 |
|  | 焦家屯 | / | / | 0.05 |
|  | 刘家屯 | / | / | 0.07 |
|  | 许家油房 | / | / | 0.08 |
|  | 刘家窑屯 | / | / | 0.02 |
|  | 东联村 | / | / | 0.03 |
|  | 山河镇 | / | / | 0.05 |
|  | 宝山屯 | / | / | 0.03 |
|  | 共和村 | / | / | 0.06 |
|  | 保安屯 | / | / | 0.02 |
|  | 兴旺村 | / | / | 0.05 |
|  | 高家屯 | / | / | 0.04 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.05 |
|  | 新兴屯 | / | / | 0.01 |
|  | 前赵家 | / | / | 0.05 |
|  | 后赵家 | / | / | 0.03 |
|  | 王家屯 | / | / | 0.06 |
|  | 胡家屯 | / | / | 0.06 |
|  | 赵家屯 | / | / | 0.02 |
|  | 孙香富屯 | / | / | 0.05 |
|  | 房身岗 | / | / | 0.04 |
|  | 吕家屯 | / | / | 0.03 |
|  | 孙景屯 | / | / | 0.04 |
|  | 张新屯 | / | / | 0.04 |
|  | 刘发屯 | / | / | 0.06 |

本项目拟选厂址外500m范围内无环境保护目标，柴油、甲烷发生火灾或爆炸引起的伴生/次生污染物排放、氨水泄漏，均不会对外环境中的人群健康造成不利影响，随着空气流动，污染物对环境空气造成的不利影响亦会及时消除。

5、本项目二噁英对大气的危害

二噁英对人体有毒，风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg执行，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量10%执行，即0.4pgTEQ/kg。人体呼吸量为10mL/(kg·次)，每小时平均呼吸1200次。评价中二噁英累积量按异常直排状态下持续2小时计算。根据大气预测章节，二噁英直排状况下，在评价范围内的最大小时预测浓度为3.72pgTEQ/m3，则位于此处的人一天通过呼吸进入人体的二噁英为0.09pgTEQ/kg，占评价标准的22.5%，低于评价标准的要求。本项目拟选厂址外500m范围内无环境保护目标，不会对外环境中的人群健康造成不利影响，随着空气流动，污染物对环境空气造成的不利影响亦会及时消除。

本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，在采取环境风险管理及防范措施后，可进一步降低事故发生率，同时严格执行《应急预案》，可减轻事故可能造成的严重后果。

### 5.8.5地表水环境风险影响分析

1、风险事故情形设定

本项目地表水环境风险事故情形设定见下表。

表5.8-16  本项目地表水环境风险事故情形设定

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放 | 消防废水进入地表水 |
| 渗滤液收集池 | CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液 | CODcr | 泄漏污染物进入地表水 | 污染物进入地表水 |
| 渗滤液处理站 | 沼气 | 甲烷 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放 | 消防废水进入地表水 |

2、风险影响分析

本项目发生单次环境风险事故时，事故废水可经三级防控系统进行收集处理，具体包括：

（1）罐区收集系统：本项目地下双层柴油储罐设有围堰（长9.5m×宽4.4 m×深4.2m，容积为175.56m3）、氨水储罐设置围堰（长11.7m×宽7.2m×深1m，容积为84m3），有效容积可满足最大储罐全部泄漏后的收集需要；

（2）厂区事故水池：本项目渗滤液处理站设置513m3事故池，其容积可满足渗滤液处理站一次最大事故废水的收集，事故水池位于渗滤液处理站内，为厂区地势最低区域，发生事故时，厂区渗滤液可实现无动力自流方式进入事故水池；

3) 厂区设置189.88m3初期雨水收集池及雨水切换阀门，发生事故时，污染雨水先排入初期雨水收集池，再由泵提升至渗滤液处理站进行处理；当初期污染雨水收集完成后，关闭去往初期雨水收集池的阀门，开启清净雨水的阀门。当发生火灾事故时，需关闭厂区雨水总出口的阀门，将事故废水导入事故池暂存，避免对厂区外部环境造成污染，事故后将污水提升至渗滤液处理站，处理达标后待生产恢复正常回用于生产。

本项目事故废水不会直接排入区域地表水体，不存在泄漏物及消防废水进入地表水环境的可能性。

### 5.8.6地下水环境风险影响预测

1、风险事故情形设定

本项目地下水环境风险事故情形设定见下表。

表5.8-17  本项目地下水环境风险事故情形设定

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液收集池、调节池 | 渗滤液处理站 | CODcr浓度≥10000mg/l的有机废液（渗滤液） | 泄漏 | 污染物进入地下水 |
| 柴油储罐 | 柴油储罐 | 柴油 | 泄漏 | 污染物进入地下水 |
| 危险废物贮存库 | 危险废物贮存库 | 油类物质（废机油、废变压器油） | 泄漏 | 污染物进入地下水 |

2、风险预测与评价

本项目地下水环境风险为二级评价，风险预测分析与评价参照HJ610执行。

预测结果详见5.4.2章节，地下水影响分析。

根据预测结果，本项目渗滤液收集池在非正常状况下对区域地下水环境影响较大，但为杜绝此类状况的发生，建议企业采取更为严格的防渗措施，减少非正常状况下的渗漏量及渗漏时间，并及时编制该项目应急预案，认真执行。

厂区产生危险废物暂存于危险废物贮存库内，危险废物贮存库采取100mm厚C25砼面层+600g/m2长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+600g/m2长丝无纺土工布+100mm厚级配石垫层+素土夯实（压实系数≥0.94）重点防渗措施，防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。故油类物质（废机油、废变压器油）泄漏后不会对地下水环境产生影响。

综上所述，通过落实分区防渗措施、加强环境管理、定期开展监测，将储罐等对地下水环境的风险控制在厂区范围内，对地下水环境的影响是可以接受的。

### 5.8.7环境风险影响结论

综上所述，在严格落实报告书提出的环境风险防范措施前提下，项目环境风险可防控。当发生事故时，建设单位应严格按照应急预案要求采取必要的风险防范措施，降低对外环境的影响程度；必要时，应按照应急预案要求对事故影响范围内下风向的人群进行疏散和撤离，避免人员伤亡，环境风险可接受。

# 5.9环境健康风险评价

环境健康风险评价是通过有害因子对人体不良影响发生概率的估算，评价暴露于该有害因子的个体健康受到影响的风险。其主要特征是以风险度为评价指标，将环境污染程度与人体健康联系起来，定量描述污染对人体产生健康危害的风险。

### 5.9.1二噁英对周围人群的影响

二噁英主要通过以下途径进入人体：

（1）呼吸；

（2）沉降在植物和土壤表面，累计在植物体内，人食用已污染的水、蔬菜和粮食等；

（3）陆地动物食用污染的土壤和饲料，在其中累积了二噁英，人食用污染过的肉和奶制品；

（4）沉降在水体，累积在水生生物中，通过食物链传递给人；

（5）食用污染过的饮用水。

表5.9-1给出了美国普通人从呼吸、食品及饮用水所摄取的日平均吸收PCDD的预测值。以上这些数据表明，食物链，特别是肉和乳制品，构成了接触背景PCDD的98%，空气吸收仅占2%。

表5.9-1  美国人从背景日平均吸收PCDD的估算值

| 来源 | 日平均吸收量（ng/d） | 占日总吸收量的百分比 |
| --- | --- | --- |
| 空气 | 0.001 | 2 |
| 水 | 6.5×10-6 | ＜0.01 |
| 食品 | 0.046 | 98 |
| 总量 | 0.047 | 100 |

人体对二噁英的暴露途径主要是经口摄入、皮肤接触以及呼吸道吸入。二噁英的主要靶器官有脂肪组织、免疫系统、肝脏以及胚胎。二噁英能够导致皮肤性疾病，产生免疫毒性、内分泌毒性、生殖毒性、发育毒性，并具有很强的致畸致癌性。

根据大气环境影响预测结果，焚烧烟气中二噁英类物质日均最大落地浓度为0.0mg/m3；根据健康风险评估体系中对人体每日呼吸量的统计数据，人体的呼吸量很小。

世界卫生组织（WHO）、欧洲环境健康中心（ECEH）和国际化学品安全规划署（IPCS）提出了二噁英的每日容许摄入量（Tolerable Daily Intake，TDI）为1~4pgTEQ/kg-bw。也就是人类终生每日每千克体重摄入1~4pgTEQ二噁英，不会对人体健康产生可检测到的危害。通过上述计算，本项目所排放二噁英类物质排放的人体健康风险较低。

### 5.9.2重金属对周围人群的影响

#### 5.9.2.1人群主要暴露途径分析

人体暴露与环境介质（空气、水、土壤/尘）以及食品中的污染物，主要是通过三种途径，即呼吸道、消化道和皮肤，如图5.9-1。

图5.9-1  人体经各环境介质暴露污染物的途径

根据本项目特点，主要污染来自生产中排放的废气、废水和固体废物，主要大气污染物为酸性气体、重金属和二噁英类，回用不了的废水进入城市污水处理厂统一处理排放，固体废物进填埋场填埋处置。本项目主要特征是含重金属污染物的排放，这些污染物排放到环境空气、土壤中并形成累积效应，在风险状况下，还可能污染地下水。重金属主要通过消化道、呼吸道和皮肤黏膜接触等途径进入人体。因此，评价区人群暴露途径可能来自（肺部）吸入可能受污染的含重金属废气，饮用可能受重金属污染的地下水、食用可能被重金属污染土壤中生长的农作物（如蔬菜、粮食等）通过消化道进入人体。

鉴于土壤中的重金属对人体健康的影响主要是通过食物链间接影响，评价区水源会受到良好的保护。而一般情况下，评价区人群会暴露在厂址区域，可能直接吸入受污染的空气，因此，本评价主要从大气影响角度，预测人群健康的风险。

本评价主要考虑焚烧炉烟气中毒性较大和排放量较大的重金属类物质（Hg、Cd、Pb、As），对焚烧炉烟气中重金属排放对人体健康可能产生的风险进行简析。

#### 5.9.2.2重金属（Hg、Cd、Pb、As）对人体健康的危害

本项目涉及的重金属（Hg、Cd、Pb、As）对人体健康的危害见表5.9-2。

表5.9-2  本项目涉及的重金属（Hg、Cd、Pb、As）对人体健康的危害

| 项目 | 对人体健康的危害 |
| --- | --- |
| Hg | 汞化合物对蛋白质形成疏松的蛋白化合物。因此对组织有腐蚀作用。我国食品重金属残留限量国家标准规定，蔬菜、水果、鲜乳中汞的含量为0.01毫克/千克，生活饮用水国家标准限量为0.001毫克/升。 主要侵入途径：吸入、食入。 |
| Cd | 可容性镉化合物属中等毒类，和其他金属毒物一样，能抑制体内各种巯基酶系统，使组织代谢发生障碍，也能损伤局部组织细胞，引起炎症和水肿。我国食品重金属残留限量国家标准规定镉含量：水果0.03毫克/千克，蔬菜、蛋白为0.05毫克/千克。生活饮用水国家标准限量为0.005毫克/升。 主要侵入途径：吸入、食入。 |
| Pb | 铅是对人体危害极大的一种重金属，它对神经系统、骨骼造血功能、消化系统、男性生殖系统等均有危害。我国食品重金属残留量限量国家标准规定铅含量最高（豆类）为0.8毫克/千克，鲜乳为0.05毫克/千克，生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 主要侵入途径：吸入、食入。 |
| As | 砷作用于神经系统、刺激造血器官，长时期的少量侵入人体，对红血球生成有刺激影响，长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒，还有可能诱发恶性肿瘤。我国食品重金属残留限量国家标准规定砷含量最高（粮食）为0.7毫克/千克，鲜乳为0.2毫克/千克。生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。 主要侵入途径：吸入、食入。 |

#### 5.9.2.3环境健康风险分析方法

本项目的研究对象重金属类物质属于躯体毒物质，躯体毒物质所致健康危害的风险可按下式计算:

式中:Rin—躯体毒物质i通过食入途径对平均个人产生的健康危害年风险，单位为a-1；

Di—为躯体毒物质i通过食入途径的单位体重日均暴露剂量，单位为mg/(kg·d)；

DiRf—为躯体毒物质i通过食入途径参考剂量，单位为mg/(kg·d)；

70a—是人类平均寿命。

躯体毒物质i通过食入途径的单位体重日均暴露剂量Di (mg/kg·d) 可按下式计算：

式中：Di—暴露人群终身日均暴露剂量率（mg/kg·d）

C—该物质在环境介质中的平均浓度（饮水mg/L，空气mg/m3，食物g/kg…）

M—成人某环境介质的日均摄入量；

A—体重（kg）

#### 5.9.2.4环境健康风险评价标准

各种污染物的环境健康风险值需要一个标准进行衡量，本评价采用瑞典环境保护局推荐的最大可接受水平为1×10-6/a进行评判，确定健康风险的可接受水平。

#### 5.9.2.5环境健康风险评价参数选取

本评价环境健康风险评价参数选取参照《中国人群暴露参数手册》中黑龙江地区的推荐值，见表5.9-3。

表5.9-3  暴露参数取值

| 呼吸量（m3/d） |  | 体重（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人（平均） | 6-12岁儿童（平均） | 成人（平均） | 6-12岁儿童（平均） |
| 16.6 | 12.85 | 65.1 | 37.7 |

#### 5.9.2.6环境健康风险值计算

（1）Hg环境健康风险值计算

Hg环境健康风险值计算参数及结果见表5.9-4。

表5.9-4  Hg环境健康风险评价计算参数及结果

| 人群 | 最大年均浓度 C（mg/m3） | M (m3/d) | A（kg） | Di(mg/kg·d) | DiRf(mg/kg·d) | Rin(a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人 | 3.70E-08 | 16.6 | 65.1 | 9.43E-09 | 0.0001 | 1.35E-12 |
| 儿童 | 3.70E-08 | 12.85 | 37.7 | 1.26E-08 |  | 1.80E-12 |

（2）Cd环境健康风险值计算

Cd环境健康风险值计算参数及结果见表5.9-5。

表5.9-5  Cd环境健康风险评价计算参数及结果

| 人群 | 最大年均浓度 C（mg/m3） | M (m3/d) | A（kg） | Di(mg/kg·d) | DiRf(mg/kg·d) | Rin(a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人 | 3.4E-09 | 16.6 | 65.1 | 8.67E-10 | 0.001 | 1.24E-14 |
| 儿童 | 3.4E-09 | 12.85 | 37.7 | 1.16E-09 |  | 1.66E-14 |

（3）Pb环境健康风险值计算

Pb环境健康风险值计算参数及结果见表5.9-6。

表5.9-6  Pb环境健康风险评价计算参数及结果

| 人群 | 最大年均浓度 C（mg/m3） | M (m3/d) | A（kg） | Di(mg/kg·d) | DiRf(mg/kg·d) | Rin(a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人 | 6.3E-08 | 16.6 | 65.1 | 1.61E-08 | 0.0014 | 1.64E-13 |
| 儿童 | 6.3E-08 | 12.85 | 37.7 | 2.15E-08 |  | 2.19E-13 |

（4）As环境健康风险值计算

As环境健康风险值计算参数及结果见表5.9-7。

表5.9-7  As环境健康风险评价计算参数及结果

| 人群 | 最大年均浓度 C（mg/m3） | M (m3/d) | A（kg） | Di(mg/kg·d) | DiRf(mg/kg·d) | Rin(a-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人 | 7E-09 | 16.6 | 65.1 | 1.78E-09 | 0.0003 | 8.50E-14 |
| 儿童 | 7E-09 | 12.85 | 37.7 | 2.39E-09 |  | 1.14E-13 |

#### 5.9.2.7重金属环境健康风险可接受水平分析

本项目排放的含重金属（Hg、Cd、Pb、As）废气，对评价区域造成环境健康危害的个人健康危害年风险较小。上述分析可见，本项目预测的重金属健康危害年风险值均远小于最大可接受水平1×10-6/a，因此，本项目对评价区居民暴露空气中重金属的健康风险水平为可接受水平。

# 5.10施工期环境影响分析

### 5.10.1施工期噪声环境影响预测分析

项目施工期噪声主要来源于设备安装噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种设备安装机器的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。

施工中使用的各种设备安装机器、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：

式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB

Lp（r0）——声源噪声功率级，dB

r——受声点与声源距离，m

点声源距离衰减情况如下表所示：

表5.10-1  点声源距离衰减情况

| 源强 | 100dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 贡献值 | 70.45 | 66.02 | 60 | 56.48 | 53.97 | 50.45 | 47.96 | 46.02 | 44.43 | 43.09 |

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械同时运行时最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为30m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为200m。本项目500m范围内无敏感目标，且夜间不施工，能达到距离衰减的要求。

施工期尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施，夜间不施工，运输车辆限速禁鸣，施工期场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。随着施工竣工，施工噪声的影响将不再存在。

### 5.10.2施工期环境空气环境影响分析

施工扬尘主要来自现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。

北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果见表5.10-2。

根据表5.10-4对建筑施工扬尘的影响范围和大小做如下分析：

①建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。

②建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.6倍。

表5.10-2  建筑施工工地扬尘污染情况

| 工程名称 | TSP浓度（μg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工地上 风向50m | 工地内 | 工地下 风向50m | 工地下 风向100m | 工地下 风向150m |
| 侨办工地 | 328 | 759 | 502 | 367 | 336 |
| 金属材料部公司工地 | 325 | 618 | 472 | 356 | 332 |
| 广播电视部工地 | 311 | 596 | 434 | 372 | 309 |
| 劲松小区5#、11#、12#楼工地 | 303 | 5#楼409 | 11#楼538 | 12#楼465 | 314 |
| 平均值 | 316.7 | 595.5 | 486.5 | 390 | 322.7 |

本工程施工场界且扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），可被周围环境所接受。

### 5.10.3施工期废水的影响分析

施工单位使用的施工机械为先进设备，施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修，不产生含油废水。土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，施工废水主要污染因子为SS，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。因此施工生产废水不会对地表水环境产生影响。

施工人员入住施工现场，将产生生活污水，主要污染因子为COD、SS和氨氮等，施工人员40人，用水量按50L/人·d计算，用水量为2.0m3/d，污水排放量为用水量的80%，生活污水排放量为1.6m3/d，COD排放浓度为350mg/L，氨氮排放浓度为35mg/L，pH为6.5-7.5，BOD5排放浓度为180mg/L、SS排放浓度为200mg/L。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，经市政管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，不会对地表水环境产生影响。

### 5.10.4施工期固废影响分析

施工期的固废主要为建筑、设备拆除及设备安装等施工产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾及时清运并按照市政部门指点的地点处置。生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处置。本项目施工产生的固体废物经妥善、及时处置后不会产生环境影响。

# 6环境保护措施及其可行性论证

# 6.1废气污染防治措施

### 6.1.1燃烧控制

根据国外垃圾焚烧厂的实践经验表明，通过良好的燃烧控制，即通过“3T燃烧控制”控制（烟气温度、停留时间、燃烧空气的充分混合）可使垃圾中原生二噁英99.9%得以分解。

控制炉内烟气温度，以降解未燃烧成分。研究表明当烟气温度在220℃～400℃时最易生成二噁英。当烟气温度大于800℃时，极短时间内即可使烟气中二噁英完全分解。当烟气温度过高，在1150℃以上时，NOx的产生量会随温度上升大量增加。另外，过高的温度会引起炉灰沾住炉壁。按照这些烟气温度既不能过高也不能过低的要求，垃圾焚烧过程一般将烟气温度控制在900℃～1000℃之间。本项目垃圾焚烧炉即采用这一燃烧控制技术。

在炉内燃烧区使烟气停留时间不小于2s。这2s时间，是指烟气温度在大于850℃条件下的停留时间。

一氧化碳浓度与二噁英浓度有一定相关性。根据国外焚烧厂经验，通过合理调整焚烧炉风量、风速，可使烟气在炉内充分混合和燃烧，以减少一氧化碳的生成，从而达到减少二噁英浓度的目的。

本项目通过采用先进的工艺和严格的运行及控制技术，即烟气温度＞850℃，停留时间≥2s，使二次燃烧的气体形成旋流，使燃烧更完全、更充分，使二噁英得到完全分解。开车初期采用辅助燃料保持炉内焚烧完全等措施，以有效地防止二噁英类物质的产生及二次合成。采取“燃烧控制”控制后，本项目烟气中二噁英类产生浓度的设计期望值为不大于5ngTEQ/m3。

### 6.1.2烟气净化措施

烟气净化系统首先在炉内喷氨水溶液脱硝（SNCR），再对烟气中的酸性气体（如HCl、HF、SOx等）、烟尘、重金属及二噁英等污染物根据烟气排放标准的要求进行控制。目前，烟气净化工艺一般按两步处理，第一步是酸性气体的脱除，第二步是捕集粉尘。而烟气中的重金属及有机物等污染物在上述两步工艺中也可同时被捕集，如辅以其它系统如活性炭喷射系统，则可以进一步对重金属及有机物进行去除。

为确保本项目焚烧烟气达标排放，本项目烟气净化处理采用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”的烟气净化工艺。

1、氮氧化物污染控制措施

本项目采用以下两种途径控制氮氧化物的排放：

优化燃烧和后燃烧工艺减少氮氧化物的产生，控制燃烧温度850～1000℃，可使氮氧化物产生浓度控制到400mg/Nm3以下。

设置一套SNCR（选择性非催化还原法）脱硝装置，通过在锅炉第一通道喷射氨水溶液进行化学反应去除氮氧化物，将NOx还原成N2，可以将烟气中NOx含量降到200mg/Nm3以下。根据NOx原始排放浓度的不同，采用SNCR法的脱硝效率为30%~50%。

SNCR（选择性非催化还原法，Selective Non-Catalytic Reduction）工艺主要用于垃圾焚烧炉、水泥炉窑及中小型燃煤锅炉等，其脱硝是不使用催化剂，在烟气中直接喷射还原剂并完成还原反应的脱硝技术，具有占地面积小，投资、运行成本较低，安装及操作较易的特点，在国内外有较为广泛的应用。

SNCR法通过氨水溶液分解产生的氨自由基与NOx反应，使其还原成N2、H2O和CO2，达到脱除NOx的目的，其反应原理为：

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

4NO+4NH3 +O2  → 4N2+6H2O

通过SNCR脱硝，部分氮氧化物被去除，本评价去除效率取40%，烟气经SNCR脱硝工艺处理后，烟气中NOx气体排放浓度能够符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单限值要求。

SNCR系统烟气脱硝过程主要由四个基本过程完成：即还原剂接收和储存；还原剂的计量输出、与水混合稀释；在焚烧炉合适位置喷入稀释后的还原剂；还原剂与烟气混合进行脱硝反应。其工艺系统组成见图6.1-1。

氨水溶液储罐

氨水

图6.1-1  SNCR工艺系统组成图

2、酸性气体污染控制措施

1）干法净化工艺

干法工艺是用压缩空气将碱性固体粉末（消石灰或碳酸氢钠）直接喷入炉内、烟管或烟管上某段反应器内，使碱性固体粉末与酸性气体充分接触和反应，从而去除酸性气体。为了提高反应速率，实际碱性固体的用量约为反应需求量的3~4 倍，固体停留时间至少需1s以上。干法结合布袋除尘器组成的干法工艺是烟气净化系统中较为常见的组合工艺，其优点是设备简单，维修容易，造价便宜，能耗低，石灰输送管线不易阻塞，特别是净化后烟气温度高，有利于烟囱排气扩散，不会产生“白烟”现象，净化后的烟气不需要二次加热，腐蚀性小。但由于固体与气体的接触时间有限且传质效果不佳，常须超量加药，药剂的消耗量大，同其他两种方法相比，干法的整体去除效率较低，产生的反应物及未反应物量亦较多，最终需要妥善处置。目前干法主要针对循环流化床焚烧炉项目，主要应用于炉内投加价格低廉的石灰石，利用流化床形成的流化状态增加与废气的接触面积，提高传质效果，从而提升脱酸效果；机械炉排炉一般与半干法结合，形成“半干法+干法”的组合工艺，利用其应用灵活，工艺简单的优势，作为运行中的有效调节手段。

2）半干法净化工艺

半干法是介于干法和湿法之间的一种工艺。目前国内垃圾发电项目应用较多的半干法工艺有增湿灰循环半干法和旋转喷雾半干法，根据锅炉出口烟气温度及后续布袋除尘的温度要求。旋转喷雾半干式脱酸塔实际上是一个喷雾系统，利用高效雾化器将石灰浆溶液从塔底向上或从塔顶向下喷入喷雾干燥塔中，将锅炉出口烟气的温度降低40~50℃。尾气与喷入的石灰浆成同向流或逆向流的方式充分接触，并产生酸碱中和反应。由于雾化效果佳（液滴的直径可低至30µm左右），气、液接触面大，不仅可以有效降低气体的温度，中和酸性气体，并且石灰浆中的水分可在喷雾干燥塔内完全蒸发，不产生废水。这种系统最主要的设备为雾化器，目前使用的雾化器为旋转雾化器及双流体喷嘴。见图6.1-2。

半干式脱酸工艺的典型流程包含一个冷却气体及中和酸性气体的喷雾塔及除尘用的布袋除尘器室。气体的停留时间为10~15s。单独使用石灰浆时对酸性气体去除效率约在90%左右，但利用反应药剂在布袋除尘器滤布表面进行的二次反应，可提高整个系统对酸性气体的去除效率（SO2：90%以上）。本法最大的特性是结合了干法与湿法的优点，构造简单，投资低，压差小，能源消耗少，液体使用量远较湿系统低；较干法的去除效率高，也免除了湿式法产生经过多废水的问题；操作温度高于气体饱和温度，尾气不产生雾状水蒸汽团。喷雾干燥塔结合布袋除尘器的脱酸除尘组合工艺是目前国内外最为广泛采用的工艺技术，美国环保局和欧盟均推荐采用此脱酸除尘工艺。

图6.1-2  半干法烟气净化工艺流程图

本项目的烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单，因此酸性气体净化工艺采用“半干法（石灰浆溶液）+干法（消石灰干粉）”工艺。

①半干法工艺

从焚烧炉排出的烟气首先被引入垂直布置的反应塔的底部，烟气与喷入的减温水和Ca(OH)2粉以及还具有反应性的循环干燥副产品相混合。Ca(OH)2粉被高速的烟气吹散，附着在反应塔内流动的物料表面上，增大了石灰反应表面积，使石灰和烟气中的酸性物质充分接触反应，Ca(OH)2粉与烟气中的HC1、SO2、HF发生中和反应，生成CaC12、CaSO4、CaF2微粒，从而去除酸性气体（HCl、SOx），其基本化学反应式如下：

SO2＋Ca(OH)2=CaSO3/CaSO4＋H2O

CaSO3＋Ca(OH)2=CaSO4+2H2O

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

②干法工艺

生活垃圾焚烧发电厂的干法工艺的脱酸剂一般为石灰（Ca(OH)2）和消石灰（Ca(OH)2）。

根据《垃圾焚烧厂干法脱酸药剂的比较研究》（环境卫生工程，2011年12月）实验结果，在HCl和SO2浓度不变的情况下，熟石灰的当量比需达到8左右才能使HC1达标排放。

本项目燃料为生活垃圾，燃烧过程中将产生HCl、SO2等酸性气体，采用半干法（石灰浆溶液）脱酸+干法（消石灰干粉）去除酸性气体，通过半干法和干法净化后，86%的HCl和90%的SO2被吸收，处理后烟气中酸性气体排放浓度能够符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单限值要求。

3、活性炭

活性炭厂外采购送入活性炭储仓，用鼓形成的气流由文丘里喷射器吹入烟道中，活性炭在烟道中与烟气充分混合，吸附烟气中的二噁英和重金属等污染物，并通过布袋除尘器将吸附二噁英和重金属的废活性炭捕集下来，确保活性炭不随烟气排入大气环境中、确保烟气中的二噁英和重金属排放达标。

4、布袋除尘器

布袋除尘器选用脉冲式除尘器，离线清灰，适用于垃圾焚烧产生的高温、高湿及腐蚀性强的含尘烟气处理，将烟气中的粉尘除去，使烟气达到排放要求。

该布袋除尘器配有圆形笼架，布袋垂直悬挂。灰尘滤饼积累在布袋的外侧，布袋定期地通过脉冲压缩空气从布袋的清洁侧喷入布袋，一列列地吹扫。吹扫出的灰尘掉到灰斗中，通过输送系统送出。

布袋除尘器带有旁路烟道和挡板装置及热风预热循环装置，通过自动控制系统调控，在起动和事故状态下保护除尘器。主要部件如脉冲阀、滤袋等采用进口产品，确保除尘器的正常运行和良好的可靠性。

为了防止酸、水的凝结，布袋除尘器将配备保温及伴热。保温层厚度足以使器壁温度高于露点温度并保持一定的裕量。为了防止灰及反应产物在布袋除尘器、输送系统以及设备的有关贮仓内搭桥和结块（比如料斗、阀门、管道等），这些设备的外壁均考虑采用加热系统。布袋除尘器的料斗采用电伴热。

布袋除尘器包括支架及附件，其设计保证能有效地清洁烟气，并具有长期的使用寿命。清扫系统经优化设计以保证除尘器除尘效率高、压降低、寿命长。清洁滤袋（即压缩空气脉冲系统）将使用仪表用压缩空气。压缩空气的性质应确保过滤介质内不会出现阻塞或结块。

本布袋除尘器具有下列显著特点：

采用高压脉冲清灰，吹灰用压缩空气的压力为0.25～0.35MPa，减少了滤袋的磨损，提高了滤袋的使用寿命。

·适应高浓度烟尘处理，可达10g/Nm3；除尘效率高，可达99.92%以上，清洁滤袋附着粉尘初层后出口排尘浓度可达10mg/Nm3以下；

·运行阻力稳定，不会出现由于运行时间长而大幅上升的情况；

·采用纯PTFE（聚四氟乙烯）针刺毡覆膜滤袋，耐温可达260℃，并有优秀的耐酸、抗氧化性能；

·滤袋寿命长，可达4年以上；

·运行稳定可靠，确保排放达标；

·可实现在线和离线清灰，清灰间隔长，压缩空气耗量低

·设计过滤风速0.79m/min，总过滤面积3374m2，滤袋材质为刺毡+100%PTFE覆膜。

### 6.1.3二噁英的控制及去除

本项目烟气中的二噁英类主要存在如下三个来源：

（1）垃圾中本身含有微量的二噁英。由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来。二噁英的分解速度与温度相关，850℃以上时二噁英完全分解所需时间少于2s。

（2）在燃烧过程中由含氯前体物生成二噁英。含氯前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程会生成二噁英。影响燃烧过程二噁英生成速度的因素有：垃圾中氯含量、燃烧过程中氧含量、燃烧温度。氯含量高，燃烧缺氧及燃烧温度低时，二噁英较易生成。

（3）当燃烧不充分时，烟气中产生过多的未燃尽物质，在300～500℃的温度环境下，若遇到适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等，烟尘中本身就含有此类重金属），在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。

针对二噁英的来源特点及化合特点，本项目采取如下防治措施：

（1）燃烧控制。采用“3T+E”法控制，即：

温度（Temperature）。保证烟气在进入余热锅炉前温度不低于850℃，将二噁英在炉内完全分解。

时间(Time)。烟气在炉膛及二次燃烧室内的停留时间大于2秒。

涡流(Turbulance)。优化炉型和二次空气喷入方法，充分混合搅拌烟气达到完全燃烧。

过量的空气(ExcessAir)。氧气浓度不小于6%，保证充分燃烧。

（2）烟气温度控制。缩短烟气在处理和排放过程中处于300～500℃温度区域的时间，以防二噁英重新合成。当烟气温度降到300～500℃范围时，有少量已经分解的二噁英将重新生成，焚烧炉在设计上考虑尽量减小余热锅炉尾部的截面积，使烟气流速提高，尽量减少烟气从高温到低温过程的停留时间，以减少二噁英的再生成。

（3）活性炭吸附及布袋除尘器过滤。本项目控制除尘器入口处的烟气温度低于200℃，在布袋除尘器入口烟道上布置一个混有活性炭的压缩空气导入装置，把比表面积大的活性炭喷入到烟气中，用活性炭将二噁英吸附。同时在布袋除尘器中当烟气通过由颗粒物形成的滤层时，残存的微量二噁英仍能被活性炭粉末吸附而得到进一步净化。高效布袋除尘器将附有二噁英的飞灰过滤收集后，飞灰进行稳定化处理。

启、停炉期间二噁英类控制措施， 启炉时先使用柴油将炉温升至850℃以上，而后送入垃圾，逐步减少柴油用量并保证炉温在850℃以上，从而减少二噁英类产生；停炉时使用柴油是炉内温度维持在850℃以上，直到垃圾完全燃烧，减少二噁英类产生。

### 6.1.4重金属的控制及去除

生活垃圾中含有Hg、Cd、Pb等重金属元素。生活垃圾中的重金属经过焚烧后，一部分保留于炉渣中，一部分进入烟气。由于烟气的温度较低，重金属呈固态。烟气在进布袋除尘器前被喷射入大量活性炭颗粒，活性炭对固态或液态的重金属均有一定的吸附作用，对固态重金属吸附能力较好，对液态重金属吸附能力较差些。经过活性炭的吸附，约90%的Hg、95%的Cd、99%的Pb被吸附于活性炭表面。

吸附于活性炭上的重金属连同石灰颗粒、活性炭颗粒一起作为飞灰被布袋除尘器捕获。

### 6.1.5烟气净化工艺性能及可行性

本项目采用的“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”是国际、国内控制垃圾焚烧产生二次污染的成熟技术，根据工程设计指标，本项目建成后其所排烟气中的颗粒物、烟气黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、汞、镉、铅、二噁英类等污染物可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。

根据本项目现有工程焚烧炉验收监测报告，本项目烟气净化工艺治理措施去除效率见表6.1-1。

表6.1-1  烟气净化工艺污染物脱除效率

| 序号 | 项目 | 去除率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 99.92% |
| 2 | CO | / |
| 3 | NOx | 60.07% |
| 4 | SO2 | 86.9% |
| 5 | HCl | 83.13% |
| 6 | 重金属类 | 92.24% |
| 7 | 二噁英类 | 98% |

根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中“附录A污染防治可行技术参考表”可知，焚烧炉烟气中的颗粒物可行性技术为袋式除尘器、袋式除尘器+电除尘器；氮氧化物可行性技术为SNCR、SNCR+SCR、SCR；二氧化硫、氯化氢可行性技术为半干法+干法、半干法+湿法、干法+湿法、半干法+干法+湿法、半干法a；重金属可行性技术为活性炭喷射+袋式除尘器；二噁英类可行性技术为“3T+E”燃烧控制+活性炭喷射+袋式除尘器。

本项目采用“3T+E”燃烧控制，垃圾焚烧废气采用“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”处理工艺，为可行性技术。废气排放浓度可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。

全厂焚烧废气中主要污染物种类与技改前一致，不新增污染物种类，同时其产生量与原环评设计产生量变化不大，故本次技改工程实施后依托现有工程措施可行。

### 6.1.6恶臭污染防治措施

控制恶臭主要采用隔离的方法：

（1）垃圾车采用封闭式，垃圾储运车进入车间后，通过自动门将垃圾倾倒进垃圾池中。在垃圾大厅入口大门处设空气幕防臭气外逸。垃圾池为密闭式，鼓风机的吸风口设置在垃圾池上方，使垃圾池和卸料大厅处于负压状态，不但能有效地控制了臭气外逸，又同时将恶臭气体作为燃烧空气引至焚烧炉，恶臭气体在焚烧炉内高温分解，恶臭气味得以清除。

在垃圾池通往主厂房的通道门前设置气密室，通过向气密室送风使其室内保持正压。在焚烧车间通往外部的所有通道门前均设有气密室。

（2）在卸料大厅入口处设置空气幕，开启空气幕，可防止臭气外溢。由于垃圾池处于负压状态，卸料大厅空气会经过卸料大厅与垃圾池之间的卸料门门缝等缝隙，进入垃圾池，从而使卸料大厅相对室外处于负压，不会经过缝隙等向外散逸臭气，臭气统一由垃圾池除臭系统统一处理，送焚烧炉作助燃气。

（3）恶臭污染物充满渗滤液通廊及渗滤液泵房。因此，对渗滤液通廊及渗滤液泵房设置机械送排风系统，将渗滤液通廊及泵房内的恶臭污染物送往垃圾池，同时送入室外新风。送入垃圾池的臭气，由垃圾池的除臭系统统一处理，送焚烧炉作助燃气。

（4）厌氧系统、污泥间为封闭系统，设置机械送排风系统，将厌氧系统沼气及污泥间的恶臭污染物送往垃圾池。送入垃圾池的臭气，由垃圾池的除臭系统统一处理，送焚烧炉作助燃气。

（5）在调节池设置排风系统，排风机将调节池内被臭气污染的空气送入风管内，风管接至垃圾池，由于风管逆止阀的设置，垃圾池臭气将不会经过风管进入调节池。由于空气被抽取，调节池处于负压状态，臭气将不会向外界逸散。送入垃圾池的臭气，由垃圾池的除臭系统统一处理。

同时，为确保臭气不外溢，在进出调节池的处设置气密室。通风专业在气密室设置送风机，送入新风，维持气密室处于微正压状态（15~20Pa），进一步防止臭气通过气密室向外界逸散。

（6）为避免臭气外逸，主厂房为封闭厂房。在建筑设计上尽量减少气流死角，防止气味聚积。

（7）在厂区总平面布置时，根据当地的主导风向，把生产区和生活区分开合理布置，将恶臭的影响降低到最低程度。在厂区四周种植一定数量的高大乔木，减少影响。

（8）本项目还设有喷药系统，定期向垃圾池内喷洒化学药剂，既可减轻异味，又可防止微生物滋生。

（9）焚烧炉停炉检修期间，开启电动阀门及除臭风机，臭气经过活性炭除臭装置吸附过滤达标后在主厂房18m高排气筒排放，排气筒高度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，可大大减轻对环境空气的影响。

（10）运行阶段，尽量减少全厂停产频率、一次风系统保持正常运转、垃圾池密封化等。

（11）垃圾卸料大厅、垃圾池采用封闭式布置，设计成一个相对封闭的整体。

现有工程采取的恶臭污染防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中废气污染防治可行技术（密闭+冲洗/药剂除臭、冲洗、冲洗+药剂除臭）。根据现有工程厂界无组织监测结果可知，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准。因此项目采取的恶臭治理措施有效可行，本次技改实施后仍沿用现有的废气治理设施，可保证各项污染物达标排放。

### 6.1.7其他污染防治措施

石灰粉仓、消石灰粉仓、活性炭粉仓、飞灰仓顶部配备布袋除尘器，除尘效率为99.9%。上述进仓时产生的粉尘经仓顶过滤装置过滤后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。属于《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中废气污染防治可行技术。

医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放，污染物排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放速率严格50%执行）及无组织监控点浓度限值要求（排气筒周围200m半径范围最高建筑物为49m高主厂房，本项目排气筒未高出其5m以上，故排放速率标准值严格50%执行）。属于《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ1038-2019）中废气污染防治可行技术。

2.1MW燃油锅炉在现有锅炉房内，锅炉烟气通过1根20m高烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值。满足燃油锅炉烟囱不低于8m要求，高度设置合理。

柴油储罐密闭，油罐在装卸油和日常储存过程中会有少量挥发性有机物挥发，装卸过程污染物排放量甚微，因此大呼吸量忽略不计，定期检修罐体﹑管件、阀门的密封效果,避免跑油、冒油、滴油、漏油。

根据现有项目厂界无组织废气监测结果可知，厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控点浓度限值要求。本次技改实施后仍沿用现有的废气治理设施，可保证各项污染物达标排放。

### 6.1.8防护距离的设置

本项目的边界作为起始边界已设置300m环境防护距离。防护距离内无环境保护目标。今后环境防护距离范围内的土地禁止设居住点、学校、医院等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。

### 6.1.9安装烟气污染物和焚烧运行工况在线监测系统

焚烧炉烟道上已安装烟气在线监测系统，数据可以通过通讯接口与环保部门联网，以监控烟气的氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、颗粒物、氯化氢污染物的排放情况；安装焚烧炉运行工况在线监测系统，以监控炉内一氧化碳浓度、炉膛内焚烧温度，为焚烧炉的运行管理和环境管理提供依据。

# 6.2废水污染治理措施

本次技改项目不新增用地，生产设备和公辅设施均利用现有，厂内职工数量不变，因此本次技改前后装卸平台等冲洗废水、初期雨水、锅炉定期排水、化水系统排污水、循环冷却系统排污水以及职工生活污水等产生量基本不变。由于纸类、纺织类、木材类等含水率较低参与发酵的会回潮变形增加含水率，将影响正常的垃圾发酵及焚烧炉运行，因此市政污泥等一般工业固体废物进厂后不参与生活垃圾发酵，与投料区已经发酵好的生活垃圾充分搅拌混合后，当天入厂当天焚烧。技改后不会新增渗滤液产生量。本次技改项目完成后，全厂废水处理方式不变。

厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。

本工程新建1座有效容量V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道 排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统， 经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005） 的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。

本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。

生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。外排废水主要为：化学水处理系统反冲洗水12m³/d；主厂房地面清洁废水2.0m³/d；生活污水13.8m³/d；冷却塔排污水126m³/d，共计153.8m³/d。垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，设计处理能力规模定为150m3/d，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

### 6.2.1渗滤液处理站建设规模

1）渗滤液来源

渗滤液来源主要有以下几个方面：

（a）垃圾本身含有的水分：这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量，是渗滤液产生的主要来源；

（b）垃圾在降解过程中产生的水分：垃圾中的有机组分在垃圾池内分解时会产生水分；

（c）垃圾在储运过程中渗入雨水和地表水；

渗滤液的产量受地区经济发展状况、季节变化以及垃圾进场前中转、筛分预处理工艺等方面的影响，存在较大波动。一般认为渗滤液产量是垃圾处理量的8%~20%。垃圾渗滤液成份十分复杂，较难处理。主要包含高浓度的可溶有机物及无机离子，尤以有机物和NH3-N浓度较高。这些含有高浓度污染物质的渗滤液如果不采取有效措施加以控制，将污染地表水或地下水。影响渗滤液产生量的因素有垃圾的性质、蒸发量等，其中垃圾的性质对渗滤液的产生量有很大关系。

2）渗滤液特点

中国的原生生活垃圾的典型特点是含水率高、有机物含量高，混合收集，相对热值较低。因此，国内生活垃圾焚烧厂设计中，垃圾池的储存容量为5～7天的垃圾处理量；也就是说，垃圾在垃圾池储存5～7天，经过一定的发酵、脱水后，热值明显提高。从而减少辅助燃料投加，增加发电量，提高垃圾焚烧发电厂的效率。但同时也产生了渗滤液废水的问题。因此垃圾焚烧厂渗滤液具有以下特点：

（a）污染物成份复杂多变、水质变化大

焚烧厂渗滤液比较新鲜，未经过厌氧发酵、水解、酸化过程，通过质谱分析，垃圾沥滤液中有机物种类高达百余种，其中所含有机物大多为腐殖类高分子碳水化合物和中等分子量的灰黄霉酸类物质，且内含如苯、萘、菲等杂环芳烃化合物、多环芳烃、酚、醇类化合物、苯胺类化合物等难降解有机物，因而其水质是相当复杂的，污染物种类多，而且浓度存在短期波动性和长期变化的复杂性。

（b）有机污染物浓度高（COD浓度高）

焚烧厂的渗滤液COD浓度一般在20000～80000mg/L左右，但可生化性较好，一般B/C大于0.4，如采用传统的生化处理工艺，很难将其处理到要求的排放标准。

（c）氨氮浓度高

焚烧厂的渗滤液氨氮浓度较高一般在1000-2000mg/L左右，要求处理工艺具备较高的脱氮能力。

（d）重金属离子与盐份含量高

由于垃圾中含有较多的重金属离子与盐份，造成渗滤液中的重金属离子与盐份含量较高，渗滤液的电导率可高达30000～40000us/cm。

（e）焚烧厂渗滤液水量波动较大

受垃圾收集、气候、季节变化等因素影响，垃圾焚烧厂渗滤液水量波动较大，特别是季节变化对渗滤液水量变化影响较大，一般雨季渗滤液产量较大，而旱季相对较少。

3）渗滤液处理系统规模

垃圾渗滤液产生量及成份受诸多因素影响，具有很大的不确定性，且垃圾渗滤水是较难处理的有机废水之一。垃圾渗滤液产生量变化范围较大，一般在雨季以及瓜果上市季节(6～8月份)，垃圾渗滤液产生量在25%左右，在旱季时不超过10%。

本项目现有工程最大日渗滤液（含冲洗水等）产生量为146.1m³/d，本项目垃圾渗滤液处理规模为150m³/d。

### 6.2.2设计进水水质

本项目渗滤液处理系统设计进水水质如下表所示。

表6.2-1  渗滤液设计进水水质

| 序号 | 项目 | 单位 | 焚烧厂渗滤液进水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 5～7 |
| 2 | SS | mg/L | ≤10000 |
| 3 | COD | mg/L | ≤70000 |
| 4 | BOD5 | mg/L | ≤180000 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤2500 |
| 6 | 总氮 | mg/L | ≤3000 |
| 7 | 总钠 | mg/L | ≤3600 |
| 8 | 总钾 | mg/L | ≤2500 |
| 9 | 总铁 | mg/L | ≤500 |
| 10 | 总汞 | mg/L | ≤0.01 |
| 11 | 总铜 | mg/L | ≤3 |
| 12 | 总锌 | mg/L | ≤100 |
| 13 | 总铅 | mg/L | ≤0.5 |
| 14 | 总镉 | mg/L | ≤0.3 |
| 15 | 总铍 | mg/L | <0.02 |
| 16 | 总镍 | mg/L | ≤8 |
| 17 | 总砷 | mg/L | ≤1 |
| 18 | 总硒 | mg/L | ≤0.2 |
| 19 | 锰 | mg/L | ≤16 |
| 20 | 总铬 | mg/L | ≤6 |
| 21 | 六价铬 | mg/L | ≤1.5 |
| 22 | 总磷 | mg/L | ≤90 |
| 23 | Cl- | mg/L | ≤5500 |
| 24 | TDS | mg/L | ≤40000 |
| 25 | NO3- | mg/L | ≤20 |
| 26 | NO2- | mg/L | ≤120 |
| 27 | 磷酸盐（以PO4-计） | mg/L | ≤1 |
| 28 | 镁硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤4500 |
| 29 | 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤9000 |
| 30 | 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤21300 |

续表6.2-1  渗滤液设计进水水质

| 31 | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | ≤3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 电导率 | mS/cm | ≤28.2 |
| 33 | 石油类 | mg/L | ≤40 |
| 34 | 氟化物 | mg/L | ≤1 |
| 35 | 二氧化硅 | mg/L | ≤170 |
| 36 | TDS | mg/L | ≤40000 |

### 6.2.3设计出水水质

渗滤液处理系统出水水质均达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准，其中重金属（总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅）满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2限值要求，回用厂区汽机循环冷却水的补充水。出水水质如下表所示。

表6.2-2  设计出水水质

| 控制项目 | 水质标准 |
| --- | --- |
| pH值 | 6.0－9.0 |
| 浊度（NTU） | ≤5 |
| 色度（度） | ≤20 |
| 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | ≤10 |
| 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | ≤50 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | ≤0.1 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 |
| 总硬度（以CaCO3计 mg/L） | ≤450 |
| 总碱度（以CaCO3计 mg/L） | ≤350 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |
| 氨氮（以N计mg/L） | ≤5 |
| 总氮（以N计mg/L） | ≤15 |
| 总磷（以P计mg/L） | ≤0.5 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |
| 石油类（mg/L） | ≤1 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.5 |

续表6.2-2  设计出水水质

| 总余氯（mg/L） | ≤0.1~0.2 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤1000 |
| 二氧化硅（mg/L） | ≤30 |
| 总汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 总镉（mg/L） | ≤0.01 |
| 总铬（mg/L） | ≤0.1 |
| 六价铬（mg/L） | ≤0.05 |
| 总砷（mg/L） | ≤0.1 |
| 总铅（mg/L） | ≤0.1 |

### 6.2.4工艺流程简述

本项目仅改变焚烧原料种类，垃圾总处理规模不变。一般工业固废、医疗终端垃圾、农药包装废弃物等含水率很低，进厂后无需堆存熟化析出渗滤液。生活污水处理厂污泥短暂储存将产生少量渗滤液，本项目掺烧的一般固废等进厂后，直接与生活垃圾混合后掺烧，不长期贮存。由于焚烧生活垃圾量的减少，一般情况下渗滤液产生量会减少。本次环评仍以废水产生最大量情况考虑即仅焚烧生活垃圾。其他用水环节废水量不变。渗滤液水质及水量基本不变，故依托现有渗滤液处理系统可行。

本工程垃圾渗滤液处理采用：“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺，NF浓缩液采用物料膜减量化处理：

- 垃圾池中渗出垃圾渗滤液经导流引出沟流出，通过粗格栅除去渗滤液中的大颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液收集池。

- 收集池渗滤液经渗滤液输送泵输送进入细格栅渠，通过细格栅进一步去除渗滤液中的颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液沉淀池。

- 经沉淀处理，去除大部分的SS及部分不溶性有机物后自流进入调节池。

- 调节池，进行水量调节，同时调节池中设置潜水搅拌设备，实现均质均量，并且渗滤液中的有机物颗粒在调节池中发生水解作用，提高了废水的生化性。

- 调节池中渗滤液均质均量后由提升泵提升至厌氧系统。

- 厌氧循环管上设置蒸汽混合器，利用蒸汽直接加热渗滤液，提高渗滤液水体温度，达到厌氧生化处理的最佳温度要求。

- 调节池渗滤液经厌氧进泵提升进入UASB厌氧反应器，进行厌氧发酵处理，打开高分子物质的链节或苯环，将大分子难降解有机物分解成较易生物降解的小分子有机物质，并最终转化为甲烷、二氧化碳和水。

- 考虑渗滤液水质的波动，尤其是油脂含量波动对后续处理工段的影响，本项目厌氧反应器后端预留气浮除油设施，以减轻水质波动对生化及膜处理的影响。

- 经UASB厌氧反应器处理的渗滤液出水，自流依次进入两级缺氧/好氧（A/O）生化脱氮处理系统。在缺氧/好氧（A/O）系统中，渗滤液在硝化池（O段）好氧的条件下，硝化菌将氨氮氧化成硝态氮。硝化池中处理的渗滤液经大回流量回流反硝化池，与渗滤液进入原液混合，在反硝化池（A段）缺氧的条件下，反硝化菌将硝态还原成氮气脱出。在缺氧、好氧状态交替处理，达到去除大部分的有机物及脱氮目的。

- 经A/O生化系统处理出水，通过UF系统进水泵加压进入外置MBR超滤膜系统进行泥水分离，水中大部分的颗粒和胶体有机物被截留，出水进入纳滤系统处理进水池。

- MBR超滤膜系统处理出水进入NF纳滤膜系统去除大部分二价离子和分子量在200-1000的有机物后，出水进入NF纳滤清液罐。

- NF纳滤系统处理出水通过RO反渗透进水泵加压进入RO反渗透系统进一步处理，可去除水中几乎所有杂质──各种一价离子、无机盐、分子、有机胶体、细菌、病原体等。确保出水中CODcr、氨氮，总氮、重金属离子等达到有关标准要求。

- UASB厌氧反应器、混凝沉淀池、MBR超滤排出的污泥先进入污泥池，污泥经污泥泵提升进入污泥浓缩池，经过污泥浓缩处理，浓缩污泥通过污泥脱水机脱水处理后，污泥含水率降至75-80%后，运至垃圾池通过焚烧炉焚烧处置。

- NF纳滤系统和RO反渗透系统产生的浓缩液，分别储存在浓缩液储池。NF浓水经物料膜减量处理，物料膜产水回至RO系统前端，浓液回喷入炉；RO系统浓水回用于厂内石灰浆制备。

- 垃圾渗滤液的处理过程中，格栅间、调节池、混凝沉淀池、污泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间产生的臭气经收集，由风机通过风管送至一次风机入口和垃圾库负压区进入焚烧炉焚烧处置。在生产大修停运时，利用主厂房备用活性炭除臭装置处理臭气后排入大气，防止臭气的污染。

- 渗滤液处理站接口：站内用水来源于市政自来水和生产工业水，由主厂房供给；压缩空气利用主厂房空压间仪表用气；蒸汽由主厂房一抽蒸汽供给；站内用电采用厂用电。

- UASB厌氧反应器产生的沼气，正常情况下通过引风机送至垃圾池，入焚烧炉内焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，在焚烧炉检修期间可通过管道输送至火炬高空燃烧处置。

本工程的厌氧沼气处理方式为直接进入电厂焚烧炉焚烧处理，并设置应急燃烧火炬，应急状态下，通过火炬燃烧处理。

根据现有工程自行监测报告计算得出渗滤液处理站处理效率，见下表。

表6.2-3 渗滤液处理站处理效果

| 主要污染物 | 处理能力t/d | 工艺 | 去除率% |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 150 | “预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜” | / |
| COD |  |  | 99.96 |
| BOD5 |  |  | 99.96 |
| 氨氮 |  |  | 99.89 |
| 总磷 |  |  | 99.95 |
| 总氮 |  |  | 99.3 |
| 总汞 |  |  | / |
| 总铅 |  |  | 98 |
| 总镉 |  |  | 99 |
| 总砷 |  |  | / |
| 总铬 |  |  | 89.7 |
| 六价铬 |  |  | 80 |
| TDS |  |  | 96.3 |

### 6.2.5 污水处理及出水供应可行性分析

#### 6.2.5.1 污水处理依托可行性分析

1、黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂简介

本项目外排污水经管道排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，距离本项目较近，设计规模为1.0万m3/d，污水处理工艺采用格栅+EBIS生化池+沉淀过滤+消毒工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水经管道排入拉林河。

处理工艺流程如下：

（1）格栅池、提升泵房及曝气沉砂池

污水经污水收集管网接至污水处理厂，污水首先进入到粗格栅池，经粗格栅池去除污水中较大的悬浮物后进入提升泵房，将污水提升到一定高度，随后经细格栅池去除污水中的细小悬浮物及颗粒，再进入沉砂池中除去污水中砂粒，主要污染物为格栅产生的恶臭气体及栅渣、提升泵房产生的噪声及沉砂池产生的泥砂。

（2）EBIS反应池

采用EBIS一体式活性污泥系统，通过控制曝气池溶解氧（小于0.5mg/L），在单一池体内不仅完成对有机物的彻底去除，更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行，该系统不仅简化了系统脱氮的运行流程，节约了能耗，降低了对碳源的需求，提高了脱氮效率，同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。

EBIS 曝气池前半段溶解氧都被微生物降解有机物所消耗，溶解氧浓度基本都处在0~0.05mg/L，在池子的后半段，负荷降低，溶解氧开始富余，溶解氧在 0.05~0.5mg/L，这样的溶解氧浓度条件，给硝化反硝化同时进行提供了一个最佳条件。氨氮硝化反硝化过程有短程硝化反硝化和全程硝化反硝化过程两种。在EBIS工艺中，以短程硝化反硝化为主。

EBIS反应池中分别设置厌氧、好氧段，创造出一个好的厌氧-好氧-沉淀排放的循环过程，将污水中的磷随污泥排放。并在厌氧和好氧状态下使活性污泥与污水充分混合，活性污泥始终处于悬浮状态，促使嗜磷菌的细胞与所要吸取的物质充分接触，以增加反应速度和加大吸取量。同时，曝气区良好的脱氮效果使得回流液中化合态氧（NO3-或 NO2-）浓度很低，更促进磷的厌氧有效释放，进而大大提高好氧吸磷能力。

（3）污泥储池、污泥脱水

污泥在污泥储池液固分离，污泥在下面，清液在上面，下面的污泥在静水压作用下挤出水分，使污泥含水率下降。在污泥脱水间内将流态的原生浓缩污泥脱除水分，转化为半固态或固态泥块，经过脱水后，污泥含水率可降低到百分之六十，进一步脱水称污泥干化，由污水处理厂污泥处置工程完成。

（4）深度处理工艺

采用调节水池→提升泵→混凝沉淀池→纤维转盘滤池→消毒接触池。深度处理工艺可以进一步去除污水中的悬浮物（SS）、溶解性有机物（BOD）、氮、磷等污染物质，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A 标准要求。

2、设计进水水质要求

黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂设计进水水质COD为350mg/L、氨氮25mg/L、SS300mg/L、BOD5200mg/L、总磷4mg/L、总氮40mg/L。

3、依托可行性分析

本项目冷却塔排污水部分回用，剩余部分经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂；生活污水经化粪池后与化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。外排水量为153.8t/d，其中COD13mg/L、氨氮0.171mg/L，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水水质标准，黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂设计规模为1万t/d，目前日均处理污水量为7150t，有余量接纳本项目产生的废水，因此从水量、水质角度依托该污水处理厂可行。

### 6.2.6 渗滤液处理站事故池

本工程消防排水、电梯井排水与建筑排水统一考虑。其中垃圾池灭火时消防水暂时储存在事故池内，待灭火结束后再通过渗滤液输送泵输送至渗滤液收集池及处理站进行处理，处理后回用。

消防废水量按室内外消火栓最大消防流量（360m3）和最大储罐事故排放量设计，通过雨水管网收集后在管网末端通过泵压力排至渗滤液站事故水池（兼做消防事故水池），水池有效容积为513m3，位于渗滤液处理站。

### 6.2.7 废水达标排放及部分回用可行性分析

本项目产生的废水主要为化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水；垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水。

化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，设计处理能力规模为150m3/d，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理。根据《五常深能环保有限公司渗滤液排放水检测项目报告》（2025年11月17日）、（2025年12月9日），渗滤液处理站处理后出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）间冷开式循环冷却水补充水标准，回用不外排。垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

本工程渗滤液收集池容积为392m3，渗滤液产生量约为125m3/d，可存储3天的渗滤液，渗滤液调节池容积960m3，本项目产生的渗滤液在渗滤液收集池收集后定时打入渗滤液处理站调节池。渗滤液处理站调节池可调节8.4天渗滤液量，能够满足渗滤液处理站150m3/d运行要求。

根据《五常深能环保有限公司电厂废水检测项目报告》（2025年6月5日）（见附件4），本项目现有工程产生化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、部分冷却塔排污水、生活污水（经化粪池处理后）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标后排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。现有工程自建成后已长期稳定运行。本项目依托现有处置方式可做到达标排放，废水部分回用可行。

现有工程渗滤液处理站工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）中废水污染防治可行技术（预处理+厌氧+好氧+超滤（纳滤）+反渗透）。污水处理工艺技术可行、运行方便、经济合理，并且可长期稳定运行。

# 6.3地下水污染防治措施

### 6.3.1 防渗原则

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取相应防渗措施，要杜绝未做防渗处理的地段，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，

将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、分区防控措施：根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。

3、污染监控体系：建立科学合理的场区及周边地下水监测系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，科学、合理设置地下水污染监测井，及时发现污染、及时控制，同时建立地下水污染应急处理方案，及时发现污染问题并加以处理。

4、应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染：①停止生产；②加强对下游地下水监测密度并按时向环境保护的有关部门汇报监测情况。

### 6.3.2 防渗分区

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区建筑区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）和《生活垃圾卫生填埋技术规范》（GB50869-2013）进行防渗处理，防渗分区图见图6.3-1、6.3-2。

1、重点防渗区

指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部位。主要包括垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池、飞灰填埋区、渗滤液调节池。

其中垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池，采用HDPE土工膜防渗结构，高密度聚乙烯HDPE膜厚度不小于2mm，并且于膜上膜下设置保护层；垃圾卸料大厅、卸料大厅等用抗渗混凝土作为其防渗层，抗渗混凝土等级不低于P8，结构厚度不小于250mm，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型聚脲等防水材料，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水材料厚度不小于1.5mm。污水管线的防渗层应采用高密度聚乙烯HDPE膜，高密度聚乙烯HDPE膜厚度不应小于1.5mm，膜两侧应设置保护层，保护层采用长丝无纺土工布。各重点防渗区钢筋混凝土水池池壁需做防腐蚀处理。重点防渗区防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间采取的防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2、一般防渗区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间。一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

3、简单防渗区

对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统等，进行地表硬化处理。防渗性能应不大于1×10-6cm/s。

表6.3-1  厂区防渗分区一览表

| 防渗分区 | 防治部位 | 防渗要求 | 防渗设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 垃圾池 | 重点防渗区防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 重点防渗区采用HDPE土工膜防渗结构或者钢筋混凝土防渗结构。垃圾池、渗滤收集池和渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、危险废物贮存库、初期雨水收集池、事故池、柴油罐区（围堰区域内）、氨水储罐（围堰区域内）采用HDPE土工膜防渗结构，高密度聚乙烯HDPE膜厚度不小于1.5mm，并且于膜上膜下设置保护层；垃圾卸料大厅、卸料大厅等用抗渗混凝土作为其防渗层，抗渗混凝土等级不低于P8，结构厚度不小于250mm，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型聚脲等防水材料，水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水材料厚度不小于1.5mm。污水管线的防渗层应采用高密度聚乙烯HDPE膜，高密度聚乙烯HDPE膜厚度不应小于1.5mm，膜两侧应设置保护层，保护层采用长丝无纺土工布。各重点防渗区钢筋混凝土水池池壁需做防腐蚀处理。重点防渗区防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。飞灰螯合物暂存间、飞灰稳定化间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间的防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。飞灰填埋库区采用双层防渗结构。调节池为密闭钢筋混凝土结构，采用厚度为35cm，抗渗等级为P8的抗渗混凝土防渗措施，并在内外表面使用耐腐蚀防水涂料进行粉刷。 |
|  | 垃圾卸料大厅 |  |  |
|  | 渗滤液收集池 |  |  |
|  | 渗滤液处理站内各处理池 |  |  |
|  | 飞灰螯合物暂存间 |  |  |
|  | 飞灰稳定化间 |  |  |
|  | 危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间（新增） |  |  |
|  | 全厂事故池 |  |  |
|  | 渗滤液输送管线 |  |  |
|  | 油罐区 |  |  |
|  | 氨水罐区 |  |  |
|  | 初期雨水收集池 |  |  |
|  | 飞灰填埋区、调节池 |  |  |
|  | 渗滤液调节池 |  |  |
| 一般防渗区 | 地磅间 | 一般防渗区防渗层的防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 一般防渗区的地面可采用抗渗混凝土作为其防渗层，混凝土强度等级不低于C25，抗渗混凝土等级不低于P6，厚度不小于100mm。 |
|  | 消防水池 |  |  |
|  | 水泵房及冷却塔 |  |  |
|  | 渗滤液处理站综合设备间 |  |  |
| 简单防渗区 | 办公楼、门卫 | 简单防渗区，防渗性能应不大于1.0×10-6cm/s | 地表粘土做夯实处理，处理深度不小于150mm。 |
|  | 厂区道路 |  |  |
|  | 电力系统 |  |  |
|  | 自动控制系统 |  |  |

图6.3-1  项目焚烧区场地分区防渗图

新增重点防渗区

一般防渗区

重点防渗区

预留填埋区

医疗终端垃圾暂存间

农药包装废弃物暂存间

地磅间

调节池

2#填埋区

1#填埋区

图6.3-2  项目填埋场场地分区防渗图

### 6.3.3地下水监测措施

根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)，为检查项目是否按设计要求安全运行，需对地下水水质进行监控。

技改项目地下水跟踪监测点位及方案仍沿用现有监测方案。焚烧厂设3眼地下水跟踪监测井：本底井1眼：设在场地下水流向上游。污染监视井1眼：设在厂区内；染扩散井1眼：设在厂区地下水流向下游；填埋场设7眼地下水跟踪监测井（其中3眼利用焚烧厂跟踪监测井）。本底井1眼：设在场地下水流向上游。污染监视井1眼：设在填埋场地下水收集提升井处。污染扩散井2眼：设在地下水流向两侧。污染监视井3眼：各设在场地下水流向下游。监测井位置图见图6.3-3，监测井监测项目见表6.3-2。在项目运营过程中对地下水水质进行长期监测，以检验建设项目是否安全运营。跟踪监测报告内容应包括建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运营状况、跑冒滴漏记录、维修记录；信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

表6.3-2  焚烧厂地下水监测点布置表

| 监测井编号及用途 | 地点 | 井深 | 监测层位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本底井SZ1 | 场地下水流向上游 | 25m | 第四系孔隙承压水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群、水位 | 每年一次 |
| 污染监视井SZ2 | 厂区内 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |
| 污染扩散井SZ3 | 场地下水流向下游 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |

SZ3

SZ2

SZ1

地下水流向

图6.3-3  焚烧厂地下水跟踪监测点布设位置图

表6.3-3  填埋场地下水监测点布置表

| 监测井编号及用途 | 地点 | 井深 | 监测层位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本底井☆1 | 场地下水流向上游 | 25m | 第四系孔隙承压水 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氦、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群 | 每月1次 |
| 污染监视井☆2 | 填埋场地下水收集提升井处 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  | 每周一次 |
| 污染扩散井☆3 | 场地地下水流向两侧 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  | 每2周一次 |
| 污染扩散井☆4 | 场地地下水流向两侧 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |
| 污染扩散井☆5 | 场地下水流向下游 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |
| 污染扩散井☆6 | 场地下水流向下游 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |
| 污染扩散井☆7 | 场地下水流向下游 | 20m | 第四系孔隙承压水 |  |  |

地下水流向

图6.3-4  填埋场地下水跟踪监测点布设位置图

### 6.3.4信息公开计划

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息，主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

# 6.4噪声污染治理措施

本项目噪声源主要来自汽轮发电机组、冷却塔、风机、排气（安全阀）、空压机等空气动力设备、大功率水泵等，本项目采取以下治理措施，保证厂界噪声达标排放。

·焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；

·风机及管道采取软连接；

·对各种泵类采取减振措施；

·汽轮发电机组以玻璃纤维做隔音，安装防音室，采取减振措施；

·汽轮机房、锅炉房等选用隔声、消音性能好的建筑材料；

·加强管理、机械设备的维护，经常进行噪声水平测试，消除隐患；

·种植绿化隔音带，建立植物屏障。

通过采取上述噪声防控措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

# 6.5固体废物治理措施

### 6.5.1炉渣处置方式

本项目炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物，其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物等，炉渣热灼减率≤5%。炉渣矿物组成主要为α-SiO2，其次是方解石、钙长石等，炉渣的化学成分与用于水泥混凝土工业中的硅质混和材料十分相似，与用于建筑的天然骨料相似。

焚烧产生的炉渣量为33996t/a，为一般固废，外售进行综合利用。

本项目在主厂房设置可满足本项目3-5天炉渣贮存量的渣坑。外售进行综合利用。

### 6.5.2炉渣综合利用可行性分析

本项目炉渣外售综合利用，综合利用单位为哈尔滨威士清环保科技有限公司，位于五常深能环保有限公司院内，该项目处理垃圾焚烧发电厂的炉渣，年处理炉渣量8万吨，设有跳铝机、滚筒筛、跳汰机、摇床、破碎机、磁选机、铲车等生产设备，分离炉渣中的大块物质及回收废铁块，并将炉渣粉碎为砂料产品后通过摇床筛选提取重金属物质。

本项目炉渣产生量为33996t/a，哈尔滨威士清环保科技有限公司年消耗炉渣8万t，因此可消耗本项目产生的炉渣，该项目已取得环评批复，并完成竣工环保验收，目前企业正常运行并于2024年12月5日进行排污登记（登记编号：91230184MAC6BQ566W001X）

炉渣综合利用单位冬季一般不生产，冬季为夏季生产阶段储存原料，本项目冬季炉渣产生量约为17000t，哈尔滨威士清环保科技有限公司厂内可存储约2.5万t炉渣，采用苫布遮盖，能够存储本项目冬季产生的炉渣，可用于综合利用不畅时炉渣暂存。

### 6.5.3飞灰处置方式

飞灰是指烟气处理系统的反应产物、布袋除尘器过滤烟气所截留下来的细颗粒物，对照《国家危险废物名录》（2025版），飞灰为危险废物，废物类别为HW18焚烧处置残渣、废物代码772-002-18、危险特性为T（Toxicity，毒性）。

按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）规定：

生活垃圾焚烧飞灰经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

（1）二噁英含量低于3μgTEQ/kg；

（2）按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。

本项目设置1座容积为110m3的灰仓，飞灰贮仓能够存储3d以上的飞灰量。

本工程飞灰稳定化采用螯合物稳定化工艺。其主要过程如下：烟气净化产生的飞灰通过斗式提升机输送至飞灰仓，飞灰稳定化间设有螯合剂罐、螯合剂注入泵、水槽和水泵。飞灰按设定比例计量后送至混炼机，混炼机对物料搅拌混合，并按壁垒均匀加入螯合剂溶液和水。螯合剂和加湿水的添加率分别接近飞灰重量的6%和20%。经混炼机稳定化后的稳定化产物送至厂房西侧飞灰螯合物暂存间养护，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的要求后送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。

调查国内已建垃圾焚烧项目的飞灰稳定化块浸出毒性测试数据如表6.5-1所示，飞灰稳定化块二噁英含量分析如表6.5-2所示。

表6.5-1  垃圾焚烧电厂飞灰稳定化块浸出毒性测试数据（单位：mg/L）

| 检测因子 | 标准1* | 标准2* | 临海 | 上庄 | 彭州 | 嘉兴 | 浙江慈溪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年3月 | 2000年3月 100t/d | 2002年6月 100t/d | 2003年8月 500t/d | 2009年3月 1200t/d |
| 汞 | 0.1 | 0.05 | ND | 0.001 | 0.000225 | ND | 0.4ug/L |
| 六价铬 | 5 | 1.5 | 0.014 | 0.0045 | ND | 0.016 | 0.054 |
| 铅 | 5 | 0.25 | ND | 0.043 | 0.001917 | 0.079 | 0.140 |
| 镉 | 1 | 0.15 | 0.136 | ND | 0.000047 | ND | 0.116 |
| 铬 | 15 | 4.5 | 0.79 | 0.0065 | ND | ND | 0.135 |
| 硒 | 1 | 0.1 | 4.6×10-3 | / | / | / | / |
| 铜 | 100 | 40 | 0.39 | 0.001 | 0.00105 | ND | 2.19 |
| 锌 | 100 | 100 | 12.7 | 0.055 | ND | 0.19 | 11.8 |
| 铍 | 0.02 | 0.02 | ND | ND | 0.0238 | ND | 4.76ug/L |
| 钡 | 100 | 25 | 0.417 | / | / | / | 0.534 |
| 镍 | 5 | 0.5 | 0.10 | ND | 0.123 | ND | 0.367 |
| 砷 | 5 | 0.3 | 2.0×10-3 | 0.0075 | ND | ND | 4.4ug/L |
| 氰化物 | 5 | / | / | 0.0008 | ND | ND | / |
| 无机氟化物 | 100 | / | / | 1.65 | 2.04 | 2.035 | / |
| 银 | 5 | / | / | / | / | / | / |
| 有机汞 | / | / | / | ND | / | / | / |
| 氯化物 | / | / | / | / | / | / | / |

*注：（1）以上数据均为个项目多台炉、多次测试的平均值；（2）标准1为固体废弃物浸出毒性鉴别标准值（GB5058.3-2007），标准2为《生活垃圾填埋场污染控制标准》中表1生活垃圾焚烧飞灰进生活垃圾填埋场要求；（3）ND表示低于检出限；（4）临海垃圾焚烧厂飞灰稳定化工艺与本工程相同。

表6.5-2  垃圾焚烧电厂飞灰二噁英分析数据

| 污染物名称 | 单位 | 标准限值* | 临海 | 慈溪垃圾发电项目 | 莞湖绿洲 | 成都九江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年3月 | 2009年8月 | 2011年2月 | 2012年5月 |
| 二噁英类 | ugTEQ/kg | <3ugTEQ/kg | 0.38 | 0.377 | 0.066 | 1.313×10-6 |
| 含水率 | % | <30% | 10.4 | 28 | <30 | 22.6 |

*注：（1）标准限值为《生活垃圾填埋场污染控制标准》中关于生活垃圾焚烧飞灰进入填埋场的进场要求；（2）临海垃圾焚烧厂飞灰稳定化工艺与本项目相同。

由表6.5-1及表6.5-2所示，生活垃圾焚烧发电项目产生的飞灰经稳定化后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》中关于生活垃圾焚烧飞灰进入填埋场的进场要求。

根据《五常深能环保有限公司螯合物检测项目报告》（2025年6月11日）、《五常深能环保有限公司自行检测项目报告》（2025年5月26日）可知（见附件4），现有工程稳定化飞灰浸出液中危害成分浓度低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）表1规定的限值，二噁英含量低于3ugTEQ/kg，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2024）6.3的入场要求。

飞灰经稳定化达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）关于生活垃圾焚烧飞灰进入填埋场的进场要求后暂时存储于飞灰螯合物暂存间，库房设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，可储存本项目3天的稳定化后飞灰量。

飞灰稳定化后重量增加26%左右，稳定化后飞灰量为5670t/a，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3的要求后，进入厂区填埋场填埋处理。

### 6.5.4飞灰处置可行性分析

本项目飞灰稳定化后依托《五常深能环保有限公司1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场》飞灰填埋场处置。

为解决焚烧厂检修期间生活垃圾应急填埋的问题以及稳定化飞灰的处理，五常深能环保有限公司拟配套建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场。项目采取分区建设，生活垃圾应急填埋区有效库容约为1.5万m3，飞灰填埋区有效库容为14.39万m3，总库容15.89万m3。使用年限为28年。

该项目已于2022年6月30日取得哈尔滨市五常生态环境局批复，批复文号为哈环五审书[2022]1号。

现建成飞灰填埋区占地面积11531.67m2，有效库容8.25万m3，填埋能力5631.43m3/a，服务年限14.65年。于2025年2月21日通过自主验收取得《五常深能环保有限公司建设1×12MW生活垃圾焚烧发电项目应急生活垃圾填埋场（飞灰填埋区一期）竣工环境保护验收意见》。

焚烧厂飞灰日产生量为5760t/a，最终容重按1.4t/m3 计。则稳定化飞灰每年需要的填埋库容为5760÷1.4t/m3=4114m3。因此可消纳本项目产生的飞灰，该项目为五常市生活垃圾焚烧发电项目配套填埋场，项目特许经营期为28年。

### 6.5.5危险废物处置方式

本项目产生的危险废物主要为废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液，暂存于危险废物贮存库，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处置进行处理。新增有机废气处理装置废活性炭、农药残液，暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理。

厂内设危险废物贮存库1座，该建筑为全封闭建筑，地面硬化处理并铺设有HDPE膜防渗，地面渗透系数不大于10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

黑龙江京盛华环保科技有限公司，该公司属于黑龙江省生态环境厅2023年公布的黑龙江省危险废物经营许可证的单位，公司位于黑龙江省绥化市安达市黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区，危险废物许可证编号2312810009，核准经营规模154900t/a，经营方式为只处置危险废物（不含医疗废物），危险废物经营许可证有效期为2021年7月2日~2026年7月1日，核准经营方式：收集、贮存、处置，可处置危险废物44个大类、462小类危险废物，包括HW18焚烧处置残渣、HW08非特定行业、HW49其他废物和HW13有机树脂类废物全部类别。由以上信息可知，该处置单位的处置范围包含了本项目危险废物类别，处理能力远大于本项目需求处置能力。处置途径合理可行。

### 6.5.6其他固废处置

1、除臭装置废活性炭

停炉时恶臭处理系统产生的废活性炭，主要污染物为吸附的恶臭气体属于一般工业固体废物，待机械炉排焚烧炉恢复运转后厂内焚烧处理。

2、渗滤液处理站污泥

渗滤液处理站污泥送至污泥脱水间，经污泥脱水机脱水后由螺旋输送机送至垃圾池，入炉焚烧处理。

3、化学水处理系统废膜

化学水处理系统废膜由生产厂家回收利用。

# 6.6环境风险管理

1、大气环境风险防范

本项目大气环境风险主要为柴油、氨水或甲烷发生火灾或爆炸事故，首先通过放出辐射热影响周围环境，其次是伴随释放的大量烃类、CO、SO2、NH3等污染物影响周围环境。

（1）防范措施

柴油储罐设计应符合《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014），柴油储罐和沼气收集及其配套管线的设计必须严格落实项目安全评价中的各项措施，采取相应的安全措施可避免火灾或爆炸事故，进而可以避免伴生/次生的环境风险事故的发生。防范措施还包括企业管理方面，例如应设有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；机器转动部位应保持良好的润滑和冷却，防止摩擦出火花；维修撞击使用的工作应采用防爆工作；厂区巡回检查，禁止穿带钉鞋，搬运铁器物质；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

（2）减缓措施

本项目大气环境风险减缓措施主要是采取合理的消防措施，设置固定式水喷淋消防冷却系统。

（3）环境风险监控要求

可燃气体浓度检测系统：在渗滤液处理站厌氧反应器和沼气输送管道所在区域，设置可燃气体检测器。此系统可以启动报警，最大限度地保护人员和设备的安全。

2、地表水环境风险防范

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目事故废水需建立从污染源头、过程处理和最终处置的“单元—厂区—园区”环境风险防控体系要求，防止环境风险事故造成水环境污染。“单元”是指生产装置区、储罐区、库区、装卸区等相对独立区域，均应设置截流措施，并且设置雨污水分流及雨污水切换阀门并与事故应急池联通。“厂区”是指企业在厂内按要求配套建设事故水池，切断污染物与外部的通道、使事故状态下的所有污水、消防废水及雨水等全部导入事故应急水池内，然后将该部分废水导入污水处理系统，将污染物控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水、污染雨水和事故泄漏造成的环境污染事故。杜绝事故废水直接或间接通过排水沟、防洪沟进入地表水体。

（1）事故废水三级防控体系环境风险防范：

①一级防控措施

本项目地下双层柴油储罐设有围堰（长9.5m×宽4.4 m×深4.2m，容积为175.56m3）、氨水储罐设置围堰（长11.7m×宽7.2m×深1m，容积为84m3），罐区围堰有效容积均可满足罐组内最大储罐容积，对事故情况下泄漏的物料及消防废水进行收集控制，防止泄漏物料扩散。围堰及防火堤设污水与雨水下水切换阀门，正常及事故情况下针对不同废水实施分流排放控制。

- 二级防控措施

本项目针对全厂污染区设置明沟收集厂区30m3初期污染雨水及事故废水， 513m3事故水池位于渗滤液处理站，正常工况下雨水经明沟收集，厂区前15min污染雨水通过自动配置测控系统切换进入初期污染雨水收集池，后期雨水经阀门切换排入厂区雨水管网，在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池；事故状态下事故废水经明沟收集，全厂事故废水以非动力自流方式进入事故水池当围堰液位上升过快时打开切换阀门，将污水引入事故水池，事故废水及初期污染雨水均通过泵送入厂区污水处理站处理，当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故后废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。

- 三级防控措施

第三级防控系统为厂区污水处理站拦截，在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板，将事故产生的废水由事故水池限流提升至厂区污水处理站调节池，起到缓冲、收集、控制作用，防止事故废水未经处理排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂而对其造成冲击负荷，若厂区发生较大事故导致事故废水产生量较大，厂区事故应急水池及污水站调节池均不能满足暂存需求时，应通过联通管道将事故废水导入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，杜绝事故废水直接或间接通过排水沟、防洪沟进入拉林河。

此外，厂区后期应建设至少一处应急物资库，储存充足沙包沙袋或快速膨胀袋、沟渠密封袋充气式堵水气囊等事故废水应急封堵物资，一旦废水漫流，建设单位应立即响应，对漫流废水进行封堵。

（2）事故泄漏处理

危险化学品泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，如遇高温或明火，还有引发火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

1）泄漏源控制

尽量通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。

项目厂区设计有自动控制报警系统(DCS)，根据工艺生产规模及流程特点，结合工艺生产过程对自动控制的要求，采用控制室集中控制、管理及现场就地显示、操作的二级控制模式。整个生产过程正常操作及主要设备开停车操作可在控制室内进行。通过集散控制系统对生产过程和主要参数温度、压力、流量、液位等分别进行检测、显示记录累计、报警和联锁，可及时发现和阻断有毒、可燃气体泄漏。

通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

储罐区一旦发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质特性。

2）泄漏物处置

现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置主要有4种方法：

①围堤堵截

储罐区雨水阀平时关闭，发生液体泄漏时，防止物料外流，通过设置围堰，确保对泄漏的液体进行截流。

②稀释与覆盖

为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场释放大量水蒸汽或氮气，破坏燃烧条件。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容(集)

对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入备用贮罐内。或槽车内当泄漏量小时，可用木屑(片)、甘蔗渣、沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④废弃

将收集的泄漏物运至危险废物仓库，后交由危险废物收集单位处理，用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入厂区污水处理站处置.

2、地下水环境风险防范

地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。地面与罐池使用坚固、防渗的材料建造，罐池的容积不低于储罐的最大储量，设有泄漏收集措施，定期对防渗层进行检查，防止出现开裂后依然未处理的情形。定期对储罐外部检查，每天要进行一次巡回检查及时发现破损和漏处。对发生事故泄漏的地面进行及时处理，并及时堵漏。设有地下水跟踪监测井，定期监测。

3、环境应急监测计划

发生紧急污染事故时，对相关大气污染物及水质因子进行监测。按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测；根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。没有能力进行监测的项目委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司进行。

紧急污染事故应急监测方案见表6.6-1。

表6.6-1  紧急污染事故应急监测方案一览表

| 监测 要素 | 监测项目 | 监测频次 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 二噁英、CO、SO2、NH3、非甲烷总烃等 | 每小时一次或根据事故情况加密频次 | 事故点下风向厂区边界 |
| 地下水 | COD、铅、石油类 | 每天一次或根据事故情况加密频次 | 厂区日常地下水监控井 |

4、突发环境事件应急预案编制要求

企业生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定应急预案，以备一旦发生风险事故时，立即启动，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。

企业应按照《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号），《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门按照风险级别进行备案。

突发环境事件应急预案应包括：（1）突发环境事件应急预案备案表；（2）环境应急预案及编制说明，环境应急预案包括环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本，建议按照《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南（征求意见稿）》进行编制，编制说明包括编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；（3）环境风险评估报告，应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》进行编制；（4）环境应急资源调查报告；（5）环境应急预案评审意见。企业编制的突发环境事件应急预案质量要符合《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（指南）》中的相关要求。

突发环境事件应急预案编制要求：

适用范围：明确应急预案适用的对象、范围。细化到各生产班组、生产岗位和员工个人应急处置卡。企业内发生或可能发生的突发环境事件的预警、信息报告和应急处置等工作。超出企业自身应对能力时，则与所在地县级人民政府发布的相关应急预案衔接。

应急组织体系：明确企业的应急组织体系，包括企业内部应急组织机构和外部应急救援机构。内部应急组织机构与职责：明确企业内部应急组织机构的构成、责任人和联系方式、日常职位、应急状态的工作职责和日常的应急管理工作职责，发生变化时及时进行更新。通常应急组织机构包括应急指挥部（包括总指挥、副总指挥和应急办公室）、综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、专家组以及其他必要的行动组。各应急组织机构应建立A、B角制度，即明确各岗位的主要责任人和替补责任人，重要岗位应当有多个后备人员。应急组织机构应当和企业内部的常设机构和其他预案的组织机构进行衔接，匹配相应职责。外部应急救援机构：明确突发环境事件时可请求支援的外部应急救援机构及其可保障的支持方式和支持能力，并定期更新相关信息。通常为确保外部应急救援在需要时能够正常发挥作用，制定应急预案时，企业应同外部应急救援机构进行必要的沟通和说明，明确其应急能力、装备水平、联系人员及联系方式、抵达距离及时限等，并介绍本单位有关设施、风险物质特性等情况，必要时签署救援协议。外部应急救援机构主要包括：（1）上级主管部门；（2）专业公司或与企业签订应急联动协议的企业或单位。按照应急预案附件要求在预案中列出协议单位及其联系方式。

应急响应：根据突发环境事件的发展态势、紧急程度和可能造成的危害程度，结合企业自身应急响应能力等，建立应急响应机制，并配以应急响应流程图。一般情况下，企业突发环境事件应急响应可分为两种情况，一是接到报警时生产安全等事故未发生，可以通过发布预警采取预警行动予以应对，根据事态发展调整或解除预警；二是接到报警时生产安全等事故已发生，需要立即采取应急处置措施，应急响应流程如图6.6-1所示。企业应结合自身实际情况参考执行。

表6.6-1  应急响应流程图

预警：按照早发现、早报告、早处置的原则，根据可能引发突发环境事件的因素和企业自身实际，建立企业突发环境事件预警机制，明确接警、预警分级、预警研判、发布预警和预警行动、预警解除与升级的责任人、程序和主要内容。企业的预警应当和企业内部的安全生产预案和其他预案的预警进行衔接，确保预警及时、避免流程独立而不符合企业实际情况导致操作无法有效实行。（1）接警：明确企业内部突发事件隐患和预警信息的接报和主动收集的责任人、职责、要求等。通常企业内部的报告程序可以由下级向上级逐级进行报告，在紧急情况下可越级报告。不同的企业应根据各自不同的生产情况，制定明确的信息报告程序，并明确每个环节的岗位负责人与联系方式，以及24小时应急值守电话。报警方式包括：呼救、电话（包括手机）、报警系统等。通常企业获取突发事件信息的途径包括但不限于以下几个途径：①政府新闻媒体公开发布的信息；②基层单位或岗位上报生产安全事故信息；③经风险评估、隐患排查、专业检查等发现可能发生突发环境事件的征兆；④政府主管部门向企业应急指挥部告知的预警信息；⑤企业内部检测到污染物排放不达标现象；⑥周边企业或社会群众告知的突发事件信息。（2）预警分级：明确企业预警分级的原则、情景、内容和要求。通常根据发生突发环境事件的可能性大小、紧急程度以及采取的响应措施可将企业内部预警分为橙色和红色预警。橙色预警是指接到报警时事故未发生的应急响应，企业最终只启动了橙色预警，并未启动应急处置。包括但不限于下列情景：①企业监控设施发现异常波动或者超标排放等情况；②接到有关主管部门通知企业可能出现非正常排放情况；③周边企业发生火灾爆炸事件时，可能影响到本厂区，导致多米诺效应（连锁反应）时；④政府部门发布极端天气和自然灾害预警信息时。红色预警是指接到报警时事故已发生的应急响应或由橙色预警升级为红色预警，即启动了应急处置。包括但不限于下列情景：①由橙色预警升级为红色预警；②接警时已发生泄漏、火灾爆炸等生产安全事故；③接警时已发生污染治污设施故障事故。（3）预警研判：明确预警信息研判的责任人、程序、时限和内容等。通常，在接到警报时，应先对报警信息进行初步的研判，若确定为假警时，针对假警的内容进行相应的信息处置；若确定报警信息如实，则上报应急指挥部，应急指挥部组织有关部门和专家，根据预报信息分析对该事件的危害程度、紧急程度和发展态势进行会商初判，必要时可同时安排人员进行先期处置，采取相应的防范措施，避免事态进一步恶化。（4）发布预警和预警行动：明确预警信息后，发布预警，并采取行动对事态进行控制。明确发布预警责任人、程序、时限、内容和发布对象等。通常发布预警应采取包括但不限于以下几点内容：①下达启动预案命令；②通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；③对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；④明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；⑤调集应急物资和设备，做好应急保障；⑥做好事故信息上报和通报或相关准备工作；⑦做好协助政府疏散周边敏感受体准备工作；⑧做好开展应急监测的准备。（5）预警解除与升级：明确预警解除与升级责任人、程序、时限和内容等。通常当突发环境事件的危险已经消除，经过评估确认，由应急指挥部适时下达预警解除指令，应急办公室将指令信息及时传达至各相关职能部门，分为以下三种情况：一是接到报警时事故未发生，发布了橙色预警但未进行应急处置，预警解除。二是接到报警时事故未发生，发布了橙色预警且橙色预警升级为红色预警（即采取了应急处置），处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。三是接到报警时事故已发生，启动红色预警，处置完成环境突发事件危险已经消除后预警解除（即应急终止）。为减化程序，一般预警解除即响应自动终止，响应终止即预警自动解除。

信息报告与通报：明确信息报告与通报的责任人、程序、时限和内容等。通常企业的信息报告包括企业内部信息报告、通知协议单位协助应急救援、向当地人民政府和环保部门报告和向邻近单位通报这四种情况。（1）企业内部信息报告：明确企业内部在接警、发布预警和预警行动、预警解除与升级、应急处置、应急终止和后期处置等方面信息报告的责任人、程序、对象和内容等，并明确各个阶段信息报告的主要负责人的联系方式与24小时应急值守电话。（2）通知协议单位协助应急救援：明确企业内部向协议单位传递事件信息的责任人、程序、时限和内容等。明确通知协议单位时需传递的风险物质及风险源情况、应急物资需求、人员需求及其他必要的需求等信息。（3）向事发地人民政府和环保部门报告：明确一旦确认事故发生时，企业应当按照有关法律、法规及政府应急预案的要求，立即向事发地人民政府及其相关部门报告（如环保、公安消防、安监、水务、卫生等部门），跨行政区域的需向所有涉事区域人民政府报告，明确报告的责任人、程序、时限和内容等。报告通常包括但不限于以下几点内容：①发生事件的单位名称和地址；②事件发生的时间和具体位置；③事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废水非正常排放事件、泄漏、火灾、爆炸等；④主要污染物特征、污染物质的量；⑤事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议；⑥涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向、疏散建议；⑦已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图；⑧已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等；⑨联系人姓名和电话。（4）向邻近单位通报：根据实际情况，自行或协助地方政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群通报事件信息，发出警报。明确相关责任人，通报方式、内容和要求。如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

应急处置措施：企业应针对各种突发环境事件情景制定相应的应急处置措施，对流程、步骤、措施、职责、所需应急资源等事前规定并按照一岗一卡的原则制定应急处置卡，明确每一个岗位在突发环境事件发生时应该采取的具体行动，以及行动要达到的目标。对应急预案实施卡片式管理，卡片要求内容完善、易理解、易操作。卡片要发放到岗位具体人员，上岗时做到随身携带。（1）分级响应：可根据事故的可能影响范围、可能造成的危害和需要调动的应急资源，明确应急响应级别。通常分为Ⅰ级响应（社会级）的响应和Ⅱ级响应（企业级）。根据自身应急情况可在Ⅱ级响应（企业级）中再分解响应级别。明确响应流程与升（降）级的关键节点，并以流程图表示。Ⅰ级响应（社会级）：污染的范围超出厂界或污染的范围在厂界内但企业不能独立处理，为了防止事件扩大，需要调动外部力量。Ⅰ级应急响应立即通报当地人民政府和相关部门，由政府主导应急响应，企业积极协助配合。Ⅱ级响应（企业级）：污染的范围在厂界内且企业能独立处理。Ⅱ级响应由企业总指挥负责应急指挥，组织相关应急小组开展应急工作。（2）切断和控制污染源无论在预警阶段还是直接应急处置阶段，企业应第一时间采取切断和控制污染源措施，避免事态进一步扩大。其中，涉及生产安全事故应急预案的，应按照本单位相关安全生产应急预案的要求立即采取关闭、封堵、围挡、喷淋等措施，切断和控制泄漏点。做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置工作。应明确切断和控制污染源的责任人、程序、时限和内容等，并根据不同的污染源明确切断和控制污染源应准备的物质和工具等。同时在人员、程序、设备、物资等方面与安全生产应急预案的现场处置进行衔接及协调，避免流程独立而不符合企业实际情况导致操作无法有效实行。（3）现场处置：企业应充分梳理国内外同行业企业发生突发环境事件的类型，根据风险评估报告确定企业可能发生的突发环境事件情景，制定现场处置预案。企业的现场处置预案应明确在政府及有关部门介入后企业内部指挥协调、配合处置、参与应急保障等工作任务和责任人等方面相关内容，例如提供大气污染范围、敏感点信息、疏散建议等给有关部门做现场处置参考。（4）事件情景与应急处置卡：通常根据企业的环境事件污染类型可分为突发水环境事件和突发大气环境事件。突发水环境事件的现场处置通常采取利用围堰收集事故废水（根据实际情况可用沙袋等构筑临时围堰），切换排水切换阀门将事故废水引入应急池，关闭雨水阀门、污水阀门和清净下水阀门，并采取拦截、导流、疏浚等措施防止水体污染扩大。突发大气环境事件的现场处置通常需要及时切断污染源，并根据污染情况初步确定扩散范围、途径、可能影响的敏感点和影响程度等，及时上报政府部门并协助政府部门做好周边敏感点的警戒、隔离和疏散等工作。针对不同情境的现场处置措施制定突发环境事件应急处置卡。应急处置卡是指针对各种突发环境事件情景，指导现场处置措施及时有效实施，减缓或者避免有毒有害物质扩散进入环境，而对处置流程、操作步骤、应急处置措施、岗位职责、所需应急资源等内容事前规定并反复演练后公开周知的操作卡片。突发环境事件应急卡包括规定人员职责的岗位卡和按事件演变的情景卡。岗位责任人员在工作时间应携带突发环境事件应急卡。应急处置卡应明确特定环境事件的现场处置措施的整一套流程及相应部门，包括风险描述、报告程序、上报内容、预案启动、排查、控源截污、监测、后勤保障、后期处置、恢复处置和注意事项等方面内容。（5）应急监测：根据不同事故情景下产生的特征污染物种类、数量、可能影响范围和程度以及周边环境敏感点分布情况等，结合自身环境监测能力，特别是快速环境监测能力，制定企业内部应急监测方案，为应急决策提供依据。在企业自行监测能力下，应当明确企业可监测的因子、监测方法、监测的仪器设备类型、监测设备数量、监测设备的使用情况、存放地点、联系人及联系方式等内容。若企业自身无监测能力的应和协议单位一起制定应急监测方案。企业的应急监测方案应明确在政府及有关部门介入后企业应急监测与政府及有关部门监测的衔接，明确配合监测、上报企业已监测内容、监测方案建议等工作任务和责任人等方面相关内容给有关部门做应急监测参考。

政府主导应急处置后的指挥与协调：当政府或者有关部门介入或者主导突发环境事件的应急处置工作时，企业应积极配合政府部门进行现场应急处置工作，同时需明确企业内部指挥协调、配合处置、参与人员疏散、应急保障和环境监测等工作的责任人和工作任务。

应急终止：结合企业的实际，明确应急终止责任人、终止的条件和应急终止的程序；同时在明确应急状态终止后，应继续进行环境跟踪监测和评估。企业应急终止的同时预警自动解除。通常企业可以从以下几个方面明确终止条件：（1）事故现场得到控制，事故条件得到消除；（2）污染源的泄漏或释放已得到完全控制；（3）事件已造成的危害已彻底消除，无继发可能；（4）事故现场的各种专业应急处置行动无继续的必要；（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理并且尽可能低的水平；（6）根据环境应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令。

后期处置：企业要明确突发环境事件后期处置各项工作的责任人、具体任务和工作要求等。（1）事后恢复明确事后恢复的责任人、程序、时限和内容等，通常包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施设备的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等。（2）现场保护：明确现场保护的责任人、程序、时限和内容等。通常企业进行现场保护应做到：①设置内部警戒线，以保护现场和维护现场秩序；②保护事件现场被破坏的设备部件、碎片、残留物等及其位置；③在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；④对搜集到的物件应保持原样，不得冲洗擦拭。（3）现场清消与恢复：明确现场清消与恢复的责任人、程序、时限和内容等。通常现场清消与恢复工作应明确应急过程中造成环境污染物产生的环节及根据污染物的特征类型与事件造成的影响程度提出相应的清消和恢复方法，并注意明确清消废水的排水路径与最终处理处置情况。（4）污染物跟踪与评估：明确污染物跟踪与评估的责任人、程序、时限和内容等。通常企业协助政府部门或委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司对污染状况进行跟踪调查，根据水体及大气进行有计划的监测，及时记录监测数据，对监测情况进行反馈。具体监测点位视企业发生突发环境种类及程度进行设置。同时根据监测数据和其他数据可编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。（5）环境恢复计划：明确环境恢复计划的责任人、程序、时限和内容等。根据环境恢复工作的各项内容，科学、合理的安排计划，以便有步骤及针对性的进行每一项工作，保证环境恢复工作顺利完成。（6）善后处置：企业要明确对应急处置结束后现场遗留污染物进行后续处理措施，对应急仪器设备进行维护、保养，对应急物资进行补充更新，恢复企业设备（施）的正常运转，逐步恢复企业的正常生产秩序的责任人和时限要求；配合地方政府及其环境保护等相关部门开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理、环境修复和生态恢复等工作的责任人和主要内容。（8）评估与总结：企业要明确组织有关专家对突发环境事件应急响应过程进行评估、配合地方政府开展评估、编制应急总结报告、提出修订预案的建议的责任人和具体工作内容。明确总结与评估的主要事项与内容，并形成文档，经过会议学习与讨论后进行发布。主要可包括事件调查分析、风险防范措施与应急准备的评估、应急过程、事件的影响等几方面内容。事件结束后，组织人员对事件进行调查与评估，可从管理防范措施、工程防范措施等方面提出企业防范措施完善建议。（9）应急改进建议：应急改进建议应包括整个应急机制中各项工作改进建议，具体包括预警程序、上报程序、应急响应、物资配备及人员安排等方面的改进建议，并进一步完善应急预案内容。

应急保障措施：明确应急预案的应急资源、应急通讯、应急技术、人力资源、财力、物资以及其他重要设施的保障措施。（1）应急资源：针对应急资源调查，制定应急资源建设及储备目标，落实主体责任，明确应急专项经费来源，确定外部依托机构。落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施。建立健全以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。（2）应急通讯：明确与应急工作相关的单位和人员联系方式及方法，并提供备用方案。建立健全应急通讯系统与配套设施，确保应急状态下信息通畅。（3）应急技术：阐述应急处置技术手段、技术机构等内容。（4）其他保障：根据应急工作需求，确定其他相关保障措施（交通运输、治安、医疗、后勤、体制机制、对外信息发布保障等）。

预案管理：（1）预案培训：明确本企业开展的预案培训计划、方式和要求。如果预案涉及相关方，应明确宣传、告知等工作。企业应通过编发培训材料等方式，对与应急预案实施密切相关的组织和人员开展应急预案培训，制作通俗易懂、好记管用的宣传普及材料，向企业员工及周边公众免费发放。（2）预案演练：明确应急演练的方式、频次等内容，制定企业预案演练的具体计划，并组织策划和实施，适时组织有关企业和专家对应急演练进行观摩和交流，演练结束后做好总结。企业应当建立应急演练制度，坚持每年至少开展一次演练，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。要对演练的执行情况，预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性进行评估，根据评估结果及时修订预案。（3）预案修订：明确应急预案修订、变更、改进的基本要求及时限，以及采取的方式等内容。（4）预案备案：明确预案备案的方式、审核要求、报备部门等内容。

# 6.7清洁生产与循环经济

### 6.7.1清洁生产的内容

清洁生产是将污染预防的方针持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少对人类的危害。因此，将清洁生产纳入环境影响评价工作中，使环境影响评价内容更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

清洁生产追求的目标是在生产过程、产品的设计和开发以及服务过程中，充分提高效率，减少污染物的产生，从而达到环境效益和经济效益双赢，那些落后的技术工艺，陈旧的设备因不符合清洁生产的要求而被否定。

《中华人民共和国清洁生产促进法》中第二条明确规定：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术和设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者消除对人类健康和环境的危害。第十八条规定：“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少和清洁生产技术、工艺和设备。”

国家环境保护总局环控[1997]0232号 “关于推行清洁生产若干意见”中，明确提出建设项目的环境评价应包括清洁生产的内容；对于使用限期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其立项，环境影响评价报告书所提出的清洁生产措施要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。

根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号），“（十五）促进垃圾资源化利用。县级以上城市（含县城）要建立健全垃圾收集系统，全面推进城市生活垃圾分类体系建设，充分回收垃圾中的废旧资源，鼓励垃圾焚烧发电和供热、填埋气体发电，积极推进城乡垃圾无害化处理，实现垃圾资源化、减量化和无害化。”

### 6.7.2清洁生产工艺分析

本项目所用的原材料主要来自五常市的生活垃圾、一般工业固体废物，产品是清洁的二次能源，利用垃圾焚烧发电技术，能够确保垃圾的“无害化、减量化、资源化”处置，有效减少80%以上的垃圾填埋量。本项目特点是变垃圾为电能，生产出清洁的电能，是国家提倡的，因此，符合我国的产业政策。能源是制约我国国民经济发展一个重要因素，节约能源是国家的一项政策，垃圾焚烧发电厂是一次能源的消耗大户，因此提高电厂热效率，加强节能措施，降低能源消耗，既利国利民，也直接关系到垃圾焚烧发电厂本身的经济效益。因此，本项目符合清洁生产的要求，也符合国家产业政策。

从可持续发展的角度出发，本项目的生产过程应该采用一个以节约资源、节能、降耗、减污为主的清洁生产模式，对所产生的污染物，尽量在本厂内循环利用、综合利用，并配合采用末端治理措施，进一步减少污染物的外排总量，达到保护环境的最终目的。

本项目应该从燃料选用到产品（电）出厂的全过程中全面贯彻清洁生产原则，充分考虑燃料的分选（选用生活垃圾并进行分选出金属回收）、燃料的运输（封闭运输）及贮存（封闭卸料大厅）、采用的燃烧技术；对所产生的炉渣运送至哈尔滨威士清环保科技有限公司综合利用，飞灰在厂内螯合后，经检测符合要求，送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。

6.7.3.1烟气净化系统选择

目前垃圾焚烧产生烟气处理系统主要有4种组合，4种组合系统的综合性能比较见表6.7-1。

表6.7-1  烟气处理系统综合性能比较表

| 项目 | 湿式吸收塔 加静电（滤袋）除尘器 | 半干吸收塔加布袋除尘器 | 半干式吸收塔 加静电除尘器 | 干式吸收塔 加静电（滤袋）除尘器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物排放浓度mg/m3 | 25 | ＜20 | ＜50 | ＜30 |
| NOx排放浓度mg/m3 | ＜60 | ＜200 | ＜250 | ＜300 |
| SO2排放浓度mg/m3 | ＜50 | ＜80 | ＜100 | ＜200 |
| HCL排放浓度mg/m3 | ＜30 | ＜30 | ＜60 | ＜80 |
| 重金属、二噁英类脱除效果 | 佳 | 佳 | 差 | 差 |
| 污水及废水排放 | 多 | 无 | 无 | 无 |
| 排灰量 | 少 | 中 | 中 | 多 |
| 初次投资 | 高 | 中 | 中 | 较低 |
| 年运行费用 | 高 | 中 | 较低 | 较低 |

综合上表，本项目采用半干法加布袋除尘较之其它系统的处理效果较好，而且本项目在半干反应塔与布袋除尘器之间增加喷入碳酸氢钠粉和活性炭粉，对烟气中酸性气体、重金属和二噁英的去除效果更佳，同时采用了SNCR脱硝，有效控制NOx的排放。

6.7.3.2飞灰处理工艺分析

垃圾焚烧飞灰由于含有大量二噁英类和重金属，必须稳定化后填埋。目前常用的垃圾焚烧飞灰稳定化技术主要有三种，即水泥稳定化、无机药剂稳定化和有机螯合稳定化。三种技术的比选见表6.7-2。

表6.7-2 飞灰稳定化技术比选

| 项目 | 水泥稳定化 | 无机药剂稳定化 | 有机螯合稳定化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要机理 | 稀释、水合反应，物理稳定化 | 形成无机沉淀物 | 螯合反应，形成稳定螯合物 |
| 投料 | 水和水泥 | 水和无机物（硫盐、磷酸盐等） | 水和螯合剂（二硫代胺基甲酸盐） |
| 优缺点 | 飞灰稳定化后增容大，稳定化效果不稳定，成本低 | 稳定化后增容小，稳定化效果好，但是在填埋场环境下易分解形成二次污染，成本一般 | 稳定化后增容小，稳定化效果好，能应对填埋厂常年酸性、过流环境体系，成本高 |
| 运行业绩 | 最多 | 少 | 较少 |

因此，通过综合比选，本工程选择稳定化效果最好的有机螯合稳定化技术。

6.7.3.3节能降耗措施

本项目建成投产后，日处理生活垃圾、一般工业固废共600t。每年通过垃圾焚烧处理的余热发电，年发电5983万kW·h。不仅有效地减少了垃圾容量，节省了垃圾填埋场占地面积，还对垃圾余热进行了回收综合利用。

由此可见，采用生活垃圾、一般工业固废焚烧发电，对能源的回收利用效益是非常显著的。

6.3.3.4自动控制系统

本项目采用国际先进水平的DCS自动控制系统，在集中控制室内，以彩色LCD/键盘作为主要监视和控制手段，实现整个垃圾电站，包括一台机械炉排型垃圾焚烧炉，一台汽轮发电机组及各种辅助系统及辅助设备的监视和控制，完成数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）及连锁保护等功能。

6.7.3.5环境管理

本项目实施精细化运行管理。加强对垃圾焚烧过程中烟气污染物、恶臭、飞灰、渗滤液的产生和排放情况监管，控制二次污染。落实运行管理责任制度和应急管理预案，明确突发状况上报和处理程序，有效应对各种突发事件。加强设备寿命期管理，推行完好率、合格率与投入率等指标管理，推进节能减排与能源效率管理，达到适宜的水利用率、厂用电率、物料消耗量和能源效率，有效实现碳减排。

本项目通过在线工况监测设备严格控制燃烧室内焚烧烟气的温度、停留时间与气流扰动工况，设置活性炭粉等吸附剂喷入装置，有效去除烟气中的污染物。保证设施达标排放。

6.7.3.6清洁生产结论

建设项目采用炉排炉焚烧生活垃圾、一般工业固废，设备安全系数较高，设备制造和运行成本较低；操作实现全部机械化、自动化；对国内垃圾的适应性强，在能耗、污染物控制和排放等方面达到国内先进水平，本项目符合垃圾无害化、减量化、资源化的要求，同时实现社会效益、经济效益、环境效益。本项目符合清洁生产的要求。

# 6.8施工期污染防治措施

### 6.8.1施工期大气污染防治措施

建筑材料加盖苫布或封闭存放。运输水泥、白灰、珍珠岩粉等粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。加强施工管理，洒水降尘。

### 6.8.2施工期水污染防治措施

①施工期废水主要为施工人员生活污水和生产废水。施工期生产废水设沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘。

②生活污水经市政管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂。

### 6.8.3施工期噪声污染防治措施

①严格控制作业时间，禁止夜间施工。

②运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛和乱轰油门、装卸材料要做到轻拿轻放，运输车辆限速禁鸣。

③尽量选用低噪声设备，加强各种机械设备的维修保养，缩短维修保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放。减少噪声对周围环境的干扰。

### 6.8.4施工期固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工弃土及施工人员产生的少量生活垃圾。

（1）施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，运出废物使用苫布遮盖，不得沿街洒落泥土，并按照市政部门批准的地点倾倒。

（2）施工人员产生的生活垃圾量较少，设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运处理，不得随意丢弃。

# 6.9环境保护验收一览表

本工程建成后，其环保设施竣工验收内容详见表6.9-1。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本项目建成投产运营后，建设单位应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收。

表6.9-1  本项目环保设施竣工验收一览表

| 项目 |  | 环保设施名称 | 数量 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧炉废气 | SNCR脱硝 | 1套 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB18485-2014）及修改单 |
|  |  | 半干式脱酸系统 | 1套 |  |
|  |  | 干式脱酸系统 | 1套 |  |
|  |  | 活性炭喷射系统 | 1套 |  |
|  |  | 布袋除尘器 | 1套 |  |
|  | 备用2.1MW燃油锅炉 | 烟气通过1根20m高烟囱排放 | 1套 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 垃圾恶臭 | 垃圾除臭装置 | 1套 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求 |
|  | 活性炭仓、消石灰仓、飞灰仓、生石灰仓、稳定化工段 | 布袋除尘器 | 5套 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厌氧沼气 | 火炬 | 1套 | - |
|  | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气 | 储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（严格50%）及无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水 | 渗滤液处理站 | 1座 | 《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024） |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  | 部分冷却塔排污水、化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水等 | - | - |  |
| 噪声 | 发电机组、鼓引风机、各类泵体、空压机、锅炉排汽 | 采取厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护等措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 固体废物 | 炉渣 | 除渣系统 | 1套 | 全部外运综合利用 |
|  | 除臭装置废活性炭、渗滤液处理站污泥、生活垃圾、化学水处理系统废膜 | 除臭装置废活性炭厂内焚烧处理；渗滤液处理站污泥厂内焚烧处理、生活垃圾厂内焚烧处理；化学水处理系统废膜由生产厂家回收 | - | 处置率100% |

续表6.9-1  本项目环保设施竣工验收一览表

| 固体废物 | 飞灰 | 稳定化系统 | 1套 | 稳定化后送至厂区内飞灰填埋场填埋处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 飞灰仓 | 1座 | 飞灰由气力输送至灰库暂存 |
|  | 危险废物（除尘器废布袋、废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、有机废气处理装置废活性炭、农药残液） | 危险废物贮存库 | 1间 | 委托有资质单位处置 |
| 其它 | 垃圾池、卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池、地磅间、水泵房、冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间、厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统的防渗系统 |  | / | 重点防渗区：主要包括垃圾池、卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、飞灰稳定化间、飞灰螯合物暂存间、危险废物贮存库、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池。其中垃圾池、垃圾卸料大厅、渗滤液收集池、渗滤液处理站内各处理池（含调节池）、事故池、渗滤液输送管线、柴油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池，防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，飞灰螯合物暂存间、飞灰稳定化间、危险废物贮存库、农药包装废弃物暂存间、医疗终端垃圾暂存间的防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般防渗区：主要包括地磅间和水泵房及冷却塔、消防及工业水池、渗滤液处理站综合设备间，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。简单防渗区：厂区道路、办公区电力系统、自动控制系统等，进行地表硬化处理。防渗性能应不大于1×10-6cm/s。 |
|  | 烟气在线监测系统、焚烧工况在线监测系统 |  | 1套 | 烟囱上安装在线烟气监测仪，能对HCl、CO、O2、SO2、NOx、烟尘、温度、流速、焚烧炉运行工况实施实时监测，信号送控制室和现场显示。 |
|  | 地下水监测井 |  | 3个 | 监测地下水环境质量 |
|  | 危险废物贮存库重点防渗；地下双层柴油储罐设置175.56m3围堰、氨水储罐设置84m3围堰；设置189.88m3初期雨水收集池、513m3事故水池；修订环境风险应急预案 |  |  |  |

# 6.10环保投资

本工程总投资38万元，其中环保投资13万元，占总投资的比例为34.21%。环保投资估算见表6.10-1。

表6.10-1  环保投资估算表

| 序号 | 项目 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工边界设置围挡、洒水降尘 | 0.3 | 技改新增 |
|  | 废水 | 临时沉沙池 | 0.2 | 技改新增 |
|  | 噪声 | 施工机械维护和维修 | 0.3 | 技改新增 |
|  | 固废 | 施工垃圾外运 | 0.2 | 技改新增 |
| 运营期 | 废气治理 | 焚烧炉烟气治理 （SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘） | / | 依托现有 |
|  |  | 臭气治理 | / | 依托现有 |
|  |  | 活性炭储仓、石灰储仓、飞灰仓等除尘装置 | / | 依托现有 |
|  |  | 烟气在线监测系统、运行工况监测系统 | / | 依托现有 |
|  |  | 燃油供暖锅炉20m高烟囱 | 2 | 技改新增 |
|  |  | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间设置二级活性炭吸附装置及15m高排气筒 | 5 | 技改新增 |
|  | 废水治理 | 渗滤液处理站 | / | 依托现有 |
|  |  | 垃圾渗滤液输送系统 | / | 依托现有 |
|  |  | 事故水池 | / | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水收集池 | / | 依托现有 |
|  | 地下水污染防治 | 防渗处理 | / | 依托现有 |
|  |  | 地下水监测井 | / | 依托现有 |
|  | 噪声治理 | 噪声治理 | / | 依托现有 |
|  | 固废处置 | 灰渣处理（飞灰稳定化系统） | / | 依托现有 |
|  |  | 飞灰螯合物暂存间 | / | 依托现有 |
|  |  | 危险废物贮存库 | / | 依托现有 |
|  |  | 危废处置 | 2.0 | 技改新增 |
|  | 运营期环境管理、设施运行维护费用、监测费用 |  | 8.0 | 技改新增 |
| 合计 |  |  | 13 |  |
| 总投资 |  |  | 38 |  |
| 环保投资比例% |  |  | 34.21 |  |

# 7环境经济损益分析

本次评价参照《中华人民共和国环境保护税法》，对本项目环境影响经济损益进行简要分析。

根据《中华人民共和国环境保护税法》第十二条，依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的暂予免征环境保护税。本项目为生活垃圾集中处理场，故本项目免征环境保护税。

# 8环境管理与监测计划

# 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理的目的和意义

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 8.1.2环境管理机构及职责

8.1.2.1环境管理机构

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有中华人民共和国生态环境部、黑龙江省生态环境厅、地市生态环境局等；企业内部环境管理机构是指企业所建立的环境保护管理体系。

企业内部环境管理科室作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行企业总经理领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，企业内部环境保护管理体系为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.2.2环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家及地方环境保护的有关方针、政策、法规等。

（2）结合本企业工程及排污特点，制定企业的环境管理计划和环境监测计划，并监督落实。

（3）审定、落实并督促实施的污染治理方案，监督企业污染治理资金的落实和使用情况。负责全厂及公司的环境管理、污染源监测及各项环保设施的正常运行的监督管理工作。

（4）组织制定本企业环境管理办法和企业的污染事故的应急措施，预防或减缓对周围环境的污染。

（5）协同上级环境管理部门检查本企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对厂内污染情况进行分析总结，为环保设施的更新改造提供可靠依据。

（6）组织宣传教育，与本单位的有关部门一起对全厂职工大力普及环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。

（7）宣传清洁生产思想，协同生产技术部门对现有生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

（8）建立全厂污染源、污染物治理、排放浓度及总量等数据库。编制企业污染源监测的月报表、年报表及环境管理质量报告。

8.1.2.3 环境管理要求

1、施工期环境管理应做好以下工作：

（1）施工作业场地应采取定时洒水降尘措施，料场和贮料场采用遮盖或洒水以防止扬尘污染，运送建筑材料的卡车加盖苫布，以减少抛洒。

（2）施工营地需设置沉淀池，以方便施工污水集中收集，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。

（3）尽量采用低噪声机械，夜间严禁施工。

（4）建筑垃圾及时清运，不能长期堆存，做到日产日清，车辆用苫布遮盖，防止沿途洒落。生活垃圾由环卫部门统一清运。

2、运行期环境管理应做好以下工作：

（1）加强对固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险废物的收集、储存、运输等环节的管理。

（2）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（3）针对各工序建立污染源档案管理制度，具体包括以下内容：

①生产原理及操作步骤，操作条件；

②污染源的产生节点、种类、产生量及对应的产生方式、时间、具体的污染物成分及含量等内容；

③污染源治理措施、设计参数、运行条件，处理效率、排放方式；

④各治理措施的运行成本记录；二次污染的产生情况及去向（包括处理协议、资质证明、转移联单等材料）等；

⑤治理措施的维修记录，不良运行记录及造成的原因；

⑥各污染源的例行监测、验收监测等监测数据；

⑦各污染源及治理措施的风险事故、影响范围及应急措施、预案的落实情况，事故总结和后处理结果等内容。

（4）按照“三同时”的要求落实各污染防治措施，并定期进行维护，确保各项污染防治设施的正常运行和达标排放，防止发生污染防治设施的事故性排放。

（5）加强本项目的环境管理和环境监测。按报告书的要求认真落实环境监测计划。

（6）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督、检查和排污申报等各项工作。

### 8.1.3环境管理制度

（1）排污许可制度

根据《排污许可管理办法》及《排污许可管理条例》，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。

（2）报告制度

此外，企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《中华人民共和国环境保护法》《环评法》等要求，报请有审批权限的环保部门审批，经审批同意后方可实施。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

企业必须确保污染治理设施长期、稳定、有效运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。企业应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台帐的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料、燃料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。对活性炭、脱酸剂喷入量、焚烧飞灰稳定化剂等烟气净化用消耗性物资、材料实施计量并计入台账。

### 8.1.4建立污染物排放许可证制度和排污申报登记制度

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中相关内容：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书(表)的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

# 8.2污染物排放清单

### 8.2.1污染物排放清单

本项目污染物排放情况清单见表8.2-1。

表8.2-1  本项目污染物排放清单一览表

| 种类 | 污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 排污口信息 |  |  |  | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放形式 | 数量 | 高度 | 位置 | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 标准名称 |
| 废气 | 焚烧炉 | 颗粒物 | SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘 | 有组织 | 1 | 80m | 焚烧 车间 | 8.58 | 0.869 | 6.95 | 30/20 | / | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单（2017年）（1小时均值/ 24小时均值） |
|  |  | CO |  |  |  |  |  | 9.88 | 1.0 | 8.0 | 100/80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  | 167.68 | 16.98 | 135.84 | 300/250 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  | 75.49 | 7.64 | 61.15 | 100/80 | / |  |
|  |  | HCl |  |  |  |  |  | 39.4 | 3.99 | 31.92 | 60/50 | / |  |
|  |  | 汞 |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.001 | 0.008 | 0.05（测定均值） | / |  |
|  |  | 镉 |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.0005 | 0.004 | 0.1（测定均值） | / |  |
|  |  | 铅 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.002 | 0.016 | 1.0（测定均值） | / |  |
|  |  | 砷 |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.0002 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 锰 |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.002 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 二噁英类 |  |  |  |  |  | 0.05ngTEQ/m3 | 0.0047mg/h | 0.037g/a | 0.1ngTEQ/m3 | / |  |
|  | 备用2.1MW燃油锅炉 | 颗粒物 | 烟气通过1根20m高烟囱排放 | 有组织 | 1 | 22m | 锅炉房 | 14.6 | 0.0005 | 0.002 | 30 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  | NOX |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.00002 | 0.00007 | 200 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  | 170.2 | 0.006 | 0.022 | 250 | / |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |  |  |  | / | / | / | 1级 | / |  |
|  | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间排气筒 | 非甲烷总烃 | 车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放 | 有组织 | 1 | 15m | 医疗终端垃圾、农药包装废弃物暂存间 | 83.2 | 0.42 | 3.3 | 120 | 5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（严格50%）及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | / |  | / | 0.1 | 0.75 | 4.0 | / |  |
|  | 垃圾池 | NH3 | 密闭结构，垃圾池保持微负压状态，由一次风机抽出送焚烧炉燃烧 | 无组织 | / | / | 垃圾池 | / | 0.11 | 0.88 | 1.5 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 |
|  |  | H2S |  |  |  |  |  | / | 0.006 | 0.048 | 0.06 | / |  |

续表8.2-1  本项目污染物排放清单一览表

| 废气 | 烟气净化间 | 颗粒物 | 在物料仓顶分别设一台袋式除尘器。进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境 | 无组织 | / | / | 烟气净化间 | / | 0.0002 | 0.002 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | / | 无组织 | / | / | 柴油储罐 | / | 0.0018 | 0.016 | 4.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 稳定化车间 | 颗粒物 | 飞灰螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器 | 无组织 | / | / | 稳定化车间 | / | 0.007 | 0.06 | 1.0 | / |  |
|  | 渗滤液处理站 | NH3 | 密闭结构，垃圾池保持微负压状态，由一次风机抽出送焚烧炉燃烧 | 无组织 | / | / | 渗滤液处理站 | / | 0.0052 | 0.042 | 1.5 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准 |
|  |  | H2S |  |  |  |  |  | / | 0.00014 | 0.0011 | 0.06 | / |  |
| 废水 | 渗滤液（垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗水、初期雨水、化验室废水） | COD | 排污渗滤液处理站，工艺为预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜，处理规模150t/d | 处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备 |  |  |  | / |  |  | 15mg/L | / | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）间冷开式循环冷却水补充水标准 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.49mg/L | / |  |

续表8.2-1  本项目污染物排放清单一览表

| 废水 | 一般生产废水（包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水）、生活污水 | COD | 生活污水、化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水 | 经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂 | 13mg/L | / | 12.31 | 350mg/L | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.171mg/L | / | 0.88 | 25mg/L | / |  |
| 噪声 | 各类泵、风机等设备 | 噪声 | 采取厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护等措施 | 厂界 | 昼间<60 dB(A) 夜间<50 dB(A) |  |  | 昼间60 dB(A) 夜间50dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 固废 | 稳定化飞灰 |  | 卫生填埋场处置 | / | / |  |  | / |  | / |
|  | 炉渣 |  | 外售综合利用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废变压器油 |  | 委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘器废布袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渗滤液处理站废过滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油漆及油漆桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室废液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机废气处理装置废活性炭 |  | 委托有资质单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农药残液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾、除臭装置废活性炭、渗滤液处理站污泥 |  | 入焚烧炉焚烧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学水处理系统废膜 |  | 生产厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.2.2总量控制

（1）总量控制意义

实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构的调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地协调经济发展与环境保护之间的关系，推动可持续发展战略的实行。

本项目属技改项目，总量控制应以哈尔滨市总量控制规划为目标，将本项目投产后排放的污染物总量纳入其总量控制规划中，通过区域调整平衡，实现哈尔滨市污染物排放总量控制的目标。

（2）污染物排放总量控制因子

根据本项目排污特征及总量控制因子要求，确定本项目污染物排放总量控制因子如下：

废气：颗粒物、SO2、NOx。废水：COD、氨氮。

（3）污染物排放总量控制指标

焚烧炉废气：

根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ819—2018），进行本项目污染物排放总量控制指标的核算。

本项目无规定的基准排气量，根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019），废气许可排放量计算方法见下图。

废气许可排放量计算参数见表8.2-2。

表8.2-2  本项目废气许可排放量计算参数表

| 类别 | 排放口 | 项目 | V 标杆干烟气量 （m3/h） | ρi 污染物许可排放浓度限值（mg/m3） | φ(O2) 烟气氧含量（%） | R 装置设计年生产时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焚烧炉 | 颗粒物 | 101262.93 | 20 | 8 | 8000 |
|  |  | SO2 |  | 80 |  |  |
|  |  | NOx |  | 250 |  |  |

经计算，本项目焚烧炉废气总量控制指标为：颗粒物21.0627t/a，SO284.2508t/a，NOx263.2836t/a。

废水：

本项目主厂房地面清洁废水、化学水处理系统反冲洗水、循环冷却水系统排污水、生活污水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，废水总排放量为35183t/a，接管标准为COD350mg/L、氨氮25mg/L，则水污染物总量为COD12.31t/a、氨氮0.88t/a。

表8.2-3  本项目总量控制指标

| 类别 | 项目 | 总量指标t/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 21.0627 |
|  | SO2 | 84.2508 |
|  | NOx | 263.2836 |
| 废水 | COD | 12.31 |
|  | 氨氮 | 0.88 |

（4）总量平衡方案

根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）：

“四、指标审核（二）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。”

哈尔滨市为环境空气质量不达标区，不达标因子包含细颗粒物、PM10，因此需实行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物2倍削减替代。本项目技改后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核定排放量不新增，故无需进行削减替代。因此，项目符合《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）的要求。

### 8.2.3项目污染物排放“三本账”分析

本项目污染物排放“三本账”一览表见表8.2-4。

表8-2-4  本项目污染物排放“三本账”一览表（单位t/a）

| 污染物 | 现有工程 |  | 本工程 |  | 总体工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际排放量 | 核定排放量 | 预测排放量 | 核定排放量 | “以新带老”削减量 | 核定排放量 | 核定排放增减量 |
| 颗粒物 | 1.387527 | 22.14 | 7.012 | 21.0627 | 22.14 | 21.0627 | -1.0773 |
| SO2 | 16.086459 | 88.57 | 61.15 | 84.2508 | 88.57 | 84.2508 | -4.3192 |
| NOx | 56.118126 | 276.79 | 135.84 | 263.2836 | 276.79 | 263.2836 | -13.5064 |

# 8.3环境监测

### 8.3.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 8.3.2施工期环境监理内容

施工期环境监理内容见表8.3-1。

表8.3-1 施工期环境监理内容

| 监理项目 | 技术要求 | 实施机构 | 监控机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护 与水土保持 | （1）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整 （2）在主体工程完成后及时对厂区进行绿化 （3）教育施工人员爱护附近农田，保护施工场地周围的生态环境 | 承包商 | 当地生态环境主管部门 |
| 噪声污染 | （1）尽量采样低噪声机械 （2）夜间严禁施工 |  |  |
| 环境空气 污染 | （1）施工边界外200m范围内不得有居住区、学校等 （2）施工作业场地应采取定时洒水降尘措施 （3）料场和贮料场采用遮盖或洒水以防止扬尘污染，运送建筑材料的卡车加盖棚布，以减少抛洒 |  |  |
| 地表水 污染 | （1）施工营地及施工管理区需设置生活垃圾集中堆放场地，以使生活垃圾集中处理 （2）加强施工人员环境意识教育，严禁将废油、施工垃圾抛入地表水体 |  |  |

### 8.3.3运营期监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单和《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）等要求，结合项目实际情况制定监测方案。

（1）污染源监测

生产运行期污染源监测计划见表8.3-2。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

（2）在线监测

废气在线监测，应根据原国家环境保护部颁发的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》的要求，固定污染源烟气CEMS应安装在能够可靠连续监测固定污染源烟气排放状况的有代表性的位置上；监测孔设置、监测采样方法可按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；数据采集和控制按照《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》（HJ212-2017）执行。在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。在线监测位置和监测因子见表8.3-2。

生活垃圾焚烧厂应设置焚烧炉运行工况在线监测装置，监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环境保护部门联网。焚烧炉运行工况在线监测指标包括烟气中一氧化碳浓度和炉膛内焚烧温度及含氧量。

生活垃圾焚烧厂烟气在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环保行政主管部门联网。烟气在线监测指标应至少包括烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢。

（3）环境质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 9.3 环境质量监测计划要求，项目排放大气污染物 Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子，生产运行期环境质量监测计划见表8.3-2。委托有监测资质的单位进行监测。

表8.3-2  本项目监测计划

| 项目 | 分类 |  |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉技术性能 | 运行 工况 |  | 在线监测 | 炉内 | 焚烧运行工况：炉内一氧化碳浓度、炉膛内焚烧温度 | 在线监测，与环保部门联网 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单 |
|  | 炉渣 |  | 取样监测 | 渣坑 | 热灼减率 | 1次/周 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单 |
| 废 气 | 污 染 源 | 有 组 织 | 在线监测 | 焚烧炉烟囱 | 烟气量、烟气流速、烟温、一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢 | 在线监测，与环保部门联网，每季度比对一次 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单 |
|  |  |  | 取样监测 | 焚烧炉烟囱 | 重金属(Hg、Cd+TI、Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni) | 1次/月 |  |
|  |  |  |  |  | 二噁英 | 1次/年 |  |
|  |  | 有 组 织 | 取样监测 | 备用燃油供暖锅炉烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 1次/月（备用，焚烧炉正常使用时，不进行监测） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  |  |  | 垃圾池臭气排气筒 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/季（备用，焚烧炉正常使用时，不进行监测） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 |
|  |  | 有 组 织 | 取样监测 | 医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（严格50%） |
|  |  | 无 组 织 | 取样监测 | 厂界 | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/季 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内无组织排放限值 |

续表8.3-2  本项目监测计划

| 废 水 | 污染源 | 取样监测 | 厂区排放口 | pH、流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量、动植物油、石油类 | 1次/季 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂进水指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 渗滤液处理系统废水总排口 | 总汞、总砷、总镉、总铬、总铅、六价铬 | 1次/季 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2限值要求 |
|  |  |  | 雨水排放口 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 1次/月 | - |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 厂界 | 等效A声级（Leq（A））昼、夜 | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 地下水 | 环境 质量 | 取样监测 | 焚烧厂3眼监测井，包括本底监测井、扩散监测井、下游监测井，详见地下水评价部分 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群，同时监测地下水水位 | 1次/年 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| 废气 | 环境 质量 | 取样监测 | 平安村 | 非甲烷总烃、TSP、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、汞、镉、砷、H2S、NH3 | 1次/年 | 《大气污染物综合排放标准详解》、《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 土壤 | 环境 质量 | 取样监测 | 厂区内（127°13′41.96″，44°45′12.32″） | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、二噁英 | 1次/年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
|  |  |  | 焚烧发电厂区下风向耕地（127°13.884′，44°45.301′） | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、二噁英 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)筛选值 |

注：雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测，如监测1年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时按日开展监测。

### 8.3.4监测数据的管理与公开

每次监测工作结束后，建设单位应做好数据记录、归档。企业编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a） 监测方案的调整变化情况及变更原因；

b） 企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c） 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d） 自行监测开展的其他情况说明；

e） 排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向生态环境主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和生态环境主管部门等有关部门报告。

设立厂区电子显示板，公开常规污染物（氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、颗粒物、氯化氢）日均值，炉膛温度曲线，通过企业网站等途径公开企业自行监测信息。

实施自动连续监测的，其监测系统要与当地生态环境主管部门联网。污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地生态环境主管部门。所有监测数据一律归档保存。

对垃圾焚烧炉运行工艺参数实施电脑控制自动化调节，保证设施的主要工艺参数能在规定的范围内自动调整，取得最佳的处置效果。

### 8.3.5监测方式与方法

（1）焚烧炉烟气采用连续在线监测系统监测烟气污染物，并与生态环境主管部门联网。

（2）环境监测应采用国家规定的监测分析方法进行，统计和保管监测数据，如遇异常情况应及时处理，确保全厂所排的各项污染物符合本报告所提的排放标准，定期向上级主管部门上报本单位的环境污染情况报表。

（3）本项目单位无法完成的监测项目需委托有相关资质单位进行监测。

本项目将配备必要的环保监测仪器设备，监测仪器设备的设置可咨询当地环境监测部门。

# 8.4污染物排放口（源）挂牌标识

本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，详见图8.4-1。

图8.4-1 排污口图形标志示例

# 9环境影响评价结论

# 9.1项目概况

本次技改依托现有的焚烧发电厂（日焚烧生活垃圾600t），拟利用空余的焚烧能力缺口。掺烧后处置规模为生活垃圾480t/d、污泥21t/d（含水率60%），掺烧比例3.5%，满足《生活垃圾焚烧炉协同处置污泥技术规范》（T/ACEF 067-2023）表1中“入炉污泥含水率55~65%，掺烧比≤7%”的要求。一般工业固废（如纺织类废料、鞋厂及服装厂边角料、废皮革制品、废木制品、橡塑类废料、纸制品废料等）44.4t/d，掺烧比例7.4%、烟草废料15.6t/d，掺烧比例2.6%、医疗终端垃圾33t/d，掺烧比例5.5%、农药包装废弃物6t/d，掺烧比例1%。掺烧后焚烧炉的处理量保持不变，发电量不增加。

# 9.2符合性分析

本项目为生活垃圾焚烧炉掺烧一般工业固体废物、医疗终端垃圾（豁免）、农药包装废弃物（豁免）项目，本项目符合土地利用规划，符合《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）》修编及其规划环评和审查意见，符合《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）等相关政策规范要求。

本次技改项目属于生活垃圾掺烧一般工业固废项目。根据《产业结构调整指导目录（2024》，本项目属于“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“3、城镇污水垃圾处理：……城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程……污水处理厂污泥协同处置工程”，本项目符合国家产业政策要求。

# 9.3环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年有效监测天数366天，优良天数312天，达标率85.2%，其中优158天，同比增加12天；良154天，同比减少4天。超标天数54天，其中轻度污染32天，同比减少12天；中度污染12天，同比增加6天；重度污染8天，同比增加1天；严重污染2天，同比减少2天。哈尔滨市2024年度空气质量综合指数3.94。

评价区环境空气质量SO2、NO2年平均浓度值、CO-95per24小时平均浓度、O3-90per8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。PM2.5、PM10评价超标，其他均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。本项目所在区域为不达标区。

根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，2024年吉林市PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为34μg/m3、51μg/m3、9μg/m3、22μg/m3，CO日均浓度为1200μg/m3，O3日最大8h平均浓度为135μg/m3，除PM2.5外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，由此判断吉林市为不达标区。

根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，2024年长春市空气环境质量中PM10、二氧化氮和二氧化硫的年平均浓度均符合国家年平均二级标准的要求：一氧化碳的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；臭氧的年日最大8小时平均第 90百分位数符合日最大8小时平均二级标准。PM2.5评价超标。属于环境空气质量不达标区。

本项目所在区域属于不达标区。由监测报告可知，项目所在区域各监测点位TSP、Pb浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；Hg、Cd、As浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中附录A二级标准要求，NH3、H2S、HCl、Mn（锰）浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。二噁英浓度未超过日本年均浓度标准。

（2）地表水环境质量现状

本项目纳污水体为拉林河，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，位于长胜橡胶坝至兴盛乡河段，兴盛乡断面规划水体类别为III类，现状断面水质类别为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体。

（3）地下水环境质量现状

本项目地下水环境现状监测结果中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。除铁、锰外各指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，铁、锰超标为原生地质条件导致。

（4）声环境质量现状

根据现状监测结果，厂界噪声值昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）土壤现状

本项目所在区域周围农用地监测点土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他农用地中的土壤污染风险筛选值要求，其余用地监测点满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类、第二类用地土壤污染风险筛选值要求。

# 9.4污染防治措施

### 9.4.1大气污染防治措施

（1）有组织废气

本项目技改后焚烧炉不新增大气污染物种类。本项目特征废气为焚烧烟气，主要污染物有烟尘（颗粒物）、酸性气体（HCl、HF、SO2等）、重金属（Hg、Pb、Cr等）和有机毒性污染物二噁英类物质等。依托现有烟气处理措施，工艺为“SNCR脱硝+半干法（石灰浆液）脱酸+干法（消石灰干粉）脱酸+活性炭吸附+布袋除尘”经1根80m高烟囱排入大气。净化后的各种污染物排放浓度均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及修改单要求。新增一台备用2.1MW燃油供暖锅炉产生烟气通过1根20m高烟囱排放，主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放限值。新增医疗终端垃圾暂存间及农药包装废弃物暂存间储存废气车间负压收集通过活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。经预测分析，运营期各环境敏感点环境空气质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D污染物浓度限值以及其他相应的环境空气质量标准。

（2）无组织废气

本项目无组织排放源主要为垃圾池、渗滤液处理站、烟气净化间、稳定化车间、柴油储罐等，主要污染物为NH3、H2S、颗粒物、非甲烷总烃。

渗滤液处理站设置排风系统，排风机将调节池内臭气送入风管内，由风管送至垃圾池。垃圾池的上方靠近机械炉排炉型焚烧炉一侧设有强制抽气系统，垃圾池内并设有负压装置，以控制气体的积聚。正常运行中，抽取封闭式垃圾池内气体作为机械炉排炉型焚烧炉助燃空气。在停炉检修时，由设置的专用风道通过除臭风机抽取垃圾池臭气，经活性炭除臭装置处理后由主厂房18m处排气筒排放。抽气系统未收集的NH3、H2S气体以无组织形式排放。经预测分析，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建项目二级标准（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3）。

石灰粉仓、消石灰粉仓、活性炭粉仓、飞灰仓顶部配备布袋除尘器，上述进仓时产生的粉尘经仓顶过滤装置过滤后，通过车间门窗或排风扇等扩散到大气环境。飞灰稳定化车间螯合过程全过程封闭运行，搅拌机上方设置布袋收尘器，飞灰稳定化、输送过程产生粉尘经处理后以无组织形式排放。柴油储罐密闭。无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3、非甲烷总烃：4.0mg/m3）。

### 9.4.2废水污染防治措施

厂区排水采用清污分流排放方式，共设3个系统：即雨水排水系统；生产废水、生活污水排水系统；初期雨水收集排水系统。

本工程新建1座有效容量V=189.88m³初期雨水收集池。初期雨水经过专用管道 排至初期雨水收集池，15分钟后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。初期雨水收集池内初期雨水由初期雨水提升泵定时定量输送入厂区渗滤液处理系统，经处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）的有关水质标准后，回用作为厂区循环冷却水补充水。

本项目产生的废水主要为一般生产废水、渗滤液、生活污水，一般生产废水包括化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水、冷却塔排污水、化学水处理系统浓水、锅炉排污水、一体化净水器反冲洗废水、一体化净水器排泥水；生活污水主要为员工生活产生的污水；渗滤液包括垃圾池垃圾渗滤液、坡道冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、地磅区域冲洗水、化验室废水。

生活污水排入化粪池后经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统反冲洗水、主厂房地面清洁废水经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，冷却塔排污水部分回用，剩余经管网排入黑龙江省山河屯林业局局址污水处理厂，化学水处理系统浓水回用于冷却塔补水，锅炉排污水经排污降温井降温后回用于冷却塔补水，一体化净水器反冲洗废水经沉淀后返回一体化净水器，一体化净水器排泥水回用于出渣机冷却用水。外排废水主要为：化学水处理系统反冲洗水12m³/d；主厂房地面清洁废水2.0m³/d；生活污水13.8m³/d；冷却塔排污水126m³/d，共计153.8m³/d。

垃圾池垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅冲洗废水、坡道冲洗废水、地磅区域冲洗废水、初期雨水、化验室废水排入厂区渗滤液处理站，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水标准后全部回用至厂区冷却塔补水；垃圾渗滤液处理站浓水回用于石灰浆制备。

依托现有渗滤液处理站，渗滤液设计处理能力规模定为150m3/d，采用：“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”的处理工艺。

### 9.4.3地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）及场地各生产功能单一可能泄漏至地面的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

### 9.4.4噪声污染防治措施

本项目采取厂房隔声；汽轮发电机安装防音室；焚烧炉对空排汽管管口设置消声器；风机及管道采取软连接；基础减振；厂区绿化；加强管理、机械设备的维护等措施。减轻本工程噪声对环境的影响。

### 9.4.5固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要包括炉渣、飞灰、废机油、废变压器油、废油桶、废油漆及油漆桶、除尘器废布袋、渗滤液处理站废过滤膜、实验室废液、除臭装置产生的废活性炭、渗滤液处理站污泥、化学水处理系统废膜、生活垃圾等。

焚烧产生的炉渣为一般固废，外售进行综合利用。

飞灰稳定化后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）6.3的要求后，送至厂区内飞灰填埋场填埋处置。

废机油、废油桶、废油漆及油漆桶、废变压器油、除尘器废布袋、实验室废液、渗滤液处理站废过滤膜属于危险废物，委托黑龙江省京盛华环保科技有限公司进行统一处理。

有机废气处理装置废活性炭、农药残液暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

化学水处理系统废膜由生产厂家回收。

职工生活垃圾、渗滤液处理站污泥、除臭装置废活性炭入本项目垃圾焚烧炉焚烧处理。

采取上述治理措施后，固体废物的综合利用率、安全处置率可达100%，不会对环境构成污染影响。

# 9.5环境影响预测

### 9.5.1 环境空气影响分析

（1）不达标区环境可接受性

a.本项目新增污染源各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%；

b.本项目新增污染源各污染物的年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%；

c. 以2024年为基准年，本项目叠加现状浓度、拟在建项目的环境影响后，主要污染物SO2、NO2、砷、汞、镉、铅及二噁英的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；CO、Mn、HCl、NH3、H2S等仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

d、经计算可知，实施区域削减方案后预测范围内PM2.5、PM10年平均质量浓度变化率K小于-20%。

e、本项目环境影响符合区域环境功能区划。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

根据大气预测，本项目厂界外无短期贡献浓度值出现超标情况，经计算不需设置大气环境防护距离。

根据《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20号）及《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号），厂界外已设置300m的环境防护距离。

今后环境防护距离范围内的土地禁止设居住点、学校、医院等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。

### 9.5.2 地下水环境影响分析

非正常工况下，垃圾焚烧发电厂渗滤液收集池破损，污水渗透进入含水层中，对区域地下水环境影响较大。厂区下游影响范围内无地下水环境相关保护目标，且本项目设置7眼跟踪监测井并设置分区防渗，污染物泄漏对地下水产生影响可及时被发现，及时采取相应处理措施，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。

### 9.5.3声环境影响预测与分析

本项目在采取报告中所提污染防治措施的前提下，厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求，其噪声影响可被周围环境所接受。从声环境角度讲，本项目建设是可行的。

### 9.5.4固体废物环境影响分析

本项目所产生的固体废物全部得到了妥善的处理、处置，其综合利用率、安全处置率可达100%，不会对环境构成污染影响。从固体废物角度讲，本项目建设是可行的。

# 9.6公众意见采纳情况

建设单位于2025年6月30日在黑龙江新闻网上对五常深能环保有限公司掺烧一般工业固废项目进行了第一次公示；于2025年8月15日在黑龙江新闻网对环境影响报告书的征求意见稿进行了公示，在此期间，分别于2025年8月22日和8月27日在黑龙江日报上报纸公示了2次，且在附近村屯、居民区分别张贴了布告栏公示。于2025年12月15日在黑龙江新闻网进行了报批前公示。项目信息公告公示期间，均未收到公众以电话、信件或电子邮件等任何形式发回的反馈意见。

# 9.7环境经济损益分析

在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济学角度而言，本项目建设是可行的。

# 9.8环境管理与监测计划

本项目建成后建设单位应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。运行期制定污染源、环境质量监测计划，设置焚烧炉运行工况、废气在线监测，并与当地环境保护行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网，运行工况在线监测结果采用电子显示板进行公示。

# 9.9综合评价结论

本项目以消纳五常市的生活垃圾、一般工业固体废物等，实现综合利用、保护生态环境为主旨，实现了变废为宝，对改善区域环境质量具有重大意义。本项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求，通过采取各项污染防治措施，能够实现污染物达标排放。经预测，本项目建成投产后能够满足环境质量标准要求，总量控制指标能够落实；清洁生产指标达到国内先进水平；采取严格的风险防范措施，并制定了详细的应急预案；综合各环境要素影响预测与分析、公众参与、项目建设环境合理性分析等章节结论，在严格落实“三同时”制度及本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。