黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目

环境影响报告书

建设单位：黑龙江嘉龙环保科技有限公司

环评单位：黑龙江绿夏环保科技有限公司

2026年7月

目    录

1概述	- 1 -

1.1建设项目由来	- 1 -

1.2项目特点	- 2 -

1.3环境影响评价的工作过程	- 8 -

1.4分析判定相关情况	- 10 -

1.5关注的主要环境问题及环境影响	- 33 -

1.6 评价工作主要结论	- 35 -

2总则	- 36 -

2.1编制依据	- 36 -

2.2评价目的与原则	- 40 -

2.3评价内容及评价重点	- 41 -

2.4环境影响识别与评价因子筛选	- 41 -

2.5评价工作等级和评价范围	- 44 -

2.6环境保护目标	- 59 -

2.7区域环境功能区划	- 60 -

2.8评价标准	- 61 -

3建设项目工程分析	- 67 -

3.1工程概况	- 67 -

3.2工程分析	- 81 -

4环境现状调查与评价	- 92 -

4.1自然环境	- 92 -

4.2环境保护目标调查	- 101 -

4.3环境质量现状调查与评价	- 104 -

5环境影响预测与评价	- 124 -

5.1施工期环境影响分析	- 124 -

5.2回填复垦期环境影响分析	- 124 -

6环境保护措施及其可行性论证	- 140 -

6.1施工期污染防治措施	- 140 -

6.2回填期污染防治措施	- 140 -

6.3环保投资	- 145 -

7环境经济损益分析	- 146 -

7.1社会效益分析	- 146 -

7.2经济效益分析	- 146 -

7.3环境效益分析	- 146 -

7.4小结	- 147 -

8环境管理和环境监测计划	- 148 -

8.1环境管理	- 148 -

8.2环境监测计划	- 151 -

8.3排污许可证制度衔接	- 154 -

8.4污染物总量控制分析	- 155 -

8.5环保设施“三同时”验收	- 155 -

9评价结论	- 157 -

1概述

1.1建设项目由来

尚志市元宝镇元宝村新村北侧252米，通达路西侧现有一处无主废弃采砂坑，由于疏于管理由附近村民修建建筑物盗采所形成。经过露天开采，采砂坑范围内及周边的地形地貌及地质环境都遭到了破坏，并且存在一定的安全隐患。露天采坑若不及时进行生态修复，不仅对周边自然景观、生态环境造成破坏，而且存在发生人畜掉落、坑体滑坡等安全隐患，同时会造成土地资源的浪费。

露天采坑复垦回填需消耗大量土石资源，如单纯异地取土进行回填得不偿失。依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于回填的定义：在复垦、景观恢复、建设用地平整、农业用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护等工程中，以土地复垦为目的，利用一般工业固体废物替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。因此黑龙江嘉龙环保科技有限公司拟利用尚志周边企业锅炉产生的燃煤炉渣、生物质灰渣（以下统称为灰渣）作为回填材料，对该废弃采砂坑进行回填，按标准要求进行封场，封场期采用当地高标准农田建设剥离的种植表土进行回填，将治理区恢复为林地。此方法不仅可以使地区一般工业固体废物得到规范处置，而且实现废弃资源综合利用，同时通过对废弃采砂坑合理地进行复垦，对恢复生态、保护环境具有重要意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2016年9月1日起施行）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）等法律法规。本项目采用回填修复方式，材料为灰渣。灰渣具有一般工业固体废物特性，在使用其修复过程中，具有填埋影响特征。因此，项目参照四十七项“生态保护和环境治理业”类别中“103、一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用：一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”需要编制环境影响报告书。

受黑龙江嘉龙环保科技有限公司的委托，黑龙江绿夏环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》依法进行评价。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，对项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，最终提出减缓不利环境影响的对策与措施，从环境保护角度论证项目建设的可行性，按照环境影响评价技术导则的要求编制了拟建项目环境影响报告书。

1.2项目特点

1.2.1采砂坑特点

（1）采砂坑概况

尚志市元宝镇元宝村新村北侧存在一处废弃露天采砂坑（中心坐标东经128°16'39.19"，北纬45°16'18.86"），该露天采坑由附近村民修建建筑物盗采形成，权属为尚志市元宝镇元宝村，采砂坑面积约11296.10m2，坑深约0.5-8.5m不等，回填采坑为不规则圆形，采坑西高东低、北高南低，长期以来处于无法利用的废弃状态，目前坑内主要为杂草，无积水，没有形成开采台阶，没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题。

| 现状照片 |  |
| --- | --- |

图1.2-1  采砂坑现状照片

（2）回填材料

项目区域内回填物主要为灰渣，回填物灰渣源于黑龙江瑞和热电有限公司、尚志市正德金环境科技有限公司和苇河林业局供热站。三家单位总计可提供灰渣量为80760.03m3。灰渣比例约为1:3。

根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%，水溶性盐总量小于2%，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中充填及回填利用、封填及土地复垦要求。共计灰渣填充量为80760.03m3，覆土所需土壤来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土，覆土量为5422m3。

（3）回填复垦工艺及修复概况

回填过程采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，摊铺作业方法采用下推法。每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9，单元作业面积1200m2，修复完毕后，在回填平整完成的基础上表层覆土并压实，覆土厚度80cm，可保证回填后地质稳定性。本项目回填单元达到复垦条件时及时覆土恢复成林地。

单个回填单元达到设计标高后进行覆土80cm，压实系数0.9，与周边地面持平，修复成林地，修复面积为11296.10m2，采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）相关规范的要求，在采砂坑回填压实完成的基础上覆表土，有效土层厚度满足规范要求≥40cm。土壤质量应满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。

（4）建设施工特点

本次对尚志市元宝镇元宝村新村北侧废弃采砂坑进行生态修复，主要对废弃采砂坑进行回填及恢复治理，拟修复面积11296.10m2。恢复区种植表土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土，覆土厚度达到0.80m，总覆壤土量为5422m3，满足修复绿化需求。在项目区外围设置隔声隔尘挡板，防治扬尘对周围环境的污染。在回填区北侧和西侧设置拦挡埂，减少雨水对覆盖土的冲刷和向采砂坑的渗漏。回填区库底西北至东南方向设置1条淋滤水导排沟，将降雨时期产生的淋滤水经导排系统收集后排入120m3沉淀池。

项目回填区分区回填，灰渣回填采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，单元作业面积1200m2，每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9。设置隔声隔尘挡板，高度不小于3m，定期洒水降尘。每日作业后对表面进行苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用密目网或苫布覆盖。回填物主要为灰渣，比例为1:3，共计填充量80760.03m3，修复完毕后标高范围为196.5~206.5m，灰渣量能够满足充填修复要求。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中充填及回填利用污染控制要求，第Ⅱ类一般工业固体废物以及不符合8.1条（8.1 第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业：a.粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填；b.煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填；c.尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填）充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可接受。本项目已开展环境风险评估，根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目环境风险评估报告》及专家评审意见（附件4），本项目使用灰渣作为治理修复回填原料，对历史遗留采砂坑进行恢复治理，设计方案可行，对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险可接受。

根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目岩土工程勘察报告》（中城科泽工程设计集团有限责任公司）相关内容可知，拟建场地坡面顶部杂填土层厚度0.30-2.70m，粉质粘土层厚1.90-2.40m，渗透系数5×10-7cm/s ，坡面临空面及采坑底部基本全为全风化砂岩厚度1.90-5.0m，渗透系数9.0×10-3cm/s，不能满足自然防渗要求，须对填埋场底部及边坡采取人工防渗措施。本项目在场地底部及边坡做基础防渗层，K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求。同时配套1条淋滤水导排沟，在回填区东南侧设1座120m3的沉淀池。

1.2.2项目排污特点

（1）废气

废气主要为回填堆存过程产生的扬尘、运输扬尘和施工机械废气。在项目区外围设置隔声隔尘挡板、定期洒水降尘，运输车辆加盖苫布等遮盖物，严格限制车辆运输过程中超载、超速，从而减少扬尘对周围环境的影响。选用质量好、环保型机械设备和运输车辆，定期进行维护保养，无组织排放的废气对周围环境影响较小。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准无组织排放监控浓度限值。最大落地浓度未超过环境质量标准，无需设置大气环境防护距离，对环境空气影响较小。

（2）废水

- 生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

- 在回填区东南侧设置1座沉淀池，回填期产生的淋滤水经导排系统收集后排入沉淀池沉淀后，用于回填区洒水降尘，不外排。

（3）噪声

回填过程主要是推土机、压实机等装置，通过选用低噪声设备、加强车辆维护保养、禁止夜间操作、回填作业单元四周加装孔隙率50%的围挡（保留车辆进出口），回填区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准值。

（4）固废

- 生活垃圾集中收集后，定期交由市政环卫部门处理清运。

沉淀池产生的沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。

- （5）地下水、土壤

本项目回填灰渣属于I类一般工业固体废物，采砂坑场地底部做基础防渗，其防渗性K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求，能够有效防止淋滤水渗漏。对项目所在地地下水和土壤影响较小。

（6）生态环境

项目区域进行前期监测踏查后，根据项目区实际的地貌地形、土地损毁及地质情况进行分区回填治理，将区域地表恢复为林地，能够有效地减少地表扰动。项目采砂坑治理后可最大限度地将采矿影响区域内已损毁的土地，修复为可利用的土地资源，使本项目土地的利用率提高至100%。并起到调节区域气候、涵养地下水源、净化空气、降低扬尘、防止水土流失、防风固沙等作用，大大改善周围空气质量，也增加了植被种类，有利于生态环境稳定良好的发展。

4、项目外环境特点

通过现场踏查，采砂坑东侧、南侧、西侧和北侧均为树林，距离本项目最近敏感点为元宝村（距离约350m）。本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感区。

树林

树林

树林

树林

图1.2-2  外环境关系图

1.3环境影响评价的工作过程

依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于第四十七项“生态保护和环境治理业”类别中“103、一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”，该类别中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的”的需要编制环境影响报告书。本项目利用灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，综上本项目应当编写报告书。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016），环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见图1-3-1。

第一阶段，首先依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，确定本项目环境影响评价文件类型为环境影响报告书。通过研究建设单位提供的可行性研究报告和其他相关技术资料及文献，进行初步工程分析，在本项目建设地点及其附近区域开展初步的环境现状调查。根据掌握的资料，进行本项目的环境影响识别和评价因子筛选，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准。根据第一阶段分析结果，制定环境影响评价工作方案。

第二阶段，对建设地点及评价范围内的区域进行环境现状调查、监测与评价；同时根据当前掌握的资料，展开建设项目工程分析。在此基础上，对大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、环境风险等环境要素进行环境影响预测与评价。

第三阶段，对设计的环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，以及本项目环境影响评价结论，编制完成本项目环境影响报告书。

具体程序如图1-3-1所示。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

- 1.4.1产业政策符合性分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“N7723固体废物治理”及“N7910土地整治服务”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国发改令【2021】49号），项目属于“鼓励类”中“第四十二条、环境保护与资源节约综合利用”中的“2.生态环境修复和资源利用”和“8.废弃物循环利用”。

综上，本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，项目建设符合国家产业政策，从产业政策符合性角度分析，项目建设可行。

- 1.4.2与相关法律法规规划和政策符合性分析

      - 1.4.2.1与《全国生态环境保护纲要》符合性分析

文件要求：根据《全国生态环境保护纲要》第三条全国生态环境保护的主要内容与要求第二款重点资源开发的生态环境保护中“依据土地利用总体规划，实施土地用途管制制度，明确土地承包者的生态环境保护责任，加强生态用地保护，冻结征用具有重要生态功能的草地、林地、湿地。建设项目确需占用生态用地的，应严格依法报批和补偿，并实行“占一补一”的制度，确保恢复面积不少于占用面积。”

符合性分析：本项目利用锅炉灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，将采砂坑变为有利用价值的林地，同时项目将灰渣资源化利用，同时对灰渣是一种处理和消减。项目建设符合《全国生态环境保护纲要》要求。

      - 1.4.2.2与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

文件要求：根据《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》，“十四五”时期，我省主要任务为深入实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”，聚焦生态环境保护的短板弱项，大力实施绿色低碳发展战略，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，深入实施“十个全覆盖”，加强环境风险防范，推进生态环境治理体系与治理能力现代化。

符合性分析：本项目利用锅炉灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，为生态改善型，符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》要求。

#### 1.4.2.3与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

黑龙江省区域内主体功能区分为国家级和省级重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域二级三类区域。重点开发区域是全省工业化和城市化的重要支撑区，限制开发区域的农产品主产区是国家粮食安全的重要保障区，限制开发区域的重点生态功能区和禁止开发区域是国家和全省生态安全的重要保障区。

本项目位于尚志市元宝镇，根据《黑龙江省主体功能区规划》，本项目区域为国家级限制开发区域。

根据《黑龙江省主体功能区规划》第五章限制开发区域中第一节限制开发区域相关内容，其建设内容与黑龙江省主体功能区规划符合性分析详见表1.4-1。

表1.4-1 与黑龙江省主体功能区规划符合性分析一览表

| 类别 | 政策要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨市功能定位 | 以提供农产品为主体功能，保障农产品供给安全的重要区域。重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区、农业综合开发试验区、社会主义新农村建设示范区。 | 本项目为灰渣回填复垦利用项目，项目综合利用灰渣对废弃采砂坑进行修复回填，项目回填完毕，即达到设计标高后，进行覆土绿化治理。可最大限度地将废弃采砂坑区域土地的利用率提高至100%，并起到调节区域气候、涵养地下水源、净化空气、降低扬尘、防止水土流失、防风固沙等作用，大大改善周围空气质量，也增加了植被种类，有利于生态环境稳定良好的发展。符合政策要求。 | 符合 |
| 产业发展方向及布局 | 建设农业综合开发试验区，保护耕地，集约开发，加强农业基础设施建设，显著提高农业综合生产能力、产业化水平，物资装备水平、支撑服务能力，提高农业生产效率，大力发展高产高效、优质、安全的现代化大农业，保障农产品供给，确保国家粮食安全和食品安全；积极推进农业规模化水平，搞好绿色（有机）食品基地建设，发展农产品深加工，加大绿色（有机）食品和无公害农产品开发力度，拓展农村就业和增收空间，加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善生产生活条件。 |  |  |
| 生态建设 | 加强生态建设，积极保护森林、草原、水域、湿地，保证生态安全。采取工程、生物和耕作相结合的方法，加强小兴安岭山地向松嫩平原过渡地带的水土流失治理，加强西部科尔沁沙地边缘地区的防风固沙屏障建设。 |  |  |
| 基础设施建设 | 加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加快农业科技进步和创新，加强农业物资技术装备，提高农业机械化水平，支持优势农产品加工、流通、储运设施的建设，提高农业防灾减灾能力。 |  |  |

本项目利用灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，为生态改善型，符合《黑龙江主体功能区规划》要求。

项目位置

图1.4-1  黑龙江省主体功能分布图

#### 1.4.2.4与《黑龙江省生态功能区划》符合性分析

文件要求：根据《黑龙江省生态功能区划》中划分，本项目所在地Ⅰ—4—2—4蚂蜒河上游水源涵养与土壤保持生态功能区。

主要生态环境问题：地形较为复杂；森林质量下降；水源涵养能力降低；水土流失现象比较突出；部分地区在雨季易形成水患涝灾。生态环境敏感性：大部分地区生物多样性敏感性为高度敏感；尚志市周围土壤侵蚀敏感性为高度敏感。主要生态系统服务功能：水源涵养、土壤保持及生物多样性保护。保护措施与发展方向：加强天然林的保护，加强植被的恢复与保护，加大生态农业建设，防止水土流失。

符合性分析：本项目利用灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，恢复为林地，可有效加强植被的恢复与保护，防止水土流失，属于生态改善型项目，符合《黑龙江省生态功能区划》的要求。

#### 1.4.2.5与《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》相符性分析

文件要求：对照《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》，本项目所属的尚志市属于国家区划中的I-2-3st长白山山地丘陵水质维护保土区，省级区划中的东南部山地丘陵水质维护保土区。

本区包括五常市、尚志市、佳木斯市、双鸭山市和依兰县等14市（县），区域总面积34448.13km2，其中耕地面积12769.65km2，林地面积17901.09km2。区域总人口432.78万人，人均耕地0.30hm2，农村各业生产总值 582.73 亿元。本区水土流失类型为水力侵蚀，水土流失面积 8832.82 km2 ，占区域总面积的 25.64 %，其中轻度侵蚀 3452.42 km2 ，中度侵蚀 2669.66 km2 ，强烈侵蚀1532.68 km2 ，极强烈侵蚀 859.85 km2 ，剧烈侵蚀 318.21 km2 。现有侵蚀沟 17018条，沟道密度 0.18 km/km2 。本区大部为张广才岭北麓与小兴安岭相接的低山丘陵区，森林覆盖度高，西南端接松嫩平原北缘，以灌溉农田为主。平均海拔 190～1696 m，本区属中温带大陆性季风气候，年降水量 500～850 mm。主要土壤有暗棕壤、黑钙土、白浆土、草甸土等。主要河流有松花江、牡丹江、拉林河、蚂蚁河和牤牛河等。植被以温带针阔混交林为主。佳木斯市是国家商品粮基地和农业综合开发试验区、也是风能资源富集区，双鸭山市是煤碳资源型城市，依兰县是重要的煤化工基地和历史文化名城，五常市是著名水稻主产区，拉林河上游磨盘山水库是哈尔滨市水源地。本区水土保持主导基础功能为水质维护、水源涵养、农田防护、拦沙减沙；社会经济功能为农业林业生产、粮食生产、水源地保护、土地生产力保护、饮水安全保护。

符合性分析：本项目利用锅炉灰渣替代土、砂、石等生产材料对采砂坑进行回填复垦，为生态改善型。可有效治理水土流失，符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》要求。

项目位置

图1.4-2  黑龙江水土保持规划图

#### 1.4.2.6与《大气污染防治行动计划》、《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订版）的符合性

文件要求：根据《大气污染防治行动计划》：深化面源污染治理综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。

《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订版）。在条例中“第三章大气污染防治措施，“第四十一条垃圾填埋活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处理。普遍推行垃圾分类制度。垃圾焚烧设施的运营单位，应当按照国家规定，采取有效措施，实现达标排放。”“第五节扬尘和其他污染防治第五十六条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、泄漏，并按照规定的路线和时间行驶。”

符合性分析：本项目采砂坑回填复垦区不需要供热，采砂坑回填复垦区填充材料为锅炉灰渣，属于无机废物，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质。回填的灰渣均采用封闭运输，并按照规定的路线和时间行驶，因此本项目建设符合《大气污治行动计划》、《黑龙江省大气污染防治条例》。

#### 1.4.2.7与《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》符合性分析

文件要求：根据黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》的通知(黑政规[2021]19号)：“防控矿产资源开发污染土壤督促矿山企业依法落实环境污染修复工程措施，切实防治土壤污染。以实现资源利用高效化、开采方式科学化、生产工艺绿色化、矿山环境生态化为目标，全面推进绿色矿山建设。推动废弃矿山综合整治和生态修复，因地制宜管控矿区污染土壤和酸性废水环境风险，矿山生态修复可采取人工引导(人工干预)加速自然恢复的措施，重点保障农业生产和生活用水安全，鼓励采取自然恢复等措施”。

符合性分析：本项目属于灰渣回填复垦利用项目，项目的建设可以推动废弃土地综合整治和生态修复，属于人工引导加速自然恢复措施，符合《黑龙江省“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》(黑政规[2021119号)相关要求。

#### 1.4.2.8与《黑龙江省土壤污染防治实施方案》符合性

文件要求：根据《黑龙江省土壤污染防治实施方案》：“加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”

符合性分析：本项目属于灰渣回填复垦利用项目，利用锅炉灰渣作为回填料对废弃采砂坑进行回填、封场，当地高标准农田建设剥离的种植表土进行回填，将治理区恢复为林地，项目运输过程中采取密闭运输，可以做到防扬散、防流失，本项目回填灰渣属于I类一般工业固体废物，采砂坑场地底部做基础防渗，其防渗性K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求，能够有效防止淋滤水渗漏。对项目所在地地下水和土壤影响较小，满足《黑龙江省土壤污染防治实施方案》相关要求。

#### 1.4.2.9与《粉煤灰综合利用管理办法》符合性

文件要求：根据《粉煤灰综合利用管理办法》要求：粉煤灰运输须使用专用封闭罐车，严格遵守环境保护等有关部门规定和要求，避免二次污染。本办法所称粉煤灰是指燃煤电厂以及煤矸石、煤泥资源综合利用电厂（以下称产灰单位）锅炉烟气经除尘器收集后获得的细小飞灰和炉底渣。

符合性分析：本项目充填料为锅炉灰渣，因此本项目灰渣出场前进行加湿，并采用专用灰罐车进行运输，满足《粉煤灰综合利用管理办法》避免烟尘二次污染要求。

#### 1.4.2.10与《土地复垦条例》（国务院令第592号）相符性分析

文件要求：根据《土地复垦条例》相关内容，“第十六条土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。…禁止将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料。受重金属污染物或者其他有毒有害物质污染的土地复垦后，达不到国家有关标准的，不得用于种植食用农作物。”

符合性分析：本项目回填使用的灰渣全部来源于尚志市周边企业锅炉产生的灰渣，根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%，水溶性盐总量小于2%；本项目复垦用土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土，均满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中充填及回填利用、封填及土地复垦要求。

同时依据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》，灰渣浸出液检测结果，关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等均未检出，本项目回填所用的灰渣各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，不会对土壤环境产生影响。项目灰渣土壤指标中不存在超筛选值的污染物，回填复垦无需要启动土壤污染人体健康风险评估程序；灰渣浸出液不存在超筛选值的有毒有害污染物，回填复垦无需要启动地下水污染人体健康风险评估程序。评估结论为环境风险可以接受。

本项目回填活动结束后，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中9封场及土地复垦要求、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）相关要求立即实施土地复垦。

综上所述，满足《土地复垦条例》中相关要求。

#### 1.4.2.11《土地复垦条例实施办法》相符性分析

表1.4-2  与《土地复垦条例实施办法》符合性分析

| 土地复垦条例实施办法要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二条土地复垦应当综合考虑复垦后土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。 生产建设活动造成耕地损毁的，能够复垦为耕地的，应当优先复垦为耕地。 | 结合治理区地质环境条件、所处的地理位置、周边土地利用性质等因素，本项目回填后复垦为林地，与周围相协调。 | 符合 |
| 第二十五条土地复垦义务人应当对生产建设活动损毁土地的规模、程度和复垦过程中土地复垦工程质量、土地复垦效果等实施全程控制，并对验收合格后的复垦土地采取管护措施，保证土地复垦效果。 | 本项目建设单位对采砂坑复垦过程中土地复垦工程质量、土地复垦效果等实施全程控制，并对验收合格后的复垦土地采取管护措施，保证土地复垦效果。 | 符合 |
| 第三十三条土地复垦义务人完成土地复垦任务后，应当组织自查，向项目所在地县级自然资源主管部门提出验收书面申请，并提供下列材料：(一)验收调查报告及相关图件；(二)规划设计执行报告；(三)质量评估报告；(四)检测等其他报告。 | 本项目建设单位在完成土地复垦任务后，组织自查，向项目所在地县级自然资源主管部门提出验收书面申请。 | 符合 |

#### 1.4.2.12 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，利用锅炉灰渣作为回填材料进行回填、覆土、恢复成林地，生态环境趋于好转，不涉及选址问题。回填的锅炉灰渣属于第Ⅰ类一般工业固体废物，从严分析，以Ⅰ类填埋场进行相符性分析，与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）分析见表1.4-2。

表1.4-3  与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》分析一览表

| GB18599-2020中相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1入场要求 | 进入 I 类场的一般工业固体废物应同时满足以下要求： a）第 I 类一般工业固体废物（包括第 II 类一般工业固体废物经处理后属于第 I 类一般工业固体废物的）； b）有机质含量小于 2%（煤矸石除外），测定方法按照 HJ 761 进行； c）水溶性盐总量小于 2%，测定方法按照 NY/T 1121.16 进行。 | 根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此回填的生物质灰渣属于“第I类一般工业固体废物”； 且有机质含量0.25%，小于2%； 水溶性盐总量0.1g/kg，小于2%。 | 符合 |
| 8充填及回填利用污染控制要求 | 8.1第I类一般工业固体废物可按下列途径进行充填或回填作业：a）粉煤灰可在煤炭开采矿区的采空区中充填或回填；b）煤矸石可在煤炭开采矿井、矿坑等采空区中充填或回填；c）尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填。 | 本项目属于不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物。满足8.2条要求。 | 符合 |
|  | 8.2第II类一般工业固体废物以及不符合8.1条充填或回填途径的第I类一般工业固体废物，其充填或回填活动前应开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估对地下水、地表水及周边土壤的环境污染风险，确保环境风险可以接受。 充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年1次。 | 本项目已开展环境本底调查，并按照HJ25.3等相关标准开展环境风险评估，形成了《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》，并通过专家评审，评审意见见附件。 项目灰渣土壤指标中不存在超筛选值的污染物，回填复垦无需要启动土壤污染人体健康风险评估程序；灰渣浸出液不存在超筛选值的有毒有害污染物，回填复垦无需要启动地下水污染人体健康风险评估程序。评估结论为环境风险可以接受。 | 符合 |
|  | 8.3不应在充填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物。 | 本项目不在回填物料中掺加除充填作业所需要的添加剂之外的其他固体废物，回填材料来源唯一，为尚志周边企业锅炉灰渣。 | 符合 |
|  | 8.4一般工业固体废物回填作业结束后应立即实施土地复垦（回填地下的除外），土地复垦应符合本标准9.9条的规定。 | 本项目复垦用土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土。 本项目回填后进行封场、覆土80cm、上方种植樟子松及针叶林，土壤环境质量达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)标准要求，土地复垦实施过程按照 TD/T 1036 规定的相关土地复垦质量控制要求执行。 | 符合 |
|  | 8.5食品制造业、纺织服装和服饰业、造纸和纸制品业、农副食品加工业等为日常生活提供服务的活动中产生的与生活垃圾性质相近的一般工业固体废物以及其他有机物含量超过5%的一般工业固体废物（煤矸石除外）不得进行充填、回填作业。 | 本项目回填使用的灰渣全部来源于尚志周边企业锅炉产生的灰渣，根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机物含量未超过5%。 | 符合 |
| 9封场及土地复垦要求 | 9.9贮存场、填埋场封场完成后，可依据当地地形条件、水资源及表土资源等自然环境条件和社会发展需求并按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程应满足TD/T1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB36600的要求；用作农用地的，还应满足GB15618的要求。 | 本项目按照相关规定进行土地复垦。土地复垦实施过程按《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求执行。 本项目复垦用土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土。 本项目回填后进行封场、覆土80cm、上方种植农作物，土壤环境质量达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)标准要求，土地复垦实施过程按照 TD/T 1036 规定的相关土地复垦质量控制要求执行。 根据本项目灰渣浸出液检测结果，关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等均未检出，本项目回填所用的灰渣各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求。 | 符合 |

#### 1.4.2.13 与《固体废物综合治理行动计划》国发〔2025〕14号符合性分析

文件要求：该计划中相关要求“（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。（二十二）强化用地保障。科学规划固体废物回填矿山采坑项目。将生活垃圾分类收集、中转贮存等项目纳入公共基础设施用地保障范围。各地加强资源循环利用项目用地保障，安排不少于1%的产业用地用于支持资源循环利用设施建设。”

符合性分析：①本项目已编制《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》，并通过专家评审，评估结论为环境风险可以接受。②本项目采取污染防治措施后均可达标排放，不改变环境质量现状。③根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%，水溶性盐总量小于2%，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中充填及回填利用、封填及土地复垦要求。因此符合《固体废物综合治理行动计划》国发〔2025〕14号相关要求。

      - 1.4.3.14与《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）》修编的符合性分析

表1.4-4  与《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）》修编符合性

| 序号 | 文件要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。规划近期（2021—2025年）：综合利用率提高至95%；规划远期（2026—2035年）：综合利用率提高至98%。 | 本项目主要对废弃采砂坑进行回填及恢复治理，但是本项目采用回填修复方式，材料为灰渣。灰渣具有一般工业固体废物特性。本项目的实施既能实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。又能实现废弃采砂坑进行恢复治理。同时本项目开展了环境风险评估，形成了环境风险评估评审意见，风险评估报告重点评估项目对地下水及周边土壤的环境污染风险，评估结论为环境风险可以接受。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）》修编中相关要求。

      - 1.4.3.15与《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编》环境影响报告书及审查意见的符合性分析

表1.4-5  与《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编》环境影响报告书及审查意见符合性

| 序号 | 规划环评报告及审查意见 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划范围： 规划范围为哈尔滨市城市规划区，规划面积758km2，包括哈尔滨市区及周边乡镇，规划研究区域为哈尔滨市所辖行政区范围，总规划面积5.31万km2，包括九个市辖区和九县（市）：道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区、双城区和依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市。 | 本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧，符合规划范围。 | 符合 |
| 2 | 规划对象： 对规划范围内产生的生活垃圾、建筑垃圾、危险废物、一般工业固体废物等固体废物进行研究，并规划处理处置设施的布局等。 | 本项目主要对废弃采砂坑进行回填及恢复治理，但是本项目采用回填修复方式，材料为灰渣。灰渣具有一般工业固体废物特性。 | 符合 |
| 3 | 一般工业废物规划： 规划目标： 一般工业固体废物实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。实现工业绿色生产，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长；非法转移倾倒固体废物事件零发生；全过程规范化管理，构建全过程信息化监管体系。 规划近期（2021~2025年）：综合利用率提高至95%； 规划远期（2026~2035年）：综合利用率提高至98%。 | 本项目主要对废弃采砂坑进行回填及恢复治理，但是本项目采用回填修复方式，材料为灰渣。灰渣具有一般工业固体废物特性。本项目的实施既能实现源头大幅减量，充分资源化利用和安全处置。又能实现遗留采砂坑进行恢复治理。 | 符合 |
| 4 | 审查意见： 一、规划范围、期限及对象。规划范围为哈尔滨市城市规划区，规划面积758km2，规划研究区域为哈尔滨市所辖行政区范围，总规划面积5.31万km2，包括九个市辖区和九县(市):道里区、南岗区、道外区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区、双城区和依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市。规划对象为生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、危险废物和一般工业固体废物共五项固体废物进行研究，并规划收运和处理处置及资源化处理设施布局等。 | 本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧。采用回填修复方式，材料为灰渣。灰渣具有一般工业固体废物特性。同时本项目严格按照本报告书中设计的环保措施施工，做到“三同时”，减缓不良环境影响。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019-2035年）修编》环境影响报告书及审查意见要求。

- 1.4.2.17与《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》黑环发【2024】1号符合性分析

根据《黑龙江省生态环境分区管控文本》（2023年版）、《哈尔滨市生态环境准入清单》（2023年版）、《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》黑环发〔2024〕1 号和《生态环境分区管控分析报告-黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目》等文件，本项目与“生态环境分区管控”的符合性如下：

1、生态保护红线符合性分析

本项目位于尚志市元宝镇元宝村新村北侧，该采砂坑不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区以及其它类型禁止开发区域，不涉及生态保护红线。且本项目为采砂坑生态修复项目，利用锅炉灰渣作为回填材料进行回填、覆土、恢复成林地，对恢复生态、减少水土流失，保护环境具有重要意义。

- 环境质量底线符合性分析

（1）环境空气

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》基本污染物除PM2.5外，SO2、NO2、、PM10、CO、O3年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准，依据补充检测的TSP环境质量现状检测报告，评价区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准。本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，非生产类项目，废气主要为回填堆存过程产生的扬尘、运输扬尘和施工机械废气。在项目区外围设置隔声隔尘挡板、定期洒水降尘，运输车辆加盖苫布等遮盖物，严格限制车辆运输过程中超载、超速，从而减少扬尘对周围环境的影响。选用质量好、环保型机械设备和运输车辆，定期进行维护保养，无组织排放的废气对周围环境影响较小，确保厂界符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响可接受。

（2）水环境

本项目地表水体为黄泥河，为蚂蚁河一级支流。根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年蚂蚁河总体水质为优。监测的8个断面中，Ⅱ类断面1个，占12.5%；Ⅲ类断面7个，占87.5%；无I类、IV类V类、劣V类断面。

- 本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，非生产类项目，本项目生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。在回填区东南侧设置1座沉淀池，回填期产生的淋滤水经导排系统收集后排入沉淀池沉淀后，用于回填区洒水降尘，不外排。对地表水环境影响可接受。

3、资源利用上线符合性分析

本项目施工用水为井水，生活用水采用桶装水；本项目利用锅炉灰渣作为回填材料进行废采砂坑治理，可以恢复采矿破坏的土地使用功能，充分利用土地资源，生态环境将得到进一步改善；综上项目消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目位置涉及哈尔滨市尚志市;项目占地总面积小于 0.01平方公里。与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为000平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地(现状管理数据)交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的 84.84%;与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%:一般管控单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的15.16%。

与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%;与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。

表1.4-6  项目与“三线一单”成果数据相交情况汇总表

| 一级分类 | 二级分类 | 是否相交 | 所属地市 | 所属区县 | 相交单元名称 | 相交面积 （平方公里） | 相交面积占目标范围百分比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线与一 般生态空间 | 一般生态空间 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 尚志市一般生态空间区 | 小于 0.01 | 89.90 |
| 环境质量底线 | 其他区域 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 蚂蚁河北兴屯尚志市 | 小于 0.01 | 100 |
|  | 大气环境一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 尚志市大气环境一般管控区 | 小于 0.01 | 100 |
| 资源利用上线 | 自然资源一般管控区 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 尚志市自然资源一般管控区 | 小于 0.01 | 100 |
| 环境管控单元 | 优先保护单元 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 尚志市一般生态空间 | 小于 0.01 | 84.84 |
|  | 一般管控单元 | 是 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 尚志市其他区域 | 小于 0.01 | 15.16 |

表1.4-7  生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23018310002 | 尚志市一般生态空间 | 优先保护单元 | 一、空间布局约束 区域执行要求： 1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 3.避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 二、黑龙江八里湾国家森林公园同时执行： 禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 三、幸福沟水库饮用水水源、大亮子河饮用水水源同时执行： 1.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： （1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 （2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 （3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 （4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 （5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 （6）禁止设置排污口。 2.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： （1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 （2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 （3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 3.国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 4.饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 （1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。（2）二级保护区内：1）对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。2）对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。（3）准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 二、污染物排放管控 / 三、环境风险防控 / 四、资源开发效率要求 / | 本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，不属于与区域生态功能不一致的开发建设活动，本项目不新增占地，临时占地位于采砂坑内，不涉及周围林地、草地及农田的占用，项目完成生态修复治理后，恢复为林地，栽种樟子松及针叶林，与当地自然景观相协调。 | 符合 |
| ZH23018330002 | 尚志市其他区域 | 一般管控单元 | 一、空间布局约束 执行要求： 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 二、污染物排放管控 - / 三、环境风险防控 - / 四、资源开发效率要求 - / | 不涉及 | 符合 |

- 1.4.2.18与《哈尔滨市国土空间总体规划（2021—2035年）》《尚志市国土空间总体规划（2021—2035 年）》符合性判定

文件要求：第52条 生态修复重点区域

按照山水林田湖草沙生命共同体理念，结合自然地理格局和生态问题识别，重点加强湿地生态修复重点区、水土流失治理重点区、森林生态修复重点区、水环境和水生态修复重点区以及矿山生态修复治理区系统修复。到2035年，全市森林、草原、河湖、湿地等生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强。

符合性分析：本项目是利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行生态修复，项目完成生态修复治理后，可将废弃采砂坑区域恢复成林地地貌。将已损毁的土地修复为可利用的土地资源，使土地的利用率提高至100%。

综上，本项目与《哈尔滨市国土空间总体规划（2021—2035年）》《尚志市国土空间总体规划（2021—2035 年）》相符合。

1.4.2.19与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析

文件要求：

（五）主要目标。到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。

加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。

符合性分析：本项目是利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行生态修复，即可以使一般工业固体废物得到规范处置，又实现废弃资源综合利用，同时通过对废弃采砂坑合理地进行复垦，对恢复生态、保护环境具有重要意义，满足《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》(发改环资[2021]381号)的要求。

1.4.2.20与《黑龙江省自然资源厅关于印发<关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见>的通知》(黑自然资规[2021]3号)符合性分析

文件要求：

（一）保障安全、恢复功能。树立山水林田湖草沙冰生命共同体理念，落实“源头严控、过程严管、后果严惩”的要求，切实保障生态安全，同步推进历史遗留矿山和正在开采矿山整体保护、系统修复、综合治理，恢复绿水青山，再造金山银山。

（二）支持矿山土地综合修复利用

历史遗留矿山废弃国有建设用地修复后拟作为经营性建设用地的，在符合国土空间规划前提下····不同用途确定使用年限。历史遗留矿山废弃国有建设用地修复后拟作为国有农用地的，可由市、县级人民政府或其授权部门以协议方式确定修复主体，双方签订国有农用地承包经营权合同，从事种植业、林业、畜牧业或者渔业生产。

对历史遗留矿山废弃土地中的集体建设用地，集体经济组织可自行投入修复，也可以公开竞争或协议方式吸引社会资本参与修复。修复后国土空间规划确定为工业、商业等经营性用途的，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以出让、出租方式用于发展相关产业，修复后拟入市的集体建设用地，修复主体可在同等条件下优先取得使用权。

对因采矿损毁（如采矿塌陷）确实无法恢复原用途的农用地，由县级自然资源主管部门组织踏查，市级自然资源主管部门进行认定，经省级自然资源主管部门会同相关部门组织核实，并征得土地权利人同意，报自然资源部核定后，可变更为其他类型农用地（二级地类）或未利用地，涉及耕地的要据实统筹进行核减，其中涉及永久基本农田的按规定进行调整补划，并纳入国土空间规划。耕地核减不免除采矿损毁责任人的法定应尽义务，采矿损毁责任人应负责或委托第三方异地开垦（复垦）与所占用耕地数量和质量相当的耕地，以补充所占耕地。没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，按规定缴纳耕地开垦费，落实耕地占补平衡。

符合性分析：本项目修复的废采砂坑为无主废弃采砂坑，由于疏于管理由附近村民修建建筑物盗采所形成的采砂坑，土地使用权收归尚志市元宝镇元宝村所有，现尚志市元宝镇元宝村民委员会委托黑龙江嘉龙环保科技有限公司对该采砂坑进行生态修复。

该公司将采砂坑修复为林地符合《黑龙江省自然资源厅关于印发<关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见>的通知》中相关要求。

1.4.2.21 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划方案》符合性分析

文件要求：（十九）深化扬尘污染综合治理。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

符合性分析：本次采砂坑修复过程中灰渣倾倒时作业采用洒水车定点、短时喷洒，回填作业单元四周加装隔声隔尘挡板，回填单元非作业面以及已碾实的灰渣表面采用编织布覆盖，灰车采用灰罐车运输，灰渣车上面采用苫布苫盖，确保无裸露物料，确保厂界颗粒物达标排放，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划方案》中相关要求。

1.4.2.25 与《黑龙江省地质环境保护条例》（2013修正版）符合性

文件要求：第十六条 经过恢复治理的矿山地质环境应当达到下列标准：

（一）破坏或者废弃的土地达到可供利用的状态；

（二）对采矿活动遗留的矿坑、废石、尾矿等进行防护处理，达到安全状态；

（三）地质灾害隐患得到有效排除；

（四）各类废弃物处置达到国家规定标准；

（五）采场和矿山固体废弃物堆放场的植被得到恢复；

（六）矿山地质环境恢复治理方案和矿山地质环境恢复治理保证书（以下简称保证书）中承诺的义务全面履行。

符合性分析：本项目修复的为废采砂坑，该露天采坑由附近村民修建建筑物盗采所形成，长期以来处于无法利用的废弃状态，目前坑内主要为杂草，无积水，没有形成开采台阶，没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，同时依据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》中相关结论“评价区整体及各样点土壤中各监测因子含量基本属自然本底状态，没有受到人为活动污染。地下水各监测点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。项目地块土壤、地下水中不存在超筛选值的污染物，项目地块不属于污染地块”。本项目是利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行生态修复为林地，即可以使一般工业固体废物得到规范处置，又实现废弃资源综合利用，同时通过对废弃采砂坑合理地进行复垦，对恢复生态、保护环境具有重要意义，因此符合《黑龙江省地质环境保护条例》（2013修正版）中相关要求。

1.4.2.26 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性

文件要求：

8.2 露天采场植被恢复8.2.1 边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合 GB 50433 的相关要求。8.2.2 位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。

8.3 露天采场恢复与利用露天采场作为内排土场时，场地水土保持与稳定性、植被恢复要求按 7.2-7.3 执行。露天采场不作为内排土场时，按满足以下要求：8.3.1 采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照 7.1.2 的要求执行。8.3.2 平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。8.3.3 露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层（覆土要求按 7.3.2 执行），并做好水土保持与防风固沙措施。8.3.4 恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。

符合性分析：本项目回填后复垦为林地，与周围相协调。为保证修复治理效果，回填过程采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，摊铺作业方法采用下推法。每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9，单元作业面积1200m2，修复完毕后，在回填平整完成的基础上表层覆土并压实，覆土厚度80cm，可保证回填后地质稳定性。符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》中相关要求。

1.4.2.27 与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性

文件要求：

第四十条 县级以上人民政府应当采取土地复垦、治理修复、土壤改良、培肥地力等措施，稳定黑土地面积，提高黑土地质量。农村集体经济组织、国有农场、农业企业、农民专业合作社、农户和其他农业生产经营者应当加强农田基础设施建设，采取提升黑土地质量和改善农田生态环境的养护措施，依法保护和合理利用黑土地。

第四十四条 建设项目不得占用黑土地；确需占用的，应当依法严格审批，并补充数量和质量相当的耕地。基础设施建设应当采取必要措施，避免因建设项目导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环境。

符合性分析：本项目为灰渣回填复垦利用项目，利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行回填、覆土，修复为林地，覆土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土，不涉及黑土地开采，项目的实施即可以使一般工业固体废物得到规范处置，又实现废弃资源综合利用，同时通过对废弃采坑合理地进行复垦为林地，增加了林地面积，与周围景观相一致，对恢复生态、保护环境具有重要意义，因此符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》中相关要求。

1.4.2.28与《一般工业固体废物环境管理工作指南》环办固体函[2026]18号符合性

文件要求：

(四)加强利用处置管理。产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。······综合利用固体废物应当遵守生态环境法律法规，符合固体废物污染环境防治技术标准。使用固体废物综合利用产物应当符合国家规定的用途、标准。

符合性分析：本项目为灰渣回填复垦利用项目，利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行回填、覆土、恢复成林地，根据灰渣浸出液检测结果：灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%，水溶性盐总量小于2%，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中充填及回填利用、封填及土地复垦要求。且本项目已编制《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》，并通过专家评审，评估结论为环境风险可以接受。本项目采取污染防治措施后均可达标排放，不改变环境质量现状。因此符合《一般工业固体废物环境管理工作指南》中相关要求。

- 1.4.3选址合理性分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，利用锅炉灰渣作为回填材料对废采砂坑进行回填、覆土、恢复成林地，生态环境趋于好转，不涉及选址问题，拟从以下角度分析环境兼容性：

①环境关系：

采砂坑东侧、南侧、西侧和北侧均为树林，距离本项目最近敏感点为元宝村（距离约350m），本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感区。

②环境影响角度分析：

采取措施后各项污染物均能达标排放，对周围环境影响可接受。

本项目回填灰渣属于I类一般工业固体废物，采砂坑场地底部做基础防渗，其防渗性K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求，能够有效防止淋滤水渗漏，项目对土壤及地下水影响可以接受。

③防护距离

结合本项目环境空气评价等级判定为二级，本项目无需设置大气防护距离。

④土地利用现状、规划情况及与周边环境关系协调性

现状用地性质为裸土地，拟将该采砂坑修复为林地；项目东侧、南侧、西侧和北侧均为树林，本项目采砂坑生态修复为林地，与周围环境关系相协调。

综上所述，本项目与周边环境相协调，且采取污染防治措施后，对周围环境影响可接受。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

    - 1.5.1废气

废气主要为回填堆存过程产生的扬尘、运输扬尘和施工机械废气。在项目区外围设置隔声隔尘挡板、定期洒水降尘，运输车辆加盖苫布等遮盖物，严格限制车辆运输过程中超载、超速，从而减少扬尘对周围环境的影响。选用质量好、环保型机械设备和运输车辆，定期进行维护保养，无组织排放的废气对周围环境影响较小。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准无组织排放监控浓度限值。最大落地浓度未超过环境质量标准，无需设置大气环境防护距离，对环境空气影响较小。

    - 1.5.2废水

本项目不设置洗车区，不产生地面冲洗水及洗车废水。项目废水主要为生活污水和淋滤水。淋滤水主要来源于降雨，项目配套建设1座容积为120m3的沉淀池，沉淀池位于采坑地势最低洼处，雨水排入沉淀池中经沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。

- 生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

    - 1.5.3噪声

回填过程主要是推土机、压实机等装置，通过选用低噪声设备、加强车辆维护保养、禁止夜间操作、回填作业单元四周加装孔隙率50%的围挡（保留车辆进出口），回填区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准值。

    - 1.5.4固体废物

施工期场底平整产生的土方全部回填使用，不外排。

生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门处理。

沉淀池产生的沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。

    - 1.5.5地下水

- 根据地下水预测结果，在正常渗漏状态下，污染物渗漏量较小，随着时间的增长，渗漏点位置污染物通过地下水径流向下游迁移，渗漏后污染物进入含水层后，在迁移过程中，经地下水稀释作用，污染物中心点浓度小于标准限值，污染物整体浓度较小，均未超过《地下水质量标准》GB/T14848-2017中 Ⅲ类标准和《地表水环境质量标准》GB3838-2002中 Ⅲ 类标准限值要求，不会对下游地下水造成影响，本项目对周围地下水影响可接受。

- 本项目设置3眼监测井，加强跟踪监测，可监测反映有无超标现象，并及时采取相应处理措施，可有效避免对下游其他区域地下水环境造成影响。

    - 1.5.6土壤

本项目回填所用的灰渣各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，因此，黑龙江嘉龙环保科技有限公司利用尚志周边企业锅炉产生的灰渣对废采砂坑进行回填，并恢复为林地，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中“土地复垦后用作农用地的还应满足GB 15618的要求”，不会对土壤产生影响。

- 综上所述，本项目采取的污染物治理措施，可实现环境影响可接受。

    - 1.5.7生态

- 本项目的实施虽对土地利用、植被和野生动物产生一定影响，但通过科学合理的生态修复和保护措施，可有效恢复区域生态系统服务功能，优化土地利用格局，提高植被覆盖度，改善野生动物栖息环境。

综上所述，本项目采取的污染物治理措施，可实现环境影响可接受。

1.6 评价工作主要结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理，周边环境情况良好；项目拟采用的各项污染防治措施基本合理、有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则；通过预测，项目建成投产后所排放的污染物对区域环境质量影响较小；在严格落实“三同时”制度和本次评价提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析本项目，项目建设可行。

2总则

2.1编制依据

- 2.1.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）（2017年10月1日起施行）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】39号）；

- 《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发【2014】56号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日施行）

- 《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日起施行）。

- 2.1.2相关规章、政策

- 《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》（环办函【2006】394号）；

- 《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节【2010】218号）；

- 《黑龙江省地质环境保护条例》（2013修正版）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

- 黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发【2014】1号，2014年1月26日）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月16日）；

- 黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发【2016】3号，2016年1月10日）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

- 黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省土壤污染防治实施方案的通知》（黑政发【2016】46号，2016年12月30日）；

- 《关于印发<黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）>的通知》（黑发改规〔2017〕4号，2017年7月23日）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日）；

- 环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（环办环评【2017】99号）；

- 《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订版）；

- 《关于进一步做好纳污坑塘整治工作的意见》环办环监函〔2018〕98号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号 2021年1月1日）；

- 《地下水管理条例》（2021年12月1日起施行）；

- 《黑龙江人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》（2021年12月29日）；

- 《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划的通知》（黑政办规〔2021〕48号）；

- 黑龙江省人民政府关于印发《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（黑政发〔2023〕19号）；

- 《土地复垦条例》2022年341号令；

- 《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日施行）；

- 《哈尔滨市生态环境准入清单》（2023年版）；

- 《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》黑环发〔2024〕1 号；

- 《黑龙江省黑土地保护利用条例》（自2024年3月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

- 《哈尔滨市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

- 《黑龙江省生态环境厅环评审批服务重大项目十项措施》；

- 《生态环境分区管控管理暂行规定》环环评〔2024〕41号；

- 国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知国发〔2025〕14号；

- 《黑龙江省城乡固体废物分类治理布局规划（2019-2035年）（2021年修订版）》；

- 《黑龙江省哈尔滨市城乡固体废物分类治理专项规划（2019—2035年）》修编；

- 《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025年1月1日起施行）；

- 《黑龙江省矿山生态修复治理行动计划（2022-2035）年》；

- 2.1.3技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（13）《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）；

（14）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651—2013）

（15）《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

（17）《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）；

（18）《排污许可管理条例》2021年3月1日起施行；

（19）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（20）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（21）《一般工业固体废物环境管理工作指南》环办固体函[2026]18号。

- 2.1.4相关文件

（1）项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同；

（2）《岩土工程勘察报告》。

（3）项目建设单位提供的其他资料。

2.2评价目的与原则

    - 2.2.1评价目的

本次评价结合项目所在区域的环境特点，以详尽的基础资料和数据为基础，贯彻预防为主的污染防治政策，以实事求是的科学态度开展项目环境影响评价工作，充分发挥环境影响评价的作用。因此，本次评价目的如下：

（1）根据区域的资源情况，结合国家相关产业政策、环境保护政策，分析论证项目的环境可行性。

（2）通过对项目所在区域环境质量现状调查、监测及污染源调查，掌握该区域环境质量现状和污染源分布情况。

（3）通过工程分析，分析项目涉及的工艺流程、产污环节及污染物排放特征，弄清“三废”排放规律、排放去向；核算“三废”产生量、排放量及浓度。

（4）预测或分析项目排放的污染物对周围环境的影响程度及范围。

（5）结合当前技术经济条件，提出技术经济可行的污染防治措施。

（6）确保污染物达标排放、总量控制，将不利影响降至最低程度。

（7）提出项目的环境管理与监测计划。

    - 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3评价内容及评价重点

    - 2.3.1评价内容

根据本项目建设特点及项目所在区域环境概况，确定本次环境影响评价的主要内容为：

（1）对项目拟建地址所在区域的环境质量现状进行评价，作为环境影响预测评价的依据。

（2）针对本项目的建设特点及排污特征，贯彻污染源治理“达标排放”的原则，提出经济合理、技术可行的污染防治措施。

（3）预测本项目投产后所排污染物对评价区环境质量和敏感目标产生影响的范围和程度，从环保角度论证本项目选址的可行性。

（4）对本项目投产后的环境经济损益进行分析，提出相应的环境管理计划与环境监测计划。

    - 2.3.2评价重点

本项目的实施一方面可以恢复当地露天开采后遗留的生态问题，另一方面可以有效的解决企业产生的固体废弃物排放及处置的问题，实现一般固废综合利用，保障企业正常生产的目标，同时对提高土地使用价值有积极的作用。

本项目在回填期过程中会产生一定的环境污染和生态扰动，在一定范围内造成负面的环境影响，这是本次评价的重点关注对象。根据项目的排污特点及所在区域的环境特征，在工程分析基础上重点进行地下水环境影响分析、大气环境影响分析以及噪声环境影响分析，其他环境要素如生态环境影响分析、固体废物环境影响评价、污染防治措施、地表水环境影响分析及土壤水环境影响分析有针对性地提出进一步防治环境污染的对策措施。

2.4环境影响识别与评价因子筛选

### 2.4.1环境影响因素识别

根据工程实际情况，结合工程区域的自然环境特征，采用矩阵法对工程建设期间产生的影响进行识别，具体见表2.4-1。

表2.4-1  环境影响因素识别

| 评价阶段 环境影响要素 |  | 施工期 |  | 回填复垦期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础层、雨水导排系统施工 | 物料运输 | 固废运输 | 固废回填 | 土地恢复 生态恢复 |
| 环境质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ☆ |
|  | 地表水 | ▲ |  |  |  |  |
|  | 地下水 | ▲ |  |  | ★ | ▲ |
|  | 声环境 | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |
|  | 土壤 | ▲ |  |  | ★ | ▲ |
| 生态环境 |  | ▲ |  |  |  | ☆ |

### 注：（1）★/☆表示长期不利影响/有利影响；（2）▲/△表示短期不利影响/有利影响；（3）空格表示影响不明显或没有影响。

### 2.4.2评价因子筛选

根据初步工程分析及项目周边环境特征，将项目建设对环境的危害相对较大、环境影响（不利影响）较突出的环境影响因子（污染因子）作为本次评价因子，评价因子见表2.4-2、表2.4-3。

表2.4-2  环境影响评价因子

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP。 |
|  | 影响评价 | TSP。 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、氟化物、粪大肠菌群数、SS、总磷、总氮 |
|  | 影响评价 | / |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、硒、镉、铜、锌、总硬度、铅、铁、锰、氰化物、氟化物、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 影响分析 | 结合项目回填期、覆土以及采砂坑地勘，本项目对回填区底部及边坡进行基础防渗层，正常情况不会对地下水产生影响，考虑事故工况对地下水影响进行预测。 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq（A）。 |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 影响评价 | 不涉及。 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共计45项。 |
|  | 影响分析 | 根据灰渣浸出液检测结果，关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等重金属均未检出，各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，利用该公司产生的灰渣对废弃采砂坑进行回填、复垦，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中“土地复垦后用作农用地的还应满足GB 15618的要求”。因此仅对土壤影响进行定性分析。 |

表2.4-3  生态影响评价因子

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为 | 回填期的直接生态影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性 | 回填期的直接生态影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 回填期的直接生态影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 | 回填期的直接生态影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、 优势度 | 回填期的直接生态影响 | 短期、不可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 |  |  |  |
| 自然遗迹 | 遗迹多样性、完整性等 |  |  |  |

2.5评价工作等级和评价范围

    - 2.5.1环境空气评价等级和评价范围

#### 2.5.1.1评价因子及标准

根据工程分析，本项目产生的废气为作业机械尾气和作业扬尘。机械尾气中主要污染物为CO、HC、NOx等，可通过自然通风稀释扩散，且污染物排放量较小，故本评价不进行机械尾气污染物的最大地面浓度占标率计算。因此，本次选取灰渣回填作业时产生的TSP作为主要污染物进行评价工作等级的确定。

表2.5-1  污染物评价因子和评价标准表

| 评价 因子 | 时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 | 本次评价取值 | 本次评价取值（μg/m3） （标准值3倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 日均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 | 1小时平均 | 900 |

#### 2.5.1.2估算模型参数

估算模型参数表见表2.5-2。

表2.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 本项目周边3km半径范围内农村地区达到了总面积的一半以上。 |
|  | 人口数 （城市选项时） | —— | —— |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.3°C | 取自尚志市近20年的统计数据。 |
| 最低环境温度/℃ |  | -44.1°C |  |
| 土地利用类型 |  | 农田 | 本项目3km半径范围内最大土地利用类型为农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 | 根据中国干湿地区划分，本项目属于潮湿地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 | 本项目编制报告书，应输入地形参数 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | 数据来自自然资源部地理国情监测云平台 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是■否 | 本项目污染源附近3km范围内无大型水体。 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/º | / | / |

#### 2.5.1.3污染源参数统计

表2.5-3  面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源中心坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 回填复垦单元 | 128.270659 | 45.270037 | 189 | 40 | 30 | 3（以施工围挡高度计） | 2400 | 正常排放 | TSP | 0.245 |

#### 2.5.1.4主要污染源估算模型计算结果

主要污染源估算模型计算结果见表2.5-4。

表2.5-4  主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大浓度出现距离（m） | D10%最远距离(m) | 预测下风向最大质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填复垦区 | TSP | 27 | / | 74.71 | 8.3011 |

#### 2.5.1.5 评价工作等级及评价范围

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）：

Pi=Ci/C0i×100%                    （1）

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表2.5-5  环境空气影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

由估算模型计算结果可知，本项目PPM2.5为8.3011%<10%，因此确定本项目环境空气评价工作级别为二级。评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。

    - 2.5.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，根据建设项目的污水排放方式和排放量划分地表水环境影响评价等级，见表2.5-6。

表2.5-6  地表水环境影响评价分级判据

| 评价等级 | 排定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d），污染物排放当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其它 |
| 三级A | 直接排放 | Q≤200且W≤6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标 时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目为生态修复项目，土地修复完成后进行绿化，无污染物排放。施工人员生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。淋滤水经沉淀池沉淀处理后，用于回填区洒水降尘，不外排。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目评价等级为三级B，只进行简要影响分析。

    - 2.5.3地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中规定的环境影响识别方法，根据附录A。参考其第152条“工业固体废物（含污泥）集中处置”报告书类项目，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为III类（第I类一般工业固体废物）。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-7。

表2.5-7  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设立的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查及资料收集，评价区范围内没有地下水集中供水水源地，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区。根据现场调查，本项目周边村屯均由元宝镇集中式饮用水水源地提供，水源井位于二龙山村（东经：128.287466°，北纬：128.287466°），位于本项目南侧4.1km处。水源井保护区已超出本项目地下水评价范围及影响范围，所以本项目周围敏感程度为不敏感。

表2.5-8  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.5-9  地下水分级判定指标

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目属于“U城市基础设施及房地产”中的“152工业固体废物（含污泥）集中处置”类，环境影响评价级别为编制环境影响报告书 | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 本项目不位于未划定准保护区的集中式饮用水水源的敏感区域及较敏感区域，位于分散式饮用水水源地的较敏感区；本项目不位于地下水水源的补给径流区，地下水环境敏感程度为“不敏感” | 不敏感 |
| 地下水环境评价工作等级 | 三级 |  |

综上分析，因此评价工作等级确定为三级。

（3）评价范围

据所在区域水文地质图，本项目地下水流向为西南流向东北。参考《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，采用“查表法”确定地下水大致的评价范围为：2km×3km构成的区域范围，面积6平方公里。

    - 2.5.4土壤环境

#### 2.5.4.1 项目类别

对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，类别为Ⅱ类。

#### 2.5.4.2 占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目总占地规模为1.12961hm2≤5hm2，属于小型。

#### 2.5.4.3敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.5-10。本项目周围存在耕地，土壤敏感程度为敏感。

表2.5-10  污染型影响环境敏感程度分级

| 分级 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

#### 2.5.4.4 评价等级判定

建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分见表2.5-11。

表2.5-11  污染型影响环境工作等级划分表

| 敏感程度 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为Ⅱ类项目，占地面积1.12961hm2，属于小型（≤5hm2）建设项目，土壤环境敏感程度属于敏感，因此本项目土壤地评价工作等级定为二级。

#### 2.5.4.5评价范围

本项目评价范围为回填复垦区内全部及回填复垦区外0.2km范围内。

    - 2.5.5声环境

#### 2.5.5.1 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），将声环境影响评价工作等级分为三个级别，划分依据见表2.5-12。

表2.5-12  声环境评价工作等级划分

| 项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目所在区域 的声环境功能区类别 | GB3096规定的0类声环境功能区域 | GB3096规定的1类、2类地区 | GB3096规定的3类、4类地区 |
| 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | 敏感目标噪声级增高量＞5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A) | 敏感目标噪声级增高量＜3dB(A) |
| 受建设项目影响人口的数量 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 |

本项目所在区域为1类区，工程建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量低于3dB(A)，受影响人口变化情况不明显，因此，确定声环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.5.5.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中关于噪声环境影响评价范围的确定原则，本项目噪声评价范围为回填复垦区外200m。

    - 2.5.6环境风险

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016中：“6.3.6对存在环境风险的建设项目，应分析环境风险源项，计算环境风险后果，开展环境风险评价。对存在较大潜在人群健康风险的建设项目，应分析人群主要暴露途径。”

本项目为灰渣回填复垦利用项目，对采砂坑进行生态修复，灰渣浸出液检测结果，关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等重金属均未检出，各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的环境风险物质，无风险源。

同时企业已编制《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》，并通过专家评审。依据该风险评估报告可知：①灰渣浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围之内，因此本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%；水溶性盐总量小于2%，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中充填及回填利用、封填及土地复垦要求；②占地范围内各监测点位各监测因子监测结果均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值，占地范围外各监测点位各监测因子监测结果均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值，因此，评价区整体及各样点土壤中各监测因子含量基本属自然本底状态，没有受到人为活动污染。地下水各监测点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。项目地块土壤、地下水中不存在超筛选值的污染物，项目地块不属于污染地块，无需要启动土壤、地下水污染风险评估程序，采砂坑土壤、地下水环境污染风险可接受；③项目灰渣土壤指标中不存在超筛选值的污染物，回填复垦无需要启动土壤污染人体健康风险评估程序；灰渣浸出液不存在超筛选值的有毒有害污染物，回填复垦无需要启动地下水污染人体健康风险评估程序。评估结论为环境风险可以接受。

因此本项目未开展环境风险评价。

    - 2.5.7生态环境

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）可知，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，如下表所示。

表2.5-13  生态影响评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 评价原则 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及； |
| 二级 | 1、涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及； |
|  | 2、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及生态保护红线； |
|  | 3、根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目为采砂坑修复项目， 非水文要素影响型项目； |
|  | 4、根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地； |
|  | 5、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）。 | 本项目修复总面积0.016km2<20km2； |
| 三级 | 除以上条件外，评价等级为三级 | 三级。 |

本项目修复总面积为11296.10m2（0.011km2）<20km2，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园、生态保护红线等，本项目建设不影响地下水水位，不会通过水位影响湿地等生态保护目标，因此生态影响评价工作等级为三级评价。

（3）评价范围

评价范围：项目回填复垦区范围外扩200m范围。

    - 2.5.8评价等级及评价范围汇总

表2.5-14  评价等级统计列表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以回填复垦区为中心区域，边长为5km的矩形区域 |
| 声环境 | 二级 | 回填复垦区外200m范围 |
| 地表水环境 | 三级B | 无需设置评价范围。 |
| 地下水环境 | 三级 | 2km×3km构成的区域范围，共计6km2。 |
| 土壤环境 | 二级 | 回填复垦区内全部及回填复垦区外0.2km范围内 |
| 环境风险 | 不评价 | 不涉及 |
| 生态环境 | 三级 | 回填复垦区外200m范围 |

图例

本项目厂界

大气评价范围

环境保护目标

图2.5-1  大气评价范围及环境保护目标示意图

图例

本项目厂界

厂区外200米范围

农田

树林

树林

树林

图2.5-2  声、生态和土壤评价范围示意图

图例

本项目厂界

地下水评价范围

地下水流向

图2.5-3  地下水评价范围示意图

2.6环境保护目标

本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。

依据回填区评价范围确定本项目环境保护目标如下：

表2.6-1  环境空气主要环境保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标/° |  | 保护内容 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对治理区方位 | 相对治理区距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 1 | 元宝村 | 128.27829838 | 45.26769843 | 农村人群集中区 | 环境空气 | 二类区 | S | 350 |
| 2 | 元宝镇 | 128.28072309 | 45.26322812 |  |  |  | S | 770 |
| 3 | 洪福村 | 128.28430653 | 45.28071470 |  |  |  | NE | 1040 |
| 4 | 金沙屯 | 128.24800014 | 45.29273171 |  |  |  | NW | 3160 |

表2.6-2  地下水、土壤、生态环境、声环境主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象及内容 | 环境功能 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 地下水环境 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 生态 | 回填复垦区外200m范围内的农田、林地 | 保护区域生态系统完整、生态结构稳定，强化或不降低区域生态功能等 |
| 土壤 | 回填复垦区外0.2km范围内农田、林地 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 声环境 | 200m范围内声环境质量 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类声功能区 |

表2.6-3  运输路线途径主要环境保护目标

| 涉及的环境要素 | 环境保护 目标 | 坐标/° |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对道路方位 | 相对道路距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 声环境、环境空气 | 李花先生屯 | 128.29320073 | 45.43462175 | 居民区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2026） | W | 50 |
|  | 延安乡 | 128.28188181 | 45.38207733 |  |  | W | 10 |
|  |  |  |  |  |  | E | 10 |
|  | 福安屯 | 128.28224659 | 45.37102141 |  |  | E | 100 |
|  | 粉房屯 | 128.27533722 | 45.35790526 |  |  | W | 30 |
|  | 文化村 | 128.27349186 | 45.35295952 |  |  | W | 15 |
|  | 新房屯 | 128.27117443 | 45.33564606 |  |  | W | 15 |
|  | 长安村 | 128.27014446 | 45.32285362 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 西南屯 | 128.26409340 | 45.31217093 |  |  | W | 15 |
|  | 洪福村 | 128.28349113 | 45.28291901 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 尚志市 | 127.99089432 | 45.21348728 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 河东村 | 128.17199707 | 45.22083329 |  |  | S | 110 |
|  | 六甲村 | 128.20916176 | 45.23419274 |  |  | S | 15 |
|  |  |  |  |  |  | N | 15 |
|  | 裕民村 | 128.22963238 | 45.24204977 |  |  | N | 15 |
|  | 七甲村 | 128.24211001 | 45.24577392 |  |  | N | 40 |
|  | 元宝村 | 128.27653885 | 45.25748869 |  |  | S | 15 |
|  |  |  |  |  |  | N | 15 |
|  |  |  |  |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 苇河镇 | 128.39245319 | 44.93937732 |  |  | S | 15 |
|  |  |  |  |  |  | N | 15 |
|  |  |  |  |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 景洲村 | 128.42755795 | 44.98022096 |  |  | W | 50 |
|  | 行政村 | 128.44684839 | 45.01862386 |  |  | W | 15 |
|  | 兴安村 | 128.48459244 | 45.04775405 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 新兴林场 | 128.50568533 | 45.08321795 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 新发村 | 128.34164143 | 45.19528443 |  |  | W | 15 |
|  |  |  |  |  |  | E | 15 |
|  | 小三甲 | 128.33807945 | 45.21182447 |  |  | E | 100 |
|  | 新农村 | 128.32207203 | 45.21953345 |  |  | S | 20 |
|  | 二龙山村 | 128.29108715 | 45.23401141 |  |  | W | 15 |

2.7区域环境功能区划

（1）水环境：根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，“蚂蚁河”地表水环境功能区划为Ⅲ类，因此本项目水质功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3939-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气：本项目位于哈尔滨市尚志市，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。评价区环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准（过渡阶段浓度限值）。

（3）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关内容，乡村区域一般不划分声环境功能区，原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区要求。本项目周边为农田和林地，因此判定声环境功能区为1类功能区。

（4）地下水环境：本项目区域地下为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区域。

（5）占地范围内执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值。

2.8评价标准

    - 2.8.1环境质量标准

#### 2.8.1.1环境空气

依据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中‘4.4条 自本标准实施之日起至2030年12月31日止。环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值’，因此本项目环境质量执行过渡阶段二级浓度限值。

表2.8-1  环境质量标准一览表

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 过渡阶段浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准 | PM10 | µg/m3 | 日平均 | 120 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | PM2.5 |  | 日平均 | 60 |
|  |  |  |  | 年平均 | 30 |
|  |  | TSP |  | 日平均 | 300 |
|  |  |  |  | 年平均 | 200 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 |
|  |  |  |  | 年平均 | 40 |
|  |  | SO2 |  | 1小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | CO |  | 1小时平均 | 10000 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4000 |
|  |  | O3 |  | 1小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 日最大8小时平均 | 160 |

#### 2.8.1.2 地表水

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，“蚂蚁河”地表水环境功能区划为Ⅲ类，因此本项目水质功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3939-2002）Ⅲ类水质标准。

表2.8-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 | pH值（无量纲） | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | DO | mg/L | ≥5 |
|  |  | COD |  | ≤20 |
|  |  | BOD5 |  | ≤4 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1.0 |
|  |  | 总氮 |  | ≤1.0 |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |

#### 2.8.1.3地下水

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表2.8-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

| 环境 要素 | 标准名称及级别 | 项目 | 单位 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | ≤20.0 |
|  |  | 氰化物 |  | ≤0.05 |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.5 |
|  |  | 挥发性酚类 |  | ≤0.002 |
|  |  | 汞 |  | ≤0.001 |
|  |  | 锰 |  | ≤0.1 |
|  |  | 耗氧量 |  | ≤3.0 |
|  |  | 砷 |  | ≤0.01 |
|  |  | 铁 |  | ≤0.3 |
|  |  | 铬（六价） |  | ≤0.05 |
|  |  | 氯化物 |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  | ≤250 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.00 |
|  |  | 氟化物 |  | ≤1.0 |
|  |  | 总硬度 |  | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |
|  |  | 菌落总数 |  | ≤100 |
|  |  | 铅 |  | ≤0.01 |
|  |  | 镉 |  | ≤0.005 |
|  |  | 硒 |  | ≤0.01 |
|  |  | 铜 |  | ≤1.00 |
|  |  | 锌 |  | ≤1.00 |
|  |  | 大肠菌群数 | 个/L | ≤3.0 |

#### 2.8.1.4 声环境

评价区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

表2.8-4   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时 段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | dB(A) | 55 | 45 |

#### 2.8.1.5土壤环境

占地范围内执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值。

表2.8-5   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛选值（mg/kg） | 管制值（mg/kg） |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1,-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

表2.8-6  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）                  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

    - 2.8.2污染物排放标准

#### 2.8.2.1大气污染物排放标准

项目区扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。

表2.8-7  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

#### 2.8.2.2噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），回填期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准。详见表2.8.8。

表2.8-8  噪声排放标准                 单位：dB（A）

| 时段 时间 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） |
| 回填期 | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准 |

#### 2.8.2.3固体废物

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

3建设项目工程分析

3.1工程概况

    - 3.1.1现有采砂坑现状

本次拟回填复垦的采砂坑位于尚志市元宝镇元宝村新村北侧252米，该露天采坑由附近村民修建建筑物盗采所形成，采砂坑面积约11296.10m2，坑深约0.5-8.5m不等，回填采坑为不规则圆形，采坑西高东低、北高南低，长期以来处于无法利用的废弃状态，目前坑内主要为杂草，无积水，无尚未利用的废石堆存，没有形成开采台阶，没有发现残留化学品以及异常气味、表面金属析出等污染痕迹，现场无崩塌、滑坡、地面沉陷等地质环境问题。采砂坑周围无大型工业企业，因此采砂坑周边不存在土壤和地下水潜在污染源。采砂坑中心坐标东经128°16'39.19"，北纬45°16'18.86"，边界坐标详见表3.1-1。

| 现状照片 |  |
| --- | --- |

表3.1-1  复垦区（复垦责任范围）拐点坐标表（2000 国家大地坐标系）

| 地块一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | X 坐标 | Y 坐标 |
| J1 | 43442761.258 | 5015252.177 |
| J2 | 43442766.744 | 5015246.212 |
| J3 | 43442768.302 | 5015246.425 |
| J4 | 43442769.919 | 5015246.639 |
| J5 | 43442771.324 | 5015246.463 |
| J6 | 43442772.393 | 5015249.124 |
| J7 | 43442774.201 | 5015250.391 |
| J8 | 43442777.416 | 5015250.936 |
| J9 | 43442778.386 | 5015252.255 |
| J10 | 43442780.361 | 5015250.771 |
| J11 | 43442781.566 | 5015251.977 |
| J12 | 43442787.653 | 5015248.435 |
| J13 | 43442789.541 | 5015248.152 |
| J14 | 43442791.364 | 5015244.322 |
| J15 | 43442793.710 | 5015243.262 |
| J16 | 43442795.900 | 5015240.805 |
| J17 | 43442798.056 | 5015244.924 |
| J18 | 43442800.586 | 5015247.198 |
| J19 | 43442804.864 | 5015247.858 |
| J20 | 43442810.069 | 5015244.686 |
| J21 | 43442820.523 | 5015241.034 |
| J22 | 43442826.649 | 5015237.696 |
| J23 | 43442830.261 | 5015236.364 |
| J24 | 43442829.983 | 5015224.399 |
| J25 | 43442829.981 | 5015216.369 |
| J26 | 43442828.945 | 5015211.991 |
| J27 | 43442827.969 | 5015208.366 |
| J28 | 43442825.069 | 5015206.589 |
| J29 | 43442825.177 | 5015203.379 |
| J30 | 43442826.820 | 5015199.490 |
| J31 | 43442832.944 | 5015169.277 |
| J32 | 43442833.610 | 5015136.894 |
| J33 | 43442878.495 | 5015134.883 |
| J34 | 43442894.321 | 5015138.934 |
| J35 | 43442892.609 | 5015128.637 |
| J36 | 43442887.808 | 5015126.600 |
| J37 | 43442873.900 | 5015125.380 |
| J38 | 43442870.992 | 5015122.704 |
| J39 | 43442868.831 | 5015122.589 |
| J40 | 43442864.115 | 5015113.851 |
| J41 | 43442862.853 | 5015107.709 |
| J42 | 43442859.079 | 5015102.684 |
| J43 | 43442854.650 | 5015096.709 |
| J44 | 43442848.710 | 5015093.572 |
| J45 | 43442841.270 | 5015092.988 |
| J46 | 43442836.689 | 5015094.641 |
| J47 | 43442835.179 | 5015093.747 |
| J48 | 43442832.041 | 5015093.842 |
| J49 | 43442831.739 | 5015094.560 |
| J50 | 43442827.298 | 5015095.060 |
| J51 | 43442825.742 | 5015095.860 |
| J52 | 43442820.629 | 5015095.664 |
| J53 | 43442816.597 | 5015094.077 |
| J54 | 43442812.184 | 5015096.251 |
| J55 | 43442804.144 | 5015101.606 |
| J56 | 43442802.968 | 5015114.741 |
| J57 | 43442795.883 | 5015125.229 |
| J58 | 43442786.567 | 5015129.119 |
| J59 | 43442783.016 | 5015132.332 |
| J60 | 43442779.219 | 5015135.345 |
| J61 | 43442777.441 | 5015140.390 |
| J62 | 43442776.653 | 5015146.066 |
| J63 | 43442774.482 | 5015148.141 |
| J64 | 43442773.220 | 5015156.360 |
| J65 | 43442774.845 | 5015158.701 |
| J66 | 43442770.286 | 5015164.883 |
| J67 | 43442770.273 | 5015166.857 |
| J68 | 43442767.247 | 5015169.092 |
| J69 | 43442767.469 | 5015170.455 |
| J70 | 43442766.247 | 5015171.886 |
| J71 | 43442762.997 | 5015178.363 |
| J72 | 43442762.750 | 5015180.497 |
| J73 | 43442759.199 | 5015182.037 |
| J74 | 43442756.218 | 5015181.281 |
| J75 | 43442754.144 | 5015181.741 |
| J76 | 43442751.915 | 5015182.956 |
| J77 | 43442752.542 | 5015184.399 |
| J78 | 43442751.814 | 5015186.454 |
| J79 | 43442750.557 | 5015187.177 |
| J80 | 43442750.609 | 5015189.361 |
| J81 | 43442745.727 | 5015192.188 |
| J82 | 43442745.363 | 5015193.821 |
| J83 | 43442743.817 | 5015193.948 |
| J84 | 43442742.998 | 5015194.657 |
| J85 | 43442740.006 | 5015194.655 |
| J86 | 43442736.519 | 5015197.117 |
| J87 | 43442734.988 | 5015199.870 |
| J88 | 43442734.569 | 5015202.688 |
| J89 | 43442734.280 | 5015205.101 |
| J90 | 43442733.899 | 5015207.595 |
| J91 | 43442733.501 | 5015209.471 |
| J92 | 43442735.095 | 5015212.619 |
| J93 | 43442737.256 | 5015213.874 |
| J94 | 43442738.080 | 5015213.003 |
| J95 | 43442739.146 | 5015213.086 |
| J96 | 43442739.974 | 5015215.403 |
| J97 | 43442741.491 | 5015216.758 |
| J98 | 43442749.223 | 5015221.675 |
| J99 | 43442745.741 | 5015232.084 |
| J100 | 43442744.757 | 5015233.420 |
| J101 | 43442744.060 | 5015237.225 |
| J102 | 43442746.224 | 5015242.322 |
| J103 | 43442748.389 | 5015242.042 |
| J104 | 43442751.491 | 5015249.693 |
| J105 | 43442752.558 | 5015249.936 |
| J106 | 43442754.760 | 5015251.504 |
| J107 | 43442758.208 | 5015252.827 |

- 3.1.2项目名称、建设单位、建设性质及建设地点

项目名称：黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目

建设单位：黑龙江嘉龙环保科技有限公司

建设性质：新建

占地面积：占地面积为11296.10m2

建设地点：黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧

建设周期：2026年12月~2029年11月

投资规模：2000万元

劳动定员及工作制度：员工10人，不提供食宿。每日作业8小时，全年工作300天。

    - 3.1.3主要建设内容及工程组成

建设内容及规模：本项目拟修复区总面积为11296.10m2。项目完成生态修复治理后，恢复其原有地貌，林地11296.10m2。

回填物灰渣来源于三部分，一部分源于黑龙江瑞和热电有限公司生产运行时产生的生物质灰渣，产生量为20920.01m3/a，距离项目回填区约22.94km；一部分源于尚志市正德金环境科技有限公司生产运行时产生的生物质灰渣，产生量为1000m3/a，距离项目回填区约31.377km；一部分来源于苇河林业局供热站生产运行时产生的燃煤炉渣，产生量为5000m3/a，距离项目回填区约55.09km。

采砂坑修复期间三家单位运营期间共计可提供回填物量为80760.03m3，灰渣比例约为1:3。覆土所需土壤来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土，覆土量为5422m3。修复完毕后标高范围为196.5~206.5m。

本项目建设内容包括回填工程和土地复垦工程，建设内容见表3.1-2。

表3.1-2  项目组成一览表

| 工程 类别 | 工程名称 | 规模及建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 场地平整工程 | 治理区内部不平整，不利于场地内机械施工，因此需进行土地平整，削高垫低，尽量使场地内底部呈北高南低、西高东低的地形特点。本项目坑底平整面积7785m2 ，平整厚度平均 0.50m ，局部厚度可达 2.50m ，总平整岩土体积17114m3。该部分岩土全部回填采坑低洼处，用于土地平整。采用挖高填低、随挖随填方式，挖出的土方不设临时堆场。 | 新建 |
|  | 防渗漏工程 | 在场地底部及边坡做基础防渗层：从下往上依次为土工布（厚度2.5mm），高密度聚乙烯膜2mm，土工布（厚度2.5mm）。其防渗性能K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求，能够有效防止淋滤水渗漏。 根据GB18599-2020的要求，贮存场和填埋场需包含淋滤水收集和导排系统，因此，本项目对淋滤水进行收集与处置。 回填区西北至东南方向设置1条淋滤水导排沟，位于回填区底部，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地平整实际地形情况，敷设淋滤水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，淋滤水经导排系统收集后排入120m3沉淀池，定期处理。 | 新建 |
|  | 回填工程 | 项目区域内回填物主要为灰渣，比例为1:3。共计回填量为80760.03m3。 项目回填区分区回填，灰渣回填采用“分层摊铺、往返碾压、分单元作业”的回填处理工艺，单元作业面积1200m2，每层摊铺厚度不大于1m，压实系数不小于0.9。每日作业后对表面进行苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用苫布覆盖。回填区边界外围建设隔声隔尘挡板，高度不低于3m。 回填达到设计要求的标高后，进行覆土。修复完毕后标高范围约为196.5~206.5m。 | 新建 |
|  | 覆土工程 | 覆土厚度必须满足植物生长所要求具有的土壤厚度，林地区表土回填厚度为0.80m，总覆壤土为5422m3。 覆土所需土壤来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土。 | 新建 |
|  | 植被工程 | 林地区：采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林，恢复林地面积约11296.10m2。复绿后的生态修复区将与当地自然景观相协调，其植被覆盖率达到100%。 土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。土壤质量应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。 | 新建 |
| 辅助工程 | 临时工程 | 施工期在回填区占地范围内南侧场地设临时料场1处，用于临时堆放项目建设所需的建筑材料，占地面积约1000m2。 施工期和回填期，施工设备均布置在场地内。 本项目不设置施工营地，员工生活区租赁南侧350m处元宝村的民房作为生活区。 本项目机械设备维护外委有资质能力的公司，不在施工场地内进行。 | 新建 |
|  | 隔声隔尘挡板工程 | 在项目回填区边界外围设置隔声隔尘挡板，防治扬尘对周围环境污染。隔声隔尘挡板高度不低于3m，总长度约为500m。 | 新建 |
| 储运工程 | 运输道路 | 本项目涉及3条运输路线：一条道路为从黑龙江瑞和热电有限公司到项目回填区，道路总长度约为22.94km。一条道路为从尚志市正德金环境科技有限公司到项目回填区，道路总长度约为31.377km。一条道路为从苇河林业局供热站到项目回填区，道路总长度约为55.09km。 运输路线主要依托尚延公路、尚开公路、G301国道、乡道和原有厂区运输道路。已建成进场道路，满足运输要求。本项目不新建道路。 | 依托 |
|  | 运输车辆 | 本项目自备运输车辆（车载重体积32m3），共计6辆汽车。 | 新建 |
| 公用工程 | 供水工程 | 本项目用水主要为修复场地、运输道路洒水抑尘用水及施工人员生活用水。施工用水为井水，生活用水采用桶装水。 | 新建 |
|  | 排水工程 | 本项目生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。 本项目新建一座120m3沉淀池，采用混凝土结构，位于回填区东南侧，用于暂存坑内汇聚的雨水（以下简称淋滤水），淋滤水经沉淀池沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。 本项目所在区域地势为北高南低、西高东低。在回填区北侧和西侧设置拦挡埂，拦挡埂采用袋装土挡护，挡土袋高0.25m，宽0.4m，长度约300m。 | 新建 |
|  | 供暖工程 | 本项目租赁南侧350m处元宝村的民房作为生活区。采用电供暖。 | 新建 |
|  | 供配电工程 | 施工期间用电从当地电网接入，采用电缆进线，项目建设完毕后无用电设备。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | 在项目区外围建设隔声隔尘挡板，防治灰尘对周围环境污染。 回填区域及时洒水抑尘，分阶段、分块摊铺施工、尽量降低卸车落差，禁止大风天气下施工。 运输车辆加盖苫布等遮盖物，车辆运输过程中严格限制超载、超速，定期对运输车辆及施工机械进行维护。 非作业面以及已碾实的灰渣表面采用密目网或苫布覆盖。当灰面达到设计标高或者很长时间暴露不用，为进一步降低扬尘的产生，应及时洒水降尘，达到复垦条件时应及时覆盖表土，恢复地表植被，未达到复垦条件时应及时用密目网或苫布覆盖，有效防止粉尘产生。 | 新建 |
|  | 废水治理 | 生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。 在回填区东南侧设置1座沉淀池，淋滤水经沉淀池沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。拦挡埂位于回填区上游（西侧及北侧），有效防止雨水进入坑内。 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 选择低噪声设备，加强作业机械维修保养、管理，防止高噪声设备同时运行，作业现场合理布局，设置隔声隔尘挡板，运输车辆限速。 | 新建 |
|  | 固废治理 | 施工期场底平整产生的土方全部回填使用，不外排。 生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门处理。 沉淀池产生的沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。 | 新建 |
|  | 地下水 | 本项目在采砂坑场地底部做基础防渗，其渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求。 设地下水跟踪监测井3眼。设1口背景监测井，位于回填区地下水上游，回填区厂界南侧350m处（元宝村散户水井）。新建1口地下水跟踪监测井，回填区地下水下游，回填区厂界东北侧15m处。设1口跟踪监测井，位于回填区地下水下游，回填区厂界东北侧1050m处（洪福村散户水井）。 | 新建 |
|  | 生态治理 | 表土拉运至场地内直接进行回填，不进行堆存。 林地：林地区域采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林，恢复林地面积约11296.10m2，复绿后的生态修复区将与当地自然景观相协调，其植被覆盖率达到100%。 | 新建 |

    - 3.1.7主要生产设备

本项目主要设备见表3.1-3。

表3.1-3  本工程主要设备一览表

| 序号 | 设备部件名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 铲车 | 台 | 1 | 液压2m³ | / |
| - 2 | 压实机 | 台 | 1 | / | / |
| - 3 | 推土机 | 台 | 1 | 59kW | / |
| - 4 | 自卸汽车 | 辆 | 6 | / | / |
| - 5 | 洒水车（喷雾车） | 台 | 1 | 4800L | / |

    - 3.1.5原辅材料情况

本项目使用的原辅材料见下表：

表3.1-4  原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填场基础层：土工布 | m2 | 14310 | / |
| 2 | 回填场人工衬层：高密度聚乙烯膜 | m2 | 14310 | / |
| 3 | 壤土 | m3 | 5422 | / |
| 4 | 燃煤炉渣、生物质灰渣 | m3 | 80760.03 | 尚志周边企业 |

    - 3.1.4灰渣来源及分析

3.1.8.1灰渣来源

2020年黑龙江瑞和热电有限公司完成了《延寿县1×30MW农林生物质热电联产项目环境影响报告表》工作，并于2020年9月3日取得了哈尔滨市尚志生态环境局给予的批复，文件号“尚环审表[2020]35号”。2024年完成了自主验收工作，取得“延寿县1x30MW农林生物质热电联产项目竣工环境保护验收意见”。根据企业资料可知，生物质灰渣产生量约为20920.01t/a，堆积密度（压实密度）1.0t/m3，可提供生物质灰渣量为20920.01m3/a。采砂坑修复期间，共计提供生物质灰渣量62760.03m3。

2020年尚志市正德金环境科技有限公司完成了《蒙牛乳业（尚志）有限责任公司生物质锅炉替代燃煤锅炉改造项目建设项目环境影响报告表》工作，并于2020年1月10日取得了哈尔滨市尚志生态环境局给予的批复，文件号“尚环审表[2020]1号”。2020年完成了验收工作，并于2020年6月8日取得了哈尔滨市尚志生态环境局给予的批复，文件号“尚环函[2020]35号”。根据企业资料可知，生物质灰渣产生量约为1000t/a，堆积密度（压实密度）1.0t/m3，可提供生物质灰渣量为1000m3/a。采砂坑修复期间，共计提供生物质灰渣量3000m3。

2016年黑龙江省苇河林业局供热站完成了《苇河林业局供热站现状评估》并进行备案，根据企业资料可知，燃煤炉渣产生量约为6000t/a，堆积密度（压实密度）1.2t/m3，可提供燃煤炉渣量为5000m3/a。采砂坑修复期间，共计提供生物质灰渣量15000m3。

三家单位运营期间共计可提供回填物量为80760.03m3，比例约为1:3，灰渣压实系数（指经压实实际达到的干密度，与由击实试验得到的试样的最大干密度的比值k）不小于0.9，回填期约30个月。因此，本项目物料来源可行，运输路线图见附图3。

3.1.8.2灰渣一般工业固体废物鉴别

青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司对本次回填物灰渣进行了检测，按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010）规定方法获得每个样品的浸出液，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表6测定方法进行测定，灰渣浸出液检测结果见表3.1-5，有机质按照《固体废物有机质的测定 灼烧减量法》（HJ761-2015）进行测定，水溶性盐测定方法按照NY/T1121.16-2006进行测定，灰渣有机质含量、水溶性盐总量检测结果见表3.1-6。

表3.1-5本项目灰渣浸出液检测结果表

| 样品名称 |  | 生物质灰渣 | 燃煤炉渣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | S001 | S002 |
| 样品接收日期 |  | 2026.06.11 | 2026.06.11 |
| 包装状态 |  | 2.8kg×1（塑料袋） | 2.5kg×1（塑料袋） |
| 检测项目 | 单位 | 固体废物 | 固体废物 |
| 总汞 | µg/L | ND | ND |
| 烷基汞（乙基汞） | ng/L | ND | ND |
| 烷基汞（甲基汞） | ng/L | ND | ND |
| 总镉 | mg/L | ND | ND |
| 总铬 | mg/L | ND | ND |
| 六价铬 | mg/L | 0.010 | 0.008 |
| 总砷 | µg/L | 35.8 | 3.6 |
| 总铅 | mg/L | ND | ND |
| 总镍 | mg/L | ND | ND |
| 苯并(a)芘 | µg/L | ND | ND |
| 总铍 | µg/L | 0.05 | 0.05 |
| 总银 | mg/L | ND | ND |
| 总α放射性 | Bq/L | ND | ND |
| 总β放射性 | Bq/L | ND | ND |
| pH | 无量纲 | 7.9（25.0℃） | 7.6（25.0℃） |
| 色度 | 倍 | ND | ND |
| 悬浮物 | mg/L | ND | ND |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 2.8 |
| 化学需氧量 | mg/L | 84 | 63 |
| 石油类 | mg/L | 0.07 | ND |
| 动植物油 | mg/L | ND | ND |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND |
| 总氰化合物 | mg/L | ND | ND |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND |
| 氨氮 | mg/L | ND | 0.095 |
| 氟化物 | mg/L | 0.11 | 0.12 |
| 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.4 | 0.09 |
| 甲醛 | mg/L | ND | ND |
| 苯胺类 | mg/L | ND | ND |
| 硝基苯类 | mg/L | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.184 | 0.150 |
| 总铜 | mg/L | ND | ND |
| 总锌 | mg/L | 0.055 | 0.031 |
| 总锰 | mg/L | 0.10 | ND |
| 元素磷 | mg/L | ND | ND |
| 有机磷农药（以P计） | mg/L | ND | ND |
| 乐果 | mg/L | ND | ND |
| 甲基对硫磷 | mg/L | ND | ND |
| 马拉硫磷 | mg/L | ND | ND |
| 对硫磷 | mg/L | ND | ND |
| 五氯酚及五氯酚钠 （以五氯酚计） | µg/L | ND | ND |
| 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | µg/L | 582 | 595 |
| 三氯甲烷 | µg/L | ND | ND |
| 四氯化碳 | µg/L | ND | ND |
| 三氯乙烯 | µg/L | ND | ND |
| 四氯乙烯 | µg/L | ND | ND |
| 苯 | µg/L | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND |
| 乙苯 | µg/L | ND | ND |
| 间,对-二甲苯 | µg/L | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | µg/L | ND | ND |
| 氯苯 | µg/L | ND | ND |
| 对-二氯苯 | µg/L | ND | ND |
| 邻-二氯苯 | µg/L | ND | ND |
| 对-硝基氯苯 | µg/L | ND | ND |
| 2,4-二硝基氯苯 | µg/L | ND | ND |
| 苯酚 | µg/L | ND | ND |
| 间-甲酚 | µg/L | ND | ND |
| 2,4-二氯酚 | µg/L | ND | ND |
| 2,4,6-三氯酚 | µg/L | ND | ND |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | µg/L | ND | ND |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | µg/L | ND | ND |
| 丙烯腈 | mg/L | ND | ND |
| 总硒 | µg/L | ND | ND |
| 总有机碳 | mg/L | 4.6 | 3.4 |

表3.1-6  生物质飞灰及炉渣有机质及水溶性盐检测表

| 检测项目 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生物质灰渣 | 燃煤炉渣 |
| 有机质 | % | 1.58 | 1.8 |
| 水溶性盐总量 | g/kg | ND | 1.75 |

根据检测结果，本项目回填物浸出液各项指标均能够满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表1第一类污染物最高允许排放浓度表4第二类污染物最高允许排放浓度（一级标准），属于I类一般工业固体废物。属于有机物含量小于2%、水溶性盐含量小于2%的一般工业固体废物。

- 3.1.8.3灰渣中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌测定

青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司对灰渣中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌含量进行了检测，检测结果见表3.1-7。

表3.1-7  检测结果表

| 检测项目 | 样品 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（5.5<pH≤6.5）（mg/kg） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物质灰渣 | 燃煤炉渣 |  |  |
| 汞 | 0.014 | 0.021 | 1.8 | mg/kg |
| 砷 | 2.00 | 13.9 | 40 | mg/kg |
| 铅 | 3.05 | 5.90 | 90 | mg/kg |
| 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | mg/kg |
| 铜 | 9 | 22 | 50 | mg/kg |
| 铬 | ND | 66 | 150 | mg/kg |
| 镍 | ND | 29 | 70 | mg/kg |

由检测结果可见，灰渣中镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值限值要求。

    - 3.1.5覆土来源及分析

本项目复垦用土来自于当地高标准农田建设剥离的种植表土，满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

本项目复垦面积11296.10m2，有效土层厚度不低于80cm，复垦回填土约5422m3，根据尚志市元宝镇出具的说明，当地现有一座专门弃土场，用于存放高标准农田建设剥离的表土，现存量7000m3，因此，该弃土场表土能够满足项目区表土覆盖的需要，项目覆土来源可行。

    - 3.1.6公用工程

（1）供水

本项目用水主要为洒水抑尘用水和员工生活用水，洒水抑尘用水为初期雨水，员工生活用水采用桶装水。

员工生活用水采用桶装水，本项目施工人员为10人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），并结合本项目实际情况，按照每人每天的用水量按80L/人·d，则项目生活用水量为0.8m3/d。

（2）排水

本项目产生的废水主要为施工人员生活污水和淋滤水。

生活污水排放量为0.64m3/d，主要污染物为COD、氨氮等，生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

初期雨水经回填区拦挡埂，排入回填区东侧和南侧自然冲沟内，不会流入回填区域。

本项目雨水渗水产生量为3.16m3/d，664m3/a。雨水渗水排入沉淀池经沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排

损耗0.16

定期外运堆肥

0.64

0.8

生活用水

防渗旱厕

桶装水

3.16

雨水

3.16

3.16

沉淀池

回填作业区洒水抑尘用水

图3.1-1  本项目水平衡图     单位：m3/d

（3）供热

本项目无办公室等构筑物，无需采暖。

（4）供电

本项目用电从当地电网接入，采用电缆进线。项目修复后无需用电。

    - 3.1.7 土石方平衡

表3.1-8  土方平衡一览表（m3）

| 工程内容 | 挖方（m3） | 填方（m3） | 借方（m3） |  | 弃方（m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 场地平整工程 | 17114 | 17114 | / | / | 0 | / |
| 回填工程 | / | / | 80760.03 | 黑龙江瑞和热电有限公司、尚志市正德金环境科技有限公司、黑龙江省苇河林业局供热站 | 0 |  |
| 覆土工程 | / | / | 5422 | 来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土 | 0 |  |
| 合计 | 17114 | 17114 | 86182.03 | / | 0 | / |

    - 3.1.8施工占地情况

根据区域土地利用现状调查可知，评价区土地利用类型为裸土地，本项目施工设施、设备均布置在场地内，不新增临时用地。

    - 3.1.9总平面布置

按照现有国家的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并切实注意节约用地。总图布置中做到合理布置人流、车流的运输路线，以减少能源消耗，确保交通运输安全。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧，地址为不规则形状，总面积11296.10m2，区域地势高程呈现北高南低、西高东低的布局。拉运的建筑材料等原料存放于场地内南侧位置，临时堆放。在回填区北侧和西侧设置拦挡埂，拦挡埂采用袋装土挡护，挡土袋高0.25m，宽0.4m，长度约300m。

3.2工程分析

    - 3.2.1施工前准备方案

根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目施工方案》确定灰渣回填复垦利用项目的地质环境背景、矿山地质环境问题、灰渣回填的技术可行性分析和施工方式、修复治理后恢复的土地利用用途、项目实施的质量保障和应对不确定因素的应急措施。

    - 3.2.2施工期工艺

3.2.2.1场地平整

本项目的场地平整范围包括废弃采砂坑回填区、边坡等回填区域；其边界为整个修复回填区域边界。基底平整，并将场地基础进行土地压实，处理后的场地基础面应该达到平整、坚实、无裂缝、无松土，坡面稳定，过渡平缓。修坡根据现状斜坡坡度和高度确定斜坡清理量，从项目区西北向东南坡依次修坡，从上至下形成斜坡坡角小于45°斜坡。

3.2.2.2防渗漏工程

回填区场底平整后，在场地底部和边坡做基础防渗层，从下往上依次为土工布（厚度2.5mm），高密度聚乙烯膜2mm，土工布（厚度2.5mm）。其防渗性能K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求。

    - 3.2.3回填期工艺

3.2.3.1回填工程

回填阶段主要将灰渣分层回填、分层压实至设计高度。

项目首先对平整后未达到设计高度的区域进行灰渣回填，对回填至设计标高的区域进行覆土工程。回填时，运输车回填作业时需在现场人员的指挥下有组织倾倒，倾倒后物料用推土机摊平压实，对于松散物料需用压实机进行压实。进场分单元进行填充，每天设定一个作业单元。每日作业单元根据日回填量确定，一般回填作业单元面积约为1200m2。

回填工程采用人工和机械相结合的方式。首先进行测量放线，按照设计坡度确定边坡底端位置，并做好标记，分层回填碾压夯实。用推土机进行推平平整，机械操作不能满足时，人工找平。利用机械整形、碾压。

灰渣回填过程中运输车辆将灰渣运输进入场内回填区。运输车回填作业时需在现场人员的指挥下运送至指定位置，项目每日回填作业面积为1200m2，每回填1车直接用推土机摊平，每周对回填完毕的区域进行覆土。

在整个填坑造地过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水工作，使回填作业正常运行，同时各项指标应达到回填的要求。

3.2.3.2覆土工艺

项目场地回填达到设计标高后，顶面覆土，在灰渣回填基础上再增加场地内的有效土层厚度。在覆土过程中，尽量保持原有良性土壤剖面的有机组合和整体性，覆土厚度必须满足植物生长所要求具有的土壤厚度，土地表土回填厚度为0.80m，土壤质量1级。

3.2.3.3植被工艺

恢复林地区域：采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林，栽植樟子松和针叶林。复绿后的生态修复区将与当地自然景观相协调，其植被覆盖率达到100%。

本项目具体工艺流程见图3.2-1。

图3.2-1  本项目工艺流程及产排污环节示意图

3.3污染源源强分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要分为施工期和回填期两个时段，全部由黑龙江嘉龙环保科技有限公司负责实施。

- （1）施工期主体工程内容为场地平整工程和防渗漏工程的建设，以及辅助工程隔声隔尘挡板工程、拦挡埂和沉淀池等设施的建设。施工过程中将产生扬尘（均为无组织排放）、机械噪声、生活垃圾及废水等污染物。随着施工期的结束，污染将随之消失。

- （2）回填期主要工程内容为回填区灰渣回填、覆土工程、植被工程。回填及覆土过程中将产生扬尘（均为无组织排放）、噪声、固废及废水等污染物，随着回填期的结束，污染将随之消失。

    - 3.3.1施工期污染源分析

3.3.1.1施工期废气分析

废气污染源主要为施工期扬尘、车辆尾气。

施工扬尘主要来自场地清基平整扬尘，属无组织排放。有关资料显示，施工现场扬尘的另一个主要来源是车辆运输造成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小等有关。一般情况下，在自然风作用下道路扬尘影响范围在100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。对于施工中的挖方、填方作业及施工场地，采用洒水降尘的湿法作业抑制扬尘，以降低对大气环境影响。

车辆尾气排放污染物主要为NOx、CO和HC，由于运输车次较少，汽车尾气排放量较小，加强车辆维护，车辆尾气对周围环境空气影响较小。

3.3.1.2施工期废水分析

本项目施工过程中产生的废水主要为生活污水。

①生活污水：施工人员10人，生活用水量按80L/人·d计，排水按80%计，则平均每天排放生活污水0.64m3/d，根据类比资料CODcr为350mg/L，氨氮为30mg/L。经计算，施工现场每天的生活污水污染物排放量见表3.3-1。

表3.3-1  施工人员生活污水及污染物排放量

| 施工人员（最大值） | 用水（m3/d） | 污水（m3/d） | CODCr（kg/d） | 氨氮（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10人 | 0.8 | 0.64 | 0.224 | 0.019 |

3.3.1.3施工期噪声污染源分析

施工期建设项目噪声污染源主要有施工现场噪声和运输车辆噪声。其中施工现场噪声主要包括施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声等，各施工阶段主要噪声源情况见表3.3-2。

表3.3-2  建筑施工各阶段主要噪声源强表单位：dB（A）

| 施工阶段 | 主要设备 | 噪声特点 | 声功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 推土机、铲车、压实机等 | 移动式声源无明显指向性 | 78-83 |

3.3.1.4施工期固体废物污染源分析

本项目施工期人均生活垃圾以0.5kg/d计，施工人员生活垃圾量为5kg/d。生活垃圾集中收集，定期由市政环卫部门处理。

表3.3-3  施工期固体废物污染物排放源强核算结果汇总

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 生活 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 类比法 | 5kg/d | 卫生填埋 | 5kg/d | 集中收集，定期由市政环卫部门处理。 |

    - 3.3.2回填期污染源分析

回填期主要污染源为回填施工过程中产生扬尘（均为无组织排放）、机械废气；废水；机械噪声；生活垃圾、沉渣。

3.3.2.1废气污染源分析

回填期施工过程中产生的污染物主要有物料装卸及堆积存放扬尘、覆土装卸扬尘、施工扬尘、车辆运输扬尘和机械废气。

（1）回填作业装卸及堆积存放扬尘

回填区扬尘源排放量是灰渣、种植土等物料装卸、运输引起的扬尘与灰渣堆积存放期间风蚀扬尘的总和。

①灰渣装卸及堆积存放扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算公式如下：

①

式中：WY—堆场污染源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh—堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数，灰渣装卸1.93×10-5 kg/t，估算公式见②；

m—每年料堆物料装卸总次数，根据企业提供资料可知，项目每年灰渣物料装卸次数为841次；

GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，根据企业提供资料可知，项目单次物料装卸量32t：

Ew—料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，0.083kg/m2，其估算公式见③；

AY—堆料表面积，项目各区域回填灰渣至固定标高后及时覆土，每日回填灰渣受扰动作业堆放的表面积为1200m2。

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

②

式中：Eh—堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

ki—物料的粒度系数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中装卸过程中产生的颗粒物粒度系数乘数，TSP粒度系数为0.74；

u—地面平均风速，根据尚志市气象台气象观测站地面多年观测资料多年统计，年平均风速为3.09m/s；

M—物料的含水率，根据企业提供资料可知，项目灰渣含水率按10%；

Ƞ—污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场操作扬尘控制措施的控制效率，“连续洒水操作TSP控制效率为74%，围挡围遮TSP控制效率为90%，多种措施同时开展的，取控制效率最大值”，本项目装卸作业场地周围设隔声隔尘挡板高度为3m，故本项目控制效率取标准中规定的参数值90%，项目污染控制技术属于《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》要求的扬尘控制措施，故措施可行。

则灰渣装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数Eh为1.93×10-5kg/t，扬尘颗粒物产生系数为1.93×10-4kg/t

堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法：

堆场表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算：

③

式中：Ew—堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki—物料的粒度系数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中风蚀过程中产生的颗粒物粒度系数乘数，TSP粒度系数为1.0；

n—料堆每年受扰动的次数，本次单元作业面积对应的扰动次数取100；

Pi—第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，2.134g/m2。其计算公式见④；

Ƞ—污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场风蚀扬尘控制措施的控制效率，为61%。

第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势计算公式：

④

式中：Pi—第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，Pi为2.134；

ut*—阈值摩擦风速，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中阈值摩擦风速参考值，灰渣为0.54；

u*—为摩擦风速，0.613m/s。计算公式见公式⑤；

⑤

式中：u（z）—地面风速，3.09m/s；

z—地面风速检测高速，1.5m；

z0—为地面粗糙度，m，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中参考值，郊区取值0.2。

由上述计算公式可知，Pi为2.134g/m2，则Ew=1.287kg/m2，项目灰渣装卸及堆积产生颗粒物总排放量为WY=1.93×10-5×32×0.001×841+0.083×1200×0.001=0.1t/a。

本项目对灰渣装卸及堆积产生采取的防治措施为严格控制自卸汽车卸料高度，并在装卸过程中利用洒水车洒水抑尘。灰渣堆积主要防治措施为分区分块回填，及时碾压、定期利用洒水车洒水抑尘，经计算回填区灰渣回填扬尘排放量为0.1t/a，则回填区灰渣回填扬尘排放量为0.333kg/d，0.042kg/h。

②覆土装卸扬尘

本项目覆土所用的土壤直接拉运至项目区域内回填，不在场地内堆积存放，根据公式①，式中：

WY—堆场污染源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh—堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数，种植土装卸1.93×10-5kg/t，估算公式见②；

m—每年料堆物料装卸总次数，根据企业提供资料可知，项目每年种植土物料装卸次数为45次；

GYi—第i次装卸过程的物料装卸量，根据企业提供资料可知，项目单次物料装卸量40t：

Ew—料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，0.083kg/m2；

AY—堆料表面积，1200m2。

根据装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算公式②，式中：

Eh—堆场装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

ki—物料的粒度系数，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中装卸过程中产生的颗粒物粒度系数乘数，TSP粒度系数为0.74；

u—地面平均风速，平均风速为3.09m/s；

M—物料的含水率，根据企业提供资料可知，项目种植土含水率为25%；

Ƞ—污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场操作扬尘控制措施的控制效率，“连续洒水操作TSP控制效率为74%，围挡围遮TSP控制效率为90%，多种措施同时开展的，取控制效率最大值”，本项目装卸作业场地周围设隔声隔尘挡板，彩钢板围挡板孔隙率大于50%，故本项目控制效率取标准中规定的参数值90%，项目污染控制技术属于《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》要求的扬尘控制措施，故措施可行。

则种植土装卸运输过程中的扬尘颗粒物排放系数Eh为5.36×10-6kg/t。

由上述计算公式可知，项目堆场污染源中种植土装卸产生的颗粒物总排放量为WY=5.36×10-6×40×0.001×45+0.083×1200×0.001=0.1t/a。

本次对回填区种植土装卸过程中产生的扬尘采取的防治措施为严格控制自卸汽车卸料高度，并在装卸过程中利用洒水车洒水抑尘，经计算回填区种植土装卸扬尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.042kg/h。

③区域平整作业施工扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中行中施工扬尘源排放量的总体估算公式进行计算。施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

式中：

Wci—施工扬尘源中PMi总排放量，t/a。

Eci—整个施工工地PMi的平均排放系数，t/（m2·月）。

Ac—施工区域面积，每日施工作业面积1200m2。

T—工地的回填月份数，共30个月。

η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中行）中控制效率系数，洒水对TSP控制效率按96%计。

经计算，项目区域平整作业施工扬尘的排放量为0.387t/a，0.161kg/h。

（2）车辆运输扬尘

运输产生的扬尘主要为道路扬尘。本项目的灰渣、覆土种植土采用汽车运输方式，运输过程中覆盖遮雨篷布，防止雨水淋湿和产生扬尘，车辆运输过程中减速慢行，严格限制超载、超速。本项目每天运输3趟（6趟往返），各运输车辆间隔出发不同时运输，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量的计算公式，本项目进场非铺装道路约为1km：

对于未铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：

式中：

EUPi为未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km。

ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，其与系数a、b的取值根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表7参考值，TSP粒度乘数取1691.4，a、b均取0.3。

s为道路表面有效积尘率，根据相关资料查询可知，较差道路（积尘负荷大于1.5克/平方米）积尘负荷一般取40%，因此未铺装道路参考较差道路积尘负荷取40%。

v为平均车速，根据运输路线实际道路情况，取80km/h。

M为道路积尘含水率，根据美国EPA编制的AP-42手册中，未铺装道路积尘的含水率一般在0.03%～13%之间，本项目参考区域地形地貌及积水情况，取10%。

η为污染控制技术对扬尘的去除效率，取66%。

通过上式计算，EUPi为53.96g/km。

TSP排放量=6×1km×53.96g/km×10-6=0.0003t/a。

（3）回填作业机械废气

作业时的废气主要由推土机、压实机、铲车、自卸车和洒水车运行时产生。参照《环境保护实用数据手册》“汽车发动机废气中有害物质量”，每燃烧1t燃料机动车废气中主要污染物排放系数如下表所示。

表3.3-4  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（kg/t）

| 污染物 车种（燃料） | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车（柴油） | 28.4 | 40.8 | 9.1 |

考虑1台推土机、1台压实机、1台铲车、6辆自卸车和1台洒水车同时作业时，作业机械在回填的平均行车距离为0.2km，车辆耗油量为0.02L/辆（按平均车辆油耗每百公里10L计），耗柴油量0.2L/d，柴油的密度为0.83kg/L，则车辆耗油量为柴油0.166kg/d，继而得出大气污染物排放量为：CO 0.0047kg/d，HC 0.0015kg/d，NOx 0.0068kg/d。每天工作小时数按8小时计，年工作天数按300天计，则作业机械年产生的污染物排放量为：CO 0.0014t/a、0.00058kg/h、，HC 0.00045t/a、0.0002kg/h，NOx0.002t/a、0.00085kg/h。

本项目废气污染物排放情况详见表3.3-5。

表3.3-5  废气污染物排放情况

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 工作时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量kg/h | 产生量t/a | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放 量kg/h | 排放量t/a |  |
| 回填 | 回填区作业扬尘 | 无组织 | TSP | 产排污系数法 | 2.45 | 5.87 | 洒水抑尘，作业面四周加装隔声隔尘挡板 | 90 | 物料衡算法 | 0.245 | 0.587 | 2400 |
|  | 运输道路扬尘 | 无组织 | TSP | 产排污系数法 | 0.00038 | 0.0009 | 密闭运输、减速慢行、洒水抑尘 | 66 | 物料衡算法 | 0.00013 | 0.0003 | 2400 |
|  | 机械废气 | 无组织 | CO | 产排污系数法 | 0.00058 | 0.0014 | / | / | 物料衡算法 | 0.00058 | 0.0014 | 2400 |
|  |  |  | NOx |  | 0.0002 | 0.00045 |  |  |  | 0.0002 | 0.00045 |  |
|  |  |  | HC |  | 0.00085 | 0.002 |  |  |  | 0.00085 | 0.002 |  |

3.3.2.2废水污染源分析

本项目回填期水环境影响主要为员工生活污水和淋滤水。

- （1）生活污水

- 本项目施工人员最多为10人，回填工期为30个月（每月按30天计），根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），并结合本项目实际情况，按照每人每天的用水量按80L/人·d，生活用水量为0.8m3/d，废水产生系数按0.8计算，则废水的产生量为0.64m3/d，192m3/a。

- （2）淋滤水

采坑回填复垦区产生的淋滤水主要来源于降雨，项目配套建设1座容积为120m3的沉淀池，沉淀池位于采坑地势最低洼处，雨水排入沉淀池经沉淀处理后，用于回填区洒水降尘，不外排。

露天采坑回填区汇水面积约为11296.10m2，尚志市降雨主要集中在6-9月。根据暴雨强度及雨水流量计算公式，设暴雨重现期为2年，降雨历时20min，计算采坑淋滤水产生量为112.29m3/h。

可见项目配套建设1座容积为120m3的沉淀池，容积可满足采坑淋滤水收集需要。

图3.3-1  汇水量计算图

本项目淋滤水产生量主要来自采坑修复区集雨面积范围内的降雨量。本项目雨水产生量计算公式如下：

Q=（C·I·A）/1000

式中：Q——雨水产生量，m3/d；

I——多年平均日降雨量，mm/d；

A——集水面积，m2，取11296.10m2；

C——雨水下渗系数，因土质、地形垃圾种类、填埋方式而异，C=0.2；

根据中国气象数据共享网的统计数据，哈尔滨市年平均降雨量为550mm，日平均降雨量为1.4mm。计算，本项目雨水渗水产生量为3.16m3/d，664m3/a。雨水渗水排入沉淀池经沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。

表3.3-6  废水源强一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量 （m3/a） | 浓度mg/L | 产生量t/a | 工艺 | 处理效率% | 核算方法 | 废水排放量 （m3/a） | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| 回填作业 | 沉淀池 | 淋滤水 | 六价铬 | 类比法 | 664 | 0.010 | 0.000007 | 经沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排 | / | 类比法 | / | / | / |
|  |  |  | 总砷 |  |  | 0.0358 | 0.000024 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总铍 |  |  | 0.00005 | 3.32×10-8 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | 3.8 | 0.002523 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 84 | 0.055776 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 0.07 | 0.000046 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 0.12 | 0.000080 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 磷酸盐 |  |  | 0.4 | 0.000265 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 0.184 | 0.000122 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总锌 |  |  | 0.055 | 0.000037 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总锰 |  |  | 0.10 | 0.000066 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） |  |  | 0.595 | 0.000395 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | 总有机碳 |  |  | 4.6 | 0.003054 |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  | pH |  |  | 8.2（无量纲） |  |  |  |  |  | / |  |
| 工作人员生活 | 工作人员生活 | 工作人员生活 | CODcr | 类比法 | 192 | 350 | 0.067 | 排入防渗旱厕，定期外运堆肥 | / | 类比法 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-7  噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级 /dB(A) |  |  |
| 1 | 推土机 | 59kW | / | / | / | 83/5m | / | 选用低噪声，加强车辆维护保养，作业面四周加装隔声隔尘挡板 | 昼间 |
| 2 | 压实机 | / | / | / | / | 83/5m | / |  | 昼间 |
| 3 | 洒水车 | 4800L | / | / | / | 78/5m | / |  | 昼间 |
| 4 | 铲车 | 液压2m³ | / | / | / | 82/5m | / |  | 昼间 |
| 5 | 自卸汽车 | / | / | / | / | 82/5m | / |  | 昼间 |

3.3.2.3噪声污染源分析

施工噪声主要来源于施工机械，主要有推土机、压实机、洒水车、铲车、自卸汽车，工程施工机械与公路建设中使用的筑路机械相同，其噪声类比值见表3.3-7所示。

3.3.2.4固废污染源分析

回填过程中产生的固体废物包括施工人员产生的生活垃圾、沉淀池中产生的沉渣。

（1）生活垃圾

回填期施工人员生活垃圾排放量按0.5kg/人日计算，人员10人，日产生量约为5kg/d、1.5t/a。集中收集，定期由市政环卫部门清运处理。

- 沉渣

- 沉淀池中沉渣，集中收集，综合利用厂区修路。

- 表3.3-8  固体废物污染物排放源强核算结果汇总

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 生活 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 类比法 | 1.5t/a | 卫生填埋 | 1.5t/a | 集中收集，定期由市政环卫部门处理。 |
| 回填期 | 沉淀池 | 沉渣 | 一般工业固体废物 | 类比法 | 0.3t | 综合利用 | 0.3t | 集中收集，综合利用厂区修路 |

3.3.2.5生态影响因素分析

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧。废弃采砂坑不仅成为威胁周围环境的重大隐患，也造成了环境污染、水土流失等次生灾害，恶化了生态环境，给当地居民的生命财产安全构成了严重威胁。

本项目为灰渣回填复垦利用项目，综合利用灰渣进行修复回填，项目回填完毕后对区域进行覆土绿化治理。本项目对生态环境的负面影响主要表现在对场地平整、一般固体废物的回填、覆土绿化建设等会对地表植被造成破坏和影响，项目作业期间扰动面积11296.10m2，项目回填完成后，矿山区域内土地得到了修复，恢复成林地，土地利用率提高，对生态环境的改善起到积极作用。

3.3.2.6地下水污染源分析

回填期间由于回填过程为露天作业，如遇雨季，灰渣经降雨淋溶后，其中的可溶性元素可随雨水迁移渗出后成为淋滤水，淋滤水进入土壤和地下水后，会对土壤，以及地下水产生一定的影响。

①正常情况下淋滤水产生量

本项目回填灰渣的含水率约为10%，一般达不到充分浸泡的状态，不产生淋滤水。

本项目采砂坑回填区内汇水以降雨淋滤水为主，采砂坑西侧和北侧设拦挡埂，外部雨水不会进入回填区。汇水面积为回填区面积11296.10m2，可汇集到回填区内地势低洼处（回填区东南侧），经自然沉淀作为回填区降尘用水。

从哈尔滨市尚志市当地降雨情况看，由于蒸发量较大，在正常降雨的情况下，雨水渗入灰渣堆体，随之逐渐蒸发消失，灰渣一般达不到充分浸泡的状态，正常情况下不会产生大量淋滤水。因此，运行期正常工况下对地下水产生影响的可能性较小。

②降雨时淋滤水下渗的产生量

非正常状况下，在极端天气强降雨时期，回填的灰渣经雨水浸泡产生淋滤水，如区域淋滤水发生了下渗，可能会对地下水环境造成污染。

在强降雨状况下，下渗量按下式计算：

A=M×V×T

式中：

A—下渗渗漏量，m3/d；

M—渗漏面积，整体渗漏面积为回填区下部分表面积，为11296.10m2；

V—渗透速度，m/s，渗透速度取决于土壤层介质，根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目岩土工程勘察报告》，本项目对场底渗透系数取9.0×10-3cm/s；

T—渗漏时间，s。

A=M×V×T=11296.10m2×9.0×10-3cm/s×86400s=87838.47m3/d=87838470L/d

根据灰渣浸出液检测结果，强降雨情况下淋滤水下渗的主要污染源强见下表。

表3.3-9  淋滤水下渗污染源强计算表

| 非正常状况 | 序号 | 污染物 | 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（m3/d） | 污染物浓度（mg/L） | 污染物质量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续强降雨情下，淋滤 水下渗 | 1 | 总砷 | 11296.10 | 87838.47 | 0.0358 | 3.14 |
|  | 2 | 六价铬 | 11296.10 | 87838.47 | 0.010 | 0.88 |
|  | 3 | 总铍 | 11296.10 | 87838.47 | 0.00005 | 0.0044 |
|  | 4 | 五日生化需氧量 | 11296.10 | 87838.47 | 3.8 | 334 |
|  | 5 | 化学需氧量 | 11296.10 | 87838.47 | 84 | 7378 |
|  | 6 | 石油类 | 11296.10 | 87838.47 | 0.07 | 6.15 |
|  | 7 | 氟化物 | 11296.10 | 87838.47 | 0.12 | 10.5 |
|  | 8 | 磷酸盐 | 11296.10 | 87838.47 | 0.4 | 35.1 |
|  | 9 | 阴离子表面活性剂 | 11296.10 | 87838.47 | 0.184 | 16.2 |
|  | 10 | 总锌 | 11296.10 | 87838.47 | 0.055 | 4.83 |
|  | 11 | 总锰 | 11296.10 | 87838.47 | 0.10 | 8.78 |
|  | 12 | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | 11296.10 | 87838.47 | 0.595 | 52.3 |

- .4清洁生产分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，目前尚无清洁生产标准。本次评价从以下六点分析：

（1）处理工艺与装备要求

本项目工艺简单，污染源少，是成熟的固体废物处理工艺。本项目灰渣为I类一般工业固体废物，处理成本较低，灰渣收集、清运、处置过程自动化程度高，堆放作业简便，处理工艺与装备要求达到国内先进水平。

（2）原材料及产品指标

本回填区利用的是黑龙江瑞和热电有限公司、尚志市正德金环境科技有限公司和苇河林业局供热站产生的灰渣，为一般工业固体废物，回填材料唯一，不接收危险废物。

本项目不是工业生产类项目，不生产产品，采用回填的工艺技术，对灰渣进行处置，项目的建设从原材料及产品指标分析满足清洁生产的要求。

（3）资源和能源利用指标

本项目主要消耗的是土地资源，本项目现状为废弃采砂坑，周围没有需要特殊保护的敏感目标。本项目回填完毕后对废弃采砂坑覆土进行绿化恢复原有地形地貌，可恢复土地的使用功能，不会造成土地资源的浪费。

（4）污染物产生指标清洁生产分析

本项目工艺简单，污染物排放较少，产生的生活污水不外排，生活垃圾交由市政部门处理；产生的颗粒物设置隔声隔尘挡板；污染物产生指标满足清洁生产要求。

（5）废物回收利用指标

本项目所回填的灰渣仍然具有一定的利用价值，如果有其他企业有意向接收，可以将其运往相应的企业进行加工再利用，实现资源的综合利用，符合清洁生产的要求。

（6）环境管理相关指标

环境管理主要包括三个方面，即法律法规标准、废物处理处置、生产过程环境管理。

法律法规标准：本项目在规划实施及建设和运营的全过程中，可以做到符合国家和地方有关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

废物处理处置：本项目废物处置处理遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则。

生产过程环境管理：本项目拟采取的主要管理措施有环境考核指标岗位责任制和管理制度、产品全面质量管理制度、安全生产管理制度、员工环境管理培训制度、环境风险管理制度等。

由以上分析可知，本项目的工艺设备、防渗水平、能源消耗、环境管理制度等方面满足清洁生产要求。由以上分析可知，本项目的工艺设备、防渗水平、能源消耗、环境管理制度等方面满足清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

- 4.1.1地理位置

哈尔滨市地处我国东北部地区，黑龙江省西南部，松嫩平原东端。是黑龙江省省会，中国东北部的政治、文化、科技和交通中心。地理位置北纬45°09′-46°45′，东经125°42′-130°10′之间，西北与肇东、兰西、绥化接壤，东南与巴彦、宾县、尚志市相连，西南与五常毗邻。辖区总面积5.3×104km2。

尚志市是黑龙江省哈尔滨市代管县级市，位于黑龙江省中南部，哈尔滨市东南部，东经127°17′-129°12′、北纬44°29′-45°34′。东界海林市，西邻阿城区，南与五常市接壤，北与延寿县、方正县、宾县相连接。东西长约153千米，南北宽约90千米。总面积8900平方千米。2009年总人口62万人。辖10个镇、5个乡、2个民族乡。市政府驻尚志镇西大直街187号。

本项目位于黑龙江省哈尔滨市尚志市元宝镇元宝村新村北侧，项目所在位置见图4-1-1。

本项目

图4.1-1  区域位置图

- 4.1.2 地形、地貌

哈尔滨市的地形东南高，西北低，由东南向西北倾斜，地域平坦，平均海拔高度151m。东南临张广才岭支脉丘陵，西北为呼兰河、泥河流域低洼地带，中部有松花江通过，山势不高，河流纵横，平原辽阔，高岗洼地交错分布。哈尔滨市区主要分布在松花江形成的三级阶地上，第一级阶地海拔132-140m之间，主要包括道里区、道外区、松北区，该区域地势平坦，无明显起伏。第二级阶地海拔145-175m之间，由第一阶地逐步过渡无明显界限，主要包括南岗区、香坊区的部分地区，面积较大，由于过去长期流水侵蚀，略有起伏，土层深厚。第三级阶地海拔180-200m之间，主要分布在荒山嘴子和文昌区南部等地，往东南则逐渐过渡到张广才岭余脉，为丘陵地区。

尚志市总面积8824.9平方公里，其中山地丘陵、平原、水域分别占总面积的80%、15%和5%，大体呈八山、半水、分半田结构。地貌为东南至西北环型高、中间低的阶梯特征。最高点为珍珠山乡境内的三秃顶子，海拔1639.6米；最低点为蚂蜒河下游冲击平原，海拔176米。全部地貌为低山、沟谷与局部中山相间的山地、丘陵地。境内东部多侵蚀中山，西部多剥蚀低山、丘陵，中部多剥蚀丘陵和堆积漫滩。

- 4.1.3 水文地质

#### 4.1.3.1水文

尚志市境内有蚂蜒河、牤牛河、阿什河三大水系，河流120余条，集水面积9232平方公里。蚂蜒河水系最大，集水面积6832平方公里，占总集水面积74%；牤牛河水系565平方公里，阿什河水系1835平方公里，分别占总积水面积的6%和20%。地表水总量24.63亿立方米，人均占有4056立方米，是全省平均量的2.3倍。

#### 4.1.3.2水文特征

尚志市位于蚂蚁河中游冲洪积平原上，西部为丘陵，南部为波状台地，东部蚂蚁河自南向北流经全区。发育于山区的大亮子河及小亮珠河在本区西北部汇合成亮珠河，自西向东流入蚂蚁河。区内地形起伏不平，地形总趋势为南高北低，西高东低。区内堆积有较厚的第四纪松散砂砾石层。

地下水总的分布规律是从丘陵到河谷区，由埋藏条件复杂、分布不均、水量贫乏的基岩裂隙水，变为埋藏条件简单、分布稳定、富水性较强的砂砾石孔隙水。

地下水类型依据赋存条件、含水层岩性、水力特征等可分为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水。第四系松散岩类孔隙水又分为第四系砂砾石孔隙潜水、第四系砂砾。

石孔隙微承压水、第四系粉质粘土微孔隙裂隙水。第四系砂砾石孔隙潜水主要分布于蚂蚁河及其支流高、低漫滩和一级阶地中，含水层由全新统现代河床冲洪积层及温泉河组、上更新统顾乡屯组的砂砾石、含粘土砂砾石以及其下部的中更新统下荒山组的含粘土砂砾石组成。

第四系砂砾石孔隙微承压水分布于本区西部及南部的波状台地中，含水层主要由中更新统下荒山组砂砾石、含粘土砂砾石组成，局部夹有粉质粘土透镜体，上覆较厚的粘土和粉质粘土。

第四系粉质粘土微孔隙裂隙水分布于山前台地中以及波状台地区上部，含水层岩性为粉质粘土和粘土。碎屑岩类裂隙孔隙水分布于第四系之下，地下水类型为弱承压水，含水层由弱胶结的砂岩、砂砾岩及风化裂隙组成，岩石胶结程度较好，局部胶结较弱，孔隙不发育。

根据尚志市气象、水文、地形、岩性特点，在阶地、漫滩区，由于地势较平坦，上覆粘土层薄，局部含水层出露，易于接受大气降水的补给，潜水与大气降水关系极为密切，故大气降水为其主要补给来源。

山前台地区地下水主要补给来源为大气降水。波状台地砂砾石含水层中的孔隙微承压水，主要补给来源为大气降水的入渗及区外的侧向迳流补给。

丘陵区的基岩裂隙水主要接受大气降水补给，第三系孔隙裂隙水主要补给来源为第四系孔隙水越流及侧向迳流补给。

地下水水化学成分，由于受地下水的形成、运移以及地形地貌、地层岩性、气候水文等自然环境的影响，有着较为明显的水平分带性变化。阴离子中HC03-较为稳定，含量高，阳离子则以Ca2+为主，地下水水化学类型以HC03-Ca型水为主。

漫滩区呈条带状沿蚂蚁河及其支流两岸分布，地下水为砂砾石孔隙潜水，埋深1.5-3.0m，上覆粘性土厚1-3m，含水层厚9.0-20.4m，岩性为中砂、砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数10-25m/d，单井涌水量1000-2200m3/d。

阶地区主要分布于中部，南部呈零星分布，地下水为砂砾石孔隙潜水-微承压水，埋深1-5m，上覆粘性土厚2-5m，含水层厚9-22m，岩性为砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数5-16m/d，单井涌水量500-1000m3/d。

波状台地区分布于本区西部、南部，地下水为砂砾石孔隙微承压水，埋深5-16m，上覆粘性土厚5-16m，含水层厚5-16m，岩性为砂砾石及含粘土砂砾石。渗透系数6-25m/d，单井涌水量多小于500m3/d。

- 4.1.4 气候气象

哈尔滨市属于半湿润中温带大陆性季风气候，冬季受蒙古西北气流控制，而且也受东部鄂霍次克寒流影响，因此冬季漫长、寒冷而干燥。夏季多受太平洋西伸北跃西南气流的影响，炎热多雨。春秋两季短促，多风且干燥。一年中寒暑温差较大。年平均气温4.2℃，极端最高温度为36.7℃，极端最低温度为-38.1℃；年平均风速为2.6m/s，年最大风速为26.0m/s，出现风向为西南西（WSW）风，年主导风向为南风和南南西风，出现频率均为13%；最大冻土深度为1.99m；结冰期150天左右，采暖期180天；年平均降水量为524.5mm；年平均蒸发量1622.0mm；年平均气压997.2Pa；最大积雪深度41cm；年日照时长2474.4h；年平均相对湿度约65%。

尚志市属温带大陆性季风气候。全年日照2450-2600小时，≥10℃积温2400℃，无霜期120天左右。年平均气温为2.3℃。1月最冷，平均气温-20.5℃;7月最热，平均气温21.6℃。年平均蒸发量1056-1128毫米，年平均降雨量666.1毫米，年平均相对湿度为72%。主要风向春季多为西南风，冬季多为西北风，融雪在3月下旬，结冻期约150-180天。

- 4.1.5 土壤

由于受地形、气候、植物等自然因素及人为活动的影响，全市土壤类型较多，共有9个土类、21个亚类、25个土种。黑土，是郊区及县（市）的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土在全市分为2个亚类（黑土和草甸黑土）、3个土属（粘质黑土、砂质黑土、草甸黑土），共7个土种。黑土土壤养分含量比较丰富，适于各种农作物生长。黑钙土，是全市主要耕作土壤，主要分布在中部平川地和岗平地上，在全市分为3个亚类：黑钙土、淋溶黑钙土、草甸黑钙土，共8个土种。黑钙土养分含量仅次于黑土，适于作物栽培。草甸土也是全市主要耕作土壤，多数分布在沿江河低洼淋溶地带和松花江台地漫滩地带。草甸土在全市分为6个亚类：草甸土、碱化草甸土、泛滥地草甸土、盐化草甸土、潜育草甸土、硫酸盐草甸土，共10个土种。草甸土大部分宜耕性较差，宜发展草场和栽植薪炭林。砂土及沼泽土，主要分布于江河两岸河滩和低洼地块，适于发展渔业、牧业。

4.2环境保护目标调查

- 4.2.1环境功能区划

（1）水环境：根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，“蚂蚁河”地表水环境功能区划为Ⅲ类，因此本项目水质功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3939-2002）Ⅲ类水质标准。

（2）环境空气：本项目位于哈尔滨市尚志市，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。评价区环境空气质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准（过渡阶段浓度限值）。

（3）声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关内容，乡村区域一般不划分声环境功能区，原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区要求。本项目周边为农田和林地，因此判定声环境功能区为1类功能区。

（4）地下水环境：本项目区域地下为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区域。

（5）占地范围内执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值，占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值。

表4.2-1  环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | 蚂蚁河 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 地下水 | Ⅲ类区 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 3 | 环境空气 | 二类区 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
| 4 | 噪声 | 区域 | 1类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 5 | 土壤 | 占地范围内 | 第二类用地土壤污染风险筛选值 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1 |
|  |  | 占地范围外 | 农用地土壤污染风险筛选值 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 |

- 4.2.2环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。调查情况如下：

（1）环境空气评价范围为以回填复垦区为中心区域，边长为5km的矩形区域，区域内共涉及4个村屯，距离本项目最近村屯为南侧元宝村（距离约350m），位于回填期主导风向上风向。

（2）本项目不排水，不会对地表水产生影响，距离项目最近的地表水为项目东侧440m黄泥河支流。

（3）地下水环境：保护周边地下水环境，水质类别《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）回填复垦区外200m范围内主要为农田和林地，无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地，不涉及生态保护红线。

（5）声环境敏感目标：回填复垦区外200m范围内无声环境保护目标，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

- 4.2.3污染源调查内容

本项目为灰渣回填复垦利用项目，对采砂坑进行生态修复，位于尚志市元宝镇元宝村新村北侧，本项目评价范围内主要为村屯、农田、树林，没有与本项目排放污染物有关的其他在建项目和已批复环境影响评价文件的拟建项目。

      - 4.2.3.1大气污染源

大气污染源主要为农业机械作业时尾气，排放污染物主要为CO、HC、NOx、颗粒物。

      - 4.2.3.2地表水污染源

地表水污染主要为生活污水和化肥农药地表径流形成的面源污染。

      - 4.2.3.3地下水污染源

地下水污染源主要为农药化肥污染，经降雨随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

      - 4.2.3.4噪声污染源

要污染源为农业机械作业噪声。

4.3环境质量现状调查与评价

- 4.3.1环境空气质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

- 4.3.1.1空气质量达标区判定

根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》可知：尚志市基本污染物除PM2.5外，PM10、SO2、NO2年平均浓度值、CO-95per24小时平均浓度、O3-90per8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准，尚志市为不达标区。

- 4.3.1.2基本污染物环境质量现状评价

本次评价基本污染物现状数据来源于《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》。经统计，基本污染物环境质量现状统计结果见表4.3-1。

表4.3-1  尚志市2024年区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 30 | 106.67 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 60 | 85.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.50 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.00 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位浓度 | 1200 | 4000 | 30.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位浓度 | 132 | 160 | 82.50 | 达标 |

由上表统计结果可知，基本污染物除PM2.5外，SO2、NO2、PM10年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准，CO日均值第95百分位浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

- 4.3.1.3其他特征污染物环境质量现状评价

监测布点以近20年统计的当地主风向为轴向，在厂址、下风向共设2个监测点，委托黑龙江博仕检验检测有限公司进行现状监测，监测因子为TSP。监测时间为2026年05月25日至2026年05月31日连续七天。

（1）监测点位

本项目环境空气质量现状补充监测点位基本信息见表4.3-2和图4.3-1。

表4.3-2  其他特征污染物补充监测点位基本信息

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 128°16'38.6491" | 45°16'20.8289" | TSP | 2026年05月25日至2026年05月31日 | / | / |
| 2#厂址下风向 | 128°17'01.4951" | 45°16'50.5186" |  |  | NE | 1020 |

图4.3-1  环境空气监测布点图

（2）监测方法

本项目环境空气质量现状监测方法见表4.3-3。

表4.3-3  环境空气质量现状监测方法

| 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| TSP | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022 |

（3）监测结果

厂址、厂址下风向补充监测其他污染物（TSP）结果见表4.3-4。

表4.3-4  TSP环境空气检测结果 单位：mg/m3

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.5.25 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 104 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 109 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.26 | 厂址 1# | 总悬浮颗粒物 | 98 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 115 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.27 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 109 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 92 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.28 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 108 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 104 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.29 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 103 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 107 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.30 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 99 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 94 | 300 | μg/m³ |
| 2026.5.31 | 厂址1# | 总悬浮颗粒物 | 108 | 300 | μg/m³ |
|  | 厂址下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 97 | 300 | μg/m³ |
| 注：执行：《环境空气质量标准》 GB3095-2026 二级标准限值。 |  |  |  |  |  |

（4）监测结果分析

补充现状监测统计结果分析情况见表4.3-5。

表4.3-5  补充监测现状评价表

| 污染物 | 评价时间 | 监测浓度（μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（厂址、下风向） | 24小时平均值 | 92-115 | 300 | 38.3 | 达标 | / |

（5）评价结论

本项目位于环境空气质量不达标区；监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准，区域污染物TSP环境质量现状达标。

- 4.3.2地表水环境质量现状评价

本项目地表水体为黄泥河，为蚂蚁河一级支流。根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年蚂蚁河总体水质为优。监测的8个断面中，Ⅱ类断面1个，占12.5%；Ⅲ类断面7个，占87.5%；无I类、IV类、V类、劣V类断面。可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 4.3.3地下水环境质量现状评价

- 4.3.3.1地下水环境现状监测

1、监测数据的来源

本次评价地下水质量现状监测数据来源《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目现状检测报告》，该厂区委托黑龙江博仕检验检测有限公司进行现场监测。

2、监测点位

本项目布置水质监测点3个，分别分布于建设项目场地及其上、下游，地下水监测点基本情况见表4.3-6。

表4.3-6  地下水环境质量监测点一览表

| 监测点类型 | 监测点位 | - 井深m | - 水位m | 含水目的层 | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质+水位 监测点 | 场地上游1# | 38 | 6 | 潜水 | 灌溉井 |
|  | 项目场地2# | 42 | 4 | 潜水 | 勘测井 |
|  | 场地下游3# | 49 | 5 | 潜水 | 灌溉井 |
| 水位监测点 | 场地下游4# | 35 | 7 | 潜水 | 灌溉井 |
|  | 场地东南侧5# | 41 | 6 | 潜水 | 灌溉井 |
|  | 场地西南侧6# | 47 | 5 | 潜水 | 灌溉井 |

- 图4.3-2  地下水监测点位图

3、监测因子

监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、硒、镉、铜、锌、总硬度、铅、铁、锰、氰化物、氟化物、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数。

4、监测时间及频次

监测1天，每天各监测点采样1次。

- 监测分析方法

- 地下水环境监测因子检测方法见表4.3-7。

表4.3-7  地下水监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测标准及方法 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | # pH值 | 水质pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 HJ 535-2009 |
|  | 硝酸盐 （以N计） | 水质硝酸盐氮的测定紫外分光 光度法 HJ/T 346-2007 |
|  | 亚硝酸盐 （以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定分光 光度法 GB 7493-87 |
|  | 挥发酚类 （以苯酚计） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法 HJ 503-2009 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光分光光度法HJ 694-2014 |
| 地下水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光分光光度法 HJ 694-2014 |
|  | 铬（六价） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 |
|  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-87 |
|  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收光度法 GB 7475-87 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定离子选择电极法 GB 7484-87 |
|  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收光度法 GB 7475-87 |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 |
|  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 |
|  | 溶解性 总固体 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 |
|  | - 耗氧量(CODMn法 - 以O₂计) | - 水质 高锰酸盐指数的测定 - GB 11892-89 |
|  | 总大肠 - 菌群 | - 生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标 GB 5750.12-2023 (5.1）多管发酵法 |
|  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 |
| 地下水 | 钾离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
|  | 钠离子 | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
|  | 钙离子 | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
|  | 镁离子 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 |
|  | 碳酸根离子 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 |
|  | 碳酸氢根离子 | 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 |
|  | 硫酸根离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 氯离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |

- 4.3.3.2地下水环境现状评价

1、评价方法

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》，本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》GB14848-2017Ⅲ类标准，采用标准指数法进行水质参数的评价。

对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

2、评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行。

3、评价结果及分析

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）要求，地下水环境质量监测结果见表4.3-8。

表4.3-8  地下水水质现状监测结果统计表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地上游 1# | 项目场地 2# | 场地下游 3# |  |  |
| 钾离子 | 3.52 | 3.21 | 3.29 | / | mg/L |
| 钠离子 | 21.5 | 21.13 | 20.68 | / | mg/L |
| 钙离子 | 27.2 | 28 | 27.6 | / | mg/L |
| 镁离子 | 21.3 | 22.8 | 22.4 | / | mg/L |
| 碳酸根离子 | 0 | 0 | 0 | / | mg/L |
| 碳酸氢根离子 | 118 | 115 | 124 | / | mg/L |
| 碳酸根离子 | 41.3 | 38.5 | 38.9 | / | mg/L |
| 氯离子 | 46.8 | 58 | 50.4 | / | mg/L |
| pH | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 |
| 氨氮 | 0.049 | 0.077 | 0.105 | ≤0.50 | mg/L |
| 硝酸盐 | 3.65 | 4.11 | 4.37 | ≤20.0 | mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤1.00 | mg/L |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | mg/L |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | mg/L |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | mg/L |
| 总硬度 | 107 | 112 | 115 | ≤450 | mg/L |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.01 | mg/L |
| 氟化物 | 0.63 | 0.77 | 0.71 | ≤1.0 | mg/L |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | mg/L |
| 铁 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | ≤0.3 | mg/L |
| 锰 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | ≤0.10 | mg/L |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | mg/L |
| 铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | mg/L |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 326 | 303 | 287 | ≤1000 | mg/L |
| 耗氧量 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ≤3.0 | mg/L |
| 总大肠菌群 | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 | MPN/100mL |
| 菌落总数 | 45 | 35 | 50 | ≤100 | CFU/mL |
| 注：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值，当检测结果未检出或小于检出限时，检测结果以检出限加L表示。 |  |  |  |  |  |

4、现状评价结论

由评价结果可知：各监测点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

- 4.3.3.3地下水化学类型

- 地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K++Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：

第一步，根据水质分析结果，将8种主要离子中含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。

表4.3-9  舒卡列夫分类图表

| 超过25％毫克当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

离子毫克当量百分比计算结果见表4.3-10。

表4.3-10  离子毫克当量百分比计算结果

| ★1#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | K+ | 3.52 | 0.090 | 2.17 |
|  | Na+ | 21.5 | 0.935 | 22.5 |
|  | Ca2+ | 27.2 | 1.360 | 32.7 |
|  | Mg2+ | 21.3 | 1.775 | 42.7 |
|  | 总计 | / | 4.160 | 100% |
| 阴离子 | HCO3- | 118 | 1.934 | 47.0 |
|  | Cl- | 46.8 | 1.318 | 32.1 |
|  | SO42- | 41.3 | 0.860 | 20.92 |
|  | 总计 | / | 4.113 | 100% |
| ★2#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 3.21 | 0.082 | 1.91 |
|  | Na+ | 21.13 | 0.919 | 21.4 |
|  | Ca2+ | 28 | 1.400 | 32.6 |
|  | Mg2+ | 22.8 | 1.900 | 44.2 |
|  | 总计 | / | 4.301 | 100% |
| 阴离子 | HCO3- | 115 | 1.885 | 43.6 |
|  | Cl- | 58 | 1.634 | 37.8 |
|  | SO42- | 38.5 | 0.802 | 18.56 |
|  | 总计 | / | 4.321 | 100% |
| ★3#离子 |  | mg/L | meq/L | meq% |
| 阳离子 | K+ | 3.29 | 0.084 | 1.99 |
|  | Na+ | 20.68 | 0.899 | 21.3 |
|  | Ca2+ | 27.6 | 1.380 | 32.6 |
|  | Mg2+ | 22.4 | 1.867 | 44.1 |
|  | 总计 | / | 4.230 | 100% |
| 阴离子 | HCO3- | 124 | 2.033 | 47.7 |
|  | Cl- | 50.4 | 1.420 | 33.3 |
|  | SO42- | 38.9 | 0.810 | 19.01 |
|  | 总计 | / | 4.263 | 100% |

根据表4.3-12计算结果，阳离子毫克当量百分比大于25%的是Ca2++Mg2+，阴离子毫克当量百分比大于25%的是HCO3-+Cl-，结合上表，确定评价区地下水化学类型为HCO3-+Cl--Ca2++Mg2+型水。

- 4.3.4声环境质量现状评价

1 数据来源

本项目声环境质量现状监测单位为黑龙江博仕检验检测有限公司。

2 监测布点

厂界四周4个监测点位。

- 图4.3-3  噪声监测点位图

2、监测因子和测量方法

监测因子为等效连续A声级Leq，dB(A），测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

3、监测时间与频次

监测时间为2026年05月25日~05月26日连续监测2天，每天昼间（06:00-22:00）、夜间（22:00-06:00）各监测1次。

4、评价标准

厂界采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。

- 各监测点噪声监测结果见表4.3-11。

表4.3-11  厂界噪声监测结果  单位：dB(A)

| 监测时间 | 监测项目 | 监测点位 | 监测结果dB(A) |  | 限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2026.5.25 | 厂界环境噪声 | 厂区东侧1# | 49 | 43 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区南侧2# | 48 | 42 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区西侧3# | 46 | 41 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区北侧4# | 47 | 41 | 55 | 45 |
| 2026.5.26 | 厂界环境噪声 | 厂区东侧1# | 48 | 42 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区南侧2# | 47 | 41 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区西侧3# | 48 | 41 | 55 | 45 |
|  |  | 厂区北侧4# | 49 | 42 | 55 | 45 |
| 注：1.执行《声环境质量标准》 GB3096-2008 表1中1类标准。 2.天气情况：无雨雪、无雷电，风速5m/s以下。 |  |  |  |  |  |  |

从声环境现状监测统计和评价情况可知，厂界昼间、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

- 4.3.5土壤环境质量现状监测与评价

4.3.5.1理化特性调查

1、理化特性调查

在充分收集资料的基础上，根据土壤环境影响类型、建设项目特征与评价需要，有针对性地选择土壤理化特性调查内容，主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等，具体土壤理化特性调查见表4.3-12。

- 表4.3-12  土壤理化特性调查一览表

| 点号 |  | 5# |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  | 2026年5月25日 |
| 经度 |  | E 128.27109° |
| 纬度 |  | N 45.269653° |
| 层次 |  | 0~0.2m |
| 现场 记录 | 颜色 | 黑色 |
|  | 结构 | 团粒 |
|  | 质地 | 松软 |
|  | 砂砾含量 | 26% |
|  | 其它异物 | 少许根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.26 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 21.83 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 328 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.0012 |
|  | 土壤容重（kg/m3） | 1.13 |
|  | 孔隙度（%） | 56.0 |

- 4.3.5.2土壤环境质量现状评价

1、监测数据的来源

本次评价土壤环境质量现状监测数据来源《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目现状检测报告》，该厂区委托黑龙江博仕检验检测有限公司进行现场监测。

- 2、监测点位及监测因子

表4.3-13  土壤监测点基本情况表

| 序号 | 点位 | 取样 位置 | 取样点 | 经纬度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目永久占地内 | 占地范围内 | 柱状样点0-0.5m（①）、0.5-1.5m（②）、1.5-2.7m（③）各取1个样 | 128.27735692° 45.27222124° | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 |
| 2# | 项目永久占地内 |  |  | 128.27760637° 45.27186071° |  |
| 3# | 项目永久占地内 |  |  | 128.27768683° 45.27153605° |  |
| 4# | 项目永久占地内 |  | 表层样点0-0.2m | 128.27811062° 45.27135861° |  |
| 5# | 项目永久占地外北侧10m处 | 占地范围外 | 表层样点0-0.2m | 128.27715039° 128.27715039° | pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌、六价铬 |
| 6# | 项目永久占地外东侧40m处 |  | 表层样点0-0.2m | 128.27909768° 45.27157380° |  |

3、监测时间及频次

监测1天，每天各监测点采样1次。

- 4、监测分析方法

表4.3-14  监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测标准及方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | / |
|  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
|  | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 土壤 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 4mg/kg |
|  | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 10mg/kg |
|  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 3mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 土壤 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
|  | 苯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.9μg/kg |
|  | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕 集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性 有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 土壤 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.08mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法 HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱质谱法HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |

- 图4.3-4  土壤监测点位图

表4.3-15  土壤环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目永久占地内 1# |  |  | 项目永久占地内 2# |  |  | 项目永久占地内 3# |  |  |  |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-2.7m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-2.7m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-2.7m |  |
| pH | 7.46 | 7.37 | 7.47 | 7.22 | 7.52 | 7.43 | 7.42 | 7.37 | 7.27 | # 无量纲 |
| 砷 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | mg/kg |
| 镉 | 0.070 | 0.092 | 0.079 | 0.090 | 0.070 | 0.094 | 0.069 | 0.096 | 0.089 | mg/kg |
| 铬（六价） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 铜 | 28 | 31 | 28 | 36 | 35 | 32 | 38 | 34 | 36 | mg/kg |
| 铅 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | mg/kg |
| 汞 | 0.071 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.071 | mg/kg |
| 镍 | 28 | 31 | 30 | 27 | 31 | 29 | 30 | 28 | 29 | mg/kg |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 三氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 二苯并[a, h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |
| 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | mg/kg |

- 表4.3-16  土壤环境质量现状监测结果

| 项目永久占地内 4# |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-0.2m |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 | 检测项目 | 检测结果 |  |
| pH | 7.18 | 三氯乙烯 | ND | # 无量纲 |
| 砷 | 0.96 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | mg/kg |
| 镉 | 0.088 | 氯乙烯 | ND | mg/kg |
| 铬（六价） | ND | 苯 | ND | mg/kg |
| 铜 | 30 | 氯苯 | ND | mg/kg |
| 铅 | 16 | 1,2-二氯苯 | ND | mg/kg |
| 汞 | 0.072 | 1,4-二氯苯 | ND | mg/kg |
| 镍 | 27 | 乙苯 | ND | mg/kg |
| 四氯化碳 | ND | 苯乙烯 | ND | mg/kg |
| 氯仿 | ND | 甲苯 | ND | mg/kg |
| 氯甲烷 | ND | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | 邻二甲苯 | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | 硝基苯 | ND | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | 苯胺 | ND | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 2-氯酚 | ND | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | 苯并[a]蒽 | ND | mg/kg |
| 二氯甲烷 | ND | 苯并[a]芘 | ND | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | 苯并[b]荧蒽 | ND | mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 苯并[k]荧蒽 | ND | mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 䓛 | ND | mg/kg |
| 四氯乙烯 | ND | 二苯并[a, h]蒽 | ND | mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 萘 | ND | mg/kg |

- 表4.3-17  土壤环境质量现状监测结果

| 检测项目 | 检测结果 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目永久占地外北侧10m 处 5# | 项目永久占地外南侧10m处 6# |  |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| pH | 7.26 | 7.27 | # 无量纲 |
| 砷 | 0.93 | 0.95 | mg/kg |
| 镉 | 0.076 | 0.084 | mg/kg |
| 铬（六价） | ND | ND | mg/kg |
| 铜 | 29 | 28 | mg/kg |
| 铅 | 15 | 17 | mg/kg |
| 汞 | 0.071 | 0.072 | mg/kg |
| 镍 | 30 | 26 | mg/kg |
| 总铬 | 61 | 58 | mg/kg |

- 4.3.5.3土壤环境质量现状评价

监测结果表明，占地范围内各监测点位各监测因子监测结果均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值，占地范围外各监测点位各监测因子监测结果均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值，因此，评价区整体及各样点土壤中各监测因子含量基本属于自然本底状态，没有受到人为活动污染。

- 4.3.6生态环境现状评价

- 4.3.6.1调查范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）及项目所在区域环境特征，本项目生态环境调查范围为回填复垦区外200m内。

- 4.3.6.2调查方法

根据项目所在区域特征，本项目调查方法主要采用资料收集和现场调查。

- 4.3.6.3生态功能区

根据《黑龙江省生态功能区划》中划分，本项目所在地Ⅰ—4—2—4蚂蜒河上游水源涵养与土壤保持生态功能区。

主要生态环境问题：地形较为复杂；森林质量下降；水源涵养能力降低；水土流失现象比较突出；部分地区在雨季易形成水患涝灾。

生态环境敏感性：大部分地区生物多样性敏感性为高度敏感；尚志市周围土壤侵蚀敏感性为高度敏感。

主要生态系统服务功能：水源涵养、土壤保持及生物多样性保护。

保护措施与发展方向：加强天然林的保护，加强植被的恢复与保护，加大生态农业建设，防止水土流失。

- 4.3.6.4土地利用现状调查

通过现场踏查，废采砂坑土地性质为裸土地，采坑面积约11296.10m2，采坑深约0.5-8.5m不等，长期以来处于无法利用的废弃状态，目前坑内主要为杂草，无积水，没有形成开采台阶，采坑部分土地裸露。

生态评价范围内主要用地现状为裸土地、林地和旱地。具体见下图。

图4.3-5  土地利用现状图

- 4.3.6.5植被现状调查

根据现场踏勘及查阅资料，项目场地未发现有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，无重要物种的天然集中分布区、栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、 越冬地以及野生动物迁徙通道等，未发现受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

回填复垦区内植被：主要为生长一些杂草，主要为狗尾巴草、猪尾巴草、星星草等杂草。

回填复垦区外植被：主要为栽培植被（玉米、大豆）和针叶林、阔叶林（人工种植的杨树、榆树、樟子松等植被），自然植被较少，植物种类较为单一。

图4.3-6  植被类型分布图

- 4.3.6.6野生动物

项目地处农村区域，根据现场调查，项目评价范围内主要为乔木林、低矮灌木丛、杂草区和农林业种植区，受人类活动的长期影响，经常出没的动物主要有常见的有家燕、麻雀、蟾蜍、蚂蚁、蜘蛛、蚯蚓等。项目评价区域野生动物数量较少，且未发现需要特别保护的珍稀野生动物。

- 4.3.6.7水土流失现状

对照《黑龙江省水土保持规划（2015—2030年）》，本项目所属的尚志市属于国家区划中的I-2-3st长白山山地丘陵水质维护保土区，省级区划中的东南部山地丘陵水质维护保土区。

本区包括五常市、尚志市、佳木斯市、双鸭山市和依兰县等14市（县），区域总面积34448.13km2，其中耕地面积12769.65km2，林地面积17901.09km2。区域总人口432.78万人，人均耕地0.30hm2，农村各业生产总值 582.73 亿元。本区水土流失类型为水力侵蚀，水土流失面积 8832.82 km2 ，占区域总面积的 25.64 %，其中轻度侵蚀 3452.42 km2 ，中度侵蚀 2669.66 km2 ，强烈侵蚀1532.68 km2 ，极强烈侵蚀 859.85 km2 ，剧烈侵蚀 318.21 km2 。现有侵蚀沟 17018条，沟道密度 0.18 km/km2 。本区大部为张广才岭北麓与小兴安岭相接的低山丘陵区，森林覆盖度高，西南端接松嫩平原北缘，以灌溉农田为主。平均海拔 190～1696 m，本区属中温带大陆性季风气候，年降水量 500～850 mm。主要土壤有暗棕壤、黑钙土、白浆土、草甸土等。主要河流有松花江、牡丹江、拉林河、蚂蚁河和牤牛河等。植被以温带针阔混交林为主。佳木斯市是国家商品粮基地和农业综合开发试验区、也是风能资源富集区，双鸭山市是煤碳资源型城市，依兰县是重要的煤化工基地和历史文化名城，五常市是著名水稻主产区，拉林河上游磨盘山水库是哈尔滨市水源地。本区水土保持主导基础功能为水质维护、水源涵养、农田防护、拦沙减沙；社会经济功能为农业林业生产、粮食生产、水源地保护、土地生产力保护、饮水安全保护。

尚志市侵蚀类型属于水力侵蚀，自然因素仍是导致水土流失发生发展的基础和先决条件，项目区降雨量80%集中在6～8月是引起该区产生水力侵蚀的主要原因。而人为因素则对水土流失起着推动和加速作用。目前采砂坑主要为杂草，周边为森林系统、农田系统，水力侵蚀强度为轻度。

- 4.3.6.8 主要生态环境问题

项目区域内多以森林生态系统为主，区域群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般，生态系统服务功能较差。已经存在的对生态保护目标产生不利影响的干扰因素主要表现为砂土开采直接导致土地退化的‌人为干扰。

- 4.3.6.9 生态现状调查结论

根据现场踏勘及查阅资料，项目场地未发现有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种；无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，无重要物种的天然集中分布区、栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、 越冬地以及野生动物迁徙通道等及重要生境分布；未发现受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

土地利用现状：坑东侧、南侧、西侧和北侧均为树林，耕地位于坑东侧，距离约为50m，生态评价范围内主要用地现状为乔木林地，其次为耕地。植被：回填复垦区内植被主要为草地：狗尾巴草、猪尾巴草、星星草等杂草；回填复垦区外植被：主要为栽培植被（玉米、大豆）和针叶林、阔叶林（人工种植的杨树、榆树、樟子松等植被），自然植被较少，植物种类较为单一。尚志市侵蚀类型属于水力侵蚀，自然因素仍是导致水土流失发生发展的基础和先决条件，项目区降雨量80%集中在6～8月是引起该区产生水力侵蚀的主要原因。而人为因素则对水土流失起着推动和加速作用。目前采砂坑主要为杂草，周边为森林系统和农田系统，水力侵蚀强度为轻度。区域群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般，生态系统服务功能较差。已经存在的对生态保护目标产生不利影响的干扰因素主要表现为矿产开采直接导致土地退化的‌人为干扰。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

    - 5.1.1施工期大气环境影响分析

项目施工期对环境空气的污染主要为运输车辆的行驶以及装卸施工材料引起的扬尘。施工过程中，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境空气中TSP浓度增加，造成地表扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。项目施工扬尘能使区域内部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近居民及单位职工的生活和工作。扬尘产生源强与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。据类比调查，在土方含水量大于0.5%、风速2.9m/s时，施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表5.1-1。

表5.1-1  回填区下风向不同距离的扬尘浓度   单位：mg/m3

| 距离 | 1m | 25m | 50m | 80m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 2.997 | 1.4897 | 0.286 | 0.2226 | 0.15 |

由以上类比结果可知，在特定的条件下，施工扬尘在50m范围内超过二级排放标准，对大气可造成不利影响；50m范围外，一般不会有大的影响。根据现场调查结果，本项目下风向500m范围内没有居民等敏感点。

此外，施工机械废气还来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。主要为各种燃油机械的废气排放、运输车辆产生的尾气。主要污染物为：氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）和碳氢化合物（HC）等。这些污染物量都很小，影响范围仅局限在施工作业区内，除对施工人员会产生轻微的影响外，对外环境影响不大。

    - 5.1.2地表水环境影响评价

施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水，生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。施工废水经沉淀池后，用于回填区洒水降尘，不外排。施工期对地表水环境影响较小。

    - 5.1.3声环境影响评价

（1）施工噪声源

本项目施工期主要噪声源为铲车、压实机、推土机、自卸汽车、洒水车等机械噪声。

（2）施工期噪声影响分析

施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式，点声源距离衰减情况如下表所示：

表5.1-2  声源距离衰减情况

| 源强 | 100dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 贡献值 | 70.45 | 66.02 | 60 | 56.48 | 53.97 | 50.45 | 47.96 | 46.02 | 44.43 | 43.09 |

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为30m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为125m，禁止夜间施工，对周边环境影响较小。

在严格控制夜间不施工的前提下，采用低噪声设备、对设备进行隔声、减振处理，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

（3）施工期噪声减缓措施

①合理安排施工时间：首先，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

③降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备及挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过安装排气管和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少因维修不良而增加的噪声声级；闲置不用的设备应立即关闭；

④降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、笛等指挥作业；

⑤减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，建议采用以下措施：禁止夜间运输；适当限制车速；对运输车辆进行定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛；合理安排运输路线；

⑥加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证。同时，还应与周围居民建立联系，对可能受施工干扰的居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。

采取以上措施后，本项目施工期不会对周围声环境产生明显影响。

    - 5.1.4固体废物影响评价

（1）因回填区域属于废弃采砂坑，不涉及表土剥离，项目施工期产生的固体废物主要来源于拦挡埂、隔声隔尘挡板工程等构筑物建设过程中产生的土方，虽然这些废物不含有毒有害成分，但如果处理不当，可能对环境景观、地表水、地下水体和土壤形成破坏。

（2）由于本项目工程量较小，故这部分土方产生量极小，构筑物建设完成后，施工产生的土方，在条件充分时应首先考虑用于施工场地的回填。

（3）对施工人员产生的生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门清运处理。

因此，应加强施工现场管理，采取有效的防护措施，最大限度地减少施工对周围环境造成的不良影响。

    - 5.1.5生态环境影响分析

项目施工期拦挡埂、隔声隔尘挡板工程等构筑物建设位于永久占地范围内，占地面积较小，对植被的影响不大。

在项目建设中，要实施开挖等作业。在土石的开挖地、填筑地及堆存地，会存在土石直接裸露，土石遇有风天气会引起扬尘，遇降水天气会造成一定的水土流失。根据建设工程的性质和工程特点，建设单位可采取尽量减少开挖面、及时覆土绿化等措施以减缓其影响，防止水土流失。

（1）对植被的影响

工程建设过程中不可避免对陆生植物产生一定的影响，为了减缓影响，应明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时生产设施将予以拆除，并进行场地平整。

（2）对动物的影响

- 项目附近生境主要为耕地及林地，施工区域主要为历史遗留采砂坑，而且周边区域均受人工开发的影响，不宜于动物生存，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上。场区作业及运输车辆噪声可能会对区域动物造成惊扰，导致动物向别处迁移，但不会造成野生动物数量、种类的减少。通过调查了解，项目区域动物主要为一些小型鼠、兔以及鸟类等常见野生动物（无大型野生动物和需保护动物），这些动物生存适应性较强，且周边区域有相同的生态环境，动物比较容易找到栖息场所。

- 施工期间，噪声源主要为施工机械作业及交通噪声，受施工噪声影响，工程沿线及临时设施附近一定范围内将不适合动物的栖息和觅食。根据调查，工程施工区内无自然保护区，该地区分布的兽类为穴居和地面活动为主的啮齿类和爬行类动物，这类动物适应性强且数量比较少，无珍稀野生动物分布。工程施工机械车辆往来、施工土方开挖机填筑，以及施工人员进驻，将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其他区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。而动物具有一定的迁移能力，特别是鸟类和兽类，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其他适于栖息的地方。因此这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。项目后期对采区进行生态恢复后，这些动物还会回来，因此，项目建设对区域野生动物影响较小。

- （3）对水土流失影响

- 本项目建设过程中，现有露天采砂坑在施工前期进行场地地表清除工作时需要破坏地表结构，形成了人为扰动，容易造成水土流失，由于该项目建设时间不长，所以应采取有效的预防和保护措施，防止引起生态环境的破坏和恶化。

- （4）对景观生态影响

- 由于项目区域建设场地为历史遗留采砂坑，拟建场址所在地景观格局简单，无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；工程内无居民区，景观价值较低。项目施工后，采砂坑被防尘抑尘工程取代，异质性降低，同时，使原有自然景观彻底转变为人工景观。采砂坑原有视觉效果杂乱、色彩灰暗，景观效果劣质，与周边环境协调性差。进行土地开发整理后将呈现整齐有序的人工景观。

- 拟建工程对地区的物种多样性及生态系统的稳定性影响不大。修复后的林地生态系统与施工前相比将得到提高，保持连续的生态系统生产能力，其他服务功能受影响程度亦较轻。本项目建设对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响。

- （5）施工期生态影响分析结论

- 评价区内的生态系统工程施工活动将使区域附近的陆生野生动物栖息地以及活动范围缩小；施工噪声的干扰将使栖息在护岸附近的陆生野生动物和鸟类产生趋避反应，施工活动对区域附近的野生动物将产生不利影响。将朝着稳定、协调的方向发展，在相对较长的一段时间内人为干扰程度较小，系统的稳定性、多样性会逐渐增强。本项目施工过程植被破坏、扰动地表及水土流失呈点、片状分布；水土流失类型以渡蚀、面蚀、沟蚀等水力侵蚀为主。

- 本项目拟修复面积1.129610hm2，经现场勘查，区域内无国家重点保护植物的群落分布地和国家级保护的珍稀植物和古树、名木分布；同时由于本项目土地平整后，对后续的回填和绿化工程提供基础条件。

综上所述，尽管本项目的施工期会对区域内的自然生态系统造成一定的影响，但是由于受影响程度有限，项目施工完成后，区域内的生态环境总体将有大幅度的改善。

5.2回填复垦期环境影响分析

    - 5.2.1大气环境影响预测与评价

项目回填场地作业面积约为1.129610hm2，每日回填不同位置，每日回填作业面积为1200m2，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目简化为对作业面中心位置进行预测。根据估算模式AERSCREEN对项目建成后对周围大气环境的影响进行估算分析，本项目评价无组织最大落地浓度出现在排放源下风向27m处，颗粒物最大落地浓度为74.71mg/m3，占标率为8.3011%，大气评价等级为二级。

5.2.1.1污染物排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算表见5.2-1。

表5.2-1  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 1 | 回填区 | 回填 作业 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1.0 | / | 0.587 |
|  | 运输道路 | 运输 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 1.0 | / | 0.0003 |
| 总计 |  |  |  | TSP |  | / | 0.5873 |

5.2.1.2环境防护距离的确定

根据估算模式的预测结果，本项目无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，场界外不存在短期贡献浓度超标点，因此无需设置大气防护距离。

5.2.1.3大气环境影响分析

本项目汽车运输会对运输沿线环境产生一定的影响，使道路两边一定范围短时间内TSP污染加重。本项目灰渣、覆土用的种植土壤全部通过道路运输，为了减少运输对沿途的影响，本项目通过采取对车辆加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车辆的密封性能良好；定期外委清洗运输车辆轮胎，做好道路及其两侧的保洁工作；运输车辆不得超载，减速行驶，并加盖篷布封闭运输；

回填区扬尘主要产生区域是堆灰作业面。本项目分区分块运行，减小回填过程的工作面。配用一台洒水车，经常洒水，防止产生二次扬尘，使降尘效率在60%以上，极大地降低大风扬灰污染环境的程度。

根据估算模型预测计算结果可知，以回填区中部为中心源强排放点，项目扬尘排放带来的TSP最大落地浓度在27m范围内；之后随距离扩散，浓度逐渐降低，其浓度值远低于大气环境质量二级标准要求；表明项目运营对场地周边大气环境影响较小。最近的保护目标位于厂区南侧350m的元宝村，距离较远，且项目区地势平坦，扩散条件较好，通过洒水降尘、及时苫盖、分区回填等措施，应对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度，因此，不会对保护目标处的环境空气产生较大影响，对环境保护目标的影响可接受。

5.2.1.4非正常工况

本项目非正常工况主要为洒水车故障，导致抑尘效率为0%，则非正常工况下，废气源强见下表。

表5.2-2  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/(μg/m3) | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填区 | 洒水车故障，洒水抑尘效率0% | TSP | / | 2.45 | 1 | 1 | 及时维修，加强维护 |

5.2.1.5大气环境影响评价结论

本项目正常排放的主要污染物经估算模型（AERSCREEN）计算的结果显示，最大预测质量浓度占标率为8.3011%，可以保证场界外大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值。本项目无需设置大气环境防护距离。对环境空气影响可接受。

因此，从环境空气影响的角度，本项目的建设是可行的。

- 5.2.2运行期地表水环境影响预测与评价

本项目生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

本项目新建一座120m3沉淀池，用于暂存淋滤水，经沉淀池沉淀后，用于回填区洒水降尘，不外排。

在回填区西侧和北侧设置拦挡埂，拦挡埂采用袋装土挡护，挡土袋高0.25m，宽0.4m，长度约700m，减少雨水对覆盖土的冲刷和向采砂坑的渗漏。

采取以上措施后，本项目不会对周边地表水体产生影响。

- 5.2.3运行期噪声影响评价

5.2.4.1主要噪声源强

本项目产生的噪声源主要是推土机、压实机、洒水车、铲车、自卸汽车噪声，噪声声压级在78~83dB（A），随着回填实施，均为非固定声源，随着回填位置的移动而移动。本项目自卸汽车为交替进场，本次预测以2辆车辆同时在场计。

主要施工机械噪声现状详见表5.2-3。

表5.2-3  主要噪声源强情况

| 序号 | 声级 机械 | 型号 | 数量（台） | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 标准值dB (A) |  | 声源控制措施 | 运行时段 | 隔声量/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 1 | 推土机 | / | 2 | / | / | / | 83/5m | 60 | 50 | 选用低噪声、低振动设备，加强车辆维护保养，作业面四周加装隔声隔尘挡板 | 昼间 | 25 |
| 2 | 压实机 | / | 2 | / | / | / | 83/5m |  |  |  | 昼间 | 25 |
| 3 | 洒水车 | / | 1 | / | / | / | 78/5m |  |  |  | 昼间 | 25 |
| 4 | 铲车 | / | 2 | / | / | / | 82/5m |  |  |  | 昼间 | 25 |
| 5 | 自卸汽车 | / | 2 | / | / | / | 82/5m |  |  |  | 昼间 | 25 |

5.2.4.2声环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，本项目声环境影响预测模型采用附录A（规范性附录）的户外声传播衰减基本公式。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

5.2.4.3预测结果

本项目回填场边界外200m范围内无敏感目标，距离最近敏感点为距边界南侧350m处元宝村，项目考虑最不利因素施工机械全部运行的情况进行预测，并且机械设备主要集中在南侧施工时，距离敏感点距离最近。再考虑声源和预测点间的遮挡、地形、高差、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况对敏感点进行最大影响预测，噪声预测结果见表5.2-4。

表5.2-4  厂界处噪声预测结果单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 昼间 |  |  | 夜间（不施工） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 |
| 1 | 厂界东侧外1m | 35.7 | 49 | 49 | / | / | / |
| 2 | 厂界南侧外1m | 36.5 | 48 | 48 | / | / | / |
| 3 | 厂界西侧外1m | 36.8 | 46 | 46 | / | / | / |
| 4 | 厂界北侧外1m | 32.5 | 47 | 47 | / | / | / |
| 标准值 |  | 55 |  |  | 45 |  |  |
| 是否达标 |  | 是 |  |  |  |  |  |

根据表5.2-9预测结果，回填期通过合理布置施工作业区，设置围挡等措施后（夜间不施工），厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求。

本项目回填期较长，为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求，做好以下几点：

①采用低噪声设备，合理安排各类机械作业时间，防止高噪声设备同时运行，项目夜间不施工，尽可能减少作业噪声对周围敏感点声环境的影响。

②合理布局作业场地，采取必要的局部吸声、隔声降噪技术，以达到降噪效果。

③加强环境管理，对于高噪设备，应保证良好运行状态，进行定期的维修、养护；采用车况良好的运输车辆，并应注意定期维修、养护。

#### 5.2.3.3物料运输过程声环境影响分析

填埋灰渣的运入，将使区域道路车流量增多，高峰时运输车辆将增加2辆，其声级值可达84dB(A)以上，由于是间断运输，增加车流量较小，对交通噪声贡献量不会很大。施工运输车辆在经过沿途村庄时低速行驶，禁止使用高音喇叭，禁止夜间运输。对周围居民声环境影响较小。

- 5.2.4固体废物环境影响分析

5.2.5.1固体废物环境影响分析

本项目回填期主要固体废物为施工人员生活垃圾、沉渣。

（1）生活垃圾

生活垃圾在施工现场集中收集，定期由市政环卫部门清运处理。

（2）沉淀池产生的沉渣

经沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。

综上，本项目固体废物均能得到妥善处置，对周边环境不会产生明显影响。

    - 5.2.5地下水影响评价

5.2.3.1项目区水文地质概况

根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目岩土工程勘察报告》，该区地下水主要为基岩裂隙水，由大气降水和地下水侧向径流补给。初见水位为 6.4-20.0 米，稳定水位为 4.60-18.9 米，稳定水位标高为192.20-192.40 米，据调查场地地下水年变幅 2.00 米左右。抗浮水位按194.40 米为宜。基岩裂隙水受构造、风化的影响，主要分布在沟谷下部的基岩裂隙中，水量分布不均，为弱透水性。

5.2.3.2地下水环境影响评价与预测

（1）预测原则

遵循保护优先、预防为主的原则，结合地下水污染防控措施的基础上，对工程设计方案可能引起的地下水环境影响进行预测。

- （2）预测范围

根据“2.5.3地下水环境评价范围”可知，地下水评价范围场地上游距离为1km，下游距离为2km，右侧和左侧为L/2，为1km，评价范围为6km2。评价范围示意图，见附图6。

（3）预测情景

1）正常工况

本项目回填区域所在区域地势为西高东低、北高南低，在回填区西侧和北侧修建拦挡埂，雨水经拦挡埂排入周边环境。当有持续强降雨的情况下，才会有部分的淋滤水渗漏到底部。在场地底部及边坡做基础防渗层：从下往上依次为土工布（厚度2.5mm），高密度聚乙烯膜2mm，土工布（厚度2.5mm）。其防渗性能K≤1.0×10-7cm/s，因此，在正常工况条件下，即未发生强降雨时不会对地下水产生污染。

2）非正常工况

①污染途径

项目回填过程中采砂坑壁或者底部防渗层有裂纹，且遇到大降水条件下，雨水会向地下渗漏，可能对地下水水质造成影响。

（4）预测时段

选取可能产生地下水污染的关键时段，预测时段设定为发生淋滤水泄漏后的100天、1000天、5000天。

（5）源强的确定

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求“对每一类别的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子”。根据前文对粉煤灰浸出液检测数据，首先筛选出超出检出限的污染因子，其次将筛选出的污染物按照特性分类，按重金属、持久性有机污染物及其他类别进行分类，根据污染物识别结果及淋滤水水质指标。最后，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）计算标准指数，各污染物污染指数排序结果见下表5.2-5。本项目选择标准指数最大的重金属因子总砷作为评价因子，其他类别选择标准指数最大的化学需氧量作为预测因子。

表5.2-5  地下水污染物标准指数表

| 序号 | 污染物 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 标准指数 | 排序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 84 | mg/L | 20 | 4.2 | 1 | 其他类别 |
| 2 | 总砷 | 0.0358 | mg/L | 0.01 | 3.58 | 2 | 重金属 |
| 3 | 六价铬 | 0.010 | mg/L | 0.05 | 0.2 | 7 | 重金属 |
| 4 | 总铍 | 0.00005 | mg/L | 0.002 | 0.025 | 10 | 重金属 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 4 | 0.95 | 5 | 其他类别 |
| 6 | 石油类 | 0.07 | mg/L | 0.05 | 1.4 | 3 | 其他类别 |
| 7 | 氟化物 | 0.12 | mg/L | 1.0 | 0.12 | 8 | 其他类别 |
| 8 | 磷酸盐 | 0.4 | mg/L | 250 | 0.0016 | 12 | 其他类别 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 0.184 | mg/L | 0.2 | 0.92 | 6 | 其他类别 |
| 10 | 总锌 | 0.055 | mg/L | 1.0 | 0.055 | 9 | 重金属 |
| 11 | 总锰 | 0.10 | mg/L | 0.1 | 1 | 4 | 重金属 |
| 12 | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | 0.595 | mg/L | 250 | 0.00238 | 11 | 其他类别 |

（6）预测模型

①根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用一维预测模型，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L，根据表5.2-3取值；

u—水流速度，m/d；

L

D—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余差数函数；

②模型参数确定

根据达西定律u=含水层渗透系数×地下水水力坡度。根据项目所在区域水文地质资料的初步判断，根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目岩土工程勘察报告》可知，本项目含水层岩性为砾砂，渗透系数K取70m/d；水力坡度取I=0.1%；水流速度u为0.07m/d。本项目有效孔隙度取0.3。弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，本项目参考《海岸工程》第17卷第3期－地下水弥散系数的测定中表3弥散系数参考表，具体见下表。

表5.2-6  弥散系数参考表

| 国内外经验系数 | 含水层类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细砂 | 0.05~0.5 | 0.005~0.01 |
|  | 中粗砂 | 0.2~1 | 0.05~0.1 |
|  | 砂砾 | 1~5 | 0.2~1 |

表5.2-7  预测参数

| 含水层参数 | 取值 | 含水层参数 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透系数 | 70m/d | 水力坡度 | 0.1% |
| 有效孔隙率 | 0.3 | 弥散系数 | 1m2/d |
| 流速 | 0.07m/d |  |  |

预测计算结果见下表。

表5.2-8  污染物超标扩散距离表

| 预测单元 | 污染物 | 标准值（mg/L） | 时间（d） | 超标距离（m） | 影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采砂坑回填区 | 总砷 | 0.01 | 100 | 16 | 41 |
|  |  |  | 1000 | 92 | 177 |
|  |  |  | 5000 | 389 | 575 |
|  | 化学需氧量 | 20 | 100 | 22 | 34 |
|  |  |  | 1000 | 111 | 152 |
|  |  |  | 5000 | 433 | 516 |

图5.2-1 总砷泄漏预测100天溶质迁移图

5.2-2 总砷泄漏预测1000天溶质迁移图

图5.2-3 总砷泄漏预测5000天溶质迁移图

图5.2-4 化学需氧量泄漏预测100天溶质迁移图

图5.2-5 化学需氧量泄漏预测1000天溶质迁移图

图5.2-6 化学需氧量泄漏预测5000天溶质迁移图

综上，本项目发生泄漏情况下，总砷：100d，在下游17m处达到标准值，42m处低于检出限；1000d，在下游93m处达到标准值，178m处低于检出限；5000d，在下游434m处达到标准值，576m处低于检出限。化学需氧量：100d，在下游23m处达到标准值，34m处低于检出限；1000d，在下游93m处达到标准值，153m处低于检出限；5000d，在下游434m处达到标准值，517m处低于检出限。

本项目在回填前，底部已做基础防渗层等防渗措施，并在厂区地下水下游设置一个跟踪监测井，每1年监测一次，可及时发现污水泄漏情况，并及时检修，因此不会对区域地下水环境造成影响。综上项目建设对区域地下水环境影响较小。

- 5.2.6土壤环境影响分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，土壤环境影响主要是灰渣在回填过程中，一是由于雨水渗透淋溶作用对附近土壤产生有毒有害影响，二是灰渣在回填过程中产生的扬尘会对附近土壤产生影响。因此本次主要考虑大气沉降和垂直入渗情况对土壤产生的影响进行分析。

1.大气沉降土壤影响分析

发生大气沉降的区域主要为作业区的无组织废气。项目大气污染为运输及贮存时产生的少量扬尘；由于工程对粉尘排放都采取严格的防治措施，实际增加的污染物排放量很小，且根据项目的回填材料成分可知，回填材料主要成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO等，且依据灰渣浸出液监测结果，关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，因此发生大气沉降时不会对土壤产生影响。项目回填过程中严格落实各项大气污染防治措施，确保达标排放，大气沉降对项目厂区及周边的表层土壤影响甚微，预计对土壤质量的影响仍将维持在现有水平。

2.垂直入渗土壤影响分析

因本项目利用灰渣进行回填覆土后恢复为林地，林地土壤执行标准参照农作物土壤执行标准，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中“土地复垦后用作农用地的还应满足GB 15618的要求”。对照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）进行分析本项目灰渣中重金属达标情况。

表5.2-9  土壤风险评估关注污染物筛选

| 检测项目 | 样品 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（5.5<pH≤6.5）（mg/kg） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物质灰渣 | 燃煤炉渣 |  |  |
| 汞 | 0.014 | 0.021 | 1.8 | mg/kg |
| 砷 | 2.00 | 13.9 | 40 | mg/kg |
| 铅 | 3.05 | 5.90 | 90 | mg/kg |
| 镉 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | mg/kg |
| 铜 | 9 | 22 | 50 | mg/kg |
| 铬 | ND | 66 | 150 | mg/kg |
| 镍 | ND | 29 | 70 | mg/kg |

本项目回填所用的灰渣中关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求。同时本项目在场地底部及边坡做基础防渗层，K≤1.0×10-7cm/s，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）I类一般工业固体废物填埋场设置要求。因此不会对土壤产生影响。

4、评价结论

综上所述，本项目在认真落实上述提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，项目建设不会对当地土壤环境产生明显不利影响，结合环境风险评估报告，本项目回填所用的灰渣中关注的铅、铬、镉、铜、镍、锌等均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，对周边环境风险可接受，因此不会对土壤产生影响。

    - 5.2.7生态环境影响评价

本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对废弃采砂坑进行生态修复，回填期会对地表植被、野生动物、生物多样性、土地利用功能、水土流失、自然景观等产生影响。

本项目区域的生态系统服务功能在矿山修复前后发生明显变化。修复前，由于长期采砂活动导致植被破坏、土壤裸露和水土流失加剧，生态系统的水源涵养、土壤保持、生物多样性维持及碳汇能力均受到严重削弱，生态系统服务功能整体较低。修复后，通过植被恢复、水土保持及生态修复工程，区域生态系统功能将得到显著提升，具体表现为供给服务的增强，如提高土地生产力、优化生物栖息环境；调节服务的改善，包括植被恢复促进碳固存、水源涵养及土壤稳固能力的提升；支持服务的优化，如增加生物多样性，提供适宜的栖息生境；文化服务的拓展，如生态景观优化、生态教育功能增强等。

本项目建设对土地利用类型产生一定影响，施工期间需占用裸土地，共计1.129610公顷，短期内导致土地利用格局的局部调整。通过生态修复及土地整治，采矿用地将恢复为林地，优化区域土地利用结构。

（1）对地表植被的影响分析

植被方面，施工由于机械作业、土方开挖及物料堆存，短期内将降低植被覆盖率，但通过后期植被恢复工程（如高羊茅草播种、乔灌草混合种植、土壤改良），植被覆盖度将逐步提升，并形成稳定的乔灌草复合生态系统，增强区域生态系统稳定性。

回填过程中不可避免对陆生植物产生一定的影响，为了减缓影响，应明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。回填达到设计标高后，进行覆土绿化，项目建成后恢复为林地，项目区的植被盖度将会增加，有利于生态环境的提升。

（2）对动物的影响分析

- 项目附近生境主要为耕地及林地，回填作业区域主要为历史遗留采砂坑，而且周边区域均受人工开发的影响，回填施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上。场区作业及运输车辆噪声可能会对区域动物造成惊扰，导致动物向别处迁移，但不会造成野生动物数量、种类的减少。

- 通过调查了解，项目区域动物主要为一些小型鼠、兔以及鸟类等常见野生动物，这些动物生存适应性较强，且周边区域有相同的生态环境，动物比较容易找到栖息场所。

回填期间，噪声源主要为施工机械作业及交通噪声，受施工噪声影响，工程沿线及临时设施附近一定范围内将不适合动物的栖息和觅食。根据调查，工程施工区内无自然保护区，该地区分布的兽类为穴居和地面活动为主的啮齿类和爬行类动物，这类动物适应性强且数量比较少，无珍稀野生动物分布。工程施工机械车辆往来及施工人员进驻，将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其他区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。而动物具有一定的迁移能力，特别是鸟类和兽类，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。

项目对野生动物的影响主要体现在施工时的噪声、光污染及人为干扰，可能导致部分鸟类、啮齿类动物短期内迁移，栖息密度降低。由于区域内无大型野生动物，受影响的主要为普通田鼠（Microtus fortis）等。运行期随着植被恢复，生态系统连通性增强，可为鸟类及哺乳动物提供更加适宜的生境，提高物种多样性。经调查，施工范围未见保护物种，项目采取禁止夜间施工、设立生态缓冲区等措施，以减少施工期对野生动物繁殖和觅食的影响，并在植被恢复区提供适宜的栖息环境。

- 这种影响范围有限，多局限于回填区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着回填活动的结束而消失。项目绿化生态恢复后，这些动物还会回来，因此，项目建设对区域野生动物影响较小。

（3）水土流失影响分析

- 回填工作主要在采砂坑中进行，因此，回填阶段不会形成水土流失。工程建成后，不再扰动地表，不会新增水土流失，地表恢复成林地，植被基本恢复，水土流失现状改善。

- 为减少项目建设对水土环境的不利影响，拟采取水土保持与土壤修复措施。水土保持措施包括构建植被护坡、修建水平沟渠、设置雨水截流沟，减少降雨径流带来的土壤侵蚀。土壤修复措施包括深翻土壤、施用有机肥和微生物菌剂，提高土壤肥力，增强水分保持能力，促进植被恢复。生态保护措施的可行性较高，所采用的水土保持、植被恢复及野生动物保护措施均经过实践验证，并在矿山生态修复领域具有成功案例，具备良好的技术、经济及管理可行性。

（4）对土地利用的影响分析

本项目修复区占地约1.129610公顷，未治理前为露天废弃的采砂坑，本项目对现有历史遗留采砂坑进行回填后覆土绿化，恢复为原有地貌林地，因此，本项目实施对整合土地资源，增加区域内绿化率，治理水土流失大有裨益。

本项目建设对土地利用类型产生一定影响，回填修复期间需占用裸土地，共计1.129610hm2，短期内导致土地利用格局的局部调整。回填期间，通过生态修复及土地整治，采矿用地将恢复为林地，优化区域土地利用结构。植被方面，施工期由于机械作业、土方开挖及物料堆存，短期内将降低植被覆盖率，但通过后期植被恢复工程（乔灌草混合种植、土壤改良），植被覆盖度将逐步提升，并形成稳定的乔灌草复合生态系统，增强区域生态系统稳定性。

（5）对生物多样性的影响分析

- 本项目修复治理范围内全部物种均为本地区常见物种，无国家重点保护I、Ⅱ级野生动植物和古树名木，项目区内现有的自然植被较少，因此，施工过程中对自然植被产生的扰动和破坏影响也较小，回填结束后通过大面积的植被恢复再现其原有的使用功能，同时增加了植物种类和数量。由于评价区内植被以人工植被为主，遍布整个评价区，区内可恢复维持植物多样性。

- 本项目回填期将会对所在地的野生动物产生一定的影响，但由于项目区植被较少，人类活动较多，野生植物较少，项目回填期结束后通过绿化覆植，营造了良好的生态环境，增加了野生动物的活动空间，多数种类可以被动地适应新环境的长期影响，可以适应与人类共生，动物种群数量将有所增加。

（6）对景观生态影响分析

- 本项目施工前，采砂坑取土破坏地表植被，形成巨大的采砂坑，对地貌景观影响严重，现状项目区用地类型为裸土地，裸露的地貌较多，其景观视觉上较为杂乱，周边环境相容性较差。根据治理区地质环境条件、所处地理位置、土地功能规划等因素，最终土地主要恢复为林地。回填区通过工程措施整平后，覆土绿化成林地，其根系发达、分生能力强、耐瘠薄抗性强，不仅可以绿化治理，还可以产生较好的景观效果。

- 本项目的建设将增加区域的种植面积，减少景观的分割性，减少区域内景观斑块数，新增林地对区域的景观和视觉改善作用明显，同时增加了区域景观的协调性、生动性、多样性，在很大程度上改善了区域的生态景观。

（7）其他

- 该地区附近没有文物古迹、人文景观、森林等景观，未纳入旅游区规划，没有旅游价值。因此，项目的回填不会对旅游景观产生影响。

（8）生态环境影响评价结论

- 本项目的实施虽对土地利用、植被和野生动物产生一定影响，但通过科学合理的生态修复和保护措施，可有效恢复区域生态系统服务功能，优化土地利用格局，提高植被覆盖度，改善野生动物栖息环境。同时，建立长期生态监测体系，定期评估植被恢复、生物多样性变化，并结合监测结果优化修复措施，确保生态系统的长期稳定性和可持续发展。项目的生态修复和保护措施可行，可有效提升区域生态质量，助力生态环境的可持续改善。

- 综上所述，尽管本项目的回填期会对区域内的自然生态系统造成一定的影响，但是由于受影响程度有限，项目回填完成后，区域内的生态环境总体将有大幅度的改善。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期污染防治措施

- 6.1.1施工期废气污染防治措施

为使施工过程中产生的施工扬尘和机械废气对周围大气环境的影响降低到最低程度，采取以下防护措施：

①施工场地应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

②施工现场定期洒水，防止扬尘。车辆运输采用密闭、加盖篷布。在项目回填区边界外围建设隔声隔尘挡板。

③运输车辆轮胎定期委托洗车公司冲洗，避免带尘、带泥上路。加强运输车辆的保养，确保运输车辆的密封良好。通过村庄、集中居住区等敏感点时限速行驶。

④施工期间，应采用尾气排放达标的运输汽车；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。机械设备进行定期维修、养护。

综上所述，本项目采取上述防治措施后，施工废气和机械废气对周围环境的影响可降至最低，项目废气治理措施可行。

    - 6.1.2施工期水环境保护措施

施工期废水主要为生活污水、施工废水。

（1）施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N，生活污水依民房防渗旱厕，定期外运堆肥，对环境影响很小。

（2）施工过程中产生的施工废水主要污染物为SS，沉淀后用于洒水抑尘，不外排。

经过上述措施，本项目施工期对地表水的影响很小。

- （3）在回填区西侧和北侧设置拦挡埂，拦挡埂采用袋装土挡护，挡土袋高0.25m，宽0.4m，长度约700m，减少雨水对覆盖土的冲刷和向采砂坑的渗漏。

    - 6.1.3施工期噪声污染防治措施

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。为了使厂界噪声的声环境达标，建议采取以下减缓措施：

（1）采用低噪声设备；机械设备进行定期的维修、养护，闲置不用的设备应立即关闭。

（2）按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声。

在严格执行本报告提出的污染防治措施的前提下，施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，对周围环境的影响是可以被接受的。

    - 6.1.4施工期固体废物处置措施

固体废物主要为生活垃圾。

生活垃圾：统一收集，定期由市政环卫部门处理。

采取上述措施，本项目施工期产生的固废处置率100%，不会对环境产生明显影响，施工期固体废物处置措施可行。

    - 6.1.5生态环境污染防治措施

6.1.5.1陆生生态保护措施

本项目施工期不涉及临时用地，施工临时占地位于永久占地范围内。根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，该项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以削减生态影响程度，改善区域生态系统功能。

（1）施工现场生态环境保护措施

①施工现场总体布局要清晰，现场各种施工行为要有序，整个现场要有统一管理，并且管理要得力，施工现场布局应合理，保证环境干净卫生，尽量缩小施工范围，施工完毕尽快整理施工现场。

②施工队在现场应有其固定活动范围，划定回填作业区等，保护周围环境。生活垃圾集中收集，定期由市政环卫部门清运处理，坚决杜绝随意丢弃垃圾。

③对施工人员加强管理并进行工作责任教育，杜绝施工中出现浪费资源及物料的现象。

通过以上措施可减小对地表的破坏，同时扩大场区绿化面积，可调节场区的环境空气状况、涵养自然降水，为部分生物提供良好的生存环境，提高场区景观舒适度。

- （2）施工现场周围生态环境保护措施

- 运送物料车辆要设定固定行车路线，防止随意毁坏地表植被，车辆防止扬尘、降噪措施，减缓运输车辆对沿途居民生活环境影响。

6.2回填期污染防治措施

    - 6.2.1大气环境保护措施

6.2.1.1回填区扬尘的防治

1、回填区管理

①采用全封闭式专用密闭运输汽车。灰渣卸车后，采用推土机推摊铺平；紧接着采用压实机碾压，堆而填之。管理人员可根据当地的气候变化规律，找出适合本项目的喷洒规律，建立制度，控制回填作业扬尘。

②灰渣必须做到随倒随压，避免碾压不及时或未进行保湿时，风吹扬尘造成二次污染。分区分单元分层作业，单元面积1200m2，项目区外围建设隔声隔尘挡板，对每日回填完成的作业单元进行及时苫布覆盖。非作业面以及已碾实的灰渣表面采用密目网或苫布覆盖。当灰面达到设计标高或者很长时间暴露不用，为进一步降低扬尘的产生，应及时洒水降尘，达到复垦条件时应及时覆表土恢复地表植被，未达到复垦条件时应密目网或苫布覆盖，有效防止粉尘产生。

③为减轻卸车时产生的灰尘对大气环境的影响，应注意控制卸车的速度，在干燥天气，应配备水车，边卸车边适当洒水，减少灰尘飞扬。

④制定严格的回填区回填作业的运行规章制度，加强岗前和岗中培训，培养工作人员的高度责任心和环保意识。加强回填区的运行管理和环境管理，建立管理制度，严格按规程操作，在现场要有专人管理，加强扬尘的监视和防治。

⑤在大风、干燥季节来临前，回填区应备用苫布等遮盖物，以便于在大风、干燥季节对未进行碾压的灰渣等临时掩护，避免扬尘的产生。

⑥在回填区下风向设监测点，定期对总悬浮微粒进行监测，为环境管理提供数据。

2、回填区洒水

洒水是抑制扬尘的重要工程措施。洒水周期和水量应根据季节和天气，适时洒水，避免因风吹而扬灰。例如干燥多风季节应勤洒多洒，阴雨天气可以少洒或不洒。配备1辆移动式洒水车，在回填期间定期对作业面进行洒水降尘，避免扬尘污染。不得在大风天气作业。

3、冬季运行应满足下列要求：

冬季运行时应使用较小堆灰工作面，连续铺碾，减少裸露面积，减轻冻害。

低温天气运行时，应适当降低灰渣含水量，既保证灰渣碾压效果，又不使灰渣产生冻结现象。

寒冷结冰季节应加快回填区运行过程，避免作业时间长，导致粉煤灰结冰。

在隔夜的压实灰面上继续摊灰前，应先振碾和静碾各一遍，使新旧灰渣表面结合良好。

对于风干的灰面应及时洒水，使灰面形成冰壳防止扬尘污染。

4、运输过程扬尘防治对策

为防止灰渣等运输过程中产生的扬尘污染，采取以下措施：

①灰渣应加湿后用专用密闭运输车。

②运输车辆往返回填区，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成粉煤灰沿运灰道路抛洒、散失，应定时对运输车辆进行清洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。严格禁止超高装车，防止灰渣散落。

③遇大风天气，为防止扬尘污染不得进行运输、回填作业。

6.2.1.2机械废气防治措施

优先选用质量好、环保型机械设备，使用高品质柴油，降低对空气的污染；定期对机械进行维修和养护，对于使用时间过长、技术落后、技术状况差、耗油量大、污染严重的机械，严格按照相关标准予以报废。

6.2.1.3小结

综上所述，回填过程中产生的扬尘均为无组织排放，现场的扬尘将对周边环境空气造成一定程度的污染。回填期废气拟采取的污染防治措施主要为：项目区外围建设隔声隔尘挡板，回填面及时覆盖，运输车辆采取篷布遮盖、封闭车厢、罐车运输等密闭措施，并控制车速；回填区配备洒水车辆，对运输道路及作业区进行洒水降尘，使用高品质柴油，定期对机械进行检修。采取上述措施后，厂界污染物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值，敏感点及区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求，对区域环境空气产生的影响可以接受。

    - 6.2.2水环境保护措施

6.2.2.1废水污染防治措施

本项目废水主要为施工人员的生活污水和淋滤水。本项目生活污水依民房防渗旱厕，定期外运堆肥，不外排。

回填区产生的淋滤水主要来源于降雨，根据GB18599-2020的要求“贮存场和填埋场需包含淋滤水收集和导排系统”。因此，本项目对淋滤水进行收集与处置。

回填区库底西北至东南方向设置1条淋滤水导排沟，位于回填区底部，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地平整实际地形情况，敷设淋滤水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，将降雨时期产生的淋滤水经导排系统收集后排入120m3沉淀池沉淀后用于回填区洒水降尘，不外排。

本项目回填区域所在区域地势为北高南低、西高东低，因此为了防止周边来水进入回填区，对回填区坡面造成冲刷，在回填区北侧和西侧设置拦挡埂，拦挡埂采用袋装土挡护，挡土袋高0.25m，宽0.4m，长度约700m，减少雨水对覆盖土的冲刷和向采砂坑的渗漏。

因此，本项目不会对地表水体产生影响。

    - 6.2.3地下水污染防治措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，结合本项目特点和当地的实际情况，本项目布设跟踪监测井，当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。

跟踪监测点位布设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）10.3.2中相关要求：

a）在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井，用以监测地下水导排系统排水的水质；

b）岩溶发育区以及环境影响评价文件中确定地下水评价等级为一级的贮存场、填埋场应根据环境影响评价结论加大下游监测井布设密度；

c）当地下水含水层埋藏较深或地下水监测井较难布设的基岩山区，经环境影响评价确认地下水不会受到污染时，可减少地下水监测井的数量；

d）监测井的位置、深度应根据场区水文地质特征进行针对性布置；

e）监测井的建设与管理应符合HJ164-2020的技术要求；

f）已有的地下水取水井、观测井和勘测井，如果满足上述要求可以作为地下水监测井使用。

本项目设置3眼监测井。设1口背景监测井，位于回填区地下水上游，回填区厂界南侧350m处（元宝村散户水井）。新建1口地下水跟踪监测井，回填区地下水下游，回填区厂界东北侧15m处。设1口跟踪监测井，位于回填区地下水下游，回填区厂界东北侧1050m处（洪福村散户水井）。

当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因并采取补救措施，防止污染进一步扩散，避免对下游其他区域地下水环境造成影响。企业自行监测过程中地下水采样及监测分析方法严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中相关要求执行。

综上所述，本项目严格按照设计要求进行施工，严格执行地下水跟踪监测制度，基本能够控制对评价区内地下水水质产生的不利影响。

表6.2-1  地下水跟踪监测井布设要求

| 监测井 | 与项目位置关系 | 坐标 | 井深m | 井结构 | 功能 | 监测层位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目上游350m | 经度：128.277547° 纬度：45.267426° | 50 | 水泥管 | 用于牲畜饮用、灌溉 | 潜水层 | 汞、氟化物 | 1次/季度；复垦、绿化后至少每年1次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平。 |
| 2# | 项目场地下游厂界东北侧15m | 经度：128.277896° 纬度：45.272268° | 170 | 水泥管 | 企业自用 | 承压水层 |  |  |
| 3# | 项目下游1050m处 | 经度：128.284102° 纬度：128.284102° | 40 | 水泥管 | 用于牲畜饮用、灌溉 | 潜水层 |  |  |

- 6.2.4噪声污染防治措施

本项目回填期主要噪声为运输道路交通噪声和施工机械噪声，采取的噪声防治措施有：

（1）运输道路交通噪声防治措施

交通噪声源主要为运输车辆，声压级为78~83dB（A）。运输噪声主要表现为汽车运输对沿途村庄及居民区内居民生活的影响，如发动机声、鸣笛声。

回填期运输车辆车流量较小，且一般都是分开运行，极少同时运行，建设单位应加强调度管理，运输车辆要减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。

（2）场地内作业机械噪声

①施工单位尽量选用先进的低噪声设备减轻噪声对周围环境的影响。

②加强施工机械维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

③施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小，合理安排各类机械作业时间，夜间禁止施工，尽可能减少作业噪声对周围敏感点声环境的影响。

④作业面四周加装隔声隔尘挡板，减小施工噪声影响。

⑤施工单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。

根据声环境影响分析，本项目回填区外200m范围内无敏感目标，距离最近敏感点为距边界南侧350m处元宝村。采取上述噪声防治措施后，能有效减小作业噪声，由于本项目回填区场地施工范围较大，项目在施工场界附近施工时施工机械集中区距厂界最近距离约10～20m，因此通过合理布置施工作业区，设置隔声隔尘挡板、夜间禁止施工等措施后，项目对厂界外环境噪声影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。运输道路敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类标准要求，项目噪声治理措施可行。

- 6.2.5固体废物污染防治措施

1、固体废物

本项目产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、沉渣。

生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门处理。

沉淀池产生的沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。

固体废物处置率100%，不会对环境产生明显影响，固体废物处置措施可行。

    - 6.2.6土壤污染防治措施

本项目回填所用的灰渣各项监测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018 ）表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）要求，本项目使用灰渣对废采砂坑进行回填，并恢复为林地，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中“土地复垦后用作农用地的还应满足GB 15618的要求”，不会对土壤产生影响。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ961-2018），二级评价的项目跟踪监测每5年开展1次，监测点位布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。

根据GB 18599-2020的要求“充填或回填活动结束后，应根据风险评估结果对可能受到影响的土壤、地表水及地下水开展长期监测，监测频次至少每年 1 次。”因此，监测频率设置为每年一次，设置1处土壤跟踪监测点位，位于东南侧，监测频次为1次/年，具体见下文监测计划。

表6.2-2  土壤污染跟踪监测点信息一览表

| 点号 | 位置 | 取样层位 | 监测频次 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区东南侧 | 表层土壤 | 每年一次 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

    - 6.2.7生态恢复措施

本公司将采砂坑修复为林地，单个回填单元回填结束后，覆土厚度80cm，修复复成林地，修复面积为11296.10m2，采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林，保证植被的成活率，死苗要及时补种，达到预期效果。

复垦后土壤质量监测，监测内容包括 ：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH 值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

采用样方随机调查法，监测复垦后林地的生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测点位3个，每个点位每年监测1次，监测时间为三年。

覆土所需土壤来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土，土壤质量应满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。复垦实施过程按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中相关标准执行。

图6.2-1  生态恢复措施图

6.3环保投资

本项目采坑修复治理项目，项目本身为环保项目，总投资2000万元，针采砂坑修复过程采取的环保措施投资约420万元，占总投资21%。

表6.3-1  工程环保投资一览表单位：万元

| 项目 | 污染源 | 拟采取的治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘及运输扬尘 | 洒水抑尘，四周设置隔声隔尘挡板，运输车辆加盖苫布。 非作业面采用密目网或苫布覆盖。 | 53 |
| 废水 | 施工人员 生活污水 | 民房防渗旱厕，定期外运堆肥。 | 0 |
|  | 淋滤水 | 设置1座120m3沉淀池。 | 25 |
| 固废 | 员工生活垃圾 | 设置垃圾收集箱。 | 2 |
| 噪声 | 施工机械及运输车辆噪声 | 选用低噪声、低振动设备，加强车辆保养，作业面四周加装隔声隔尘挡板，高度不低于3m。 | 25 |
| 生态 | 回填区 | 林地：采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林。 | 100 |
| 地下水 | 淋滤水 | 在场地底部及边坡做基础防渗层：从下往上依次为土工布（厚度2.5mm），高密度聚乙烯膜2mm，土工布（厚度2.5mm）。其防渗性能K≤1.0×10-7cm/s。拟在回填场下游东北侧15m处新建1口地下水跟踪监测井。防渗层铺设施工全过程拍照留档。 | 200 |
| 跟踪监测 |  | 废气、噪声、土壤及地下水跟踪监测 | 15 |
| 合计 |  |  | 420 |

7环境经济损益分析

本项目为灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑坑进行生态修复，但在其治理过程中也不可避免的产生各种污染物质，需对其本身各环节产生的污染进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益的功效。

在环境经济损益分析中，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。现就本项目的环境保护投资，挽回的环境影响损失，社会和经济效益进行简要的分析。

7.1社会效益分析

一般工业固体废物的就近处置，可以减轻企业负担、降低运输过程中的污染风险。一般工业固体废物的处置既要投入大量的资金和物力，又要有强大的技术力量做后盾。只有建设一定规模、技术先进可靠、管理严密、有完善污染防治配套设施的集中处置场，才能有效地处置一般工业固体废物，切实消除一般工业固体废物对环境的影响，防止二次污染，降低处置成本。本项目建设完成后，可以及时有效处置生物质灰渣，避免因一般工业固体废物和污泥无法处置导致的企业减产、停业，是产废企业正常运行的保证，项目的建设可为一般工业固体废物的集中处理提供保障。

本项目的实施是积极响应国家政策，实现生物质灰渣妥善处置的处理目标，确保一般工业固体废物及时安全处置，避免一般工业固体废物对环境的污染危害，减轻产废企业的经济负担，保护环境。该项目具有良好的社会效益和环境效益，间接经济效益显著，项目的建设是非常必要的。

7.2经济效益分析

本项目属于灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，属于环保工程，可以通过污染物的减少来降低环保税的缴纳。

7.3环境效益分析

项目现状为历史遗留废弃采砂坑，原有开采过程中，给矿区及周边生态环境带来了一定的影响和危害，露天开采和采砂坑造成了区域植被覆盖率降低，对矿区生态环境产生较大的影响。采砂坑生态恢复治理工程通过植被重建，防止生态系统退化。

本项目对历史遗留废弃采砂坑进行生态恢复治理，项目建成绿化后，可在最大程度上减少区域内的环境空气、土壤、地下水污染问题。

本项目建设利用历史遗留废弃采砂坑，不占用农田，可减少建设区域内的水土流失，减少雨季洪涝期。修复绿化后，植被覆盖率得到明显提高，可有效提高土地利用率，工程的实施将产生良好的生态环境效益。

7.4小结

本项目属于灰渣回填复垦利用项目，主要对采砂坑进行生态修复，它的建成投产具有显著的社会效益和环境效益。本项目以“消除地质灾害”为建设宗旨，利用尚志周边供热企业生产过程产生的灰渣做为采坑回填材料，体现了一定的经济效益。通过采取本报告所要求的一系列的环境保护措施，本项目建设对环境产生的不良影响较小，造成的环境损失较小，是可以接受的。

8环境管理和环境监测计划

8.1环境管理

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分。它利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业生产、经营、发展与环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中发生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以期达到既发展生产，增加经济效益，又保护环境的目的。只有有效的环境管理才能使企业的环境保护工作落实到实处，才能保证环保措施正常运转。

    - 8.1.1环境保护机构设置的目的

环境管理是整个管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

企业环境保护机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对岩石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

    - 8.1.2环境管理机构设置

实施主体为黑龙江嘉龙环保科技有限公司，企业至少有一名副经理负责环保工作，设立环境保护管理机构，配备专职环保管理人员两人，负责环保管理、治理和环境监测等工作。其主要职责为：

(1)掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

(2)污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

(3)督促生物质灰渣倾倒、填埋人员按照操作规程进行倾倒作业；督促运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

(4)及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

(5)负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

(6)负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

(7)制定公司监测计划。

    - 8.1.3环境保护监督管理计划

各阶段环境管理和监督计划详见表8.1-1。

表8.1-1  环境管理监督计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 实施主体 | 黑龙江嘉龙环保科技有限公司 |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 回填期 | 1、聘请有资质的单位对项目进行设计、施工； 2、对照设计、环评，检查施工质量并做好记录； 3、向环保部门和周围可能受施工影响的环境敏感目标进行提交告知，并采取相应预防及治理措施，确保因施工对周围环境造成的影响降至最低； 4、加强项目运营设备与设施的巡查检查，对于损坏的零部件要及时更换或维修，加强对回填区的围挡进行日常检查，对于潜在的环境风险及时采取有效措施加以防治处理。 5、明确环境监测的职责，建立健全回填区的各项规章制度：根据国家环境标准，对重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案。 6、做好回填区运行情况记录，包括生物质灰渣、燃煤炉渣、表土的来源、数量、进场时间、回填位置等，记录单位应存档至少3年。定期对回填区进行检查，发现问题及时采取措施维修。 |
| 植被恢复期 | 回填结束后实施生态恢复计划。 1、维护最终覆盖层的完整性和有效性，进行必要的维修以消除沉降和凹陷及其他影响。 2、恢复目标 本项目回填后复垦为林地，面积为11296.10m2，采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林，保证植被的成活率，死苗要及时补种，达到预期效果。 2、复垦后土壤质量监测 监测内容包括 ：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH 值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。 3、植被生长监测 采用样方随机调查法，监测复垦后林地的生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测点位3个，每个点位每年监测1次，监测时间为三年。 |

    - 8.1.4污染物排放清单

建设单位必须采取相应的污染防治对策来保护环境。

表8.1-2  污染物产生及排放情况一览表

| 序号 | 污染物种类 | 污染物名称 | 主要污染因子 | 排放量 | 控制措施及去向 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 扬尘 | 颗粒物 | 0.5873t/a | 灰渣回填过程中分块摊铺并及时碾压，回填场地及时洒水抑尘、分阶段进行施工；避免大面积作业、尽量降低卸车落差；大风天气禁止作业；在距施工场地四周施工时设置隔声隔尘挡板，采用密闭的车辆运输避免撒落，运输道路及时洒水抑尘，车辆加盖苫布，车辆运输过程中减速慢行，严格限制超载、超速，定期对运输车辆及施工机械进行维护 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 0.0014t/a | 加强交通运输车辆管理和保养，禁止尾气严重超标车辆上路行驶 |  |
|  |  |  | NOx | 0.00045t/a |  |  |
|  |  |  | HC | 0.002t/a |  |  |
| 2 | 废水 | 员工生活污水 | COD、氨氮 | 192m3/a | 民房防渗旱厕，定期外运堆肥。 | 不外排 |
|  |  | 淋滤水 | 氟化物、铬、汞、可吸附有机卤化物（氯化物计）、镍、砷、铜、BOD5、硒、银、总磷、三氯甲烷、pH | 664m3/a | 雨水渗水排入沉淀池经沉淀处理后用于回填区洒水降尘 | 不外排 |
| 3 | 固体废物 | 员工生活垃圾 | / | 1.5t/a | 集中收集，定期由市政环卫部门处理 | 固废处置率100% |
|  |  | 沉渣 | / | 0.3t/a | 集中收集综合利用厂区修路。 |  |
| 4 | 噪声 | 机械 噪声 | 噪声 | 78～83dB（A） | 选择低噪声设备，加强作业机械维修、管理、作业现场合理布局，设置隔声隔尘挡板，严格控制施工时间、夜间禁止施工 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的1类标准 |
|  |  | 交通车辆噪声 | 噪声 | 噪声级（7.5m处）约69.25dB（A） | 加强机动车辆管理，加强作业机械维修保养，敏感点情况设置车辆禁止鸣笛措施 | 符合《声环境质量标准》 （GB3096-2008）标准 |

    - 8.1.5环保信息公开

为了更好的完善企业环境管理工作，本评价建议企业建立环境信息公开制度，参照《企业事业单位环境信息公开办法》部令（第31号）中的相关要求，本项目可参考对社会公开以下环保信息。

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

8.2环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

    - 8.2.1环境监测的必要性

环境监测既是项目执行管理的需要，也是环保部门了解项目执行情况、研究对策，实行宏观指导的依据。通过现场监测，能及时发现问题和了解运行数据是否理想，达到总结经验、解决问题、改善管理的目的，以确保项目顺利实现预期目的。

    - 8.2.2环境监测机构设置

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

    - 8.2.3排污口设置及规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环境保护总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排放口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关环保要求。

1、排污口设置标志牌要求

复垦区入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口(源》(GB15562.1-1995)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定。环境保护图形标志牌设置位置应距离污染物排放口及采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

图8.2-1  环境保护图形标志

2、排污口的建档管理

使用国家生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并按要求填写有关内容。

    - 8.2.4环境监测计划

（1）环境质量监测

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整本项目相关的环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。环境监测单位应根据国家生态环境部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，各污染物监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）执行，企业自行监测计划见表8.2-1。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表8.2-1  环境监测计划

| 监测时段 | 监测方案 监测内容 |  | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填复垦期 | 污染物排放监测 | 废气 | 厂界 | TSP | 每季度一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） |
|  |  | 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
|  | 环境质量影响监测 | 地下水环境质量监测 | 3口地下水监控井 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 至少每季度一次， 每两次监测之间间隔不少于1个月。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  |  | 土壤环境质量监测 | 场区东南侧 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 | 每年一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态恢复期 | 环境质量影响监测 | 土壤环境质量监测 | 场区东南侧 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 | 每年一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
|  |  | 地下水环境质量监测 | 3口地下水监控井 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、氨氮、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 至少每半年1次， 直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

（2）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a）监测方案的调整变化情况及变更原因；

b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d）自行监测开展的其他情况说明；

e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（3）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。

（4）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

8.3排污许可证制度衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。生态环境部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产回填期接受环境监管和生态环境部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。生态环境部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

8.4污染物总量控制分析

    - 8.4.1总量控制原则

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，本项目总量控制原则和思路是：

（1）以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平。

（2）采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染物尽可能的消除在生产过程中。

（3）强化末端治理，降低污染物的排放浓度，实现达标排放。

（4）满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

    - 8.4.2总量控制指标

本项目属于历史遗留矿山生态修复，项目回填期间，产生的废气颗粒物，无组织排放。

本项目总量核算见表8.4-1。

表8.4-1  项目总量控制指标    单位：t/a

| 项目 | 名称 | 预测排放量 | 核定排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.5873 | 0.5873 |

8.5环保设施“三同时”验收

项目建成后建设单位应根据中华人民共和国国务院令第682号（2017年10月1日）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于印发<黑龙江省历史遗留矿山生态修复验收管理办法（试行）>的通知》（黑自然资发[2023]34号）规定，进行建设项目竣工环境保护验收。验收节点为全部恢复完成后。其竣工环境保护验收主要内容见表8.5-1。

表8.5-1环境保护“三同时”验收监测一览表

| 阶段 |  | 产污节点 | 污染源编号 | 污染物 | 处理措施 | 排放去向 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填期 | 废气 | 回填作业 | / | 颗粒物 | 洒水降尘、设置隔声隔尘挡板、密目网或苫布覆盖。 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值 |
|  | 废水 | 淋滤水 |  | 六价铬 | 一座120m3沉淀池，淋滤水经沉淀池沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。 | / | / |
|  |  |  |  | 总砷 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氟化物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锰 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） |  |  |  |
|  |  |  |  | 总有机碳 |  |  |  |
|  |  | 生活污水 |  | COD | 民房防渗旱厕，定期外运堆肥 | / | / |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |
|  | 噪声 | 回填区作业机械 |  | 噪声 | 回填期合理安排作业时间，夜间禁止施工，选用低噪声设备，隔声隔尘挡板，合理布局施工现场 | 外环境 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 |
|  | 固体废物 |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 100%处置 |  |
|  |  |  |  | 沉渣 | 沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路 |  |  |
|  | 地下水 |  |  | 氟化物、汞 | 回填区外围设置拦挡埂防止雨水汇入；地下水下游跟踪监测井3眼，监测地下水水质； | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |  |
| 覆土生态修复 | 废水 | 淋滤水 |  | 水量 | 一座120m3沉淀池，淋滤水经沉淀池沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。 | / | / |
|  | 生态环境 | 在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度。 回填完成后进行覆土，恢复原有地貌林地。 |  |  |  |  |  |

9评价结论

    - 9.1项目概况

黑龙江嘉龙环保科技有限公司利用尚志周边企业燃生物质灰渣和燃煤炉渣作为回填材料，对废采砂坑进行回填修复，修复面积11296.10m2，采坑深约0.5-8.5m，日回填灰渣89.73m3，压实系数不小于0.9，坡比约0.3%，设计回填量80760.03m3（压实方），回填期900天，回填完成后覆土80cm恢复为林地。土地复垦实施过程按《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求进行，覆土所需土壤来源于当地高标准农田建设剥离的种植表土，土壤质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。

根据《黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目风险评估报告》中针对灰渣浸出液成分检测的检测结果可知，本项目使用的灰渣属于“第I类一般工业固体废物”，且有机质含量小于2%；水溶性盐总量小于2%，满足回填作业物料的要求。

在完成一般工业固体废物回填后，按标准要求进行封场覆盖并绿化，此方法不仅可以使地区一般工业固体废物得到规范处置，而且实现废弃资源综合利用，同时通过对采坑合理地进行复垦，对恢复生态、保护环境具有重要意义。

    - 9.2环境质量现状

（1）大气环境质量现状

本项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区，根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

本项目各监测点TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

（2）地表水环境质量现状

本项目地表水体为黄泥河，为蚂蚁河一级支流。根据《2024年哈尔滨生态环境质量状况年报》，2024年蚂蚁河总体水质为优。监测的8个断面中，Ⅱ类断面1个，占12.5%；Ⅲ类断面7个，占87.5%；无I类、IV类V类、劣V类断面。

（3）地下水环境质量现状

本项目所在区域地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质要求。

（4）声环境质量现状

从噪声现状监测结果来看，回填复垦区声环境现状质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，声环境质量较好。

（5）土壤环境质量现状

占地范围内各监测点位各监测因子监测结果均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限值，占地范围外各监测点位各监测因子监测结果均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1 农用地土壤污染风险筛选值，因此，评价区整体及各样点土壤中各监测因子含量基本属于自然本底状态，没有受到人为活动污染。

（6）生态环境现状

根据现场踏勘及查阅资料，项目场地未发现有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，无重要物种的天然集中分布区、栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、 越冬地以及野生动物迁徙通道等，未发现受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

土地利用现状：坑东侧、南侧、西侧和北侧均为树林，耕地位于坑东侧，距离约为50m，生态评价范围内主要用地现状为乔木林地，其次为耕地；植被：回填复垦区内植被主要为草地：狗尾巴草、猪尾巴草、星星草等杂草。回填复垦区外植被：主要为栽培植被（玉米、大豆）和针叶林、阔叶林（人工种植的杨树、榆树、樟子松等植被），自然植被较少，植物种类较为单一。尚志市侵蚀类型属于水力侵蚀，自然因素仍是导致水土流失发生发展的基础和先决条件，项目区降雨量80%集中在6～8月是引起该区产生水力侵蚀的主要原因。而人为因素则对水土流失起着推动和加速作用。目前采砂坑主要为杂草，周边为森林系统和农田系统，水力侵蚀强度为轻度。

    - 9.3污染物排放

    - 99.5.1施工期

（1）大气

本项目施工期产生废气为施工扬尘、燃油废气。施工场地、道路采取洒水措施抑尘，运输车辆加盖篷布；定期对车辆设备进行维护保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减小燃油废气影响。

（2）废水

本项目施工期废水主要为生活污水。生活污水民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

（3）噪声

本项目施工期产生施工机械噪声、运输噪声。合理安排施工时间，严禁高噪声设备施工，尽量避免高噪声设备同时运行。优先选用低噪声设备，减小施工机械噪声影响。加强运输车辆管理，严禁超速超载，减小运输噪声影响。

（4）固废

本项目施工期产生固废为生活垃圾。生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门处理。

（5）生态

本项目施工期会对自然景观、水土流失、土地利用功能等产生影响。严格控制施工作业范围，划定回填作业区、拦挡埂等。加强对施工人员的教育，严禁捕杀野生动物。土方开挖后及时回填，减少水土流失，减少对地表的破坏。

    - 9.5.2回填期

（1）废气

运输车辆采取加盖篷布、密封仓等措施，运输道路及时洒水降尘，灰渣到场后按照指定点卸车，且做到随卸随填，控制自卸汽车卸料高度；根据项目地区实际天气情况制定合理的洒水制度，并严格执行；项目区外围建设隔声隔尘挡板，分区分单元作业，每日作业后对表面及时采用密目网或苫布覆盖，非作业面以及已碾实的灰渣表面采用密目网或苫布覆盖。当达到设计标高或者很长时间暴露不用，为进一步降低扬尘的产生，应及时洒水降尘，达到设计标高时应及时覆表土复垦、恢复地表植被。未达到条件时应密目网或苫布覆盖；对大风等特殊气象条件，停止作业，并加大洒水强度。在采取上述措施后，厂界颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

回填期间废水主要为生活污水和淋滤水。

- ①生活污水依托民房防渗旱厕，定期外运堆肥。

- ②在回填区西北侧设置1座沉淀池，淋滤水经沉淀池沉淀处理后用于回填区洒水降尘，不外排。拦挡埂位于回填区上游（西侧及北侧），有效防止雨水进入采砂坑内。回填区库底西北至东南方向设置1条淋滤水导排沟，位于回填区底部，断面采用梯形断面，在沿主导排沟纵线上，依照场地平整实际地形情况，敷设淋滤水导排支沟，支沟以45度斜角插入导排主沟，将极端天气强降雨时期产生的淋滤水经导排系统收集后排入120m3沉淀池，定期处理。

（3）噪声

本项目噪声源主要为机械设备、运输车辆。选用低噪声的运输车辆、作业设备，将噪声设备合理布局，加强生产管理，在严格履行上述措施后，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的1类标准。机动车辆加强维修和保养，保持技术性能良好，运输车辆经过沿线村庄时减速慢行、禁止鸣笛，减少交通噪声影响。

（4）固废

生活垃圾集中收集后，定期由市政环卫部门处理。

沉淀池产生的沉渣在沉淀池内经自然沉淀后，集中收集综合利用厂区修路。

（5）生态

在回填区西侧及北侧修建拦挡埂，减少水土流失；分区回填，分区覆盖，采取阶段性生态恢复措施；严格控制回填范围，避免对用地周围的植被产生破坏。项目回填过程中要进行生态监测，在项目区位置开展野生动物监测，重点关注评价区野生动物分布及栖息状况，调查监测项目为种类、数量、分布、生态习性及所在生境状况等。

运送物料车辆要设定固定行车路线，防止随意毁坏地表植被，车辆防止扬尘、降噪措施，减缓运输车辆对沿途居民生活环境影响。

（6）覆土绿化

在回填至设计标高后进行覆土，有效土层厚度不低于80cm，土壤质量应参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求。土地复垦实施过程应满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）规定的相关土地复垦质量控制要求。

恢复林地区域采用树穴换土的方式栽植耐旱性较好的樟子松及针叶林。复绿后的生态修复区将与当地自然景观相协调，其植被覆盖率达到100%。

9.6经济损益分析结论

本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益，不会对当地环境产生明显不利影响，因此该项目的实施做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

9.7环境管理与监测结论

项目回填期通过加强建设和运行的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强回填区内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对施工设备进行定期检测。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环境治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.8总量控制

根据关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）相关要求，本项目申请总量颗粒物0.5873t/a。

9.9公众参与调查分析结论

本项目进行了网络公示、报纸公示和基层组织公告、公众参与调查问卷。公示期间，本项目没有收到公众的意见和建议。

  - 9.10综合评价结论

综上所述，黑龙江嘉龙环保科技有限公司灰渣回填复垦利用项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

本项目通过综合环境空气影响评价、声环境影响评价、地表水、地下水、土壤、固体废物和生态环境影响分析等，结合环境经济损益分析结论，在确保报告书提出的污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理及环境监测，杜绝事故排放，本项目的建设可被周围环境所接受。因此，该项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。