黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿

环境影响报告书

建设单位：黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司

评价单位：黑龙江辰瀚环境保护有限公司

2026年7月

目 录

第1章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 评价工作程序	3

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	37

1.6 环境影响评价的主要结论	38

第2章 总则	39

2.1 评价目的和原则	39

2.2 编制依据	39

2.3 环境影响识别与评价因子确定	44

2.4 评价标准	46

2.5 评价等级	51

2.6 评价范围	60

2.7 环境保护目标及厂区现状	62

第3章 建设项目工程分析	67

3.1 建设项目概况	67

3.2 矿山开采方案	71

3.3 公用工程	80

3.4 总图布置和占地	82

3.5 建设项目工程分析	84

3.6 清洁生产	95

第4章 环境现状调查与评价	98

4.1 自然环境	98

4.2 环境质量现状评价	109

4.3 陆生生态现状调查与评价	114

4.4 土壤环境质量现状评价	160

4.5 区域污染源调查	164

第5章 环境影响预测与评价	165

5.1 施工期环境影响分析	165

5.2 运行期环境影响评价	166

5.3 生态影响预测与评价	176

5.4 环境风险评价	187

5.5 服务期满后环境影响分析	189

第6章 环境保护措施及其可行性论证	191

6.1 施工期环境保护措施及其可行性论证	191

6.2 营运期环境保护措施及其可行性论证	194

6.3 服务期满后生态恢复措施	198

6.4 环保投资估算	202

第7章 环境影响经济损益分析	204

7.1 环保投资的环境效益	204

7.2 环保投资的经济效益分析	204

7.3 社会效益分析	206

7.4 小结	207

第8章 环境管理与监测计划	208

8.1 环境管理	208

8.2 环境监测	211

8.3 与排污许可内容的衔接	213

8.4 环境保护竣工验收	213

8.5 污染物排放清单	214

第9章 环境影响评价结论	216

9.1 建设项目概况	216

9.2 环境质量现状评价结论	216

9.3 污染物排放情况	217

9.4 环境保护措施结论	219

9.5 公众意见采纳情况	221

9.6 环境经济损益分析结论	221

9.7 环境管理与监测计划	221

9.8 综合评价结论	222

附表	223

附表1 植物样方调查表	223

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表	234

附表3 建设项目环境风险评价自查表	235

附表4 地表水环境影响评价自查表	236

附表5 声环境影响评价自查表	239

附表6 土壤环境影响评价自查表	240

附表7 生态环境影响评价自查表	241

概述

项目由来

砂石土是保障社会高质量发展中最基本且不可或缺的建筑材料。是国家进行基础设施建设的重要物资资源，在水利修筑堤防、道路铺设、房屋修筑等工程建筑领域应用广泛，近年来，随着经济社会快速发展，重点工程的全面提速，城镇和交通建设的发展，工业园区与新农村建设的稳步推进，建筑用砂石料需求量与日俱增，尤其是近年来，城镇基础项目的建设，使得砂石料资源的需求量大增。

马厂河采石场为新立矿山，主要供给嫩江市高标准农田建设项目修砌道路、水渠、桥涵等碎石用料。2025年4月，嫩江市自然资源局委托哈尔滨向达规划设计有限公司编制《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿资源量核实报告》，并于2025年5月取得评审意见书。于2025年分别进行了《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿产资源开发利用方案》等编制工作。同时，黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司已委托黑龙江众林勘察技术咨询有限公司编制完成《黑龙江省黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》等。

根据《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿产资源开发利用方案》，本次项目拟设采矿权位于黑河市嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，嫩江镇北东直距87.00km，塔溪乡乡直南5.0km，东距黑河口岸123km。行政区划隶属嫩江市塔溪乡管辖。其地理中心坐标为（2000国家坐标系）：东经126°18′20.79″，北纬49°26′55.52″。

矿山名称：马厂河采石场，开采方式：露天开采；生产规模：30.00×104m3/a；矿区面积为0.1101km2，开采标高由+523.50m至+420.00m。建设单位已取得采矿许可证，许可证编号为：XC2311832025117160000001。2025年11月，建设项目开工进行表土剥离及厂区内道路建设，属于未批先建。

根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告书。受建设单位委托，我单位承担本次环境影响评价工作。根据项目及区域环境特点，在进行现场勘查、现状监测及资料收集工作的基础上，完成了《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿环境影响报告书》的编制工作。

项目特点

本项目属新建工程，中心点地理坐标（2000国家大地坐标）：东经126°18′20.79″，北纬49°26′55.52″，行政隶属于嫩江市塔溪乡管辖，矿区占地类型主要为林地，矿区面积0.1101km2，林地为重点商品林，根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年3月30日国家林业局令第35号；2016年9月22日国家林业局令第42号修改），第四条 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定：（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。项目占用林地符合要求。矿山边坡内资源量为320.38×104m3，可采资源量为304.36×104m3（采矿损失率按5%计），开采底标高+420.00m，开采顶标高+523.50m，矿山生产规模为30.0×104m3/a，矿山服务年限为10年。本矿山已取得了采矿许可证，编号为：XC2311832025117160000001。年工作180天，每天工作8h，全年运转1440h。

塔溪乡马厂河采石场开采矿种为建筑用凝灰岩矿，矿体已风化成碎石土状。开采工艺简单，采掘机械化程度较高，可直接利用挖掘机对矿体进行采掘，采用自上而下水平分台阶机械化开采技术，无需破碎工序，该矿料采出以后不用加工可直接使用，采用机械装车，汽车外运。运营期开挖期间采取洒水降尘措施，矿区开采结束后，对开采区进行复垦，总复垦面积为0.1101km2，全部复垦为林地。

本项目外环境特点

本项目为新建矿场，项目四周为重点商品林地，保护级别为3级保护林地，开采区南侧紧邻嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线，项目不占用生态保护红线，评价范围内植被主要为乔木林地等自然植被，评价区内高植被覆盖度（>75%）区域分布最广，林地占比100%。根据嫩江市自然资源局出具的《协议书》（附件4），本项目对生态保护红线进行了避让，不占用生态保护红线。

本项目排污特点

本项目污染物主要为开采过程中产生废气；员工生活污水；设备噪声；员工生活垃圾、贮水池沉渣。

1、废气：本项目产生的废气主要为土岩剥离、集堆铲装、运输和采场剥采产生的粉尘以及施工机械排放的废气。

2、废水：本项目现场不设置机械维修点，施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，故项目不产生施工机械废水。矿区产生的初期雨水经收集后用于降尘。为减少采掘过程起尘和运输过程的扬尘，需洒水抑尘，降尘用水全部蒸发，无废水排放。本项目产生的废水主要是员工生活污水（主要污染物COD、氨氮、pH、SS、BOD5），采区场地内设置防渗旱厕，定期清掏堆肥。

3、噪声：本项目主要噪声来自挖掘机、装载机、自卸车等。挖掘、集堆、铲装时轻装轻放，尽量减少在铲装过程中产生的噪声；对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好。夜间不进行开采、铲装及运输等工程。

4、固废：员工生活垃圾、贮水池沉渣。本项目贮水池沉渣用于矿区平整土地。生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。

评价工作程序

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“八、非金属矿采选业10”中“11、土砂石开采（不含河道采砂项目）”涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程），本项目评价范围内有生态保护红线，因此，需要编制环境影响评价报告书。

评价单位根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，分三个阶段展开环境影响评价工作：

第一阶段，首先依据相关规定确定环境影响评价文件类型，之后研究相关技术文件和其他有关文件，进行初步工程分析，开展初步的环境现状调查，接着进行环境影响识别和筛选评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，最后制定工作方案。

第二阶段，首先同步进行环境现状调查、监测与评价和建设项目工程分析，继而分别开展各环境要素和各专题环境影响分析与评价。

第三阶段，提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论，最后编制环境影响报告书。

具体环境影响评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1  评价技术线路图

分析判定相关情况

产业政策的符合性分析

本项目属于“粘土及其他土砂石开采”，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中列出的“鼓励类”“限制类”项目。

项目采用露天开采，在生产过程中采用液压破碎锤分层破碎剥离开采，无需碎石筛分，直接挖掘机配合装车即可销售。不采用淘汰类“一、落后生产工艺装备”中规定的 “1．集中铲装作业时人工装卸矿岩；2．未安装捕尘装置的干式凿岩作业；8．露天矿山采用扩壶爆破；9．露天矿山采用掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采；10．露天矿山使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎”不属于“淘汰类”项目。

根据文件要求，鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规为允许类。本项目的建设符合相关法律法规要求，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。

规划符合性分析

与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析

本项目与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析。

表1.4-1 与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析

| 序号 | 国家重点生态功能保护区规划纲要 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）合理引导产业发展 | 限制损害区域生态功能的产业扩张。根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。 | 本项目为石料开采项目，不属于高污染、高能耗、高物耗产业，不属于依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业 | 符合 |
|  |  | 发展资源环境可承载的特色产业。依据资源禀赋的差异，积极发展生态农业、生态林业、生态旅游业；在中药材资源丰富的地区，建设药材基地，推动生物资源的开发；在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济；在海洋生态功能保护区，发展海洋生态养殖、生态旅游等海洋生态产业。 | 本项目不涉及生态农业、生态林业、生态旅游业 | 符合 |
|  |  | 推广清洁能源。积极推广沼气、风能、小水电、太阳能、地热能及其他清洁能源，解决农村能源需求，减少对自然生态系统的破坏。 | 本项目运营期主要能源为电能，通过合理设计尽量减少占地，以减少对自然生态系统的破坏 | 符合 |
| 2 | （二）保护和恢复生态功能 | 提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。 | 按照开拓方案，采空区按生态恢复计划及时进行植被恢复 | 符合 |
|  |  | 恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 | 排土场和采区按生态恢复计划及时进行植被恢复 | 符合 |
|  |  | 增强防风固沙功能。在防风固沙生态功能保护区内，积极实施防沙治沙等生态治理工程，严禁过度放牧、樵采、开荒，合理利用水资源，保障生态用水，提高区域生态系统防沙固沙的能力。 | 本项目不涉及放牧、樵采、开荒，本项目施工期和运营期按取水许可证要求取水，严禁超采。施工废水经沉淀处理后全部回用于施工过程，合理利用水资源，施工结束后，按生态恢复计划及时进行植被恢复 | 符合 |
|  |  | 提高调洪蓄洪能力。在洪水调蓄生态功能保护区内，严禁围垦湖泊、湿地，积极实施退田还湖还湿工程，禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湿的成果，增强区内调洪蓄洪能力。 | 本项目评价范围内不涉及湖泊和湿地 | 符合 |
|  |  | 增强生物多样性维护能力。在生物多样性维护生态功能保护区内，采取严格的保护措施，构建生态走廊，防止人为破坏，促进自然生态系统的恢复。对于生境遭受严重破坏的地区，采用生物措施和工程措施相结合的方式，积极恢复自然生境，建立野生动植物救护中心和繁育基地。禁止滥捕、乱采、乱猎等行为，加强外来入侵物种管理。 | 本项目按照植被恢复方案及时进行植被恢复，恢复草种选用本地普遍种，不引进外来物种。禁止滥捕、乱采、乱猎等行为。 | 符合 |

通过以上分析，本项目符合《国家重点生态功能保护区规划纲要》管控要求。

与主体功能区规划等空间准入的符合性分析

1、与《黑龙江省主体功能区规划》的符合性分析

《黑龙江省主体功能区规划》中指出：大小兴安岭森林生态功能区为全省限制开发区域中的水源涵养型国家重点生态功能区。水源涵养型重点生态功能区需加强生态环境保护，促进生态修复，禁止非保护性采伐，力争全面停止主伐，植树造林，涵养水源，开展以中幼林抚育为重点的森林抚育经营，保护野生动物；在资源环境可承载的范围内，适度开发林木和水资源，科学有序开发矿产资源。

能源与资源：位于限制开发区域的重点生态功能区的能源和矿产资源，在进行点状开发时，必须进行生态环境影响评估。尽可能减少对生态空间的占用，并同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。

在不损害生态功能前提下，在重点生态 功能区内资源环境承载能力相对较强的特定区域，支持其因地制宜适度发展能源和矿产资源开发利用相关产业。资源环境承载力弱的矿区，要在区外进行矿产资源的加工利用。

主要矿产资源开发利用：以矿产资源分布为基础、市场需求为导向、后续加工为依托，调整开发利用结构，促进矿业振兴。鼓励开采石油、天然气、煤层气、地热、油页岩、铁、铜、铅、锌、岩金、铂、钯、水泥用大理岩、含钾岩石、熔炼水晶、玻璃用硅质原料、珍珠岩、陶粒用原料、岩棉用玄武岩、透辉石岩、饰面石岩等矿产资源；限制开发煤炭、钼、石墨、硅线石、优质沸石、压电水晶、颜料用黄粘土等矿产资源；禁止开采砂金和泥岩。积极发展接续产业，加快资源型城市转型。

本项目位于嫩江市塔溪乡，属于大小兴安岭森林生态功能区，是水源涵养型生态功能区。根据发展方向与功能定位可“科学有序开发矿产资源”。项目占地面积0.1101km2，占地类型为乔木林地，项目露天开采技术是国内的成熟工艺，该技术安全、可靠，操作单元少，工艺简单。开采的建筑用凝灰岩矿不属于《黑龙江省主体功能区规划》中限制及禁止开采的矿产资源。矿山闭矿时，为保护生态环境，加强水土流失治理，本建设单位根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案》进行生态恢复工作，因此，本项目的选址符合《黑龙江省主体功能区规划》的要求。采取生态补偿和恢复措施后，对生态环境的不利影响可以接受。

2、与《黑龙江省生态功能区划》的符合性分析

项目位于嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，属于《黑龙江省生态功能区划》中规定的“Ⅰ-2-1-1小兴安岭嫩江上游水源涵养与农、林业生态功能区”，本项目所在区域所属生态功能区见下表。本区域保护措施与发展方向为“加强天然林保护，扩大经济林的种植面积，加强林业产品科技含量，加大界江国土生态安全保护，发展生态农业 ”。

表1.4-2本项目所在区域在黑龙江省生态功能区划表

| 生态功能分区单元 |  |  | 所在区域面积 | 主要生态环境问题 | 生态环境敏感性 | 主要生态系统服务功能 | 保护措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |
| I-2小兴安岭山地针阔混交林生态区 | I-2-1小兴安岭北部阔叶混交林与农业生态亚区 | Ⅰ—2—1—1小兴安岭嫩江上游水源涵养与农、林业生态功能区 | 嫩江市北部、黑河市西部和五大连池市北部的一小部分组成，面积13916平方公里 | 以天然次生林为主，森林生态系统功能减弱；易发生水土流失，造成下游江河和水库淤积 | 大部地区冻融侵蚀为中度敏感；大部地区生物多样性敏感性为高度敏感 | 水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、农业生产 | 加强天然林的保护，促进森林生态系统与森林资源的恢复，以林荒地发展人工林，保护水资源，适度发展生态农业 |

本项目为矿产资源开发与利用，矿山开采方式为露天开采，矿区占地类型为林地，在服务期满后，对本项目占地进行生态恢复和土地复垦。项目建设在短期内会对生态环境产生不利影响，但通过采取生态恢复措施，可以减轻工程建设对生态环境的不利影响，通过人工恢复后，不会加重区域的生态环境问题，本项目符合《黑龙江省生态功能区划》要求。

3、与《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》的符合性分析

根据《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中21.嫩江县产业准入负面清单，B、采矿业1019粘土及其他土砂石开采管控要求为：1、不允许在城区，二级道路、省道、国道及高速公路两侧可视范围内，以及河道两侧等水土流失重点防控区开采土砂石。2、不允许在25度以上坡度和基本农田、河道等范围内进行粘土开采。

嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，距离北侧省道最近距离为3.7km，占地类型为林地。项目不位于城区，二级道路、省道、国道及高速公路两侧可视范围内，也不位于河道两侧等水土流失重点防控区，不涉及基本农田，项目建设符合《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》要求。

与相关规划符合性分析

1、与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析

（1）与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性

根据《黑龙江省矿产资源总体规划（2021~2025）》“第五章 开发利用与资源保护”中“四、矿产资源开发管理”的相关要求：

（一）全面加强规划管控

全面落实生态文明建设要求，充分发挥国土空间规划、矿产资源规划、各级各类保护区管控作用，优先保障生态安全。拟出让矿业权项目报同级人民政府同意，由政府组织自然资源、生态环境等相关部门联合审查，共同会商，经现场踏查依法依规据实划定开采范围。

（二）严格矿权出让管理

全面推进矿业权市场化进程，完善矿业权出让及合同管理，矿业权出让原则上以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式为主，纳入全省统一的公共资源交易平台交易。健全完善“政府主导、部门协作、市场决定、科学配置”的矿产资源“净矿”出让制度，有序开展普通建筑用砂石土、大理岩、煤的“净矿”出让试点工作。

（三）完善依法监管体系

全面推行“双随机、一公开”制度，建立社会监督、政府抽查、诚信退出相配套的监管体系。加强矿业权人开采活动和履行法定义务的日常监管，加大违法开采行为的惩治力度，明确监管任务，规范监管程序。完善矿业权人勘查开采信息公示制度，强化矿业权人异常名录和严重违法名单管理，严肃查处违法企业，引导形成从业主体自治、行业自律、社会监督、政府监管的格局。

（四）规范砂石土矿管理

根据经济运输半径、区域供需平衡、重大工程建设等因素，市县级矿产资源规划应有序投放砂石土采矿权，合理设置砂石土集中开采区，优化砂石土开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采，最大限度减轻对生态环境的破坏。积极推进砂源替代利用，鼓励利用废石以及矿山尾矿生产机制砂石。为保障民生，县级矿产资源规划应依法依规合理设置居民自用取料点，建立砂石土矿供需动态调整机制，满足重大工程或应急项目对资源的需求。

“第七章 生态保护与修复治理”中要求：

一、严格新建矿山管理

（一）强化准入条件

落实《矿山地质环境保护规定》和《黑龙江省地质环境保护条例》相关要求，全面实行矿产资源开发利用方案和矿山地质环境保护与土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的“三同步”制度和社会公示制度，构建矿山生态保护源头预防、过程控制、采后修复机制。

（二）严格土地复垦

严格实施土地复垦制度，建立土地复垦监测和监管制度，鼓励“边开采、边保护、边复垦”。建设环境友好型矿山，严格执行供地政策，保护耕地，节约集约用地，提高采矿损毁土地复垦和修复标准，从源头上避免和减少采矿对土地的损毁和压占。

本项目矿区隶属嫩江市管辖，项目选址不占用基本农田，位于生态保护红线范围外，城镇开发边界外；项目属于规模开采、绿色开采，最大限度减轻对生态环境的破坏。矿山闭矿后严格实施土地复垦制度，建立土地复垦监测和监管制度。所以，本项目的建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025年）》的要求。

（2）与《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性

《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》已于2022年7月20日通过中华人民共和国生态环境部的审查（环审〔2022〕104号），规划环评中对新建矿山准入的政策措施提出：①最低开采规模，严格执行新建矿山最低开采规模和最低服务年限要求。矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应。②环境保护条件，坚持预防为主，防护优先的方针，严格控制新的矿山环境污染和地质环境破坏，坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则。必须避让“三线两区”两侧可视范围，严格落实国土资源部《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第64号）和《黑龙江省地质环境保护条例》，严格执行矿山地质环境影响评价准入制度；强化源头预防，全面实行矿产开发利用（设计）方案和矿山地质环境保护与土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度。③绿色矿山条件，新建矿山必须达到绿色矿山建设要求，严格执行国家和地方的法律、法规，并符合有关规划、产业政策、行业准入条件以及相关强制性标准、规范等要求。在矿产资源开发全过程中，按照《绿色矿山建设规范》要求进行规划、设计、建设和运行管理。要实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化。矿山生产生活区，要运行有序、管理规范，矿区整体环境整洁美观，绿化覆盖率应达到100%；采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮，绿色运输；贯彻落实“边开采，边恢复”的原则，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏；配备洒水车、高压喷雾车、加装高效除尘设备等措施处置粉尘；实现雨污分流、清污分流，配备生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水循环利用率应达到100%；采取节能减排措施，提高资源综合利用水平。开采实施科学有序化，要遵循矿区资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高且对矿区生态破坏小的减排保护开采技术，不可采用行业限制和淘汰技术。采取节能减排措施，生产中粉尘、废水、噪声的排放要达到相关标准要求提高资源综合利用水平，提高产品质量。对于需要选冶的矿产资源，要因矿制宜，采用高效的选冶方法，优化选矿工艺。

审查意见提出：坚持生态优先，绿色发展。处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。科学调控普通建筑用砂石土矿山数量和开采总量，禁止开采砂金、湿地泥炭、可耕地砖瓦用粘土、砷和放射性等有毒有害物质超标准的矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。严格环境准入，保护区域生态功能。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。加强矿山生态修复和环境治理。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理及生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式、推进结构调整，加大治理投入。

本项目已完成了《资源储量核实报告》《矿产资源开发利用方案》以及《矿区生态修复方案》等。本项目选址不在生态保护红线范围内，不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等环境敏感区范围内。本项目为建筑用凝灰岩开采项目，为普通建筑用砂石土矿山开采，无有毒有害物质超标准的矿产。

项目地处黑龙江省黑河市嫩江市境内，距离最近居民点为5.0km（直线距离）外的塔溪乡，本项目矿山所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。在矿山运行期产生的废气、废水、噪声、固废均能得到有效治理，污染物排放满足国家标准要求；采取严格生态保护措施，防治水土流失。服务期满后企业依据矿山地质环境保护与治理恢复方案及土地复垦方案的设计要求进行矿山地质环境恢复治理工作。矿山地质环境恢复治理工程结束后，区域的水源涵养、水土保持、生物多样性等生态系统能得到最大程度的恢复。

因此，本项目建设符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。

2、与《黑河市矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析

根据“第三章规划目标”中要求：

“（四）矿山环境状况明显改善

“大力发展绿色矿业，所有新建矿山按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营管理，新建金属矿山全部达到绿色智能要求，已建矿山增加一处绿色矿山。增强战略性矿产资源储备能力。推进矿山“三化”建设，通过机械化换人、自动化减人、智能化管控措施，建设智能矿山。

“新建矿山和生产矿山不得新增生态环境问题，在生产期可以有一定缓冲期，确保承诺期限内完成生态修复；大力推进历史遗留矿山生态环境问题修复。到2025年，完成矿山地质环境修复治理面积25.5平方千米以上；即将闭坑的矿山，在闭坑前完成生态修复。”

“第六章 绿色矿山建设和矿区生态保护”中要求：

“三、严格开采准入条件

“依据国家产业政策和矿产资源开采技术要求，以综合利用、集约开发、规模经营为原则，合理确定开采方式，满足最低资源储量规模、开采规模、服务年限、相邻矿山最小安全距离和生态环境安全。

“（一）严格控制矿山开采规模

“坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，实施最低开采规模准入制度，新建矿山必须符合规划布局、资源保护、节约利用、生态保护修复等指标和准入要求。已建矿山开采规模与资源储量规模不适应的，通过技术改造、资源整合等措施，逐步达到最低开采规模要求。

“（二）空间准入条件

“新建矿山应与国土空间总体规划等相衔接，矿山与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、各类自然保护地、交通干道（铁路、高速公路、国道、省道）、居民区、河流湖泊沿线等空间的位置关系要符合相关规定。

“（三）开发利用水平

“遵循“安全、高效、经济和充分利用资源”的原则，在经济合理的情况下，采取先进的开采技术，推进贫矿及共伴生矿、矿业废弃物及节能降耗技术的研究应用，提高资源综合利用水平。

“（四）矿区生态保护修复

“坚持“谁开发，谁保护；谁污染，谁治理；谁破坏，谁恢复”的原则，严格执行《矿产资源开发利用方案》《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，开展保护修复和复垦工作。”

本项目年产建筑用凝灰岩30万吨，属于大型矿山。符合开采规模要求，项目占用林地，采矿权已审批通过。根据分区管控分析报告，占地范围不涉及限制用地范围。建设单位已委托编制《矿产资源开发利用方案》《矿区生态修复方案》，项目运行期间应严格执行《矿产资源开发利用方案》及《矿区生态修复方案》，开展保护修复和复垦工作。综上，本项目符合《黑河市矿产资源总体规划（2021—2025年）》。

3、与《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性

《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025年）》中提出：

“五、矿产资源开发与保护

“（一）合理确定开发强度

“加强矿产资源开采调控，制定科学的开采规划和管理制度，加强对矿产资源的保护和管理，确保矿产资源的可持续利用。

“（二）优化开发利用结构

“矿业结构和布局进一步优化。进一步规范矿产资源开发秩序围绕多宝山铜矿，针对铜多金属矿，加强对共伴生、低品位和尾矿中有用资源的综合利用。

“（三）严格开采准入条件

“加强对矿山开发的调控力度，严格按照矿山准入条件，依法进行审批。”

……

“六、绿色矿山建设和矿区生态保护

“（一）绿色矿山建设

“1、加快推进绿色矿山建设

“（1）建设总体布局。贯彻落实省级、市级规划提出发展绿色矿山的目标任务，按照国家关于绿色矿山建设的要求，制定发展绿色矿业、建设绿色矿山规划。按照“试点先行，整体推进”原则，选择水泥用大理岩、铜矿等矿山企业进行试点，努力探索出绿色矿山建设有效途径，整体推进全市绿色矿山建设工作有效开展。

“（2）绿色矿山建设目标。一是推进绿色矿山建设，基本形成绿色矿山建设新格局。新建矿山要按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、建设和运营；生产矿山加快改造升级，逐步达标。二是转方式，探索矿业发展方式转变新途径。坚持转方式与稳增长相协调，创新资源节约集约循环利用产业发展新模式和经济增长新途径。三是促改革，建立绿色矿业发展工作新机制。坚持绿色转型与管理改革相互促进，研究协同建立国家省市县四级联创、企业主建、第三方评估、社会监督的绿色矿山建设工作体系。

“落实上级规划布置的绿色矿业示范带，大力推进多宝山铜矿、铜山铜矿、永新金矿、二道坎银矿绿色矿山建设。已建成绿色矿山的矿山企业要追求更高水平的绿色矿业，发挥示范引领作用，不仅要做到黑河地区的龙头矿山企业，更要成为省内的绿色矿业标兵。示范带内引导和支持生产要素聚集，鼓励矿山企业提高智能化水平，确保点上绿色开发、面上反哺生态，实现转型发展、绿色发展、共享发展、和谐发展。

“（3）绿色矿山建设方向。新建矿山要认真履行合同约定，严格执行矿山开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案，严格执行绿色矿山准入标准。长期停产、复工（改扩建）投产的矿山，按新设矿山要求建设绿色矿山。积极引导矿山企业进行技术升级，提高矿山生产智能化、自动化水平，提升矿山职工工作安全感、生活幸福感。绿色矿山深部及周边不宜另设矿权的零星资源，按规定程序优先以协议方式有偿出让给绿色矿山企业。

“全市所有生产矿山应全部纳入绿色矿山建设范围。通过多种形式，确立企业是绿色矿山建设主体的观念。充分调动矿山企业的积极性，加强行业自律，促进矿山企业依法办矿，规范管理，加强科技创新，建设企业文化，使矿山企业将高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐的外在要求转化为企业发展的内在动力，自觉承担起节约集约利用资源、节能减排、环境重建、土地复垦、带动地方经济社会发展的企业责任。

“（4）绿色矿山建设政策和管理措施。充分认清推进绿色矿山建设对生态环境的重大意义，坚决贯彻落实上级决策部署，各有关部门协调联系，构建互联互通工作机制，建立健全相关政策，形成合力，共同引导矿山企业有序推进绿色矿山建设。

“充分利用门户网站、政务公众号等多种平台、多种形式媒体资源，广泛宣传矿业绿色发展理念和绿色矿山建设的重大意义，广泛宣传绿色矿山建设企业典型经验和先进成效，提高全民认识，使社会民众了解绿色矿山、认识绿色矿山、认同绿色矿山，调动各方面积极性和支持力度，助推全县绿色矿山建设。

“（二）矿区生态保护修复

“1、新建矿山地质环境保护

新建（扩建）矿山应严格落实国家关于绿色矿山建设的要求，编制矿山地质环境保护与治理恢复方案，把环境保护贯穿于矿山开发的全过程。”

本项目位于嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，项目矿区面积为0.1101km2，开采规模30.00×104m3/a，不占用生态保护红线，2025年5月哈尔滨向达规划设计有限公司编制了《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿产资源开发利用方案》，2025年8月黑龙江众林勘察技术咨询有限公司编制了《黑龙江省黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》，本项目所采矿种、矿山规模、开采技术参数符合国家和地方要求，通过科学有序进行矿产资源的点状开发并做好生态恢复，本项目严格按照绿色矿山标准建设，认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求，开采结束后，矿区范围及进场道路进行复垦，恢复为林地，土地复垦率100%，建设单位应落实“边开采、边修复”等要求，项目建设符合《嫩江市矿产资源总体规划（2021—2025年）》。

4、与《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》符合性分析

根据《黑龙江省水土保持规划》（2015-2030年）水土保持区划，塔溪乡属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区（中部漫川漫岗土保持区(I-3-1t)）：

（1）分区范围

本区包括宾县等39个县(市、区)，土地总面积125618km2，水土流失面积40006km2。

（2）水土流失治理方向

本区是黑龙江省黑土主要分布区，农地为主，植被稀疏，耕地坡缓坡长，侵蚀沟普遍发育，水土流失严重。水土流失主要发生在坡耕地中。本区宜开展以小流域为单元的水土流失综合治理、坡耕地治理专项工程、侵蚀沟治理专项工程等；

（3）主导基础功能及社会经济功能

水土保持主导基础功能为土壤保持、农田防护、拦沙减沙；社会经济功能为粮食生产、土地生产力保护、减少河湖库淤积。

项目区属于国家级水土流失重点治理区，按照“综合治理、因地制宜”的水土保持工作方针，对适宜治理的水蚀区、水蚀风蚀交错区进行综合治理。根据规划的目标、任务和总体布局的要求，规划期内需对全省适宜治理的水土流失地区全面实施综合治理，全省实施综合治理的面积3.77万km2。

项目按照《水土保持法》及其配套的法律法规，全面实施天然林资源保护工程，保护和恢复天然植被，防止乱砍滥伐，同时加强生产建设项目监督管理，搞好局部严重水土流失地区的综合治理工作。

本项目用地类型为乔木林地，项目闭矿后进行土地复垦，复垦面积0.1101km2，建设单位通过严格落实生态恢复措施及环保措施，并按国家要求及时开展水土保持方案编制工作和水土保持设施验收工作，可有效预防及控制水土流失，本项目的建设符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》要求。

本项目

图1.4-1  黑龙江省水土保持重点预防区和重点治理区划分图

5、与《黑河市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析

根据规划相关内容：“以黑龙江省宏观调控政策为基础，统筹兼顾黑河市经济发展需求及产业规划，确定矿产资源勘查开发方向。重点推进金、铜、钨、钼、铁、煤战略性矿产资源勘查开发，加强矿泉水、大理岩、玛瑙、珍珠岩、沸石、浮石地方优势矿产资源开发力度。禁止开采砂金、泥炭及可耕地的砖瓦用粘土。”

“第69条矿产资源开发与利用”

“1.科学合理确定开发强度

“贯彻绿色发展理念，依法科学开发、有序开发、综合开发。矿业活动要避让生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。对战略性矿产实施保护性开采。重点开发金、银、铜、铁、煤、矿泉水等矿产，以及建筑用石料、沸石等优势矿产。对低品位及露天方式开采的矿产，要科学论证、严格管理、合理开发。

“2.优化开发利用结构

“围绕有色金属等矿产资源勘查开发利用，加快建设一批“探采加”一体化大项目，加大资金投入力度。根据国民经济发展、消费结构变化以及国内外市场需求，合理配置采选冶加工生产能力，加快科技创新步伐，重点提高精深细产品加工和生产能力，提高矿产资源选冶及深加工能力，延长产品链条，提高矿产品附加值和企业经济效益，加快非金属矿产开发绿色改造升级，扩大新型矿产品在国内市场的占有份额，加速推进黑河市矿业高质量发展。”

“第70条矿产资源保护与管理

“依据国家产业政策和矿产资源开采技术要求，以综合利用、集约开发、规模经营为原则，合理确定开采方式，满足最低资源储量规模、开采规模、服务年限、相邻矿山最小安全距离（设计规范规定保留安全间距）和生态环境、安全准入。

“1.严格控制矿山开采规模

“坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，实施最低开采规模准入制度，新建矿山必须符合规划布局、资源保护、节约利用、生态保护修复等指标和准入要求。已建矿山开采规模与资源储量规模不适应的，通过技术改造、资源整合等措施，逐步达到最低开采规模要求。

“2.设置空间准入条件

“新建矿山应以国土空间总体规划为依据，与相关专项规划衔接。矿山与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、各类自然保护地、交通干道（铁路、高速公路、国道、省道）、居民区、河流湖泊沿线等空间的位置关系要符合相关规定。

“3.控制开发利用水平

“遵循“安全、高效、经济和充分利用资源”的原则，在经济合理的情况下，采取先进的开采技术，推进贫矿及共伴生矿、矿业废弃物及节能降耗技术的研究应用，提高资源综合利用水平。

“4.战略资源保护储备

“开展矿产资源国情调查，全面摸清全市矿产资源数量、质量、结构和空间分布及变化情况，提升掌控资源家底能力。对全市经济有重要意义的煤炭以及其他需要储备的矿产进行矿产资源保护与储备，构建产品产能产地储备相结合的国家战略资源能源储备体系。

“5.规范砂石土矿管理

“根据经济运输半径、区域供需平衡、重大工程建设等因素，有效确定砂石土矿山数量，合理设置砂石土集中开采区，优化砂石土开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采，最大限度减轻对生态环境的破坏。鼓励利用废石以及矿山尾矿生产机制砂石。新立矿山必须按照砂石土专项规划和绿色矿山标准建设。建立砂石土矿供需动态调整机制，满足重大工程或应急项目对资源的需求。

“全面打造安全高效、智能绿色、和谐发展的现代化矿山企业，推动黑河矿山机械化、自动化、信息化水平不断提高，逐渐找到安全、绿色、高效、智能发展新路径。坚持绿色矿业发展，尊重自然、保护优先，自然恢复和适度人工修复相结合，加强绿色矿山建设，引领矿业高质量发展。”

本项目为新建矿山，开采矿种为建筑用凝灰岩，年开采量为30万立方米，属于大型矿山，符合开采规模要求；不属于禁止开采的砂金、泥炭及可耕地的砖瓦用粘土。矿山与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、各类自然保护地、交通干道（铁路、高速公路、国道、省道）、居民区、河流湖泊沿线等空间的位置关系要符合相关规定，选址占地均为林地，项目单位按照国家规定缴纳林地补偿费，由当地的林业部门按照“占一补一”的原则，对区域内林地进行林地补偿。通过科学有序进行矿产资源的点状开发并做好生态恢复，本项目严格按照绿色矿山标准建设，认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求，开采结束后，矿区范围及进场道路进行复垦，恢复为林地，土地复垦率100%，建设单位应落实“边开采、边修复”等要求，项目与《黑河市国土空间总体规划（2021—2035年）》相协调。

6、与《嫩江市砂石土资源开发利用专项规划（2021—2025年）》符合性分析

根据《嫩江市砂石土资源开发利用专项规划（2021—2025年）》“砂石土资源开发利用与保护”部分“（二）优化开采布局”的要求

“1、禁止开采区

“本《规划》将生态保护区（包括自然保护区）、城乡建设用地区、基本农田保护区、一般农地区（现状为耕地的）划定为砂石土禁止开采区。

“除此之外，铁路、公路、国道、旅游公路、河流、湖泊及两侧可视范围内等其它重要区域也视为禁止开采区，其范围遵从其规定。

“依据生态红线保护界线、耕地保护界线、城乡建设保护界线，划定的禁止开采区，共计7799.08平方千米，其中：生态保护功能区总面积766.55平方千米；耕地保护功能区总面积6825.41平方千米；城乡建设用地区总面积207.12平方千米。

“禁止开采区内，不得新设砂石土资源开发项目，按照国家和省政府的统一部署，全面清理该区域内已设置的采矿权，在禁止开采区划定之前已存在的合法矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保证矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。”

“2、允许开采区

禁止开采区外，适宜进行砂石土资源开采的区域均为允许开采区。

允许开采区内新设采矿权必须符合本《规划》规定的矿山最低开采规模、矿山生态环境修复、绿色矿业、矿山安全生产等规划准入条件，达不到规划准入条件的已有采矿权必须进行整改，整改后仍达不到要求的，采矿权不予延续或依法注销其采矿许可证。”

“（四）开采准入条件”部分要求如下：

“1、矿山最低开采规模

“全市统一提出最低开采规模标准，建筑用砂资源大型大于等于30万立方米，中型大于等于10万立方米且小于30万立方米，小型大于等于3万立方米且小于10万立方米；建筑用石资源大型大于等于30万立方米，中型大于等于10万立方米且小于30万立方米，小型大于等于3万立方米且小于10万立方米；普通粘土资源大于等于30万立方米，中型大于等于10万立方米且小于30万立方米，小型大于等于3万立方米且小于10万立方米。

表1.4-3嫩江市砂石土矿山最低开采规模一览表

| 矿种类别 | 单位 | 矿山生产建设规模级别 | 最低开采规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑用石 | 万立方米/年 | 大型 | ≥30 |
| 建筑用砂 | 万立方米/年 | 中型 | ≥10且＜30 |
| 普通粘土 | 万立方米/年 | 小型 | ≥3且＜10 |

“2、生态环境保护

“全市砂石土矿山，必须提供矿产资源开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦方案，并且符合《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单》中我市产业负面清单要求。

“砂石土矿山要依法办理环保审批手续，提交拟建矿山环境影响评价的备案或批文及保护方案，签订矿山地质环境治理责任书，并计提不得低于治理费用的基金，严格落实环境保护“三同时”制度。按照经审查批准的矿山地质环境修复和土地复垦方案开展工作，做到“边开采、边修复”，矿区可绿化覆盖率达到100%。

“3、绿色矿山建设

“新建矿山按照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的相关要求，资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，选择资源节约型、环境友好型的开发方式，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输，遵循“采剥并举、剥离先行”的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。

“充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平，生产工艺技术和设备应符合相关要求，剥离表土后，砂石土矿山资源综合利用率不低于95%；降低砂石土生产能耗和设备损耗，使“三废”和噪音排放达到环保标准，加强生产粉尘和运输扬尘污染治理，减少开采和破碎过程中粉尘的无序排放；矿区应实现雨污分流、清污分流，有害废水应单独收集，经无害化处理后达标排放或循环利用；生产中所产生的废物，应做无害化处理。

“4、安全生产

“严格执行《矿山安全法》，对新建矿山在申请采矿许可证手续时，必须提供由安全监管部门审查合格后的安全预评价报告。

“矿山必须按设计自上而下分台阶（分层）开采；落实爆破作业安全管理规定，原则上采用中深孔爆破，规范爆破操作，减少震动强度，使用机械铲装作业、机械二次破碎等生产工艺；按要求排土排废，落实边坡安全措施。

“矿山必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位；确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。矿山经安全设施“三同时”并取得安全生产许可证后方可投入生产。”

本项目位于嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，经调整，开采范围不在生态保护区（包括自然保护区）、城乡建设用地区、基本农田保护区、一般农地区（现状为耕地的）范围内。开采区距离北侧省道S211 3.7km，不在铁路、公路、国道、旅游公路、河流、湖泊及两侧可视范围内。项目选址属于允许开采区。

项目开采建筑用凝灰岩，属于建筑用石开采，开采规模为30万立方米/年，属于大型矿山，符合嫩江市砂石土矿山最低开采规模要求。企业已委托编制了《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿产资源开发利用方案》（2025年5月）、《黑龙江省黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》（2025年8月），且符合《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单》中嫩江市产业负面清单要求。

环评要求企业严格落实环境保护“三同时”制度。按照经审查批准的矿山地质环境修复和土地复垦方案开展工作，做到“边开采、边修复”，矿区可绿化覆盖率达到100%。

项目按照《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的相关要求建设，选择资源节约型、环境友好型的开发方式，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输，遵循“采剥并举、剥离先行”的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。

矿山必须按设计自上而下分台阶（分层）开采；项目不涉及爆破，使用机械铲装作业、机械二次破碎等生产工艺；按要求排土排废，落实边坡安全措施。

矿山必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位；确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。矿山经安全设施“三同时”并取得安全生产许可证后方可投入生产。

综上，项目符合《嫩江市砂石土资源开发利用专项规划（2021—2025年）》规定的矿山最低开采规模、矿山生态环境修复、绿色矿业、矿山安全生产等规划准入条件等相关要求。

与其他相关政策、规范等符合性分析

与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性

本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析见表1.4-4。

表1.4-4  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

| 政策要求 | 本项目执行情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 矿产资源开发规划与设计： （一）禁止的矿产资源开发活动 ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、农田等区域内采矿。②禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。④禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。⑥禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。 | 本项目位于嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，距离北侧省道（S211）3.7km，不在可视范围内。因此本项目可视范围内不存在国道、省道、铁路等主要交通干线，不处于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。 | 符合 |
| （二）限制的矿产资源开发活动 1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。 生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 项目不位于生态功能保护区和自然保护区（过渡区）、地质灾害易发区、水土流失严重区。项目开采符合当地的环境功能区规划，严格按照开发利用方案进行开采，开采活动未影响本功能区内的主导生态功能。 | 符合 |
| （三）矿产资源开发规划 1.矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。 2.矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。 3.在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。 同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。 4.矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。 | 本项目矿产资源开发符合国家产业政策要求，选址及布局符合调整后《黑河市矿产资源总体规划(2021-2025年)》，企业制定矿产资源综合开发规划，规划阶段对水文、地质、土壤和动植物等生态环境进行调查，并进行环境影响评价。 | 符合 |
| （四）矿产资源开发设计 1.应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 2.应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 提倡煤－电、煤－化工、煤－焦、煤－建材、铁矿石－铁精矿－球团矿等低污染、高附加值的产业链延伸建设。 3.矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 4.选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。 5.地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | 本项目开采建筑用凝灰岩，开采过程无需用水，开采标高位于最低侵蚀基准面标高上方，无矿井水产生。无外排废水，矿区产生的初期雨水经收集后用于降尘。 | 符合 |
| 采矿： （一）鼓励采用的采矿技术 1.对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。 2.对于水力开采的矿山，宜推广水重复利用率高的开采技术。 3.推广应用充填采矿工艺技术，提倡废石不出井，利用尾砂、废石充填采空区。 4.推广减轻地表沉陷的开采技术，如条带开采、分层间隙开采等技术。 5.对于有色、稀土等矿山，宜研究推广溶浸采矿工艺技术，发展集采、选、冶于一体，直接从矿床中获取金属的工艺技术。 6.加大煤炭地下气化与开采技术的研究力度，推广煤层气开发技术，提高煤层气的开发利用水平。 7.在不能对基础设施、道路、河流、湖泊、林木等进行拆迁或异地补偿的情况下，在矿山开采中应保留安全矿柱，确保地面塌陷在允许范围内。 | 本项目为建筑用凝灰岩开采项目，为露天开采，采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术。 项目采用自上而下水平分台阶机械化开采技术。 | 符合 |
| （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 1.鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 2.宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。 3.宜采取灌浆等工程措施，避免和减少采矿活动破坏地下水均衡系统。 4.研究推广酸性矿坑废水、高矿化度矿坑废水和含氟、锰等特殊污染物矿坑水的高效处理工艺与技术。 5.积极推广煤矿瓦斯抽放回收利用技术，将其用于发电、制造炭黑、民用燃料、制造化工产品等。 6.宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | 项目为露天开采，开采标高位于最低侵蚀基准面标高上方，无矿坑水产生；项目开采过程中根据地势在沿采场外围设置环形截水沟，拦截外部径流，防止雨水流入采坑。台阶平台内侧设纵向排水沟，引导水流至采场西北侧自然流出。 运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘。 | 符合 |
| （三）固体废物贮存和综合利用 1.对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 （1）应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水； （2）宜采用水覆盖法、湿地法、碱性物料回填等方法，预防和降低废石场的酸性废水污染； （3）煤矸石堆存时，宜采取分层压实，粘土覆盖，快速建立植被等措施，防止矸石山氧化自燃。 2.大力推广采矿固体废物的综合利用技术。 （1）推广表外矿和废石中有价元素和矿物的回收技术，如采用生物浸出－溶剂萃取－电积技术回收废石中的铜等； （2）推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等； （3）推广煤矸石的综合利用技术，如利用煤矸石发电、生产水泥和肥料、制砖等。 | 项目开采出的凝灰岩全部利用，无废石产生；生活垃圾由市政部门统一处理；贮水池沉渣用于矿区土地平整等。 | 符合 |

综上，项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。

与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）符合性分析

项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）符合性分析见下表。

表1.4-5  与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）符合性分析

| 政策要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 4.1禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 | 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域 | 符合 |
| 4.2矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 | 项目建设符合《黑龙江省主体功能区规划》《黑龙江省生态功能区划》《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021—2025年）等相关规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 | 符合 |
| 4.3坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。 | 建设单位已编制矿区生态修复方案，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程 | 符合 |
| 4.4所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 建设单位已编制矿区生态修复方案 | 符合 |
| 4.5恢复治理后的各类场地应实现:安全稳定，对人类和动植物不造成威胁;对周边环境不产生污染;与周边自然环境和景观相协调;恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用;区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 要求恢复治理后达到安全稳定，对人类和动植物不造成威胁;对周边环境不产生污染;与周边自然环境和景观相协调;恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用;区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 符合 |
| 高寒区露天采矿、设置临时堆料场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被：严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。 | 本项目开采区表土剥离集中堆放，开采期结束后用于恢复植被。严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。 | 符合 |
| 堆土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的堆土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害。 | 项目矿区设置截洪沟及排水沟，具有完整的排水系统。 | 符合 |
| 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 | 在开采期结束后，设施全部拆除，进行植被恢复。 | 符合 |
| 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 | 本项目采用砂石道路运输，并洒水降尘，运输车辆采取围挡、遮盖等措施。成品堆场采取洒水抑尘、苫布遮盖措施。 | 符合 |
| 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 | 本项目矿区径流污水经沉淀后用于矿区抑尘，不外排。 | 符合 |

与《黑龙江省野生动物保护条例》符合性分析

根据《黑龙江省野生动物保护条例》：“第九条 县级以上野生动物保护主管部门应当采取生物技术、工程技术、监视监测等措施，保护野生动物栖息地生态环境。

野生动物栖息地生态环境遭受破坏的，所在地县级以上人民政府应当组织制定生态修复方案，逐步恢复、改善野生动物栖息地生态环境。

单位和个人在野生动物保护区域内开展植树造林活动，应当遵守造林技术规程。除造林技术规程规定的特殊情况外，禁止采用全面整地、炼山等破坏已有植被和野生动物栖息地的整地方式。

第十条 省林业草原主管部门应当根据国土空间规划和调查、监测、评估结果，经科学论证，编制陆生野生动物生态廊道建设规划，落实栖息地保护措施，保护陆生野生动物栖息和迁徙活动。陆生野生动物生态廊道建设规划由省人民政府批准并公布。

市、县级相关主管部门应当采取措施，畅通水生野生动物洄游通道，为国家重点保护水生野生动物的繁殖、索饵和越冬提供方便条件。”

根据调查，本项目不涉及野生动物重要栖息地。项目不设置排污口，不涉及水生野生动物的三场一道分布，不会对水生生态造成严重影响。

与生态环境分区管控符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《黑河市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（黑市政规〔2021〕2号）、《关于发布2023年黑河市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑市区域环评办发〔2024〕1号），通过平台查询项目与“三线一单”成果数据相交情况，结合本项目施工工艺、排污状况和区域环境及环境质量现状进行调查的基础上，本工程生态环境分区管控符合性情况如下：

生态保护红线

根据《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿生态环境分区管控分析报告》（附件8），项目位置涉及黑河市嫩江市，项目占地总面积0.11平方公里。

根据马厂河采石场避让生态红线协议书（附件4）及与黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台对比，见图1.4-4矿区范围与生态保护红线关系图，本项目矿区范围不占用生态保护红线。与自然保护地整合优化方案数据无交集。与自然保护地（现状管理数据）无交集。与饮用水水源保护区无交集。与国家级水产种质资源保护区无交集。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.11平方公里，占项目占地面积的100.00%；与重点管控单元无交集；与一般管控单元无交集。与地下水环境优先保护区无交集；与地下水环境重点管控区无交集，与地下水环境一般管控区交集面积为0.11平方公里，占项目占地面积的100.00%。

图1.4-2  本项目与环境管控单元叠加图

图1.4-3  矿区范围与生态保护红线关系图

表1.4-6  与黑龙江省生态环境分区管控成果数据相交情况汇总表

| 一级分类 | 二级分类 | 是否相交 | 所属地市 | 所属区县 | 相交单元名称 | 相交面积(平方公里) | 相交面积占项目范围百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线与一般生态空间 | 一般生态空间 | 是 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市一般生态空间区 | 0.11 | 100.00% |
| 环境质量底线 | 水环一般管控区 | 是 | 黑河市 | 嫩江市 | 科洛河科洛河大桥嫩江县 | 0.11 | 100.00% |
|  | 大气环境一般管控区 | 是 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市大气环境一般管控区 | 0.11 | 100.00% |
| 资源利用上线 | 自然资源一般管控区 | 是 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市自然资源一般管控区 | 0.11 | 100.00% |
| 环境管控单元 | 优先保护单元 | 是 | 黑河市 | 嫩江市 | 嫩江市一般生态空间 | 0.11 | 100.00% |

环境质量底线

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，黑河市基本污染物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，属于达标区。黑河市参与国家考核计算的断面共14 个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为78.6%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面；黑河市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.9dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为59.3dB(A)；功能区昼间达标率96.5%，功能区夜间达标率97.8%。

图1.4-4  项目与地下水环境管控区叠加图

表1.4-7  地下水环境分区管控要求符合性分析

| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 |  | YS2311836310001 |
| 环境管控单元名称 |  | 嫩江市地下水环境一般管控区 |
| 管控单元类别 |  | 一般管控区 |
| 环境风险管控 | 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 | 项目不属于土壤污染重点监管单位，不建设地下储罐。 项目属于矿山项目，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。本项目为本项目符合地下水环境风险管控要求。 |

资源利用上线

本项目为建筑用凝灰岩矿项目，生活用水来自桶装饮用水，生产用水优先采用矿区汇水，生活污水排入矿区自建的防渗旱厕，定期清掏。本项目冬季不生产，项目无需供热，不使用高污染燃料，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。

生态环境准入清单

根据《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿生态环境分区管控分析报告》本项目位于嫩江市一般生态空间，为优先保护单元。南侧紧邻嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，为优先保护单元。

表1-4-8生态环境准入清单管控要求符合性分析

| 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | ZH23118310002 |  |
| 环境管控单元名称 | 嫩江市一般生态空间 |  |
| 管控单元类别 | 优先保护单元 |  |
| 空间布局约束 | 1.区域准入要求： （1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 （2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 （3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。 （4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 2.嫩江县地表水饮用水水源同时执行以下准入要求： （1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 6）禁止设置排污口。 （2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 （4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。 2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 3.嫩江卧都河茴鱼哲罗鲑国家级水产种质资源保护区同时执行以下准入要求： （1）不得损害水产种质资源及其生存环境。 （2）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。 （3）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。 （4）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 （5）特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 （6）在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 | 本项目为建筑用凝灰岩开采项目 不占用耕地，不涉及垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游工作。 项目占地为乔木林地，服务期满后进行土地复垦，根据《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单》，本矿区不在负面清单中，本矿区占用林地已取得临时占用林地手续，因此，与嫩江市一般生态空间管控要求相符。 项目不涉及嫩江县地表水饮用水水源及嫩江卧都河茴鱼哲罗鲑国家级水产种质资源保护区 |
| 污染物排放管控 | / | / |
| 环境风险防控 | / | / |
| 资源开发效率要求 | / | / |
| 环境管控单元编码 | ZH23118310001 |  |
| 环境管控单元名称 | 嫩江市生态保护红线 |  |
| 管控单元类别 | 优先保护单元 |  |
| 空间布局约束 | 1.区域准入要求：（1）原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。（2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑；原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施；经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动；按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新；不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造；地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立的战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求；依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复；根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；法律法规规定允许的其他人为活动。上述有限人为活动管理，涉及新增建设用地的，在报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（3）鼓励各地根据生态保护需要和规划，结合土地综合整治、工矿废弃地复垦利用、矿山环境恢复治理等各类工程实施，因地制宜促进生态空间内建设用地逐步有序退出；区内已有的农业用地，建立逐步退出机制，恢复生态用途。 2.水源涵养功能极重要区同时执行以下准入要求：禁止开发建设活动要求：（1）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。（2）禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。（3）严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为。 3.生物多样性维护极重要区同时执行以下准入要求：禁止开发建设活动要求：（1）禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。（2）保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变。 4.黑龙江中央站黑嘴松鸡国家级自然保护区同时执行以下准入要求：禁止开发建设活动要求：（1）禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但法律、行政法规等另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区，因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。（2）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。（3）禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。（4）禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。（5）核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施；实验区不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。限制开发建设活动要求：在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 5.黑龙江黑河嫩江森林公园同时执行“禁止开发建设活动要求：1）在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。2）禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。3）禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 6.黑龙江黑河嫩江圈河湿地公园、黑龙江黑河门鲁河湿地公园、黑龙江黑河科洛河湿地公园同时执行以下准入要求：禁止开发建设活动要求： 1.禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。 2.除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 3.在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。 4.禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。 5.禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。限制开发建设活动要求：国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 7.嫩江县地表水饮用水水源同时执行以下准入要求：（1）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 1）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2）禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 3）运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 4）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 5）禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 6）禁止设置排污口。（2）饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 1）一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 2）二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 3）准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。（3）国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（4）饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。 1）一级保护区内：禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。2）二级保护区内：①对于潜水含水层地下水水源地：禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。②对于承压含水层地下水水源地：禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。③准保护区内：禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施；当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥；保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。 | 项目不占用嫩江市生态保护红线，分析报告中相交面积为缓冲区范围，为嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，项目运行期间应严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被。禁止工人进入生态环境保护红线范围。 |
| 污染物排放管控 | / | / |
| 环境风险防控 | / | / |
| 资源开发效率要求 | / | / |

本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，符合生态环境分区管控要求。

项目选址合理性分析

本项目为建筑用凝灰岩开采项目，总面积为0.1101km2，占地均为乔木林地。项目严格按照开采范围进行开采，闭矿后进行植被恢复。本项目在划定的开采区进行开采，不破坏自然生态系统的稳定。运营期产生的废气采取措施后满足相关排放标准。满足嫩江市一般生态空间优先保护单元的管控要求。

项目四周为林地，与嫩江市生态保护红线（嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区）紧邻，进场道路均为现有道路，露天采区服务期满后，通过边坡治理，场地平整和植被恢复等措施，可使本项目对生态环境影响程度降到最低。项目建设是可行的。

本项目工程占地内没有国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。项目周边以林地为主，西南侧为马厂河，隔马厂河为农田，西北侧距离农田20m，本项目不在《中华人民共和国矿产资源法》第二十条规定的不得开采矿产资源区域范围内。根据黑龙江省水利厅编制的《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》，塔溪乡属于东北漫川漫岗水土流失重点治理区（中部漫川漫岗土保持区(I-3-1t)），为国家级重点治理区。建设单位通过严格落实生态恢复措施，完成环保“三同时”，并按国家要求及时开展水土保持方案编制工作和水土保持设施验收工作，可有效治理水土流失，本项目的建设符合《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》要求。

本项目不在自然保护区进行露天开采砂土石，且不位于限制开采区、禁止开采区，已取得了采矿许可证，编号为：XC2311832025117160000001。项目服务期满后，开展矿山环境治理恢复工作，符合《黑龙江省矿产资源总体规划》（2021~2025）》及《嫩江市砂石土资源开发利用专项规划（2021—2025年）》的相关要求。

项目在矿山服务期满后，对矿山生态环境开展矿山环境治理恢复工作，恢复原有土地利用功能，保持当地生态服务功能、带动当地经济发展，符合《黑龙江省主体功能区规划》的相关要求。

综上分析，本项目选址合理。

关注的主要环境问题及环境影响

本项目矿山服务年限为10年，年生产180天（5月-10月），每天开采8h，本项目开采工艺简单，采掘机械化程度较高，可直接剥离后利用挖掘机对矿体进行采掘，项目不涉及破碎、筛分工序。

本项目主要环境影响产生在运行期。运行期项目主要污染源、污染物情况如下：

废气：在表土剥离、开采、集堆、装卸、运输过程中伴随着扬尘的产生，其排放特点是：多为面源污染，项目废气均以无组织形式排放，主要通过洒水车洒水降尘的措施抑制扬尘排放。

废水：本项目周边主要地表水体为塔溪河支流马厂河，本项目降尘用水全部蒸发，不会形成地表径流排入其他水体。本项目工作人员生活污水利用防渗旱厕收集，定期清掏外运。

噪声：本项目的噪声污染伴随着整个开采过程，其特点是排放强度大、持续时间短。采场的机械较多，一般都会产生较强的噪声，项目涉及的机械主要为挖掘机、装载机及自卸汽车等，其噪声强度约70-93dB(A)，根据机械作业特点，主要通过加强维护及保养，保持作业机械低噪声运行。

固废：项目现场设置垃圾箱，对生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。 施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，不在现场进行修理，故项目现场无废机油产生。

生态环境：项目开采过程中对生态保护红线的影响；随开采结束和复垦恢复工程实施、水保等人工强化生态恢复活动后，对其负面影响不显著。

环境影响评价的主要结论

本项目建设符合国家相关产业政策要求，该项目的建成投产，有利于促进地区经济发展，充分发挥资源优势，具有良好的经济效益。本评价针对本项目特点，提出了切实可行的污染防治和生态恢复措施，将工程开发造成的水土流失和生态环境影响降至最低程度。项目通过对环境空气、声环境、水环境、固体废物、生态环境等各项环境因素有效地防治，通过加强环境管理及环境监测，最大限度地减少对环境影响。因此，本项目的实施实现了环境效益、社会效益和经济效益的统一，符合当地的相关规划，在做好本报告中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度而言，项目建设可行。

总则

评价目的和原则

评价原则

（1）依法评价：贯彻执行国家和地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：采用规范的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

评价目的

建设项目环境影响评价工作对预防项目建设可能造成的环境污染起到积极的作用。根据本项目的具体情况，本次环境影响评价工作拟达到以下目的：

（1）通过类比调查、现场踏勘、现状监测及评价，掌握改建工程周围环境质量现状、环境功能要求；

（2）针对本项目特点和污染特征，确定主要污染因子和环境影响要素。

（3）通过模拟计算和分析，评价拟建项目建设期及运营期排放不同污染物对环境产生影响程度、范围和可接受性，在调查研究基础上提出合理可行的污染防治对策。

（4）分析本项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行给出明确的结论。

（5）为主管部门提供决策参考，为设计工作制定防治措施，为环境管理提供科学依据。

编制依据

相关法律、法规、规章和规范性文件

- 《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订，2011年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年7月2日起施行）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订，2025年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国矿山安全法》（2009年8月27日修正）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日修订，2023年5月1日起施行）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订，2020年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，2020年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正，2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正，2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日修订）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告（2021年第15号）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》（环土壤[2024]80号）；

- 《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气[2023]1号）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012] 98号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号，2021年1月1日起施行）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令第36号，2025年1月1日起施行）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

- 《土地复垦条例》（国务院第592号令，2011年3月5日）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号，2018年8月1日起施行）；

- 《地质灾害防治条例》（国务院第394号令，2004年3月1日起施行）；

- 《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日起施行）；

- 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年3月30日国家林业局令第35号；2016年9月22日国家林业局令第42号修改）。

地方有关规划和规定

- 《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正）；

- 《黑龙江省水污染防治条例》（2023年12月1日起施行）；

- 《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025年1月1日起施行）

- 《黑龙江省黑土地保护利用条例》（黑龙江省人民代表大会常务委员会第17号，2024年3月1日起施行）；

- 《黑龙江省水土保持条例》；

- 《黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（黑政发[2014]1号）；

- 《黑龙江省人民政府关于印发<黑龙江省水污染防治工作方案>的通知》（黑政发[2016]3号）；

- 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（黑环规[2017]2号）；

- 《关于印发<黑龙江省“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（黑环发[2023]4号）；

- 《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）；

- 《黑龙江省重点保护野生植物名录（第一批）》（黑龙江省林业和草原局公告2025年第1号，2025年2月27日发布）；

- 《黑龙江省重点保护野生动物名录（第一批）》（黑龙江省林业和草原局公告2025年第1号，2025年2月27日发布）；

- 《黑河市人民政府关于加强“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（黑市政规[2021]2号）；

- 《关于发布2023年黑河市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑市区域环评办发[2024]1号）

- 《黑龙江省水土保持规划（2015-2030年）》；

- 《黑龙江省主体功能区规划》；

- 《黑龙江省生态功能区划》；

- 《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）；

- 《黑龙江省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》；

- 《黑河市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

- 《嫩江市砂石土资源开发利用专项规划（2021-2025年）》；

- 《嫩江市水土保持规划（2019-2030年）》。

技术规范及其他

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）；

- 《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》（HJ 710.3-2014）；

- 《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ 710.4-2014）；

- 《生物多样性观测技术导则 爬行动物》（HJ 710.5-2014）；

- 《生物多样性观测技术导则 两栖动物》（HJ 710.6-2014）；

- 《中国生物多样性红色名录-高等植物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院）；

- 《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》（生态环境部 中国科学院）；

- 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

- 《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）；

- 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规[2024]1号）。

项目相关文件

- 《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿资源量核实报告》（哈尔滨向达规划设计有限公司）；

- 《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿产资源开发利用方案》（哈尔滨向达规划设计有限公司）；

- 《黑龙江省黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》（黑龙江众林勘察技术咨询有限公司）。

环境影响识别与评价因子确定

环境影响因素识别

本项目为凝灰岩矿开采加工项目，根据项目在生产过程中各工序污染物排放特点及采取的污染防治措施，结合项目所在地区自然生态环境，对可能受本项目建设影响的环境因素进行识别，以确定项目对环境影响的程度和评价重点。该项目将会对周围环境产生有利或不利的影响，环境影响识别结果见表2.3-1。

表2.3-1  建设项目环境要素识别矩阵

| 类别 |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| 施工期 | 场地平整 | -2 D | / | / | -2D | -1D | -2 C |
|  | 材料运输 | -2 D | / | / | -2D | / | -2 D |
|  | 岩土剥离 | -2 D | / | / | -2D | -1D | -2 C |
|  | 施工作业 | / | -1D | / | -1D | / | -1 D |
| 营运期 | 矿山开采 | -2C | / | -1C | -2C | -1C | -2 C |
|  | 矿石运输 | -2C | / | / | -2C | / | -1 C |
|  | 初期雨水 | / | -1C | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | / | -1C | / | / | / | / |
| 服务期满 | 闭坑平整 | -1D | +1C | / | -1D | / | / |
|  | 土地利用 | +1C | / | / | / | / | +1 C |
|  | 植被恢复 | +2C | +1C | / | / | +1C | +2 C |

备注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响。

评价因子确定

根据本项目特征及周边环境，确定本项目评价现状因子和预测评价因子，具体见表2.3-2。生态影响评价因子筛选结果见表2.3-3。

表2.3-2  评价因子识别表

| 环境要素 | 评价类别 |  |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 |  |  | PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3、TSP |
|  | 影响评价 | 施工期 |  | TSP |
|  |  | 运营期 |  | TSP |
| 声环境 | 现状评价 |  |  | 连续等效A声级 |
|  | 影响评价 |  | 施工期 | 连续等效A声级 |
|  |  |  | 运营期 | 连续等效A声级 |
| 地表水 | 环境现状评价 |  |  | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  | 影响评价 |  | 施工期 | COD、SS、氨氮 |
|  |  |  | 运营期 | COD、SS、氨氮 |
| 固体废物 | 影响评价 |  | 施工期 | 生活垃圾 |
|  |  |  | 运营期 | 生活垃圾、沉淀池沉渣 |
| 土壤 | 环境现状评价 |  |  | pH值，砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷，1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，1-二氯乙烯、反-1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯丙[α]蒽、苯丙[α]芘、苯丙[b]荧蒽、苯丙[k]荧蒽、䓛、二苯并[α，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃 |
|  | 影响评价 |  | 施工期 | 石油类 |
|  |  |  | 运营期 | 石油类 |
| 环境风险 | 影响评价 |  | 施工期 | / |
|  |  |  | 运营期 | / |

表2.3-3施工期生态环境影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构和行为 | 工程占用、施工活动、噪声干扰/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性 | 工程占用、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 工程占用、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 分布情况、生产力、生物量、生态系统功能 | 工程占用、施工活动/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、生态系统多样性 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 施工活动/直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |

表2.3-4  运营期生态环境影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构和行为 | 工程运营、噪声干扰、矿山开采/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量连通性 | 工程占地/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 工程占地/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 分布情况、生产力、生物量、生态系统功能 | 工程运营、矿山开采/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、生态系统多样性 | 工程运营、矿山开采/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工程运营、矿山开采/直接影响 | 长期、可逆 | 弱 |

评价标准

环境功能区划

1、环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中环境空气质量功能区划分：城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区均属于二类功能区，本项目位于农牧区，环境空气功能区划属二类功能区。

2、声环境

黑河市未对本项目所在区域声环境功能区进行划分。项目所在地为乡村区域，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

3、地表水

本项目区域最近地表水体为马厂河，马厂河为塔溪河支流，科洛河三级支流。根据《黑龙江省生态环境厅黑龙江省财政厅关于印发<黑龙江省水环境生态补偿办法>的通知》黑龙江省地表水监测重点断面名录，科洛河水质目标为Ⅳ类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

4、土壤环境

项目占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值中的标准限值。

环境质量标准

环境空气质量标准

该项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二类区标准，具体标准值见表2.4-1。

表2.4-1  基本污染物环境空气质量限值

| 污染物名称 | 平均时间 | 单位 | 过渡阶段浓度限值（二级标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 |
|  | 24小时均 | μg/m3 | 150 |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |
|  | 24小时均 | μg/m3 | 80 |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | μg/m3 | 60 |
|  | 24小时均 | μg/m3 | 120 |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | μg/m3 | 30 |
|  | 24小时均 | μg/m3 | 60 |
| O3 | 日最大8小时均值 | μg/m3 | 160 |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
| CO | 24小时均 | mg/m3 | 4 |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |
| NOx | 年平均 | μg/m3 | 50 |
|  | 24小时均 | μg/m3 | 100 |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 250 |

地表水环境质量标准

根据前文分析，项目马厂河执水质控制目标为Ⅳ类。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表2.4-2  地表水环境质量标准限值

| 序号 | 项目 | 标准值（Ⅲ类） | 标准值（Ⅳ类） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | / |
| 2 | COD | ≤20 | ≤30 | mg/L |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | ≤10 | mg/L |
| 4 | BOD5 | ≤4 | ≤6 | mg/L |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 | ≤1.5 | mg/L |
| 6 | 总氮 | ≤1.0 | ≤1.5 | mg/L |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 | ≤0.3 | mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | ≤20000 | 个/L |

声环境质量标准

项目位于农村区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；具体限值见表2.4-3。

表2.4-3   声环境质量标准

| 声环境功能区类别 | 控制时段 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 昼间 | 55 | dB(A) |
|  | 夜间 | 45 | dB(A) |

土壤环境质量标准

本项目占地属于工矿用地，占地范围内土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第二类用地标准限值。其标准值见表2.4-4。

表2.4-4  土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

| 序号 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |  | 数值 |
| 1 | 砷 | 筛选值 | mg/kg | 60 |
| 2 | 镉 |  | mg/kg | 65 |
| 3 | 铬（六价） |  | mg/kg | 5.7 |
| 4 | 铜 |  | mg/kg | 18000 |
| 5 | 铅 |  | mg/kg | 800 |
| 6 | 汞 |  | mg/kg | 38 |
| 7 | 镍 |  | mg/kg | 900 |
| 8 | 四氯化碳 |  | mg/kg | 2.8 |
| 9 | 氯仿 |  | mg/kg | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 |  | mg/kg | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 10 |
| 19 | 1,1,2,2,-四氯乙烷 |  | mg/kg | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 |  | mg/kg | 0.43 |
| 26 | 苯 |  | mg/kg | 4 |
| 27 | 氯苯 |  | mg/kg | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  | mg/kg | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 20 |
| 30 | 乙苯 |  | mg/kg | 28 |
| 31 | 苯乙烯 |  | mg/kg | 1290 |
| 32 | 甲苯 |  | mg/kg | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 640 |
| 35 | 硝基苯 |  | mg/kg | 76 |
| 36 | 苯胺 |  | mg/kg | 260 |
| 37 | 2-氯酚 |  | mg/kg | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 |  | mg/kg | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 |  | mg/kg | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 |  | mg/kg | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 |  | mg/kg | 151 |
| 42 | 䓛 |  | mg/kg | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 |  | mg/kg | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | mg/kg | 15 |
| 45 | 萘 |  | mg/kg | 70 |
| 46 | 氰化物 |  | mg/kg | 135 |

污染物排放标准

废气

施工期和营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准见表2.4-5。施工机械及运营期机械均选用符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）第四阶段的设备。

表2.4-5  本项目大气污染物排放执行标准

| 时期 | 污染物 | 监控点 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期、运营期 | 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

表2.4-6  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

| 阶段 | 额定净功率（Pmax）（kW） | CO（g/kWh） | HC（g/kWh） | NOx（g/kWh） | HC+ NOx（g/kWh） | PM（g/kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四阶段 | Pmax＞560 | 3.5 | 0.40 | 3.5，0.67（1） | — | 0.10 |
|  | 130≤Pmax≤560 | 3.5 | 0.19 | 2.0 | — | 0.025 |
|  | 75≤Pmax＜130 | 5.0 | 0.19 | 3.3 | — | 0.025 |
|  | 56≤Pmax＜75 | 5.0 | 0.19 | 3.3 | — | 0.025 |
|  | 37≤Pmax＜56 | 5.0 | — | — | 4.7 | 0.025 |
|  | Pmax＜37 | 5.5 | — | — | 7.5 | 0.60 |

废水

本项目生产无废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表2.4-7；

运行期的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体见表2.4-8。

表2.4-7  建筑施工噪声排放标准限值         单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

固体废物

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

评价等级

环境空气

根据本项目工程分析可知，无组织废气主要包括土岩剥离、采场剥尘、集堆铲装、运输粉尘（TSP），根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式分别计算出各废气污染源各污染物的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%，从而确定大气环境评价工作等级。其中Pi定义为：

Pi=(Ci/Coi)×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。

表2.5-1  大气评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

表2.5-2  大气环境影响评价估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -42.5 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（1）根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择农村”。本项目周边3km半径范围内一半以上属于农村，故选取农村选项。

（2）环境温度取值来源于嫩江市二十年气象数据统计。

（3）拟建项目周边3km范围内占地面积最大的为落叶林，本次评价的土地利用类型选取落叶林。

（4）根据中国干湿度分布图判断，项目地区属于中等湿润气候。

（5）根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，本次评价选取全部源强进行计算评价工作等级，详见下表。

本项目

图2.4-1  地面地形高程图

表2.5-3  大气环境影响评价估算模式参数表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（m） |  | 面源海拔高度（m） | 矩形面源 |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 矩形面源 | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |  | TSP |
| 1 | 作业区 | 243 | -90 | 507 | 200 | 150 | 2 | 1440 | 正常 | 0.328 |
| 2 | 运输道路 | 257 | -80 | 490 | 500 | 6 | 1 | 1440 | 正常 | 0.148 |
| 3 | 堆土场 | 131 | 48 | 480 | 50 | 40 | 2 | 1440 | 正常 | 0.188 |

表2.5-4  大气评价等级计算结果表（面源）

| 离源距离（m） | 作业区TSP |  | 运输道路TSP |  | 堆土场TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 0.039125 | 4.35 | 0.052605 | 5.85 | 0.032214 | 3.58 |
| 43 | - | - | - | - | 0.055231 | 6.14 |
| 50 | 0.047792 | 5.31 | 0.054004 | 6 | 0.054011 | 6 |
| 100 | 0.057173 | 6.35 | 0.055221 | 6.14 | 0.039737 | 4.42 |
| 126 | 0.06064 | 6.74 | - | - | - | - |
| 150 | 0.053818 | 5.98 | 0.056839 | 6.32 | 0.028749 | 3.19 |
| 200 | 0.041205 | 4.58 | 0.058429 | 6.49 | 0.021672 | 2.41 |
| 250 | 0.032893 | 3.65 | 0.059336 | 6.59 | 0.017032 | 1.89 |
| 251 | - | - | 0.059353 | 6.59 | - | - |
| 300 | 0.027465 | 3.05 | 0.031435 | 3.49 | 0.01383 | 1.54 |
| 400 | 0.020825 | 2.31 | 0.015292 | 1.7 | 0.00981 | 1.09 |
| 500 | 0.016499 | 1.83 | 0.010474 | 1.16 | 0.007441 | 0.83 |
| 600 | 0.01348 | 1.5 | 0.007856 | 0.87 | 0.005908 | 0.66 |
| 700 | 0.011282 | 1.25 | 0.006222 | 0.69 | 0.004851 | 0.54 |
| 800 | 0.009623 | 1.07 | 0.005111 | 0.57 | 0.00408 | 0.45 |
| 最大浓度及占标率 | 0.06064 | 6.74 | 0.059353 | 6.59 | 0.055231 | 6.14 |
| 最大浓度出现距离m | 126 |  | 251 |  | 43 |  |

表2.5-6  本项目评价工作级别确定表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(mg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区 | TSP | 900.0 | 0.06064 | 6.74 | / | 二级 |
| 运输道路 | TSP | 900.0 | 0.059353 | 6.59 | / | 二级 |
| 堆土场 | TSP | 900.0 | 0.055231 | 6.14 | / | 二级 |

本项目Pmax最大值出现为运输道路排放的TSP，Pmax值为6.74%，Cmax为0.06064mg/m³，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3.3.1同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目废气评价等级为二级评价；根据“5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、电力、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评级的等级提高一级”，本项目属于非金属矿开采业，不属于5.3.3.2所列类别，因此大气评价等级确定为二级。

根据计算结果，Pmax=6.74%＜10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018），确定本项目大气环境评价工作等级为二级。

声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）规定的噪声环境影响评价等级划分的基本原则，项目所在区域为GB3096-2008中1类区，项目周边无声环境敏感目标，因此确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-7。

表2.5-7  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；矿区径流经收集后用于生产过程降尘。因此本项目地表水评价等级为三级B。

地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，分别为I类，II类，III类，IV类，详见表2.5-8。

表2.5-8  附录A地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| J 非金属矿采选及制品制造 |  |  |  |  |
| 54、土砂石开采 | 年采10万立方米及以上；海砂开采工程；涉及环境敏感区的 | 其他 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

根据地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水质量环境影响评价。

环境风险

1、风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评 价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险评价等级划分依据见表2.5-9。

表2.5-9  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明、见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

2、风险评价等级划分确定

本项目矿区内不存放柴油、车辆及设备外运至塔溪乡的修理厂进行维修养护，不在矿区内进行修理。本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的的危险物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。项目风险评价等级为简单分析。

生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

1、按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

2、建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

3、建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

4、在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

5、线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

6、涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。

7、符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目生态环境评价等级判定具体见表2.5-10。

表2.5-10  生态环境评价等级判定

| 生态类型 | 生态环境评价等级确定原则 | 本项目判定情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涉及/不涉及 | 等级判定 |
| 陆生生态 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时 | 不涉及 | / |
|  | 涉及自然公园时 | 不涉及 | / |
|  | 涉及生态保护红线时 | 涉及 | 不低于二级 |
|  | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 不涉及 | / |
|  | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目 | 无地下水水位或土壤影响范围 | / |
|  | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 陆域新增永久占地，临时占地小于20km2 | / |
|  | 上述情况以外 | / | / |
|  | 评价等级 | 二级 |  |

本项目生态环境评价范围内涉及嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，根据生态环境评价等级确定原则，本项目生态环境评价等级可确定为二级，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）“6.1.5，在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”。本项目矿山开采过程中可能导致矿区土地利用类型明显改变，故评价等级上调一级。

综上所述，本项目生态环境影响评价工作等级为一级。

土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于污染影响型项目，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于非金属矿的开采项目，为“采矿业”中“其它类”属于Ⅲ类项目。

2、影响类型与影响途径识别

根据建设项目特点，项目土壤环境影响识别与评价因子见下表。

表2.5-11  建设项目土壤环境影响类别与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 酸化 | 碱化 | 其他 |
| 建设期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营期 | - | √ | √ | - | - | - | - | - |
| 服务期满 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打√ , 列表未涵盖的可自行设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-12  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间/场地 | 采矿、原矿堆场 | 大气沉降 | - | - | - |
|  |  | 地面漫流 | 路面径流等废水 | 石油类 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | 路面径流等废水 | 石油类 | 事故 |
|  |  | 其他 | - | - | - |
| a 根据工程分析结果填写 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标 |  |  |  |  |  |

3、占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目矿区面积11.01hm2，占地类型属于中型。

4、敏感程度分级

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-13。

表2.5-13  污染影响型敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

矿区范围周边均为林地，距离项目边界外20m有少量耕地；周围无园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。项目涉及耕地及生态保护红线，因此敏感程度为敏感。

（3）评价工作等级

按照导则要求项目为Ⅲ类项目，项目占地类型为中型，建设项目所在地敏感程度为敏感。综上，确定本项目土壤污染影响型评价等级为三级。

表2.5-14  本项目土壤环境影响评价等级

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

综上，项目土壤评价等级为三级。

评价范围

根据工程特征与环境现状确定该项目评价范围见表2.6-1。

表2.6-1  工程评价范围表

| 评价因子 | 评价依据 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km | 项目为二级评价，评价范围为以采区为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 噪声 | a）满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200 m为评价范围； b）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小； | 项目为二级评价，以采区厂界外200m为评价范围 |
| 生态环境 | 生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。 矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。 | 根据本工程的建设内容、工艺特点以及沿线地区的生态现状及环境特点，确定本项目评价范围为矿区范围外延1km，评价范围面积502.03hm2 |
| 土壤环境 | 三级评价，污染影响型，调查范围为占地a范围内全部及占地范围外0.05km范围内。 a矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 | 工程占地范围边界外扩50m |
| 环境风险 | 对采场滑坡、成品堆场滑坡等开展简单分析 | 不设置 |

图2.6-1  生态评价范围图

图2.6-2  大气及噪声环境评价范围图

图2.6-3  土壤环境评价范围图

环境保护目标及厂区现状

环境保护目标

本项目地处黑龙江省黑河市嫩江市境内，距离最近居民点为5.0km（直线距离）外的塔溪乡，用地现状为为林地（目前已划分为采矿用地）。项目为矿山开采项目，环境保护目标情况一览表见表2.7-1。

表2.7-1  本项目环境保护目标情况一览表

| 环境要素 | 敏感目标 名称 | 方位 | 与矿区边界距离（m） |  | 受影响人数 |  | 环境质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目矿区范围2.5km环境空气评价范围内无环境空气保护目标 运输路线200m范围内无环境空气保护目标 |  |  |  |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准 |
| 地表水 | 马厂河 | SW | 距矿区50m |  | / |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 塔溪河 | N | 距矿区4.7km |  | / |  |  |
| 声环境 | 厂界周边 | 项目四周200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 土壤环境 | 评价区域范围内土壤 | 土壤评价范围内 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值 |
|  | 耕地 | NW |  | 20m |  | / |  |
| 环境风险 | 项目仅进行简要分析，不设评价范围 |  |  |  |  |  | / |
| 生态环境 | 项目所在区域范围边界外扩300m的影响区生态环境 |  |  |  |  |  | 保证生态质量不下降 |
|  | 嫩江市生态保护红线——水源涵养功能极重要区 |  |  |  |  |  |  |

表1.5-1 生态环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标 | 与工程区位置关系 | 保护等级 | 保护类别/对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区 | 评价范围内 | / | 水源涵养与生物多样性 |
| 2 | 重要物种 | 评价范围内 | 国家二级 | 动物：苍鹰、雪兔、红隼 |

图2.7-1  本项目评价范围及环境保护目标情况示意图（采区）

图2.7-2  本项目运输道路环境保护目标情况示意图

厂区周围环境特征

本项目矿区四周均为林地，评价范围内林地为重点商品林。本项目现场照片见图2.6-1。

图2.5-1本项目开采区现状照片

建设项目工程分析

建设项目概况

工程基本情况

工程名称：黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿

项目性质：新建

建设单位：黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司

建设地点：矿区位于黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，嫩江镇北东直距87.00km，塔溪乡乡直南5.0km，东距黑河口岸123km，行政区属嫩江市塔溪乡管辖。有矿山所修沙石公路相通，全年可通行，交通较为便利。

矿区范围：该矿山为新建矿山，采矿权人为黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司，采矿许可证证号：XC2311832025117160000001，开采矿种为建筑用石料（凝灰岩），开采方式为露天开采，有效期限拾年（2025年11月28日～2035年11月25日），矿区范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积为0.1101km2，矿山开采标高为+523.50m至+420.00m。矿区范围拐点坐标见下表。

表3.1-1  矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5479710.23 | 42521951.96 |
| 2 | 5479331.29 | 42522324.45 |
| 3 | 5479193.53 | 42522171.24 |
| 4 | 5479195.21 | 42522163.81 |
| 5 | 5479559.49 | 42521805.70 |
| 2000国家大地坐标系，开采深度：+523.50m至+420.00m |  |  |

矿山规模：生产规模30.00万m3/年。年工作180d，采用露天开采方式，服务年限为10年。

工程投资：项目总投资3500万元。

工程进度：本项目于2025年11月开始施工，进行场地平整及矿区运输道路施工，现状道路附近表土剥离已完成，目前已停止施工。

工作制度：劳动定员10人，年工作180天，一班8小时制。矿区内无食堂，无宿舍。

建设项目组成

工程组成内容

本项目主要建设内容一览表见表3.1-2。

表3.1-2  项目组成一览表

| 建设内容 |  | 建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 开采区 | 开采矿种为建筑用凝灰岩，矿区面积0.1101km2，边坡内资源量为320.38×104m3，可采资源量304.36×104m3，开采规模30.00×104m3/a，矿山服务年限为10年。采用公路运输。设计矿山开采方式为露天开采。采用自上而下水平分台阶机械化开采。 | 占地类型为乔木林地。 |
| 储运工程 | 进场道路 | 项目产品采用自卸汽车运输方式，进场道路长20m，宽6m，为砂石路。进场道路与现有道路衔接，现有道路满足运输车辆需求。 | 新建/依托 |
|  | 成品堆场 | 本项目不设置成品堆场，成品料临时堆放在开采区底部，随开采作业面移动，成品堆场（堆土场）面积约2000m2。 | / |
|  | 排土场 | 项目废石废土产生量较少，不设置排土场，少量废石临时堆放在开采区，用于台阶边坡防护 | / |
|  | 表土堆场 | 位于矿区占地内，用于堆放剥离的表土，总占地面积1.02hm2，项目剥离表土量55026m3，堆土高度3m，最大存储量30000m3。本项目剥离的表土暂存于表土场，用于后期生态恢复。由于项目采用边开采边恢复方式，表土最大暂存量为27513 m3，表土堆场面积符合容纳需求。 | 占地类型为乔木林地 |
| 公用工程 | 给水 | 矿区内生活用水外购，生产用水优先采用矿区汇水，不足部分用水由洒水车由塔溪乡乡直运输，运距6.5km，采区矿区汇水汇入630m3贮水池。 | 新建 |
|  | 供热 | 冬季不生产，无需采暖。 | 新建 |
|  | 供电 | 本项目无办公区，无需生产生活用电。 | 新建 |
|  | 排水 | 根据地势（东北高西南低）在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟（靠近生态保护红线一侧设置 于开采境界内），在开采境界内径流污水通过底宽1.5m，深0.5m，长400m导流渠汇水汇入630m3的贮水池中，贮水池设置在采区西部，作为降尘用水使用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 | 新建 |
|  | 加油 | 本项目不设置柴油罐，机械设备和矿山车辆加油依托当地加油站。 | / |
| 环保工程 | 废气 | 运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业； 表土堆场采用苫布覆盖、洒水降尘； 集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘。 | 新建 |
|  | 废水 | 本项目现场不设置机械维修点，施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，故项目不产生施工机械废水。 本项目车辆清洗不在厂区内进行，不产生车辆清洗废水。 为减少采掘过程起尘和运输过程的扬尘，需洒水抑尘，降尘用水全部蒸发掉，无废水排放。 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 | 新建 |
|  | 噪声 | 厂区机械定期维修，禁止夜间开采，大型产噪设备安装减振降噪装置。 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾由市政部门统一处理； 贮水池沉渣定期清掏，用于矿区土地平整等。 本项目现场不进行机械维修，施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，故项目不产生废机油等危险废物。 | 新建 |
|  | 生态 | （1）开采前进行表土剥离，临时堆场采取先拦挡后堆置的防护措施； （2）取料结束后进行植被恢复，选择当地物种进行种植绿化； （3）取料结束后回覆表土，进行植被恢复，选择当地物种进行种植绿化； （4）加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度。 | 新建 |

表3.1-3  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  |  |  |
| 1 | 矿山资源量 | 万m3 | 320.38 |  |
| 2 | 矿体水平面积 | km2 | 0.1101 |  |
| 3 | 矿体平均厚度 | m | 29.1 |  |
| 4 | 边坡内资源量 | 万m3 | 320.38 |  |
| 5 | 可采资源量 | 万m3 | 304.36 |  |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 矿山生产能力 | 万m3/年 | 30 |  |
| 2 | 矿山服务年限 | 年 | 10 |  |
| 3 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 4 | 采矿方法 |  | 在生产过程中采用液压破碎锤分层破碎剥离开采，无需碎石筛分，直接挖掘机配合装车即可销售 | 挖掘机8台，配液压破碎锤4台，配挖掘斗4台 |
| 5 | 开采回采率 | % | 95 |  |
| 6 | 剥采比 |  | 0.02：1 |  |
| 三 | 项目投资 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 3500 |  |

主要设备

本项目所需主要设备见表3.1-4。

表3.1-4  本项目设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC360 | 8台 | 配液压破碎锤4台，配挖掘斗4台 |
| 2 | 装载机 | 龙工50 | 4台 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 豪沃 | 6台 |  |
| 4 | 洒水车 |  | 2台 |  |

产品方案、服务年限及工作制度

1、产品方案

本项目产品方案为公路建设用料，年开采30.00×104m3/a。根据《嫩江市塔溪乡马厂河采石场资源量核实报告》该矿山采出的凝灰岩（已风化为砂石土状）能满足筑路用料要求，可利用机械设备开采后直接外运。根据筑路用料使用要求无需筛选加工可直接利用。在生产过程中采用液压破碎锤分层破碎剥离开采，无需碎石筛分，直接挖掘机配合装车即可销售。

因此，本项目不在料场采区设置筛分机等加工工序，开采下来的石料经机械装车，石料由自卸汽车运至公路用料处。

2、服务年限

矿山面积0.1101km2，开采顶标高+523.50m，开采底标高+420.00m，回采率为95%，设计可采资源为304.36×104m3，生产规模30.00×104m3/a，矿山服务年限约为10年。

3、工作制度及劳动定员

本项目建成后劳动定员20人，全年工作180天，5月~10月生产。每日一班生产，每班工作8小时，矿区内无食堂，无宿舍。

土石方平衡

项目开挖填方工程主要是施工期对矿区范围进行表土剥离。根据《资源储量检测报告》，剥离厚度0.25m，剥离土方量为27513m3，剥离表土在矿区内表土堆场暂存，用于采区开采后生态恢复（边开采边恢复）。表土剥离后，可直接进行开采，故不单独设置排土场及废石堆场。开挖的矿石外运至道路施工场地。本项目土石方平衡情况见表3.1-5。

表3.1-5  工程土石方平衡表    单位： 万m3/开采期

| 单项工程 | 挖方 | 外运方 | 填方 | 借方 | 弃方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石 | 304.36 | 304.36 | 0 | 0 | 0 | / |
| 矿区表土 | 2.75 | / | 2.75 | 0 | 0 | 剥离的表土暂存于矿区范围内表土堆场内，用于生态恢复。 |
| 总计 | 307.11 | 304.36 | 2.75 | 0 | 0 | - |

项目实施计划

本项目于2025年11月施工，预计2026年11月建成投产，建设期为12个月，未进行罚款。项目服务期10年，2036年4月闭矿，并进行生态恢复。

矿山开采方案

矿区位置及交通条件

开采范围

依据《采矿许可证》，矿区开采范围为资源量估算范围，由5个拐点圈定，面积约0.1101km2，开采深度由+523.50～+420.00m。资源储量估算范围拐点坐标见表3.2-1。

表3.2-1  采矿权范围拐点坐标表

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5479710.23 | 42521951.96 |
| 2 | 5479331.29 | 42522324.45 |
| 3 | 5479193.53 | 42522171.24 |
| 4 | 5479195.21 | 42522163.81 |
| 5 | 5479559.49 | 42521805.70 |
| 2000国家大地坐标系，开采深度：+523.50m至+420.00m |  |  |

行政区划

矿区位于嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，嫩江镇北东直距87.00km，塔溪乡乡直南5.0km，东距黑河口岸123km。行政区隶属嫩江市塔溪乡管辖。项目所在1∶5万地形图分幅为洪水岔子幅（M51E016002），中心点地理坐标（2000国家大地坐标）：东经126°18′20.79″，北纬49°26′55.52″。

交通条件

矿区附近铁路有齐加铁路（齐齐哈尔至加格达奇）嫩江站，主要公路有国道G231（嫩双公路）、G332（萝额公路），省道S211（黑双公路）、S301（嫩黑公路）、S208（嫩呼公路），核实区有村村通公路与外界相连，交通便利。见交通位置图（图1）。

图3.2-1  交通位置图

矿区地质

区域地质背景

根据《黑龙江省区域地质志》（2018版），核实区大地构造位置位于兴蒙造山带东端的贺根山—嫩江—黑河构造带内。

区域地层

（1）前奥陶系新开岭群：自下而上分为风水沟组、北师河组和柏根里沟组。‌出露于核实区东侧中部。岩性为一套受区域变质和混合岩化作用形成的片岩、 片麻岩、变粒岩、变质酸性火山岩和各种混合岩。

（2）石炭系库伊河群：黑被子组，出露于黑被子山及其附近。呈北东向分布。主要由各种变粒岩夹片岩组成，局部夹 变质中、酸性火山岩。与下伏前奥陶系为角度不整合接触。

（3）二迭系：由下而上划分为下二迭统核桃山组、塔溪组；上二迭统蔺家屯组和白山组。出露于核实区东北部和东南部，面积较大。呈北东向分布。为一套浅海相一淡水泻湖相一火山相沉积建造。

（4）侏罗系：侏罗系下统绣峰组，以玄武-安山质砾岩为主，夹凝灰质砂岩及火山碎屑岩，局部发育黄铁矿化点，全铁与硫含量达工业品位。

侏罗系上统鸡西群，岩性组合以凝灰岩、凝灰质砂岩与煤层互层为特征，鸡西群自下而上分为三个主要组段，滴道组以凝灰质砂页岩、火山碎屑岩（如安山岩）为主，夹薄煤层，局部含火山岩夹层；城子河组以砾岩、灰白色粗粒长石砂岩及煤层为主，夹凝灰岩和海相层，是鸡西群含煤性最佳的层段；穆棱组以凝灰质砂页岩、泥岩为主，夹安山质集块岩及膨润土层，含煤性次于城子河组。侏罗系上统塔溪组，典型露头见于塔溪乡北部，为灰黑色薄层泥质粉砂岩、细砂岩夹炭质板岩及含矿大理岩，含晚古生代腕足类化石，属海相碎屑岩建造。

（5）白垩系：龙江组，岩性为浅灰、灰黑色安山质玄武岩或安山岩，与下伏白山组为角度不整合；九峰山组，零星出露在沐河两侧，构成北北东向复向斜，岩性为灰白色、浅黄色、黑灰色、灰绿色泥岩、泥质粉砂岩、中粗砂岩、砂砾岩等，夹层凝灰岩和安山岩、安山质玄武岩薄层。在泥质粉砂岩、砂砾岩中夹煤线。与龙江组为平行不整合接触；甘河组，出露于西山后屯、西荒东部和沐河屯北部，呈北北东向分布，岩性为中基性火山岩及其碎屑岩，与九峰山组为平行不整合接触；嫩江组，出露面积较小，地表出露的岩石为泥质页岩，含较多的叶肢介、介形虫化石，与甘河组呈角度不整合接触，缺失上部岩段，下部岩段主要为灰绿色砂质泥岩、粉细砂岩、含砾泥岩、泥砾岩等。

（6）新生界：古近系依安组，地表未见出露，岩性为灰黄色、棕红色、深灰色泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等。泥质弱胶结。含铁锰质结核。铁染严重，呈斑点状或条带状，具水平薄层理，与下伏嫩江组呈角度不整合接触；新近系孙吴组，零星出露，河湖相堆积，岩性为灰白色、灰黄色、黄褐色粉细砂岩、砂砾岩、砂质泥岩、泥质砂岩等，层理发育，与依安组为角度不整合接触。

（7）第四系全新统现代河流冲积层：第四系冲积-洪积物广泛分布南部河谷阶地，以砂砾层、粉砂质粘土为主，厚度10—30m，局部发育沼泽相泥炭层，受嫩江河道摆动及冰川搬运作用影响显著。

区域构造

以中生代北东向与近东西向断裂系统为主导，控制着中侏罗世中酸性侵入岩体（石英二长岩、石英闪长岩等）的分布及火山-沉积地层的分异。该区构造演化受古太平洋板块俯冲作用影响，形成活动陆缘背景下的岩浆-构造事件。

区域水文地质

1、含水层特征

（1）松散岩类孔隙潜水

①嫩江河谷孔隙潜水：嫩江河谷一般较狭窄，蛇曲发育，以河漫滩为主，一级阶地及二级阶地仅零星分布。含水层岩性、厚度变化较大，岩层颗粒一般上部细下部粗，富水性不均一。在横向上河谷中部含水层较厚，两侧薄，一般厚度2—4m。河漫滩一般水量中等，单井涌水量100—1000m3/d。河漫滩局部地段及一级阶地、二级基座阶地含水层较薄，厚度一般0.50—2.00m，地下水贫乏或极贫乏。水位埋深一般1—4m。

②嫩江支河谷孔隙潜水：嫩江支河谷孔隙潜水水量一般主谷大于支谷，支谷大于支沟。对比嫩江河谷含水层特征可知，嫩江河谷蛇曲发育，含水层较薄，富水性差，单井涌水量一般100-500m3/d，仅部分地段可达500-1000m3/d。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水按其裂隙成因及分布特点分为风化带网状裂隙水、孔洞裂隙水及构造裂隙水三个亚类。其中构造裂隙水又分为层状构造裂隙水、带状构造裂隙水及脉状构造裂隙水。各类裂隙水的富水性阐述如下：

① 风化带网状裂隙水：该类地下水，赋存于广泛分布的不同时代岩浆岩，变质岩及火山岩、火山碎屑岩等风化裂隙中。基岩风化带网状裂隙水富水性，依据地下径流模数分为3-6、1-3、＜1L/s·km2。

地下径流模数3-6 L/s·km2裂隙含水带，主要分布于中景山－多宝山、新开岭及松木山等地一带。组成岩性，主要为华力西期早期，玄武岩、凝灰熔岩、流纹岩等。其中凝灰岩、凝灰岩风化带厚度8—32m，板岩风化带厚度15m。地下水径流模数3.10—5.69L/s·km2。泉水流量一般0.61—1.40L/s，最大2.66L/s。

地下径流模数1—3L/s·km2裂隙含水带，主要分布于芙蓉山－储雪山、九水山－伏虎山及水文站等地一带。组成岩性主要为欧肯河组流纹岩，甘河组玄武岩、安山玄武岩、华力西期中粗粒凝灰岩，石炭、二叠系板岩。其中凝灰岩风化带厚度25—28m，安山玄武岩风化带厚度33m。地下径流模数1.01—2.99L/s·km2。泉水流量一般0.22—0.45L/s，最大1.14L/s。

地下径流模数小于1 L/s·km2 裂隙含水带，主要分布于天深山－高山、关鸟河及反修公社等地一带。组成岩性主要为龙江组凝灰岩、凝灰熔岩、凝灰角砾岩，加里东期片麻状凝灰岩，泥盆系板岩等。据物探资料，凝灰熔岩风化带厚度28m，凝灰角砾岩厚43m。地下径流模数一般0.14-0.89 L/s·km2。泉水流量一般0.14—0.32L/s，最大0.94L/s。

② 孔洞裂隙水：该类型地下水分布于第四系上更新统玄武岩（βQp3）熔岩台地。以燎原农场－北师河公社一带熔岩台地分布最广，玄武岩层一般厚30—50m，局部地段大于50m，孔洞裂隙一般较发育，含较丰富的孔洞裂隙水。由于玄武岩孔洞裂隙发育具有一定的不均一性，以及玄武岩层厚度的变化，熔岩台地富水性变化较大，甚至不含水。如位于熔岩台地北部的燎原农场场部，玄武岩层厚31.40m，19.38m以上气孔发育，其下孔洞裂隙不发育，地下水水位埋深21.30m，水量贫乏，抽降水位6.17m时，钻孔涌水量仅22.46m3/d。

③构造裂隙水

1）带状构造裂隙水：呈带状分布于区内走向北西或北北西张性及张扭性断裂带中。老道店带状构造裂隙水，位于张扭性断裂带与压性构造带复合部位。张扭性断裂带走向北西，倾向南75°西，影响深度120m。含水岩段深度49—70m，静止水位7.08m，抽水降深22.60m，钻孔涌水量为141.50m3/d。

2）脉状构造裂隙水：各构造体系的张性或张扭性断裂，在储水条件适宜地段一般可构成基岩脉状构造裂隙水。在脉状构造裂隙水分布地段，地下水具有溢出条件特点，多形成泉水或地下水溢出带。泉流量0.45—1.83L/s。

2、地下水的补给、径流及排泄条件

（1）松散岩类孔隙潜水的补给、径流及排泄条件：河谷孔隙潜水均可直接接受大气降水的渗入补给。也可接受基岩裂隙水的侧向补给。此外，河谷地下水除上述补给因素外，在近河床地带尚可受到河水的补给。

区内均为山区河谷，坡降一般较大，河床下切较深，地下水循环交替作用较强，河谷区松散岩类孔隙潜水主要以地下水径流方式排泄于河水。区内河流对地下水主要起排泄作用，仅在洪水期河水对近河床的某些地段有一定的暂时补给作用。受地质构造等因素的影响，使区内河谷宽度变化较大，峡谷地段较多，因此，在河谷某些地段，地下水与地表水常产生一定的相互转化作用。

（2）基岩裂隙水的补给、径流及排泄条件：区内丘陵山区较普遍的发育基岩风化带网状裂隙水，其上一般仅覆有薄层残坡积物，部分地段基岩直接出露地表，因此可较直接的接受大气降水的渗透补给。层状构造裂隙水，一般与基岩风化带网状裂隙水有着密切的水力联系，以接受风化带网状裂隙水补给为主。局部地段层状构造裂隙含水岩层出露地表，可直接接受降水的渗入补给。

脉状构造裂隙水，埋藏于山区和部分河谷下部的断裂带中，以接受风化带网状裂隙水及河谷孔隙潜水渗透补给为主，降水渗入补给表现不显著。区内丘陵山区，沟谷比较发育，切割深度一般较大，基岩风化带网状裂隙水多处于地下水积聚交替带，因此，促成地下水多以较短的地下径流排泄于附近沟谷中转化成地表水。构造裂隙水，一般表现补给源较远，径流途径较长，多以地下径流方式补给河谷中地下水或对向斜盆地深层地下水进行补给。基岩裂隙水，还可通过泉水或地下水溢出带等方式进行排泄。

此外，区内植被比较发育，其蒸腾作用也是排泄地下水的一个重要方面。

矿体特征

核实区内圈定1条建筑用凝灰岩矿体，以独立山丘状出露于地表，核实区内面积0.1101km2，控制标高+523.50m至+420.00m，矿体形态规则，矿体走向呈北东—南西向展布，拟出让矿区内矿体形状为较规则的长方形，似层状产出，矿体倾向、倾角受地形坡度控制明显，矿体倾向南东，倾角45°，矿体厚度连续稳定，矿体岩性单一，无明显分异，矿物成分稳定，结构均匀。无夹石，构造不发育。依据钻孔资料统计，强风化层厚度平均8.5m；中等风化层厚度13-15m，下部岩石相对完整、坚硬，凝灰岩锤击回声清脆，有轻微震手感，锤击不易破碎。地表被第四系腐植土层覆盖，矿体底板围岩均为凝灰岩。

（1）凝灰岩：为溢流相，呈似层状产出，凝灰岩风化面为黄色，新鲜面呈灰色—灰禢色，熔结凝灰结构，假流动构造，岩石由晶屑、岩屑和塑性玻屑组成。晶屑由石英、条纹长石和斜长石组成，石英含量为20%±，斜长石含量为15%±，条纹长石含量为5%±；岩屑呈次棱状、次圆状，成分为流纹岩和英安岩，含量为15%±；塑性玻屑呈蚯蚓状、细条纹状，含量为45%±。属于坚硬岩石。

（2）第四系腐殖土层：通过对核实区内钻孔岩心观察，核实区腐殖土平均覆盖厚度在0.50m。

矿石特征

矿石类型和品级

根据《黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿资源量核实报告》矿石自然类型：依据钻孔资料统计，矿体强风化带厚度平均8.5m，小于10m，故矿石自然类型为原生矿石。

矿石工业类型：依据岩石标本观察及测试鉴定结果，核实区内凝灰岩满足《矿产地质勘查规范建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）中普通建筑用凝灰岩石料质量要求，故矿石工业类型为建筑用凝灰岩矿石（见表3.2-2）。

表3.2-2矿石物理性能测定成果表

| 试验项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度（水饱和）MPa | 沉积岩 | 变质岩 | 火成岩 |
|  | ≥30 | ≥60 | ≥80 |
| 本区测试结果 |  |  | 101 |
| 坚固性（%） | I类 | 类 | Ⅲ类 |
|  | ≤5 | ≤8 | ≤12 |
| 本区测试结果 |  |  | 11.5% |

注：抗压强度、坚固性检测值为6组岩样的平均值

矿物组成与结构构造

（1）矿物组成：岩石由晶屑、岩屑及塑性玻屑组成，岩屑：呈次棱角状、次圆状，岩屑粒径0.6-1.4mm，成分为流纹岩和英安岩，含量15%±；晶屑：石英次棱角状、次圆状、熔蚀状，粒径0.08-1.5mm，无色，透明，干涉色一级灰，含量20%±；斜长石次棱角状，粒径0.1-0.7mm，聚片双晶，绢云母化、土化晶面混浊，含量15%±；条纹长石：次棱角状，粒径0.5-1.2mm，土化晶面混浊，含量5%±；塑性玻屑：呈蚯蚓状、细条纹状，拉长，遇碎屑弯曲，含量45%±。

（2）结构构造：熔结凝灰结构，假流动构造。

化学成分（或物化性能）

依据化学分析成果，矿石中二氧化硅（SiO2）含量60%～63%，三氧化二铝（Al2O3）含量15%～18%，氧化钾+氧化钠（K2O+Na2O）含量5%～7%。

矿体围岩和夹石

矿体顶板围岩为地表腐植土层、底板围岩为凝灰岩，矿体与顶板围岩界线清晰、与底板围岩不清。建筑用凝灰岩矿体内无夹石。

开采方式

矿区矿层开采方式为露天开采，设计采用修筑公路运输开拓，该开拓系统优点为运输成本低，运输量大。采石场生产的主要产品为碎石，露天开采。

矿区腐殖土层较薄，先剥离腐殖土层，凝灰岩上部风化程度较轻，石方开挖采用自上而下分台阶开采的方式施工，施工中首先将岩石层采用液压破碎锤分层破碎，挖掘机配合清除岩块，按照设计边坡进行破碎，破碎至设计面，挖掘机进行修正，无需碎石筛分。开拓方式无轨车运输。

矿石加工性能良好，设计采用台阶式开采完所有矿体。在剥离上面的覆盖层后，首采矿段开采+510m水平标高以上的矿体，然后按10m一个台阶进行开采，最后开采+420.00m水平标高以上的矿体，设计台阶开采结束后开采掌子面最高处小于10m。开采过程中可形成水平标高+510m、+500m、+490m、+480m、+470m、+460m、+450m、+440m、+430m、+420m十个平台，安全平台宽度大于5m，清扫平台宽度大于7m，根据矿石物化性质及矿床采高，开采台阶坡面角设计为65°，最终开采终了边坡角45°。

生产工艺流程

开采工艺流程如下：

图3.2-1  本项目工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

1、测量放线：利用施工现场设置测量控制网，根据设计放样出开采范围、台阶坡顶线及坡底线，经现场指挥人员确认后进行下一步破碎工作。

2、根据测量放线的范围，采用挖掘机清除表土，将挖掘机能够挖动的土方装车运走，将所需要的破碎的石方露出，由于开挖破碎的方式为自上而下分台阶开采，因此首先根据实际地形修出第一级施工平台，方便破碎锤及挖掘机摆放。

3、现场安全指挥人员根据实际地形指挥液压破碎锤施工，将液压岩石破碎锤的钎杆压在岩石上，并保持一定压力后开动破碎锤，利用破碎锤的冲击力，将岩石破碎。

4、利用挖掘机挖成堆装车运走，整理成形，利用破碎锤再破碎石方，再利用挖掘机装车运走。

5、破碎锤破碎岩石必须按照坡比进行破碎，不允许出现亏坡或坡比过大的情况出现，第一级施工平台上的岩石破到位并采用挖掘机将坡面修正平整，然后进行下一施工平台掩体的破碎施工。

6、挖掘机配合破碎锤清除破碎岩体，并将已破碎的岩体装车，运输车辆采用自卸车，运至指定地点，依次循环作业，直至该段场地成型并达到设计标高。

本项目所采建筑用凝灰岩粒径大小均匀，无需筛选加工，直接汽车外运。运输过程产生粉尘、噪声。

表3.2-3产污环节一览表

| 污染类别 | 主要污染源 | 产生工序 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N |
| 噪声 | 生产区 | 设备 | 机械噪声 |
| 废气 | 开采区 | 采剥 | TSP |
|  | 开采区 | 集装铲装 | TSP |
|  | 运输道路 | 运输 | TSP |
| 固体废物 | 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  | 开采区 | 贮水池 | 沉渣 |

公用工程

给排水

1、给水

本项目员工生活用水为外购桶装水，项目生产用水为径流污水，生产用水（铲装、道路等降尘用水）优先采用径流污水，不足部分由外购水提供。

（1）生活用水

项目劳动定员20人，用水量参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），单人用水量按照80L/d计算，年工作180天，生活用水量为1.6 m3/d，288m3/a。

（2）生产用水：目前土砂石开采喷淋降尘无用水定额，本项目料场喷淋用水参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）中道路浇洒用水定额计算，用水按2L/d•m2计算，矿区面积为0.1101km2，平均日作业面面积为11005.2m2，则喷淋降尘用水量为22m3/d（3960t/a）。生产用水主要由矿区汇水提供，不足部分用水由洒水车由塔溪乡乡直运输，运距6.5km。

2、节水

矿区汇集雨水主要来源为降水，即初期雨水。按照暴雨强度公式，进而推出雨水汇水量，暴雨强度按下式计算：

式中：q—暴雨强度，L/（s·hm2）；

t—降雨历时，min，取30min；

P—设计重现期（年），P取10年。

经计算，暴雨强度为87.71L/（s·ha）。

雨水流量按下式计算：

Q=q•ψ•F

式中：Q─雨水设计流量（l/s）；

ψ─径流系数，取ψ=0.3；

F─汇水面积（ha），汇水面积取矿区面积，本项目开采区汇水面积11.01 ha。

q-暴雨量，L/s•ha；

经计算，本项目开采区雨水量为289.7L/s，暴雨情况下，30min汇水量为521.47m3。最大节水量为521.47m3/次，生产期按5次计，则总节水量为2607.4m3。

矿区内设导流渠，矿区汇水经导流渠汇入贮水池，收集后用于生产过程降尘。根据汇水量的1.2倍设计冗余，因此本项目设置630m3贮水池收集矿区雨水。

本项目在矿区四周设置截洪沟，截洪沟排水导出矿区外，汇入周边林地。

3、排水

本项目喷淋降尘用水全部损耗，无生产废水排放，项目废水主要为生活污水，本项目生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水排放量为1.28t/d，230.4t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

具体用排水平衡见表3.1-9，本项目水平衡图见图3.1-3。

表3.1-9  项目用排水情况

| 序号 | 用水工序 | 用水量 | 排水量去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区降尘用水 | 2.0L/m2·d，22m3/d，3960m3/a | 蒸发消耗 |
| 2 | 职工生活 | 1.6m3/d，288m3/a | 1.28m3/d，230.4m3/a 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 |

新鲜水

矿区汇水

生活用水

矿区降尘用水

生活用水

防渗旱厕，定期清掏

蒸发损耗

0.32

1.6

1.28

14.48

7.52

9.12

22

图3.3-3  本项目水平衡图              单位m3/d

供电

本项目无供电设备，无生产生活用电。

供暖

冬季不生产，无需采暖。

防洪

本项目采用露天开采，为保证矿山正常生产，根据地势在矿区四周布设截流沟，采区设置贮水池，矿区径流雨水汇入贮水池，用于矿区降尘。

总图布置和占地

总图布置

本项目不设置生活区；所采建筑用凝灰岩无需筛选加工，开采后直接汽车外运，故不设置产品堆场；表土堆场设在采矿区范围内，位于开采区西南部，开采过程中产生的表土在此分区堆放。因此本项目矿区主要为开采区域、表土堆场和贮水池。项目总体平面布置示意图见图3.1-4。

图3.1-2  总平面布置及施工总布置图

工程占地

本项目属新建工程，矿区面积0.1101km2，进场道路占地面积120m2，占地类型均为林地，其中：乔木林地89524 m2，其他林地21001 m2；本项目开采后碎石直接外运用于修路，无需破碎筛分，因此，不设置破碎筛分生产线。

建设项目工程分析

施工期环境影响源的识别和分析

根据项目组成，施工工期约为12个月，场地平整、表土剥离、环保设施修建等阶段。

施工期工艺流程及产污环节分析

本项目为新建项目，主要施工内容为表土堆放区、道路运输设施、供配电设施、环境保护设施以及相关配套附属和辅助设施。

基础施工工艺主要为：清理场地→表土剥离、临时堆存→矿石运输道路修建。

表3.5-1  项目建设施工期产污环节表

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生原因 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 土地清理、挖掘、土方转运和堆积过程、材料拌合 | 土地清理、挖掘、土方转运和堆积过程产生粉尘；汽车运输扬尘；施工机械废气和运输车辆产生尾气 | 粉尘、CO、SO2、NOx、碳氢化合物和烟尘 |
| 噪声 | 各种施工机械设备 | 施工活动中推土机、挖掘机等各种振动、转动设备产生的噪声 | 噪声 |
| 废水 | 施工机械冲洗、施工人员生活等 | 施工机械冲洗废水；施工人员产生的生活污水 | 悬浮物、以泥沙为主 |
| 固废 | 土石方、施工人员生活垃圾 | 土石方、施工人员生活 | 生活垃圾 |

废气影响分析

施工期大气污染物主要来自施工扬尘。场地清理、表土剥离、截流沟、排水沟开挖等过程均产生扬尘污染。

施工废水

施工期废水来源于施工机械冲洗废水、施工阶段产生的施工废水及现场施工人员的生活污水。

1、施工机械冲洗废水

施工场内车辆及施工设备定期清洗会产生机械冲洗废水。该废水主要污染物为SS和石油类，据同类资料调查，废水中污染物浓度可达SS100mg/L、石油类20mg/L，本项目设一个隔油沉淀池，该废水经隔油沉淀处理后回用于机械冲洗，不外排。

2、生活污水

本项目施工期不提供食宿，施工期全矿高峰期共有施工人员20人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025），生活用水量按80L/人·d计，施工人员生活用水量1.6t/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期共计生活污水排放量为1.28m3/d。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，主要污染物排放情况见下表3.5-2。

表3.5-2  生活污水排放源强

| 项目因子 | 污水量（m3/d） | pH | COD | SS | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度mg/L | 1.28 | 6~9无量纲 | 300 | 200 | 180 | 25 |
| 污染物排放量kg/d |  | / | 0.384 | 0.256 | 0.230 | 0.032 |

对声环境的影响

施工期噪声源主要为机械运行和车辆运输噪声，其特点是间歇性，具有流动性和噪声级较高的特征。根据类比调查法获取各类施工机械的噪声级以及防治措施见表3.5-3。

表3.5-3  主要施工机械噪声源强

| 序号 | 噪声源名称 | 噪声级［dB(A)］ | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 67～77 | ①尽可能选用低噪声设备，同时对高噪声设备采用设置减振支座、包扎阻尼材料等；②噪声强度大的机械应远离居民生活区设置，使用时应避开夜间人们休息的时间； |
| 2 | 重型卡车 | 80～85 |  |
| 3 | 装载机 | 85 |  |

固体废物

1、表土

施工期开采区暂不进行表土剥离，仅场内运输道路进行基建期表土剥离，剥离面积0.75hm2，表土剥离厚度为50cm，则剥离表土量3750m3，全部暂存于表土堆存区。

建设前期剥离的表土在该处单独堆放。为了防止临时堆土风蚀，堆放后表面必须拍实，并用苫布覆盖，后期用于植被恢复。

2、施工人员生活垃圾

预计平均施工人员20人/天，生活垃圾产生量按0.5kg/d.人计，生活垃圾产生量为0.01t/d，施工期为90天，则施工期生活垃圾产生量为0.9t。集中收集后，运送至环卫部门指定地点，由市政环卫部门统一处置。

3、隔油沉淀池废油及废渣

施工期隔油沉淀池沉积泥砂产生量约0.5t/a，用于矿坑土地平整；废油脂产生量约0.1t/a，交由有资质单位回收处置。

施工期生态环境影响因素分析

本项目永久占地面积11.01hm2，土地性质为工矿仓储用地；道路依托原有道路，无新建道路。

（1）土地利用类型的影响

本项目采场将占用工矿用地及乔木林地进行开采，经现场勘查，将扰动损坏植被的面积为11.01hm2，本项目开采使现状乔木林地变为工矿用地，改变土地使用功能。项目采用台阶式开采，每个台阶开采结束即进行生态恢复；矿山服务期满后，对最终采坑进行治理，对最终采坑台阶上底部进行平整，覆土，恢复地表植被。

（2）对生态系统的影响

本项目建设占用为乔木林地，占用面积较小，经现场调查，项目建设破坏植被面积较小，仅11.01hm2。经现场样方与遥感专题栅格（分类值1-7，包含森林、灌丛、农田、草地、水域、裸地、工矿7类生态系统）叠加核算，项目实施前景观香农多样性指数2.9016，开采运营后为2.8923，指数仅微小下降，整体未改变评价范围森林、灌丛、农田、河谷湿地镶嵌分布的整体生态格局，区域生态系统多样性仍处于较高水平。

（3）对植被影响

本项目建设占地面积为11.01hm2，植被种类均为评价区内常见种类或广布种，生长范围较广，适应性强，项目建设不会导致植物种群消失或灭绝。占地范围内未见国家级保护植物，项目建设对保护植物没有影响。

（4）动物资源的影响

经现场踏勘，工程区域范围无珍稀保护动物分布，施工期间施工人员活动和施工机械噪声等将会使项目区域及周围一定范围内栖息的小型鼠类和两栖动物等产生一定影响。因此，本项目施工中应采取一定的降噪、减震措施，减小对上述野生动物的影响。

运行期环境影响源的识别和分析

运行期废气

本项目废气排放主要来自矿石的开采，集堆铲装粉尘、运输粉尘及堆土场粉尘，排放方式为无组织。

1、正常工况

（1）集堆、铲装粉尘

铲装、集堆粉尘产生情况采用交通水运研究所武汉水运工程学院提出的装车粉尘经验公式估算，经验公式为：

式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s；

H——物料落差，m；装载车与自卸车车厢间距，取0.5m；

μ——平均风速，m/s；取塔溪乡年平均风速，2.4m/s；

ω——物料含水率，%；取2.1%；参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中表11各种行业堆场物料的含水率参考值，采石加工中的各种石灰石产品物料含水率；

t ——物料装车所需时间，s；装载车每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，则物料装车所需时间为10s。

经计算铲装集堆起尘量为0.005kg/s，装载机每铲容量为5t，每铲物料下落时间为1s，本项目每天装运4333.3t（1666.7m3，石料密度取2.6t/m3）物料，相当于物料下落总时间为每天866.67s，全年工作180天，经计算得出矿区铲装每年产生粉尘量为0.780t/a，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场操作（集堆铲装参照堆场操作）TSP洒水控制效率为74%，因此，本项目通过洒水车洒水抑尘可使粉尘排放量降低74%，则集堆铲装排放的粉尘量为0.203t/a，0.141kg/h。

（2）运输过程扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，计算本项目运输场地道路产生的粉尘公式：

式中：EUPi—未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km；

ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取1691.4g/km；a取0.3，b取0.3；

s—道路表面有效积尘率，取45%；根据《矿山运输和堆场扬尘排放系数估算及防治措施分析》（科技创业月刊 欧阳明、张家冀、胡少敏），非铺装道路路面有效积尘率平均为45%。

v—平均车速，取15km/h；

M —道路积尘含水率，取10%；根据《道路扬尘的理化特性研究分析》（道路桥梁 刘媛媛）道路积尘含水率为10%。

—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水车洒水2次/天，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，未铺装道路TSP通过洒水控制效率为66%，因此控制效率取66%。

通过上式计算，EUPi为28.39g/km，本项目道路长度为1.25km，矿区运输次数约为6000次/a，道路扬尘排放量为0.213t/a，0.148kg/h。

（3）采场剥采粉尘

本项目剥采方式为直接使用挖掘机剥离，根据国家环保总局环境影响评价工程师执业资格登记管理办公室《建材火电教材》（2006年8月）矿山凿岩时的粉尘产生量约为3g/m3，本项目开采规模30.00×104m3/a，经计算粉尘产生量为0.9t/a，0.625kg/h。根据《机掘工作面除尘与降尘效率的探讨》（煤科总院重庆分院 罗茂蜀）中可知洒水抑尘降尘效率为60%~80%，通过洒水车洒水抑尘，可使粉尘排放量降低70%，本项目剥采排放的粉尘量约为0.27t/a，0.188kg/h。

（4）堆土场堆场粉尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀的加和，计算公式如下：

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数，取180次；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，取1666.67t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

AY——料堆表面积，本项目成品堆场（堆土场）表面积取2000m2；

装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算：

式中：Eh——堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t；

ki——物料的粒度乘数，取0.74；

u——地面平均风速，取2.4m/s；

M——物料含水率，本项目堆场表面含水率为10%；

——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水降尘，取74%。

式中：Ew——堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2；

ki——物料的粒度乘数，TSP取1.0；

n——料堆每年受扰动的次数，取180次；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

——污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取定期洒水和密目网苫盖，取74%；

u*——摩擦风速，m/s；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，取1.33m/s；

u（z）——地面风速，取2.4m/s；

z——地面风速检测高度，取10m；

z0——地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

0.4——冯卡门常数，无量纲。

经计算，堆土场起尘量约0.206t/a，0.143kg/h。

（4）作业机械及车辆废气

本项目作业机械与车辆主要有：挖掘机4台，装载机4台，自卸车4台。以上机械及车辆均使用柴油燃料，根据环境保护部2014年第92号公告《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》，柴油废气污染物排放系数见表3.5-4，本项目各类机械及车辆年燃用柴油30t/a，因此，运行期废气污染物排放量见表3.5-5。

表3.5-4  燃油废气污染物排放系数

| 污染物 | PM10 | HC | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数（g/kg柴油） | 2.09 | 3.39 | 32.79 | 10.72 |

表3.5-5  运行期废气污染物排放量

| 污染物 | PM10 | HC | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量（t/a） | 0.063 | 0.102 | 0.984 | 0.322 |

表3.5-6主要大气污染物产生情况一览表

| 工序 | 装置 | 污染源排放方式 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 集堆铲装 | 装载机 | 无组织 | TSP | 产污系数法 | -- | -- | 0.542 | 洒水降尘 | 74 | -- | -- | 0.141 | 1440 |
| 运输 | 车辆 | 无组织 | TSP |  | -- | -- | 0.435 | 洒水降尘 | 66 | -- | -- | 0.148 | 1440 |
| 采场剥采 | 挖掘机 | 无组织 | TSP |  | -- | -- | 0.625 | 洒水降尘 | 70 | -- | -- | 0.188 | 1440 |
| 堆土场 | / | 无组织 | TSP |  | -- | -- | 0.550 | 洒水降尘 | 74 | -- | -- | 0.143 | 4320 |
| 作业机械车辆 | 挖掘机、装载机、自卸车 | 无组织 | PM10 |  | -- | -- | 0.063 | / | / | -- | -- | 0.063 | 1440 |
|  |  | 无组织 | HC |  | -- | -- | 0.102 | / | / | -- | -- | 0.102 | 1440 |
|  |  | 无组织 | NOx |  | -- | -- | 0.984 | / | / | -- | -- | 0.984 | 1440 |
|  |  | 无组织 | CO |  | -- | -- | 0.322 | / | / | -- | -- | 0.322 | 1440 |
| 注：根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，未铺装道路TSP洒水控制效率为66%，堆场操作（集堆产装参照堆场操作）TSP洒水控制效率为74%。根据《机掘工作面除尘与降尘效率的探讨》（煤科总院重庆分院 罗茂蜀）中可知洒水抑尘降尘效率为60%~80%，本项目取70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运行期废水

本项目最低侵蚀基准面410.0m，开采底标高为420m，开采矿体处于当地侵蚀基准面之上，不受地下水影响，对矿床开采无充水影响，因此，本项目无矿坑涌水。

本项目现场不设置机械维修点，施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，故项目不产生施工机械废水。本项目车辆清洗不在厂区内进行，因此不产生车辆清洗废水。为减少采掘过程起尘和运输过程的扬尘，需洒水抑尘，项目生产用水量约为3960t/a，降尘用水全部蒸发，无废水排放。

项目废水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.28m3/d（230.4t/a），污染物产生浓度分别为COD：350mg/L、氨氮：25mg/L，产生量分别为COD：0.04t/a、氨氮：0.0029t/a。采区场地内设置防渗旱厕，定期清掏堆肥，不外排。本项目废水污染物源强核算情况见表3.5-7。

表3.5-7  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量/（t/a） | 产生浓度/（mg/L） | 产生量/（t/a） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 排放废水量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） | 排放量/（t/a） |  |
| 生活 | 生活 | 生活污水 | COD | 系数法 | 230.4 | 350 | 0.081 | 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 | / | / | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 25 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.046 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 180 | 0.041 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

运行期固体废物

本项目施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，不在现场进行修理，故项目现场无废机油产生。产生的固体废物主要为职工生活垃圾及贮水池沉渣。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为0.01t/d，1.8t/a。

（2）沉渣

本项目产生贮水池沉渣约3.1t/a，贮水池沉渣定期清掏，用于矿区土地平整。

表3.5-8  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量t/a | 工艺 | 处置量t/a |  |
| 采场内 | 垃圾箱 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 系数法 | 1.8 | / | 1.8 | 由当地环卫部门统一处理 |
| 开采区 | 贮水池 | 废石（代码：900-099-S59） | 一般工业固体废物 | 经验法 | 3.1 | / | 3.1 | 用于矿区土地平整 |

运行期噪声

本项目生产噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸汽车等，噪声强度约70~95dB(A)。

本项目对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好，合理安排运输车辆工作时间，不得在夜间、休息时间运输。本项目主要噪声源及源强一览表见表3.5-9。

表3.5-9  主要噪声源一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/（dB/A） |  |  |
| 1 | 挖掘机 | CAT320C | 218 | -78 | 480 | 90 | 加强车辆维护及保养 | 昼间 |
| 2 | 装载机 | ZL-50 | 233 | -116 | 480 | 95 |  |  |
| 3 | 自卸汽车 | 中环BZKD32型32 | 253 | -90 | 500 | 70 |  |  |

运行期生态环境影响因素分析

（1）土地利用类型影响

矿山服务期满后，通过对开采区进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于开采区所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。闭矿后按照水土保持的要求进行绿化，开采区服务完后进行土地整理和生态恢复。恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，经过一段时间后，项目区的生态环境将逐渐趋近于项目建设前的原生状态。

（2）对植被影响

运营期时评价区内的植被群落不会产生大的影响。在落实好生态保护措施的前提下，本项目对植被的影响可被环境所接受。

（3）对动物影响

随着矿区生态绿化工程建设，动物可逐渐适应周边环境的变化，采矿作业对动物的影响也逐渐减弱，对区域内野生动物的种类和数量基本无影响。

（4）对生态系统影响

工程建设不会对该区域植被分布情况和森林植物群落结构造成大的改变，森林生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平。

（5）对生物多样性影响

项目采矿作业施工时，加强员工宣传教育及管理禁止乱砍乱伐、捕杀野生动物，采取上述措施后，对生物多样性保护功能影响较小。

环境风险

本项目为土砂石开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质为挖掘机、装载机等机械设备所消耗的柴油。本项目不设置油库、油罐等储存设施，加油站距离项目区较近，按需到附近加油站直接购买。本项目不涉及根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质。

本项目的风险源为岩体坍塌风险，矿区露天开采体积达到一定的数量时，又没有及时处理时，可能发生开采区的垮塌、边坡不稳等事故。

根据经验和参照类似条件的生产矿山所发生的事故统计分析资料，对露天开采单元预先危险性分析如表3.5-10。

表3.5-10  露天采矿预先危险性分析表

| 序号 | 风险源 | 危险有害因素 | 位置 | 事故触发因子 | 危害后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采区 | 岩体片帮事故 | 采场 | 1.采矿方法不合理导致矿区暴露面积大； 2.矿设计不合理或未按设计开采； | 人员伤亡、财产受损、影响生产 |
|  |  | 边坡不稳 | 采场 | 1.边坡岩石不稳固； 2.采矿工艺不合理； | 人员伤亡，设备设施受损、影响生产 |

根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故为：

岩体坍塌风险：

矿区露天开采体积达到一定的数量时，又没有及时处理时，可能发生开采区的垮塌、片帮落石坍塌、边坡不稳等事故。

服务期满后污染及生态影响分析

服务期满后对开采区及附属道路等地表进行处理、植被恢复，剩余的原辅材料全部运走，杜绝碎石在地表残存，经过处理，不会再对水土流失产生风险影响。服务期产生的粉尘、噪声、废水污染随之消除。因此服务期满后对环境的污染影响将消失。

清洁生产

清洁生产是将可持续发展的思想应用于环境保护的一种整体预防的战略，目的是生产和消费过程产生的废物资源化、减量化、无害化，提高污染防治效果，降低污染防治费用，消除、减少工业生产对人类健康和环境的影响，从而使企业获得最大的环境效益和经济效益。因此，清洁生产要求企业采用先进的生产工艺，提高生产管理水平及环境管理水平，把环境保护的着眼点从末端治理转移到生产工艺的全过程上来，采取工艺过程控制与末端治理相结合的污染防治措施。

生产工艺与设备合理性分析

本项目露天开采技术是国内的成熟工艺，该技术安全、可靠，本项目生产工艺的特点是：本项目选用机械挖掘机进行挖掘机采装，自卸车运输。操作单元少，工艺简单，项目工艺装备的技术水平达到国内先进水平。

生产设备特点：挖掘机、自卸车等设备技术先进、机械性能好，使用可靠，轻便灵活，移动方便。

资源能源利用指标分析

本项目年利用雨水2607.4m3，节约了项目单位产品新鲜耗水量。

污染物产生指标

1、环境空气

矿山采用露天开采，在剥采过程、集堆铲装及运输等过程中都会产生粉尘，因此对矿区附近环境有一定的影响。但只要采取一定的措施就会减少粉尘对环境的影响。装运过程进行洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘，以上措施，可有效抑制粉尘的产生。

2、水污染物

本项目为露天开采，无矿坑涌水。开采区汇集雨水量为521.47m3，开采区雨水通过排水沟汇入630m3贮水池，收集后用于生产过程降尘，最大节水量为2607.4m3；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。废水实现资源化。

3、噪声

本项目生产噪声源主要为挖掘机、装载机、自卸汽车等，噪声强度约70~95dB(A)。加强车辆维护与保养，可降低噪声的源强。

4、固体废物

生活垃圾由市政部门统一处理；贮水池沉渣用于矿区平整土地；固废实现资源化。

产品指标

本项目产品符合中华人民共和国地质矿产行业标准《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）中的标准要求。

环境管理要求

本项目设立了环境保护管理机构，将清洁生产工作纳入生产，进行统一管理和考核，生产车间由技术人员监管清洁生产工作。通过加大清洁生产管理的力度，从组织上、制度上完善和健全清洁生产管理体系，制定出可操作性强的清洁生产管理体系和清洁生产奖惩制度，确保各项清洁生产措施得以认真贯彻执行。

清洁生产结论

该项目的建设及生产采用先进技术，利用先进生产技术有效地提高了资源、能源的利用率，达到增效、节能、降耗、减污的清洁生产目标，本项目从生产工艺与装备要求、资源能源利用、污染物产生、产品和环境管理要求等方面指标对本项目清洁生产水平进行比较，本项目各清洁生产指标均能满足清洁生产要求。

清洁生产建议

在企业运营过程中，应采用国际先进和国内领先相结合的技术装备，充分提高资源利用率，减少废气及固体废物的排放量。

强化企业管理，提高生产管理水平及环境管理水平，在实践中不断改进工艺技术、最大限度地提高资源、能源的利用水平和优化产品方案，采取工艺过程控制与末端治理相结合的污染防治措施。

环境现状调查与评价

自然环境

地理位置

嫩江市位于黑龙江省西北部，北依伊勒呼里山，与黑龙江省大兴安岭地区呼玛县交界；东接小兴安岭，与黑龙江省黑河市爱辉区、孙吴县、五大连池市毗邻；西邻嫩江，与内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗隔江相望；南连松嫩平原，与黑龙江省齐齐哈尔市辖的讷河市接壤。总面积15211.43平方公里（第二次全国土地调查数据）。

矿区位于黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，塔溪乡地处小兴安岭北麓，史称“四站”，位于嫩江市东部，西距嫩江市城区87公里，东距黑河口岸123公里，全乡行政区划面积1760.3平方公里，人口8830人，常住人口1787人。辖10个行政村，20个自然屯，境内有五个部队农场、一个国营农场和一个国营林场。是一个以种植业和畜牧业为主的乡镇。种植业以麦豆为主，芸豆、玉米、南瓜为辅；畜牧业以黄牛、挽马、山绵羊养殖为主。2020年，全乡社会总产值3.7亿元，种植业产值2.8亿元，畜牧业产值0.7亿元，非国有经济产值0.2亿元，粮、豆、薯总产量11万吨，农民人均纯收入达到16220元。

图例

本项目

图4.1-1  项目地理位置图

地形地貌

黑河市位于小兴安岭隆起带的西北端，东南部又系结雅一布列亚凹陷（黑河盆地）边缘，小兴安岭由北向南绵亘于全境的中西部，使黑河市地势形成中部高，两侧低，西部与北部高，东南部低。

矿山地处大兴安岭与小兴安岭接壤部位的南麓，马厂河北岸，区内地貌类型简单，地貌成因为构造地貌和流水地貌，形态成因为褶断剥蚀丘陵和冲洪积河谷平原，次生林密布，以桦、杨、柞树等为主，腐植土层覆盖厚度一般在1～3m，局部大于3m。

地形总体东北高西南低，最高海拔标高+523.50m，位于核实区东北部（坐标X：5479462.50，Y：42522127.43），最低海拔标高+417.60m，位于核实区西南部（坐标X：5479559.49，Y：42521805.70）。

图4.1-2  矿区地貌图

水文特征

1、地表水

嫩江市内河流均属嫩江水系，嫩江为松花江北源，市内嫩江干流长度为404km，市内主要支流有科洛河、门鲁河、卧都河、固固河等。水资源蕴藏总量为20.87 亿立方米，其中地表水为18.25 亿立方米，地下水为2.89 亿立方米。水资源分布呈西多东少，南多北少的特点，嫩江干流由北境流入，接纳全部河溪后由南境流出，嫩江干流区的出境水量为42.71 亿立方米，市管中型水库1 座，小型水库2 座。

2、地下水

嫩江市特定的自然地理与地质环境决定了其具有山前高平原和河谷平原区域水文地质特征。嫩江河谷宽2～6km，一级阶地宽2～4km。含水层岩性为全新统、上更新统砂、砂砾石。河谷横向含水层厚度变化较大，由河谷中部向两侧逐渐变薄，地下水赋存条件也逐渐变差。河谷纵向含水层厚度变化不大。高平原区上覆较厚层的粉质粘土，含水层岩性为中更新统砂、砂砾石组成。

第四系下沉积了较厚的白垩系嫩江组碎屑岩地层，其岩性多以灰色泥岩夹薄层砂岩为主，砂岩裂隙为碎屑岩裂隙孔隙水提供运移通道和储存条件。

区内局部地区受嫩江断裂后期活动影响，构造裂隙发育，为构造裂隙水的赋存运移提供条件，构造裂隙水以侧向径流补给、侧向径流排泄为主。

依据地下水赋存条件、水力特征、含水层岩性及富水性，区内地下水划分为三大类型，即：第四系松散岩类孔隙水、白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水及构造裂隙水。第四系松散岩类孔隙水在全区均有分布，在不同地貌单元内含水介质的岩性组合特征及厚度不同，含水层厚度为4.2m～22.5m，水位埋深1.10～12.54m，含水层顶板埋深0.70～15.50m。岩性主要为细砂、粗砂含砾石、砂砾石等。根据抽水试验数据，区内第四系松散岩类孔隙水富水性可分为两个区——水量较丰富区（单井涌水量1000～3000m3/d）及水量中等区（单井涌水量100～1000m3/d），前者主要沿嫩江河谷分布，后者分布于高平原区。白垩系碎屑岩类裂隙孔隙水广泛分布于第四系松散岩类孔隙水之下，岩性为白垩系嫩江组砂岩、粉细砂岩，根据勘探孔抽水试验数据，水位埋深9.78m，单井涌水量为126.24m3/d。构造裂隙水赋存于构造裂隙中，岩性为深灰色、灰黑色花岗岩，根据勘探孔抽水试验数据，水位埋深27.45m，单井涌水量为163.68m3/d。

地质条件概况

矿区地质

1、评价区地层

1）白垩系甘河组凝灰岩：核实区内仅出露白垩系甘河组凝灰岩，以独立山丘状出露于地表，总体似层状产出，岩石风化程度较弱，为本次核实的主要开采矿种。

凝灰岩：为溢流相，呈似层状产出，凝灰岩风化面为黄色，新鲜面呈灰色—灰禢色，熔结凝灰结构，假流动构造，岩石由晶屑、岩屑和塑性玻屑组成。晶屑由石英、条纹长石和斜长石组成，石英含量为20%±，斜长石含量为15%±，条纹长石含量为5%±；岩屑呈次棱状、次圆状，成分为流纹岩和英安岩，含量为15%±；塑性玻屑呈蚯蚓状、细条纹状，含量为45%±。属于坚硬岩石。

依据核实区勘探孔地质编录，凝灰岩8.5m以上为强风化层，13-15m以上为中等风化层，矿体上部裂隙较为发育，岩石成块状，沿解理裂隙周围岩石风化程度较重，块度大小不一，之间被冲积、洪积的泥土和碎石所充填，开采时易破碎，风化后的岩石呈黄色—黄褐色。矿体下部岩石相对完整、坚硬，凝灰岩锤击回声清脆，有轻微震手感，锤击不易破碎。

2）第四系腐殖土层：通过对核实区内钻孔岩心观察，核实区腐殖土平均覆盖厚度在0.50m。

2、构造

受中生代北东向断裂带控制，火山岩体经历差异性隆升，形成以凝灰岩为核心的穹状低山构造。矿区位于山体西南端，核部为白垩系甘河组凝灰岩。矿区内断裂构造不发育，对碎石堆层无影响，对采矿工作无影响。

3、岩浆岩

矿区内侵入岩不发育，未见有岩体和脉岩。

4、变质作用及围岩蚀变

矿区内主要为凝灰岩及腐植土，蚀变弱，局部见碳酸盐化。

5、成矿规律

嫩江市塔溪乡马厂河附近的凝灰岩矿成矿规律主要表现为白垩系甘河组火山-沉积地层的综合控制作用。该矿产形成于中生代火山活动频繁期，受区域火山喷发旋回影响，甘河组内凝灰岩厚度与展布受喷发期次及物质来源差异控制。构造上，火山盆地边缘断裂系统为火山热液活动和矿质富集提供了通道与空间，基底断裂不仅主导喷发通道，还促进后期热液对凝灰岩的硅化、高岭土化等蚀变改造，进而提升矿石品质。成矿作用兼具原生火山碎屑堆积与热液蚀变叠加特征，火山喷发后期热液通过脱玻化或矿物重结晶进一步优化矿体工业价值。凝灰岩具有坚硬、致密、耐久等特点，因此在建筑和工程领域得到广泛应用。

矿体特征

矿区内圈定1条建筑用凝灰岩矿体，以独立山丘状出露于地表，核实区内面积0.1101km2，控制标高+523.50m至+420.00m，矿体形态规则，矿体走向呈北东—南西向展布，拟出让矿区内矿体形状为较规则的长方形，似层状产出，矿体倾向、倾角受地形坡度控制明显，矿体倾向南东，倾角45°，矿体厚度连续稳定，矿体岩性单一，无明显分异，矿物成分稳定，结构均匀。无夹石，构造不发育。依据钻孔资料统计，强风化层厚度平均8.5m；中等风化层厚度13-15m，下部岩石相对完整、坚硬，凝灰岩锤击回声清脆，有轻微震手感，锤击不易破碎。地表被第四系腐植土层覆盖，矿体底板围岩均为凝灰岩。

（1）凝灰岩：为溢流相，呈似层状产出，凝灰岩风化面为黄色，新鲜面呈灰色—灰禢色，熔结凝灰结构，假流动构造，岩石由晶屑、岩屑和塑性玻屑组成。晶屑由石英、条纹长石和斜长石组成，石英含量为20%±，斜长石含量为15%±，条纹长石含量为5%±；岩屑呈次棱状、次圆状，成分为流纹岩和英安岩，含量为15%±；塑性玻屑呈蚯蚓状、细条纹状，含量为45%±。属于坚硬岩石。

（2）第四系腐殖土层：通过对核实区内钻孔岩心观察，核实区腐殖土平均覆盖厚度在0.50m。

气候气象

嫩江市气候属寒温带大陆性季风气候，市内气候的基本特征是年平均气温较低。无霜期短。雨热同季。冬季漫长。市内纬度较高，年平均气温较低，因地形条件较优越，气温又高于同纬度的一些地方。全市具有春季回暖快，秋季降温急，四季和昼夜气温较差大的特点。四季的气候特点是嫩江市多年平均气温在0.8～-1.4℃，南北温差大于2.2℃，多年平均降水量为480～512mm，最多风向为北风，其次是南风。冬季严寒，漫长，干燥，最低气温为-47.3～-43.7℃；夏季雨热同季，最高气温为33.9～40℃；春风大，昼夜温差大。全年大于等于10℃积温在2230℃左右。光照充足。

本次评价采用嫩江市气象站（50557）资料，该气象站地理坐标为东经125.2300°，北纬49.1600°，海拔242m。嫩江市2005—2024 年气象数据统计情况见表4.1-1。

表4.1-1  嫩江市气象站常规气象项目统计（2005—2024 年）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 1.5 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） | 34.7 | 2010.6.24 | 38.9 |
| 累年极端最低气温（℃） | -37.9 | 2011.1.14 | -42.5 |
| 多年平均气压（hPa） | 984.1 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） | 7.1 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） | 64.4 |  |  |
| 平均降雨量（mm） | 508.1 |  |  |
| 多年平均最大日降雨量（mm） | 155.7 | 2020.8.3 |  |
| 多年实测极大风速（m/s） | 21.4 |  |  |
| 平均风速（m/s） | 2.9 |  |  |

根据嫩江市2005—2024 年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

（1）气温

嫩江市累年月平均气温统计见表4.1-2、图4.1-3，嫩江市1 月份平均气温最低-23.1℃，7 月份平均气温最高22.1℃。

表4.1-2 嫩江市（2005—2024 年）年平均气温的月变化单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -23.1 | -18.6 | -6.7 | 5 | 13.5 | 19.6 | 22.1 | 19.4 | 13.1 | 3.6 | -9.8 | -20.9 |

图4.1-3 嫩江市（2005—2024 年）累年月平均气温变化

（2）风速

嫩江市多年平均风速统计见表4.1-2、图4.1-4，月平均风速5月份相对较大为4.1m/s，1 月份相对较小为1.7m/s。

表4.1-2  嫩江市（2005—2024 年）年平均风速的月变化单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.7 | 2.1 | 3 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.6 | 1.9 |

图4.1-4 嫩江市（2005—2024 年）累年月平均风速变化

（3）风频

嫩江市累年风频最多的是SW，频率为9.37%；其次是SSW、WSW，频率为8.91%、8.08%；ENE 最少，频率为3.335%。嫩江市多年风频统计见表3-1-6，图4.1-3。

表4.1-3 嫩江市（2005—2024 年）多年风向频率表（%）

| 风向 频率 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5 | 5.9 | 6.4 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 10.5 | 10.9 | 7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | 9.8 |
| 2 | 4.4 | 6.6 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 5 | 5 | 6.4 | 9.1 | 10.4 | 10.3 | 5.7 | 3.5 | 4 | 4.9 | 7.2 |
| 3 | 7 | 7.5 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 10 | 8.2 | 5.4 | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 4.6 |
| 4 | 8.5 | 9.6 | 5.4 | 3.4 | 2.6 | 4.6 | 4 | 3.3 | 6.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 2.8 |
| 5 | 7.2 | 9.5 | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 5 | 5 | 4.8 | 8.7 | 9.5 | 8.3 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 2.2 |
| 6 | 7.5 | 10.2 | 7.2 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 5 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 2.9 |
| 7 | 4.8 | 8.6 | 5.9 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 10.9 | 11.7 | 8.7 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 3 |
| 8 | 6.7 | 9.6 | 6.4 | 3.5 | 3.8 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 2.6 |
| 9 | 6 | 8.2 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 9 | 11.9 | 9.4 | 7.4 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 2.7 |
| 10 | 5.7 | 6.4 | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 9.1 | 7.4 | 6.1 | 7.6 | 6.8 | 3.9 |
| 11 | 6 | 6.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.7 | 4 | 6.6 | 9.5 | 9.9 | 10.9 | 7.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 |
| 12 | 5.2 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | 10.2 | 11.4 | 8.2 | 3.7 | 5 | 5 | 9.2 |
| 全年 | 6.36 | 7.695 | 5 | 3.335 | 3.565 | 5.255 | 5.235 | 4.64 | 7.175 | 8.91 | 9.37 | 8.08 | 6.31 | 4.175 | 4.655 | 5.36 | 4.695 |

图4.1-5  风向玫瑰图

自然资源

1、水利资源

根据黑河市嫩江市地下水资源开发利用规划成果，拟建场地内地下水类型为松散岩类孔隙潜水。含水层上部多由厚薄不一的亚粘土、亚砂土所覆盖，下部为砂石层，含水层厚度一般在7-10m之间，单井涌水量500-1000m3/h，水位埋深在3-6m之间。地下水补给水源主要为大气降水及侧向径流补给，拟建场地黑河市区段（AⅡ-2）多年平均地下水开采量259×104m3/a。可开采量仅为171×104m3/a，现状水平年黑河市地下水开采量为130×104m3/a。

2、矿产资源

嫩江市已发现矿产62 种，有矿床58 处，矿点80 处，矿化点78 处。能源矿产有煤矿。金属矿产有铜、金、钼、钨、铁、锌、铅、银等18 种，探明储量的7 种，铜的储量居黑龙江省之首，全国第三。非金属矿产有沸石、珍珠岩、大理岩、石英砂、瓷土、膨润土、石灰石等30 多种。

3、植被及野生动物

嫩江市植被资源丰富，以落叶阔叶林为主。主要树种有蒙古栎、白桦林、落叶松、复叶槭、柳树、臭椿、榆树等。次生灌丛主要有榛子、胡枝子等。有刺五加、平贝、黄芪、五味子等药材80 余种，蕨菜、黄花菜、茼蒿、老山芹等山野菜100 多种。黑加仑、桦树汁等野生浆果100 多种，松子、榛子、山核桃等野生坚果50 多种，黑木耳、猴头、蘑菇等野生食用菌60 多种。

嫩江市野生兽类尚存28 种，分属6 目13 科。属国家二级的有黑熊、棕熊、紫貂、驼鹿、雪兔。数量较多的动物有野猪、狍、黄鼬、狼。野生鸟类尚存216种，分属15 目44 科。属国家一级的有黑鹳、金雕、黑嘴松鸡、白鹤、丹顶鹤；属国家二级的有大天鹅、鸳鸯、黑琴鸡、花尾榛鸡（飞龙）、白枕鹤、灰鹤、鹰类、鸮类。野生鱼类尚存46 种，分属13 科。属珍稀鱼类有哲罗鱼、雅罗鱼、鳜鱼、细鳞鱼等，产量较高的有银鲴、马口鱼等。

环境质量现状评价

环境空气现状评价

空气质量达标区判定

根据已发布的《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，黑河市空气质量级别达二级标准，达标天数为362 天(99.2%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为18μg/m³、28μg/m³、6μg/m³、12μg/m³、0.7mg/m³ 和93μg/m³。区域环境质量现状评价见表4.2-1。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10.00% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 40 | 30.00% | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 28 | 60 | 46.67% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 18 | 30 | 60.00% | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 700 | 4000 | 17.50% | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 93 | 160 | 58.13% | 达标 |

根据上表，本项目所在区域2025年基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，属于达标区。

其他污染物环境质量现状补充监测

根据本项目工程分析，确定本项目其他污染物为TSP，本项目环境空气现状委托黑龙江克巽检测技术有限公司进行了现状监测，共布设2个监测点，连续监测7天。具体情况如下。

1、监测点位

根据工程污染特征、当地气象条件、地形分布及评价区域环境功能区划要求等，自行监测在矿山开采区内和下风向各设置1个TSP监测点位，点位分布情况见表4.2-2和图4.2-1。

表4.2-2环境空气现状补充监测点一览表

| 检测点位 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目矿区 | TSP | 7天，总悬浮颗粒物监测日均值 |
| 2# | 矿区下风向200m处 |  |  |

图4.2-1  环境空气现状监测布点图

2、监测方法

环境空气质量现状监测方法详见表4.2-3。

表4.2-3  分析方法及来源

| 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022 |

3、监测时间与频次

监测时间：2026年1月1日~2026年1月7日。

监测频率：TSP日均浓度，共监测7d，每天1次。

4、监测结果

本项目特征污染物TSP监测结果见表4.2-4。

表4.2-4  环境质量现状监测结果统计表（TSP）

| 采样日期 | 采样频次 | 检测结果（单位：mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#项目矿区 | 2#矿区下风向200m处 |
| 2026.01.01 | 日均值 | 0.225 | 0.235 |
| 2026.01.02 | 日均值 | 0.216 | 0.247 |
| 2026.01.03 | 日均值 | 0.224 | 0.234 |
| 2026.01.04 | 日均值 | 0.228 | 0.252 |
| 2026.01.05 | 日均值 | 0.217 | 0.234 |
| 2026.01.06 | 日均值 | 0.223 | 0.246 |
| 2026.01.07 | 日均值 | 0.220 | 0.240 |

5、评价标准

TSP采用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值。

6、评价方法

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），各监测点的最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比，计算公式为：

Pi=Ci/Cio×100%

式中：Pi―第 i 个污染物的最大地面浓度占标百分比；

Ci―各监测点第 i 个污染物的最大质量浓度，mg/m3；

Ci0―第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

7、评价结果

环境空气质量监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  大气污染物平均浓度现状监测结果统计评价表（单位：μg/m3）

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目矿区 | TSP | 24小时平均 | 300 | 216~228 | 76.0 | 0 | 达标 |
| 2#矿区下风向处 | TSP | 24小时平均 | 300 | 234~252 | 84.0 | 0 | 达标 |

由以上环境空气质量现状监测数据统计分析可知，评价区域内TSP日平均浓度最大占标率为84.0%。评价区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求。

环境空气质量评价结论

综上所述，本项目所在地为环境控制质量达标区。SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标中，年均浓度和相应百分位数24h平均（O38小时平均）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。补充监测结果表明，本项目评价区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准要求。

地表水质量现状评价

本项目位于黑河市嫩江市塔溪乡，黑河市参与国家考核计算的断面共14 个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为78.6%，无劣V类水质断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V 类水质断面。

本项目

图4.2-2  2025年全省水质状况示意图

项目无污水排放，距离项目最近的国控断面为科洛河大桥断面，根据全省水质状况示意图，2025年，科洛河大桥断面水质类别为Ⅲ类，符合《黑龙江省生态环境厅黑龙江省财政厅关于印发<黑龙江省水环境生态补偿办法>的通知》中Ⅳ类水质目标要求。

声环境质量现状评价

声环境质量现状监测

本次评价声环境质量现状委托黑龙江克巽检测技术有限公司进行现状监测。

1、监测点位

本项目声环境质量现状监测点位见表4.2-6及图4.2-3。

表4.2-6  本项目噪声现状监测点位布设情况

| 采样地点 | 检测项目 | 采样天数 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂区东侧 | 等效连续A声级 | 2天 | 分别选取昼、夜间的代表性时段。 |
| 2#厂区南侧 |  |  |  |
| 3#厂区西侧 |  |  |  |
| 4#厂区北侧 |  |  |  |

图4.2-3  噪声现状监测点布置图

2、监测因子

监测因子为Leq[dB(A)]

3、监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的监测方法。

4、监测时间及频率

2026年1月3日~1月4日，监测2天，分别选取昼夜间时段。

5、监测结果

声环境质量现状监测结果见表4.2-7。

表4.2-7本项目噪声监测结果    单位：dB(A)

| 监测日期 |  | 2026.01.03 |  | 2026.01.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1# | 厂区东侧 | 53 | 43 | 55 | 45 |
| ▲2# | 厂区南侧 | 51 | 40 | 53 | 41 |
| ▲3# | 厂区西侧 | 50 | 41 | 50 | 40 |
| ▲4# | 厂区北侧 | 53 | 44 | 52 | 42 |

声环境质量现状评价

1、评价方法

根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法对评价范围内的声环境质量现状进行评价。

2、评价标准

以等效连续A声级Leq为评价量，评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的1类标准。

3、现状评价结论

结合噪声现状监测结果，厂界噪声监测点的噪声值昼间在50~55dB(A)之间，夜间在40~45dB(A)之间，噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的1类标准。项目所在区域声环境质量良好。

陆生生态现状调查与评价

调查内容和方法

调查时间

陆生生态现状调查时间为2025年7月-8月、2026年5月-2026年6月对评价范围陆生植被进行了现场调查，调查时期包括了陆生植物生长旺盛期，该时段基本可以代表区域植被的特点。

2025年7月-10月、2026年4月-2026年6月对评价范围陆生动物进行了现场调查。

调查范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）的要求，以及本项目的建设内容、工艺特点以及建设项目地区的生态现状及环境特点，确定本项目评价范围为矿区范围外延1km，评价范围面积502.03hm2

调查及评价方法

1、基础资料收集

收集整理项目涉及行政区内现有的能反映生态现状或生态本底的资料（如：生态公益林、重点保护动植物等），并参考走访项目所在地林业、自然资源等部门收集相关统计年鉴、土地利用规划等最新资料，获取项目区生物多样性、土地利用、城乡规划等现状信息，《中国植被》（吴征镒）（科学出版社，1995）、《黑龙江省植物志》（周以良等，1985年）、《黑龙江省地方重点保护野生动物名录》（2004年）、《黑龙江种子植物区系的研究》（于爽等，2008年）、《中国动物志》（两栖纲）（科学出版社，2009年）等著作及相关科研论文。在综合分析现有资料的基础上，结合工程特点，确定调查的重点区域。

2、动、植物资源调查方法

收集整理评价范围及邻近地区内现有的能反映生态现状或生态本底的资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域及考察路线。

（1）植物种类调查

调查评价区范围内的维管束植物，即种子植物（包括裸子植物和被子植物）和蕨类植物。通过遥感影像解译，确定线路范围内所能涉及到的植被样方，详细调查线路评价范围内的分布的植物种类，调查过程中，对已确定的植物种类的信息进行记录，包括该植物种类的名称、数量和盖度等信息。对现场不能确定的植被，采集其照片和样本，参照《中国植物志》、《黑龙江省国家级自然保护区资源植物图鉴》、《中国高等植物图鉴》等专著进行鉴定判别。

a.样地的选择：选择植被物种分布均匀的，植被结构完整，环境条件具有一致性的地段进行样地调查。

b.样方大小确定：因项目区植被类型丰富多样，经查阅相关文献在该区域调查面积，确定项目区样方调查面积依次为：乔木：20m×20m，400m2；灌木：草本5m×5m，25m2；1m×1m，1m2。

c.样方所在环境调查内容包括：地理位置（调查地点的行政区划），经纬度，海拔；地形：坡度，坡向。

d.植被群落调查：首先对样地植被进行分层，即分成乔木、灌木、草本3个层次。其次对样方内植物物种的名称、数量（株数）、高度、盖度（盖度是根据各种植物在样方垂直投影面积占样方的百分比现场目测求得）进行统计，并同时用数码相机拍摄样方内植物（见调查附表）。对不能确定的植物种需采集标本，系上标签，查阅植物志进行进一步分类。

e.照片要求

拍照片包括：耕地农田，工矿用地，林地，交通运输用地等不同土地利用类型的照片。

样方照片：不同类型的乔木林采用拉皮尺拍照的方式进行样方调查。①灌木和草本植物拍近景照片，微距更好，要求看得清植物的花、叶片，果实等特征，便于后期分类。照片数量要求100张左右。

g.调查工具、物品清单：

皮尺、测绳、记录夹、剪刀、牛皮纸、标本袋、记录本、铅笔、签字笔、塑料袋、数码相机、植物志、自制标签。

②动物资源调查

陆生动物生态现状调查内容主要为陆栖野生脊椎动物，包括两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类、资源状况等。在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有样线法、样点法、访问和资料查询。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护野生动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），一级评价每种生境类型设置的野生动物调查样线数量不少于5条。本项目在森林、草地、农田每种生境设置不少于5条动物样线，总计10条。为避免误差，现场调查为两个人一组，用望远镜观察周围动物情况，发现野生动物进行记录，遇到不认识的动物记录后，通过查阅资料确定其名称。本项目动物资源调查采取现场调查、当地部门了解与资料查询相结合的方法，分夏、秋两个季节进行现场调查和资料收集。

a.调查目的

通过对评价范围内的动物资源调查，了解评价范围内动物种群的种类、数量、生境面积以及生境状况等情况，评估工程建设对评价范围内动物资源的影响程度及对其种群恢复的可行性，为制定评价区动物资源保护策略提供依据。

b.调查对象及内容

调查并记录评价范围内动物的活动痕迹，通过拍照、录像和纸张记录等方式,了解评价区内动物种群的种类、数量，对评价区内动物的栖息环境状况进行评估。

c.调查方法

主要用于搜集评价范围内野生动物活动的痕迹，结合前期搜集的动物资料，分析评价范围内动物种群的数量、种类、分布特点和生境状况。样线布设地点选择调查范围内的缓坡等最适合野生动物栖息的区域，根据生态导则要求每种生态系统类型设置的样线数量不少于5个，因此全线共设置10条动物样线进行调查，样线调查时调查人员沿确定的调查样线缓速行走并沿途录像，调查过程中，使用航迹记录软件确定起止点并全程记录样线的航迹，搜寻样线两侧野生动物活动的所有痕迹，对沿途遇到的野生动物及其粪便进行拍照记录。

d.器材设备

样线调查需配备设备：照相机（或摄像机，1台）、航迹记录软件、罗盘（1个）、钢卷尺（1个）、测绳（1根，20米长）、地形图、砍刀等。

③土地利用类型调查

土地利用类型利用野外定点调查与第三次全国国土调查数据，参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）二级分类，运用ArcGIS软件对项目调查范围土地利用进行分类。

a.遥感解译和生态制图

本次评价选取线路所经区域LANDSAT-8影像数据，以遥感（RS）与地理信息系统（GIS）技术为基础，在GPS支持下，根据实地考察和收集到的有关文字与图形资料，建立起地物原型与卫星影像之间的直接解译标志，运用地学分析法建立解译标志，通过（GIS、RS）遥感图像处理系统软件的非监督分类功能和人工解译相结合，解译出评价范围内生态环境研究所需的植被、土地等相关数据，最后应用图像处理软件最终完成生态图件的制作。其工作程序如图3.1-1。

图4.3-1  遥感卫片解译及生态制图工作流程

评价方法

评价区生物资源的现状以及工程对其可能产生的影响采用了生态机理分析法、图形叠置法、类比分析法、生态系统评价法等方法，通过实地调查，利用已有的各类资料和野外调查的资料分别对评价区植物、动物的生态环境、种群的分布特点、结构特征和演替趋势以及生物学物种多样性、生物群落异质状况和生物量等进行评价分析。如生物生产力的测定与估算等。采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图，进行景观质量和生态质量的定性和定量评价。

①生物多样性评价方法

多样性是反映一个生物群落复杂程度的指标，多样性一般用生物群落的物种及其个体数量的分布状态来描述。具有高多样性的生态系统一般具有较高的稳定性，具有较高稳定性的生态系统在受到外界压力后恢复到平衡的能力亦较强。因此，物种多样性是生态评价的重要指标。香农-威纳多样性指数、Pielou均匀度指数、Simpson优势度指数是衡量群落物种多样性的常用指标，其计算公式如下：

1）香农-威纳多样性指数（Shannon-Wiener diversity index）计算公式为：

式中：H—香农-威纳多样性指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第i种的个体比例，如总个体数为N，第i种个体数为ni，则Pi=ni/N。

2）Pielou均匀度指数是反映调查区域各物种个体数目分配均匀程度的指数，计算公式为：

式中：J—Pielou均匀度指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第i种的个体比例。

3）Simpson优势度指数与均匀度指数相对应，计算公式为：

式中：D—Simpson优势度指数；

S—调查区域内物种种类总数；

Pi—调查区域内属于第i种的个体比例。

陆生生态系统调查主要采用上述三个生物多样性指标。其中，草本层物种多样性指数计算以盖度作为数量指标，从而克服无性系个体和丛生个体计数的困难。Simpson指数主要反映群落优势种情况，其数值越小表明群落优势种越明显，如果优势种品种数增加会使该数值降低，群落越均衡数值越高；Shannon-Weiner指数可以同时反映物种丰富度和物种均匀度，数量越多，分布越均匀，数值越大；Pielou指数反映植物空间分布均匀程度，其数值越大表示植物空间分布越均匀，可与Shannon-Weiner 指数结合看，如果Pielou指数接近，Shannon-Weiner指数差距较大就证明均匀度接近但是丰富度较好。

②生态系统评价方法

1）植被覆盖度

按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中推荐的方法，采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度法，植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=（NDVI-NDVIs）/（NDVIv-NDVIs）

式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；

NDVI—所计算像元的NDVI值；

NDVIv—纯植物像元的NDVI值；

NDVIs—完全无植被覆盖像元的NDVI值。

2）生物量

不同的生态系统有其各自的特征生物量，当某种生态类型的植被生物量数值高于其特征生物量数值时，可以认为该生态体系的生态承载能力强，对一定限度的干扰有较强的自我恢复能力。生物量采用收获法获取调查样方内灌木、草本植被样本单位面积的鲜重、干重；利用乔木林调查样地的测树因子及生物量方程法，获取乔木林调查样地中不同树种实地测量的单位面积生物量。结合构建的评价区域遥感植被指数模型，反演得到评价内生态系统的生物量。

3）生产力

生态系统生产力评价的数据来源于实地调查、收集的现状资料，采用周广胜、张新时模型进行净第一生产力的计算。

式中：NPP—自然植被净第一性生产力（t/hm2）

r—年降水量（mm）；

RDI—辐射干燥度；

PER—可能蒸散率；

BT—年平均生物温度（℃）；

③景观格局评价方法

1）斑块类型面积（CA）：

式中，aij代表第i类景观类型中第j个斑块的面积（m2）；即某斑块类型i的总面积，CA等于某一斑块类型i中所有斑块的面积之和。

2）斑块所占景观面积比例（PLAND）：

式中，aij代表第i类景观类型中第j个斑块的面积（m2）；A为景观的总面积（m2）。PLAND等于某一斑块类型的总面积占整个景观面积的百分比。斑块面积百分比值接近于零时，表明景观中该斑块类型减少；比值等于100时则表示整个景观中只由一类斑块构成。

3）最大斑块指数（LPI）：

式中，amax指景观或某一种斑块类型中最大斑块的面积（m2），A为景观的总面积（m2）。LPI等于某一斑块类型中的最大斑块占据整个景观面积的比例。该指数值的大小可以帮助确定景观中的优势斑块类型，间接反映人类活动干扰的方向和大小。

4）散布与并列指数（IJI）：

式中，eik表示景观斑块类型i和k之间的边缘总长度，其值越小，代表与该景观类型相邻的其他类型越少。

5）香农多样性指数（SHDI）：

式中，pi代表i景观类型斑块所占面积百分比。SHDI在景观级别上等于各斑块类型的面积比乘以其值的自然对数之后的和的负值。SHDI=0表明整个景观仅由一个斑块组成；SHDI增大，说明斑块类型增加或各斑块类型在景观中呈均衡化趋势分布。

④生境评价方法

应用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）附录C中推荐的生态现状评价方法，评价重要物种适宜生境分布、生境斑块的连通性及生境破碎化程度。

1）重要物种适宜生境分布

使用MaxEnt模型模拟生态现状中重要物种适宜生境分布。

2）生境斑块的连通性

采用FRAGSTATS分析软件的蔓延度指数（CONTAG）来评价生境斑块的连通性。

式中，pi代表i类型斑块所占面积百分比；gik代表i类型斑块和k类型斑块毗邻的数目；m代表景观中的斑块类型总数目。理论上，CONTAG值较小时表明景观中存在许多小斑块；趋于100时表明景观中有连通度极高的优势斑块类型存在。

3）生境破碎化程度

采用FRAGSTATS分析软件的聚集度指数（AI）来评价生境破碎化程度。

式中，gik为斑块类型i的同类相邻的像元数；maxgij为斑块类型i的同类相邻的最大邻接数。AI反映同类型斑块的聚集程度，Al值越大，表示景观由少数团聚的大斑块组成；AI值越小，则说明景观由许多小斑块构成。当斑块类型高度聚集形成1个单一且紧密的斑块，AI等于100。

图4.3-2  遥感影像图

土地利用现状

根据遥感解译和现场调查，参考《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）的分类体系，并结合第三次全国土地调查情况，将评价区的土地利用类型分为6大类，即耕地、林地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地和其他土地。将本项目影响评价区范围与国土矢量进行叠加，统计出本项目影响评价区内土地利用类型情况，土地利用类型见表4.3-1，土地利用类型图见图4.3-3。

表4.3-1  评价区内土地利用类型统计

| 序号 | 一级地类 | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别编码 | 类别名称 |  |  |
| 1 | 耕地 | 0103 | 旱地 | 121.88 | 24.28 |
| 2 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 274.35 | 54.65 |
| 3 | 草地 | 0404 | 其他草地 | 64.63 | 12.87 |
| 4 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 12.47 | 2.48 |
| 5 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 13.24 | 2.64 |
| 6 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 15.46 | 3.08 |
| 7 | 合计 |  |  | 502.03 | 100 |

从土地利用现状图分析可知，评价区域内的土地利用类型为乔木林地及旱地为主，面积分别为274.35hm2和121.88hm2，占评价区的比例分别为54.65%和24.28%；

项目开采区土地利用类型为工业用地，矿区范围内地表部分区域腐殖土已经剥离，地表砂砾裸露。经调查，矿区内有植被分布，整体上植被覆盖度处于较低水平。

图4.3-3  土地利用现状图

生态系统类型

根据《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）附录A中全国生态系统分类体系表可将评价范围内生态体系分为以下6种组分，包含森林、草地和河流三种自然生态系统及农田、城镇两种人工生态系统，主要生态系统为森林生态系统，仅森林生态系统面积已占评价区总面积的54.65%。评价区内生态系统分布情况见表4.3-2，评价范围生态系统类型图见图4.3-4。

表4.3-2  评价范围内生态系统类型表

| 序号 | 生态系统类型 | 二级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 阔叶林 | 102.19 | 20.36 |
|  |  | 针叶林 | 172.16 | 34.29 |
| 2 | 草地生态系统 | 草丛 | 64.63 | 12.87 |
| 3 | 农田生态系统 | 耕地 | 121.88 | 24.28 |
| 4 | 城镇生态系统 | 工矿交通 | 12.47 | 2.48 |
| 5 | 河流生态系统 | 河流 | 13.24 | 2.64 |
| 6 | 其他 | 裸地 | 15.46 | 3.08 |
| 合计 |  |  | 502.03 | 100 |

（1）森林生态系统

由表3.2-2可见，评价区森林生态系统面积为274.35hm2，占评价区生态系统总面积的54.65%。评价区内植被基本为森林植被，常见的有针叶林有落叶松林（Form. Larix gmelinii）；常见的落叶阔叶林有蒙古栎(Mongolian oak)。

评价区森林生态系统中分布的鸟类有苍鹰（Goshawk）、红隼（Red Falcon）等，兽类有雪兔(Snow Rabbit)。

（2）草地生态系统

评价区草地生态系统面积为64.63hm2，占评价区生态系统总面积的12.87%，根据现场调查，评价区草地生态系统在评价区内分布比较零散，主要位于低山丘陵林的间空地，且为零星分布的小块草地，没有成片的大面积草地。区内草地植被为林下草地，低山草甸多分布在山地的林间空地。由于区内草地比较少，基本不连片，构不成完整的生态系统，故其生态功能已大大下降。本区草地生态系统植被主要为狗尾草（Setaria viridis （L.）P. Beauv.）、蒌蒿（Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.）、长萼鸡眼草（Kummerowia stipulacea（Maxim.）Makino）等。

总的来看，本区草地类型比较简单，面积较小且分散，难以构成完整的生态系统。

（3）农田生态系统

评价区农田生态系统面积为121.88hm2，占评价区生态系统总面积的24.28%，根据现场调查，评价区农田生态系统在评价区内分布较集中，位于靠近城镇一侧，主要作物为大豆（Glycine max （L.） Merr.）。

总的来看，本区农田类型比较简单，面积较小且分散，难以构成完整的生态系统。评价区农田生态系统中分布的两爬类有中华蟾蜍（Bufo gargarizans）、花背蟾蜍（Bufo raddei Strauch）等，鸟类有家麻雀 （Passer domesticus）、灰喜鹊 （Cyanopica cyana）等，兽类有黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、褐家鼠（Rattus norvegicus等）。

（4）城镇生态系统

评价区内城镇生态系统面积为12.47hm2，占评价区生态系统总面积的2.48%，根据现场调查，评价区内城镇生态系统基本都是工矿交通用地。

（5）其他生态系统

评价区内其他生态系统面积为15.46hm2，占评价区生态系统总面积的3.08%，根据现场调查，评价区内其他生态系统基本都是由于以前私采滥挖，已作为历史遗留矿山，地表腐殖土已经剥离，地表岩体裸露。

评价区其他生态系统基本为裸地，地表腐殖土已经剥离，地表岩体裸露。根据调查，其表面基本无动物分布。

图4.3-4  生态类型系统图

植被及植物群落

植物调查样方设置

为进一步了解拟建项目评价范围内目前生态系统的现状，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），一级评价每种群落类型设置的样方数量不少于5个。植物调查时间为2025年7月-8月、2026年5月-2026年6月，为植物生长旺盛时期，样方均布设在评价范围内，样方布设的整体原则是代表性、典型性、经济性、可行性，在项目占地区、间接影响均要布设样方。根据对评价区资料分析与现场调查，本工程评价范围内共涉及3种群落类型，分别为蒙古栎阔叶林、落叶松针叶林和杂草草甸，群类类型为占地范围内广泛分布植被。评价范围内共设置15个样方，其中10个乔木植被样方和5个草本植物样方。调查采用《国家植被调查规范》中的样方方法。为避免取样误差，采取两人以上进行观察记录，消除主观因素。样方调查内容包括植物种类、株数、胸径、株高、物种盖度。植物样方调查点位见图4.3-5。

表4.3-3  评价范围样方分布表

| 序号 | 植被类型 | 经度（°E） | 纬度（°N） | 样方面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 蒙古栎样方1 | 49°27'6.5520"N | 126°18'11.7720"E | 20m*20m |
| #2 | 蒙古栎样方2 | 49°26'55.5900"N | 126°18'7.1172"E | 20m*20m |
| #3 | 蒙古栎样方3 | 49°26'46.1868"N | 126°18'19.0332"E | 20m*20m |
| #4 | 蒙古栎样方4 | 49°26′58.8696″N | 126°18′31.7016″E | 20m*20m |
| #5 | 蒙古栎样方5 | 49°26′55.4338″N | 126°17′17.5092″E | 20m*20m |
| #6 | 落叶松样方1 | 49°26'20.5476"N | 126°18'9.5328"E | 20m*20m |
| #7 | 落叶松样方2 | 49°27′21.6684″N | 126°17′37.1652″E | 20m*20m |
| #8 | 落叶松样方3 | 49°26′15.4212″N | 126°18′45.4500″E | 20m*20m |
| #9 | 落叶松样方4 | 49°26′30.5916″N | 126°18′55.8036″E | 20m*20m |
| #10 | 落叶松样方5 | 49°26′59.9748″N | 126°18′51.9164″E | 20m*20m |
| #11 | 小叶章1 | 49°27'5.6988"N | 126°17'24.8064"E | 1*1 |
| #12 | 小叶章2 | 49°26′51.7632″N | 126°17′27.2760″E | 1*1 |
| #13 | 小叶章3 | 49°26′35.7144″N | 126°18′21.4272″E | 1*1 |
| #14 | 小叶章4 | 49°26′11.5296″N | 126°18′28.3032″E | 1*1 |
| #15 | 小叶章5 | 49°26′39.1812″N | 126°18′43.6356″E | 1*1 |

图4.3-5  植被样方点位图

植被现状

据《大兴安岭森林植物》（孙明学等，2005年），评价区位于寒温带针叶林区域，为全国8个植被区域中最北部区域，地带性植被与植物区系成分一致，以落叶松为单优势种的寒温带针叶林，常混生一些阔叶树种，以较耐旱的白桦、黑桦等为主，其次还有温带针阔叶混交林的典型树种，这种混有阔叶林的落叶松林即是评价区的地带性植被。

根据《中国植被》（吴征镒等，1980年）、《黑龙江省植物志》（周以良等，1985年）、《大兴安岭森林植物》（孙明学等，2005年）及相关林业调查资料，植物群落学—生态学分类原则，采用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行调查的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为3个植被型组、3个群系，评价区内主要植被类型见表4.3-4。项目评价范围植被类型图见图4.3-6。

表4.3-4  植物群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 工程涉及情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 针叶林 | 落叶针叶林 | 寒温性针叶林 | 落叶松林 | 172.16 | 34.29% |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 寒温性落叶阔叶林 | 蒙古栎 | 102.19 | 20.36% |
| 草本植被 | 典型草甸 | 杂草类草甸 | 杂草草丛 | 64.63 | 12.87% |

该植被群落类型依据实地调查并参考《中国植被》（吴征镒等，1980年）、《黑龙江省植物志》（周以良等，1985年）、《大兴安岭森林植物》（孙明学等，2005年）及相关林业调查资料，根据植物群落学—生态学分类原则进行评价

图4.3-6  植被类型图

图4.3-7  现场工作照片

主要植被类型特征

1、乔木植物群落

（1）蒙古栎

评价范围内蒙古栎多为区域原生植被遭到破坏后形成的次生林，常与多种阔叶林相交，在评价范围内主要分布在采矿区、道路两侧等区域。

乔木层郁闭度0.6，层高约10-20m不等，蒙古栎（Mongol-style building）为优势种，高15m~20m，胸径15cm~20cm，盖度70%。常见伴生植物有白桦树（Betula platyphyllaSukaczev）、落叶松（Larix gmelinii（Rupr.）Kuzen.）等。

灌木层盖度10%，层高约1.5m，无明显优势种，常见植物有榆树（Ulmus pumilaL.）、榛子（Corylus heterophyllaFisch. ex Trautv.）、胡枝子（Lespedeza bicolor Turcz.）等。

草本层盖度35%，层高约0.35m，无明显优势种，常见林下植物主要分布有狗尾草（Setaria viridis （L.）P. Beauv.）、蒌蒿（Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.）、长萼鸡眼草（Kummerowia stipulacea（Maxim.）Makino）等草本植物群落。

（2）落叶松

评价范围内落叶松林多为区域内原生植被经过破坏后与落叶阔叶林自然演替形成混交林。广泛分布于评价范围内各地，采矿区周围及道路两侧也均有分布。

乔木层郁闭度0.6，层均高20m；优势种为落叶松林（Larix gmelinii（Rupr.）Kuzen.），盖度70%，高15m~20m，胸径10cm~15cm；伴生种有白桦（Betula platyphyllaSukaczev）、杨树（Populus davidianaDode）等。

灌木层盖度15%，层均高1.2m；无明显优势种。常见植物有山刺玫（Rosa davurica Pall.）、榛（Corylus heterophyllaFisch. ex Trautv.）、土庄绣线菊（Spiraea pubescensTurcz.）等。

草本层盖度20%，无明显优势种，常见植物有铃兰（Convallaria majalis）、球穗苔草（Carex globularis）、红花鹿蹄草（Pyrola incarnata Fisch）、轮叶沙参（Adenophora tetraphylla）、蚊子草（Filipendula Palmata）、老鹳草（Geranium wilfordii）、耧斗菜（Aquilegia viridiflora .）、广布野豌豆（Vicia cracca）、小白花地榆（Sanguisorba tenuifolia）、越桔（Vaccinium vitisidaea）等。

2、草本植物群落

评价范围内草地生态系统面积为48.98hm2，占评价范围内生态系统总面积的0.78%，根据现场调查，评价范围内草地生态系统主要分布在道路、农田或林缘以及河流河岸周边。

草地生态系统以小叶章占优势，在评价范围内常见的群系有小叶章群系（Xiao Yezhang）、狗尾草（Setaria viridis （L.）P. Beauv.）、蒌蒿（Artemisia selengensis Turcz. ex Bess.）、长萼鸡眼草（Kummerowia stipulacea（Maxim.）Makino）等。

景观生态类型现状与评价

（1）景观生态类型及生物多样性评价

景观生态系统质量的优劣取决于系统要素的性质与特征，以及结构和时空格局的分布。一般来说，森林比灌丛和灌草丛有更为复杂的群落结构、更高的生物生产力，同样其生态潜力也较高，对环境质量的影响也更大。农田、果园及其他人工群落，具有结构简单、种类单一、靠人工施肥和管理维持等特点，因此相对于自然植被来说，自身的稳定性与对外界干扰的抵抗力都较弱。

以植被分类系统为基础，结合土地利用现状资料，利用“3S”技术，结合实地调查资料并参考相关图件资料，制作完成嫩江嫩江市塔溪乡马厂河采石场评价区的植被类型图。图中植被类型上图单位为7个，全部共34个斑块。项目评价区景观生态系统组成见下表。

（2）景观结构及功能现状

在景观/生态系统结构单元中，通常分为三种基本组分，即斑块（patch）、廊道（corridor）和基底（matrix）。斑块泛指与周围环境在外貌或性质上不同，并具有一定内部均质性的空间单元，斑块可以是植物群落、居民点及建筑用地、农田等等。廊道是指景观中与相邻两边环境不同的线性或条带结构，如河流、道路、峡谷等。基底则是指景观中分布最广、连续性最大的背景结构，常见如森林基底、农田基底等。基底是景观的背景地域类型，是一种重要的景观结构单元类型，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。本次评价采用平均斑块面积、景观破碎度、景观优势度和景观多样性指数分析景观结构现状。

表4.3-5  本项目评价区景观格局指数表

| 序号 | 类型 | CA（hm2） | PLAND | NP | PD | LPI | IJI | AI | CONTAG | SHDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇住宅用地 | 121.88 | 4.0442 | 4 | 0.336 | 1.8243 | 54.3594 | 97.1973 | 71.0936 | 1.0623 |
| 2 | 公路用地 | 12.47 | 0.4208 | 4 | 0.336 | 0.1932 | 44.4192 | 93.6259 |  |  |
| 3 | 水面 | 13.24 | 3.0539 | 2 | 0.168 | 1.6773 | 51.1507 | 88.1555 |  |  |
| 4 | 蒙古栎 | 172.16 | 59.8535 | 3 | 0.252 | 40.2044 | 73.2428 | 98.8407 |  |  |
| 5 | 落叶松 | 102.19 | 29.4854 | 6 | 0.504 | 18.411 | 79.5598 | 97.5786 |  |  |
| 6 | 裸土地 | 15.46 | 0.5653 | 1 | 0.084 | 0.5653 | 23.7248 | 96.4451 |  |  |
| 7 | 草甸 | 64.63 | 2.109 | 3 | 0.252 | 1.6656 | 45.3981 | 81.3046 |  |  |

评价区景观类型可划分为7个类型，蒙古栎林景观占据绝对优势，优势度值为评价区最高，蒙古栎林景观在评价区内属于主导地位的景观类型。

在类型尺度上，蒙古栎林景观的CA值最大，蒙古栎林斑块为评价范围内主要斑块类型。LPI值是判定景观中模地的重要指标，LPI值最大的为，蒙古栎林，为40.2044，表明，蒙古栎林景观是区域景观中的模地类型，占据优势地位。IJI和AI能够反映景观的离散和聚集程度。IJI值较高的景观有蒙古栎、落叶松等，表明区域内该地类斑块与较多的其他类型斑块相邻接，分布相对离散。景观聚合度指数较高，表明区域内景观的保护程度较好，破碎化程度不高。

在景观尺度上，SHDI值为1.0623，表明其斑块类型较为单一，异质性较低。从项目评价范围宏观角度上看，AI均值为93.306，评价范围地类的聚集度指数较高，则表明评价范围景观的聚集程度较高，破碎化程度低。

由上表可见，蔓延度指数（范围：0<CONTAG≤100）的结果为71.0936%，数值较高，表明本项目生境类型中的农作物作为优势斑块类型连通度较高。

植物资源现状调查及评价

1、植被区划

按《黑龙江植被》区划划分，评价区域内植被类型主要为森林植被，主要是落叶阔叶林、针叶林及阔叶灌丛。

2、植被区系

评价区域范围内主要森林植被为主，草甸植被主要是林下草丛以及评价区域内路边草丛、河岸边草丛及田间草丛，评价范围内没有单独大片草丛分布。

3、植被群落

评价区的植被分类单位采用了《中国植被》和《黑龙江植被》的分类单位，其主要分类单位划分为五个等级。本区采用的分类系统是：

植被型组（Vegetation type group）

植被型（Vegetation type）

植被亚型（Vegetation subtype）

群系（Formation）

群丛（Association）

通过实地调查，评价区内有落叶阔叶林、针叶林、灌木和杂草草丛。

表4.3-6  评价区主要植被区系

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 评价区植被分布情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分布面积（hm2） | 比例（%） |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 寒温性落叶阔叶林 | 蒙古栎 | 102.19 | 30.14 |
| 针叶林 | 落叶针叶林 | 寒温性针叶林 | 落叶松林 | 172.16 | 50.79 |
| 草本植被 | 典型草甸 | 杂草类草甸 | 杂草草丛 | 64.63 | 19.07 |
| 合计 |  |  |  | 338.98 | 100 |

4、植被类型及分布

根据卫星解译结果，评价区植被分布总面积338.98hm2，其中落叶阔叶林面积102.19hm2，占评价区植被总面积的30.14%；落叶针叶林面积172.16hm2，占评价区植被总面积的50.79%；杂草草丛面积64.63hm2，占评价区植被总面积的19.07%；

表4.3-7  评价区植被面积及比例

| 序号 | 类型 | 面积（hm2） | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落叶阔叶林 | 102.19 | 30.14 |
| 2 | 落叶针叶林 | 172.16 | 50.79 |
| 3 | 草地 | 64.63 | 19.07 |
| 合计 |  | 338.98 | 100 |

5、植被分布特征

本评价区地处小兴安岭西麓、兴安针阔混交林与松嫩草甸草原过渡地带，原生原始林稀少，以次生植被为主，整体按地形分梯度分布：低山丘陵坡面集中分布蒙古栎（柞树）、白桦、山杨、兴安落叶松针阔 / 阔叶次生林，林下优势灌木为榛、胡枝子；河谷马厂河两岸低洼地带发育沼柳、柴桦灌丛与小叶章、苔草草甸；采石场区及周边缓坡、废弃荒地、田间地头散布杂类草草丛，优势草本为蒌蒿、狗尾草、贝加尔针茅、地榆等；耕地地块以大豆、小麦人工农田植被为主。区内无大面积连片原始林，植被破碎化程度中等，全部为区域广布常见乡土物种，仅零星分布国家二级保护植物黄檗、水曲柳，且不在矿区占地范围内；植被垂直分层清晰，乔木层、灌木层、草本层结构完整，河谷灌丛水源涵养功能突出，坡面次生林具备较好水土保持能力，矿区拟开挖区域以榛灌丛为主，乔木分布较少。

评价区植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状。采用归一化植被指数（NDVI）估算评价区植被覆盖度。

采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC=（NDVI-NDVIs）/（NDVIv-NDVIs）

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

根据评价区NDVI计算得到的植被覆盖度，评价区植被覆盖度图见图4.3-8。

表4.3-8  评价范围植被覆盖度估算结果

| 序号 | 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低植被覆盖度（<20%） | 25.71 | 5.12% |
| 2 | 较低植被覆盖度（20%-40%） | 15.46 | 3.08% |
| 3 | 中度植被覆盖度（40%-60%） | 121.88 | 24.28% |
| 4 | 较高植被覆盖度（60%-80%） | 64.63 | 12.87% |
| 5 | 高植被覆盖度（>80%） | 274.35 | 54.65% |
| 合计 |  | 502.03 | 100 |

评价区内高植被覆盖度（>80%）区域分布最广，广泛分布在评价区内，占评价区总面积的的54.65%。其次为较高植被覆盖度（60%-80%），占评价区的12.87%；较中度植被覆盖度（40%-60%）占比较小，为24.28%，较低植被覆盖度（20%-40%）和低植被覆盖度（<20%）区域分布面积均极小，占评价区比例分别为3.08%和5.12%。

图4.3-8  植被覆盖度

区域陆生野生植物现状调查

评价区域内植物种类主要以草本植被种类分布最多，周边地区也分布植物物种，但大多是常见种。

表4.3-9  植物门种类一览表

| 类别 | 科 |  | 种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科数 | 占植物科数（%） | 种数 | 占植物种数（%） |
| 蕨类植物 | 2 | 5.56 | 2 | 2.27 |
| 种子植物 | 34 | 94.44 | 84 | 97.73 |
| 总计 | 36 | 100.00 | 86 | 100.00 |

表4.3-10  评价区野生植物调查统计表

| 序号 | 中文名 | 拉丁学名 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  |  |  |
| 一 | 木贼科 | Equisetaceae |  |
| 1 | 问荆 | Equisetum arvense L. |  |
| 二 | 蹄盖蕨科 | AthyriaceaeAlston |  |
| 2 | 东北蹄盖蕨 | Athyrium brevifronsNakai ex Tagawa |  |
| 裸子植物 |  |  |  |
| 三 | 松科 | Pinaceae Spreng. ExF.Rudolphi |  |
| 3 | 落叶松 | Larix gmelinii （Rupr.） Kuzen. |  |
| 被子植物 |  |  |  |
| 四 | 杨柳科 | Salicaceae Mirb.（1815） |  |
| 4 | 山杨 | PopulusdavidianaDode |  |
| 5 | 蒿柳 | Salix viminalisE. L. Wolf |  |
| 五 | 桦木科 | Betulaceae |  |
| 6 | 白桦 | Betula platyphylla |  |
| 7 | 榛 | Corylus heterophylla |  |
| 六 | 榆科 | Ulmaceae Mirb. |  |
| 8 | 榆树 | Ulmus pumilaL. |  |
| 七 | 桑科 | MoraceaeGaudich. |  |
| 9 | 葎草 | Humulus scandens （Lour.） Merr. |  |
| 八 | 荨麻科 | UrticaceaeJuss. |  |
| 10 | 狭叶荨麻 | UrticaangustifoliaFisch．ExHornem． |  |
| 11 | 宽叶荨麻 | Urtica laetevirensMaxim. |  |
| 九 | 蓼科 | Polygonaceae |  |
| 12 | 萹蓄 | Polygonum aviculare L |  |
| 13 | 绵毛酸模叶蓼 | Persicaria lapathifoliavar.Salicifolia（Sibth.） Miyabe |  |
| 十 | 马齿苋科 | Portulacaceae Juss. |  |
| 14 | 马齿苋 | Portulaca oleraceaL. |  |
| 十一 | 石竹科 | CaryophyllaceaeJuss. |  |
| 15 | 繁缕 | Stellaria media（L.） Vill. |  |
| 十二 | 藜科 | Chenopodiaceae |  |
| 16 | 藜 | Chenopodium albumL. |  |
| 17 | 扫帚草 | Kochia scoparia |  |
| 十三 | 毛茛科 | Ranunculaceae |  |
| 18 | 耧斗菜 | Aquilegia viridiflora |  |
| 19 | 唐松草 | Thalictrum aquilegiifoliumvar. SibiricumLinnaeus |  |
| 十四 | 虎耳草科 | Saxifragaceae |  |
| 20 | 东北茶藨子 | R. mandshuricum |  |
| 21 | 东北山梅花 | Philadelphus schrenkii |  |
| 十五 | 蔷薇科 | Rosaceae Juss. |  |
| 22 | 龙芽草 | Agrimonia pilosaLedeb. |  |
| 23 | 库页悬钩子 | Rubus sachalinensisH. Lév. |  |
| 24 | 三叶委陵菜 | Potentilla freynianaBornm. |  |
| 25 | 蚊子草 | Filipendula Palmata（Pall.）） Maxim. |  |
| 26 | 莓叶委陵菜 | Potentilla fragarioidesL. |  |
| 27 | 山刺玫 | Rosa davurica |  |
| 28 | 路边青 | Geum aleppicumJacq. |  |
| 29 | 委陵菜 | Potentilla chinensisSer. |  |
| 30 | 朝天委陵菜 | Potentilla supina L. |  |
| 31 | 小白花地榆 | SanguisorbatenuifoliaFisch. var.albaTrautv. et Mey. |  |
| 32 | 地榆 | Sanguisorba officinalisL. |  |
| 十六 | 豆科 | Fabaceae Lindl. |  |
| 33 | 长萼鸡眼草 | Kummerowia stipulacea（（Maxim.）） Makino |  |
| 34 | 胡枝子 | Lespedeza bicolor |  |
| 35 | 山野豌豆 | Vicia amoenaFisch. ex DC. |  |
| 36 | 广布野豌豆 | V. cracca |  |
| 十七 | 牻牛儿苗科 | Geraniaceae Juss. |  |
| 37 | 鼠掌老鹳草 | Geranium sibiricum L. |  |
| 38 | 老鹳草 | Geranium wilfordiiMaxim. |  |
| 39 | 毛蕊老鹳草 | Geranium platyanthum Duthie |  |
| 十八 | 槭树科 | Aceraceae |  |
| 40 | 色木槭 | Acer mono |  |
| 十九 | 卫矛科 | Celastraceae |  |
| 41 | 卫矛 | E. alatus |  |
| 二十 | 堇菜科 | Violaceae Batsch |  |
| 42 | 白花堇菜 | Viola lactifloraNakai |  |
| 二十一 | 伞形科 | Apiaceae Lindl. |  |
| 43 | 大叶柴胡 | Bupleurum longiradiatum |  |
| 44 | 红花鹿蹄草 | Pyrola incarnata |  |
| 45 | 东北羊角芹 | Aegopodium alpestre Ledeb. |  |
| 二十二 | 杜鹃花科 | Ericaceae |  |
| 46 | 笃斯越橘 | Vaccinium uliginosumL. |  |
| 47 | 越橘 | Vaccinium vitis-idaeaL. |  |
| 二十三 | 报春花科 | Primulaceae Batsch ex Borkh. |  |
| 48 | 东北点地梅 | Androsace filiformisRetz. |  |
| 二十四 | 夹竹桃科 | Apocynaceae Juss. |  |
| 49 | 萝藦 | Metaplexis japonica （Thunb.）） Makino |  |
| 二十五 | 茜草科 | RubiaceaeJuss. |  |
| 50 | 猪殃殃 | Galium davuricum Turcz. var. manshuricum （（Kitagawa）） Hara |  |
| 51 | 紫草科 | Borraginaceae |  |
| 52 | 附地菜 | Trigonotis peduncularis |  |
| 二十六 | 唇形科 | Lamiaceae Martinov |  |
| 53 | 细叶益母草 | Leonurus sibiricusL. |  |
| 二十七 | 茄科 | Solanaceae Juss. |  |
| 54 | 龙葵 | Solanum nigrum L. |  |
| 二十八 | 玄参科 | Scrophulariacea |  |
| 55 | 东北婆婆纳 | Veronica rotunda var. subintegra |  |
| 二十九 | 车前科 | Plantaginaceae Juss. |  |
| 56 | 平车前 | Plantago depressa Willd. |  |
| 三十 | 忍冬科 | Caprifoliaceae |  |
| 57 | 北极花 | Linnaea borealisL. |  |
| 三十一 | 败酱科 | Valerianaceae |  |
| 58 | 岩败酱 | Patrinia rupestris |  |
| 三十二 | 桔梗科 | Campanulaceae |  |
| 59 | 轮叶沙参 | A. tetraphyll |  |
| 三十三 | 菊科 | Asteraceae Bercht. & J. Presl |  |
| 60 | 牛蒡 | Arctium lappa L. |  |
| 61 | 蒌蒿 | Artemisia selengensis Turcz. ex Besser |  |
| 62 | 猪毛蒿 | Artemisia scoparia Waldst. & Kit. |  |
| 63 | 大籽蒿 | Artemisia sieversiana Ehrhart ex Willd. |  |
| 64 | 野艾蒿 | Artemisia lavandulifolia DC. |  |
| 65 | 牡蒿 | Artemisia japonicaThunb. |  |
| 66 | 刺儿菜 | Cirsium arvense var. integrifolium |  |
| 67 | 旋覆花 | Inula japonica Thunb. |  |
| 68 | 苦荬菜 | Ixeris polycephala Cass. ex DC. |  |
| 69 | 粗毛牛膝菊 | Galinsoga quadriradiata |  |
| 70 | 长裂苦苣菜 | Sonchus brachyotus DC. |  |
| 71 | 北山莴苣 | Lactuca sibirica（L.） Benth. ex Maxim. |  |
| 72 | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. |  |
| 73 | 苍耳 | Xanthium strumarium L. |  |
| 三十四 | 百合科 | LiliaceaeJuss. |  |
| 74 | 铃兰 | Convallaria keiskei |  |
| 75 | 舞鹤草 | Maianthemum dilatatum |  |
| 76 | 轮叶黄精 | Polygonatum verticillatum （Linn.） All. |  |
| 三十五 | 禾本科 | PoaceaeBarnhart |  |
| 77 | 中华草沙蚕 | Tripogon chinensis（Franch.） Hack. |  |
| 78 | 拂子茅 | Calamagrostis epigeios （（L.）） Roth |  |
| 79 | 大叶章 | D. langsdorffii |  |
| 80 | 狭叶甜茅 | Glyceria spiculosa |  |
| 81 | 双穗雀稗 | PaspalumdistichumLinnaeus |  |
| 82 | 白茅 | Imperata cylindrica（L.） P. Beauv. |  |
| 83 | 狗尾草 | Setaria viridis （（L.）） P. Beauv. |  |
| 84 | 野黍 | Eriochloa villosa（Thunb.） Kunth |  |
| 85 | 水稗草 | Echinochloa crus-galli （（L.）） P. Beauv. |  |
| 三十六 | 莎草科 | Cyperaceae Juss. |  |
| 86 | 狭穗薹草 | Carex ischnostachya Steud. |  |

动物资源现状调查及评价

动物地理分区

根据《中国动物地理》（张荣组，科学出版社，2011）的中国动物地理区，评价区动物区划属于古北界—东北亚界—东北区—大兴安岭亚区—寒温带针叶林动物群，包括大、小兴安岭和长白山的山地森林及山麓一带的森林草原，西部的松花江和辽河平原。

调查样线分布

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），样线均布设在一级评价范围内。一级评价范围内野生动物分布的生境类型为林地、农田及草地，样线的设置遵循每种生境类型设置的样线不少于5条的原则，根据每种生境在评价范围内分布的情况设置样线。评价范围内林地生境主要植被类型为杨树林、白桦林和落叶松林，在项目评价区内共设置5条林地样线；农田生境主要植被类型为人工种植的大豆等作物，在项目评价区内共设置5条农田样线；在动物分布的2种生境类型内共设置10条长度不等的样线。沿着样线行走，记录样线两侧见到的鸟类及其他物种并进行统计，以调查物种的信息。动物调查固定样线设置见表4.3-11，动物样线分布图见图4.3-9。

表4.3-11  动物样线调查一览表

| 样线名称 | 生境类型 | 起点坐标 | 终点坐标 | 样线长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线1 | 森林 | 126°182209E，49°270627N | 126°19696E，49°263717N | 304 |
| 样线2 |  | 126°184609E，49°263277N | 126°185773E，49°263500N | 341 |
| 样线3 |  | 126°180072E,49°263277N | 126°181350E,49°263278N | 301 |
| 样线4 |  | 126°184104E,49°272067N | 126°185382E,49°265187N | 533 |
| 样线5 |  | 126°175328E,49°265172N | 126°175364E,49°263924N | 341 |
| 样线6 | 农田 | 126°182124E,49°265172N | 126°184356E,49°263912N | 360 |
| 样线7 |  | 126°18360E 49°27576N | 126°18072E 49°265172N | 247 |
| 样线8 |  | 126°182124E,49°273240N | 126°184608E,49°273276N | 378 |
| 样线9 |  | 126°184609E,49°263277N | 126°184610E,49°263278N | 360 |
| 样线10 |  | 126°182209E,49°270627N | 126°184424E,49°272067N | 347 |

图4.3-9  动物样线布置图

根据实地考察及对《大兴安岭地区野生动物》、《黑龙江两栖爬行动物志》、《黑龙江兽类动物志》、《黑龙江鸟类动物志》等相关资料进行综合分析，评价范围内分布的陆生脊椎动物有4纲23目40科70种；其中古北种50种，广布种20种；评价范围国家二级重点保护野生动物3种。陆生动物在各纲中的种类组成、区系见表4.3-12。

表4.3-12  评价区脊椎动物种类组成

| 类别 | 哺乳类 | 鸟类 | 爬行类 | 两栖类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 | 7 | 14 | 1 | 1 | 23 |
| 科 | 11 | 24 | 2 | 3 | 40 |
| 种 | 22 | 37 | 5 | 6 | 70 |

（1）哺乳类

根据全国动物地理区划，评价区哺乳类动物隶属于“古北界—东北区”。共分布哺乳类7目11科22种。从区系成分上看，项目评价区内分布的哺乳类种类中属于古北界的哺乳类动物占绝大部分，为19种，占评价区内哺乳类种数的86.36%；属于广布种的为3种，占评价区哺乳类总数的13.64%。

表4.3-13  评价区哺乳动物名录

| 序号 | 名称 | 学名 | 生境 | 数量 | 保护级别 | 区系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 猬形目 | ERINACEOMORPHA |  |  |  |  |  |
| （一） | 猬科 | Erinaceidae |  |  |  |  |  |
| 1 | 东北刺猬 | Erinaceus amurensis | F B G | + |  | C |  |
| 二 | 鼩鼱目 | SORICOMORPHA |  |  |  |  |  |
| （二） | 鼩鼱科 | Soricidae |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通鼩鼱 | Sorex araneus | B G | + |  | P |  |
| 三 | 翼手目 | CHIROPTERA |  |  |  |  |  |
| （三） | 蝙蝠科 | Vespertilionidae |  |  |  |  |  |
| 3 | 普通蝙蝠 | Vespertilio murinus | M | ++ |  | P |  |
| 四 | 食肉目 | CARNIVORA |  |  |  |  |  |
| （四） | 犬科 | Canidac |  |  |  |  |  |
| （五） | 鼬科 | Mustelidae |  |  |  |  |  |
| 4 | 黄鼬 | Mustela sibirica | F B GR | ++ |  | P |  |
| 5 | 白鼬 | Mustela erminea | F B GR | + |  | P |  |
| 6 | 香鼬 | Mustela altaica | F B GR | + |  | P |  |
| 五 | 兔形目 | LAGOMORPHA |  |  |  |  |  |
| （六） | 兔科 | Leporidae |  |  |  |  |  |
| 7 | 东北兔 | Lepus mandshuricus | F B G | + |  | P |  |
| 8 | 雪兔 | Lepus timidus | F B G | + | Ⅱ | P |  |
| 六 | 啮齿目 | RODENTIA |  |  |  |  |  |
| （七） | 松鼠科 | Sciuridae |  |  |  |  |  |
| 9 | 松鼠 | Sciurus vuigaris | F B | + |  | P |  |
| 10 | 花鼠 | Citellus dauricus | F B | ++ |  | P |  |
| 11 | 小飞鼠 | Pteromys volans | F B | + |  | P |  |
| （八） | 仓鼠科 | Cricetidae |  |  |  |  |  |
| 12 | 红背䶄 | Myodes rutilus | B G M | ++ |  | P |
| 13 | 黑线仓鼠 | Cricetulus barabensis | B R | +++ |  | P |
| 14 | 棕背䶄 | Myodes rufocanus | B | + |  | P |
| 15 | 东方田鼠 | Microtusfortis | R | ++ |  | C |
| 16 | 普通田鼠 | Microtus arvalis | B RM | ++ |  | P |
| （九） | 鼠科 | Muridae |  |  |  |  |
| 18 | 黑线姬鼠 | Apodemus agrarius | B G M | +++ |  | P |
| 19 | 大林姬鼠 | Apodemus speciosus | B M | ++ |  | P |
| 20 | 褐家鼠 | Rattus norvegicus | B GM |  |  | C |
| 七 | 偶蹄目 | Artiodactyia |  |  |  |  |
| （十） | 猪科 | Suidae |  |  |  |  |
| 21 | 野猪 | Sus scrofa | F B G | ++ |  | P |
| （十一） | 鹿科 | Cervidae |  |  |  |  |
| 22 | 狍 | Capreoluspygargus | F B | + |  | P |

注：栖息生境：F表示森林；B表示灌丛；G表示草甸草地；R表示河流沼泽；M表示农田居民点；

数    量：+++—优势种；++—常见种；+—稀有种；O—绝迹或文献记载。

区    系：P—古北种；O—东洋种；C—广布种。

保护情况：一：表示国家一级保护动物；二：表示国家二级保护动物。

本区动物区系明显地表现出温带森林、农田城市动物群的特征：北方型哺乳类与东北型哺乳类相混杂。北方型哺乳类包括普通鼩鼱（Sorex araneus）等，它们都曾广泛分布于阔叶林带以及森林苔原带，是环北极耐寒动物群的典型代表。东北型哺乳类有食肉目鼬科的黄鼬（Mustela sibirica）等。

评价区哺乳类动物的生境主要为包括乔灌木林、草地、农田等。啮齿类动物是地球自然生态系统中适应性最强的物种，森林、草甸、农田、村落等各类生境都是其生存的场所，也决定了评价区依存啮齿类动物生存的物种（包括哺乳类、鸟类、爬行类等）的丰度。食肉目种类的丰富度与啮齿类的种群数量间存在线性的联系。啮齿类、草食性动物的生境中，必然伴随着食肉目、猛禽等动物的存在。此外，纷杂的植被资源，为草食性动物以及其他杂食性哺乳类提供了优质的食物、庇护所和生存空间，决定了哺乳类种群的丰富和多样。每种生境中都会存在一种或多种野生动物与之相适应，从而构成完整的生态系统以及其内部的能量交换、物种的遗传和变异等自然规律。

①生态类型

a 半地下生活型（穴居型，主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：普通田鼠（Microtus arvalis）、黑线姬鼠（Apodemus agrarius）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、黑线仓鼠（Cricetulusbarabensis）、棕背䶄（Myodes rufocanus ）、红背䶄（Myodes rutilus）等，主要分布在评价范围内的农田、居民点及林地中。

b 地面生活型（主要在地面上活动、觅食）：包括黄鼬（Mustela sibirica）等。主要分布于倭勒根河两岸灌丛及林区。

c 岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型兽类）：普通蝙蝠（Vespertilio murinus）主要分布在评价区范围的山洞、树洞及废弃的房屋等处栖息，夜晚出来活动觅食。

d 树栖型（主要在树上栖息、觅食）：有松鼠（Sciurus vuigaris）等主要活动于评价区的森林、林缘及灌丛，其中松鼠也见于居民点周边。

（2）爬行类、两栖类

受到寒冷气候条件的限制，本项目评价区内两栖类及爬行类动物组成简单，种类少。评价区内两栖、爬行类仍然主要分布在天然林生境。两栖类广泛分布于区内的河流之中，爬行类则常见于灌木林及草甸中。据统计本区共录有两栖动物有1目3科6种，爬行类动物有1目2科5种。从动物地理区系看，两栖动物为古北界和广布种，以东北区的成分为主。中华蟾蜍（Bufo gargarizans）为本区优势种，数量较多。6种两栖动物中，中华蟾蜍（Bufo gargarizans）广泛分布于古北界的东北区、华北区和蒙新区；黑龙江林蛙分布于东北区和新蒙区。在5种爬行动物中，均为古北种。

表4.3-14  评价区爬行类动物名录

| 序号 | 名称 | 学名 | 生境 | 数量 | 保护级别 | 分布型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 有鳞目 | SQUAMATA |  |  |  |  |
| （一） | 蜥蜴科 | Lacertidac |  |  |  |  |
| 1 | 胎生蜥蜴 | Zootoca vivipara | FGB R | + |  | P |
| 2 | 黑龙江草蜥 | Takydromus amurensis | GB R | ++ |  | P |
| 3 | 丽斑麻蜥 | Eremias argus | G R | ++ |  | P |
| （二） | 游蛇科 | Colubridae |  |  |  |  |
| 4 | 白条锦蛇 | Elaphe dione | FGB R | + |  | P |
| 5 | 红点锦蛇 | Elaphe rufodorsata | GB R | + |  | P |

注：栖息生境：F表示森林；B表示灌丛；G表示草甸草地；R表示河流沼泽；M表示农田居民点；

数    量：+++—优势种；++—常见种；+—稀有种；O—绝迹或文献记载。

区    系：P—古北种；O—东洋种；C—广布种。

保护情况：一：表示国家一级保护动物；二：表示国家二级保护动物。

表4.3-15  评价区两栖类名录

| 序号 | 名称 | 学名 | 生境 | 数量 | 保护级别 | 分布型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无尾目 | ANURA |  |  |  |  |
| （一） | 蟾蜍科 | Bufonidae |  |  |  |  |
| 1 | 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans | B G R | +++ |  | P |
| 2 | 花背蟾蜍 | Bufo raddei Strauch | B G R | + |  | P |
| （二） | 雨蛙科 | Hylidae |  |  |  |  |
| 3 | 东北雨蛙 | Hyla ussuriensis | B G R | + |  | P |
| 4 | 无斑雨蛙 | Hyla arborea immaculata | B G R | + |  | P |
| （三） | 蛙科 | Ranidae |  |  |  |  |
| 5 | 黑斑侧褶蛙 | Pelophylax nigromaculata | B G R | ++ |  | C |
| 6 | 黑龙江林蛙 | Rana amurensisBoulenger | F B G R | +++ |  | P |

注：栖息生境：F表示森林；B表示灌丛；G表示草甸草地；R表示河流沼泽；M表示农田居民点；

数    量：+++—优势种；++—常见种；+—稀有种；O—绝迹或文献记载；

区    系：P—古北种；O—东洋种；C—广布种；

保护情况：一：表示国家一级保护动物；二：表示国家二级保护动物。

（3）鸟类

1）鸟类区系分析

评价区中存在大面积森林，因此，鸟类资源较丰富，鸟类为14目24科37种，鸟类区系组成以古北界和广布种为主，本地区在区系组成上的这一特点，与东北地区整体区系特点基本一致。其中古北种21种，占种数的56.41%，广布种16种，占种数的43.59%。

表4.3-16  评价区鸟类区系组成分析

| 区系类型 | 非雀形目 |  | 雀形目 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古北种 | 8 | 23.08 | 13 | 33.33 | 21 | 56.41 |
| 广布种 | 11 | 30.77 | 5 | 12.82 | 16 | 43.59 |
| 东洋种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 19 | 53.85 | 18 | 46.15 | 37 | 100 |

从居留型上看，评价区鸟类中的夏候鸟最多，20种，占鸟类种数的51.28%，其中雀形目夏候鸟6种，占夏候鸟鸟类种数的30%。留鸟10种，占评价区鸟类种数的25.64%，其中雀形目留鸟6种，占留鸟鸟类种数的60%。旅鸟8种，占鸟类种数的20.51%。冬候鸟1种，占鸟类种数的2.56%。调查期间未见评价区有迷鸟出现。

表4.3-17  评价区鸟类名录

| 序号 | 名 称 | 生境 | 留居 | 区系 | 数量 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸡形目 GALLIFORMES |  |  |  |  |  |
| （一） | 雉科 Phasianidae |  |  |  |  |  |
| 1 | 斑翅山鹑 Perdix dauurica | G F | R | P | ++ | Ⅲ c |
| 2 | 鹌鹑Coturnix japonica | G | S | C | +++ | Ⅲ Ⅴ |
| 二 | 雁形目 ANSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| （二） | 鸭科Anatidae |  |  |  |  |  |
| 3 | 灰雁Anser anser | W M G L | S | P | + | Ⅲ Ⅳ |
| 4 | 赤膀鸭Mareca strepera | W M | S | C | ++ | Ⅲ Ⅴ |
| 5 | 斑嘴鸭Anas zonorhyncha | W M L | S | C | ++ | Ⅲ |
| 三 | 鸽形目 COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |
| （三） | 鸠鸽科 Columbidae |  |  |  |  |  |
| 6 | 山斑鸠 Streptopelia orientalis | F | S | C | + | Ⅲ |
| 四 | 鹃形目 CUCULIFORMES |  |  |  |  |  |
| （四） | 杜鹃科 Cuculidae |  |  |  |  |  |
| 7 | 大杜鹃Cuculus canorus | F | S | C | + | Ⅲ Ⅴ |
| 五 | 鹤形目 GRUIFORMES |  |  |  |  |  |
| （五） | 秧鸡科 Rallidae |  |  |  |  |  |
| 8 | 小田鸡 Porzana pusilla | M | S | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 9 | 白骨顶 Fulica atra | W | S | P | ++ | Ⅲ |
| 六 | 鸻形目 CHARADRIIFORMES |  |  |  |  |  |
| （六） | 鹬科 Scolopacidae |  |  |  |  |  |
| 10 | 黑尾塍鹬 Limosa limosa | M | P | P | + | Ⅲ Ⅴ Ⅵ |
| （七） | 鸥科 Laridae |  |  |  |  |  |
| 11 | 红嘴鸥Chroicocephalus ridibundus | W G | S | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 12 | 普通海鸥Larus canus | W G | P | C | + | Ⅲ Ⅴ |
| 13 | 白翅浮鸥Chlidonias leucoptera | W | S | P | + | Ⅲ Ⅵ |
| 七 | 鲣鸟目 SULIFORMES |  |  |  |  |  |
| （八） | 鸬鹚科 Phalacrocoracidae |  |  |  |  |  |
| 14 | 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo | W | S | C | + | Ⅲ |
| 八 | 鹈形目 PELECANIFORMES |  |  |  |  |  |
| （九） | 鹭科 Ardeidae |  |  |  |  |  |
| 15 | 苍鹭 Ardea cinerea | M | S | C | + | Ⅲ Ⅴ |
| 九 | 鹰形目 ACCIPITRIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十） | 鹰科 Accipitridae |  |  |  |  |  |
| 16 | 苍鹰 Accipiter gentilis | M G F | S | C | + | Ⅱ |
| 十 | 鸮形目 STRIGIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十一） | 鸱鸮科 Strigidae |  |  |  |  |  |
| 十一 | 犀鸟目 BUCEROTIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十二） | 戴胜科 Upupidae |  |  |  |  |  |
| 17 | 戴胜 Upupa epops | F R L R | S | C | ++ | Ⅲ |
| 十二 | 啄木鸟目 PICIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十三） | 啄木鸟科Picidae |  |  |  |  |  |
| 18 | 小斑啄木鸟Dendrocopos minor | F | R | P | + | Ⅲ |
| 十三 | 隼形目 FALCONIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十四） | 隼科 Falconidae |  |  |  |  |  |
| 19 | 红隼Falco tinnunculus | M G F | S | C | + | Ⅱ |
| 十四 | 雀形目 PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |
| （十五） | 鸦科 Corvidae |  |  |  |  |  |
| 20 | 松鸦 Garrulus glandarius | F | R | C | ++ |  |
| 21 | 灰喜鹊 Cyanopica cyana | G L F | R | P | ++ | Ⅲ Ⅳ |
| 22 | 喜鹊 Pica pica | G L F | R | P | +++ | Ⅲ |
| 23 | 小嘴乌鸦Corvus corone | G L FR | R | C | +++ |  |
| （十六） | 山雀科Paridae |  |  |  |  |  |
| 24 | 煤山雀Periparus ater | F | P | P | + | Ⅲ |
| （十七） | 燕科 Hirundinidae |  |  |  |  |  |
| 25 | 毛脚燕 Delichon urbica | G R L | S | C | ++ | Ⅲ Ⅴ |
| （十八） | 椋鸟科 Sturnidae |  |  |  |  |  |
| 26 | 灰椋鸟Spodiopsar cineraceus | G F | S | P | + | Ⅲ |
| （十九） | 鸫科 Turdidae |  |  |  |  |  |
| 27 | 白眉地鸫Geokichla sibirica | G L F | P | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 28 | 斑鸫Turdus eunomus | G L F | P | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| （二十） | 鶲科Muscicapidae |  |  |  |  |  |
| 29 | 黑喉石䳭 Saxicola maurus | M G F | S | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| （二十一） | 雀科Passeridae |  |  |  |  |  |
| 30 | 家麻雀Passer domesticus | L F R | R | C | +++ |  |
| （二十二） | 鹡鸰科 Motacillidae |  |  |  |  |  |
| 31 | 山鹡鸰 Dendronanthus indicus | F | S | P | + | Ⅲ Ⅴ c |
| 32 | 田鹨 Anthus richardi | M G F | S | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 33 | 树鹨 Anthus hodgsoni | F R | P | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| （二十三） | 燕雀科 Fringillidae |  |  |  |  |  |
| 34 | 燕雀Fringilla montifringilla | L F | P | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 35 | 黑尾蜡嘴雀Eophona migratoria | F | R | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| 36 | 普通朱雀Carpodacus erythrinus | F | S | P | + | Ⅲ Ⅴ |
| （二十四） | 鵐科 Emberizidae |  |  |  |  |  |
| 37 | 小鹀Emberiza pusilla | G | P | C | + | Ⅲ Ⅴ |

注：生境：W—水域；M—湿地； F—森林、灌丛；R—居民区；G—草甸；L—农田、荒地。

留居：S—夏候鸟； R—留鸟；W—冬候鸟；P—旅鸟；O—迷鸟或文献记录种类。

区系：P—古北种；O—东洋种；C—广布种。

保护级别：Ⅰ—国家一级重点保护种类；  Ⅱ—国家二级重点保护种类；Ⅲ—列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》种类；Ⅳ—黑龙江省重点保护种类；Ⅴ—《中日保护候鸟及栖息环境协定》共同保护鸟类。Ⅵ—《中澳保护候鸟及栖息环境协定》共同保护鸟类。

A—列入CITES附录Ⅰ种类；B—列入CITES附录Ⅱ种类；C—列入CITES附录Ⅲ种类。

a－列入IUCN红皮书极危种类，b－列入IUCN红皮书濒危种类，c—列入IUCN红皮书易危种类。

2）鸟类物种及分布状况

水域鸟类：项目区域内水域面积较小，成为少量游禽的栖息地。此类群鸟类多羽毛丰满，尾脂腺发达，脚呈蹼状，善于游泳，飞行速度快，包括雁形目、鸻形目（鸥科）共计2目2科3种，占区域内鸟类种数的7.69%，均为非雀形目鸟类。常见种有赤膀鸭、斑嘴鸭（Anaspoecilorhyncha）、红嘴鸥等。

沼泽鸟类：区域内湿地面积也较少，仅在河流边缘有小面积的浅水沼泽及河滩地，为涉禽提供了良好的觅食地。此类群鸟类多具三长，既长喙、长颈、长腿。适于在沙滩、泥土中觅食。仅为雀形目1种，为田鹨。占区域内鸟类种数的2.56%。

森林、灌丛鸟类：区域内林地面积很大，林栖鸟类数量和种类十分丰富。此类型鸟类其特征是翼较短且宽而钝，小翼发达。多为树栖型鸟类，以雀形目等小型鸟类居多。分布在这一生境的鸟类有鸡形目、鸽形目、鹃形目、鸮形目、犀鸟目、啄木鸟目、隼形目及雀形目鸟类。常见种有灰山椒鸟（Pericrocotus divaricatus）、大山雀（Parus cinereus）、斑鸫（Turdus eunomus）、黑喉石䳭（Saxicola maurus）、等。评价范围内共调查到森林、灌丛鸟类8目20科37种，占区域内鸟类种数的97.44%，其中雀形目鸟类14科18种。

草甸鸟类：区域内草甸面积不大，仅在区域内零星分布。此类型鸟类组成以雀形目鸟类居多，大多有保护色。区域内共调查到草甸鸟类2目2科2种，占区域内鸟类种数的5.13%。调查到的草甸鸟类为鹌鹑（Coturnix japonica）、小鹀（Emberiza pusilla）等。

区内陆生重点野生动物

评价区范围内的72种陆生脊椎动物，对照《国家重点保护野生动物名录》（年国家林业和草原局、农业农村部，2021）发现国家二级重点保护野生动物5种，哺乳类1种，鸟类4种。对照详见下表：

表4.3-18  评价区国家重点保护野生动物统计

| 序号 | 中文名、学名 | 栖息生境 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪兔Lepus timidus | 栖息于小兴安岭低山丘陵次生林、针阔混交林、林下榛灌丛、林间草甸、河谷灌丛、荒坡裸地、采伐迹地、林缘农田交界带、山间沟壑及稀疏木本覆盖的旷野地带。 | 国家二级 |
| 2 | 苍鹰 Accipiter gentilis | 栖息于低山丘陵次生林、针阔混交林、河谷林地、林缘地带、林间开阔空地、山地疏林、灌丛坡地、草甸草原、农田林带、河滩湿地、村落外围防护林及旷野孤立乔木区域。 | 国家二级 |
| 3 | 红隼 Falco tinnunculus | 栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区。 | 国家二级 |

表4.3-19  评价区重点保护野生动物名录

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危级别 | 特有种 | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍鹰 | 国家二级 | 无危 | 否 | 嫩江市 | 科考报告、现场调查 | 否 |
| 2 | 雪兔 | 国家二级 | 无危 | 否 | 嫩江市 | 科考报告、现场调查 | 否 |
| 3 | 红隼 | 国家二级 | 无危 | 否 | 嫩江市 | 科考报告、现场调查 | 否 |

苍鹰（Accipiter gentilis）

形态特征：体重 500～1100 克，体长 47～67 厘米；翅短而宽，尾长呈方形，雌雄体型差异明显，雌鸟体型显著大于雄鸟；雄鸟上体石板蓝灰色，下体密布细密灰褐色横纹；雌鸟上体暗褐色，下体具粗褐色横斑，飞行时翼下宽阔，擅长林间穿梭飞行。苍鹰多单独活动，常在林中空地、林缘低空盘旋捕猎，以中小型鸟类、啮齿类、野兔为主要食物。

生境特点：栖息于小兴安岭低山针阔混交林、次生阔叶林、河谷林地、茂密林带、林间空地、林缘疏灌、山坡密林、采伐更新林地、近林农田、河畔树丛及远离村落的荒野地带。

调查现状：苍鹰常年依托成片密林栖息，极少靠近人为采石开阔区域，查阅《黑龙江省鸟类动物志》可知本区域有苍鹰分布记录；经现场踏勘、走访当地群众，矿区占地范围内未发现苍鹰巢穴与固定栖息区域，评价区内远处成片次生林仅为其偶尔过境、短暂觅食区域。

雪兔（Lepus timidus）

形态特征：体重 1.2～2.5 千克，体长 45～65 厘米，耳短且耳尖具黑色斑纹，后腿粗壮善于奔跑；冬毛通体雪白，仅耳尖黑色，夏毛转为灰褐色，体侧散布浅棕斑纹；多晨昏时段活动，独居，以灌木嫩枝、草本、树皮为食，依靠灌丛、密林躲避天敌。

生境特点：栖息于小兴安岭低山次生林、榛灌丛、林间草甸、采伐迹地、沟壑灌丛、林缘荒坡、河谷柴桦丛、稀疏林地、山地缓坡及远离工矿的农田边缘地带。

调查现状：雪兔依赖连片茂密灌丛生存，矿区开采形成裸露岩面、人为活动频繁区域不适宜其长期停留；查阅区域野生动物调查资料，评价区外围远山林带有雪兔分布，矿区占地及周边无稳定栖息种群，仅偶有个体远距离途经评价外围林地。

红隼（Falco tinnunculus）

形态特征：红隼体重173~335克，体长305~360毫米；翅狭长而尖，尾亦较长，外形和共同爪隼非常相似；雄鸟头蓝灰色，背和翅上覆羽砖红色；雌鸟上体从头至尾棕红色。红隼一般栖息于山地和旷野中，多单个或成对活动，飞行较高，以大型昆虫、鸟和小哺乳动物为食。

生境特点：栖息于山地森林、森林苔原、低山丘陵、草原、旷野、森林平原、山区植物稀疏的混合林、开垦耕地、旷野灌丛草地、林缘、林间空地、疏林和有稀疏树木生长的旷野、河谷和农田地区。

调查现状：红隼夏季多在森林中活动，但较少到开阔区域觅食，通过《黑龙省鸟类动物志》资料记载，此处有其踪迹分布。根据走访调查和现场调查的结果，占地范围内未发现其栖息地，评价范围内可能是红隼活动较少的觅食地。

图4.3-10  评价范围内重点保护野生动物分布图

陆生动物调查评价

（1）评价范围内动物物种分布特点评价

根据现场调查及走访调查，从动物调查及动物分布情况可以看出，无珍稀保护动物栖息地，调查范围内人员活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为农田常见小型动物如田鼠、松鼠、野兔和普通鸟类等，工程占地范围内没有这些动物的栖息地，不会破坏其生境环境和减少其生境面积。

（2）评价范围内重要物种种群现状、生境质量、连通性、破碎化程度评价

本项目周边早期存在工业场地和道路，可能对部分野生动物的栖息地产生了切割和分割的影响，使生境破碎化，造成了部分野生动物的种群隔离，压缩了活动范围，所以附近存在部分野生动物生境有一定程度的破碎化现象，但大多都是普通野生物种，且多数影响为两栖爬行类及小型哺乳类动物，通过调查可知，本次评价范围内重要动物多为鸟类，对重要动物的分布影响很小，本项目永久占地面积很少，且动物已适应当地环境，会自动避开，所以工程永久占地范围内没有重点保护野生动物的分布，工程占地对重点保护野生动物的影响很小。项目工程占地范围内未发现国家级及省级野生保护动物。

根据现场调查及走访调查，从动物调查及动物分布情况可以看出，占地范围无珍稀保护动物栖息地，调查范围内村屯人员活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为农田常见小型动物如田鼠、松鼠、野兔及普通鸟类等，工程占地范围内没有保护动物的分布也没有这些动物的栖息地，因通过现场调查、资料收集和走访当地居民发现的评价区内保护动物都是零星偶然出现在远离道路的评价范围内，因此工程建设不会破坏其生境环境和减少其生境面积。

陆生动物调查小结

根据《陆生野生动物重要栖息地名录》、现场调查和走访调查，从动物调查及动物分布情况可以看出，该项目不占用珍稀保护动物栖息地，重要动物物种栖息地主要分布在生态敏感区中，多在河流、农田区域进行捕食或在乔灌木林中停歇。调查范围内人员活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为农田常见小型动物如田鼠、野兔及普通鸟类等，本项目施工活动影响范围涉及1处生态保护红线，评价范围内可能偶尔有保护动物出没，通过现场调查、资料收集和走访当地居民发现评价区内大多都是普通野生物种，并未发现保护动物，加之采取措施可有效减少对动物的影响。通过现场调查和物种适宜性分布图可以看出该地区以中适宜区为主，本项目施工区域为适宜区，对珍稀保护动物影响程度较低。

图4.3-11 物种适宜性生境分布图

生物多样性现状及评价

生物多样性包括生态系统的多样性、物种多样性和遗传多样性三个层次。评价区域内生态系统多样性比较简单，主要系统单元为河流生态系统，陆域生态系统农田生态系统和湿地生态系统为主，其他生态系统面积很小，基本构不成完整的生态系统。从系统多样性看，评价区域内的河流系统生物多样性水平较丰富。物种多样性受系统多样性和景观多样性制约。评价区域内农田生态系统中除了人工栽培的少数几种农作物外，天然成分很少，因此物种贫乏，作物仅为水稻、玉米、大豆等，不仅系统间结构简单，系统内群落亦比较简单，生物种群多为长期依附于或适应于人类而生存的种类（包括植物和动物种类），因此农田系统内物种的生物多样性水平是比较低的，基本不具备珍贵和稀有物种的生存条件。

生物多样性是反映一个生物群落复杂程度的指标，本次采用香农-威纳多样性指数、Simpson优势度指数和Pielou均匀度指数对25个样方的生物多样性进行了计算，计算结果见表4.3-46。

表4.3-20  评价范围内生物多样性指数

| 样方 | 香农-威纳多样性指数 | Pielou均匀度指数 | Simpson优势度指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 1.530 | 0.736 | 0.668 |
| #2 | 1.676 | 0.806 | 0.739 |
| #3 | 1.967 | 0.895 | 0.822 |
| #4 | 2.160 | 0.901 | 0.858 |
| #5 | 2.310 | 0.853 | 0.872 |
| #6 | 1.824 | 0.937 | 0.822 |
| #7 | 2.085 | 0.870 | 0.850 |
| #8 | 0.831 | 0.844 | 0.830 |
| #9 | 2.307 | 0.899 | 0.879 |
| #10 | 2.065 | 0.897 | 0.837 |
| #11 | 1.941 | 0.884 | 0.838 |
| #12 | 1.811 | 0.871 | 0.796 |
| #13 | 1.952 | 0.889 | 0.828 |
| #14 | 2.001 | 0.686 | 0.850 |
| #15 | 2.096 | 0.910 | 0.856 |
| #16 | 1.377 | 0.768 | 0.677 |
| #17 | 1.713 | 0.880 | 0.778 |
| #18 | 1.604 | 0.824 | 0.760 |
| #19 | 1.740 | 0.837 | 0.795 |
| #20 | 1.629 | 0.783 | 0.737 |
| #21 | 1.325 | 0.740 | 0.672 |
| #22 | 1.428 | 0.734 | 0.633 |
| #23 | 1.391 | 0.864 | 0.705 |
| #24 | 1.723 | 0.829 | 0.806 |
| #25 | 1.859 | 0.894 | 0.820 |

由上表可见，香农-威纳多样性指数在0.831-2.310之间，均值为1.7738，评价范围内植物的种类较多；样方Pielou均匀度指在0.686-0.937之间，均值为0.841，评价范围内植物各物种个体数目分配比较均匀；样方Simpson优势度指数基本在0.633-0.879之间，均值为0.789，说明群落内不同种类数量分布较均匀，优势物种的生态功能较为突出。总体来看，项目评价区物种丰富度情况较好，评价区域生物多样性属于较高等水平。

生物量分析

生物量能反映生物的生产能力，群落的总生物量的大小可以反映群落利用自然潜力的能力，衡量群落生产力的高低，也是定量表征评价区内各生态系统的生产现状，尤其是森林生态系统生产现状以及生态环境质量现状的重要指标之一。

根据遥感反演的生物量数据，结合地表植被覆盖解译和样方调查数据，对评价区域内不同植被类型地表植被生物量进行估算分析。

根据国家统计局发布的数据，黑龙江省2024年粮食单位面积产量为5282.6kg/hm2，经查阅相关文献粮食作物生物量与产量可按3：1计，因此评价区农作物生物量估算参数取该区域粮食作物的平均生物量15.848t/hm2。评价区自然体系生物量现状见表4.3-21。

表4.3-21  评价范围内生态系统生物量调查统计

| 生态系统 （二级分类） | 植被类型 | 单位面积生物量（t/hm2） | 面积（hm2） | 总生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阔叶林 | 蒙古栎 | 94.75 | 102.19 | 8496.2325 |
| 针叶林 | 落叶松 | 91.9 | 172.16 | 3914.021 |
| 草丛 | 杂草 | 3.13 | 64.63 | 100.1913 |
| 耕地 | 农作物 | 15.848 | 121.88 | 1042.7984 |

从上表可以观察到评价范围内林地的生物量总值为19623.4688t，单位面积上的平均生物量达到44.363t/hm2；乔木林地生物量为17781.8295t，约占总生物量的90.62%；草丛的生物量为100.1913t，约占总生物量的0.511%；农作物的生物量为1042.7984t，约占总生物量的5.31%。

综上所述，该地区植被类型主要以乔木林地和农作物为主，耕地种植的种类较为单一，主要以大豆为主，灌丛与草丛植被分布区域相对较小。乔木林地植物生长较为茂盛，森林病虫害发生较少，这些均反映出植被群落的类型和发育特点与当地的气候和地理特征相适应，因此可以判定项目调查范围内生态体系有较强的生态承载能力，对于一定限度的人为干扰，其恢复稳定性较强，生态系统也具有一定的自行恢复能力，故项目调查范围区域生态体系有较强的生态承载能力。

自然系统生产力分析

以生产力作为评价指标对评价区生态环境质量进行分析。

植被是生态环境中最重要、最敏感的自然要素，对生态系统变化及稳定起决定性作用，植被净生产力是指绿色植物在单位面积、单位时间内所累积的有机物数量，是由光合作用所产生的有机质总量中扣除自养呼吸后的剩余部分，它直接反映植物群落在自然环境条件下的生产能力，也是生态现状质量评价的重要参数。

本次评价选择《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）附录C中推荐的Miami统计模型，并采用自然生态系统生产力和植被生物量的研究成果进行分析。根据2020年嫩江市黑龙江省黑河市气象统计资料，及其模型计算，其模型为：

式中：NPPt—为热量生产力（g/m2·a）

NPPr—为水分生产力（g/m2·a）

T—年平均温度（℃）；

R—年降水量（mm）；

经计算NPPt热量生产力为1074g/m2·a，NPPr水分生产力为1739.13g/m2·a。依据Liebig最小因子定律选取较小值1074g/m2·a，10.74t/hm2·a作为该地自然植被的净初级生产力。

表4.3-22  评价区及周边自然植被本底的净第一性生产力测算结果

| 月 | 月均降水（mm） | R（mm） | 月均温度（℃） | T（℃） | NPP（g/m2·a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 | 486.4 | -17.6 | 6.15 | 1074 |
| 2 | 8.8 |  | -10.7 |  |  |
| 3 | 17.2 |  | -0.7 |  |  |
| 4 | 14.1 |  | 5.8 |  |  |
| 5 | 65.8 |  | 15.7 |  |  |
| 6 | 97.8 |  | 19.2 |  |  |
| 7 | 114.7 |  | 22.5 |  |  |
| 8 | 179.8 |  | 21.9 |  |  |
| 9 | 142.3 |  | 15.3 |  |  |
| 10 | 42.0 |  | 6.4 |  |  |
| 11 | 42.5 |  | -3.5 |  |  |
| 12 | 0.1 |  | -14.5 |  |  |

表4.3-23  地球上生态系统按生产力划分等级表

| 等级名称 |  |  | 生产力（t/hm2·a） | 代表性生态系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高等级 |  | 36.5～73 | 农业高产田、河漫滩、三角洲、珊瑚礁、红树林 | - |
| 2 | 较高等级 |  | 10.95～36.5 | 热带雨林、农耕地和浅湖 | - |
| 3 | 较低等级 | 第一亚等级 | 8～10.95 | 温带阔叶林（平均生产力约为8.5t/hm2·a | 该等级生产力范围是1.82～10.95t/hm2·a，此范围比较宽泛，指导意义不强，因此本评价以温带阔叶林、疏林灌丛和温带草原三个比较典型的生态系统的生产力为代表，将该等级进一步细化为3个亚等级 |
|  |  | 第二亚等级 | 6～8 | 疏林灌丛（平均生产力约为6t/hm2·a） |  |
|  |  | 第三亚等级 | 1.82～6 | 温带草原（平均生产力约为5t/hm2·a） |  |
| 4 | 最低等级 |  | 小于1.82 | 荒漠和深海 |  |

注：来源于奥德姆，1959。为了更清晰反映评价区生产力水平所处的位置，将“较低等级”又细划分为3个亚等级。

根据表4.3-47、表4.3-48，评价区自然植被净生产能力为10.74t/hm2·a。奥德姆将地球上生态系统按总生产力的高低划分为最低、较低、较高、最高的四个等级，结合等级阈值，评价区平均生产力水平处于第一亚级，由此可知评价区生产力处于较低等级。

生态系统稳定性分析

自然系统稳定状况从恢复稳定性和阻抗稳定性两方面进行分析，前者是指系统受到破坏后恢复到原来状态的能力，后者指系统抵御外界干扰的能力。

（1）恢复稳定性

根据对典型样方的生物量测量，并结合评价区植被类型图及植被覆盖度，可以得到评价区的生物量为19623.4688t，平均生物量为44.363t/hm2，其恢复稳定性较强。

（2）阻抗稳定性

阻抗稳定性是由该区域景观异质性决定的，因为高的异质性可以有效阻止外界的干扰。从评价区各用地类型斑块分布的格局可知，评价区大部分区域为乔木林地，其他斑块镶嵌分布在乔木林地上，阻止外界干扰的功能较强。从斑块内部看，由于植被覆盖度较高，生物多样性水平较高，故整体来看，评价区的阻抗稳定性较强。

生态系统功能分析

生态系统生产力分析生态系统服务功能是指生态系统与生态过程所形成及所维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用，它不仅给人类提供生存必需的食物、医药及工农业生产的原料，而且维持了人类赖以生存和发展的生命支持系统（Daily，1997；欧阳志云等，1999）。

生态系统服务功能可通过“生态系统服务价值”进行定量分析。生态系统服务价值是通过货币的形式表征生态系统的各项服务功能的大小。下面根据我国学者谢高地提出的中国各类生态系统各项生态服务的价值（见表4.3-24），计算出本项目评价区的生态系统服务价值，详见表4.3-25。

表4.3-24  中国陆地生态系统单位面积服务价值表   单位：元/hm2

| 生态服务项目 | 耕地 | 林地 | 草地 | 水域 | 湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体调节 | 442.4 | 3097 | 707.9 | 0 | 1592.8 |
| 气候调节 | 787.5 | 2389.1 | 796.4 | 407.0 | 15131.8 |
| 水源涵养 | 530.9 | 2831.5 | 796.4 | 407 | 15131.8 |
| 土壤形成与保护 | 1291.9 | 3450.9 | 1725.5 | 8.8 | 1513.2 |
| 废物处理 | 1451.2 | 1159.2 | 1159.2 | 16086.6 | 16087.5 |
| 生物多样性 | 628.2 | 2884.6 | 964.5 | 2203.3 | 2212.3 |
| 食物生产 | 884.9 | 88.5 | 265.5 | 88.5 | 265.5 |
| 原材料 | 88.5 | 2301.6 | 44.2 | 8.8 | 61.9 |
| 娱乐文化 | 8.8 | 1132.6 | 35.4 | 3840.2 | 4911.0 |
| 总计 | 6114.3 | 19335 | 6406.5 | 40676.4 | 5549.2 |

表4.3-25评价区陆地生态系统服务价值

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 生态系统服务价值单价（元/hm2） | 生态系统服务价值（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林生态系统 | 274.35 | 19335 | 4934678.7 |
| 草地生态系统 | 64.63 | 6406.5 | 205072.065 |
| 农田生态系统 | 121.88 | 6114.3 | 402320.94 |
| 城镇生态系统 | 12.47 | -1000 | -263400 |
| 河流生态系统 | 13.24 | 40676.4 | 1148701.536 |
| 总计 | 486.57 | / | 6664433.241 |

注：（1）建设用地生态系统参考《 城市建设用地生态服务功能价值计算与应用》中的研究结果；本表将灌丛生态系统归并到森林生态系统统一进行分析。（2）灌丛生态系统统一并入森林生态系统进行分析。

以上分析可知，评价区生态系统服务价值为666.4433万元，平均生态系统服务价值为150.66万元/km2，远高于全国平均水平50万元/km2（《中国陆地生态系统服务功能及其价值评价研究》，赵同谦2004年博士论文），说明评价区生态系统服务功能较高。

生态敏感目标调查

根据调查，评价范围内受本项目影响的生态敏感区1处：嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区。

植被类型

本项目涉及生态保护红线嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，植物区系属小兴安岭针阔混交林与松嫩草甸草原过渡植被区，地带性原生植被为蒙古栎、白桦次生阔叶林，伴生兴安落叶松小片纯林，林下发育榛、胡枝子灌丛，河谷地带分布小叶章、苔草沼泽草甸，林草、林田交错分布，形成森林 - 灌丛 - 湿地复合植被群落。

根据现场调查结果，评价范围内生态敏感区有植物86种，项目所在范围种子植物科、属、种数分别占黑龙江省种子植物总科数、总属数和总种数的 20.80%、7.62% 和 3.67%。

动植物资源

本项目涉及生态保护红线嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线-水源涵养生态功能重要区，动物区划属于古北界—东北亚界—东北区—松嫩平原亚区—针阔混交林、湿地复合动物群。

根据现场调查结果，评价范围内生态敏感区陆生脊椎动物有70种；评价范围内国家二级重点保护野生动物 3 种，分别为鸟类（红隼、苍鹰、）；哺乳类（雪兔）。

保护现状

本项目位于嫩江市松嫩平原生物多样性维护功能生态保护红线 - 水源涵养生态功能重要区，区内分布连片次生林、河谷沼泽湿地，是科洛河、沐河支流关键水源涵养廊道。根据管控要求严格保护具有重要水源涵养、水土保持功能的森林、湿地、灌丛原生植被，限制或禁止各类破坏流域生态功能的生产活动，如无序露天采矿、毁林开荒、河滩湿地开垦、过度放牧、随意堆弃土石方等。禁止滥捕滥猎区内野生鸟兽、随意采挖保护野生植物，维持河流连通性与野生动植物迁徙、觅食廊道完整，稳定区域动植物种群结构，实现流域森林、湿地生态系统良性循环与可持续保育。

评价区主要生态问题

本项目位于黑龙江省嫩江市境内。项目所在区域的生态功能区属于Ⅰ—5松嫩平原东部农业生态区、Ⅰ—5—2松嫩平原东北部农业与土壤保持生态亚区、Ⅰ—5—2—4嫩江—讷谟尔河水文调蓄与农、牧业生态功能区，该生态功能区主要生态问题为地表植被覆盖少；地面径流滞蓄能力弱，部分地区在雨季水土流失较重。

土壤环境质量现状评价

监测点位

本项目为土砂石开采项目，矿山采区为露天开采，不会造成酸化、碱化、盐化等生态型土壤影响，根据地下水影响分析，不会造成所在区域地下水位明显抬升；本项目按污染影响型项目考虑。土壤评价等级为二级，考虑项目工业场地占地情况。因此，本项目采场工业场地占地范围内布设3个表层样点。

图4.4-1  本项目土壤监测点分布图

监测项目

表4.4-1土壤环境质量现状监测布点

| 序号 | 监测因子 | 监测布点类型 | 测点取土样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区占地范围内 |  |  |  |
| 1# | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并（1，2，3-cd）芘、萘、pH值、石油烃 | 表层样 | 0~0.5 m |
| 2# | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、含盐量 | 表层样 | 0~0.5 m |
| 3# |  | 表层样 | 0~0.5 m |

监测时间

监测时间为2026年1月8日进行监测，连续监测1天，一天一次。

监测单位

黑龙江克巽检测技术有限公司

土壤理化特性调查

本项目所在区域土壤理化特性见表4.4-2。

表4.4-2  土壤理化特性调查表

| 点号 |  | 1#（表层样） | 2#（表层样） | 3#（表层样） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
|  | 结构 | 团粒状 | 团粒状 | 团粒状 |
|  | 质地 | 粗粉砂、粘粒为主 | 粗粉砂、粘粒为主 | 粗粉砂、粘粒为主 |
|  | 砂砾含量 | 20% | 20% | 20% |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 5.52 | 5.83 | 5.78 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 18.5 | 17.6 | 15.8 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 470 | 475 | 477 |
|  | 饱和导水率（cm/s） | 0.059 | 0.059 | 0.058 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
|  | 孔隙度（%） | 42.3 | 42.7 | 43.4 |

现状监测结果

土壤环境现状监测结果见表4.4-3。

表4.4-3  土壤监测结果表

| 检测项目 | 检测时间/检测点位/检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026.01.08 |  |  |  |
|  | 1#(0~0.5m) | 2#(0~0.5m) | 3#(0~0.5m) |  |
| 砷* | 7.97 | 8.08 | 7.69 | mg/kg |
| 镉* | 0.23 | 0.22 | 0.20 | mg/kg |
| 铬（六价）* | ND | ND | ND | mg/kg |
| 铜* | 42 | 41 | 38 | mg/kg |
| 铅* | 37 | 34 | 38 | mg/kg |
| 汞* | 0.109 | 0.120 | 0.105 | mg/kg |
| 镍* | 44 | 45 | 40 | mg/kg |
| 四氯化碳* | ND | - | - | mg/kg |
| 氯仿* | ND | - | - | mg/kg |
| 氯甲烷* | ND | - | - | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷* | ND | - | - | mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷* | ND | - | - | mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯* | ND | - | - | mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | ND | - | - | mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯* | ND | - | - | mg/kg |
| 二氯甲烷* | ND | - | - | mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 四氯乙烯* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 三氯乙烯* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 氯乙烯* | ND | - | - | µg/kg |
| 氯苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,2-二氯苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 1,4-二氯苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 乙苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯乙烯* | ND | - | - | µg/kg |
| 甲苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 间,对二甲苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 邻二甲苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 硝基苯* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯胺* | ND | - | - | µg/kg |
| 2-氯酚* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯并（a）蒽* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯并（a）芘* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯并（b）荧蒽* | ND | - | - | µg/kg |
| 苯并（k）荧蒽* | ND | - | - | µg/kg |
| 䓛* | ND | - | - | µg/kg |
| 二苯并（a，h）蒽* | ND | - | - | µg/kg |
| 茚并（1，2，3-cd）芘* | ND | - | - | µg/kg |
| 萘* | ND | - | - | µg/kg |
| pH值* | 7.54 | 7.48 | 7.51 | 无量纲 |
| 锌* | - | 25 | 31 | mg/kg |
| 水溶性盐总量（全盐量）* | - | 3.8 | 3.7 | g/kg |

土壤环境质量现状评价结论

根据监测结果可知，本项目土壤环境监测各点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

区域污染源调查

本项目位于黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，距塔溪乡乡直约5.0km。根据现状调查，项目周边无其他工矿企业，周边环境简单。除本矿山企业外，无其他区域污染源。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

施工期环境空气影响分析

本项目施工期对环境空气的主要影响为土方运输装卸堆放、行驶运输车辆产生的扬尘等，为无组织排放。

本项目施工现场车辆来往较少，产生扬尘量较小。根据类比相关资料，行车道路两侧扬尘浓度约8～10mg/m3，扬尘浓度随距离增加而迅速下降，影响范围一般为道路两侧各约50m内，矿区内施工运输车辆行驶速度限制在15km/h以下，对运输道路洒水抑尘。

通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响会大大降低，施工期对大气环境的影响暂时的，随着施工活动结束，影响消除，不会遗留环境问题。施工期间应严格落实上述环保措施，减少施工行为对大气环境的影响。

施工期地表水污染影响分析

本项目施工期主要为施工人员生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥，不外排。施工场地设置沉淀池和隔油池，将收集的废水排入沉淀池和隔油池处理后用于周围场地的降尘循环使用，生产废水不外排，以减轻含油废水排放对地表水环境的影响。

施工期间施工生活污水是暂时性的，随着工程的建成其污染源也将消失，并且废水水量较小，污染程度相对较低，对周围环境影响较小。

施工期声环境影响评价

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。本项目施工过程中，施工单位必须选择符合国家有关标准的施工机械及运输车辆，尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，注意维修养护及正确使用，使之保持较好工作状态和低声级水平，在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，禁止夜间施工。本项目厂界周边200m范围内无声敏感目标。施工厂界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），对环境影响可被环境接受。所以本项目施工期对声环境影响较小。

施工期固体废物影响分析

矿区道路工程建设等会产生大量的土石方和表土。剥离的表土堆存至表土临时堆场，表土单独堆存，后期用于绿化覆土。本项目施工高峰期施工人员约20人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾定点收集后，送往市政指定地点，由市政环卫部门统一处置。沉积泥砂产生量约0.5t/a，用于矿坑土地平整；废油脂产生量约0.1t/a，交由有资质单位回收处置。本项目施工期固体废弃物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

运行期环境影响评价

运行期环境空气影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

污染物排放量核实

1、正常排放量核算

（1）无组织排放量核算

表5.2-1  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （μg/m3） |  |
| 1 | 集堆、铲装 | TSP | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值 | / | 0.203 |
| 2 | 运输 | TSP | 洒水降尘 |  | / | 0.213 |
| 3 | 剥采粉尘 | TSP | 洒水降尘 |  | / | 0.045 |
| 4 | 堆土场粉尘 | TSP | 洒水降尘 |  | / | 0.206 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | TSP |  |  | 0.892 |

（2）项目大气污染物年排放量核算

表5.2-2  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.892 |

环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目为二级评价，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

大气环境影响评价

运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘，以上粉尘采取措施后均以无组织形式排放。根据估算模式预测结果，无组织排放污染物经过自然风稀释扩散后，开采区下风向颗粒物浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值因此，本项目建成后，大气环境影响可接受，大气污染物排放方案可行。

声环境影响评价

主要噪声源

项目室外噪声源的源强调查清单见表5.2-3。

表5.2-3  主要噪声源一览表             单位：dB(A)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/（dB/A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | CAT320C | 90 | 加强车辆维护及保养 | 昼间 |
| 2 | 装载机 | ZL-50 | 95 |  |  |
| 3 | 自卸汽车 | 中环BZKD32型32 | 70 |  |  |

本项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-4。

表5.2-4  本项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.5 |
| 2 | 主导风向 | / | NW |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 4.0 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 71 |
| 5 | 大气压强 | hPa | 989.0 |

采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区标准限值（昼间55dB(A)，45dB(A)）

噪声影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

1、几何发散衰减(Adiv)

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是

……………………………（1）

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离，m。

公示（1）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

Adiv=20lg(r/r0)…………………………（2）

式中：Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则公式（1）等效为下列公式：

………………………（3）

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

LAr=LAW−20lgr−11……………………（4）

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

2、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式

………………………（5）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

……………………（6）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

3、户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

…………（7）

（1）空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减按下列公式计算：

Aatm=α(r−r0)1000…………………………………（8）

式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表5.2-5）；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

表5.2-5  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

（2）地面效应衰减(Agr)

地面类型可分为：

A、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。

B、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

C、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下列公式计算。

………………………（9）

式中：Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2；r，m；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

（3）屏障引起的衰减(Abar)

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

A、有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减计算

首先计算三个传播途径的声程差δ1、δ2、δ3和相应的菲涅尔数N1、N2、N3；声屏障引起的衰减公式为：

……………（10）

式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

N1、N2、N3——图A.6所示三个传播途径的声程差δ1，δ2，δ3相应的菲涅尔数。

当屏障很长（作无限长处理）时，仅可考虑顶端绕射衰减，按式（11）进行计算。

…………………………（11）

式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

N1——顶端绕射的声程差δ1相应的菲涅尔数。

B、双绕射计算

对于双绕射情景，可由下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

δ=dss+dsr+e2+a212−d…………………（18）

式中：δ——声程差，m；

a——声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

dss——声源到第一绕射边的距离，m。

dsr——第二绕射边到接收点的距离，m。

e——在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

d——声源到接收点的直线距离，m。

屏障衰减Abar参照GB/T17247.2进行计算。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

4、工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为A Aj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

预测结果

表5.2-6  厂界噪声贡献值一览表             单位：dB(A)

| 监测点 | 贡献值（昼间） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 采区东厂界 | 37.27 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，即昼间55dB(A)（夜间不生产） |
| 采区南厂界 | 9.55 |  |
| 采区西厂界 | 25.31 |  |
| 采区北厂界 | 45.99 |  |

图5.2-1  预测值结果图

本项目夜间不进行开采。经预测，在矿区开采期间，东、南、西、北侧厂界最大噪声贡献值分别为22.89 dB(A)、17.22 dB(A)、13.91 dB(A)、29.09dB(A)，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准限值要求。本项目厂界200m范围内无居民区等声环境保护目标。

项目开采时的人为活动及机械设备噪声会导致该区域附近分布的野生动物远离开采区域，但开采区占地面积相对区域较小，矿山施工及开采不会影响大兴安岭水源涵养与生物多样性维护功能生态保护红线内野生动物分布的种类及数量，矿山服务期满后进行复垦，开采区内恢复为林地，生态保护红线内生境状况基本恢复为原有状态，野生动植物也逐步恢复原有状态，工程对生态保护红线内生态系统的生态功能基本无影响，因此噪声对生态保护红线的影响在环境可接受范围内。

运输噪声影响分析

本项目开采规模30万t/a，按汽车载重50t计，全年180d，每天约需要34辆次汽车运输。按每天运输时间8h计，即每小时车流量约4.2辆，并且主要在矿区内运输，对交通噪声的影响小而短暂，项目厂界处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1标准限值，因此本项目运营期内部运输噪声对周围环境质量影响较小。

运输道路两侧无声环境敏感点。由于运输量较少，对既有道路来讲，交通量的增加极小，并且均在昼间进行运输，对交通噪声的影响小而短暂。工程投产后，对沿线公路交通声环境影响是可以接受的。

地表水环境影响分析

根据地势在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟，截流沟排水导出矿区外；在开采境界内汇水通过400导流渠汇入630m3的防渗贮水池中，贮水池设置在采区西部，作为降尘用水使用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

本项目运营可实现废水零排放。因此，项目产生的废水均得到合理处理与利用而无外排，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响。

固体废物环境影响分析

本工程在运行时产生的固体废物主要是员工生活垃圾及贮水池沉渣。

生活垃圾产生量1.8t/a由当地环卫部门统一处理。本项目贮水池沉渣用于矿区平整土地。

综上所述本项目产生的各种固体废物处置率达100%，均得到妥善处理、处置，对外环境影响比较小。

土壤环境影响评价

本项目为土砂石开采项目，采矿为露天开采方式，项目的建设和运行不会引起土壤盐化、酸化、碱化等影响，本项目对土壤可能产生影响的途径主要为矿区内污水防护不当造成的垂直入渗，会有部分污染物随之进入土壤；污水及物料“跑、冒、滴、漏”，形成地面漫流进入土壤。

1、工程占地对土壤环境的影响

本项目为新建项目，开采方式为露天开采。新建运输矿石道路、进场道路工程需表土剥离，会造成施工区域内地表植被的破坏，使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况，新增一定量的土壤侵蚀，以及施工过程中产生的弃石、弃渣等，也将产生一定量的水土流失。矿区因施工破坏和机械挖运，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的所有功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低。项目地表工程建设过程中，对实施区域的土壤环境造成局地性破坏和干扰，不同程度地破坏了区域土壤结构，扰乱地表土壤层；各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力。

2、工程运行对土壤环境的影响

工程运行过程中，各种机械设备和车辆排放的废气与油污、丢弃的固体废物、运输车辆泄漏等，也将对土壤环境及景观产生一定的影响。建议矿区环境管理部门加强废旧物资的回收；对事故机械车辆外运维修，对废油类物质及时回收处理；严格控制运输过程中的跑冒滴漏。

本报告主要分析工程运行中石油类泄漏对土壤的影响。运营期，本项目石油类泄漏污染土壤的主要传输途径为垂直入渗。

预测因子

根据工程分析、环境影响因素识别及判定结果，确定本项目环境影响要素的评价因子如下：

垂直入渗：石油类。

本项目为土砂石开采项目，矿山采区为露天开采，不会造成酸化、碱化、盐化等生态型土壤影响，不会造成所在区域地下水位明显抬升，因此，本项目按污染影响型项目考虑。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可采用类比分析法。

厂区运输车辆不长时间停留，采用合格的挖掘机和装载机并定期检查，泄露几率较小，对土壤的影响概率较小，本项目对垂直入渗及地面漫流途径对土壤的影响进行定性分析。

垂直入渗途径土壤环境影响分析

本项目可能造成入渗影响的主要为设备泄漏。

正常状况下，柴油、机油均在设备内部。在采取源头控制和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有污染物渗漏至地下的情景发生。因此，本次土壤污染主要考虑非正常状况。

根据企业的实际情况分析，项目机油、柴油均为石油类污染，项目选用设备均为合格设备，定期保养，泄露情况较少，对周边土壤环境影响有限。综上分析，本项目垂直入渗对土壤影响较小。

地面漫流途径土壤环境影响分析

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，污染土壤。项目不设置机油贮存场所，设备泄露及时运往维修点处理，地表机油及时擦除，全面防控可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

预测评价结论

本项目通过根据土壤环境影响类型和评价等级，从垂直入渗等途径，分析了项目运营对土壤环境的影响。建设项目在认真落实土壤环境保护措施，强化运营期环境管理，严格控制和消除土壤污染源。严防因“三废”处理不合理或处置措施不当对土壤污染事件发生，正常状况下，不会对土壤环境产生不良影响。

生态影响预测与评价

施工期生态影响分析

施工期对土地利用影响

根据现场调查对遥感图像的解译和工程规划，获得项目建设后的土地利用变化情况。黑龙江省嫩江市马厂河采石场开采，本项目永久占地面积11.01hm2，土地性质为工矿仓储用地，现状用地范围内存在11.01hm2乔木林地，种类主要为蒙古栎；道路依托原有道路，无新建道路。工程建设期间，将扰动原地貌、损坏土地和植被的面积为11.01hm2，项目建成后，永久占地范围内土地利用性质未发生改变，永久占地面积占评价范围总面积的比例较小。因此，工程占地对土地利用格局的影响不大。

表5.3-1  项目建设前后土地利用变化情况

| 土地类型 | 建设前 |  | 建设后 |  | 变化量（hm2） | 变化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |  |  |
| 旱地 | 121.88 | 24.28 | 121.88 | 24.28 | 0 | 0 |
| 乔木林地 | 274.35 | 54.65 | 263.35 | 52.46 | 11 | 2.19 |
| 其他草地 | 64.63 | 12.87 | 64.63 | 12.87 | 0 | 0 |
| 公路用地 | 12.47 | 2.48 | 12.47 | 2.48 | 0 | 0 |
| 河流水面 | 13.24 | 2.64 | 13.24 | 2.64 | 0 | 0 |
| 裸土地 | 15.46 | 3.08 | 15.46 | 3.08 | 0 | 0 |
| 工业用地 | 0 | 0 | 11 | 2.19 | 11 | 2.19 |

此次项目建设导致现状部分乔木林地转化为工业用地（采石）用地，其他土地利用类型无变化。

图4.1-1  建设后土地利用变化

施工期对生态系统的影响

依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）附录C中生物多样性评价方法，由表5.3-2可知，建设前评价范围内森林生态系统类型比例所占比较高，为54.65%，其次为农田生态系统24.28%，项目调查范围内生态系统多样性指数为2.9026，建设后各生态类型所占比例变化不大，工业用地生态系统类型比例有所上升，森林生态系统略有减少，其余生态系统类型比例无变化。整体来看未改变项目调查范围整体生态系统格局，在施工结束后生态系统多样性依旧比较丰富，且变化面积很小，故项目施工对生态系统影响不大。生态系统类型变化及多样性指数详见表5.3-2，生态系统类型图见图5.3-2。

表5.3-2  建设项目前后项目调查范围生态系统多样性指数变化情况

| 斑块类型 | 建设前 |  |  | 建设后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 斑块个数 | 多样性指数 | 面积（hm2） | 斑块个数 | 多样性指数 |
| 水域 | 13.24 | 2 | 2.9016 | 13.24 | 2 | 2.8923 |
| 农作物 | 121.88 | 23 |  | 121.88 | 23 |  |
| 阔叶林 | 102.19 | 8 |  | 91.19 | 7 |  |
| 裸地 | 15.46 | 1 |  | 15.46 | 1 |  |
| 公路用地 | 12.47 | 4 |  | 12.47 | 4 |  |
| 针叶林 | 172.16 | 8 |  | 172.16 | 8 |  |
| 杂草草甸 | 64.63 | 18 |  | 64.631 | 18 |  |

图5.3-2  建设后生态系统变化

1、对生产力影响

自然生态系统的稳定性，可以根据净生产力的多少度量。如果植被净生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。工程占用一定面积的植被，项目建成后，评价范围自然生态系统的生产力随之有一定程度减少，以其变化来分析建设项目对区域生态系统稳定性的影响。评价范围内植被生产力变化情况见表5.3-3。

表5.3-3  工程占地区生产力统计表

| 建设前植被面积（hm2） | 平均生产力（t/ hm2·a） | 建设前生产力（t） | 建设后植被面积（hm2） | 生产力（t/ hm2·a） | 建设后生产力（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338.98 | 10.74 | 3640.6452 | 327.98 | 10.74 | 3522.5052 |

评价范围植被总面积338.98hm2，项目不新增占地，评价范围生产力变化较小，因此以生产力为参数对评价范围生态环境稳定性进行分析，建设项目对生态系统稳定性几乎无影响。

2、生态系统服务功能影响

生态系统服务功能可通过“生态系统服务价值”进行定量分析。生态系统服务价值是通过货币的形式表征生态系统的各项服务功能的大小。

表5.3-4 评价区陆地生态系统服务价值

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 生态系统服务价值单价（元/hm2） | 生态系统服务价值（元） | 面积（hm2） | 生态系统服务价值单价（元/hm2） | 生态系统服务价值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设前 |  |  | 建设后 |  |  |
| 森林生态系统 | 338.98 | 19335 | 6554178.3 | 327.98 | 19335 | 6341493.3 |
| 城镇生态系统 | 12.47 | -1000 | -12470 | 23.47 | -1000 | -23470 |
| 湿地生态系统 | 13.24 | 40676.4 | 538555.536 | 13.24 | 40676.4 | 538555.536 |
| 总计 | 364.69 | / | 7080263.836 | 364.69 | / | 6856578.836 |

项目不新增占地，因此建设项目对生态服务价值几乎无影响。

施工期对陆生植被的影响

1、对保护植物的影响

根据现状评价，经现场植被调查发现保护野生植物数量分布很少且远离项目占地区，经调查，占地范围内未见国家级保护植物，项目建设对保护植物没有影响。

2、其他影响

①项目施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏。施工区反复侵扰，将改变土壤的紧实度，不利于植被生长。但这种影响在施工结束后通过及时恢复，在减少了人为干扰的情况下，区域植被能够恢复到施工前状态，因此，施工活动的影响是暂时的。

②项目施工期由于机械运输、施工人员活动等产生大量的扬尘，这些大量的扬尘沉积在植物叶的表层，不但影响其外观，而且妨碍光合作用，进而影响其生长发育及正常的繁殖。

③施工期工程区人流、车流量加大，人员出入及材料的运输等传播途径可能带来一些外来物种，外来物种在一定范围内若形成优势群落，将对土著物种产生一定的排斥，使区域内植被类型受到一定的影响。

3、植被覆盖度影响

依据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022），采用植被指数法计算植被覆盖度，植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的结果如下，建设前低植被覆盖度面积为24.21hm2，项目建设后由于工程占地导致无植被覆盖度增加，故无植被覆盖度面积上升至25.71hm2，建设前后植被覆盖度面积详见表5.3-5，

表5.3-5  建设项目前后植被覆盖度变化情况

| 植被覆盖度 | 建设前（hm2） | 建设后（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 低植被覆盖度（<20%） | 14.71 | 25.71 |
| 较低植被覆盖度（20%-40%） | 15.46 | 15.46 |
| 中度植被覆盖度（40%-60%） | 121.88 | 121.88 |
| 较高植被覆盖度（60%-80%） | 64.63 | 64.63 |
| 高植被覆盖度（>80%） | 285.35 | 274.35 |

施工期对动物的影响

1、对陆生动物的影响

工程施工期间，对陆生动物主要是项目施工占地，导致部分动物栖息地破坏和丧失，以及施工机械运行和施工人员活动带来的干扰影响，影响范围主要为施工场地及周边地区。

（1）压缩了陆栖动物的栖息生境

项目建设主要不良影响表现在缩小了动物的生境。由于当地各种动物的种群数量低，动物多样性也不高，生境的压缩，将迫使动物从原生境后退或转移到周围相近的生境（陆栖动物的趋避本能），因此原动物区系将不会有明显变化，也不会导致动物多样性的明显降低。只要项目区以外的环境不遭破坏，当地的动物会选择适宜的生境继续生存和繁衍，而随着植被的恢复和新生态系统的建立，施工区动物区系也将得到恢复和发展。

（2）施工人口增加及施工活动频繁对动物生存和数量产生不利影响

施工期导致当地人口增长，但是相对当地原有人口来说，只是小幅度增长，但同样存在对野生动物的猎捕压力，不过这种不良影响可以控制的。评价区的动物全是小型常见种类，但仍有少数具有一定的食用或药用等经济价值的物种将面临更大的偷捕压力，如两栖类中的蛙类，蛇类等。所以，应加强野生动物保护法规的宣传和教育，严禁猎捕野生动物的行为以有效地降低这种不利影响。

（3）施工产生的各种污染对陆栖动物的不良影响

基础开挖、交通运输、机械的运行产生噪声污染；施工产生的粉尘与扬尘形成粉尘污染；燃油燃烧产生废气导致气体污染。这些污染导致的不良影响迫使动物迁出施工区，动物迁出将向非施工区或者向后方移动，由于动物具有运动能力，鸟类则具有快速转移能力，施工不会造成动物的死亡。因此，这种不良影响表现为短期的或者为压缩生境同样的效果。

2、对两栖和爬行类动物的影响

项目施工占地、基础开挖和交通运输等产生的噪声污染、施工污废水不当排放等对施工区内的两栖和爬行类动物均有直接不利影响，影响的方式主要表现在适宜生境的暂时破坏或局部丧失；影响程度由工程性质、规模等决定。

施工期，如果缺乏管理，部分施工人员可能会对周围蛙类进行捕食，捕食范围以施工生活区为中心周围地区扩展，可能造成可食用蛙类动物种群数量的下降，建设临时性建筑，将使原有的两栖动物活动范围缩小，但影响比较有限。爬行动物运动能力较两栖类为强，开挖等机械噪声将迫使它们逃离施工区。

总之，因为两栖类和爬行类种群量占整个评价区种群量的比例小，且分布范围较广泛，所以施工活动不会造成整个评价区的两栖和爬行类动物出现地方性灭绝。

3、对兽类的影响

本工程哺乳动物资源较少，经调查评价区出现的均为小型哺乳动物，如黄鼬、草兔、黑线仓鼠、普通田鼠、褐家鼠等。这一区域内没有国家重点保护哺乳动物分布。

施工时期人类活动频繁，存在大量的人为干扰，将使大型兽类的栖息生境受到干扰了，但大型兽类迁移能力较强，它们会主动逃离施工现场，栖息于附近地区，施工过程影响不大。施工过程对中小型兽类造成的影响相对较大。由于工程施工，对部分兽类的栖息地造成影响，迫使它们迁移，种群数量减少。根据野外调查可知，在此区域中活动的都是啮齿目、食肉目鼬科的中小型兽类，工程建设产生的人为干扰将会对其原有栖息地造成影响，但由于食虫目和啮齿目的兽类都具有较强的适应能力，加之施工人员的进入，生活垃圾的增多，为它们提供了新的食物来源，不会对它们造大的不利影响。

4、对鸟类的影响

施工期间，施工活动产生的噪声，对鸟类造成惊吓，迫使它们迁离原来的栖息地，导致施工区中大型鸟类种类减少，种群数量下降。

评价区鸟类的种类虽多，但在施工区的种类和数量较少。由于鸟类的活动范围大，飞行力强，在施工期间绝大多数中大型鸟类飞离施工区，可在附近地区活动取食和营巢繁殖，可能有隼形目鸟类在施工区高空飞翔，鸟类不在施工区内繁殖。因此，工程施工期对鸟类的影响不明显。在施工期间，可能有小型雀形目鸟类在施工现场附近营巢繁殖，应注意保护。

5、对重点保护动物的影响

据统计，评价范围内拥有国家二级重点保护动物3种，雪兔，苍鹰和红隼。

评价范围内主要为森林，经现场踏勘及专家咨询，评价范围内偶见红隼重要物种在此区域活动，数量较少，本次项目占地面积较小，未发现重要保护鸟类的营巢地，评价范围内未发现重要保护兽类巢穴。重要保护鸟类红隼在评价区森林区域捕食鼠类、雀形目鸟类等小型脊椎动物，区域内森林生态系统分布广泛，且鸟类迁徙能力较强，受人类活动影响，使其远离工程区域活动。故受工程影响有限。

工程施工及运营期干扰对该区域重要野生动物种类及数量的分布基本无影响，因此工程建设对重要野生动物的影响可被环境所接受。

对生境影响

本项目评价区生境面积为502.03hm2，生境类型主要为乔木林地，本项目占用灌丛面积较小，生境连通性的影响在原有基础上变化不大。综上所述，本项目对生境的影响在环境可接受范围内。

对生物多样性影响

施工及运营期永久占地造成局部地段植被破坏，对生态环境产生干扰与影响，工程占地范围内未发现国家重点保护植物分布，分布植被为人工种植林，分布植被基本均为常见物种，周边区域都有大量分布，所以工程施工和运行对评价范围内植物物种多样性基本无影响。

工程施工时，可能会影响周围分布的黄鼬、草兔、黑线仓鼠、普通田鼠、褐家鼠等啮齿类动物和中小型动物的生存，也会影响灰喜鹊、麻雀等鸟类动物的活动，导致施工区域内的野生动物迁移到其他区域，野生动物数量在一定的时期内有所变化。运营期时开采活动作业设备噪声和人为活动的干扰，导致项目周边栖息的动物主要为抗干扰性较强的鸟类和中小型兽类等，部分适应性相对较差的野生动物会迁移到周边区域适宜的相似生境中。本项目运营期作业中采取一定的降噪、减振措施，减小运营期设备产生的噪声对野生动物的影响。随着矿区生态绿化工程建设，动物可逐渐适应周边环境的变化，开采作业对动物的影响也逐渐减弱，对区域内野生动物的种类和数量基本无影响。

综上所述，施工期及运营期可能会对区域内生物多样性产生影响，但影响区域仅限工程占地范围内。总体对评价范围内动物物种多样性影响不大。

对生态敏感区的影响

1、对生态保护红线的影响分析

本项目矿区及1km评价范围不占用、不侵入水源涵养与生物多样性维护生态保护红线，矿区临近生态保护红线区，中间连片次生林、农田形成天然缓冲隔离带，无开挖、堆渣、排污等工程直接扰动红线内河谷灌丛、苔草湿地；施工、运营阶段全部生产废水收集沉淀后循环洒水抑尘不外排，场区配套完善截排水沟、临时拦渣设施，严控土石方流失，湿式开采、密闭堆料、道路洒水等抑尘措施可大幅削减粉尘扩散，爆破、机械噪声经长距离林地阻隔快速衰减，不会干扰红线内红隼等保护物种栖息觅食；矿山开采仅局部损毁乔木林地，不切断马厂河上下游生态连通廊道，闭坑后将开展边坡治理、覆土并栽植蒙古栎、榛等本地乡土植被，彻底消除扬尘、水土流失扰动源，综合来看项目施工、运营及闭坑全过程对红线水源涵养、生物多样性维护核心功能扰动程度极低，影响可控且可恢复，符合生态保护红线管控要求。

运营期生态环境影响分析

土地利用

本项目施工后，将由原来的乔木林地变为工矿仓储用地，项目建设区的土地利用性质以及功能、土壤的理化性质、土地利用格局均造成影响。

矿山服务期满后，通过对开采区进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于开采区所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。闭矿后按照水土保持的要求进行绿化，开采区服务完后进行土地整理和生态恢复。建议业主方充分利用矿山服务期满后的地形地貌，保持自然长期进行修复，目标是建立人工复合生态系统，维护和增强开采区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，经过一段时间后，项目区的生态环境将逐渐趋近于项目建设前的原生状态。

运营期对陆生植被的影响

本项目永久占地仅损毁11.01hm²乔木林地，开采作业严格限定采矿许可范围内，不超边界扰动外围植被；生产、石料转运全过程持续洒水抑尘，料场设置密闭围挡，大幅削减粉尘沉降对周边蒙古栎、白桦林及河谷草甸的叶面覆盖、光合作用抑制影响，区域广布乡土植被受粉尘干扰轻微；开采形成岩质边坡与弃渣堆同步布设截排水、拦挡防护设施，减少坡面冲刷造成周边植被土壤流失；项目服务期内同步开展矿区内部及边界绿化带建设，选用本地灌木草本恢复地表；区域黄檗、水曲柳等国家二级保护植物均分布于远离矿区的远端林地，开采活动不会对其生境造成破坏；矿山服务期满后对开采宕口、弃渣堆全面覆土，栽植蒙古栎、榛灌等乡土树种完成植被修复，长期来看运营阶段对区域陆生植被群落结构、覆盖度及整体生物量无显著不利影响，在落实各项植被保护措施后影响可接受。

运营期对陆生动物的影响

本项目所在区域分布有大面积的林地，但矿山开采活动已在此地存在一定时期，且存在人类活动，对周围动物的分布已经产生一定的影响，使该区域原有分布的野生大型动物逐渐远离该区域。运营期时开采活动作业设备噪声和人为活动的干扰，导致项目周边栖息的动物主要为抗干扰性较强的鸟类和中小型兽类等，部分适应性相对较差的野生动物会迁移到周边区域适宜的相似生境中。本项目运营期作业中采取一定的降噪、减振措施，减小运营期设备产生的噪声对野生动物的影响。

随着矿区生态绿化工程建设，动物可逐渐适应周边环境的变化，采矿作业对动物的影响也逐渐减弱，对区域内野生动物的种类和数量基本无影响。

运营期对生态系统影响

本项目占地范围内生态系统类型为森林生态系统、城镇生态系统。

本项目所占林地为灌丛，灌丛主要是天然次生林，种类主要为蒿柳。矿体上部无覆盖层，可直接进行开采，无需清理地表、剥离表土。露天开采对局部自然生态环境造成一定的破坏，生产力有所降低。但生态破坏面积不大，对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，使局部区域土地利用类型、地形地貌发生变化，动物迁徒、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量为0，局部自然生态环境遭到一定的破坏。评价范围内森林类型的广布性特征明显，其建群种和优势种的种群更新、年龄结构和层片分异等都不会有大的影响，工程建设不会对该区域植被分布情况和森林植物群落结构造成大的改变，森林生态系统类型完整性、结构稳定性和功能多样性基本能够维持在原有水平。

运营期对生物多样性影响

本工程现有占地类型为灌丛，种类主要为蒿柳，这些物种均属于分布比较广的种类，生境范围并不十分局限，在评价区周边地区较大范围内都有分布，种质资源的可替代性强，本工程建设不会对这些资源植物种质资源产生潜在影响。评价区域的物种类型多属于广泛分布于评价区域及其周边区域的常见物种，物种分布格局呈现随机分布的态势。由于工程占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。

工程所在区域属浅山区，人为活动频繁，运输车辆在林区通过，使区周边动物自动向深山区迁移，使得工程建设区野生动物相对减少。不具备国家和省级重点保护野生动物的生长、栖息条件。项目占地范围内没有国家级及省级重点保护野生动物，项目占地范围内常见主要动物有野兔、家鼠、林蛙等，均属当地常见野生动物。工程建设占用土地资源，减少动物的栖息地和生存环境，迫使某一区域的种群密度有所改变。设施的建设会破坏地表植被，占据野生动物栖息和繁殖场所，形成迁移阻碍，影响动物取食、繁殖等行为，使野生动物原有的栖息生境破坏或消失。当然，由于施工活动一般具有暂时性，随着施工结束，施工不利影响会得到消减，且动物一般在施工周围具有替代栖息地，在一定程度上可以转移和避让工程施工带来的不利影响。施工过程对不同野生动物类别的影响略有差异，但是对评价区域野生动物的种群数量和种群密度会有间接的影响。工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。

项目采矿作业施工时，加强员工宣传教育及管理禁止乱砍乱伐、捕杀野生动物，采取上述措施后，对生物多样性保护功能影响较小。

运营期对生态敏感区的影响

1、水源涵养功能的影响

林地生态系统对水源涵养区的影响主要是通过森林对于降水的分配形式进行改变,其中林冠层、林下灌草层、林地土壤层等能够对降水进行拦截和吸收，并将这些水分储蓄起来，这样就涵养了充足的水分，从而达到水源涵养的目的。

从生态系统水源涵养的功能性来分析，按照“占一补一”的原则，对所占用的灌木林地按实际占用面积实行异地恢复造林，保持原有的林地面积总值不变。因此，项目对水源涵养功能极重要区生态保护红线产生较小影响。对占地范围内及占地范围外生态系统的水源涵养性功能影响较小。

环境风险评价

评价依据

本项目矿区内不存放柴油，矿区将车辆与设备维修保养全部委托给塔溪乡的修理厂，产生的废机油不落地，直接由修理厂委托有资质单位处理处置，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所关注的风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

环境敏感目标概况

本项目周围主要为林地，周边无常住居民，距离本项目最近的大气环境敏感目标为项目西侧4.8km处的塔溪乡，最近的地表水敏感目标为矿区西南侧50m的马厂河。

环境风险识别

物质风险识别

包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据项目特点分析，本项目为凝灰岩矿项目，配套了石料加工车间，主要原辅材料为凝灰岩矿，不涉及风险物质。

生产设施风险识别

包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。根据本项目特点，确定生产设施风险为：采矿区。

采矿区主要风险为采场滑坡现象：随着开采面的不断下降会形成开采斜坡，导致岩体的失稳，受暴雨、地震等因素影响，斜坡易出现滑坡，破坏生态环境。

环境风险影响简要分析

本项目不涉及爆破工艺，本项目机械设备维修和加油均在厂区外进行，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所关注的风险物质。

采场滑坡现象一方面对采场地表活动形成危害，可能造成滑坡区下方的人员伤亡，上方建筑损害等危害，另一方面对生态环境，对当地土壤，植被和景观环境也造成一定的影响。企业应委托资质部门编制《地质灾害危险性评估说明书》，对矿山开采可能引起的滑坡对环境的影响进行系统的、专业的分析。

环境风险结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级低于三级。采取的环境风险防范措施有效，企业应认真落实，加强环境风险管理，制定并落实突发环境事件应急预案，降低生产运行过程环境污染事故的发生概率，使企业的环境风险在可接受范围内。

表5.3-3  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 126°18′20.79″ | 纬度 | 49°26′55.52″ |
| 主要危险物质及分布 | 无 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 开采过程：随着开采面的不断下降会形成开采斜坡，导致岩体的失稳，受暴雨、地震等因素影响，斜坡易出现滑坡，破坏生态环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）开采进程中要采取有效的安全技术和安全管理措施，避免发生滑坡、高处坠落、物体打击等各种事故，保护作业人员的生命安全和企业的财产安全。 （2）矿区及附近积水或雨水有可能排入采区时，应在容易积水的地方修筑排水沟；每年雨季前一个季度，由主管矿长组织一次防洪水检查，并编制防洪计划，其工程必须在雨季前竣工；雨季应有专人检查矿区防洪情况，情况危险时，必须停产，所有人员必须撤出井下，确保人员安全。 （3）矿山在进行开采之前，建议在不影响后期开采的前提下，选定有代表性的矿体，布置试验采场，进一步验证和优化可研采矿方法设计的各项参数，最终选定技术可行、经济合理、安全高效的采矿设计，并用于指导大规模的开采工作。 （4）通过可研立项，加强对相关矿段矿岩的物理力学参数等岩石力学工作基础资料和数据的测试和获取工作，并逐步掌握开采过程中矿区地压活动规律，以指导采场采空区处理和控制采动影响关系。 （5）加强对该矿段各采场的开采顺序研究工作，确保资源的充分回收和开采中的安全。 （6）进一步研究确定各种岩石条件的稳定性，优化采场结构参数，提出科学的管理方法。必须建立管理制度。对岩体不稳定的采场，开采时要指定专人负责检查。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |

服务期满后环境影响分析

生态环境影响分析

闭矿期主要影响包括矿山衰竭至报废的时段，与开采期相比对自然环境诸要素的影响将趋于减缓，主要体现在：

（1）矿区地表变化的环境问题将随着开采活动的减少而停止或逐渐趋于稳定。

（2）随着资源的枯竭，与矿区等有关矿山开采的各产污设备也将完成其服务功能；因此，这些产污环节也将减弱或消失，如设备噪声、环境空气污染等，区域环境质量将随之好转。

（3）本项目所属矿山在闭矿后将对工业广场、排土场、矿区采场等进行复垦或绿化，所贮存的固体废物的性质趋于稳定，对环境的不利影响将逐步消失，工业占地表面造地、复垦绿化的完成，使得生态环境得到恢复。

本项目闭矿后将按生态恢复方案，进行植被恢复，原有地面设施拆除后进行覆土，再种植林木。随着工业场地覆土造林后，森林生态环境逐渐恢复，野生动物对项目区生境将逐渐适应并迁徙到项目区。

矿山服务期满后，通过对矿区采场及排土场等进行生态恢复，通过人为的措施恢复由于采矿及排土场所占用的土地、破坏的植被，重建新的植物群落。矿山闭矿后按照水土保持的要求进行绿化，排土场服务完后进行土地整理和生态恢复。建议业主方充分利用矿山服务期满后的地形地貌，保持自然长期进行修复，目标是建立人工复合生态系统，维护和增强矿区的可持续发展能力，达到资源的充分利用与最优化配置，恢复后的生态系统整体上没有发生大的变化，经过一段时间后，项目区的生态环境将逐渐趋近于项目建设前的原生状态。

大气环境影响分析

项目闭矿后，本项目不再产生大气污染物，对周边大气环境无影响。

水环境影响分析

项目闭矿后，不再产生废水，对地下水不会产生影响。

固废影响分析

项目闭矿后，不再产生采矿废石、生活垃圾、矿井涌水沉淀污泥等固废。

声环境影响分析

闭矿后所有机械设备均停止使用，无运输进出，对周边声环境不再产生影响。

小结

本项目矿体服务年限为10年，在项目运营期间，建设单位需要按照环评的要求，对各工程区域采取了工程措施及植物措施，对施工期所造成的生态破坏进行恢复，水土流失得到了有效控制，各产尘点的产尘量及影响大大降低。矿山服务期满停止运营后，随着企业的生产、生活活动的终止，依据该项目土地复垦方案，对采矿区、工业场地等工程区域进行种草，改善矿区自然环境，对原有破坏进行补偿，恢复项目区植被及自然景观。闭矿并采取以上各项措施后，项目区的生态环境将得到逐步改善和恢复。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及其可行性论证

大气污染防治措施

本项目施工阶段大气污染源主要包括施工机械、燃油、运输车辆等生产过程中产生的废气。具体分析如下：

（1）施工机械排放的废气

工程大多数施工机械以汽油和柴油为燃料，废气中有害物主要有CO、NOx和烃类。加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟雾和颗粒物排放。

（2）施工产生的粉尘

工程建设期间，场地平整及公路运输等均将产生大量粉尘。粉尘治理措施如下：

①施工场地、道路采取洒水和清扫措施抑尘；

②施工过程中对散装物料和矿石的运输加盖篷布，适时在施工裸露面洒水降尘。

③加强施工人员环保教育，在施工场地张贴文明施工标语，坚持文明施工科学施工。

通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响会大大降低，施工期对大气环境的影响暂时的，随着施工活动结束，影响消除，不会遗留环境问题，本项目采取的环保措施可行。

地表水污染防治措施

本项目施工期主要为截洪沟建设，工程量较小，没有施工废水产生。施工人员生活污水主要污染物为pH、氨氮、SS、COD及BOD5，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，可保证本项目施工期生活污水不外排，对环境影响很小，本项目采取的环保措施可行。

噪声污染防治措施及其可行性论证

（1）建设单位应合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时运行；

（2）优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转时噪声源强；

（3）加强运输车辆管理，严禁超速超载。

采取上述措施，加上距离的衰减，可保证施工场界噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），项目采取的声环境保护措施可行。

固体废物污染防治措施及其可行性论证

施工期施工人员生活垃圾堆放于临时生活垃圾箱内，定期清运。贮水池沉渣用于矿坑土地平整。隔油池废油脂交由有资质单位回收处置。采取上述措施，可妥善处置施工期固体废物，控制其对环境影响，固体废物处置措施可行。

施工期生态环境保护措施及其可行性论证

施工期植物保护措施

（1）施工开始前，对施工人员和管理人员普及和讲解有关生态环境保护的相关知识，禁止施工人员在施工过程中避免乱占耕地和破坏树木，尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度；

（2）优化施工方案，合理安排施工进度，避开雨天施工；

（3）严格控制施工占地，减少对地表植被的破坏；在施工过程中，严格按照设计和施工规划尽可能减少占地，各种施工活动严格控制在施工区域内，以免破坏本区的生态环境。

（4）施工过程中严格按设计规定的表土堆场进行弃土作业；严格控制表土堆场面积，不得随意扩大表土堆场范围及破坏周围植被；

（5）施工期采取措施抑制施工扬尘，减轻对植被生长的影响；

（6）施工占用林地，建设单位应当按照《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等相关法律法规办理项目征占用林地手续后方可开工建设。永久占用的林地按黑龙江省物价局、财政厅（黑价联字〔2009〕27号）文件，对占用林地所有人进行经济补偿；森林植被恢复费依据省财政厅、林业厅《关于调整森林植被恢复费征收标准的通知》（黑财农〔2016〕1号）财税〔2015〕122号进行预交；建设单位对占用林地区域进行植被恢复。

施工期动物保护措施

（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物；施工过程中若发现国家级及省级重点保护动物，应及时进行护养或放归；

（2）根据施工总平面布置图确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员、施工机械进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度；

（3）做好施工方案和工序安排，合理安排施工时间，尽可能避开野生动物繁殖期施工，避开晨昏、正午进行大规模、高噪声设备集中作业；加强施工管理，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。选用噪声低的施工机械，减少噪声对动物的影响；

（4）施工后及时清除杂物，并运出现场。工程施工及施工后恢复期间，尽量保持施工现场的地形地貌，尤其要保持积水的坑、塘、沟的原始状态，不应填平，以保护两栖类动物生存、繁殖的生境。

（5）施工期间要规范生活污水处置及垃圾处理程序，使生态环境清洁健康，有助于本地动物种群的恢复。环境污染很多时候是累积的效应，因此要治理污染，节能减排，防微杜渐地营造健康生境；

（6）加强工程建设环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。

水土保持措施

做好采矿区域水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行开挖，减少土石方堆放量，严格按照设计和水保措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。

景观影响保护措施

（1）保持施工场地干净、整洁，合理安排各种不同工序布局，保持场地内井然有序；

（2）施工结束后，对堆土场进行土地平整，及时植被恢复，重现原有景观；

（3）矿山运输道路沿线边坡在稳定前提下，顺应地形，宜采用以植物措施为主的柔性边坡生态防护方案，避免对景观产生不利影响。

施工期生态影响减缓措施

（1）减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡。施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。

（2）施工完毕后应尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地覆盖表土，做到及时对场地绿化。

（3）各施工场地施工时，在各开挖场地周围应采取临时拦挡措施。挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在指定场所，并做好临时防挡措施。

（4）制定严格的施工操作规范，建立施工期生态环境监理制度，严禁施工车辆随意开辟施工便道。

施工期生态环境管理

（1）施工前，施工方对施工人员和管理人员加强环境保护、野生动物保护的宣传教育，以公告、发放宣传册、施工区设置宣传牌等形式加大宣传力度，增强施工人员的环保意识和野生动植物保护意识。

（2）野生动物保护：施工期间，向施工人员宣传《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕杀或破坏野生动物。在施工过程中严禁施工人员捕杀飞经项目区附近的野生鸟类，禁止施工人员破坏鸟巢，捡拾鸟卵，捕捉幼鸟，禁止捕杀出没于工程附近的野生动物，防止乱捕滥猎。

（3）野生植物保护：合理的规划和严格的管理是施工期必要的减少影响的措施。在施工过程中，要教育施工人员保护施工区的林地，增强环保意识，严格执行施工规定，严禁占压施工区外的林地。在矿权范围内的林木如果没被建筑物占压，应保持原有的地貌。

营运期环境保护措施及其可行性论证

运营期大气污染防治措施

采剥工序采用移动式洒水装置进行洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；堆场采用苫布覆盖、洒水降尘；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘。根据估算模式预测结果，无组织排放污染物经过自然风稀释扩散后，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。

本项目产生的大气污染物对周围环境影响较小，措施可行。

废水污染防治措施及其可行性论证

根据地势在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟，截流沟排水导出矿区外；本项目开采区雨水量为47.19L/s，暴雨情况下，30min汇水量为521.47m3。矿区内设导流渠，矿区汇水经导流渠汇入贮水池，收集后用于生产过程降尘。根据汇水量的1.2倍设计冗余，因此本项目设置630m3贮水池收集矿区雨水，贮水池容积均满足要求。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

本项目运营可实现废水零排放。因此，项目产生的废水均得到合理处理与利用而无外排，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响。

综上所述，本项目径流污水和生活污水均得到妥善处置，不会对地表水环境产生明显影响。

噪声污染防治措施及其可行性论证

挖掘、集堆、铲装时轻装轻放，尽量减少在铲装过程中产生的噪声；对运输交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，汽车运输机械设备应安装消声器和禁用高音喇叭，机动车辆必须加强维修和保养，保持技术性能良好。夜间不进行开采、铲装及运输等工程。

固体废物污染防治措施及其可行性论证

本项目施工机械故障后统一运至指定机械维修场所进行维修，不在现场进行修理，故项目现场无废机油产生。项目区设置垃圾箱，对现场人员的生活垃圾集中收集，由市政部门定期清运。

本项目运行过程中产生的固体废物均得到有效处置或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。

环境风险污染防治措施及其可行性论证

根据本项目风险事件分析，确定防止风险事件的具体措施如下：

（1）岩体坍塌、片帮危害的防范措施

①在不稳固的岩体开采时，应根据具体情况采用合适的护坡。应进行定期检查和人员活动频繁的采矿掌子面，应每班进行检查，检查出的问题，应及时处理，并做记录。

②围岩松软不稳固的工作面，须采取支护措施。事先处理两帮的浮石，作业中发现片帮预兆，应停止作业，对其进行处理。

③建立矿区露天开采作业管理制度。对不稳定的采场，应指定专人负责检查，采用锚杆加金属网进行支护。

（2）边坡失稳防范措施

应严格按照该矿的资源开发利用方案设计的技术参数施工。使边坡坡面角符合规定，对重点部位和有滑坡、崩落等危险的地段进行重点监测。

（3）地表坍塌、边坡不稳

①交界处不稳固地段加强支护，严格按设计施工。

②及时处理坍塌区。

③加强矿区的监测和管理工作。

6、应急预案

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。

运营期生态环境保护措施

植物保护措施

（1）严格控制开采作业范围，不得超过采矿许可证许可范围；

（2）本项目过程严格采取粉尘防治措施，进行湿式作业，采取无组织排放粉尘洒水降尘，加强绿化，有效降低粉尘对植物的影响；

（3）在生产过程中发现国家或省级重点保护野生植物时，应报告当地林业和环境保护部门，并立即实施挽救和妥善保护，并在最近区域内寻找相似生境进行移栽；

（4）项目厂区内部进行绿化；

动物保护措施

（1）建设单位加强对工作人员的生态环境保护教育，减少对野生动物的干扰，严禁捕杀野生动物。

（2）严格执行《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕杀或破坏野生动物，加强职工的行为管理，建立严格的生态保护制度，在矿区内设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌，防止捕猎野生动物、滥采天然植被情况的发生；

（3）严格控制厂区边界，不得超范围占地，采取洒水抑尘、除尘措施等大气污染防治措施及减震降噪等噪声污染防治措施较少工程运营对厂区周边分布的重要野生动植物的影响；

（4）本项目在矿区运输路段两侧设置绿化带，可降低来往车辆产生的噪声、遮挡车辆灯光，降低噪音、灯光对野生动物造成的不利影响；

（5）在野生保护动物频繁出没的运输路段处设置宣传警示牌，提醒驾驶人员减速慢行、禁止鸣笛、严禁停靠等标志牌，减轻对野生动物及野生保护动物活动的影响；

（6）运营期继续对评价区内的野生动物，进行跟踪观测和监测，尤其是对于保护物种要进行重点监测，对其种群数量及分布区域进行栖息地适宜性分析，内容可根据施工期的观测及监测计划进行适当调整；

采取本项目运营期提出的措施，可有效降低颗粒物对周围植物的影响，减少对野生动物的干扰，本项目采取的生态保护措施可行。

生态影响减缓措施

（1）对容易诱发扬尘、粉尘及污染土壤的材料进行覆盖。

（2）对施工区域内产生的垃圾，要及时清运，以利于植被恢复。

（3）地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定温度，以减少扬尘产生量。谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

（4）对因项目建设过程中形成的裸露地表，应及时采取绿化措施，选择适宜当地生长的乔灌木及草本品种。

生态敏感区保护措施

（1）建设单位在不损害生态敏感区环境质量和生态功能的前提下，合理规划，明确合理的生产时间，确定合理的生产场地和运输线路，在指定的时间、地点以指定的生产方式进行生产，严格控制生产人员、生产机械、运输车辆的出入，防止对生态保护红线内景观及动植物的破坏；

（2）严格控制占地，禁止在生态敏感区内设置弃土场，严禁占用天然林地；

（3）在生产过程中涉及的生态敏感区边界处设置宣传警示牌，加强对生产活动和人员的管理，生态敏感区内及附近禁止使用高噪声设备，运行的设备要添加隔声垫、设置隔声板等措施降低对周围野生动物栖息的影响；

（4）禁止生产人员和生产机械、车辆超越采矿边界，最大限度的减少对生态敏感区土地占用、植被破坏等一系列影响；

（5）造成或者可能造成生态敏感区污染或者破坏的单位和个人，必须立即采取措施处理，并向管理机构及当地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

生态环境管理

开采区加强外来生物管理，防止外来种入侵。禁止将家禽家畜、宠物、非本地人工栽植植物等潜在疫源带入。绿化带种植、绿化以本地植被为主，不引进其他外来人工种植种。

服务期满后生态恢复措施

生态恢复措施

根据开采时序和服务年限，露天开采结束后，对开采区进行覆土植被恢复，种植当地乡土树种，落叶松、杨树和白桦，并设置专人对厂区绿化和复垦的植被进行养护；矿山服务期满后对开采区压占土地，进行土地复垦和植被恢复。制定矿山土地复垦方案书，并缴纳保证金，对开采区、堆土场进行复垦设计。

表 5.1-1 各阶段矿山地质环境治理与复垦任务计划表

| 阶段划分 |  |  | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中远期5年 | 开采结束闭矿并完成矿山治理复垦工作阶段 | 2035年6月-2040年5月 | 开采区进行覆土、植被恢复，并监测、管护 |

为了能够明确复垦任务和资金使用计划，本方案结合土地损毁预测、土地复垦适宜性评价等制定复垦工作计划安排，使本方案更具有可操作性和可行性，但必须保证复垦工作每年进行，以满足国家对土地复垦工作不跨年的要求。

生态恢复工程内容

项目服务期满后，采矿活动形成的裸露地表，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成滑坡、水土流失等自然灾害。因此，矿山闭矿时，企业应对采矿造成的环境问题进行处理，以保护生态环境。对场地进行清理；将临时表土堆场内表土用于矿区生态恢复，平整场地，恢复林地。

本项目服务期满后，按照《黑龙江省黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿矿区生态修复方案》要求落实生态环境恢复治理措施，主要如下：

土壤重构工程

1、表土养护

矿山开采前，先使用推土机对进场道路进行表土剥离，矿区随开采分区进行表土剥离，剥离面积共0.1101km2，剥离腐殖土厚度为0.50m，剥离量为55025.98m3，按照开采顺序取料场北部区域先期剥离的腐殖土储存在南部区域，北部开采至最低开采标高后，再将后期南部区域剥离的腐殖土存放在东南部区域，不再占用取料场以外的区域。表土控制堆高小于3m，边坡角小于45°，并做好表土养护。

表土堆场总面积为10200m2，堆高3m，边坡坡角为45度，表土堆顶面积为9006m2、边坡面积为597m2，表土堆表面积共计19803m2。按80kg/hm2播撒羊茅草籽，需草籽158.4kg。

为防止表土堆场水土流失，表土堆场四周坡脚采用编织袋装土填筑对坡脚进行防护，填筑截面为矩形，宽为1.2m，高1.6m，填筑长度为410m，填筑量为787.2m3。

2、场地平整

开采结束闭坑后，对开采区场地、矿山道路进行场地平整，平整面积11.01hm2，平整平均厚度0.1m，平整量为11010m3。

3、表土覆盖

矿山开采结束后，将表土堆场表土回覆至复垦区内。表土回覆面积为11.01hm2，覆土厚度约0.3m，表土覆盖总量为33015m3，开采区（含表土堆场）、矿山道路，穴坑规格采用0.5m×0.5m×0.5m，株行距采用2m×2m，需挖树坑27513个，树坑回填表土3439m3。

植被恢复工程

复垦方案选择樟子松、沙棘和高羊茅草籽作为恢复植被，对复垦区进行林草恢复工程。种植樟子松区域为井工场地、矿山道路、贮矿场、排土场、选矿厂及行政生活区；种植沙棘区域为尾矿库。由于尾矿库中排放的矿沙成颗粒状，不保水，较干旱，因此选择种植对干旱、高温等环境有较强的适应能力的沙棘，沙棘根系深厚，能够在尾矿库中深入扎根，有效吸收和保持水分。

樟子松树，3年生，树高不小于1m，树坑规格采用0.5m×0.5m×0.5m，株行距采用2m×2m，恢复乔木林地面积为11.01hm2，需种植樟子松27513株。

林间撒播草籽面积为11.01hm2，按80kg/hm2播撒羊茅草籽，需草籽880.4kg。

植物工程主要为坑底穴植种树、树下撒播草籽。

樟子松为带土球栽植，土球直径在 0.5m以内。首先在种植区按株行距布线， 确定树穴位置，然后挖树穴，树穴应上下口径一致，苗木栽入树穴前应检查穴的大小及深度，不符合要求的要修整树穴。种植苗木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至 l/2 时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤。为增加耕作层的水分保持和保证树木根系生长的需要，穴坑内回填种植土。植树时应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。植树时应保证肥料且栽后做好抚育管理工作，确保植树质量。

撒播高羊茅草：人工撒播高羊茅草籽，播种量80kg/hm2，播种深度不超过1.0cm，适宜发芽的温度为15～25℃，7～14天出苗，出苗前应保持坪床湿润，30～45天成坪，第一次修剪应在草高7cm左右时进行，适宜的留茬高度在3～5cm。

植被恢复时间，根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在4～5月。

项目应严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）开展生态恢复。

土壤肥力恢复工程

恢复土壤肥力与生物生产能力的活动，它是实现破坏土地植被恢复的关键环节，其内容主要为土壤改良，根据复垦区的原始功能，在考虑复垦区地形地貌等条件的情况下，采取人工施肥改良土壤的理化性质。恢复土壤的肥力及提高土壤生产力。采取有效的施肥和管理措施，一般来说，土壤缺乏微生物，不能使含氮化合物转化为植物可利用的形态，氮素是最为贫乏的元素之一，所以人工施用氮肥是一项有效的措施。施肥可以使土壤有机质含量不断提高，从而增加土壤微生物的数量，使养分循环得以进行。

复垦后植被覆盖率100%，各项工作量见表6.3-1。

表6.3-1矿山地质环境恢复治理工程量

| 工程项目 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 治理时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地整理 | 表土回覆 | 万m3 | 11.01 | 闭矿后 |
| 恢复植被 | 樟子松 | 株 | 27513 | 闭矿后 |
|  | 撒播羊草草籽 | hm2 | 11.01 | 闭矿后 |

实施保障

1、发挥矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书规划指导作用，保障矿山地质环境保护与土地复垦实施；

2、依据矿山地质环境保护与土地复垦报告书，制定相应的规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境保护与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，确保矿山地质环境保护与土地复垦各项工程落到实处；

3、完善矿山地质环境保护与土地复垦工程决策机制，建立健全矿山地质环境保护与土地复垦工程咨询、公示等制度，提高土地复垦的公众参与度；

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与土地复垦责任，切实抓好矿山地质环境保护与土地复垦工作，保证矿山地质环境保护与土地复垦工程质量；

5、以创新和长效管理为基础，进一步论证矿山地质环境保护与土地复垦工程的可行性，定期开展矿山地质环境保护与土地复垦工程实施评估工作，检查矿山地质环境保护与土地复垦工程实施效果及落实情况，提出改进意见；

6、严格执行规划，严肃查处违反规划的建设行为，同时根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦报告书，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循矿山地质环境保护与土地复垦报告设计。

环保投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

本项目总投资3500万元，其中环保投资为296万元，环保投资比例为8.46%，本项目环保投资估算费用见表6.4-1。

表6.4-1  环保投资估算一览表

| 序号 | 项目 |  | 主要设施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理措施 | 施工期 | 施工场地洒水降尘 | 2.0 |
|  |  | 营运期 | 表土堆场、运输车辆采用苫布苫盖等封闭措施 | 3.0 |
|  |  |  | 洒水车及洒水设备 | 3.0 |
| 2 | 废水治理措施 | 施工期 | 隔油沉淀池 | 1.0 |
|  |  | 营运期 | 修建1座630m3防渗贮水池 | 2.0 |
|  |  |  | 汇水治理，设置导流渠400m | 5.0 |
| 3 | 噪声治理措施 | 营运期 | 机械设备保养 | 14.0 |
| 4 | 生态保护措施 | 营运期 | 矿区四周设置截流沟，根据地势在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟。 | 26.0 |
| 5 | 固废 | 施工期 | 固废运输 | 1.0 |
|  |  | 营运期 | 固废运输 | 1.0 |
| 6 | 生态恢复措施 |  | 土地平整、植被恢复 | 160.0 |
|  |  |  | 警示标志牌设置 | 3.0 |
|  |  |  | 生态监测与管护 | 50.0 |
| 7 | 风险 |  | 编制突发环境事件应急预案 | 5.0 |
| 8 | 环保设施运行维护费用 |  |  | 20 |
| 合计 |  |  | / | 296 |

环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价建设项目的环境经济可行性。环境影响经济损益分析是从环境经济角度对项目可行性进行评价，以货币形式定量表述建设项目对环境影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

环保投资的环境效益

环保投资的环境效益主要体现为污染物减排、对“三废”的综合利用和能源的回收利用，降低单位产品的物耗和成本，保护和改善当地的环境质量。

1、项目建设的环境负效益

根据对工程性质、建设规模等方面的分析，本项目的建设不可避免对环境产生一定的影响。主要是污染物的排放给环境带来的负效益如下：

大气环境影响：项目废气主要为采矿粉尘以及场地扬尘等，将对区域环境空气质量产生一定影响。

水环境：本项目废水主要为生活污水等，废水的主要污染物为COD、SS、BOD5和氨氮。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运。

声环境：本项目采矿和运输设备等会产生设备噪声，运行期项目不进行爆破，运行时间为180d，每天工作8h，对周围的声环境影响较小。

固废：本项目的建设，增加了生活垃圾等固体废物的产生量。

2、环保投资的环境效益

运行期，本项目通过采取相应的环保措施，对产生的污染物的浓度、产生量进行了一定的削减，具有显著的环境效益。本项目采取有效的污染物处理措施后，使项目产生的污染物得到较大的消减，可减轻对环境的污染负荷，达到了保护环境的目的。

环保投资的经济效益分析

《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》已于2018年1月1日起实施，取代原来征收的排污费。地方税务机关负责环境保护税的征收管理，环境保护主管部门负责对污染物的监测管理。

本项目环保投资的经济效益主要体现为采取环保措施后污染物排放达到环境保护标准时，直接消减环境保护税带来的经济效益。黑龙江省大气污染物应纳税额标准1.2元/污染当量，水污染物应纳税额标准1.4元/污染当量。

表7.2-1  排污费征收标准及计算方法

| 污染物 | 征收标准及计算方法 |
| --- | --- |
| 废水 | 污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染当量征收标准为1.4元，对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过3项。其中，超过国家或地方规定的污染物排放标准的，按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征污水排污费的收费额加一倍征收超标准排污费。某污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克） |
| 废气 | 废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为1.2元，二氧化硫和氮氧化合物每当量收费为1.2元。对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序，最多不超过三项。某污染物的污染当量数=该污染物的排放量（千克）/该污染物的污染当量值（千克） |
| 固废 | 1、对无专用贮存或者处置设施和专用贮存或处置设施达不到环境保护标准（即无防渗漏、防扬散、防流失设施）排放的工业固体废物，一次性征收固体废物排污费。2、对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的，危险废物排污费征收标准为每次每吨1000元。 |
| 噪声 | 对排污者产生环境噪声，超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、工作和学习的，按照超标的分贝数征收噪声超标排污费。 |

项目不增加应纳税污染物排放，环保税为0。

综上所述，本项目采取相应的污染防治措施对污染物进行治理达标后，一方面可以节省环保税，另一方面能使污染物资源化利用，实现减量化无害化资源化利用，做到达标排放，减小对环境的污染，在带来良好的经济效益和社会效益的同时，又将其对环境的影响降至合理的程度。

本项目的实施可促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平，社会、经济效益明显。但本项目建设运行不可避免的将带来一些环境问题，要减少工程自身带来的环境损失，就必须采取相应的环境保护措施，为此本项目将投入一定的费用，对项目运行期所带来的粉尘、废水等进行治理，以及矿山运行后期的水土流失治理和生态恢复治理。据初步估算，本项目环保投资296万元，其中环保投资占工程总投资的8.46%。本项目环保投资具体见环保投资估算一览表。

（1）直接效益

本项目实施后将对区域大气、水环境、声环境、地质环境、生态环境及景观环境等产生不利影响。本项目环保投资的直接效益即是对这些不利影响采取相应切实有效措施后所挽回的经济损失。环保投资的直接效益很难用货币形式来进行衡量，只能通过粗略计算或分析，在不采取环保措施的情况下，工程废水、扬尘、噪声及尾矿等给人体健康、生产生活、自然景观等方面带来的经济损失，用以反馈环保投资的直接经济效益。

（2）间接效益

除上述直接效益外，在实施有效环保措施后，还会产生以下间接效益：保护动植物生存环境，保证区域村民生活质量和正常生产生活秩序，维持村民的环境健康和减轻村民的烦躁情绪，减少社会不稳定的诱发因素。

所有这些间接效益在目前是不可能用货币形式来度量的，但可以肯定的是，它应是环保投资所获取的环境效益的重要组成部分。

本项目的建设可促进当地的经济发展，提高当地人民的生活水平，社会、经济效益明显。但工程建设和运行会对周围环境形成一些负面影响，如：施工期施工噪声、废水、扬尘、废气的排放可能造成区域环境质量下降；工程占地、开挖对区域生态环境有影响；运行期的生产粉尘、生活污水、噪声、固废等，都会给环境受纳体带来影响。

要减弱工程自身带来的环境损失，就必须采取相应的环境保护措施。尽管采取环保措施会增加工程投入和运行成本，给工程带来一定的经济负担，但是，无论从环保角度上讲，还是从工程整体效益方面考虑，该工程均应设置污染物处理设施，使其达标排放，这对区域大气环境、水环境、声环境、生态环境都将起到有力的保护作用，以实现工程社会、环境和经济效益的统一。与此相比，根据环境影响分析，工程带来的部分环境损失是局部的、小范围的，部分环境损失经采取适当措施后可予以弥补。

社会效益分析

（1）项目建成投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

（2）该项目建成后可以为当地提供一些工作岗位，将解决一部分社会人员的就业问题，对缓解当前社会上普遍存在的就业紧张的状况起到一定的作用。

（3）该项目建成后将可以为地方财政收入的增长做出贡献。

小结

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度，比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督力度，尽可能减少“三废”排放，提高资源合理利用率，把对环境的不利影响减少到最低限度，是企业实现环境、经济、社会效益统一、协发展的重要措施；环境监测是环境管理的重要组成部分，加强环境监测是为及时、准确了解和掌握工程排污特征，为企业防治污染，为环境监督管理部门科学管理、科学决策提供依据。

环境管理目的

通过环境管理，保证环保措施的实施和落实，及时发现、修正和改进环保措施的不足之处，以便有效地控制环境污染，使环境资源维持在期望值范围之内，使项目达到预期的社会效益、经济效益和环境效益，调整好企业发展与环境保护之间的关系。另外，加强企业的环境管理，可使环保的有关管理条例、法律、法规得以贯彻和执行。

环境管理体系

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行企业董事长领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，环保人员为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各项规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各项规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

本项目建设后，应设兼职环保监督人员，配备必要的现代化管理手段；建立严格的环保岗位责任制，协调好发展经济与环境保护的关系，使经济效益与环境效益相协调统一。

环境管理机构工作职责

（1）贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针、政策、法律、法规和标准。

（2）结合本负责编制项目在建设期、服务期及服务期满后的环境管理与环境监测计划，并组织实施。

（3）监督检查环境影响报告书中所提出的各项环保防治措施的落实情况，监督检查矿山的环境管理、污染源监测及各项环保设施的运行情况，指导污染治理设施的维护、检修和保养。

（4）组织有关部门制定和实施企业污染事故应急计划和防治措施，以便发现问题及时处理，制止和减缓对周围环境的污染。

（5）推广、应用先进的生产设施和工艺，控制生产过程中产生的污染。在生产过程中贯彻清洁生产的思想。

（6）建立企业污染源、污染物治理、排放浓度及总量数据库。

（7）组织协调公司建设项目环境影响评价工作，参与“三同时”验收工作。

管理手段

（1）行政手段

将环境保护列入岗位责任制，以行政手段指导、督促和检查生产部门的环保工作，促使生产单位按要求完成环保任务。

（2）法律手段

环境管理部门在处理企业日常环境污染问题时，依据环境保护法律法规对违反环境法律法规的单位和个人给予批评、警告、罚款，并对违法者追究法律责任。

（3）经济手段

对企业内部违反规定造成严重污染的生产部门和个人处以罚款，对积极开展废物综合利用的单位和个人给予奖励。

（4）技术手段

通过环境监测对企业内部污染状况进行调查，组织开展环境影响评价工作，在企业内部优先选用污染物产生量少的先进生产工艺、设备和与主体工程相配套防治污染治理设施。

（5）教育手段

定期组织环保专业业务培训，开展环境教育，提高职工的环境意识，使职工自觉地为保护环境进行不懈的努力。

环境管理计划

施工期环境管理计划

（1）负责施工过程中的日常环境管理；

（2）重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求。

（3）参与工程环保设施的竣工验收，对不符合质量要求和达不到性能要求的环保设施，不通过验收。

（4）组织环境保护宣传，提高施工人员的环保意识和整体素质。

运营期环境管理

（1）“三同时”验收

我国环境保护法规强调，建设项目竣工后，建设单位向当地环境保护部门申请对项目配套建设的环保治理设施与主体工程竣工验收，然后本工程方可正式投产运行。

（2）运行管理

企业有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%；主要设备有具体的管理制度，并严格执行；健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理；制定近期计划并监督实施；记录运行数据并建立环保档案；要求企业定期监测。

（3）教育培训

定期组织对职工的环境教育与培训，提高全体职工的环保意识。推广应用环境保护先进技术和经验，开展有关环境保护的科研工作。

服务期满后环境管理

通过监测，掌握各环境因子的变化规律，及时发现与生态恢复有关环境问题，提出防治对策和措施。

环境管理要求

（1）企业从设计到实际生产运行，应做到高起点、严要求，采用先进、成熟、低废的生产工艺和设备，尽早实施并通过认证，达到完善企业管理、树立企业形象、降低生产成本、提高产品质量、减少环境风险的生产目的，实现企业可持续发展。建议本项目按照ISO14001建立环境管理体系，制定清洁生产操作规程，健全清洁生产管理规章制度。

（2）按照节能、降耗、减污、增效的清洁生产原则，制定企业各工段的清洁生产措施实施细则，通过技术培训和清洁生产教育，提高干部职工落实清洁生产的意识和能力，使清洁生产措施落到实处。

（3）污染控制的检查监督制度

该部分的内容包括以下几个方面：

①采取降尘设施的检查，包括喷水、输水、储水等设施的检查；

②噪声防范设施的运行检查；

③堆土场储存设施，截洪沟的检查等；

环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业可委托当地环境监测机构负责污染源和环境质量的监测任务，根据工程生产特征及污染物排放特征，制定以下监测方案。

监测机构及仪器、设备

环境监测工作由建设单位委托有资质的第三方环境监测单位承担，不再购置新的监测设备。

环境监测计划的基本内容

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目环境监测计划。

表8.2-1  废气及噪声监测计划

| 时段 | 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 厂界 | 颗粒物 | 1次/年 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 噪声 | 厂界外1m | 等效声级 | 1次/季度 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |

项目施工和运营过程中要进行生态监测，重点关注评价区野生动物分布及栖息状况，本项目为矿山开采项目，采掘类项目开展全生命周期生态监测，监测时段和频率是施工期内每季度一次，运营期每季度一次，服务期满后每季度一次。

施工期应调查监测项目为植物群落变化、野生动物种群分布情况，重点监测施工活动干扰下生态保护目标的受影响情况。运营期监测植被覆盖情况、动物种类、数量、分布及所在生境状况等，并重点对生态保护目标的实际影响、生态保护措施的有效性等进行监测。服务期满后监测生态恢复效果。

表8.2-2  生态监测一览表

| 监测时期 | 监测点 | 监测内容 | 监测范围 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 厂区占地周围 | 植被覆盖情况 | 评价范围内 | 每季度一次 |
| 运营期 | 厂区占地周围 | 植被覆盖情况 | 评价范围内 | 每季度一次，4次/年 |
|  |  | 动物种类、数量、分布及所在生境状况 | 评价范围内 |  |
| 服务期满后 | 厂区占地范围 | 厂区占地范围内植被恢复情况 | 厂区占地 | 连续监测3年，每季度一次，4次/年 |

信息公开

1、公布方式

按要求及时向生态环境主管部门上报自行监测信息，在全国污染源监测信息管理与共享平台网站向社会公布自行监测信息。

通过企业公告栏的方式，公开自行监测信息。

2、公布内容

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、监测机构等。

（2）自行监测方案。

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测日期、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（4）未开展自行监测的原因。

（5）污染源自行监测年度报告。

3、公布时限

基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容。

监测数据于每次监测完成后的次日公布，每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

与排污许可内容的衔接

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》中要求：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中六、非金属矿采选业10，7土砂石开采101，涉及通用工序重点管理的实行重点管理，涉及通用工序简化管理的实行简化管理，其他为登记管理；本项目不设置锅炉、炉窑等通用工序，因此实行登记管理。

环境保护竣工验收

为了便于环境保护主管部门对工程的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，评价拟定“三同时”验收内容详见表8.4-1。

表8.4-1  项目环保设施“三同时”验收内容一览表

| 序号 | 项目 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采剥、集堆铲装 | 洒水装置及配套设施 | 周界外浓度颗粒物≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 2 | 产品堆场 | 洒水降尘、苫布覆盖 |  |
| 3 | 运输道路 | 加盖苫布、限速行驶，洒水降尘 |  |
| 4 | 汇水及生活污水防治措施 | 在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟，截流沟排水导出矿区外； 在开采境界内汇水通过400m导流渠汇入630m3的贮水池中，作为降尘用水使用； 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 | 收集本项目汇水 |
| 5 | 噪声控制 | 机械设备保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| 6 | 固废 | 一般固废：生活垃圾、贮水池沉渣按一般固废处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
| 7 | 生态恢复 | 矿山服务期满后，将开采区进行土地平整、客土回填、绿化等措施，进行生态恢复。 | 满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)相关要求 |
| 8 | 环境风险 | 安全警示标志等措施，编制突发环境事件应急预案 | 防止土堆坍塌、垮坝 |
| 9 | 环境管理 | 针对项目制定相关环保措施 | 具有可操作性，设立机构组织、管理文件、监测计划 |

污染物排放清单

本项目主要排放的污染物为运营期产生的废水、废气和采矿过程产生的固体废物等。具体情况见表8.5-1。

表8.5-1  污染物排放清单一览表

| 类别 | 项目 | 污染 因子 | 污染防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 排放标准 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 集堆铲装 | TSP | 洒水降尘 | / | 0.203t/a | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 | / |
|  | 运输 |  | 洒水降尘 | / | 0.213t/a |  | / |
|  | 剥采 |  | 洒水降尘 | / | 0.270t/a |  | / |
|  | 堆土场 |  | 洒水降尘 | / | 0.206t/a |  | / |
|  | 机械运行 | PM10 | / | / | 0.063 t/a |  | / |
|  |  | HC | / | / | 0.102 t/a |  | / |
|  |  | NOx | / | / | 0.984 t/a |  | / |
|  |  | CO | / | / | 0.322 t/a |  | / |
| 废水 | 生活污水 | 防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 |  |  |  | 不外排 | / |
|  | 径流污水 | 根据地势在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟，截流沟排水导出矿区外； 开采境界内汇水通过400m导流渠汇入630m3的贮水池中，贮水池设置在采区北部，作为降尘用水使用。 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂区设备 | 设备选型时尽量选用低噪声设备；夜间不生产 |  |  |  | 厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准 | / |
| 固废 | 贮水池沉渣 | 用于平整矿区 |  |  |  | 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）； | 一般固体废物 |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一处理 |  |  |  | / | / |
| 风险防范措施 | 环境风险 | 编制突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |

环境影响评价结论

建设项目概况

（1）工程名称：黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河采石场建筑用凝灰岩矿

（2）项目性质：新建

（3）建设单位：黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司

（4）建设地点：矿区位于黑龙江省嫩江市塔溪乡马厂河北东50m处，距黑河市约50km。嫩江镇北东直距87.00km，塔溪镇南5.0km，东距黑河口岸123km。行政区隶属嫩江市塔溪乡管辖。矿区至塔溪乡有沙石公路相通，全年可通行，交通较为便利。塔溪乡有省道从中贯穿而过，路面尚好。矿区附近铁路有齐加铁路（齐齐哈尔至加格达奇）嫩江站，周边交通便利。

（5）矿区范围：该矿山为新建矿山，采矿权人为黑河市瑞峰建筑工程有限责任公司，采矿许可证：XC2311832025117160000001，开采矿种为建筑用凝灰岩。矿区范围由5个拐点坐标圈定，矿区面积为0.1101km2，矿山开采标高为+523.50m至+420.00m。

（6）矿山规模：采矿规模为30×104m3/a，年工作180d，采用露天开采方式，服务年限为10年（采矿许可证有效期限：2025年11月28日～2035年11月25日）。

（7）项目投资：项目建设规模估算总投资3500万元，其中环保投资296万元，占总投资的8.46%。

环境质量现状评价结论

环境空气质量现状

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，本项目所在地为环境控制质量达标区。SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项指标中，年均浓度和相应百分位数24小时平均（O38小时平均）质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。补充监测结果表明，本项目评价区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。

水环境质量现状

地表水：科洛河监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

声环境质量现状

结合噪声现状监测结果，厂界噪声噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1环境噪声限值中的1类标准。

生态环境

本项目评价范围为矿区边界向外外延1km范围。通过现场调查及资料收集，评价范围内有种子植物34科84种，所在范围种子植物科、属、种数分别占黑龙江省种子植物总科数和总种数的20.80%和3.67%。野生动物有4纲23目40科70种，哺乳类7目11科22种，鸟类为14目24科37种，两栖动物有1目3科6种，爬行类动物有1目1科5种。

包含森林、湿地两种自然生态系统及农田、工矿两种人工生态系统，主要生态系统为森林生态系统，仅森林生态系统面积已占评价区总面积的54.65%。

土壤环境

根据监测结果可知，本项目土壤环境监测点位监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

污染物排放情况

大气环境

本项目运营期废气主要来自堆土场扬尘、开采过程扬尘及道路运输扬尘，采取洒水降尘措施，采区铲装粉尘排放量为0.203t/a，采区道路运输扬尘排放量为0.213t/a，剥采粉尘0.270t/a，堆土场粉尘0.206t/a，废气均以无组织形式排放。

运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘，堆土场采用苫盖措施，以上粉尘采取措施后均以无组织形式排放。根据估算模式预测结果，无组织排放污染物经过自然风稀释扩散后，开采区下风向颗粒物浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。

地表水环境

本项目运营可实现废水零排放。因此，项目产生的废水均得到合理处理与利用而无外排，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响。

声环境

开采区昼间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求，因此本工程正常生产运行产生的噪声是可以被周围环境接受。

固体废物环境

本项目生活垃圾由当地环卫部门统一处理；贮水池产生的沉渣用于矿区平整。

营运期固体废物在采取以上处理、处置措施和综合利用措施后，不会对周围环境造成不良影响。

生态环境影响分析

本项目服务期满后，建设单位应积极实施绿化和复垦等生态保护措施，将工程影响降至最低限度，以维持生态系统的稳定性。矿区所在区域恢复为林地，区域生境将逐步恢复，境内生物量也会有所提高。

工程占地及采矿活动，将对矿山附近区域陆生动物产生一定的干扰和影响。由于陆生动物适应和规避干扰能力较强，适宜其生存的范围大，矿山服务期受影响的陆生动物将在矿区附近其它区域重新寻找新的适宜的生境，随之对动植物的影响也逐渐减弱，故矿区服务期对该地区的陆生动物影响不大。

本工程结束后，通过对料场进行土地平整，恢复植被，可以在一定程度上改善区域内原有遗留施工迹地的生态环境现状。在严格落实生态防护措施条件下，拟建项目对生态影响是可以接受的。

服务期满后环境

矿山服务期满后，主要采取边坡整理工程、土地恢复工程、植被恢复工程等措施进行治理，恢复生态环境原貌，既可以改善开采区的景观，又可以防止发生水土流失。可使工程建设对生态环境的影响进一步降低。

环境保护措施结论

施工期治理措施

废气治理措施

加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放；对工程材料、砂石、土方等在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期洒水等措施。

废水治理措施

本项目施工期主要为设备安装和基础施工，工程量较小，没有施工废水产生。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，可保证本项目施工期生活污水不外排，对环境影响很小。

噪声治理措施

（1）优先选用低噪声设备，做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转时噪声源强；

（2）加强运输车辆管理，严禁超速超载。

固废治理措施

施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、隔油沉淀池沉积泥砂及废油脂。职工生活垃圾由当地环卫部门统一处理、沉积泥砂用于矿坑土地平整；废油脂交由有资质单位回收处置。

生态治理措施

合理选择施工时间和方式，避免雨天及大风天气施工，减少水土流失。

营运期治理措施

废气治理措施

运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘，以上粉尘采取措施后均以无组织形式排放。根据估算模式预测结果，无组织排放污染物经过自然风稀释扩散后，开采区下风向颗粒物浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值。

废水治理措施

根据地势在矿区四周设置底宽0.6m，深0.5m，长1466m截流沟，截流沟排水导出矿区外；在开采境界内汇水汇入630m3的贮水池中，作为降尘用水使用；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

噪声防治措施

1、采矿场噪声控制措施

工艺设计中对产生噪声较大的设备采取降低噪声的措施；

2、交通噪声控制措施

（1）建设单位制定运输计划，将运输任务安排在白天，夜间禁止运输；

（2）运输车辆经过沿线村庄时将车速控制在20km/h以下、禁止鸣笛；

经降噪措施降噪后，项目对场界外环境噪声影响很小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

固废防治措施

本项目生活垃圾由当地环卫部门统一处理；贮水池沉渣定期清掏，用于矿区土地平整等。

风险防治措施

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。

生态防治措施

通过落实植被避让、水土保持、野生动物减缓、矿山闭坑复绿等生态保护措施及常态化生态监测管理措施，可实时监控开采扰动及后期生态恢复情况，最大限度降低施工、运营阶段对区域生态环境的不利影响。综上所述，项目永久占地占评价区总面积比例较小，虽临近生态保护红线但无占地侵入，同时配套完善扬尘、噪声、水土流失、植被恢复等生态保护对策，大幅削减矿山开发带来的生态扰动，工程建设对生态保护红线及周边区域生态系统的影响整体可控、可恢复，从生态影响角度分析，本项目建设具备生态可行性。

服务期满后防治措施

矿山服务期满后，严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）将全部进行生态恢复，总复绿面积为0.1101km2。

公众意见采纳情况

在本报告书编制过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的有关规定组织开展了公众参与工作，公众参与期间，建设单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

环境经济损益分析结论

通过对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，项目建设是可行的。

环境管理与监测计划

本项目加强施工期及运营期环境管理，制定运营期环境监测计划，排放口实行规范化管理，严格执行“三同时”制度，确保运营期各项污染物能够达标排放，满足环保要求。

综合评价结论

本项目建设符合国家产业政策，与黑龙江省及黑河市相关规划相协调；污染物排放符合国家与地方法律法规及相关标准的要求；服务期满后，对矿山进行治理，恢复地表植被；通过采取本报告书中提出的环境保护措施与风险防范措施情况下，项目产生的不利影响可以得到减免和有效控制。因此，从环保角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

- 附表1 植物样方调查表

表1-1  蒙古栎样方表（1）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18'11.7720"E，49°27'6.5520"N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 64 |
| 乔木层平均高度（m） | 15.8 |
| 乔木层盖度（%） | 48 |
| 灌木层高度（m） | 0.8 |
| 灌木层盖度（%） | 12 |
| 草本层高度（cm） | 14 |
| 草本层盖度（%） | 30 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 山杨 | 4.1 |
| 落叶松 | 2.1 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 榛 | 1.2 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 葎草 | 1.2 |
| 狗尾草 | 1.2 |
| 野黍 | 1.1 |
| 红花鹿蹄草 | 1.1 |
| 小白花地榆 | 1.1 |

表1-2  蒙古栎样方表（2）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18'7.1172"E，49°26'55.5900"N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 68 |
| 乔木层平均高度（m） | 14.2 |
| 乔木层盖度（%） | 61 |
| 灌木层高度（m） | 1 |
| 灌木层盖度（%） | 29 |
| 草本层高度（cm） | 11 |
| 草本层盖度（%） | 18 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 山杨 | 3.1 |
| 白桦 | 1.2 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 笃斯越橘 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 中华草沙蚕 | 2.4 |
| 山野豌豆 | 1.2 |
| 附地菜 | 1.1 |
| 三叶委陵菜 | 2.1 |
| 娄蒿 | 1.1 |

表1-3  蒙古栎样方表（3）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18'19.0332"E，49°26'46.1868"N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 65 |
| 乔木层平均高度（m） | 12.8 |
| 乔木层盖度（%） | 56 |
| 灌木层高度（m） | 0.9 |
| 灌木层盖度（%） | 25 |
| 草本层高度（cm） | 17 |
| 草本层盖度（%） | 35 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 山杨 | 4.1 |
| 落叶松 | 1.3 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 山刺玫 | 1.4 |
| 榛 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 老鹳草 | 1.3 |
| 蒲公英 | 1.2 |
| 北极花 | 2.4 |
| 娄蒿 | 1.1 |
| 白茅 | 1.1 |

表1-4  蒙古栎样方表（4）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18′31.7016″E，49°26′58.8696″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 66 |
| 乔木层平均高度（m） | 15 |
| 乔木层盖度（%） | 60 |
| 灌木层高度（m） | 1.1 |
| 灌木层盖度（%） | 40 |
| 草本层高度（cm） | 18 |
| 草本层盖度（%） | 54 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 山杨 | 4.3 |
| 落叶松 | 1.1 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 珍珠梅 | 1.1 |
| 榛 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 中华草沙蚕 | 2.5 |
| 蒌蒿 | 1.2 |
| 白茅 | 2.4 |
| 地榆 | 1.1 |
| 长萼鸡眼草 | 1.1 |
| 库页悬钩子 | 1.1 |
| 宽叶荨麻 | 1.1 |

表1-5  蒙古栎样方表（5）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°17′17.5092″E，49°26′55.4338″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 61 |
| 乔木层平均高度（m） | 17 |
| 乔木层盖度（%） | 55 |
| 灌木层高度（m） | 0.8 |
| 灌木层盖度（%） | 35 |
| 草本层高度（cm） | 15 |
| 草本层盖度（%） | 61 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 山杨 | 4.3 |
| 落叶松 | 1.1 |
| 白桦 | 1.1 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 榆树 | 1.1 |
| 胡枝子 | 1.1 |
| 蒿柳 | 1.1 |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 大叶章 | 2.5 |
| 莓叶委陵菜蒿 | 1.2 |
| 白茅 | 2.4 |
| 小白花地榆 | 1.1 |
| 红花鹿蹄草 | 1.1 |
| 长萼鸡眼草 | 1.1 |
| 蚊子草 | 1.2 |
| 毛蕊老鹳草 | 1.1 |
| 东北婆婆纳 | 1.1 |

表1-6  落叶松林样方表（1）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18'9.5328"E，49°26'20.5476"N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 62 |
| 乔木层平均高度（m） | 18 |
| 乔木层盖度（%） | 58 |
| 灌木层高度（m） | 1.1 |
| 灌木层盖度（%） | 35 |
| 草本层高度（cm） | 18 |
| 草本层盖度（%） | 35 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 落叶松 | 4.1 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 绣线菊 | 1.1 |
| 山刺玫 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 野黍 | 2.5 |
| 铃兰 | 1.2 |
| 蚊子草 | 1.2 |
| 小白花地榆 | 1.1 |
| 北山莴苣 | 1.2 |
| 轮叶沙参 | 1.1 |

表1-7  落叶松林样方表（2）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°17′37.1652″E，49°27′21.6684″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 56 |
| 乔木层平均高度（m） | 19 |
| 乔木层盖度（%） | 50 |
| 灌木层高度（m） | 0.9 |
| 灌木层盖度（%） | 33 |
| 草本层高度（cm） | 21 |
| 草本层盖度（%） | 33 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 落叶松 | 4.2 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 榛 | 1.1 |
| 胡枝子 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 蚊子草 | 2.5 |
| 球穗苔草 | 1.2 |
| 老鹳草 | 1.2 |
| 小白花地榆 | 1.1 |
| 广布野豌豆 | 1.2 |

表1-8  落叶松林样方表（3）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18′45.4500″E，49°26′15.4212″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 66 |
| 乔木层平均高度（m） | 19 |
| 乔木层盖度（%） | 58 |
| 灌木层高度（m） | 0.9 |
| 灌木层盖度（%） | 35 |
| 草本层高度（cm） | 18 |
| 草本层盖度（%） | 35 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 落叶松 | 4.3 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 山刺玫 | 2.1 |
| 胡枝子 | 1.2 |
| 榛 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 红花鹿蹄草 | 1.2 |
| 小白花地榆 | 2.1 |
| 老鹳草 | 2.2 |
| 舞鹤草 | 1.1 |
| 广布野豌豆 | 1.2 |

表1-9  落叶松林样方表（4）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18′55.8036″E，49°26′30.5916″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 63 |
| 乔木层平均高度（m） | 18 |
| 乔木层盖度（%） | 52 |
| 灌木层高度（m） | 1.1 |
| 灌木层盖度（%） | 38 |
| 草本层高度（cm） | 19 |
| 草本层盖度（%） | 42 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 落叶松 | 4.2 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 胡枝子 | 1.2 |
| 榛 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 林地早熟禾 | 1.2 |
| 小白花地榆 | 2.1 |
| 老鹳草 | 2.2 |
| 舞鹤草 | 1.1 |
| 广布野豌豆 | 1.2 |
| 山尖子 | 1.1 |

表1-10  落叶松林样方表（5）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 400 |
| 经纬度 | 126°18′51.9164″E，49°26′59.9748″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 57 |
| 乔木层平均高度（m） | 17 |
| 乔木层盖度（%） | 45 |
| 灌木层高度（m） | 1.4 |
| 灌木层盖度（%） | 42 |
| 草本层高度（cm） | 20 |
| 草本层盖度（%） | 35 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| 落叶松 | 4.0 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| 胡枝子 | 2.1 |
| 榛 | 2.1 |
| 榆树 | 1.1 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 红花鹿蹄草 | 1.2 |
| 轮叶沙参 | 1.1 |
| 蚊子草 | 2.3 |
| 老鹳草 | 1.2 |
| 耧斗菜 | 1.1 |
| 广布野豌豆 | 1.1 |

表1-11  杂草草丛样方表（1）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 1 |
| 经纬度 | 126°17'24.8064"E，49°27'5.6988"N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 50 |
| 乔木层平均高度（m） | - |
| 乔木层盖度（%） | - |
| 灌木层高度（m） | - |
| 灌木层盖度（%） | - |
| 草本层高度（cm） | 25 |
| 草本层盖度（%） | 50 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 蒌蒿 | 2.3 |
| 狗尾草 | 2.1 |
| 老鹳草 | 1.2 |
| 平车前 | 1.2 |
| 小白花地榆 | 1.1 |
| 野艾蒿 | 1.1 |

表1-12  杂草草丛样方表（2）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 1 |
| 经纬度 | 126°17′27.2760″E，49°26′51.7632″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 60 |
| 乔木层平均高度（m） | - |
| 乔木层盖度（%） | - |
| 灌木层高度（m） | - |
| 灌木层盖度（%） | - |
| 草本层高度（cm） | 35 |
| 草本层盖度（%） | 60 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 蒌蒿 | 2.3 |
| 藜 | 2.3 |
| 繁缕 | 1.2 |
| 平车前 | 1.2 |
| 狭叶荨麻 | 1.1 |
| 老鹳草 | 1.1 |
| 广布野豌豆 | 1.1 |
| 小白花地榆 | 1.2 |

表1-13  杂草草丛样方表（3）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 1 |
| 经纬度 | 126°18′21.4272″E，49°26′35.7144″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 58 |
| 乔木层平均高度（m） | - |
| 乔木层盖度（%） | - |
| 灌木层高度（m） | - |
| 灌木层盖度（%） | - |
| 草本层高度（cm） | 28 |
| 草本层盖度（%） | 58 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 红花鹿蹄草 | 1.2 |
| 蚊子草 | 2.1 |
| 北方拉拉藤 | 1.2 |
| 蒲公英 | 1..2 |
| 平车前 | 1.2 |

表1-14  杂草草丛样方表（4）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 1 |
| 经纬度 | 126°18′28.3032″E，49°26′11.5296″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 65 |
| 乔木层平均高度（m） | - |
| 乔木层盖度（%） | - |
| 灌木层高度（m） | - |
| 灌木层盖度（%） | - |
| 草本层高度（cm） | 60 |
| 草本层盖度（%） | 65 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 蒌蒿 | 3.1 |
| 委陵菜 | 1.2 |
| 藜 | 2.3 |
| 苔草 | 1..2 |
| 蒲公英 | 1.2 |
| 平车前 | 1.1 |
| 长萼鸡眼草 | 1.2 |

表1-15  杂草草丛样方表（5）

| 地点 | 嫩江市塔溪乡马厂河 |
| --- | --- |
| 样地面积（m2） | 1 |
| 经纬度 | 126°18′43.6356″E，49°26′39.1812″N |
| 海拔（m） | 418 |
| 坡向 | - |
| 坡度（°） | - |
| 总盖度（%） | 55 |
| 乔木层平均高度（m） | - |
| 乔木层盖度（%） | - |
| 灌木层高度（m） | - |
| 灌木层盖度（%） | - |
| 草本层高度（cm） | 45 |
| 草本层盖度（%） | 55 |
| 乔木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 灌木层 | 多优度-群聚度 |
| - | - |
| 草本层 | 多优度-群聚度 |
| 蒌蒿 | 3.2 |
| 无芒稗 | 1.2 |
| 藜 | 2.3 |
| 龙芽草 | 1..2 |
| 蒲公英 | 1.2 |
| 广布野豌豆 | 1.1 |
| 毛蕊鸡眼草 | 1.2 |
| 北悬钩子 | 1.1 |
| 绵毛酸模叶蓼 | 1.1 |

- 附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000 t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2025 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行检测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  |  |  | 网络模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:()t/a |  |  | NOX:()t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：(0.892)t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCS:( )t/a |  |  |

- 附表3 建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 |  | 危险物质 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 0 万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  | F2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  |  |  |  |  |  | S3 |  |  |
|  |  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  | G2 |  |  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  |  |  |  | Q>100□ |  |  |
|  |  |  |  | M值 | M1 |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  |  |  |  | M4□ |  |  |
|  |  |  |  | P值 | P1 |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  |  |  |  | P4 |  |  |
| 环境敏感 程度 |  |  |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地表水 | E1 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下水 | E1 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ☑ |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  |  |  | 一级□ |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 |  |  | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  |  | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气□ |  |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  |  | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  |  | 应采取的火灾等应急处理、防护措施、急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  | 项目拟采取的风险防范措施基本能满足拟建工程环境风险防范的要求，通过制定并严格执行风险防范措施及应急预案，在日常生产中加强风险管理，发现问题及时处理解决，项目的环境风险能够得到有效控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表4 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他□ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测 □；入河排放口数据□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （化学需氧量、氨氮等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区☑ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解□；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动 □；无监测 ☑ |  |  |  |  | 手动□；自动□；无监测☑ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表5 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区☑ |  | 2类区□ |  |  | 3类区□ | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期☑ |  |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查 方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料☑ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m☑ 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（4） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表6 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | (11.01)hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（西北）、距离（92m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感☑；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级☑ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a); b); c); d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 1个 | 2个 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 3个 | -- | 0~0.5m、0.5～1.5m、1.5～3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018 中基本项+石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1；表 D.2；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤环境监测点位监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F□；其他（定性分析） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 石油类 |  |  |  | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目运营期采取了相应的土壤污染源头控制措施和过程防控措施，污染通过垂直入渗对土壤环境造成的不利影响甚微，可被环境接受。 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表7 生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 |  | 重要物种☑；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线☑；重要生境□；生态敏感区☑；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 |  | 工程占用□；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 |  | 物种☑（分布范围、种群数量、种群结构、行为） 生境☑（生境面积、质量、连通性） 生物群落☑（物种组成、群落结构） 生态系统☑（植被覆盖度、生物量、生产力、生态系统功能） 生物多样性☑（物种丰富度、均匀度、优势度） 自然景观☑（景观优势度） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  |  | 一级☑ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  |  | 陆域面积：（502.03）km2； |
| 生态现状调查与评价 |  | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线☑；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑；其他□ |
|  |  | 调查时间 | 春季☑；夏季☑；秋季☑；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  |  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ |
|  |  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；其他□ |
| 生态影响预测与评价 |  | 评价方法 | 定性□；定性和定量☑ |
|  |  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护 对策措施 |  | 对策措施 | 避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  |  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  |  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 |  | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |